建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：杭州茂元环保科技有限公司供热系统改造及环保

治理设施改造提升项目

建设单位（盖章）：      杭州茂元环保科技有限公司

编制日期：              2022年5月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	8

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	25

四、主要环境影响和保护措施	35

五、环境保护措施监督检查清单	44

六、结论	45

附图：

附图1 项目地理位置示意图及大气监测点位示意图

附图2 项目周边环境概况图及噪声监测点位示意图

附图3 项目周边环境实景图

附图4 项目平面布置图

附图5 建德市水环境功能区划图及水质监测断面示意图

附图6 梅城镇“三线一单”环境管控单元分区图

附图7 建德市生态保护红线图

附图8 环境空气质量功能区划调整图

附图9 建德市土地利用规划图

附图10 项目所在地声环境功能区划图

附图11 项目处于新安江——泷江分区规划中的相对位置图

附图12 杭州市建德高新技术产业园发展规划图

附图13 项目环境保护目标分布图

附件：

附件1 浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表

附件2 项目技术服务协议

附件3 不动产权证

附件4 原环评批复和验收

附件5 监测报告

附件6 纳管证明

附件7 建设项目企业承诺书

附件8 建设项目环评编制情况承诺书

附件9 环评文件确认书

附件10 行政许可事项授权委托书

附件11 受托人身份证复印件

附表：

附表1 建设项目审批意见表

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 杭州茂元环保科技有限公司供热系统改造及环保治理设施改造提升项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2202-330182-07-02-910746 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 杨明雅 | 联系方式 | 13567120598 |
| 建设地点 |  | 建德市梅城镇五马洲工业园区新胜路2号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 119 度 27 分 49.214 秒， 29 度 31 分 19.977 秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 |  | C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目行业类别 | “三十九、废弃资源综合利用业42”大类中85小类中的“废塑料加工处理” |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 □扩建 ■技术改造 | 建设项目申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 建德市经济和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2110-330182-07-02-924471 |
| 总投资（万元） |  | 500 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） |  | 4 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 |  | ■否 □是： | 新增用地面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置情况一览表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目工程特点及环境特征; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物[1]、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标[2]的建设项目; 本项目废气污染物主要为VOCs、二氧化硫、氮氧化物和颗粒物，不涉及排放有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等。厂界外500m范围内不涉及环境空气保护目标。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂; 项目生产废水收集后进入污水处理站清水池并回用于瓶片清洗，不新增废水排放。; 否. 环境风 险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量[3]的建设项目; 本项目天然气采用管道输送，未超过临界量。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及取水，500米范围内没有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目，不直接向海排放污染物; 否. 注：1，废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2，环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3，临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。. |
| 规划情况 | （1）规划名称：《建德市马目-南峰杭州市高新技术产业园发展规划》； （2）审批机关：杭州市人民政府； （3）审批文件名称及文号：《杭州市人民政府关于建德市马目-南峰杭州市级高新技术产业园发展规划的批复》（杭政函[2009]269号）。 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | （1）规划环境影响评价文件：《建德市马目-南峰高新技术产业园控制性详细规划环境影响报告书》； （2）召集审查机关：杭州市环境保护局； （3）审批文件名称及文号：《关于建德市马目-南峰杭州市级高新技术产业园发展规划环境影响报告书审查意见的函》（杭环函[2009]82号）规划及规划环境影响评价符合性分析。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、《建德市马目- 南峰杭州市高新技术产业园发展规划》符合性分析 根据建德市人民政府办公室《关于马目-南峰高新技术产业园发展规划扩容修编和更名的通知》（2013年12月18日），经杭州市人民政府批复“马目-南峰杭州市高新技术产业园”正式更名为“杭州市建德高新技术产业园”（简称“高新园”）。 发展规划：适应建德市城市总体发展的需要，引导第二产业的有序发展，集聚建德市内外企业，吸引区域产业转移，形成高标准、高起点、具有一定高新技术含量的工业园区，促进建德第二产业上一个新的台阶，打造建德特色工业基地。 功能定位为高新技术产业聚集地、传统产业提升示范区、科技创新先导区、循环经济推广基地。 产业发展方向：发展有机硅单体及深加工产品，改造提升有机胺和香精香料产业，适度发展其他的低污染、高附加值精细化工系列产品；加快培育以新材料、新能源、电子信息、生物工程、先进装备制造业等为重点的高技术含量、高附加值和低污染的高新技术产业。在符合环保达标排放要求的前提下，现有存量化工企业可以搬迁入园，但增量化工企业入园必须严格把关。 符合性分析：杭州茂元环保科技有限公司位于建德市梅城镇五马洲工业园区新胜路2号，在杭州市建德高新技术产业园（五马洲区块）内。此次申报的项目建成投产后，项目污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，沿市政污水管网纳入建德市三江生态管理有限公司集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入新安江；生产过程中产生的废气经处理后通过排气筒高空排放，排放浓度远低于国家相关标准；固体废弃物全部处理达到无害化程度，垃圾全部无害化处理。根据企业提供的不动产权证，项目土地用途为工业用地，且项目本身为二类工业项目，符合《杭州市建德高新技术产业园发展规划》中的用地布局规划，项目符合杭州市建德高新技术产业园（五马洲区块）的定位、规划。故项目的建设符合《杭州市建德高新技术产业园发展规划》的要求。 2、规划环评符合性分析 《建德市马目—南峰杭州市级高新技术产业园发展规划环境影响报告书》： 建德市马目—南峰杭州市级高新技术产业园的规划建设，有助于引导市区企业、沿江分散企业和新上项目向此区域集聚。利用建德市的资源优势、结合城市污染企业环保搬迁，建设马目-南峰杭州市级高新产业园，采用先进技术工艺，发展有机硅单体及下游产品，进一步对现有有机胺、香精香料企业的调整提升。对于建德市经济发展模式的转变、产业结构的调整升级、社会经济的可持续性发展以及环境质量的改善是必要的，迫切的。 规划推荐的产业园选址不存在难以克服的环境制约因素，在做好必要的污染控制措施和环境环境风险防范措施的基础上，选址是可行的。 产业园今后环保准入门槛控制为：严格执行杭州市人民政府对建德市马目-南峰杭州市级高新技术产业园发展规划批复中有关产业发展导向的控制要求；在符合环保达标排放要求的前提下，解决好现有存量化工企业搬迁入园；增量化工项目严格执行浙江省经贸委《关于提升传统精细化工技术装备水平的指导意见》；涉及到氯代苯类、酚类、多环芳烃类、硝基苯类、农药、丙烯腈、苯胺、亚硝胺类等水环境敏感类化学物质的新建项目要严格控制。 总的来说，目前的产业园区规划在规划定位、规划布局、工业类型导向方面是比较合理的。但是规划区开发的同时，也会带来相应的生态破坏和环境污染问题。在基础设施方面，工业用地配套方面及局部地块布局方面也存在一定的不足和局限，建议进一步完善马目—南峰杭州市级高新技术产业园的总体规划和产业规划，规划布局的局部调整，保证三类工业用地与居住用地等敏感保护目标之间有合理的大气防护距离，并且在三类工业用地与敏感保护目标之间合理布置一类、二类工业用地，并设置合理的绿化带予以隔离。同时加强产业政策的实施过程控制，避免低水平重复建设，在此前提下，建德市马目—南峰杭州市级高新技术产业园的规划开发是可行的。 符合性分析：本项目为杭州茂元环保科技有限公司供热系统改造及环保治理设施改造提升项目，项目属于二类工业项目，经查阅《建德市马目-南峰高新技术产业园控制性详细规划环境影响报告书》，项目属于建德市马目-南峰杭州市级高新技术产业园规划重点发展轻工项目，项目的建设能满足《建德市马目-南峰杭州市级高新技术产业园发展规划环境影响报告书》的要求。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与《建德市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 项目位于位于建德市梅城镇五马洲工业园区新胜路2号，在杭州市建德高新技术产业园（五马洲区块）内，根据《建德市“三线一单”生态环境管控分区方案》，项目所在地环境管控单元编码：ZH33018220020，环境管控单元名称：建德市建德高新产业园重点管控单元，类别：产业集聚重点管控单元。 表1-2 “建德市三线一单”环境管控单元准入清单符合性分析一览表 序号; 单元名称; 内容; 本项目情况; 相符性. 1; 建德市建德高新产业园重点管控单元; 空间布局约束; 执行产业集聚重点管控单元总体准入要求，进一步调整和优化产业结构，逐步提高区域产业准入条件。优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。; 本项目为杭州茂元环保科技有限公司供热系统改造及环保治理设施改造提升项目，属于二类工业，不属于三类工业项目。; 符合. 2; 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。推进工业园区（工业企业）“污水零直排区建设”。所有企业实现雨污分流。; 项目实施污染物总量控制制度，总量控制指标由杭州市生态环境局建德分局在市域内调剂解决和排污权交易。企业实施雨污分流。; 符合. 3; 环境风险防控; 加强土壤和地下水污染防治与修复。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。; 企业周边无敏感点，且各污染物均达标排放。; 符合. 4; 资源开发效率要求; 推进重点排放企业清洁生产改造，提高资源能源利用效率。; 项目建成后，企业采取改进设计、改进管理、综合利用等措施，提高资源能源利用效率。; 符合. 5; 重点管控对象; 建德高新产业园; 项目位于杭州市建德高新技术产业园（五马洲区块）; 符合. 由上表可知，项目的建设符合建德市“三线一单”环境管控单元准入清单相关要求。 2、《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令第388号）符合性分析 （1）生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求 ①生态保护红线符合性 项目建设地位于建德市梅城镇五马洲工业园区新胜路2号，在杭州市建德高新技术产业园（五马洲区块）内，根据《建德市生态保护红线划分方案》，项目选址不在生态保护红线范围内（具体见附图7），因此，项目选址符合生态保护红线要求。 ②环境质量底线符合性 根据项目周边环境质量现状调查，项目所在区域属于空气环境质量达标区，环境空气质量较好；项目所在区域地表水环境质量现状可以满足Ⅲ类水质标准要求，水环境质量较好；项目周边声环境质量现状可以满足3类区标准要求。项目废气、废水和噪声经处理后均能达到相关污染物排放标准，不会明显改变所在环境功能区质量。因此，项目的建设不会突破当地环境质量底线。 ③资源利用上线符合性 本项目生产厂房利用企业的闲置厂房，不新增工业用地，产值水耗、能耗较低，满足区域资源利用上线要求。区域资源供给充裕，项目建设在区域资源利用上线可承受范围之内。 ④生态环境准入清单 对照建德市“三线一单”环境管控单元准入清单，项目能满足空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控以及资源开发效率要求，项目的建设符合建德市“三线一单”环境管控单元准入清单要求，不在环境准入负面清单内。 （2）污染物排放标准和污染物排放总量控制符合性分析 项目废水经厂区内污水处理站处理后纳管排放，排放标准执行建德市三江生态管理有限公司进水水质标准；项目天然气废气参照执行《关于印发浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案的通知》（浙环函[2019]315号）中的相关标准；项目营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准；本项目不产生固废。因此，项目主要污染物经治理后均能做到达标排放，项目排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准。新增的二氧化硫、氮氧化物和颗粒物污染物排放总量须进行区域平衡替代消减，按重点区域代替削减量1:2进行核算，终经环保审批部门同意后给予核定。 （3）建设项目符合国土空间规划、国家和省产业政策等的要求 ①国土空间规划符合性 项目建设地位于建德市梅城镇五马洲工业园区新胜路2号，根据企业提供的土地使用证和房产证，项目用地土地用途为工业用地，符合所在地土地利用总体规划、城乡规划的要求。 ②产业政策符合性分析 本项目为杭州茂元环保科技有限公司供热系统改造及环保治理设施改造提升项目。经查实该项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021修订版）、《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019年本）》中规定的淘汰、禁止、限制行业，且不属于《长江经济带发展负面清单指南<试行，2022年版>浙江省实施细则》中规定的禁止类项目，且该项目已在建德市经济和信息化局备案（项目代码2202-330182-07-02-910746）。因此，项目符合国家产业政策要求。 3、《长江经济带发展负面清单指南<试行>浙江省实施细则》符合性分析 对照《长江经济带发展负面清单指南<试行，2022年版>浙江省实施细则》，与本项目相关条款如下： 第十五条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。 第十六条 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 第十七条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。 第十八条 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地（海域）供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。 第十九条 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 符合性分析：本项目为非金属废料和碎屑加工处理，对照目录和清单，不属于高污染项目；不属于石化、现代煤化工项目；不属于列入《国家产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目和列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》的外商投资项目；不属于落后产能项目和严重过剩产能行业项目；不属于高耗能高排放项目。 综上，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南<试行，20202年版>浙江省实施细则》的相关要求。 4、“四性五不批”符合性分析 根据中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》“四性五不批”要求，本项目符合性分析具体见下表1-3。 表1-3 “四性五不批”要求符合性分析一览表 建设项目环境保护管理条例; 符合性分析; 是否符合. 四性; (一)建设项目的环境可行性; 本项目位于建德市梅城镇五马洲工业园区新胜路2号，在杭州市建德高新技术产业园（五马洲区块）内，本项目利用原有厂房进行技改，不新增面积，未加重对周围环境的影响；项目所在地环境空气质量、水环境质量、声环境质量现状基本良好，能满足建设项目对环境的需求，选址可行。; 符合. (二)环境影响分析预测评估的可靠性; 预测方法按照导则规定的模式进行，环境影响分析预测评估是可靠的。; 符合. (三)环境保护措施的有效性; 从技术上分析，只要切实落实本报告提出的污染防治措施，本项目废气、废水、噪声可做达标排放。; 符合. (四)环境影响评价结论的科学性; 本评价结论客观、过程公开、评价公正，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素可能造成的影响，评价结论是科学的; 符合. 五不批; (一)建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 项目符合当地总体规划，符合国家、地方产业政策，项目运营过程中各类污染源均能得到有效控制，并做到达标排放，符合总量控制和达标排放原则，对环境影响不大，环境风险不大，项目实施不会改变所在地环境质量水平和环境功能，可实现经济效益、社会效益、环境效益的统一，符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 不属于不予批准的情形. (二)所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求。; 本项目所在地环境空气质量、水环境质量、声环境等环境质量现状基本良好，有一定的环境容量。项目运营过程中各类污染源均能得到有效控制并做到达标排放，对当地环境质量影响不大，不会出现环境质量出现降级的情况。; 不属于不予批准的情形. (三)建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏。; 本环评提出了相应污染防治措施，企业在落实污染防治措施后，项目运营过程中各类污染源均能得到有效控制并做到达标排放。; 不属于不予批准的情形. (四)改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施。; 本项目为技改项目，原有项目污染物已落实各项污染防治措施。; 不属于不予批准的情形. (五)建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; 环评报告采用的基础资料数据均采用建设单位实际建设申报内容，环境监测数据均由资质单位监测取得。不存在重大缺陷和遗漏。; 不属于不予批准的情形. 由上表可知，本项目符合“四性五不批”要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、主要建设内容 杭州茂元环保科技有限公司成立于2018年1月26日，位于杭州市建德市梅城镇新胜路2号（建德高新技术产业园五马洲），占地面积57278m2，主要从事再生资源物资回收（除生产性废旧金属）、再生塑料制品生产及销售等。企业于2018年9月委托浙江天川环保科技有限公司编制了《杭州茂元环保科技有限公司年综合利用瓶砖10万吨含年产8万吨高性能差别化纤维项目环境影响报告书》，2018年11月14日，该项目通过原建德市环保局审批（建环审批[2018]A013号），审批规模为年综合利用瓶砖10万吨含年产8万吨高性能差别化纤维。项目于2020年8月开工，于2021年4月建成年综合利用瓶砖7万吨含年产5.6万吨高性能差别化纤维生产规模。企业于2021年6月取得排污许可证（编号：91330182MA2B0K2R98001V），并于2021年9月25日完成了（先行）竣工环保验收。 目前，五马洲产业园已实现集中供热，杭州茂元环保科技有限公司也以集中供热的蒸汽作为主要热力供应。但由于集中供热不稳定，企业新增1台1t/h的蒸汽发生器（备用），另外集中供热的蒸汽温度170℃达不到企业热定型工艺230℃和料仓干燥工艺上的要求，企业在前纺线料仓和后纺线热定型烘房新增了天然气燃烧器，以达到提高产品质量的目的。同时，为了减小清洗线热水清洗过程中产生的热蒸汽对车间内环境的影响，企业选用一套“两级水喷淋”的处理设施处理收集的热蒸汽，热蒸汽经喷淋后于新增的一根16m高排气筒排放。企业原有固废PET熔块经小块化后外售，本次技改新增1台熔块破碎机，小块化后的PET熔块经破碎机破碎后外售。 项目组成见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 名称; 环评审批工程概况; 实际情况（已验收）; 本项目技改后. 主体工程; 1#厂房; 成品仓库; 成品仓库; 不变. 2#厂房; 瓶砖贮存、清洗车间，设有4条清洗线，单线产能为2.5万t/a; 瓶砖贮存、清洗车间，设有3条清洗线，单线产能为2.33万t/a; 不变. 各; 3#厂房; 瓶片贮存仓库; 瓶片贮存仓库; 新增1台1t/h的蒸汽发生器（备用）. 前纺车间; 设有2条前纺线，单线产能力为4万t/a; 设有1条前纺线，单线产能力为5.6万t/a; 前纺线新增10台天然气燃烧器. 后纺车间; 设有4条后纺线，单线产能为2万t/a; 设有1条后纺线，单线产能为5.6万t/a; 后防线新增22台天然气燃烧器；后防线辅房内新增1台熔块粉碎机。. 公用工程; 供电; 由当地供电所供电，新增变压器4台，装机容量3台1600kW，1台1000kW; 由当地供电所供电，新增变压器4台，装机容量3台1600kW，1台1000kW; 不变. 供水; 由当地市政管网供给; 由当地市政管网供给; 不变. 排水; 实行雨污分流，雨水接入雨水管网，项目废水主要为瓶片清洗废水、废气喷淋废水、纺丝组件等清洗废水、后纺牵引废水和员工生活污水，废水经厂区污水处理系统预处理后部分回用（回用率约68%），其余部分预处理达纳管标准后纳入园区污水管网，最终经建德市三江生态管理有限公司集中处理后排放。; 实行雨污分流，雨水接入雨水管网，项目废水主要为瓶片清洗废水、废气喷淋废水、纺丝组件等清洗废水、后纺牵引废水、磨刀废水和员工生活污水，废水经厂区污水处理系统预处理后部分回用（回用率约70%），其余部分预处理达纳管标准后纳入园区污水管网，最终经建德市三江生态管理有限公司集中处理后排放。; 新增热蒸汽喷淋废水和蒸汽冷凝水，废水经厂区污水处理系统预处理后部分回用（回用率约73.6%），其余部分预处理达纳管标准后纳入园区污水管网，最终经建德市三江生态管理有限公司集中处理后排放。. 供热; 由浙江建德建业热电有限公司提供; 由浙江建德建业热电有限公司提供; 前纺料仓干燥工艺和后纺热定型工艺变更为天然气燃烧供热；且供热不稳定期间，由企业自备的蒸汽发生器供热。. 环保工程; 废水 处理; 经厂内废水处理设施（絮凝沉淀+水解酸化+接触氧化工艺，2000t/a）预处理后部分回用（回用率约68%），部分排入建德市三江生态管理有限公司; 经厂内废水处理设施（活性污泥法，2000t/a）预处理后部分回用（回用率约70%），部分排入建德市三江生态管理有限公司; 喷淋废水经收集后进入污水处理站清水池并回用于瓶片清洗，不新增废水排放。原有废水情况不变。. 废气 处理; 前纺车间废气经过滤器入口处设置的环吸式集气措施收集后进入喷淋塔+光催化氧化设备+活性炭吸附装置处理后由不低于15m排气筒排放；后纺车间废气收集后经过水喷淋+静电式油烟净化装置处理后由不低于15m排气筒排放；污水站恶臭废气经收集后进入二级碱喷淋装置处理后由不低于15m排气筒排放；食堂油烟经油烟净化器处理后，通过附壁式排气筒由食堂屋顶高空排放。; 前纺车间废气经过滤器入口处设置的环吸式集气措施收集后进入1套喷淋塔+光催化氧化设备+活性炭吸附处理后经25m高的1#排气筒排放；后纺车间的油剂废气收集后经过1套水喷淋+静电式油烟净化装置处理后由16m高的2#排气筒排放；污水站恶臭废气经收集后进入二级液碱喷淋装置处理后由18m高的3#排气筒排放。; 料仓干燥产生的天然气燃烧废气经8米以上的4#排气筒排放；后纺车间热定型产生的天然气燃烧废气与油剂废气收集后经过1套水喷淋+两级静电式油烟净化装置处理后由16m高的2#排气筒排放；新增清洗车间的热蒸汽收集后经过1套两级水喷淋装置处理后由16m高的5#排气筒排放；蒸汽发生器产生的天然气废气经8米以上的6#排气筒排放。. 固体 废物; 危废暂存间20m2; 危废暂存间2间，分别18m2和85m2; 不变. 固废暂存间100m2; 固废暂存间224m2; 小块化后的PET熔块经破碎后外售。. 2、主要产品及产能 表2-2 项目产品方案一览表 序号; 名称; 规格; 环评审批产量; 实际产量（已验收）; 本次技改后产量; 备注. 1; 瓶砖清洗; --; 10万吨/年; 7万吨/年; 保持不变; 主要成分PET. 2; 高性能差别化纤维; 短纤维; 8万吨/年; 5.6万吨/年; 保持不变; 以企业收购的瓶砖经清洗作为原材料. 3、主要设备 表2-3 项目主要生产设备清单一览表 序号; 设备名称; 型号/规格; 审批数量(台/套); 实际数量（台/套）（已验收）; 本次技改项目增减量（台/套）. 一; 瓶片清洗线; /; 4条; 3; 0. 1; 整瓶清洗机; 1t/h; 16; 12; 0. 2; 脱标机; /; 2; 1; 0. 3; 粉碎机; 1t/h; 16; 12; 0. 4; 漂槽; 4.5m*1m*1m; 28; 21; 0. 5; 摩擦机; /; 8; 6; 0. 6; 绞龙机; /; 56; 42; 0. 7; 输送带; /; 12; 9; 0. 8; 光电分色挑选机; /; 8; 6; 0. 9; 强力风机; /; 8; 6; 0. 10; 脱水机; /; 8; 6; 0. 11; 旋风分离器; /; 4; 3; 0. 二; 前纺设备; /; 2条线; 1; 0. 12; 真空干燥炉; 22m3; 20; 10; 0. 13; 螺杆挤压机; Φ190; 8; 4; 0. 14; 过滤器; 12平方; 8; 4; 0. 15; 纺丝箱体; SHV845; 8; 4; 0. 16; 熔体管道; 夹层Φ80/Φ133; 8; 4; 0. 17; 计量泵传动系统; 单台独立控制; 48; 24; 0. 18; 计量泵传动支架及中心调节板; /; 8; 4; 0. 19; 环吹风装置; SHV845; 48; 24; 0. 20; 纺丝甬道; Φ350; 48; 24; 0. 21; 卷绕上油机; 高粘型; 48; 24; 0. 22; 小七辊牵引机; /; 4; 2; 0. 23; 喂入机; Φ600; 4; 2; 0. 24; 自动进出桶往复装置; SHV845; 4; 2; 0. 25; 空压机; 额定压力0.8MPa、额定排气量30m3; 2; 1; 0. 26; 空调机组系统; /; 2; 1; 0. 27; 真空煅烧炉; ZKL-B; 4; 2; 0. 28; 组件保温炉; /; 10; 5; 0. 29; 行车; 2t; 4; 2; 0. 30; 油剂调配; /; 2; 1; 0. 三; 后纺设备; /; 4条线; 1; 0. 31; 短纤牵伸联合机; SHV845; 4; 1; 0. 32; 叠丝机; 十四辊; 4; 1; 0. 33; 卷曲预热箱; /; 4; 1; 0. 34; 卷曲机; HV744; 4; 1; 0. 35; 皮带输送摆丝机; /; 4; 1; 0. 36; 松弛热定型机; ZHV727; 4; 1; 0. 37; 曳引张力机; 重锤平衡式; 4; 1; 0. 38; 切断机; HV771; 6; 2; 0. 39; 打包机; 双提箱式; 4; 1; 0. 40; 油剂调配; /; 12; 3; 0. 41; 污水处理设施; 2000t/d; 1; 1; 0. 42; 天然气燃烧器; 7.4~297kw; 0; 0; +32. 43; 熔块破碎机; /; 0; 0; +1. 44; 蒸汽发生器; 1t/h; 0; 0; +1. 4、主要原辅材料 表2-4 项目主要原辅材料消耗情况一览表 序号; 名称; 单耗量 kg/t产品; 审批总用量t/a; 实际用量（已验收）t/a; 本次技改增减量t/a; 备注. 1; 瓶砖; --; 100000; 64800; 0; 国内外购，需进行清洗. 2; QL-4038PET三维油4; 1; 120; 59.2; 0; 前纺油剂. 3; QL-108涤纶短纤统一油剂; 1; 120; 59.2; 0; 前纺油剂. 4; QL-6078高含量超滑涤纶短纤硅油; 1; 240; 118; 0; 后纺油剂. 5; QL-8138涤纶硬棉高效处理剂; 0.2; 32; 15.2; 0; 后纺油剂. 6; QL—18高性能涤纶抗静电剂; 0.1; 80; 38.8; 0; 后纺油剂. 7; 氢氧化钠; 6; 480; 312.8; 0; 用于瓶砖清洗. 8; 去油污粉; 4; 320; 200; 0; 用于瓶砖清洗. 9; 导热油; --; 10; 5; 0; 有机热载体热媒. 10; 蒸汽; --; 87100; 33500; -16000; --. 11; 天然气; --; 0; 0; +314万m3/a; 其中前纺使用100万m3/a；后纺车间使用210m3/a；蒸汽发生器使用4万m3/a。. 12; 水; -; 148908; 104235; -31300; --. 13; 电; -; 3221.93万kwh; 2255万kwh; +560万kwh; --. 图2-1 水平衡图 5、定员与生产特点 企业现有劳动定员400人，本次技改项目不新增劳动定员。实行三班制生产，每班8小时，年生产时间为300天。食堂未建设。 6、总平布置情况 项目主入口设置在厂房南侧，次入口设置在厂房北侧，厂房由西向东依次为前纺车间、后纺车间、3#厂房（瓶片贮存仓库）、空地（装卸料）、1#厂房（成品仓库）、污水处理站、危废仓库、一般固废仓库、2#厂房（瓶砖贮存、清洗、危化品仓库）和综合楼。具体总平面布置情况详见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺及产污流程 本项目为杭州茂元环保科技有限公司供热系统改造及环保治理设施改造提升项目，其中瓶砖清洗生产线新增一套“两级水喷淋”的处理设施处理收集的热蒸汽，喷淋废水进入污水处理站清水池后回用于瓶片清洗工艺，不新增外排水量。高性能差别化纤维生产线前纺干燥由电加热改造为天然气直接加热，后纺热定型由蒸汽加热改造为天然气直接加热，新增1台1t蒸汽发生器备用，新增1台PET熔块破碎机，PET熔块经破碎后外售。其他工艺保持不变。 高性能差别化纤维生产工艺： 图2-1高性能差别化纤维生产工艺流程图 工艺简介： （1）干燥：瓶片在炒锅中进行干燥，天然气直接加热，干燥温度150℃。天然气直接在管道中燃烧，废气经管道收集后由不低于8米高排气筒排放。 （2）前纺：干燥好的瓶片送入高位料仓，高位料仓通过密封管道与螺杆挤压机相连，瓶片借助重力连续不断地进入螺杆挤压机（电加热270~285℃），瓶片通过螺杆挤压机熔融挤出后经过滤再通过熔体分配管输送到纺丝箱体，在纺丝箱体内熔体通过计量泵计量后由纺丝组件喷出熔体细流，熔体细流在冷却吹风冷却的同时进行卷绕牵引，同时还进行上油；经卷绕牵引上油后的原丝喂入落丝桶。前纺生产的原丝纤维结构不稳定，物理性能也达不到使用要求，需通过后纺进一步加工。其中熔融挤出过程中会产生废PET熔块，经破碎后收集外售。 （3）后纺：原丝经集束后经牵伸机3次拉伸，通过拉伸变成具有一定强度与伸度的牵伸丝，牵伸水浴温度75℃；牵伸丝再通过卷曲机机械卷曲，使纤维具有天然纤维相似的卷曲性；然后通过切断机切断成需要长度的短纤维，短纤维在定型机内进行松弛热定型（温度230℃），使丝束的含水率降低，同时在热作用下，消除纤维的内应力，提高结晶度，改善纤维的使用性能，同时硅油在热定型后增加了纤维的弹性。天然气经燃烧器燃烧后进入定型机内，与产品直接接触，废气与定型机内的油剂废气汇合后经现有的一套“水喷淋+静电式油烟净化”装置处理后由16米高排气筒排放。 2、产排污环节 本项目产排污环节见表2-5所示。 表2-5 本项目产排污环节一览表 项目; 污染源; 污染物类型; 主要污染因子. 废气; 前纺干燥; 天然气燃烧废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物. PET熔块破碎; 破碎废气; 颗粒物. 后纺热定型; 天然气燃烧废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物. 蒸汽发生器燃气废气; 天然气燃烧废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物. 噪声; 生产设备; 机械噪声; LAeq. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有企业概况 杭州茂元环保科技有限公司成立于2018年1月26日，位于杭州市建德市梅城镇新胜路2号（建德高新技术产业园五马洲），占地面积57278m2，主要从事再生资源物资回收（除生产性废旧金属）、再生塑料制品生产及销售等。企业于2018年9月委托浙江天川环保科技有限公司编制了《杭州茂元环保科技有限公司年综合利用瓶砖10万吨含年产8万吨高性能差别化纤维项目环境影响报告书》，2018年11月14日，该项目通过原建德市环保局审批（建环审批[2018]A013号），审批规模为年综合利用瓶砖10万吨含年产8万吨高性能差别化纤维。项目于2020年8月开工，于2021年4月建成年综合利用瓶砖7万吨含年产5.6万吨高性能差别化纤维生产规模。企业于2021年6月取得排污许可证（编号：91330182MA2B0K2R98001V），并于2021年9月25日完成了（先行）竣工环保验收。 2、企业现有生产情况 （1）现有项目原辅材料 现有项目主要原辅材料消耗详见表2-6。 表2-6 主要原辅材料消耗情况一览表 序号; 名称; 单耗量 kg/t产品; 审批总用量t/a; 实际用量（已验收）t/a; 备注. 1; 瓶砖; --; 100000; 64800; 国内外购，需进行清洗. 2; QL-4038PET三维油4; 1; 120; 59.2; 前纺油剂. 3; QL-108涤纶短纤统一油剂; 1; 120; 59.2; 前纺油剂. 4; QL-6078高含量超滑涤纶短纤硅油; 1; 240; 118; 后纺油剂. 5; QL-8138涤纶硬棉高效处理剂; 0.2; 32; 15.2; 后纺油剂. 6; QL—18高性能涤纶抗静电剂; 0.1; 80; 38.8; 后纺油剂. 7; 氢氧化钠; 6; 480; 312.8; 用于瓶砖清洗. 8; 去油污粉; 4; 320; 200; 用于瓶砖清洗. 9; 导热油; --; 1; 0 5; 有机热载体热媒. 10; 蒸汽; --; 87100; 33500; --. （2）现有项目设备清单 现有项目设备清单详见表2-7。 表2-7 主要生产设备清单一览表 序号; 设备名称; 型号/规格; 数量(台/套); 实际数量（已验收）（台/套）. 一; 瓶片清洗线; /; 4条; 3条. 1; 整瓶清洗机; 1t/h; 16; 12. 2; 脱标机; /; 2; 1. 3; 粉碎机; 1t/h; 16; 12. 4; 漂槽; 4.5m*1m*1m; 28; 21. 5; 摩擦机; /; 8; 6. 6; 绞龙机; /; 5; 6 42. 7; 输送带; /; 12; 9. 8; 光电分色挑选机; /; 8; 6. 9; 强力风机; /; 8; 6. 10; 脱水机; /; 8; 6. 11; 旋风分离器; /; 4; 3. 二; 前纺设备; /; 2条线; 1. 12; 真空干燥炉; 22m3; 20; 10. 13; 螺杆挤压机; Φ190; 8; 4. 14; 过滤器; 12平方; 8; 4. 15; 纺丝箱体; SHV845; 8; 4. 16; 熔体管道; 夹层Φ80/Φ133; 8; 4. 17; 计量泵传动系统; 单台独立控制; 48; 24. 18; 计量泵传动支架及中心调节板; /; 8; 4. 19; 环吹风装置; SHV845; 48; 24. 20; 纺丝甬道; Φ350; 48; 24. 21; 卷绕上油机; 高粘型; 48; 24. 22; 小七辊牵引机; /; 4; 2. 23; 喂入机; Φ600; 4; 2. 24; 自动进出桶往复装置; SHV845; 4; 2. 25; 空压机; 额定压力0.8MPa、额定排气量30m3; 2; 1. 26; 空调机组系统; /; 2; 1. 27; 真空煅烧炉; ZKL-B; 4; 2. 28; 组件保温炉; /; 10; 5. 29; 行车; 2; 4; 2. 30; 油剂调配; /; 2; 1. 三; 后纺设备; /; 4条线; 1. 31; 短纤牵伸联合机; SHV845; 4; 1. 32; 叠丝机; 十四辊; 4; 1. 33; 卷曲预热箱; /; 4; 1. 34; 卷曲机; HV744; 4; 1. 35; 皮带输送摆丝机; /; 4; 1. 36; 松弛热定型机; ZHV727; 4; 1. 37; 曳引张力机; 重锤平衡式; 4; 1. 38; 切断机; HV771; 6; 2. 39; 打包机; 双提箱式; 4; 1. 40; 油剂调配; /; 12; 3. 41; 污水处理设施; 2000t/d; 1; 1. - 企业现有生产工艺 （1）瓶砖清洗工艺 图2-2瓶砖清洗工艺流程图 工艺流程说明： 1）开包：原料瓶砖到达厂内进行开包，先进行筛选，挑出其中的杂质。 2）清洗：瓶子经过输送带送至整瓶清洗机进行清洗，一方面对瓶子进行初步的清洗，另一方面利用密度差分离出瓶盖；瓶盖收集后外卖。 3）脱标：瓶身输送至脱标机，去除瓶身表面的商标纸。 4）破碎：PET瓶破碎采用湿式作业，因此无粉尘产生，破碎所需用水采用回用水。 5）多次热水清洗：为提高洗涤效果，在清洗过程中加入片碱及清洗粉并通入蒸汽提升水温，水温控制在90℃，除去PET表面的油污和胶水。 6）摩擦脱水：利用脱水机高速的旋转离心力脱出水份，同时利用物料间的摩擦力增加PET瓶片的表面光洁度。 7）冷水漂洗：去除PET瓶片表面残留的碱液。 8）脱水：利用脱水机高速的旋转离心力脱出PET瓶片沾有的水份。 9）分选：清洗干净的PET瓶片经过颜色筛选后进入料仓，待后续送纺丝工段进行纺丝，分选出的废料收集后外卖。 （2）高性能差别化纤维生产工艺 图2-3高性能差别化纤维工艺流程图 工艺流程说明： 1）干燥：瓶片在炒锅中采用半连续真空干燥，干燥温度150℃（电加热），真空度-0.1MPa，使瓶片内部及表面的水份汽化并在真空泵抽吸作用下排出，使瓶片符合纺丝的要求。 2）前纺：干燥好的瓶片送入高位料仓，高位料仓通过密封管道与螺杆挤压机相连，瓶片借助重力连续不断地进入螺杆挤压机（电加热270~285℃），瓶片通过螺杆挤压机熔融挤出后经过滤再通过熔体分配管输送到纺丝箱体，在纺丝箱体内熔体通过计量泵计量后由纺丝组件喷出熔体细流，熔体细流在冷却吹风冷却的同时进行卷绕牵引，同时还进行上油；经卷绕牵引上油后的原丝喂入落丝桶。前纺生产的原丝纤维结构不稳定，物理性能也达不到使用要求，需通过后纺进一步加工。 3）后纺：原丝经集束后经牵伸机3次拉伸，通过拉伸变成具有一定强度与伸度的牵伸丝，牵伸水浴温度75℃；牵伸丝再通过卷曲机机械卷曲，使纤维具有天然纤维相似的卷曲性；然后通过切断机切断成需要长度的短纤维，短纤维在定型机内进行松弛热定型（温度230℃），使丝束的含水率降低，同时在热作用下，消除纤维的内应力，提高结晶度，改善纤维的使用性能，同时硅油在热定型后增加了纤维的弹性。 （3）纺丝组件、过滤器清洗工艺 图2-4纺丝组件、过滤器清洗工艺流程图 （5）油剂调配工艺 图2-5水浴槽油剂调配工艺流程图 油剂调配说明：首先将涤纶短纤油剂在搅拌的情况下缓慢加入到70℃左右的软水中（项目软水外购），搅拌30~40分钟后即可。根据纺丝机机纤维度的要求，一般配置1.0%的溶液。水浴槽油剂溶液循环使用，定期添加。 - 现有项目主要污染因子及影响分析 - 废水 企业产生的废水主要有瓶砖清洗废水、废气喷淋废水、纺丝组件等清洗废水、后纺牵引废水、磨刀废水和员工生活污水。生产废水及经隔油池、化粪池预处理的生活污水经厂区废水处理设施预处理后部分回用（实际回用率约 70%），其余部分预处理达纳管标准后纳入园区污水管网，最终经建德市三江生态管理有限公司集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准排放。现有项目废水情况如下表所示，废水处理工艺流程如下图2-6所示，水平衡图如图2-7所示。 表 2-8 项目废水情况一览表 废水类别; 瓶砖清洗 废水; 废气喷淋 废水; 纺丝组件等清洗废水; 后纺牵引废水; 磨刀废水; 生活污水. 来源; 清洗; 废气处理; 清洗; 牵引; 打磨; 日常生活. 污染物种类; CODCr、石油类、SS、pH、总磷、氨氮; CODCr、石油类; CODCr、石油类、SS; CODCr、石油类; CODCr、SS; CODCr、氨氮. 排放规律; 间接排放、流量稳定. 治理措施及工艺; 活性污泥法. 处理能力; 2000t/d. 设计指标; 进水浓度; CODCr：12000mg/L；SS：580mg/L；石油类：120mg/L；氨氮：30mg/L. 出水浓度; CODCr：200mg/L；SS：70mg/L；石油类：10mg/L；氨氮：15mg/L. 处理效率; CODCr：98%；SS：88%；石油类：92%；氨氮：50%. 排放去向; 70%回用，30%纳管排放. 图 2-6 废水处理工艺流程图 图 2-7 现有项目水平衡图 根据浙江鸿博环境检测有限公司出具的检测报告，报告编号：HJ20210776，废水监测结果详见表2-9。 表2-9废水监测结果 单位：mg/L（pH 除外） 测点名称; 采样时间; 样品性状; 分析项目. pH; CODCr; SS; 石油 类; 总磷 （以 P 计）; 氨氮. W1 进口; 2021.8.23; 9:02; 微浊; 11; .9 1.11E04; 505; 2.12; 3.75; 2.09. 11:32; 微浊; 11.9; 1.12E04; 465; 1.62; 3.94; 1.98. 14:34; 微浊; 11.9; 1.11E04; 460; 1.74; 4.13; 1.95. 16:36; 微浊; 11.9; 1.10E04; 475; 2.18; 3.47; 2.01. W2 出口; 9:13; 微浊; 8.6; 112; 26; 0.18; 0.62; 0.674. 11:42; 微浊; 8.6; 104; 20; 0.14; 0.72; 0.650. 14:44; 微浊; 8.6; 102; 23; 0.14; 0.72; 0.628. 16:46; 微浊; 8.7; 100; 27; 0.15; 0.71; 0.688. W1 进口; 2021.8.24; 14:23; 微浊; 12.0; 1.12E04; 530; 2.34; 4.26; 2.19. 16:25; 微浊; 11.9; 1.13E04; 575; 2.30; 3.87; 2.04. 9:12; 微浊; 11.9; 1.11E04; 535; 2.06; 4.08; 2.11. 11:21; 微浊; 12.0; 1.12E04; 560; 1.90; 3.80; 2.02. W2 出口; 9:28; 微浊; 8.7; 114; 22; 0.12; 0.74; 0.663. 11:32; 微浊; 8.6; 106; 27; 0.11; 0.72; 0.641. 14:34; 微浊; 8.6; 117; 24; 0.13; 0.79; 0.674. 16:36; 微浊; 8.6; 111; 26; 0.18; 0.83; 0.652. 标准限值; 6~9; 200; 70; 10; 5; 15. 引用标准; 企业与污水处理厂商定的纳管标准. 测值判定; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格. 综上，2021年8月23日-8月24日监测期间，废水处理设施出口水样中各污染物的排放浓度均符合与建德市三江生态管理有限公司商定的纳管标准。 - 废气 企业产生的废气主要包括前纺工艺的纺丝废气、后纺工艺的油剂废气、纺丝组件清洗废气、污水处理站恶臭和车间恶臭。项目废气情况如下表所示。 表 2-10 项目废气情况一览表 废气类别; 纺丝废气; 油剂废气; 纺丝组件清洗废气; 恶臭废气; 食堂油烟废气. 来源; 前纺; 后纺; 清洗; 废水处理过程; 食堂. 污染物种类; 非甲烷总烃; 非甲烷总烃; CO2、H2O、总烃等; NH3、H2S; 油烟. 治理措施及工艺; 水喷淋+光催化氧化+活性炭吸附+25m 高的 1#排气筒排放; 水喷淋+静电式油烟净化装置+16m 高的2#排气筒排放; 水喷淋+光催化氧化+活性炭吸附+25m 高的1#排气筒排放; 二级碱液喷淋+18m 高的3#排气筒排放; 油烟净化器. 风量; 16000m3/h; 25000m3/h; /; 12000m3/h; /. 排放去向; 高空排放. 排气筒内径; 1.0m; 1.4m; /; 1.4m; /. 排气筒高度; 25m; 16m; /; 18m; /. 烟气温度; 45℃; 45℃; /; 38℃; /. 年排放小时数; 7200h; 7200h; 7200h; 7200h; 1200h. |

|  | 根据浙江鸿博环境检测有限公司出具的检测报告，报告编号：HJ20210776，废气监测结果详见表2-11~2-15。 表 2-11 后纺油剂废气监测结果 序号; 测试项目; 单位; 2021.8.23; 2021.8.24. G1进口; G2出口; G1进口; G2 出口. 1; 废气处理方式; /; /; 水喷淋+静电式油烟净化装置; /; 水喷淋+静电式油烟净化装置. 2; 排气筒高度; m; /; 16; /; 16. 3; 烟气温度; ℃; 108; 97; 1; 0 96. 4; 标干流量; N.d.m3/h; 24408; 22136; 24870; 22035. 5; 非甲烷总烃排 放浓度; mg/ N.d.m3; 5.75; 6.13; 5.96; 3.22; 3.22; 3.18; 5.51; 7.54; 4.77; 3.85; 4.35; 3.78. 6; 非甲烷总烃排 放速率; kg/h; 0.140; 0.150; 0.145; 0.0713; 0.0713; 0.0704; 0.137; 0.188; 0.119; 0.0848; 0.0959; 0.0833. 《合成树脂工业污染物排放标 准》GB 31572-2015; 非甲烷总烃排放浓度≤60mg/m3. 表 2-12 前纺纺丝废气、清洗废气监测结果 序号; 测试项目; 单位; 2021.8.23; 2021.8.24. G3 进口; G4 出口; G3 进口; G4 出口. 1; 废气处理方式; /; /; 水喷淋+光催化氧化+活性炭; /; 水喷淋+光催化氧化+活性炭. 2; 排气筒高度; m; /; 25; /; 25. 3; 烟气温度; ℃; 47; 45; 48; 45. 4; 标干流量; N.d.m3/h; 15734; 15948; 15418; 15875. 5; 非甲烷总烃排 放浓度; mg/ N.d.m3; 1.92; 1.98; 1.97; 1.02; 0.92; 0.86; 1.87; 2.53; 1.89; 1.46; 1.77; 1.30. 6; 非甲烷总烃排 放速率; kg/h; 0.0302; 0.0312; 0.0310; 0.0163; 0.0147; 0.0137; 0.0288; 0.0390; 0.0291; 0.0232; 0.0281; 0.0206. 《合成树脂工业污染物排放标 准》GB 31572-2015; 非甲烷总烃排放浓度≤60mg/m3. 表 2-13 废水处理设施恶臭废气监测结果 序号; 测试项目; 单位; 2021.8.23; 2021.8.24. G5 进口; G6 出口; G5 进口; G6 出口. 1; 废气处理方式; /; /; 二级碱液喷淋; /; 二级碱液喷淋. 2; 排气筒高度; m; /; 18; /; 18. 3; 烟气温度; ℃; 43; 38; 43; 37. 4; 标干流量; N.d.m3/h; 11865; 10226; 12020; 10364. 5; 氨排放浓度; mg/ N.d.m3; 1.31; 1.38; 1.42; 0.75; 0.61; 0.67; 1.55; 1.51; 1.42; 0.88; 0.78; 0.75. 6; 氨排放速率; kg/h; 0.0155; 0.0164; 0.0168; 7.67E-3; 6.24E-3; 6.85E-3; 0.0186; 0.0182; 0.0171; 9.12E-3; 8.08E-3; 7.77E-3. 7; 硫化氢排放浓度; mg/ N.d.m3; 0.229; 0.234; 0.232; 0.079; 0.082; 0.081; 0.237; 0.241; 0.239; 0.086; 0.084; 0.085. 8; 硫化氢排放速率; kg/h; 2.72E-3; 2.78E-3; 2.75E-3; 8.08E-4; 8.39E-4; 8.28E-4; 2.85E-3; 2.90E-3; 2.87E-3; 8.91E-4; 8.71E-4; 8.81E-4. 《恶臭污染物排放标准》 GB14554-93; 氨排放速率≤8.7kg/h；硫化氢排放速率≤0.58kg/h. 2021年8月23日-8月24日监测期间，项目有组织废气中硫化氢和氨排放均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关排放限值，非甲烷总烃排放均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31527-2015）中的相关排放限值。 表 2-14 监测期间气象参数 采样日期; 风向; 风速 m/s; 天气情况. 2021.8.23; 南风; 1.6; 晴. 2021.8.24; 南风; 2.2; 晴. 表2-15 无组织废气监测结果 单位：mg/m3 监测点位; 采样时间; 检测项目; 采样时间; 检测项目. 非甲烷总烃; NH3; H2S. G7; 2021.8.23; 9:23; 0.87; 2021.9.12; 10:42～11:42; 0.07; 0.004. 12:26; 0.89; 13:31～14:31; 0.06; 0.003. 16:46; 0.91; 16:08～17:08; 0.07; 0.004. G8; 9:34; 1.77; 10:53～11:53; 0.08; 0.004. 12:38; 1.50; 13:40～14:40; 0.07; 0.004. 16:52; 1.60; 16:17～17:17; 0.08; 0.004. G9; 9:37; 1.45; 10:58～11:58; 0.07; 0.004. 12:41; 2.02; 13:45～14:45; 0.06; 0.004. 16:59; 1.77; 16:22～17:22; 0.08; 0.004. G10; 9:41; 1.05; 11:03～12:03; 0.09; 0.004. 12:44; 0.95; 13:51～14:51; 0.07; 0.004. 17:02; 0.98; 16:28～17:28; 0.08; 0.004. G7; 2021.8.24; 9:39; 1.01; 2021.9.13; 10:36～11:36; 0.07; 0.003. 12:32; 0.68; 13:12～14:12; 0.07; 0.004. 15:49; 0.72; 16:11～17:11; 0.06; 0.004. G8; 9:49; 1.03; 10:47～11:47; 0.08; 0.004. 12:40; 1.04; 13:24～14:24; 0.07; 0.004. 15:58; 1.06; 16:20～17:20; 0.08; 0.004. G9; 9:53; 1.61; 10:53～11:53; 0.09; 0.004. 12:42; 1.50; 13:29～14:29; 0.08; 0.004. 16:01; 1.72; 16:24～17:24; 0.08; 0.004. G10; 9:56; 0.68; 10:58～11:58; 0.07; 0.003. 12:44; 0.68; 13:35～14:35; 0.08; 0.004. 16:02; 0.72; 16:28～17:28; 0.09; 0.004. 《合成树脂工业污染物排放标准》GB 31572-2015; 4.0; 《恶臭污染物排放标准》 GB14554-93; 1.5; 0.06. 测值判定; 合格; 测值判定; 合格; 合格. 2021年8月23日-8月24日、9月12日-9月13日监测期间，项目无组织废气中硫化氢和氨排放均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关排放限值，非甲烷总烃排放均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31527-2015）中的相关排放限值。 |
| --- | --- |

|  | （3）噪声 现有项目噪声主要厂内设备运行噪声，根据浙江鸿博环境检测有限公司出具的检测报告，报告编号：HJ20210776，噪声监测结果详见表2-16。 表 2-16 厂界噪声监测结果 检测日期; 测点编号; 测点位置; 昼间等效声级/dB(A); 夜间等效声级/dB(A). 测量时间; 测量值; 测量时间; 测量值. 2021.8.23; N1; 厂界东; 10:30; 62.8; 22:26; 51.2. N2; 厂界南; 10:35; 54.0; 22:32; 48.0. N3; 厂界西; 10:41; 61.5; 22:39; 50.8. N4; 厂界北; 10:51; 56.7; 22:46; 50.2. 2021.8.24; N1; 厂界东; 11:15; 61.8; 22:04; 51.2. N2; 厂界南; 11:21; 57.1; 22:11; 47.4. N3; 厂界西; 11:30; 62.3; 22:18; 50.4. N4; 厂界北; 11:39; 57.2; 22:25; 45.9. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3 类; 65; 55. 达标情况; 达标; 达标. 2021年8月23日-8月24日监测期间，项目厂界东、厂界南、厂界西、厂界北昼夜间噪声排放均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准要求。 （4）固废 1）种类和属性 企业产生的固废如下表所示。 表 2-17 企业固废实际产生情况及处理情况 序号; 名称; 属性; 环评处置方式; 实际情况; 相符性. 1; 砂石等杂物; 一般固废; 作为建筑材料出 售; 装袋后作为建筑材料 出售; 符合. 2; 瓶盖等废料; 一般固废; 外卖综合利用; 装袋后外卖综合利用; 符合. 3; 商标纸; 一般固废; 外卖综合利用; 装袋后外卖综合利用; 符合. 4; PET 熔块; 一般固废; 外卖综合利用; 经小块化后装袋外卖综合利用; 符合. 5; 废丝; 一般固废; 外卖综合利用; 装袋后外卖综合利用; 符合. 6; 废水处理污泥; 一般固废; 委托建德红狮环保科技有限公司处置; 装袋后委托建德市大樟树再生资源有限公司处置; 符合. 7; 组件真空煅烧清洗 残渣; 一般固废; 外卖综合利用; 装袋后外卖综合利用; 符合. 8; 生活垃圾; 一般固废; 环卫部门清运; 环卫部门清运; 符合. 9; 废水处理含油浮渣; 危险废物; 委托有资质单位处置; 含油浮渣（桶装）、废机油（桶装）、废活性炭（袋装）、化学品包装容器（包装桶散装， 包装袋捆扎）、回收油剂（桶装）包装后委托杭州杭新固体废物处置有限公司处置; 符合. 10; 废机油; 危险废物; 符合. 11; 废活性炭; 危险废物; 符合. 12; 化学品包装容器; 危险废物; 符合. 13; 回收油剂; 危险废物; 符合. 2）固废收集、储存情况及固体废物管理制度 企业产生的固体废弃物主要为砂石等杂物、瓶盖等废料、商标纸、PET 熔块、废丝、废水处理污泥、组件真空煅烧清洗残渣、生活垃圾、废水处理含油浮渣、废机油、废活性炭、化学品包装容器、回收油剂。砂石等杂物、瓶盖等废料、商标纸、废丝、组件真空煅烧清洗残渣装袋后外卖综合利用；PET熔块经小块化后装袋外卖综合利用；废水处理污泥装袋后委托建德市大樟树再生资源有限公司处置；生活垃圾委托环卫部门清运；含油浮渣（桶装）、废机油（桶装）、废活性炭（袋装）、化学品包装容器（包装桶散装，包装袋捆扎）、回收油剂（桶装）包装后委托杭州杭新固体废物处置有限公司处置。 企业实际已按规范要求在厂区东北角设置1间一般固废仓库（224m2）及2间危废仓库（18m2+85m2）分别用于暂存一般固废和危险废物，能够满足固体废物的暂存，且具备“四防”措施。 - 现有项目污染物排放汇总 表2-18 现有项目污染物排放汇总表 污染物; 污染物名称; 环评审批排放量t/a; 实际排放量t/a; 现有治理措施; 达标情况. 废气; 差别化纤维废气; 纺丝废气（非甲烷总烃）; 1.52; 0.202（单位产品排放量：0.0036kg/t产品）; 水喷淋+光催化氧化+活性炭吸附+25m高的 1#排气筒排放; 达标排放. 油剂废气（非甲烷总烃）; 2.25; 0.69; 水喷淋+静电式油烟净化装置+16m高的2#排气筒排放. 废水; 水量; 14.61万; 9万; 预处理达纳管标准后纳入园区污水管网，最终经建德市三江生态管理有限公司集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准排放; 达标排放. CODCr; 7.305; 5.114. NH3-N; 0.73; 0.511. 噪声; 噪声; —; —; 隔音墙、防震垫等降噪措施; 达标排放. 固废; 砂石等杂物; 2000; 1400; 可作为建筑材料出售; 对环境影响不大. 瓶盖等废料; 6559.6; 4591.7; 外卖综合利用. 商标纸; 3500; 2450. PET 熔块; 50; 35; 外卖. 废丝; 2000; 1400. 废水处理污泥; 1200; 840; 委托建德红狮环保科技有限公司处置. 组件真空煅烧清洗 残渣; 0.4; 0.28; 外卖. 生活垃圾; 135; 94.5; 环卫部门清运. 废水处理含油浮渣; 0.2; 0.14; 委托资质单位处置. 废机油; 0.5; 0.35. 废活性炭; 10.8; 7.56. 化学品包装容器; 0.5; 0.35. 回收油剂; 4; 2.8; 回收后外售. 注：以上固废量为产生量，固体废物均经妥善处置，固废实现零排放。实际排放量为2021年4月建成年综合利用瓶砖7万吨含年产5.6万吨高性能差别化纤维生产规模的排放量。 综上，企业现有项目废水、废气、噪声排放情况均能满足相应标准要求，固体废物得到了合理的处置，不会对周边环境造成影响。同时，企业应加强对环保设施的维护，确保在长期运营中各类污染物达标排放。 - 原有项目“三同时”执行情况 杭州茂元环保科技有限公司年综合利用瓶砖10万吨含年产8万吨高性能差别化纤维项目，于2021年9月25日完成了（先行）竣工环保验收。 - 原有项目总量符合情况 根据《杭州茂元环保科技有限公司年综合利用瓶砖10万吨含年产8万吨高性能差别化纤维项目环境影响报告书》（建环审批[2018]A013号）及杭排污权登330182110986号，原有审批总量为CODcr7.305t/a、NH3-N0.73t/a和VOCs3.77t/a。根据表2-18现有项目污染物排放汇总表，现有项目排放的CODcr、NH3-N和VOCs总量均能满足总量控制指标要求。 - 原有项目排污许可证申领情况 企业于2021年6月取得排污许可证（编号：91330182MA2B0K2R98001V）。 - 存在的环境问题及整改要求 根据《杭州市生态环境局关于加强低效挥发性有机物治理设施改造升级工作的通知》（杭环便函〔2022〕192号）中的工作目标：按照省“十四五”挥发性有机物综合治理工作要求，全面开展低效挥发性有机物治理设施改造提升专项工作，淘汰典型的VOCs低效治理设施（包括但不限于含光催化、光氧化、低温等离子或上述组合工艺的治理设施），确保低效技术使用占比显著下降，VOCs废气治理效果有效提成。 项目前纺纺丝废气和纺丝组件清洗废气经收集后由“水喷淋+光催化氧化+活性炭吸附”处理，应按照《杭州市生态环境局关于加强低效挥发性有机物治理设施改造升级工作的通知》（杭环便函〔2022〕192号）中要求淘汰“光催化氧化”低效治理设施，企业应参照《浙江省挥发性有机物污染防治（可行）技术指南（系列）》中要求，依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择规范吸附装置或升级高效VOCs治理设施，确保稳定达标排放。 |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 ①基本污染物环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关要求，基本污染物环境质量现状数据优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论；也可采用评价范围内国家或地方环境质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据；其他污染物环境质量现状数据可进行补充监测。 根据环境空气质量功能区分类划分，项目所在地为环境空气质量二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解项目所在地周围大气常规污染物环境质量现状，本环评才用了建德市2020年环境质量公报中的数据，2020年建德市监测大楼基本污染物自动监测结果见表3-1。 表3-1 2020年建德市环境空气基本污染监测结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （µg/m3）; 评价标准 （µg/m3）; 占标率 （%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. 第98百分位数日平均浓度; 10; 150; 6.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 25; 40; 62.5; 达标. 第98百分位数日平均浓度; 52; 80; 65; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 41; 70; 54.7; 达标. 第98百分位数日平均浓度; 86; 150; 57.3; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 24; 35; 68.6; 达标. 第98百分位数日平均浓度; 51; 75; 68; 达标. CO; 第95百分位数日平均浓度; 1000; 4000; 25; 达标. O3; 第90百分位数日最大8h滑动平均浓度; 122; 160; 76.25; 达标. 根据上表数据可知，建德市2020年SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3 评价指标均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，周边环境空气质量现状较好。 ②其他污染物环境质量现状 项目其他污染物环境质量现状数据引用《浙江建德经济开发区（高新区块）转型提升规划环境影响报告书》的监测数据。具体引用情况如下。引用监测数据监测点位图见图3-1。 表3-2 本项目特征污染物环境质量现状数据引用情况 序号; 监测点位; 监测浓度范围(mg/m3); 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 数据来源; 备注. N; E. 1; 南峰; 29°31′35.43″; 119°30′26.53″; SO2、NO2、PM10、PM2.5; 2020.5.9~2020.5.16; NE（2.6km）; 引自园区规划环评; 一类区. 图3-1 本项目环境空气质量现状引用数据监测点位图 表3-3 监测结果 点位; 污染物; 年评价指标; 评价标准（ug/m3）; 监测浓度范围（ug/m3）; 最大浓度占标率; 达标情况. 南峰; SO2; 小时值; 150; ＜7~32; 21.3%; 达标. 日平均; 60; ＜4; 4.0%; 达标. NO2; 小时值; 200; ＜5~93; 46.5%; 达标. 日平均; 80; 10~26; 32.5%; 达标. PM10; 日平均; 50; 20~39; 78%; 达标. PM2.5; 日平均; 35; 13~27; 77.1%; 达标. 由上述监测结果可知，项目所在区域特征污染因子环境空气质量均能满足相应标准要求，评价区内的环境空气质量状况良好。 2、水环境质量现状 项目附近地表水体为新安江的梅城水厂取水口下游0.2km—梅城三江口段（序号：钱塘161），根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》，该河段水功能区为新安江建德景观娱乐、工业用水区（编码：G0101500203095），水环境功能区为景观娱乐、工业用水区（编码：330182GA010502010760），水质为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。本环评收集了杭州市建德生态环境监测站2020年对新安江三都大桥断面（监测点位于本项目东北侧4.5km处）的常规监测数据，监测数据见表3-4，监测点位图见附图5。 表3-4 新安江水质监测数据一览表(单位：除pH外，均为mg/L) 断面名称; 水质类别; 项目; pH; CODMn; NH3-N; DO; CODCr; 石油类. 三都大桥; Ⅲ类; 监测值; 7.50; 2.33; 0.281; 8.36; 11.25; 0.005. 标准值; 6-9; ≤4; ≤0.5; ≥6; ≤20; ≤0.05. 达标情况; 达标. 由上表可知，项目附近地表水体新安江水质能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，所在区域地表水水质达标，水环境质量现状良好。 ### 3、声环境质量现状 项目所在地位于建德市梅城镇城南工业功能区，根据《建德市声环境功能区划分方案》，项目所在地位于3类声环境功能区。项目四周厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区标准。 为了解项目周围声环境质量现状，杭州茂元环保科技有限公司委托浙江鸿博环境检测有限公司对项目所在地厂界声环境质量进行了检测，检测期间企业正常生产。 （1）布点说明：在项目厂界东、南、西、北侧各设一个点。 （2）监测时间及频次：2021年8月23日，昼间、夜间各一次。 具体检测结果见表3-5。 表3-5 项目所在地厂界昼声环境质量现状监测结果一览表 检测日期; 测点编号; 测点位置; 昼间等效声级/dB(A); 夜间等效声级/dB(A). 测量时间; 测量值; 测量时间; 测量值. 2021.8.23; N1; 厂界东; 10:30; 62.8; 22:26; 51.2. N2; 厂界南; 10:35; 54.0; 22:32; 48.0. N3; 厂界西; 10:41; 61.5; 22:39; 50.8. N4; 厂界北; 10:51; 56.7; 22:46; 50.2. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类; 65; 55. 达标情况; 达标; 达标. 由上表监测结果可知，项目所在地东、南、西、北侧厂界声环境现状监测值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类声环境功能区标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 根据现场踏勘，项目厂界外500m范围内的大气环境保护目标的名称与项目厂界位置关系见表3-6。 表3-6 项目环境保护目标情况与厂界位置关系一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境管控单元/功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 环境空气; 119°27′26.355″; 29°31′14.551″; 姜家合; GB3095-2012 中二级标准; 建德市建德高新产业园重点管控单元; 西南侧; 450. 2、声环境 厂界外周边50米范围内无居住区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 3、地下水环境 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 项目位于杭州市建德市梅城镇新胜路2号（建德高新技术产业园五马洲），项目不新增用地，在原址范围内进行改造，用地范围内无生态环境保护目标。 5、电磁辐射 ## 本项目不涉及电磁辐射，因此不需进行电磁辐射现状调查。 6、土壤、地下水 本项目不涉及重金属、持久性难降解有机污染物排放，无地下水、土壤污染途径，因此不开展地下水、土壤环境现状调查。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | ### 1、废水 （1）技改前 项目所在地已具备污水收集管网，废水经厂区内废水处理站预处理后部分回用于生产，根据同类型企业生产情况及项目工程设计，回用水水质主要控制的以下几项目标：①pH值6.7~7.5之间；②COD≤200mg/L以下；③SS≤30mg/L；剩余部分纳管进入建德市马南水务有限公司处理，建德市马南水务有限公司排放标准根据《浙江省治污水（2014-2017年）实施方案的通知》要求，治理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排放新安江。根据企业与污水处理厂商定的纳管标准执行，建德市马南水务有限公司生产废水纳管标准为COD200mg/L、氨氮15mg/L等，具体详见表3-7。生活污水纳入市政管网水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 表3-7 污水纳管标准 （单位：除pH外均为mg/L） 污染物; pH值; COD; BOD5; SS; 总磷; NH3-N; TN; 石油类; 色度; AOX（以Cl计）; 粪大肠杆菌群数. 生产废水 纳管标准; 6~9; ≤200; ≤30; ≤70; ≤5; ≤15; ≤40; ≤10; ≤80; ≤8; --. 生活污水 纳管标准; 6~9; ≤500; ≤300; ≤400; --; ≤35*; --; ≤20; --; ≤8; --. 注：其中“*” NH3-N纳管标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中表1的相关规定。 表3-8 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 单位：mg/L 基本控制项目; pH; CODCr; BOD5; SS; 总磷; 氨氮; TN; 石油类; 色度; AOX（以Cl计）; 粪大肠杆菌群数. 一级A标准; 6~9; 50; 10; 10; 0.5; 5; 15; 1; 30; 1.0; 105. （2）技改后 本次技改项目热蒸汽喷淋废水进入污水处理站的清水池后回用于清洗线，不新增排水量，且不新增劳动定员，故不新增生活污水。 ### 2、废气 （1）技改前 项目排放的废气由：前纺工艺产生的纺丝废气、后纺工艺产生的油剂废气、纺丝组件煅烧废气以及污水处理站和原料仓库的臭气、食堂油烟废气。 项目前纺工艺产生的纺丝废气、后纺工艺产生的油剂废气、纺丝组件煅烧废气有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31527-2015）中表5大气污染物排放限值，具体见表3-9；无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31527-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值3-10。 表3-9 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31527-2015） 污染物项目; 排放限值（mg/m3）; 适用的合成树脂类型; 污染物排放监控位置. 非甲烷总烃; 60; 所有的合成树脂; 车间或生产设施排气筒. 颗粒物; 20. 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品）; 0.3; 所有的合成树脂（有机硅树脂除外）. 注：新污染源排气筒一般不低于15m。排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围内的建筑物5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格 50％执行。 表3-10 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31527-2015） 污染物项目; 限值（mg/m3）; 监控位置. 非甲烷总烃; 4.0; 企业边界任何1小时大气污染物平均浓度. 恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准；具体见表3-11。 表3-11 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准 污染物名称; 最高允许排放速率; 厂界浓度限值（二级）. 排气筒; 二级; 新改扩. 臭气浓度; 15 m; 2000无量纲; 20无量纲. H2S; 15 m; 0.33 kg/h; 0.06 mg/m3. NH3; 15 m; 4.9 kg/h; 1.5 mg/m3. （2）技改后 项目前纺干燥过程中，天然气在燃烧器中燃烧后，烟气进入真空干燥炉，与产品直接接触。后纺热定型过程中，天然气在燃烧器中燃烧后，烟气进入定型机，与产品直接接触。根据加热方式，本项目天然气废气参考《关于印发浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案实施的通知》（浙环函[2019]315号）中的排放标准，详见表3-12。 表3-12 天然气废气排放标准 颗粒物 (mg/Nm3); SO2 (mg/Nm3); NOx (mg/Nm3); 参照标准. 30; 200; 300; 《关于印发浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案实施的通知》（浙环函[2019]315号）. 根据《关于下达 2020 年燃气锅炉低氮改造和生物质锅炉淘汰改造年度计划的通知》（建大气办发[2020]01号）文件，要求杭州茂元环保科技有限公司蒸汽发生器达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3特别排放限值。此外根据《美丽杭州建设领导小组关于印发杭州市打赢“蓝天保卫战”暨大气污染防治2020年实施计划的通知》（杭美建〔2020〕3号），“原则上采用天然气、电等清洁能源替代，其中改成天然气锅炉的必须达到低氮排放要求”，故氮氧化物执行≤50mg/m3的标准。相关标准值见表3-13。 表3-13 锅炉废气排放标准限值 锅炉类型; 排气筒高度(m); 颗粒物 (mg/Nm3); SO2 (mg/Nm3); NOx (mg/Nm3); 林格曼黑度. （GB13271-2014）表3燃气锅炉; ≥8; 20; 50; 50; ≤1. 项目后纺工艺产生的油剂废气有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31527-2015）中表5大气污染物排放限值，具体见表3-14；油剂废气无组织排放和PET熔块破碎产生的无组织粉尘执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31527-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值，具体见表3-15。 表3-14 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31527-2015） 污染物项目; 排放限值（mg/m3）; 适用的合成树脂类型; 污染物排放监控位置. 非甲烷总烃; 60; 所有的合成树脂; 车间或生产设施排气筒. 表3-15《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 单位：mg/m3 序号; 污染物项目; 限值. 1; 颗粒物; 1.0. 2; 非甲烷总烃; 4.0. 3、噪声 项目各侧厂界噪声控制标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的厂界外3类声环境功能区限值要求。详见表3-16。 表3-16 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） 类别; 昼间dB; 夜间dB. 3类; 65; 55. ### 4、固体废物 本次技改项目无固体废物产生，原有固废PET熔块经破碎后外售。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制因子 根据国务院关于印发《“十三五”生态环境保护规划》的通知（国发[2016]65号）、浙江省环保厅《关于印发浙江省大气污染防治“十三五”规划的通知》（浙发改规划[2017]250号）、《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）、《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）、《浙江省挥发性有机物污染整治方案》（浙环发[2013]54号）等相关文件，“十三五”期间实施总量控制的污染物为：COD、NH3-N、SO2、NOX、烟粉尘以及挥发性有机物（VOCs））。 2、总量控制方案 由企业提供的杭排污权登330182110988号和建环审批[2018]A013号可知，原企业总量控制指标为化学需氧量7.305t/a、氨氮0.73t/a、VOCs3.77t/a。结合上述总量控制要求及本项目工程分析可知，项目排放的污染因子中纳入总量控制的指标为二氧化硫、氮氧化物和烟粉尘。企业总量控制指标如表3-17。 表3-17 总量控制建议值 单位：t/a 控制指标; 审批总量指标; 本项目实施后总量建议值; 增减量; 削减替代比例; 替代削减量. CODCr; 7.305; 7.305; 0; /; /. NH3-N; 0.73; 0.73; 0; /; /. VOCs; 3.77; 3.24; -0.53; /; /. 烟粉尘; 0; 0.314; +0.314; 1:2; 0.628. SO2; 0; 0.126; +0.126; 1:2; 0.252. NOX; 0; 2.169; +2.169; 1:2; 4.338. 企业应依本次环评中的总量控制指标建议值，向杭州市生态环境局建德分局提出申购申请，在区域范围内予以平衡调剂。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本次技改项目不新建厂房。项目施工期主要为设备的安装，且施工期较短，污染物产生量相对较少，因此本环评不作详细分析，但企业应做好施工期各类固体废物的暂存及妥善处置工作。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 项目废气主要是天然气燃烧废气和PET熔块破碎粉尘。 1.1废气污染源强核算结果 项目PET熔块破碎时选用全封闭式破碎机，工作时进料口和出料口均为密闭，仅在破碎结束后，打开出料口，会有少量粉尘逸出，通过车间加强通风后，不会对外界环境造成影响，故本项目不定量分析。 项目废气污染源强核算结果见表4-1。 表4-1 废气污染源强核算结果一览表 产排污环节; 污染物种类; 排放 方式; 污染物产生; 治理设施; 污染物排放. 废气产生量/（m3/h）; 产生浓度/（mg/m3）; 产生速率/（kg/h）; 产生量/（t/a）; 收集效率/%; 治理 工艺; 去除效率/%; 是否为可行技术; 废气排放量/（m3/h）; 排放浓度/（mg/m3）; 排放速率/（kg/h）; 排放量/（t/a）; 排放时间/h. 前纺干燥; 烟尘; 有组织; 1497; 9.28; 0.014; 0.1; /; 低氮燃烧; /; 是; 1497; 9.28; 0.014; 0.1; 7200. SO2; 3.71; 0.006; 0.04; /; /; 3.71; 0.006; 0.04. NOx; 64.7; 0.097; 0.697; /; /; 64.7; 0.097; 0.697. 后纺热定型; 烟尘; 有组织; 3771; 9.28; 0.035; 0.21; /; 低氮燃烧; /; 是; 3771; 9.28; 0.035; 0.21; 6000. SO2; 3.71; 0.014; 0.084; /; /; 3.71; 0.014; 0.084. NOx; 64.7; 0.243; 1.46; /; /; 64.7; 0.243; 1.46. 蒸气发生器; 烟尘; 有组织; 1197; 9.28; 0.011; 0.004; /; 低氮燃烧; /; 是; 1197; 9.28; 0.011; 0.004; 360. SO2; 3.71; 0.004; 0.0016; /; /; 3.71; 0.004; 0.0016. NOx; 27; 0.033; 0.012; /; /; 27; 0.033; 0.012. PET破碎; 颗粒物; 无组织; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; 600. 1.2废气污染源强核算过程 根据对企业的现状调查及企业提供的资料，企业前纺干燥设计天然气消耗量为100万m3/a，年运行时间按7200h计；后纺热定型设计天然气消耗量为210万m3/a，年运行时间按6000h计；蒸气发生器（备用）预计天然气消耗量4万m3/a，年运行时间按360h计。天然气燃烧过程中将产生烟尘、二氧化硫与氮氧化物废气。 废气产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年）中《4430工业锅炉（热力生产和供应行业）行业系数手册》“产排污系数表-燃气工业锅炉”相关标准的统计数据进行核算。天然气废气污染源计算结果见表 4-2 以及 4-3。其中天然气燃烧器采用的低氮燃烧技术达到国内领先水平，蒸汽发生器采用的低氮燃烧技术达到国际领先水平。 表4-2 天然气产排污系数表 原料名称; 污染物指标; 单位; 产污系数. 天然气; 工业废气量; 标立方米/万立方米-原料; 107753. 二氧化硫; 千克/万立方米-原料; 0.02S①. 氮氧化物; 千克/万立方米-原料; 6.97（低氮燃烧—国内领先）. 3.03（低氮燃烧—国际领先）. 注：①产污系数表中气体燃料的二氧化硫的产污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指气体燃料中的硫含量，单位为mg/m3。根据中华人民共和国国家标准《天然气》（GB17820-2018）要求：一类天然气总硫（以硫计）含量≦20mg/m3，二类天然气总硫（以硫计）含量≦100mg/m3，本报告取20mg/m3。 表4-3 燃气废气污染物的产生量、排放量计算结果 工序; 污染因子; 产生量; 排放量; 排放浓度. 前纺干燥; 烟气量; 1077.53万Nm3/a; 1077.53万Nm3/a; /. SO2; 0.04t/a; 0.04t/a; 3.71mg/m3. 氮氧化物; 0.697t/a; 0.697t/a; 64.7mg/m3. 后纺热定型; 烟气量; 2262.813万Nm3/a; 2262.813万Nm3/a; /. SO2; 0.084t/a; 0.084t/a; 3.71mg/m3. 氮氧化物; 1.46t/a; 1.46t/a; 64.7mg/m3. 蒸汽发生器; 烟气量; 43.1012万Nm3/a; 43.1012万Nm3/a; /. SO2; 0.0016t/a; 0.0016t/a; 3.71mg/m3. 氮氧化物; 0.012t/a; 0.012t/a; 27mg/m3. 由于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中没有燃气锅炉烟尘产排系数，因此本项目参照《社会区域类环境影响评价》及类比分析，天然气锅炉烟尘产生量为0.10千克/千立方米-原料。则本项目前纺干燥烟尘产生量为0.1t/a，产生浓度为9.28mg/m3；后纺热定型的烟尘产生量为0.21t/a，产生浓度为9.28 mg/m3；蒸汽发生器烟尘产生量为0.004t/a，产生浓度为9.28mg/m3。 1.2废气排放口基本情况及排放标准 项目前纺料仓干燥工序天然气燃烧废气经管道收集后于一根不低于15m高的4#排气筒排放，蒸汽发生器产生的天然气燃烧废气经管道收集后于一根不低于8m高的6#排气筒排放。企业现有后纺热定型油剂废气经水喷淋+静电式油烟净化装置处理后由16m高的2#排气筒排放。本次项目技改后油剂废气与天然气废气一起收集后经水喷淋+静电式油烟净化装置处理后由16m高的2#排气筒排放。技改前后油剂废气污染物变化见表4-4。 表4-4 技改前后油剂废气污染物排放情况表 /; 污染源; 污染物; 产生量t/a; 收集效率; 处理方式; 处理效率; 有组织排放量; 风量m3/h; 排放浓度mg/m3; 无组织排放量t/a; 合计排放量t/a. 技改前; 油剂废气; 非甲烷总烃; 11.84; 90%; 水喷淋+静电式油烟净化装置; 90%; 1.066; 25000; 7.1; 1.184; 2.25. 技改后; 油剂废气; 非甲烷总烃; 11.84; 90%; 水喷淋+两级静电式油烟净化装置; 95%; 0.5328; 28000; 3.1; 1.184; 1.72. 通过上表可知，技改前后油剂废气有组织排放符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31527-2015）中表5大气污染物排放限值。 表4-5 燃气废气污染物的产生量、排放量计算结果 工序; 污染源; 污染物名称; 产生量（t/a）; 治理设施; 收集效率; 处理效率; 排放浓度及排放量. 有组织; 标准; 无组织. 排放量（t/a）; 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 前纺料仓干燥; 天然气燃烧废气; 烟尘; 0.1; 收集后通过不低于8米高排气筒排放; 100%; /; 0.1; 0.014; 9.28; 30; 0. 二氧化硫; 0.04; 0.04; 0.006; 3.71; 200; 0. 氮氧化物; 0.697; 0.697; 0.097; 64.7; 300; 0. 后纺热定型; 烟尘; 0.21; 收集后通过16米高排气筒排放; 100%; /; 0.21; 0.035; 9.28; 30; 0. 二氧化硫; 0.084; 0.084; 0.014; 3.71; 200; 0. 氮氧化物; 1.46; 1.46; 0.243; 64.7; 300; 0. 蒸气发生器; 烟尘; 0.004; 收集后通过不低于8米高的排气筒排放; 100%; /; 0.004; 0.011; 9.28; 20; 0. 二氧化硫; 0.0016; 0.0016; 0.004; 3.71; 50; 0. 氮氧化物; 0.012; 0.012; 0.033; 27; 50; 0. 通过上表可知，前纺料仓干燥和后纺热定型工序产生的天然气燃烧废气执行《关于印发浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案实施的通知》（浙环函[2019]315号）中的排放标准，整改期发生器执行《关于下达 2020 年燃气锅炉低氮改造和生物质锅炉淘汰改造年度计划的通知》（建大气办发[2020]01号）文中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物分别不高于为 20毫克/立方米、50 毫克/立方米、150 毫克/立方米的要求，此外根据《美丽杭州建设领导小组关于印发杭州市打赢“蓝天保卫战”暨大气污染防治2020年实施计划的通知》（杭美建〔2020〕3号），“原则上采用天然气、电等清洁能源替代，其中改成天然气锅炉的必须达到低氮排放要求”，故氮氧化物执行≤50mg/m3的标准。 1.3监测要求 项目根据HJ820-2017《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》表1，燃气锅炉14MW或20t/h以下监测指标及频次如下表。 表4-6 废气监测要求一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次. DA004（前纺干燥废气）; 氮氧化物; 1次/月. 颗粒物; 1次/年. 二氧化硫. 林格曼黑度. DA002（后纺加热废气）; 非甲烷总烃; 半年/次. 氮氧化物; 1次/月. 颗粒物; 1次/年. 二氧化硫. 林格曼黑度. DA006（蒸汽发生器废气）; 氮氧化物; 1次/月. 颗粒物; 1次/年. 二氧化硫. 林格曼黑度. 厂界; 颗粒物; 1次/年. 1.4废气排放环境影响分析 本项目所在区域的常规因子SO2、NO2、PM2.5、CO、PM10、O3均能满足环境空气质量功能区要求。正常排放下，项目对附近区域的环境空气质量影响不大。 ### 2、废水 项目新增一套“两级水喷淋”的处理设施处理收集的热蒸汽，该过程会产生喷淋废水。企业瓶片清洗线上的部分清洗设备为敞开式，蒸气损耗大，根据原环评审批情况，清洗线蒸汽损耗量为4.9万吨，约70%经过水喷淋吸收，喷淋吸收用水量约3万m3/a，过程损失量约3000m3/a，故热蒸汽喷淋吸收废水产生量为6.13万m3/a，该废水经收集后进入污水处理站的清水池并回用于瓶片清洗线（回用率73.6%），不外排。 3、噪声 3.1噪声源强 项目噪声主要是设备运行时产生的机械噪声。项目噪声污染源源强核算结果见表4-7。 表4-7 噪声污染源源强核算结果一览表 序号; 噪声源; 产生强度 dB(A); - 降噪措施; 排放强度 dB(A); 持续时间h/d. 1; 天然气燃烧器; 75; 减振基础、厂房隔声; 55; 24. 2; 蒸气发生器; 80; 减振基础、厂房隔声; 60; 1. 3; 风机; 85; 减振基础、消音器; 65; 24. 4; 破碎机; 85; 减振基础、厂房隔声; 65; 1. 3.2项目噪声达标分析 根据噪声源参数和有关设备的安装位置，采用点声源等距离衰减预测模型，参照气象条件修正值进行计算，并考虑多声源迭加。在室内的噪声源应考虑室内声压级分布和厂房隔声。本项目周边50米范围内无敏感目标，因此不做敏感目标声预测。预测公式有： ①单个室外的点声源倍频带声压级 Lp(r)=Lw +Dc-A A=Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc 式中：Lw ——倍频带声功率级，dB； Dc ——指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源在规定方向的级的偏差程度；指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数DΩ；对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB； A ——倍频带衰减，dB； Adiv ——几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr ——地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar——声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 ②预测点的预测等效声级 Aeq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A)； ③点声源的几何发散衰减 Lp(r)=Lp(r0)-20lg(r/r0) 式中：Lp(r)——建设项目声源在距离声源r处值，dB(A)； Lp(r0)——建设项目声源值，dB(A)； 如已知声源的倍频带声功率级Lw或A声功率级（LAW），且声源处于自由声场，则上述公式等效为下列公式： Lp(r)=Lw-20lg(r)-11 LA(r)=LAW-20lg(r)-11 ④室内声源 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。 某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： Lp1=LW+10lgQ4πr2+4R 式中：Q——指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4，当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数，R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： Lp1i(T)=10lgj=1N100.1Lp1ij 式中： Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij ——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i(T)=Lp1i(T)-(TLi+6) 式中： Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 等效室外声源的倍频带声功率级： Lw=Lp2(T)+10lgS 式中： Lp2(T)i——室外声源倍频带声压级，dB； S——透声面积，m2。 ⑤噪声贡献值 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；设第j个室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj；则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj 式中：tj——在T时间内j声源工作时间，s； ti——在T时间内i声源工作时间，s； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； M——等效室外声源个数。 根据预测模式，本项目噪声预测结果见表4-8。 表4-8 厂界噪声影响预测值一览表 单位：dB(A) 点位位置; 时段; 贡献值; 背景值; 叠加值; 标准值; 厂界贡献值达标情况. 东厂界; 昼间; 41.4; 62.8; 62.8; 65; 达标. 南厂界; 44.5; 54.0; 54.5; 65; 达标. 西厂界; 51.9; 61.5; 62.0; 65; 达标. 北厂界; 50.0; 56.7; 57.5; 65; 达标. 东厂界; 夜间; 41.4; 51.2; 51.6; 55; 达标. 南厂界; 44.5; 48.0; 48.0; 55; 达标. 西厂界; 51.9; 50.8; 54.4; 55; 达标. 北厂界; 50.0; 50.2; 53.1; 55; 达标. 由上表可知，项目各侧厂界的昼间、夜间噪声贡献值可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区排放限值要求。项目依据制定的噪声控制措施进行建设和运营，不会对周围环境造成显著影响。 3.3监测要求 噪声监测要求见表4-9。 表4-9 噪声监测要求一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次. 厂界四周; 等效连续A声级; 1次/季度. 注；监测频次依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的5.4.2要求。. 4、固体废物 项目无固体废物产生，且不新增劳动定员，不新增生活垃圾。 5、地下水、土壤 5.1地下水、土壤潜在污染源及污染途径分析 项目营运期，对土壤和地下水环境的影响主要为垂直入渗、大气沉降和地表漫流。垂直入渗、地表漫流影响主要源自喷淋废水等通过泄漏方式，漫流至土壤表面，然后渗入土壤之中，继而影响土壤和地下水的环境质量。沉积影响主要源自废气中污染因子沉降到土壤表面，部分又随着雨水下渗，继而影响土壤和地下水的环境质量。 本项目生产场所为企业现有厂房进行生产，厂房地面采取了防渗混凝土、环氧地坪漆等防治措施。且喷淋废水水质简单，正常情况通过管道回用于清洗生产线，不会发生废水漫流并进入土壤和地下水环境的情况。事故状态下，发生的泄漏可能会对土壤和地下水环境产生影响，但是采取应急处理措施，如及时堵漏、地面废水及时冲洗收集等，可以最大限度减小对土壤和地下水环境的影响。 本项目大气污染物主要为烟粉尘、二氧化硫和颗粒物，在大气扩散的作用下，沉积到土壤表面的极少，因此通过大气沉降对土壤和地下水环境造成的影响甚微。 5.2污染防控对策 本项目污染防控对策： （1）加强生产现场日常检查； （2）一旦发生渗漏事故，及时清理。 6、生态环境影响分析 项目位于杭州市建德市梅城镇新胜路2号（建德高新技术产业园五马洲），项目不新增用地，在原址范围内进行改造，用地范围内无生态环境保护目标。 7、环境风险影响 7.1风险物质 根据《建设项目风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目风险物质为天然气，项目风险物质Q确定见表4-10。 表4-10 项目Q值确定一览表 序号; 风险物质名称; qi/最大存在总量t; Qi/临界量t; qi/Qi. 1; 天然气; 0.01; 10; 0.001. 项目Q值∑; 0.001. 从上表可知，项目风险物质数量与临界量比值Q=0.01（Q＜1），故项目不需设置专项评价。 7.2风险源分布情况及影响途径 根据对企业各功能单元的功能特征及污染物特性分析，企业环境危险源主要为生产车间。主要环境风险事故有火灾事故、泄漏事故、废水/废气处理设施超标排放事故等。污染特征主要表现为大气环境污染、水环境污染及土壤污染等。另外具体事故类型及其环境污染特征见表4-11。 表4-11 项目风险源分布情况及影响途径一览表 风险单元; 潜在危险环节; 风险类别; 主要风险物质; 主要危害对象. 生产车间; 天然气燃烧器、蒸汽发生器; 火灾; /; 整个厂区. 环保设施; 废气治理设施; 失效; 二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘; 环境空气. 恶劣自然条件; 火灾、泄漏; 厂区内所有危险源; 地表水、环境空气、土壤. 7.3主要风险预防措施 对项目生产过程中可能发生的事故，要贯彻预防为主的原则，增强安全环保意识，完善并严格执行各项工作规程，杜绝事故的发生。 ①企业必须加强作业场所设置消防系统，配备必要的消防器材。禁止明火和生产火花。 ②项目在生产过程中必须加强废气处理设施管理，当废气处理设施出现故障不能正常运行时，应停产进行维修，避免对周围环境造成较大的污染影响。 ③项目投产后按照国家、地方和相关部门要求，落实应急防范措施。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射源。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA004（前纺干燥废气） | 烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度 | 不低于15m高的4#排气筒 | 《关于印发浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案实施的通知》（浙环函[2019]315号） |
|  | DA002（后纺天然气废气） | 烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度 | 16m高的2#排气筒排放 |  |
|  | DA006（蒸汽发生器废气） | 烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度 | 不低于8m高的4#排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）；《美丽杭州建设领导小组关于印发杭州市打赢“蓝天保卫战”暨大气污染防治2020年实施计划的通知》（杭美建〔2020〕3号） |
|  | 厂界无组织 | 颗粒物 | / | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9 |
| 地表水环境 | 热蒸汽喷淋废水 | / | 经收集后进入污水处理站清水池并回用于清洗工艺 | / |
| 声环境 | 各类设备运行 | 等效连续A声级 | A、安装基础减震、隔声门窗。B、在风机进气口安装阻抗复合消声器和对进排管道作阻尼减振措施，同时，对电机加装弹性衬垫和隔声罩、保护套等防治措施。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类声环境功能区限值要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | / | / | / | / |
| 土壤及地下水污染防治措施 | （1）加强生产现场检查，杜绝或减少原料泄漏；（2）一旦发生渗漏事故，及时处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①企业必须加强原料仓库、作业场所设置消防系统，配备必要的消防器材。禁止明火和生产火花。②项目在生产过程中必须加强废气处理设施管理，当废气处理设施出现故障不能正常运行时，应停产进行维修，避免对周围环境造成较大的污染影响。③项目投产后按照国家、地方和相关部门要求，落实应急防范措施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | A、排污许可 企业已于2021年6月7日申领到排污许可证（编号：91330182MA2B0K2R98001V），为简化管理。 根据《排污许可管理条例》（国务院 国令第736号）中第二章“申请与审批”中第十五条在排污许可证有效期内，排污单位有下列情形之一的，应当重新申请取得排污许可证：（一）新建、改建、扩建排放污染物的项目；（二）生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化；（三）污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加。企业由于第（一）条和第（三）条，应当重新申领排污许可证。以及根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“三十九、电力、热力生产和供应业44”中的“单台且合计出力20吨/小时（14兆瓦）以下的锅炉”，排污许可为简化管理。 B、竣工验收要求 根据《建设项目环境保护管理条例》规定，建设项目需要配套建设的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，建设单位应依据《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部2018年第9号公告）、环评文件及其批复的要求，自主开展环境保护竣工验收相关工作。 C、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，须重新报批建设项目环评文件。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目为杭州茂元环保科技有限公司供热系统改造及环保治理设施改造提升项目，建设地位于建德市梅城镇五马洲工业园区新胜路2号。经分析，本项目的建设符合建德市“三线一单”生态环境管控分区方案的要求；项目生产废水回用于生产，废气、噪声经治理后可达标排放，不产生固废，不会造成区域环境质量的降级；符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策的要求；符合风景区总体规划要求，符合“三线一单”要求。只要企业在开发建设和日常运营管理中，重视环境保护，并切实落实好本评价提出的有关环境保护的对策和措施，确保环保投资专款专用。从环境保护角度分析，该项目在建德市梅城镇城南工业功能区的建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量 （固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程排放量 （固体废物产生量）③ | 本项目排放量 （固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量 （固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.892t/a | 3.77t/a | 0 | 0 | 0.53t/a | 3.24t/a | -0.53t/a |
|  | 烟、粉尘 | 0 | 0 | 0 | 0.314t/a | 0 | 0.314t/a | +0.314t/a |
|  | 二氧化硫 | 0 | 0 | 0 | 0.126t/a | 0 | 0.126t/a | +0.126t/a |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 2.169t/a | 0 | 2.169t/a | +2.169t/a |
| 废水 | CODCr | 5.114t/a | 7.305t/a | 0 | 0 | 0 | 7.305t/a | 0 |
|  | NH3-N | 0.511t/a | 0.73t/a | 0 | 0 | 0 | 0.73t/a | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 砂石等杂物 | 2000 t/a | 2000 t/a | 0 | 0 | 0 | 2000 t/a | 0 |
|  | 瓶盖等废料 | 6559.6 t/a | 6559.6 t/a | 0 | 0 | 0 | 6559.6 t/a | 0 |
|  | 商标纸 | 3500 t/a | 3500 t/a | 0 | 0 | 0 | 3500 t/a | 0 |
|  | PET 熔块 | 50 t/a | 50 t/a | 0 | 0 | 0 | 50 t/a | 0 |
|  | 废丝 | 2000 t/a | 2000 t/a | 0 | 0 | 0 | 2000 t/a | 0 |
|  | 废水处理污泥 | 1200 t/a | 1200 t/a | 0 | 0 | 0 | 1200 t/a | 0 |
|  | 组件真空煅烧清洗 残渣 | 0.4 t/a | 0.4 t/a | 0 | 0 | 0 | 0.4 t/a | 0 |
|  | 生活垃圾 | 135 t/a | 135 t/a | 0 | 0 | 0 | 135 t/a | 0 |
| 危险废物 | 废水处理含油浮渣 | 0.2t/a | 0.2t/a | 0 | 0 | 0 | 0.2t/a | 0 |
|  | 废机油 | 0.5t/a | 0.5t/a | 0 | 0 | 0 | 0.5t/a | 0 |
|  | 废活性炭 | 10.8t/a | 10.8t/a | 0 | 0 | 0 | 10.8t/a | 0 |
|  | 化学品包装容器 | 0.5t/a | 0.5t/a | 0 | 0 | 0 | 0.5t/a | 0 |
|  | 回收油剂 | 4t/a | 4t/a | 0 | 0 | 0 | 4t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①