建设项目环境影响报告表

项目名称：年产500万套预埋槽道（配套T型螺栓）及700万套盾构管片连接件（管片螺栓、扣件）生产线项目

建设单位：     浙江杭佰和轨道交通工程配件有限公司

浙江天川环保科技有限公司

编制日期：2020年07月

目  录

一、建设项目基本情况	1

1.1项目由来	1

1.2编制依据	2

1.3工程内容及规模	4

1.4与项目有关的原有污染情况及主要环境问题	6

二、建设项目周边环境概况及区域符合性分析	7

2.1自然环境简况	7

2.2安吉县环境功能区划	9

2.3项目“三线一单”符合性分析	10

2.4安吉县梅溪镇总体规划（2013~2030年）	11

2.4《太湖流域管理条例》等文件符合性分析	12

2.5安吉金山污水处理有限公司概况	14

2.6“亩均论英雄”要求分析	16

三、 环境质量状况	17

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）	17

3.2环境保护目标（列出名单和保护级别）	19

四、评价适用标准	22

4.1环境质量标准	22

4.2污染物排放标准	23

4.3总量控制	24

五、工程分析	26

5.1工艺流程简介	26

5.3营运期污染源分析	28

5.4污染源源强核算	34

5.5污染防治措施	36

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	38

七、环境影响分析	39

7.1施工期环境影响分析	39

7.2营运期环境影响分析	39

八、建设项目拟采取的防治措施及预期处理效果	58

九、结论与建议	59

9.1环评结论	59

9.2审批原则符合性结论	60

9.3建议	62

9.4环评总结论	62

附  录

附图：

附图1  项目地理位置示意图

附图2  项目周边环境示意及噪声监测点位图

附图3  项目总平面布置图

附图4  项目周边环境照片图

附图5  项目所在地环境功能区划

附图6  项目所在地水环境功能区划

附图7  项目污水管网图

附件一：

附件1  企业营业执照

附件2  企业法人身份证复印件

附件3  投资项目备案通知书

附件4  租赁协议及房产材料

附件5  环评确认文件

附表：

附表1  建设项目环评审批基础信息表

附件二：

附件1  申请报告

附件2  “三同时”和竣工环保验收承诺书

附件3  删除涉密事项的说明

附件4  公参说明

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产500万套预埋槽道（配套T型螺栓）及700万套盾构管片连接件（管片螺栓、扣件）生产线项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 浙江杭佰和轨道交通工程配件有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 熊祥伸 |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 胡万力 |  |  |
| 通讯地址 | 安吉县梅溪镇晓墅工业园区2幢1-3层（添佶轴承科技（浙江）有限公司房屋） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13957186177 |  |  | 传真 | — |  |  |  | 邮政编码 |  | 313300 |
| 建设地点 | 安吉县梅溪镇晓墅工业园区2幢1-3层（添佶轴承科技（浙江）有限公司房屋） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 安吉县经信局 |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | 2020-330523-34-03-141027 |  |
| 建设性质 | 新建 |  | 行业类别及代码 |  |  |  | 3482 紧固件制造 |  |  |  |  |
| 建筑面积 （平方米） | 4640 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 2560 | 其中：环保投资 （万元） |  |  | 32 |  |  | 环保投资 占总投资比例 |  |  | 1.25% |
| 评价经费（万元） |  | —— |  |  | 投产日期 |  |  |  | 2020年9月 |  |  |

## 1.1项目由来

浙江杭佰和轨道交通工程配件有限公司位于安吉县梅溪镇晓墅工业园区2幢1-3层（添佶轴承科技（浙江）有限公司房屋），项目所在地地理坐标（119.800469°E，30.794854°N），企业拟租用添佶轴承科技（浙江）有限公司闲置厂房4640平方米，新增数控冲床、双工位铆接机、全伺服弯弧机等国产设备12台（套），形成年产500万套预埋槽道（配套T型螺栓）及700万套盾构管片连接件（管片螺栓、扣件）生产能力，项目建成后预计年销售收入8000万，利润900万，税金400万。

为了科学客观的评价项目建设过程中以及建成后对周围环境造成的影响，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护条例》和《浙江省建设项目环境保护管理办法》等法律法规的有关规定，该项目需进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2018年修订版）》，项目属于类别“二十二、金属制品业”中的“67金属制品加工制造”中的“其他（仅组装除外）”，需编制环境影响报告表。另外，根据《浙江省环境保护厅关于发布<省环境保护主管部门负责审批环境影响评价文件的建设项目清单（2019年本）的通知》（浙环发[2019]22号）、《湖州市生态环境局关于建设项目环评审批事权划分的通知》（湖环发[2020]14号）等文件规定，项目不属于生态环境部审批目录、也不属于浙江省生态环境厅、湖州市生态环境局负责审批的目录，因此，项目由湖州市生态环境局安吉分局负责审批。

受浙江杭佰和轨道交通工程配件有限公司委托，浙江天川环保科技有限公司承担了项目的环境影响评价工作。接受任务后，我单位组织人员对建设项目现场进行调研踏勘，收集了有关资料，在进行现场踏勘、工程分析和污染分析的基础上，依据《环境影响评价技术导则》的要求，编写了该项目环境影响报告表，报请相关主管部门审查。

## 1.2编制依据

### 1.2.1法律法规

1．《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）

2．《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日起修订）

3．《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）

4．《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日起修订）

5．《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）

6．《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年04月29日修订）

7．《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年8月31日制定，2019年1月1日施行）

8．《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年修正）

9．《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日修订）

10．《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令，部令第44号）

11．《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（部令第1号）

12．《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）

13．《“十三五”生态环境保护规划》（国发[2016]65号）

14．《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部，2019年1月1日起实施）

15．《产业结构调整指导目录》（2019年本）

16．《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）

17．《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2018年03月01日起施行）

19．《浙江省大气污染防治条例》（2016年7月1日起施行）

20．《浙江省水污染防治条例》（2018年01月01日起施行）

21．《浙江省固体废物污染环境防治条例（2017）》（2017年9月30日起施行）

23．《关于印发〈浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）〉的通知》（浙环发[2012]10号）

26．《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》

27．《浙江省环境空气质量功能划分方案》

28．《湖州市产业发展导向目录（2012年本）》（湖政发[2012]51号）

29．《浙江省人民政府办公厅关于印发〈浙江省大气复合污染防治实施方案〉的通知》（浙政办发[2012]80号）

30.《浙江省人民政府关于<浙江省“三线一单”生态环境分区管控方案>的批复》浙政函[2020]41号

31．《关于印发<湖州市重点行业污染整治提升规范>的通知》（2019年11月）

32．《关于印发〈湖州市大气复合污染防治实施方案〉的通知》（湖政办发[2013]7号）

33．《关于印发<湖州市2020年空气质量提升集中专项攻坚方案>的通知》（湖治气办[2020]6号）

34．《安吉县产业政策导向目录》（2008年1月）

35．《安吉县域总体规划》（2008年12月）

36．《安吉县生态环境功能区规划》（安吉县人民政府，2015.8）

### 1.2.2技术导则及规范

1．《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

2．《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

3．《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

4．《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

5．《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

6．《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）；

7．《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ19-2011）；

8．《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

9．《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）；

10．《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7—2019）

11．《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）；

12．《浙江省建设项目环境影响评价技术要点》（2005.4修订版）；

13．《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）；

14．《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）；

15．《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告2017年第43号）；

16．《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018）。

### 1.2.3其他

1．项目备案文件；

2．业主提供的其他相关资料；

3．环评单位与建设单位签订的环评技术咨询服务合同。

## 1.3工程内容及规模

### 1.3.1产品名称及生产规模

项目具体产品方案见表1-1。

表1-1  项目具体产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 年产量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预埋槽道（配套T型螺栓） | 套 | 500万 |
| 2 | 盾构管片连接件（管片螺栓、扣件） | 套 | 700万 |

### 1.3.2项目组成

项目组成见表1-2。

表1-2  建设项目组成一览表

| 序号 | 类别 | 工程名称 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 生产车间 | 厂房一层南侧为生产车间，生产车间东侧由北向南分别为铆接区、冲压区，生产车间西侧由北向南分别为型弯区、打磨区、抛丸区，生产车间东南侧为锯切、倒角、冲压、滚丝设备区 |
| 2 | 储运工程 | 原料库 | 不设独立原料库，原料暂存区设在生产车间内 |
|  |  | 成品库 | 不设独立成品库，成品暂存区设在生产车间内 |
| 3 | 公用工程 | 给水系统 | 厂区内配套给水管网，由当地自来水厂供水 |
|  |  | 排水系统 | 生活污水经厂区化粪池预处理后纳入市政污水管网；雨水经厂区内雨水管网收集后排入市政雨水管网 |
|  |  | 供电系统 | 由当地电网供电 |
| 4 | 环保工程 | 废水处理 | 生活污水经化粪池消化处理后通过污水管网排入安吉金山污水处理有限公司集中处理 |
|  |  | 废气处理 | 打磨粉尘：经打磨设备自带布袋除尘系统处理后高空排放(1#排气筒) |
|  |  |  | 抛丸粉尘：经抛丸设备自带布袋除尘系统处理后高空排放(2#排气筒) |
|  |  | 固废存放点 | 生活垃圾集中收集后由环卫部门清运处理；危废仓库及固废分类中心设在厂区南侧 |

### 1.3.3主要设备

项目主要设备详见表1-3。

表1-3  项目主要生产设备清单一览表

| 序号 | 设备名称 |  | 设备型号 | 单位 | 设备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速冲床 |  | 6.3T | 台 | 1 | / |
| 2 | 高精自动冲床 |  | BLPA-25T | 台 | 1 | / |
| 3 | 型材伺服自动送料机 |  | 非标定制 | 台 | 1 | / |
| 4 | 液压铆接机 |  | MJ40/20 | 台 | 4 | / |
| 5 | 脉冲打磨台 |  | 非标定制 | 台 | 2 | / |
| 6 | 伺服智能滚弧校正机 |  | FDW-3020-1-0000-05 | 套 | 1 | / |
| 7 | 金属圆锯机 |  | MC-315B | 台 | 1 | / |
| 8 | 金属带锯床 |  | GZ4230全自动 | 台 | 1 | / |
| 9 | 金属滚丝机 |  | Z28-20 | 台 | 1 | / |
| 10 | 单头倒角机 |  | 加大80型 | 台 | 1 | / |
| 11 | 悬挂式抛丸清理机 |  | SGQ3760-6 | 套 | 1 | / |
| 12 | 立式钻铣床 |  | 4H | 台 | 1 | / |
| 13 | 实验室检测设备 | 电动洛氏硬度计 | HR-150DT | 台 | 1 | 产品涂膜硬度测试 |
|  |  | 万能材料试验机 | CTM8050 | 台 | 1 | 产品静荷载测试 |
|  |  | 抗碱测试槽 | 非标定制 | 台 | 1 | 产品耐碱测试 |
| 14 | 变频空压机（配套储气罐） |  | KB-15A | 台 | 3 | / |

### 1.3.4原辅材料

项目原辅材料消耗情况见表1-4。

表1-4  主要原辅材料消耗一览表

| 序号 | 原料名称 | 规格 | 年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 槽钢 | / | 3500t/a | 国内钢厂 |
| 2 | 圆钢 | 45#钢 | 1000t/a | 国内成品采购 |
| 3 | 不锈钢 | / | 500t/a | 国内成品采购 |
| 4 | 铆钉 | / | 100t/a | / |
| 5 | 聚乙烯填充胶条 | / | 30万支/a | / |
| 6 | 高密度黏胶带 | / | 30万支/a | / |
| 7 | 乳化液 | 200kg/桶 | 100kg/a | 铁通包装，液：水=1：2 |
| 8 | 润滑油 | 200kg/桶 | 100kg/a | 铁桶包装 |
| 9 | 钢丸 | / | 200kg/a | / |
| 10 | 氢氧化钠 | / | 12kg/a | 瓶装 |
| 11 | 水 | / | 203t/a | / |
| 12 | 电 | / | 100万kwh | / |

### 1.3.5平面布置

项目位于梅溪镇晓墅工业园区。企业整体平面布置图、项目平面布置图见附图3。

### 1.3.6项目投资及资金来源

项目总投资2560万元，资金由企业自筹解决。

### 1.3.7定员与生产特点

项目总定员15人，单班工作制（工作时间8:00~17:00），年工作270天，厂区不设食堂，无宿舍。

### 1.3.8公用工程

1、给水：项目给水均来自当地自来水厂进行供给。

2、排水：生活污水经化粪池消化处理后通过污水管网排入安吉金山污水处理有限公司集中处理。

3、用电：由当地电网供给。

## 1.4与项目有关的原有污染情况及主要环境问题

项目为新建项目，已有生产厂房，因此无原有污染及环境问题。

# 二、建设项目周边环境概况及区域符合性分析

## 2.1自然环境简况

### 2.1.1地理位置

安吉县位于浙江省西北部，地处浙北天目山北麓，地理坐标为北纬30°53′-30°23′和东经119°35′-119°14′之间。与本省的长兴县、湖州市菱湖区、德清县、杭州市的余杭市、临安市和安徽省的宁国市、广德县接壤，水陆交通便利，是长江三角洲经济区迅速崛起的一个对外开放景区。距湖州68公里，上海209公里，杭州市65公里，与之相通的彭安线、鹿唐线等道路已建成为国家一级公路。县内水支航程48公里，船只可达湖州、上海、苏州等地。县域东西长62.60km，南北宽55.28km，全县行政辖区1885.71km2。全县辖13个乡镇（开发区），人口45万，面积1886km2，建县于东汉中平二年，至今已有1800多年历史，汉灵帝赐名“安吉”取之《诗经》“安且吉兮”。安吉经济发展迅速，物产丰富，特产有毛竹、白茶、冬笋干、板栗、山核桃等，是著名的“中国竹乡”，也是全国闻名的“白茶之乡”。

项目位于安吉县梅溪镇晓墅工业园区2幢1-3层（添佶轴承科技（浙江）有限公司房屋），为租用添佶轴承科技（浙江）有限公司闲置厂房，项目东北侧为壳邦力特，项目东南侧为力托装饰材料，项目西南侧为广隆五金，项目西北侧为惠佳生物，项目地理位置见附图1，环境示意图见附图6。

### 2.1.2地形地貌

安吉县处于钱塘巨型复式向北东倾覆部分，属扬子—钱塘准地糟中钱塘背斜，俗称“江南古陆台”。全县为山、丘、岗、谷、沟、盆地和平原多种地貌组合。在安吉县南部章村、港口、下汤一带广泛分布寒武系杨柳组石灰岩，永和乡的硅质板岩属震旦纪上统西尖山组，距今有6亿年。由于上述岩性较软弱易风化，故形成250~400m的低丘。燕山运动早期发生断陷下降，曾接受多次火山喷发，缫舍乡、永和乡、鄣吴乡的上吴村有花岗闪长岩、石英闪长岩及早期侵入的花岗岩，在章村镇西、报福镇东及杭垓乡西同期侵入花岗岩、花岗闪长岩、石英闪长岩。安吉县境内峰岭叠翠、蜿蜒起伏、溪涧纵横、坡陡谷狭，构成了众多的盆地和河谷平原。西南高山区，终年云雾缭绕。山地分布在县境东、南、西部，面积216.1km2，占全县总面积的11.5%，南部山区境内集中78座千米以上山峰。丘陵主要分布在中部，海拔500m以下，面积945.5km2，占全县总面积50%。岗地主要分布于中北部，面积246.7km2，占全县总面积的13.1%。平原主要分布在西苕溪两岸河岸河漫滩，由干流和支流串成连片河谷平原，海拔在15~5m之间，面积477.3km2，占全县总面积的25.4%。

### 2.1.3气象特征

安吉县气候属亚热带南缘季风性气候，夏半年（四月~九月）主要受温暖湿润的热带海洋气团的影响；冬半年（十月~次年三月）主要受干燥寒冷的极地大陆气团的影响。总的气候特点：全年季风型气候显著，四季分明，气候温和，空气湿润，雨量充沛，日照较多，无霜期长。由于地处中纬，冬夏季长，春秋季短，夏季炎热高温，冬季 寒冷干燥，春秋二季冷暖多变，春季多阴雨，秋季先湿后干。全年风向的季节变化：

年平均气温    15.6℃

极端最高气温  41℃

极端最低气温  -18℃

平均无霜期 226天

平均日照时数 2006.1小时

年平均降雨量 1485.4mm

年平均风速 1.8m/s

年主导风向 NNW

### 2.1.4水文特征

安吉县境内地表切割严重，沟壑纵横，溪河众多。水系呈树枝状分布。西苕溪干流纵贯全县，其分支有西溪、南溪，一级支流有大溪、浒溪、里溪、晓墅港、浑泥港。河流呈山溪性特征，源短流急，谷地狭小，河床比降大，溪水涨落大，年内洪枯变化大。

西苕溪源于西南山区，向东北斜贯全县，它在县域以上流域面积为1882.9km2， 主流长108.3km。上游分支西溪发源于永和乡（原姚村乡）狮子山，南溪发源于章 村镇龙王山，二分支流在递铺镇的蒋家塘汇合成干流，经长兴过湖州入太湖，县境内蒋家塘至小溪口干流长58.4km。除西苕溪外，山川乡、递铺镇和昆铜乡的小部分。地区降水经余杭、德清县入东苕溪；永和乡小部分地区降水入安徽省东津河。在南溪和西溪二分支中段分别建有老石坎、赋石两座大型水库，库容分别是1.16亿m3 和2.18亿m3，控制着南溪和西溪上游流域面积580 km2。全县还有中型水库两座，10~1000万m3小型水库75座，全县总库容约5亿m3。

### 2.1.5土壤植被

安吉县内主要地层有第四系、侏罗系和志留系地层。第四系主要分布在河谷平原，山区的河谷和谷坡，厚度1~15m，一般为二元结构，表层为粘性土或砂性土，底层为砂或砂砾面；侏罗系主要分布在递铺溪和石马港上游，浒溪西边，厚度190~8130m，为紫红——棕红色砂岩，粉砂岩，流纹班岩。志留系主要分布在递铺港，和石马港中上游，梅园溪流域和浒溪东面，厚度220~5230 m，为石英砂岩、粉砂岩和页岩。

按全国第二次土壤普查分类， 境内共有5个土类，11个亚类，46个土层，65个土种，土壤酸碱度在pH值5.5-6.5之间。土壤类型主要有水稻田、黑色石灰土、红壤等，土层属于青紫泥田系列。安吉是多山区，森林覆盖率达到70%，植被覆盖率75%，拥有山林198万亩， 其中竹林面积100万亩，为全国著名的“中国竹乡”。县南端龙王山海拔1587.4m，是省级自然保护区。植被以亚热带北缘混生落叶的常绿阔叶林为主，大致分毛竹及次生杂木林两种。 由于县内气候条件适宜，地形地貌多样，有利于多种生物繁衍、栖息，所以生物资源较为丰富。植物资源主要有粮、油作物、经济作物、竹林。粮油作物以水稻、油菜为主，此外还有大豆、小麦、蚕豆、甘薯、玉米等。经济作物主要是蔬菜、瓜、茶等。项目所在地主要以人工生态系统为主，包括小规模的村镇、企业、农田、茶园等。农田主要种植水稻为主，兼有少量经济类苗木，以常规农作物、蔬菜等为主，周围分布的动物为家禽、家畜以及野禽（白鹭、麻雀）、蛙类（青蛙）、蛇类（水蛇、 赤练等）、老鼠等小型动物，无国家保护的珍稀动植物。从现场踏勘来看，区域生态环境良好，植被覆盖率高，水土保持较好，未发现名贵动植物及古树名木。

### 2.1.6矿产资源

安吉具有十分丰富的地下矿产资源。现已查明金属与非金属矿藏42种，其中膨润土、石灰石、石英石、脉石英等贮量大、质量好、品位高。膨润土储藏量在1000万吨以上，SiO2含量已成为亚洲和国内最大的生产加工基地。98%以上优质石英石矿贮量l亿吨，是华东地区未开发最大的石英石矿。

## 2.2安吉县环境功能区划

根据《安吉县环境功能区划》（2016），将安吉县划分为26个生态功能小区，其中自然生态红线区14个；生态功能保障区2个；农产品安全保障区2个；人居环境保障区4个；环境优化准入区2个；环境重点准入区2个。项目选址于安吉县临港经济开发区，根据《安吉县环境功能区划》（2016）以及《安吉县环境功能区划勘误说明》，项目所属区域为梅溪环境重点准入区（0523-Ⅵ-0-02），属于环境重点准入区。该小区基本情况如下：

表2-1  梅溪环境重点准入区

| 名称及编号 | 基本概况 | 主导功能及目标 | 管控措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梅溪环境重点准入区（0523-Ⅵ-0-02） | 位于安吉东北部，毗邻长兴县，包括梅溪镇镇区及近郊。该区水陆交通发达，西苕溪主干道位经流该区，混泥溪、昆水、铜水也在此汇入西苕溪。该区是梅溪镇行政、经济、文化中心，属于湖州省际承接产业转移示范区，经济基础较好，主要有造纸、建筑材料、家具制造、竹木机械等行业。 | 主导环境功能： 产业优化发展与污染物消纳功能。 主导环境功能目标： 保障区域工业开发的环境安全，防控工业开发对人群造成健康 风险。 环境质量目标： 地表水达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。 环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 土壤环境达到《土壤环境质量标准》和土壤环境风险评估规范确定的目标要求。 声环境质量达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准。 | 严控三类工业项目数量和排污总量。加快园区生态化改造，区域单位生产总值能耗水耗水平要达到国内先进水平。严格实施污染物总量控制制度，重点实施污染物减排。禁止新建工业企业入河排污口，现有的工业企业入河排污口应限期纳管。加快污水集中处理厂和配套管网建设，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准。防范重点企业环境风险。禁止经营性畜禽养殖。合理规划生活区与工业区，在居住区和工业园、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全和群众身体健康。最大限度保留区内原有自然生态系统。 |
|  | 负面清单： 30、火力发电（燃煤）；43、炼铁、球团、烧结；44、炼钢；45、铁合金制造；锰、铬冶炼；48、有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）；58、水泥制造；84、原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其他石油制品；85、农药制造；炸药、火工及焰火产品制造。（除单纯混合和分装外的）90、化学药品制造；116、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的）；118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制）；119、化学纤维制造（除单纯纺丝外的）。 |  |  |

本项目属于二类项目，不属于省、市、县落后产能的禁止类和限制类的二类工业项目，不属于负面清单中的项目。因此，项目建设符合安吉县环境功能区划要求

## 2.3项目“三线一单”符合性分析

根据环保部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）要求，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单）约束要求，本项目“三线一单”符合性分析如下：

（1）生态保护红线：项目位于安吉县梅溪镇晓墅工业园区2幢1-3层（添佶轴承科技（浙江）有限公司房屋），根据《安吉县生态保护红线划分方案》，项目选址不在生态保护红线范围内，因此，项目选址符合生态保护红线要求。

（2）环境质量底线：根据项目周边环境质量现状调查，项目所在区域属于空气环境质量不达标区，主要超标基本污染物为臭氧。但随着政府大气减排重点工程建设的推进，污染源环境管理制度的完善，煤耗总量控制和清洁能源代替战略的推进以及工业废气、车船尾气、建筑扬尘、餐饮油烟和秸秆焚烧“五气共治”进度的推进，坚决打赢蓝天保卫战的同时，环境空气质量可得到明显改善。项目废气和噪声经处理后均能达到相关污染物排放标准，且不会明显改变所在环境功能区质量。因此，项目的建设不会突破当地环境质量底线。

（3）资源利用上线：项目厂房现已存在，不占用区域土地资源。本项目所在地用电用水供给充裕，在区域资源利用上线的承受范围之内，符合区域资源利用上线的要求。

（4）环境准入负面清单：本项目主要从事金属制品加工制造，属于二类工业项目，符合该环境功能区的管控措施，不属于负面清单中项目。

综上所述，本次项目能够满足“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（“三线一单”）约束要求。

## 2.4安吉县梅溪镇总体规划（2013~2030年）

1．区域位置和规划范围

（1）区域位置

项目位于梅溪镇中部地区，东南与《梅溪镇总体规划（2013-2030）》中规划的生态休闲组团相邻，西南为产业配套组团，东临西苕溪，西为《梅溪镇总体规划（2013-2030）》确定的城镇规划区边界。

（2）规划范围

本片区位于梅溪镇中部区域，本次规划范围北起西苕溪支流、南至梅兴路；东起板桥路、西至梅林大道。规划用地面积914.24公顷。

2．功能定位

本片区规划功能定位为：高新产业区、现代物流区、综合服务区。

3．规模控制

（1）人口规模

本片区现状人口0.07万人，规划期末常驻人口规模为1.56万人，工业区外来人口（120人/公顷）5.37万人，片区内总人口为 6.93万人。

（2）建设用地规模

建设用地控制规模863.36公顷。

4．规划结构

本片区的规划结构为：一心、两轴、六片；基地内沿港航大道和梅高线形成整个区域的发展主轴，两条区域型主要交通道路直接串联规划区内各功能组成，同时又将规划区与城镇核心区以及周边乡镇紧密联系起来，从而成为规划区未来东西和南北纵深发展的主要骨架。

“一心”——门户焦点：位于晓南线、兴梅路、六号路和七号路所围合的区域，形成以市场、商业及酒店等为主的地标性建筑，同时结合北面规划的公共绿地及沿晓南线的防护绿地，以高密度高强度的城市主形象配合大面积大尺度的开阔空间，塑造地区门户焦点。

六片：五片主要按照区块功能进行划分，主要包括——两块工业片区、两块居住片区、仓储片区、港口片区。工业片区主要为沿晓南线和港航大道沿线布局的一类工业用地和二类工业用地；居住用地主要是指由三号路、纬五路、梅龙路和疏港大道围合的区域以及沿梅晓路分布的区块；仓储片区主要指沿经十路北侧布局的用地；港口片区则主要分布在西苕溪沿岸地区。

## 2.4《太湖流域管理条例》等文件符合性分析

为了加强太湖流域水资源保护和水污染防治，保障防汛抗旱以及生活、生产和生态用水安全，改善太湖流域生态环境，制定本条例。本条例所称太湖流域，包括江苏省、浙江省、上海市（以下称两省一市）长江以南，钱塘江以北，天目山、茅山流域分水岭以东的区域。该条例部分相关内容如下：

1．禁止在太湖流域饮用水水源保护区内设置排污口、有毒有害物品仓库以及垃圾场；已经设置的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。

2．太湖、太浦河、新孟河、望虞河实行取水总量控制制度。两省一市人民政府水行政主管部门应当于每年2月1日前将上一年度取水总量控制情况和本年度取水计划建议报太湖流域管理机构。太湖流域管理机构应当根据取水总量控制指标，结合年度预测来水量，于每年2月25日前向两省一市人民政府水行政主管部门下达年度取水计划。太湖流域管理机构应当对太湖、太浦河、新孟河、望虞河取水总量控制情况进行实时监控。对取水总量已经达到或者超过取水总量控制指标的，不得批准建设项目新增取水。

3．太湖流域县级以上地方人民政府应当加强用水定额管理，采取有效措施，降低用水消耗，提高用水效率，并鼓励回用再生水和综合利用雨水、海水、微咸水。需要取水的新建、改建、扩建建设项目，应当在水资源论证报告书中按照行业用水定额要求明确节约用水措施，并配套建设节约用水设施。节约用水设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

4．排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。

5．新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：

（1）新建、扩建化工、医药生产项目；

（2）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；

（3）扩大水产养殖规模。

6．太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：

（1）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；

（2）设置水上餐饮经营设施；

（3）新建、扩建高尔夫球场；

（4）新建、扩建畜禽养殖场；

（5）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；

（6）本条例第二十九条规定的行为。

已经置前款第一项、第二项规定设施的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。

7．有下列情形之一的，有关部门应当暂停办理两省一市相关行政区域或者主要入太湖河道沿线区域可能产生污染的建设项目的审批、核准以及环境影响评价、取水许可和排污口设置审查等手续，并通报有关地方人民政府采取治理措施：

（1）未完成重点水污染物排放总量削减和控制计划，行政区域边界断面、主要入太湖河道控制断面未达到阶段水质目标的；

（2）未完成本条例规定的违法设施拆除、关闭任务的；

（3）因违法批准新/扩建污染水环境的生产项目造成供水安全事故等严重后果的。

项目位于安吉梅溪镇晓墅工业园区，其选址符合太湖流域管理条例要求。该项目不属于太湖流域管理条例中禁止建设的项目。

另外，根据《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》文件要求：“”长江三角洲地区，落实《长江经济带取水口排污口和应急水源布局规划》，沿江地区进一步严格石化、化工、印染、造纸等项目环境准入，对干流两岸一定范围内新建相关重污染项目不予环境准入，推进石化化工企业向尚有一定环境容量的沿海地区集中、绿色发展。对太湖流域新建原料化工、燃料、颜料及排放氮磷污染物的工业项目，不予环境准入；实施江、湖一体的氮、磷污染控制，防范和治理江、湖富营养化。严格沿江港口码头项目环境准入，强化环境风险防范措施。”

符合性分析：本项目主要从事金属制品加工制造。项目无生产废水排放，不属于新建原料化工、燃料、颜料及排放氮磷污染物的工业项目。另外，项目所在地污水管网已建成，生活污水经化粪池处理后可以做到达标纳管排放，污水处理厂目前也有余量接纳项目废水，不会对太湖流域水体产生较明显的影响。因此，符合环境准入要求。

## 2.5安吉金山污水处理有限公司概况

安吉金山污水处理有限公司原为安吉县梅溪镇污水处理厂，位于安吉县梅溪镇晓墅 工业区，设计总规模20000m3/d，分二期建设（一期工程建设规模10000m3/d），一期工程主要收集梅溪镇（含晓墅、梅溪2个组团）和昆铜乡城镇的生活污水和工业废水，目前日处理量约5500m3/d，剩余处理量约4500m3/d。污水处理厂采用MSBR工艺，设计进水水质执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，设计执行出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)》一级A标准。尾水排放口设置在西苕溪的新梅溪大桥下游约400m农灌泵站的下游，排放口距离省控断面（荆湾断面）4km以上，采用岸边淹没放流方式排放。污水厂安装有在线监测装置，并与环保部门联网。安吉金山污水处理有限公司设计生产工艺见图2-1。

图2-1  污水处理厂工艺流程图

为了解安吉金山污水处理有限公司现状运行状况，本环评收集该污水厂2019年6月20日~2019年6月30日在线监测数据（数据来源：浙江省企业自行监测信息公开平台），监测数据见表2-2。

表2-2 安吉金山污水处理有限公司总排口监测结果一览表

| 检测时间 | 监测指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水瞬时流量 | pH值 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 |
|  | m3/h | / | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 2019.6.30 | 622.705 | 7.318 | 18.072 | 0.079 | 0.188 | 5.605 |
| 2019.6.29 | 618.151 | 7.357 | 19.817 | 0.088 | 0.200 | 4.026 |
| 2019.6.28 | 669.058 | 7.368 | 22.311 | 0.075 | 0.222 | 2.836 |
| 2019.6.27 | 473.895 | 7.400 | 24.447 | 0.071 | 0.234 | 3.834 |
| 2019.6.26 | 456.657 | 7.379 | 23.042 | 0.076 | 0.196 | 3.197 |
| 2019.6.25 | 401.717 | 7.388 | 24.303 | 0.095 | 0.242 | 2.213 |
| 2019.6.24 | 416.567 | 7.436 | 27.170 | 0.149 | 0.282 | 1.940 |
| 2019.6.23 | 456.652 | 7.532 | 22.752 | 0.071 | 0.323 | 1.522 |
| 2019.6.22 | 473.583 | 7.429 | 18.120 | 0.071 | 0.251 | 2.330 |
| 2019.6.21 | 488.987 | 7.451 | 19.622 | 0.076 | 0.200 | 2.378 |
| 2019.6.20 | 507.919 | 7.432 | 22.280 | 0.073 | 0.272 | 2.661 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

根据企业自行监测信息可知，安吉金山污水处理有限公司尾水排放各污染因子可以达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；通过流量核算可知，污水日均处理量为1.6万m3/d（按最高瞬时流量核算），在其实际处理能力范围。

企业所在地位于安吉金山污水处理有限公司受水范围，因此在空间上是能衔接的。项目生活污水日排放量1.28m3/d，且水质较简单，可以满足污水处理厂纳管标准，故项目排水不会对污水处理厂水质带来波动冲击。

## 2.6“亩均论英雄”要求分析

根据《浙江省人民政府关于深化“亩均论英雄”改革的指导意见》（浙政发〔2018〕5号）、《湖州市关于深化“亩均论英雄”改革的实施意见安吉县人民政府文件》以及安政发[2018]7号《安吉县人民政府关于推进工业企业分类综合评价深化“亩均论英雄”改革工作的实施意见》文件要求，该企业各评价指标计算结果见表2-3。

表2-3  项目生产规模一览表（企业未投产，按理论值计算）

| 评价指标 | 计算方法 | 计算结果 |
| --- | --- | --- |
| 亩产排污强度 | CODCr污染物排放量/实际用地面积 | 0.0081吨/6.96亩=0.0012吨/亩 |
|  | NH3-N污染物排放量/实际用地面积 | 0.0008吨/6.96亩=0.0001吨/亩 |
|  | TP污染物排放量/实际用地面积 | 0.0001吨/6.96亩=0.00001吨/亩 |
|  | 颗粒物污染物排放量/实际用地面积 | 0.049吨/6.96亩=0.0070吨/亩 |
|  | 合计 | 0.058吨/6.96亩=0.0083吨/亩 |

# 环境质量状况

## 3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

### 3.1.1大气环境质量现状

1.空气质量达标区判定

本次评价采用安吉县2018年环境空气质量统计数据进行项目所在区域达标判定，具体监测结果见表3-1。

表3-1  安吉县2018年环境空气质量统计数据

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度/ （µg/m3） | 标准值/ （µg/m3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 8 | 60 | 13.3 | 达标 |
| SO2 | 98%日平均质量浓度 | 14 | 150 | 9.3 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 29 | 40 | 72.5 | 达标 |
| NO2 | 98%日平均质量浓度 | 63.44 | 80 | 79.3 | 达标 |
| CO | 95%日平均质量浓度 | 1200 | 4000 | 30 | 达标 |
| O3 | 90%日8h平均质量浓度 | 166 | 160 | 103.75 | 不达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 33 | 35 | 92.3 | 达标 |
| PM2.5 | 95%日平均质量浓度 | 67.6 | 75 | 90.1 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 52 | 70 | 74.3 | 达标 |
| PM10 | 95%日平均质量浓度 | 110.2 | 150 | 73.5 | 达标 |

根据表3-1统计结果表明，安吉县2018年SO2、NO2、PM10、CO、PM2.5年均值及百分位日平均值可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，O3百分位数8h平均质量浓度未达标，因此项目所在区域为不达标区。

2．湖州市大气环境质量限期达标规划

根据《湖州市人民政府办公室关于印发湖州市大气环境质量限期达标规划的通知》（湖政办发[2019]13号），为促进全市大气环境质量限期达标及污染防控工作，在2025年底前实现空气质量6项主要污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）全面达标，重点任务和措施如下：①深化能源结构调整，构建清洁低碳能源体系；②优化产业结构调整，构建绿色低碳产业体系；③深化烟气废气治理，加强工业VOCs污染整治；④积极调整运输结构，构建绿色交通体系；⑤强化城市烟尘治理，减少生活废气排放；⑥控制农村废气污染，加强矿山粉尘防治；⑦加强大气污染防治能力建设，推进区域联防联控。2020年，全市VOCs排放总量较2015年下降35%以上，重点行业下降40%以上。2023年，全市VOCs排放总量较2015年下降40%以上；2025年，全市VOCs排放总量较2015年下降45%以上。

其中2018年底前关停安吉县内3家建材企业，2019年12月底前淘汰安吉县内96台生物质锅炉，2019年6月底前安吉县内11台生物质锅炉进行提标改造，2019年12月底前淘汰安吉县内2台燃油、燃醇基锅炉，2019年6月底前安吉县内137台燃油、燃醇基锅炉进行提标改造，2019-2020底前92台安吉县内燃气锅炉进行低氮燃烧改造。

### 3.1.2水环境质量现状评价

项目所在地污水管网已接通，废水可通过市政污水管网排入安吉金山污水处理有限公司集中处理。根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案(2015)》，项目所在地纳污河道――浑泥港，水环境功能区划为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水体，常规监测数据引用安吉县环境监测站对禹步桥断面的监测数据进行评价。浑泥港禹步桥断面水质监测结果见表3-2。

表3-2  2018年浑泥港禹步桥断面地表水常规监测数据  单位：mg/L，pH 无量纲

| 采样时间 | 断面名称 | pH | DO | CODCr | BOD5 | 氨氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.1.2 | 禹步桥 | 7.63 | 7.8 | 9 | 2.4 | 0.44 | 0.1 |
| 2018.3.5 | 禹步桥 | 7.59 | 8.4 | 9 | 3.4 | 0.51 | 0.19 |
| 2018.5.2 | 禹步桥 | 7.45 | 6.6 | 9 | 1.9 | 0.24 | 0.05 |
| 2018.7.2 | 禹步桥 | 7.17 | 7.8 | 7 | 2 | 0.37 | 0.15 |
| 2018.9.3 | 禹步桥 | 7.53 | 6.1 | 6 | 2 | 0.15 | 0.05 |
| 2018.11.1 | 禹步桥 | 7.7 | 7.9 | 6 | 0.8 | 0.25 | 0.05 |
| 浓度范围 |  | 7.17~7.7 | 6.1~8.4 | 6~9 | 0.8~3.4 | 0.15~0.51 | 0.05~0.19 |
| Ⅲ类标准限值 |  | 6~9 | ≥5 | ≤20 | ≤4 | ≤1 | ≤0.2 |
| 判定 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

监测结果表明，2018年浑泥港禹步桥断面地表水水质污染物监测值均能达到《地表水环境水质标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，项目所在区域水环境质量较好。

### 3.1.3声环境质量现状

项目边界噪声现状监测项目为等效连续A声级LAeq，监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）相关规定，监测仪器采用AWA5610C型噪声统计分析仪。

（1）监测点位

根据项目工程概况及周围环境情况，在项目所处地厂界四周各设1个噪声监测点位，具体监测点位参见附图二。

（2）监测时间及频率

2020年6月23日，昼夜各监测一次。

（3）监测结果与评价

厂界声环境现状监测结果及统计结果经整理后列于表3-3中，监测点位详见图2。

表3-3  噪声监测结果表  单位：dB(A)

| 监测点编号 | 监测位置 | 昼间等效声级 | 夜间等效声级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 东厂界 | 51.2 | 45.3 |
| 2# | 南厂界 | 54.0 | 46.7 |
| 3# | 西厂界 | 55.7 | 47.4 |
| 4# | 北厂界 | 54.4 | 46.1 |

根据表3-3数据表明，项目所在地厂界声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。

## 3.2环境保护目标（列出名单和保护级别）

根据项目的实际情况，配合现场踏勘及工程分析，确定项目建设期及营运期的主要保护目标如下：

1．环境空气：保护目标为建设区域周围空气环境，保护级别为《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级。

2．地表水：保护目标为浑泥港（西苕溪），保护级别为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

3．声环境：保护目标为建设区的声环境，厂界声环境保护级别为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类。

4．土壤：保护目标为厂区内土壤，保护级别为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地标准。

5．主要环境保护目标

以项目所在厂区附近村庄、小区、学校等为主要环境空气保护目标，具体情况见表3-4，周围水环境保护目标见表3-5，土壤环境保护目标见表3-6。

表3-4  项目周围环境空气保护目标一览表

| 序号 | 名称 | 坐标/m |  | 保护对象 | 保护 内容 | 环境功能区 | 相对厂界方位 | 相对厂界最近距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 1# | 姚岗 | 767256.00 | 3410624.82 | 居民区 | 人群 | 二类区 | NW | 750 |
| 2# | 沈家 | 767087.37 | 3410196.83 | 居民区 | 人群 |  | W | 845 |
| 3# | 石龙村 | 768058.11 | 3409679.17 | 居民区 | 人群 |  | S | 560 |
| 4# | 沙埠 | 768766.09 | 3410880.50 | 居民区 | 人群 |  | NE | 802 |
| 5# | 沙埠南淙村社区卫生站 | 768565.09 | 3411395.97 | 医院 | 人群 |  | N | 1290 |
| 6# | 庙台 | 768514.91 | 3411839.63 | 居民区 | 人群 |  | N | 1675 |
| 7# | 韦山村 | 769449.56 | 3411753.02 | 居民区 | 人群 |  | NE | 2120 |
| 8# | 彭家 | 767570.98 | 3409627.40 | 居民区 | 人群 |  | SW | 726 |
| 9# | 安吉县第二人民医院 | 766637.28 | 3409236.86 | 医院 | 人群 |  | SW | 1647 |
| 10# | 梅溪镇 | 766475.44 | 3408740.30 | 居民区 | 人群 |  | SW | 2100 |
| 11# | 里冲 | 767721.51 | 3408436.88 | 居民区 | 人群 |  | S | 1804 |
| 12# | 大塘口 | 767414.18 | 3408231.60 | 居民区 | 人群 |  | S | 2060 |
| 13# | 晓墅村 | 766235.21 | 3408326.32 | 居民区 | 人群 |  | SW | 2540 |
| 14# | 晓墅社区 | 765925.42 | 3408746.86 | 居民区 | 人群 |  | SW | 2500 |
| 15# | 白云社区 | 765798.52 | 3408724.66 | 居民区 | 人群 |  | SW | 2600 |
| 16# | 梅溪中学 | 765561.02 | 3409763.93 | 学校 | 人群 |  | W | 2400 |
| 17# | 板桥 | 765944.32 | 3411759.02 | 居民区 | 人群 |  | NW | 2485 |
| 18# | 板桥村中心幼儿园 | 765900.98 | 3411684.14 | 学校 | 人群 |  | NW | 2461 |

表3-5  项目周围水环境保护目标一览表

| 环境要素 | 环境敏感目标 | 方位、距离 | 规模 | 功能要求及保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 西苕溪 | NW、1250m | 中等规模水体 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体 |

表3-6  项目周围土壤环境保护目标一览表

| 环境要素 | 保护对象 | 功能要求及保护级别 |
| --- | --- | --- |
| 土壤环境 | 项目所在地及周边土壤 | 《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准要求 |

N

图3-1 项目大气评价范围图（5km矩形范围内）

# 四、评价适用标准

## 4.1环境质量标准

### 4.1.1环境空气质量标准

按《湖州市环境空气质量功能区划》，评价区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，具体指标见表4-1。

表4-1  《环境空气质量标准》（GB3095-2012）             单位：μg/m3

| 污染物名称 | 取值时间 | 二级标准浓度限值（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） |
|  | 日平均 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |
| TSP | 年平均 | 200 |  |
|  | 日平均 | 300 |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |
|  | 日平均 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |
|  | 日平均 | 150 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 |  |
|  | 日平均 | 75 |  |

### 4.1.2地表水环境质量标准

根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（2015），项目所在地水环境功能区为Ⅲ类水功能区，故该水体环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，具体详见表4-2。

表4-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）  单位：除pH外均为mg/L

| 污染物 | pH | DO | CODMn | CODCr | BOD5 | NH3-N | 石油类 | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类 | 6～9 | ≥5 | ≤6 | ≤20 | ≤5 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.2 |

### 4.1.3声环境质量标准

项目位于安吉县梅溪镇晓墅工业园区，项目所在地环境噪声参照执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，具体详见表4-3。

表4-3  《声环境质量标准》（GB3096-2008）   单位：dB(A)

| 适用区类 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 3类 | 65 | 55 |

## 4.2污染物排放标准

### 4.2.1废水

项目营运期仅排放生活污水，经化粪池处理后纳管排入安吉金山污水处理有限公司集中处理。项目纳管废水水质执行安吉金山污水处理有限公司污水纳管标准，具体标准限值见下表4-4及4-5。

表4-4  安吉金山污水处理有限公司废水纳管标准限值   单位：除pH外均为mg/L

| 水质指标 | pH | CODCr | BOD5 | SS | NH3-N | TP | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纳管标准值 | 6～9 | ≤500 | ≤300 | ≤400 | ≤35 | ≤8 | ≤20 |

表4-5 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）  单位：除pH外均为mg/L

| 项目 级别 | pH | SS | BOD5 | CODCr | NH3-N | 总磷 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级A类 | 6～9 | 10 | 10 | 50 | 5（8） | 0.5 | 1 |

注：单位除pH外为mg/L；括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时

的控制指标。

### 4.2.2废气

本项目打磨、抛丸等产生的废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，具体标准限值详见表4-6。

表4-6  大气污染物综合排放标准

| 污染物 | 最高允许排放 浓度（mg/m3） | 最高允许排放速 |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒（m） | 二级（kg/h） | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 颗粒物 | 120（其它） | 15 | 3.5 | 周界外浓 度最高点 | 1.0 |

### 4.2.3噪声

项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体指标见表4-7。

表4-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）  单位：dB(A)

| 时段 厂界外声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

### 4.2.4固体废物

项目产生的固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。一般固废处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中有关规定，危险废物执行《国家危险废物名录》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中有关规定。一般固废和危险废物还应满足《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》中的要求。

## 4.3总量控制

### 4.3.1总量控制原则

根据《浙江省人民政府关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（浙政发〔2017〕19号）、《关于印发浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）的通知》（浙环发[2012]10号）等，纳入总量控制指标的主要污染物为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物。根据《关于印发建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知》（环发[2014]197号）的要求，烟粉尘、挥发性有机物、重点重金属污染物、沿海地级及以上城市总氮和地方实施总量控制的特征污染物也应参照执行。

根据项目工程分析，确定需纳入总量控制的污染物为CODCr、氨氮、总磷和颗粒物。

### 4.3.2项目总量控制目标

项目完成后，企业总量控制的污染物排放情况见表4-8。

表4-8  企业总量控制的污染物排放情况  单位：t/a

| 类别 | 污染物 | 产生量 | 削减量 | 排入自然量 | 总量建议值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD | 0.057 | 0.0486 | 0.0081 | 安吉金山污水处理有限公司总量范围内 |
|  | NH3-N | 0.0057 | 0.0049 | 0.0008 |  |
|  | TP | 0.0005 | 0.0004 | 0.0001 |  |
| 废气 | 烟(粉)尘 | 0.411 | 0.362 | 0.049 | 0.049 |

### 4.3.3总量平衡方案和措施

根据关于印发《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》的通知（浙环发[2012]10号文）：“新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。”项目仅排放生活污水，因此水污染物无需进行区域替代削减。

根据《国务院关于重点区域大气污染防治“十二五”规划的批复》(国函[2012]146号)：“对于重点控制区，新建项目实行区域内现役源2倍削减量替代”，湖州市属于重点控制区，故SO2、NOx、烟（粉）尘区域替代削减量1:2进行核算。

本项目烟（粉）尘排放量为0.049t/a，区域替代消减比例为烟（粉）尘1:2。因此企业申请替代消减量为：烟（粉）尘0.098t/a，污染物区域替代削减量由当地政府或项目所在园区予以区域平衡，并报环保部门确认。

# 五、工程分析

## 5.1工艺流程简介

### 5.1.1项目工艺及产污流程

1.项目预埋槽道生产工艺流程图见图5-1。

图5-1  项目预埋槽道生产工艺流程及产污节点图

工艺流程简述：

冲压：使用冲床对工件进行冲孔，此过程产生金属边角料及噪声。

热铆：按照生产设计要求，将铆钉用加热器加热后，在液压铆接机作用下对工件进行铆接。

热镀锌（外协）：项目工件热镀锌均为外协，厂区内无热镀锌处理工艺设备。

打磨：按照生产设计要求，热浸锌工件回厂后需进行打磨去除锌渣、锌瘤。此过程产生打磨粉尘及噪声。

型弯：使用伺服智能滚弧校正机对工件完成塑形弯曲变形。

抛丸：客户退回工厂的试验品经抛丸处理后再次外协涂装。此过程产生抛丸粉尘及噪声。

浸漆涂装：项目工件浸漆涂装均为外协，厂区内无浸漆涂装工艺设备。

成品检验：对浸漆涂装后的工件进行检验。

包装入库：工件基本加工成型后在槽道内填充聚乙烯胶条，再进行粘封口、堵头，防止使用过程中漏浆。

2.项目盾构管片连接件生产工艺流程图见图5-2。

图5-2 项目盾构管片连接件生产工艺流程及产污节点图

工艺流程简述：

锯切：对工件进行切削加工，利用乳化液对工件进行冷却。此过程产生噪声、乳化液废液及金属边角料。

冲压：使用冲床在工件的特定位置进行冲压公司标记。此过程产生噪声。

倒角：按照生产设计要求，对工件的棱角进行倒角加工。此过程产生金属边角料及噪声。

滚丝：按照生产设计要求，对工件进行滚丝处理，使用滚丝机设备，该工序在其滚压力范围内冷态下对工件进行螺纹、直纹、斜纹滚压等处理，直齿、斜齿及斜花键齿轮的滚轧。滚丝机在加工时使用乳化液冷却润滑，乳化液循环使用，定期更换。故该工序会产生废乳化液、金属边角料及噪声。

涂装（外协）：项目工件涂装外协。

### 5.1.2产污环节

项目主要污染工序及污染因子见表5-1。

表5-1  项目主要污染工序及污染物（因子）一览表

| 类别 | 项目 | 污染工序 | 污染因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 生活污水 | CODCr、NH3-N、TP |
| 废气 | 打磨粉尘 | 打磨 | 颗粒物 |
|  | 抛丸粉尘 | 抛丸 | 颗粒物 |
| 固废 | 金属边角料 | 冲压、锯切、倒角 | 钢、铁 |
|  | 废乳化液 | 滚丝 | 乳化液 |
|  | 捕集粉尘 | 抛丸、打磨 | 金属 |
|  | 废包装桶 | 乳化液及润滑油使用 | 乳化液、润滑油 |
|  | 生活垃圾 | 员工生活 | 果皮、纸屑 |
| 噪声 | 设备运行噪声 | 生产设备 | 运行噪声 |

## 5.3营运期污染源分析

### 5.3.1废气

1．打磨粉尘

生产过程中需用脉冲打磨台对回厂后的热浸锌工件进行打磨，以去除工件表面锌渣、锌瘤。类比同类型企业，该工序中金属打磨粉尘产生量约为打磨工件量的0.01%，根据企业提供资料，打磨工件量为4000t/a，则打磨粉尘产生量共计约0.4t/a，打磨工段工作时间为8h/d，则打磨粉尘产生速率为0.185kg/h。由于打磨粉尘比重、粒径较大，自然沉降较快，影响范围主要集中在设备附近，类比同类型企业，其中未收集部分约80%沉降在地面，作为固废进行处理，其余约20%无组织逸散至环境空气中。脉冲打磨台自带布袋除尘设备，收集效率80%，除尘效率以90%计，风机风量5000m3/h，打磨粉尘经布袋除尘设备处理后通过1根不低于15m高的排气筒（1#排气筒）高空排放。则打磨粉尘排放情况见表5-2。

表5-2  打磨粉尘排放情况一览表

| 污染工段 | 污染物 | 有组织排放情况 |  |  | 无组织排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放量 （t/a） | 排放速率 （kg/h） | 排放浓度 （mg/m3） | 排放量 （t/a） | 排放速率 （kg/h） |
| 打磨 | 粉尘 | 0.032 | 0.015 | 2.96 | 0.016 | 0.007 |

根据上表，本项目打磨粉尘排放可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。综上，本项目打磨粉尘产生及排放情况汇总详见表5-3。

表5-3  打磨粉尘产生及排放情况汇总表

| 污染工段 | 污染物 | 产生量 （t/a） | 削减量 （t/a） | 排放量（t/a） |  | 排放总量 （t/a） | 排气筒编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 有组织 | 无组织 |  |  |
| 抛丸 | 粉尘 | 0.400 | 0.352 | 0.032 | 0.016 | 0.048 | 1# |

2．抛丸粉尘

生产过程中客户退回工厂的试验品需要利用抛丸设备对工件表面进行抛丸处理后再次外协涂装，主要利用高速钢丸的冲击作用，去除工件表面的氧化皮，使工件表面获得一定的清洁度和不同的粗糙度。抛丸过程会产生一定量的金属粉尘。参照《工业卫生与职业病》相关内容（鞍山钢铁集团公司主办，2000年第26卷），抛丸过程中产生的粉尘量约为1.2~2.4kg/t钢件，本次环评粉尘量产生量按2.4kg/t工件计。

根据企业提供资料，本项目需进行抛丸加工的工件量约4.8t/a，则抛丸工序粉尘产生量共计约0.0115t/a。抛丸工序年工作时间按12h计，产生速率为0.96kg/h。抛丸粉尘经抛丸设备自带的收集及布袋除尘系统处理后，通过1根15m高排气筒排放（2#排气筒），抛丸设备内部收集效率按95%计，除尘效率按95%计，风机风量约10000m3/h，则抛丸粉尘排放情况详见表5-4。

表5-4  抛丸粉尘排放情况一览表

| 污染工段 | 污染物 | 有组织排放情况 |  |  | 无组织排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放量 （t/a） | 排放速率 （kg/h） | 排放浓度 （mg/m3） | 排放量 （t/a） | 排放速率 （kg/h） |
| 抛丸 | 粉尘 | 0.0005 | 0.046 | 4.56 | 0.0006 | 0.048 |

根据上表，本项目抛丸粉尘排放可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。综上，本项目抛丸粉尘产生及排放情况汇总详见表5-5。

表5-5  抛丸粉尘产生及排放情况汇总表

| 污染工段 | 污染物 | 产生量 （t/a） | 削减量 （t/a） | 排放量（t/a） |  | 排放总量 （t/a） | 排气筒编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 有组织 | 无组织 |  |  |
| 抛丸 | 粉尘 | 0.0115 | 0.0104 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0011 | 2# |

3.实验室碱雾

实验室对产品进行耐碱实验过程中会有少量碱雾产生，由于实验所用氢氧化钠溶液为低浓度溶液，且年用量较少，因此本项目不对实验室碱雾进行定量分析。

### 5.3.2废水

（1）冷却水

项目设有4个冷却水循环水池，总储水量为4t，冷却水循环使用，并不排放，由于冷却过程中发生蒸发及中间损耗，仅需定期补充损耗，项目约每月补充一次冷却水，每个循环水池补充水量为2kg，则冷却水补充水量为96kg/a。

（2）废碱液

项目耐碱实验需配氢氧化钠溶液（配比为氢氧化钠:水=1：100），项目年使用氯化钠0.012t，则需配水量为1.2t，氢氧化钠溶液循环使用，仅补充损耗即可，因此本项目无氢氧化钠废液产生。

（3）生活污水

项目产生的废水主要为生活污水，项目劳动定员15人，厂区内不设食宿，每天的生活用水量按50L/人计，年工作270d，即202.5m3/a，排水系数按0.8计，则生活污水产生量为162m3/a。

本项目废水污染物产生及排放情况见表5-6。

表5-6  项目废水污染物产生及纳管情况

| 类别 | 项目 | 产生浓度（mg/L） | 产生量 （t/a） | 纳管浓度（mg/L） | 产生量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 废水量 | / | 162m3/a | / | 162m3/a |
|  | CODCr | 350 | 0.057 | 300 | 0.049 |
|  | NH3-N | 35 | 0.0057 | 30 | 0.0049 |
|  | TP | 3 | 0.0005 | 3 | 0.0005 |

生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，污水纳管标准执行安吉金山污水处理有限公司进水水质标准。最终污水经安吉金山污水处理有限公司处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准后排入西苕溪。本项目废水污染物最终排环境情况见表5-7。

表5-7  项目废水污染物排环境情况

| 类别 | 项目 | 排环境浓度（mg/L） | 排环境量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 废水量 | / | 162m3/a |
|  | CODCr | 50 | 0.0081 |
|  | NH3-N | 5 | 0.0008 |
|  | TP | 0.5 | 0.0001 |

### 5.3.3噪声

噪声主要来自车间内的设备运行设备，主要噪声源为机械设备噪声，各设备噪声源强见表5-8。

表5-8  项目主要噪声源强类比调查结果

| 序号 | 名称 | 数量 (台/条) | 空间位置 |  |  | 发声持续时间 | 声级 （dB） | 监测位置 | 所在厂房结构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 室内或室外 | 所在车间 | 相对地面高度 |  |  |  |  |
| 1 | 高速冲床 | 1 | 室内 | 生产车间 | 0.5m | 频发 | 90 | 测量点距设备1m处 | 钢混 |
| 2 | 高精自动冲床 | 1 | 室内 | 生产车间 | 0.5m | 频发 | 90 |  |  |
| 3 | 型材伺服自动送料机 | 1 | 室内 | 生产车间 | 0.5m | 频发 | 85 |  |  |
| 4 | 液压铆接机 | 4 | 室内 | 生产车间 | 0.5m | 频发 | 80 |  |  |
| 5 | 脉冲打磨台 | 2 | 室内 | 生产车间 | 0.5m | 频发 | 85 |  |  |
| 6 | 伺服智能滚弧校正机 | 1 | 室内 | 生产车间 | 0.5m | 频发 | 80 |  |  |
| 7 | 金属圆锯机 | 1 | 室外 | 生产车间 | 0.5m | 频发 | 90 |  |  |
| 8 | 金属带锯床 | 1 | 室内 | 生产车间 | 0.5m | 频发 | 90 |  |  |
| 9 | 金属滚丝机 | 1 | 室内 | 生产车间 | 0.5m | 频发 | 80 |  |  |
| 10 | 单头倒角机 | 1 | 室内 | 生产车间 | 0.5m | 频发 | 85 |  |  |
| 11 | 悬挂式抛丸清理机 | 1 | 室内 | 生产车间 | 0.5m | 频发 | 80 |  |  |
| 12 | 立式钻铣床 | 1 | 室内 | 生产车间 | 0.5m | 频发 | 80 |  |  |
| 13 | 实验室检测设备 | 5 | 室内 | 生产车间 | 0.5m | 频发 | 75 |  |  |
| 14 | 变频空压机（配套储气罐） | 3 | 室内 | 生产车间 | 0.5m | 频发 | 85 |  |  |

### 5.3.4固体废弃物

项目固体废弃物主要包括金属边角料、废乳化液、捕集粉尘、废包装桶及生活垃圾。

1.金属边角料

本项目生产过程中，需对钢件原料进行冲孔、锯切、倒角，会产生一定量的金属边角料。本项目进行冲孔、锯切、倒角的钢件用量约5000t/a，边角料产生量约占原料用量的1%，则金属边角料产生量约50t/a。集中收集后外售综合利用。

2.废乳化液

工件在加工过程中会使用乳化液，乳化液原液与水按1:2比例进行配制后使用，原液用量约0.1t/a，配置后乳化液共计约0.3t/a，乳化液循环使用，定期进行补充及更换，乳化液会通过工件携带损耗，损耗率约为70%，则废乳化液产生量约为0.03t/a。收集后委托有资质的单位处理。

3．捕集粉尘

项目捕集粉尘主要为打磨工序及抛丸工序收集的粉尘。打磨过程会产生金属屑及粉尘，经打磨设备自带除尘器处理后，收集的粉尘及地面清扫粉尘量约为3.92t/a；抛丸工序废气处理设施收集及地面沉降收集的粉尘约0.0104t/a。则项目捕集粉尘量为3.921，上述金属粉尘集中收集后外售综合利用。

4．废包装桶

本项目乳化液、润滑油等原料使用完成后会产生一定量的废包装桶。乳化液用量约0.1t/a，润滑油用量约0.1t/a。其中乳化液包装规格为200kg/桶，产生废包装桶约1个/两年，按20kg/空桶计，产生废包装桶约0.01t/a；其中润滑油包装规格为200kg/桶，产生废包装桶约1个/两年，按20kg/空桶计，产生废包装桶约0.01t/a。合计产生废包装桶约0.02t/a。

5．生活垃圾

本项目劳动定员15人，产生的生活垃圾按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量约2.025t/a。

建设项目副产物产生情况汇总见表5-8。

表5-8  建设项目副产物产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 预测产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属边角料 | 冲压、锯切、倒角 | 固态 | 钢、铁 | 50 |
| 2 | 废乳化液 | 滚丝 | 液态 | 乳化液 | 0.03 |
| 3 | 捕集粉尘 | 打磨、抛丸 | 固态 | 金属 | 3.921 |
| 4 | 废包装桶 | 乳化液及润滑油使用 | 固态 | 乳化液、润滑油 | 0.02 |
| 5 | 生活垃圾 | 员工生活 | 固态 | 果皮、纸屑 | 2.025 |

根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017）的规定对上述副产物的属性进行判定，具体见表5-9。

表5-9  建设项目固体废物属性判定表

| 序号 | 副产物名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 是否属于固废 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属边角料 | 冲压、锯切、倒角 | 固态 | 钢、铁 | 是 | 4.2（a） |
| 2 | 废乳化液 | 滚丝 | 液态 | 乳化液 | 是 | 4.1（c） |
| 3 | 捕集粉尘 | 打磨、抛丸 | 固态 | 金属 | 是 | 4.3（a） |
| 4 | 废包装桶 | 乳化液及润滑油使用 | 固态 | 乳化液、润滑油 | 是 | 4.1（a） |
| 5 | 生活垃圾 | 员工生活 | 固态 | 果皮、纸屑 | 是 | 4.1（h） |

根据《国家危险废物名录》判定，危险固废判定结果见表5-10。

表5-10  项目危险废物属性判定表

| 序号 | 固体废物名称 | 产生工序 | 是否属于危险废物 | 废物代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属边角料 | 冲压、锯切、倒角 | 否 | / |
| 2 | 废乳化液 | 滚丝 | 是 | HW09、900-006-09 |
| 3 | 捕集粉尘 | 打磨、抛丸 | 否 | / |
| 4 | 废包装桶 | 乳化液及润滑油使用 | 是 | HW49、900-041-49 |
| 5 | 生活垃圾 | 员工生活 | 否 | / |

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，项目危险废物污染防治措施见表5-11。

表5-11  项目危险废物污染防治措施

| 序号 | 危废名称 | 危废类别 | 危废代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废乳化液 | HW09 | 900-006-09 | 0.03 | 机加工 | 液态 | 乳化液 | 乳化液 | 每月 | T | 设置危险暂存间，分类、分区暂存；定期委托有资质单位处置 |
| 2 | 废包装桶 | HW49 | 900-041-49 | 0.02 | 原料使用 | 固态 | 铁通、乳化液、润滑油 | 乳化液、润滑油 | 每两年 | T/In |  |

## 5.4污染源源强核算

根据中华人民共和国生态环境部《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），结合上述工程分析和后续防治措施，项目废气、废水、噪声、固体废物污染源源强核算结果及相关参数汇总分别见表5-12~表5-15。

表5-12  项目废气污染源源强核算结果及相关参数汇总一览表

| 工序/ 生产线 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 核算 方法 | 污染物产生 |  |  | 治理措施 |  |  | 污染物排放 |  |  | 排放时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 废气产生量 （m3/h） | 产生浓度 （mg/m3） | 产生量 （kg/h） | 工艺 | 效率 % | 核算方法 | 废气排放量（m3/h） | 排放浓度 （mg/m3） | 排放量 （kg/h） |  |
| 打磨 | 脉冲打磨台 | 1#排气筒 | 颗粒物 | 类比法 | 5000 | 29.6 | 0.15 | 布袋除尘 | 90 | 物料衡算法 | 5000 | 2.96 | 0.015 | 2160 |
|  |  | 无组织 |  |  | / | / | 0.035 | 自然沉降 | 80 |  | / | / | 0.007 | 2160 |
| 抛丸 | 抛丸机 | 2#排气筒 | 颗粒物 | 产污系数法 | 10000 | 91.2 | 0.92 | 高效脉冲布袋除尘 | 95 | 物料衡算法 | 10000 | 4.56 | 0.046 | 12 |
|  |  | 无组织 |  |  | / | / | 0.048 |  | / |  | / | / | 0.048 | 12 |

表5-13  项目工序/生产线产生废水污染源源强核算结果及相关参数汇总一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 核算 方法 | 污染物产生 |  |  | 治理措施 |  |  | 污染物排放 |  |  | 排放时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 产生废水量（m3/a） | 产生浓度 （mg/L） | 产生量 （t/a） | 工艺 | 效率 % | 核算方法 | 排放废水量（m3/a） | 排放浓度 （mg/L） | 排放量 （t/a） |  |
| / | / | 生活 污水 | CODCr | 类比法 | 162 | 350 | 0.057 | 化粪池 | / | 类比法 | 162 | 50 | 0.0081 | 2160 |
|  |  |  | 氨氮 |  |  | 35 | 0.0057 |  |  |  |  | 5.0 | 0.0008 | 2160 |
|  |  |  | TP |  |  | 3 | 0.0005 |  |  |  |  | 0.5 | 0.0001 | 2160 |

表5-14  项目噪声污染源源强核算结果及相关参数汇总一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 噪声源 | 声源类型 （频发、偶发） | 噪声源强（dB） |  | 降噪措施 |  | 噪声排放值（dB） |  | 持续时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 噪声值 | 工艺 | 降噪效果 | 核算方法 | 噪声值 |  |
| 生产车间 | / | 高速冲床 | 机械噪声，频发 | 类比法 | 90 | 减振、隔声 | / | 类比法 | 70 | 8h |
|  | / | 高精自动冲床 | 机械噪声，频发 | 类比法 | 90 | 减振、隔声 | / | 类比法 | 70 | 8h |
|  | / | 型材伺服自动送料机 | 机械噪声，频发 | 类比法 | 85 | 减振、隔声 | / | 类比法 | 65 | 8h |
|  | / | 液压铆接机 | 机械噪声，频发 | 类比法 | 80 | 减振、隔声 | / | 类比法 | 60 | 8h |
|  | / | 脉冲打磨台 | 机械噪声，频发 | 类比法 | 85 | 减振、隔声 | / | 类比法 | 65 | 8h |
|  | / | 伺服智能滚弧校正机 | 机械噪声，频发 | 类比法 | 80 | 减振、隔声 | / | 类比法 | 60 | 8h |
|  | / | 金属圆锯机 | 机械噪声，频发 | 类比法 | 90 | 减振、隔声 | / | 类比法 | 70 | 8h |
|  | / | 金属带锯床 | 机械噪声，频发 | 类比法 | 90 | 减振、隔声 | / | 类比法 | 70 | 8h |
|  | / | 金属滚丝机 | 机械噪声，频发 | 类比法 | 80 | 减振、隔声 | / | 类比法 | 60 | 8h |
|  | / | 单头倒角机 | 机械噪声，频发 | 类比法 | 85 | 减振、隔声 | / | 类比法 | 65 | 8h |
|  | / | 悬挂式抛丸清理机 | 机械噪声，频发 | 类比法 | 80 | 减振、隔声 | / | 类比法 | 60 | 8h |
|  | / | 立式钻铣床 | 机械噪声，频发 | 类比法 | 80 | 减振、隔声 | / | 类比法 | 60 | 8h |
| 实验室 | / | 实验室检测设备 | 机械噪声，频发 | 类比法 | 75 | 减振、隔声 | / | 类比法 | 55 | 8h |
| 公用工程 | / | 变频空压机 （配套储气罐） | 机械噪声，频发 | 类比法 | 85 | 减振、隔声 | / | 类比法 | 65 | 8h |

表5-15  项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数汇总一览表

| 工序/生产线 | 固体废物名称 | 固废属性 | 产生情况 |  | 处置措施 |  | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算方法 | 产生量（t/a） | 工艺 | 处置量（t/a） |  |
| 冲压、锯切、倒角 | 金属边角料 | 一般固废 | 类比法 | 50 | 外售综合利用 | 50 | 物资回收单位 |
| 滚丝 | 废乳化液 | 危险废物 | 类比法 | 0.03 | 委托有资质单位处置 | 0.03 | 危废处置单位 |
| 打磨、抛丸 | 捕集粉尘 | 一般固废 | 类比法 | 3.921 | 外售综合利用 | 3.921 | 物资回收单位 |
| 乳化液及润滑油使用 | 废包装桶 | 危险废物 | 类比法 | 0.02 | 委托有资质单位处置 | 0.02 | 危废处置单位 |
| 员工生活 | 生活垃圾 | 一般固废 | 类比法 | 2.025 | 外售综合利用 | 2.025 | 物资回收单位 |

## 5.5污染防治措施

### 5.5.1废气防治措施

1.打磨粉尘

打磨粉尘经脉冲打磨台自带布袋除尘设备处理后，通过1根15m高排气筒排放（1#排气筒），布袋除尘收集效率按80%计，除尘效率按90%计，风机风量约5000m3/h。

2.抛丸粉尘

抛丸粉尘经抛丸设备自带的收集及布袋除尘系统处理后，通过1根15m高排气筒排放（2#排气筒），抛丸设备内部收集效率按95%计，除尘效率按95%计，风机风量约10000m3/h。

### 5.5.2废水防治措施

项目无生产废水产生，项目生活污水经化粪池处理后纳管排放，由安吉金山污水处理有限公司处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。

### 5.5.3噪声防治措施

项目噪声污染主要来源于各类设备运行时产生的噪声，需采取以下措施以降低车间噪声值：

（1）根据拟建项目噪声源特征，建议在设计和设备采购阶段，选用先进的低噪设备，从而从声源上降低设备本身噪声；

（2）车间加设隔声门窗，生产期间要做到门窗紧闭，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响；

（3）对高噪声设备增加减震基础，安装消声装置；

（4）加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

### 5.5.4固废防治措施

项目产生的废乳化液、废包装桶均属于危险固废，收集后委托有资质危废处置单位进行处理，不排放；项目产生的金属边角料、捕集粉尘属一般固废，经收集后外售综合利用，不排放；项目职工生活垃圾经袋装后定点堆放由环卫部门清运至垃圾填埋场卫生填埋，不排放。

项目产生的危险固废，本次环评要求企业根据《危险废物贮存污染物控制标准》(GB18597-2001)和国家环保部2013年第36号公告所发布的修改单内容进行管理。严格按照《危险废物储存污染控制标准》(GB18597-2001)设置危废仓库，做好防渗、防风、防雨、防晒并配备照明设施等，与厂区内其它生产单元、办公生活区严格区分、单独隔离，并贴好标识标牌；危险固废暂存于厂区危废仓库中，并定期委托有资质单位无害化处置，按照《危险废物转移联单管理办法》中的要求做好台账记录；危险废物场内运输过程应防止危废洒落、防雨淋等措施。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） |  | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 打磨粉尘 | 颗粒物 | 0.40t/a |  | 有组织：0.032t/a，0.015kg/h，2.96mg/m3 无组织：0.016t/a，0.007kg/h |
|  | 抛丸粉尘 | 颗粒物 | 0.0115t/a |  | 有组织：0.0005t/a，0.046kg/h，4.56mg/m3 无组织：0.0005t/a，0.048kg/h |
| 水 污染物 | 生活污水 | 废水量 | 162m3/a |  | 162m3/a |
|  |  | CODCr | 350mg/L，0.057t/a |  | 50mg/L，0.0081t/a |
|  |  | NH3-N | 35mg/L，0.0057t/a |  | 5mg/L，0.0008t/a |
|  |  | TP | 3mg/L，0.0005t/a |  | 0.5mg/L，0.0001t/a |
| 固体 废物 | 冲压、锯切、倒角 | 金属边角料 | 一般固废 | 50 t/a | 0 t/a |
|  | 滚丝 | 废乳化液 | 危险废物 | 0.03 t/a |  |
|  | 打磨、抛丸 | 捕集粉尘 | 一般固废 | 3.921 t/a |  |
|  | 乳化液及润滑油使用 | 废包装桶 | 危险废物 | 0.02 t/a |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 一般固废 | 2.025 t/a |  |
| 噪声 | 项目主要噪声源为设备运行噪声，车间噪声级为80dB(A)左右。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目位于安吉县梅溪镇晓墅工业园区，租用现有生产车间，区域内没有国家级保护动植物，该项目运营产生的污染均能得到很好的控制和处理，并没有对当地的动植物生长、局部小气候、水土保持造成影响，只要建设单位按照本环评提出的要求，做好各项环保措施，则项目对整个区域生态环境影响不大。因此项目的建设不会对当地的生态环境带来太大的影响。 |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

## 7.1施工期环境影响分析

项目仅装修和安装设备，因此施工期环境影响较小。

## 7.2营运期环境影响分析

### 7.2.1大气环境影响分析

1.预测模式

为了进一步了解项目实施后新增废气污染物对周围环境造成的影响程度，本环评根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018），采用估算模型AERSCREEN对项目主要污染物非甲烷总烃的排放进行地面污染浓度扩散预测。

2.污染源调查

根据工程分析，项目废气污染物点源参数调查清单见表7-1，面源参数调查清单见表7-2。

表7-1  项目废气污染物排放强度（点源）

| 名称 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速/（m/s） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放 工况 | 污染物排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 |
| 1# | 767978.72 | 3410181.92 | 15 | 0.38 | 12 | 20 | 2160 | 正常 | 0.015 |
| 2# | 767990.10 | 3410168.51 | 15 | 0.5 | 14 | 20 | 12 | 正常 | 0.046 |

表7-2  项目废气污染源排放强度（矩形面源）

| 名称 | 面源起点坐标/m |  | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 |
| 厂房 | 767971.58 | 3410221.51 | 115 | 35 | 0 | 6 | 2160 | 正常 | 0.055 |

3.评价因子和评价标准筛选

评价因子和评级标准表见7-3。

表7-3 评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 评价时段 | 标准值（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 1小时平均 | 0.9（0.45） | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |

注：由于TSP无小时浓度限值，根据导则可取日均浓度限值的三倍值，即TSP环境标准限值一次值为0.9mg/m3。

4.估算模型参数

估算模型参数表见7-4。

表7-4  估算模型参数

| 选项 |  | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 48.08万 |
| 最高环境温度/℃ |  | 41 |
| 最低环境温度/℃ |  | -18 |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | □是 R否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | □是 R否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

5.估算模式结果

项目采用估算模型AERSCREEN，各污染物评价等级见表7-5和表7-6。

表7-5  估算模式各污染物评价等级汇总表（点源）

| 污染源 名称 | 污染物 名称 | 最大落地浓度[ug/m3] | 最大浓度落地点[m] | 评价标准 [ug/m3] | 占标率 [%] | D10%最远 距离/m | 推荐评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#排气筒 | 颗粒物 | 1.1189 | 19 | 450 | 0.25 | 0 | III |
| 2#排气筒 | 颗粒物 | 2.7963 | 96 | 450 | 0.62 | 0 | III |

表7-6  估算模式各污染物评价等级汇总表（面源）

| 污染源 名称 | 污染物 名称 | 最大落地浓度[ug/m3] | 最大浓度落地点[m] | 评价标准 [ug/m3] | 占标率 [%] | D10%最远 距离/m | 推荐评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 颗粒物 | 45.436 | 63 | 900 | 5.05 | 0 | II |

预测结果表明，在估算模型AERSCREEN预测下，确定项目大气评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）要求，二级评价项目可不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

6.污染源排放量核算

大气污染物有组织排放量核算表见表7-7。

表7-7  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（µg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1#排气筒 | 颗粒物 | 2960 | 0.015 | 0.032 |
| 2 | 2#排气筒 | 颗粒物 | 4560 | 0.046 | 0.0005 |
| 一般排放口合计 |  | 颗粒物 |  |  | 0.0325 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  | 颗粒物 |  |  | 0.0325 |

项目大气污染物无组织排放量核算表见表7-8。

表7-8  项目大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口 编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染 防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  |  | 年排放量/ （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（µg/m3） |  |  |
| 1 | 厂房 | 抛丸 | 颗粒物 | 脉冲除尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 1000 |  | 0.0006 |
| 2 | 厂房 | 打磨 | 颗粒物 | 打磨除尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 1000 |  | 0.016 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  | 颗粒物 |  |  |  | 0.0166 |  |

项目大气污染物年排放量核算详见表7-9。

表7-9  项目大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.049 |

根据工程分析，项目有组织废气达标排放分析见下表7-10。

表7-10  项目有组织废气达标排放情况一览表

| 排气筒 | 污染物 | 项目 | 有组织最大排放速率 （kg/h） | 有组织最大排放浓度 （mg/m3） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#排气筒 | 颗粒物 | 排放值 | 0.015 | 2.96 | 达标 |
|  |  | 标准值 | 3.5 | 120 |  |
| 2#排气筒 | 颗粒物 | 排放值 | 0.046 | 4.56 | 达标 |
|  |  | 标准值 | 3.5 | 120 |  |

7.大气环境防护距离

项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度低于环境质量浓度限值，根据导则（HJ2.2-2018）规定，项目无需设置大气环境防护距离。

8.建设项目大气环境影响评价自查表

项目大气环境影响评价自查表详见表7-11。

表7-11  建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级£ |  | 二级R |  |  | 三级£ |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km£ |  | 边长5~50km£ |  |  | 边长=5kmR |  |  |  |  |
| 评价 因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a£ |  | 500~2000t/a£ |  |  | ＜500t/aR |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 其他污染物（颗粒物） |  |  |  |  | 包括二次PM2.5£ 不包括二次PM2.5R |  |  |  |  |
| 评价 标准 | 评价标准 | 国家标准R |  | 地方标准£ |  |  | 附录D£ |  | 其他标准R |  |  |
| 现状 评价 | 环境功能区划 | 一类区£ |  | 二类区R |  |  |  |  | 一类区和二类区£ |  |  |
|  | 评价基准年 | （2018）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行检测数据R |  | 主管部门发布的数据R |  |  |  |  | 现状补充监测£ |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区£ |  |  |  | 不达标区R |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源R 本项目非正常排放源£ 现有污染源£ |  | 拟替代的污染源£ |  | 其他在建、拟建项目污染源£ |  |  | 区域污染源£ |  |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD£ | ADMS£ | AUSTAL2000£ | EDMS/AEDT£ |  |  | CALPUFF£ | 网络模型£ |  | 估算模型R |
|  | 预测范围 | 边长≥50km£ |  | 边长5~50km£ |  |  |  |  | 边长=5kmR |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（颗粒物） |  |  |  |  | 包括二次PM2.5£ 不包括二次PM2.5R |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%£ |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%£ |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%£ |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%£ |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%£ |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%£ |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时间（）h | C非正常占标率≤100%£ |  |  |  | C非正常占标率＞100%£ |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标£ |  |  |  |  | C叠加不达标£ |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%£ |  |  |  |  | k＞-20%£ |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（颗粒物） |  | 有组织废气监测无监测R 无组织废气监测无监测R |  |  |  |  |  | 无监测£ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（/） |  | 监测点位数（/） |  |  |  |  |  | 无监测R |  |
| 评价 结论 | 环境影响 | 可以接受R 不可以接受£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（/）厂界最远（/）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | 颗粒物：（0.049）t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“£”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9.监测计划

根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）要求，二级评价项目需提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划，见表7-12。

表7-12  环境监测计划

| 监测点 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- |
| 1#排气筒（进、出口） | 颗粒物 | 1次/年 |
| 2#排气筒（进、出口） | 颗粒物 | 1次/年 |
| 厂界无组织监控 | 颗粒物 | 1次/年 |

### 7.2.2地表水环境影响分析

（1）污染源强

项目外排废水仅为生活污水，生活污水经化粪池预处理后纳入污水管网，经安吉金山污水处理有限公司处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排，则污染物排入环境年排放量为水量：162m3/a、CODCr：0.0081t/a、NH3-N：0.0008t/a，TP：0.0001t/a。

项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表7-13，废水间接排放口基本情况见表7-14。

表7-13  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水 类别 | 污染物 种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口 编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 编号 | 名称 | 工艺 |  |  |  |
| 1 | 生活 污水 | CODCr NH3-NTP | 进入城市废水集中处理厂 | 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放 | 1# | 生活污水处理系统 | 化粪池 | DW001 | R是 □ 否 | R企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 |

表7-14  废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排 放量/ 万m3/a | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物 种类 | 污染物排放标准浓度限值/（mg/L） |
| 1 | DW001 | 767971.58 | 3410221.51 | 0.0162 | 进入城市废水集中处理厂 | 间断排放，排放期间流量稳定 | 日间 | 安吉金山污水处理有限公司 | CODC r | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3-N | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TP | 0.5 |

（2）废水污染物排放标准

项目废水污染物排放执行标准见表7-15。

表7-15  废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 纳管标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值/（mg/L） |
| 1 | DW001 | CODCr | 安吉金山污水处理有限公司设计进水标准 | 500 |
|  |  | NH3-N |  | 35 |
|  |  | TP |  | 8 |

（3）评价等级

根据工程分析，项目废水主要为员工生活污水，主要污染物为CODCr、NH3-N等。项目生活污水经化粪池预处理，确保出水水质达标后纳入市政污水管网，最终经安吉金山污水处理有限公司处理达标后排放。根据《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ2.3-2018）评价等级判定依据，项目废水排放方式为间接排放，确定项目地表水环境影响评价等级为三级B。

- 水环境影响分析

企业所在地位于安吉金山污水处理有限公司受水范围，因此在空间上是能衔接的，安吉金山污水处理有限公司尚有余量，由工程分析可知，企业排放生活污水量约162m3/a(0.6m3/d)，因此企业废水排放不会对污水处理厂带来较大的水量压力。水质方面企业废水主要为生活污水，水质较简单，经化粪池预处理后可以满足污水处理厂纳管标准，故不会对污水处理厂水质带来波动冲击。因此，只要认真落实生活污水处理工作，该项目产生的生活污水对所在区域的地表水环境影响较小。

（5）地表水环境影响评价结论

①水环境影响评价结论

根据水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价、依托污水处理设施的环境可行性评价结论，项目地表水环境影响可接受。

②污染源排放量核算结果

废水污染物排放量核算见表7-16。

表7-16  废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L） | 日排放量/（t/d） | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | CODCr | 300 | 1.62×10-4 | 0.049 |
|  |  | NH3-N | 30 | 1.62×10-5 | 0.0049 |
|  |  | TP | 3 | 1.62×10-6 | 0.0005 |
| 全厂排放口合计 |  | CODCr |  |  | 0.049 |
|  |  | NH3-N |  |  | 0.0049 |
|  |  | TP |  |  | 0.0005 |

③自行监测计划

根据《环境影响评价技术导则--地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，项目需提出在生产运行阶段的水污染源监测计划，见表7-17。

表7-17  环境监测计划及记录信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 名称 | 监测 设施 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测频次 | 手工测定方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW 001 | CODCr | □自动 R手动 | / | / | / | / | 混合采样 （4个） | 1次/年 | 重铬酸钾法 |
|  |  | NH3-N |  |  |  |  |  |  |  | 水杨酸分光光度法 |
|  |  | TP |  |  |  |  |  |  |  | 钼酸铵分光光度法 |

表7-18  建设项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响 识别 | 影响类型 | 水污染影响型R；水文要素影响型 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区□；饮用水取水□；涉水的自然保护区□；重要湿地□ ；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放 □；间接排放R；其他 □ |  |  |  |  | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物R；pH值R；热污染 □；富营养化 □；其他 □ |  |  |  |  | 水温□；水位（水深）£；流速□；流量□；其他 □ |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |
|  |  | 一级 □；二级 □；三级A □；三级BR |  |  |  |  | 一级 □；二级 □；三级 □ |  |  |  |  |
| 现状 调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 已建□；在建□；拟建 □；其他 □ |  | 拟替代的污染源 □ |  |  | 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 R；秋季 £；冬季 □ |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门 □； 补充监测 □；其他R |  |  |  |  |
|  | 水域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  | 监测因子 |  |  | 监测断面或点位 |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  | （ / ） |  |  | 监测断面或点位个数（ / ） |  |
| 现状 评价 | 评价范围 | 河流：长度（ / ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ / ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （pH、高锰酸盐指数、DO、NH3-N、总磷） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 R；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ / ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 R；秋季 £；冬季 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □；达标 R；不达标£ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □；达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ |  |  |  |  |  |  |  | 达标区R 不达标区□ |  |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ / ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ / ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （ / ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 □；解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施的有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  | （CODCr） |  |  | 0.0081 |  |  |  | （50） |  |  |
|  |  | （NH3-N） |  |  | 0.0008 |  |  |  | （5） |  |  |
|  |  | （TP） |  |  | 0.0001 |  |  |  | （0.5） |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （ / ） | （ / ） |  |  | （ / ） |  | （ / ） |  |  | （ / ） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ / ）m3/s；鱼类繁殖期（ / ）m3/s；其他（ / ）m3/s 生态水位：一般水期（ / ）m；鱼类繁殖期（ / ）m；其他（ / ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施R；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  |  | 环境质量 |  |  |  | 污染源 |  |  |
|  |  | 监测方式 |  |  | 手动 □；自动 □；无监测R |  |  |  | 手动R；自动 □；无监测 □ |  |  |
|  |  | 监测点位 |  |  | （ / ） |  |  |  | 厂区总排口 |  |  |
|  |  | 监测因子 |  |  | （ / ） |  |  |  | （CODCr、NH3-N、TP等） |  |  |
|  | 污染物排放清单 | £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受R；不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 7.2.3噪声环境影响分析

为预测项目建成后噪声对外界的影响程度，根据项目噪声源的特点和简化预测过程，本环评采用声导则工业噪声预测计算模式中的室内声源等效室外声源声功率级与噪声贡献值计算方法。室外固定源噪声的几何散发预测采用近似点源扩散模式。

1．室外声源

已知声源的倍频带声功率级（从63Hz到8KHz标称频带中心频率的8个倍频带），预测点位置的倍频带声压级可按下式计算：

（1）几何发散衰减

无指向性点声源的几何发散衰减：

（2）空气吸收引起的衰减

（3）地面效应衰减

（4）声屏障衰减

有限长声屏障引起的衰减：

无限长声屏障引起的衰减：

已知靠近声源处某点的倍频带声压级时，相同方向预测点位置的倍频带声压级可按下式计算：

预测点的A声级，可利用8个倍频带的声压级按下式计算：

在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按下面两个公式作近似计算：

2．室内声源

声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。

某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的等效倍频带声压级：

在室内近似为扩散声场时，靠近室外围护结构处的声压级：

等效室外声源的倍频带声功率级：

3．噪声贡献值

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第设第j个室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj；则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式为：

4．预测结果

所有设备均按照工业设备安装的有关规范安装，采取减振、消声、隔声措施，且大多数噪声源设置在室内。在计算声能在户外传播中各种衰减因素时，只考虑屏障衰减、距离衰减，其它影响的衰减如空气吸收、地面效应等均作为预测计算的安全系数。

表7-19  项目噪声源与预测点相对关系

| 噪声源 预测点 | 生产车间 |
| --- | --- |
| 东厂界 | 隔厂房+围墙 |
| 南厂界 | 隔围墙 |
| 西厂界 | 隔围墙 |
| 北厂界 | 隔围墙 |

经采取报告提出的污染防治措施后，项目噪声预测结果见表7-20，由于项目夜间不生产，仅预测昼间噪声。

表7-20  项目噪声预测结果

| 监测点 内 容 |  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#厂房 | 距离衰减 | 43.7 | 45.5 | 35.9 | 48.0 |
|  | 隔声衰减 | 8 | 3 | 3 | 3 |
|  | 贡献值 | 42.3 | 45.6 | 55.1 | 43.1 |
| 标准值 | 昼间 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 达标情况 | 昼间 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

表7-20的噪声预测结果表明，项目各厂界昼间噪声叠加值均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，不会对周围声环境产生较大影响。

### 7.2.4固体废物环境影响分析

项目固废产生、性质及处置情况见表7-21。

表7-21  项目固体废物产生、性质和去向情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 产生量(t/a) | 属性 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属边角料 | 冲压、锯切、倒角 | 50 | 一般固废 | 再生单位或物资回收公司 |
| 2 | 废乳化液 | 滚丝 | 0.03 | 危险废物 | 危废处置单位 |
| 3 | 捕集粉尘 | 抛丸 | 3.921 | 一般固废 | 再生单位或物资回收公司 |
| 4 | 废包装桶 | 乳化液及润滑油使用 | 0.02 | 危险废物 | 危废处置单位 |
| 5 | 生活垃圾 | 员工生活 | 2.025 | 一般固废 | 委托环卫部门清运 |

项目应当在厂区内设置固废分类中心，及时收集产生的固体废物，一般固废和危险固废分类贮存，并按《环境保护图形标志——固体废物储存（处置）场》（GB15562.2-1992）设置标志，由专人进行分类收集存放。

（1）一般固废影响分析

项目生产过程中产生的金属边角料、捕集粉尘等定期由物资回收单位回收处置，根据调查，项目所在地附近能够处置项目产生一般固废的处置公司情况如下表7-22所示。

表7-22  项目周边物资回收公司情况

| 序号 | 公司名称 | 公司地址 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安吉县立兴废旧物资回收有限公司 | 浙江省湖州市安吉县皈山乡孝源村 |
| 2 | 安吉华吉再生资源回收有限公司 | 浙江省湖州市安吉县递铺街道塘浦工业园区1幢 |
| 3 | 安吉县利鸣再生资源回收利用有限公司 | 浙江省湖州市递铺镇城北路18号 |
| 4 | 安吉县旺盛废旧物资经营有限公司 | 湖州孝丰镇下汤工业区 |

职工生活垃圾经袋装后定点堆放由环卫部门清运至垃圾填埋场卫生填埋，不排放。按照《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）有关要求设置贮存场所，严禁乱堆乱放和随便倾倒。因此项目一般固废对周围环境影响较小。

（2）危险固废环境影响分析

项目产生的废乳化液、废包装桶属于危险固废，收集后应委托有资质单位进行处理，应按要求采用密闭容器贮存于暂存间内，暂存间内应按规范要求做好地面防渗漏等措施，同时企业应做好危险废物入库、存放、出库记录，严格执行转移联单制度，并设置危险废物识别标志。

- 危险废物贮存场所（设施）环境影响分析

项目危废仓库位于厂区南侧，面积为20m2，高度为4m，为一幢砖混结构防护。内部根据危废仓库相关设计规范进行设计施工，并进行隔间用于暂存不同类危险固废。危废仓库独立设置，离厂区较近，方便运输，此外危废仓库周边无居民等敏感点。

根据企业危废仓库设计参数，其危废仓库设计暂存量为：废乳化液0.03t、废包装桶0.02t，能够满足项目暂存要求。

项目危废为固体物质，具有易燃性、毒性，在贮存过程中有发生火灾的风险，进而会对周围大气环境质量造成一定影响。本次评价要求企业做好危废贮存场所的环境风险防范措施，配备充足的消防器材，并加强管理，严禁明火等。只要企业加强管理，并配备充足的应急物资，则贮存过程对周围环境基本无影响。

②运输过程的环境影响分析

项目危废外运委托有资质的危险废物运输公司进行运输。运输沿线主要敏感点为西苕溪和沿线的居民住户，运输过程中危废的散落会对沿线环境卫生产生一定影响，同时散落的废物经雨水冲刷后的有害物质会对沿线的土壤及水体造成污染。本次评价要求危废外运采用专门密闭车辆，防止散落和流洒，同时配备有消防器材，以应对突发环境事件。运输卸装过程中也要严格按照国家有关规定执行，包括《汽车危险货物运输规则》(JT617-2004)、《汽车危险货物运输、装卸作业规程》(JT618-2004)等。

在采取相应的防治措施后，可以避免或者降低危废在运输过程中发生散落、泄漏所引起的环境影响。

- 委托利用或者处置的环境影响分析

暂存危废定期由资质单位无害化处置，根据调查，浙江省范围内部分能够处置项目产生的危险废物处置公司情况见表7-23。

表7-23  项目周边危废公司情况

| 序号 | 公司名称 | 危废经营许可证号 | 资质类别许可证 | 有效期 颁发 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安吉美欣达再生资源开发有限公司 | 3305000125 | HW17、HW22、HW23、HW46、HW49、HW18、HW02、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW37、HW38、HW39 | 5年 | 2018年12月18日 |
| 2 | 杭州立佳环境服务有限公司 | 3301100025 | HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW07、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW14、HW16、HW17、HW18、HW19、HW20、HW21、HW22、HW23、HW24、HW25、HW26、HW27、HW28、HW29、HW30、HW31、HW32、HW33、HW34、HW36、HW37、HW38、HW39、HW40、HW45、HW46、HW47、HW48、HW49、HW50 | 5年 | 2017年4月17日 |

本次评价建议对于产生的危险固废可委托杭州立佳环境服务有限公司进行处置。

④污染防治措施技术经济论证

A、危险废物贮存场所（设施）污染防治措施

危险废物在厂内暂存期间，企业应该严格按照《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）建造专用危险废物暂存场所，将危险废物分类转入容器内，并粘贴危险废物标签，并做好相应的纪录；对相应暂存场应建设基础防渗设施、防风、防雨、防晒并配备照明设施等；与厂区内其它生产单元、办公生活区严格区分、单独隔离；设置台账管理制度等；此外危废仓库应配置相应的消防设施以应对突发环境事件。项目设置一个危险废物暂存间，具体情况见表7-24。

表7-24  危险废物贮存场所（设施）基本情况表

| 贮存场所名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地 面积 | 贮存 方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危废仓库 | 废乳化液 | HW09 | 900-006-09 | 厂区南侧 | 20m2 | 密闭容器 | 1t | 一年 |
|  | 废包装桶 | HW49 | 900-041-49 |  |  | 密闭容器 |  |  |

B、危险废物运输过程的污染防治措施

危险固废在转移过程中，均应严格遵从《危险废物转移联单管理办法》及其它有关规定的要求，以便管理部门对危险废物的流向进行有效控制，防止在转移过程中将危险废物排放至环境中，转移的危险废物，必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单；采用专门密闭车辆，防止散落和流洒；对危险废物的转移处理须严格按照国家环境保护部第5号令《危险废物转移联单管理办法》执行。

⑤环境管理要求

要求企业严格执行《危险废物贮存污染物控制标准》(GB18597-2001)和国家环保部2013年第36号公告所发布的修改单内容。对企业危险废固进行管理，对全过程实施监管。

⑥危险废物环境影响评价结论与建议

综上所述，项目营运期产生的危险固废在采取相关防治措施后均能得到合理处置，对当地环境影响较小。

### 7.2.5土壤环境影响分析

对照《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中附表A.1:土壤环境影响评价项目类别，项目行业类别为3482紧固件制造，属于制造业中的“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”中的“其他”，土壤环境影响评价项目类别Ⅲ类，项目占地面积为4640m2，属于小型（≤5hm2），项目位于梅溪镇晓墅工业园区，周边无土壤环境敏感目标，敏感程度为不敏感，因此根据导则要求可不开展土壤环境影响评价。

### 7.2.6地下水环境影响分析

对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A：地下水环境影响评价行业分类表，项目属于“I金属制品”中“53、金属制品加工制造”的“其他”，地下水环境影响评价项目类别Ⅳ类。根据导则要求Ⅳ类项目不开展地下水环境影响评价。

### 7.2.7环境风险影响分析

1．评价依据

（1）风险调查

根据企业提供的资料，项目涉及的危险物质数量和分布情况见表7-25。

表7-25 项目涉及的危险物质数量及分布情况一览表

| 序号 | 危险物质名称 | 暂存位置 | 暂存量 | 临界量 | 涉及工艺 | 危险性描述 | CAS号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险废物 | 危废仓库 | 0.05 | 100 | 生产过程 | 涉危险废物 | —— |

（2）环境敏感目标调查

①水环境敏感性排查

项目附近水环境不涉及饮用水源保护区、自然保护区及珍稀水生生物保护区，废水委托第三方清运至安吉金山污水处理有限公司集中处理后排入西苕溪，纳污水体属Ⅲ类水功能区。

②大气环境敏感性排查

项目大气环境风险敏感目标详见表7-26。

表7-26  项目大气环境风险敏感目标一览表

| 序号 | 名称 | 坐标/m |  | 保护对象 | 保护 内容 | 环境功能区 | 相对厂界方位 | 相对厂界最近距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 1# | 姚岗 | 767256.00 | 3410624.82 | 居民区 | 人群 | 二类区 | NW | 750 |
| 2# | 沈家 | 767087.37 | 3410196.83 | 居民区 | 人群 |  | W | 845 |
| 3# | 石龙村 | 768058.11 | 3409679.17 | 居民区 | 人群 |  | S | 560 |
| 4# | 沙埠 | 768766.09 | 3410880.50 | 居民区 | 人群 |  | NE | 802 |
| 5# | 沙埠南淙村社区卫生站 | 768565.09 | 3411395.97 | 医院 | 人群 |  | N | 1290 |
| 6# | 庙台 | 768514.91 | 3411839.63 | 居民区 | 人群 |  | N | 1675 |
| 7# | 韦山村 | 769449.56 | 3411753.02 | 居民区 | 人群 |  | NE | 2120 |
| 8# | 彭家 | 767570.98 | 3409627.40 | 居民区 | 人群 |  | SW | 726 |
| 9# | 安吉县第二人民医院 | 766637.28 | 3409236.86 | 医院 | 人群 |  | SW | 1647 |
| 10# | 梅溪镇 | 766475.44 | 3408740.30 | 居民区 | 人群 |  | SW | 2100 |
| 11# | 里冲 | 767721.51 | 3408436.88 | 居民区 | 人群 |  | S | 1804 |
| 12# | 大塘口 | 767414.18 | 3408231.60 | 居民区 | 人群 |  | S | 2060 |
| 13# | 晓墅村 | 766235.21 | 3408326.32 | 居民区 | 人群 |  | SW | 2540 |
| 14# | 晓墅社区 | 765925.42 | 3408746.86 | 居民区 | 人群 |  | SW | 2500 |
| 15# | 白云社区 | 765798.52 | 3408724.66 | 居民区 | 人群 |  | SW | 2600 |
| 16# | 梅溪中学 | 765561.02 | 3409763.93 | 学校 | 人群 |  | W | 2400 |
| 17# | 板桥 | 765944.32 | 3411759.02 | 居民区 | 人群 |  | NW | 2485 |
| 18# | 板桥村中心幼儿园 | 765900.98 | 3411684.14 | 学校 | 人群 |  | NW | 2461 |

（3）环境风险潜势初判

①环境风险潜势划分依据

根据导则要求，项目环境风险潜势划分依据见表7-27。

表7-27  项目环境风险潜势划分依据一览表

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险 |  |  |  |  |

②危险物质及工艺系统危险性（P）分级

表7-28  项目危险物质及工艺系统危险性（P）分级确定表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn/t | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险废物 | —— | 0.05 | 100 | 0.0005 |
| 项目Q值Σ |  |  |  |  | 0.0005 |

由表7-34可知项目Q值Σ小于1，因此该项目的环境风险潜势可直接判定为Ⅰ。

（5）环境风险评价等级判定

项目环境风险评价等级划分依据见表7-29。

表7-29  项目环境风险评价等级划分依据

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析* |
| *是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险 防范措施等方面给出定性的说明，见附录A。 |  |  |  |  |

由于项目环境风险潜势为Ⅰ，因此项目环境风险评价工作等级为简单分析。

2．环境风险识别

项目环境风险识别结果见表7-30。

表7-30  项目环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危 险物质 | 环境风险 类型 | 环境影 响途径 | 可能受影响的 环境敏感目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废仓库 | 危废 | 各类危废 | 泄漏、火灾 | 大气 | 周边居民、员工 | —— |

3．环境风险分析

项目环境风险危害后果分析见表7-31。

表7-31  项目环境风险危害后果分析表

| 环境要素 | 序号 | 环境风险类型 | 危害后果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 1 | 泄漏 | 危险物料包装材料发生破损泄漏时由于泄漏量相对较少，因此主要会对泄漏处附近（车间或仓库内）的大气环境产生影响，可能会造成附近员工中毒或火灾的发生。 | 项目对地表水及地下水的环境风险较小，不作详细危害后果分析。 |
|  | 2 | 火灾 | 火灾产生的浓烟会对厂区内及厂界周围大气环境产生较大影响，引起人员中毒或烧伤。 |  |

4．环境风险防范措施及应急要求

项目环境风险防范措施及具体应急要求见表7-32。

表7-32  项目环境风险防范措施及具体应急要求一览表

| 类型 | 风险防范措施 | 应急措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险源 | 在不影响生产的情况下，减少危险物料的暂存量；危化品仓库安排专人管理，做好出、入库的台账记录工作；仓库应配置齐全的灭火器材。 | 泄漏时，用砂土或其它不燃材料吸附或吸收；局部小范围着火时应采用抗溶性泡沫灭火器或二氧化碳灭火器。 | 不燃材料吸附泄漏物料后应作为危废委托资质单位处置。 |
| 环境影响 途径 | 企业应采取分区防渗工作，其中危化品仓库和危废暂存仓库应严格做好防渗措施； | 厂区内做好消防废水收集工作，严禁消防废水直接排入附近沟渠。 | —— |
| 环境敏感 目标 | 项目涉及的环境风险敏感目标主要为本厂及周边企业的员工，以及周边居民。对厂内员工应定期进行环境风险防范要求及应急措施的培训，组织应急演练。 | 火灾发生时，应迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。 | —— |

5．分析结论

综上所述，项目所采取的环境风险防范措施及应急要求可以有效的减少项目环境风险发生及几率，也可以有效的减小项目环境风险发生时对周围环境产生的影响。项目环境风险简单分析内容表见表7-33。

表7-33  项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 浙江杭佰和轨道交通工程配件有限公司年产500万套预埋槽道（配套T型螺栓）及700万套盾构管片连接件（管片螺栓、扣件）生产线项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | （浙江）省 | （湖州）市 | （ ）区 | （安吉）县 | 安吉县梅溪镇晓墅工业园区2幢1-3层（添佶轴承科技（浙江）有限公司房屋） |
| 地理坐标 | 经度 | 119.800469 |  | 纬度 | 30.794854 |
| 主要危险物质 及分布 | 主要危险物质有乳化液、废包装桶，暂存于原料仓库中；另外还有危险废物，暂存于危废仓库中。 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等） | 危险物料包装材料发生破损泄漏时由于泄漏量相对较少，因此主要会对泄漏处附近（车间或仓库内）的大气环境产生影响，可能会造成附近员工中毒或火灾的发生。火灾产生的浓烟会对厂区内及厂界周围大气环境产生较大影响，引起人员中毒或烧伤。 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 在不影响生产的情况下，减少危险物料的暂存量；危化品仓库安排专人管理，做好出、入库的台账记录工作，仓库应配置齐全的灭火器材；企业应采取分区防渗工作，其中危化品仓库和危废暂存仓库应严格做好防渗措施；项目涉及的环境风险敏感目标主要为本厂及周边企业的员工，以及周边居民。对厂内员工应定期进行环境风险防范要求及应急措施的培训，组织应急演练。 |  |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 项目风险评价等级已在前文中分析。 |  |  |  |  |  |

### 7.2.8环境监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017），本项目各污染源监测点、监测项目及监测频次见表7-34。

表7-34  污染源监测计划表

| 监测 内容 | 监测点位置 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水排放口 | 流量、pH、CODCr、NH3-N、总磷、SS、石油类 | 1次/年 |
| 废气 | 排气筒1#进、出口 | 气量、颗粒物 | 1次/半年 |
|  | 排气筒2#进、出口 | 气量、颗粒物 | 1次/半年 |
|  | 厂界无组织监控 | TSP | 1次/年 |
| 噪声 | 厂界 | 等效连续A声级 | 1次/季度 |

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期处理效果

| 内容 类型 | 排放源 编号 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 打磨 | 颗粒物 | 经脉冲打磨台自带布袋除尘设备处理后，通过1根15m高排气筒排放（1#排气筒） | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996） |
|  | 抛丸 | 颗粒物 | 经抛丸设备自带的收集及布袋除尘系统处理后，通过1根15m高排气筒排放（2#排气筒） | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996） |
| 水 污染物 | 生活 | 生活污水 | 经化粪池处理后达标纳管排放。 | 达到安吉金山污水处理有限公司纳管标准 |
| 固体 废物 | 生产 过程 | 金属边角料 | 再生单位或物资回收公司 | 资源化、无害化处置 |
|  |  | 废乳化液 | 危废处置单位 |  |
|  |  | 捕集粉尘 | 再生单位或物资回收公司 |  |
|  |  | 废包装桶 | 危废处置单位 |  |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 委托环卫部门清运 |  |
| 噪声 | 项目正常生产时厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。但仍需采取有效的隔声降噪措施：建议企业合理安排作业时间，尽量减少对周边企业的噪声影响；平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 |  |  |  |
| 生态影响： 项目位于安吉县梅溪镇晓墅工业园区，区域内没有国家级保护动植物，该项目运营产生的污染均能得到很好的控制和处理，并没有对当地的动植物生长、局部小气候、水土保持造成影响，只要建设单位按照本环评提出的要求，做好各项环保措施，则项目对整个区域生态环境影响不大。因此项目的建设不会对当地的生态环境带来太大的影响。 |  |  |  |  |

环保投资估算：

项目环保设施一次性投资费用估算见表8-1。

表8-1  环保设施投资费用估算一览表

| 序号 | 设施名称 |  | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 废水处理设施 | 2 |
| 2 | 废气 | 废气处理设施 | 10 |
| 3 | 固废 | 危废仓库、危废处置、生活垃圾等清运 | 10 |
| 4 | 噪声 | 噪声控制措施措施（隔声、降噪、减振等措施） | 10 |
| 5 | 合计 |  | 32 |

项目环保投资32万元，总投资2560万元，项目环保投资占总投资的1.25%。

# 九、结论与建议

## 9.1环评结论

### 9.1.1项目概况

浙江杭佰和轨道交通工程配件有限公司位于安吉县梅溪镇晓墅工业园区2幢1-3层（添佶轴承科技（浙江）有限公司房屋），项目所在地地理坐标（119.800469°E，30.794854°N），企业拟租用添佶轴承科技（浙江）有限公司闲置厂房4640平方米，新增数控冲床、双工位铆接机、全伺服弯弧机等国产设备12台（套），形成年产500万套预埋槽道（配套T型螺栓）及700万套盾构管片连接件（管片螺栓、扣件）生产能力，项目建成后预计年销售收入8000万，利润900万，税金400万。

### 9.1.2环境质量现状结论

1.大气环境质量现状结论

根据安吉县2018年大气环境统计结果表明，项目所在区域SO2、NO2、PM10、CO、PM2.5年均值及百分位日平均值可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，O3百分位数8h平均质量浓度未达标，因此项目所在区域为不达标区。根据《湖州市人民政府办公室关于印发湖州市大气环境质量限期达标规划的通知》（湖政办发[2019]13号），为促进全市大气环境质量限期达标及污染防控工作，在2025年底前实现空气质量6项主要污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）全面达标。项目所在区域非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中一次值标准。

2.水环境质量现状结论

为了解其水质现状，项目引用2018年浑泥港禹步桥断面地面水常规监测资料进行评价，监测结果表明2018年浑泥港禹步桥断面地表水水质污染物监测值均能达到《地表水环境水质标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，项目所在区域水环境质量较好。

3.声环境质量现状结论

根据监测结果，项目所在地厂界声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，由此可见项目所在区域声环境质量较好。

### 9.1.3营运期环境影响分析结论

1.大气环境影响分析结论

本环评采用估算模型AERSCREEN进行预测，大气评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）要求，二级评价项目可不进行进一步预测与评价。

2.水环境影响分析结论

由工程分析章节可知，项目仅纳管排放生活污水0.6m3/d、162m3/a，排放量较少，水质简单。项目所在地位于安吉县梅溪镇晓墅工业园区，属于安吉金山污水处理有限公司服务范围内，项目所在区域污水管网已铺设完成，项目废水纳管排放可行，不会对污水处理厂产生较大冲击，也不会对外界水环境产生较大影响。

3.噪声环境影响分析结论

项目位于安吉县梅溪镇晓墅工业园区，在做好隔声降噪等噪声治理措施的基础上，项目的建设不会对周围声环境产生较大影响。但从环保角度考虑，建议企业合理安排作业时间，尽量减少对周边企业的噪声影响；平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

4.固体废弃物影响分析结论

项目产生的各类固废均能得到妥善处置，不会对周围环境产生较大影响。

## 9.2审批原则符合性结论

根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令第364号）（修订）第三条“建设项目应当符合环境功能区规划的要求；排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标；造成的环境影响应当符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。建设项目还应当符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策等的要求”，对项目的符合性进行如下分析：

1．环境功能区划符合性分析

根据安吉县环境功能区划，项目所在地为梅溪环境重点准入区（0523-Ⅵ-0-02），属于环境重点准入区。该功能区主要准入要求是“严控三类工业项目数量和排污总量。加快园区生态化改造，区域单位生产总值能耗水耗水平要达到国内先进水平。严格实施污染物总量控制制度，重点实施污染物减排。禁止新建工业企业入河排污口，现有的工业企业入河排污口应限期纳管。加快污水集中处理厂和配套管网建设，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准。防范重点企业环境风险。禁止经营性畜禽养殖。合理规划生活区与工业区，在居住区和工业园、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全和群众身体健康。最大限度保留区内原有自然生态系统。”本项目属于现有二类工业项目，不属于落后产能的限制类、淘汰类项目，因此项目建设符合环境功能区划要求。

2．达标排放原则符合性分析

建设单位只要能够按照环境保护管理部门的要求，切实采取有效的污染防治措施，保证建设项目所有污染物（废水、噪声、废气、固体废物）达标排放，项目对环境的影响较小。

3．总量控制原则符合性分析

项目生活污水经过化粪池预处理达到安吉金山污水处理有限公司接管标准纳入安吉金山污水处理有限公司处理达到一级A标准排放，项目总量控制值在安吉金山污水处理有限公司总量范围内。项目新增新增烟（粉）尘总量为0.049t/a，区域替代削减量为0.098t/a，污染物替代削减量可由当地环保部门按比例通过区域平衡核准分配后给予。因此项目符合总量控制原则。

4．维持环境质量原则符合性分析

根据安吉县2018年大气环境统计结果表明，项目所在区域SO2、NO2、PM10、CO、PM2.5年均值及百分位日平均值可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，O3百分位数8h平均质量浓度未达标，因此项目所在区域为不达标区。根据《湖州市人民政府办公室关于印发湖州市大气环境质量限期达标规划的通知》（湖政办发[2019]13号），为促进全市大气环境质量限期达标及污染防控工作，在2025年底前实现空气质量6项主要污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）全面达标。项目所在区域非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中一次值标准。项目废气经处理后达标排放，不会对周围空气环境产生明显影响。根据水环境功能区划，项目附近水体现状可以达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准浓度限值，项目仅生活污水，可纳管排放，对周围水环境较小。根据声环境功能区划，项目所在地为3类区，只要项目加强对设备噪声治理，不会对周围声环境产生明显影响。项目产生的固废都能得到妥善的处理。因此，项目建设地附近各项环境质量指标能维持现状，符合维持环境质量原则。

5．主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划符合性分析

项目选址于安吉县梅溪镇晓墅工业园区，用地性质为二类工业用地，项目符合土地利用总体规划、城乡规划的要求。

6．产业政策符合性分析

项目为紧固件制造，经查实项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)（2016年修正）》中限制类、淘汰类项目，不属于《湖州市产业发展导向目录》中限制类、淘汰类项目，因此符合产业政策的要求。

7．“三线一单”符合性分析

项目位于安吉县梅溪镇晓墅工业园区，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，不在生态保护红线内，符合生态保护红线要求；根据项目所在区域环境质量现状调查结果，项目所在区域大气SO2、NO2、PM10、CO、PM2.5指标能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，O3未能达到标准，项目特征污染物均能达到各自标准；项目所在区域地表水和声环境均能满足相关环境质量标准的要求。项目废气、废水和噪声经处理后均能达到相关污染物排放标准，不会明显改变所在环境功能区质量。因此，项目的建设不会突破当地环境质量底线。项目能耗较少，不属于高能耗行业，符合资源利用上限标准；根据《安吉县环境功能区划》（2016），项目属于其他木材加工，不在该环境功能区负面清单中。因此，项目符合“三线一单”要求。

综上所述，项目的实施符合环评审批基本原则。

## 9.3建议

（1）严格执行建设项目“三同时”制度，在项目投产时同时落实各项环保治理措施；

（2）加强对员工环保意识的宣传工作，提高员工的环保素质；

（3）须按本次环评向环境保护管理部门申报的规模进行投产，如生产规模、主要工艺或设备等有变动时，应及时向环境保护部门申报。

## 9.4环评总结论

综合上述，浙江杭佰和轨道交通工程配件有限公司年产500万套预埋槽道（配套T型螺栓）及700万套盾构管片连接件（管片螺栓、扣件）生产线项目位于安吉县梅溪镇晓墅工业园区，选址合理，符合“三线一单”准入要求，符合环境功能区规划、产业政策、产业发展规划，选址符合城乡总体规划、土地利用总体规划，生产过程产生的各污染物经处理后能达标排放、符合总量控制要求。建设单位要认真落实各项污染治理措施，切实做好“三同时”及日常环保管理工作，项目生产过程中产生的污染物在采取有效的“三废”治理措施之后，不会改变外界环境现有环境功能。因此，在各项环保措施真正落实的基础上，就环保角度而言，项目的建设是可行的。