显示器、播放器
常见故障及排除办法

液晶显示器故障
1）、无显示，无背光

检查高压板的连接以及其是否正常工作


2）、一上电，或显示模式切换时LCD屏幕是白色

检查高压板的连接以及其是否正常工作

3）、白屏或花屏

检查LCD的工作电压设置是否正确，程序是否正确，LCD信号线是否正确，LCD是否良好

4）、图像位置不对，可是不能自动调整或手动调整

检查程序是否正确

5）、图像有水波纹或亮点等干扰

检查LCD信号线或驱动板输入VGA电缆是否太长或其品质太差

6）、图像偏色或缺色

检查驱动板输入VGA电缆和LCD信号线是否接触不良或坏掉
7）、黑屏
检查显示器电源插头是否插上，是否接通；

检查保险丝；

屏幕右上角显示VGA时，用遥控器转换成AV，再断电开机，如果还是VGA时，显示器主板坏。

8）、无图像有蓝屏

视频线是否接好；

检查信号源。

CF、SD卡广告播放器故障

1）、无电源

  电源接头是否插上；
  查保险丝；
2）、接通电源就烧保险丝 
  检查正负极是否接对，黑色为地， 红色黄色为正极；
  检查二极管D2是否良好，D2在播放器输入电压VIN的下面，型号为1.5KE-30A；
查看播放器发光二极管是否点亮；
  LED2不亮时输入电压没有；
  LED3不亮时输出12V电压没有。
3）、不读卡
  显示器是黑屏或者花屏（马赛克），节目格式不对；格式为AVI，节目做成几个文件夹，每个文件夹里的节目时间不要超过30分钟

  显示屏幕上显示无记忆卡时，但记忆卡已经插好时，为MP4板坏

4）、无声音

  喇叭线是否接通；
  喇叭是否良好。
5）、显示器屏幕显示四个方块（ 电影 、音乐 、图片、文件列表）
  用遥控器先按第2排4个（FILE），然后再按第三排1个（SETUP），在转场设定       项里，查看自动开始项在开的状态，不是请转换成开的状态
6）、上电后，播放约2秒后，然后就没有信号输出了
检查是否使用了定时器功能，并且当前时间不在开机范围内。这种情况下，按POWER键进行强制开机。
 7）、查看当前时间值时，老是设置不好
检查定时器模块的电池。
