- 压力管道定期检验

一、办理部门

杭州市特种设备检测研究院业务大厅或容器管道检验所。

二、办理职责

依法对在用压力管道进行定期检验，出具检验报告。

三、办理依据

1、《特种设备安全法》；

2、《特种设备安全监察条例》；

3、《压力管道安全管理与监察规定》；

4、《压力管道定期检验规则-长输（油气）管道》(TSG D7004-2010)；

5、《压力管道定期检验规则-公用管道》(TSG D7004-2010)；

6、《在用工业管道定期检验规程》。

四、办理范围

杭州市行政区域内使用的压力管道。

五、办理条件

(一)预约检验时，需要的资料：

压力管道定期检验申请单

(二)检验前需要的技术资料：

1、设计图纸、文件与有关强度计算书；

2、管道元件产品质量证明资料；

3、安装监督检验证明文件，安装及其竣工验收资料；

4、管道运行记录，包括输送介质压力、电法保护运行记录、阴极保护系统故障记录，管道修理或者改造的资料，管道事故或者失效资料，管道的各类保护措施的使用记录，管线周围的其他施工活动，管道的电法保护日常检查记录，输送介质分析报告（特别是含硫化氢、二氧化碳、氧气和游离水）；

5、检验资料，历次检验报告和运行周期内的年度检查报告；

6、有关维修或改造的文件资料；

7、管道使用登记证；

8、压力管道管理制度、操作规程、操作人员资格证。

(三)定期检验前，使用单位应做如下准备工作：

1、影响内外表面检验的附件或其它物体，应按检验要求进行清理或拆除；

2、为检验而搭设的脚手架、轻便梯等设施，必须安全牢固，便于进行检验和检测工作；

3、检验时，使用单位的压力管道管理人员和操作人员应到场配合，协助检验工作，负责安全监护；

4、所有外部检查前的准备工作。

5、检验前，必须切断与压力管道有关的电源，拆除保险丝，并设置明显的安全标志。

6、如需现场射线探伤时，应隔离出透照区，设置安全标志。

7、必须将内部介质排除干净，用盲板隔断所有液体、气体或蒸汽的来源，设置明显的隔离标志。

8、具有易燃、助燃、毒性或窒息性介质的，必须进行置换、中和、消毒、清洗，并取样分析，分析结果应达到有关规范、标准的规定。取样分析的间隔时间，应在使用单位的有关制度中作出具体规定。

9、需进入的压力管道内部空间气体含氧量应在18～23％(体积比)之间。必须注意清除所有可能滞留的易燃、有毒、有害气体。必要时，还应配备通风、安全救护等设施。

10、具有易燃介质的，严禁用空气置换。

11、需要进行检验的表面，特别是腐蚀部位和可能产生裂纹性缺陷部位，应彻底清理干净，母材表面应当露出金属本题，进行磁粉、渗透检测的表面应当进行打磨，露出金属光泽。

12、检验用灯具和工具的电源电压，应≤24V。

(四)耐压试验前，压力管道使用单位应做如下准备工作：

1、清除受压部件表面的灰尘和污物，对需要重点进行检查的部位还应拆除附件和保温层，以利于观察。

2、对不参加水压试验的连通部件(如安全阀等)应采取可靠的隔断措施。

3、加压前，参加试验的各个部件内部应上满水，不得残留气体。

4、压力试验前，压力管道各连接部位的紧固螺栓，必须装配齐全，坚固妥当。压力表应符合有关要求。

5、压力试验场地应有可靠的安全防护设施，并应经使用单位技术负责人和安全部门检查认可。压力试验过程中，不得进行与试验无关的工作，无关人员不得在试验现场停留。气压试验时，使用单位的安全部门应进行现场监督。

六、办理程序

(一)预约检验

使用单位在检验有效期终止前一个月起至本院业务大厅或容管所预约检验，确定现场检验日期。对之前未检验，未办理使用登记证的压力管道，检验前应持相关资料到当地安全监察机构办理注册手续。

(二)检验前准备

使用单位分别按第三条有关条款，切实做好压力管道检验前的准备工作，其中安全阀、压力表等安全附件应提前校验合格。

(三)现场检验

在确定的检验日期，检验人员到现场进行检验。

(四)补充检验项目

检验人员在现场检验时，根据实际情况可确定补充检验项目，做补充检验。

(五)检验收费和报告领取

检验人员现场检验完毕，根据检验项目按标准核算检验费，出具检验收费通知书。

全部检验项目完毕十个工作日后，使用单位到本院一楼业务大厅缴纳检验费后领取压力管道定期检验报告，也可在检验现场直接交纳检验费用，本院业务管理部将定期检验报告通过挂号信的形式寄给用户单位。

七、办理期限

对满足条件的十个工作日内安排检验，检验完成后三十个工作日内领取检验报告。

八、收费标准及依据

浙江省物价局、浙江省财政厅《关于调整特种设备检验等有关收费标准的通知》（浙价费〔2004〕165号）。

九、办理时间

星期一至星期五(法定节假日除外)

滨文院区：8：30—11：30，12：30—16：30
中山院区：8：00—11：30，13：30—17：00
十、办理地点及联系电话

杭州市特种设备检测研究院

滨文院区：滨文路32号 邮政编码：310051 传真：81391250；
中山院区：中山北路351号  邮政编码：310003 传真：85172263；

容器管道检验所：85174138，81391326；

报告发放咨询：滨文院区81391251，中山院区88067301；
收费咨询：滨文院区82769352，中山院区81391461。

十一、检验质量监督与投拆

监督部门：总师室

投诉电话：81391275
十二、服务态度及行风建设监督与投诉

监督部门：院办公室

投诉电话：85153781。