温州市茂纬纺织有限公司年产2700吨

(约90万锭)中高档无羽纯棉纱建设项目竣工

废水和废气专题环境保护验收监测报告

新鸿HJ综字第18031-1号

建设单位：温州市茂纬纺织有限公司

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2018年4月

声   明

1、本报告正文共 壹拾玖 页，附件附表共 陆 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。部分复印或涂改均无效。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告未经同意不得用于广告宣传。

4、留存监测报告保存期六年。

建设单位：温州市茂纬纺织有限公司

法人代表：梁世舜

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：陈城深

| 温州市茂纬纺织有限公司(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) |
| --- | --- |
| 电话：13757883888 | 电话：0577-88876910 |
| 传真： \ | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：325403 | 邮编：325011 |
| 地址：平阳县麻布镇57省道北侧A02地块 | 地址：温州经济开发区玉苍西路 80号8幢4楼 |

目   录

1 验收项目概况	1

2 验收监测依据	2

3 工程建设情况	3

3.1 地理位置及平面布置	3

3.2 建设内容	3

3.3 主要原辅材料及燃料	4

3.4 水源及水平衡	4

3.5 生产工艺	5

3.6 项目变动情况	5

4 环境保护设施情况	6

4.1 污染物治理/处理设施	6

4.2 其他环保设施	6

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	7

5 建设项目环评报告的主要结论及审批	8

5.1 环评报告的主要结论与建议	8

5.2 审批部门审批决定	9

6 验收执行标准	11

6.1 验收评价标准	11

6.2 总量控制指标	11

7 验收监测内容	12

7.1 环境保护设施调试效果	12

8 质量保证及质量控制	13

8.1 监测分析方法	13

8.2 监测仪器设备	13

8.3 人员资质	13

8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	14

8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	14

9 验收监测结果与分析评价	16

9.1 生产工况	16

9.2 环境保护设施调试效果	16

10 验收监测结论及建议	19

10.1 验收监测结论	19

10.2 建议	19

附件：

1、《关于温州市茂纬纺织有限公司年产2700吨(约90万锭)中高档无羽纯棉纱建设项目环境影响报告表的审查意见》(平阳县环境保护局，平环建[2012]13号，2012年1月30日)；

2、温州市茂纬纺织有限公司排水证及2017年6月-7月用水量、主要设备清单及原辅料年消耗量表等。

附表：

1、建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

- 1 验收项目概况

温州市茂纬纺织有限公司建设项目选址于平阳县麻布镇57省道北侧A02地块，主要从事生产中高档无羽纯棉纤，企业用地在麻布镇57省道北侧A02地块新建厂房进行生产，总用地面积约9783m2，总建筑面积为20237.1m2。项目建设性质为新建，于2013年8月开工，2015年12月竣工，于2011年12月委托温州市环境保护设计科学研究院编制了《温州市茂纬纺织有限公司年产2700吨(约90万锭)中高档无羽纯棉纱建设项目环境影响报告表》。项目实际总投资4000万元，其中环保投资20万元，占总投资额的0.5%。目前该项目主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环境保护竣工验收监测的条件。

温州市茂纬纺织有限公司高度重视该项目竣工验收工作，于2017年11月特成立验收工作小组，同时委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的环保验收监测工作，根据中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司于2017年11月17日对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，并在此基础上编制该项目竣工环境保护验收监测方案，并于2018年1月2日、3日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下组织现场调查和监测，于1月3日至1月9日组织对样品进行实验室分析，在此基础上编制了本验收监测报告。

- 2 验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日修改)；

2.2 《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日)；

2.3《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第364号令，2018年1月22日修改)；

2.4 《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

2.5《关于温州温州市茂纬纺织有限公司年产2700吨(约90万锭)中高档无羽纯棉纱建设项目环境影响报告表的审查意见》(平阳县环境保护局，平环建[2012]13号，2012年1月30日)；

2.6《温州市茂纬纺织有限公司年产2700吨(约90万锭)中高档无羽纯棉纱建设项目环境影响报告表》(温州市环境保护设计科学研究院，2011年12月)；

2.7 温州市茂纬纺织有限公司《检测委托单》(2017年11月14日)；

2.8 温州市茂纬纺织有限公司《验收监测项目基本情况调查表》；

2.9 温州市茂纬纺织有限公司《验收监测期间有关情况记录表》；

2.10 温州市茂纬纺织有限公司建设项目竣工环保验收监测方案。

- 3 工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

本项目位于麻布镇57省道北侧A02地块，用地于麻布镇57省道北侧A02地块的新建厂房(经纬度：E 120°24′56.97″，N 27°35′49.74″)。项目东侧为一顺驾校；南侧为57省道；西侧为温州百川塑业有限公司；北侧为空地。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

图3-1 项目地理位置图

☆为废水监测点

○为无组织废气监测点

图3-2 厂区平面布置及污染源监测点图

- 3.2 建设内容

本项目实际总投资4000万元，设计规模为年产棉纱2700吨，实际规模能达到年产棉纱2700吨，详见表3-1；项目主体生产设备见表3-2。

表3-1 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 设计生产能力 | 实际生产能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 棉纱 | 2700t/年 | 2700t/年 |

表3-2 项目主体生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 环评数量 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 往复式抓棉机 | 1台 | 1台 | / |
| 02 | 金属火星二合一探测器 | 1台 | 1台 | / |
| 03 | 梳棉风机 | 1台 | 1台 | / |
| 04 | 清花机 | 1台 | 1台 | 1配8 |
| 05 | 两路配棉器 | 1台 | 1台 | / |
| 06 | 梳棉机 | 8台 | 14台 | FA221B |
| 07 | 多筒式除尘机组 | 3台 | 3台 | / |
| 08 | 卧式液压打包机 | 2台 | 2台 | / |
| 09 | 并条机 | 5台 | 4台 | 两眼、FA306A |
| 10 | 转杯气流纺纱机 | 3台 | 3台 | 288赐来福Autocoro360 |
| 11 | 空压机 | 1台 | 1台 | / |

- 3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料消耗情况见表3-3。

表3-3 主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 主要原辅材料 | 环评年用量 | 实际年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 棉花 | 2650t/a | 2650t/a |  |
| 2 | 化纤 | 350t/a | 350t/a |  |

- 3.4 水源及水平衡

本项目不产生生产废水。生活废水经地埋式A/O系统处理达一级标准后直接排入附近水体。该公司持有城镇污水排水证明，故按照三级标准排放到萧江污水处理厂。根据企业提供的数据，企业2017年6月至7月用水205吨，废水年排放约984吨，企业实际运行的水量平衡见图3-3

自来水

205t/2个月

损耗41t/2个月

生活用水

205t/3个月

生活污水

164/2个月

入管网

164t/2个月

N

图3-3 项目水平衡图

- 3.5 生产工艺

本项目从事生产棉纱，主要工艺流程及产污环节见图3-4，具体工艺流程说明如下：

开棉

清梳棉

并条

纺纱

精梳

棉（或化纤）

图3-4 项目工艺流程图及产污环节图

噪声、扬尘、固废

成品

噪声、扬尘、固废

噪声、扬尘、固废

扬尘

噪声、扬尘

主要工艺流程说明：

(1)棉及化纤：购入棉、化纤等原料；

(2)清梳棉工艺：棉经搅拌成棉卷后制成棉条；

(3)并条：经并条机使棉条细度符合规定；

(4)纺纱：并条后的棉条经纺纱机制成棉纱，即可获得成品。

- 3.6 项目变动情况

经现场调查确认，企业实际建设情况与环评内容一致，无变动情况。

- 4 环境保护设施情况

- 4.1 污染物治理/处理设施

4.1.1 废水

本项目不产生生产废水。生活废水经地埋式A/O系统处理达一级标准后直接排入附近水体。该公司持有城镇污水排水证明，故按照三级标准排放。废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准后排入萧江污水处理厂，由污水处理厂进行处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准后排入纳管。废水来源及处理方式见表4-1。

表4-1 废水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 化学需氧量、氨氮、悬浮物等 | 间歇 | 化粪池 | 纳管 |

4.1.2 废气

项目产生的废气主要为粉尘。废气来源及处理方式见表4-2。

本项目生产工艺和原料的特点，在开棉、清梳棉、并条、纺纱等生产工序中废气排放较少，但将产生一定量的粉尘，主要为工艺棉尘。粉尘采用多筒式除尘机组处理后排放。

表4-2 废气来源及处理方式一览表

| 废气来源 | 主要污染因子 | 处理设施 | 排气筒高度 | 排气筒内径 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉尘 | 颗粒物等 | / | / | / | 环境 |

- 4.2 其他环保设施

4.2.1 环境风险防范设施

环评未提及环境风险及防范。

4.2.2 在线监测装置

企业目前无在线监测装置。

4.2.3 其他设施

项目环境影响报告表及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资概算4000万元，实际投资4000万元，其中环保设施投资20万元，占总投资额的0.5%。项目环保投资情况见表4-3。该公司已制定有环保管理制度，有专门的环保管理人员。

温州市茂伟纺织有限公司年产2700吨(约90万锭)中高档无羽纯棉纱建设项目执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目环保设施环评、实际建设情况见表4-4。

表4-3 工程环保设施投资情况表

| 环保设施名称 | 环评预算(万元) | 实际投资(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水治理 | 4 | 4 | / |
| 废气治理 | 8 | 8 | / |

表4-4 环评意见落实情况表

| 环评批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- |
| 项目生活污水经地埋式A/O系统处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后排入附近水体。 | 本项目持有城镇污水排水证明，故按照《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后排放。 |
| 项目粉尘金经多筒式除尘机组处理后通过排气筒XX米排放。 | 项目粉尘通过处理器高空排放；粉尘定期清理。 |

- 5 建设项目环评报告的主要结论及审批

- 5.1 环评报告的主要结论与建议

5.1.1 环境影响评价结论

(1)水环境影响  本项目位于平阳县麻步镇57 省道北侧A02地块，不具备纳管可行性。本项目生活废水产生量1080t/a，COD 产生量0.54t/a,氨氮产生量0.0378t/a。项目生活废水必须进行处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后排入附近水体，再经稀释扩散之后对水质影响不大。生活废水排放量为1080t/a，COD 排放量为0.108t/a,氨氮排放量为0.0162t/a。

(2)气环境影响  本项目生产过程中产生的工艺粉尘，生产车间均应密闭，开棉、清梳棉车间采用多简式除尘机组处理后排放，处理效率需达到99%，经预测分析，其对周围大气环境影响不大。本项目开棉、清梳棉车间需设置50m 的卫生防护距离，该车间与敏感点的最近距离约为195m,均符合卫生防护距离要求。

5.1.2 建议

(1)当地政府加快排污管网建设。

5.1.3 环境影响评价总结论

本项目为温州市茂伟纺织有限公司年产2700吨(约90万锭)中高档无羽纯棉纱建设项目，该项目选址符合规划要求。本项目建成后经济效益较好，有利于促进经济发展，但是本项目建设及运行过程中将会产生一定量的废水、废气、噪声、固废等污染物，经评价分析，若采用严格的科学管理和环保治理手段，可控制环境污染，对周围环境影响不大。只要建设单位在建设期和营运期能够严格执行国家的有关环保法规，并落实本环评提出的各项污染防治措施，则本项目的建设从环保角度考虑是可行的。

- 5.2 审批部门审批决定

平阳县环境保护局于2012年1月31日以(平环建〔2012〕13号)对本项目进行备案受理，具体如下：

温州市茂伟纺织有限公司：

由温州市环境保护设计科学研究院编制的《温州市茂纬纺织有限公司年产2700吨(约90万锭)中高档无羽纯棉纱建设项目环境影响报告表》已悉，经过对该项目的实地考察，并对环境影响报告表详细审查，现提出以下几点审查意见：

- 原则同意环评意见和建议，同意温州市茂纬纺织有限公司在麻步镇57 省道北侧A02 地块建设本项目，本项目总占地面积为9783 平方米，建筑面积约为20237.1平方米; 主要包括一幢6层的综合楼和两幢4 层的生产车间。项目建成后的生产规模为年产2700吨(约90万锭)中高档无羽纯棉纱。环评报告表中的污染防治对策、措施可作为项目实施和企业环境管理的依据。

- 建设单位在工程设计、施工、使用中要落实如下措施:

- 施工期在大风，干燥天气时要实施洒水抑尘; 施工生活废水利用周边现有设施或经设立的临时厕所、化粪池处理; 合理布置施工设备，禁止夜间施工，施工期噪声执行GB12523-90《建筑施工场界噪声限值》标准; 落实水土保持措施，合理处置土石方。

2、项目产生的生活废水须经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后排放。

3、棉纱生产车间密闭，生产过程中产生的粉尘采用多筒式除尘机除尘:另外，项目开棉、清杭棉车间需设置50米的卫生防护距离。粉尘等工艺废气排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的新污染源二级标准。

4.合理布置厂区，采用低噪声设备，加强设备的维护和车间的隔声措施，强噪声设备布置在单独的房间并采取相应的隔声减振措施，以确保厂界噪声达标排放: 另外，根据《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》(GB18083-2000)，本项目气流纺车间需设置50 米的卫生防护距离。项目临57 省道侧的厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(CB12348-2008)4类功能区限值标准，其余各侧执行3类功能区标准。

5.生产边角料回收后综合利用或外售; 生活垃圾集中堆放、及时清运。

6、加强环境绿化。

三、项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，项目建成后须报经我局同意，方可投入试生产，试产三个月内须通过环保设施竣工验收。

- 6 验收执行标准

- 6.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表6-1：

表6-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 6~9 | 无量纲 | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表4三级标准 |
|  | 悬浮物 | 400 | mg/L |  |
|  | 化学需氧量 | 500 | mg/L |  |
|  | 五日生化需氧量 | 300 | mg/L |  |
|  | 动植物油类 | 100 | mg/L |  |
|  | 氨氮 | 35 | mg/L | 《工业企业废水氨、氮污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值 |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 1.0 | mg/L | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源无组织监控限值 |

- 6.2 总量控制指标

根据《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》(浙环发[2009]77号)和《关于印发<温州市建设项目环评审批污染物总量替代管理办法(试行)>的通知》(温环发(2010)88号)有关规定，建设项目不排放生产废水，只排放生活污水的，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减。因此本项目生活污水COD和氨氮总量不需要调剂。

- 7 验收监测内容

- 7.1 环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表7-1。

表7-1 验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点 编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活 污水 | A | 污水排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、 动植物油类 | 抽样2天，每天 3次 |
|  |  |  | COD、NH3-N、BOD5 | 现场平行样， 抽样1天，1次 |
| 无组织废气 | B-E | 厂界四周 | 颗粒物 | 抽样2天，每天 3次 |

- 8 质量保证及质量控制

- 8.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表8-1：

表8-1 各监测项目具体分析方法表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法及来源 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法GB/T 6920-1986 | 0.00~14.00 |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017 | 4 mg/L |
|  | NH3-N | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂光度法HJ 535-2009 | 0.025 mg/L |
|  | BOD5 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法HJ 505-2009 | 0.5 mg/L |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法GB/T 11901-1989 | 4.0 mg/L |
|  | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012 | 0.01 mg/L |
| 废气 | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 | 0.001 mg/L |

- 8.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表8-2：

表8-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梅特勒-托利多PH计 | FE20 | pH | 检定合格 |
| COD恒温加热器 | JH-12 | COD | 功能检查合格 |
| 生化培养箱 | SPX-150B | BOD5 | 校准合格 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | NH3-N | 检定合格 |
| 赛多利斯电子天平 | SQP/PRACTUM224-1CN | SS、颗粒物 | 检定合格 |
| 红外分光测油仪 | JLBG-126 | 动植物油类 | 校准合格 |
| 空气/智能TSP综合采样器 | 崂应2050 | 颗粒物 | 校准合格 |

- 8.3 人员资质

建设项目验收参与人员见表8-3：

表8-3 建设项目验收参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 陈城深 | 评价室检测员 | XH201503 |
| 报告编制人 | 郑江杰 | 评价室检测员 | XH201702 |
| 报告审核人 | 陈金彪 | 评价室主任 | XH201407 |
| 报告审定人 | 高启宇 | 技术负责人/工程师 | XH201402 |
| 其他成员 | 王小燕 | 检测报告编制人 | XH201706 |
|  | 金若伦 | 检测报告审核人 | XH201605 |
|  | 黄海燕 | 质量负责人/工程师 | XH201511 |
|  | 谢洁洁 | 样品管理员 | XH201612 |
|  | 潘腾策 | 评价室检测员 | XH201707 |
|  | 盖诗佳 | 分析室检测员 | XH201701 |
|  | 吴星星 | 分析室检测员 | XH201716 |
|  | 孙 帅 | 分析室检测员 | XH201726 |
|  | 高丰环 | 分析室检测员 | XH201710 |
|  | 施丽丽 | 分析室主任 | XH201601 |

- 8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》(第四版)的要求进行。在现场监测期间，对废水入网口的水样采取平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品质控结果见表8-4。

表8-4 现场平行样品质控结果表

| 样品编号 | 监测项目 | 测定值1 (mg/L) | 测定值2 (mg/L) | 相对偏差(%) | 允许偏差(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HJ1801009-006 | COD | 88 | 68 | 12.82 | ≤10 | 符合 |
|  | NH3-N | 8.63 | 8.33 | 1.77 | ≤10 | 符合 |
|  | BOD5 | 18.8 | 15.9 | 8.36 | ≤20 | 符合 |

- 8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《空气和废气监测分析方法》(第四版)的要求进行。

(2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

(3)被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围(即30%~70%之间)

(4)采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测(分析)仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计(标定)，在测试时应保证采样流量的准确。

- 9 验收监测结果与分析评价

- 9.1 生产工况

2018年1月2日、3日验收监测期间，温州鑫泉金属制品有限公司建设项目的生产负荷为96.7%，符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况大于75%的要求。监测期间工况详见表9-1。

表9-1 监测期间产量核实表

| 监测期间主要产品产量 |  |  | 生产 负荷 | 设计生产能力 | 年生产日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 主要产品 | 产量 |  |  |  |
| 1月2日 | 棉纱 | 8.5 t | 94.4% | 2700 t/a 9.0 t/d | 300天 |
| 1月3日 |  | 8.9 t | 98.9% |  |  |

- 9.2 环境保护设施调试效果

9.2.1 污染物达标排放监测结果

9.2.1.1 废水监测结果

验收监测期间，温州市茂伟纺织有限公司污水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中排放限值，监测结果详见表9-2。

9.2.1.2 废气监测结果

验收监测期间，于温州市茂伟纺织有限公司厂界四周设置4个监测点，其颗粒物排放浓度均达到《大气污染物综合排放标准》(GB9078-1996)新污染源无组织监控限值。具体监测结果及监测点位见表9-3、图3-2。

9.2.2 污染物排放总量核算

企业废水总排口未规范化设置，无法统计流量，故根据据企业统计，2017 年6-7月用水量为205吨，排污系数取0.8，则废水年排放量984t/a，经地埋式A/O系统处理达一级标准后直接排入附近水体。该公司持有城镇污水排水证明，故按照三级标准排放。废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准后排入萧江污水处理厂，由污水处理厂进行处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准后排入纳管。则主要污染物的年排放量化学需氧量0.05904t/a、氨氮0.007872t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

表9-2 废水监测结果统计表

| 项目 抽样位置及时间 |  | pH (无量纲) | COD (mg/L) | NH3-N (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | 动植物油类(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水排放口 1月2日 | 09:55 | 7.81 | 70 | 7.90 | 14.7 | 28.0 | 0.33 |
|  | 11:47 | 7.79 | 99 | 7.81 | 18.7 | 24.0 | 0.34 |
|  | 14:31 | 7.73 | 62 | 7.67 | 14.7 | 28.0 | 0.52 |
|  | 平均值 | —— | 77 | 7.79 | 16.0 | 26.7 | 0.40 |
| 污水排放口 1月3日 | 09:42 | 7.84 | 84 | 7.53 | 18.2 | 24.0 | 0.31 |
|  | 11:04 | 7.78 | 97 | 8.22 | 19.7 | 28.0 | 0.27 |
|  | 13:30 | 7.74 | 78 | 8.48 | 17.2 | 24.0 | 0.24 |
|  | 平均值 | —— | 86 | 8.08 | 18.4 | 25.3 | 0.27 |
| 排放限值 |  | 6~9 | 500 | 35 | 300 | 400 | 100 |
| 评 价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1801009号检测报告。

表9-3 废气监测结果统计表

| 项目 抽样位置及频次 |  | 颗粒物(mg/m3) |  | 项目 抽样位置及频次 |  | 颗粒物(mg/m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1月2日 | 1月3日 |  |  | 1月2日 | 1月3日 |
| 厂界南侧 B号点 | 第1次 | 0.193 | 0.124 | 厂界西侧 C号点 | 第1次 | 0.053 | 0.123 |
|  | 第2次 | 0.071 | 0.194 |  | 第2次 | 0.212 | 0.035 |
|  | 第3次 | 0.124 | 0.141 |  | 第3次 | 0.035 | 0.106 |
| 厂界北侧 D号点 | 第1次 | 0.302 | 0.226 | 厂界东侧 E号点 | 第1次 | 0.035 | 0.088 |
|  | 第2次 | 0.162 | 0.142 |  | 第2次 | 0.071 | 0.142 |
|  | 第3次 | 0.144 | 0.213 |  | 第3次 | 0.106 | 0.107 |
| 排放限值 |  | 1.0 |  | 排放限值 |  | 1.0 |  |
| 评 价 |  | 达标 |  | 评 价 |  | 达标 |  |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1801010号检测报告。

9.2.3环保设施去除效率监测结果

9.2.3.1 废水治理设施

根据企业废水排放口监测结果，主要污染物经化粪池预处理后排入市政污水网管均能达标排放。

- 10 验收监测结论及建议

- 10.1 验收监测结论

项目环保治理设施基本上达到设计要求并投入运行，符合建设项目竣工环境保护验收监测条件，2018年1月2日、3日我公司组织对该项目进行了现场抽样调查监测，期间该企业正常生产，生产负荷均大于75%，生产工况符合验收调查监测的要求。

10.1.1 废水排放监测结论

验收监测期间，温州市茂伟纺织有限公司污水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中排放限值。

10.1.2 废气排放监测结论

验收监测期间，于温州市茂伟纺织有限公司厂界四周设置4个监测点，其颗粒物排放浓度均能达到《大气污染物综合排放标准》(GB9078 -1996)新污染源无组织监控限值。

10.1.3 总量控制结论

企业全厂全年废水年排放量984t/a，废水主要污染物年排放量化学需氧量0.05904t/a、氨氮0.007872t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

- 10.2 建议

1、企业应规范化废水排放口，安装流量计量装置，建立排放口规范化档案及管理台帐，便于企业自行管理及环保部门不定期监督管理。

2、定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物达标排

温州市茂纬纺织有限公司

年产2700吨(约90万锭)中高档无羽纯棉纱

建设项目竣工环境保护自行验收意见

2018年6月26日，温州市茂纬纺织有限公司组织成立验收工作组进行“年产2700吨(约90万锭)中高档无羽纯棉纱建设项目”竣工环境保护验收。验收工作组具体名单附后。

验收工作组现场检查了企业生产情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料；听取了有关单位的汇报。依据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工验收环境保护验收技术规范、环评报告和审批部门审查意见，验收工作组经认真讨论后，形成验收意见如下：

- 工程建设基本情况：

温州市茂纬纺织有限公司座落在平阳县麻步镇57省道北侧A02地块，为中高档无羽纯棉纤生产企业。

温州市茂纬纺织有限公司于2011年12月委托温州市环境保护设计科学研究院编制了《温州市茂纬纺织有限公司年产2700吨(约90万锭)中高档无羽纯棉纱建设项目环境影响报告表》。项目实际总投资4000万元，其中环保投资20万元，占总投资额的0.5%。目前该项目主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环境保护竣工验收监测的条件。

- 工程变更情况

工程实际建设情况与环评内容基本一致，具体设情况见竣工验收监测报告。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

项目不产生生产废水。生活废水经地埋式 A/O 系统处理达一级标准后直接排入附近水体。该公司持有城镇污水排水证明，故按照三级标准排放。废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准后排入萧江污水处理厂，由污水处理厂进行处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准后排入纳管。

- 废气

项目产生的废气主要为粉尘。

本项目生产工艺和原料的特点，在开棉、清梳棉、并条、纺纱等生产工序中废气排放较少，但将产生一定量的粉尘，主要为工艺棉尘。粉尘采用多筒式除尘机组处理后排放。

四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

（一）污染物达标排放情况

1、废水

验收监测期间，项目生活污水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中排放限值。

2、废气

验收监测期间，于温州市茂纬纺织有限公司厂界四周设置4个监测点，其颗粒物排放浓度均达到《大气污染物综合排放标准》(GB9078-1996)新污染源无组织监控限值。

（二）、污染物排放总量

经核查，项目主要污染物的年排放量化学需氧量0.05904t/a、氨氮0.007872t/a均符合环评提出的控制指标要求。

- 验收存在的主要问题及后续要求

继续完善各类环保管理制度，环保设施要有专人负责管理，将环保责任落实到人。做好环境保护知识宣传工作和环保技能的培训工作，提高工作人员的环保意识和能力。有关噪声、固废设施依法由环保部门另行组织验收。

六、验收结论

经现场查验，温州市茂纬纺织有限公司环评手续齐备，技术资料基本齐全，环境保护设施及其他措施等基本按批准的环境影响报告书和批复要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力基本适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组同意通过该项目废水、废气环境保护设施竣工验收。

温州市茂纬纺织有限公司验收组

2018年6月26日