温州市伊佰妮鞋业有限公司年产女鞋50万双

建设项目竣工环境保护自行验收意见

2018年3月5日，温州市伊佰妮鞋业有限公司主持召开了“年产女鞋年产50万双建设项目”竣工环境保护自行验收会议，并成立了由温州市伊佰妮鞋业有限公司（建设单位）、浙江中蓝环境科技有限公司（环评报告编制单位）、温州新鸿检测技术有限公司（验收监测报告编制单位）、温州锦鹏环保工程有限公司（废气设施设计安装单位）等单位代表和特邀专家组成验收组(详见会议签到单)。验收组对企业现场进行了环境保护检查，审阅并核实相关材料，听取了有关单位的汇报,严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工验收环境保护验收技术规范、环评报告和审批部门审查意见，对项目进行环保自行验收，并形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况：

温州市伊佰妮鞋业有限公司建设项目位于温州市鹿城区中国鞋都一期 6 号地块，主要从事女鞋生产，建筑面积12000m2。企业于2017年11月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成报告，并于2017年11月27日通过了温州市鹿城区环境保护局审批(温鹿环建[2017]177号)。项目实际总投资3800万元，其中环保投资51万元，占总投资额的1.3%。目前该项目主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环境保护竣工验收监测的条件。

- 工程变更情况

经现场核查，工程内容与环评报告基本一致，详见项目竣工监测报告。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

项目废水为生活污水，食堂污水先经油水分离器预处理后，与其他生活污水通过化粪池处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准，纳管送至温州市西片污水处理厂处理后排放瓯江。

- 废气

本项目产生的废气主要为刷胶、处理剂、烘干工序产生的胶类有机废气、食堂油烟。项目刷胶废气收集后经低温等离子净化装置处理后高空排放，项目刷胶废气共设2套低温等离子净化设施，设置在厂房楼顶，设备处理能力分别为20000m3/h、8000 m3/h，废气处理系统由温州锦鹏环保工程有限公司设计并安装。

- 噪声

项目噪声主要源于生产设备运行噪声，如空压机、通风机、定型机及配套排风管道的风机等。企业采取定期对生产设备进行维护，高噪声设备远离门窗等措施降低噪声对周边影响。

- 固体废弃物

项目固废主要有边角料、废纸盒（箱）、胶类废包装桶和员工产生的生活垃圾等。项目胶类废包装桶经收集后由厂家定期回收；边角料、废纸盒（箱）经收集后同生活垃圾一同委托环卫部门清运。

四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

1、污染物达标排放情况

（1）污水

验收监测期间，排放的废水水质指标pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷排放浓度日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中排放限值。

（2）废气

验收监测期间，有机废气经净化后所排放的甲苯、非甲烷总烃排放浓度、排放速率及其均值均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准；丙酮、丁酮排放浓度及其均值均达到《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》(GBZ2.1-2007)中车间空气中有害物质8h加权浓度，丙酮、丁酮排放速率及其均值均达到《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-1991)中推荐的方法计算标准值。

验收监测期间，温州市伊佰妮鞋业有限公司厂界四周的颗粒物无组织排放浓度均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源无组织监控限值。

（3）噪声

验收监测期间，项目厂界噪声排放能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类功能区对应标准。

- 固废

项目裁断、修剪等过程中产生废边角料收集后外卖综合利用；项目包装材料由供应商回收再利用；职工日常生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。

2、 污染物排放总量核算

据竣工竣工监测报告核算，企业废水年排放量为6764.8吨，经化粪池处理达标后纳管，则废水主要污染物的年排放量化学需氧量0.406t/a、氨氮0.0541t/a；废气主要污染物VOCs年排放量为0.022t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

五、验收结论

经现场查验，温州市伊佰妮鞋业有限公司女鞋年产50万双建设项目环评手续齐备，技术资料基本齐全，环境保护设施按批准的环境影响报告表和环评批复要求建成，其防治污染能力适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收组同意通过该项目废水、废气环境保护设施竣工验收。

- 验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容。及时公示企业环境信息和竣工验收材料。

2、完善环保标识和操作规程，规范设置废气监测采样口，等离子设施需定期清理、保养，等离子设施重视高压电源安全，其风机型号需与车间废气量相匹配。

3、废气设施需安装独立电表，便于监控；加强废气收集率和运行管理，废气设施要定期维护，确保废气污染物长期稳定达标排放。加强食堂油烟和厂界恶臭污染物监控。

4、加强车间环境管理，关注热定型工序使用柴油的环境风险防范；继续完善各类环保管理制度，各类环保设备要有专人负责管理，将环保责任落实到人。

5、按照《浙江省挥发性有机物污染整治方案》、《鹿城区制鞋行业整治提升方案》（温鹿政【2017】76号），积极实施清洁生产，采用环保型胶水和处理剂，降低VOCs排放量，有机废气排放须按时达到《制鞋工业大气污染物排放标准》（DB33/2046-2017）。

6、各类固废需分类暂存，规范暂存场所，完善台账；有关噪声与固废设施依法由环保部门另行组织验收。

签字：

温州市伊佰妮鞋业有限公司验收工作组

2018年3月5日