温州市八达光学有限公司改建项目

竣工环境保护自行验收意见

2018年5月14日，温州市八达光学有限公司组织成立验收工作组进行“温州市八达光学有限公司改建项目”竣工环境保护验收。验收工作组由温州市八达光学有限公司（建设单位）、温州新鸿检测技术有限公司（验收监测报告编制单位）、浙江中蓝环境科技有限公司（环评编制、废气设施设计单位）、浙江美纳环保科技有限公司（废水处理设施设计单位）等单位代表和特邀行业专家组成，具体名单附后。

验收工作组现场检查了企业生产情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料，听取了有关单位的汇报。依据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照法律法规和验收技术规范、环评文件及批复等要求，验收工作组经认真讨论后，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

温州市八达光学有限公司改建项目位于温州市瓯海娄桥工业区景屿路88号，地块东侧为温州市雄正电器有限公司厂房，南侧为温州市东龙光学眼镜有限公司；西侧隔景屿路为温州市中民眼镜有限公司厂房；北侧隔今汇路为空地（规划为商业用地）。

（二）建设过程及环保审批情况

项目于2016年12月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制改建项目环境影响报告书，2017年1月23日通过温州市瓯海区环境保护局环评审批(温瓯环建[2017]34号)。

（三）投资情况

项目实际总投资1500万元，其中环保投资600万元，占总投资额的40%。

（四）验收范围：

目前项目工程各环保设施基本上达到设计要求并投入运行，基本符合竣工验收监测条件。

- 工程变动情况

经现场调查确认，项目实际建设情况与环评内容基本一致。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目产生的废水主要包括生活污水和生产废水，生产废水包括漆雾喷淋废水、超声波清洗废水、研磨废水、废气处理塔喷淋沸水等，废水采用混凝沉淀+气浮法处理，浙江美纳环保科技有限公司设计，处理达标后纳管排放。

- 废气

项目废气主要为喷漆废气、注塑废气、工艺粉尘、电焊烟气和食堂油烟。喷漆废气收集后经水喷淋+UV光催化净化器处理后高空排放，注塑废气收集后排空，抛光粉尘收集后经水膜除尘，割片粉尘通过配套的布袋除尘装置除尘后排放。食堂油烟经过油烟净化器处理后达标排放。

- 噪声

项目噪声主要来自生产过程中机械设备等产生的噪声，合理布局，采取实体墙阻隔、设备维护等措施。

- 固体废弃物

项目产生的固废主要为喷淋漆渣、漆类废弃包装桶、边角料、工业粉尘、废机油、污泥及生活垃圾。漆渣、废机油、废油漆桶委托温州市环境发展有限公司处理；废矿物油委托温州中田能源科技有限公司处理；边角料经收集后外售；污泥经收集后外运填埋;员工生活垃圾收集后委托环卫定期清运。

四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

1、污染物达标排放情况

（1）污水

验收监测期间，温州市八达光学有限公司生活废水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类、排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，总磷、氨氮排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中排放限值，生产废水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、石油类、阴离子表面活性剂、铜、锌排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，镍、铬达到一类污染物控制限值，总磷、氨氮排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中排放限值。

（2）废气

验收监测期间，温州市八达光学有限公司废气净化后排气筒的监测结果中，颗粒物、二甲苯、甲苯、非甲烷总烃排放浓度、排放速率及其均值均达到《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)新污染源二级标准，丁醇、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酮排放浓度及其均值均达到《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》(GBZ2.1-2007)中车间空气中有害物质8h加权浓度，丁醇、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酮排放速率及其均值均达到《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-1991)中推荐的方法计算标准值。

（3）噪声

验收监测期间，根据实际情况于温州市八达光学有限公司厂界西侧、北侧设置2个噪声测点，1号和2号测点监测结果均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准，其他两侧紧靠其他企业，未做监测。

（4）固废

采取相应的防治措施，一般固体废弃物均能做到无害化处理，不外排环境，所以不会对周围环境产生不良影响；危废已经签订委托处置协议。

- 污染物总量核定

经核算，项目主要污染物化学需氧量、氨氮、VOCs实际排放量均小于批复的总量控制指标值。

- 验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关验收技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容。及时公示企业环境信息和竣工验收材料。

2、根据《浙江省有机废气污染整治方案》、《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》等文件要求，进一步完善废气收集系统，提高废气集气率和处理率；积极实施清洁生产，采用环保型油漆，降低VOCs排放总量。

3、废气喷淋塔废水需汇到污水站进一步处理，加强废气设施的运行管理，定期检查、维护，确保废气污染物长期稳定达标排放。规范废水、废气排放口设置，完善环保标识和操作规程。

4、规范油漆及稀释剂暂存，强化环境风险防范措施，降低环境风险。加强车间环境管理，继续完善各类环保管理制度，将环保责任落实到人。

5、各类工业固废分类暂存，规范危废暂存场所，及时委托处置，完善台帐和警示标志。

- 验收结论

经资料查阅和现场查验，温州市八达光学有限公司改建项目环评手续齐备，技术资料基本齐全，环境保护设施已基本按批准的环境影响报告书要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力基本适应主体工程的需要。经审议，验收工作组原则同意通过该项目环境保护设施竣工验收。

签字：

温州市八达光学有限公司项目验收组

2018年5月14日