温州君杰木业有限公司

年产10000套木门迁建项目

竣工环境保护验收意见

2021年11月21日，温州君杰木业有限公司组织成立验收组，根据《温州君杰木业有限公司年产10000套木门迁建项目竣工环境保护验收监测报告表》，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规评〔2017〕4号），严格依照国家和地方有关法律、法规、规章、标准和规范性文件以及《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年9号）和本项目环境影响评价及审批等文件要求，对本项目进行验收。验收组现场核查了企业生产和环境保护设施运行情况，审阅了相关资料，听取了有关单位的汇报，经审议，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要内容、过程及环保审批情况

温州君杰木业有限公司成立于2016年9月，原厂址位于平阳县鳌江镇墨城临港工业区1号路B06号车间一，租赁浙江华开机械制造有限公司厂房作为生产厂房，于2018年1月委托温州瑞林环保有限公司编制了《温州君杰木业有限公司年产木门10000套生产线技改项目环境影响报告书》，于2018年2月27日通过了原平阳县环境保护局审批（文件号：平环建[2018]35号），于2018年11月8日通过了原平阳县环境保护局竣工环境保护验收（文件号：平环验〔2018〕12号）。由于原厂房租赁到期，决定租赁平阳欧利亚家居有限公司位于平阳县万全轻工基地家具园区万福路28号的空置厂房作为新厂区从事生产，同时老厂区不再进行生产。新厂区用地面积7442m2，建筑面积8615.92m2，建成后将达到年产10000套木门的生产规模。企业于2020年10月委托温州市瓯海环保设计研究所编制了《温州君杰木业有限公司年产10000套木门迁建项目环境影响报告表》，并于2020年11月25日通过温州市生态环境局审批（文件号：温环平建〔2020〕198号）。项目于2020年12月开工建设，2021年7月竣工同时投入运用，员工80人，均在厂区内食宿，企业生产实行一班12小时生产制（8:00-20:00，夜间不生产），年工作日为300天。项目主体工程工况稳定，配套环保设施运行正常，基本符合竣工验收监测条件。

（二）投资情况

总投资500万元，其中实际环保投资55万元，占总投资比例为11.0%。

（三）验收范围

本次验收范围为温州君杰木业有限公司年产10000套木门迁建项目配套的环境保护设施和措施。

二、工程变动情况

根据现场调查与企业提供的材料表明，企业实际建设内容与环境影响评价文件及审批文件的要求基本一致。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目产生的废水主要为喷漆水帘废水、漆后打磨水帘除尘废水、废气处理设施喷淋废水和员工生活污水。项目生活污水经化粪池预处理，生产废水经厂区废水处理设施（间歇式混凝沉淀+气浮+SBR生化处理）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入平阳县东海污水处理厂处理，处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。

废水处理设施同温州洁源环保科技有限公司设计，设计处理能力为70吨/天。

（二）废气

本项目废气主要为木料加工粉尘、上胶废气、底漆后打磨粉尘、调漆、喷底漆、晾干废气、喷面漆、晾干废气和食堂油烟。

木料加工粉尘集气后通过布袋除尘器处理引至15米高排气筒排放；拼版、刷胶工序产生的上胶采用水性，呈无组织排放，车间通风；底漆后打磨工序粉尘经吸风式捕集器集气后通过水帘除尘处理后无组织排放；调漆、喷底漆、晾干工序均在密闭房内进行，产生的废气集气后通过水帘+水喷淋塔+UV光氧催化+活性炭吸附处理引至17米高排气筒排放；喷面漆、晾干工序均在密闭房内进行，产生的废气集气后通过水帘+水喷淋塔+UV光氧催化+活性炭吸附处理引至17米高排气筒排放；厨房灶台产生的油烟废气集气后通过静电式油烟净化器处理引至18米高排气筒排放。

调漆、喷底漆、晾干废气处理设施由浙江广源节能环保科技有限公司设计。

（三）噪声

本项目的设备运行产生噪声。选用低噪声、低振动设备，对高噪声设备采用消声、隔声、隔振、减振等方式进行降噪，合理布置车间，妥当安排生产时间，加强设备维护保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转产生的高噪声现象。

（四）固体废物

本项目产生的固废主要为木屑、收集的木料粉尘、废木皮、废砂纸、木蜡油、水性腻子包装桶、废包装桶、漆粉渣和漆粉、漆渣、废水处理污泥、废活性炭和生活垃圾。木屑、收集的木料粉尘、废木皮、废砂纸、木蜡油和水性腻子包装桶收集后外运处置；废包装桶、漆粉渣和漆粉、漆渣、废水处理污泥和废活性炭属于危险废物，收集后暂存于厂区，委托温州市环境发展有限公司处置；生活垃圾委托环卫部门清运。

企业已按相关要求设立的危废暂存间，地面已做到硬化，符合防风防雨防泄露的要求，危废标识及相关制度已上墙，并建立了相关台账制度。

四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

（一）废水排放达标情况

验收监测期间，温州君杰木业有限公司生产废水出水口和废水总排放口排放的化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、悬浮物排放浓度和pH值范围均符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值要求，氨氮和总磷排放浓度均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中浓度限值要求。

（二）废气排放达标情况

验收监测期间，温州君杰木业有限公司厨房油烟净化后排气筒的监测结果表明，油烟的排放浓度符合《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)中的小型规模标准限值要求；项目木料加工粉尘净化后排气筒的监测结果表明，颗粒物的排放浓度、排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2新污染源大气污染物排放限值要求；项目调漆、喷底漆、晾干废气净化后排气筒的监测结果表明，VOCs、苯系物、乙酸酯类排放浓度均符合《工业涂装工序大气污染物综合排放标准》(DB33/2146-2018)表1大气污染物排放限值要求；项目喷面漆、晾干废气净化后排气筒的监测结果表明，颗粒物、VOCs、苯系物、乙酸酯类排放浓度均符合《工业涂装工序大气污染物综合排放标准》(DB33/2146-2018)表1大气污染物排放限值要求。

厂区内挥发性有机物4个监控点位测得的非甲烷总烃浓度最大值均符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1特别排放限值要求；厂界无组织排放监控点测得的颗粒物浓度最高值均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的新污染源无组织排放限值要求。

（三）噪声排放达标情况

验收监测期间，项目厂界西南侧、西北侧、东北侧、东南侧设置4个厂界噪声测点。厂界噪声监测结果表明除东南侧昼间噪声因受背景噪声影响且背景噪声无法消除，结果无法评价外，其余测点昼间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值要求。

（四）固体废物处置情况

项目产生的一般固废均已按要求妥善处置，危废暂存间与相关管理台账有待进一步规范。

（五）污染物排放总量核算

根据提供的材料与验收报告的数据核算，化学需氧量、氨氮、VOCs的实际排放总量均小于环境影响评价文件及审批文件的核定量。

企业已于2021年7月购得所需的化学需氧量、氨氮的排污指标。

五、验收结论

温州君杰木业有限公司建设项目环境评价手续齐备，环境保护设施已建成，验收监测技术资料基本齐全，验收监测期间污染物排放达标，并符合总量控制要求，环境保护设施的防治环境污染能力总体上满足主体工程的需要，具备正常运转的条件。验收组同意项目通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

1、遵照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规评〔2017〕4号）及有关规定，完善验收报告的相关内容，及时公开并向生态环境保护主管部门报送相关信息，接受社会监督。

2、根据《浙江省挥发性有机物污染整治方案》（浙环发〔2013〕54号）、《关于做好挥发性有机物总量控制的要求》（浙环发〔2017〕29号）、《关于印发工业涂装等企业污染整治提升技术指南的通知》（温环发〔2018〕100号）和《关于印发工业涂装等3个行业挥发性有机物（VOCs）控制技术指导意见的通知》（温环发〔2019〕14号），进一步完善废气收集系统，提高废气收集率和处理效率，减少有机废气排放总量。加强环保设施运行管理，定期检查、维护，及时更换UV灯管和活性炭，确保污染物长期稳定达标排放。严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）管理，减少无组织废气排放。

3、完善废水、废气处理标识和操作规程，并做好处理设施运行维护工作及台账记录，保持良好的污染物去除效果，确保达标排放。规范设置监测采样口、排污口，完善环保设备标识牌等内容，补充废气管线流向标识。

4、做好喷漆水帘废水、废气喷淋塔废水的收集、处理，避免外溢至楼顶地面。

5、进一步加强危险废物的管理，规范危险废物暂存场所并健全危废管理台帐记录。每年及时更新危废委托处置协议，明确处置去向，严格按照国家、地方相关危废法律法规要求进行管理，确保对各类危险废物进行合法的处置。

6、加强车间环境管理，保持整洁环境，继续完善各类环保管理制度，将环保责任落实到人。重视油漆、稀释剂使用的环境风险管理，杜绝污染事故的发生，积极开展突发环境事件应急演练。

7、按照排污许可证的规定和《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ 819-2017）等开展自行监测，一旦发现问题，立即采取有效措施，确保污染物达标排放。

七、验收组人员信息

验收组成员信息详见签到单。

验收组成员签名：

温州君杰木业有限公司

2021年11月21日