温州天健电器有限公司年产800万只洗衣机门锁和300万只水位压力开关技术改造项目竣工环境保护

自主验收意见

2018年10月13日，温州天健电器有限公司组织成立验收工作组进行“年产800万只洗衣机门锁和300万只水位压力开关技术改造项目”竣工环境保护验收。验收工作组由温州天健电器有限公司（建设单位）、温州新鸿检测技术有限公司（验收监测单位）等单位代表和3位特邀行业专家组成，具体名单附后。

验收工作组现场检查了企业生产情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料，听取了有关单位的汇报。并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告和审批部门批复等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

温州天健电器有限公司位于乐清经济开发区纬十九路258号，企业租用乐清市双立电器有限公司部分空置厂房作为生产厂房，使用面积为1083.05m2，总建筑面积为4376.9m2。本项目投产后，形成年产800万只洗衣机门锁和300万只水位压力开关的生产能力。

（二）建设过程及环保审批情况

企业于2017年6月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成了《温州天健电器有限公司年产800万只洗衣机门锁和300万只水位压力开关技术改造项目环保技术分析报告》，并于2017年6月29日经乐清市环境保护局受理备案(乐开环备[2017]2号)。

（三）投资情况

本项目实际总投资1000万元，其中环保投资3.5万元，占总投资额的0.35%。

（四）验收范围

本次验收范围为温州天健电器有限公司年产800万只洗衣机门锁和300万只水位压力开关技术改造项目。本项目各环保设施基本上达到设计要求并投入运行，验收监测期间，该项目日生产负荷达到设计生产能力的75%以上，生产工况符合验收监测要求。

二、工程变动情况

经现场核查，本项目建设内容与环评及审批基本一致。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目产生的废水主要为冷却水和员工生活污水。冷却水内部循环使用，不外排。生活污水通过生态化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后排入乐清市污水处理厂市政排水管网。

（二）废气

本项目产生的废气主要为注塑废气和粉碎粉尘。注塑废气经集气后高空排放。加强车间通风换气，粉碎粉尘对周边环境影响不大。

（三）噪声

该项目的主要噪声源自冲床、注塑机等设备的运转。本项目尽量采用低噪声设备，对高噪声设备采取隔声、减震措施，合理布局车间分布，同时加强设备维护，保持设备正常运行，进一步降低厂界噪声并连续稳定达标。

（四）固体废弃物

项目产生的固体废物主要为金属边角料、次品、废乳化液、原材料包装袋和生活垃圾等。其中金属边角料和次品收集后外售综合利用；废乳化液收集后委托温州中田能源科技有限公司清运处置；员工生活垃圾和原材料包装袋由环卫部门统一清运处置。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1、废水

2018年8月18日、19日验收监测期间，温州天健电器有限公司污水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管排放，氨氮，总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）浓度限值。

2、废气

2018年8月18日、19日验收监测期间，无组织排放废气根据项目实际情况于厂界四周布置3个监测点，两天6次监测结果表明，颗粒物排放浓度均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控限值。

2018年8月18日、19日验收监测期间验收监测期间，项目净化后排气筒的废气监测结果表明，非甲烷总烃排放浓度均达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4排放限值。

3、噪声

验收监测期间，根据实际情况于温州天健电器有限公司厂界四周昼间监测结果均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3、4类标准。其中，南侧测点执行4类标准，东侧、西侧测点执行3类标准。

（二）总量控制

根据监测报告核算，企业主要污染物的年排放量均符合环评提出的控制指标要求。

五、工程建设对环境的影响

根据监测结果，项目排放污染物符合国家和浙江省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标，造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。

六、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关验收技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容和其他资料。及时公开环境信息，公示竣工验收监测报告和验收意见。

2、加强车间通风换气，并确保厂界无组织废气达标。规范各类固废暂存，及时委托处置。

3、完善污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态，保证污染物长期稳定达标。

4、加强高噪声设备的运行管理，确保厂界噪声达标，及时采取有效降噪措施，降低环境影响。

七、验收结论

经资料查阅和现场核查，年产800万只洗衣机门锁和300万只水位压力开关技术改造项目环评手续齐备，技术资料齐全，环境保护设施基本按批准的环评和备案要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组原则同意通过该项目环境保护设施竣工验收。

签字：

温州天健电器有限公司验收组

2018年10月13日