平阳崇濠日用品有限公司设备购置技改项目

竣工环境保护自行验收意见

2018年6月5日，平阳崇濠日用品有限公司组织成立验收工作组进行“设备购置技改项目”竣工环境保护验收。验收工作组由平阳崇濠日用品有限公司（建设单位）、温州新鸿检测技术有限公司（验收监测报告编制单位）、浙江中蓝环境科技有限公司（环评编制单位）、温州绿佳环保科技有限公司（环保设施施工单位）等单位代表组成，具体名单附后。

验收工作组现场检查了企业生产情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料；听取了有关单位的汇报。依据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工验收环境保护验收技术规范、环评报告和审批部门审查意见，验收工作组经认真讨论后，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况：

平阳崇濠日用品有限公司座落在平阳县滨海新区万洋国际工业城F-07地块7、8车间第三层东首，为塑料盒产品生产、销售企业。

平阳崇濠日用品有限公司2017年10月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制环评，于2017年11月23日通过平阳县备案受理书(编号2017057)。项目实际总投资500万元，其中环保投资5万元，占总投资额的1%。目前该项目主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环境保护竣工验收监测的条件。

- 工程变更情况

企业实际实际建设情况与环评内容基本符合，具体设情况见竣工验收监测报告。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

本项目不产生生产废水，生活污水经化粪池预处理后纳入市政排污管网输送至平阳县东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准后排放。

（二）废水

项目产生的废气主要为注塑废气和粉尘。

(1)注塑废气和粉尘：废气经集气罩收集后经布袋除尘后经排气筒引23米高空排放。

（三）噪声

该项目的噪声源主要来源生产过程中各机械设备运行产生的噪声，主要产噪设备为注塑机、粉碎机等机械设备的运行，合理布局，采取实体墙阻隔、设备维护等措施。

（四）固体废弃物

项目主要固体废物为塑料边角料及员工生活垃圾。塑料边角料收集后回用于生产，布袋除尘下来的少量固态粉尘可在厂区内综合利用处理；员工生活垃圾收集后交由当地环卫部门统一清运。

四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

（一）污染物达标排放情况

1、废水

验收监测期间，平阳崇濠日用品有限公司污水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)排放标准。

2、废气

验收监测期间，平阳崇濠日用品有限公司注塑粉尘等净化后排气筒的废气监测中，非甲烷总烃、颗粒物排放浓度均达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中的排放限值。

3、噪声

验收监测期间，根据实际情况于平阳崇濠日用品有限公司厂界四周设置4个噪声测点，其两天昼间上下午监测结果均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

- 固废

各类固废已经妥善处置。

（二）污染物排放总量

经核查，项目主要污染物化学需氧量、氨氮的年实际排放量均符合环评批复的控制指标要求。

- 验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关验收技术规范，及时公示企业环境信息和竣工验收材料。

2、加强废气设施的运行管理，废气处理设施定期检查、维护，确保废气污染物长期稳定达标排放。

3、各类工业固废分类暂存，及时委托处置，完善台帐和标志。

4、加强车间环境管理，继续完善各类环保管理制度，将环保责任落实到人。

- 验收结论

经资料查阅和现场查验，平阳崇濠日用品有限公司设备购置技改项目环评手续齐备，技术资料基本齐全，环境保护设施基本按批准的环境影响报告表和批复要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力基本适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组原则同意通过该项目环境保护设施竣工验收。

签字：

平阳崇濠日用品有限公司项目验收组

2018年6月5日