浙江巨象树脂化纤有限公司年产12000吨不饱和聚酯树脂技改项目竣工环境保护自行验收现场验收意见

2017年12月15日，浙江巨象树脂化纤有限公司主持召开了技改项目竣工环境保护自行验收会议，并成立了由浙江巨象树脂化纤有限公司（建设单位）、温州新鸿检测技术有限公司（验收监测报告编制单位）、浙江工业大学（环评编制单位）、永嘉县经纬环保实业有限公司(设计施工单位)等单位代表和3位特邀专家组成验收组(详见会议签到单)。验收组对企业现场进行了环境保护检查，审阅并核实相关材料，听取了有关单位的汇报,严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工验收环境保护验收技术规范、环评报告和审批部门审查意见，对项目进行环保自行验收，并形成如下验收检查意见：

一、工程建设基本情况：

浙江巨象树脂化纤有限公司位于浙江省永嘉县桥头镇外垟头工业区，是一家生产和销售不饱和聚酯树脂、钮扣以及其他辅料的股份制企业。公司注册资金为2020万元，现有厂区占地面积7112m2，拥有职工102人，其中从事不饱和聚酯树脂生产的职工40人。企业于2002年委托了温州市环境保护设计科学研究院永嘉分院编制了《永嘉县新颖树脂化纤制品公司年产3000吨树脂油建设项目环境影响报告表》，于同年获得了永嘉县环保局的审批（文号：永环字[2002]18号，详见附件5）；2011年、2012年，企业又委托温州市环境保护设计科学研究院分别编制了《浙江巨象树脂化纤有限公司乙类仓库建设项目环境影响报告书》、《浙江巨象树脂化纤有限公司抛光桶扩建项目环境影响报告表》，永嘉县环保局分别以永环建[2012]28号、永环建[2011]64号文件予以批复。2007年、2012年永嘉县环保局对企业现有项目分别进行了建设项目竣工环境保护验收，并获取了排污许可证和排污权证。项目利用自有已建生产厂房进行不饱和聚酯树脂生产线技改，企业总建筑面积约为4134.06m2，本项目所在厂房855.4m2。本次技改项目发生位置位于原不饱和聚酯树脂生产车间，其他工程均依托现有工程设施。技改项目主要内容为：淘汰现有项目1只7m3反应釜、1只11m3稀释釜，增加1只15m3反应釜、1只30m3稀释釜，技改项目完成后生产车间可分为3条生产线，其中1#反应釜和2#反应釜（均为15m3）对应一只30m3的稀释釜、3#反应釜（7m3）对应一只11m3的稀释釜、4#反应釜（15m3）对应一只30m3的稀释釜；淘汰燃煤锅炉，采用燃压缩型生物质颗粒锅炉。企业该技改项目于2016年9月委托浙江工业大学编制完成环评报告，并于2016年10月13日通过温州市环保局审批（温环建[2016]033号)，于2016年12月开工，2017年3月竣工，2017年4月开始投入试生产，实际总投资100万元，其中环保投资15万元，占总投资额的15%。目前各环保设施基本上达到设计要求并投入运行，基本符合竣工验收监测条件。

- 工程变更情况

经现场查验，工程内容与环评报告基本一致。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

企业生产生活用水经化粪池处理达标后纳管进入桥头污水处理厂；废水处理设施永嘉县经纬环保实业有限公司设计，污水经处理设施处理达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的直接排放标准后排入菇溪。

（二）废气

本项目产生的废气主要为有机废气、粉尘及锅炉生物质燃烧废气。项目有机废气经收集后引至碱液喷淋吸收塔+活性炭吸附处理后通过20m排气筒排放；粉尘经水喷淋处理后引至21m排气筒高空排放；生物质燃烧废气经脱硫塔+水磨除尘处理达标后大于15m排气筒高空排放。

（三）噪声

项目生产过程中高噪声设备主要为空压机和流水线操作噪声。加强生产设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施。

（四）固体废弃物

项目产生的固废主要为废弃包装材料与包装桶、废树脂沉渣、废活性炭等危险废物、废水处理污泥、生活垃圾。生物质燃烧灰渣外售综合处理；废弃包装材料与包装桶、废树脂渣、废活性炭等危险废物委托温州市环境发展有限公司处理处置；废水处理污泥和生活垃圾由环卫部门统一清运。

四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

1、污染物达标性

（1）污水

验收监测期间，项目废水排放口的监测结果中，pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮和总磷排放浓度及其日均值均达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)直接排放标准。

（2）废气

工艺废气排放口的苯乙烯、非甲烷总烃及颗粒物排放浓度、排放速率均达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)新建企业大气污染物排放限值，生物质锅炉的烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度、排放速率及烟气黑度达《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)新建燃煤锅炉标准。

（3）噪声

验收监测期间，项目厂界噪声排放能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类功能区对应标准。

- 固废

检查结果表明，企业产生的固体废弃物均已妥善处置。

2、污染物总量控制指标

根据监测报告核算，主要污染物实际排放总量均符合环评提出的控制指标要求。

五、检查结论

经现场查验，浙江巨象树脂化纤有限公司年产12000吨不饱和聚酯树脂技改项目环评手续齐备，技术资料基本齐全，环境保护设施按批准的环境影响报告书和环评批复要求建成，其防治污染能力基本适应主体工程的需要，废气工程、废水工程查验合格，具备环境保护设施正常运转的条件。

- 验收检查存在的主要问题及后续要求

1、依照有关技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容。及时公示竣工验收监测报告、验收意见及其它情况说明。

2、完善有机废气的收集系统和处理设施运行管理，提高收集率和处理率，加强厂界无组织废气污染物的监控，保证污染物长期稳定达标排放。

3、按相关要求做好工业固废暂时贮存，规范危险废物暂存场所建设，并及时委托相关单位处置，做好台账。

4、继续完善各类环保管理制度，各类环保设备要有专人负责管理，将环保责任落实到人。

专家组签字：

浙江巨象树脂化纤有限公司验收工作组

2017年12月15日