平阳健威电子电器有限公司设备购置技改项目

竣工环境保护自行验收意见

2019年5月13日，平阳健威电子电器有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目竣工环境保护设施进行自主验收，提出自主验收意见如下：

一、工程建设基本情况：

平阳健威电子电器有限公司位于平阳县滨海新区万洋国际工业城D-12地块9车间第五层，为电子发热体产品的生产和销售的企业。

平阳健威电子电器有限公司2018年8月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制了《平阳健威电子电器有限公司设备购置技改项目环境影响登记表》，于2018年8月30日，通过平阳县环境保护局受理备案(编号：2018028)。平阳健威电子电气有限公司设备购置技改项目，实际上为新项目。于2017年2月开工建设，2018年8月竣工，同时投入试生产。项目实际总投资400万元，其中环保投资7万元，占总投资额的1.75%。目前该项目主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环境保护竣工验收监测的条件。

二、工程变更情况

经现场调查确认，企业实际建设情况与环评内容基本一致，无变动情况。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

本项目废水主要为员工生活废水，生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管排放，纳管至平阳县东海污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。

（二）废气

企业在生产过程中主要的废气为本项目薄膜机封口包装时瞬间压烫温度为300℃左右，在此温度聚酰亚胺薄膜基本不会受热分解，但是会产生极少量的熔融烟气，该车间应加强通风换气措施，保证车间的空气质量；本项目还使用导热胶，其刷胶及加热固化过程有极少量废气排放，该车间应加强通风换气措施。

（三）噪声

该项目的噪声源主要来源生产过程中各机械设备运行产生的噪声，主要产噪设备为冲床、空压机、液压机、剥线机、自动包膜机等生产设备的运行，合理布局，采取实体墙阻隔、设备维护等措施。

（四）固体废弃物

项目产生的固废主要为金属边角料、塑料边角料及员工生活垃圾。其中金属边角料、塑料边角料收集后外售处理；员工日常生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。

四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

（一）污染物达标排放情况

1、废水

验收监测期间，项目生活污水排放口监测结果表明，pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值。

2、噪声

验收监测期间，根据实际情况于平阳健威电子电器有限公司厂界东侧、南侧、西侧、北侧共设置4个噪声测点，其两天昼间上下午监测结果显示，厂界东侧、南侧、西侧、北侧噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

3、固废

各类固废已经妥善处置。

- 验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关验收技术规范，及时公示企业环境信息和竣工验收材料。

2、加强产噪设备的管理，加强隔音措施，确保噪声长期稳定达标。

3、各类工业固废分类暂存，及时委托处置，完善台帐和标志。

4、加强车间环境管理，继续完善各类环保管理制度，将环保责任落实到人。

- 验收结论

经资料查阅和现场查验，平阳健威电子电器有限公司设备购置技改项目环评手续齐备，技术资料齐全，环境保护设施按批准的环境影响报告表和批复要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组同意通过该项目环境保护设施竣工验收。

平阳健威电子电器有限公司项目验收组

2019年5月13日

h

平阳健威电子电器有限公司

设备购置技改项目

竣工环境保护验收监测报告

新鸿HJ综字第19107号

建设单位：平阳健威电子电器有限公司

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2019年4月

仅限于平阳健威电子电器有限公司

设备购置技改项目

使用

复印无效

声   明

1、本报告正文共 贰拾壹 页，附件附表共 玖 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。部分复印或涂改均无效。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告部分复制，或完整复制未加盖本公司监测报告专用章或发生涂改均无效。

4、本报告未经同意不得用于广告宣传。

5、留存监测报告保存期六年。

建设单位：平阳健威电子电器有限公司

法人代表：黄寿亭

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：叶如伦

报告编制人：周云麟

| 平阳健威电子电器有限公司(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) (统一社会信用代码:91330302098509998P） |
| --- | --- |
| 电话：18957725699 | 电话：0577-88876910 |
| 传真： \ | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：325400 | 邮编：325011 |
| 地址：平阳县滨海新区万洋国际工业区D-12地块9车间第五层 | 地址：温州经济开发区玉苍西路 80号（8号厂房第二层、第四层） |

目   录

1 验收项目概况	1

2 验收监测依据	2

3 工程建设情况	3

3.1 地理位置及平面布置	3

3.2 建设内容	4

3.3 主要原辅材料及燃料	4

3.4 水源及水平衡	4

3.5 生产工艺	5

3.6 项目变动情况	5

4 环境保护设施情况	7

4.1 污染物治理/处理设施	7

4.2 其他环保设施	8

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	8

5 建设项目环评报告的主要结论及审批	10

5.1 环评报告的主要结论与建议	10

5.2 环保部门审批决定	11

6 验收执行标准	13

6.1 验收评价标准	13

6.2 总量控制指标	13

7 验收监测内容	14

7.1 环境保护设施调试效果	14

8 质量保证及质量控制	15

8.1 监测分析方法	15

8.2 监测仪器设备	15

8.3 人员资质	15

8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	16

8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	16

8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	16

9 验收监测结果与分析评价	17

9.1 生产工况	17

9.2 环境保护设施调试效果	17

10 验收监测结论及建议	21

10.1 验收监测结论	21

10.2 建议	21

附件：

1、《关于对《平阳县“规划环评+环境标准”改革试点建设项目环保备案受理书》的审批意见》(平阳县环境保护局，编号：2018028，2018年8月30日)。

2、企业主要生产设备、主要原辅材料消耗表、2019年3月用水统计。

3、平阳健威电子电器有限公司《验收监测项目基本情况调查表》。

4、平阳健威电子电器有限公司《验收检测期间有关情况记录表》。

5、温州新鸿检测技术有限公司检测报告。

附表：

1、建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

- 1 验收项目概况

平阳县健威电子电器有限公司设备购置技改项目，位于平阳县滨海新区万洋国际工业区D-12地块9车间第五层，用地面积799.93m2，总建筑面积799.93m2，从事电子发热体产品的生产和销售；企业于2018年8月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制了《平阳健威电子电器有限公司设备购置技改项目环境影响登记表》，于2018年8月30日，通过平阳县环境保护局受理备案(编号：2018028)。平阳健威电子电气有限公司设备购置技改项目，实际上为新项目。于2017年2月开工建设，2018年8月竣工，同时投入试生产。项目实际总投资400万元，其中环保投资7万元，占总投资额的1.75%。目前项目主体工程调试工况稳定，各环保设施基本上达到设计要求并投入运行，基本符合竣工验收监测条件。

我公司重视该项目竣工验收工作，于2018年12月特成立验收工作小组，同时委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的环保验收监测工作，根据中华人民共和国国务院第682号令、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司于2019年3月9日对该项目进行现场勘察并收集相关技术资料，在此基础上编制该项目竣工环境保护验收监测方案，并于3月22日、23日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下组织现场调查和监测，于2019年3月23日至3月29日组织对样品进行实验室分析，在此基础上编制了本验收监测报告。

- 2 验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日)；

2.2 《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日)；

2.3《关于发布建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类的公告》(生态环境部2018年第9号公告，2018年5月15日)；

2.4《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第364号令，2018年1月22日修改)；

2.5 《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

2.6《关于印发温州市建设项目竣工环境保护验收指南的通知》(温环发[2018]24号，2018年4月10日)；

2.7《关于平阳县健威电子电器有限公司设备购置技改项目环保备案受理书》(平阳县环境保护局，编号：2018028，2018年8月30日)；

2.8《平阳县健威电子电器有限公司设备购置技改项目环境影响登记表》(浙江中蓝环境科技有限公司，2018年8月)；

2.8平阳县健威电子电器有限公司《检测委托单》(2019年3月9日)；

2.9平阳县健威电子电器有限公司设备购置技改项目竣工环保验收监测方案。

- 3 工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

本项目位于浙江省平阳县万洋国际工业城D-12地块，面积799.93m2。(经纬度：N27°40′11.33″ E120°40′47.63″)。企业厂区东侧为第9车间（幢）、南侧为第19车间（幢），西侧第一车间（幢）、北侧第五车间（幢）。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

项目所在地

N27°40′11.33″ E120°40′47.63″

N

图3-1 项目地理位置图

★为废水监测点

▲为厂界噪声监测点

A

图3-2  项目平面布置及污染源监测点分布图

- 3.2 建设内容

本项目实际总投资400万元，厂内员工16人，均不在厂内食宿，年生产300天，每天生产8小时（夜间不生产）；设计年产67万个电子发热体，现实际已达到年产仪表件53.6万件的生产能力，详见表3-1；项目主要生产设备见表3-2。

表3-1 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 设计生产能力 | 实际生产能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子发热体 | 67万个/年 | 53.6万个/年 |

表3-2 项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 环评数量 | 实际数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压机 | 4台 | 4台 |
| 2 | 冲床 | 15台 | 15台 |
| 3 | 剥线机 | 1台 | 1台 |
| 4 | 自动包膜机 | 5台 | 6台 （其中一台备用） |
| 5 | 固化机 | 2台 | 4台 （其中二台备用） |
| 6 | 空压机 | 1台 | 1台 |

- 3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料消耗情况见表3-3。

表3-3 主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 设备名称 | 环评数量 | 实际数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚酰亚胺耐高温膜 | 1.76 t/a | 1.42 t/a |
| 2 | 电极铝片 | 130万只/a | 105万只/a |
| 3 | 高温线 | 65000m/a | 53000m/a |
| 4 | 铝件 | 10 t/a | 8 t/a |
| 5 | 导热体 | 0.02t/a | 0.02t/a |
| 6 | 散热条 | 3万套/a | 2.4万套/a |
| 7 | 端子 | 12万套/a | 10万套/a |
| 8 | 陶瓷发热片 | 150万只/a | 125万只/a |

- 3.4 水源及水平衡

# 本项目废水主要为员工生活废水，生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管排放，纳管至平阳县东海污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。根据企业提供的数据，企业2019年3月生活用水量15吨，排污系数取0.8，则生活废水排放量为12吨，废水年排放量为144吨，企业实际运行的水量平衡见图3-3。

损耗3 t/1个月

生活用水15t/1个月

生活污水12t/1个月

排放144 t/a

图3-3 项目水平衡图

- 3.5 生产工艺

本项目主要为仪表配件的生产与销售，主要工艺流程及产污环节见图3-4，其工艺流程说明如下：

图3-4 项目生产工艺流程及产污环节图

主要生产工艺说明：

项目生产发热条、加热器、发热块等产品.发热条产品生产工艺流程为将高温线经剥线机剥线后将其冲压到电极铝片上，然后与陶瓷发热片经如包膜机(包膜机封口包装时瞬间压烫温度约300℃。每批次压烫时间约3s）进行包膜装后成品入库。加热器产品产品生产工艺流程为即将加工好的发热条与经手工包膜后铝件进行组装即可成品入库。发热块产品的生产工艺流程为散热条经冲端子后与陶瓷发热片进行刷胶粘合，再经固化机加温固化(固化温度为200每批次物料加热固化时间的5min)后成品入库，本项目生产过程不涉及乳化液。

3.6 项目变动情况

经现场调查确认，实际建设情况与环评内容基本一致。

4 环境保护设施情况

- 4.1 污染物治理/处理设施

4.1.1 废水

本项目废水主要为员工生活废水，生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管排放，纳管至平阳县东海污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。废水来源及处理方式见表4-1。

表4-1 废水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 污水处理厂 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 化学需氧量、氨氮等 | 间歇 | 化粪池 | 平阳县东海污水处理厂 | 环境 |

4.1.2 废气

企业在生产过程中主要的废气为本项目薄膜机封口包装时瞬间压烫温度为300℃左右，在此温度聚酰亚胺薄膜基本不会受热分解，但是会产生极少量的熔融烟气，该车间应加强通风换气措施，保证车间的空气质量；本项目还使用导热胶，其刷胶及加热固化过程有极少量废气排放，该车间应加强通风换气措施。

表4-2 废气来源及处理方式一览表

| 废气来源 | 主要污染因子 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包膜机烫压 | 二氧化硫、烟尘、氮氧化物 | \ | 环境 |
| 刷胶加热固化 | 非甲烷总烃 | \ | 环境 |

4.1.3 噪声

企业建成投入生产后，噪声源主要为冲床、空压机、液压机、剥线机、自动包膜机等生产设备，主要噪声源详见表4-3。

| 噪声源 | 等效声级 dB | 布置位置 |
| --- | --- | --- |
| 冲床 | 75~80 | / |
| 空压机 | 75~80 |  |
| 液压机 | 70~75 |  |
| 剥线机 | 70~75 |  |
| 自动包膜机 | 60~70 |  |

4.1.4 固(液)体废物

项目产生的固废主要为金属边角料、塑料边角料及员工生活垃圾。其中金属边角料、塑料边角料收集后外售处理；员工日常生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。固废产生情况及处置见表4-4。

表4-4 固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 环评预估 产生量 | 实际产生量 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属边角料 | 生产加工 | 一般固废 | 3 t/a | 6 t/a | 外售处理 |
| 2 | 塑料边角料 | 生产加工 | 一般固废 | 1 t/a | 2.8 t/a | 外售综合利用 |
| 3 | 生活垃圾 | 办公生活 | 一般固废 | 3 t/a | 0.02 t/a | 环卫部门清运 |

- 4.2 其他环保设施

4.2.1在线监测装置

企业目前无在线监测装置。

4.2.2 其他设施

项目环境影响登记表及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资概算400万元，实际投资400万元，其中环保设施投资7万元，占总投资额的1.75%，项目具体环保投资概算详见表4-5，该公司已制定环保管理制度，并设有环保管理人员。

表4-5 环保投资概算表

| 类别 | 污染源 | 治理措施 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 熔融与刷胶废气 | 通风设备 | 1 |
| 废水 | 生活废水 | 化粪池 | 3 |
| 噪声 | 设备噪声 | 设备消声、隔声、减震措施、维护等 | 2 |
| 固废 | 生活与危废 | 环卫清运，一般固废临时贮存外售综合利用 | 1 |
| 合计 |  |  | 7 |

平阳健威电子电器有限公司设备购置技改项目执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目环评要求、批复要求、实际建设情况见表4-6。

表4-6 批复意见落实情况表

| 类别 | 环评要求 | 批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，纳入平阳县东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污 染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。 | / | 生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管排放，纳管至平阳县东海污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。 |
| 废气 | 熔融废气和导热胶废气，加强车间通风换气，保证车间环境空气质量。达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准。 | / | 企业在生产过程中主要的废气为自动包膜机产生的熔融废气与刷胶固化产生的胶水废气，废气通过加强通风换气保证车间环境空气质量，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准。 |
| 噪声 | 高噪设备底座加减振台座等消声、减震措施。企业合理布局车间内生产设备，车间采取隔声效果良好的实体墙；确保设备处于良好的运转状态，达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 | / | 高噪设备底座加减振台座等消声、减震措施。企业合理布局车间内生产设备，车间采取隔声效果良好的墙体；确保设备处于良好的运转状态。达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 |
| 固废 | 金属边角料、塑料边角料集中收集后外售综合利用，生活垃圾由环卫部门清运处理。 | / | 项目产生的固废主要为金属边角料、塑料边角料及生活垃圾。其中金属边角料与塑料边角料收集后外售综合利用；导热胶废包装瓶由厂家回收利用；员工日常生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。 |

- 5 建设项目环评报告的主要结论及审批

- 5.1 环评报告的主要结论与建议

5.1.1 环境影响评价结论

(1)水环境影响  本项目废水为生活污水，且水量较小，年产生量约240t/a，本项目建成后，所在区域废水能够纳入平阳县东海污水处理厂处理，生活废水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放，根据《平阳县东海污水处理厂工程（近期1万m3/d）环境影响报告书》，得出本项目仅排放少量生活废水，不会对平阳县东海污水处理厂纳污水体负荷产生冲击。

(2)废气影响  企业在生产过程中主要的废气为熔融烟气和胶水废气，本项目包膜机封口包装时瞬间压烫温度约为300℃左右，且接触加热时间短，在此温度下聚酰亚胺薄膜基本不会受热分解，但会产生极少量熔融烟气，应加强车间通风换气措施保证空气质量：本项目生产过程使用导热胶，是一种无毒、为刺激性气体释放、无溶剂、无腐蚀、无污染的环保胶，年用量仅为20kg，其刷胶及加热固化过程有极少量废气排放，该车间加强通风换气措施，保证空气质量；且以上项目选址在工业区内，对周围环境影响不大。

(3)声环境影响  本项目噪声源主要来自生产车间的生产设备运行噪声，类比同类型同规模的项目，项目车间平均噪声75dB（A）。生产车间对厂界噪声的贡献采用《环境影响评价导则-声环境》（HJ2.4-2009）推荐的工业噪声预测模式进行预测。 据预测，本项目正常运行，生产车间采用隔声良好的实体墙，隔声量15dB情况下，厂界可以做到达标排放。由于敏感点距离本项目较远(距离最近现状敏感点海涂农场居住区民房1.5km),本项目设备运行噪声对敏感点贡献很小。建议企业合理布局，车间采用实体墙，尽可能选址低噪声设备，在安装设备时尽可能设置隔声、减振等措施，同时加强设备的维修保养，使设备处于最佳工作状态，确保厂界噪声稳定达标排放。

(4)固废影响  本项目生活垃圾由环卫部门统清运处理:生产过程中产生的金属边角料、塑料边角料收集后外售综合利用；废弃包装容器委托生产厂家全部回收再利用。只要严格按照环卫部门的有关规定执行，落实本环评的各项措施，在不散失不随意倾倒的前提下，本项目产生的固度不会对周围环境产生明显不利的影响。

5.1.2 建议

在工程建设施工的每个阶段，必须严格按有关环保要求周密安排，精心施工，不得随意排放污染物，防止污染事件的发生。为了落实施工期环保措施，建议施工期应有一名负责环境保护的管理人员负责施工期环境保护事宜。需要做到一下几点：

（1）提倡清洁生产，使用绿色环保原料。

（2）降低原材料消耗，加强厂区绿化。

5.1.3 环境影响评价总结论

综上所述，该项目位于平阳县滨海新区万洋国际工业城，属于工业用地，符合当地规划要求。项目产品与工艺路线符合国家有关产业政策。项目运营期产生污染物，在全面落实本报告提出的各项环保措施的基础上，严格执行环保“三同时”制度，都能做到达标排放。从环保角度看项目的选址和建设是可行的。

- 5.2 环保部门备案受理

平阳县环境保护局 2018年8月30日以(编号：2018028)文件形式出具了备案受理书，具体如下：

- 你单位于2018年8月30日提交备案的申请平阳健威电子电器有限公司设备购置技改项目环保技术分析报告及环保承诺书等材料收悉，经形式审查，同意备案。

- 项目正式投产前，请你单位委托有资质的监测机构进行验收监测，按规范组织环保设施竣工验收，环保设施竣工验收监测报告及验收相关信息向社会公开，同时将验收材料向当地环保主管部门提交，申请环保设施竣工验收备案。

- 办理验收备案手续请准备好以下材料:

- 1建设项目环保设施竣工验收备案申请

- 2建设项目环保设施竣工验收监测报告

- 3、建设项目环保设施竣工验收信息公开情况说明。

- 6 验收执行标准

- 6.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表6-1：

表6-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 6~9 | 无量纲 | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准 |
|  | 悬浮物 | 400 | mg/L |  |
|  | 五日生化需氧量 | 300 | mg/L |  |
|  | 化学需氧量 | 500 | mg/L |  |
|  | 动植物油类 | 100 | mg/L |  |
|  | 石油类 | 20 | mg/L |  |
| 、 | 氨氮 | 35 | mg/L | 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值 |
|  | 总磷 | 8 | mg/L |  |
| 噪声 | 厂界四周 | 65 | dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 备注 |  |  |  |  |

- 6.2 总量控制指标

项目主要污染物总量控制为废水排放量240t/a，COD 0.012t/a，NH3-N 0.0012t/a。

7 验收监测内容

- 7.1 环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表7-1。

表7-1 验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | A | 总排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、TP、TN、动植物油类 | 抽样2天，每天 4次 |
|  |  |  | COD、NH3-N、TP、TN | 现场平行样， 抽样1天，1次 |
| 噪声 | 1-4 | 厂界四周 | 厂界噪声(等效声级) | 监测2天，每天 上下午各1次 |

- 8 质量保证及质量控制

- 8.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表8-1：

表8-1 各监测项目具体分析方法表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法及来源 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | 0.00~14.00 |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4 mg/L |
|  | NH3-N | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂光度法 HJ 535-2009 | 0.025 mg/L |
|  | BOD5 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 0.5 mg/L |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 4.0 mg/L |
|  | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 | 0.04 mg/L |
|  | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 | 0.04 mg/L |
|  | TN | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 | 0.05mg/L |
|  | TP | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 0.010 mg/L |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 | 30~130dB |

- 8.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表8-2：

表8-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梅特勒-托利多PH计 | FE20 | pH | 检定合格 |
| COD恒温加热器 | JH-12 | COD | 功能检查合格 |
| 生化培养箱 | SPX-150B | BOD5 | 校准合格 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | NH3-N、TP、TN | 检定合格 |
| 赛多利斯电子天平 | SQP/PRACTUM224-1CN | SS | 检定合格 |
| 红外分光测油仪 | JLBG-126 | 动植物油类 | 校准合格 |
| 多功能声级计 | AWA5680 | 厂界噪声 | 校准合格 |

- 8.3 人员资质

建设项目验收参与人员见表8-3：

表8-3 建设项目验收参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 叶如伦 | 评价室检测员 | XH201705 |
| 报告编制人 | 王佳林 | 评价室检测员 | XH201815 |
| 报告审核人 | 陈金彪 | 评价室主任 | XH201407 |
| 报告审定人 | 高启宇 | 技术负责人/工程师 | XH201402 |
| 其他成员 | 丁林城 | 评价室检测员 | XH201817 |
|  | 周云麟 | 评价室检测员 | XH201720 |
|  | 盖诗佳 | 分析室检测员 | XH201701 |
|  | 高丰环 | 分析室检测员 | XH201710 |
|  | 吴星星 | 分析室检测员 | XH201716 |
|  | 陈 虹 | 分析室检测员 | XH201721 |
|  | 施丽丽 | 分析室主任 | XH201601 |

- 8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第二版 试行) (浙江省环境监测中心2010年)的要求进行。在现场监测期间，对废水入网口的水样采取平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品质控结果见表8-4。

表8-4 现场平行样品质控结果表

| 样品编号 | 监测项目 | 测定值1(mg/L) | 测定值2(mg/L) | 相对偏差(%) | 允许偏差(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HJ1903235-008 | COD | 210 | 199 | 2.7 | ≤15 | 符合 |
|  | NH3-N | 31.4 | 32.1 | 1.1 | ≤10 | 符合 |
|  | TP | 1.93 | 1.91 | 0.5 | ≤10 | 符合 |
|  | TN | 60.0 | 31.1 | 0.9 | ≤10 | 符合 |

8.5  噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5 dB测试数据无效。本次验收噪声测试校准记录见表8-5：       表8-5 噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前(dB) | 测后(dB) | 差值(dB) | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年2月25日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2019年2月26日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

- 9 验收监测结果与分析评价

- 9.1 生产工况

2019年3月22日、23日验收监测期间，平阳健威电子电器有限公司的生产负荷分别为（发热块）97.5%，100%、（发热条）98.8%，98.1%、（加热器）97.2%，95.3%。符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况大于75%的要求，监测期间工况详见表9-1。

表9-1 监测期间产量核实表

| 监测期间主要生产情况 |  |  | 生产 负荷 |  | 实际生产能力 |  | 设计生产能力 |  | 年工作日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 主要产品 | 产量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3月22日 | 发热块 | 78只/d |  | 97.5% |  | 2.4万/a 80只/d | 3万/a 100只/d |  | 300天 |  |
| 3月23日 |  | 80只/d |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 3月22日 | 发热条 | 1580只/d |  | 98.8% |  | 48万/a 1600只/d | 60万/a 2000只/d |  |  |  |
| 3月23日 |  | 1570只/d |  | 98.1% |  |  |  |  |  |  |
| 3月22日 | 加热器 | 103只/d |  | 97.2% |  | 3.2万/a 106只/d | 4万/a 133只/d |  |  |  |
| 3月23日 |  | 101只/d |  | 95.3% |  |  |  |  |  |  |

- 9.2 环境保护设施调试效果

9.2.1污染物达标排放监测结果

9.2.1.1 废水监测结果

验收监测期间，项目生活污水排放口监测结果表明，pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值。污水监测结果详见表9-2。

9.2.1.2 厂界噪声监测结果

验收监测期间，根据实际情况于平阳健威电子电器有限公司厂界东侧、南侧、西侧、北侧共设置4个噪声测点，其两天昼间上下午监测结果显示，厂界东侧、南侧、西侧、北侧噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。现场检测时，测点均无明显声源。具体监测结果及监测点位见表9-3。

表9-2 废水监测结果统计表

| 项目 抽样位置及时间 |  | pH (无量纲) | NH3-N (mg/L) | TP (mg/L) | SS (mg/L) | COD (mg/L) | BOD5 (mg/L) | 动植物油类(mg/L) | TN (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水排放口 3月22日 | 08:12 | 8.23 | 31.1 | 3.23 | 56 | 257 | 60.9 | 0.24 | 60.2 |
|  | 10:08 | 8.33 | 33.8 | 3.13 | 59.5 | 238 | 52.3 | 0.12 | 59.7 |
|  | 13:21 | 8.45 | 33.5 | 3.06 | 53.5 | 250 | 56.4 | 0.07 | 63.6 |
|  | 15:35 | 8.18 | 32.1 | 3.37 | 60.5 | 226 | 50 | 0.07 | 62.8 |
|  | 平均值 | —— | 32.6 | 3.20 | 57.4 | 242.8 | 54.9 | 0.13 | 61.6 |
| 生活污水排放口 3月23日 | 08:08 | 8.54 | 29 | 1.89 | 62.5 | 248 | 57 | ＜0.04 | 61.7 |
|  | 10:21 | 8.36 | 32.8 | 1.79 | 51.5 | 232 | 50.9 | 0.04 | 62.7 |
|  | 13:09 | 8.39 | 30.4 | 1.57 | 65.5 | 220 | 52 | 0.07 | 58.3 |
|  | 15:25 | 8.55 | 30.7 | 1.92 | 51 | 204 | 47.14 | 0.05 | 60.6 |
|  | 平均值 | —— | 30.7 | 1.80 | 57.6 | 226 | 51.76 | 0.05 | 60.8 |
| 排放限值 |  | 6~9 | 35 | 8 | 400 | 500 | 300 | 100 | / |
| 评 价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1903235号检测报告。

表9-3 厂界噪声监测结果统计表

| 测点 编号 | 主要声源 | 3月22日、23日昼间等效声级dB(A) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 22日上午 | 22日下午 | 23日上午 | 23日下午 | 排放标准 | 评价 |
| 1 | 无明显声源 | 63* | 63* | 64* | 64* | 65 | 达标 |
| 2 | 无明显声源 | 63* | 64* | 63* | 64* | 65 | 达标 |
| 3 | 无明显声源 | 62* | 62* | 63* | 62* | 65 | 达标 |
| 4 | 无明显声源 | 63* | 62* | 64* | 64* | 65 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1902125号检测报告。

9.2.2 污染物排放总量核算

根据企业提供的数据，企业废水年排放量为144吨，则废水主要污染物的年排放量化学需氧量0.0072t/a、氨氮0.00072t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

9.2.3环保设施去除效果

9.2.3.1废水治理设施

根据企业污水排放口监测结果，生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管排放，氨氮、总磷达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值。

9.2.3.2厂界噪声治理设施

企业主要噪声污染设备源强在75~85dB，采取加强设备维护和距离衰减等措施后，根据现场监测，厂界东侧、南侧、西侧、北侧昼间噪声均能达标排放。

10 验收监测结论及建议

- 10.1 验收监测结论

项目环保治理设施基本上达到设计要求并投入运行，符合建设项目竣工环境保护验收监测条件，2019年3月22日、23日我公司组织对该项目进行了现场抽样调查监测，期间该企业正常生产，生产负荷分别为（发热块）97.5%，100%、（发热条）98.8%，98.1%、（加热器）97.2%，95.3%。

10.1.1 废水排放监测结论

验收监测期间，项目生活污水排放口监测结果表明，pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值。

10.1.2 噪声排放监测结论

验收监测期间，根据实际情况于平阳健威电子电器有限公司厂界东侧、南侧、西侧、北侧共设置4个噪声测点，其两天昼间上下午监测结果显示，厂界东侧、南侧、西侧、北侧噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

10.1.4 固体废物核查结论

项目产生的固废主要为金属边角料、塑料边角料及生活垃圾。其中金属边角料与塑料边角料收集后外售综合利用；员工日常生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。

10.1.5 总量控制结论

企业废水年排放量为144吨，则废水主要污染物的年排放量化学需氧量0.0072t/a、氨氮0.00072t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

- 10.2 建议

(1)进一步合理布局，建立规范化档案及管理台帐，便于企业自行管理及环保部门不定期监督管理。

(2)定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物达标排放。

(3)加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案和台账，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

(4)进一步加强各种固体废物的管理，按规范设置固体废物的暂存场所，并设置规范的标牌、标识，建立健全完善的管理台帐和相应制度，确保对固体废物进行长期、有效的管理。

附件2                                                      2-1

附件2                                                        2-2

附件1                                                        1-1

附件3

附件4

附件5                                                                             5-1

附件5                                                                          5-2

附件5                                                                       5-3

填表单位(盖章)：温州新鸿检测技术有限公司                      填表人(签字)：                      项目经办人(签字)：

附表1

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  |  | 平阳健威电子电器有限公司设备购置技改项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | \ |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 平阳县滨海新区万洋国际工业区 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理目录) |  |  |  |  | C397电子器件制造 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | R 新建 □改扩建 □扩建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  | 年产电子发热体67万件 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产电子发热体53.6万件 |  |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 浙江中蓝环境科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  |  | 平阳县环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 编号：2018028 |  |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 环境影响登记表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | \ |  |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | \ |  |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  | 平阳健威电子电器有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | ≧75％ |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 1.75 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 1.75 |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | 3 |  |  |  | 废气治理(万元) |  |  | 1 | 噪声治理(万元) |  |  | 2 |  |  | 固废治理(万元) |  | 2 |  | 绿化及生态(万元) |  |  | \ |  |  |  | 其他(万元) |  | \ |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | \ |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 300d/a，8h/d |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 平阳健威电子电器有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  | 91330326MA295EJW7L. | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 |  |  |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新代老”削减量(8) |  |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  | 0.0144 |  |  | 0.024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  | 234 |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 0.0072 |  |  | 0.012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  | 31.8 |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 0.00072 |  |  | 0.0012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年