平阳剑强五金有限公司设备购置

技改项目竣工环境保护自主验收意见

2019年7月23日，平阳剑强五金有限公司根据《平阳剑强五金有限公司设备购置技改项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和平阳县环境局审批意见等要求对本项目进行自主验收，提出验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

平阳剑强五金有限公司建设项目选址于平阳县滨海新区万洋国际工业城F-07地块12、13车间第三层西侧，项目占地面积1252.54m2，主要从事五金制品等产品的生产及销售的企业，年产55万只拉手。

（二）建设过程及环保审批情况

项目于2017年12月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成《平阳剑强五金有限公司设备购置技改项目环境影响报告表》，并于2018年4月4日通过平阳县环境保护局备案受理(备案编号：2018003)。

（三）投资情况

项目实际总投资900万元，其中环保投资12万元，占总投资额的1.33%。

（四）验收范围

本次验收范围为平阳剑强五金有限公司设备购置技改项目。

- 二、工程变动情况

经现场调查确认，企业实际的压铸、抛光为外加工，其它建设情况与环评内容基本一致。

- 三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目废水主要为生活废水。生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准（其中氨氮排放达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中的间接排放限值）后纳入平阳县东海污水处理厂处理。污水处理厂出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A标准。

（二）废气

项目主要废气污染物为去毛刺粉尘、震光粉尘和焊接烟气。

（1）去毛刺粉尘、震光粉尘：项目废气以无组织形式排放。

（2）焊接烟气：项目废气产生量较少，以无组织形式排放。

- （三）噪声

项目产生的噪声主要来自冲床、砂轮机、台式钻床、等机械设备。采取生产车间合理布局，加强设备维护和设置实体墙阻隔，合理安排生产时间等措施减弱噪声对周边环境的影响。

- （四）固体废物

项目产生的固废主要为金属边角料和生活垃圾。金属边角料收集后外售综合利用；生活垃圾由环卫部门定期清运。

- 四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

1、废水

验收监测期间，平阳剑强五金有限公司生活污水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油类排放浓度及其日均值均小于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准，氨氮、总磷排放浓度及其日均值均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值。

2、废气

验收监测期间，根据实际情况于平阳剑强五金有限公司四周共设置3个（南、西、北侧）无组织监测测点。两天六次监测结果中颗粒物的浓度均小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源无组织监控限值。

3、噪声

验收监测期间，根据实际情况于平阳剑强五金有限公司厂界南侧（1号点）、西侧（2号点）、北侧（3号店）设置3个噪声测点，厂界东侧与其他厂房相连，无法布点。厂界南侧、西侧、北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。6月9日、10日昼间上下午监测中，2个（南侧、北侧）测点监测结果均达标，西侧测点因受一楼五金厂影响，而且影响无法去除，结果无法评价。

4、固废

项目产生的固废主要为金属边角料和生活垃圾。金属边角料收集后外售综合利用；生活垃圾由环卫部门定期清运。

- 5、总量控制情况

- 经核算，项目实际排放废水化学需氧量0.00944t/a、氨氮0.000944t/a，符合环评提出的总量控制要求。

- 验收结论

- 经资料查阅和现场核查，平阳剑强五金有限公司设备购置技改项目技术资料齐全，环境保护设施按批准的环境影响报告表和环评批复要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力适应主体工程的需要。经审议，验收工作组同意通过该项目环境保护自主验收。

- 六、验收存在的主要问题及后续要求

- 1、依照有关技术规范，及时公示竣工验收监测报告。

2、按相关要求做好工业固废暂时贮存。

3、强化环境风险防范措施，降低环境风险。加强车间环境管理和职工环保教育，继续完善各类环保管理制度，各类环保设备要有专人负责管理，将环保责任落实到人。

平阳剑强五金有限公司

2019年7月23日

平阳剑强五金有限公司设备购置

技改项目竣工环境保护验收监测报告

新鸿HJ综字第1907008号

建设单位：平阳剑强五金有限公司

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2019年7月

声   明

1、本报告正文共 贰拾陆 页，附件附表共 拾肆 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。部分复印或涂改均无效。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告部分复制，或完整复制未加盖本公司监测报告专用章或发生涂改均无效。

4、本报告未经同意不得用于广告宣传。

5、留存监测报告保存期六年。

建设单位：平阳剑强五金有限公司

法人代表：戴建强

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：潘腾册

报告编制人：潘腾册

| 平阳剑强五金有限公司(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) （统一社会信用代码:91330302098509998P） |
| --- | --- |
| 电话：13957760156 | 电话：0577-88876910 |
| 传真： \ | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：325106 | 邮编：325011 |
| 地址：平阳县滨海新区万洋国际工业城F-07地块12、13车间第三层西侧 | 地址：温州经济开发区玉苍西路 80号(8号厂房第二层、第四层） |

目   录

一、验收项目概况	1

二、验收监测依据	2

三、工程建设情况	3

3.1 地理位置及平面布置	3

3.2 建设内容	4

3.3 主要原辅材料及燃料	5

3.4 水源及水平衡	5

3.5 生产工艺	5

3.6 项目变动情况	6

四、环境保护设施情况	8

4.1 污染物治理/处理设施	8

4.2 其他环保设施	9

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	9

五、建设项目环评报告的主要结论及审批	12

5.1 环评报告的主要结论与建议	12

5.2 审批部门审批决定	14

六、验收执行标准	15

6.1 验收评价标准	15

6.2 总量控制指标	15

七、验收监测内容	18

7.1 环境保护设施调试效果	18

八、质量保证及质量控制	19

8.1 监测分析方法	19

8.2 监测仪器设备	19

8.3 人员资质	19

8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	20

8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	20

8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	21

九、验收监测结果与分析评价	22

9.1 生产工况	22

9.2 环境保护设施调试效果	22

十、验收监测结论及建议	25

10.1 验收监测结论	25

10.2 建议	26

附件：

1、《平阳县“规划环评+环评标准”改革试点建设项目环保备案受理书》(平阳县环境保护局，编号：2018003，2018年1月16日)；

2、企业主要生产设备及主要原辅材料消耗表、2019年3-5月用水量消耗表。

3、平阳剑强五金有限公司《验收监测项目基本情况调查表》；

4、平阳剑强五金有限公司《验收监测期间有关情况记录表》；

5、检测报告。

附表：

1、建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

- 一、验收项目概况

平阳剑强五金有限公司是一家专业从事五金制品等产品的生产及销售的企业。企业选址位于平阳县滨海新区万洋国际工业城F-07地块12、13车间第三层西侧，项目占地面积1252.54m2，预计生产规模可达年产55万只拉手。企业于2017年12月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成《平阳剑强五金有限公司设备购置技改项目环境影响报告表》，并于2018年4月4日通过平阳县环境保护局备案受理(备案编号：2018003)。项目于2018年6月开工建设，2018年10月竣工，同时投入生产。项目实际总投资900万元，其中环保投资12万元，占总投资额的1.33%。目前项目的主体工程调试工况稳定，配套的环保设施运行正常，基本符合竣工验收监测条件。

平阳剑强五金有限公司重视该项目竣工验收工作，于2019年5月特成立验收工作小组，同时委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的环保验收监测工作，根据中华人民共和国国务院第682号令、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司于2019年5月17日对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，并在此基础上编制该项目阶段性竣工环境保护验收监测方案，并于6月9日至10日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下组织现场调查和监测，于6月10日至16日组织对样品进行实验室分析，在此基础上编写了本验收监测报告。

- 2 验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日修改)；

2.2《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日)；

2.3《关于发布建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类的公告》(生态环境部2018年第9号公告，2018年5月15日)；

2.4《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第364号令，2018年1月22日修改)；

2.5《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

2.6《关于印发温州市建设项目竣工环境保护验收指南的通知》(温环发[2018]24号，2018年4月10日)；

2.7《关于平阳剑强五金有限公司设备购置技改项目环境影响报告表的审批意见》(平阳县环境保护局，编号：2018003，2018年4月4日)；

2.8《平阳剑强五金有限公司设备购置技改项目环境影响报告表》(浙江中蓝环境科技有限公司，2017年12月)；

2.9平阳剑强五金有限公司《检测委托单》(2019年6月9日)；

2.10平阳剑强五金有限公司新建项目竣工环保验收监测方案。

- 3 工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

本项目位于平阳县滨海新区万洋国际工业城F-07地块12、13车间第三层西侧(经纬度：N27°40′10.83″，E120°40′33.74″)。企业厂房东侧为平阳县万洋国际工业城F-07地块10、11生产楼；南侧为平阳县万洋国际工业城F-07地块3、4生产楼；西侧为平阳县万洋国际工业城F-07地块14、15生产楼；北侧为平阳县万洋国际工业城F-07地块宿舍综合楼。最近敏感点为西侧约1400m处的海涂农场大队拆迁房。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

项目所在地

N27°40′10.83″

E120°40′33.74″

N

图3-1 项目地理位置图

○C

○D

★为废水监测点

○为无组织废气监测点

▲为厂界噪声监测点

★A

○B

图3-2  项目平面布置及污染源监测点分布图

- 3.2 建设内容

本项目实际总投资900万元，企业年生产270天，每日生产8小时（夜间不生产），职工15人，厂内不设食宿；项目设计年产55万只拉手，现实际已达年产55万只拉手生产能力，详见表3-1；项目主体生产设备见表3-2。

表3-1 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 设计生产能力 | 实际生产能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉手 | 55只 | 55万只 |

表3-2 项目主体生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 环评数量 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下料机 | 台 | 3 | 3 | / |
| 2 | 倒角机 | 台 | 7 | 7 | / |
| 3 | 热室压铸机 | 台 | 2 | 0 | 外加工 |
| 4 | 抛光机 | 台 | 6 | 0 | 外加工 |
| 5 | 震光机 | 台 | 1 | 1 | / |
| 6 | 台式钻床 | 台 | 6 | 6 | / |
| 7 | 台式攻丝机 | 台 | 6 | 6 | / |
| 8 | 砂轮机 | 台 | 1 | 3 | 两台备用 |
| 9 | 冲床 | 台 | 2 | 2 | / |
| 10 | 氩弧焊机 | 台 | 6 | 8 | 两台备用 |
| 11 | 自动点焊 | 台 | 6 | 6 | / |
| 12 | 点焊机 | 台 | 2 | 2 | / |
| 13 | 气泵 | 台 | 1 | 3 | 两台备用 |

- 3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料消耗情况见表3-3。

表3-3 主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 主要原辅材料 | 单位 | 环评用量 | 实际用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢材 | t/a | 100 | 100 | / |
| 2 | 锌合金 | t/a | 50 | 50 | / |
| 3 | 铁焊丝 | t/a | 0.2 | 0.2 | / |

- 3.4 水源及水平衡

本项目废水主要为生活废水。生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后纳入平阳县东海污水处理厂。根据企业提供的数据，企业2019年3-5月用水量为59t，按照0.8排放系数计，废水排放量为47.2吨，按一年12个月计，则该厂区一年排放废水188.8t。项目目前拥有员工15人，厂区不设食宿，企业实际运行的水量平衡见图3-3。

损耗11.8t/3个月

用水59t/3个月

污水47.2t/3个月

纳管188.8t/a

N

图3-3 项目水平衡图

- 3.5 生产工艺

本项目主要为拉手的生产。主要工艺流程及产污环节见图3-4，工艺说明如下：

（1）原材料为钢材生产工艺流程:

钢材

下料

倒角

钻孔

攻丝

焊接

金属边角料、噪声

金属边角料、噪声

烟气

去毛刺

冲压

电镀（外协）

打包入库

粉尘、噪声

（2）原材料为锌合金生产工艺流程:

锌合金

熔融压铸

（400℃）

去毛刺

攻丝

抛光或震光

电镀（外协）

打包入库

压铸废气、金属边角料、噪声

粉尘、噪声

金属边角料、噪声

粉尘、噪声

图3-4 项目生产工艺流程图及产污环节图

工艺流程说明：

(1)原材料为钢材生产工艺流程：将购买的钢材按照要求经下料机下料，再通过倒角机、台钻、攻丝机等机加工后进行焊接，焊接加工好后放到砂轮机上去毛刺，然后在冲床上冲压好后经过电镀外加工成成品五金拉手经验收合格后打包入库。

(2)原材料为锌合金生产工艺流程：本项目锌合金压铸较为简单，直接将购买的锌合金锭放入热室压铸机内，经压铸机内电炉加热设备加热至400°C压铸成半成品压铸件，通过砂轮机上去毛刺，再在攻丝机上钻孔好后经过抛光或震光，然后经过电镀外加工成成品五金拉手经验收合格后打包入库。

本项目工艺流程中不涉及乳化液或冷却液。

- 3.6 项目变动情况

经现场调查确认，企业实际的压铸、抛光为外加工，其它建设情况与环评内容基本一致。

- 四、环境保护设施情况

- 4.1 污染物治理/处理设施

4.1.1 废水

本项目废水主要为生活废水。生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准（其中氨氮排放达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中的间接排放限值）后纳入平阳县东海污水处理厂处理。污水处理厂出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A标准。废水来源及处理方式见表4-1。

表4-1 废水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | COD、NH3-N等 | 间歇 | 化粪池 | 平阳县东海污水处理厂 |

4.1.2 废气

项目主要废气污染物为去毛刺粉尘、震光粉尘和焊接烟气。

- 去毛刺粉尘、震光粉尘  项目废气以无组织形式排放。

- 焊接烟气  项目废气产生量较少，以无组织形式排放。

- 废气来源及处理方式见表4-2。

表4-2 废气来源及处理方式一览表

| 废气来源 | 主要污染因子 | 处理设施 | 排气筒高度 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 去毛刺工序 | 粉尘 | \ | \ | 环境 |
| 震光工序 | 粉尘 |  |  |  |
| 焊接工序 | 烟尘 | \ |  |  |

注：项目压铸、抛光工序均为外加工，故不产生废气。

4.1.3 噪声

项目噪声主要来源于生产设备运行。距各设备1m处噪声源强及具体治理措施见表4-3。

表4-3 噪声源及治理措施

| 序号 | 噪声源 | 源强(dB) | 运行方式 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下料机 | 70~75 | 连续 | 室内、设备维护 |
| 2 | 倒角机 | 70~75 | 连续 | 室内、设备维护 |
| 3 | 热室压铸机 | 75~80 | 连续 | 室内、设备维护 |
| 4 | 抛光机 | 70~75 | 连续 | 室内、设备维护 |
| 5 | 震光机 | 70~75 | 连续 | 室内、设备维护 |
| 6 | 台式钻床 | 80~85 | 连续 | 室内、设备维护 |
| 7 | 台式攻丝机 | 75~80 | 连续 | 室内、设备维护 |
| 8 | 砂轮机 | 70~75 | 连续 | 室内、设备维护 |
| 9 | 冲床 | 75~85 | 连续 | 室内、设备维护 |
| 10 | 氩弧焊机 | 65~70 | 连续 | 室内、设备维护 |
| 11 | 自动点焊 | 65~70 | 连续 | 室内、设备维护 |
| 12 | 点焊机 | 65~70 | 连续 | 室内、设备维护 |

4.1.4 固(液)体废物

项目产生的固废主要为金属边角料和生活垃圾。金属边角料收集后外售综合利用；生活垃圾由环卫部门定期清运。固废产生情况及处置见表4-4。

表4-4 固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 环评预估 产生量 | 实际产生量 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属边角料 | 生产过程 | 一般固废 | 3t/a | 3t/a | 收集后外售综合处理 |
| 2 | 回收的粉尘 | 废气净化 | 一般固废 | 0.7275t/a | 0.70t/a |  |
| 3 | 生活垃圾 | 员工生活 | 一般固废 | 3t/a | 2.5t/a | 环卫部门清运 |

- 4.2 其他环保设施

4.2.1 环境风险防范设施

环评未提及环境风险及防范。

4.2.2 在线监测装置

企业目前无在线监测装置。

4.2.3 其他设施

项目环境影响报告表及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资概算900万元，实际投资900万元，其中环保设施投资9万元，占总投资额的1.0%。项目环保投资情况见表4-5。平阳剑强五金有限公司建设项目执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目环保设施环评要求、批复要求、实际建设情况见表4-6。

表4-5 工程环保设施投资情况表

| 环保设施名称 | 环评预算(万元) | 实际投资(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水治理 | 4 | 4 | / |
| 废气治理 | 8 | 0 | / |
| 噪声防治 | 4 | 4 | / |
| 固废治理 | 1 | 1 | / |
| 合 计 | 17 | 9 | / |

表4-6 环评意见落实情况表

| 环评要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- |
| 项目生活废水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网，经平阳县东海污水处理厂处理达到《城市污水处理厂污染物排放标准》一级A排放标准后排放。冷却水循环使用、不外排 | 生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后纳入平阳县东海污水处理厂处理。冷却水循环使用、不外排 |
| 压铸工序设集气设施，经集气收集后通过不低于15m排气筒高空排放，加强车间通风，保证车间的空气质量。去毛刺粉尘经收集通过布袋除尘(或其它高效除尘方式，除尘效率不低于95%)处理后通过不低于15m的排气筒高空排放，同时加强车间通风，保证车间的空气质量。震光粉尘经抛光机设备上自带的全密闭集气设施收集后通到抛光机自带的水槽中沉淀，再定期打捞，水循环使用，不外排。经收集通过布袋除尘(或其它高效除尘方式，除尘效率不低于95%)处理后通过不低于15m的排气筒高空排放，同时加强车间通风，保证车间的空气质量。加强车间通风，保证车间的空气质量。 | 项目压铸工序和抛丸工序均为外加工。去毛刺粉尘、震光粉尘和焊接烟气为无组织排放。车间定期清理，且通风良好。 |
| ①车间内合理布局，高噪声设备尽量远离门窗，车间采用实体隔声墙。 ②选用低噪声设备，加强设备的维护。 ③对噪声较大的设备，应加强减震降噪措施，如加装隔振垫、减振器、消声器等。 | 企业设备已合理布局，并采取了相应措施，根据监测结果，厂界四周噪声均能达标排放。 |
| 金属边角料和回收的粉尘收集后外售综合利用；生活垃圾由环卫部门清运处理。 | 项目金属边角料收集后外售综合利用；生活垃圾已由环卫部门清运处理。 |

- 五、建设项目环评报告的主要结论及审批

- 5.1 环评报告的主要结论与建议

5.1.1 环境影响评价结论

(1)水环境影响

本项目冷却水循环使用，不外排，不产生生产废水，生活污水排放量为240t/a，CODCr产生量为0.12t/a，NH3-N 产生量0.0084t/a。项目生活废水经预处理至《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳入市政污水管网，经平阳县东海污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A排放标准后排放，COD排入环境量0.012t/a、NH3-N排入环境量0.0012t/a，经稀释扩散后对水体水质影响不大。

(2)废气影响

①压铸废气

本项目压铸过程中产生少量压铸废气，排放量很小，建议压铸工序设集气设施，压铸废气经集气收集后通过不低15m排气筒高空排放，同时车间设置机械通风换气设施，加强车间通风，保证车间空气质量，经大气扩散稀释后，对周围大气环境影响不大。

②去毛刺粉尘

本项目在去毛刺生产过程中会产生少量金属粉尘，建议在砂轮机等粉尘产生设备上设集气设施，经布袋除尘(或其它高效除尘方式，除尘效率不低于95%)后通过不低15m排气筒高空排放，同时加强车间通风，保证室内空气质量，经过扩散稀释后，对周围大气环境影响不大。

③抛光粉尘

本项目在抛光生产过程中会产生少量金属粉尘，经抛光机设备上自带的全密闭集气设施收集，粉尘经收集后通到抛光机自带的水槽中沉淀，再定期打捞出来外售，对周围大气环境影响不大。

④震光粉尘

本项目在震光生产过程中会产生少量金属粉尘，建议在震光机等粉尘产生设备上设集气设施，经布袋除尘(或其它高效除尘方式，除尘效率不低于95%)后通过不低于15m排气筒高空排放，同时加强车间通风，保证室内空气质量，经过扩散稀释后，对周围大气环境影响不大。

⑤焊接废气

木项目在焊接过程中产生少量焊接烟气，产生的焊接烟气较少，其排放量很小，加强车间通风换气措施，保证车间的空气质量，经大气扩散稀释后，对周围大气环境影响不大。

(3)声环境影响

项目噪声源主要为生产过程中各机械设备运行产生的噪声，通过采取必要的隔声、消声、减振措施，生产车间合理布局，车间内设备合理安置，高噪声设备远离门窗，采取实体墙等隔声措施后，各声源产生的机械噪声经墙体的隔声和距离的衰减后，对周围声环境产生影响较小。

(4)固废影响

本项目产生的金属边角料经集中收集后外售综合利用。粉尘净化过程中回收的粉尘经收集后外售综合利用。员工日常生活产生的生活垃圾委托环卫部门统清运， 不会对周围环境产生影响。

- 5.1.2 建议

1、项目应切实做到“三同时”制度和污废达标排放，落实各项污染治理措施。

2、积极推行清洁生产，降低原材料消耗，并杜绝污染事故发生，减轻对周围环境的影响。

3、加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

5.1.3 环境影响评价总结论

平阳剑强五金有限公司设备购置技改项目位于平阳县滨海新区万洋国际工业城F-07地块12、13 车间第三层西侧，项目的建设总体符合国家产业政策，符合平阳县环境功能区划要求、符合污染物排放达标要求、符合总量控制指标原则以及项目投入营运后能维持本地区环境质量。项目营运期间，会产生废水、废气、噪声和固体废弃物，经评价分析，在全面落实本报告提出的各项环保措施和建议的基础上，环境污染可得到控制，做到污染物达标排放，对周围环境影响不大。因此，采用科学管理与恰当的环保治理措施后，该项目的建设从环境保护角度来讲是可行的。

- 5.2 审批部门审批决定

平阳剑强五金有限公司：

- 你单位于2018年1月16日提交备案的申请平阳剑强五金有限公司设备购置技改项目环保技术分析报告及环保承诺书等材料收悉，经形式审查，同意备案。

项目正式投产前，请你单位委托有资质的监测机构进行验收监测，按规范组织环保设施竣工验收，环保设施竣工验收监测报告及验收相关信息向社会公开，同时将验收材料向当地环保主管部门提交，申请环保设施竣工验收备案。

- 办理验收备案手续请准备好以下材料：

- 1、建设项目环保设施竣工验收备案申请

- 2、建设项目环保设施竣工验收监测报告

3、建设项目环保设施竣工验收信息公开情况说明。

- 六、验收执行标准

- 6.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表6-1：

表6-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 6~9 | 无量纲 | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表4三级标准 |
|  | 化学需氧量 | 500 | mg/L |  |
|  | 五日生化需氧量 | 300 | mg/L |  |
|  | 动植物油类 | 100 | mg/L |  |
|  | 悬浮物 | 400 | mg/L |  |
|  | 氨氮 | 35 | mg/L | 《工企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值 |
|  | 总磷 | 8 | mg/L |  |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 1.0 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源无组织监控限值 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 65 | dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |

- 6.2 总量控制指标

项目主要污染物总量控制为污水排放量240 t/a、COD 0.012t/a、NH3-N 0.0012 t/a。

- 七、验收监测内容

- 7.1 环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表7-1。

表7-1 验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点 编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | A | 生活污水排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、TP、TN、动植物油类 | 抽样2天，每天 4次 |
|  |  |  | COD、NH3-N、TP、TN | 现场平行样， 抽样1天，1次 |
| 无组织 废气 | B-E | 厂界四周 | 颗粒物 | 抽样2天，每天 3次/样 |
| 噪声 | 1-2 | 厂界四周 | 厂界噪声(等效声级) | 监测2天，每天 上下午各1次 |

- 八、质量保证及质量控制

- 8.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表8-1：

表8-1 各监测项目具体分析方法表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法及来源 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | 0.00~14.00 |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4 mg/L |
|  | NH3-N | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂光度法 HJ 535-2009 | 0.025 mg/L |
|  | BOD5 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 0.5 mg/L |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 4.0 mg/L |
|  | TP | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 0.010 mg/L |
|  | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 | 0.06mg/L |
|  | TN | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 | 0.05 mg/L |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 及其修改单 | 0.001mg/m3 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 | 28~133dB |

- 8.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表8-2：

表8-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梅特勒—托利多PH计 | FE20 | pH | 检定合格 |
| COD恒温加热器 | JH-12 | COD | 功能检查合格 |
| 生化培养箱 | SPX-150B | BOD5 | 校准合格 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | NH3-N、TP、TN | 检定合格 |
| 赛多利斯电子天平 | SQP/PRACTUM224-1CN | SS、颗粒物 | 检定合格 |
| 红外分光测油仪 | JLBG-126 | 动植物油类 | 校准合格 |
| 多功能声级计 | AWA5688 | 厂界噪声 | 校准合格 |
| 空气/智能TSP综合采样器 | 崂应2050 | 颗粒物 | 检定合格 |

- 8.3 人员资质

建设项目验收参与人员见表8-3：

表8-3 建设项目验收参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 潘腾册 | 评价室检测员 | XH201707 |
| 报告编制人 | 潘腾册 | 评价室检测员 | XH201707 |
| 报告审核人 | 陈金彪 | 评价室主任 | XH201407 |
| 报告审定人 | 高启宇 | 技术负责人/工程师 | XH201402 |
| 其他成员 | 谢娟扑 | 评价室检测员 | XH201808 |
|  | 陈建文 | 评价室检测员 | XH201713 |
|  | 盖诗佳 | 分析室检测员 | XH201701 |
|  | 吴星星 | 分析室检测员 | XH201716 |
|  | 高丰环 | 分析室检测员 | XH201710 |
|  | 陈 虹 | 分析室主任助理 | XH201721 |
|  | 施丽丽 | 分析室主任 | XH201601 |

- 8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第二版 试行) (浙江省环境监测中心2010年)的要求进行。在现场监测期间，对废水入网口的水样采取平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品质控结果见表8-4。

表8-4 现场平行样品质控结果表

| 样品编号 | 监测项目 | 测定值1 (mg/L) | 测定值2 (mg/L) | 相对偏差 (%) | 允许偏差 (%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HJ1906069-008 | COD | 248 | 257 | 1.78 | ≤10 | 符合 |
|  | NH3-N | 33.9 | 33.2 | 1.04 | ≤10 | 符合 |
|  | TP | 5.54 | 5.77 | 2.03 | ≤10 | 符合 |
|  | TN | 62.6 | 62.2 | 0.032 | ≤10 | 符合 |

- 8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第二版 试行) (浙江省环境监测中心2010年)的要求进行。

(2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

(3)被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围(即30%~70%之间)

(4)采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测(分析)仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计(标定)，在测试时应保证采样流量的准确。

- 8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5 dB测试数据无效。本次验收噪声测试校准记录见表8-5：

表8-5 噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前(dB) | 测后(dB) | 差值(dB) | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年6月9日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2019年6月10日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

- 九、验收监测结果与分析评价

- 9.1 生产工况

2019年6月9日至10日验收监测期间，平阳剑强五金有限公司新建项目竣工验收的生产负荷分别为98.2%、97.2%。监测期间工况详见表9-1。

表9-1 监测期间产量核实表

| 监测期间主要产品产量 |  |  | 生产 负荷 | 设计生产能力 | 年工 作日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 主要产品 | 产量 |  |  |  |
| 6月9日 | 拉手 | 2000只 | 98.2% | 55万只/a 2037只/天 | 270天 |
| 6月10日 |  | 1980只 | 97.2% |  |  |

- 9.2 环境保护设施调试效果

9.2.1污染物达标排放监测结果

9.2.1.1 废水

验收监测期间，平阳剑强五金有限公司生活污水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油类排放浓度及其日均值均小于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准，氨氮、总磷排放浓度及其日均值均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值；监测结果详见表9-2、图3-2。

表9-2 废水监测结果统计表

| 项目 抽样位置及时间 |  | pH (无量纲) | NH3-N (mg/L) | TP (mg/L) | SS (mg/L) | COD (mg/L) | BOD5 (mg/L) | 动植物油类(mg/L) | TN (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水排放口 6月9日 | 13:02 | 7.82 | 31.9 | 7.43 | 145 | 248 | 55.0 | 1.50 | 63.4 |
|  | 14:12 | 7.86 | 31.1 | 6.19 | 149 | 268 | 56.3 | 1.55 | 60.6 |
|  | 15:26 | 7.80 | 31.4 | 6.75 | 138 | 275 | 62.3 | 1.52 | 62.8 |
|  | 16:29 | 7.85 | 32.2 | 6.52 | 141 | 245 | 52.3 | 1.60 | 61.6 |
|  | 平均值 | —— | 31.6 | 6.72 | 143 | 259 | 56.5 | 1.54 | 62.1 |
| 生活污水排放口 6月10日 | 09:13 | 7.81 | 31.9 | 5.80 | 142 | 232 | 49.4 | 1.45 | 63.4 |
|  | 10:16 | 7.84 | 32.5 | 6.55 | 134 | 281 | 60.3 | 1.50 | 61.2 |
|  | 11:32 | 7.87 | 31.4 | 6.16 | 146 | 258 | 59.7 | 1.52 | 60.1 |
|  | 13:08 | 7.82 | 33.6 | 5.66 | 130 | 252 | 55.3 | 1.52 | 62.4 |
|  | 平均值 | —— | 32.4 | 6.04 | 138 | 256 | 56.2 | 1.50 | 61.8 |
| 排放限值 |  | 6~9 | 35 | 8 | 400 | 500 | 300 | 100 | —— |
| 评 价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | —— |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1906069号检测报告。

9.2.1.2 废气

验收监测期间，根据实际情况于平阳剑强五金有限公司四周共设置3个（南、西、北侧）无组织监测测点。两天六次监测结果中颗粒物的浓度均小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源无组织监控限值，具体监测结果及监测点位见表9-3、图3-2。

表9-3厂界废气监测结果统计表

| 项目 抽样位置及频次 |  | 颗粒物(mg/m3) |  | 项目 抽样位置及频次 |  | 颗粒物(mg/m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6月9日 | 6月10日 |  |  | 6月9日 | 6月10日 |
| 厂界东侧 B号点 | 第1次 | 0.083 | 0.200 | 厂界北侧 C号点 | 第1次 | 0.108 | 0.117 |
|  | 第2次 | 0.042 | 0.075 |  | 第2次 | 0.058 | 0.050 |
|  | 第3次 | 0.075 | 0.083 |  | 第3次 | 0.117 | 0.033 |
| 厂界西侧 D号点 | 第1次 | 0.075 | 0.050 |  |  |  |  |
|  | 第2次 | 0.075 | 0.058 |  |  |  |  |
|  | 第3次 | 0.050 | 0.083 |  |  |  |  |
| 排放限值 |  | 1.0 |  | 排放限值 |  | 1.0 |  |
| 评 价 |  | 达标 | 达标 | 评 价 |  | 达标 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1906070号检验检测报告。

9.1.1.3 厂界噪声

验收监测期间，根据实际情况于平阳剑强五金有限公司厂界南侧（1号点）、西侧（2号点）、北侧（3号店）设置3个噪声测点，厂界东侧与其他厂房相连，无法布点。厂界南侧、西侧、北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。6月9日、10日昼间上下午监测中，2个（南侧、北侧）测点监测结果均达标，西侧测点因受一楼五金厂废气处理设施影响，而且影响无法去除，结果无法评价。现场检测时，1号测点无明显声源，2号测点主要声源为风机，3号测点无明显声源。具体监测结果及监测点位见表9-4、图3-2。

表9-4 厂界噪声监测结果统计表

| 测点 编号 | 主要声源 | 6月9日、10日昼间等效声级dB(A) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9日上午 | 9日下午 | 10日上午 | 10日下午 | 排放标准 | 评价 |
| 1 | 无明显声源 | ＜65 | ＜65 | ＜65 | ＜65 | 65 | 达标 |
| 2 | 风机 | ＜67 | ＜67 | ＜67 | ＜67 | 65 | —— |
| 3 | 无明显声源 | ＜65 | ＜65 | ＜65 | ＜65 | 65 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1906068号检测报告。

9.2.2 污染物排放总量核算

根据企业提供的数据，企业2019年3-5月用水统计，生活月用水量为59t，排污系数取0.8，废水排放量为47.2吨，则该厂区废水年（按12个月计）排放188.8吨。则废水主要污染物的年排放量化学需氧量0.00944t/a、氨氮0.000944t/a。均符合环评提出的控制指标要求。

9.2.3环保设施去除效果

(1)废水治理设施

根据企业生活废水排放口监测结果，主要污染物中的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油类排放浓度达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准，氨氮、总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值。

(2)废气治理设施

企业废气无组织废气颗粒物排放浓度小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源无组织监控限值。

(3)厂界噪声治理设施

企业主要噪声污染设备源强在65~85dB，采取加强设备维护和距离衰减等措施后，根据现场监测，厂界昼间噪声达标排放。

- 十、验收监测结论及建议

- 10.1 验收监测结论

项目环保治理设施基本上达到设计要求并投入运行，符合建设项目竣工环境保护验收监测条件，2019年6月9日至10日我公司组织对该项目进行了现场抽样调查监测，期间该企业正常生产，生产负荷分别为98.2%、97.2%。

10.1.1 废水排放监测结论

验收监测期间，平阳剑强五金有限公司生活污水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油类排放浓度均小于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准，氨氮、总磷排放浓度及其日均值均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值。

10.1.2 废气监测结论

验收监测期间，根据实际情况于平阳剑强五金有限公司四周共设置3个（南、西、北侧）无组织监测测点。两天六次监测结果中颗粒物的浓度均小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源无组织监控限值。

10.1.3 厂界噪声监测结论

验收监测期间，根据实际情况于平阳剑强五金有限公司厂界南侧（1号点）、西侧（2号点）、北侧（3号店）设置3个噪声测点，厂界东侧与其他厂房相连，无法布点。厂界南侧、西侧、北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。6月9日、10日昼间上下午监测中，2个（南侧、北侧）测点监测结果均达标，西侧测点因受一楼五金厂废气处理设施影响，而且影响无法去除，结果无法评价。现场检测时，1号测点无明显声源，2号测点主要声源为风机，3号测点无明显声源。

10.1.4 固体废物核查结论

项目产生的固废主要为金属边角料和生活垃圾。金属边角料收集后外售综合利用；生活垃圾由环卫部门定期清运。

10.1.5 总量控制结论

企业全厂全年废水年排放量188.8t/a，废水主要污染物年排放量化学需氧量0.00944 t/a、氨氮0.000944 t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

- 10.2 建议

1、加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

2、企业对厂区内生活污水管道已进行改造，建议尽快办理纳管证明。

3、进一步加强各种固体废物的管理，按规范设置固体废物的暂存场所，并有明显的标识，建立健全完善的管理台帐和相应制度。

附件1                                                        1-1

附件1                                                        3-1

附件2                                                              2-1

附件2                                                             2-2

附件3                                                             1-1

附件4                                                             1-1

附件5                                                             8-1

附件5                                                           8-2

附件5                                                          8-3

附件5                                                          8-4

附件5                                                          8-5

附件5                                                          8-6

附件5                                                          8-7

附件5                                                          8-8

填表单位(盖章)：温州新鸿检测技术有限公司                      填表人(签字)：                      项目经办人(签字)：

附表1

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  |  | 平阳剑强五金有限公司设备购置技改项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 平阳县滨海新区万洋国际工业城F-07地块12、13车间第三层西侧 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理目录) |  |  |  |  | 建筑、家具用金属配件制造C3351 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | ☑新建 □技术改造 □扩建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  | 年产55万只拉手 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产55万只拉手 |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 浙江中蓝环境科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  |  | 平阳县环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 编号：2018003 |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  | 2018.6 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2018.10 |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  | 平阳剑强五金有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | 98.2%、97.2% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 1.89 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 1.33 |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | 4 |  |  |  | 废气治理(万元) |  |  | 3 | 噪声治理(万元) |  |  | 1 |  |  | 固废治理(万元) |  | 4 |  | 绿化及生态(万元) |  | \ |  |  |  | 其他(万元) |  | \ |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 270d/a 8h/d |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 平阳剑强五金有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  | 91330326MA295XM30J |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 |  |  |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新代老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  | 0.01888 |  |  | 0.0240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  | 258 |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 0.00944 |  |  | 0.012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 0.000944 |  |  | 0.0012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年