平阳南麂港航便民及旅游服务中心项目

竣工环境保护验收意见

2020年11月30日，平阳县交通投资集团有限公司组织召开平阳南麂港航便民及旅游服务中心项目竣工环境保护验收会议。验收组走访现场、查阅材料并核实了工程配套环境保护设施的建设与运行情况，听取有关单位的相关汇报，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工验收环境保护验收技术规范、环评报告和审批部门审查意见，验收工作组经认真讨论后，形成验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

平阳南麂港航便民及旅游服务中心项目位于平阳县鳌江镇南麂列岛新码头村，总建筑面积4155.98平方米，该工程于2015年8月启动项目前期工作，2017年5月进行工程标底编制和招标文件审查时发现该工程存在装修简陋、配套设施不完善等问题，与南麂国家级4A景区不匹配，同时因为项目立项、设计时间较早，对峰值候船人数预估不足，原设计方案仅能满足350人候客，而目前1小时乘客已达650人，新船更新后1小时乘客将达1000人以上，故对其工程规模进行调整，调整批复（平发改投资[2018]14号），调整后项目于2018年7月开工，2020年8月竣工。

2015年10月27日平阳县发展和改革局出具了《关于同意平阳南麂港航便民及旅游服务中心项目可行性研究报告的批复》(平发改投资[2015]66号)

2018年1月10日，平阳县人民政府办公室出具了《关于南麂港航便民及旅游服务中心工程有关事宜进行协调专题会议纪要》（[2018]3号）

2018年4月28日，平阳县发展和改革局出具了《关于平阳南麂港航便民及旅游服务中心项目初步设计调整的批复》（平发改投资[2018]14号）。

（二）建设过程及环保审批情况

项目于2016年1月委托杭州天川环保科技有限公司编制完成了《温州市平阳南麂港航便民及旅游服务中心项目环境影响报告表》。

2016年04月12日，平阳县环境保护局出具了《关于平阳南麂港航便民及旅游服务中心项目环境影响报告表的审查意见》(平环建[2016]47号)。

（三）投资情况

项目设计投资5787.7万元，实际投资5787.7万元，其中环保投资1605万元，占总投资的27.73%。

（四）验收范围

本次验收范围为平阳南麂港航便民及旅游服务中心项目和配套污染防治措施的落实情况。

- 二、工程变更情况

项目实际建设与调整后的建设内容发生略微的变化，但总的经济技术指标基本不变，不属于重大变更。具体变化情况见验收调查报告。

- 三、环境保护措施落实情况

（一）设计阶段、施工阶段环保措施落实情况

建设单位通过加强管理、文明施工的手段来减少建设期间施工对周围环境的影响，保护好建设项目周围的大气、水及声环境，在施工过程中已认真按照环评报告及批复要求落实各项措施，禁止夜间施工，施工现场建造了沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，施工废水经过沉淀后回用不外排；水泥、黄沙、石灰类的建筑材料集中堆放，并采取了一定的防雨淋措施，及时清扫了施工运输工程中抛洒的上述建筑材料，避免了这些物质随雨水冲刷污染附近水体。在施工现场设置了围栏，封闭施工；及时清扫施工现场，砂石堆、施工道路定时洒水抑尘；限制施工运输车辆车速；避免大风天气作业。

项目施工期间按要求落实了相关环保治理措施，不良环境影响得到有效控制，因此，施工过程未有投诉情况发生。

（二）营运期环境保护措施

a、水环境保护措施

项目建成运营后，废水仅为游客及办公人员生活污水，生活污水排入污水处理点，清运用于农林施肥。

b、大气环境保护措施

项目在北侧布置一个300平方米的停车场以供岛上车辆临时泊车使用。由于岛上车辆较少，地块面积较大，大气扩散条件好，故其排放的尾气可及时稀释扩散，汽车尾气对周围空气环境及邻近住户的影响不大。

项目利用原有二楼的职工食堂，供职工午餐就餐，运行过程中产生少量的油烟废气，经油烟净化器处理后引至二楼屋顶排放，能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的相应标准，处理后排放的油烟对周边环境影响不大。

c、声环境保护措施

项目运营过程无生产性设备噪声产生，主要为人群活动噪声和分体式空调设备及油烟风机噪声。

d、固体废弃物保护措施

项目已在一楼大厅、二楼办公室及卫生间等合理位置设置密闭分类垃圾收集箱，收集游客和办公人员的办公及生活垃圾，由环卫部门统一清运处置。

（三）生态环境影响调查

项目周围无历史文物、名胜古迹以及珍贵动植物等重要保护目标。所属区域内没有大型野生动物和珍稀物种，主要陆生野生动物为田野间常见动物，同时工程范围内亦非候鸟等迁徙的中途停留站，总体影响很小。

- 验收监测结果

- 目前本项目各环保设施基本上达到设计要求并投入运行，验收监测期间，该项目已处在试运行阶段，生产工况符合验收监测要求。

- 1、大气环境监测结果

- 监测结果表明，验收监测期间项目油烟排放浓度符合《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中的小型标准要求。

- 2、声环境监测结果

- 根据噪声验收监测结果，项目四周厂界昼间和夜间噪声监测结果均能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类区限值要求。

- 五、验收存在的主要问题及后续要求

依照有关验收技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容和其他资料。及时公开环境信息，公示竣工验收监测报告和验收意见。

- 六、验收结论

经现场查验，平阳南麂港航便民及旅游服务中心项目环保手续基本齐备，技术资料齐全。通过对工程的建设环境保护竣工验收调查，工程在设计、施工、 生产过程中，执行了环保“三同时”制度，项目环境影响报告表及批复文件要求的污染控制措施和生态保护措施得到了落实，污染防治措施和生态保护措施效果良好，各项污染物满足达标排放、相关法律法规和环境保护标准的要求，有效防止和减缓了对环境的不利影响。 经审议，验收工作组同意通过该项目竣工环境保护自主验收。

- 七、验收结论验收人员信息

验收人员信息见“项目竣工环境保护验收签到表”。

验收组成员签字：

平阳县交通投资集团有限公司

2020年11月30日

平阳南麂港行便民及旅游服务中心项目

竣工环境保护验收调查报告

新鸿HJ综字第2011040号

建设单位:平阳县交通投资集团有限公司

编制单位:温州新鸿检测技术有限公司

2020年11月

项目名称： 平阳南麂港行便民及旅游服务中心项目

文件类型：      建设项目竣工环境保护验收调查报告

法定代表人：               叶瓯文

主持编制机构：    温州新鸿检测技术有限公司  （签章）

声   明

1、本报告正文共 叁拾 页，附件附表共 贰拾壹 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告部分复制，或完整复制未加盖本公司监测报告专用章或发生涂改均无效

4、本报告未经同意不得用于广告宣传。

5、留存监测报告保存期六年

| 主要编制人员 | 序号 | 姓名 | 责任 | 本人签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 高鸿州 | 现场勘查 |  |
|  | 2 | 高鸿州 | 报告编制 |  |
|  | 3 | 黄海燕 | 报告审核 |  |

目   录

1 项目总体情况	1

2 调查范围、因子、目标、重点	3

3 验收执行标准	5

4 工程概况	8

5 环境影响评价回顾	13

6 环境保护措施执行情况	19

7 环境影响调查	21

8 环境质量及污染源监测	23

9 环境管理状况及监测计划	25

10 调查结论与建议	27

# 表1项目总体情况

| 建设项目名称 | 平阳南麂港行便民及旅游服务中心项目竣工环境保护验收调查报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 平阳县交通投资集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 伍尔汉 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 廖君武 |  |  |  |  |
| 通信地址 | 平阳县鳌江镇疏港大道（县港航局大楼）三楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15888400210 |  | 传真 |  |  | / |  |  |  |  | 邮编 |  | 325401 |  |
| 建设地点 | 平阳县鳌江镇南麂列岛新码头村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目性质 | 新建□ 改扩建 þ 技改 □ |  |  |  |  |  |  | 行业类别 |  |  |  | E4700房屋建筑业 |  |  |
| 环评报告名称 | 温州市平阳南麂港行便民及旅游服务中心项目环境影响报告表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目环评单位 | 杭州天川环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步设计单位 | 杭州普天园林建筑发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环评审批部门 | 平阳县环境保护局 |  |  | 文号 |  | 平环建[2016]47号 |  |  |  |  |  | 时间 | 2016-04-12 |  |
| 可行性研究报告审批部门 | 平阳县发展和改革局 |  |  | 文号 |  | 平发改投资[2015]66号 |  |  |  |  |  | 时间 | 2015-10-27 |  |
| 初步设计调整审批部门 | 平阳县发展和改革局 |  |  | 文号 |  | 平发改投资[2018]14号 |  |  |  |  |  | 时间 | 2018-02-28 |  |
| 环保设施设计单位 | 杭州普天园林建筑发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施施工单位 | 浙江柳建建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施监测单位 | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投资总概算(万元) | 1840 | 其中：环保投资（万元） |  |  |  |  | 72 |  | 环保投资占总投资比例% |  |  |  |  | 3.91 |
| 调整后总概算(万元) | 4198 | 其中：环保投资（万元） |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  | 1.14 |
| 实际总投资(万元) | 4198 | 其中：环保投资（万元） |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  | 1.14 |
| 调查经费 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设过程简述(项目立项～试运行) | 项目位于平阳县鳌江镇南麂列岛新码头村，总建筑面积4155.98平方米，该工程于2015年8月启动项目前期工作，2017年5月进行工程标底编制和招标文件审查时发现该工程存在装修简陋、配套设施不完善等问题，与南麂国家级4A景区不匹配，同时因为项目立项、设计时间较早，对峰值候船人数预估不足，原设计方案仅能满足350人候客，而目前1小时乘客已达650人，新船更新后1小时乘客将达1000人以上，故对其工程规模进行调整，调整批复（平发改投资[2018]14号），调整后项目于2018年7月开工，2020年8月竣工。 2015年10月27日平阳县发展和改革局出具了《关于同意平阳南麂港行便民及旅游服务中心项目可行性研究报告的批复》(平发改投资[2015]66号) 项目于2016年1月委托杭州天川环保科技有限公司编制完成了《温州市平阳南麂港行便民及旅游服务中心项目环境影响报告表》。 2016年04月12日，平阳县环境保护局出具了《关于平阳南麂港行便民及旅游服务中心项目环境影响报告表的审查意见》(平环建[2016]47号)。 2018年1月10日，平阳县人民政府办公室出具了《关于南麂港航便民及旅游服务中心工程有关事宜进行协调专题会议纪要》（[2018]3号） 2018年4月28日，平阳县发展和改革局出具了《关于平阳南麂港行便民及旅游服务中心项目初步设计调整的批复》（平发改投资[2018]14号）。 项目拟在位于平阳县鳌江镇南麂列岛新码头村，紧邻南麂客运码头，建设平阳南麂港行便民及旅游服务中心（原有南麂港行管理站房作为本项目的一部分进行改扩建，不拆除）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 表2 调查范围、因子、目标、重点

| 调查范围 | 结合本项目工程环境影响评价范围及工程建设的实际情况，根据《温州市平阳南麂港行便民及旅游服务中心项目环境影响报告表》及平阳县环境保护局的审批意见(平环建[2016]47号)，并参考《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》和《建设项目竣工环境保护验收技术规范生态影响类》（HJ/T394-2007），确定该项目竣工环境保护验收范围温州市平阳南麂港行便民及旅游服务中心项目，与环评报告中的评价范围基本一致。 |
| --- | --- |
| 调查因子 | （1）施工期 大气环境：施工过程扬尘和施工车辆尾气对周围大气环境的影响； 水环境：建筑施工废水、施工人员生活污水对水环境的影响； 声环境：施工机械、运输车辆等对周围声环境的影响； 固体废弃物：施工建筑垃圾和施工人员生活垃圾的处理情况及对项目周围环境的影响。 生态环境：施工过程的水土流失、植被破坏情况以及临时用地的恢复情况。 （2）营运期 废气：油烟废气，停车场汽车尾气对周围环境的影响； 废水：船上游客产生的生活污水中主要污染物COD、SS、NH3-N、TP等的排放的影响情况； 噪声：各类设备（风机、空调机组等）运行噪声、游客人员活动对项目周边声环境的影响情况； 固体废弃物：办公人员及游客产生的生活废弃物的处理情况； 生态环境：植被恢复情况及水土流失以及项目建设对所在水体的影响。 |
| 环境敏感目标 | 根据项目工程现场实际情况以及对环境影响报告表中列出的环境保护目标的现场调查，本次验收区域的主要环境保护目标及项目周边环境关系见表2-1 表2-1 主要环境敏感目标 环境敏感对象名称; 方位; 与边界距离; 备注; 保护级别. 新码头村; 南侧; 12m; 约250人; 声环境质量标准》（GB3096-20 08）中2类. 对岙村; 南侧; 335m; 约156人. |
| 调查重点 | 本次调查的重点是项目施工建设期及试运行期造成的大气环境影响、水环境影响、声环境影响、固体废弃物影响、生态环境影响等，环境影响报告表中提出的各项环境保护措施，环境影响报告表批复要求的落实情况及其有效性，并根据调查结果提出环境保护补救措施。 （1）大气环境：调查施工期是否采取必要扬尘防护措施，运行期油烟废气、垃圾收集点恶臭、停车场汽车尾气对周围环境的影响； （2）水环境：施工期施工废水及生活污水的处理方式及对周围环境的影响；营运期本项目产生的生活污水是否排入新码头村综合污水处理点经沤肥处理后用于农林施肥； （3）声环境：调查环境影响报告表中提出的噪声防治措施的落实情况； （4）固体废弃物：调查施工期及运营期废弃物的处理情况； （5）生态环境：开挖区及施工临时用地的恢复情况及生态恢复措施有效性分析，调查本项目绿化的建设情况； - 公众意见：调查施工期是否有群众投诉。 |

# 表3验收执行标准

| 环境质量标准 | 一、环境空气 本次环境保护验收调查执行标准原则上采用《平阳南麂港行便民及旅游服务中心项目环境影响报告表》中的评价标准。 环境空气：采用“GB3095-2012 中的二级标准”，具体限值见表 3-1。 表3-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 污染因子; 标准限值; 参考标准. 1小时平均; 24小时平均; 年平均; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中一级标准μg/m3. SO2; 150; 50; 20. NO2; 200; 80; 40. PM10; /; 50; 40. 二、地表水 南麂列岛属于国家级海洋自然保护区，周边海域海水水质保护目标为一类海水功能区，执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中的一类海水水质标准，相关标准值见表3-3。 表3-3 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002） 单位：除pH为无量纲外，其余为mg/L 水质参数; I类标准; 水质参数; III类标准. pH; 7.8~8.5; BOD5; ≤4. COD; ≤1; 活性磷酸盐; ≤0.015. DO; ≥6; 无机氮; ≤0.20. 三、声环境 本项目位于平阳县鳌江镇南麂列岛新码头村，所在地属海岛乡村，且靠近海港码头，声环境功能区定为2类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类声环境标准。相关标准值见表3-4。 表3-4 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 类别; 单位：dB（A）. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 一、大气污染物排放标准 本项目为港航便民及旅游服务中心，项目建成运营后，无生产废气污染物产生，主要为职工食堂油烟废气，职工食堂油烟废气参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的小型标准；相关标准值见表3-5。 表 3-5 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001) 饮食业单位规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. 油烟最高允许排放浓度mg/m3; 2.0. 净化设施最低去除率（%）; 60; 75; 85. 二、废水排放标准 项目建成营运后，产生的生活污水经管道汇入新码头村综合污水处理点，距项目地块南侧约60米处，经沤肥处理后用于农林施肥，不排入东海。 - 噪声标准 项目施工期场界噪声按《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)相关标准执行，有关标准值见表3-7。 项目所在地属于2类声环境功能区。因此项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准，有关标准值见表3-6。 表3-6 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 表3-12 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 单位：dB 施工阶段; 噪声限值. 昼间; 夜间. 70; 55. |
| 总量 控制 指标 | 本项目仅产生生活污水，生活污水经管道汇入新码头村综合污水处理点，经沤肥处后用于农肥灌溉。根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》的通知（浙环发[2012]10号），“新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。”因此本项目CODcr、氨氮排放量无需区域总量调剂，符合总量控制原则。 |

# 表4工程概况

| 项目名称 | 温州市平阳南麂港行便民及旅游服务中心项目 |
| --- | --- |
| 项目地理位置 （附地理位置图） | 平阳县鳌江镇南麂列岛新码头村 |
| 一、主要工程设计内容及规模： 平阳南麂港航便民及旅游服务中心建筑物局部三层，一层建筑面积1701平方米，主要为公共接待区，设置了检票处、售票处、咨询服务台、贵宾接待室、导游司机休息室、托运站、保安室、小型超市、卫生间以及容纳500人的候船室。一层的主入口开门朝北，面朝东海，设置3个检票通道，与南麂客运码头相望，次入口是东西两侧各1个检票通口。 二层建筑面积为921平方米，包括3处露台面积共600平方米，其中朝北两处，面积共540平方米，朝南的一处，面积60平方米。二层主要用作办公管理区，设置了10个办公室，1个可容纳40人的会议室，12个避灾休息室，另外二层还配备了3个应急用品储存室，1个厨房及餐厅，1个共用卫生间。三层建筑面积为240平方米，满足远期发展需求，详见表4-1。 根据2018年4月28日平阳县发展和改革局出具的《关于平阳南麂港行便民及旅游服务中心项目初步设计调整的批复》（平发改投资[2018]14号），设计工程内容及规模有所调整增加，详见表4-2。 表 4-1 主要经济技术指标 项目; 环评数值; 单位. 总用地面积; 3531; m2. 总建筑面积; 2862; m2. 其中; 一层建筑面积（层高4.2m）; 1701; m2. 二层建筑面积（层高3.3m）; 921; m2. 三层建筑面积（层高4.6m）; 240; m2. 建筑占地面积; 1701; m2. 其中; 原有建筑占地面积; 462; m2. 新建建筑占地面积; 1239; m2. 绿地面积; 300; m2. 容积率; 0.81; -. 绿地率; 8.5; %. 建筑密度; 48.2; %. 表 4-2 调整后主要经济技术指标 项目; 环评数值; 单位. 总用地面积; 3531; m2. 总建筑面积; 4245.98; m2. 其中; 原有建筑占地面积; 730.72; m2. 新建建筑占地面积; 3510.98; m2. 室外连廊面积; 735; m2. |
| - 实际工程量及工程建设变化情况，说明工程变化原因 项目实际建设与调整后的建设内容发生略微的变化，但总的经济技术指标基本不变，不属于重大变更。具体变更情况见表 4-3。 表 4-3 工程变更情况 工程内容; 环评报告及批复情况; 调整后设计情况; 实际建设情况; 备注. 建设内容; 总用地面积3531m2，总建筑面积2862m2，原有建筑占地面积730.72m2、新建建筑占地面积 3510.98m2、室外连廊面积735m2。; 总用地面积3531m2，总建筑面积4245.98m2，其中原有建筑占地面积730.72m2、新建建筑占地面积 3510.98m2、室外连廊面积735m2。; 总用地面积3531m2，总建筑面积4155.98m2，主楼3510.98m2（包括原有建筑占地面积730.72m2、新建建筑占地面积 3510.98m2）、室外连廊面积645m2。; 总用地面积未产生变动，其余各项指标均有略微调整. |
| 项目工艺流程 本项目为平阳南麂港航便民及旅游服务中心项目，不是生产性项目，无生产性项目的工艺流程，主要为施工期过程。 |  |
| 工程占地及平面布置 本项目临海而建，呈东西走向（东西长约为93m），北面临海（地块不涉及海域），南面靠山，总用地面积3531平方米，总建筑面积4255.98平方米。建筑物东半部分为二层结构（其中一层主要为候船大厅、超市、售票处、卫生间、托运站等；二层北侧为露台，南侧为会议室、办公室、卫生间等）；建筑物西半部分为三层结构，紧邻南麂客运码头（其中一层主要为检票处、大厅、咨询服务台、导游司机休息室、卫生间等；二层南北两侧均有露台，中间建筑物为避灾休息室、储存室、厨房及餐厅等；三层暂定为避灾休息室，满足远期发展需求）。 |  |
| 工程环境保护投资明细 根据项目环境影响评价报告表和建设单位提供的资料，本项目工程总投资为1840万元，后根据实际情况并经相关部门同意（平发改投资[2018]14号）更改为4198万元，环保投资为48万元，占总投资的1.14%。实际工程总投资为4198万元，环保投资为48万元，占总投资的1.14%。本项目实际环境保护投资与原环评估算投资基本一致，主要用于生活污水管道、食堂油烟废气、施工期及运营期环保设施建设与运行、环境监理等，本工程环境保护投资明细见表 4-3、表 4-4。 表4-3 环保投资对比情况一览表 项目名称; \; 总投资; 环保投资; 所占比例%. 温州市平阳南麂港行便民及旅游服务中心项目; 环评估算投资; 1840; 72; 3.91. 调整后估算投资; 4198; 48; 1.14%. 实际投资; 4198; 48; 1.14%. 表4-4 环保投资对比情况一览表 环保设施; 投资金额 （万元）. 施工期; 水环境; 临时隔油池、沉淀池; 3. 大气环境; 密目网等; 8. 声环境; 临时隔声屏障; 3. 固体废物; 施工期固废运输、处置等; 5. 水土保持; 水土流失防治措施; 10. 运营期; 水环境; 生活污水管道铺设等; 2. 环境空气; 更新油烟净化处理装置等; 1. 声环境; 防震垫、隔声材料、消声器等; 5. 固体废物; 垃圾箱、垃圾收集点等; 1. 生态; 场地绿化、美化; 10. 合计; 48. |
| 与项目有关的生态破坏和污染物排放、主要环境问题及环境保护措施 一、施工期 施工期污染主要为施工期扬尘、施工期废水、施工噪声以及建筑垃圾等。项目施工带来的环境问题主要表现在对周围居民及现场施工人员生活的影响，其影响范围有限。 针对施工期各污染物的排放，采取如下环境保护措施： （1）针对施工期扬尘污染：施工现场设置围栏；洒水抑尘，保持区内路面整洁；材料运输车辆禁止超载，尽可能封闭或覆盖运输；使用燃料的施工机械自身有配套的净化装置系统；使用合格的施工与运输车辆，尽量使汽车尾气达到国家规定的排放标准要求。 （2）针对施工废水：施工现场产生的废水主要为施工废水及生活污水，由于项目选址靠近新马头村，施工人员大多为岛上居民，其生活污水可依托农村综合污水处理点，经沤肥后用于农林施肥，禁止排入东海。 施工期生产废水包括砂石料冲洗水、汽车冲洗水、机械设备清洗水等。废水中主要含泥沙、石油类，其SS浓度较高，若不经处理直接排入东海将会对海水水质产生影响。因此设置了隔油、沉淀池，对废水进行隔油、沉淀处理，经沉淀处理后上清液回用于施工生产，沉渣委托当地环卫部门清运，禁止排入东海 （3）针对施工噪声：施工期噪声主要是施工作业机械和运料车辆产生的噪声。本项目地块南侧最近约12米处为新码头村民居。故施工期主要考虑对南侧居民区的影响，项目施工时南侧设置高度不低于3m的临时隔声屏障，高噪声设备尽量远离南侧边界放置，同时施工时合理调配、安排，尽量避免相邻区域多台高噪声设备同时运行。 （4）针对固废：施工期固废主要为建筑垃圾和施工人员的生活垃圾，建筑垃圾及时清运、加以利用；生活垃圾收集后由环卫部门进行处理。 二、运营期 （1）本项目建成营运后，废水主要为上岛游客及办公人员等产生的生活污水（岛上居民一般在港航站停留时间较短，故此部分不作考虑）。南麂列岛属国家级海洋自然保护区，周边海域海水水质保护目标为一类海水功能区，执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中的一类海水水质标准。根据《污水综合排放标准》（GB8978-1996），一类海域禁止新建排污口，故项目污水排入新码头村综合污水处理点，距项目地块南侧约60米处，经沤肥处理后用于农林施肥，不排入东海。 （2）本项目在北侧布置一个300平方米的停车场以供岛上车辆临时泊车使用。由于岛上车辆较少，地块面积较大，大气扩散条件好，故其排放的尾气可及时稀释扩散，预计停车位无组织扩散的汽车尾气对周围空气环境及邻近住户的影响不大。 本项目利用原有二楼的职工食堂，供职工午餐就餐，运行过程中产生少量的油烟废气，经油烟净化器处理后引至二楼屋顶排放，能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的相应标准。处理后排放的油烟对周边环境影响不大。 本项目的生活垃圾均由专人定时清运，垃圾房设置在远离港航站的绿化带区，站内生活垃圾不会大量、长期丢放于同一垃圾收集点，恶臭难以发散，不会对居民及游客产生较大影响。 （3）项目运营过程无生产性设备噪声产生，主要为人群活动噪声和分体式空调设备及油烟风机噪声，噪声源强一般小于65dB（A）。 本项目人群活动噪声主要来自一楼大厅的游客活动噪声，在规划建设时，在候船室内墙采用吸声材料，同时布设一些具强吸声效应的绿色植物和花卉，减少人群噪声的混响效应。并通过宣传教育，提高人们的环保意识，自觉减少活动噪声。 本项目一层主要采用自然通风，不设空调设备。 本项目油烟风机噪声值约64~70dB（A），出风口接入管道后，噪声通常降至64dB（A）以下，经过实墙隔声、距离还会衰减。 （4）本项目建成营运后，固体废弃物主要为一楼大厅游客和二楼办公人员的办公及生活垃圾。项目建成后，拟在一楼大厅、二楼办公室及卫生间等合理位置设置密闭分类垃圾收集箱，收集游客和办公人员的办公及生活垃圾，由环卫部门统一清运处置。 |  |

# 表5环境影响评价回顾

环境影响评价的主要环境影响预测及结论（生态、声、大气、水、固体废物等） （一）环境影响评价的主要环境影响预测 项目于2015年10月27日平阳县发展和改革局出具了《关于同意平阳南麂港行便民及旅游服务中心项目可行性研究报告的批复》(平发改投资[2015]66号)。 项目于2016年1月委托杭州天川环保科技有限公司编制完成了《温州市平阳南麂港行便民及旅游服务中心项目环境影响报告表》。 2016年04月12日，平阳县环境保护局出具了《关于平阳南麂港行便民及旅游服务中心项目环境影响报告表的审查意见》(平环建[2016]47号)。 2018年1月10日，平阳县人民政府办公室出具了《关于南麂港航便民及旅游服务中心工程有关事宜进行协调专题会议纪要》（[2018]3号）。 2018年4月28日，平阳县发展和改革局出具了《关于平阳南麂港行便民及旅游服务中心项目初步设计调整的批复》（平发改投资[2018]14号）。环境影响评价中主要环境影响预测及结论如下： 1、施工期环境影响分析及污染防治措施 （1）废气 本项目施工期对周围大气环境有一定影响，但施工期粉尘的影响是暂时的，施工结束后，此影响将不复存在。为此，对于施工中的扬尘可采取一些相应的防治措施： 建设单位在工程概算中应包括用于施工过程控制扬尘污染的专项资金，施工单位应保证此项资金专款专用；施工方案中应当有明确的扬尘污染防治措施，并严格遵守和实施； 工地内应当根据行政主管部门的要求，设置相应的车辆冲洗设施和排水、泥浆沉淀设施，运输车辆应当冲洗干净后出场，并保持出入口通道及道路两侧的整洁； 施工工地要做好砂石、土方和建筑材料的堆放工作，防止扬尘污染； 施工产生的建筑垃圾应当及时清运，不能及时清运的应当在施工场地内设置临时堆放设施进行存放或采取其他有效防尘措施；从事平整场地、清运建筑垃圾等施工作业时，应当采取边施工边洒水等防止扬尘污染的作业方式； 易产生扬尘的天气应当暂停平整、清运等施工作业，并对工地采取洒水等防尘措施； 禁止在施工现场从事消化石灰、搅拌石灰土和其他有严重粉尘污染的施工作业； 建设工程应当按规定使用商品混凝土，经商品混凝土管理部门批准在施工现场搅拌混凝土的，搅拌设备应当安装除尘装置或采取有效封闭措施，防止扬尘污染。施工厂界周边应至少设置3m的围档； 此外，从事建筑工程施工时，施工单位应当设置密目网，防止和减少施工中物料、建筑垃圾和渣土等外逸，避免粉尘、废弃物和杂物飘散。建筑工程的工地路面应当实施硬化，工地出入口5m范围内用砼或钢板等硬化，出口处硬化路面不小于出口宽度。 在采取上述措施的基础上，本项目施工期扬尘对周围大气环境影响可降至最低程度。 由于本项目位于海岛之上，且项目工程量较小，故所需车辆很少，产生的少量汽车尾气经大气扩散后对周围环境影响较小。 （2）废水 施工期废水主要来自于砂石料冲洗水、汽车冲洗水、机械设备清洗水以及施工人员产生的生活污水等。 施工人员生活污水包括沐浴、洗涤、粪便污水等。施工期不同阶段施工人数不尽相同，一般为几十人不等，由于项目选址靠近新马头村，施工人员大多为岛上居民，其生活污水可依托农村综合污水处理点，经沤肥后用于农林施肥， 禁止排入东海。 另外，施工期间应加强管理，以减少施工废水的产生量，产生的施工废水经隔油、沉淀处理后，上清液回用于堆场、道路抑尘。通过上述方法处理后，一般不会对环境产生大的影响。 （3）噪声 本项目地块南侧最近约12米处为新码头村民居。故施工期主要考虑对南侧居民区的影响，环评要求项目施工时南侧设置高度不低于3m的临时隔声屏障，高噪声设备尽量远离南侧边界放置，同时施工安排上要合理调配，尽量避免相邻区域多台高噪声设备同时运行。落实上述措施后，施工期设备噪声对周边的声环境影响不大。 禁止在夜间施工，因施工工艺要求或其它特殊原因确需连夜施工的应提前向平阳县环保部门申请夜间施工许可，并接受其依法监督。同时须向附近居民和周边单位做公告说明。避免施工期与周边居民发生纠纷。 （4）固体废弃物 项目施工建设过程还将产生一定的建筑垃圾，这与建筑材料种类、建筑形式、建筑内容等有关。施工期废建筑材料应充分回收利用，不能利用的部分应运往岛上合法登记的消纳场地进行消纳处理，严禁擅自堆放和倾倒到附近的海域。同时，建设单位应严格要求施工单位规范运输，防止随地散落、随意倾倒建筑垃圾的现象发生。只要建筑垃圾堆放有序，及时清理，由专门的运输车负责运输。经综合利用处置后，其对环境不会产生大的影响。 施工期间生活垃圾要求环卫部门统一定期清运。只要做到及时清运，送城市环卫部门处理，对环境影响不大。 2、运营期环境影响分析及污染防治措施 （1）废水 本项目建成营运后，废水主要为上岛游客及办公人员等产生的生活污水（岛上居民一般在港航站停留时间较短，故此部分不作考虑）。南麂列岛属国家级海洋自然保护区，周边海域海水水质保护目标为一类海水功能区，执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中的一类海水水质标准。根据《污水综合排放标准》（GB8978-1996），一类海域禁止新建排污口，故项目污水排入新码头村综合污水处理点，距项目地块南侧约60米处，经沤肥处理后用于农林施肥，不排入东海。 （2）废气 本项目在北侧布置一个300平方米的停车场以供岛上车辆临时泊车使用。由于岛上车辆较少，地块面积较大，大气扩散条件好，故其排放的尾气可及时稀释扩散，预计停车位无组织扩散的汽车尾气对周围空气环境及邻近住户的影响不大。 本项目利用原有二楼的职工食堂，供职工午餐就餐，运行过程中产生少量的油烟废气，经油烟净化器处理后引至二楼屋顶排放，能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的相应标准。处理后排放的油烟对周边环境影响不大。 本项目的生活垃圾均由专人定时清运，垃圾房设置在远离港航站的绿化带区，站内生活垃圾不会大量、长期丢放于同一垃圾收集点，恶臭难以发散，不会对居民及游客产生较大影响。 （3）噪声 项目运营过程无生产性设备噪声产生，主要为人群活动噪声和分体式空调设备及油烟风机噪声，噪声源强一般小于65dB（A）。 本项目人群活动噪声主要来自一楼大厅的游客活动噪声，在规划建设时，建议在候船室内墙采用吸声材料，同时布设一些具强吸声效应的绿色植物和花卉，减少人群噪声的混响效应。并通过宣传教育，提高人们的环保意识，自觉减少活动噪声。采取上述措施后，人群活动噪声对周围环境影响较小。 本项目一层主要采用自然通风，不设空调设备。类比可知，办公区域外墙空调室外机噪声约60dB（A），经过距离衰减后，一般情况下对邻近居民无不利影响。本环评建议项目规划设计过程中应对空调室外机统一设定合理的安装位置，既考虑整体的协调性，又可以利用墙壁等起到隔声作用。 本项目油烟风机噪声值约64~70dB（A），出风口接入管道后，噪声通常降至64dB（A）以下，经过实墙隔声、距离衰减后，一般情况下对邻近居民无不利影响。 此外，项目建设依山靠海，岛上车辆较少，进出本项目主要通过南侧环岛公路通行，交通噪声对本项目影响不大；项目地块北侧约50米（距离项目建筑约70米）处为南麂客运码头轮船停靠点，项目地块东侧25米处为渔民渔船停泊点，游轮和渔民轮船噪声对本项目办公环境会产生一定的影响，建议在项目设计建设过程中，二楼临海侧采用双层隔声窗设计，以阻隔轮船噪声的影响。 （4）固体废物 本项目建成营运后，固体废弃物主要为一楼大厅游客和二楼办公人员的办公及生活垃圾。项目建成后，拟在一楼大厅、二楼办公室及卫生间等合理位置设置密闭垃圾收集箱，收集游客和办公人员的办公及生活垃圾，由环卫部门统一清运处置。因此，本项目产生的固体废弃物能得到妥善的处理，不会对周围环境产生明显的影响。 3、评价结论 本项目建设符合平阳县城市总体发展规划、符合国家、温州市及平阳县的产业政策；符合平阳县生态环境功能区划；项目用地符合浙江南麂列岛国家级海洋自然保护区总体规划，选址是合理的；本项目的建设符合浙江省建设项目环评审批原则、环评审批要求；经采取污染控制措施后可以做到稳定达标排放，可以实现社会、经济、环境的统一。建设单位必须在营运过程中切实做好各项环境保护与管理工作，认真落实国家环境要求和本环评提出的环境污染防治措施，落实环保投资，严格执行“三同时”要求，认真落实节能减排要求，做好污染物稳定达标排放措施。从环境保护角度分析，项目建设是可行的。

各级环境保护行政主管部门的审批意见（国家、省、行业） 本项目于2016年4月12日取得平阳县环境保护局关于《平阳南麂港行便民及旅游服务中心项目环境影响报告表》审查意见(平环建[2016]47号)，主要内容及要求如下： 平阳县交通投资集团有限公司： 由杭州天川环保科技有限公司编制的《平阳南鹿港航便民及旅游服务中心项目环境影响报告表》已悉，我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查，经研究，审查意见如下： - 一、原则同意环评编制单位的结论和意见，建设单位须逐项予以落实。本项目位于平阳县鳌江镇南麂列岛新码头村，属于南麂列岛国家级海洋自然保护区总体规划的实验区。项目总用地面积为3531平方米，总建筑面积2983平方米，建设内容：项目将原有南麂港航管理站房作为本项目的一部分进行扩建，不拆除；东半部分为二层结构(其中一层主要为候船大厅、超市、售票处、卫生间、托运站等；二层北侧为露台，南侧为会议室、办公室、卫生间等)；西半部分为三层结构(其中一层主要为检票处、大厅、咨询服务台、导游司机休息室、卫生间等；二层南北两侧均有露台，中间建筑物为避灾休息室、储存室、厨房及餐厅等；三层暂定为避灾休息室)；另，项目地块东北角建一层地下室，建筑面积121平方米，作为港航中心的配电站。具体经济技术指标详见环评报告。 - 二、建设单位在工程设计、施工、使用中要落实如下措施： - 1、因项目所在地海域属于一类海城区，项目产生废水不得外排。施工期生活废水利用周边现有设施，经沤肥处理后用于农村农肥及林地灌溉等；在施工各路段产生的工程废水应设沉淀池处理后回用于施工段。运营期旅游淡季生活废水排入新码头村综合污水处理点经沤肥处理后用于农林施肥；另外项目在地块西侧设置一座生态化粪池，作为旅游旺季最大排水情况下污水处理缓冲措施，生活废水经处理后委托周边居民定期清运至山林绿化，不得排入东海。 - 2、施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，在大风干燥天气增加酒水抑尘次数，车辆运输过程使用帆布遮盖；施工车辆限速行驶;运营期职工食堂油烟度废气经油烟净化器收集处理后经专用管道引至楼顶高空排放，配电站发电机要使用优质的0#轻质柴油，燃油废气通过烟道至附近楼项排放。油烟废气排放参照执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001) 中的小型标准，发电机燃油废气等排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源大气污染物排放限值。 - 3、施工期选用低噪声的施工机械和施工作业方式，夜间禁止施工，以减少施工作业对附近村民的影响；运营期合理加强噪声设备布置，采取相应的隔声减噪措施，同时加强管理，最大限度的减少对周边环境的噪声影响。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中相关标准；运营期厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。 - 4、施工期产生的建筑固度应集中定点进行填方处理或清运后择地填埋，严禁擅自堆放和倾倒到附近的海域；运营期生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处理。 - 5、严格执行各项生态保护措施，制定合理的施工方案，编制生态保护计划，加强植被保护和绿化。工程建设过程中，应尽量减少植被破坏，加强植被重建和环境绿化，以防止水土流失，改善环境生态；施工临时堆场应在其四周设置集水沟，防止雨水冲刷造成对附近海域的污染。施工期结束时应对施工中损坏的植被和绿化，及时恢复，其覆盖率不得低于原有水平。 四、建设单位要严格执行“三同时”制度，项目建成后经环保部门验收合格方可投入使用。

# 表6环境保护措施执行情况

| 阶段 | 项目 |  | 环境影响报告表及审批文件中要求的 环境保护措施 | 环保措施落实情况 | 措施执行效果及未采取措施的原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 污染防治措施 |  | 环境影响报告表要求： 施工废水应加强管理，以减少施工废水的产生量，产生的施工废水经临时沉淀池沉淀处理后，上清液回用于道路抑尘；生活污水可依托农村综合污水处理点，经沤肥后用于农林施肥，禁止排入东海。 洒水抑尘，洒水次数和洒水量视具体情况而定。 从事建筑工程施工时，施工单位应当设置密目网，防止和减少施工中物料、建筑垃圾和渣土等外逸，避免粉尘、废弃物和杂物飘散。建筑工程的工地路面应当实施硬化，工地出入口5m范围内用砼或钢板等硬化，出口处硬化路面不小于出口宽度。 选用低噪声设备，加强检查、维护和保养机械设备，要合理安排机械设备位置；合理安排施工时间；施工工地场界周围要设置维护设施。 建筑垃圾应充分回收利用，不能利用的部分应运往岛上合法登记的消纳场地进行消纳处理，严禁擅自堆放和倾倒到附近的海域。建设单位应严格要求施工单位规范运输，防止随地散落、随意倾倒建筑垃圾的现象发生。 | 按要求已落实 | 施工过程按要求执行的措施均达到了预期保护效果，未引起扰民投诉现象。 |
|  |  |  | 环境影响报告审批意见： 因项目所在地海域属于一类海城区，项目产生废水不得外排。施工期生活废水利用周边现有设施，经沤肥处理后用于农村农肥及林地灌溉等；在施工各路段产生的工程废水应设沉淀池处理后回用于施工段；施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，在大风干燥天气增加酒水抑尘次数，车辆运输过程使用帆布遮盖；施工车辆限速行驶；施工期选用低噪声的施工机械和施工作业方式，夜间禁止施工，以减少施工作业对附近村民的影响；施工期产生的建筑固度应集中定点进行填方处理或清运后择地填埋，严禁擅自堆放和倾倒到附近的海域。 | 按要求已落实 | 施工过程按要求执行的措施均达到了预期保护效果，未引起扰民投诉现象。 |
| 运营运期 | 污染影响 | 废水污染 | 环境影响报告表要求： 项目污水排入新码头村综合污水处理点，距项目地块南侧约60米处，经沤肥处理后用于农林施肥，不排入东海。 审批意见： 运营期旅游淡季生活废水排入新码头村综合污水处理点经沤肥处理后用于农林施肥；另外项目在地块西侧设置一座生态化粪池，作为旅游旺季最大排水情况下污水处理缓冲措施，生活废水经处理后委托周边居民定期清运至山林绿化，不得排入东海。 | 项目污水已排入距项目地块南侧约60米处的新码头村综合污水处理点，经沤肥处理后用于农林施肥，不排入东海。 | 生活污水已按要求予以落实，有效降低了对周围水环境的影响。 |
|  |  | 大气污染 | 环境影响报告表要求： 油烟废气经油烟净化器收集处理后随燃气废气一起沿专用管道引至楼顶高空排放。 审批意见： 运营期职工食堂油烟度废气经油烟净化器收集处理后经专用管道引至楼顶高空排放，配电站发电机要使用优质的0#轻质柴油，燃油废气通过烟道至附近楼项排放。油烟废气排放参照执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001) 中的小型标准，发电机燃油废气等排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源大气污染物排放限值。 | 本项目已按要求落实，食堂油烟通过排气竖井引至屋顶经油烟净化器净化处理达标后排放。 | 项目废气已按要求予以落实，排放符合标准，环境影响可接受。 |
|  |  | 噪声 | 环境影响报告表要求： 在规划建设时，建议在候船室内墙采用吸声材料，同时布设一些具强吸声效应的绿色植物和花卉，减少人群噪声的混响效应。并通过宣传教育，提高人们的环保意识，自觉减少活动噪声；二楼临海侧采用双层隔声窗设计； 搞好绿化，在本项目四周设置乔木绿化林带，以降低噪声的传播和干扰，减少对周围环境的影响。 审批意见： 运营期合理加强噪声设备布置，采取相应的隔声减噪措施，同时加强管理，最大限度的减少对周边环境的噪声影响。运营期厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。 | 按要求已落实，根据噪声监测报告（见附件），项目边界噪声符合相应排放标准要求。 | 噪声防治已按要求予以落实，排放符合标准， 环境影响可接受 |
|  |  | 固体废物 | 环境影响报告表要求： 游客及办公人员生活垃圾环卫部门定期清运。 审批意见： 运营期生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处理。 | 项目已在一楼大厅、二楼办公室及卫生间等合理位置设置密闭垃圾收集箱，收集游客和办公人员的办公及生活垃圾，由环卫部门统一清运处置。 | 已按要求予以落实，不会对周边环境产生二次污染 |

# 表7环境影响调查

| 施工期 | 生态影响 | 本项目周围无历史文物、名胜古迹以及珍贵动植物等重要保护目标。所属区域内没有大型野生动物和珍稀物种，主要陆生野生动物为田野间常见动物，同时工程范围内亦非候鸟等迁徙的中途停留站。工程施工过程中会对陆生动物产生一定的影响，施工结束后，鸟类、兽类、两栖类以及爬行类等会逐渐回到原栖息地生活，因此工程施工对陆生动物的不利影响是暂时的，总体影响很小。 |
| --- | --- | --- |
|  | 污染影响 | 1、项目选址靠近新马头村，施工人员大多为岛上居民，其生活污水可依托农村综合污水处理点，经沤肥后用于农林施肥；施工废水经隔油、沉淀处理后，上清液回用于堆场、道路抑尘。本项目施工期采取的废水污染防治措施可行有效，项目施工期未对附近地表水环境造成影响。 2、洒水抑尘，洒水次数和洒水量视具体情况而定。从事建筑工程施工时，施工单位应当设置密目网，防止和减少施工中物料、建筑垃圾和渣土等外逸，避免粉尘、废弃物和杂物飘散。建筑工程的工地路面应当实施硬化，工地出入口5m范围内用砼或钢板等硬化，出口处硬化路面不小于出口宽度。本项目施工期采取的大气污染防治措施可行有效，项目施工期未对周围环境空气造成明显污染。 3、施工期在控制施工作业时间、采用低噪声的施工工具、合理选择施工机械点、加强运输车辆管理等防噪降噪措施后，项目施工未出现噪声扰民的情况。 4、施工期生活垃圾袋装后由保洁员清理集中送至指定地点存放，建筑垃圾在指定地点堆放，并及时送垃圾填埋场处理。本项目是筏板基础，没有打桩，不涉及土方消纳。施工期各类固废物均得到妥善处置，未造成二次污染。 |
|  | 社会影响 | 项目施工期间按要求落实了相关环保治理措施，不良环境影响得到有效控制，因此，施工过程得到了周边居民的谅解，未有投诉情况发生。 |
| 运行期 | 生态影响 | 项目建成运营后，废水仅为游客及办公人员生活污水，经村污水处理点沤肥处理后用于农林施肥，不外排入周边海域；废气仅为岛上少量汽车尾气和职工食堂油烟废气，经油烟净化器处理达标后引至屋顶达标排放。因此不会对保护水域生态环境及大气环境产生影响。且项目位于实验区，单独占地面积较小，不会对自然保护区的物种繁衍和生存构成威胁。 |
|  | 环境影响 | 1、生活污水污水排入新码头村综合污水处理点，距项目地块南侧约60米处，经沤肥处理后用于农林施肥，不排入东海。 2、本项目在北侧布置一个300平方米的停车场以供岛上车辆临时泊车使用。由于岛上车辆较少，地块面积较大，大气扩散条件好，故其排放的尾气可及时稀释扩散，预计停车位无组织扩散的汽车尾气对周围空气环境及邻近住户的影响不大。 本项目利用原有二楼的职工食堂，供职工午餐就餐，运行过程中产生少量的油烟废气，经油烟净化器处理后引至二楼屋顶排放，能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的相应标准。处理后排放的油烟对周边环境影响不大。 本项目的生活垃圾均由专人定时清运，垃圾房设置在远离港航站的绿化带区，站内生活垃圾不会大量、长期丢放于同一垃圾收集点，恶臭难以发散，不会对居民及游客产生较大影响。 3、为了解本项目实施后所在地声环境质量状况，温州新鸿检测技术有限公司于2020年10月25日-26日对项目噪声进行了昼间监测。 本次噪声监测在项目地边界四周共布设了4个噪声测点。噪声监测结果见表8-1。监测结果表明，边界四周噪声监测值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。 4、项目已在一楼大厅、二楼办公室及卫生间等合理位置设置密闭分类垃圾收集箱，收集游客和办公人员的办公及生活垃圾，由环卫部门统一清运处置，本项目运营期各类固废物均将得到妥善处置。 |
|  | 社会影响 | 本项目为南麂港航便民及旅游服务中心项目，属于风景旅游区生态旅游项目，不属于对主导功能有明显不利影响的产业；项目建设有利于提升南麂岛的整体形象，创造更好的交通出行体验，完善南麂岛接待水平和能力，为南麂列岛创建4A景区奠定良好的基础，符合适度开发海洋旅游资源的目标。 |

# 表8环境质量及污染源监测

注：各监测点的监测时间昼间为6:00~22:00、夜间为22:00~6:00； 项目; 监测时间 监测频次; 监测点位; 监测项目; 监测结果分析. 声环境; 监测时间：2020年10月25-26日；监测频次：昼间、夜间各一次; 共设 4 个噪声监测点位，具体见报告。; 测点昼间的等效连续A声级（LAeq）; 各噪声监测点监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，监测数据见表 8-1. 水环境; /; /; /; /. 大气; 监测时间：2020年10月25-26日；监测频次：饮食高峰期一次，每次五个样。; 食堂油烟净化后排气筒; 油烟; 油烟排放浓度符合《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001) 中的小型标准，，监测数据见表 8-2. 电磁 振动; /; /; /; /. 其他; /; /; /; /. 表 8-1 环境噪声监测结果 单位：dB(A) 测点编号; 监测时段; 监测结果; 评价标准; 评价结果. 25日; 26日. 厂界东南侧; 上午; 52; 53; 60; 达标. 下午; 52; 53; 60; 达标. 厂界西南侧; 上午; 53; 52; 60; 达标. 下午; 52; 52; 60; 达标. 厂界西北侧; 上午; 47; 47; 60; 达标. 下午; 47; 48; 60; 达标. 厂界东北侧; 上午; 46; 48; 60; 达标. 下午; 47; 47; 60; 达标. 注：以上监测数据引自XH(HJ)-2010458号检测报告。 表 8-2 油烟废气监测结果 抽样位置; 监测项目; 监测结果及日期; 排放限值; 评价. 10月25日; 10月26日. 复合式油烟净化器DY-A（12m）; 标态干烟气量，m3/h; 1.0×104; 9.9×103; ——; ——. 油烟排放浓度，mg/m3; 0.5; 0.6; 2.0; 达标. 油烟排放速率，kg/h; 0.0048; 0.0054; ——; ——. 注：以上监测数据引自XH(HJ)-2010458号检测报告

# 表9环境管理状况及监测计划

环境管理机构设置（分施工期和运行期） （1）施工期 本工程的监理单位为——杭州同伟建设工程管理有限公司。监理单位在项目开工前成立工程监理部，制定了工程施工期间的安全、环境、健康相关规定与要求，环境监理工作由工程监理人员一并完成。施工前，施工单位按要求对施工人员进行文明施工、环保施工、安全施工的相关培训。施工过程中，监理人员对每一道工序都按照设计文件要求，严格检查施工是否满足环保要求，并不定期地对施工点进行抽查监督检查，分段工程施工结束后由建设单位、监理单位、施工单位、设计单位共同组织人员进行验收。 针对本工程特点，识别施工生产中出现的各种污染因素（主要是水、气、声、固废等）及可能造成的影响，确定环境保护目标、指标，编制管理方案，详见下表9-1。 表 9-1 施工管理方案 作业活动; 影响因素; 可能导致的后果; 控制措施. 运输车辆车轮带尘土进出; 扬尘; 污染周围大气环境、影响人体健康; 清扫车辆、洒水抑尘、设置围栏. 施工现场设备运行 作业、脚手架安装拆卸、材料装卸搬运、运输车辆进出; 噪声; 影响周边居民生活; 尽可能选用低噪声机具，设备加装隔声减震措施，装卸搬运作业时轻拿轻放，加强运输车辆的管理. 施工中混凝土等养护水、施工机械产生的含油污水等；施工人员生活; 施工废水、生活污水; 污染周边水体; 施工废水经临时沉淀池、隔油池预处理后回用；生活污水可依托农村综合污水处理点，经沤肥后用于农林施肥. 废建材、碎混凝土块等；施工人员生活; 建筑垃圾、生活垃圾; 污染土壤、水体; 建筑垃圾分类存放、回收、综合利用；生活垃圾由环卫部门收集处理. 现场废建材、碎混凝土块等运输，施工、生活垃圾清运; 运输遗洒; 污染路面、周围大气环境，影响周边居民生活; 设专人清扫车辆、及时清扫；车辆加盖遮挡物，尽可能封闭运输；加强运输管理. （2）运行期 根据项目特点，平阳县交通投资集团有限公司设置环境管理小组对项目环境管理和环境监控予以管理，并受项目主管单位及环保局的监督和指导。

环境监测能力建设情况 本项目为南麂港航便民及旅游服务中心项目，属于风景旅游区生态旅游项目，日常如需监测则委托第三方监测机构进行监测，项目本身不单独设置环境监测实验室，不会购买相关监测用仪器与药品。

环境影响报告表中提出的监测计划及其落实情况 无

环境管理状况分析与建议 本项目从立项、环境影响评价、环境影响评价审批、工程设计、施工和试运行期间各项环保审批手续及有关档案基本资料齐全，环评及初步设计调整中要求建设的环保设施和运行情况以及要求采取的环保措施基本落实到位；建议建设单位应将环保工作纳入日常管理工作中，定期检查环保工作，接受环保部门的监督指导。

# 表10调查结论与建议

调查结论与建议 1、工程概况 本项目为温州市平阳南麂港行便民及旅游服务中心项目。项目总用地面积3531m2，总建筑面积4155.98m2，其中主楼建筑面积3510.98m2、（主楼建筑面积包含新建建筑面积2780.26m2原有建筑面积730.72m2）、室外连廊面积645.00m2、总占地面积2429m2。 表10-1 实际建设经济技术指标 项目; 实际数值; 单位. 总用地面积; 3531; m2. 总建筑面积; 4155.98; m2. 其中; 新建建筑占地面积; 2780.26; m2. 原有建筑占地面积; 730.72; m2. 室外连廊面积; 645.00; m2. 总占地面积; 2429; m2. 容积率; 1.18; -. 建筑密度; 68.79; %. 2、环保措施落实情况调查 工程项目实际建设与调整后的建设内容发生略微的变化，但总的经济技术指标基本不变，本工程环境影响报告表及环评批复提出了较为全面的环保措施要求，项目工程按要求落实了各项环保措施，未对周围环境造成明显的不良影响。 - 环境影响调查结论 （1）施工期环境影响调查 建设单位通过加强管理、文明施工的手段来减少建设期间施工对周围环境的影响，保护好建设项目周围的大气、水及声环境，在施工过程中认真按照环评报告及批复要求落实各项措施，禁止夜间施工，施工现场建造了沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，施工废水经过沉淀后回用不外排；水泥、黄沙、石灰类的建筑材料集中堆放，并采取了一定的防雨淋措施，及时清扫了施工运输工程中抛洒的上述建筑材料，避免了这些物质随雨水冲刷污染附近水体。在施工现场设置了围栏，封闭施工；及时清扫施工现场，砂石堆、施工道路定时洒水抑尘；限制施工运输车辆车速；避免大风天气作业。 （2）运营期环境影响调查 a、水环境影响调查 本项目实施后，废水主要为上岛游客及办公人员等产生的生活污水（岛上居民一般在港航站停留时间较短，故此部分不作考虑）。南麂列岛属国家级海洋自然保护区，周边海域海水水质保护目标为一类海水功能区，执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中的一类海水水质标准。根据《污水综合排放标准》（GB8978-1996），一类海域禁止新建排污口，故项目污水排入新码头村综合污水处理点，距项目地块南侧约60米处，经沤肥处理后用于农林施肥，不排入东海。 b、大气环境影响调查 本项目在北侧布置一个300平方米的停车场以供岛上车辆临时泊车使用。由于岛上车辆较少，地块面积较大，大气扩散条件好，故其排放的尾气可及时稀释扩散，预计停车位无组织扩散的汽车尾气对周围空气环境及邻近住户的影响不大。 本项目利用原有二楼的职工食堂，供职工午餐就餐，运行过程中产生少量的油烟废气，经油烟净化器处理达标后引至二楼屋顶排放，能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的相应标准。处理达标后排放的油烟对周边环境影响不大。 本项目的生活垃圾均由专人定时清运，垃圾房设置在远离港航站的绿化带区，站内生活垃圾不会大量、长期丢放于同一垃圾收集点，恶臭难以发散，不会对居民及游客产生较大影响。 c、声环境影响调查 项目运营过程无生产性设备噪声产生，主要为人群活动噪声和分体式空调设备及油烟风机噪声，噪声源强一般小于65dB（A）。 本项目人群活动噪声主要来自一楼大厅的游客活动噪声，在规划建设时，在候船室内墙采用吸声材料，同时布设一些具强吸声效应的绿色植物和花卉，减少人群噪声的混响效应。并通过宣传教育，提高人们的环保意识，自觉减少活动噪声。采取上述措施后，人群活动噪声对周围环境影响较小。 本项目一层主要采用自然通风，不设空调设备。类比可知，办公区域外墙空调室外机噪声约60dB（A），经过距离衰减后，一般情况下对邻近居民无不利影响。 本项目油烟风机噪声值约64~70dB（A），出风口接入管道后，噪声通常降至64dB（A）以下，经过实墙隔声、距离衰减后，一般情况下对邻近居民无不利影响。 d、固体废弃物影响调查 本项目建成营运后，固体废弃物主要为一楼大厅游客和二楼办公人员的办公及生活垃圾。项目建成后，拟在一楼大厅、二楼办公室及卫生间等合理位置设置密闭分类垃圾收集箱，收集游客和办公人员的办公及生活垃圾，由环卫部门统一清运处置。因此，本项目产生的固体废弃物能得到妥善的处理，不会对周围环境产生明显的影响。 e、生态环境影响调查 项目周围无历史文物、名胜古迹以及珍贵动植物等重要保护目标。所属区域内没有大型野生动物和珍稀物种，主要陆生野生动物为田野间常见动物，同时工程范围内亦非候鸟等迁徙的中途停留站。工程施工过程中会对陆生动物产生一定的影响，施工结束后，鸟类、兽类、两栖类以及爬行类等会逐渐回到原栖息地生活，因此工程施工对陆生动物的不利影响是暂时的，总体影响很小。 4、环境管理落实情况调查 平阳南麂港行便民及旅游服务中心项目从立项、环境影响评价、环境影响评价审批、工程设计、施工和试运行期间各项环保审批手续及有关档案基本资料齐全。 - 一、根据“关于印发《浙江省建设项目环境监理试点工作实施方案》的通知环办〔2012〕5号， - 二、开展环境监理的建设项目类型中在现有省级审批的建设项目施行环境监理的基础上，市、县级环保部门负责审批的上述项目，在环评审批文件中明确环境监理的要求”，由于本项目环评审批文件中未明确环境监理的要求，所以本项目建设过程可以不实施环境监理制度。 建设单位已将环保工作纳入日常管理工作中，定期检查环保工作，接受环保部门的监督指导。 5、调查结论及建议 综上所述，平阳南麂港行便民及旅游服务中心项目在设计、施工和运营初期均采取了有效的生态保护和污染防治措施，区内景观绿化效果良好，执行了“三同时”制度，符合环境影响报告表及其批复文件中的要求，工程建设和运行对环境的实际影响较小，建议对其进行竣工环境保护验收。 注 释 一、调查报告附图及附件 附件 附件1：关于同意平阳南麂港行便民及旅游服务中心项目可行性研究报告的批复 附件2：关于平阳南麂港行便民及旅游服务中心项目环境影响报告表的审查意见 附件3：关于南麂港航便民及旅游服务中心工程有关事宜进行协调专题会议纪要 附件4：关于平阳南麂港行便民及旅游服务中心项目初步设计调整的批复 附件5：项目地理位置图 附件6：项目平面图 附件7：温州新鸿检测技术有限公司检测报告 附件8：污水农田灌溉协议 二、如果本调查表不能说明建设项目对环境造成的影响及措施实施情况，应根据建设项目的特点和当地环境特征，结合环境影响评价阶段情况进行专项评价，专项评价可按照本规范中相应影响因素调查的要求进行。

附件1                                                                2-1

附件1                                                                2-2

附件2                                                                3-1

附件2                                                                3-2

附件2                                                                3-3

附件3                                                                3-1

附件3                                                                3-2

附件3                                                                3-3

附件4                                                                5-1

附件4                                                                5-2

附件4                                                                5-3

附件4                                                                5-4

附件4                                                                5-5

附件5                                                                1-1

附件6                                                                1-1

附件7                                                                5-5

附件7                                                                5-4

附件7                                                                5-3

附件7                                                                5-2

附件7                                                                5-1

附件8                                                                1-1