平阳县佳鹏金属制品有限公司

| 新增年产300万件电泳全自动生产线技改项目 | 竣工环境保护自主验收意见 |
| --- | --- |
| 年产280万件电泳全自动生产线技改项目 |  |

2019年3月7日，平阳县佳鹏金属制品有限公司组织成立验收工作组，进行年产280万件电泳全自动生产线技改项目与新增年产300万件电泳全自动生产线技改项目竣工环境保护验收。验收工作组由平阳县佳鹏金属制品有限公司（建设单位）、温州新鸿检测技术有限公司、温州市钚泷环境检测有限公司（验收监测单位）、浙江竟成环境咨询有限公司、浙江中蓝环境科技有限公司（环评编制单位）、温州洁源环保科技有限公司（废气设施设计单位）等单位代表和3位特邀行业专家组成，具体名单附后。

验收工作组现场检查了企业生产情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料，听取了有关单位的汇报。并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范指南、本项目环评文件和审批部门批复等要求对本项目进行自主验收，提出意见如下：

- 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于平阳县滨海新区电镀园区。年产280万件电泳全自动生产线技改项目于2014年3月开工，2015年10月竣工，建成1条电泳全自动线，电泳槽容量6090.5L，设计年产280万件五金、汽摩配件。

新增年产300万件电泳全自动生产线技改项目于2016年9月开工，2017年1月竣工，建成1条电泳全自动线，电泳槽容量5761.8L，设计年产300万件五金、汽摩配件。

（二）建设过程及环保审批情况

项目于2016年5月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制《平阳县佳鹏金属制品有限公司年产280万件电泳全自动生产线技改项目环境影响报告书》，通过平阳县环保局审批(平环建〔2016〕142号)。后又于2017年8月委托浙江竟成环境咨询有限公司编制完成了《平阳县佳鹏金属制品有限公司新增年产300万件电泳全自动生产线技改项目环境影响报告书》，并于2017年11月3日通过平阳县环境保护局审批(平环建〔2017〕162号)。

（三）投资情况

年产280万件电泳全自动生产线技改项目总投资260万，其中环保投资35万元，占总投资额的13.5%。

新增年产300万件电泳全自动生产线技改项目总投资160万元，其中环保投资30万元，占总投资额的18.8%。

（四）验收范围

本次验收范围为平阳县环保局平环建〔2016〕142号文审批的年产280万件电泳全自动生产线技改项目，平环建〔2017〕162号文审批的新增年产300万件电泳全自动生产线技改项目环境影响报告书。

- 二、工程变动情况

经现场调查确认，企业实际建设情况与环评内容基本一致，无变动情况。

- 三、环境保护设施建设情况

（一）废水

企业产生的废水主要为除油、酸洗、中和表调、磷化、电泳废水及员工生活污水。项目除油、酸洗、中和表调、磷化、电泳废水分质分流排入平阳县电镀园区废水处理站处理(其水质须符合电镀园区废水进水水质要求)。生活污水通过化粪池处理(食堂废水先经隔油池预处理)达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后(其中氨氮、总磷执行浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)，纳入市政污水管网，接至平阳县东海污水处理厂处理达标后排放。

- 废气

建设项目排气筒主要废气污染物为金属粉尘、盐酸雾废气、电泳烘干废气、燃料废气和厨房油烟。

- 项目生物质锅炉燃烧过程产生的烟尘（颗粒物）、二氧化硫、氮氧化物集气后经过布袋除尘处理后引至25米排气筒高空排放；

- 项目前处理酸洗盐酸挥发的废气收集后水喷淋处理后引至25米排气筒高空排放；

- 项目电泳涂装挥发物的废气收集后通过活性炭处理再引至25米排气筒高空排放；

- 厨房烹饪、煎炸产生的油烟经静电式油烟净化器处理后引至22米排气筒高空排放。

（三）噪声

项目噪声主要来源于废水处理设施水泵、风机等，采用低噪声设备型号，采取隔声减震措施。

（四）固(液)体废物

项目产生的固体废物主要为一般工业固体废物、危险固体废物和生活垃圾。其中危险固废为废活性炭、废电泳漆渣、废包装袋收集后统一交由有资质的单位处置；废液委托平阳县环源污泥处置有限公司处置；生物质颗粒燃烧灰集中收集后外售综合利用；生活垃圾由环卫部门统一清运处置。

- 四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

温州新鸿检测技术有限公司于2018年4月11日、12日，温州市钚泷环境检测有限公司于2018年4月20日、21日分别对该项目进行了环境保护验收监测（新鸿HJ综字第18142号、温钚泷检（2018）竣字第053号）。监测期间该项目生产工况正常，主要生产设备均投入使用，环境保护设施运行正常，满足验收监测的要求。

（一）污染物达标排放情况

1、废水

验收监测期间，项目污水排放口监测结果表明，pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值。

2、废气

验收监测期间，平阳县佳鹏金属制品有限公司项目净化后排气筒的废气监测结果表明，非甲烷总烃排放浓度、排放速率及其均值均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准；烟尘(颗粒物)、二氧化硫、氮氧化物排放浓度和烟气黑度均达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)新建燃煤锅炉标准，氯化氢、硫酸雾排放浓度均达到《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)新建企业排放限值。

3、噪声

验收监测期间，平阳县佳鹏金属制品有限公司西南侧厂界噪声不满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，其余监测点位噪声监测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

4、固体废物

项目产生的固体废物主要为一般工业固体废物、危险固体废物和生活垃圾。其中危险固废为废活性炭、废电泳漆渣、废包装袋收集后统一交由有资质的单位处置；废液委托平阳县环源污泥处置有限公司处置；生物质颗粒燃烧灰集中收集后外售综合利用；生活垃圾由环卫部门统一清运处置。

（二）总量控制

根据监测报告核算，企业年排放量的化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、VOCs总量，均符合环评提出的控制指标。

- 验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关验收技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容；及时公示企业环境信息和竣工验收材料。

2、根据《浙江省电镀行业污染防治技术指南》，加强治理设施的日常运行维护及管理，确保污染物长期稳定达标排放；规范排放口设置，完善环保标识和台账。

3、进一步落实浙环发【2016】12号《浙江省电镀行业环境准入指导意见》、温环通【2018】6号《关于进一步加强电镀行业环境污染防治工作的通知》有关措施和要求，完善酸雾收集系统，提高废气集气率和去除率；完善酸雾处理设施的配药系统和pH自控装置。

4、积极实施清洁生产，提高废水重复使用率，减少废水排放总量；做好废水分质分流系统，第一类污染物做到车间达标排放。屋顶各类喷淋塔废水需接入污水管网，不得进入雨水管，建议对初期雨水水质进行监控。

5、强化风险防范措施，定期开展预案的培训、演练，降低环境风险。规范危险废物暂存场所，分区暂存，及时办理危险废物委托处置协议，加强危险废物暂存管理，完善警示标志和台账。

6、选用低噪声设备，生产车间合理布局并对噪声源所在的生产车间，采取必要的隔音降噪措施，使噪声达标排放。

7、加强车间环境管理，继续完善各类环保管理制度，各类环保设备要有专人负责管理，将环保责任落实到人。严格按环评内容及批复要求落实生产，若发生重大变化则须另行报批。

8、加强生产设备的维护管理，采取减噪措施，确保厂界噪声达标排放。待整改完成后重新委托监测。

- 六、验收结论

经资料查阅和现场核查，平阳县佳鹏金属制品有限公司年产280万件电泳全自动生产线技改项目与新增年产300万件电泳全自动生产线技改项目环评手续齐备，技术资料齐全，环境保护设施按批准的环境影响报告书和环评批复要求建成，环境保护设施经查验、记载合格，其防治污染能力适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组同意通过两个项目竣工环境保护设施自行验收。

七、验收人员信息

验收人员信息详见签到表。

验收组成员签字

平阳县佳鹏金属制品有限公司验收工作组

2019年3月7日

平阳县佳鹏金属制品有限公司

年产280万件电泳全自动生产线技改项目、

新增年产300万件电泳全自动生产线技改项目

竣工环境保护验收监测报告

新鸿HJ综字第18142号

（修订版）

建设单位：平阳县佳鹏金属制品有限公司

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2019年4月

声   明

1、本报告正文共 肆拾叁 页，附件附表共 壹拾陆 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。部分复印或涂改均无效。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告未经同意不得用于广告宣传。

4、留存监测报告保存期六年。

建设单位：平阳县佳鹏金属制品有限公司

法人代表：郑珠妹

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：高鸿州

报告编制人：黄滨滨

| 平阳县佳鹏金属制品有限公司(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) |
| --- | --- |
| 电话：13958877715 | 电话：18257781239 |
| 传真： \ | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：325499 | 邮编：325011 |
| 地址：平阳县滨海新区电镀园区 | 地址：温州经济开发区玉苍西路80号8幢4楼 |

目   录

1 验收项目概况	1

2 验收监测依据	3

3 工程建设情况	4

3.1 地理位置及平面布置	4

3.2 建设内容	4

3.3 主要原辅材料及燃料	6

3.4 水源及水平衡	8

3.5 生产工艺	9

3.6 项目变动情况	11

4 环境保护设施情况	12

4.1 污染物治理/处理设施	12

4.2 其他环保设施	16

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	17

5 建设项目环评报告的主要结论及审批	20

5.1 环评报告的主要结论与建议	20

5.2 审批部门审批决定	24

6 验收执行标准	30

6.1 验收评价标准	30

6.2 总量控制指标	30

7 验收监测内容	31

7.1 环境保护设施调试效果	31

8 质量保证及质量控制	32

8.1 监测分析方法	32

8.2 监测仪器设备	32

8.3 人员资质	33

8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	33

8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	34

9 验收监测结果与分析评价	35

9.1 生产工况	35

9.2 环境保护设施调试效果	35

10 验收监测结论及建议	42

10.1 验收监测结论	42

10.2 建议	43

附件：

1、《关于平阳县佳鹏金属制品有限公司新增年产300万件电泳全自动生产线技改项目环境影响报告书的审批意见》(平阳县环境保护局，平环建[2017]162号，2017年11月3日)；

2、《关于平阳县佳鹏金属制品有限公司年产280万件电泳全自动生产线技改项目环境影响报告书的审查意见》(平阳县环境保护局，平环建[2016]142号，2016年11月15日)；

3、企业主要生产设备清单、主要原辅材料消耗表，2017年12月-2018年1月水量数据、危废处理协议。

附表：项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

- 1 验收项目概况

平阳县佳鹏金属制品有限公司位于平阳县滨海新区电镀园区，专业从事五金制品的电镀加工及汽摩配制品的电泳加工。企业于2013年4月、2015年7月分别委托编制了《平阳县滩涂围垦区B04地块新建厂房工程(平阳县佳鹏金属制品有限公司迁建整合提升项目)环境影响报告书》和《平阳县滩涂围垦区B04地块新建厂房工程(平阳县佳鹏金属制品有限公司迁建整合提升项目)环境影响后评价》，并通过审批(平环建[2013] 154号)和备案，上述内容于2016年初通过平阳县环保局验收(平环验[2016] 002号)。由于各种原因，企业在厂区内1#生产车间一层新增1条电泳生产线，于2016年5月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制了《平阳县佳鹏金属制品有限公司年产280万件电泳全自动生产线技改项目环境影响报告书》，并通过审批(平环建[2016] 142号)，总投资260万，其中环保投资35万元，占总投资额的13.5%。但该部分内容还未申请“三同时”环保竣工验收。

根据市场变化，2017年企业了削减3#车间三层的这条电镀线中的镀镍工艺槽和手动枪黑槽电镀容量(削减电镀槽容量3117升)，通过置换获得非电镀槽容量用于保留原计划的新增1条电泳线(该电泳线设计方案不变)。经削减后企业整体现有电镀项目自动生产线镀槽容量为39454 升，手动线总容量为5503升，总镀槽容量为44957升，自动化率为87.8%；已批电泳全自动线保持不变。并在厂区内3#车间一层新增1条电泳生产线。根据《关于电镀园区非电镀金属表面处理生产线审批与管理的通知》(平环[2016] 6号)，企业削减的3117升电镀槽容量可按1：2置换为非电镀金属表面处理生产线主体槽液体积，即6234升。扩建新增的1条电泳全自动线电泳槽容量计6090.5升，在允许范围之内。

公司于2017年8月委托浙江竟成环境咨询有限公司编制《平阳县佳鹏金属制品有限公司新增年产300万件电泳全自动生产线技改项目环境影响报告书》，并于2017年11月3日通过平阳县环境保护局审批(平环建[2017]162号)。项目于2016年10月开工，2017年8月竣工。项目实际总投资160万元，其中环保投资30万元，占总投资额的18.8%。项目主体工程调试正常，各环保设施基本上达到设计要求并投入运行，基本符合竣工验收监测条件。

平阳县佳鹏金属制品有限公司重视该项目竣工验收工作，于2018年4月特成立验收工作小组，同时委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目废水、废气的环保验收监测工作，根据中华人民共和国国务院第682号令、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司于2018年4月2日对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，并在此基础上编制该项目竣工环境保护验收监测方案，并于2018年4月11日、12日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下组织现场调查和监测，于2018年4月12日至18日组织对样品进行实验室分析，在此基础上编制了本验收监测报告。

- 2 验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日修改)；

2.2《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日)；

2.3《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第364号令，2018年1月22日修订版)；

2.4 《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

2.5《关于平阳县佳鹏金属制品有限公司新增年产300万件电泳全自动生产线技改项目环境影响报告书的审批意见》(平阳县环境保护局，平环建[2017]162号，2017年11月3日)；

2.6《平阳县佳鹏金属制品有限公司新增年产300万件电泳全自动生产线技改项目环境影响报告书》(浙江竟成环境咨询有限公司，2017年8月)；

2.7《平阳县佳鹏金属制品有限公司年产280万件电泳全自动生产线技改项目环境影响报告书》(浙江中蓝环境科技有限公司，2016年5月)；

2.8平阳县佳鹏金属制品有限公司《检测委托单》(2018年4月2日)；

2.9 平阳县佳鹏金属制品有限公司《验收监测项目基本情况调查表》；

2.10平阳县佳鹏金属制品有限公司《验收监测期间有关情况记录表》；

2.11平阳县佳鹏金属制品有限公司年产280万件电泳全自动生产线技改项目、新增年产300万件电泳全自动生产线技改项目竣工环保验收监测方案。

- 3 工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

本项目位于平阳县滨海新区电镀园区（经纬度：N27°40′42.81″，E120°40′29.59″）。企业厂区东侧为平阳县鹏腾金属制品有限公司，南侧为平阳县雄鹰金属制品有限公司，西侧过道路为平阳县银晶电镀有限公司，北侧过道路为滩涂围垦区。项目最近敏感点为项目东侧约290米的平瑞塘河，西侧750米的海涂农场一大队。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

项目所在地

N27°40′42.81″

E120°40′29.59″

N

图3-1 项目地理位置图

- 3.2 建设内容

原技改项目实际总投资260万元，设计年产280万件电泳汽配件，电泳槽容量5761.8L；新技改项目总投资160万元，新增年产300万件电泳汽配件；实际年产580万件电泳汽配件，电泳槽容量6090.5L，详见表3-1；项目主体生产设备见表3-2。

表3-1 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 原技改项目设计生产能力 | 新技改项目设计生产能力 | 实际生产能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电泳汽配件 | 280万件 | 300万件 | 580万件 |
| 2 | 五金制品 | 1000万只 | -100万只 | 900万只 |

道

路

N

★为废水监测点

◎为废气监测点

综合楼

★A

平阳县银晶电镀有限公司

◎C

◎E

◎G

◎I

◎K

车间

滩涂围垦区

原项目

新增项目

◎M

◎N

平阳县

雄鹰金属

制品有限公司

平阳县

鹏腾金属

制品有限

公司

图3-2  项目平面布置及污染源监测点分布图

表3-2 项目主体生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 环评数量 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现有主要生产设备清单 |  |  |  |  |
| 1 | 抛光机 | 20台 | 20台 | / |
| 2 | 拉丝机 | 9台 | 9台 | / |
| 3 | 气泵机 | 9台 | 9台 | / |
| 4 | 离心机 | 8台 | 8台 | / |
| 5 | 烘道 | 6条 | 6条 | / |
| 6 | 烘箱 | 15台 | 15台 | / |
| 7 | 喷漆房 | 6间 | 6间 | / |
| 8 | 静电喷枪 | 6支 | 6支 | / |
| 9 | 超声波清洗机 | 20台 | 20台 | / |
| 10 | 高频电源 | 68台 | 68台 | / |
| 11 | 过滤机 | 60台 | 60台 | / |
| 12 | 滚筒 | 10只 | 10只 | / |
| 13 | 振光机 | 4台 | 4台 | / |
| 14 | 抛丸机 | 3台 | 3台 | / |
| 15 | 电泳漆循环、回收系统 | 1套 | 1套 | / |
| 16 | 30万大卡生物质颗粒燃烧设备 | 1台 | 1台 | / |

| 已投产3条电镀线镀槽容量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 操作 | 镀种 | 有效尺寸mm | 有效容量（升） | 槽数量（个） | 总镀容（升） |
| 1#车间一层：自动线 | 氰铜 | L3850*W640*H800 | 1971 | 1 | 1971 |
|  | 酸铜 | L15100*W640*H800 | 7731 | 1 | 7731 |
|  | 镀镍 | L2350*W640*H800 | 1203 | 1 | 1203 |
| 手动 | 镀铬 | L650*W600*H800 | 312 | 1 | 312 |
|  | 镀镍 | L750*W600*H750 | 338 | 1 | 338 |
|  | 镀银 | L600*W600*H750 | 270 | 1 | 270 |
|  | 镀仿金 | L600*W600*H750 | 270 | 1 | 270 |
|  | 镀仿金 | L630*W600*H750 | 284 | 1 | 284 |
| 自动线 | 氰铜 | L1450*W800*H550 | 638 | 1 | 638 |
|  | 镀镍 | L720*W950*H550 | 376.2 | 10 | 3762 |
|  | 镀镍 | L600*W750*H500 | 225 | 2 | 450 |
| 手动 | 镀锌 | L2500*W1000*H800 | 2000 | 1 | 2000 |
| 1#、3#车间二层：自动线 | 氰铜 | L1600*W800*H800 | 1024 | 1 | 1024 |
|  | 酸铜 | L1600*W800*H800 | 1024 | 1 | 1024 |
|  | 冲击镍 | L1600*W800*H800 | 1024 | 1 | 1024 |
|  | 光亮镍 | L1600*W800*H800 | 1024 | 1 | 1024 |
|  | 枪黑 | L1600*W800*H800 | 1024 | 1 | 1024 |
|  | 仿金 | L1600*W800*H800 | 1024 | 1 | 1024 |
| 手动 | 枪黑 | L810*W900*H800 | 583 | 1 | 583 |
|  | 镀镍 | L760*W800*H800 | 486 | 1 | 486 |
|  | 镀铬 | L750*W800*H800 | 480 | 1 | 480 |
| 2#车间一层：自动线 | 镀硬铬 | L900*W900*H2370 | 1920 | 1 | 1920 |
|  | 镀硬铬 | L1200*W1200*H1400 | 2016 | 1 | 2016 |
|  | 镀硬铬 | L800*W800*H1400 | 2016 | 1 | 2016 |
|  | 镀硬铬 | L600*W1050*H1300 | 819 | 1 | 819 |
| 2#车间二层：自动线 | 滚镀镍 | L950*W6500*H570 | 352 | 10 | 3520 |
|  | 氰铜 | L950*W6500*H570 | 352 | 5 | 1760 |
|  | 黄铜 | L950*W6500*H570 | 352 | 1 | 352 |
|  | 仿金 | L950*W6500*H570 | 352 | 3 | 1056 |
| 合计 |  |  |  | 54 | 40381 |

| 电泳工艺槽统计表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、年产280万件电泳全自动生产线技改项目电泳线生产设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格m×m×m | 环评数量 | 实际数量 | 备注 |
| 1 | 除油槽 | 1.2×1.5×0.8 | 1只 | 1只 | 电泳槽有效升数5761.8L |
| 2 | 超声波脱脂槽 | 8×0.9×1.2 | 1只 | 1只 |  |
| 3 | 酸洗槽 | 1.2×1.0×1.0 | 1只 | 1只 |  |
| 4 | 中和槽 | 1.2×1.0×0.8 | 1只 | 1只 |  |
| 5 | 表调槽 | 1.2×1.0×0.8 | 1只 | 1只 |  |
| 6 | 磷化槽 | 1.2×1.5×0.8 | 1只 | 1只 |  |
| 7 | 电泳槽（梯形槽） | 7/5×1.1×1.1 | 1只 | 1只 |  |
| 8 | 清洗槽 | 1.2×1.0×0.8 | 8只 | 8只 |  |
| 2、新增年产300万件电泳全自动生产线技改项目新增电泳线生产设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格m×m×m | 环评数量 | 实际数量 | 备注 |
| 9 | 超声波脱脂池 | 1.7×0.8×0.75 | 1只 | 1只 | 电泳槽有效升数6090.5L |
| 10 | 水洗池 | 1.2×1.0×0.7 | 1只 | 1只 |  |
| 11 | 酸洗池 | 1.2×1.0×0.7 | 2只 | 2只 |  |
| 12 | 水洗池 | 1.2×1.0×0.7 | 1只 | 1只 |  |
| 13 | 超声波清洗池 | 1.2×1.0×0.75 | 1只 | 1只 |  |
| 14 | 水洗池 | 1.2×1.0×0.7 | 1只 | 1只 |  |
| 15 | 磷化池 | 1.2×1.0×0.7 | 1只 | 1只 |  |
| 16 | 电泳槽 | 0.9×0.55×0.85 | 6只 | 6只 |  |
| 17 | 电泳槽 | 4.0×1.3×1.0 | 1只 | 1只 |  |
| 18 | 回收槽 | 0.9×0.55×0.85 | 2只 | 2只 |  |
| 19 | 电泳超滤系统 | 1T/H | 1套 | 2套 | / |
| 20 | 回收UF0/12 | 1.2×0.8×0.8 | 2只 | 2只 | / |
| 21 | 浸水洗 | 3.0/1.0×0.8×0.8 | 2只 | 2只 | / |
| 22 | 纯水洗池 | 1.2×0.8×0.8 | 1只 | 1只 | / |
| 23 | 固化炉 | 17×3.4×1.9 | 1台 | 1台 | / |
| 24 | 悬挂式输送机 | 5T（160米/条） | 1套 | 1套 | / |
| 25 | 冷冻机组 | 5P | 1套 | 1套 | / |
| 26 | 电热烘箱 | 1.25×1.8×1.75 | 2台 | 2台 | / |
| 27 | 废气处理设施 | / | 2套 | 3套 | / |
| 28 | 纯水机 | / | 1台 | 1台 | / |
| 29 | 生物质颗粒燃烧机 | 30万大卡 | 1台 | 1台 | / |
| 30 | 硫酸槽 | 0.5×0.7×0.7 | 1台 | 1台 | / |

- 3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料消耗情况见表3-3。

表3-3 主要原辅材料消耗情况表

| 产品 | 主要原辅材料 | 环评数量t/a | 实际用量t/a | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电镀加工 | 除油粉 | 11.7 | 10 | / |
|  | 氰化钠 | 12 | 10 | / |
|  | 氰化钾 | 3 | 2.8 | / |
|  | 氰化亚铜 | 2 | 1.8 | / |
|  | 硫酸铜 | 9.9 | 9 | / |
|  | 硫酸镍 | 8 | 7.5 | / |
|  | 氯化镍 | 6.5 | 6 | / |
|  | 铬酸酐 | 8 | 7.5 | / |
|  | 双氧水 | 0.23 | 0.2 | / |
|  | 硫酸（98%） | 100 | 90 | / |
|  | 氢氟酸 | 1 | 0.9 | / |
|  | 盐酸（37%） | 50 | 45 | / |
|  | 硼酸 | 1.53 | 1.4 | / |
|  | 氧化锌 | 0.1 | 0.09 | / |
|  | 钝化剂 | 1.0 | 0.9 | / |
|  | 焦磷酸钾 | 4.05 | 4.0 | / |
|  | 氯化钯 | 1 | 0.9 | / |
|  | 氯化亚锡 | 1 | 0.9 | / |
|  | 焦磷酸铜 | 1.26 | 1.2 | / |
|  | 酒石酸钾钠 | 1 | 0.9 | / |
|  | 铜板 | 25 | 22 | / |
|  | 镍 | 49 | 45 | / |
|  | 锌 | 15 | 13 | / |
|  | 油漆 | 6 | 5.5 | / |
|  | 油漆稀释剂 | 3 | 2.8 | / |
|  | 五金制品 | 1000万只 | 850万只 | / |
| 年产280万件电泳全自动生产线技改项目电泳线原辅材料 | 盐酸 | 20 t/a | 20 t/a | / |
|  | 氢氧化钠 | 0.8 t/a | 0.8 t/a | / |
|  | 中和剂 | 0.85 t/a | 0.85 t/a | / |
|  | 表调剂 | 0.1 t/a | 0.1 t/a | / |
|  | 磷化剂 | 12 t/a | 12 t/a | / |
|  | 电泳漆 | 12 t/a | 12 t/a | / |
|  | 碳酸钠 | 1.3 t/a | 1.3 t/a | / |
|  | 汽摩配 | 280万只 | 280万只 | / |
|  | 生物质颗粒 | 198 t/a | 198 t/a | / |
| 新增年产300万件电泳全自动生产线项目 | 氢氧化钠 | 2.5 t/a | 2.5 t/a | / |
|  | 盐酸 | 22 t/a | 22 t/a | / |
|  | 磷化剂 | 13 t/a | 13 t/a | / |
|  | 电泳漆 | 13 t/a | 13 t/a | / |
|  | 汽摩配 | 300万件 | 300万件 | / |
|  | 生物质颗粒 | 198 t/a | 198 t/a | / |

- 3.4 水源及水平衡

企业废水为生产废水和生活污水。生产废水分质分流排入平阳县电镀园区废水处理站处理达《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中的新建表2标准，再接管至平阳县东海污水处理厂处理达标后排放。生活污水经化粪池处理达标后排入平阳县东海污水处理厂。根据企业2017年12月-2018年1月水量统计，总用水10410吨，排污系数按0.8计，废水排放量49968 t/a。据此，企业实际运行的水量平衡见图3-3。

纳管49968 t/a

损耗2082/2个月

用水10410/2个月

废水8328/2个月

N

图3-3 项目水平衡图

- 3.5 生产工艺

年产280万件电泳全自动生产线技改项目：主要工序包括除油、酸洗、中和表调、磷化、电泳处理、清洗、烘干等工序，生产工艺流程及产物环节见图3-4，具体工艺说明如下：

⑴磷化：去除钢材表面的润滑油和防锈油，工件放入酸洗池中去除表面氧化皮；经酸洗后的工件应立即放入溢流的水池中清洗；表调剂采用胶体肽系金属表面调整剂，槽液pH控制在8.5-9.5，常温，酸洗的后零部件呈酸性，须经中和剂（醋酸）中和、表调剂（碳酸钠）做表面调整，经中和表调后的工件应立即放入溢流的水池中清洗，清洗时间为30-60秒；酸洗清洗后经表调处理后的工件放入磷化池中进行表面磷化处理，本项目采用中温磷化，磷化时间约为10min，温度控制在60℃，膜厚度控制在2μm左右；经磷化后的工件应立即放入溢流的水池中清洗，清洗时间为30-60秒；

⑵电泳：配件酸洗磷化后进行电泳涂装，电泳涂装过程离子放电的速度不能太快，否则电解将成为主要过程，电泳不能正常进行，所以用来配制电泳涂装溶液的水的电导不可超过5μS，达此值就需换水；电泳后的水洗，有时可加入溶剂及其它成分以加强清洗效果；电泳后需烘干，本项目电泳烘干烘道采用生物质颗粒燃烧供热进行加热。

上架

废水

废水、盐酸雾

除油

清洗

酸洗

清洗

中和

清洗

10%氢氧化钠、碳酸钠

废水

8-10%碳酸钠

磷化

10-15%盐酸

清洗

电泳

UF电泳漆回收

清洗

中和剂

表调

烘干

成品入库

废水

废水

有机废气

磷化剂

图3-4 原项目工艺流程图及产污环节图

新增年产300万件电泳全自动生产线技改项目：项目新增1条电泳全自动线，生产工艺流程及产物环节见图3-5，具体工艺说明如下：

⑴上架：生产线采用悬挂链输送机输送工件，输送机速度1m/min，设计速度为2 m/min；

⑵除油：本项目采用两道氢氧化钠浸泡处理，一般控制脱脂温度为60~80℃、脱脂时间5min效果较好；

⑶水洗处理：除油后采用冷水漂洗；

⑷酸洗：项目采用盐酸进一步进行酸洗除锈，利用酸对氧化物溶解以及腐蚀产生氢气的机械剥离作用达到除锈和除氧化皮的目的。工艺要求：槽液温度室温，处理时间10~20min，使用浓度为12%，同时加入适量的酸雾抑制剂；

⑸水洗处理：酸洗后采用冷水漂洗；

⑹磷化：本项目采用中温磷化即40℃时磷化2~3min，总酸度约为20-27点(滴定10ml磷化液至酚酞终点时所消耗的氢氧化钠溶液的毫升数)，游离酸0.7-13点(滴定10mI磷化液至甲基橙终点时所消耗的氛氧化钠溶液的毫升数)，膜厚度一般以2um左右为宜；

⑺水洗处理：磷化后采目冷水漂洗；

⑻电泳：电泳是电泳涂料在阴阳两极，施加于电E作用下，带电荷之涂料离子移动到阴极，并与阴极表面所产生之碱性作用形成不溶解物，沉积于工件表面。电泳包括电解（分解）、电泳动（涌动、迁移）、电沉积（析出）、电渗（脱水）；

⑼电泳漆回收：电泳后的工件表面带有较多的电泳漆，项目设置电詠漆回收系统（超滤装置），采用纯水对工件进行水洗，进行电泳漆回收，而回收后的清下水回用于前段的水洗工序；

⑽水洗：电泳漆回收工序后再经纯水清洗；

⑾电泳漆固化：在固化室进行，固化温度为190~200℃，固化室由室体、钢结构支架、热风循环系统等组成。

上架

废水

废水

除油

清洗

酸洗

清洗

磷化

清洗

5%氢氧化钠

废水

12%盐酸

电泳

UF电泳漆回收

清洗

磷化剂

烘干

成品入库

废水

有机废气

废水、盐酸雾

图3-5 新技改项目工艺流程图及产污环节图

- 3.6 项目变动情况

经现场调查确认，企业实际建设时设备数量与环评数量有所出入（详见表3-2 项目主体生产设备一览表），其余情况与环评内容一致。

- 4 环境保护设施情况

- 4.1 污染物治理/处理设施

4.1.1 废水

项目产生的废水为电镀加工废水（电镀生产线和喷漆、电泳废水）、电泳全自动线废水（除油、酸洗、表调中和、磷化、电泳、废气喷淋液）和生活污水。新技改项目产生的废水为生产废水（除油、酸洗、中和表调、磷化、电泳等工艺后清洗废水、废气喷淋水、纯水机反冲洗水等）。废水来源及处理方式见表4-1。

(1)除油废水  项目工件放入脱脂槽去除表面油剂等，除油剂主要为氢氧化钠、碳酸钠。主要是清理金属表面附着的油污赃物。从而使制品露出纯净的金属基体。除油后清洗再进入酸洗除锈工序。项目目前处理除油清洗水pH呈碱性，清洗废水中主要含有COD、氨氮、石油类等污染因子。

(2)酸洗废水  工件放入酸洗池中去除表面氧化皮，酸洗采用工业盐酸中和后需清洗，使下道工序槽液免遭污染，确保处理效率和质量。该工序清洗废水中主要含有COD、总铁等污染因子。

(3)表调中和废水  酸洗的后零部件呈酸性，须经中和剂（醋酸）中和、表调剂（碳酸钠）做表面调整后，方可促使磷化形成晶粒细致密实的磷化膜，获得较高的磷化度。项目表调中和清洗水pH呈碱性。

(4)磷化废水  酸洗清洗后经表调处理后的工件放入磷化池中进行表面磷化处理。本项目磷化剂采用锌系磷化剂，磷化清洗废水主要含有COD、总磷、锌等污染因子。

(5)电泳废水  本项目产品电泳后经多道“冲淋+浸泡”水洗处理，前几道清洗废水中污染物浓度较高，经超滤分离器分离后回用，最后一道清洗废水排放，故漂洗水中污染负荷相对不大，主要污染因子为COD、氨氮、SS、色度等。

(6)其他废水  本项目废气主要在酸洗产生盐酸雾，采用碱液喷淋吸收产生的喷淋废水主要含有COD、SS等污染因子；并且呈一定酸性；纯水机反冲洗水主要含有COD、SS等污染因子。生产废水分质分流进入平阳县电镀园区污水处理站处理。

(7)生活污水  生活污水经化粪池处理达标后纳入市政污水管网，接至平阳县东海污水处理厂处理达标后排放。

表4-1 废水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水 | COD、NH3-N、石油类、TFe等 | 间歇 | 海源污水处理厂 | 平阳县东海污水处理厂 |
| 生活废水 | COD、NH3-N | 间歇 | 化粪池 | 平阳县东海污水处理厂 |

4.1.2 废气

年产280万件电泳全自动生产线技改项目：废气主要来自金属粉尘、盐酸雾废气、电泳烘干废气、燃料废气和厨房油烟。新增年产300万件电泳全自动生产线技改项目：废气主要来自酸洗除锈的酸雾废气、电泳烘干废气和燃料废气废气来源及处理方式见表4-2。

(1)金属粉尘  本项目支撑产品的金属挂架（非产品本身）定期需要抛丸处理去除金属表面的氧化物。抛丸过程中会产生一定量的金属粉尘，由于金属挂架比重比较大，容易沉降，不易产生扬尘，且研磨使用次数较少，不定期运行。

(2)盐酸雾废气  本项目盐酸雾主要来自于前处理酸洗盐酸的挥发，原技改项目酸洗废气收集后水喷淋处理后引至25米排气筒高空排放，新技改项目酸洗废气收集后水喷淋处理后引至25米排气筒高空排放。

(3)电泳烘干废气  本项目所用的电泳漆为阴极电泳涂料，该电泳漆属水溶性涂料，主要成分如：环氧树脂（成膜成分）、助剂（乙二醇丁醚约占8%）、颜料、钛白粉、纯水等。使用时再加入一定量的去离子水进一步稀释后进行电泳涂装。经电泳涂装之后的工件进入烘道进行漆膜固化，固化温度约为180-200℃，资料显示环氧树脂的热分解温度在300℃以上，故在固化过程产生的废气中不会含有树脂的挥发物或分解物，废气主要为挥发的有机溶剂（乙二醇丁醚）。原技改项目烘干废气收集后经活性炭处理后引至25米排气筒高空排放，新技改项目烘干废气收集后经活性炭处理后引至25米排气筒高空排放。

(4)燃料废气  本项目加热工序采用生物质颗粒燃料燃烧加热，采用生物质颗粒作为燃料。原技改项目燃烧废气经旋风除尘+水膜除尘处理、新技改项目燃烧废气经布袋除尘处理后引至25米排气筒高空排放。

(5)油烟废气  本项目在厨房烹饪、煎炸工序中有油烟产生，原技改项目油烟经油烟净化器处理后引至22米排气筒高空排放。

表4-2 废气来源及处理方式一览表

| 废气来源 | 主要污染因子 | 处理设施 | 排气筒高度 | 排气筒内径 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研磨 | 金属粉尘 | 抛光 | / | / | 环境 |
| 酸洗 | 盐酸雾 | 水喷淋 | 25米 | / | 环境 |
| 电泳烘干 | 乙二醇丁醚 | 活性炭 | 25米 | / | 环境 |
| 燃烧机 | 烟尘、NOX、SO2 | 布袋+旋风除尘(原技改项目)、布袋除尘（新技改） | 25米 | / | 环境 |
| 厨房炉灶 | 油烟 | 4A静电式油烟净化器 | 22米 | / | 环境 |

4.1.3 噪声

项目主要产噪声设备为水泵、风机，距各设备1m处噪声源强及具体治理措施见表4-3。

表4-3 噪声源及治理措施

| 序号 | 噪声源 | 位置 | 源强(dB) | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷淋泵 | 酸雾喷淋塔 | 70 | 室内、设备维护 |
| 2 | 循环泵 | 生产车间 | 70 | 室内、设备维护 |
| 3 | 风机 | 废气处理设施 | 80 | 室内、设备维护 |

4.1.4 固(液)体废物

原技改项目主要固废包括废渣（阳极泥、过滤残渣、滤芯等）、废电镀液、废退镀液、废活性炭、漆渣、酸洗倒槽液（废酸）及底渣、除油倒槽液（废脱脂液）及底渣、表调倒槽液（废脱脂液）及底渣、废磷化液及底渣、生物质颗粒燃烧灰分和生活垃圾。新技改项目主要固废包括生物质颗粒燃烧灰分、废电泳漆渣、槽液底渣、废活性炭、废磷化液。废活性炭、废电泳漆渣、废包装袋委托平阳海源污水处理有限公司处理处置、废液委托平阳县环源污泥处置有限公司处理处置，生活垃圾委托环卫部门清理清运。固废产生情况及处置见表4-4。

表4-4 固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 环评预估 产生量 | 实际产生量 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原技改项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 废渣（阳极泥、过滤残渣、滤芯等） | 电镀 | 危险废物 | 0.5 t/a | 0.5 t/a | 委托平阳海源污水处理有限公司处理 |
| 2 | 废电镀液、废退镀液 | 电镀 | 危险废物 | 3.3 t/a | 3.3 t/a |  |
| 3 | 废活性炭 | 废气处理、电镀液过滤 | 危险废物 | 5.97 t/a | 5.97 t/a |  |
| 4 | 漆渣 | 喷漆喷林、电泳 | 危险废物 | 14.8 t/a | 14.8 t/a |  |
| 5 | 酸洗倒槽液（废脱脂液）、底渣 | 酸洗 | 危险废物 | 1 t/a | 1 t/a | 委托平阳县环源污泥处置有限公司处理 |
| 6 | 除油倒槽液（废脱脂液）、底渣 | 除油 | 危险废物 | 1.1 t/a | 1.1 t/a |  |
| 7 | 表调倒槽液（废脱脂液）、底渣 | 表调 | 危险废物 | 0.75 t/a | 0.75 t/a |  |
| 8 | 废磷化液、底渣 | 磷化 | 危险废物 | 1.1 t/a | 1.1 t/a |  |
| 9 | 生物质颗粒燃烧灰分 | 生产 | 一般固废 | 17.8 t/a | 17.8 t/a | 综合利用 |
| 10 | 生活垃圾 | 生活 | 一般固废 | 36.3 t/a | 36.3 t/a | 委托环卫清运 |
| 新技改项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 废电泳漆渣 | 电泳 | 危险废物 | 0.65 t/a | 0.65 t/a | 委托平阳海源污水处理有限公司处理 |
| 2 | 废活性炭 | 废气处理 | 危险废物 | 3.8t/a | 3.8t/a |  |
| 3 | 酸洗倒槽液（废酸）、底渣 | 酸洗 | 危险废物 | 2.0t/a | 2.0t/a | 委托平阳县环源污泥处置有限公司处理 |
| 4 | 除油倒槽液（废脱脂液）、底渣 | 除油槽 | 危险废物 | 2.5 t/a | 2.5 t/a |  |
| 5 | 废磷化液、底渣 | 磷化 | 危险废物 | 1.1t/a | 1.1t/a |  |
| 6 | 生物质颗粒燃烧灰分 | 生产使用 | 一般固废 | 17.8t/a | 17.8t/a | 综合利用 |

- 4.2 其他环保设施

4.2.1 环境风险防范设施

企业于2015年1月委托温州市环境保护设计科学研究院编制突发环境事件应急预案。根据《危险化学品名录》（2002版）进行辨识，本项目设计的化学品中盐酸、硫酸、硝酸、氢氟酸、氰化钠、氰化钾、氰化亚铜、铬酸酐、硫酸铜、油漆、油漆稀释剂、双氧水等属于危险化学品。企业可能发生的事故类型主要为运输、储区和生产过程中危险化学品的泄露，废水、废气处理设施故障等。根据企业周边环境风险受体情景，按照事故环境风险物资数量与临界量比值与生产工艺过程与风险控制水平矩阵确定平阳县杰鹏金属制品有限公司环境风险等级为较大环境风险。公司配备应急设备和防护用品，包括医疗救护仪器药品、个人防护装备器材、消防设备等。应急设施(备)与物资配备情况见表4-5。

表4-5  应急设施(备)与物资配备表

| 类型 | 名称 | 数量 | 位置 | 配置情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯设备 | 普通电话、传真、带上网的电脑 | 若干 | 办公室、门卫室 | 已配备 |
| 消防设施 | 手提干式干粉灭菌器 | 68 | 宿舍楼、生产车间 | 已配备 |
|  | 消防箱（消防栓配套消防枪及水带） | 34 | 宿舍楼、生产车间、厂区 | 已配备 |
| 个人防护设备器材 | 防毒面具 | / | 各车间 | 已配备 |
|  | 防护口罩（粉尘） | 1件/人 | 车间 | 已配备 |
|  | 耐酸手套 | 1副/人 | 车间 | 已配备 |
|  | 工作服 | 1件/人 | 车间 | 已配备 |
| 医疗救护仪器药品 | 急救药箱(亚硝酸异戊酯、亚硝酸钠、无极膏、藿香正气水) | 3个 | 剧毒品仓库、化学品仓库、车间北面办公室 | 已配备 |
|  | 喷淋洗眼器 | 4套 | 酸库1个、一车间2个、二车间1个 | 已配备 |
| 监测和检测设备 | 温湿度计 | 2 | 仓库、剧毒品仓库 | 已配备 |
|  | 有毒有害气体探测仪 | 1 | 喷淋车间 | 已配备 |
| 其他 | 废水收集桶 | 7个 | 厂区 | 已配备 |
|  | 汽车（货、客） | 若干 | 厂区 | 已配备 |

公司成立以“事故应急救援指挥领导小组”为本公司发生应急事件时的指挥领导机构，负责组织实施事故应急救援工作。由企业总经理李仁杰担任组长，成员为副总经理陈细君，车间主任郑珠珠，安全管理员林月强。地点设在一车间二楼办公室，24小时值守电话为0577-58101181。发生重大事故时，以指挥领导小组为中心，负责公司应急救援工作的组织和指挥。若出现突发事件时，总指挥不在公司，由在厂副总指挥自动接替指挥任务，如总指挥、副总指挥都不在，由车间主任刘道国担任临时指挥，全权负责救援工作。企业事故应急救援指挥领导小组下设通讯联络组、应急处置组、医疗救护组、现场警戒组、应急消防组、应急抢修组、后勤保障组、环境监测组。

4.2.2 在线监测装置

企业目前无在线监测装置。

4.2.3 其他设施

项目环境影响报告书及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

原技改项目总投资概算150万元，实际投资260万元，其中环保设施投资35万元，占总投资额的13.5%。新技改项目总投资概算200万元，实际投资160万元，其中环保设施投资30万元，占总投资额的18.8%。项目环保投资情况见表4-6。该公司已制定有环保管理制度，有专门的环保管理人员。

表4-6 工程环保设施投资情况表

| 环保设施名称 |  | 环评预算(万元) | 实际投资(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原技改项目 | 废水 | / | / |  |
|  | 废气 | 17 | 25 |  |
|  | 噪声 | 2 | 2 |  |
|  | 固废 | 4 | 5 |  |
|  | 环境监理 | 2 | 3 |  |
|  | 合 计 | 25 | 35 |  |
| 新技改项目 | 废水治理 | / | / |  |
|  | 废气治理 | 25 | 25 |  |
|  | 噪声防治 | 5 | 2 |  |
|  | 固废治理 | 10 | 3 |  |
|  | 合 计 | 40 | 30 |  |

平阳县佳鹏金属制品有限公司年产280万件电泳全自动生产线技改项目、新增年产300万件电泳全自动生产线技改项目执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目环保设施批复、实际建设情况见表4-7。

表4-7 环评意见落实情况表

| 批复要求 |  | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 2016年技改项目 | 2017年技改项目 |  |
| 项目食堂废水经隔油池预处理后汇同生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，纳管至平阳县东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放；项目电泳生产废水按质分流排入平阳县电镀园区废水处理站处理，其中废水中的重金属指标执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)中的新建表2标准，COD、悬浮物、石油类等指标执行《污水综合排放标准》(GBb8978-1996)三级标准，总磷、氨氮限值参照执行浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)再接管至平阳县东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918 2002)一级A标准后排放 | 生产废水按质分流排入平阳县电镀园区废水处理站处理（废水中的重金属等指标处理后执行《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）中的新建表2中标准，COD、悬浮物、石油类等指标执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，总磷、氨氮执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)）再接管至平阳县东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放 | 项目生产废水经平阳县电镀园区废水处理站处理达标后纳管；生活废水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳管，根据监测结果，废水达标排放 |
| 项目酸雾废气收集后经喷淋塔碱液吸收后通过不低于15m的排气筒高空排放；固化烘干等工序中产生的有机废气收集后经活性炭吸附净化处理，通过不低于15m的排气简高空排放；生物质燃烧产生的废气经水膜除尘或其他高效除尘措施处理后通过不低于20m的排气简高空排放；抛光过程中产生的金属粉尘经布袋除尘系统收集处理后排放；食堂油烟废气经油烟净化器处理后通过专用管道引至屋顶排放；项目盐酸废气排放执行《电镀污染物排放标准》(GB16297-1996)中排放标准，生物质颗粒燃烧废气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中新建锅炉中燃煤锅炉标准大气污染物排放浓度限值，无组织废气排放参照执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中规定的相关规定执行，厨房油烟参照执行《饮食业油烟排放标准(试行》(GB18483-2001)中相关标准 | 项目酸洗等工序产生的酸雾经集气后经喷淋塔中碱液逆流接触吸收后通过不低于25m的排气筒高空排放；固化烘干等工序产生的醇醚类有机废气经集气后先经冷却后再经活性炭吸附净化设施净化，处理后通过不低于25m的排气筒高空排放；生物质锅炉燃烧废气经水膜除尘措施（或其他高效措施）处理后引至不低于20m的排气筒高空排放；项目新增的电泳线生产工艺产生的盐酸雾废气执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)中的相关排放标准要求，有机废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源的二级标准，燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃煤锅炉排放浓度限值 | 原技改项目酸洗废气收集后水喷淋处理后引至25米排气筒高空排放，生物质燃烧废气收集后经旋风除尘+水膜除尘处理后引至25米排气筒高空排放，烘干废气收集后经活性炭吸附后引至25米排气筒高空排放，油烟废气收集后经静电式油烟净化器处理后引至22米排气筒排放；新技改项目酸洗废气收集后水喷淋处理后引至25米排气筒高空排放，生物质燃烧废气收集后经布袋除尘处理后引至25米排气筒高空排放，烘干废气收集后经活性炭吸附后引至25米排气筒高空排放。废气净化后排气筒的监测结果中，非甲烷总烃排放浓度、排放速率及其均值均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准；烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度和烟气黑度均达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)新建燃煤锅炉标准，氯化氢、硫酸雾排放浓度均达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）新建企业排放限值 |
| 项目产生废电泳漆渣委托有资质单位处理，危险废物贮存严格执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)和国家相关规定要求。一般固废收集后外售综合利用，生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运处理 | 项目生产过程中产生的废电泳漆渣、酸洗倒槽液（废酸）、底渣、除油倒槽液（废脱脂液）、底渣、废磷化液、底渣、废活性炭、废交换树脂等收集后委托有资质单位处理，生物质颗粒燃烧灰分收集后外售综合利用，生活垃圾交由环卫部门统一清运处理 | 废活性炭、废电泳漆渣、废包装袋委托平阳海源污水处理有限公司处理处置、废液委托平阳县环源污泥处置有限公司处理处置，生活垃圾委托环卫部门清理清运 |

- 5 建设项目环评报告的主要结论及审批

- 5.1 环评报告的主要结论与建议

5.1.1 环境影响评价结论

(1)水环境影响

年产280万件电泳全自动生产线技改项目：本扩建项目废水主要为生产废水和生活污水等，扩建后项目废水排放增加2593.8t/a，COD排放量减少0.4073t/a，氨氮排放量减少0.1483t/a。项目电泳废水按质分流排入平阳县电镀园区废水处理站处理(废水中的重金属等指标处理后执行《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008>中的新建表2中标准，COD、悬浮物、石油类等指标执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，总磷、氨氮限值参照执行浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013))再接管至平阳县东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放;生活废水(食堂废水先经隔油池处理)经化粪池预处理后执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准纳管至平阳县东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放，因此对周围水体环境影响不大。

新增年产300万件电泳全自动生产线技改项目：改扩建前企业审批排放废水量为56361.2t/a、COD2.817 t/a、氨氮0.282 t/a；改扩建后企业排放废水量55332t/a、COD2.766t/a、氨氮0.277t/a，同原环评审批相比，改扩建后企业减少废水排放量1029.2t/a、减少COD 排放量0.051t/a、减少氨氮排放量0.005t/a。项目生产废水按质分流排入平阳县电镀园区废水处理站处理达《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)中的新建表2要求后再接管至平阳县东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》  (GB18918 -2002)一级A标准后排放；生活废水(食堂废水经隔油池处理) 经化粪池预处理后执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准纳管至平阳县东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放。根据向平阳县电镀园区废水处理站、平阳县东海污水处理厂了解到资料，目前平阳县电镀园区废水处理站、平阳县东海污水处理厂均运行良好，出水水质符合标准，且尚有处理负荷。本次改扩建后企业总废水排放量较原环评审批有削减，因此不会对平阳县电镀园区废水处理站及平阳县东海污水处理厂负荷产生冲击。

- (2)废气影响

- 年产280万件电泳全自动生产线技改项目：根据预测结果，在正常运营情况下，盐酸雾、乙二醇丁醚等污染物最大地面浓度及各敏感点地面浓度均符合相应环境质量标准要求。因此,工艺废气对项目周边环境影响可以接受。根据预测结果，四周厂界各污染物符合厂界排放浓度限值要求。根据环评计算，项目无组织废气排放后厂界外均没有超标点,无需设置大气环境防护区域。卫生、安全等防护距离应按国家相关规定和有关主管部门要求执行，环评建议该项目车间边界外50m连接形成的包络线作为卫生防护距离。根据《平阳县电镀园区建设项目环境影响后评价》结论，平阳县电镀基地已设置200m的卫生防护距离。卫生、安全等防护距离应按国家相关规定和有关主管部门要求执行。结合厂区布局以及周围敏感点分布情况,该项目符合防护距离要求。生物质燃烧废气经水膜除尘或其他高效处理设施处理后通过不低于20m排气筒高空排放。金属粉尘经自带布袋除尘系统收集处理后排放。项目食堂油烟废气经厂区原有的油烟净化处理设施处理达标准后经专用通道至屋顶排放,对周围环境影响不大。

- 新增年产300万件电泳全自动生产线技改项目：根据预测结果，①排气筒有组织排放的盐酸雾最大落地浓度为0.0000298mg/m3，其占标率为0.06；②排气筒有组织排放的非甲烷总烃最大落地浓度为0.00495 mg/m3，其占标率为0.25；③排气筒有组织排放的烟尘、SO2、NOX最大落地浓度分别为0.000212mg/m3、0.00297mg/m3、0.00431mg/m3，其占标率分别为0.05%、0.59%、2.15%；3#车间无组织排放的盐酸雾最大落地浓度为0.000593mg/m3，其占标率为1.19。本项目污染物排放对周围环境的贡献值很小。根据计算结果，盐酸雾无组织排放不存在超标点，可以不设置大气环境保护距离。经计算提级后，项目3#车间需设置50m卫生防护距离，距本项目3#车间最近敏感点为西侧800m的海涂农场一大队，超过50m，能满足卫生防护距离要求。本项目位于平阳县电镀园区，根据《平阳县电镀园区建设项目环境影响后评价》结论，平阳县电镀基地已设置200m的卫生防护距离。卫生、安全等防护距离应按国家相关规定和有关主管部门要求执行。结合厂区布局以及周围敏感点分布情况，该项目符合防护距离要求。而本项目建议设置的防护距离为100m，在原环评防护距离范围之内，符合卫生防护距离要求。

(3)声环境影响

年产280万件电泳全自动生产线技改项目：扩建项目的噪声主要来自设备产生的机械噪声。在满足工艺生产的前提下，合理布局，合理安排生产时间，采用实体墙及隔声窗，优先选择低噪声设备，并加强了对基础的减震防振处理，对设备安装消声器和隔声罩，同时加强设备的更新与维护，经采取措施后，对周围环境影响很小，可以满足3类声环境的要求。

新增年产300万件电泳全自动生产线技改项目：经预测可知，本改扩建项目完成后，项目各侧厂界噪声贡献值均满足《工业企业界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。为进一步减少对周围环境的影响，环评要求企业对高噪声的设备设置隔振或减振基座，在此基础上，项目噪声不会对周边声环境及敏感点声环境产生明显不利的影响。

(4)固废影响

年产280万件电泳全自动生产线技改项目：扩建项目所涉及的固体废物均为一般固废和危险废物，固废种类较多，厂方拟分类收集，分别处置,设专用场地按规范要求存放并通过加强社会化协作妥善处置，尽可能综合利用。生活垃圾由环卫部门统一-清运处理，生物质燃烧灰分经收集外售综合利用，废电泳漆渣，酸洗倒槽液(废酸)底渣、除油倒槽液(废脱脂液)底渣、表调倒槽液(废表调液)底渣、废磷化液底渣、废活性炭、废交换树脂等全部作为危险废物予以收集，并按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求进行临时贮存，定期委托有专业资质的危废处理单位进行处理。按分类处置的原则，能做到资源化、无害化处理，不外排环境，所以固体废物经合理处置后对周围环境影响不大。

新增年产300万件电泳全自动生产线技改项目：废电泳漆渣、酸洗倒槽液(废酸)、底渣、除油倒槽液(废脱脂液)、底渣、废磷化液、底渣、废活性炭、废交换树脂等属于危险废物，需委托有资质单位处理；生物质燃烧灰分委托外运用于制砖; 生活垃圾应该日产日清，收集后由环卫部门统一清运作卫生填埋处置。只要严格按照环卫部门的有关规定执行，落实环评提出的各项措施，本项目产生的固废能够达到减量化、资源化、无害化的效果，不会对周围环境产生明显不利的影响。

5.1.2 建议

(1)积极推行清洁生产，提高原料的利用率。加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

(2)建立环保责任制，加强对职工的环境保护意识教育，形成人人重视环境保护的生产气氛，使公司建成经济效益显著和环境优美的现代化企业。

5.1.3 环境影响评价总结论

年产280万件电泳全自动生产线技改项目：平阳县佳鹏金属制品有限公司年产280万件电泳全自动生产线技改项目，选址位于平阳县滨海新区电镀园区平阳县佳鹏金属制品有限公司现有厂房内，用地性质为工业用地，符合城市总体规划和有关产业政策，项目产生的“三废”污染物采用科学管理与恰当的环保治理措施后，可以做到达标排放，对周围环境的影响可以控制在一定的范围内。本项目的建设在一定程度上减轻了区域环境污染,实现废物资源化利用，具有良好的环境经济效益。在全面落实本报告提出的各项环境污染治理措施和事故防范措施的基础上,该项目的建设在环境保护方面是可行的。

新增年产300万件电泳全自动生产线技改项目：项目的建设符合项目所在地生态环境功能区规划要求，排放污染物符合国家和浙江省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标，造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。项目具有较好的经济效益和社会效益，符合产业政策及相关规划要求，符合“三线一单”要求。只要企业切实落实本报告提出的各项污染防治措施，做好“三同时”及环保管理工作，确保污染防治设施正常运转，污染物达标排放，并在使用期内持续加强环境管理，从环保角度来看，本项目的建设是可行的。

- 5.2 审批部门审批决定

平阳县环境保护局于2016年11月15日以(平环建[2016]142号)对年产280万件电泳全自动生产线技改项目进行受理，具体如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环境影响报告书的结论与建议，环评提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你公司须逐项予以落实。

二、项目位于平阳县滨海新区电镀园区，该公司为电镀加工工艺、五金制品加工生产企业；于2013年4月委托温州市环境保护设计科学研究院编制《平阳县滩涂围垦区B04地块新建厂房工程(平阳县佳鹏金属制品有限公司迁建整合提升项目)环境影响报告书》，并通过我局审批(审批文号:平环建[2013]154号)，后由于厂区内电镀生产线数量、各镀种及其镀容、电镀辅助槽规格等方面发生改变，又于2015年7月委托温州市环境保护设计科学研究院编制《平阳县滩涂围垦区B04地块新建厂房工程(平阳县佳鹏金属制品有限公司迁建整合提升项目)环境影响后评价》，已经过我局备案，企业目前已投产，并通过环保“三同时”验收(平环验[2016]002号)。现公司目前市场需求，决定在厂区内1#生产车间一层北首(建筑面积约800m2)内新增1条年产280万件汽车、摩托车配件制品电泳加工生产线生产工艺主要包括除油、酸洗、磷化、电泳等工艺；建成后拟达到电泳槽容量5761.8L；项目原有年电镀加工工艺、五金制品1000万只生产线保持不变。具体建设内容见项目环评文本。

三、项目食堂废水经隔油池预处理后汇同生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，纳管至平阳县东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放；项目电泳生产废水按质分流排入平阳县电镀园区废水处理站处理，其中废水中的重金属指标执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)中的新建表2标准，COD、悬浮物、石油类等指标执行《污水综合排放标准》(GBb8978-1996)三级标准，总磷、氨氮限值参照执行浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)再接管至平阳县东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918 2002)一级A标准后排放。

项目酸雾废气收集后经喷淋塔碱液吸收后通过不低于15m的排气筒高空排放；固化烘干等工序中产生的有机废气收集后经活性炭吸附净化处理，通过不低于15m的排气简高空排放；生物质燃烧产生的废气经水膜除尘或其他高效除尘措施处理后通过不低于20m的排气简高空排放；抛光过程中产生的金属粉尘经布袋除尘系统收集处理后排放；食堂油烟废气经油烟净化器处理后通过专用管道引至屋顶排放；项目盐酸废气排放执行《电镀污染物排放标准》(GB16297-1996)中排放标准，生物质颗粒燃烧废气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中新建锅炉中燃煤锅炉标准大气污染物排放浓度限值，无组织废气排放参照执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中规定的相关规定执行，厨房油烟参照执行《饮食业油烟排放标准(试行》(GB18483-2001)中相关标准。

加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对噪声相对较大的设备，应加强减振降噪措施，如加装隔振垫、减振器、消声器等措施；项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。

项目产生废电泳漆渣委托有资质单位处理，危险废物贮存严格执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)和国家相关规定要求。一般固废收集后外售综合利用，生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运处理。

制定环境风险事故应急预案，落实环境风险防范及应急措施，加强管理，防止环境污染事故发生。

四、总量控制:本项目所需总量指标SO2 0.14t/a，NOX 0.2t/a，根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)》(浙环发[2012]10号)和《温州市排污权有偿使用和交易试行办法》规定，本项目的SO2、NOX、量需通过排污权购买获得。

五、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的。其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，建成后须通过三同时”验收后才能正式投入生产。

六、根据中华人民共和国行政复议法第十二条规定， 若你公司对本市批意见内容不服的，可以在六十日内向平阳县人民政府或者温州市环境保护局提起行政复议。

平阳县环境保护局于2017年11月3日以(平环建[2017]162号)对新增年产300万件电泳全自动生产线技改项目进行受理，具体如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环境影响报告书的结论与建议，环评提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你公司须逐项予以落实。
    二、项目位于平阳县滨海新区电镀园区，现拟削减一部分电镀加工产能，在厂区内3#车间一层新增1条电泳生产线，改扩建后生产规模达年电镀加工900万只五金制品，年电泳加工580万件汽摩配制品。具体建设内容见项目环评文本。

三、项目排放废水主要包括除油、酸洗、磷化等前处理废水和电泳废水等，生产废水按质分流排入平阳县电镀园区废水处理站处理（废水中的重金属等指标处理后执行《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）中的新建表2中标准，COD、悬浮物、石油类等指标执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，总磷、氨氮执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)）再接管至平阳县东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。

项目酸洗等工序产生的酸雾经集气后经喷淋塔中碱液逆流接触吸收后通过不低于25m的排气筒高空排放；固化烘干等工序产生的醇醚类有机废气经集气后先经冷却后再经活性炭吸附净化设施净化，处理后通过不低于25m的排气筒高空排放；生物质锅炉燃烧废气经水膜除尘措施（或其他高效措施）处理后引至不低于20m的排气筒高空排放；项目新增的电泳线生产工艺产生的盐酸雾废气执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)中的相关排放标准要求，有机废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源的二级标准，燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃煤锅炉排放浓度限值。

合理布置生产车间，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施；项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

项目生产过程中产生的废电泳漆渣、酸洗倒槽液（废酸）、底渣、除油倒槽液（废脱脂液）、底渣、废磷化液、底渣、废活性炭、废交换树脂等收集后委托有资质单位处理，生物质颗粒燃烧灰分收集后外售综合利用，生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。

积极开展清洁生产，制定持续清洁生产计划；制定环境风险事故应急预案，落实环境风险防范及应急措施，加强管理，防止环境污染事故发生。

四、总量控制：本项目新增总量控制指标主要为SO2、NOx，总量控制值分别为0.34t/a、0.2t/a；根据《关于温州市排污权有偿使用费征收标准的通知》（温发改价[2013] 225号），本项目新增SO2、NOx总量指标需通过排污权交易有偿获得。

五、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，建成后须通过“三同时”验收后才能正式投入生产。

六、根据中华人民共和国行政复议法第十二条规定，若你公司对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向平阳县人民政府或者温州市环境保护局提起行政复议。

- 6 验收执行标准

- 6.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表6-1：

表6-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 |  | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活 污水 | pH值 |  | 6~9 | 无量纲 | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表4三级标准 |
|  | 悬浮物 |  | 400 | mg/L |  |
|  | 化学需氧量 |  | 500 | mg/L |  |
|  | 五日生化需氧量 |  | 300 | mg/L |  |
|  | 动植物油类 |  | 100 | mg/L |  |
|  | 氨氮 |  | 35 | mg/L | 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013) |
|  | 总磷 |  | 8 | mg/L |  |
| 废气 | 氯化氢 | 排放浓度 | 30 | mg/m3 | 《电镀污染物排放标准》(GB16297-1996)新建企业排放限值 |
|  | 硫酸雾 |  | 30 | mg/m3 |  |
|  | 非甲烷总烃 |  | 120 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准 注[1]排放速率按(GB16297-1996)附录B内插法计算 |
|  | 非甲烷总烃 | 排放速率(25m） | 35 | kg/h |  |
|  | 硫酸雾 |  | 5.7 | kg/h |  |
|  | 氯化氢 |  | 0.92 | kg/h |  |
|  | 颗粒物 |  | 50 | mg/m3 | 《锅炉大气污染物排放标准》 (GB 13271-2014)新建燃煤锅炉标准 |
|  | 二氧化硫 |  | 300 | mg/m3 |  |
|  | 氮氧化物 |  | 300 | mg/m3 |  |
|  | 烟气黑度 |  | 1 | 林格曼级 |  |
|  | 油烟 |  | 2.0 | mg/m3 | 《饮食业油烟排放标准(试行)》 (GB 18483-2001)相关标准 |

- 6.2 总量控制指标

项目主要污染物总量控制为废水排放量55330t/a、CODcr2.766t/a、NH3-N 0.277t/a、SO20.475 t/a、NOX0.404 t/a。

- 7 验收监测内容

- 7.1 环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表7-1。

表7-1 验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点 编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | A | 污水排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、 TP、动植物油类 | 抽样2天，每天 3次 |
|  |  |  | COD、NH3-N、BOD5、TP | 现场平行样， 抽样1天，1次 |
| 有组织 废气 | B、C | 生物质燃烧废气 净化前、后排气筒 | 烟尘(颗粒物)、SO2、NOX、 烟气黑度[净化后](新技改项目电泳线一) | 抽样2天，每天 3次 |
|  | D、E | 酸洗废气 净化前、后排气筒 | 硫酸雾、氯化氢(新技改项目电泳线一) | 抽样2天，每天 3次 |
|  | F、G | 烘干废气 净化前、后排气筒 | 非甲烷总烃(新技改项目电泳线一) | 抽样2天，每天 3次 |
|  | H、I | 生物质燃烧废气 净化前、后排气筒 | 烟尘(颗粒物)、SO2、NOX、 烟气黑度[净化后] (原技改项目电泳线二) | 抽样2天，每天 3次 |
|  | J、K | 酸洗废气 净化前、后排气筒 | 硫酸雾、氯化氢(原技改项目电泳线二) | 抽样2天，每天 3次 |
|  | L、M | 烘干废气 净化前、后排气筒 | 非甲烷总烃(原技改项目电泳线二) | 抽样2天，每天 3次 |
|  | N | 厨房油烟 净化后排气筒 | 油烟 | 抽样1天，每天1样，5个样 |

- 8 质量保证及质量控制

- 8.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表8-1：

表8-1 各监测项目具体分析方法表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法及来源 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | 0.00~14.00 |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4 mg/L |
|  | NH3-N | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂光度法 HJ 535-2009 | 0.025 mg/L |
|  | BOD5 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 0.5 mg/L |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 4.0 mg/L |
|  | TP | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 0.010 mg/L |
|  | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012 | 0.04 mg/L |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T 38-1999 | 0.04 mg/m3 |
|  | 烟尘 | 锅炉烟尘测试方法 GB/T 5468-1991 | 4 mg/m3 |
|  | 烟气黑度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007 | 1林格曼级 |
|  | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017 | 3 mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 | 3 mg/m3 |
|  | 氯化氢 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999 | 0.90 mg/m3 |
|  | 硫酸雾 | 铬酸钡分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2007年) | 5mg/m3 |

- 8.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表8-2：

表8-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梅特勒-托利多PH计 | FE20 | pH | 检定合格 |
| COD恒温加热器 | JH-12 | COD | 功能检查合格 |
| 生化培养箱 | SPX-150B | BOD5 | 校准合格 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | NH3-N、TP、HCl、硫酸雾 | 检定合格 |
| 赛多利斯电子天平 | SQP/PRACTUM224-1CN | SS、烟尘（颗粒物） | 检定合格 |
| 气相色谱仪 | GC-1690 | 非甲烷总烃 | 检定合格 |
| 红外分光测油仪 | JLBG-126 | 动植物油类 | 校准合格 |
| 大气采样器 | QC-2 | 氯化氢 | 检定合格 |
| 自动烟尘(气)测试仪 | 崂应3012H | 烟尘(颗粒物)、SO2、NOX硫酸雾 | 校准合格 |
| 林格曼烟气浓度图 | QT203M | 烟气黑度 | 校准合格 |

- 8.3 人员资质

建设项目验收参与人员见表8-3：

表8-3 建设项目验收参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 高鸿州 | 评价室检测员 | XH201408 |
| 报告编制人 | 黄滨滨 | 评价室检测员 | XH201513 |
| 报告审核人 | 陈金彪 | 评价室主任 | XH201407 |
| 报告审定人 | 高启宇 | 技术负责人/工程师 | XH201402 |
| 其他成员 | 陈素瑾 | 检测报告编制人 | XH201729 |
|  | 黄海燕 | 质量负责人/工程师 | XH201511 |
|  | 谢洁洁 | 样品管理员 | XH201612 |
|  | 余坦召 | 评价室检测员 | XH201602 |
|  | 钱安勉 | 评价室检测员 | XH201613 |
|  | 叶如伦 | 评价室检测员 | XH201705 |
|  | 陈建文 | 评价室检测员 | XH201713 |
|  | 胡忠浩 | 评价室检测员 | XH201730 |
|  | 盖诗佳 | 分析室检测员 | XH20104101 |
|  | 高丰环 | 分析室检测员 | XH201710 |
|  | 吴星星 | 分析室检测员 | XH201716 |
|  | 周云麟 | 分析室检测员 | XH201720 |
|  | 陈 虹 | 分析室检测员 | XH201721 |
|  | 施丽丽 | 分析室主任 | XH201601 |

- 8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第二版）的要求进行。在现场监测期间，对废水入网口的水样采取平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品质控结果见表8-4。

表8-4 现场平行样品质控结果表

| 样品编号 | 监测项目 | 测定值1 (mg/L) | 测定值2 (mg/L) | 相对偏差(%) | 允许偏差(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HJ1804067-006 | COD | 208 | 229 | 4.8 | ≤10 | 符合 |
|  | NH3-N | 27.0 | 28.3 | 2.4 | ≤10 | 符合 |
|  | BOD5 | 45.1 | 49.2 | 4.4 | ≤15 | 符合 |
|  | TP | 2.72 | 2.68 | 0.7 | ≤10 | 符合 |

- 8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《空气和废气监测分析方法》(第四版)的要求进行。

(2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

(3)被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围(即30%~70%之间)

(4)采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测(分析)仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计(标定)，在测试时应保证采样流量的准确。

- 9 验收监测结果与分析评价

- 9.1 生产工况

2018年4月11日、12日验收监测期间，平阳县佳鹏金属制品有限公司年产280万件电泳全自动生产线技改项目（2016年技改项目）、新增年产300万件电泳全自动生产线技改项目（2017年技改项目）的生产负荷大于75%，符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况的要求。监测期间工况详见表9-1。

表9-1 监测期间产量核实表

| 监测期间主要产品产量 |  |  | 生产 负荷 | 设计生产能力 | 年工作日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 主要产品 | 产量 |  |  |  |
| 4月11日 | 电泳汽配件（原技改项目） | 0.90万件 | 96.8% | 280万件/a 0.93万件/d | 300天 |
| 4月12日 |  | 0.80万件 | 86.0% |  |  |
| 4月11日 | 电泳汽配件（新技改项目） | 1万件 | 100% | 300万件/a 1万件/d |  |
| 4月12日 |  | 1万件 | 100% |  |  |
| 4月11日 | 五金制品 | 3万只 | 100% | 900万只/a 3万只/d |  |
| 4月12日 |  | 3万只 | 100% |  |  |

- 9.2 环境保护设施调试效果

9.2.1污染物达标排放监测结果

9.2.1.1 废水监测结果

验收监测期间，平阳县佳鹏金属制品有限公司生活污水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)排放标准，监测结果详见表9-2、图3-2。

9.2.1.2 废气监测结果

验收期间，平阳县佳鹏金属制品有限公司2016年技改项目废气净化后排气筒的监测结果中，非甲烷总烃排放浓度、排放速率及其均值均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准；烟尘(颗粒物)、二氧化硫、氮氧化物排放浓度和烟气黑度均达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)新建燃煤锅炉标准，氯化氢、硫酸雾排放浓度均达到《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)新建企业排放限值，油烟排放浓度达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)小型规模标准。

2017年技改项目废气净化后排气筒的监测结果中，非甲烷总烃排放浓度、排放速率及其均值均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准；烟尘(颗粒物)、二氧化硫、氮氧化物排放浓度和烟气黑度均达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)新建燃煤锅炉标准，氯化氢、硫酸雾排放浓度均达到《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)新建企业排放限值。具体监测结果及监测点位见表9-3、图3-2。

表9-2 生活污水监测结果统计表

| 项目 抽样位置及时间 |  | pH (无量纲) | COD (mg/L) | NH3-N (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | TP (mg/L) | 动植物油类(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 排放口 4月11日 | 09:42 | 7.02 | 220 | 26.8 | 46.3 | 173 | 2.77 | 4.00 |
|  | 12:19 | 6.93 | 229 | 28.0 | 47.8 | 197 | 2.47 | 3.71 |
|  | 15:17 | 6.97 | 237 | 29.0 | 49.0 | 187 | 2.53 | 4.17 |
|  | 平均值 | —— | 229 | 27.9 | 47.7 | 186 | 2.59 | 3.96 |
| 生活污水 排放口 4月12日 | 09:39 | 6.99 | 246 | 27.6 | 51.3 | 190 | 2.74 | 4.42 |
|  | 12:42 | 6.92 | 224 | 26.2 | 46.9 | 168 | 2.62 | 4.78 |
|  | 15:42 | 6.95 | 218 | 27.7 | 47.2 | 177 | 2.70 | 4.04 |
|  | 平均值 | —— | 229 | 27.2 | 48.5 | 178 | 2.69 | 4.41 |
| 排放限值 |  | 6~9 | 500 | 35 | 300 | 400 | 8 | 100 |
| 评 价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1804067号检测报告。

表9-3废气监测结果统计表

| 抽样日期 及位置 |  | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 平均值 |  |  |
| 烘干车间（电泳线一） 活性炭 4月11日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气流量，m3/h | 8.9×103 | 8.9×103 | 9.0×103 | 9.0×103 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 2.95 | 0.179 | 1.35 | 1.49 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，kg/h | 0.026 | 0.0016 | 0.012 | 0.013 | —— | —— |
|  | 净化后 排气筒 （25m） | 标态干烟气流量，m3/h | 8.4×103 | 8.3×103 | 8.5×103 | 8.4×103 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 0.146 | 0.401 | 0.360 | 0.302 | 120 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.0012 | 0.0033 | 0.0031 | 0.0025 | 35 | 达标 |
| 烘干车间 （电泳线一） 活性炭 4月12日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气流量，m3/h | 8.9×103 | 9.1×103 | 9.1×103 | 9.0×103 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 2.05 | 2.28 | 2.09 | 2.14 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，kg/h | 0.018 | 0.021 | 0.019 | 0.019 | —— | —— |
|  | 净化后 排气筒 （25m） | 标态干烟气流量，m3/h | 8.4×103 | 8.4×103 | 8.2×103 | 8.3×103 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 0.341 | 0.612 | 0.144 | 0.365 | 120 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.0029 | 0.0051 | 0.0012 | 0.0031 | 35 | 达标 |
| 烘干车间 （电泳线二） 活性炭 4月11日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气流量，m3/h | 4.4×103 | 4.3×103 | 4.3×103 | 4.3×103 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 9.13 | 4.29 | 6.87 | 6.76 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，kg/h | 0.040 | 0.018 | 0.030 | 0.029 | —— | —— |
|  | 净化后 排气筒 （25m） | 标态干烟气流量，m3/h | 3.5×103 | 3.1×103 | 3.2×103 | 3.3×103 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 2.60 | 2.91 | 1.53 | 2.35 | 120 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.0091 | 0.0090 | 0.0049 | 0.0077 | 35 | 达标 |
| 烘干车间 （电泳线二） 活性炭 4月12日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气流量，m3/h | 4.6×103 | 4.4×103 | 4.4×103 | 4.5×103 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 7.91 | 6.83 | 8.99 | 7.91 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，kg/h | 0.036 | 0.030 | 0.040 | 0.035 | —— | —— |
|  | 净化后 排气筒 （25m） | 标态干烟气流量，m3/h | 3.3×103 | 3.3×103 | 3.5×103 | 3.4×10 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 1.78 | 2.39 | 2.92 | 2.36 | 120 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.0059 | 0.0079 | 0.010 | 0.0079 | 35 | 达标 |
| 酸洗废气（电泳线一） 水喷淋 4月11日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气流量，m3/h | 3.3×103 | 3.3×103 | 3.3×103 | 3.3×103 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾产生浓度，mg/m3 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾产生速率，kg/h | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生浓度，mg/m3 | 10.7 | 11.2 | 10.6 | 10.8 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生速率，kg/h | 0.035 | 0.037 | 0.035 | 0.036 | —— | —— |
|  | 净化后 排气筒 （25m） | 标态干烟气流量，m3/h | 4.7×103 | 4.7×103 | 4.8×103 | 4.7×103 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾排放浓度，mg/m3 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 30 | 达标 |
|  |  | 硫酸雾排放速率，kg/h | ＜0.024 | ＜0.024 | ＜0.024 | ＜0.024 | 5.7 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放浓度，mg/m3 | 2.24 | 2.56 | 1.92 | 2.24 | 30 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放速率，kg/h | 0.011 | 0.012 | 0.0092 | 0.011 | 0.92 | 达标 |
| 酸洗废气（电泳线一） 水喷淋 4月12日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气流量，m3/h | 3.3×103 | 3.3×103 | 3.3×103 | 3.3×103 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾产生浓度，mg/m3 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾产生速率，kg/h | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生浓度，mg/m3 | 9.95 | 9.71 | 10.8 | 10.1 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生速率，kg/h | 0.033 | 0.032 | 0.036 | 0.034 | —— | —— |
|  | 净化后 排气筒 （25m） | 标态干烟气流量，m3/h | 5.0×103 | 4.6×103 | 4.8×103 | 4.8×103 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾排放浓度，mg/m3 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 30 | 达标 |
|  |  | 硫酸雾排放速率，kg/h | ＜0.025 | ＜0.023 | ＜0.024 | ＜0.024 | 5.7 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放浓度，mg/m3 | 2.17 | 2.89 | 2.97 | 2.68 | 30 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放速率，kg/h | 0.011 | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 0.92 | 达标 |
| 酸洗废气（电泳线二） 水喷淋 4月11日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气流量，m3/h | 9.1×103 | 9.2×103 | 9.2×103 | 9.2×103 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾产生浓度，mg/m3 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾产生速率，kg/h | ＜0.046 | ＜0.046 | ＜0.046 | ＜0.046 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生浓度，mg/m3 | 10.2 | 10.3 | 9.45 | 9.98 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生速率，kg/h | 0.093 | 0.095 | 0.087 | 0.092 | —— | —— |
|  | 净化后 排气筒 （25m） | 标态干烟气流量，m3/h | 3.3×103 | 3.3×103 | 3.2×103 | 3.3×103 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾排放浓度，mg/m3 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 30 | 达标 |
|  |  | 硫酸雾排放速率，kg/h | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | 5.7 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放浓度，mg/m3 | 6.73 | 6.41 | 5.69 | 6.28 | 30 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放速率，kg/h | 0.022 | 0.021 | 0.018 | 0.020 | 0.92 | 达标 |
| 酸洗废气（电泳线二） 水喷淋 4月12日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气流量，m3/h | 9.2×103 | 9.2×103 | 9.2×103 | 9.2×103 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾产生浓度，mg/m3 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾产生速率，kg/h | ＜0.046 | ＜0.046 | ＜0.046 | ＜0.046 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生浓度，mg/m3 | 10.8 | 11.1 | 10.9 | 10.9 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生速率，kg/h | 0.099 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | —— | —— |
|  | 净化后 排气筒 （25m） | 标态干烟气流量，m3/h | 3.3×103 | 3.2×103 | 3.2×103 | 3.2×103 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾排放浓度，mg/m3 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 30 | 达标 |
|  |  | 硫酸雾排放速率，kg/h | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | 5.7 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放浓度，mg/m3 | 4.74 | 5.06 | 4.66 | 4.82 | 30 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放速率，kg/h | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.92 | 达标 |

| 抽样日期及位置 | 监测项目 | 监测结果 |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4月11日 | 4月12日 |  |  |
| 生物质燃烧机(电泳线一) 旋风除尘+水膜除尘 净化前排气筒 | 标态干烟气流量，m3/h | 1.2×103 | 1.2×103 | —— | —— |
|  | 实测氧含量，%(基准氧含量9%) | 9 | 9 | —— | —— |
|  | 实测颗粒物产生浓度，mg/m3 | 250.7 | 301.7 | —— | —— |
|  | 基准氧含量颗粒物浓度，mg/m3 | 557 | 670 | —— | —— |
|  | 颗粒物产生速率，kg/h | 0.30 | 0.37 | —— | —— |
|  | 实测二氧化硫产生浓度，mg/m3 | 127 | 131 | —— | —— |
|  | 基准氧含量二氧化硫浓度，mg/m3 | 282 | 291 | —— | —— |
|  | 二氧化硫产生速率，kg/h | 0.15 | 0.16 | —— | —— |
|  | 实测氮氧化物产生浓度，mg/m3 | 97 | 100 | —— | —— |
|  | 基准氧含量氮氧化物浓度，mg/m3 | 69 | 64 | —— | —— |
|  | 氮氧化物产生速率，kg/h | 0.11 | 0.12 | —— | —— |
| 生物质燃烧机(电泳线一) 旋风除尘+水膜除尘 净化后排气筒 （20米） | 标态干烟气流量，m3/h | 1.6×103 | 1.6×103 | —— | —— |
|  | 实测氧含量，%(基准氧含量9%) | 9 | 9 | —— | —— |
|  | 实测颗粒物排放浓度，mg/m3 | 11.5 | 13.0 | —— | —— |
|  | 基准氧含量颗粒物浓度，mg/m3 | 42 | 46 | 50 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率，kg/h | 0.018 | 0.020 | —— | —— |
|  | 实测二氧化硫排放浓度，mg/m3 | 73 | 78 | —— | —— |
|  | 基准氧含量二氧化硫浓度，mg/m3 | 265 | 275 | 300 | 达标 |
|  | 二氧化硫排放速率，kg/h | 0.12 | 0.12 | —— | —— |
|  | 实测氮氧化物排放浓度，mg/m3 | 55 | 55 | —— | —— |
|  | 基准氧含量氮氧化物浓度，mg/m3 | 200 | 194 | 300 | 达标 |
|  | 氮氧化物排放速率，kg/h | 0.087 | 0.087 | —— | —— |
|  | 烟气黑度，林格曼级 | 1 | 1 | 1 | 达标 |
| 生物质燃烧机SWJG60（电泳线二） 旋风除尘+水膜除尘 净化前排气筒 | 标态干烟气流量，m3/h | 8.0×102 | 1.0×103 | —— | —— |
|  | 实测氧含量，%(基准氧含量9%) | 9 | 9 | —— | —— |
|  | 实测颗粒物产生浓度，mg/m3 | 211.3 | 246.0 | —— | —— |
|  | 基准氧含量颗粒物浓度，mg/m3 | 539 | 03 | —— | —— |
|  | 颗粒物产生速率，kg/h | 0.18 | 0.16 | —— | —— |
|  | 实测二氧化硫产生浓度，mg/m3 | 107 | 92 | —— | —— |
|  | 基准氧含量二氧化硫浓度，mg/m3 | 273 | 263 | —— | —— |
|  | 二氧化硫产生速率，kg/h | 0.088 | 0.062 | —— | —— |
|  | 实测氮氧化物产生浓度，mg/m3 | 79 | 69 | —— | —— |
|  | 基准氧含量氮氧化物浓度，mg/m3 | 202 | 197 | —— | —— |
|  | 氮氧化物产生速率，kg/h | 0.065 | 0.047 | —— | —— |
| 生物质燃烧机 SWJG60（电泳线二） 旋风除尘+水膜除尘 净化后排气筒 （20米） | 标态干烟气流量，m3/h | 1.0×103 | 1.0×103 | —— | —— |
|  | 实测氧含量，%(基准氧含量9%) | 9 | 9 | —— | —— |
|  | 实测颗粒物排放浓度，mg/m3 | 13.3 | 10.9 | —— | —— |
|  | 基准氧含量颗粒物浓度，mg/m3 | 42 | 52 | 50 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率，kg/h | 0.013 | 0.011 | —— | —— |
|  | 实测二氧化硫排放浓度，mg/m3 | 74 | 52 | —— | —— |
|  | 基准氧含量二氧化硫浓度，mg/m3 | 234 | 189 | 300 | 达标 |
|  | 二氧化硫排放速率，kg/h | 0.072 | 0.053 | —— | —— |
|  | 实测氮氧化物排放浓度，mg/m3 | 55 | 45 | —— | —— |
|  | 基准氧含量氮氧化物浓度，mg/m3 | 174 | 164 | 300 | 达标 |
|  | 氮氧化物排放速率，kg/h | 0.053 | 0.046 | —— | —— |
|  | 烟气黑度，林格曼级 | 1 | 1 | 1 | 达标 |
| 4A静电式油烟净化器净化后排气筒 （24米） | 标态干烟气量，m3/h | —— | 3.2×102 | —— | —— |
|  | 油烟排放浓度，mg/m3 | —— | 0.1 | 2.0 | 达标 |
|  | 油烟排放速率，kg/h | —— | 0.000032 | —— | —— |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1804068号检验检测报告。

9.2.2 污染物排放总量核算

根据企业提供的监测期间水量统计，企业2017年12月-2018年1月用水10410吨，则废水年排放量为49968吨，废水处理达标后纳入东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放，则废水主要污染物的年排放量化学需氧量2.498t/a、氨氮0.250t/a；废气排放速率分别为：两台燃烧机二氧化硫分别为0.012kg/h和0.0625kg/h、氮氧化物0.087kg/h和0.0495kg/h、非甲烷总烃0.0106 kg/h、按一年330生产日，1日生产按10小时计（1日锅炉按6小时计），则废气年排放量分别为二氧化硫0.36135 t/a、氮氧化物0.27027 t/a、非甲烷总烃0.03498 t/a。

9.2.3环保设施去除效果

9.2.3.1 废水治理设施

企业生产废水分质分流汇入海源污水处理厂处理达标后排放。根据企业生活污水排放口监测结果，主要污染物经处理后均能达标排放。

9.2.3.2 废气治理设施

根据企业废气排放口监测结果，主要污染物经处理后均能达标排放。

- 10 验收监测结论及建议

- 10.1 验收监测结论

项目环保治理设施基本上达到设计要求并投入运行，符合建设项目竣工环境保护验收监测条件，2018年4月11日、12日我公司组织对该项目进行了现场抽样调查监测，期间该企业正常生产，生产负荷均大于75%，生产工况符合验收调查监测的要求。

10.1.1 废水排放监测结论

验收监测期间，平阳县佳鹏金属制品有限公司生活污水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/ 887-2013)排放标准。

10.1.2 废气监测结论

验收期间，平阳县佳鹏金属制品有限公司2016年技改项目废气净化后排气筒的监测结果中，非甲烷总烃排放浓度、排放速率及其均值均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准；烟尘(颗粒物)、二氧化硫、氮氧化物排放浓度和烟气黑度均达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)新建燃煤锅炉标准，氯化氢、硫酸雾排放浓度均达到《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)新建企业排放限值，油烟排放浓度达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)小型规模标准。

2017年技改项目废气净化后排气筒的监测结果中，非甲烷总烃排放浓度、排放速率及其均值均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准；烟尘(颗粒物)、二氧化硫、氮氧化物排放浓度和烟气黑度均达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)新建燃煤锅炉标准，氯化氢、硫酸雾排放浓度均达到《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)新建企业排放限值。

10.1.3 固体废物核查结论

项目主要固废包括生物质颗粒燃烧灰分、废电泳漆渣、槽液底渣、废活性炭、废磷化液和生活垃圾。废活性炭、废电泳漆渣、废包装袋委托平阳海源污水处理有限公司处理处置、废液委托平阳县环源污泥处置有限公司处理处置，生活垃圾委托环卫部门清理清运10.1.4 总量控制结论

企业全厂废水排放量49968t/a，主要污染物的年排放量化学需氧量2.498t/a、氨氮0.250t/a；二氧化硫0.36135 t/a、氮氧化物0.27027 t/a、非甲烷总烃0.03498 t/a，均符合环评提出的控制指标。

- 10.2 建议

(1)企业应尽快签订固废协议，进一步加强各种固体废物的管理，建立健全完善的管理台帐和相应制度。

(2)企业应规范化废气排放口，建立排放口规范化档案及管理台帐，便于企业自行管理及环保部门不定期监督管理。

(3)加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

(4)定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物达标排放。

附件1                                                       3-1

附件1                                                         3-2

附件1                                                         3-3

附件2                                                      3-1

附件2                                                        3-2

附件2                                                        3-3

附件3                                                         9-1

附件3                                                          9-2

附件3                                                         9-3

附件3                                                         9-4

附件3                                                         9-5

附件3                                                         9-6

附件3                                                         9-7

附件3                                                        9-8

附件3                                                         9-9

填表单位(盖章)：温州新鸿检测技术有限公司                      填表人(签字)：                      项目经办人(签字)：

附表1

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  |  | 平阳县佳鹏金属制品有限公司年产280万件电泳全自动生产线技改项目、新增年产300万件电泳全自动生产线技改项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | C33 |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 平阳县滨海新区电镀园区 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理目录) |  |  |  |  | 金属制品业 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | □新建 □扩建 ■改扩建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  | 年产280万件电泳汽配件、年产300万件电泳汽配件、900万只金属制品 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产280万件电泳汽配件、年产300万件电泳汽配件、900万只金属制品 |  |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 浙江中蓝环境科技有限公司、 浙江竟成环境咨询有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  |  | 平阳县环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 平环建[2016]142号 平环建[2017]162号 |  |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 环境影响报告书 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  | 2016年10月 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2017年1月 |  |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | \ |  |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  | 平阳县佳鹏金属制品有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | ＞75% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  |  |  | 150、200 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 25、40 |  |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 16.7%、20.0% |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  |  |  | 260、160 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  | 35、30 |  |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 13.5%、18.8% |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | 0 |  |  |  | 废气治理(万元) |  |  | 25、25 | 噪声治理(万元) |  |  | 2、2 |  |  | 固废治理(万元) |  | 5、3 |  | 绿化及生态(万元) |  |  | \ |  |  |  | 其他(万元) |  | 3（原项目） |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | \ |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 300d/a，10h/d |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 平阳县佳鹏金属制品有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 |  |  |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新代老”削减量(8) |  |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  | 2.2440 |  |  | 5.533 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  | 229 |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 2.498 |  |  | 2.766 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  | 27.6 |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 0.250 |  |  | 0.277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.36135 |  |  | 0.475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.27027 |  |  | 0.404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年