平阳县德立服装辅料有限公司设备购置

技改项目竣工环境保护自主验收意见

2020年10月20日，平阳县德立服装辅料有限公司根据《平阳县德立服装辅料有限公司设备购置技改项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和平阳县环境局审批意见等要求对本项目进行自主验收，提出验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

平阳县德立服装辅料有限公司位于温州市平阳县滨海新区横屿路15号万洋众创城19B楼101室、201室、301室、401室、501室组织生产，主要从事缝纫线和布袋的生产和销售，项目建筑面积2019.35m2，设计投资670万元，建成后企业可达到年产100t缝纫线和80t布袋的生产能力。

（二）建设过程及环保审批情况

项目于2019年5月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制了《平阳县德立服装辅料有限公司设备购置技改项目环境影响登记表》，并于2019年5月21日通过温州市生态环境局备案通知书(备案号：2019016)。

（三）投资情况

项目实际总投资400万元，其中环保投资1万元，占总投资额的0.25%

（四）验收范围

本次验收范围为平阳县德立服装辅料有限公司设备购置技改项目。

- 二、工程变动情况

经现场核查，建设情况与环评内容基本一致。

- 三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目产生的废水主要为员工生活污水。项目生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳管进入东海污水处理厂。

- （二）废气

项目制袋废气 加强车间通风换气。

- （三）噪声

项目产生的噪声主要来自缝纫机等机械设备。采取生产车间合理布局，加强设备维护和设置实体墙阻隔，合理安排生产时间等措施减弱噪声对周边环境的影响。

- （四）固体废物

本项目产生的固废主要为生活垃圾、边角料和次品。生活垃圾委托环卫清运处置；边角料、次品外售综合利用。

- 四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

1、废水

- 验收监测期间，平阳县德立服装辅料有限公司排放口监测结果表明，排放的生活污水中pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准要求；氨氮和总磷均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）浓度限值要求。

- 2、废气

- 验收监测期间，平阳县德立服装辅料有限公司厂界东北侧、东南侧和西南侧共布置3个无组织废气监测点位，两天6次监测结果中，非甲烷总烃达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值。

- 3、噪声

- 验收监测期间，根据实际情况于平阳县德立服装辅料有限公司东北侧（1号点）、东南侧（2号点）和西南侧（3号点）共设置3个噪声测点（厂界西北侧围墙封闭，无法布点检测）。其两天上下午监测结果表明，所有测点符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3类标准限值要求。

4、固废

本项目产生的固废主要为生活垃圾、边角料和次品。生活垃圾委托环卫清运处置；边角料、次品外售综合利用。

- 5、总量控制情况

- 经核算，项目实际排放废水化学需氧量0.005t/a、氨氮0.0005t/a，符合环评提出的总量控制要求。

- 验收结论

- 经资料查阅和现场核查，平阳县德立服装辅料有限公司设备购置技改项目技术资料齐全，环境保护设施按批准的环境影响报告表和环评批复要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力适应主体工程的需要。经审议，验收工作组同意通过该项目环境保护自主验收。

- 六、验收存在的主要问题及后续要求

- 1、依照有关技术规范，及时公示竣工验收监测报告。

2、按相关要求做好工业固废暂时贮存，规范危废暂存场所，

3、强化环境风险防范措施，降低环境风险。加强车间环境管理和职工环保教育，继续完善各类环保管理制度，各类环保设备要有专人负责管理，将环保责任落实到人。

平阳县德立服装辅料有限公司

2020年10月20日