平阳县明星餐具消毒服务部

技改项目竣工环境保护验收监测报告

新鸿HJ综字第18156号

(修订版)

建设单位：平阳县明星餐具消毒服务部

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2018年5月

声   明

1、本报告正文共 贰拾叁 页，附件附表共 陆 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。部分复印或涂改均无效。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告未经同意不得用于广告宣传。

4、留存监测报告保存期六年。

建设单位：平阳县明星餐具消毒服务部

法人代表：黄利智

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：王石贵

| 平阳县明星餐具消毒服务部(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) |
| --- | --- |
| 电话：13958908368 | 电话：18257781239 |
| 传真： \ | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：325400 | 邮编：325011 |
| 地址：平阳县鳌江镇鸽巢路兴鳌服饰园区1号楼A幢 | 地址：温州经济开发区玉苍西路80号8幢4楼 |

目   录

1 验收项目概况	1

2 验收监测依据	2

3 工程建设情况	3

3.1 地理位置及平面布置	3

3.2 建设内容	4

3.3 主要原辅材料及燃料	4

3.4 水源及水平衡	4

3.5 生产工艺	5

3.6 项目变动情况	6

4 环境保护设施情况	7

4.1 污染物治理/处理设施	7

4.2 其他环保设施	8

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	9

5 建设项目环评报告的主要结论及审批	10

5.1 环评报告的主要结论与建议	10

5.2 审批部门审批决定	11

6 验收执行标准	13

6.1 验收评价标准	13

6.2 总量控制指标	13

7 验收监测内容	14

7.1 环境保护设施调试效果	14

8 质量保证及质量控制	15

8.1 监测分析方法	15

8.2 监测仪器设备	15

8.3 人员资质	16

8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	16

8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	17

9 验收监测结果与分析评价	18

9.1 生产工况	18

9.2 环境保护设施调试效果	18

10 验收监测结论及建议	22

10.1 验收监测结论	22

10.2 建议	23

附件：

1、《关于平阳县明星餐具消毒服务部技改项目环境影响报告表的审批意见》(平阳县环境保护局，平环建[2017]185号，2017年12月11日)；

2、企业主要生产设备清单、主要原辅材料消耗表、排水证及2017年9月-11月用水量。

附表：

1、项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

- 1 验收项目概况

平阳县明星餐具消毒服务部技改项目位于平阳县鳌江镇鸽巢路兴鳌服饰园区北区1号楼A幢，租用温州兴鳌服饰有限公司工业厂房(租用北区1号楼(4F)A幢第一层东侧部分车间)，占地面积1000m2，建筑面积1000m2，于2016年7月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制了《平阳县明星餐具消毒服务部建设项目环境影响报告表》(平环建[2016]99号)，厂房已建成，并投入生产，但未通过“三同时”环保验收。本项目利用厂区内原有车间和原有餐具清洗流水线进行生产运营，项目建成后，共计年清洗餐具320万套/年(技改前项目年清洗餐具160万套/年，技改后项目新增年清洗餐具160万套/年)。技改后项目位于平阳县明星餐具消毒服务部原有车间内，不涉及征地与新建厂房等。项目于2016年9月开工，9月竣工。企业于2017年8月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制环评报告，并于2017年12月11日通过平阳县环境保护局审批(平环建[2017]185号)。项目实际总投资100万元，其中环保投资38万元，占总投资额的38%。目前项目工程各环保设施基本上达到设计要求并投入运行，基本符合竣工验收监测条件。

平阳县明星餐具消毒服务部高度重视该项目竣工验收工作，于2018年3月特成立验收工作小组，同时委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的环保验收监测工作，根据中华人民共和国国务院第682号令、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司于2018年1月12日对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，并在此基础上编制该项目竣工环境保护验收监测方案，并于3月18日、19日在企业正常运营、环保设施正常运行的情况下组织现场调查和监测，于3月19日至26日组织对样品进行实验室分析，在此基础上编制了本验收监测报告。

- 2 验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日修改)；

2.2《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日)；

2.3《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第364号令，2018年1月22日修订版)；

2.4《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

2.5《关于平阳县明星餐具消毒服务部技改项目环境影响报告表的审查意见》(平阳县环境保护局，平环建[2017]185号，2017年12月11日)；

2.6《平阳县明星餐具消毒服务部技改项目环境影响报告表》(浙江中蓝环境科技有限公司，2017年8月)；

2.7 平阳县明星餐具消毒服务部《检测委托单》(2018年1月12日)；

2.8 平阳县明星餐具消毒服务部《验收监测项目基本情况调查表》；

2.9 平阳县明星餐具消毒服务部《验收监测期间有关情况记录表》；

2.10 平阳县明星餐具消毒服务部技改项目竣工环保验收监测方案。

- 3 工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

本项目位于平阳县鳌江镇鸽巢路兴鳌服饰园区1号楼A幢（经纬度：N27°37′30.75″，E120°33′28.68″）。企业厂区东侧为园区宿舍，南侧为康艺电子有限公司，西侧与其他厂相连，北侧为飞扬旗帜。项目最近敏感点为本项目东侧18米的员工宿舍，东侧85米的内河及东侧125米的岳巢村。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

- 3.2 建设内容

本项目实际总投资100万元，设计年清洗餐具320万套，实际年清洗餐具300万套，详见表3-1；项目主体生产设备见表3-2。

表3-1 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 设计生产能力 | 实际生产能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洗餐具 | 320万套 | 300万套 |

表3-2 项目主体生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 环评数量 |  | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 技改前 | 技改后 |  |  |
| 1 | 除渣机 | 1台 | 1台 | 1台 | / |
| 2 | 分拣机 | 1台 | 1台 | 1台 | / |
| 3 | 整理台 | 1个 | 1个 | 1个 | / |
| 4 | 初洗机 | 2台 | 2台 | 2台 | / |
| 5 | 浸泡池 | 1个 | 1个 | 1个 | / |
| 6 | 精洗机 | 3台 | 3台 | 3台 | / |
| 7 | 高温池 | 1个 | 1个 | 1个 | / |
| 8 | 烘干消毒机 | 2台 | 2台 | 2台 | / |
| 9 | 包装机 | 2台 | 2台 | 2台 | / |
| 10 | 洗箱机 | 3台 | 3台 | 3台 | / |
| 11 | 85万大卡/h热风炉 | 1台 | 1台 | 1台 | / |

- 3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料消耗情况见表3-3。

表3-3 主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 主要原辅材料 | 环评数量 |  | 实际用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 技改前 | 技改后 |  |  |
| 1 | 浸泡粉 | 0.08 t/a | 0.16 t/a | 0.15 t/a | / |
| 2 | 去渍粉 | 0.01 t/a | 0.02 t/a | 0.19 t/a | / |
| 3 | 热收缩膜 | 0.21 t/a | 0.42 t/a | 0.39 t/a | / |
| 4 | 筷套 | 160万套/a | 320万套/a | 300万套/a | / |
| 5 | 柴油 | 6 t/a | 268 t/a | 251 t/a | / |

- 3.4 水源及水平衡

企业废水为清洗废水和生活污水。清洗废水经厂区已有污水处理设施预处理和生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8798-1996）三级排放标准后纳入平阳县昆鳌污水处理厂。根据企业9月-11月水量统计，生活用水48吨，生产用水2576吨，排污系数按0.8计，废水排放量8396.8 t/a（其中生活污水8396.8 t/a，生产废水8243.2 t/a）。据此，企业实际运行的水量平衡见图3-3。

- 3.5 生产工艺

企业生产工艺流程及产物环节见图3-4。

1)除渣：不断使用清水进行水喷，采用喷淋设计，连续喷淋时间长，订制强力水泵，冲刷力度强劲。水除渣机采用双刀技术，巧妙的利用的水柱回流效果，残渣全部冲向除渣端，并通过钢网隔离进入导渣槽排出；

2)分拣：对运进厂的餐具进行自动分拣，将筷子、其他餐具分出，进入全自动流水线进行机洗；

3)整理：人工将餐具码放整齐；

4)初洗：设置两道初洗，加入洗洁精，不断使用温水(30-40℃)进行水喷淋，分级冲洗掉餐具表面的洗洁精及残留的残渣；

5)浸泡：初洗之后，餐具进入浸泡槽，浸泡1min后，进入精洗槽；

6)精洗：设置三道精洗，不断使用热水(70-80℃)进行水喷淋，分级冲洗餐具表面的洗洁精泡沫；

7)高温消毒：本项目采用燃油热风炉加热方式。加热水到100℃，停留时间为1min；

8)烘干：烘干机采用燃油热风炉加热方式。烘干机采用热对流循环系统。烘干温度130-150℃，餐具每个角落的水分瞬间烘干；

9)检验包装：对碗筷、碟等餐具进行检查后，碗、碟具等餐具使用全自动包装及进行包装，筷子使用筷子包装机进行包装。

- 3.6 项目变动情况

经现场调查确认，企业实际产能比环评预估产能少，其余建设情况与环评内容一致。

- 4 环境保护设施情况

- 4.1 污染物治理/处理设施

4.1.1 废水

项目产生的废水为生产废水和生活污水。项目清洗废水经厂区已有污水处理设施预处理和生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8798-1996)三级排放标准后纳入平阳县昆鳌污水处理厂，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准后排放。废水来源及处理方式见表4-1。

表4-1 废水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 清洗废水 | COD、LAS、动植物油类 | 间歇 | 污水处理设施 | 平阳县昆鳌污水处理厂 |
| 生活废水 | COD、NH3-N | 间歇 | 化粪池 |  |

废水治理设施概况：项目餐具消毒清洗废水处理工程于2016年由山东尚清环保科技有限公司设计并安装完成，处理量为50m3/d，废水通过一体式膜生物反应器（MBR）处理达标后排放，具体工艺流程见图4-1。

调节池

车间

排水

中间

水池

厌氧池

好氧池

MBR膜池

气浮池

二沉池

好氧池

达标排放

曝气系统

污泥浓缩池

上清液回流

带式压滤机

干泥外运

回流

加药系统

图4-1 项目废水处理工艺流程图

4.1.2 废气

项目产生的废气主要为燃油废气和恶臭。项目利用一台热风炉进行供热，燃料采用轻质柴油，主要污染物为烟尘、二氧化硫、氮氧化物，废气集气后引至15米排气筒高空排放。项目餐具消毒清洗流水线中产生食物残渣、废油脂等各类易发酵的有机物，在有机物存储、运输过程中会散发出较难闻的恶臭气体。同时污水处理设施在污水处理过程中，有机物分解、发酵过程中散发出较难闻的恶臭气体，这些物质主要包括氨、硫化氢、硫醇类、酮类、吲哚类和醛类等。废气来源及处理方式见表4-2。

表4-2 废气来源及处理方式一览表

| 废气来源 | 主要污染因子 | 处理设施 | 排气筒高度 | 排气筒内径 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃油废气 | 烟尘、SO2、NOX | / | 15米 | / | 环境 |
| 有机物发酵、废水处理 | 恶臭 | 水喷淋+光催化氧化 | / | / | 环境 |

废气治理设施概况：项目废气治理方案由润蓝环保设计并安装完成，清洗车间废气经集气罩收集到统一管道后通过水喷淋+光催化氧化设备处理后排放，具体工艺流程见图4-1。

支管

主风管

支管

水喷淋塔

光催化氧化设备

排风机

废气排放口

达标排放

图4-1 项目废气处理工艺流程图

4.1.4 固(液)体废物

本项目主要固废包括食物残渣、废油脂、废包装材料以及员工产生的生活垃圾。隔油隔渣池产生的废油脂委托相关单位回收处理；包装过程中产生破损的热收缩膜等废弃包装材料收集后由物资回收公司资源化利用；食物残渣和生活垃圾收集后有环卫部门统一清运处理。固废产生情况及处置见表4-3。

表4-3 固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 环评预估 产生量 | 实际产生量 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 员工生活 | 一般固废 | 5.48 t/a | 5.48 t/a | 委托环卫清运 |
| 2 | 食物残渣 | 粗洗 | 一般固废 | 36 t/a | 36 t/a |  |
| 3 | 废油脂 | 隔油 | 一般固废 | 0.2 t/a | 0.2 t/a | 委托处理 |
| 4 | 废包装材料 | 包装 | 一般固废 | 0.1 t/a | 0.1 t/a | 资源化利用 |

- 4.2 其他环保设施

4.2.1 环境风险防范设施

环评未提及环境风险及防范。

4.2.2 在线监测装置

企业目前无在线监测装置。

4.2.3 其他设施

项目环境影响报告表及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资概算100万元，实际投资100万元，其中环保设施投资38万元，占总投资额的38%。项目环保投资情况见表4-4。该公司已制定有环保管理制度，有专门的环保管理人员。

表4-4 工程环保设施投资情况表

| 环保设施名称 | 环评预算(万元) | 实际投资(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水治理 | 8 | 20 |  |
| 废气治理 | 2 | 12.5 |  |
| 噪声防治 | 4.5 | 4.5 |  |
| 固废治理 | 1 | 1 |  |
| 合 计 | 15.5 | 38 |  |

平阳县明星餐具消毒服务部技改项目执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目环保设施环评、实际建设情况见表4-5。

表4-5 环评意见落实情况表

| 环评批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- |
| 项目清洗废水经厂区污水处理设施(气浮处理+MBR膜生物处理等设施)预处理、生活污水经工业园区已有化粪池处理，分别处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准后纳入市政污水管网，再经平阳县昆鳌污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准后排放 | 清洗废水经厂区污水处理设施预处理、生活废水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳管，根据监测结果，废水达标排放 |
| 封闭保存食物残渣等垃圾，及时清运，污水处理设施加盖密闭，加强车间通风，保证空气质量；燃油废气经收集后通过不低于8m的排气筒高空排放；项目热风炉燃油废气排放参照执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中新建锅炉中燃油锅炉标准限值，恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的二级标准限值 | RL34MZ轻油燃烧器产生的废气收集后通过15米排气筒高空排放；根据监测结果，废气达标排放 |
| 项目生产过程中产生的废包装材料由回收单位回收利用，废油脂委托有资质单位处理，食物残渣、生活垃圾收集后委托环卫部门清运处理 | 废油脂委托相关单位回收处理；废弃包装材料收集后由物资回收公司资源化利用；食物残渣和生活垃圾收集后有环卫部门统一清运处理 |

- 5 建设项目环评报告的主要结论及审批

- 5.1 环评报告的主要结论与建议

5.1.1 环境影响评价结论

(1)水环境影响  技改后项目废水排放量为9563t/a，项目清洗废水经厂区已设的污水处理设施(气浮处理+MBR膜生物处理等设施)预处理和生活污水经工业园区已有化粪池处理均达至《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳入市政污水管网，经平阳县昆鳌污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准后排放经稀释扩散后对周围水体影响不大。

- (2)废气影响  技改后项目燃油废气中SO2、氮氧化物和烟尘等各污染物浓度均较低，平均排放浓度低于《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)新建燃油锅炉标准，能达标排放，因此技改后项目燃油废气直接通过不低于8m的排气简高空排放，经大气稀释扩散后，对周围环境影响不大。本项目恶臭产生量较少，食物残渣、废油脂等及时收集，封闭保存，及时清运处理，同时污水处理设施设加盖密闭，加强所在车间通风换气，保证空气质量，经大气扩散稀释后，本项目恶臭对周边环境影响不大。

(3)固废影响  通过对技改后项目生产工艺流程的分析，项目产生的食物残渣集中收集在除渣区，封闭保存，由环卫部门定期清运处理。废油脂污染物产生于隔油隔渣池，委托有相关单位回收处理。项目在包装过程中会产生破损的热收缩膜等废弃的包装材料，统一收集后由物资回收公司资源化利用。员工日常生活产生的生活垃圾委托环卫部门统一清运，不会对周围环境产生影响。

5.1.2 建议

(1)项目应切实做到“三同时”制度和污废达标排放，落实各项污染治理措施。积极推行清洁生产，降低原材料消耗，并杜绝污染事故发生，减轻对周围环境的影响。

(2)加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

5.1.3 环境影响评价总结论

平阳县明星餐具消毒服务部平阳县明星餐具消毒服务部技改项目位于平阳县鳌江镇鸽巢路兴鳌服饰园区北区1号楼A幢，总体符合国家产业政策，选址符合规划要求，运营期间具有较好的经济效益，有利于促进经济发展。项目生产过程中会产生少量的污染物，经评价分析，采用严格的科学管理和环保治理手段，可控制环境污染，对周围环境影响不大。企业在全面落实环评提出的各项环境污染治理措施后，从环保角度讲，该项目是可行的。

- 5.2 审批部门审批决定

平阳县环境保护局于2017年12月11日以(平环建[2017]185号)对本项目进行备案受理，具体如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环境影响报告表的结论与建议，环评提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你公司须逐项予以落实。
    二、项目位于平阳县鳌江镇鸽巢路兴鳌服饰园区北区1号楼A幢，  租用温州兴鳌服饰有限公司工业厂房，占地面积1000m2，建筑面积1000m2，利用厂区内原有车间和原有餐具清洗流水线进行生产运营，共计年清洗餐具320万套(技改前年清洗餐具160万套，技改后新增年清洗餐具160万套)。具体建设内容见环评文本。

三、项目清洗废水经厂区污水处理设施(气浮处理+MBR膜生物处理等设施)预处理、生活污水经工业园区已有化粪池处理，分别处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳入市政污水管网，再经平阳县昆鳌污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准后排放。

封闭保存食物残渣等垃圾，及时清运，污水处理设施加盖密闭，加强车间通风，保证空气质量；燃油废气经收集后通过不低于8m的排气筒高空排放；项目热风炉燃油废气排放参照执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中新建锅炉中燃油锅炉标准限值，恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的二级标准限值。

合理布置生产车间，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施；项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。

项目生产过程中产生的废包装材料由回收单位回收利用，废油脂委托有资质单位处理，食物残渣、生活垃圾收集后委托环卫部门清运处理。

四、总量控制：本项目新增总量控制指标主要为COD、NH3-N和SO2、NOx，新增总量值分别为0.5 t/a、0.067 t/a、0.48 t/a、0.96 t/a；根据《关于温州市排污权有偿使用费征收标准的通知》(温发改价[2013] 225号)，本项目新增COD、NH3-N和SO2、NOX总量指标需通过排污权交易有偿获得。

五、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，建成后须通过“三同时”验收后才能正式投入生产。

六、根据中华人民共和国行政复议法第十二条规定，若你公司对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向平阳县人民政府或者温州市环境保护局提起行政复议。

- 6 验收执行标准

- 6.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表6-1：

表6-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活 污水 | pH值 | 6~9 | 无量纲 | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表4三级标准 |
|  | 悬浮物 | 400 | mg/L |  |
|  | 化学需氧量 | 500 | mg/L |  |
|  | 五日生化需氧量 | 300 | mg/L |  |
|  | 动植物油类 | 100 | mg/L |  |
|  | 石油类 | 20 | mg/L |  |
|  | LAS | 20 | mg/L |  |
|  | 氨氮 | 35 | mg/L | 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013) |
|  | 总磷 | 8 | mg/L |  |
| 无组织废气 | 氨 | 1.5 | mg/m3 | 《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-1993)新扩改二级标准 |
|  | 硫化氢 | 0.06 | mg/m3 |  |
|  | 臭气浓度 | 20 | mg/m3 |  |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 30 | mg/m3 | 《锅炉大气污染物排放标准》 (GB 13271-2014)新建燃油标准 |
|  | 二氧化硫 | 200 | mg/m3 |  |
|  | 氮氧化物 | 250 | mg/m3 |  |
|  | 烟气黑度 | 1 | 林格曼级 |  |
| 固废 | 贮存与处置 | \ | \ | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单标准(2013年第36号) |

- 6.2 总量控制指标

项目主要污染物总量控制为废水排放量9563 t/a、CODcr0.574t/a、NH3-N 0.0765t/a、SO20.509 t/a、NOX0.984 t/a。

- 7 验收监测内容

- 7.1 环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表7-1。

表7-1 验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点 编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产 废水 | A | 集水池 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、 TP、LAS、石油类 | 抽样2天，每天 4次 |
|  | B | 废水排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、 TP、LAS、动植物油类 | 抽样2天，每天 4次 |
|  |  |  | COD、NH3-N、BOD5、TP、LAS | 现场平行样， 抽样1天，1次 |
| 生活 污水 | C | 污水排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、 TP、动植物油类 | 抽样2天，每天 4次 |
| 有组织 废气 | D | 锅炉废气 集气后排气筒 | 烟尘(颗粒物)、SO2、NOX、 烟气黑度[净化后] | 抽样2天，每天 3次 |
| 无组织 废气 | E、F G、H | 厂界四周 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 抽样2天，每天 3次 |
| 固废 | \ | 调查该项目产生的固体废物的种类、属性、年产生量和处理方式。 |  |  |

- 8 质量保证及质量控制

- 8.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表8-1：

表8-1 各监测项目具体分析方法表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法及来源 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | 0.00~14.00 |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017 | 4 mg/L |
|  | NH3-N | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂光度法 HJ 535-2009 | 0.025 mg/L |
|  | BOD5 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 0.5 mg/L |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 4.0 mg/L |
|  | TP | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 0.010 mg/L |
|  | LAS | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987 | 0.05 mg/L |
|  | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012 | 0.04 mg/L |
|  | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012 | 0.04 mg/L |
| 废气 | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 0.01 mg/m3 |
|  | 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2007年) | 0.001 mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 146751-1993 | 10无量纲 |
|  | 烟尘 | 锅炉烟尘测试方法 GB/T 5468-1991 | 4 mg/m3 |
|  | 烟气黑度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007 | 1林格曼级 |
|  | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017 | 3 mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 | 3 mg/m3 |

- 8.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表8-2：

表8-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梅特勒-托利多PH计 | FE20 | pH | 检定合格 |
| COD恒温加热器 | JH-12 | COD | 功能检查合格 |
| 生化培养箱 | SPX-150B | BOD5 | 校准合格 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | NH3-N、TP、硫化氢、氨 | 检定合格 |
| 赛多利斯电子天平 | SQP/PRACTUM224-1CN | SS、烟尘（颗粒物） | 检定合格 |
| 红外分光测油仪 | JLBG-126 | 动植物油类、石油类 | 校准合格 |
| 自动烟尘(气)测试仪 | 崂应3012H | 烟尘(颗粒物)、SO2、NOX | 校准合格 |
| 林格曼烟气浓度图 | QT203M | 烟气黑度 | 校准合格 |

- 8.3 人员资质

建设项目验收参与人员见表8-3：

表8-3 建设项目验收参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 王石贵 | 评价室检测员 | XH201505 |
| 报告编制人 | 黄滨滨 | 评价室检测员 | XH201513 |
| 报告审核人 | 陈金彪 | 评价室主任 | XH201407 |
| 报告审定人 | 高启宇 | 技术负责人/工程师 | XH201402 |
| 其他成员 | 陈素瑾 | 检测报告编制人 | XH201729 |
|  | 黄海燕 | 质量负责人/工程师 | XH201511 |
|  | 郑江杰 | 评价室检测员 | XH201702 |
|  | 胡忠浩 | 评价室检测员 | XH201730 |
|  | 盖诗佳 | 分析室检测员 | XH201701 |
|  | 颜泽众 | 分析室检测员 | XH201703 |
|  | 高丰环 | 分析室检测员 | XH201710 |
|  | 吴星星 | 分析室检测员 | XH201716 |
|  | 周云麟 | 分析室检测员 | XH201720 |
|  | 陈 虹 | 分析室检测员 | XH201721 |
|  | 施丽丽 | 分析室主任 | XH201601 |

- 8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》(第四版)的要求进行。在现场监测期间，对废水入网口的水样采取平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品质控结果见表8-4。

表8-4 现场平行样品质控结果表

| 样品编号 | 监测项目 | 测定值1 (mg/L) | 测定值2 (mg/L) | 相对偏差(%) | 允许偏差(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HJ1803255-016 | COD | 289 | 269 | 3.6 | ≤10 | 符合 |
|  | NH3-N | 5.73 | 5.79 | 0.5 | ≤10 | 符合 |
|  | BOD5 | 65.1 | 57.2 | 6.5 | ≤15 | 符合 |
|  | TP | 1.19 | 1.18 | 0.4 | ≤10 | 符合 |
|  | LAS | ＜0.05 | ＜0.05 | 0.0 | ≤20 | 符合 |

- 8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《空气和废气监测分析方法》(第四版)的要求进行。

(2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

(3)被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围(即30%~70%之间)

(4)采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测(分析)仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计(标定)，在测试时应保证采样流量的准确。

- 9 验收监测结果与分析评价

- 9.1 生产工况

2018年3月18日、19日验收监测期间，平阳县明星餐具消毒服务部技改项目的生产负荷大于75%，符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况的要求。监测期间工况详见表9-1。

表9-1 监测期间产量核实表

| 监测期间主要产品产量 |  |  | 生产 负荷 | 设计生产能力 | 年工作日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 主要产品 | 产量 |  |  |  |
| 3月18日 | 清洗餐具 | 8000套 | 97.3% | 320万套/a 8219套/d | 365天 |
| 3月19日 |  | 7800套 | 94.9% |  |  |

- 9.2 环境保护设施调试效果

9.2.1污染物达标排放监测结果

9.2.1.1 废水监测结果

验收监测期间，平阳县明星餐具消毒服务部污水和废水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、悬浮物、石油类和动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)排放标准，监测结果详见表9-2。

9.2.1.2 废气监测结果

验收监测期间，平阳县明星餐具消毒服务部废气集气后排气筒的废气监测结果中，烟尘(颗粒物)、二氧化硫、氮氧化物排放浓度及烟气黑度均达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)新建燃油锅炉标准，具体监测结果及监测点位见表9-3、图3-2。

验收监测期间，平阳县明星餐具消毒服务部技改项目厂界无组织废气在现场监测时，根据实际情况在厂界北侧、东侧和南侧布置3个监测点，两天六次监测结果中，氨、硫化氢、臭气浓度达到《恶臭气体污染物排放标准》(GB14554-1993)厂界新扩改二级排放标准浓度限值，具体监测结果及监测点位见表9-4、图3-2。

表9-2废水监测结果统计表

| 项目 抽样位置及时间 |  | pH (无量纲) | COD (mg/L) | NH3-N (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | 动植物油类(mg/L) | 总磷 (mg/L) | 石油类(mg/L) | LAS (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集水池 3月18日 | 09:55 | 4.46 | 2.94×103 | 6.63 | 679 | 210 | —— | 9.55 | 89.6 | 0.35 |
|  | 11:01 | 4.26 | 3.18×103 | 6.72 | 641 | 185 | —— | 9.16 | 81.6 | 0.32 |
|  | 13:07 | 4.27 | 3.24×103 | 6.65 | 693 | 212 | —— | 10.1 | 88.3 | 0.37 |
|  | 14:09 | 4.35 | 2.73×103 | 6.83 | 585 | 195 | —— | 9.65 | 88.9 | 0.41 |
|  | 平均值 | —— | 3.02×103 | 6.71 | 650 | 200 | —— | 9.62 | 87.1 | 0.36 |
| 集水池 3月19日 | 09:25 | 4.39 | 2.99×103 | 6.55 | 652 | 192 | —— | 9.91 | 84.5 | 0.44 |
|  | 10:31 | 4.32 | 3.24×103 | 6.68 | 663 | 205 | —— | 10.2 | 75.2 | 0.42 |
|  | 13:07 | 4.43 | 3.10×103 | 6.82 | 697 | 195 | —— | 10.5 | 76.9 | 0.39 |
|  | 14:15 | 4.24 | 2.97×103 | 6.67 | 625 | 182 | —— | 10.6 | 85.2 | 0.42 |
|  | 平均值 | —— | 3.08×103 | 6.68 | 659 | 194 | —— | 10.3 | 80.4 | 0.42 |
| 废水 排放口 3月18日 | 09:59 | 6.90 | 251 | 5.81 | 59.3 | 153 | —— | 1.21 | 1.71 | ＜0.05 |
|  | 11:05 | 6.93 | 290 | 5.72 | 62.9 | 157 | —— | 1.22 | 1.90 | ＜0.05 |
|  | 13:11 | 6.98 | 277 | 5.61 | 61.5 | 154 | —— | 1.17 | 1.58 | ＜0.05 |
|  | 14:13 | 6.91 | 242 | 5.70 | 53.9 | 140 | —— | 1.29 | 1.87 | ＜0.05 |
|  | 平均值 | —— | 265 | 5.71 | 59.4 | 151 | —— | 1.22 | 1.76 | ＜0.05 |
| 废水 排放口 3月19日 | 09:27 | 6.96 | 267 | 5.87 | 62.6 | 172 | —— | 1.24 | 1.63 | ＜0.05 |
|  | 10:33 | 6.82 | 293 | 5.68 | 66.3 | 160 | —— | 1.26 | 2.21 | ＜0.05 |
|  | 13:09 | 6.87 | 277 | 5.84 | 60.4 | 157 | —— | 1.28 | 2.22 | ＜0.05 |
|  | 14:17 | 6.91 | 279 | 5.76 | 61.2 | 148 | —— | 1.18 | 1.62 | ＜0.05 |
|  | 平均值 | —— | 279 | 5.79 | 62.6 | 159 | —— | 1.24 | 1.92 | ＜0.05 |
| 污水 排放口 3月18日 | 10:03 | 7.21 | 75 | 0.482 | 18.1 | 109 | 0.10 | 0.233 | —— | —— |
|  | 11:09 | 7.17 | 95 | 0.423 | 19.4 | 102 | 0.09 | 0.227 | —— | —— |
|  | 13:17 | 7.14 | 67 | 0.457 | 15.4 | 111 | 0.09 | 0.205 | —— | —— |
|  | 14:21 | 7.27 | 57 | 0.418 | 14.1 | 102 | 0.06 | 0.239 | —— | —— |
|  | 平均值 | —— | 74 | 0.445 | 16.8 | 106 | 0.08 | 0.226 | —— | —— |
| 污水 排放口 3月19日 | 09:31 | 7.31 | 74 | 0.442 | 18.7 | 98.0 | 0.07 | 0.219 | —— | —— |
|  | 10:35 | 7.24 | 81 | 0.477 | 19.3 | 112 | 0.04 | 0.242 | —— | —— |
|  | 13:17 | 7.19 | 98 | 0.432 | 19.7 | 108 | 0.06 | 0.212 | —— | —— |
|  | 14:23 | 7.24 | 83 | 0.408 | 17.5 | 106 | 0.04 | 0.257 | —— | —— |
|  | 平均值 | —— | 84 | 0.440 | 18.8 | 106 | 0.05 | 0.232 | —— | —— |
| 排放限值 |  | 6~9 | 500 | 35 | 300 | 400 | 100 | 8 | 20 | 20 |
| 评 价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1803255号检测报告。

表9-3废气监测结果统计表

| 抽样日期及位置 | 监测项目 | 监测结果 |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3月18日 | 3月19日 |  |  |
| RL34MZ 轻油燃烧器 集气后 排气筒 （15米） | 标态干烟气流量，m3/h | 1.7×103 | 1.7×103 | —— | —— |
|  | 实测氧含量，%(基准氧含量3.5%) | 13.0 | 13.1 | —— | —— |
|  | 实测颗粒物排放浓度，mg/m3 | 12.3 | 10.2 | —— | —— |
|  | 基准氧含量颗粒物浓度，mg/m3 | 27 | 23 | 30 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率，kg/h | 0.020 | 0.017 | —— | —— |
|  | 实测二氧化硫排放浓度，mg/m3 | 2 | 2 | —— | —— |
|  | 基准氧含量二氧化硫浓度，mg/m3 | 4 | 4 | 200 | 达标 |
|  | 二氧化硫排放速率，kg/h | 0.0028 | 0.0033 | —— | —— |
|  | 实测氮氧化物排放浓度，mg/m3 | 59 | 59 | —— | —— |
|  | 基准氧含量氮氧化物浓度，mg/m3 | 129 | 131 | 250 | 达标 |
|  | 氮氧化物排放速率，kg/h | 0.099 | 0.099 | —— | —— |
|  | 烟气黑度，林格曼级 | 1 | 1 | 1 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1803256号检验检测报告。

表9-4 厂界无组织废气监测结果统计表

| 项目 抽样位置及频次 |  | 氨(mg/m3) |  | 硫化氢(mg/m3) |  | 臭气浓度(无量纲) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3月18日 | 3月19日 | 3月18日 | 3月19日 | 3月18日 | 3月19日 |
| 厂界北侧 D号点 | 第1次 | 0.03 | 0.04 | 0.004 | 0.005 | 13 | ＜10 |
|  | 第2次 | 0.05 | 0.06 | 0.006 | 0.006 | 14 | 12 |
|  | 第3次 | 0.06 | 0.05 | 0.004 | 0.006 | 12 | 10 |
| 厂界东侧 E号点 | 第1次 | 0.05 | 0.04 | 0.005 | 0.004 | 13 | ＜10 |
|  | 第2次 | 0.04 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 16 | 16 |
|  | 第3次 | 0.03 | 0.07 | 0.004 | 0.005 | 13 | 14 |
| 厂界南侧 F号点 | 第1次 | 0.07 | 0.05 | 0.003 | 0.006 | 13 | 14 |
|  | 第2次 | 0.05 | 0.07 | 0.007 | 0.006 | 15 | 15 |
|  | 第3次 | 0.05 | 0.05 | 0.006 | 0.005 | 11 | 13 |
| 排放限值 |  | 1.5 |  | 0.06 |  | 20 |  |
| 评 价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1803256号检测报告。

9.2.2 污染物排放总量核算

根据企业提供的监测期间水量统计，企业2017年9月-11月用水2624吨（其中生活用水48吨，生产用水2576吨），废水年排放量为8396.8吨（其中生活污水153.6吨，生产废水8243.2吨），则废水主要污染物的年排放量化学需氧量0.5038t/a、氨氮0.0672t/a；废气排放速率分别为：二氧化硫0.00305kg/h，氮氧化物0.099kg/h，按一年365生产日， 1日锅炉按10小时计，则废气年排放量分别为二氧化硫0.0111t/a，氮氧化物0.3614t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

9.2.3环保设施去除效率监测结果

9.2.3.1 废水治理设施

根据企业废水排放口监测结果，主要污染物经处理后均能达标排放，主要污染物去除效率见表9-6。

表9-6 废气处理设施主要污染物去除效率统计

| 监测日期 | 主要污染物去除效率(%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD | BOD5 | 总磷 | LAS | 石油类 |
| 2018年3月18日 | 91.2 | 90.9 | 87.3 | 93.1 | 98.0 |
| 2018年3月19日 | 90.9 | 90.5 | 88.0 | 94.0 | 97.6 |

9.2.3.2 废气治理设施

根据企业废气排放口监测结果，主要污染物经处理后均能达标排放。

- 10 验收监测结论及建议

- 10.1 验收监测结论

项目环保治理设施基本上达到设计要求并投入运行，符合建设项目竣工环境保护验收监测条件，2018年3月18日、19日我公司组织对该项目进行了现场抽样调查监测，期间该企业正常运营，运营负荷均大于75%，运营工况符合验收调查监测的要求。

10.1.1 废水排放监测结论

验收监测期间，平阳县明星餐具消毒服务部污水和废水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、悬浮物、石油类和动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/ 887-2013)排放标准。

10.1.2 废气监测结论

验收监测期间，平阳县明星餐具消毒服务部废气集气后排气筒的废气监测结果中，烟尘(颗粒物)、二氧化硫、氮氧化物排放浓度及烟气黑度均达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)新建燃油锅炉标准。

验收监测期间，平阳县明星餐具消毒服务部技改项目厂界无组织废气在现场监测时，根据实际情况在厂界北侧、东侧和南侧布置3个监测点，两天六次监测结果中，氨、硫化氢、臭气浓度达到《恶臭气体污染物排放标准》(GB14554-1993)厂界新扩改二级排放标准浓度限值。

10.1.3 固体废物核查结论

本项目主要固废包括食物残渣、废油脂、废包装材料以及员工产生的生活垃圾。隔油隔渣池产生的废油脂委托相关单位回收处理；包装过程中产生破损的热收缩膜等废弃包装材料收集后由物资回收公司资源化利用；食物残渣和生活垃圾收集后有环卫部门统一清运处理。

10.1.4 总量控制结论

企业全厂废水年排放量为8396.8吨(其中生活污水153.6吨，生产废水8243.2吨)，则废水主要污染物的年排放量化学需氧量0.5038t/a、氨氮0.0672t/a；废气年排放量分别为二氧化硫0.0111t/a，氮氧化物0.3614t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

- 10.2 建议

(1)企业应规范化废水排放口，安装流量计量装置，建立排放口规范化档案及管理台帐，便于企业自行管理及环保部门不定期监督管理。

(2)定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物达标排放。

(3)加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

(4)经一步加强各种固体废物的管理，建立健全完善的管理台帐和相应制度。

填表单位(盖章)：温州新鸿检测技术有限公司                      填表人(签字)：                      项目经办人(签字)：

附表1

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  |  | 平阳县明星餐具消毒服务部技改项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | O8119 |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 平阳县鳌江镇鸽巢路兴鳌服饰园区1号楼A幢 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理目录) |  |  |  |  | V178社区服务项目 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | □新建 ■技术改造 □扩建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  | 年清洗餐具320万套 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年清洗餐具300万套 |  |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 浙江中蓝环境科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  |  | 平阳县环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 平环建[2017]185号 |  |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  | 2016年9月 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2016年9月 |  |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | \ |  |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  | 平阳县明星餐具消毒服务部 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | 97.3%、94.9% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 38 |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | 20 |  |  |  | 废气治理(万元) |  |  | 12.5 | 噪声治理(万元) |  |  | 4.5 |  |  | 固废治理(万元) |  | 1 |  | 绿化及生态(万元) |  |  | \ |  |  |  | 其他(万元) |  | \ |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | \ |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 365d/a，10h/d |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 平阳县明星餐具消毒服务部 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  | 91339326MA285M1CXP |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 |  |  |  | 实际排放浓度(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新代老”削减量(8) |  |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  | 0.83968 |  |  | 0.9563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  | 79 |  | 272 |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 0.5038 |  |  | 0.574 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.442 |  | 5.75 |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 0.0672 |  |  | 0.0765 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 0.0111 |  |  | 0.509 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  | 260 |  |  | 250 |  |  |  |  |  | 0.3614 |  |  | 0.984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年

平阳县明星餐具消毒服务部技改项目

竣工环境保护自行验收意见

2018年7月26日，平阳县明星餐具消毒服务部根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目竣工环境保护设施进行自主验收，提出自主验收意见如下：

一、工程建设基本情况：

平阳县明星餐具消毒服务部座落在平阳县鳌江镇鸽巢路兴鳌服饰园区北区 1 号楼 A 幢，租用温州兴鳌服饰有限公司工业厂房(租用北区 1 号楼(4F)A 幢第一层东侧部分车间)，为餐具清洗消毒服务企业。

平阳县明星餐具消毒服务部2016 年 7 月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制了《平阳县明星餐具消毒服务部建设项目环境影响报告表》(平环建[2016]99 号)，厂房已建成，并投入生产，但未通过“三同时”环保验收。本项目利用厂区内原有车间和原有餐具清洗流水线进行生产运营，项目建成后，共计年清洗餐具 320 万套/年(技改前项目年清洗餐具 160 万套/年，技改后项目新增年清洗餐具 160 万套/年)。技改后项目位于平阳县明星餐具消毒服务部原有车间内，不涉及征地与新建厂房等。项目于 2016 年 9 月开工，9 月竣工。企业于 2017 年 8 月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制环评报告，并于 2017 年 12 月 11 日通过平阳县环境保护局审批(平环建[2017]185 号)。项目实际总投资 100 万元，其中环保投资 38 万元，占总投资额的 38%。目前该项目主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环境保护竣工验收监测的条件。

- 工程变更情况

经现场调查确认，建设情况与环评内容基本一致。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

项目产生的废水为生产废水和生活污水。项目清洗废水经厂区已有污水处理设施预处理和生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8798-1996)三级排放标准后纳入平阳县昆鳌污水处理厂。

（二）废气

项目产生的废气主要为燃油废气和恶臭。项目利用一台热风炉进行供热，燃料采用轻质柴油，主要污染物为烟尘、二氧化硫、氮氧化物，废气集气后引至 15 米排气筒高空排放。项目餐具消毒清洗流水线中产生食物残渣、废油脂等各类易发酵的有机物，在有机物存储、运输过程中会散发出较难闻的恶臭气体。同时污水处理设施在污水处理过程中，有机物分解、发酵过程中散发出较难闻的恶臭气体，这些物质主要包括氨、硫化氢、硫醇类、酮类、吲哚类和醛类等。生产清洗线恶臭废气收集后经1套水喷淋+UV光解处理设施除臭，污水站恶臭收集后直接高空排放。

四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

（一）污染物达标排放情况

1、废水

验收监测期间，平阳县明星餐具消毒服务部废水排放口的 pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、悬浮物、石油类和动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)排放标准。

2、废气

验收监测期间，平阳县明星餐具消毒服务部燃油废气集气后排气筒的废气监测结果中，烟尘(颗粒物)、二氧化硫、氮氧化物排放浓度及烟气黑度均达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)新建燃油锅炉标准。

验收监测期间，平阳县明星餐具消毒服务部技改项目厂界无组织废气在现场监测时，根据实际情况在厂界北侧、东侧和南侧布置 3 个监测点，两天六次监测结果中，氨、硫化氢、臭气浓度达到《恶臭气体污染物排放标准》(GB14554-1993)厂界新扩改二级排放标准浓度限值。

五、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关验收技术规范，完善竣工监测验收报告，及时公示企业环境信息和竣工验收材料。

2、加强环保设施的运行管理，环保处理设施定期检查、维护，确保污染物长期稳定达标排放。规范排污口设置，完善操作规程。

3、储余垃圾和废油脂需规范暂存，及时委托专业清运、处置；完善清洗生产线的恶臭废气收集系统，提高废气收集率，加强排气筒恶臭的跟踪监测，确保达标排放。

4、供热炉不能使用重污染燃料，需使用轻质柴油；加强车间环境管理，继续完善各类环保管理制度，将环保责任落实到人。

六、验收结论

经资料查阅和现场查验，平阳县明星餐具消毒服务部技改项目环评手续齐备，技术资料基本齐全，环境保护设施按批准的环境影响报告表和批复要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组同意通过该项目废水、废气环境保护设施竣工验收。

签字：

平阳县明星餐具消毒服务部项目验收组

2018年7月26日