平阳县港航管理局巡逻执法艇码头工程

建设项目竣工环境保护自主验收意见

2019年5月22日，平阳县港航管理局组织成立验收工作组,进行“平阳县港航管理局巡逻执法艇码头工程建设项目 ”竣工环境保护自主验收。验收工作组由平阳县港航管理局（建设单位）、温州新鸿检测技术有限公司（验收监测单位）等单位代表和3位特邀专家组成，具体名单附后。

验收工作组现场检查了项目建设情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料，听取了有关单位的汇报,并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

平阳县港航管理局巡逻执法艇码头工程建设项目位于鳌江第四码头（原鳌江陆岛客运码头），用海面积8848平方米，新建浮码头泊位2个泊位长共84米，包括新购置趸船2艘（40m×9m）及相关系泊设施，新建25m×5m钢引桥1座，6.5m×6.2m桥台1座，26.1m×5m过桥平台1座，5m×5m撑杆墩3座。具体内容详见验收监测报告。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目工程于2018年3月28日开工，2018年10月10日竣工。2016年1月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成了《平阳县港航管理局巡逻执法艇码头工程环境影响报告表》。2016年3月3日，原平阳县环境保护局出具了关于《平阳县港航管理局巡逻执法艇码头工程环境影响报告表》的审查意见（平环建【2016】32号）。

（三）投资情况

本项目实际总投资800万元，环保投资为20万元，占总投资的2.5%。

（四）验收范围

本次验收范围为平阳县港航管理局巡逻执法艇码头工程建设项目，调查报告依据《平阳县港航管理局巡逻执法艇码头工程竣工环境保护验收调查报告》。本项目所属环保治理设施已经建成，具备了竣工环境保护验收条件。

- 二、工程变动情况

本项目实际建设与原环评、批复建设内容略有变化，但总的经济技术指标较环评变化不大。具体见下表。

工程变更情况

| 工程内容 | 环评报告及批复情况 | 实际建设情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 桥台6.5m×6.2m，过桥平台26.1 m×5.0 m。 | 桥台7.0m×5.0m，过桥平台27.6 m×5.0 m。 | / |

- 三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目巡逻艇舱底含油废水收集后委托温州云光废油处理有限公司处理，生活污水清运至平阳县港航管理化粪池处理后纳管。

（二）废气

施工期对施工路面进行了路面洒水抑尘。

（三）噪声

本项目为码头建设，其噪声排放基本上可以分为二类，其一是船舶鸣号产生的固定源噪声，其二是车辆进出产生的交通噪声。

（四）固体废物

本项目产生的固废物为生活垃圾，属于一般固废。项目设置生活垃圾收集点，实现日理日清。施工期悬浮泥沙收集到岸上，设临时沉淀池处理。

- 四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

（一）污染物达标排放情况

1.废水

2019年4月13-14日对平阳县港航管理局污水排放口进行监测，排放口废水的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷和石油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准。

2、噪声

2019年4月13-14日对项目地环境噪声进行了昼、夜间监测。本次噪声监测在项目地厂界四周共布设了4个噪声测点。监测结果表明，4个测点噪声监测值达到《工业企业厂界环境噪声排放限值》(GB12348-2008)4类标准。

- 工程建设对环境的影响

根据监测结果，本项目排放污染物符合国家和浙江省规定的污染物排放标准，造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。

- 验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关技术规范，完善竣工验收调查报告相关内容。及时公示竣工验收监测报告和验收意见。

2、项目排污收集后清运至平阳县港航管理局办公楼(位于鳌江镇塘外村)排污系统，制定清运计划并做好相关清运台账，按规范要求纳入城市污水管网。

3、做好码头管辖范围内的生态保护工作，进一步加强码头周围的绿化及其管护工作。

4、认真落实码头运行期水质和生态环境监测计划，制定码头工程运行环境保护管理制度，健全档案。

- 七、验收结论

经现场查验，平阳县港航管理局巡逻执法艇码头工程建设项目环评手续齐备，技术资料齐全，环境保护设施基本按批准的环境影响报告表和环评批复要求建成，废水、废气环境保护设施经查验、记载合格，其防治污染能力适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组同意通过该项目竣工环境保护验收。

验收组成员签字：

平阳县港航管理局验收工作组

2019年5月22日

平阳县港航管理局巡逻执法艇码头工程

竣工环境保护验收调查报告

新鸿HJ综字第19144号

建设单位:平阳县港航管理局

编制单位: 温州新鸿检测技术有限公司

2019年5月

项目名称：  平阳县港航管理局巡逻执法艇码头工程

文件类型：   建设项目竣工环境保护验收调查报告

法定代表人：               叶瓯文

主持编制机构：  温州新鸿检测技术有限公司  （签章）

声   明

1、本报告正文共 叁拾壹 页，附件共 壹拾贰 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。部分复印或涂改均无效。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告部分复制，或完整复制未加盖本公司监测报告专用章或发生涂改均无效。

4、本报告未经同意不得用于广告宣传。

5、留存监测报告保存期六年。

| 主要编制人员 | 序号 | 姓名 | 责任 | 本人签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 郑江杰 | 现场勘查 |  |
|  | 2 | 黄滨滨 | 报告编制 |  |
|  | 3 | 高启宇 | 报告审核 |  |

目   录

1 项目总体情况	1

2 调查范围、因子、目标、重点	2

3 验收执行标准	4

4 工程概况	8

5 环境影响评价回顾	15

6 环境保护措施执行情况	20

7 环境影响调查	22

8 环境质量及污染源监测	24

9 环境管理状况及监测计划	26

10 调查结论与建议	28

# 表1项目总体情况

| 建设项目名称 | 平阳县港航管理局巡逻执法艇码头工程竣工环境保护验收调查报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 平阳县港航管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | / |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 廖军武 |  |  |  |  |
| 通信地址 | 平阳县鳌江镇塘外村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15888400210 |  | 传真 |  |  | / |  |  |  |  | 邮编 |  | 325000 |  |
| 建设地点 | 鳌江第四码头（原鳌江陆岛客运码头） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目性质 | 新建 þ 改扩建 □ 技改 □ |  |  |  |  |  |  | 行业类别 |  |  |  | G55 水上运输业 |  |  |
| 环评报告名称 | 平阳县港航管理局巡逻执法艇码头工程环境影响报告表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目环评单位 | 浙江中蓝环境科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步设计单位 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环评审批部门 | 平阳县环境保护局 |  |  | 文号 |  | 平环建 [2016]32号 |  |  |  |  |  | 时间 | 2016-3-3 |  |
| 初步设计审批部门 | / |  |  | 文号 |  | / |  |  |  |  |  | 时间 | / |  |
| 环保设施设计单位 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施施工单位 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施监测单位 | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投资总概算(万元) | 840 | 其中：环保投资（万元） |  |  |  |  | 24 |  | 环保投资占总投资比例% |  |  |  |  | 2.86 |
| 实际总投资(万元) | 800 | 其中：环保投资（万元） |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 调查经费 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设过程简述(项目立项～试运行) | 项目于2018年3月28日开工，2018年10月10日竣工。2016年1月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成了《平阳县港航管理局巡逻执法艇码头工程环境影响报告表》。2016年3月3日，原平阳县环境保护局出具了关于《平阳县港航管理局巡逻执法艇码头工程环境影响报告表》的审查意见（平环建【2016】32号）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 表2 调查范围、因子、目标、重点

| 调查范围 | 结合本项目工程环境影响评价范围及工程建设的实际情况，根据《平阳县港航管理局巡逻执法艇码头工程环境影响报告表》及其批复意见，并参考《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》和《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T394-2007），确定该项目竣工环境保护验收范围为鳌江第四码头（原鳌江陆岛客运码头），用海面积8848平方米，新建浮码头泊位2个泊位长共84米，包括新购置趸船2艘（40m×9m）及相关系泊设施，新建25m×5m钢引桥1座，6.5m×6.2m桥台1座，26.1m×5m过桥平台1座，5m×5m撑杆墩3座。与环评报告中的评价范围基本一致。 |
| --- | --- |
| 调查因子 | （1）施工期 大气环境：施工扬尘、汽车尾气对周围大气环境的影响； 水环境：建筑施工废水、施工人员生活污水、施工船舶舱底油污对水环境的影响； 声环境：施工机械对周围声环境的影响； 固体废弃物：施工建筑垃圾和施工人员生活垃圾的处理情况及对项目周围环境的影响； 海域环境：施工过程对滩涂底层、海洋生物、沉积物、渔业资源等影响。 （2）营运期 废气：巡逻艇废气对周围环境的影响； 废水：进港船舶机舱含油污水、生活废水中主要污染物COD、SS、NH3-N、TP等的排放对受纳水体的影响情况； 噪声：巡逻艇靠离泊发动机噪声、鸣号声和车辆行驶产生的噪声对项目周边声环境的影响情况； 固体废弃物：试运行期全场产生的生活废弃物、扫舱垃圾的处理情况； 海域环境：海域潮流场的影响。 |
| 环境敏感目标 | 根据项目工程现场实际情况以及对原环境影响报告表中列出的环境保护目标的现场调查，本次验收区域的主要环境保护目标见表2-1。 表2-1 主要环境敏感目标 保护目标; 方 位; 距地块距离（m）; 备注. 周边滩涂; 工程区周边; 紧邻; 闲置. 鳌江大堤; 东侧; 紧邻; 防洪挡潮. 居民住宅楼; 东侧; 约38米; /. |
| 调查重点 | 本次调查的重点是项目施工建设期及试运行期造成的大气环境影响、水环境影响、声环境影响、固体废弃物影响、海域环境影响等，环境影响报告表中提出的各项环境保护措施，环境影响报告表批复要求落实的情况及其有效性，并根据调查结果提出环境保护补救措施。 （1）大气环境：调查施工期是否采取必要扬尘防护措施； （2）水环境：重点分析本项目产生的废水是否达标排放； （3）声环境：调查环境影响报告表中提出的噪声防治措施的落实情况； （4）固体废弃物：调查施工期及运营期废弃物的处理情况； （5）海域环境：调查项目对周围海洋环境的影响； - 公众意见：调查施工期和试运行期是否有群众投诉。 |

# 表3验收执行标准

| 环境质量标准 | 本次环境保护验收调查执行标准原则上采用《平阳县港航管理局巡逻执法艇码头工程环境影响报告表》中的评价标准，对修订新颁布的标准则采用替代后的新标准进行评价。 一、环境空气 根据《平阳县环境空气质量功能区划分图》，评价区域属二类区域，常规污染物执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二类区对应二级标准要求，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》，具体限值见表 3-1。 表3-1大气评价执行的标准 单位：mg/m3 项目; 1小时平均; 日平均; 年平均; 参考标准. SO2; 0.50; 0.15; 0.06; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准. NO2; 0.20; 0.08; 0.04. PM10; /; 0.15; 0.07. PM2.5; /; 0.075; 0.035. 非甲烷总烃; *2.0; /; /; 见《大气污染物综合排放标准详解》. 二、地表水 根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》,鳌江江口渡断面水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的II类标准，附近内河水质质量标准采用《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的II类标准，相关标准值见表3-2。 表3-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L，除pH外 项目; pH; DO; CODMn; 氟化物; BOD5; NH3-N. III类标准; 6～9; ≥5; ≤6; ≤1.0; ≤4; ≤1.0. 项目; 总锌; 六价铬; 总铅; 硒; 挥发酚; 硫化物. III类标准; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.05; ≤0.01; ≤0.005; ≤0.2. 根据《关于温州瑞安平阳苍南近岸海域环境功能区调整意见的复函》(浙环函[2013]221号)，区域外围海域环境功能区调整为四类，水质目标由I类调整为II类，主要使用功能为港口和航道。执行《海水水质标准》(GB3097-1997)中第二类海水水质标准，相关标准值见表3-3。 表3-3 海水水质标准 单位：mg/L，除pH外 水质指标; 第二类; 水质指标; 第二类; 水质指标; 第二类. pH值; 7.8~8.5; 铜; ≤0.010; 总铬; ≤0.10. COD; ≤3; 铅; ≤0.005; 硫化物; ≤0.05. DO; ≥5; 锌; ≤0.050; 活性磷酸盐; ≤0.030. 石油类; ≤0.050; 镉; ≤0.005; 砷; ≤0.030. 无机氮; ≤0.30; 汞; ≤0.0002; /; /. 三、声环境 项目所在地主要用于鳌江口港口航运区，码头所在地参照执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 4a类声功能区对应标准，相关标准值见表3-4。 表3-4 声环境质量标准噪声限值 单位：dB（A） 省环境功能区类别; 适用区域; 昼间; 夜间. 4a类; 内河水域及港口航道两侧; 70; 55. 四、土壤环境 拟建地块土壤环境质量参照《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)中二级标准，相关标准值见表3-5。 表3-5 土壤环境质量标准 单位：mg/kg干基 级别 土壤; 二级. pH值; ＜6.5; 6.5~7.5; ＞7.5. 汞 =; 0.30; 0.50; 1.0. 砷 水田 =; 30; 25; 20. 砷 旱地 =; 40; 30; 25. 铜 农田等 =; 50; 100; 100. 铜 果园 =; 150; 200; 200. 铅 =; 250; 300; 350. 铬 水田 =; 250; 300; 350. 铬 旱地 =; 150; 200; 250. 锌 =; 200; 250; 300. 镍 =; 40; 50; 60. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 一、废气排放标准 各污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的二级标准，相关标准值见表3-3。 表 3-3 大气污染物排放标准 污染物; 最高允许放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒15 m; 排气筒20 m; 监控点; 浓度（mg/m3）. 氮氧化物; 240; 0.77; 1.3; 周界外浓度高点; 0.12. 二氧化硫; 550; 2.6; 4.3; 0.4. 颗粒物; 120; 3.5; 5.9; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 10; 17; 4.0. 二、废水排放标准 码头项目投入运营后会产生少量的职工生活污水及船舱含油废水，项目职工生活污水在船里经收集后清运至平阳县港航管理局办公楼(位于鳌江镇塘外村)排污系统，经其化粪池预处理达《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)三级标准后纳管排放，进入昆鳌污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准后排放。船舱含油废水集中收集后委托有资质单位处理处置。相关标准值见表3-4。 表3-4 废水污染物排放标准 单位：除pH外均为mg/L 项目; pH值; COD; BOD5; SS; 氨氮; 石油类. GB8978-1996三级排放标准; 6~9; 500; 300; 400; 45*1; 20. GB18918-2002一级A标准; 6～9; 40*2; 10; 10; 2(4)*2; 1. 注1*：三级标准NH3-N无标准值，采用GB/T31962-2015污水排入城镇下水道水质标准。 注2*：为《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2108）标准，括号内数值为每年11月1日至次年3月31日执行。 三、噪声标准 施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中相应标准，昼间噪声不超过70dB(A)，夜间噪声不超过55dB(A)。营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，相关标准值见表3-5。 表3-5 工业企业厂界环境噪声排放限值 类别; 昼间; 夜间; 适用范围. 1类; 70; 55; 内河水域及港口航道内侧. 四、固废标准 项目产生的一般固废遵守《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》(2005.04)，并执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18559-2001)及其修改单相关标准。 五、船舶污染物标准 船舶污染物排放执行《船舶污染物排放标准》(GB355-83)，相关标准值见表3-6。 污染物种类; 排放区域; 排放浓度（mg/L）或规定. 船舶含油污水; 距最近陆地12海里以内海域; 不大于15. 船舶生活污水; 距最近陆地4海里以内海域; BODs不大于50；Ss 不大于150. 船舶垃圾; 沿海; 塑料制品禁止投入水域；漂浮物距最近陆地25海里以内禁止投弃入海； 食品废弃物及其它垃圾未经粉碎禁在距最近陆地12海里以内投弃入海. |
| 总量 控制 指标 | 根据本工程特点，废水为员工生活污水，污染物总量控制指标为COD 0.0049 t/a，NH3-N 0.00065 t/a。 根据浙环发[2012]10号《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行》》和温环发[2010]88号《关于印发温州市建设项目环评审批污染物总量替代管理办法(试行)的通知》中规定:建设项目只排放生活污水的，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减。根据工程分析，本项目只排放生活废水，无需替代削减。 |

# 表4工程概况

| 项目名称 | 平阳县港航管理局巡逻执法艇码头工程 |
| --- | --- |
| 项目地理位置 （附地理位置图） | 项目位于鳌江第四码头（原鳌江陆岛客运码头）。具体地理位置见附图 |
| 一、主要工程内容及规模： 根据环评资料，项目建设浮码头(采用趸船+钢引桥+钢撑杆结构形式)泊位2个，泊位长共84m，具体主要包括新购置趸船2艘(尺寸均为40m×9m)及相关系泊设施，新建25m×5 m钢引桥1座，6.5m×6.2m桥台1座，26.1m×5m过桥平台I座，5m×5 m撑杆墩3座等。该码头无装卸、机修、补给等功能需求，只考虑船泊停靠，且不设船员值班等用房。主要经济技术指标见表4-1。 表 4-1 主要经济技术指标 项目名称; 单 位; 数 量; 备注. 泊位数; 个; 2. 泊位长度; m; 84. 使用岸线长度; m; 84. 趸船; 艘; 2; 单艘：40m×9m. 钢引桥; m×m; 25×5; 1座. 钢撑杆; 个; 3. 撑杆墩; 座; 3. 桥台; m×m; 6.5×6.2. 过桥平台; m×m; 26.1×5.0. 锚链; 根; 16. 锚; 门; 2; 锚重2.5t. 沉块; 门; 2; 单沉块重8t. 码头前沿设计底标高; m; -3.65; 85国家高程. 回旋水域设计底标高; m; -3.85; 85国家高程. 疏浚工程量; m3; /; 本次评价不涉及疏浚工程. 工程投资估算; 万元; 840. |
| - 实际工程量及工程设备用房面积建设变化情况，说明工程变化原因 项目实际建设与原环评、批复建设内容略有变化，但总的经济技术指标较环评变化不大，具体变更情况见表 4-2。 表 4-2 工程变更情况 工程内容; 环评报告及批复情况; 实际建设情况; 备注. 建设内容; 桥台6.5m×6.2m，过桥平台26.1 m×5.0 m。; 桥台7.0m×5.0m，过桥平台27.6 m×5.0 m。; /. |
| 项目工艺流程 本项目为平阳县港航管理局巡逻执法艇码头工程，施工期工艺流程如下所示： 图4-1 项目施工期工艺流程图 施工期工艺流程： (1)码头施工方案 施工准备→桩基工程→夹围令、安装靠船构建现浇下层横梁→安装水平撑→现浇立柱、连系梁、上层横梁→预制、驳运、安放预制纵向梁→预制、驳运、安放面板→现浇叠合梁系→现浇叠合板、码头面层。 (2)引桥施工方案 预制PHC桩→桩基施工→现浇横梁→预制安装面板→现浇引桥面层。 (3)后方配套用房施工期工艺流程 施工准备→基础施工→现浇上部框架、楼板→砌模充墙→装饰工程→场地整平→水电安装→绿化→竣工验收。 纵向梁、面板预制场位于码头后方堤顶道路内侧空地。 装卸工艺流程： 本工程码头为海事专用泊位，主要供巡逻艇靠泊，满足执勤人员上下船需要，不涉及装卸工艺方面内容。 |  |
| 工程占地及平面布置 本项目为平阳县港航管理局巡逻执法艇码头工程工程。 码头前沿设计泥面底标高为-3.65m，设有圆形底盘单档檐柱钢系船柱8套，每套2个。采用2艘40m×9m的钢筋混凝土趸船和一座4m×4m的钢联桥。趸船固定形式采用锚链系留。西侧趸船后方主要通过钢撑杆与后侧撑杆墩连接，东侧趸船设置桁架式钢引桥，后接桥台、由过桥平台与现有后方人行道路进行连接。钢引桥长25m，宽5m；钢撑杆长25m；桥台尺寸7m×5m，过桥平台尺寸27.6m×5m。 |  |
| 工程环境保护投资明细 根据项目环境影响报告表和建设单位提供的资料，本项目工程设计总投资估算为840万元，环保投资为24万元，占总投资的2.86%。实际工程总投资为800万元，环保投资为20万元，占总投资的2.50%。 本项目实际环境保护投资与原环评估算投资基本一致，主要用于对废水、废气、固废和噪声等污染治理，本工程环境保护投资明细见表4-2、表 4-3。 表4-2 环保投资对比情况一览表 项目名称; 环评阶段估算投资（万元）; 实际投资（万元）. 平阳县港航管理局巡逻执法艇码头工程; 总投资; 环保投资; 所占比例; 总投资; 环保投资; 所占比例. 840; 24; 2.86%; 800; 20; 2.50%. |
| 表4-3 环保投资对比情况一览表 污染源; 治理措施; 环保投资（万元）. 估算; 实际. 施工期; 施工扬尘; 洒水抑尘; 2; 10. 生活污水; 利用当地已有排污系统; 2. 生产废水; 经临时沉淀池沉淀后上清液再利用; 8. 悬浮泥沙; 收集到岸上，设临时沉淀池处理. 船舶舱底油污水; 对船舶的排污设备进行铅封管理；定期接收上岸并交由有船舶油污水处理资质的单位处理; 1; 0.5. 建筑垃圾; 可回收部分回收利用，其余运送回填至平阳县滩涂围垦区; 2; 1.5. 生活垃圾; 设置垃圾收集点、委托环卫部门及时清运处理; 0.5. 厂界噪声; 避免大量高噪声设备同时作业，限制施工时段等措施; /; /. 运营期; 汽车废气、扬尘; 洒水抑尘; 1; 1. 船舶舱底油污水; 巡逻艇舱底设储油罐，收集后每年定期一次性交由有船舶油污水处理资质单位处理; 3; 3. 生活污水; 生活污水经平阳县港航管理局排污系统化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管; 3; 3. 生活垃圾; 设置垃圾收集点、委托环卫部门及时清运处理; 0.5; 0.5. 巡逻艇靠离泊噪声; 加强对船舶、车辆鸣号的管理，设减速和禁止鸣号标志，减少鸣号; 1; 0.5. 合计; 24; 20. |
| 与项目有关的生态破坏和污染物排放、主要环境问题及环境保护措施 一、施工期 本项目施工期的环境影响主要来自施工场地产生的施工废水、施工废气、施工噪声、施工固废等污染，以及码头海域施工过程产生的悬浮泥沙、施工船舶舱底油污水、打桩噪声等几方面。 针对施工期各污染物的排放，采取如下环境保护措施： （1）针对施工期废气扬尘：施工阶段对机车行驶路面勒洒水(每天4-5次)，将扬尘造成的TSP污染距离缩小到20-50m范围内。土石方的运输采用封闭式运输，及时做好运输车辆的洗及对附近运输道路进行洒水抑尘，限制运输车辆的行驶速度，核定汽车的装载量、杜绝超载的现象发生。对易散失冲刷的物料(石灰、水泥等)不在露天堆放，以防粉尘飞扬。此外，对易起尘的材料加盖篷布或库内堆放，并对施工现场外围加强管理，采取各种措施，防止在运输途中流失。 （2）针对施工废水：施工期废水主要有施工人员的生活废水和开挖打桩产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水、混凝土搅拌车及输送系统冲洗废水、车辆清洗水等。本工程于码头后方设施工人员临时住所和临时厕所，生活污水由环卫部门定期清运。施工生产废水设临时沉淀池，经沉淀处理后回用于施工生产。同时注意采取雨水冲刷以及节水沉淀等措施，以防止雨季或台风暴雨时泥浆水入海。施工过程建筑材料、填方(如碎石、泥块等)，妥善堆放，并建临时堆放棚，临时堆放点远离尽量海岸线；材料堆放场、挖方、填方四周挖截留沟，截留沟废水汇入简易沉淀池，经沉淀池处理上清液回用、沉淀污泥外运至政府指定消纳场，以减少被雨水冲刷后对附近水体水质的影响。施工船舶舱底油污水主要产生部位在舱底，船舶舱底安装有油水分离装置。根据交通部《沿海海域船舶排污设备铅封管理规定》:对港口水域范围内航行、作业的船舶的排污设备实行铅封管理，船舶舱底油污水定期排入由海事部门认可的岸上接入设施。因此，项目施工船舶在施工前在当地海事部门的指导下对船舶的排污设备进行铅封管理，施工船舶舱底油污水定期接收上岸并交由有船舶油污水处理资质的单位处理。 （3）针对施工噪声：施工设备中噪声级较高的机械设备有风镐、柴油空压机、电锯等。加强设备维护，保证车辆、施工设备处于良好工作状况。选用低噪声施工设备，并在场界东侧设置隔声屏障，以减少对周围环境尤其是东侧居民住宅楼的影响。合理安排运输路线，尽量选择少敏感点、远离敏感点的线路，调度运输时间，行车噪声必须符合《机动车辆允许噪声标准》(GB 1495-2002)，部分敏感路段需限速、禁鸣。 （4）针对固废：施工期固体废物包括施工人员生活垃圾和建筑垃圾，建筑垃圾主要是建筑碎砖头、废水泥等建筑材料废弃物和建筑模板、包装袋、废旧设备、油漆桶等。管理部门妥善安排收集并统一清运处置， 弃渣弃土及建筑垃圾建议回填至平阳县滩涂围垦区，生活垃圾由环卫部门定期清运。施工固废临时堆放点禁止设在海潮最高水位线以下的滩地和岸坡，且尽量远离鳌江海岸线。项目建筑垃圾运至指定建筑废土消纳场处置。 （5）针对环境敏感区及保护目标： ①对周边滩涂的影响 本工程施工时先在四周修建临时堤坝，再进行打桩，因此，对周边滩涂的影响不大。 ②对相邻堤坝的影响 本工程设置一座引桥，引桥东面紧邻鳌江堤，打桩采用一艘打桩船，施工量较小，不会造成海堤溃坝。 ③对养殖区的影响 本工程周边6km范围内无水产养殖区，因此工程施工对其影响不大。 二、运营期 运营期污染主要为生活污水、巡逻艇尾气、巡逻艇噪声、车辆噪声、生活垃圾等。 （1）项目巡逻艇船舱底设储油罐放舱底油污水，污水定期接收至平阳县鳌江口港区岸上统一收集点，并交由温州云光废油处理有限公司处理。项目员工5人，每天1人值班留宿。生活污水清运至平阳县港航管理局办公楼排污系统经化粪池预处理达标后纳入昆鳌污水处理厂。 （2）营运期主要废气污染源为巡逻艇排放的有害气体。其主要污染物为SO2、NOX、NO2，发生量不确定，仅在偶尔发生事故时增多，废气经大气稀释、扩散、通风作用后，对周围环境影响不大。 （3）项目主要噪声源为码头巡逻艇靠离泊发动机噪声、鸣号声和车辆行驶产生的交通噪声,属于非连续性噪声源。根据类比资料,巡逻艇行驶噪声级约为65~75dB(A)。由于项目码头位于鳌江口港口航运区，周边最近敏感点为项目东侧的居民住宅楼，距离本项目东侧场界约38m,经距离衰减后，则营运期噪声对周边环境及敏感点影响不大。 （4）营运期固废包括靠泊拖轮船舶的生活垃圾和扫舱垃圾。在码头工作区内设置若干垃圾箱，收集传播及员工生活垃圾，由当地环卫部门定期清运。 （5）运营期对工程海域流程改变较小，仅在码头前沿水域有所变化，对附近岸滩性状基本没有影响，对港内水域冲淤环境影响不大。 |  |

# 表5环境影响评价回顾

环境影响评价的主要环境影响预测及结论（生态、声、大气、水、固体废物等） （一）环境影响评价的主要环境影响预测 2016年1月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成了《平阳县港航管理局巡逻执法艇码头工程环境影响报告表》。 2016年3月3日，平阳县环境保护局出具了关于《平阳县港航管理局巡逻执法艇码头工程环境影响报告表》的审查意见。 环境影响评价中主要环境影响预测及结论如下： 1、施工期环境影响分析及污染防治措施 （1）废气 施工扬尘经洒水抑尘等措施后对周围环境影响不大；项目地为相对开阔的海岸线，通过合理选择运输路线，汽车尾气经扩散后对周围环境影响不大。 （2）废水 施工人员生活污水由环卫部门定期清运，经处理后实现零排放，或利用当地已有生活废水处理设施及排污系统；生产废水经临时沉淀池沉淀处理后回用于施工生产,不会对水环境产生较大影响。 （3）噪声 现状最近的敏感点项目东侧民房距离本工程厂界约38m，施工过程应注意对其进行保护，以减少对周围环境尤其是东侧居民住宅楼的影响。施工场界噪声达标。 （4）固体废弃物 弃土、弃渣和建筑垃圾可回收部分回收利用，其余可运送回填至平阳县滩涂围垦区，生活垃圾委托环卫部门处理，对周边环境影响较小。 （5）海域环境 施工时先在四周修建临时堤坝，再进行打桩，对周边滩涂的影响不大。工程区东面紧邻鳌江堤，施工量较小，不会造成江堤溃坝；周边6km范围内无水产养殖区，因此工程施工对其影响不大。施工期在不设预制场；桩基施工产生的悬浮泥沙收集到岸上，经沉淀处理后对海洋水环境影响不大。施工船舶施工前经铅封管理，舱底油污水定期接收上岸并交由有船舶油污水处理资质的单位处理，不外排。工程占用海城面积约7618.48平方米，潮间带生物损失量0.1404吨，随着施工的结束，此种影响将消失，施工悬浮泥沙对该海域游泳生物的影响有限。通过加强施工管理，将泥浆全部收集到岸上处理，不直接排放入海以减小对海域沉积物的影响。经采取有效措施，施工期海洋生态影响可降至最低。 2、运营期环境影响分析及污染防治措施 （1）废水 本项目营运期仅供2艘海事巡逻艇停靠,船舶舱底油污水年产量约0.072t/a。本项目巡逻艇舱底设储油罐储放舱底油污水，每年定期一次性交由有船舶油污水处理资质单位处理，例如温州中田废油回收处理有限公司。经上述处理措施，对周围环境影响不大。 项目生活污水排放量为81.2t/a。本项目生活废水清运至平阳县港航管理局办公楼(位于鳌江镇塘下村)排污系统经其化粪池预处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管，进入昆鳌污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级B标准排放鳌江，主要污染物排放环境量COD 0.0049t/a，氨氮0.00065t/a。根据浙江省环境保护科学设计研究院编制《平阳县昆鳌污水集中处理排江工程环境影响报告书》结论，即:离岸正常排放时，6万t/d污水经一级B处理后排放鳌江，废水排放对整江的影响较小，为鳌江所能承受。 （2）废气 本工程无生产性废气排放，工程建成后运行车辆行驶产生的二次扬尘、车辆运行时产生的尾气以及巡逻艇停泊和启动时将排放一定量尾气，将对项目所在地大气环境产生一定影响。由于沿海风速大，稀释扩散速度快，因此进出拖轮尾气排放经大气稀释、扩散、通风等作用后，对周围环境影响小。 （3）噪声 本项目主要噪声源为码头巡逻艇靠离泊发动机噪声、鸣号声和车辆行驶产生的交通噪声，属于非连续性噪声源。根据类比资料,巡逻艇行驶噪声级约为65- -75dB(A)。由于项目码头位于鳌江口港口航运区，周边最近敏感点为项目东侧的居民住宅楼，距离本项目东侧场界约38m,因此应加强码头内的交通管理，禁鸣喇叭，其行驶噪声经距离衰减后，则营运期噪声对周边环境及敏感点影响不大。 - 固体废物 根据相关法律规定，未经国家海洋行政主管部门批准，不得向中华人民共和国管辖海域倾倒任何废弃物。本项目船舶生活垃圾需收集后委托环卫部门统一清运处理。本项目生活垃圾生产量为1.015 t/a,在项目区域内设置若干垃圾箱，收集船舶生活垃圾、员工的生活垃圾，全部由当地环卫部门定期清运处理。本项目只要做好固体废弃废弃物的集中收集贮存，不随意外排环境，不会对周围环境产生影响。 - 海域环境 ①海域潮流场 根据营运期海域潮流场预测模型，在经过6个潮周期之后，模拟海域潮波可达到稳定状态。 ②工程前后码头水域流场变化 项目所在海域范围为漏斗状，有大片浅滩存在，海底地形起伏不平。涨落潮流最大流速均出现在漏斗状呈收缩部分的窄口门附近。由于项目所在地附近有大片浅滩存在，致使湾内水域在涨落潮过程中，随着潮位的变化，形成了缓流区或滞流区。在涨潮过程中，潮流由浅滩的两侧向中间推进，形成涨潮流相项托的汇流区，致使部分时段湾内流速变得很缓。总体看来，码头工程的实施对工程海域流场改变较小，仅在码头前沿水域有所变化，对附近岸滩性状基本没有影响。但码头前方深漕流速有所增加，这有利于码头前沿深漕的存在和维持。 ③冲淤变化 工程建设对附近冲淤环境影响较小，仅限于拟建码头附近。项目所在区域无相关冲淤变化基础资料，类比附近海域同类项目建成后的冲淤情况，码头建成后由于水道变窄，码头前沿的海流速度将略有加快，因此，码头前沿和原有的深槽由于流速加快和波浪的反射作用，将受到水流和波浪的冲刷，不会淤积，而码头靠岸一侧由于水工构筑物对水流和波浪的阻挡作用，淤积速率会有所增加，并呈往沿岸方向淤积严重的倾向，但由于在码头的内侧，并不影响海域的使用功能。由于码头的阻挡作用，码头附近沿线的水流速度将会减慢，因此，沿岸的淤积会有所增加，但由于波浪的反射有一定的冲刷作用，这种淤积只是局限于近岸约50m左右。而50m以外的区域，由于水流速度只会略为加快，因此基本不会改变其冲淤状态。 3、评价结论 平阳县港航管理局巡逻执法艇码头工程码头选址于鳌江第四码头(原鳌江陆岛客运码头)。项目的建设符合相关海洋功能规划要求和产业政策要求。项目建设期和营运期会产生一定的废气、噪声、废水污染物和固体废弃物，并对海域生态环境产生一定影响。经评价分析，若采用严格的科学管理和环保治理手段，可控制环境污染，对周边环境影响不大。可以认为，在全面落实环评提出的各项环保措施的基础上,切实做到“三同时”，则从环保角度来看，该项目的建设是可行的。

各级环境保护行政主管部门的审批意见（国家、省、行业） 本项目于2016年3月3日取得平阳县环境保护局关于《平阳县港航管理局巡逻执法艇码头工程环境影响报告表》的审查意见，主要内容及要求如下： 一、原则同意环评编制单位的结论和意见，建设单位须逐项予以落实。本项目为平阳县港航管理局巡逻执法艇码头工程，位于鳌江第四码头(原鳌江陆岛客运码头)，建设浮码头泊位2个，泊位长共84m，具体主要包括新购置趸船2艘(尺寸均为40m×9m)及相关系泊设施，新建25m×5m钢引桥1座，6.5m×6.2m桥台1座，26. 1m×5m过桥平台1座，5m×5m撑杆墩3座等。该码头无装卸、机修、补给等功能需求，只考虑船泊停靠，且不设船员值班等用房。具体经济技术指标详见环评报告。 二、建设单位在工程设计、施工时要落实如下措施: 1、施工期间严格控制扬尘、噪声、废水、固体废物、海域污染的产生；施工生活废水应利用周边居民已有生活废水处理设施，产生的泥浆水需静置后回用上清液，作为施工用水；定期对道路进行清扫、洒水作业，减少扬尘的产生；产生的建筑垃圾尽量做到回收再利用，剩余的建筑垃圾与生活垃圾统一委托环卫部门清运处理；悬浮泥沙收集到岸上，设临时沉淀池处理；施工船舶舱底安装有油水分离装置，在施工前应在当地海事部门的指导下对船舶的排污设备进行铅封管理，施工船舶舱底油污水定期接收至平阳鳌江口港区岸上统一收集点，并交由有船舶油污水处理资质的单位处理；尽量使用低噪声的设备，合理安排施工时间，禁止夜问施工。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 相关标准。 2、巡逻艇舱底油污水船舱含油废水委托有船舶油污水处理资质单位处理；职工生活污水经收集后清运至平阳县港航管理局办公楼(位于鳌江镇塘外村)排污系统，经其化粪池预处理达《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)三级标准纳管排放，进入昆鳌污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918- 2002)中一级B标准后排放。 3、加强对船舶、车辆鸣号的管理，设减速和禁止鸣号标志，减少鸣号；项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348 -2008)中4类标准。 4、生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运处理。 5、船舶污染物排放执行《船舶污染物排放标准》(GB355-83)。 三、项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，建成后须通过“三同时”验收后才能正式投入使用。

# 表6环境保护措施执行情况

| 阶段 | 项目 |  | 环境影响报告表及审批文件中要求的 环境保护措施 | 环保措施落实情况 | 措施执行效果及未采取措施的原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 污染防治措施 |  | 环境影响报告表要求： (1) 施工路面洒水抑尘。 (2) 施工人员生活污水利用当地已有排污系统。 (3) 生产废水经临时沉淀池沉淀后上清液再利用。 (4) 悬浮泥沙收集到岸上，设临时沉淀池处理。 (5) 对船舶的排污设备进行铅封管理；定期接收上岸并交由有船舶油污水处理资质的单位处理。 (6) 建筑垃圾可回收部分回收利用，其余运送回填至平阳县滩涂围垦区 (7) 生活垃圾设置垃圾收集点、委托环卫部门及时清运处理。 (8)避免大量高噪声设备同时作业，限制施工时段等措施 | 按要求已落实 | 施工过程按要求执行的措施均达到了预期保护效果，未引起扰民投诉现象。 |
|  |  |  | 环境影响报告审批意见： 施工期间严格控制扬尘、噪声、废水、固体废物、海域污染的产生；施工生活废水应利用周边居民已有生活废水处理设施，产生的泥浆水需静置后回用上清液，作为施工用水；定期对道路进行清扫、洒水作业，减少扬尘的产生；产生的建筑垃圾尽量做到回收再利用，剩余的建筑垃圾与生活垃圾统一委托环卫部门清运处理；悬浮泥沙收集到岸上，设临时沉淀池处理；施工船舶舱底安装有油水分离装置，在施工前应在当地海事部门的指导下对船舶的排污设备进行铅封管理，施工船舶舱底油污水定期接收至平阳鳌江口港区岸上统一收集点，并交由有船舶油污水处理资质的单位处理；尽量使用低噪声的设备，合理安排施工时间，禁止夜问施工。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 相关标准。 | 按要求已落实 | 施工过程按要求执行的措施均达到了预期保护效果，未引起扰民投诉现象。 |
| 运营运期 | 污染影响 | 废水污染 | 环境影响报告表要求： 生活污水经平阳县港航管理局排污系统化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管。巡逻艇舱底设储油罐，收集后每年定期一次性交由有船舶油污水处理资质单位处理。 审批意见： ### 巡逻艇舱底油污水船舱含油废水委托有船舶油污水处理资质单位处理；职工生活污水经收集后清运至平阳县港航管理局办公楼(位于鳌江镇塘外村)排污系统，经其化粪池预处理达《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)三级标准纳管排放，进入昆鳌污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918- 2002)中一级B标准后排放。 | 按要求已落实，废矿物油收集后委托温州云光废油处理有限公司处理，生活污水清运至平阳县港航管理化粪池处理后纳管；根据废水监测报告，项目污水经处理达三级标准 | 按要求予以落实，有效降低了对周围水环境的影响。 |
|  |  | 大气污染 | 环境影响报告表要求： 对路面洒水抑尘。 审批意见： 原则同意环评编制单位的结论和意见。 | 本项目已按要落实。 | 按要求予以落实，排放符合标准，环境影响可接受。 |
|  |  | 噪声 | 环境影响报告表要求： 加强对船舶、车辆鸣号的管理，设减速和禁止鸣号标志，减少鸣号。 审批意见： 加强对船舶、车辆鸣号的管理，设减速和禁止鸣号标志，减少鸣号；项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348 -2008)中4类标准。 | 按要求已落实，根据噪声监测报告，项目厂界噪声符合相应排放标准要求。 | 按要求予以落实，排放符合标准， 环境影响可接受。 |
|  |  | 固体废物 | 环境影响报告表要求： 生活垃圾设置垃圾收集点、委托环卫部门及时清运处理。 审批意见： 生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运处理。 | 按要求已落实，设置垃圾箱(桶)并及时清运。 | 按要求予以落实，不会对周边环境产生二次污染。 |

# 表7环境影响调查

| 施工期 | 生态影响 | 施工时先在四周修建临时堤坝，再进行打桩，对周边滩涂的影响不大。工程区东面紧邻鳌江堤，施工量较小，不会造成江堤溃坝；周边6km范围内无水产养殖区，因此工程施工对其影响不大。施工期在不设预制场；桩基施工产生的悬浮泥沙收集到岸上，经沉淀处理后对海洋水环境影响不大。施工船舶施工前经铅封管理，舱底油污水定期接收上岸并交由有船舶油污水处理资质的单位处理，不外排。工程占用海城面积约7618.48平方米，潮间带生物损失量0.1404吨，随着施工的结束，此种影响将消失，施工悬浮泥沙对该海域游泳生物的影响有限。通过加强施工管理，将泥浆全部收集到岸上处理，不直接排放入海以减小对海域沉积物的影响。经采取有效措施，施工期海洋生态影响可降至最低。 |
| --- | --- | --- |
|  | 污染影响 | 1、施工扬尘经洒水抑尘等措施后对周围环境影响不大；项目地为相对开阔的海岸线，通过合理选择运输路线，汽车尾气经扩散后对周围环境影响不大。 2、施工人员生活污水由环卫部门定期清运，经处理后实现零排放，或利用当地已有生活废水处理设施及排污系统；生产废水经临时沉淀池沉淀处理后回用于施工生产,不会对水环境产生较大影响。 3、现状最近的敏感点项目东侧民房距离本工程厂界约38m，施工过程应注意对其进行保护，以减少对周围环境尤其是东侧居民住宅楼的影响。施工场界噪声达标。 4、弃土、弃渣和建筑垃圾可回收部分回收利用，其余可运送回填至平阳县滩涂围垦区，生活垃圾委托环卫部门处理，对周边环境影响较小。 |
|  | 社会影响 | 项目施工期间按要求落实了相关环保治理措施，不良环境影响得到有效控制，因此，施工过程得到了周边居民的谅解，未有投诉情况发生。 |
| 运营期 | 生态影响 | 根据营运期海域潮流场预测模型，在经过6个潮周期之后，模拟海域潮波可达到稳定状态。 项目所在海域范围为漏斗状，有大片浅滩存在，海底地形起伏不平。涨落潮流最大流速均出现在漏斗状呈收缩部分的窄口门附近。由于项目所在地附近有大片浅滩存在，致使湾内水域在涨落潮过程中，随着潮位的变化，形成了缓流区或滞流区。在涨潮过程中，潮流由浅滩的两侧向中间推进，形成涨潮流相项托的汇流区，致使部分时段湾内流速变得很缓。总体看来，码头工程的实施对工程海域流场改变较小，仅在码头前沿水域有所变化，对附近岸滩性状基本没有影响。但码头前方深漕流速有所增加，这有利于码头前沿深漕的存在和维持。 工程建设对附近冲淤环境影响较小，仅限于拟建码头附近。项目所在区域无相关冲淤变化基础资料，类比附近海域同类项目建成后的冲淤情况，码头建成后由于水道变窄，码头前沿的海流速度将略有加快，因此，码头前沿和原有的深槽由于流速加快和波浪的反射作用，将受到水流和波浪的冲刷，不会淤积，而码头靠岸一侧由于水工构筑物对水流和波浪的阻挡作用，淤积速率会有所增加，并呈往沿岸方向淤积严重的倾向，但由于在码头的内侧，并不影响海域的使用功能。由于码头的阻挡作用，码头附近沿线的水流速度将会减慢，因此，沿岸的淤积会有所增加，但由于波浪的反射有一定的冲刷作用，这种淤积只是局限于近岸约50m左右。而50m以外的区域，由于水流速度只会略为加快，因此基本不会改变其冲淤状态。 |
|  | 环境影响 | - 项目巡逻艇舱底油污水委托温州云光废油处理有限公司处理，生活污水定期青云志平阳县港航管理局化粪池预处理后纳管进入昆鳌污水处理厂。为了解本项目废水排放情况，委托温州新鸿检测技术有限公司于2019年4月13-14日对平阳县港航管理局污水排放口进行监测。 监测结果表明，平阳县港航管理局废水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷和动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准。废水监测结果见表8-1。 2、本工程无生产性废气排放，工程建成后运行车辆行驶产生的二次扬尘、车辆运行时产生的尾气以及巡逻艇停泊和启动时将排放一定量尾气，将对项目所在地大气环境产生一定影响。由于沿海风速大，稀释扩散速度快，因此进出拖轮尾气排放经大气稀释、扩散、通风等作用后，对周围环境影响小。 3、为了解本项目实施后的声环境质量状况，委托温州新鸿检测技术有限公司于2019年4月13-14日对项目地环境噪声进行了昼夜监测。 本次噪声监测在项目地厂界四周共布设了4个噪声测点。监测结果表明，4个测点噪声监测值达到《工业企业厂界环境噪声排放限值》(GB12348-2008)4类标准。噪声监测结果见表8-2。 4、本项目船舶生活垃圾需收集后委托环卫部门统一清运处理。本项目生活垃圾生产量为1.015 t/a，在项目区域内设置若干垃圾箱，收集船舶生活垃圾、员工的生活垃圾，全部由当地环卫部门定期清运处理。本项目只要做好固体废弃废弃物的集中收集贮存，不随意外排环境，不会对周围环境产生影响。 |
|  | 社会影响 | 项目的建设能加快鳌江流域城市转型、促进平阳鳌江刚去的发展，增强监管执法力度，确保船舶通航安全。 |

# 表8环境质量及污染源监测

注：各监测点的监测时间昼间为6:00~22:00、夜间为22:00~6:00 项目; 监测时间 监测频次; 监测点位; 监测项目; 监测结果分析. 声环境; 监测时间：2019年4月13-14日；监测频次：昼夜各一次; 共设 4 个噪声监测点位，具体见报告XH(HJ)-1904160; 测点昼间及夜间的等效连续A声级（LAeq）; 4个测点监测点监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放限值》(GB12348-2008)4类标准。监测数据见表 8-2。. 水环境; 监测时间：2019年4月13-14日；监测频次：一天四次; 污水排放口，具体见报告XH(HJ)-1904161; pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、 TP、动植物油类、TN; pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷和动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准。监测数据见表 8-1。. 大气; /; /; /; /. 电磁 振动; /; /; /; /. 其他; /; /; /; /. 表 8-1 废水监测结果 项目 抽样位置及时间; pH (无量纲); COD (mg/L); NH3-N (mg/L); BOD5 (mg/L); SS (mg/L); 动植物油类(mg/L); 总磷 (mg/L); 总氮 (mg/L). 平阳县港航管理局生活污水排放口 4月13日; 13:47; 7.51; 143; 33.8; 33.4; 47.5; 0.11; 7.04; 65.6. 15:02; 7.47; 137; 31.2; 30.7; 50.0; 0.16; 7.52; 62.8. 16:11; 7.48; 148; 32.9; 38.6; 47.0; 0.10; 7.15; 62.4. 17:15; 7.49; 123; 34.9; 27.9; 45.3; 0.11; 7.61; 61.7. 平均值; ——; 138; 33.2; 32.6; 47.4; 0.12; 7.33; 63.1. 平阳县港航管理局生活污水排放口 4月14日; 13:31; 7.54; 177; 33.2; 39.4; 49.0; 0.07; 7.68; 62.7. 14:58; 7.51; 180; 34.3; 41.4; 43.2; 0.10; 7.87; 59.8. 16:03; 7.52; 166; 31.7; 36.9; 43.7; 0.14; 7.44; 62.0. 17:20; 7.53; 195; 29.2; 42.5; 50.5; 0.15; 7.18; 60.2. 平均值; ——; 180; 32.1; 40.0; 46.6; 0.12; 7.54; 61.2. 排放限值; 6~9; 500; 45; 300; 400; 100; 8; ——. 评 价; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; ——. 表 8-2 环境噪声监测结果 单位：dB(A) 测点编号; 监测时段; 监测结果; 评价标准; 评价结果. 13日; 14日. 厂界北侧; 昼间; 61*; 61*; 70; 达标. 夜间; 55*; 54*; 55; 达标. 厂界东侧; 昼间; 60*; 60*; 70; 达标. 夜间; 54*; 54*; 55; 达标. 厂界南侧; 昼间; 65*; 64*; 70; 达标. 夜间; 55*; 54*; 55; 达标. 厂界西侧; 昼间; 61*; 60*; 70; 达标. 夜间; 54*; 55*; 55; 达标.

# 表9环境管理状况及监测计划

环境管理机构设置（分施工期和运行期） （1）施工期 建设单位通过招投标的方式，确定了工程的监理单位。监理单位在项目开工前成立工程监理部，制定了工程施工期间的安全、环境、健康相关规定与要求，环境监理工作由工程监理人员一并完成。施工前，施工单位按要求对施工人员进行文明施工、环保施工、安全施工的相关培训。施工过程中，监理人员对每一道工序都按照设计文件要求，严格检查施工是否满足环保要求，并不定期地对施工点进行抽查监督检查，分段工程施工结束后由建设单位、监理单位、施工单位、设计单位共同组织人员进行验收。 针对本工程特点，识别施工生产中出现的各种污染因素（主要是水、气、声、固废等）及可能造成的影响，确定环境保护目标、指标，编制管理方案，详见下表9-1。 表 9-1 施工管理方案 作业活动; 影响因素; 可能导致的后果; 控制措施. 土方开挖及清理、运输车辆车轮带尘土进出; 扬尘; 污染周围大气环境、影响人体健康; 清扫车辆、洒水抑尘、设置围栏. 施工现场设备运行 作业、脚手架安装拆卸、材料装卸搬运、运输车辆进出; 噪声; 影响周边居民生活; 尽可能选用低噪声机具，设备加装隔声减震措施，装卸搬运作业时轻拿轻放，加强运输车辆的管理. 施工中混凝土等养护水、施工机械产生的含油污水等；施工人员生活; 施工废水、生活污水; 污染周边水体; 施工废水经临时沉淀池预处理后排放；生活污水接入市政污水管网. 废建材、碎混凝土块等；施工人员生活; 建筑垃圾、生活垃圾; 污染土壤、水体; 建筑垃圾分类存放、回收、综合利用；生活垃圾由环卫部门收集处理. 现场土方外运，商品混凝土运输，施工、生活垃圾清运; 运输遗洒; 污染路面、周围大气环境，影响周边居民生活; 设专人清扫车辆、及时清扫；车辆加盖遮挡物，尽可能封闭运输；加强运输管理. （2）运行期 根据项目特点，平阳县港航管理局设置环境管理小组对项目环境管理和环境监控予以管理，并接受项目主管单位及环保局的监督和指导。

环境监测能力建设情况 本项目用地性质为港口用地，日常如需监测则委托第三方监测机构进行监测，项目本身不单独设置环境监测实验室，不购买相关监测用仪器与药品。

环境影响报告表中提出的监测计划及其落实情况 无

环境管理状况分析与建议 本项目从立项、环境影响评价、环境影响评价审批、工程设计、施工和试运行期间各项环保审批手续及有关档案基本资料齐全，环评及初步设计中要求建设的环保设施和运行情况以及要求采取的环保措施基本落实到位；建议建设单位应将环保工作纳入日常管理工作中，提高绿化率，定期检查环保工作，接受环保部门的监督指导。

# 表10调查结论与建议

调查结论与建议 1、工程概况 根据调查资料，项目建设浮码头泊位2个，泊位长共84m，具体主要包括钢筋混凝土趸船2艘(尺寸均为40m×9m)及相关系泊设施，新建25m×5 m钢引桥1座，7m×5m桥台1座，27.6m×5m过桥平台I座，长25 m撑杆墩3座等。该码头无装卸、机修、补给等功能需求，只考虑船泊停靠，且不设船员值班等用房。实际经济技术指标见表10-1。 表 10-1 主要经济技术指标 项目名称; 单 位; 数 量; 备注. 泊位数; 个; 2. 泊位长度; m; 84. 使用岸线长度; m; 84. 趸船; 艘; 2; 单艘：40m×9m. 钢引桥; m×m; 25×5; 1座. 钢撑杆; 个; 3. 钢联桥; 座; 1; 4m×4m. 撑杆墩; 座; 3; 4.65（85国家高程）. 桥台; m×m; 7.0×5.0; 4.60（85国家高程）. 过桥平台; m×m; 27.6×5.0; 4.30（85国家高程）. 海军锚; 个; 2; 锚重2.5t. φ42锚链; m; 174; 涨落潮锚链. φ36锚链; m; 225; 十字链. φ34锚链; m; 100; 横链. 沉块; 个; 2; 单沉块重8t. 码头前沿设计底标高; m; -3.65; 85国家高程. 2、环保措施落实情况调查 工程实际建设情况与原环评文件描述的情况基本一致，本工程环境影响报告表及环评批复提出了较为全面的环保措施要求，项目工程按要求落实了各项环保措施。 - 环境影响调查结论 （1）施工期环境影响调查 按照环评报告表所提出的各项污染治理措施进行了落实，建设单位通过加强管理、文明施工的手段来减少建设期间施工对周围环境的影响，保护好建设项目周围的大气、水及声环境，在施工过程中认真按照环评报告及批复要求落实各项措施，禁止夜间施工，减少该项目施工过程中产生的扬尘、噪声、工地污水对周围环境的影响，把建设期间对周围环境的影响减少到较低的限度，做到了发展与环境保护相协调发展。 （2）运营期环境影响调查 a、水环境影响调查 项目巡逻艇舱底油污水委托温州云光废油处理有限公司处理，生活污水定期清运至平阳县港航管理局经化粪池预处理后纳管进入昆鳌污水处理厂。根据监测结果，废水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷和动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，均符合环评提出的控制指标要求。 b、大气环境影响调查 本工程无生产性废气排放，工程建成后运行车辆行驶产生的二次扬尘、车辆运行时产生的尾气以及巡逻艇停泊和启动时将排放一定量尾气，将对项目所在地大气环境产生一定影响。由于沿海风速大，稀释扩散速度快，因此进出拖轮尾气排放经大气稀释、扩散、通风等作用后，对周围环境影响小。 c、声环境影响调查 本项目建成运行后，码头巡逻艇靠离泊发动机噪声、鸣号声和车辆行驶产生的交通噪声，经过距离衰减后，根据监测结果，厂界噪声达标排放，对周边环境及敏感点（东侧居民楼）不会产生明显的影响。 d、固体废弃物影响调查 本项目船舶生活垃圾需收集后委托环卫部门统一清运处理。在项目区域内设置若干垃圾箱，收集船舶生活垃圾、员工的生活垃圾，全部由当地环卫部门定期清运处理。本项目只要做好固体废弃废弃物的集中收集贮存，不随意外排环境，不会对周围环境产生影响。 e、生态环境影响调查 营运期对工程海域流程改变较小，仅在码头前沿水域有所变化，对附近岸滩性状基本没有影响，对港内水域冲淤环境影响不大。 4、环境管理落实情况调查 平阳县港航管理局巡逻执法艇码头工程从立项、环境影响评价、环境影响评价审批、工程设计、施工和试运行期间各项环保审批手续及有关档案基本资料齐全。 环评及初步设计中要求建设的环保设施和运行情况以及要求采取的环保措施基本落实到位。根据“关于印发《浙江省建设项目环境监理试点工作实施方案》的通知 环办〔2012〕5号”，开展环境监理的建设项目类型中“在现有省级审批的建设项目施行环境监理的基础上，市、县级环保部门负责审批的上述项目，在环评审批文件中明确环境监理的要求”，由于本项目环评审批文件中未明确环境监理的要求，所以本项目建设过程可以不实施环境监理制度。 建设单位将环保工作纳入日常管理工作中，定期检查环保工作，接受环保部门的监督指导。 5、调查结论 综上所述，平阳县港航管理局巡逻执法艇码头工程在设计、施工和运营初期均采取了有效的生态保护和污染防治措施执行了“三同时”制度，符合环境影响报告表及其批复文件中的要求，工程建设和运行对环境的实际影响较小。 注 释 一、调查报告附图及附件 附件1：关于平阳县港航管理局巡逻执法艇码头工程环境影响报告表的审查意见 附件2：无环保投诉证明 附件3：项目地理位置图 附件4：项目总平面图 附件5：废油处理协议 附件6：平阳县港航局巡逻执法艇码头工程《验收监测项目基本情况调查表》 附件7：温州新鸿检测技术有限公司检测报告 二、如果本调查表不能说明建设项目对环境造成的影响及措施实施情况，应根据建设项目的特点和当地环境特征，结合环境影响评价阶段情况进行专项评价，专项评价可按照本规范中相应影响因素调查的要求进行。

项目所在地

N27°35′34.34″

E120°33′15.08″

附件1                                                     2-1

附件2                                                     1-1

附件3                                                     1-1

附件4                                                     1-1

附件6                                                        1-1

附件4                                                     1-1

附件1                                                     2-2

附件3                                                     1-1

附件4                                                     1-1

附件5                                                     1-1

附件7                                                        5-1

附件7                                                        5-2

附件7                                                        5-3

附件7                                                        5-4

附件7                                                       5-5