平阳县超亿混凝土有限公司

年预拌50万m3商品混凝土生产线建设项目阶段性竣工环境保护验收监测报告

新鸿HJ综字第18257号

建设单位：平阳县超亿混凝土有限公司

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2018年7月

声   明

1、本报告正文共 贰拾 页，附件附表共 伍 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。部分复印或涂改均无效。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告未经同意不得用于广告宣传。

4、留存监测报告保存期六年。

建设单位：平阳县超亿混凝土有限公司

法人代表：薛荣飞

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：王石贵

| 平阳县超亿混凝土有限公司(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) |
| --- | --- |
| 电话：15857782821 | 电话：18257781239 |
| 传真： \ | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：325410 | 邮编：325011 |
| 地址：平阳县万全镇北厂村（地号11-900-30） | 地址：温州经济开发区玉苍西路 80号8幢4楼 |

目   录

1 验收项目概况	1

2 验收监测依据	3

3 工程建设情况	4

3.1 地理位置及平面布置	4

3.2 建设内容	4

3.3 主要原辅材料及燃料	5

3.4 生产工艺	6

3.5 项目变动情况	6

4 环境保护设施情况	7

4.1 污染物治理/处理设施	7

4.2 其他环保设施	8

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	8

5 建设项目环评报告的主要结论及审批	10

5.1 环评报告的主要结论与建议	10

5.2 审批部门审批决定	12

6 验收执行标准	14

6.1 验收评价标准	14

6.2 总量控制指标	14

7 验收监测内容	15

7.1 环境保护设施调试效果	15

8 质量保证及质量控制	16

8.1 监测分析方法	16

8.2 监测仪器设备	16

8.3 人员资质	16

8.4 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	17

9 验收监测结果与分析评价	18

9.1 生产工况	18

9.2 环境保护设施调试效果	18

10 验收监测结论及建议	20

10.1 验收监测结论	20

10.2 建议	20

附件：

1、《关于平阳县超亿混凝土有限公司年预拌50万m3商品混凝土生产线建设项目环境影响报告表的审查意见》(平阳县环境保护局，平环建[2014]33号，2014年3月4日)；

2、企业原辅料年消耗量清单、主要设备表。

附表：

1、建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

- 1 验收项目概况

项目前身为“浙江傅氏电器有限公司”，于2005年经平阳县发改局批准立项，同时于2006年经平阳县环保局报批(平环建[2006]169号)。由于各种原因未能如期建设。经全体股东研究决定实施行业转型，由电器行业转型为商品混凝上行业，同时重组成立“平阳县超亿混凝士有限公司”，2012年经平阳县工商局对公司名称进行变更登记，同年7月对土地证同时进行变更登记，并斥资5421万元引入2条智能化的混凝土搅拌生产线，预计形成年预拌50万m3商品混凝土的生产能力。该项目经温州市散装水泥办公室和平阳县发改局(散装办)现场踏勘后同意建设混凝土搅拌站，并由温州市散装水泥办公室温市散办[2013]31号文件批复，同意项目规划布点。项目于2013年5月开工，2013年12月竣工，企业于2014年2月委托浙江瑞阳环保科技有限公司编制环评，并于2014年3月4日通过平阳县环境保护局审批(平环建[2014]33号)。目前厂区内搅拌区及辅助用房已建设好，堆料车间、研发车间等主要建筑物尚未动工建设，根据万全镇总体规划布局有关调整，项目所在地北侧新增一条规划支路，为了满足建筑退让道路红线的距离要求，企业重新设计厂区平面布局图，同时企业法人代表发生了变动，故委托浙江瑞阳环保科技有限公司编制《年预拌50万m3商品混凝土生产线建设项目环境影响补充说明》，主要内容为厂区平面布局图发生变化，取消了原拟建的办公楼，堆料车间的面积和位置均发生变动。目前堆料车间、研发车间未建设。项目实际总投资5421万元，其中环保投资50万元，占总投资额的0.9%。目前该项目主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环境保护竣工验收监测的条件。

平阳县超亿混凝士有限公司高度重视该项目竣工验收工作，特成立验收工作小组，因其建设项目建成规模未达到环境影响评价文件及批复的建设规模，于2018年5月委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目阶段性竣工的环保验收监测工作，根据中华人民共和国国务院第682号令、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司于2018年5月18日对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，并在此基础上编制该项目竣工环境保护验收监测方案，并于2018年6月24日、25日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下组织现场调查和监测，于2018年6月25日、26日组织对样品进行实验室分析，在此基础上编制了本验收监测报告。

- 2 验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日修改)；

2.2《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日)；

2.3《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第364号令，2018年1月22日修订版)；

2.4《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

2.5《关于平阳县超亿混凝土有限公司年预拌50万m3商品混凝土生产线建设项目环境影响报告表的审查意见》(平阳县环境保护局，平环建[2014]33号，2014年3月4日)；

2.6《平阳县超亿混凝土有限公司年预拌50万m3商品混凝土生产线建设项目环境影响报告表》(浙江瑞阳环保科技有限公司，2014年2月)；

2.7《平阳县超亿混凝土有限公司年预拌50万m3商品混凝土生产线建设项目环境影响补充说明》(浙江瑞阳环保科技有限公司，2017年9月)；

2.8平阳县超亿混凝土有限公司《检测委托单》(2018年5月18日)；

2.9平阳县超亿混凝土有限公司《验收监测项目基本情况调查表》；

2.10平阳县超亿混凝土有限公司《验收检测期间有关情况记录表》；

2.11平阳县超亿混凝土有限公司年预拌50万m3商品混凝土生产线建设项目环保验收监测方案。

- 3 工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

平阳县超亿混凝土有限公司年预拌50万m3商品混凝土生产线建设项目位于平阳县万全镇北厂村（地号11-900-30）（经纬度：N27°41′6.65″，E120°38′39.37″）。厂区毗邻平阳县滨海新区和平阳县万全现代产业园区，东侧隔河流为空地和民宅，南侧和西侧隔道路为农田，北侧为平阳县佳昕电机配件有限公司。项目最近敏感目标为距厂界东侧约58米的民宅。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

项目所在地

N27°41′6.65″

E120°38′39.37″

- 3.2 建设内容

本项目实际总投资5421万元，设计年预拌50万m3商品混凝土，实际年预拌50万m3商品混凝土，详见表3-1；项目主体生产设备见表3-2。

表3-1 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 设计年产量 | 实际年产量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商品混凝土 | 50万m3 | 50万m3 |

表3-2 主体生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 环评数量 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （三一重工）HZS120E混凝土搅拌站 | 2条 | 2条 | / |
| 2 | 混凝土搅拌车 | 12辆 | 12辆 | / |
| 3 | 拖泵 | 2台 | 2台 | / |
| 4 | 汽车泵 | 1辆 | 1辆 | / |
| 5 | 2L50CN轮式装载车 | 2台 | 2台 | / |
| 6 | 备用发电机 | 1台 | 1台 | / |
| 7 | 砂石污水回收处理系统 | 1套 | 1套 | / |
| 8 | 地磅 | 1台 | 1台 | / |

- 3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料消耗情况见表3-3。

表3-3 主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 主要原辅材料 | 环评用量 | 实际用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | 14万t/a | 14万t/a | / |
| 2 | 矿粉 | 2.0万t/a | 1.9万t/a | / |
| 3 | 粉煤灰 | 6.0万t/a | 5.9万t/a | / |
| 4 | 砂 | 40万t/a | 40万t/a | / |
| 5 | 石子 | 50万t/a | 48万t/a | / |
| 6 | 减水剂 | 0.4万t/a | 0.36万t/a | / |
| 7 | 柴油 | 5.0 t/a | 5.0 t/a | / |

- 3.4 生产工艺

本项目主要生产商品混凝土，主要工艺见图3-4，生产时首先将各种原料进行计量配送，然后进行重量配料，之后进行强制配料，强制配料过程采用电脑控制，从而保证混凝士的品质，之后进行计量泵送入搅拌车，最后送建筑施工工地。本项目砂、石子提升以皮带加罩封闭输送方式完成。水泥、粉煤灰、矿粉等则以压缩空气吹入筒库，辅以螺旋输送机给水泥秤供料，搅拌用水采用压力供水。

- 3.5 项目变动情况

经现场调查确认，企业实际取消原拟建的办公楼，堆料车间与研发车间尚未建成。

- 4 环境保护设施情况

- 4.1 污染物治理/处理设施

4.1.1 废水

项目主要废水污染物为生产废水。搅拌机冲洗废水、混凝土运输车辆清洗废水、混凝土作业区地面冲洗废水等主要污染因子为SS，经收集汇入污水处理设施，经沉淀、过滤等处理符合生产会用手要求后，全部回用于生产用水或冲洗用水不外排。废水来源及处理方式见表4-1。

表4-2 废水来源及处理方式一览表

| 废气来源 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产 | SS | 间歇 | 沉淀、过滤 | 环境 |

4.1.2 废气

项目主要废气污染物为生产过程在输送、计量、投料、混合过程产生的粉尘、运输车辆动力起尘、筒库呼吸孔和库底粉尘、筒库抽料时放空口产生的粉尘等。废气来源及处理方式见表4-2。

表4-2 废气来源及处理方式一览表

| 废气来源 | 主要污染因子 | 处理设施 | 排气筒高度 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 搅拌区 | 粉尘 | / | / | 环境 |

4.1.3 噪声

项目主要噪声源来自搅拌机、运输车辆、装载机、物料传输装置运转过程中产生的噪声以及运输车辆的交通噪声。距各设备1m处噪声源强及具体治理措施见表4-3。

表4-3 噪声源及治理措施

| 序号 | 噪声源 | 源强(dB) | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搅拌机 | 82~89 | 室外、设备维护 |
| 2 | 运输车辆 | 75~80 | 室外、设备维护 |
| 3 | 装载机 | 81~90 | 室外、设备维护 |
| 4 | 皮带输送机 | 67~80 | 室外、设备维护 |
| 5 | 空压机 | 93~95 | 室外、设备维护 |
| 6 | 柴油发电机组 | 95~105 | 室外、设备维护 |

4.1.4 固(液)体废物

项目产生的固体废物主要为废弃的砂石料、废弃的混凝土，生产废水产生的沉淀物。生产废料主要有不合格的砂石料及剩余的少量混凝土，提高原料进货把关能力，杜绝不合格石料入场；通过改善生产经营信息流的传输效率，减少剩余混凝土产生量。由搅拌机、混凝土运输车冲洗废水等生产废水中夹带的沉淀物晾干后可作为填方材料外运处理。固废产生情况及处置见表4-4。

表4-4 固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 环评预估产生量 | 实际产生量 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂石料 | 进货 | 一般固废 | 少量 | 少量 | 加强管理 |
| 2 | 混凝土 | 运输 | 一般固废 | 少量 | 少量 | 加强管理 |
| 3 | 沉淀物 | 废水处理 | 一般固废 | 少量 | 少量 | 外运 |

- 4.2 其他环保设施

4.2.1 环境风险防范设施

环评未提及环境风险及防范。

4.2.2 在线监测装置

企业目前无在线监测装置。

4.2.3 其他设施

项目环境影响报告表及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资概算5421万元，实际投资5421万元，其中环保设施投资50万元，占总投资额的0.9%。该公司已制定有环保管理制度，有专门的环保管理人员。

平阳县超亿混凝土有限公司年预拌50万m3商品混凝土生产线建设项目执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目环保设施环评、实际建设情况见表4-5。

表4-5  环评意见落实情况表

| 环评批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- |
| 项目产生的清洗等生产废水经收集后全部汇入砂石污水回收设施(三级沉淀池)处理后全部回用于生产或冲洗用水，不得外排；生活废水须处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准后排放；其中厨房含油废水须经隔油池预处理 | 生产废水沉淀、过滤后回用生产 |
| 项目原材料输送采用加罩封闭式传送带；搅拌区设置封闭式作业；堆场设置彩钢式厂房封闭作业，并做好车间内喷雾保湿措施，不得露天堆放原材料。同时需加强厂区内的洒水和清扫工作；加强物料运输与装卸管理，运输车辆冲洗干净后方可离开厂区，车辆进出口需设置过水池清洗车辆轮胎，减少运输扬尘、颗粒物、粉尘等排放执行GB16297-1996 《大气污染物综合排放标准》中的二级标准；项目水泥仓及其他通风生产设备颗粒物排放浓度执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2004)中的相关标准。食堂产生的油烟废气收集后经油烟净化装置处理达标后通过专用油烟管道至室外屋项排放。厨房油烟排放标准参照执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)的相应规模标准 | 项目保持道路路面清洁、定期洒水、封闭堆场；根据监测结果，厂界废气达标排放 |
| 生产废料、残留混凝土、清洗废水处理产生的沉渣等经晾干后作为填方材料外运；职工生活产生的生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运 | 提高原料进货把关能力，杜绝不合格石料入场；通过改善生产经营信息流的传输效率，减少剩余混凝土产生量。生产废水中夹带的沉淀物晾干后可作为填方材料外运处理 |

- 5 建设项目环评报告的主要结论及审批

- 5.1 环评报告的主要结论与建议

5.1.1 环境影响评价结论

(1)水环境影响  本项目生产废水产生量为19.40t/d、 5820t/a，其主要污染因子为SS。生产废水经收集汇入污水处理设施，经沉淀、过滤等处理符合生产回用水要求后，全部回用于生产工艺用水或冲洗用水，不外排。可见本项目生产废水对周围环境无影响。近期，生活废水实行清运处理，零排放；远期，待污水收集系统建成并能纳管后，污水按三级标准纳入污水收集系统，经昆鳌污水处理厂处理达标后排放，对鳌江江口区水质影响不大。

(2)大气环境影响  项目在采取保持道路路面清洁、定期洒水、封闭堆场、确保筒库除尘器正常工作等措施下，预计厂界废气能够达标排放，对周围大气环境造成的影响不大。

(3)声环境影响  本项目营运期间噪声主要来源于搅拌站、运输车辆、物料传输装置等设备运行过程中产生的噪声。根据项目总平面布置情况，搅拌站和堆料车间设置在厂区西侧、车辆总出入口设置在厂区南侧，生产设施距离东侧民宅约128.5m，结合环评预测结果分析，项目投产后生产噪声经距离衰减后，对敏感点声环境贡献不大；厂界昼间噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，南侧厂界夜间噪声有超标现象，建议业主在搅拌主楼内部可铺设一定数量的吸声板，同时在夜间生产时尽量减少搅拌主楼门窗的开启频次，确保厂界噪声排放达标。厂区内东侧拟建的混凝土结构办公楼及研发车间(均为7F,高度约 25m),在很大程度上能削减生产作业噪声对东侧民宅的噪声影响，经预测分析，噪声经衰减和阻隔后对民宅的贡献值为27.8dB，符合2类标准，同时办公楼及研发车间的高度高于该侧民宅，故其对搅拌站也能起到一定的视觉阻挡作用。另外，本项目混凝土车辆运输路线设定为：厂区西侧道路——昆宋大道——平阳县滨海新区或平阳万全现代产业新区。厂区西侧道路连接昆宋大道段现状为8m宽石子小路，届时待昆宋大道通行时，该路段将新建约12m宽水泥道路。该运输路线可在最大程度上减少对沿线居民的交通噪声影响。综上所述，在企业落实好环评提出的各项噪声防治措施的前提下，项目营运期生产噪声对周边环境影响不大。

(4)固废环境影响  加强管理，杜绝不合格砂石料入厂，减少剩余混凝士产生量；生产废水中夹带的沉淀物经分离出来后重新成为搅拌混凝土的原材料；生活垃圾委托环卫部门及时清运。只要落实以上措施后，该项目固废不会对周围环境产生影响。

5.1.2 建议

(1)认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”制度，废气、废水、噪声和固废经治理后排放浓度和排放量均能达到相应的标准。

(2)重视环境保护工作，设置环保科室，由环保专业人员负责环保设施，并制定切实可行的管理制度，确保各项治理设施的正常运行，尽量减轻对环境的污染。

(3)重视厂房总体布局，合理布置高噪声设备，同时加强厂区生态绿化建设，争取成为绿色企业。加强生产设施及污染防治设施运行的管理，定期对污染防治设施进行保养检修，确保污染物达标排放，避免污染事故发生。项目卫生防护距离内不得新建环境敏感目标；同时加强厂区的绿化，进一步减少粉尘的影响。

5.1.3 环境影响评价总结论

平阳县超亿混凝土有限公司年预拌50万m3商品混凝土生产线建设项目选址于平阳县万全镇北厂村，用地性质为工业用地。项目所在区域毗邻于平阳县滨海新区和万全现代产业新区，本项目的建设可为滨海新区和万全现代产业新区的建设提供良好的配套服务和强有力的建材保障，其选址为生态功能区划中的重点准入区，符合产业政策。项目在施工期和营运期会产生噪声、废水污染物、废气污染物和固体废弃物，经评价分析，在全面落实环评提出的各项环保措施和建议的基础上，加强环保管理，确保环保设施的正常高效运行，则环境污染可基本得到控制，做到污染物达标排放，对周围环境影响不大。因此，采用科学管理与恰当的环保治理措施后，该项目的建设从环境保护角度来讲是可行的。

本次调整内容主要为取消原拟建的办公楼，堆料车间的面积和位置均发生变动，其他生产工序基本不变。另外企业的职工人数(包括食宿情况)、生产规模等情况保持不变。平阳县超亿混凝士有限公司年预拌50万m3商品混凝土生产线建设项目环境影响报告表经调整后符合国家产业政策、符合平阳县城市总体规划，符合项目所在地环境功能区划，符合清洁生产的要求。工程调整后严格落实污染防治措施，工程污染物可以做到达标排放，并符合总量控制的要求，对环境保护目标的影响在可承受范围之内。综上所述，该工程调整后从环境保护的角度来说是可行的。

- 5.2 审批部门审批决定

平阳县环境保护局于2014年3月4日以(平环建[2014]33号)对本项目进行审批受理，具体如下：

一、原则同意环评意见和建议，同意平阳县超亿混凝土有限公司在平阳县万全镇北厂村(地号11-900-30)建设本项目，项目总用地面积约为16420平方米，总建筑面积为16931.25平方米(计容)；主要包括一幢研发车间(7F)，一幢办公楼(7P，设食堂，宿舍)，堆料车间(1F)，储料系统(8个筒库，其中4个水泥筒库、2个矿粉筒库、2个粉煤灰筒库，筒库容量为200t/个)以及2条混凝土生产线，清洗废水处理设施等。项目建成后生产规模为年预拌50万m3商品混凝土，环评报告表中的污染防治对策、措施可作为项目实施和企业环境管理的依据。
    二、建设单位在工程设计、施工、使用中要落实如下措施：

1、施工期问严格控制扬尘、噪声、废水的产生，尽量使用低噪声的设备，合理安排施工时间，一般情况禁止夜间施工，施工中产生的泥浆废水经沉淀后上清液回用，沉渣外运处理；施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中相应标准。

2、项目产生的清洗等生产废水经收集后全部汇入砂石污水回收设施(三级沉淀池)处理后全部回用于生产或冲洗用水，不得外排；生活废水须处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准后排放；其中厨房含油废水须经隔油池预处理。

3、项目原材料输送采用加罩封闭式传送带；搅拌区设置封闭式作业；堆场设置彩钢式厂房封闭作业，并做好车间内喷雾保湿措施，不得露天堆放原材料。同时需加强厂区内的洒水和清扫工作；加强物料运输与装卸管理，运输车辆冲洗干净后方可离开厂区，车辆进出口需设置过水池清洗车辆轮胎，减少运输扬尘、颗粒物、粉尘等排放执行GB16297-1996 《大气污染物综合排放标准》中的二级标准；项目水泥仓及其他通风生产设备颗粒物排放浓度执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2004)中的相关标准。食堂产生的油烟废气收集后经油烟净化装置处理达标后通过专用油烟管道至室外屋项排放。厨房油烟排放标准参照执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)的相应规模标准。

4、合理布置厂区，采用低噪声设备，加强设备的维护和车间的隔声措施，强噪声设备采取相应的隔声减振措施，以确保厂界噪声达标排放。

5、生产废料、残留混凝土、清洗废水处理产生的沉渣等经晾干后作为填方材料外运；职工生活产生的生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。

三、项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，项目建成后须报经我局同意，方可投入试生产，试产三个月内须通过环保设施竣工验收。

- 6 验收执行标准

- 6.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表6-1：

表6-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 0.5 | mg/m3 | 《水泥工业污染物排放标准》(GB4915-2013)无组织排放限值 |

- 6.2 总量控制指标

本项目设有污水处理系统，生产废水经处理后重新利用，不外排；项目仅有一定量的生活废水排放，故其污染因子（COD、NH3-N）的排放量不需区域代替削减。

- 7 验收监测内容

- 7.1 环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表7-1。

表7-1验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | A-D | 厂界四周 | 颗粒物 | 抽样2天，每天 3次 |

- 8 质量保证及质量控制

- 8.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表8-1：

表8-1 各监测项目具体分析方法表

| 类别 | 监测项目 | 分 析 方 法 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 | 0.001mg/m3 |

- 8.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表8-2：

表8-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛多利斯电子天平 | SQP/PRACTUM224-1CN | 颗粒物 | 检定合格 |
| 空气/智能TSP综合采样器 | 崂应2050 | 颗粒物 | 检定合格 |

- 8.3 人员资质

建设项目验收参与人员见表8-3：

表8-3 建设项目验收参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 王石贵 | 评价室检测员 | XH201505 |
| 报告编制人 | 黄滨滨 | 评价室检测员 | XH201513 |
| 报告审核人 | 陈金彪 | 评价室主任 | XH201407 |
| 报告审定人 | 高启宇 | 技术负责人/工程师 | XH201402 |
| 其他成员 | 王小燕 | 检测报告编制人 | XH201706 |
|  | 黄海燕 | 质量负责人/工程师 | XH201511 |
|  | 郑江杰 | 评价室检测员 | XH201702 |
|  | 盖诗佳 | 分析室检测员 | XH201701 |
|  | 黄友坚 | 评价室检测员 | XH201725 |
|  | 施丽丽 | 分析室主任 | XH201601 |

- 8.4 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《空气和废气监测分析方法》(第四版)的要求进行。

(2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

(3)被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围(即30%~70%之间)。

(4)采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟

气监测(分析)仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计(标定)，在测试时应保证采样流量的准确。

- 9 验收监测结果与分析评价

- 9.1 生产工况

2018年6月24日、25日验收监测期间，平阳县超亿混凝土有限公司年预拌50万m3商品混凝土生产线建设项目的生产负荷符合国家对建设项目环境保护设施阶段性竣工验收监测工况大于75%的要求。监测期间工况详见表9-1。

表9-1 监测期间产量核实表

| 监测期间主要产品产量 |  |  | 生产 负荷 | 实际生产能力 | 年生 产日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 主要产品 | 产量 |  |  |  |
| 6月24日 | 商品混凝土 | 1520 m3 | 100% | 50万m3/a 1515 m3/d | 330天 |
| 6月25日 |  | 1520 m3 | 100% |  |  |

- 9.2 环境保护设施调试效果

9.2.1 污染物达标排放监测结果

9.2.1.1 废气监测结果

验收监测期间，平阳县超亿混凝土有限公司厂界无组织废气在现场监测时，根据实际情况在厂界四周布置4个监测点，两天六次监测结果中，颗粒物排放浓度达到《水泥工业污染物排放标准》(GB4915-2013)无组织排放限值，具体监测结果及监测点位见表9-2、图3-2。

表9-2 厂界无组织废气监测结果统计表

| 项目 抽样位置及频次 |  | 颗粒物(mg/m3) |  | 项目 抽样位置及频次 |  | 颗粒物(mg/m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6月24日 | 6月25日 |  |  | 6月24日 | 6月25日 |
| 厂界北侧 A号点 | 第1次 | 0.093 | 0.112 | 厂界西侧 B号点 | 第1次 | 0.152 | 0.095 |
|  | 第2次 | 0.112 | 0.113 |  | 第2次 | 0.076 | 0.117 |
|  | 第3次 | 0.171 | 0.169 |  | 第3次 | 0.154 | 0.117 |
| 厂界南侧 C号点 | 第1次 | 0.244 | 0.076 | 厂界东侧 D号点 | 第1次 | 0.262 | 0.132 |
|  | 第2次 | 0.208 | 0.253 |  | 第2次 | 0.131 | 0.207 |
|  | 第3次 | 0.268 | 0.218 |  | 第3次 | 0.113 | 0.229 |
| 排放限值 |  | 0.5 |  | 排放限值 |  | 0.5 |  |
| 评 价 |  | 达标 |  | 评 价 |  | 达标 |  |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1806307号检测报告。

9.2.2环保设施去除效率监测结果

9.2.2.1 废气治理设施

根据企业厂界监测结果，废气能达标排放。

- 10 验收监测结论及建议

- 10.1 验收监测结论

项目环保治理设施基本上达到设计要求并投入运行，符合建设项目竣工环境保护验收监测条件，因建设项目建成规模未达到环境影响评价文件及批复的建设规模，2018年6月24日、25日我公司组织对该项目进行了现场抽样监测，期间该企业正常生产，生产负荷均大于75%，生产工况符合验收监测的要求。

10.1.1 废气排放监测结论

验收监测期间，平阳县超亿混凝土有限公司厂界无组织废气在现场监测时，根据实际情况在厂界四周布置4个监测点，两天六次监测结果中，颗粒物排放浓度达到《水泥工业污染物排放标准》(GB4915-2013)无组织排放限值。

10.1.2 固体废物核查结论

项目产生的固体废物主要为废弃的砂石料、废弃的混凝土，生产废水产生的沉淀物。生产废料主要有不合格的砂石料及剩余的少量混凝土，提高原料进货把关能力，杜绝不合格石料入场；通过改善生产经营信息流的传输效率，减少剩余混凝土产生量。由搅拌机、混凝土运输车冲洗废水等生产废水中夹带的沉淀物晾干后可作为填方材料外运处理。

- 10.2 建议

(1)定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物达标排放。

(2)加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

(3)经一步加强各种固体废物的管理，建立健全完善的管理台帐和相应制度。

平阳县超亿混凝土有限公司年预拌50万m3商品混凝土生产线建设项目阶段性竣工环境保护自行验收意见

2018年7月13日，平阳县超亿混凝土有限公司组织成立验收工作组进行“年预拌50万m3商品混凝土生产线建设项目” 阶段性竣工环境保护验收。验收工作组由平阳县超亿混凝土有限公司（建设单位）、温州新鸿检测技术有限公司（验收监测报告编制单位）、浙江瑞阳环保科技有限公司（环评编制单位）、三一重工集团公司（搅拌站设备制造单位）、台州市隆盛设备安装有限公司（环保设施施工单位）等单位代表组成，具体名单附后。

验收工作组现场检查了企业生产情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料，听取了有关单位的汇报。依据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工验收环境保护验收技术规范、环评报告和审批部门审查意见，验收工作组经认真讨论后，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况：

平阳县超亿混凝土有限公司座落在平阳县万全镇北厂村（地号11-900-30），为商品混凝土生产、销售企业。

平阳县超亿混凝土有限公司2014年2月委托浙江瑞阳环保科技有限公司编制环评，并于2014年3月4日通过平阳县环境保护局审批(平环建[2014]33号)。目前厂区内堆料车间、搅拌区及辅助用房已建设好，研发车间等主要建筑物尚未动工建设，根据万全镇总体规划布局有关调整，项目所在地北侧新增一条规划支路，为了满足建筑退让道路红线的距离要求，企业重新设计厂区平面布局图，同时企业法人代表发生了变动，故委托浙江瑞阳环保科技有限公司编制《年预拌50万m3商品混凝土生产线建设项目环境影响补充说明》，主要内容为厂区平面布局图发生变化，取消了原拟建的办公楼，堆料车间的面积和位置均发生变动，厨房及宿舍楼位于研发车间1F和2-3F。目前研发车间未投入建设。项目实际总投资5421万元，其中环保投资50万元，占总投资额的0.9%。目前该项目主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环境保护竣工验收监测的条件。

- 工程变更情况

项目研发车间尚未建成，建有临时办公地点，其余实际建设情况与环评内容基本符合，具体设情况见竣工验收监测报告，本次属于阶段性竣工验收。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

项目主要产生的废水为生产废水。搅拌机冲洗废水、混凝土运输车辆清洗废水、混凝土作业区地面冲洗废水等主要污染因子为SS，经收集汇入污水处理设施，经沉淀、过滤等处理，全部回用于生产用水，冲洗用水不外排。

（二）废气

项目主要产生的废气为生产过程在输送、计量、投料、混合过程产生的粉尘、运输车辆动力起尘等，场地定期清洗，堆场和路面及时洒水，搅拌站内置滤芯除尘器，搅拌站和堆场做到密闭。

四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

（一）污染物达标排放情况

1、废水

验收监测期间，研发车间未投入建设，办公地点和厨房为临时用房，产生的生活废水未安排监测。

2、废气

验收监测期间，平阳县超亿混凝土有限公司厂界无组织废气在现场监测时，根据实际情况在厂界四周布置4个监测点，两天六次监测结果中，颗粒物排放浓度达到《水泥工业污染物排放标准》(GB4915-2013)无组织排放限值。

五、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关验收技术规范，及时公示企业环境信息和竣工验收材料。

2、加强环保设施的运行管理，环保处理设施定期检查、维护，确保污染物长期稳定达标排放。对筒仓呼吸口颗粒物进行跟踪监测。

3、根据混凝土搅拌站清洁生产改造要求，做好筒仓、堆场封闭，减少无组织粉尘产生；完善地面硬化，做好雨污分流，初期雨水和洗车水等沉淀循环池库容、个数需满足全部循环要求，废水做到不外排。

4、加强运输车辆管理，防治撒落，避免经过密集居民区，经过居民点时做到减速慢行、禁鸣喇叭，减少震动和噪声对环境的影响，避免环境纠纷。

5、加强车间环境管理，继续完善各类环保管理制度，将环保责任落实到人。

六、验收结论

经资料查阅和现场查验，平阳县超亿混凝土有限公司年预拌50万m3商品混凝土生产线建设项目环评手续齐备，技术资料基本齐全，环境保护设施按批准的环境影响报告表和批复要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力基本适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组原则同意通过该项目废水、废气环境保护设施竣工验收。

签字：

平阳县超亿混凝土有限公司项目验收组

2018年7月13日