平阳县银新金融用品有限公司

年产20万台系列金融用品器材项目

阶段性竣工环境保护自主验收意见

2020年11月14日，平阳县银新金融用品有限公司根据《平阳县银新金融用品有限公司年产20万台系列金融用品器材项目竣工环境保护验收监测报告》(新鸿HJ综字第18465号）并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响报告表和审批部门批复等要求对本项目进行自主验收，验收工作组现场检查了企业生产情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料，听取了有关单位的汇报。经审议，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况：

（一）建设地点、规模、主要建设内容

平阳县银新金融用品有限公司位于平阳县新兴产业园E-15-3地块，是一家从事生产金融机具、银行办公用品的企业，主要生产提款箱、装订机、捆钞机、扎把纸、捆钞带等产品。设计年产20万台系列金融用品器材，实际年产19万台系列金融用品器材，取消了运钞袋的生产制造，主要生产设备有生产流水线8条、注塑机5台、印刷机1台、电焊机1台等。

本项目职工人数为80人，其中仅2人在厂内住宿，目前厂区不设食堂，年生产天数300天，采用一班制，每天工作时间8小时。

（二）建设过程及环保审批情况

企业已于2014年委托浙江瑞阳环保科技有限公司编制了《年产20万台系列金融用品器材基地建设项目环境影响报告表》(批复文号：平环建[2014]61号)。为了迎合市场需求及企业自身发展的需要，企业在年产20万台系列金融用品产能不变的前提下,减少部分产品产量，新增了另外的产品种类及相应的设备及原辅材料。项目于2017年6月委托浙江瑞阳环保科技有限公司编写的《平阳县银新金融用品有限公司年产20万台系列金融用品器材基地建设项目环境影响报告表》，并于2017年7月24日通过平阳县环境保护局备案受理(编号：2017036)。项目于2017年10月开工建设，2018年8月竣工，同时投入生产，目前该项目主体工程调试工况稳定，各环保设施运行正常，具备了环境保护竣工验收监测的条件。。

（三）投资情况

本项目实际总投资6400万元，其中环保投资5万元，占总投资额的0.078%。

（四）验收范围

本次验收范围平阳县银新金融用品有限公司年产20万台系列金融用品器材基地建设项目阶段性竣工验收。

二、工程变更情况

经现场调查确认，企业未设置食堂，不产生食堂油烟；取消了运钞袋的生产制造，其余建设情况与环评内容基本一致。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

本项目产生的废水主要为生活污水和注塑冷却水。生活污水经化粪池预处理后纳管至东海污水处理厂处理后排放；注塑冷却水循环使用，不外排。

（二）废气

本项目产生的废气主要为上胶废气、注塑废气、印刷废气和焊接废气。上胶废气、注塑废气、印刷废气和焊接废气通过车间通风换气无组织排放。

（三）噪声

本项目噪声主要来源于注塑机、台钻、打包机等。通过以下措施进行噪声防治：选用低噪声、低振动设备；对高噪声设备落实减振降噪措施；妥善安排生产时间；合理布置生产区域，通过车间隔声和距离衰减等降噪。

（四）固体废物

项目产生的固体废物主要为边角料、废包装材料、废抹布、废油墨空桶及员工生活垃圾。废抹布、废油墨空桶属于危险废物，收集后委托金华市莱逸园环保科技开发有限公司处置；边角料、废包装材料收集后外售综合利用；员工生活垃圾由环卫部门统一清运处置。

- 环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

（1）废水

验收监测期间，生活污水排放口废水的pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷排放浓度均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887 -2013）的浓度限值。

（2）废气

验收监测期间，无组织排放的非甲烷总烃浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源厂界无组织限值。

（3）噪声

验收监测期间，根据实际情况于公司厂东侧、南侧、西侧、北侧共设置4个噪声测点，所有测点噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准的昼间标准。

五、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关验收技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容。及时公开环境信息，公示竣工验收监测报告和验收意见。

2、建议设置独立的印刷间，印刷废气的集中收集后高空排放，减少有机废气无组织排放。

3、进一步加强各类固体废物的管理，规范设置危险废物的暂存场所和标识，完善危废处理流程，确保危废得到合法处置，建立健全完善的管理台帐和相应制度。

六、验收结论

经资料查阅和现场查验, 平阳县银新金融用品有限公司年产20万台系列金融用品器材项目环评手续齐备，技术资料齐全，环境保护设施基本按批准的环境影响报告表和环评批复要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力基本适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组同意该项目设置规范的危险废物暂存场所后通过阶段性竣工环境保护设施自主验收。

七、验收人员信息

验收人员信息详见签到表。

验收组成员签字：

平阳县银新金融用品有限公司

2020年11月14日

平阳县银新金融用品有限公司

年产20万台系列金融用品器材项目

竣工环境保护验收监测报告

新鸿HJ综字第18465号

建设单位：平阳县银新金融用品有限公司

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2018年11月

仅限于平阳县银新金融用品有限公司年产20万台系列金融用品器材项目 复印无效

声   明

1、本报告正文共 贰拾陆 页，附件附表共 拾 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。部分复印或涂改均无效。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告未经同意不得用于广告宣传。

4、留存监测报告保存期六年。

建设单位：平阳县银新金融用品有限公司

法人代表：郑声回

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：高鸿州

| 平阳县银新金融用品有限公司(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) (统一社会信用代码:91330302098509998p) |
| --- | --- |
| 电话：15267746576 | 电话：18257781239 |
| 传真： \ | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：325400 | 邮编：325011 |
| 地址：平阳县滨海新区新阳路203号 | 地址：温州经济开发区玉苍西路 80号8幢4楼 |

目   录

1 验收项目概况	1

2 验收监测依据	2

3 工程建设情况	4

3.1 地理位置及平面布置	4

3.2 建设内容	4

3.3 主要原辅材料及燃料	4

3.4 水源及水平衡	5

3.5 生产工艺	7

3.6 项目变动情况	9

4 环境保护设施情况	10

4.1 污染物治理/处理设施	10

4.2 其他环保设施	11

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	11

5 建设项目环评报告的主要结论及审批	13

5.1 环评报告的主要结论与建议	13

5.2 环保部门审批决定	14

6 验收执行标准	14

6.1 验收评价标准	17

6.2 总量控制指标	17

7 验收监测内容	18

7.1 环境保护设施调试效果	18

8 质量保证及质量控制	19

8.1 监测分析方法	19

8.2 监测仪器设备	19

8.3 人员资质	19

8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	20

8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	20

8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	20

9 验收监测结果与分析评价	22

9.1 生产工况	22

9.2 环境保护设施调试效果	22

10 验收监测结论及建议	25

10.1 验收监测结论	25

10.2 建议	26

附件：

1、《关于平阳县银新金融用品有限公司年产20万台系列金融用品器材基地建设项目环境影响报告表的审查意见》(平阳县环境保护局，平环建[2014]61号，2014年4月21日)；

2、《关于平阳县银新金融用品有限公司年产20万台系列金融用品器材项目的备案》(平阳县经济和信息化保护局，平经信[2017]79号，2017年4月12日)；

3、《平阳县“规划环评+环境标准”改革试点建设项目环保备案受理书》(平阳县环境保护局，编号：2017036，2017年7月24日)；

4、平阳县银新金融用品有限公司用水量及纳管证明、主要设备、耗材清单；

附表：

1、建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

- 1 验收项目概况

平阳县银新金融用品有限公司是一家从事生产金融机具、银行办公用品的企业，主要生产提款箱、装订机、捆钞机等产品。企业已于2014年委托浙江瑞阳环保科技有限公司编制了《年产20万台系列金融用品器材基地建设项目环境影响报告表》(批复文号：平环建[2014]61号)。为了迎合市场需求及企业自身发展的需要，企业在年产20万台系列金融用品产能不变的前提下,减少部分产品产量，新增了另外的产品种类及相应的设备及原辅材料。平阳县经济和信息化局以平经信[2017]79号文件同意本项目的建设。

项目于2017年6月委托浙江瑞阳环保科技有限公司编写的《平阳县银新金融用品有限公司年产20万台系列金融用品器材基地建设项目环境影响报告表》，并于2017年7月24日通过平阳县环境保护局备案受理(编号：2017036)。本项目实际总投资6400万元，其中环保投资5万元，占总投资额的0.078%。目前该项目主体工程调试工况稳定，各环保设施运行正常，具备了环境保护竣工验收监测的条件。

平阳县银新金融用品有限公司重视该项目竣工验收工作，于2018年9月特成立验收工作小组，同时委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的环保验收监测工作，根据中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司于2018年9月29日对该项目进行现场勘察，查阅并收集相关技术资料，在此基础上编制该项目竣工环境保护验收监测方案，并于2018年10月16日、17日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下组织现场调查和监测，于2018年10月17日至23日组织对样品进行实验室分析，在此基础上编制了本验收监测报告。

- 2 验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日)；

2.2 《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日)；

2.3《关于发布建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类的公告》(生态环境部2018年第9号公告，2018年5月15日)；

2.4《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第364号令，2018年1月22日修订版)；

2.5 《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

2.6《关于印发温州市建设项目竣工环境保护验收指南的通知》(温环发[2018]24号，2018年4月10日)；

2.7《关于平阳县银新金融用品有限公司年产20万台系列金融用品器材基地建设项目环境影响报告表的审查意见》(平阳县环境保护局，平环建[2014]61号，2014年4月21日)；

2.8《关于平阳县银新金融用品有限公司年产20万台系列金融用品器材项目的备案》(平阳县经济和信息化保护局，平经信[2017]79号，2017年4月12日)；

2.9《平阳县“规划环评+环境标准”改革试点建设项目环保备案受理书》(平阳县环境保护局，编号：2017036，2017年7月24日)；

2.10《平阳县银新金融用品有限公司年产20万台系列金融用品器材基地建设项目环境影响报告表》(浙江瑞阳环保科技有限公司，2014年3月)；

2.11《平阳县银新金融用品有限公司年产20万台系列金融用品器材基地建设项目环境影响报告表》(浙江瑞阳环保科技有限公司，2017年6月)；

2.12平阳县银新金融用品有限公司《检测委托单》(2018年9月28日)；

2.13平阳县银新金融用品有限公司《验收监测项目基本情况调查表》；

2.14平阳县银新金融用品有限公司《验收检测期间有关情况记录表》；

2.15平阳县银新金融用品有限公司年产20万台系列金融用品器材基地建设项目环保验收监测方案。

- 3 工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

平阳县银新金融用品有限公司位于平阳县新兴产业园E-15-3地块。项目东侧为人杰机械电子、南侧为云海河，西侧为光辉电子，北侧过道路为印刷小微园区。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

项目所在地：

N27°40′5.65″E120°39′56.28″

图3-1 项目厂区地理位置图

滨海印刷小微园

新阳路

云海河

光辉电子

人杰机械电子

车间

车间

综合楼

1

2

3

4

N

项目所在地

B

D

E

A

C

项目污水监测点位

项目厂界噪声监测点位

项目无组织废气监测点位

图3-2 项目厂区污染源监测点位示意图

- 3.2 建设内容

本项目实际总投资6400万元，员工数80人，其中仅2人在厂内住宿，厂区不设食堂，年生产天数300天，采用一班制，每天工作时间8小时。设计年产20万台系列金融用品器材，实际年产19万台系列金融用品器材，取消了系列金融用品器材中运钞袋的生产制造，主要产品概况详见表3-1；项目主要生产设备见表3-2。

表3-1 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 设计生产能力 | 实际生产能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装订机 | 2.5万台 | 2.5万台 |
| 2 | 扎把机（纸*） | 5万台 | 5万台 |
| 3 | 捆钞机（带） | 5万台 | 5万台 |
| 4 | 提款箱 | 3万台 | 3万台 |
| 5 | 对讲机 | 1万台 | 1万台 |
| 6 | 运钞袋 | 1万个 | 0万个 |
| 7 | 管理锁 | 1万台 | 1万台 |
| 8 | 验钞机 | 1万台 | 1万台 |
| 9 | 防护舱（每台配10卷凭条纸） | 0.5万台 | 0.5万台 |
| 总计 | 金融用品器材 | 20万台/a | 19万台/a |

表3-2 主要生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 环评数量（台/套） | 实际数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台钻 | 40台 | 40台 |
| 2 | 台式攻丝机 | 40台 | 40台 |
| 3 | 砂轮机 | 40台 | 40台 |
| 4 | 老化筛选仪 | 30台 | 30台 |
| 5 | 线路板切脚机 | 300台 | 300台 |
| 6 | 生产流水线 | 8条 | 8条 |
| 7 | 磁力测试仪 | 40台 | 40台 |
| 8 | 接地电阻测试仪 | 40台 | 40台 |
| 9 | 耐压测试仪 | 25台 | 25台 |
| 10 | 泄露电流测试仪 | 40台 | 40台 |
| 11 | 打包机 | 20台 | 20台 |
| 12 | 电铬铁 | 30把 | 30把 |
| 13 | 上胶机 | 1台 | 1台 |
| 14 | 分割机 | 5台 | 5台 |
| 15 | 注塑机 | 5台 | 5台 |
| 16 | 印刷机 | 1台 | 1台 |
| 17 | 折弯机 | 1台 | 1台 |
| 18 | 切板机 | 1台 | 1台 |
| 19 | 裁布机 | 1台 | 已拆除停用 |
| 20 | 缝纫机 | 30台 |  |
| 21 | 铆钉机 | 3台 | 3台 |
| 22 | 氩弧焊 | 1台 | 1台 |
| 23 | 电焊机 | 1台 | 1台 |

- 3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料消耗情况见表3-3。

表3-3 主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 名称 | 环评数量（t/a） | 实际数量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁板 | 12.5万套/a | 12万套/a |
| 2 | 塑料件 | 12.5万套/a | 12万套/a |
| 3 | 电子电器（外购） | 12.5万套/a | 12万套/a |
| 4 | 微电机（外购） | 12.5万套/ a | 12万套/ a |
| 5 | 微型变压器 | 12.5万套/a | 12万套/a |
| 6 | 五金配件 | 20万套/a | 19万套/a |
| 7 | 包装箱 | 20万套/a | 19万套/a |
| 8 | 提款箱塑料外壳（外购） | 3万套/a | 2.8万套/a |
| 9 | 铜板 | 1万套/a | 1万套/a |
| 10 | 铝板 | 1万套/a | 1万套/a |
| 11 | 钢球 | 1万套/a | 1万套/a |
| 12 | 弹簧 | 1万套/a | 1万套/a |
| 13 | 玻璃、报警器、控制板 等防护舱配件 | 0.5万套/a | 0.5万套/a |
| 14 | 进口纸 | 100t/a | 95t/a |
| 15 | 普通纸 | 5t/a | 4.8t/a |
| 16 | 油墨 | 0.06t/a | 0.04t/a |
| 17 | 热熔胶 | 100t/a | 90t/a |
| 18 | 聚丙烯粒子 | 100t/a | 95t/a |
| 19 | 布料 | 10万米/a | 0万米/a |
| 20 | 拉链 | 1万条/a | 0万条/a |
| 21 | 焊丝 | 0.01t/a | 0.01t/a |
| 22 | 焊条 | 0.05t/a | 0.05t/a |
| 23 | 锡条 | 20g/a | 20g/a |
| 24 | 不锈钢板 | 0.5万套/a | 0.5万套/a |

- 3.4 水源及水平衡

项目产生的废水主要为员工生活污水。项目生活污水通过化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷处理达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值后纳管排放，项目废水纳管至东海污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级排放标准A标准后排放东海。根据企业提供资料显示，企业2018年7-9月生活用水量为808t，排放系数按0.8计，废水排放量为646t，则该厂区废水年排放2584t。企业实际运行的水量平衡见图3-3。

自来水

808t/3个月

损耗162t/3个月

生活用水

808t/3个月

生活污水

646t/3个月

入管网

646t/3个月

图3-3 项目用水水平衡图

- 3.5 生产工艺

本项目主要为系列金融用品器材的生产与销售，具体工艺流程见下图3-4~3-9。

主要工艺说明：

对讲机、装订机、捆钞机、验钞机通过对各原辅材料及外购件进行的加工组装得到产品的各组件，再转入总装工序，将各组件进行组装测试以及进行静态老化(通电试机12h)以及高压测试(1500V)后得到成品。

提款箱和管理锁对外购件进行组装后得到成品。

捆钞带：将聚丙烯粒子经过注塑后进行分割得到产品。

运钞袋：先将布进行裁切，然后与拉链经过缝纫得到产品。

凭条纸:  纸经过印刷后进行分割得到产品。

防护舱：先将不锈钢进行折弯焊接后与各配件进行组装成产品。

图3-4 对讲机、验钞机生产工艺及产污流程图

进口纸

废气

上胶

分割

成品

固废

图3-5 扎把纸生产工艺及产污流程图

聚丙烯

废气

注塑

分割

成品

固废

图3-6 捆钞带生产工艺及产污流程图

铁、铜、铝、钢球、弹簧

组装

成品

图3-7 管理锁生产工艺及产污流程图

纸

废气

印刷

分割

成品

固废

图3-8 凭条纸生产工艺及产污流程图

不锈钢

废气

折弯

焊接

组装

玻璃、锁具、控制板、报警器

成品

图3-9 防护舱生产工艺及产污流程图

- 3.6 项目变动情况

经现场调查确认，企业实际建设情况与环评内容基本一致。

4 环境保护设施情况

- 4.1 污染物治理/处理设施

4.1.1 废水

项目产生的废水主要为员工生活污水。生活污水通过化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷处理达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值后纳管排放，项目废水纳管至东海污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级排放标准A标准后排放东海。废水来源及处理表4-1。

表4-1  废水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 污水处理厂 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 化学需氧量、氨氮、悬浮物等 | 间歇 | 化粪池 | 东海污水处理厂 | 瓯江 |

4.1.2 废气

- 项目主要废气污染物为上胶、注塑、印刷工序产生，废气污染物为通过车间通风换气无组织排放的非甲烷总烃。

表4-2 废气来源及处理方式一览表

| 废气来源 | 主要污染因子 | 处理方式 | 排气筒高度 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上胶废气 | 非甲烷总烃 | 车间通风换气 | \ | 环境 |
| 注塑废气 |  | 车间通风换气 | \ | 环境 |
| 印刷废气 |  | 车间通风换气 | \ | 环境 |

4.1.3噪声

项目噪声主要来源于注塑机、台钻、打包机等。

4.1.4 固(液)体废物

项目产生的固体废物主要为边角料、废包装材料、废抹布、废油墨空桶及员工生活垃圾，其中边角料、废包装材料收集后外售综合利用；废抹布、废油墨空桶收集后委托有资质单位清运处置；员工生活垃圾由环卫部门统一清运处置。固废产生情况及处置见表4-3。

表4-3 固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 环评预估产生量 | 实际产生量 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边角料 | 生产过程 | 一般固废 | 5 t/a | 5 t/a | 外售综合利用 |
| 2 | 废包装材料 | 生产过程 | 一般固废 | 0.002 t/a | 0.002 t/a |  |
| 3 | 废抹布 | 生产过程 | 危险固废 | 0.01 t/a | 0.01 t/a | 委托有资质单位清运处置 |
| 4 | 废油墨空桶 | 生产过程 | 危险固废 | \ | \ |  |
| 5 | 生活垃圾 | 员工生活 | 一般固废 | 18 t/a | 18 t/a | 环卫处理 |

- 4.2 其他环保设施

4.2.1 在线监测装置

企业目前无在线监测装置。

4.2.2 其他设施

项目环境影响报告表及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资概算6400万元，实际投资6400万元，其中环保设施投资5万元，占总投资额的0.078%。该公司已制定有环保管理制度，有专门的环保管理人员。平阳县银新金融用品有限公司年产20万台系列金融用品器材项目执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目环保设施环评批复要求、实际建设情况见表4-4。

表4-4  环评意见落实情况表

| 环评批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- |
| 雨、污分流。近期生活废水经生态化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准后排放；远期待区域污水管网建成可纳管后，生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳入市政污水管网。其中食堂含油废水需经隔油池预处理。 | 项目产生的废水主要为员工生活污水。项目生活污水通过化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷处理达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值后纳管排放，项目废水纳管至东海污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级排放标准A标准后排放东海。 |
| 加强生产车间通风换气，保证车间空气质量；食堂油烟经油烟净化器处理后引至屋顶高空排放。废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相关标准。 | 项目主要废气污染物为上胶、注塑、印刷工序通过车间通风换气无组织排放的非甲烷总烃。 项目无组织废气监测结果中，非甲烷总烃排放浓度均达到《大气污染物综合排放标准》( GB16297-1996)中新污染源厂界无组织限值。项目厂区不设食堂。 |
| 合理布置厂区，采用低噪声设备，加强设备的维护和车间的隔声措施，强噪声设备应单独设置并采取相应的隔声减振措施，确保厂界噪声达标排放。项目北侧厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类功能区标准，其余厂界执行3类标准。 | 企业设备已合理布局，并采取了相应措施，根据监测结果，厂界东侧、南侧、西侧、北侧噪声均能达标排放。 |
| 金属生产边角料回收利用；生活垃圾定点收集，集中堆放，及时清运。 | 项目产生的固体废物主要为边角料、废包装材料、废抹布、废油墨空桶及员工生活垃圾，其中边角料、废包装材料收集后外售综合利用；废抹布、废油墨空桶收集后委托有资质单位清运处置；员工生活垃圾由环卫部门统一清运处置。 |

- 5 建设项目环评报告的主要结论及审批

- 5.1 环评报告的主要结论与建议

5.1.1 环境影响评价结论

（1）水环境影响  近期，由于项目所在区域污水暂不能纳管处理，因此本项目废水经过生态化粪池处理至《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准后排放；远期，待污水处理厂与项目所在区域污水收集系统并管运行后，经预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后，再纳入园区市政污水管网，最终进入东海污水处理厂处理至达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级排放标准A标准后排放。该项目产生的废水经处理后，对水环境影响不大。

（2）大气环境影响  食堂油烟废气经合格油烟净化器处理后（处理率≥60%），通过专门排油烟管道引至屋顶排放。加强生产车间的通风换气，保证车间空气质量。本项目产生的大气污染物采取相应措施后，对周围环境的影响不大。

（3）声环境影响  尽量选用低噪声的设备，加强设备的日常维护与保养；对噪声相对较大的设备应加装隔声、消声措施，还应加强减震降噪措施；合理布局车间结构；建议在厂区周围建设一定高度的围墙，减少对厂区外声环境的影响；同时，加强厂房绿化建设。

（4）固废环境影响  生活垃圾集中收集后由环卫部门定时清运；金属边角料经收集后做外售处理。固体废物只要加强管理，及时妥善地处置，对环境影响不大。

5.1.2 建议

（1）拟建工程的环保设施应与主体工程同时设计、同时施工、确保污染物达标排放。

（2）确保环保资金到位，落实废水、废气和噪声治理设施，满足总量控制和达标排放的要求。

5.1.3 环境影响评价总结论

本项目位于平阳县滨海新区新阳路203号，该项目建设符合平阳县环境功能区划要求、符合污染物能排放达标、符合总量控制指标原则以及项目投入营运后能维持本地区环境质量，符合功能区要求。该项目建成后，会产生噪声及一定量的废气、废水污染物和固体废弃物，经评价分析，在全面落实本报告提出的各项环保措施和建议的基础上，环境污染可基本得到控制，做到污染物达标排放，对周围环境基本无影响。因此，本环保角度考虑，本项目的建设是可行的。

- 5.2 审批部门审批决定

平阳县环境保护局 平环建[2014]61号（2014年4月21日），对本项目的审批意见，具体如下：

平阳县银新金融用品有限公司：你单位的《平阳县银新金融用品有限公司年产20万台系列金融用品器材基地建设项目环境影响报告表》已悉，我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查。经研究，审查意见如下：

一、原则同意环评意见和建议，建设单位须逐项予以落实。本项目位于平阳县新兴产业园E-15-3地块。项目占地面积11334平方米，建筑面积为21412.74平方米，拟建生产车间（一、二）、综合楼及其它配套设施。项目建成后生产规模为年产20万台系列金融用品器材，其中贴片、喷漆工序外协。环评报告表中的污染防治对策、措施可作为项目实施和企业环境管理的依据。

二、建设单位在工程设计、施工、使用中要落实如下措施：

1、施工期间严格控制扬尘、噪声、废水的产生，施工生活废水可利用附近原有的生活废水设施处理或设置移动式环保厕所处理，尽量使用低噪声的设备，合理安排施工时间，避免夜间施工，施工中产生的泥浆废水经沉淀处理后，其上清液回用或排放，沉淀的污泥作为绿化用土或外运处理；落实水土保持措施，合理处置土石方。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准。

2、雨、污分流。近期生活废水经生态化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准后排放；远期待区域污水管网建成可纳管后，生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳入市政污水管网。其中食堂含油废水需经隔油池预处理。

3、加强生产车间通风换气，保证车间空气质量；食堂油烟经油烟净化器处理后引至屋顶高空排放。废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相关标准。

4、合理布置厂区，采用低噪声设备，加强设备的维护和车间的隔声措施，强噪声设备应单独设置并采取相应的隔声减振措施，确保厂界噪声达标排放。项目北侧厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类功能区标准，其余厂界执行3类标准。

5、金属生产边角料回收利用；生活垃圾定点收集，集中堆放，及时清运。

6、加强环境绿化。

三、项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，建成后须通过“三同时”验收才能正式投入使用。

平阳县环境保护局 编号：2017036（2017年7月24日），对本项目的备案受理，具体如下：

平阳县银新金融用品有限公司：你单位于2017年7月24日提交备案的申请平阳县银新金融用品有限公司年产20万台系列金融用品器材项目，环保技术分析报告及环保承诺书等材料收悉，经形式审查，同意备案。

项目正式投产前，请你单位委托有资质的监测机构进行验收监测，按规范组织环保设施竣工验收，环保设施竣工验收监测报告及验收相关信息向社会公开，同时将验收材料向当地环保主管部门提交，申请环保设施竣工验收备案。

办理验收备案手续请准备好以下材料：

1、建设项目环保设施竣工验收备案申请

2、建设项目环保设施竣工验收监测报告

3、建设项目环保设施竣工验收信息公开情况说明。

6 验收执行标准

- 6.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表6-1：

表6-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 6~9 | 无量纲 | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准 |
|  | 悬浮物 | 400 | mg/L |  |
|  | 五日生化需氧量 | 300 | mg/L |  |
|  | 化学需氧量 | 500 | mg/L |  |
|  | 动植物油类 | 100 | mg/L |  |
|  | 氨氮 | 35 | mg/L | 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值 |
|  | 总磷 | 8 | mg/L |  |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 4.0 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源无组织监控限值 |
| 噪声 | 厂界四周 | 65 | dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |

- 6.2 总量控制指标

根据浙江瑞阳环保科技有限公司编写的《平阳县银新金融用品有限公司年产20万台系列金融用品器材项目》，项目总量控制指标为废水排放量2880t/a，COD0.144 t/a、NH3-N0.014t/a。

7 验收监测内容

- 7.1环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表7-1。

表7-1 验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活 污水 | A | 污水排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、TP、 BOD5、动植物油类 | 抽样2天，每天 4次 |
|  |  |  | COD、NH3-N、BOD5、TP | 现场平行样， 抽样1天，1次 |
| 无组织废气 | B-E | 厂界四周 | 非甲烷总烃 | 抽样2天，每天 3次 |
| 噪声 | 1-4 | 厂界四周 | 厂界噪声(等效声级) | 监测2天，每天 上下午各1次 |

- 8 质量保证及质量控制

- 8.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表8-1：

表8-1 各监测项目具体分析方法表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | 0.00~14.00 |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4 mg/L |
|  | BOD5 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 0.5 mg/L |
|  | NH3-N | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂光度法 HJ 535-2009 | 0.025 mg/L |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 4.0 mg/L |
|  | TP | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 0.01 mg/L |
|  | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012 | 0.04 mg/L |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ 604-2017 | 0.07 mg/m3 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | 30~130dB |

- 8.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表8-2：

表8-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梅特勒-托利多PH计 | FE20 | pH | 检定合格 |
| COD恒温加热器 | JH-12 | COD | 功能检查合格 |
| 生化培养箱 | SPX-150B | BOD5 | 校准合格 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | NH3-N、TP | 检定合格 |
| 赛多利斯电子天平 | SQP/PRACTUM224-1CN | SS | 检定合格 |
| 红外分光测油仪 | JLBG-126 | 动植物油类 | 校准合格 |
| 多功能声级计 | AWA5688型 | 噪声 | 校准合格 |

- 8.3 人员资质

建设项目验收参与人员见表8-3：

表8-3 建设项目验收参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 高鸿州 | 评价室检测员 | XH201408 |
| 报告编制人 | 高鸿州 | 评价室检测员 | XH201408 |
| 报告审核人 | 陈金彪 | 评价室主任 | XH201407 |
| 报告审定人 | 高启宇 | 技术负责人/工程师 | XH201402 |
| 其他成员 | 王小燕 | 检测报告编制人 | XH201706 |
|  | 黄海燕 | 质量负责人/工程师 | XH201511 |
|  | 余坦召 | 评价室检测员 | XH201602 |
|  | 郑江杰 | 评价室检测员 | XH201702 |
|  | 盖诗佳 | 分析室检测员 | XH201701 |
|  | 吴星星 | 分析室检测员 | XH201716 |
|  | 高丰环 | 分析室检测员 | XH201710 |
|  | 施丽丽 | 分析室主任 | XH201601 |

- 8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》(第四版)的要求进行。在现场监测期间，对废水入网口的水样采取平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品质控结果见表8-4。

表8-4 现场平行样品质控结果表

| 样品编号 | 监测项目 | 测定值1 (mg/L) | 测定值2 (mg/L) | 相对偏差(%) | 允许偏差(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HJ1810125-008 | COD | 80 | 88 | 4.8 | ≤15 | 符合 |
|  | NH3-N | 23.7 | 24.7 | 2.1 | ≤10 | 符合 |
|  | BOD5 | 16.5 | 17.7 | 3.5 | ≤20 | 符合 |
|  | TP | 1.64 | 1.63 | 0.3 | ≤10 | 符合 |

- 8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《空气和废气监测分析方法》(第四版)的要求进行。

(2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

(3)被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围(即30%~70%之间)。

(4)采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟

气监测(分析)仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计(标定)，在测试时应保证采样流量的准确。

- 8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5 dB测试数据无效。本次验收噪声测试校准记录见表8-5：

表8-5 噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前（dB） | 测后（dB） | 差值（dB） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年10月16日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2018年10月17日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

- 9 验收监测结果与分析评价

- 9.1 生产工况

2018年10月16日、17日验收监测期间，该企业生产负荷分别为94.1%、97.1%，符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况大于75%的要求。监测期间工况详见表9-1。

表9-1 监测期间产量核实表

| 监测期间主要产品产量 |  |  | 生产 负荷 | 实际生产能力 | 年生 产日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 主要产品 | 产量 |  |  |  |
| 10月16日 | 系列金融用品器材 | 607台/d | 95.9% | 19万台/a 633台/d | 300天 |
| 10月17日 |  | 611台/d | 96.5% |  |  |

- 9.2 环境保护设施调试效果

9.2.1 污染物达标排放监测结果

9.2.1.1 废水监测结果

验收监测期间，项目污水排放口监测结果中，pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值。污水监测结果详见表9-2。

表9-2 废水监测结果统计表

| 项目 抽样位置及时间 |  | pH (无量纲) | NH3-N (mg/L) | TP (mg/L) | SS (mg/L) | COD (mg/L) | BOD5 (mg/L) | 动植物油类(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水排放口 10月16日 | 09:34 | 7.57 | 24.3 | 1.62 | 54.2 | 72 | 15.4 | 0.24 |
|  | 11:15 | 7.53 | 23.2 | 1.56 | 46.3 | 82 | 17.3 | 0.20 |
|  | 13:05 | 7.59 | 25.5 | 1.59 | 42.1 | 78 | 16.5 | 0.25 |
|  | 14:41 | 7.52 | 24.8 | 1.64 | 42.9 | 88 | 18.2 | 0.26 |
|  | 平均值 | —— | 24.4 | 1.60 | 46.4 | 80 | 16.8 | 0.24 |
| 生活污水排放口 10月17日 | 09:25 | 7.55 | 25.0 | 1.58 | 53.3 | 68 | 14.7 | 0.28 |
|  | 11:12 | 7.50 | 24.3 | 1.61 | 62.1 | 61 | 13.2 | 0.24 |
|  | 13:16 | 7.58 | 23.2 | 1.58 | 60.8 | 82 | 15.9 | 0.21 |
|  | 14:55 | 7.56 | 24.2 | 1.64 | 40.8 | 84 | 17.1 | 0.19 |
|  | 平均值 | —— | 24.2 | 1.60 | 54.2 | 74 | 15.2 | 0.23 |
| 排放限值 |  | 6~9 | 35 | 8 | 400 | 500 | 300 | 100 |
| 评 价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1810125号检测报告。

9.2.1.2 废气监测结果

1、无组织废气监测结果

验收期间，根据项目实际情况于厂界东侧、南侧、西侧、北侧布置4个监测点，两天6次监测结果中，非甲烷总烃排放浓度均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源厂界无组织限值，具体监测结果及监测点位见表9-3、图3-2。

表9-3 厂界无组织废气监测结果统计表

| 项目 抽样位置及频次 |  | 非甲烷总烃(mg/m3) |  | 项目 抽样位置及频次 |  | 非甲烷总烃(mg/m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10月16日 | 10月17日 |  |  | 10月16日 | 10月17日 |
| 厂界东侧 B号点 | 第1次 | 1.70 | 0.76 | 厂界西侧 D号点 | 第1次 | 1.66 | 0.67 |
|  | 第2次 | 1.46 | 0.74 |  | 第2次 | 1.75 | 0.70 |
|  | 第3次 | 0.70 | 0.60 |  | 第3次 | 1.64 | 0.57 |
| 厂界南侧 C号点 | 第1次 | 1.62 | 0.57 | 厂界北侧 E号点 | 第1次 | 1.88 | 0.61 |
|  | 第2次 | 1.75 | 0.77 |  | 第2次 | 1.30 | 0.76 |
|  | 第3次 | 1.32 | 0.99 |  | 第3次 | 2.41 | 0.83 |
| 排放现值 |  | 4.0 | 4.0 | 排放现值 |  | 4.0 | 4.0 |
| 评 价 |  | 达标 | 达标 | 评 价 |  | 达标 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1810126号检测报告

9.2.1.3 厂界噪声

验收监测期间，根据实际情况于平阳县银新金融用品有限公司厂界东侧、南侧、西侧、北侧共设置4个噪声测点，其两天昼间上、下午监测结果中，厂界东侧、南侧、西侧、北侧噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。现场检测时，3号测点主要声源为水泵，4号测点主要声源为车间，其余测点均无明显声源。具体监测结果及监测点位见表9-4、图3-2。

表9-4 厂界噪声监测结果统计表

| 测点编号 | 主要声源 | 10月16日、17日等效声级dB(A) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 16日上午 | 16日下午 | 评价 | 17日上午 | 17日下午 | 评价 | 排放标准 |
| 01 | 无明显声源 | 56* | 57* | 达标 | 56* | 57* | 达标 | 65 |
| 02 | 无明显声源 | 55* | 55* | 达标 | 53* | 54* | 达标 | 65 |
| 03 | 水泵噪声 | 61* | 60* | 达标 | 60* | 61* | 达标 | 65 |
| 04 | 车间噪声 | 64* | 64* | 达标 | 64* | 64* | 达标 | 65 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1810127号检测报告。

9.2.2 污染物排放总量核算

监测期间，根据企业提供的数据，企业2018年7-9月生活用水量为808t，排放系数按0.8计，废水排放量为646t，则该厂区废水年排放2584t，因而主要污染物的年排放量为化学需氧量0.13t/a、氨氮0.013t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

9.2.3环保设施去除效率监测结果

9.2.3.1废水治理设施

根据企业污水排放口监测结果，生活污水经化粪池处理，生产废水通过厂区废水处理设施处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管排放。

9.2.3.2废气治理设施

根据废气无组织监测结果，项目厂界东侧、南侧、西侧、北侧非甲烷总烃排放浓度均达到达到《大气污染物综合排放标准》( GB16297-1996)中新污染源厂界无组织限值。

9.2.3.3厂界噪声治理设施

企业主要噪声污染设备源强在75~85dB，采取加强设备维护和距离衰减等措施后，根据现场监测，厂界东侧、南侧、西侧、北侧昼间噪声均能达标排放。

10 验收监测结论及建议

- 10.1 验收监测结论

项目环保治理设施基本上达到设计要求并投入运行，符合建设项目竣工环境保护验收监测条件，2018年10月16日、17日我公司组织对该项目进行了现场抽样监测，验收监测期间该企业正常生产，生产负荷分别达到95.9%、96.5%，生产工况符合验收监测的要求。

10.1.1 废水排放监测结论

验收监测期间，项目污水排放口监测结果中，pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮、总磷排放浓度及其日均值达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值。

10.1.2 废气排放监测结论

验收期间，根据项目实际情况于厂界东侧、南侧、西侧、北侧布置4个监测点，两天6次监测结果中，非甲烷总烃排放浓度均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源厂界无组织限值。

10.1.3 噪声排放监测结论

验收监测期间，根据实际情况于平阳县银新金融用品有限公司厂界东侧、南侧、西侧、北侧共设置4个噪声测点，其两天昼间上、下午监测结果中，厂界东侧、南侧、西侧、北侧噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

10.1.4 固体废物核查结论

项目产生的固体废物主要为边角料、废包装材料、废抹布、废油墨空桶及员工生活垃圾，其中边角料、废包装材料收集后外售综合利用；废抹布、废油墨空桶收集后委托有资质单位清运处置；员工生活垃圾由环卫部门统一清运处置。

10.1.5 总量控制结论

企业废水年排放2584t，因而主要污染物的年排放量为化学需氧量0.13t/a、氨氮0.013t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

- 10.2 建议

1、规范化废水排放口，建立排放口规范化档案及管理台帐，便于企业自行管理及环保部门不定期监督管理。

2、定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物达标排放。

3、加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

4、进一步加强各种固体废物的管理，建立健全完善的管理台帐和相应制度。

附件1                                                         2-1

附件1                                                         2-2

附件2                                                         2-1

附件2                                                         2-2

附件3                                                         1-1

附件4                                                         4-1

附件4                                                         4-2

附件4                                                         4-3

附件4                                                         4-4

填表单位(盖章)：温州新鸿检测技术有限公司                      填表人(签字)：                      项目经办人(签字)：

附表1

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  |  | 平阳县银新金融用品有限公司年产20万台系列金融用品器材项目 |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 平阳县滨海新区新阳路203号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理目录) |  |  |  |  | 其他电子设备制造业 |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | □新建（扩建） □改扩建 ■技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  | 年产20万台系列金融用品器材 |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产19万台系列金融用品器材 |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 浙江瑞阳环保科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  |  | 平阳县环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 平环建[2014]61号 备案受理书编号：2017036 |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 环境影响报表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  | 2014年7月 |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2016年12月 |  |  |  |  | 排水许可证申领时间 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  | 平阳县银新金融用品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | 95.9%、96.5% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  |  |  | 6400 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  |  |  | 6400 |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 0.078 |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | \ |  |  |  | 废气治理(万元) |  |  | \ |  | 噪声治理(万元) |  |  | \ |  |  | 固废治理(万元) |  | \ |  | 绿化及生态(万元) |  | \ |  |  |  | 其他(万元) |  | \ |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 300d/a，8h/d |  |  |  |  |
| 运营单位 |  | 平阳县银新金融用品有限公司 |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  |  | 91330326673851774 |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 |  |  |  | 本期生产实际排放浓度(1) |  | 本期生活实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新代老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  | —— |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  | 0.2584 |  |  | 0.2880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  | —— |  | 77 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 0.13 |  |  | 0.144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | —— |  | 24.3 |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  | 0.013 |  |  | 0.014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VOCs |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年