平阳县长华金属制品有限公司迁建整合提升及年产磷化钢管5000吨、磷化铁标准件3500吨及10万件化学镍机械配件生产项目竣工环境保护自主验收意见

2019年4月18日，平阳县长华金属制品有限公司根据《平阳县长华金属制品有限公司迁建整合提升及年产磷化钢管5000吨、磷化铁标准件3500吨及10万件化学镍机械配件生产项目竣工环境保护监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、项目环评文件和审批部门审批决定等要求对项目进行自主验收，提出意见如下：

- 工程建设基本情况

（一）建设地点、内容、过程及环保审批情况

平阳县长华金属制品有限公司位于平阳县滨海新区电镀园区C08地块，主要从事机械辊、汽车配件及工艺礼品的生产及电镀加工。本项目实际年产3600条机械铬辊、1000万根汽车减震器活塞杆、200万个底盖、5000t钢管、3500t铁标准件、10万件机械配件。

企业于2013年6月委托温州市环境保护设计科学研究院编制《平阳县滩涂围垦区C08地块厂房建设项目（平阳县长华金属制品有限公司迁建整合提升项目）环境影响报告书》，并由平阳县环境保护局审批通过（平环建[2013]114号），后因电镀生产线调整，于2015年8月进行环境影响后评价（备案号：2015025）。已审批的建设内容为：电镀镀容总量61643L，其中自动线59266L，手动线2377L，自动化率96.14%，设3条自动电镀生产线及5只手动镀槽，并设置有喷漆、电泳配套工艺。主要镀种有镀铜、镀镍、镀铬等。项目设计年电镀加工复合机、橡胶机等机械棍3600条、汽车减震器活塞杆500万根以及礼品工艺600万件。

2015年8月13日，企业原项目通过平阳县环境保护设施阶段性竣工验收（平环验[2015]48号），验收时3条自动电镀生产线及5只手动镀槽，共计电镀镀容61643L均已投入生产，配套的机加工、抛光等工序尚未建设。

后企业于2017年向平阳县飞翔金属制品有限公司购买电镀镀容12000L，同时新增冲压和电镀后防锈工序。已于2017年7月委托浙江瑞阳环保科技有限公司编制《平阳县滩涂围垦区C08地块厂房建设项目（平阳县长华金属制品有限公司迁建整合提升项目）环境影响补充说明》，调整后企业电镀容量为73643L，其中自动线71266升、手动线2377升，自动化率96.77%，项目仍从事机械辊、汽车配件以及工艺礼品的生产与电镀加工。年可电镀加工复合机、橡胶机等机械辊3600条、汽车减震器活塞杆1000万根以及工艺礼品600万件，年冲压200万个底盖。

出于生产需要，企业将2#生产车间（B区）内自动电镀生产线（铜—镍，10095L）及其配套手动镀槽（黄铜、仿金、枪黑、镍、银2377L）改建用于磷化钢管5000吨/年、磷化铁标准件3500吨/年及10万件/年化学镍机械配件生产项目，在2#生产车间（B区）的1F新增1条酸洗磷化生产线（酸洗磷化槽容8000L）、2F新增1条镀化学镍生产线（化学镍槽容4472L）、3F新增1条酸洗磷化生产线（酸洗磷化槽容8000L），项目计划总投资350万元。

根据平环[2016]6号文“企业配套的非电镀金属表面处理生产线增加的废水总量，必须追加缴纳废水集中处理工程集资费或者按照比例用电镀液体积替换”。项目新增酸洗磷化线酸洗磷化槽容16000L，电镀容量按照1：2比例替换而来，需替换电镀液容量8000L；新增化学镍槽容4472L，由电镀液体积按1：1比例替换，共需替换电镀容量4472L。本项目实施后，企业电镀容量为61171L，酸洗磷化槽容16000L，化学镍镀容4472L。

公司于2018年1月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制《平阳县长华金属制品有限公司年产磷化钢管5000吨、磷化铁标准件3500吨及10万件化学镍机械配件生产项目环境影响报告书》，并于2018年1月22日通过平阳县环境保护局审批(平环建[2018]17号)。项目于2017年9月开工，2018年3月竣工。

（二）投资情况

项目实际总投资350万元，其中环保投资115万元，占总投资额的32.9%。

（三）验收范围

本次验收范围为平阳县长华金属制品有限公司迁建整合提升及年产磷化钢管5000吨、磷化铁标准件3500吨及10万件化学镍机械配件生产项目。验收监测期间，公司日生产负荷达到设计生产能力的75%以上，生产工况符合验收监测要求。

- 工程变动情况

经现场调查确认，企业实际建设情况与环评内容一致，无变动情况。

- 环境保护设施建设情况

（一）废水

项目产生的废水为生产废水和生活污水。生产废水来源为除油、酸洗、磷化、化学镍、钝化工艺的配套清洗水，酸洗、除油等前处理槽倒槽清洗和废液排放的浓液，废气塔碱液喷淋吸收水等。

(1)清洗废水。清洗废水主要来自于各工艺槽配套的清洗。其中钢管酸洗磷化线酸洗、除油清洗后的清洗废水因含有少量铬、镍、铜等重金属，将纳入混排废水。

(2)倒槽清洗和前处理浓液。项目2#车间B区3F酸洗磷化生产线和2#车间B区2F化学镍生产线的前处理需定期进行倒槽清洗，并定期排放前处理浓液。排放周期约为每半个月1次，钢管酸洗磷化线酸洗、除油的废槽液作为危险废物处置。

(3)碱液喷淋吸收废水。项目设有碱液喷淋吸收塔，喷淋吸收废水因污染物浓度较低，回用于前处理清洗。

(4)生活污水。生活污水经化粪池处理达标后纳入市政污水管网，接至平阳县东海污水处理厂处理达标后排放。

（二）废气

本项目废气主要来自酸洗酸雾、喷涂废气、固化废气、抛光粉尘和厨房油烟。

(1)酸洗酸雾：废气经收集、喷淋塔吸收后通过楼顶排气筒高空排放，废吸收液回用至前处理清洗。

(2)喷漆废气：有机废气经收集后经水膜除尘+UV光解处理后引排气筒高空排放。

(3)固化废气：项目特氟龙喷涂后需在烘箱内进行高温固化，高温固化时有少量有机废气经收集后经水膜除尘+活性炭吸附+UV光解处理后引排气筒高空排放。

(4)抛光粉尘：抛光粉尘经布袋除尘处理后引至15米排气筒高空排放。

(5)油烟废气：废气经集气收集后静电油烟净化器处理后引20米高空排放。

(三)噪声

项目主要产噪声设备为水泵、风机，采取隔声减震措施。

（四）固废

本项目主要固废包括槽液、槽渣、废化学品容器和废防锈油。槽液、槽渣委托有资质单位处理处置；废化学品容器由原厂家回收；废防锈油委托有资质单位集中处理处置。

- 环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1、废水

验收监测期间，平阳县长华金属制品有限公司生活污水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)排放标准。

2、废气

验收监测期间，平阳县长华金属制品有限公司废气净化后排气筒的监测结果中，抛光颗粒物、苯、甲苯和二甲苯排放浓度、排放速率及其均值均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准；特氟龙颗粒物和非甲烷总烃排放浓度及其均值均达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表4排放限值，氯化氢、铬酸雾排放浓度均达到《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5排放限值，油烟排放浓度达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)小型规模标准。

3、噪声

验收监测期间，根据实际情况于平阳县长华金属制品有限公司厂界北侧（1号点）、东侧（2号点）、南侧（3号点）、西侧（4号点）设置4个噪声测点，4个测点均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。两天昼间上下午监测中，4个测点监测结果均达标。

4、固废

本项目主要固废包括槽液、槽渣、废化学品容器、废防锈油。槽液、槽渣委托有资质单位处理处置；废化学品容器由原厂家回收；废防锈油委托有资质单位集中处理处置。

（二）排放总量

企业全厂废水排放量11164.8t/a，主要废水污染物的年排放量化学需氧量0.558t/a、氨氮0.056t/a，均符合环评提出的控制指标；废气污染物的年排放量苯＜5.8×10-5t/a、甲苯＜5.8×10-5 t/a、二甲苯＜5.8×10-5 t/a、铬酸雾0.0158t/a、颗粒物0.598t/a、非甲烷总烃0.194t/a、氯化氢0.525t/a、油烟0.00011t/a。

- 验收结论

经资料查阅和现场核查，平阳县长华金属制品有限公司迁建整合提升及年产磷化钢管5000吨、磷化铁标准件3500吨及10万件化学镍机械配件生产项目环评手续齐备，技术资料基本齐全，环境保护设施基本按批准的环评文件和环评批复要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力基本适应主体工程的需要。经审议，验收工作组同意通过该项目环境保护设施竣工自主验收。

- 后续要求

1、依照有关验收技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容；及时公示企业环境信息和竣工验收材料。

2、根据《浙江省电镀行业污染防治技术指南》、《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33 2146-2018）、《浙江省人民政府关于印发浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（浙政发[2018]３５号），加强治理设施的日常运行维护及管理，确保污染物长期稳定达标排放，加强厂界无组织废气污染物监控；规范排放口设置，完善环保标识和台账。

3、根据《浙江省挥发性有机物污染整治方案》（浙环发[2013]54号）、《关于做好挥发性有机物总量控制的要求》（浙环发[2017]29号）、温政办[2018]99号文件、《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》、《温州市涂装行业挥发性有机物控制技术指导意见》等文件要求，进一步完善喷漆废气收集系统，喷漆房密闭，优化喷漆废气处理工艺，提高废气集气率和去除率，减少VOC排放总量。

4、进一步落实《浙江省电镀行业环境准入指导意见》（浙环发[2016]12号）、《关于进一步加强电镀行业环境污染防治工作的通知》（温环通[2018]6号）有关措施和要求，强化电镀线封闭系统，完善废气收集处理系统，提高负压抽风效果，规范设置负压标识，减少无组织酸雾排放；积极实施清洁生产，提高废水重复使用率，减少废水排放总量，做好废水分质分流，加强生产废水水质的监控，第一类污染物做到车间达标排放。屋顶各类喷淋塔废水需接入污水管网，不得进入雨水管，建议对初期雨水水质进行监控。

5、强化风险防范措施，降低环境风险。规范危险废物暂存场所，分区暂存，加强危险废物暂存管理，完善警示标志和台账。选用低噪声设备，生产车间合理布局，并对噪声源所在的生产车间取必要的隔音降噪措施，使噪声达标排放。

6、合理布局，加强车间环境管理，继续完善各类环保管理制度，各类环保设备要有专人负责管理，将环保责任落实到人。严格按环评内容及批复要求落实生产，若发生重大变化则须另行报批。

- 验收组人员信息

验收组人员信息详见签到单。

验收组签字：

平阳县长华金属制品有限公司验收组

2019年4月18日

平阳县长华金属制品有限公司迁建整合提升及年产磷化钢管5000吨、磷化铁标准件3500吨及10万件化学镍机械配件生产项目竣工

环境保护验收监测报告

新鸿HJ综字第18304号

（修订版）

建设单位：平阳县长华金属制品有限公司

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2019年4月

声   明

1、本报告正文共 叁拾陆 页，附件附表共 柒 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。部分复印或涂改均无效。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告未经同意不得用于广告宣传。

4、留存监测报告保存期六年。

建设单位：平阳县长华金属制品有限公司

法人代表：翁冬梅

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：钱安勉

报告编制人：钱安勉

| 平阳县长华金属制品有限公司(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) |
| --- | --- |
| 电话：13173522822 | 电话：18257781239 |
| 传真： \ | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：325400 | 邮编：325011 |
| 地址：平阳县滨海新区电镀园区C08地块 | 地址：温州经济开发区玉苍西路80号8幢4楼 |

目   录

1 验收项目概况	1

2 验收监测依据	4

3 工程建设情况	5

3.1 地理位置及平面布置	5

3.2 建设内容	6

3.3 主要原辅材料及燃料	7

3.4 水源及水平衡	8

3.5 生产工艺	9

3.6 项目变动情况	11

4 环境保护设施情况	12

4.1 污染物治理/处理设施	12

4.2 其他环保设施	14

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	14

5 建设项目环评报告的主要结论及审批	16

5.1 环评报告的主要结论与建议	16

5.2 审批部门审批决定	17

6 验收执行标准	20

6.1 验收评价标准	20

6.2 总量控制指标	20

7 验收监测内容	22

7.1 环境保护设施调试效果	22

8 质量保证及质量控制	23

8.1 监测分析方法	23

8.2 监测仪器设备	23

8.3 人员资质	24

8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	24

8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	25

8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	25

9 验收监测结果与分析评价	26

9.1 生产工况	26

9.2 环境保护设施调试效果	27

10 验收监测结论及建议	35

10.1 验收监测结论	35

10.2 建议	36

附件：

1、《关于平阳县长华金属制品有限公司年产磷化钢管5000吨、磷化铁标准件3500吨及10万件化学镍机械配件生产项目环境影响报告表的审批意见》(平阳县环境保护局，平环建[2018]17号，2018年1月22日)；

2、企业主要生产设备清单、主要原辅材料消耗表，2018年1月-2月水量发票、危废处理协议。

附表：

1、项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

- 1 验收项目概况

平阳县长华金属制品有限公司位于平阳县滨海新区电镀园区C08地块，主要从事机械辊、汽车配件及工艺礼品的生产及电镀加工。企业于2013年6月委托温州市环境保护设计科学研究院编制《平阳县滩涂围垦区C08地块厂房建设项目（平阳县长华金属制品有限公司迁建整合提升项目）环境影响报告书》，并由平阳县环境保护局审批通过（平环建[2013]114号），后因电镀生产线调整，于2015年8月进行环境影响后评价（备案号：2015025）。已审批的建设内容为：电镀镀容总量61643L，其中自动线59266L，手动线2377L，自动化率96.14%，设3条自动电镀生产线及5只手动镀槽，并设置有喷漆、电泳配套工艺。主要镀种有镀铜、镀镍、镀铬等。项目设计年电镀加工复合机、橡胶机等机械棍3600条、汽车减震器活塞杆500万根以及礼品工艺600万件。

2015年8月13日，企业原项目通过平阳县环境保护设施阶段性竣工验收（平环验[2015]48号），验收时3条自动电镀生产线及5只手动镀槽，共计电镀镀容61643L均已投入生产，配套的机加工、抛光等工序尚未建设。

后企业于2017年向平阳县飞翔金属制品有限公司购买电镀镀容12000L（用于硬铬生产线），同时新增冲压和电镀后防锈工序。已于2017年7月委托浙江瑞阳环保科技有限公司编制《平阳县滩涂围垦区C08地块厂房建设项目（平阳县长华金属制品有限公司迁建整合提升项目）环境影响补充说明》，调整后企业电镀容量为73643L，其中自动线71266升、手动线2377升，自动化率96.77%，项目仍从事机械辊、汽车配件以及工艺礼品的生产与电镀加工。年可电镀加工复合机、橡胶机等机械辊3600条、汽车减震器活塞杆1000万根以及工艺礼品600万件，年冲压200万个底盖。

出于生产需要，企业将2#生产车间（B区）内自动电镀生产线（铜—镍，10095L）及其配套手动镀槽（黄铜、仿金、枪黑、镍、银2377L）改建用于磷化钢管5000吨/年、磷化铁标准件3500吨/年及10万件/年化学镍机械配件生产项目，在2#生产车间（B区）的1F新增1条酸洗磷化生产线（酸洗磷化槽容8000L）、2F新增1条镀化学镍生产线（化学镍槽容4472L）、3F新增1条酸洗磷化生产线（酸洗磷化槽容8000L），项目计划总投资350万元。

根据平环[2016]6号文“企业配套的非电镀金属表面处理生产线增加的废水总量，必须追加缴纳废水集中处理工程集资费或者按照比例用电镀液体积替换”。项目新增酸洗磷化线酸洗磷化槽容16000L，电镀容量按照1：2比例替换而来，需替换电镀液容量8000L；新增化学镍槽容4472L，由电镀液体积按1：1比例替换，共需替换电镀容量4472L。本项目实施后，企业电镀容量为61171L，酸洗磷化槽容16000L，化学镍镀容4472L。

公司于2018年1月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制《平阳县长华金属制品有限公司年产磷化钢管5000吨、磷化铁标准件3500吨及10万件化学镍机械配件生产项目环境影响报告书》，并于2018年1月22日通过平阳县环境保护局审批(平环建[2018]17号)。项目于2017年9月开工，2018年3月竣工。项目实际总投资350万元，其中环保投资115万元，占总投资额的32.9%。结合《平阳县长华金属制品有限公司迁建整合提升项目》的环境影响补充说明中的内容以及《平阳县长华金属制品有限公司年产磷化钢管5000吨、磷化铁标准件3500吨及10万件化学镍机械配件生产项目》，其主体工程调试工况稳定，各环保设施基本上达到设计要求并投入运行，基本符合竣工验收监测条件。

平阳县长华金属制品有限公司重视该项目竣工验收工作，于2018年4月特成立验收工作小组，同时委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的废水、废气环保验收监测工作，根据中华人民共和国国务院第682号令、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司于2018年3月24日对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，并在此基础上编制该项目竣工环境保护验收监测方案，并于2018年4月23日、24日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下组织现场调查和监测，于2018年4月24日至5月2日组织对样品进行实验室分析，由于2019年1月开始，环保验收政策变动，噪声部分也由企业自主验收。故企业在此委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目噪声的环保验收监测工作，温州新鸿检测技术有限公司于2019年3月28日、29日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下对企业进行噪声部分的验收监测。结合二次监测结果编制了本验收监测报告。

- 2 验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日修改)；

2.2《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日)；

2.3《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第364号令，2018年1月22日修订版)；

2.4 《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

2.5《关于平阳县长华金属制品有限公司年产磷化钢管5000吨、磷化铁标准件3500吨及10万件化学镍机械配件生产项目环境影响报告表的审批意见》(平阳县环境保护局，平环建[2018]17号，2018年1月22日)；

2.6《平阳县长华金属制品有限公司年产磷化钢管5000吨、磷化铁标准件3500吨及10万件化学镍机械配件生产项目环境影响报告表》(浙江中蓝环境科技有限公司，2018年1月)；

2.7《平阳县长华金属制品有限公司平阳县滩涂围垦区C08地块厂房建设项目（平阳县长华金属制品有限公司迁建整合提升项目）环境影响补充说明》(浙江瑞阳环保科技有限公司，2017年7月)；

2.8平阳县长华金属制品有限公司《检测委托单》(2018年3月15日)；

2.9平阳县长华金属制品有限公司《验收监测项目基本情况调查表》；

2.10平阳县长华金属制品有限公司《验收监测期间有关情况记录表》；

2.11平阳县长华金属制品有限公司迁建整合提升及年产磷化钢管5000吨、磷化铁标准件3500吨及10万件化学镍机械配件生产项目竣工环保验收监测方案。

- 3 工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

本项目位于平阳县滨海新区电镀园区C08地块（经纬度：N27°40′37.00″，E120°40′25.11″）。企业厂区东侧为平阳县环源污泥处置有限公司，南侧为横屿路，西侧为海源污水处理厂，北侧为三泰企业。项目最近敏感点为项目西侧约1200米的滨海新区管委会。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

项目所在地

N27°40′37.00″

E120°40′25.11″

N

图3-1 项目地理位置图

3.2 建设内容

◎H

◎H

本项目实际总投资350万元，设计年产3600条机械铬辊、1000万根汽车减震器活塞杆、200万个底盖、5000t钢管、3500t铁标准件、10万件机械配件，实际年产3600条机械铬辊、1000万根汽车减震器活塞杆、200万个底盖、5000t钢管、3500t铁标准件、10万件机械配件，详见表3-1；项目主体生产设备见表3-2。

表3-1 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 工艺 | 设计生产能力 | 实际生产能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械铬辊 | 电镀 | 3600条/a | 3600条/a |
| 2 | 汽车减震器活塞杆 | 电镀 | 950万根/a | 950万根/a |
|  |  | 电镀+喷漆 | 50万根/a | 50万根/a |
| 3 | 底盖 | 冲压 | 200万个/a | 200万个/a |
| 4 | 钢管 | 磷化 | 5000t/a | 5000t/a |
| 5 | 铁标准件 | 磷化 | 3500t/a | 3500t/a |
| 6 | 机械配件 | 化学镍 | 9.5万件/a | 9.5万件/a |
|  |  | 化学镍+ 喷特氟龙 | 0.5万件/a | 0.5万件/a |

表3-2 项目主体生产设备一览表

| 本项目槽规格及有效容量 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  | 规格m | 槽有效 高度m | 实际数量 | 备注 | 有效 容量L |
| 1 | 酸洗槽 |  | 9.2*0.65*0.75 | 0.669 | 1 | 2#生产车间B区F1酸洗磷化生产线 | 4000 |
| 2 | 水洗槽 |  | 9.2*0.65*0.75 | 0.55 | 1 |  | / |
| 3 | 磷化槽 |  | 9.2*0.65*0.75 | 0.669 | 1 |  | 4000 |
| 4 | 水洗槽 |  | 9.2*0.65*0.75 | 0.55 | 1 |  | / |
| 5 | 防锈槽 |  | 9.2*0.65*0.75 | 0.55 | 1 |  | / |
| 6 | 除油 |  | 2.3*1.0*0.7 | 0.5 | 2 | 2#生产车间B区3F酸洗磷化生产线 | / |
| 7 | 水洗 |  | 2.3*1.0*0.7 | 0.5 | 1 |  | / |
| 8 | 盐酸酸洗 |  | 2.3*1.0*0.7 | 0.58 | 3 |  | 4000 |
| 9 | 水洗 |  | 2.3*1.0*0.7 | 0.5 | 3 |  | / |
| 10 | 表调 |  | 2.3*1.0*0.7 | 0.5 | 1 |  | / |
| 11 | 磷化 |  | 2.3*1.0*0.7 | 0.58 | 3 |  | 4000 |
| 12 | 水洗 |  | 2.3*1.0*0.7 | 0.5 | 3 |  | / |
| 13 | 浸油 |  | 2.3*1.0*0.7 | 0.5 | 2 |  | / |
| 14 | 水洗 |  | 2.3*1.0*0.7 | 0.5 | 2 |  | / |
| 15 | 配套前处理 | 除油 | 2.5*0.7*0.9 | 0.7 | 2 | 2#生产车间B区2F化学镍生产线 | / |
| 16 |  | 水洗 | 1.2*0.7*0.7 | 0.5 | 6 |  | / |
| 17 | 除油 |  | 2.5*0.7*0.9 | 0.7 | 3 |  | / |
| 18 | 除油 |  | 1.5*0.7*1.5 | 1.3 | 1 |  | / |
| 19 | 水洗 |  | 2.5*0.7*0.9 | 0.7 | 1 |  | / |
| 20 | 酸洗 |  | 2.5*0.8*1 | 0.8 | 1 |  | / |
| 21 | 酸洗 |  | 1.5*0.7*1.5 | 1.3 | 1 |  | / |
| 22 | 热水洗 |  | 2.5*0.8*1 | 0.8 | 1 |  | / |
| 23 | 化学镍 |  | 2.5*0.8*1 | 0.8 | 2 |  | 3200 |
| 24 | 化学镍 |  | 1.5*0.7*1.4 | 1.211 | 1 |  | 1272 |
| 25 | 热水洗 |  | 2*0.8*0.7 | 0.5 | 1 |  | / |
| 26 | 配套后处理 | 钝化 | 1.2*0.8*0.7 | 0.5 | 1 |  | / |
| 27 |  | 水洗 | 1.2*0.7*0.7 | 0.5 | 1 |  | / |

| 现有项目主要生产设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 环评数量 | 实际数量 | 备注 |
| 1 | 自动生产线（镀槽） | 4条（20只） | 4条（20只） |  |
| 2 | 高频电源 | 30台 | 30台 |  |
| 3 | 过滤机 | 10台 | 10台 |  |
| 4 | 离心机 | 2台 | 2台 |  |
| 5 | 冷冻机 | 3台 | 3台 |  |
| 6 | 超声波清洗机 | 7台 | 7台 |  |
| 7 | 水泵 | 40台 | 40台 |  |
| 8 | 纯水机 | 2台 | 2台 |  |
| 9 | 烘道 | 2条 | 2条 |  |
| 10 | 烘箱 | 2台 | 2台 |  |
| 11 | 废气处理装置 | 2套 | 2套 |  |
| 12 | 抽风机 | 20台 | 20台 |  |
| 13 | 空压机 | 3台 | 3台 |  |
| 14 | 拉丝机 | 3台 | 3台 |  |
| 15 | 抛光机 | 10台 | 10台 |  |
| 16 | 喷漆台 | 1台 | 1台 |  |
| 17 | 磨床 | 18台 | 18台 |  |
| 18 | 车床 | 2台 | 2台 |  |
| 19 | 线切割 | 1台 | 1台 |  |
| 20 | 台钻 | 6台 | 6台 |  |
| 21 | 铣床 | 1台 | 1台 |  |
| 22 | 平面水磨机 | 2台 | 2台 |  |
| 23 | 锖鉲棒 | 10台 | 10台 |  |
| 24 | 冲床 | 17台 | 17台 |  |
| 25 | 车床 | 4台 | 4台 |  |
| 26 | 仪表车床 | 5台 | 5台 |  |
| 27 | 电焊机 | 1台 | 1台 |  |

- 3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料消耗情况见表3-3。

表3-3 主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 主要原辅材料 | 环评数量（吨） | 实际用量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除油粉 | 20 | 20 | / |
| 2 | 清洁剂 | 2 | 2 | / |
| 3 | 片碱 | 5 | 5 | / |
| 4 | 盐酸（35%） | 3 | 3 | / |
| 5 | 硫酸（90%） | 5 | 5 | / |
| 6 | 铬酸酐 | 70 | 70 | / |
| 7 | 油漆 | 2 | 2 | / |
| 8 | 稀释剂 | 1 | 1 | / |
| 9 | 防锈粉 | 0.15 | 0.15 | / |
| 10 | 防锈水 | 0.15 | 0.15 | / |

- 3.4 水源及水平衡

项目产生的废水主要来自于生活污水，除油、酸洗、磷化、化学镍、钝化工艺的配套清洗水，酸洗、除油等前处理槽倒槽清洗和废液排放的浓液，废气塔碱液喷淋吸收水。项目生活污水经化粪池处理（其中食堂废水先经隔油池预处理）后经基地管道在通过市政管网接至东海污水处理厂处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放；项目生产废水按质分流排入平阳县电镀园区废水处理站处理(废水中的重金属等指标处理后执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中新建表2中标准，COD、悬浮物、石油类等指标执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，总磷、氨氮限值参照执行浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）)再接管至平阳县东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。根据企业提供资料显示，企业2018年1至2018年3月用水量为3489吨，排污系数取0.8，则废水排放量为2791.2吨，按一年12个月计，则该厂区一年排放废水11164.8吨。

- 3.5 生产工艺

本项目主要生产工艺流程及产物环节见图3-4，具体工艺说明如下：

待件镀

废水

废水

除油

水洗

喷淋酸洗

活化

水洗

废水

水洗

喷淋水洗

酸雾

镀铬

废水

酸雾

废水

包装入库

烘干（去氢）

下一道防锈工序

电镀工艺

工件

防锈1

除油

水洗

热水洗

水洗

防锈2

包装入库

废水

防锈工艺

原料

冲压

机加工

点焊

产品

噪声、固废

噪声、固废

烟尘

底盖冲压工艺

上件

酸洗

盐酸雾

槽渣、倒槽清洗废水

水洗

磷化

清洗废水

槽渣、倒槽清洗废水

水洗

清洗废水

防锈油

下件

废防锈油

2#生产车间（B区）F1酸洗磷化生产线

上件

除油

槽渣、倒槽清洗废水

水洗

酸洗

清洗废水

槽渣、倒槽清洗废水

水洗

清洗废水

表调

磷化

2#生产车间（B区）F3酸洗磷化生产线

盐酸雾

槽渣、倒槽清洗废水

水洗

防锈油

清洗废水

废防锈油

下件

上件

除油

槽渣、倒槽清洗废水

水洗

酸洗

清洗废水

槽渣、倒槽清洗废水

热水洗

清洗废水

化学镍

热水洗

2#生产车间（B区）F2镀化学镍生产线

盐酸雾

钝化

水洗

清洗废水

清洗废水

下件

喷特氟龙

高温固化

下件

粉尘

有机废气

图3-4 项目工艺流程图及产污环节图

⑴除油：目的是去除铁才表面的油污，从而便于后续处理加工，提高产品的表面质量；

⑵酸洗：工件放入酸洗池中去除表面氧化皮，铁件酸洗采用工业盐酸，经酸洗后的工件应立即放入水池中清洗，项目钢管清洗宜采用工业盐酸；

⑶表调：表调可改善金属表面因 脱脂、酸洗带来的不良状况，减少磷化液里面的残渣量，还可使槽液长期稳定，能加快磷化成魔速度，减少磷化沉渣，形成均匀的磷化膜；

⑷磷化：磷化将工件与含磷酸二氢盐的酸性溶液接触，发生化学反应而在金属表面生产稳定的不溶性的无机化合膜层。磷化膜可以在一定程度上防止金属被腐蚀。本项目采用锌系磷化，操作温度为60~70℃；

⑸防锈：本项目部分铁件产品酸洗后采用防锈油处理，主要为防止产品生锈。防锈油主要是由乳化剂基础油和防锈剂等组成；

⑹化学镍：化学镀是指一定条件下，水溶液中的金属离子被还原剂还原，并且沉淀到固态基体表面上的过程。本项目采用次磷酸钠做还原剂，获得镍磷合金；

⑺钝化：本项目采用三价铬钝化液进行钝化，在工件表面形成氧化膜，主要为防止产品生锈；

⑻喷特氟龙及高温固化：部分工件表面喷特氟龙涂层，项目使用静电粉体喷涂，喷涂后在烘箱内高温固化，固化温度为350-390℃；在固化时，粉体涂料熔融流动形成无孔薄膜。其为化学镍生产线配套加工工艺，不对外加工生产。

- 3.6 项目变动情况

经现场调查确认，企业实际建设情况与环评内容一致，无变动情况。

- 4 环境保护设施情况

- 4.1 污染物治理/处理设施

4.1.1 废水

项目产生的废水为生产废水和生活污水。生产废水来源为除油、酸洗、磷化、化学镍、钝化工艺的配套清洗水，酸洗、除油等前处理槽倒槽清洗和废液排放的浓液，废气塔碱液喷淋吸收水等。废水来源及处理方式见表4-1。

(1)清洗废水  清洗废水主要来自于各工艺槽配套的清洗。其中钢管酸洗磷化线酸洗、除油清洗后的清洗废水因含有少量铬、镍、铜等重金属，将纳入混排废水。

(2)倒槽清洗和前处理浓液  项目2#车间B区3F酸洗磷化生产线和2#车间B区2F化学镍生产线的前处理需定期进行倒槽清洗，并定期排放前处理浓液。排放周期约为每半个月1次，钢管酸洗磷化线酸洗、除油的废槽液作为危险废物处置。

(3)碱液喷淋吸收废水  项目设有碱液喷淋吸收塔，喷淋吸收废水因污染物浓度较低，回用于前处理清洗。

(4)生活污水  生活污水经化粪池处理达标后纳入市政污水管网，接至平阳县东海污水处理厂处理达标后排放。

表4-1 废水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水 | COD、NH3-N、石油类、TFe等 | 间歇 | 海源污水处理厂 | 平阳县东海污水处理厂 |
| 生活废水 | COD、NH3-N | 间歇 | 化粪池 | 平阳县东海污水处理厂 |

4.1.2 废气

本项目废气主要来自酸洗酸雾、喷涂废气、固化废气、抛光粉尘和厨房油烟。废气来源及处理方式见表4-2。

(1)酸洗酸雾  废气经收集、喷淋塔吸收后通过楼顶排气筒高空排放，废吸收液回用至前处理清洗。

(2)喷涂废气  项目喷涂过程中产生的粉尘经喷台自带的粉尘回收装置回收，不外排；

(3)固化废气  项目特氟龙喷涂后需在烘箱内进行高温固化，高温固化时有少量有机废气经收集后经水膜除尘+活性炭吸附处理后引排气筒高空排放。

(4)抛光粉尘  抛光粉尘经布袋除尘处理后引至15米排气筒高空排放。

(5)油烟废气  废气经集气收集后静电油烟净化器处理后引20米高空排放。

表4-2 废气来源及处理方式一览表

| 废气来源 | 主要污染因子 | 处理设施 | 排气筒高度 | 排气筒内径 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 酸洗 | 酸雾 | 喷淋塔 | 20米 | / | 环境 |
| 喷涂 | 粉尘 | 布袋除尘 | / | / | 环境 |
| 固化 | 非甲烷总烃 | 水膜除尘+活性炭 | 20米 | / | 环境 |
| 抛光 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 15米 | / | 环境 |
| 厨房炉灶 | 油烟 | 静电式油烟净化器 | 20米 | / | 环境 |

4.1.3 噪声

项目主要产噪声设备为水泵、风机，距各设备1m处噪声源强及具体治理措施见表4-3。

表4-3 噪声源及治理措施

| 序号 | 噪声源 | 位置 | 源强(dB) | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷淋泵 | 酸雾喷淋塔 | 70 | 室内、设备维护 |
| 2 | 循环泵 | 生产车间 | 70 | 室内、设备维护 |
| 3 | 风机 | 废气处理设施 | 80 | 室内、设备维护 |

4.1.4 固(液)体废物

本项目主要固废包括槽液、槽渣、废化学品容器、喷涂收集粉尘和废防锈油。槽液、槽渣委托有资质单位处理处置；废化学品容器由原厂家回收；喷涂收集粉尘经自带的粉尘回收装置回收，尾气为无组织排放；废防锈油委托有资质单位集中处理处置。固废产生情况及处置见表4-4。

表4-4 固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 环评预估 产生量 | 实际产生量 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 槽液、槽渣 | 酸洗、除油、磷化等 | 危险废物 | 5.5 t/a | 5.5 t/a | 委托有资质单位处理处置 |
| 2 | 废化学品容器 | 生产过程 | 危险废物 | 0.1t/a | 0.1t/a | 由原厂家回收 |
| 3 | 废防锈油 | 防锈 | 危险废物 | 1 t/a | 1 t/a | 委托有资质单位处理处置 |

- 4.2 其他环保设施

4.2.1 环境风险防范设施

环评未提及环境风险及防范。

4.2.2 在线监测装置

企业目前无在线监测装置。

4.2.3 其他设施

项目环境影响报告书及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资概算350万元，实际投资350万元，其中环保设施投资115万元，占总投资额的32.9%。项目环保投资情况见表4-6。该公司已制定有环保管理制度，有专门的环保管理人员。

表4-6 工程环保设施投资情况表

| 环保设施名称 | 环评预算(万元) | 实际投资(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水治理 | 5 | 20 |  |
| 废气治理 | 16 | 80 |  |
| 噪声防治 | 0 | 0 |  |
| 固废治理 | 0 | 5 |  |
| 其他 | 0 | 10 |  |
| 合 计 | 21 | 115 |  |

平阳县长华金属制品有限公司迁建整合提升及年产磷化钢管5000吨、磷化铁标准件3500吨及10万件化学镍机械配件生产项目执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目环保设施环评、实际建设情况见表4-7。

表4-7 环评意见落实情况表

| 批复要求 | 环评要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 项目排放废水主要包括酸洗磷化、镀化学镍生产废水等，车间安装槽边废液回收装置，按质分流排入平阳县电镀园区废水处理站处理，重金属及总氰化物等经园区污水处理站处理后执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中的新建表2中标准，氨氮及总磷执行浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）,COD及石油类、pH值执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准，再接管至平阳县东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放 | 车间安装槽边废液回收装置；车间废水分类分流收集系统；接入基地废水处理站处理 | 项目生活污水经化粪池处理（其中食堂废水先经隔油池预处理）后经基地管道在通过市政管网接至东海污水处理厂处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放，生产废水按质分流排入平阳县电镀园区废水处理站废水处理系统处理后纳管至平阳县东海污水处理厂处理达标排放 |
| 项目生产过程中产生的盐酸雾废气经集气收集，酸雾碱喷淋处理措施吸收净化后通过不低于15m的排气筒高空排放；高温固化废气经收集后引至屋顶高空排放，喷涂工序自带粉尘回收装置；盐酸雾废气排放执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中排放标准要求，喷涂及高温固化过程产生的颗粒物、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的大气污染物排放限值 | 本项目酸洗设有设立局部气体收集系统和集中净化处理装置，采用酸雾碱液喷淋处理措施吸收净化后通过相应排气筒有组织排放；设有车间集气系统 | 废气经收集、喷淋塔吸收后通过楼顶排气筒高空排放，废吸收液回用至前处理清洗；喷涂废气经喷台自带的粉尘回收装置回收，不外排；固化废气经收集后经水膜除尘+活性炭吸附处理后引排气筒高空排放；抛光粉尘经布袋除尘处理后引至15米排气筒高空排放；油烟废气经集气收集后静电油烟净化器处理后引20米高空排放 |
| 项目生产过程中产生的废槽液、槽渣、破碎的化学品容器及废防锈油委托有资质单位处理 | 废槽液、槽渣、破碎的废化学品容器、废防锈油委托有资质单位处置 | 本项目主要固废包括槽液、槽渣、废化学品容器、喷涂收集粉尘和废防锈油。槽液、槽渣委托有资质单位处理处置；废化学品容器由原厂家回收；喷涂收集粉尘经自带的粉尘回收装置回收；废防锈油委托有资质单位集中处理处置 |
| 合理布置生产车间，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施；项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 | 建议合理布局厂区，高噪声设备布局应尽可能远离厂界设置，并采取一系列隔声减振措施，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，加强厂区及厂界四周绿化 | 厂界四周噪声经监测各侧《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求 |

- 5 建设项目环评报告的主要结论及审批

- 5.1 环评报告的主要结论与建议

5.1.1 环境影响评价结论

(1)水环境影响  与原环评审批废水排放数据相比，本项目实施后项目废水排放整体为削减，废水达标排放后不会对平阳县东海污水处理厂纳污水体符合产生冲击。

- (2)废气影响  根据估算模式据算结果，正常工况下本项目酸洗废气的盐酸雾在采取相应的污染防治措施之后有组织和无组织排放最大地面浓度占标率小于10%，对周边大气环境影响和敏感点影响较小。本项目使用粉末涂料，为环境友好型涂料，项目涂料过程未收集的粉尘为无组织排放，排放量为0.045kg/h，30kg/a。项目高温固化时有少量的有机废气（以非甲烷总烃计）产生量为0.5kg/a，有机废气量较少，经收集后排放，对周围环境影响较小。卫生、安全等防护距离应按国家相关规定和有关主管部门要求执行，各污染因子卫生防护距离计算，项目卫生防护距离计算结果为50米。根据本项目与最近敏感点距离750m，能符合该卫生防护距离要求。

(3)声环境影响  本项目正常运行，在采用实体墙（平均隔声量为20dB）的前提下，项目四侧声环境质量均能达到相应标准值的要求，因此项目投产会对该周围声环境产生影响不大。

(4)固废影响  根据工程分析，本项目生产过程产生的固体废弃物主要有槽液、槽渣，废化学品容器，废防锈液。所涉及的固体废弃物均为危险废物，固废种类较多，厂方拟分类收集，分别处置，设专用场地按规范要求存放并通过加强社会化协作妥善处置，尽可能综合利用，固体废弃物经合理处置后对周围环境影响不大。

5.1.2 建议

(1)积极推行清洁生产，提高水的利用率。加强废水、废气等污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

(2)建立环保责任制，加强对职工的环境保护意识教育，形成人人重视环境保护的生产气氛，使公司建成经济效益显著和环境优美的现代化企业。

5.1.3 环境影响评价总结论

平阳县长华金属制品有限公司年产磷化钢管5000吨、磷化铁标准件3500吨及10万件化学镍机械配件生产项目位于平阳县滨海新区电镀园区平阳县长华金属制品有限公司现有生产车间内，用地性质为工业用地，符合城市总体规划和有关产业政策，项目产生的“三废”污染物采用科学管理与恰当的环保治理措施后，可以做到达标排放，对周围环境的影响可以控制在一定的范围内。项目的建设在一定程度上减轻了区域环境污染，实现废物资源化利用，具有良好的环境经济效益。在全面落实报告提出的各项环境污染治理措施和事故防范措施的基础上，该项目的建设在环境保护方面是可行的。

- 5.2 审批部门审批决定

平阳县环境保护局于2018年1月22日以(平环建[2018]17号)对本项目进行备案受理，具体如下：

平阳县长华金属制品有限公司：

你公司申请审批的报告、由浙江中蓝环境科技有限公司编制的《平阳县长华金属制品有限公司年产磷化钢管5000吨、磷化铁标准件3500吨及10万件化学镍机械配件生产项目环境影响报告表》已收悉。我局按照建设项目管理有关规定对该项目环评文件进行审查并公示，经研究，审批意见如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环境影响报告表的结论与建议，环评提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你公司须逐项予以落实。
    二、 项目位于平阳县宋埠海涂围垦区电镀园区C08地块，由于生产需要，现自动电镀生产线（铜—镍，10095L）及其配套手动镀槽（黄铜、仿金、枪黑、镍、银2377L）拟不再生产，新增1条酸洗磷化生产线（酸洗磷化槽容8000L）、1条镀化学镍生产线（化学镍槽容4472L）、1条酸洗磷化生产线（酸洗磷化槽容8000L），年产磷化钢管5000吨、磷化铁标准件3500吨及10万吨化学镍机械配件。具体建设内容见项目环评文件。

三、项目排放废水主要包括酸洗磷化、镀化学镍生产废水等，车间安装槽边废液回收装置，按质分流排入平阳县电镀园区废水处理站处理，重金属及总氰化物等经园区污水处理站处理后执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中的新建表2中标准，氨氮及总磷执行浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）,COD及石油类、pH值执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准，再接管至平阳县东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。

项目生产过程中产生的盐酸雾废气经集气收集，酸雾碱喷淋处理措施吸收净化后通过不低于15m的排气筒高空排放；高温固化废气经收集后引至屋顶高空排放，喷涂工序自带粉尘回收装置；盐酸雾废气排放执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中排放标准要求，喷涂及高温固化过程产生的颗粒物、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的大气污染物排放限值。

合理布置生产车间，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施；项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

项目生产过程中产生的废槽液、槽渣、破碎的化学品容器及废防锈油委托有资质单位处理。

四、项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，建成后须通过“三同时”验收后才能正式投入生产。

五、 根据中华人民共和国行政复议法第十二条规定，若你公司对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向平阳县人民政府或者温州市环境保护局提起行政复议。

- 6 验收执行标准

- 6.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表6-1：

表6-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 |  | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活 污水 | pH值 |  | 6~9 | 无量纲 | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表4三级标准 |
|  | 悬浮物 |  | 400 | mg/L |  |
|  | 化学需氧量 |  | 500 | mg/L |  |
|  | 五日生化需氧量 |  | 300 | mg/L |  |
|  | 动植物油类 |  | 100 | mg/L |  |
|  | 氨氮 |  | 35 | mg/L | 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013) |
|  | 总磷 |  | 8 | mg/L |  |
| 废气 | 氯化氢 | 排放浓度 | 30 | mg/m3 | 《电镀污染物排放标准》(GB16297-1996)表5排放限值 |
|  | 铬酸雾 |  | 0.05 | mg/m3 |  |
|  | 颗粒物 |  | 30 | mg/m3 | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表4排放限值 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 100 | mg/m3 |  |
|  | 苯 |  | 14 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准 |
|  | 甲苯 |  | 40 | mg/m3 |  |
|  | 二甲苯 |  | 70 | mg/m3 |  |
|  | 颗粒物 |  | 120 | mg/m3 |  |
|  | 苯 | 排放速率 （20m） | 0.90 | kg/h |  |
|  | 甲苯 |  | 5.2 | kg/h |  |
|  | 二甲苯 |  | 1.7 | kg/h |  |
| 颗粒物以 | 颗粒物 | 排放速率 （15m） | 3.5 | kg/h |  |
|  | 油烟 |  | 2.0 | mg/m3 | 《饮食业油烟排放标准(试行)》 (GB 18483-2001)小型规模标准 |
| 噪声 | 厂界噪声 |  | 65 | dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类昼间标准 |

- 6.2 总量控制指标

本项目的COD和氨氮无需进行总量交易，其建议控制分别为3.525t/a，0.353t/a。本项目实施后，企业总体VOCs排放为削减，无需进行削减替代，总量控制建议值为0.7t/a。

- 7 验收监测内容

- 7.1 环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表7-1。

表7-1 验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点 编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活 污水 | A | 污水排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、 TP、动植物油类 | 抽样2天，每天 4次 |
|  |  |  | COD、NH3-N、BOD5、TP | 现场平行样， 抽样1天，1次 |
| 有组织废气 | B、C | 铬塔净化前、后 排气筒 | 铬酸雾 (1#生产车间2F) | 抽样2天，每天 3次 |
|  | D、E | 铬塔净化前、后 排气筒 | 铬酸雾 (2#生产车间A区2F) | 抽样2天，每天 3次 |
|  | F、G | 喷漆车间净化前、后 排气筒 | 苯、甲苯、二甲苯 (2#生产车间A区) | 抽样2天，每天 3次 |
|  | H | 抛光车间净化后 排气筒① | 颗粒物 | 抽样2天，每天 3次 |
|  | I | 抛光车间净化后 排气筒② | 颗粒物 | 抽样2天，每天 3次 |
|  | J | 抛光车间净化后 排气筒③ | 颗粒物 | 抽样2天，每天 3次 |
|  | K、L | 酸雾塔净化前、后 排气筒 | 氯化氢 (F1酸洗磷化生产线) | 抽样2天，每天 3次 |
|  | M、N | 酸雾塔净化前、后 排气筒 | 氯化氢 (F2酸洗磷化生产线) | 抽样2天，每天 3次 |
|  | O | 特氟龙废气净化前排气筒 | 颗粒物 (F2酸洗磷化生产线) | 抽样2天，每天 3次 |
|  | P | 特氟龙废气净化后排气筒 | 颗粒物、非甲烷总烃 (F2酸洗磷化生产线) | 抽样2天，每天 3次 |
|  | Q、R | 酸雾塔净化前、后 排气筒 | 氯化氢 (F3酸洗磷化生产线) | 抽样2天，每天 3次 |
|  | S | 厨房油烟净化后 排气筒 | 油烟[高峰期] | 抽样1天，每天 1次，5个样 |
| 噪声 | 1-4 | 厂界四周 | 厂界噪声(等效声级) | 监测2天，每天 上下午各1次 |

- 8 质量保证及质量控制

- 8.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表8-1：

表8-1 各监测项目具体分析方法表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法及来源 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | 0.00~14.00 |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4 mg/L |
|  | NH3-N | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂光度法 HJ 535-2009 | 0.025 mg/L |
|  | BOD5 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 0.5 mg/L |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 4.0 mg/L |
|  | TP | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 0.010 mg/L |
|  | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012 | 0.04 mg/L |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T 38-2017 | 0.04 mg/m3 |
|  | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 4 mg/m3 |
|  | 苯 | 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2007年) | 0.0015mg/m3 |
|  | 甲苯 | 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2007年) | 0.0015mg/m3 |
|  | 二甲苯 | 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2007年) | 0.0015mg/m3 |
|  | 氯化氢 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999 | 0.90 mg/m3 |
|  | 铬酸雾 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 HJ/T 29-1999 | 0.005 mg/m3 |
|  | 油烟 | 饮食业油烟排放标准(试行) GB 18483-2001 | 0.1 mg/m3 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 | 30~130dB |

- 8.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表8-2：

表8-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梅特勒-托利多PH计 | FE20 | pH | 检定合格 |
| COD恒温加热器 | JH-12 | COD | 功能检查合格 |
| 生化培养箱 | SPX-150B | BOD5 | 校准合格 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | NH3-N、TP、HCl | 检定合格 |
| 赛多利斯电子天平 | SQP/PRACTUM224-1CN | SS、颗粒物 | 检定合格 |
| 气相色谱仪 | 6890N | 苯、甲苯、二甲苯 | 检定合格 |
| 气相色谱仪 | GC-1690 | 非甲烷总烃 | 检定合格 |
| 红外分光测油仪 | JLBG-126 | 动植物油类 | 校准合格 |
| 大气采样器 | QC-2 | 氯化氢、苯、甲苯、二甲苯 | 检定合格 |
| 自动烟尘(气)测试仪 | 崂应3012H | 油烟、铬酸雾 | 校准合格 |
| 多功能声级计 | AWA5680 | 厂界噪声 | 校准合格 |

- 8.3 人员资质

建设项目验收参与人员见表8-3：

表8-3 建设项目验收参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 钱安勉 | 评价室检测员 | XH201613 |
| 报告编制人 | 钱安勉 | 评价室检测员 | XH201613 |
| 报告审核人 | 陈金彪 | 评价室主任 | XH201407 |
| 报告审定人 | 高启宇 | 技术负责人/工程师 | XH201402 |
| 其他成员 | 陈素瑾 | 检测报告编制人 | XH201729 |
|  | 黄海燕 | 质量负责人/工程师 | XH201511 |
|  | 余坦召 | 评价室检测员 | XH201602 |
|  | 程万里 | 评价室主任助理 | XH201722 |
|  | 黄友坚 | 评价室检测员 | XH201725 |
|  | 胡忠浩 | 评价室检测员 | XH201730 |
|  | 盖诗佳 | 分析室检测员 | XH201701 |
|  | 高丰环 | 分析室检测员 | XH201710 |
|  | 吴星星 | 分析室检测员 | XH201716 |
|  | 周云麟 | 分析室检测员 | XH201720 |
|  | 陈 虹 | 分析室主任助理 | XH201721 |
|  | 施丽丽 | 分析室主任 | XH201601 |

- 8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第二版 )的要求进行。在现场监测期间，对废水入网口的水样采取平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品质控结果见表8-4。

表8-4 现场平行样品质控结果表

| 样品编号 | 监测项目 | 测定值1 (mg/L) | 测定值2 (mg/L) | 相对偏差(%) | 允许偏差(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HJ1804180-008 | COD | 57 | 70 | 10.2 | ≤15 | 符合 |
|  | NH3-N | 1.95 | 1.97 | 0.51 | ≤10 | 符合 |
|  | BOD5 | 14.1 | 19.1 | 15.1 | ≤20 | 符合 |
|  | TP | 0.568 | 0.572 | 0.35 | ≤10 | 符合 |

- 8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《空气和废气监测分析方法》(第四版)的要求进行。

(2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

(3)被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围(即30%~70%之间)

(4)采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测(分析)仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计(标定)，在测试时应保证采样流量的准确。

- 8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5 dB测试数据无效。本次验收噪声测试校准记录见表8-6：

表8-5 噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前(dB) | 测后(dB) | 差值(dB) | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年3月28日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2019年3月29日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

- 9 验收监测结果与分析评价

- 9.1 生产工况

2018年4月23日、24日和2019年3月28日、29日验收监测期间，平阳县长华金属制品有限公司迁建整合提升及年产磷化钢管5000吨、磷化铁标准件3500吨及10万件化学镍机械配件生产项目的生产负荷大于75%，符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况的要求。监测期间工况详见表9-1。

表9-1 监测期间产量核实表

| 监测期间主要产品产量 |  |  | 生产 负荷 | 设计生产能力 | 年工作日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 主要产品 | 产量 |  |  |  |
| 2018年4月23日 | 机械铬辊 | 10条 | 90.9% | 3600条/a 11条/d | 330天 |
| 2018年4月24日 |  | 10条 | 90.9% |  |  |
| 2019年3月28日 |  | 9条 | 81.8% |  |  |
| 2019年3月29日 |  | 10条 | 90.9% |  |  |
| 2018年4月23日 | 汽车减震器 活塞杆 | 30000根 | 99.0% | 1000万根/a 30303根/d |  |
| 2018年4月24日 |  | 29800根 | 98.3% |  |  |
| 2019年3月28日 |  | 27500根 | 90.8% |  |  |
| 2019年3月29日 |  | 27000根 | 89.1% |  |  |
| 2018年4月23日 | 底盖 | 6000个 | 99.0% | 200万个/a 6060个/d |  |
| 2018年4月24日 |  | 5850个 | 96.5% |  |  |
| 2019年3月28日 |  | 5500个 | 90.8% |  |  |
| 2019年3月29日 |  | 5300个 | 87.5% |  |  |
| 2018年4月23日 | 钢管 | 14t | 92.1% | 5000t/a 15.2t/d |  |
| 2018年4月24日 |  | 13.8t | 90.8% |  |  |
| 2019年3月28日 |  | 12t | 78.9% |  |  |
| 2019年3月29日 |  | 11.5t | 75.7% |  |  |
| 2018年4月23日 | 铁标准件 | 10t | 94.3% | 3500t/a 10.6t/d |  |
| 2018年4月24日 |  | 9.8t | 92.5% |  |  |
| 2019年3月28日 |  | 8t | 75.5% |  |  |
| 2019年3月29日 |  | 8.3t | 78.3% |  |  |
| 2018年4月23日 | 机械配件 | 250件 | 82.5% | 10万件/a 303件/d |  |
| 2018年4月24日 |  | 280件 | 92.4% |  |  |
| 2019年3月28日 |  | 250件 | 82.5% |  |  |
| 2019年3月29日 |  | 260件 | 85.8% |  |  |

- 9.2 环境保护设施调试效果

9.2.1污染物达标排放监测结果

9.2.1.1 废水监测结果

验收监测期间，平阳县长华金属制品有限公司生活污水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)排放标准，监测结果详见表9-2、图3-2。

9.2.1.2 废气监测结果

验收监测期间，平阳县长华金属制品有限公司废气净化后排气筒的监测结果中，抛光颗粒物、苯、甲苯和二甲苯排放浓度、排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准；特氟龙颗粒物和非甲烷总烃排放浓度均达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表4排放限值，氯化氢、铬酸雾排放浓度均达到《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5排放限值，油烟排放浓度达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)小型规模标准。具体监测结果及监测点位见表9-3、图3-2。

表9-2 生活污水监测结果统计表

| 项目 抽样位置及时间 |  | pH (无量纲) | COD (mg/L) | NH3-N (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | TP (mg/L) | 动植物油类(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 排放口 4月23日 | 09:50 | 7.09 | 51 | 1.83 | 13.4 | 167 | 0.504 | 0.89 |
|  | 11:42 | 7.02 | 80 | 1.81 | 17.1 | 173 | 0.586 | 1.18 |
|  | 13:54 | 7.06 | 60 | 1.85 | 14.5 | 163 | 0.542 | 1.04 |
|  | 16:02 | 7.15 | 96 | 1.80 | 19.4 | 157 | 0.672 | 0.82 |
|  | 平均值 | —— | 72 | 1.82 | 16.1 | 165 | 0.576 | 0.98 |
| 生活污水 排放口 4月24日 | 09:47 | 7.11 | 86 | 1.99 | 18.8 | 160 | 0.731 | 1.05 |
|  | 11:30 | 7.07 | 63 | 2.01 | 14.4 | 177 | 0.292 | 1.07 |
|  | 13:36 | 7.13 | 53 | 1.96 | 13.0 | 165 | 0.599 | 0.84 |
|  | 15:43 | 7.08 | 62 | 1.96 | 16.6 | 176 | 0.570 | 0.76 |
|  | 平均值 | —— | 66 | 1.98 | 15.7 | 170 | 0.548 | 0.93 |
| 排放限值 |  | 6~9 | 500 | 35 | 300 | 400 | 8 | 100 |
| 评 价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1804180号检测报告。

表9-3废气监测结果统计表

| 抽样日期 及位置 |  | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 平均值 |  |  |
| 铬塔（1#生产车间2F） 水喷淋（碱液吸收） 4月 23日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气流量，m3/h | 2.0×104 | 2.0×104 | 2.0×104 | 2.0×104 | —— | —— |
|  |  | 铬酸雾产生浓度，mg/m3 | 0.017 | 0.015 | 0.018 | 0.017 | —— | —— |
|  |  | 铬酸雾产生速率，kg/h | 0.00034 | 0.00030 | 0.00036 | 0.00033 | —— | —— |
|  | 净化后 排气筒 （15m） | 标态干烟气流量，m3/h | 5.3×103 | 5.3×103 | 4.7×103 | 5.1×103 | —— | —— |
|  |  | 铬酸雾排放浓度，mg/m3 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 铬酸雾排放速率，kg/h | 3.7×10-5 | 4.2×10-5 | 2.8×10-5 | 3.6×10-5 | —— | —— |
| 铬塔（1#生产车间2F） 水喷淋（碱液吸收） 4月 24日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气流量，m3/h | 2.0×104 | 2.1×104 | 2.1×104 | 2.0×104 | —— | —— |
|  |  | 铬酸雾产生浓度，mg/m3 | 0.016 | 0.014 | 0.017 | 0.016 | —— | —— |
|  |  | 铬酸雾产生速率，kg/h | 0.00032 | 0.00029 | 0.00036 | 0.00032 | —— | —— |
|  | 净化后 排气筒 （15m） | 标态干烟气流量，m3/h | 5.0×103 | 4.6×103 | 4.7×103 | 4.8×103 | —— | —— |
|  |  | 铬酸雾排放浓度，mg/m3 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 铬酸雾排放速率，kg/h | 1.5×10-5 | 2.3×10-5 | 3.3×10-5 | 2.4×10-5 | —— | —— |
| 铬塔（2#生产车间A区2F） 水喷淋（碱液吸收） 4月 23日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气流量，m3/h | 6.1×103 | 6.1×103 | 6.2×103 | 6.1×103 | —— | —— |
|  |  | 铬酸雾产生浓度，mg/m3 | 0.028 | 0.026 | 0.022 | 0.025 | —— | —— |
|  |  | 铬酸雾产生速率，kg/h | 0.00017 | 0.00016 | 0.00014 | 0.00016 | —— | —— |
|  | 净化后 排气筒 （20m） | 标态干烟气流量，m3/h | 6.8×103 | 7.0×103 | 6.7×103 | 6.8×103 | —— | —— |
|  |  | 铬酸雾排放浓度，mg/m3 | 0.007 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 铬酸雾排放速率，kg/h | 4.8×10-5 | 2.8×10-5 | 4.0×10-5 | 3.9×10-5 | —— | —— |
| 铬塔（2#生产车间A区2F） 水喷淋（碱液吸收） 4月 24日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气流量，m3/h | 6.2×103 | 6.2×103 | 6.2×103 | 6.2×103 | —— | —— |
|  |  | 铬酸雾产生浓度，mg/m3 | 0.027 | 0.024 | 0.020 | 0.024 | —— | —— |
|  |  | 铬酸雾产生速率，kg/h | 0.00017 | 0.00015 | 0.00012 | 0.00015 | —— | —— |
|  | 净化后 排气筒 （20m） | 标态干烟气流量，m3/h | 6.7×103 | 6.9×103 | 6.8×103 | 6.8×103 | —— | —— |
|  |  | 铬酸雾排放浓度，mg/m3 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 铬酸雾排放速率，kg/h | 4.7×10-5 | 2.8×10-5 | 2.7×10-5 | 3.4×10-5 | —— | —— |
| 喷漆 车间 水喷淋+磁感光氧催化 4月 23日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气流量，m3/h | 1.2×104 | 1.1×104 | 1.2×104 | 1.2×104 | —— | —— |
|  |  | 苯产生浓度，mg/m3 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | —— | —— |
|  |  | 苯产生速率，kg/h | ＜2.4×10-5 | ＜2.2×10-5 | ＜2.4×10-5 | ＜2.3×10-5 | —— | —— |
|  |  | 甲苯产生浓度，mg/m3 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | —— | —— |
|  |  | 甲苯产生速率，kg/h | ＜2.4×10-5 | ＜2.2×10-5 | ＜2.4×10-5 | ＜2.3×10-5 | —— | —— |
|  |  | 二甲苯产生浓度，mg/m3 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | —— | —— |
|  |  | 二甲苯产生速率，kg/h | ＜2.4×10-5 | ＜2.2×10-5 | ＜2.4×10-5 | ＜2.3×10-5 | —— | —— |
|  | 净化后 排气筒 （20m） | 标态干烟气流量，m3/h | 1.1×104 | 1.1×104 | 1.0×104 | 1.1×104 | —— | —— |
|  |  | 苯排放浓度，mg/m3 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 14 | 达标 |
|  |  | 苯排放速率，kg/h | ＜2.2×10-5 | ＜2.2×10-5 | ＜2.0×10-5 | ＜2.1×10-5 | 0.90 | 达标 |
|  |  | 甲苯排放浓度，mg/m3 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 40 | 达标 |
|  |  | 甲苯排放速率，kg/h | ＜2.2×10-5 | ＜2.2×10-5 | ＜2.0×10-5 | ＜2.1×10-5 | 5.2 | 达标 |
|  |  | 二甲苯排放浓度，mg/m3 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 70 | 达标 |
|  |  | 二甲苯排放速率，kg/h | ＜2.2×10-5 | ＜2.2×10-5 | ＜2.0×10-5 | ＜2.1×10-5 | 1.7 | 达标 |
| 喷漆 车间 水喷淋+磁感光氧催化 4月 24日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气流量，m3/h | 1.2×104 | 1.2×104 | 1.2×104 | 1.2×104 | —— | —— |
|  |  | 苯产生浓度，mg/m3 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | —— | —— |
|  |  | 苯产生速率，kg/h | ＜2.4×10-5 | ＜2.4×10-5 | ＜2.4×10-5 | ＜2.4×10-5 | —— | —— |
|  |  | 甲苯产生浓度，mg/m3 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | —— | —— |
|  |  | 甲苯产生速率，kg/h | ＜2.4×10-5 | ＜2.4×10-5 | ＜2.4×10-5 | ＜2.4×10-5 | —— | —— |
|  |  | 二甲苯产生浓度，mg/m3 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | —— | —— |
|  |  | 二甲苯产生速率，kg/h | ＜2.4×10-5 | ＜2.4×10-5 | ＜2.4×10-5 | ＜2.4×10-5 | —— | —— |
|  | 净化后 排气筒 （20m） | 标态干烟气流量，m3/h | 1.1×104 | 1.1×104 | 1.1×104 | 1.1×104 | —— | —— |
|  |  | 苯排放浓度，mg/m3 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 14 | 达标 |
|  |  | 苯排放速率，kg/h | ＜2.2×10-5 | ＜2.2×10-5 | ＜2.2×10-5 | ＜2.2×10-5 | 0.90 | 达标 |
|  |  | 甲苯排放浓度，mg/m3 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 40 | 达标 |
|  |  | 甲苯排放速率，kg/h | ＜2.2×10-5 | ＜2.2×10-5 | ＜2.2×10-5 | ＜2.2×10-5 | 5.2 | 达标 |
|  |  | 二甲苯排放浓度，mg/m3 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 70 | 达标 |
|  |  | 二甲苯排放速率，kg/h | ＜2.2×10-5 | ＜2.2×10-5 | ＜2.2×10-5 | ＜2.2×10-5 | 1.7 | 达标 |
| 抛光车间① 4月23日 | 净化后 排气筒 （15m） | 标态干烟气流量，m3/h | 7.2×103 | 7.2×103 | 7.0×103 | 7.1×103 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | 2.70 | 1.90 | 3.50 | 2.70 | 120 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | 0.019 | 0.014 | 0.024 | 0.019 | 3.5 | 达标 |
| 抛光车间① 4月24日 | 净化后 排气筒 （15m） | 标态干烟气流量，m3/h | 7.1×103 | 7.1×103 | 7.3×103 | 7.2×103 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | 2.70 | 3.90 | 1.50 | 2.70 | 120 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | 0.019 | 0.028 | 0.011 | 0.019 | 3.5 | 达标 |
| 抛光车间② 4月23日 | 净化后 排气筒 （15m） | 标态干烟气流量，m3/h | 1.4×104 | 1.5×104 | 1.4×104 | 1.4×104 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | 2.50 | 1.70 | 5.80 | 3.33 | 120 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | 0.036 | 0.025 | 0.082 | 0.048 | 3.5 | 达标 |
| 抛光车间② 4月24日 | 净化后 排气筒 （15m） | 标态干烟气流量，m3/h | 1.5×104 | 1.4×104 | 1.5×104 | 1.5×104 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | 3.90 | 2.50 | 1.40 | 2.60 | 120 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | 0.058 | 0.036 | 0.021 | 0.038 | 3.5 | 达标 |
| 抛光车间③ 4月23日 | 净化后 排气筒 （15m） | 标态干烟气流量，m3/h | 1.4×104 | 1.4×104 | 1.4×104 | 1.4×104 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | 8.40 | 11.50 | 7.50 | 9.13 | 120 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | 0.12 | 0.16 | 0.10 | 0.13 | 3.5 | 达标 |
| 抛光车间③ 4月24日 | 净化后 排气筒 （15m） | 标态干烟气流量，m3/h | 1.4×104 | 1.4×104 | 1.4×104 | 1.4×104 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | 9.30 | 6.50 | 11.10 | 8.97 | 120 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | 0.13 | 0.091 | 0.16 | 0.13 | 3.5 | 达标 |
| F1 酸洗磷化车间 水喷淋 4月 23日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气流量，m3/h | 1.9×104 | 1.9×104 | 1.9×104 | 1.9×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生浓度，mg/m3 | 7.51 | 8.15 | 6.62 | 7.43 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生速率，kg/h | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | —— | —— |
|  | 净化后 排气筒 （20m） | 标态干烟气流量，m3/h | 1.6×104 | 1.7×104 | 1.7×104 | 1.7×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢排放浓度，mg/m3 | 3.63 | 3.39 | 3.15 | 3.39 | 30 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放速率，kg/h | 0.058 | 0.058 | 0.054 | 0.057 | —— | —— |
| F1 酸洗磷化车间 水喷淋 4月 24日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气流量，m3/h | 1.9×104 | 1.9×104 | 1.9×104 | 1.9×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生浓度，mg/m3 | 8.17 | 8.33 | 9.53 | 8.68 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生速率，kg/h | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | —— | —— |
|  | 净化后 排气筒 （20m） | 标态干烟气流量，m3/h | 1.5×104 | 1.5×104 | 1.5×104 | 1.5×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢排放浓度，mg/m3 | 4.16 | 3.68 | 4.57 | 4.14 | 30 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放速率，kg/h | 0.062 | 0.055 | 0.069 | 0.062 | —— | —— |
| F2 化学镍车间 水喷淋 4月 23日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气流量，m3/h | 1.5×104 | 1.5×104 | 1.5×104 | 1.5×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生浓度，mg/m3 | 7.59 | 7.75 | 8.64 | 7.99 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生速率，kg/h | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | —— | —— |
|  | 净化后 排气筒 （20m） | 标态干烟气流量，m3/h | 2.0×104 | 2.1×104 | 2.0×104 | 2.0×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢排放浓度，mg/m3 | 6.13 | 5.30 | 5.81 | 5.75 | 30 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放速率，kg/h | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | —— | —— |
| F2 化学镍车间 水喷淋 4月 24日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气流量，m3/h | 1.6×104 | 1.5×104 | 1.5×104 | 1.5×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生浓度，mg/m3 | 9.13 | 9.29 | 8.65 | 9.02 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生速率，kg/h | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | —— | —— |
|  | 净化后 排气筒 （20m） | 标态干烟气流量，m3/h | 2.1×104 | 2.1×104 | 2.1×104 | 2.1×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢排放浓度，mg/m3 | 4.08 | 4.89 | 3.92 | 4.30 | 30 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放速率，kg/h | 0.086 | 0.10 | 0.082 | 0.089 | —— | —— |
| 特氟龙废气 水膜除尘+活性炭 4月 23日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气流量，m3/h | 7.7×103 | 7.7×103 | 7.6×103 | 7.7×103 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生浓度，mg/m3 | 8.50 | 6.90 | 12.30 | 9.23 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生速率，kg/h | 0.065 | 0.053 | 0.093 | 0.070 | —— | —— |
|  | 净化后 排气筒 （20m） | 标态干烟气流量，m3/h | 1.9×104 | 2.0×104 | 1.8×104 | 1.9×104 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | 1.70 | 0.80 | 1.30 | 1.27 | 30 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | 0.032 | 0.016 | 0.024 | 0.024 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 5.79 | 4.10 | 2.99 | 4.29 | 100 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.11 | 0.082 | 0.054 | 0.082 | —— | —— |
| 特氟龙废气 水膜除尘+活性炭 4月 24日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气流量，m3/h | 7.4×103 | 7.7×103 | 7.5×103 | 7.5×103 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生浓度，mg/m3 | 6.40 | 9.00 | 9.90 | 8.43 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生速率，kg/h | 0.047 | 0.069 | 0.074 | 0.063 | —— | —— |
|  | 净化后 排气筒 （20m） | 标态干烟气流量，m3/h | 1.7×104 | 1.9×104 | 1.8×104 | 1.8×104 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | 4.70 | 1.70 | 1.30 | 2.57 | 30 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | 0.080 | 0.033 | 0.023 | 0.045 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 4.30 | 2.65 | 3.96 | 3.64 | 100 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.073 | 0.050 | 0.071 | 0.065 | —— | —— |
| F3 酸洗磷化车间 水喷淋 4月 23日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气流量，m3/h | 1.9×104 | 1.8×104 | 1.8×104 | 1.8×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生浓度，mg/m3 | 3.55 | 4.04 | 3.87 | 3.82 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生速率，kg/h | 0.067 | 0.073 | 0.070 | 0.070 | —— | —— |
|  | 净化后 排气筒 （20m） | 标态干烟气流量，m3/h | 1.7×104 | 1.6×104 | 1.6×104 | 1.6×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢排放浓度，mg/m3 | 2.18 | 2.02 | 2.58 | 2.26 | 30 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放速率，kg/h | 0.037 | 0.032 | 0.041 | 0.037 | —— | —— |
| F3 酸洗磷化车间 水喷淋 4月 24日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气流量，m3/h | 1.8×104 | 1.8×104 | 1.8×104 | 1.8×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生浓度，mg/m3 | 4.00 | 4.49 | 3.68 | 4.06 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生速率，kg/h | 0.072 | 0.081 | 0.066 | 0.073 | —— | —— |
|  | 净化后 排气筒 （20m） | 标态干烟气流量，m3/h | 1.6×104 | 1.6×104 | 1.6×104 | 1.6×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢排放浓度，mg/m3 | 1.92 | 2.00 | 2.24 | 2.05 | 30 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放速率，kg/h | 0.031 | 0.032 | 0.036 | 0.033 | —— | —— |

| 抽样日期及位置 | 监测项目 | 监测结果 | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4月24日 |  |  |
| 静电油烟净化器4A 净化后排气筒 （20米） | 标态干烟气量，m3/h | 4.3×102 | —— | —— |
|  | 油烟排放浓度，mg/m3 | 0.4 | 2.0 | 达标 |
|  | 油烟排放速率，kg/h | 0.000172 | —— | —— |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1804181号检验检测报告。

9.1.1.3 厂界噪声

验收监测期间，根据实际情况于平阳县长华金属制品有限公司厂界北侧（1号点）、东侧（2号点）、南侧（3号点）、西侧（4号点）设置4个噪声测点，4个测点均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。两天昼间上下午监测中，4个测点监测结果均达标。具体监测结果及监测点位见表9-4、图3-2。

表9-4 厂界噪声监测结果统计表

| 测点 编号 | 主要声源 | 3月28日、29日昼间等效声级dB(A) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 28日上午 | 29日上午 | 28日下午 | 29日下午 | 排放标准 | 评价 |
| 1 | 生产噪声 | 64* | 64* | 65* | 65* | 65 | 达标 |
| 2 | 无明显声源 | 65* | 64* | 64* | 64* | 65 | 达标 |
| 3 | 无明显声源 | 61* | 62* | 61* | 62* | 65 | 达标 |
| 4 | 无明显声源 | 61* | 61* | 62* | 63* | 65 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1903171号检测报告。

9.2.2 污染物排放总量核算

根据企业提供的监测期间水量统计，企业2018年1月至3月用水3489吨，则废水年排放量为11164.8吨，项目生活污水经化粪池处理（其中食堂废水先经隔油池预处理）后经基地管道在通过市政管网接至东海污水处理厂处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放；项目生产废水按质分流排入平阳县电镀园区废水处理站处理(废水中的重金属等指标处理后执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中新建表2中标准，COD、悬浮物、石油类等指标执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，总磷、氨氮限值参照执行浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）)再接管至平阳县东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放，则废水主要污染物的年排放量化学需氧量0.558t/a、氨氮0.056t/a；废气排放速率分别为：苯为＜2.2×10-5kg/h、甲苯＜2.2×10-5kg/h、二甲苯＜2.2×10-5kg/h、铬酸雾0.006kg/h、抛光颗粒物按0.192kg/h、特氟龙颗粒物0.0345 kg/h、非甲烷总烃0.0735 kg/h、氯化氢0.199 kg/h、油烟0.000172 kg/h，一年330生产日，1日生产按8小时计（厨房每日运行2小时），则废气年排放量分别为苯＜5.8×10-5t/a、甲苯＜5.8×10-5 t/a、二甲苯＜5.8×10-5 t/a、铬酸雾0.0158t/a、颗粒物0.598t/a、非甲烷总烃0.194t/a、氯化氢0.525t/a、油烟0.00011t/a。

9.2.3环保设施去除效率监测结果

9.2.3.1 废水治理设施

企业生产废水分质分流汇入海源污水处理厂处理达标后排放。根据企业生活污水排放口监测结果，主要污染物经处理后均能达标排放。

9.2.3.2 废气治理设施

根据企业废气排放口监测结果，主要污染物经处理后均能达标排放，主要污染物去除率见表9-5。

表9-5 废气主要污染物去除效率统计

| 项目 | 2019年4月23日 |  | 2019年4月24日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铬塔（1#生产车间2F）铬酸雾 kg/h | 净化前 | 0.00033 | 净化前 | 0.00032 |
|  | 净化后 | 3.6×10-5 | 净化后 | 2.4×10-5 |
|  | 去除率 | 89.1% | 去除率 | 92.5% |
| 铬塔（2#生产车间A区2F）铬酸雾 kg/h | 净化前 | 0.00016 | 净化前 | 0.00015 |
|  | 净化后 | 3.9×10-5 | 净化后 | 3.4×10-5 |
|  | 去除率 | 75.6% | 去除率 | 77.3% |
| F1酸洗磷化车间 氯化氢 kg/h | 净化前 | 0.14 | 净化前 | 0.17 |
|  | 净化后 | 0.057 | 净化后 | 0.062 |
|  | 去除率 | 59.3% | 去除率 | 63.5% |
| 特氟龙废气 颗粒物 kg/h | 净化前 | 0.070 | 净化前 | 0.063 |
|  | 净化后 | 0.024 | 净化后 | 0.045 |
|  | 去除率 | 65.7% | 去除率 | 28.6% |
| F3酸洗磷化车间 氯化氢 kg/h | 净化前 | 0.070 | 净化前 | 0.073 |
|  | 净化后 | 0.037 | 净化后 | 0.033 |
|  | 去除率 | 47.1% | 去除率 | 54.8% |

9.2.3.3厂界噪声治理设施

企业主要噪声污染设备源强在70~80dB，采取加强设备维护和距离衰减等措施后，根据现场监测，厂界昼间噪声均能达标排放。

- 10 验收监测结论及建议

- 10.1 验收监测结论

项目环保治理设施基本上达到设计要求并投入运行，符合建设项目竣工环境保护验收监测条件，2018年4月23日、24日和2019年3月28日、29日我公司组织对该项目进行了现场抽样调查监测，期间该企业正常生产，生产负荷均大于75%，生产工况符合验收调查监测的要求。

10.1.1 废水排放监测结论

验收监测期间，平阳县长华金属制品有限公司生活污水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)排放标准。

10.1.2 废气监测结论

验收监测期间，平阳县长华金属制品有限公司废气净化后排气筒的监测结果中，抛光颗粒物、苯、甲苯和二甲苯排放浓度、排放速率及其均值均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准；特氟龙颗粒物和非甲烷总烃排放浓度及其均值均达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表4排放限值，氯化氢、铬酸雾排放浓度均达到《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5排放限值，油烟排放浓度达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)小型规模标准。

10.1.3 噪声监测结论

验收监测期间，根据实际情况于平阳县长华金属制品有限公司厂界北侧（1号点）、东侧（2号点）、南侧（3号点）、西侧（4号点）设置4个噪声测点，4个测点均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。两天昼间上下午监测中，4个测点监测结果均达标。

10.1.4 固体废物核查结论

本项目主要固废包括槽液、槽渣、废化学品容器、喷涂收集粉尘和废防锈油。槽液、槽渣委托有资质单位处理处置；废化学品容器由原厂家回收；喷涂收集粉尘经自带的粉尘回收装置回收；废防锈油委托有资质单位集中处理处置。

10.1.5 总量控制结论

企业全厂废水排放量11164.8t/a，主要废水污染物的年排放量化学需氧量0.558t/a、氨氮0.056t/a，均符合环评提出的控制指标；废气污染物的年排放量苯＜5.8×10-5t/a、甲苯＜5.8×10-5 t/a、二甲苯＜5.8×10-5 t/a、铬酸雾0.0158t/a、颗粒物0.598t/a、非甲烷总烃0.194t/a、氯化氢0.525t/a、油烟0.00011t/a。

- 10.2 建议

(1)企业应尽快签订固废协议，进一步加强各种固体废物的管理，建立健全完善的管理台帐和相应制度。

(2)企业应规范化废水排放口，安装流量计量装置，建立排放口规范化档案及管理台帐，便于企业自行管理及环保部门不定期监督管理。

(3)加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

(4)定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物达标排放。

附件1                                                         2-1

附件1                                                         2-2

附件2                                                      4-1

附件2                                                      4-2

附件2                                                      4-3

附件2                                                      4-4

填表单位(盖章)：温州新鸿检测技术有限公司                      填表人(签字)：                      项目经办人(签字)：

附表1

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  |  | 平阳县长华金属制品有限公司迁建整合提升及年产磷化钢管5000吨、磷化铁标准件3500吨及10万件化学镍机械配件生产项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | C336 |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 平阳县滨海新区电镀园区 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理目录) |  |  |  |  | 金属表面处理及热处理加工 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | □新建 □扩建 ■改扩建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  | 年产3600条机械铬辊、1000万根汽车减震器活塞杆、200万个底盖、5000t钢管、3500t铁标准件、10万件机械配件 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产3600条机械铬辊、1000万根汽车减震器活塞杆、200万个底盖、5000t钢管、3500t铁标准件、10万件机械配件 |  |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 浙江中蓝环境科技有限公司、 浙江瑞阳环保科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  |  | 平阳县环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 平环建[2018]17号 |  |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 环境影响报告表、环境影响补充说明 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  | 2017年9月 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2018年3月 |  |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | \ |  |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  | 平阳县长华金属制品有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | ＞75% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 18.6 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  | 115 |  |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 32.9 |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | 20 |  |  |  | 废气治理(万元) |  |  | 80 | 噪声治理(万元) |  |  | 0 |  |  | 固废治理(万元) |  | 5 |  | 绿化及生态(万元) |  |  | \ |  |  |  | 其他(万元) |  | 10 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | \ |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 330d/a，8h/d |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 平阳县长华金属制品有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 |  |  |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新代老”削减量(8) |  |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  | 1.11648 |  |  | 7.0488 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  | 69 |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 0.558 |  |  | 3.525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  | 1.9 |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 0.056 |  |  | 0.353 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年