平阳圣龙印刷厂（普通合伙）

整治提升项目竣工护自主验收意见

2019年10月25日，平阳圣龙印刷厂（普通合伙）根据《平阳圣龙印刷厂（普通合伙）整治提升项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响报告表和审批部门批复等要求对本项目进行自主验收，验收工作组现场检查了企业生产情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料，听取了有关单位的汇报。经审议，提出自行验收意见如下：

一、工程建设基本情况：

（一）建设地点、规模、主要建设内容

平阳圣龙印刷厂（普通合伙）是一家从事印刷的企业。企业于2019年2月租赁温州市平阳县海泓纸业有限公司位于平阳县腾蛟镇工业区D区2幢后座一楼厂房，总租赁面积约1000m2。按照平阳县人民政府办公室发布了《平阳县人民政府办公室关于印发平阳县六类行业整治提升行动方案的通知》（平政办〔2019〕9 号）要求，企业进行整治提升。

（二）建设过程及环保审批情况

2019年7月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制《平阳圣龙印刷厂（普通合伙）整治提升项目环境影响报告表》，于2019年8月8日取得温州市生态环境局审批（温环平建[2019]59号）。目前该项目主体工程调试工况稳定，各环保设施运行正常，具备了环境保护竣工验收监测的条件。

（三）投资情况

项目的建设性质为新建补办，实际总投资200万元，其中环保投资15万元，占总投资额的7.5%。

（四）验收范围

本次验收范围为平阳圣龙印刷厂（普通合伙）整治提升项目。

二、工程变更情况

经现场调查确认，企业实际建设情况与环评内容基本一致，无重大变化。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

本项目产生的废水主要为生活污水。项目生活污水经园区化粪池预处理达后进入平阳水头污水处理厂处理，最后排入鳌江。

（二）废气

本项目产生的主要废气为印刷废气。印刷废气经集气罩收集后通过UV光氧净化器处理后引20米高空排放。

（三）噪声

本项目噪声主要来源于生产设备运行。设备已合理布局，加强设备维护，保证设备处于良好的运行状态。

（四）固体废弃物

项目产生的固体废物主要为边角料、废印刷版、废抹布、废包装桶和生活垃圾。生活垃圾委托环卫清运；边角料收集后外售综合利用；废抹布、废包装桶和废印刷版暂存于园区内，待联系并签订好协议后委托有资质单位处理处置。

- 保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

（一）污染物达标排放情况

（1）废水

验收监测期间，园区污水总排口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类和悬浮物排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮和总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/ 887- 2013)中浓度限值。

（2）废气

验收监测期间，公司废气净化后排气筒的监测结果中，颗粒物、非甲烷总烃的排放浓度和排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准；厂界无组织废气非甲烷总烃浓度均小于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中规定的特别排放限值。

（3）噪声

验收监测期间，根据实际情况于公司厂界东侧设置1个噪声测点，测点执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，两天昼间监测中，测点监测结果均达标。

（二）污染物排放总量

根据竣工验收报告核算，企业排放的COD、氨氮、VOCs等污染物实际排放总量符合总量控制要求。

五、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关验收技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容。及时公开环境信息，公示竣工验收监测报告和验收意见。

2、按照《浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整治规范》、《温州市包装印刷企业污染整治提升技术指南》、《平阳县人民政府办公室关于印发平阳县六类行业整治提升行动方案的通知》要求进一步完善废气收集设施，提高废气收集率，定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物达标排放。

3、加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

4、进一步加强各种固体废物的管理，按规范设置固体废物的暂存场所，并有明显的标识，尽快与有资质单位签订危废处置合同，建立健全完善的管理台帐和相应制度。

六、验收结论

经资料查阅和现场查验平阳圣龙印刷厂（普通合伙）整治提升项目环评手续齐备，技术资料齐全，环境保护设施按批准的环境影响报告表和环评批复要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力基本适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组同意该项目通过环境保护设施竣工验收。

七、验收人员信息

验收人员信息详见签到表。

验收组成员签字：

平阳圣龙印刷厂（普通合伙）

2019年10月25日

平阳圣龙印刷厂（普通合伙）

整治提升项目竣工环境保护验收监测报告

新鸿HJ综字第1910011号

建设单位：平阳圣龙印刷厂（普通合伙）

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2019年10月

声   明

1、本报告正文共 贰拾柒 页，附件附表共 壹拾柒 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。部分复印或涂改均无效。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告部分复制，或完整复制未加盖本公司检测报告专用章或发生涂改无效。

4、本报告未经同意不得用于广告宣传。

5、留存监测报告保存期六年。

建设单位：平阳圣龙印刷厂（普通合伙）

法人代表：陈世专

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：胡忠浩

报告编制人：钱安勉

| 平阳圣龙印刷厂（普通合伙）(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) (统一社会信用代码:91330302098509998P） |
| --- | --- |
| 电话：15888211168 | 电话：18257781239 |
| 传真： \ | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：325404 | 邮编：325011 |
| 地址：温州市平阳县腾蛟镇印刷园区D2幢后座 | 地址：温州经济开发区玉苍西路 80号（8号厂房第二层、第四层） |

目   录

1 验收项目概况	1

2 验收监测依据	2

3 工程建设情况	3

3.1 地理位置及平面布置	3

3.2 建设内容	3

3.3 主要原辅材料及燃料	4

3.4 水源及水平衡	4

3.5 生产工艺	5

3.6 项目变动情况	5

4 整治方案符合性分析	8

5 环境保护设施情况	11

5.1 污染物治理/处理设施	11

5.2 其他环保设施	12

5.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	12

6 建设项目环评报告的主要结论及审批	13

6.1 环评报告的主要结论与建议	14

6.2 审批部门审批决定	15

7 验收执行标准	17

7.1 验收评价标准	17

7.2 总量控制指标	17

8 验收监测内容	18

8.1环境保护设施调试效果	18

9 质量保证及质量控制	19

9.1 监测分析方法	19

9.2 监测仪器设备	19

9.3 人员资质	19

9.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	20

9.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	20

9.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	21

10 验收监测结果与分析评价	22

10.1 生产工况	22

10.2 环境保护设施调试效果	22

11 验收监测结论及建议	26

11.1 验收监测结论	26

11.2 建议	27

附件：

1、《关于平阳圣龙印刷厂（普通合伙）整治提升项目环境影响报告表的审批意见》(温州市生态环境局，温环平建[2019]59号，2019年8月8日)；

2、企业主要设备、耗材清单、用水量、纳管证明；

3、平阳圣龙印刷厂（普通合伙）《验收监测项目基本情况调查表》；

4、平阳圣龙印刷厂（普通合伙）《验收检测期间有关情况记录表》；

5、检验检测报告。

附表：建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

- 1 验收项目概况

2019年3月27日，平阳县人民政府办公室发布了《平阳县人民政府办公室关于印发平阳县六类行业整治提升行动方案的通知》（平政办〔2019〕9 号），对全县范围内的包装印刷等六类行业企业进行整治提升，促进全县包装印刷等六类行业转型升级，进一步改善成长环境质量。

平阳圣龙印刷厂（普通合伙）是一家从事印刷的企业。企业于2019年2月租赁温州市平阳县海泓纸业有限公司位于平阳县腾蛟镇工业区D区2幢后座一楼厂房，总租赁面积约1000m2。2019年7月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制《平阳圣龙印刷厂（普通合伙）整治提升项目环境影响报告表》，于2019年8月8日取得温州市生态环境局审批（温环平建[2019]59号）。项目的建设性质为新建补办，实际总投资200万元，其中环保投资15万元，占总投资额的7.5%。目前该项目主体工程调试工况稳定，各环保设施运行正常，具备了环境保护竣工验收监测的条件。

平阳圣龙印刷厂（普通合伙）重视该项目竣工验收工作，于2019年9月特成立验收工作小组，同时委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的环保验收检测工作，根据中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司于2019年9月5日对该项目进行现场勘察，查阅并收集相关技术资料，在此基础上编制该项目竣工环境保护验收监测方案，并于2019年9月11日、12日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下组织现场调查和监测，于2019年9月12日至18日组织对样品进行实验室分析，在此基础上编制了本验收监测报告。

- 2 验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日修改)；

2.2 《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日)；

2.3《关于发布建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类的公告》(生态环境部2018年第9号公告，2018年5月15日)；

2.4《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第364号令，2018年1月22日修订版)；

2.5 《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

2.6《关于印发温州市建设项目竣工环境保护验收指南的通知》(温环发[2018]24号，2018年4月10日)；

2.7《关于对平阳圣龙印刷厂（普通合伙）整治提升项目环境影响报告表的审批意见》(温州市生态环境局，温环平建[2019]59号，2019年8月8日)；

2.8《平阳圣龙印刷厂（普通合伙）整治提升项目环境影响报告表》(浙江中蓝环境科技有限公司， 2019年7月)；

2.9平阳圣龙印刷厂（普通合伙）《检测委托单》(2019年9月5日)；

2.10平阳圣龙印刷厂（普通合伙）整治提升项目环保验收监测方案。

- 3 工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

平阳圣龙印刷厂（普通合伙）位于温州市平阳县腾蛟镇印刷园区D2幢后座。项目东侧为平阳海泓纸业有限公司及堆场；南侧和北侧为平阳海泓纸业有限公司仓库；西侧为温州海川印业有限公司。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

项目所在地

图3-1 项目厂区地理位置图

- 3.2 建设内容

本项目实际总投资200万元，设计年产1800吨笔记本内页（不包括笔记本装订及外包装），现实际达到年产1800吨笔记本内页，详见表3-1；项目主体生产设备见表3-2。现有职工10人，年生产300天，每日生产8小时，厂区内不设食宿。企业产品概况统计表见表3-2。

▲1

★为废水监测点

▲为厂界噪声监测点

◎为有组织废气监测点

○为无组织废气监测点

◎B

◎C

★A

图3-2 项目厂区平面布置及污染源监测点位示意图

表3-1 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 设计生产能力 | 实际生产能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 笔记本内页 | 1800t/a | 1800t/a |

表3-2 主体生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 环评数量（台） | 实际数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四色印刷机 | 2 | 2 | HEIDLBERG102 |
| 2 | 智能切纸机 | 1 | 1 | K-130HD |

- 3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料消耗情况见表3-3。

表3-3 主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 名称 | 单位 | 环评年用量 | 实际年用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双胶纸、铜版纸 | t/a | 1810 | 1810 |
| 2 | 油墨 | t/a | 8.0 | 8.0 |
| 3 | 洗车水 | t/a | 0.5 | 0.5 |
| 4 | 洁版膏 | t/a | 0.01 | 0.01 |

- 3.4 水源及水平衡

项目产生的废水主要为生活污水。项目生活污水流到园区统一的化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政排污管网，经平阳水头污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。根据企业提供资料显示，企业6-8月用水量为26吨，排污系数取0.8，则生活污水年排放83.2吨。项目目前拥有员工10人，企业实际运行的水量平衡见图3-3。

损耗5.2t/3个月

生活用水

26t/3个月

生活污水

20.8t/3个月

纳管

83.2t/a

图3-3 项目用水水平衡图

- 3.5 生产工艺

本项目主要年产笔记本内页1800吨。具体工艺流程见下图3-4。

图3-4 项目工艺流程图及产污环节图

主要工艺流程说明：

- 根据客户的需求调配油墨（主要为不同颜色的油墨进行调配，非稀释），该工序在集气罩下方作业，油墨通过转辊印到纸板上，印刷需借助橡皮布将印版上的图文传递到承印物上，印刷过程会产生一定量的印刷废气。

- 印刷后，如果需要更换油墨，则人工用抹布蘸取少量洗车水清洗印刷机车辊印版可用洁版膏进行涂抹清洁。此过程会产生擦拭废气和废抹布。

- 将印刷完的纸张根据客户需求裁切成所需尺寸，人工检验合格后入库包装。

- 3.6 项目变动情况

经现场调查确认，实际建设情况与环评内容基本一致，无变动情况。

4 整治方案符合性分析

本项目为印刷行业，参照浙江省环保厅关于印发《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》和《浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整治规范》的通知(浙环办函[2015]402 号)中《浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整治规范》，企业整治情况对比详见表4-1。

表4-1《浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整治规范》企业整治对照表

| 内容 | 序号 | 判断依据 | 实际情况 | 是否 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 源头 控制 | 1 | 设备洗车采用低挥发和高沸点的清洁剂（环保洗车水或W/O清洗乳液等）替代汽油等高挥发性溶剂 | 本项目使用的洗车水为环保型清洗剂 | 符合 |
|  | 2 | 使用单一组分溶剂的油墨★ | 使用8000系列油墨 | 符合 |
|  | 3 | 使用通过中国环境标志产品认证的油墨、胶水、清洗剂等环境友好型原辅料★ | / | / |
|  | 4 | 平板印刷企业采用无/低醇化学溶剂的润版液(醇含量不多于5%) | 本项目采用洁版膏 | 符合 |
| 过程 控制 | 5 | 单种挥发性物料日用量大于630L，该挥发性物料采用储罐集中存放，储罐物料装卸设有平衡管的封闭装卸系统★ | 项目单独挥发性物料日用量均不超过630L | 符合 |
|  | 6 | 未采用储罐存放的所有有机溶剂和含有有机溶剂的原辅料应采取密封存储和密闭存放，属于危化品应符合危化品相关规定 | 目前所有有机溶剂和含有有机溶剂的原辅料均已经采取密封存储和密闭存放。 | 符合 |
|  | 7 | 溶剂型油墨（光油或胶水）、稀释剂等调配应在独立密闭间内完成，并需满足建筑设计防火规范要求 | 项目油墨无需调配 | 符合 |
|  | 8 | 即用状态下溶剂型油墨日用量大于630L的企业采用中央供墨系统 | 企业原辅材料采取密封存储和密闭存放，日用量远低于630L | 符合 |
|  | 9 | 无集中供料系统时，原辅料转运应采用密闭容器封存 | 本项目无集中供料系统，本验收要求原辅料转运采用密闭容器封存 | 符合 |
|  | 10 | 无集中供料系统的涂墨、涂胶、上光油等作业应采用密闭的泵送供料系统。 | 本项目无集中供料系统，按要求印刷等作业采用密闭的泵送供料系统 | 符合 |
|  | 11 | 应设置密闭的回收物料系统，印刷、覆膜和上光作业结束应将剩余的所有油墨（光油或胶水）及含VOCs的辅料送回调配间或储存间 | 要求设置密闭的回收物料系统，印刷作业结束将剩余的所有含VOCs 的辅料送回调配间或储存间 | 符合 |
|  | 12 | 企业实施绿色印刷★ | / | / |
| 废气 收集 | 13 | 调配、涂墨、上光、涂胶及各过程烘干废气收集处理 | 本项目各废气收集处理 | 符合 |
|  | 14 | 印刷和包装企业废气总收集效率不低于85% | / | / |
|  | 15 | VOCs污染气体收集与输送应满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，集气方向与污染气流运动方向一致，管路应有走向标识 | 按要求执行 | / |
| 废气 处理 | 16 | 优先回收利用高浓度、溶剂种类单一的有机废气★ | / | / |
|  | 17 | 使用溶剂型油墨（光油或胶水）的生产线，烘干类废气处理设施总净化效率不低于90% | 按要求执行 | / |
|  | 18 | 使用溶剂型油墨（光油或胶水）的生产线，调配、上墨、上光、涂胶等废气处理设施总净化效率不低于75% |  | / |
|  | 19 | 废气处理设施进口和排气筒出口安装符合HJ/T 1-92要求的采样固定位装置，废气排放达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及环评相关要求 | 项目废气排放达到相关标准要求 | 符合 |
| 环境 管理 | 20 | 完善环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度、溶剂使用回收制度 | 后续予以落实 | / |
|  | 21 | 落实监测监控制度，企业每年至少开展1次VOCs废气处理设施进、出口监测和厂界无组织监控浓度监测，其中重点企业处理设施监测不少于2次，厂界无组织监控浓度监测不少于1次。监测需委托有资质的第三方进行，监测指标须包含原辅料所含主要特征污染物和非甲烷总烃等指标，并根据废气处理设施进、出口监测参数核算VOCs处理效率 | 后续予以落实 | / |
|  | 22 | 健全各类台帐并严格管理，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、含有机溶剂原辅料的消耗台帐（包括使用量、废弃量、去向以及VOCs含量）、废气处理耗材（吸附剂、催化剂等）的用量和更换及转移处置台账。台账保存期限不得少于三年 | 后续予以落实 | / |
|  | 23 | 建立非正常工况申报管理制度，包括出现项目停产、废气处理设施停运、突发环保事故等情况时，企业应及时向当地环保部门的报告并备案。 | 后续予以落实 | / |

根据《温州市包装印刷企业污染整治提升技术指南》，企业整治结果详见表4-2。

### 表4-2《温州市包装印刷企业污染整治提升技术指南》企业整治对照表

| 类别 | 内容 | 序号 | 判断依据 | 实际情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政策 法规 | 生产合法性 | 1 | 执行环境影响评价制度和“三同时”验收制度 | 已执行 | 符合 |
| 污染防治 | 废气处理 | 2 | 印刷、上光、涂胶和烘干等所有产生挥发性有机废气的印刷工段要对生产工艺装置进行密闭收集废气，确实无法密闭的，应当采取措施减少废气排放（如半密闭收集废气，尽量减少开口） | 本项目印刷工序在密闭车间中进行 | 符合 |
|  |  | 3 | 油墨等原辅料的调配、分装作业必须在独立空间内完成，要密闭收集废气，使用后的油墨、溶剂桶应加盖密闭 | 本项目油墨不需溶剂稀释调配 | 符合 |
|  |  | 4 | 无集中供料系统的印刷、涂胶、上光油等作业应采用密闭供料 | 本项目无集中供料系统， 采用密闭供料 | 符合 |
|  |  | 5 | 密闭、半密闭排风罩设计应满足《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008），确保废气有效收集 | 按要求执行 | / |
|  |  | 6 | 印刷车间通风装置的位置、功率设计合理，不影响印刷废气的收集 | 按要求执行 | / |
|  |  | 7 | 挥发性有机废气收集、输送、处理、排放等方面工程建设应符合《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）要求 | 已按规定做好挥发性有机物的收集、输送、处理、排放等方面的工程 | 符合 |
|  |  | 8 | 配套建设废气处理设施，有效处理废气，废气排放符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及环评相关要求。 | 项目废气排放浓度符合相关标准要求 | 符合 |
|  | 废水处理 | 9 | 实行雨污分流，雨水、生活污水、生产废水（包括废气处理产生的废水）收集、排放系统相互独立、清楚，晒版、洗车工序产生的废水及其他生产废水，采用明管收集 | 厂区内雨污分流，无生产废水产生 | 符合 |
|  |  | 10 | 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）及环评相关要求 | 生活污水排放各污染因子均符合相关标准要求 | 符合 |
|  | 固废处理 | 11 | 各类废渣、废桶等属危险废物的，要规范贮存，设置危险废物警示性标志牌 | 已按规定设置危废贮存场所，并做好标识 | 符合 |
|  |  | 12 | 危险废物应委托有资质的单位利用处置，执行危险废物转移计划审批和转移联单制度 | 后续予以落实 | / |
| 环境管理 | 环境监测 | 13 | 定期开展废气污染监测，废气处理设施须监测进、出口废气浓度 | 后续予以落实 | / |
|  | 监督管理 | 14 | 生产空间功能区、生产设备布局合理，生产现场环境整洁卫生、管理有序 | 生产空间功能区、生产设 备布局合理，生产现场环 境整洁卫生、管理有序 | 符合 |
|  |  | 15 | 建有废气处理设施运行工况监控系统和环保管理信息平台 | 后续予以落实 | / |
|  |  | 16 | 企业建立完善相关台帐，记录污染处理设施运行、维修情况，如实记录含有机溶剂原辅料的消耗台账，包括使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量等，台账保存期限不少于三年 | 后续予以落实 | / |

5 环境保护设施情况

- 5.1 污染物治理/处理设施

5.1.1 废水

项目产生的废水主要为生活污水。项目生活污水流到园区统一的化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政排污管网，经平阳水头污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。废水来源及处理见表5-1。

表5-1  废水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 化学需氧量、氨氮、悬浮物等 | 间歇 | 化粪池 | 纳管 |

5.1.2 废气

项目产生的主要废气为印刷废气。

印刷废气经集气罩收集后通过UV光氧净化器处理后引20米高空排放。废气来源及处理方式见表5-2。

表5-2 废气来源及处理方式一览表

| 废气来源 | 主要污染因子 | 处理设施 |  | 排气筒高度 | 排放去向 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 印刷工序 | NMHC、乙酸酯类、颗粒物 | UV光氧净化器 |  | 20米 | 环境 |  |
| 印刷废气处理设施 |  |  |  |  |  |  |

5.1.3 噪声

该项目噪声源主要为来自各生产设备噪声。

5.1.4 固(液)体废物

项目产生的固体废物主要为边角料、废印刷版、废抹布、废包装桶和生活垃圾。生活垃圾委托环卫清运；边角料收集后外售综合利用；废抹布、废包装桶和废印刷版收集暂存于园区内统一危废间，待联系并签订好协议后委托有资质单位处理处置。固废产生情况及处置见表5-3。

表5-3 固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 环评预估产生量 | 实际产生量 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 员工生活 | 一般固废 | 1.5t/a | 1.5t/a | 环卫部门清运 |
| 2 | 边角料 | 分切 | 一般固废 | 18.1t/a | 18.1t/a | 收集后外售综合利用 |
| 3 | 废PS版 | 印刷 | 危险固废 | 0.5t/a | 0.5t/a | 收集暂存于园区内统一危废间，待联系并签订好协议后委托有资质单位处理处置 |
| 4 | 废抹布 | 印刷机、PS版清洁 | 危险固废 | 1.0t/a | 1.0t/a |  |
| 5 | 废包装桶 | 原材料包装 | 危险固废 | 2.216t/a | 2.216t/a |  |

- 5.2 其他环保设施

5.2.1 环境风险防范

环评未提及环境风险及防范

5.2.3 其他设施

项目环境影响报告表及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 5.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目实际投资200万元，其中环保设施投资15万元，占总投资的7.5%。项目环保投资情况见表5-4。该公司已制定环保管理制度，有专门的环保管理人员。

表5-4 工程环保设施投资情况表

| 环保设施名称 | 环评预算(万元) | 实际投资(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气治理 | 13 | 13 | UV光解催化氧化 |
| 噪声防治 | 1 | 1 | 隔声、减振 |
| 固废治理 | 1 | 1 | 危险废物处置 |
| 合 计 | 15 | 15 | / |

平阳圣龙印刷厂（普通合伙）整治提升项目执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目环保设施环评要求、实际建设情况见表5-5。

表5-5 环评意见落实情况表

| 项目 | 环评要求 | 批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网，再经平阳县水头处理厂处理达《成长污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放 | 项目生活废水经厂区化粪池预处理达到纳管标准后纳入平阳县水头处理厂处理达标排放 | 项目产生的废水主要为生活污水。项目生活污水经园区统一的化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政排污管网，经平阳水头污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放 |
| 废气 | 加强生产车间的通风作业，印刷上方设置集气装置，印刷废气经集气收集后采用UV光催化一体机处理，产生的废气引至不低于15m的排气筒高空排放；项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2相关排放标准；厂区内VOC无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中规定的特别排放限值 | 印刷设备上方设置半密闭集气罩，集气后通过UV光催化氧化一体机处理后通过15m高的排气筒高空排放 | 印刷废气经集气罩收集后经UV光解催化氧化处理后引20米高空排放 |
| 噪声 | 合理布置生产车间，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施；项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 | 选用低噪声设备，车间内合理布局，加强设备维护，手工作业做到轻拿轻放，高噪声设备采取适当减振降噪措施 | 车间设备基本合理布局，且采取了相应措施，根据监测结果，项目厂界东侧和南侧昼间噪声均能达标 |
| 固废 | 项目生产过程中产生的边角料收集后外售综合利用，废PS版、废抹布、破损的包装桶由企业分类收集后定期委托危险固废处理资质的单位处置，生活垃圾交环卫部门清运处理。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，一般固废贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，一般固废贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求 | 边角料收集后外售综合利用，废PS版、废抹布、破损的包装桶委托有资质单位处理，生活垃圾委托环卫部门清运 | 项目产生的固体废物主要为边角料、废印刷版、废抹布、废包装桶和生活垃圾。生活垃圾委托环卫清运；边角料收集后外售综合利用；废抹布、废包装桶和废印刷版联系并签订好协议后委托收集暂存于园区内统一危废间，待有资质单位处理处置 |

- 6 建设项目环评报告的主要结论及审批

- 6.1 环评报告的主要结论与建议

6.1.1 环境影响评价结论

（1）水环境影响  平阳县水头污水处理厂运行良好，本项目产生的污水经厂区污水处理设施处理达相关标准后进入该处理厂处理达标后排放，不会对纳污水体水环境产生明显影响。

（2）大气环境影响  本项目废气正常工况下，非甲烷总烃有组织和无组织排放最大落地浓度均分别为0.0219mg/m3、0.1877mg/m3，最大占标率分别为 1.09%、8.84%，均未超标，故本项目废气高空排放不会对周围环境空气质量产生明显的污染影响。

根据厂界达标分析可知，本项目厂界浓度为 0.114 mg/m3，占标率为 3.35%，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）非甲烷总烃厂周界无组织浓度排放标准。

（3）声环境影响  经预测，项目厂界四周昼间噪声预测贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类环境噪声排放限值；联源村及规划居住用地敏感点附近叠加值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类声环境质量标准要求。

（4）固废环境影响  本项目固体废物均有固定去处，边角料收集后可外售综合利用；废 PS 版、废抹布、废包装桶等危险废物需要委托有资质单位回收处理；收集的生活垃圾由环卫部门统一清运处理。危险废物在厂区内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） 及其修改单（环保部公告 2013 年第 36 号）的相关要求。贮存、处置场应按 GB1556.2 规定设置环境保护图形标志并进行检查和维护。在采用以上措施，可以将产生的固体废弃物全部妥善分类处理完毕，不会对外界环境造成较大的影响。

6.1.2 建议

(1)加强环境管理，设立专门的环保人员，加强工人的污染防治意识，定期对各污染治理设施检查、监测，确保生产安全、环境良好。

6.1.3 环境影响评价总结论

平阳圣龙印刷厂（普通合伙）成立于 2004 年 08 月 11 日，公司于 2019 年 2 月起租用温州市平阳县海泓纸业有限公司位于平阳县腾蛟镇工业区 D 区 2 幢后座一楼厂房，建设年产 1800 吨笔记本内页（不包括笔记本装订及外包装）项目。项目的建设符合产业政策要求，具有较好的经济效益。符合项目所在地环境功能区规划要求，排放污染物符合国家和浙江省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标，造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。项目营运期会产生一定的污染物， 经评价分析，若采用严格的科学管理和环保治理手段，可控制环境污染，对周边环境影响不大。可以认为，在全面落实报告提出的各项环保措施的基础上，切实做到“三同时”，从环保角度来看，该项目的建设是可行的。

- 6.2 审批部门审批决定

温州市生态环境局于2019年8月8日以温环平建[2019]59号对本项目的审批意见，具体如下：

- 根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条规定，原则同意环境影响报告表的结论与建议，环评提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你单位须逐项予以落实。本项目环评审批有效期为5年。

- 项目位于平阳县腾蛟镇印刷园区D2幢后座，租用温州市平阳县海泓纸业有限公司部分厂房，总租用面积约1000m2，年产1800吨笔记本内页。具体建设内容见项目环评文本。

- 项目营运期间，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网（其中氨氮、总磷纳管执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）间接排放浓度限值），再经平阳县水头处理厂处理达《成长污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。

加强生产车间的通风作业，印刷上方设置集气装置，印刷废气经集气收集后采用UV光催化一体机处理，产生的废气引至不低于15m的排气筒高空排放；项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2相关排放标准；厂区内VOC无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中规定的特别排放限值

合理布置生产车间，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施；项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

项目生产过程中产生的边角料收集后外售综合利用，废PS版、废抹布、破损的包装桶由企业分类收集后定期委托危险固废处理资质的单位处置，生活垃圾交环卫部门清运处理。

- 项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

- 项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

- 项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，建成后须通过“三同时”验收后才能正式投入生产。

- 五、若你单位对本审批意见不服的，可以自收到本审批意见之日起六十日内向温州市人民政府提起行政复议，也可以在六个月内直接向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

- 7 验收执行标准

- 7.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表7-1：

表7-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 |  | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 |  | 6~9 | 无量纲 | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准 |
|  | 悬浮物 |  | 400 | mg/L |  |
|  | 五日生化需氧量 |  | 300 | mg/L |  |
|  | 化学需氧量 |  | 500 | mg/L |  |
|  | 动植物油类 |  | 100 | mg/L |  |
|  | 总磷 |  | 8 | mg/L | 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）浓度限值 |
|  | 氨氮 |  | 35 | mg/L |  |
| 有组织废气 | 非甲烷总烃 | 排放浓度 | 120 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放标准 |
|  |  | 排放速率20米 | 17 | kg/h |  |
|  | 颗粒物 | 排放浓度 | 120 | mg/m3 |  |
|  |  | 排放速率20米 | 5.9 | kg/h |  |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 |  | 6 | mg/m3 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中规定的特别排放限值 |
| 噪声 | 厂界四周 |  | 65 | dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类昼间标准 |

- 7.2 总量控制指标

项目主要污染物总量控制为CODcr 0.006t/a、氨氮 0.0006t/a、VOCs 1.102t/a。

- 8 验收监测内容

- 8.1环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表7-1。

表8-1 验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活 污水 | A | D区污水总排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、 TN、TP、动植物油 | 抽样2天，每天 4次 |
|  |  |  | COD、NH3-N、TP | 现场平行样， 抽样1天，1次 |
| 有组织废气 | B、C | 有机废气净化前、后排气筒 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 抽样2天，每天 3次 |
| 无组织废气 | E-H | 厂界四周 | 非甲烷总烃 | 抽样2天，每天 3次 |
| 噪声 | 1-4 | D区厂界 | 等效声级 | 监测2天，每天 上下午各1次 |

- 9 质量保证及质量控制

- 9.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表9-1：

表9-1 各监测项目具体分析方法表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | 0.00~14.00 |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4 mg/L |
|  | BOD5 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 0.5 mg/L |
|  | NH3-N | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂光度法 HJ 535-2009 | 0.025 mg/L |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 4.0 mg/L |
|  | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 | 0.06 mg/L |
|  | TP | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 0.010 mg/L |
|  | TN | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 | 0.010 mg/L |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 | 30~130dB |
| 有组织 废气 | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T 38-2017 | 0.07 mg/m3 |
|  |  | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604—2017 | 0.07 mg/m3 |
|  | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157—1996及其修改单 | 20 mg/m3 |

- 9.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表9-2：

表9-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梅特勒-托利多PH计 | FE20 | pH | 检定合格 |
| COD恒温加热器 | JH-12 | COD | 功能检查合格 |
| 生化培养箱 | SPX-150B | BOD5 | 校准合格 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | NH3-N、TP、TN | 检定合格 |
| 赛多利斯电子天平 | SQP/PRACTUM224-1CN | SS、颗粒物 | 检定合格 |
| 红外分光测油仪 | JLBG-126 | 动植物油类 | 校准合格 |
| 多功能声级计 | AWA5688型 | 噪声 | 校准合格 |
| 气相色谱仪 | 6890N | 非甲烷总烃 | 校准合格 |
| 自动烟尘(气)测试仪 | 崂应3012H型 | 颗粒物 | 检定合格 |
| 气相色谱仪 | GC-2014 AFSC | 非甲烷总烃 | 检定合格 |

- 9.3 人员资质

建设项目验收监测参与人员见表9-3：

表9-3 建设项目验收监测参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 胡忠浩 | 评价室检测员 | XH201730 |
| 报告编制人 | 钱安勉 | 评价室检测员 | XH201613 |
| 报告审核人 | 陈金彪 | 评价室主任 | XH201407 |
| 报告审定人 | 黄海燕 | 技术负责人/工程师 | XH201511 |
| 其他成员 | 陈强科 | 分析室检测员 | XH201723 |
|  | 盖诗佳 | 分析室检测员 | XH201701 |
|  | 吴星星 | 分析室检测员 | XH201716 |
|  | 高丰环 | 分析室检测员 | XH201710 |
|  | 徐顺凯 | 分析室检测员 | XH201811 |
|  | 陈虹 | 分析室主任 | XH201721 |
|  | 袁莉婷 | 分析室检测员 | XH201812 |

- 9.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第二版 试行）的要求进行。在现场监测期间，对废水入网口的水样采取平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品质控结果见表9-4。

表9-4 现场平行样品质控结果表

| 样品编号 | 监测项目 | 测定值1 (mg/L) | 测定值2 (mg/L) | 相对偏差(%) | 允许偏差(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HJ1909274-008 | COD | 73 | 71 | 1.39 | ≤15 | 符合 |
|  | NH3-N | 22.1 | 20.9 | 2.79 | ≤20 | 符合 |
|  | TP | 0.891 | 0.940 | 2.68 | ≤15 | 符合 |
|  | TN | 30.0 | 28.9 | 1.87 | ≤10 | 符合 |

- 9.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第二版 试行）的要求进行。

(2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

(3)被测排放物的浓度在仪器测量的有效范围(即30%~70%之间)。

(4)采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟

气监测(分析)仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计(标定)，在测试时应保证采样流量的准确。

- 9.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5 dB测试数据无效。本次验收噪声测试校准记录见表9-5：

表9-5 噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前（dB） | 测后（dB） | 差值（dB） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年9月11日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2019年9月12日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

- 10 验收监测结果与分析评价

- 10.1 生产工况

2019年9月11日、12日验收监测期间，平阳圣龙印刷厂（普通合伙）整治提升项目的生产负荷分别为96.7%、86.7%，产品生产负荷均大于75%，符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况的要求。监测期间工况详见表10-1。

表10-1 监测期间产量核实表

| 监测期间主要产品产量 |  |  | 生产 负荷 | 设计主要产能 | 年工作日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 主要产品 | 消耗量 |  |  |  |
| 9月11日 | 笔记本内页 | 5.8t | 96.7% | 1800t/a 6t/d | 300天 |
| 9月12日 |  | 5.2t | 86.7% |  |  |

- 10.2 环境保护设施调试效果

10.2.1 污染物达标排放监测结果

10.2.1.1 废水监测结果

验收监测期间，项目生活污水排放口监测结果表明，pH值范围、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油类排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值，氨氮、总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）浓度限值。生活污水监测结果详见表10-2。

表10-2 废水监测结果统计表

| 项目 抽样位置及时间 |  | pH (无量纲) | NH3-N (mg/L) | 总磷 (mg/L) | SS (mg/L) | COD (mg/L) | BOD5 (mg/L) | 动植物油类(mg/L) | 总氮 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D区 生活污水总 排放口 9月11日 | 09:48 | 7.04 | 20.7 | 0.928 | 10.2 | 59 | 15.0 | 0.07 | 30.3 |
|  | 11:52 | 7.16 | 20.8 | 0.743 | 13.1 | 72 | 17.9 | 0.10 | 30.0 |
|  | 13:37 | 7.09 | 19.7 | 0.891 | 11.4 | 67 | 16.7 | 0.09 | 29.1 |
|  | 15:40 | 7.21 | 21.3 | 0.946 | 12.9 | 65 | 16.2 | 0.10 | 28.7 |
|  | 平均值 | 7.04- 7.21 | 20.6 | 0.877 | 11.9 | 65 | 16.4 | 0.09 | 29.5 |
| D区 生活污水总 排放口 9月12日 | 09:21 | 7.11 | 20.0 | 0.994 | 10.2 | 59 | 15.0 | 0.07 | 30.3 |
|  | 11:23 | 7.07 | 21.2 | 0.978 | 13.1 | 72 | 17.9 | 0.10 | 30.0 |
|  | 13:32 | 7.25 | 20.8 | 0.917 | 11.4 | 67 | 16.7 | 0.09 | 29.1 |
|  | 15:36 | 7.19 | 21.5 | 0.916 | 12.9 | 65 | 16.2 | 0.10 | 28.7 |
|  | 平均值 | 7.07- 7.25 | 20.8 | 0.951 | 11.9 | 65 | 16.4 | 0.09 | 29.5 |
| 排放限值 |  | 6~9 | 35 | 8 | 400 | 500 | 300 | 100 | —— |
| 评 价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1909274号检测报告。

10.2.1.2 废气监测结果

验收监测期间，项目印刷废气净化后排气筒的废气监测结果中颗粒物、非甲烷总烃排放浓度和排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放标准，监测结果及监测点位见表10-3。

表10-3排气筒中废气监测结果统计表

| 抽样位置 及日期 |  | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 最大值 |  |  |
| 印刷 工序 UV光氧净化器 9月 11日 | 净化 前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 1.5×104 | 1.6×104 | 1.6×104 | 1.6×104 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生浓度，mg/m3 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生速率，kg/h | ＜0.30 | ＜0.32 | ＜0.32 | ＜0.32 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 17.8 | 30.5 | 43.1 | 43.1 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，mg/m3 | 0.27 | 0.49 | 0.69 | 0.69 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(20m) | 标态干烟气量，m3/h | 1.9×104 | 1.9×104 | 1.9×104 | 1.9×104 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | 120 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | ＜0.38 | ＜0.38 | ＜0.38 | ＜0.38 | 5.9 | 达标 |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 19.3 | 11.1 | 11.2 | 19.3 | 120 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，mg/m3 | 0.37 | 0.21 | 0.21 | 0.37 | 17 | 达标 |
| 印刷 工序 UV光氧净化器 9月 12日 | 净化 前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 1.7×104 | 1.5×104 | 1.5×104 | 1.7×104 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生浓度，mg/m3 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生速率，kg/h | ＜0.34 | ＜0.30 | ＜0.30 | ＜0.34 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 41.9 | 30.7 | 29.6 | 41.9 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，mg/m3 | 0.71 | 0.46 | 0.44 | 0.71 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(20m) | 标态干烟气量，m3/h | 1.8×104 | 1.9×104 | 1.8×104 | 1.9×104 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | 120 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | ＜0.36 | ＜0.38 | ＜0.36 | ＜0.38 | 5.9 | 达标 |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 11.9 | 12.1 | 5.24 | 12.1 | 120 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，mg/m3 | 0.21 | 0.23 | 0.094 | 0.23 | 17 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1909275号检验检测报告。

验收监测期间，无组织排放废气根据项目实际情况于厂界东侧布置1个监测点，两天6次监测结果表明，非甲烷总烃浓度小于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中规定的特别排放限值；具体监测结果详见表10-4。

表10-4  厂界无组织废气监测结果统计表

| 采样位置及时间 | 监测项目 | 监测结果 |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9月11日 | 9月12日 |  |  |
| 厂界东侧E号点 | 非甲烷总烃 | 2.58 | 2.08 | 6.0 | 达标 |
|  |  | 2.98 | 3.41 |  |  |
|  |  | 3.01 | 2.96 |  |  |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1909275号检测报告。

主要污染因子的年排放量

9月11日、12日监测期间，企业废气处理设施排放非甲烷总烃0.22kg/h。项目每日工作按8小时计，年工作300天计，VOCs以非甲烷总烃计，则废气年排放量VOCs0.528t/a。

10.2.1.3 厂界噪声监测结果

验收监测期间，根据实际情况于平阳圣龙印刷厂（普通合伙）厂界东侧（1号测点）设置1个噪声测点，其两天上下午监测结果表明，1号测点噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。具体监测结果及监测点位见表10-5、图3-2。

表10-5 厂界噪声监测结果统计表

| 测点 编号 | 9月11日、12日等效声级dB(A) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要噪声源 | 11日上午 | 12日上午 | 11日下午 | 12日下午 | 排放标准 | 评价 |
| 1(东侧) | 印刷机、切纸机 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1909276号检测报告。

10.2.2 污染物排放总量核算

监测期间，根据企业提供的数据，企业提供资料显示，企业6-8月用水量为26吨，废水年排放83.2吨，因此主要废水污染物的年排放量为化学需氧量0.003t/a、氨氮0.0003t/a，废气年排放量VOCs0.412t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

10.2.3环保设施去除效果

10.2.3.1废水治理设施

该项目产生的废水主要为职工生活产生的生活污水。废水经处理达标后排放。

10.2.3.2 废气治理设施

根据企业废气排放口监测结果，主要污染物经收集处理后高空排放，污染物的排放浓度均能达标排放。废气处理效率见表10-6。

表10-6 废气监测结果去除率统计表

| 日期 项目 | 印刷工序废气 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃(kg/h) | 11日净化前 | 0.483 | 12日净化前 | 0.536 |
|  | 11日净化后 | 0.263 | 12日净化后 | 0.178 |
|  | 去除率（%） | 45.5 | 去除率（%） | 66.8 |

11 验收监测结论及建议

- 11.1 验收监测结论

项目环保治理设施基本上达到设计要求并投入运行，符合建设项目竣工环境保护验收监测条件，2019年9月11日、12日验收监测期间，平阳圣龙印刷厂（普通合伙）整治提升项目的生产负荷分别为96.7%、86.7%，产品生产负荷均大于75%，符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况的要求。

11.1.1 废水排放监测结论

验收监测期间，项目生活污水排放口监测结果表明，pH值范围、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油类排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值，氨氮、总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）浓度限值。

11.1.2 废气排放监测结论

验收监测期间，项目印刷废气净化后排气筒的废气监测结果中颗粒物、非甲烷总烃排放浓度和排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放标准。

验收监测期间，无组织排放废气根据项目实际情况于厂界东侧布置1个监测点，两天6次监测结果表明，非甲烷总烃浓度小于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中规定的特别排放限值。

11.1.3 噪声排放监测结论

验收监测期间，根据实际情况于平阳圣龙印刷厂（普通合伙）厂界东侧（1号测点）设置1个噪声测点，其两天上下午监测结果表明，1号测点噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

11.1.4 固体废物核查结论

项目产生的固体废物主要为边角料、废印刷版、废抹布、废包装桶和生活垃圾。生活垃圾委托环卫清运；边角料收集后外售综合利用；废抹布、废包装桶和废印刷版收集暂存于园区内统一危废间，待联系并签订好协议后委托有资质单位处理处置。

11.1.5整治提升符合性结论

根据项目实际采取的治理措施和检测结果，对照《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》和《浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整治规范》的通知(浙环办函[2015]402 号)中《浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整治规范》、《温州市包装印刷企业污染整治提升技术指南》、苍政办（2019）18号文件中的《苍南县包装印刷、再生棉行业污染治理指导意见》的具体内容，该项目符合整治要求。

11.1.6总量控制结论

项目年排放废水83.2吨，主要水污染物的年排放量为化学需氧量0.003t/a、氨氮0.0003t/a，废气年排放量VOCs0.528t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

- 11.2 建议

1、进一步提高废气收集率，定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物长期稳定达标排放。

2、加强污染治理设施的运行管理，尽快完善污水处理设施，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

3、进一步加强各种固体废物的管理，按规范设置固体废物的暂存场所和标识，尽快与有资质单位签订危废处置协议，建立健全完善的管理台帐和相应制度，尽快签定危险废物处置协议。

附件1                                                         2-1

附件1                                                         2-2

附件2                                                         3-1

附件2                                                         3-2

附件2                                                         3-3

附件3                                                         1-1

附件4                                                         1-1

附件5                                                         9-1

附件5                                                         9-2

附件5                                                         9-3

附件5                                                         9-4

附件5                                                         9-5

附件5                                                         9-6

附件5                                                         9-7

附件5                                                         9-8

附件5                                                         9-9

填表单位(盖章)：温州新鸿检测技术有限公司                      填表人(签字)：                      项目经办人(签字)：

附表1

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  |  | 平阳圣龙印刷厂（普通合伙）整治提升项目 |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 温州市平阳县腾蛟镇印刷园区D2幢后座 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理目录) |  |  |  |  | 本册印刷 |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | ☑新建 □改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  | 年产1800吨笔记本内页 |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产1800吨笔记本内页 |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 浙江中蓝环境科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  |  | 温州市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 温环平建[2019]59号 |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 排水许可证申领时间 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  | 平阳圣龙印刷厂（普通合伙） |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | ＞75% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 7.5 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 7.5 |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | \ |  |  |  | 废气治理(万元) |  |  | 13 |  | 噪声治理(万元) |  |  | 1 |  |  | 固废治理(万元) |  | 1 |  | 绿化及生态(万元) |  |  | \ |  |  | 其他(万元) |  | \ |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 300d/a，8h/d |  |  |  |  |
| 运营单位 |  | 平阳圣龙印刷厂（普通合伙） |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  |  | 913303247352872419 |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 |  |  |  | 原排放量(1) |  | 本期生活实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新代老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  | 0.00832 |  |  | 0.012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.003 |  |  | 0.006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0003 |  |  | 0.0006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他污染物 |  | VOC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.528 |  |  | 1.102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年