永嘉强城五金制品有限公司年产1000万件锌制拉手

建设项目竣工环境保护自行验收意见

2018年3月19日，永嘉强城五金制品有限公司主持召开了“年产1000万件锌制拉手建设项目”竣工环境保护自行验收会议，并成立了由永嘉强城五金制品有限公司（建设单位）、温州新鸿检测技术有限公司（验收监测报告编制单位）、温州市瓯海加禾净化设备厂（废气设施安装单位）等单位代表和特邀专家组成验收组(详见会议签到单)。验收组对企业现场进行了环境保护检查，审阅并核实相关材料，听取了有关单位的汇报,严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工验收环境保护验收技术规范、环评报告和审批部门审查意见，对项目进行环保自行验收，并形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况：

永嘉强城五金制品有限公司是一家专业从事五金制品、金属制品生产、销售的企业，厂址位于永嘉县桥下镇上村，租用温州日久刀剪有限公司现有厂房进行锌制拉手生产项目建设，租赁用地面积共约680m2。企业于2017年3月委托浙江竟成环境咨询有限公司完成环评报告，并于2017年6月8日通过永嘉县环境保护局审批(永环健[2017]132号)。项目于2016年12月开工，2017年6月竣工，实际总投资50万元，其中环保投资23万元，占总投资额的46%。目前该项目主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环境保护竣工验收监测的条件。

- 工程变更情况

经现场核查，企业实际建设情况与环境影响报告表内容基本一致，具体见验收监测报告。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

项目产生的废水为生活污水和压铸机冷却水。生活污水经厂区地埋式污水处理设施处理达标后排放。压铸机冷却过程需要冷却水，冷却水循环使用不外排，定期补充。

- 废气

项目主要废气为熔化烟气、脱模剂挥发废气、蜡抛光粉尘、喷塑粉尘、烘烤废气和砂带机、干滚机加工粉尘。

①熔化烟气：在压铸机熔化锌锭过程中，由于高温致使锌挥发氧化，生成氧化锌粉尘，废气收集后通过25m高排气简高空排放。

②脱模剂挥发废气：项目压铸工段在浇铸工件前，需要在模具上喷涂脱模剂，浇铸时脱模剂在高温下将受热挥发产生挥发废气，项目应使用水溶性无毒绿色环保型脱模剂，其挥发物无烟、无毒，不污染环境，无损操作人员健康。脱模机烟气拉空排放。

③砂带机、干滚机加工粉尘：本项目压铸得到的半成品先使用砂带机去除小毛刺，再由干滚机进行后续去毛刺加工。砂带机加工为人工持工件在砂带机上作业，操作环境不封闭，加工量极少，粉尘主要产生于作业阶段; 干滚机加工是在封闭的干滚简中加入工件，不填充其他介质，利用拉手间的离心碰撞去除大的边缘毛刺，粉尘主要产生于取出工件阶段。去毛刺过程会产生少量细小颗粒物，主要为金属颗粒物。一方面因为其质量较大，沉降较快；另一方面，会有一少部分较细小的颗粒物随着工件的搬动而可能会在空气中停留暂短时间后沉降于地面。由于金属颗粒物质量较重，且有车间厂房阻拦，颗粒物散落范围很小，多在5m以内，飘逸至车间外环境的金属颗粒物极少。

④蜡抛光粉尘：本项目蜡转盘抛光过程中会产生一定量的抛光粉尘，蜡抛光机上方设集气抽风装置(收集率约80%)，废气通过水膜处理后通过4米排气筒排放。

⑤喷塑粉尘：塑粉喷涂过程是在喷塑喷台内进行的，废气通过设备自带滤筒除尘装置处理后排放。

⑥烘烤废气：静电粉末喷涂后工件需要在烘箱内进行烘烤固化，烘箱采用电加热，烘烤过程会产生少量有机废气，废气直排。

- 噪声

项目噪声主要源于生产设备运行噪声，企业采取定期对生产设备进行维护，降低噪声对周边影响。

- 固体废弃物

项目产生的固废主要为金属废物、尘渣、回收塑粉和生活垃圾。项目锌块在压铸过程中会产生一定量的锌渣，攻丝、去毛刺过程会产生一定的金属废屑，蜡抛光过程会产生一定的抛光渣(本项目抛光属于物理机械抛光,抛光渣主要成分为金属碎片，不属于危废)，收集后外售废品回收公司综合利用。尘渣收集后外售废品回收公司综合利用。塑粉主要来源于喷房地面收集回收柜收集。生活垃圾集中由环卫部门定时清运。

四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

1、污染物达标排放情况

（1）污水

验收监测期间，污水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮和动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准。

（2）废气

验收监测期间，永嘉强城五金制品有限公司排气筒的废气监测结果中，压铸废气中颗粒物排放浓度均达到《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)表2金属熔化炉二级标准，抛光废气中颗粒物排放浓度、排放速率及其均值均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准。

（3）噪声

验收监测期间，项目厂界噪声排放能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类功能区对应标准。

- 固废

各类固废已经妥善处置。

2、总量控制

根据竣工验收报告核算，企业主要污染物的年排放量化学需氧量0.00624t/a、氨氮0.00172t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

五、验收结论

经资料查阅和现场核查，永嘉强城五金制品有限公司年产1000万件锌制拉手建设项目环评手续齐备，技术资料基本齐全，环境保护设施按批准的环境影响报告表和环评批复要求建成，其防治污染能力基本适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收组原则同意通过该项目废水、废气环境保护设施竣工验收。

- 验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容。及时公示企业环境信息和竣工验收材料。

2、完善环保标识，规范设置废气监测采样口。完善压铸脱模烟气收集，提高废气收集率，加强废气设施要定期维护，确保废气污染物长期稳定达标排放。

3、水膜除尘设施的水箱需加盖防雨，沉渣定期清捞，规范暂存（防雨防渗要求），及时委托回收单位清运，完善台账。

4、加强车间环境管理，继续完善各类环保管理制度，各类环保设备要有专人负责管理，将环保责任落实到人。

5、建议对喷塑烘烤废气进行监控，有关排气筒增高至15米以上

6、锌渣等固废外售回收需完善有关协议和台账。有关噪声、固废设施需依法另有环保部门验收。

签字：

永嘉强城五金制品有限公司验收工作组

2018年3月19日