文成县路翔汽摩配有限公司

厂房、宿舍（年生产15000件汽摩配装饰件生产线）项目阶段性竣工环境保护自主验收意见

2019年9月27日，文成县路翔汽摩配有限公司根据《文成县路翔汽摩配有限公司厂房、宿舍（年生产15000件汽摩配装饰件生产线）项目阶段性竣工环境保护验收监测报告》（新鸿HJ综字第1909030号），并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、验收技术规范、环评文件等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 一、工程建设基本情况：

（一）建设地点、规模、主要建设内容

文成县路翔汽摩配有限公司位于文成县生态产业园外垟工业小区C-06-B地块，总用地面积661m2，总建筑面积6934.08m2（其中包括生产车间3999.44m2，综合楼2934.64m2）。项目设计年产15000件汽摩配装饰件，现阶段工程能够达到年产7500件汽摩配装饰件。由于该项目宿舍及食堂未建设，且主要生产线设备（详见验收报告）未达环评规模，配套环保治理设施已基本落实，故本项目采取阶段性验收。

项目主要生产设备详见验收报告。

企业现有职工30人，厂内不设食宿。项目年生产300天，每日单班生产9小时。

（二）建设过程及环保审批情况

企业于2014年11月委托温州瑞林环保科技有限公司编制完成《文成县路翔汽摩配有限公司厂房、宿舍（年生产15000件汽摩配装饰件生产线）项目环境影响报告表》，于2014年12月10日通过文成县环境保护局审批(文环建函〔2014〕30号)。项目于2014年5月开工，2019年5月项目阶段性竣工，同时投入生产。

（三）投资情况

项目实际总投资1700万元，其中环保投资3万元，占总投资额的0.18%。

（四）验收范围

本次验收的范围为文成县路翔汽摩配有限公司已建设投产的年产7500件汽摩配装饰件的生产设施及配套的环保设施。

二、工程变更情况

根据现场踏勘和验收监测报告，企业宿舍及食堂未建设，实际生产设备未配齐全（详见验收报告），项目设计年产15000件汽摩配装饰件，现阶段工程能够达到年产7500件汽摩配装饰件。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

项目废水主要为生活污水。项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后纳入市政污水管网（其中氨氮、总磷排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)），最终进入文成县百丈漈污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放。

(二)废气

项目主要废气为注塑废气和金属粉尘。注塑废气经集气罩收集后引至15m高空排放；金属粉尘较重，在车间内沉降，及时清理。

（三）噪声

项目噪声主要来源于生产设备产生的噪声。项目通过合理布局
生产设备，高噪声设备尽量远离厂界布置，车间采取隔声效果良好的墙体。加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

（四）固体废弃物

项目生产固废主要包括金属边角料、金属屑和生活垃圾。金属边角料、金属屑收集后外售综合利用；生活垃圾由环卫部门统一清运处理。

四、环境保护设施果和工程建设对环境的影响

温州新鸿检测技术有限公司于2019年9月1日、2日在文成县路翔汽摩配有限公司正常生产的情况下，组织对该项目进行现场监测。监测期间该项目生产工况正常，主要生产设备均投入使用，生产负荷达到实际生产能力的75%以上，环境保护设施运行正常，满足验收监测的要求。

（一）污染物达标排放情况

（1）废水

验收监测结果表明，验收监测期间项目生活污水排放口排放的pH值范围、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度及其日均值均符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准要求，氨氮、总磷排放浓度及其日均值均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）浓度限值要求。

（2）废气

验收监测结果表明，验收监测期间项目注塑废气集气后排气筒中非甲烷总烃的排放浓度和排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准。

（3）噪声

验收监测结果表明，验收监测期间项目厂界四周4个测点昼间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

（二）污染物排放总量

项目生活污水年排放量约为571.2吨，经处理达标后排放，主要污染物的排放量为化学需氧量0.029t/a、氨氮0.0029t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

五、验收结论

经资料查阅和现场查验，文成县路翔汽摩配有限公司厂房、宿舍（年生产15000件汽摩配装饰件生产线）项目技术资料齐全，项目建成投产部分配套的环境保护设施按环境影响报告表的要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力基本适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，同意该项目通过废水、废气、噪声环境保护设施阶段性竣工验收。

六、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关验收技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容。及时公开环境信息，公示竣工验收监测报告和验收意见。

2、完善废气的收集系统与环保设施标识牌，加强污染治理设施的运行管理，建立环保处理设施运行台账，定期检查、维护，确保污染物稳定达标，减少无组织排放。

3、后续生产产能达到审批规模后，需再对项目整体进行竣工验收监测

七、验收人员信息

验收人员信息详见签到单。

验收成员签字：

文成县路翔汽摩配有限公司

2019年9月27日

文成县路翔汽摩配有限公司厂房、宿舍（年生产15000件汽摩配装饰件生产线）项目阶段性竣工环境保护验收监测报告

新鸿HJ综字第1909030号

建设单位：文成县路翔汽摩配有限公司

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2019年9月

声   明

1、本报告正文共 贰拾肆 页，附件附表共 壹拾陆 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。部分复印或涂改均无效。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告部分复制，或完整复制未加盖本公司监测报告专用章或发生涂改均无效。

4、本报告未经同意不得用于广告宣传。

5、留存监测报告保存期六年。

建设单位：文成县路翔汽摩配有限公司

法人代表：黄建南

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：高鸿州

报告编制人：朱温苗

| 文成县路翔汽摩配有限公司(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) （统一社会信用代码:91330302098509998P） |
| --- | --- |
| 电话：13868682627 | 电话：0577-88876910 |
| 传真： \ | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：325309 | 邮编：325011 |
| 地址：文成县生态产业园外垟工业小区C-06-B地块 | 地址：温州经济开发区玉苍西路 80号(8号厂房第二层、第四层） |

目   录

一、验收项目概况	1

二、验收监测依据	2

三、工程建设情况	3

3.1 地理位置及平面布置	3

3.2 建设内容	4

3.3 主要原辅材料及燃料	4

3.4 水源及水平衡	4

3.5 生产工艺	5

3.6 项目变动情况	6

四、环境保护设施情况	7

4.1 污染物治理/处理设施	7

4.2 其他环保设施	8

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	9

五、建设项目环评报告的主要结论及审批	11

5.1 环评报告的主要结论与建议	11

5.2 审批部门审批决定	12

六、验收执行标准	15

6.1 验收评价标准	15

6.2 总量控制指标	15

七、验收监测内容	16

7.1 环境保护设施调试效果	16

八、质量保证及质量控制	17

8.1 监测分析方法	17

8.2 监测仪器设备	17

8.3 人员资质	17

8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	18

8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	18

8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	19

九、验收监测结果与分析评价	20

9.1 生产工况	20

9.2 环境保护设施调试效果	20

十、验收监测结论及建议	23

10.1 验收监测结论	23

10.2 建议	24

附件：

1、《关于文成县路翔汽摩配有限公司厂房、宿舍（年生产15000件汽摩配装饰件生产线）项目环境影响报告表审批意见的函》(文成县环境保护局，文环建函[2014]30号，2014年12月10日)；

2、企业主要生产设备及主要原辅材料消耗表，2019年6月至7月用水量水票。

3、文成县路翔汽摩配有限公司《验收监测项目基本情况调查表》；

4、文成县路翔汽摩配有限公司《验收监测期间有关情况记录表》；

5、检测报告。

附表：

1、建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

- 一、验收项目概况

文成县路翔汽摩配有限公司位于文成县生态产业园外垟工业小区C-06-B地块，总用地面积661m2，总建筑面积6934.08m2（其中包括生产车间3999.44m2，综合楼2934.64m2）。

企业于2014年11月委托温州瑞林环保科技有限公司编制完成《文成县路翔汽摩配有限公司厂房、宿舍（年生产15000件汽摩配装饰件生产线）项目环境影响报告表》，于2014年12月10日通过文成县环境保护局审批(文环建函[2014]30号)。项目于2015年5月开始建设，2019年5月竣工，同时投入生产；实际总投资1700万元，其中环保投资3万元，占总投资额的0.18%。目前该项目宿舍及食堂未建设，且生产线设备数量未达环评设计要求，项目已建工程调试工况稳定，环保设施运行正常，基本符合阶段性竣工验收监测条件。

文成县路翔汽摩配有限公司重视该项目竣工验收工作，于2019年8月特成立验收工作小组，同时委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的阶段性环保验收监测工作，根据中华人民共和国国务院第682号令、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司于2019年8月15日对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，在此基础上编制该项目阶段性竣工环境保护验收监测方案，并于9月1日、2日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下组织现场调查和监测，于9月2日至8日组织对样品进行实验室分析，在此基础上编写了本验收监测报告。

- 二、验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日修改)；

2.2《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日)；

2.3《关于发布建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类的公告》(生态环境部2018年第9号公告，2018年5月15日)；

2.4《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第364号令，2018年1月22日修改)；

2.5《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

2.6《关于印发温州市建设项目竣工环境保护验收指南的通知》(温环发[2018]24号，2018年4月10日)；

2.7《关于文成县路翔汽摩配有限公司厂房、宿舍（年生产15000件汽摩配装饰品生产线）建设项目环境影响报告表的审批意见》(文成县环境保护局，文环建函[2014]30号，2014年12月10日)；

2.8《文成县路翔汽摩配有限公司厂房、宿舍（年生产15000件汽摩配装饰品生产线）建设项目环境影响报告表》(温州瑞林环保科技有限公司，2014年11月)；

2.9文成县路翔汽摩配有限公司《检测委托单》(2019年8月15日)；

2.10文成县路翔汽摩配有限公司厂房、宿舍（年生产15000件汽摩配装饰品生产线）建设项目阶段性竣工环保验收监测方案。

- 三、工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

本项目位于浙江省温州市文成县生态产业园外垟工业小区C-06-B地块(经纬度：N27°50′3.35″，E119°58′14.39″)。项目厂界东侧为浙江郑鸥新型建材有限公司；南侧过道路为在建厂房；西侧为云沃科技；北侧为小微园区。项目现状最近敏感点为东侧约120m处的同垟村居民楼。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

项目所在地

N27°50′3.35″ E119°58′14.39″

N

图3-1 项目地理位置图

◎B

★A

★为废水监测点

◎为有组织废气监测点

▲为厂界噪声监测点

图3-2  项目平面布置及污染源监测点分布图

- 3.2 建设内容

本项目实际总投资1700万元，企业年生产300天，每日生产9小时，职工30人，厂内不设食宿；项目设计年产15000件汽摩配装饰件，现实际已达年产7500件汽摩配装饰件生产能力，详见表3-1；项目主体生产设备见表3-2。

表3-1 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 设计生产能力 | 实际生产能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽摩配装饰件 | 15000件 | 7500件 |

表3-2 项目主体生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 环评数量 | 实际数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲床 | 台 | 20 | 12 |
| 2 | 仪表车床 | 台 | 40 | 23 |
| 3 | 数控车床 | 台 | 10 | 6 |
| 4 | 激光打标机 | 台 | 2 | 1 |
| 5 | 打点机 | 台 | 40 | 2 |
| 6 | 注塑机 | 台 | 6 | 3 |
| 7 | 台钻 | 台 | 10 | 10 |
| 8 | 打包机 | 台 | 2 | 2 |

- 3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料消耗情况见表3-3。

表3-3 主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 主要原辅材料 | 单位 | 环评用量 | 实际用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金 | t/a | 500 | 256 |
| 2 | 标准件 | t/a | 15000 | 7500 |
| 3 | PVC塑料粒子 | t/a | 45 | 27 |
| 4 | 机油 | t/a | 2 | 1 |

- 3.4 水源及水平衡

本项目废水主要为生活污水。项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后纳入市政污水管网，最终进入文成县百丈漈污水处理厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放。根据企业提供的数据，企业2019年6月至7月用水量为119t，按照0.8排放系数计，按一年12个月计，则该厂区一年排放废水571.2t。项目目前拥有员工70人，厂区不设食宿，企业实际运行的水量平衡见图3-3。

自来水

119t/2个月

损耗13.8t/2个月

生活用水

119t/2个月

生活污水

95.2t/2个月

入管网

571.2t/a

N

图3-3 项目水平衡图

- 3.5 生产工艺

本项目主要工艺流程及产污环节见图3-4。

金属件工艺图：

铝合金

下料

机械加工（数控车床/仪表车床/冲床）

钻孔

成型

电镀（外协）

打标/打点

半成品

固废、噪声

固废、噪声

粉尘、噪声

废气

注塑工艺图：

注塑

塑料粒子

塑料壳套

组合工艺图：

半成品

塑料壳套

铝合金

组装

打包

成品

噪声

图3-4 生产工艺流程图及产污环节图

工艺流程说明：

本项目铝合金型材按规格下料，经加工中心(数控车床/仪表车床/冲床)机械加工，再钻孔，再经车床或冲床成型后外运电镀（外协），金属件表面经打标机或打点机标记后即成半成品；塑料粒子经注塑机注塑成型为塑料外壳，再将外壳与金属件半成品、标准件组装成汽摩配装饰件(主要为汽车、摩托车把手)，打包成套即为产品。本项目车床、冲床加工过程无需乳化液冷却。

- 3.6 项目变动情况

经现场调查确认，企业宿舍及食堂未建设；实际设备数量、实际原辅料消耗量发生变动（详见表3-2、3-3），其中设备数量未达环评设计要求，故做阶段性验收。企业其它实际建设情况与环评内容基本一致。

- 四、环境保护设施情况

- 4.1 污染物治理/处理设施

4.1.1 废水

本项目废水主要为生活污水。项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后纳入市政污水管网（其中氨氮、总磷排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)），最终进入文成县百丈漈污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放。废水来源及处理方式见表4-1。

表4-1 废水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | COD、NH3-N等 | 间歇 | 化粪池 | 文成县百丈漈污水处理厂 |

4.1.2 废气

本项目主要废气为注塑废气和金属粉尘。注塑废气经集气罩收集后引至15m高空排放；金属粉尘沉降车间，及时清理，不做定性分析。废气来源及处理方式见表4-2。

表4-2 废气来源及处理方式一览表

| 废气来源 | 主要污染因子 | 处理设施 | 排气筒高度 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注塑工序 | 非甲烷总烃 | \ | 15m | 环境 |

| 注塑及集气排气管 |  |
| --- | --- |

4.1.3 噪声

本项目噪声主要来源于生产设备运行。距各设备1m处噪声源强及具体治理措施见表4-3。

表4-3 噪声源及治理措施

| 序号 | 噪声源 | 源强(dB) | 运行方式 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲床 | 85~93 | 连续 | 室内、设备维护 |
| 2 | 打点机 | 78~83 | 连续 | 室内、设备维护 |
| 3 | 台钻 | 82~88 | 连续 | 室内、设备维护 |
| 4 | 车床 | 85~90 | 连续 | 室内、设备维护 |
| 5 | 注塑机 | 70~75 | 连续 | 室内、设备维护 |
| 6 | 激光打标机 | 70~75 | 连续 | 室内、设备维护 |

4.1.4 固(液)体废物

本项目生产固废主要包括金属边角料、金属屑和生活垃圾。金属边角料、金属屑收集后外售综合利用；生活垃圾由环卫部门统一清运处理。固废产生情况及处置见表4-4。

表4-4 固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 环评预估 产生量 | 实际产生量 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属边角料、金属屑 | 机加工 | 一般固废 | 5.5t/a | 2.6t/a | 外售综合利用 |
| 2 | 生活垃圾 | 员工生活 | 一般固废 | 30t/a | 10t/a | 环卫部门清运 |

- 4.2 其他环保设施

4.2.1 环境风险防范设施

环评未提及环境风险及防范。

4.2.2 在线监测装置

企业目前无在线监测装置。

4.2.3 其他设施

项目环境影响报告表及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资概算1700万元，实际投资1700万元，其中环保设施投资3万元，占总投资额的0.18%。文成县路翔汽摩配有限公司建设项目执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。项目环保投资情况见表4-5。本项目环保设施环评要求、批复要求、实际建设情况见表4-6。

表4-5 工程环保设施投资情况表

| 环保设施名称 | 治理措施 | 实际投资(万元) |
| --- | --- | --- |
| 废水治理 | 化粪池 | 1 |
| 废气治理 | 排气管道 | 1 |
| 噪声防治 | 消声、减振、隔声 | 1 |
| 合 计 |  | 3 |

表4-6 环评意见落实情况表

| 环评要求 | 批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 近期：营运期产生的食堂废水经隔油池后与生活污水一并纳入自建污水处理系统，经处理后达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)中的标准，全部回用做城市杂用水(冲厕、绿化等)，做到废水不外排。远期：待本区域污水管网铺设完善并与污水处理厂接管后，废水经预处理达《污水综合排放标准》中的三级标准后排入市政污水管网，最终输送至文成县百丈漈污水处理厂集中处理。 | 实行清污分流、雨污分流。近期，食堂废水经隔油池预处理后汇同生活污水经自建污水处理设施处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》(GB/T18920-2002)后，全部回用于城市杂用水(冲厕、绿化等)，不外排；远期，待本区域污水管网铺设完善并与污水处理厂接管后，污废水经预处理达到《污水综合排放标准》(8B978-1996中的三级标准后，排入市政污水管网，最终输送至文成县百丈漈污水处理厂集中处理；项目施工期产生的泥浆废水经沉淀处理达标后，上清液回用，沉淀的淤泥经干化后外运或填埋。 | 项目食堂未建设，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后纳入市政污水管网（其中氨氮、总磷排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)），最终进入文成县百丈漈污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放。 |
| 注塑工艺产生的有机废气经集气装置收集净化处理后引至15m以上排气筒高空排放；对车间定期清扫，减少金属粉尘的污染；食堂油烟用集风罩收集后经复式油烟净化器处理后通过附壁排烟管道到屋顶排放。 | 加强车间通风和各类工艺废气的收集，优化工艺废气收集处理方案和排气筒的设置，确保各类废气经有效收集处理后达标排放，确保项目运行过程中产生的废气不对周围环境产生影响；并定期对无降在车间为的粉尘及时清扫，回收利用。营运期的生产废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中的“新污染源大气污染物排放限值”二级标准达标排放；注塑工艺产生的有机废气经收集净化处理后拉高排放；食堂油烟废气经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(CB18483-2001)中的相应规模标准要求后通过附壁排烟管道引至屋顶排放。 | 注塑废气经集气罩收集后引至15m高空排放；金属粉尘沉降车间，及时清理，不做定量分析；食堂未建设。 |
| 设备选型时选择低噪声环保型生产设备；要求企业合理布置车间平面高噪声设备加装减振垫；要求企业在厂区多绿化，不仅能美化环境，又起到隔声降噪的效果；要求企业在生产时尽量执行关门、窗作业；加强工人的日常操作管理，物品中转运输过程中注意轻放，避免非正常噪声发生。 | 采用高效低噪设备，合理布局及对产生高噪声设备应采取有效的减振、隔声、消音等降渠措施，确保厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准；施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 中的标准限值；同时加强厂区内绿化。 | 企业车间设备已合理布局，并采取了相应措施，根据监测结果，厂界四周噪声均能达标排放。 |
| 金属边角料、金属屑由相关厂家回收再利用；生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处理。 | 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)。对各类固体废物根据其特性进行分类收集和处置，实现“零排放”。生活垃圾经收集后由环卫部门及时清运无害化处理；金属废料及金属粉尘收集后由厂家回收再利用。 | 项目生产固废主要包括金属边角料、金属屑和生活垃圾。金属边角料、金属屑收集后外售综合利用；生活垃圾由环卫部门统一清运处理。 |

- 五、建设项目环评报告的主要结论及审批

- 5.1 环评报告的主要结论与建议

5.1.1 环境影响评价结论

(1)水环境影响

在做到生活污水集中处理，达标排放的基础上，本项目产生的废水不会对周围地表水环境产生明显不利的影响。

(2)废气影响

本项目营运期废气采取本环评所提出的各项污染防治措施后，不会对周围环境产生明显不利的影响。

(3)声环境影响

项目投产后，在落实有效的噪声污染防治措施基础上，项目噪声不会对外界环境造成明显不利的影响。

(4)固废影响

- 本项目固废经相应处理后，只要严格按照环卫部门的有关规定执行，并落实本环评提出的各项措施后，本项目产生的固废对周围环境不会产生明显不利的影响。

- 5.1.2 建议

1、本项目在建设过程中，必须严格校照国家有关建设项目环保管理规定执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度以及建设项目竣工环境保护验收制度。

2、认真落实本评价提出的各项废水、废气、噪声治理措施和防治对策。将本项目实施后对外环境的影响降至最低。

3、建设单位应加强清洁生产的宣传和措施的落实，选用先进的工艺、设备，落实节能、节电、节水措施，从生产的全过程控制污染，防范于未然:在实施清洁生产审核的基础上，建立企业环境管理体系，加强环境管理体系标准的实施，以减少污染物排放，维护并提高企业的形象和良好发展。

4、妥善落实好各类固废的定点收集、分类处置、及时清运处理工作，严禁在本厂区内焚烧垃圾。

5、须按本次环评向环境保护管理部门申报的具体产品方案、生产规模和生产时间组织生产，如有变更，应向文成县环境保护管理部门]报备，同时本环评无效。

5.1.3 环境影响评价总结论

本项目符合国家产业政策，选址地符合文成县县域总体规划和文成县生态环境功能区规划，污染物经相应治理后能达标排放，项目在采取有效污染防治措施基础上，对周围环境的影响程度较轻，环境质量基本能维持现状，并符合环境质量要求。只要建设单位在该项目的建设过程中认真落实环保“三同时”制度，做到合理布局，同时做到评价中提出的各项污染防治措施与建议，从环保的角度出发，本项目在拟建地的建设是可行的。

- 5.2 审批部门审批决定

文成县环境保护局于2014年12月10日出具了(文环建函[2014]30号)对本项目的审批意见，具体如下：

文成县路翔汽摩配有限公司：

你公司委托温州瑞林环保科技有限公司编制的《文成县路翔汽摩配有限公司厂房、宿舍(年生产15000件汽摩配装饰件生产线)项目环境影响报告表》(以下称环评报告表)已收悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查和公示，经研究，现将该项目环境影响报告表的审批意见函告如下：

一、原则同意环评报告表结论和建议，建设单位须逐项予以落实。

二、本项目为新建项目，选址位于文成县生态产业园外洋工业小区C-06-B地块。建设规模：总用地面积6611平方米，建筑面积6934.08平方米；其中包括1#生产车间3999.44平方米，综合楼2934.64平方米。生产规模为：年生产15000件汽摩配装饰件。项目总投资1700万元，其中环保投资23万元。具体建设内容、生产设备及生产工艺详见环境影响报告表。(涉及到电镀、酸洗等禁止准入的生产工艺不得安排在本县范围内)。

三、项目须采用先进的生产工艺、技术和装备，提高自动化控制水平。实施清洁生产，加强生产全过程管理，降低能耗物耗，减少各种污染物的产生量和排放量。同时，你公司在项目建设和运行过程中要认真落实《环评报告表》提出的各项污染防治措施，各项环保设施设计应由具有环保设施工程设计资质的单位承担，并重点做好以下工：

1、废水污染防治。实行清污分流、雨污分流。近期，食堂废水经隔油池预处理后汇同生活污水经自建污水处理设施处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》(GB/T18920-2002)后，全部回用于城市杂用水(冲厕、绿化等)，不外排；远期，待本区域污水管网铺设完善并与污水处理厂接管后，污废水经预处理达到《污水综合排放标准》(8B978-1996中的三级标准后，排入市政污水管网，最终输送至文成县百丈漈污水处理厂集中处理；项目施工期产生的泥浆废水经沉淀处理达标后，上清液回用，沉淀的淤泥经干化后外运或填埋。

2、废气污染防治。加强车间通风和各类工艺废气的收集，优化工艺废气收集处理方案和排气筒的设置，确保各类废气经有效收集处理后达标排放，确保项目运行过程中产生的废气不对周围环境产生影响；并定期对无降在车间为的粉尘及时清扫，回收利用。营运期的生产废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中的“新污染源大气污染物排放限值”二级标准达标排放；注塑工艺产生的有机废气经收集净化处理后拉高排放；食堂油烟废气经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(CB18483-2001)中的相应规模标准要求后通过附壁排烟管道引至屋顶排放。

3、噪声污染防治。采用高效低噪设备，合理布局及对产生高噪声设备应采取有效的减振、隔声、消音等降渠措施，确保厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准；施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 中的标准限值；同时加强厂区内绿化。

4、固废污染防治。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)。对各类固体废物根据其特性进行分类收集和处置，实现“零排放”。生活垃圾经收集后由环卫部门及时清运无害化处理；金属废料及金属粉尘收集后由厂家回收再利用。

四、严格执行环境防护距离要求，根据环评测算，本项目不需设置大气环境防护距离。项目其它各类防护距离要求，请建设单位、当地政府和有关部门按照国家卫生、安全、产业等主管部门相关规定予以落实。

五、建设单位必须将污染治理设计方案报我局备案。

六、项目的性质、规模、地点采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大交动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件。超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

七、以上意见和《环评报告表》中提出的各项污染防治、生态保护和修复措施及风险防范措施，你公司应在项目设计、建设、运营和管理中认真予以落实，确保在项目建设和运营过程中的环境安全和社会稳定。严格执行环保“三同时”制度，项目竣工后，须按规定向我局申请建设项目环保设施竣工验收，经验收合格后，方可正式投入使用。

- 六、验收执行标准

- 6.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表6-1：

表6-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 |  | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 |  | 6~9 | 无量纲 | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表4三级标准 |
|  | 化学需氧量 |  | 500 | mg/L |  |
|  | 五日生化需氧量 |  | 300 | mg/L |  |
|  | 动植物油类 |  | 100 | mg/L |  |
|  | 悬浮物 |  | 400 | mg/L |  |
|  | 氨氮 |  | 35 | mg/L | 《工企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值 |
|  | 总磷 |  | 8 | mg/L |  |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 排放浓度 | 120 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准 |
|  |  | 排放速率(15m) | 10 | kg/h |  |
| 噪声 | 厂界噪声 |  | 65 | dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类昼间标准 |

- 6.2 总量控制指标

项目主要污染物总量控制为污水排放量3600 t/a、COD 0.18t/a、NH3-N 0.018t/a。

- 七、验收监测内容

- 7.1 环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表7-1。

表7-1 验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点 编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活 污水 | A | 生活污水排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、 TP、BOD5、动植物油类 | 抽样2天，每天 4次 |
|  |  |  | COD、NH3-N、TP | 现场平行样， 抽样1天，1次 |
| 有组织 废气 | - B | 注塑废气排气筒 | 非甲烷总烃 | 抽样2天，每天 3次 |
| 噪声 | 1-4 | 厂界四周 | 等效声级 | 监测2天，每天 上下午各1次 |

- 八、质量保证及质量控制

- 8.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表8-1：

表8-1 各监测项目具体分析方法表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法及来源 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活 污水 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920—1986 | 0.00~14.00 |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828—2017 | 4 mg/L |
|  | NH3-N | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂光度法 HJ 535—2009 | 0.025 mg/L |
|  | BOD5 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505—2009 | 0.5 mg/L |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901—1989 | 4.0 mg/L |
|  | TP | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893—1989 | 0.010 mg/L |
|  | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637—2018 | 0.06 mg/L |
| 有组织废气 | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38—2017 | 0.07 mg/L |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348—2008 | 30~130dB |

- 8.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表8-2：

表8-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梅特勒—托利多PH计 | FE20 | pH | 检定合格 |
| COD恒温加热器 | JH-12 | COD | 功能检查合格 |
| 生化培养箱 | SPX-150B | BOD5 | 校准合格 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | NH3-N、TP | 检定合格 |
| 赛多利斯电子天平 | SQP/PRACTUM224-1CN | SS、颗粒物 | 检定合格 |
| 红外分光测油仪 | JLBG-126 | 动植物油类 | 校准合格 |
| 气相色谱仪 | GC-1690 | 非甲烷总烃 | 检定合格 |
| 多功能声级计 | AWA5688 | 厂界噪声 | 校准合格 |

- 8.3 人员资质

建设项目验收参与人员见表8-3：

表8-3 建设项目验收参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 高鸿州 | 评价室检测员 | XH201408 |
| 报告编制人 | 朱温苗 | 评价室检测员 | XH201903 |
| 报告审核人 | 陈金彪 | 评价室主任 | XH201407 |
| 报告审定人 | 黄海燕 | 技术负责人/工程师 | XH201511 |
| 其他成员 | 上官光钻 | 评价室检测员 | XH201733 |
|  | 蒋秋野 | 评价室检测员 | XH201707 |
|  | 盖诗佳 | 分析室检测员 | XH201701 |
|  | 吴星星 | 分析室检测员 | XH201716 |
|  | 高丰环 | 分析室检测员 | XH201710 |
|  | 陈 虹 | 分析室主任 | XH201721 |

- 8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第二版 试行) (浙江省环境监测中心2010年)的要求进行。在现场监测期间，对废水入网口的水样采取平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品质控结果见表8-4。

表8-4 现场平行样品质控结果表

| 样品编号 | 监测项目 | 测定值1 (mg/L) | 测定值2 (mg/L) | 相对偏差 (%) | 允许偏差 (%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HJ1908412-008 | COD | 89 | 92 | 1.66 | ≤15 | 符合 |
|  | NH3-N | 1.30 | 1.14 | 6.56 | ≤20 | 符合 |
|  | TP | 0.811 | 0.862 | 3.05 | ≤15 | 符合 |

- 8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第二版 试行) (浙江省环境监测中心2010年)的要求进行。

(2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

(3)被测排放物的浓度在仪器测量的有效范围(即30%~70%之间)

(4)采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测(分析)仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计(标定)，在测试时应保证采样流量的准确。

- 8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5 dB测试数据无效。本次验收噪声测试校准记录见表8-5：

表8-5 噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前(dB) | 测后(dB) | 差值(dB) | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年9月1日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2019年9月2日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

- 九、验收监测结果与分析评价

- 9.1 生产工况

2019年9月1、2日验收监测期间，文成县路翔汽摩配有限公司建设项目阶段性竣工验收的生产负荷分别为44.0%、40.0%，监测期间企业所有设备都运行，生产正常。监测期间工况详见表9-1。

表9-1 监测期间产量核实表

| 监测期间主要产品产量 |  |  | 生产 负荷 | 设计 生产能力 | 实际 生产能力 | 年工 作日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 主要产品 | 产量 |  |  |  |  |
| 9月1日 | 汽摩配装饰件 | 22件 | 44.0% | 15000件/a 50件/d | 7500件/a 25件/d | 300天 |
| 9月2日 |  | 20件 | 40.0% |  |  |  |

- 9.2 环境保护设施调试效果

9.2.1污染物达标排放监测结果

9.2.1.1 废水

验收监测期间，文成县路翔汽摩配有限公司生活污水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油类排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准，氨氮、总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值。监测结果详见表9-2、图3-2。

表9-2 废水监测结果统计表

| 项目 抽样位置及时间 |  | pH (无量纲) | COD (mg/L) | NH3-N (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | TP (mg/L) | 动植物 油类 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 排放口 9月1日 | 09:23 | 7.51 | 95 | 1.20 | 23.8 | 20.0 | 0.756 | 0.19 |
|  | 11:19 | 7.39 | 89 | 1.28 | 20.5 | 18.3 | 0.920 | 0.19 |
|  | 13:25 | 7.57 | 93 | 1.09 | 22.8 | 22.2 | 0.779 | 0.19 |
|  | 15:18 | 7.47 | 84 | 1.58 | 19.7 | 20.3 | 0.753 | 0.19 |
|  | 平均值 | —— | 90 | 1.29 | 21.7 | 20.2 | 0.802 | 0.19 |
| 生活污水 排放口 9月2日 | 09:20 | 7.50 | 87 | 1.39 | 19.1 | 21.3 | 0.882 | 0.21 |
|  | 11:22 | 7.55 | 90 | 1.09 | 21.0 | 19.8 | 0.907 | 0.18 |
|  | 13:19 | 7.41 | 94 | 1.60 | 21.9 | 18.0 | 0.997 | 0.19 |
|  | 15:25 | 7.48 | 90 | 1.22 | 20.9 | 19.5 | 0.836 | 0.20 |
|  | 平均值 | —— | 90 | 1.33 | 20.7 | 19.7 | 0.906 | 0.20 |
| 排放限值 |  | 6~9 | 500 | 35 | 300 | 400 | 8 | 100 |
| 评 价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1908412号检测报告。

9.2.1.2 废气

验收监测期间，文成县路翔汽摩配有限公司注塑废气集气后排气筒的监测结果中，非甲烷总烃的排放浓度和排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准。具体监测结果及监测点位见表9-3、图3-2。

表9-3 废气监测结果统计表

| 抽样日期 及位置 |  | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 最大值 |  |  |
| 注塑工艺 9月1日 | 集气后排气筒(15m) | 标态干烟气量，m3/h | 1.2×102 | 1.2×102 | 1.2×102 | 1.2×102 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 2.46 | 5.45 | 2.88 | 5.45 | 120 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.00030 | 0.00065 | 0.00035 | 0.00065 | 10 | 达标 |
| 注塑工艺 9月2日 | 集气后排气筒(15m) | 标态干烟气量，m3/h | 1.2×102 | 1.2×102 | 1.2×102 | 1.2×102 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 1.79 | 1.89 | 1.39 | 1.89 | 120 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.00021 | 0.00023 | 0.00017 | 0.00023 | 10 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1908413号检测报告。

9.1.1.3 厂界噪声

验收监测期间，根据实际情况于文成县路翔汽摩配有限公司厂界四周设置4个噪声测点。所有测点均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。现场检测时，2号、3号测点主要声源为车间机床噪声，其余测点均无明显声源。9月1日、2日昼间上下午监测中，所有测点监测结果均达标。具体监测结果及监测点位见表9-5、图3-2。

表9-5 厂界噪声监测结果统计表

| 测点 编号 | 主要声源 | 9月1日、2日昼间等效声级dB(A) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1日上午 | 2日上午 | 1日下午 | 2日下午 | 排放标准 | 评价 |
| 1（南侧） | 无明显声源 | 50* | 51* | 50* | 52* | 65 | 达标 |
| 2（西侧） | 车间机床噪声 | 63* | 63* | 62* | 63* | 65 | 达标 |
| 3（北侧） | 车间机床噪声 | 59* | 58* | 59* | 58* | 65 | 达标 |
| 4（东侧） | 无明显声源 | 52* | 52* | 52* | 56* | 65 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1908414号检测报告。

9.2.2 污染物排放总量核算

根据企业提供的数据，企业2019年6月至7月用水统计，生活用水量为119t，排污系数取0.8，则废水年排放571.2t/a（按12个月计）。则废水主要污染物的年排放量化学需氧量0.029t/a、氨氮0.0029t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

9.2.3环保设施去除效果

9.2.3.1废水治理设施

根据企业污水排放口监测结果，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后纳入市政污水管网（其中氨氮、总磷排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)）。

9.2.3.2废气治理设施

根据企业废气排放口监测结果表明，非甲烷总烃的排放浓度和排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准。

9.2.3.3厂界噪声治理设施

企业主要噪声污染设备源强在70~93dB，采取加强设备维护和距离衰减等措施后，根据现场监测，厂界昼间上下午噪声均能达标排放。

- 十、验收监测结论及建议

- 10.1 验收监测结论

项目环保治理设施基本上达到设计要求并投入运行，符合建设项目阶段性竣工环境保护验收监测条件，2019年9月1至2日我公司组织对该项目进行了现场抽样调查监测，期间该企业所有设备正常运行，生产正常。

10.1.1 废水排放监测结论

验收监测期间，文成县路翔汽摩配有限公司生活污水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油类排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准，氨氮、总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值。

10.1.2 废气监测结论

验收监测期间，文成县路翔汽摩配有限公司注塑废气集气后排气筒的监测结果中，非甲烷总烃的排放浓度和排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准。

10.1.3 厂界噪声监测结论

验收监测期间，根据实际情况于文成县路翔汽摩配有限公司厂界四周设置4个噪声测点。所有测点均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。两天昼间上下午监测中，所有测点监测结果均达标。

10.1.4 固体废物核查结论

项目生产固废主要包括金属边角料、金属屑和生活垃圾。金属边角料、金属屑收集后外售综合利用；生活垃圾由环卫部门统一清运处理。

10.1.5 总量控制结论

企业全厂全年废水年排放量571.2t/a，废水主要污染物年排放量化学需氧量0.029 t/a、氨氮0.0029 t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

- 10.2 建议

1、完善环保处理设施标志标识，处理设施操作规程上墙，规范设置监测采样口、排污口；

2、定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物达标排放；

3、加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态；

4、进一步加强各种固体废物的管理，按规范设置固体废物的暂存场所，并有明显的标识，建立健全完善的管理台帐和相应制度。

附件1                                                        4-1

附件1                                                        3-1

附件1                                                        4-4

附件1                                                        4-3

附件1                                                        4-2

附件2                                                              2-1

附件2                                                              2-2

附件3                                                             1-1

附件4                                                          1-1

附件5                                                          7-1

附件5                                                          7-2

附件5                                                          7-3

附件5                                                          7-4

附件5                                                          7-5

附件5                                                          7-6

附件5                                                          7-7

填表单位(盖章)：温州新鸿检测技术有限公司                      填表人(签字)：                      项目经办人(签字)：

附表1

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  |  | 文成县路翔汽摩配有限公司厂房、宿舍（年生产15000件汽摩配装饰品生产线）建设项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 文成县生态产业园外垟工业小区C-06-B地块 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理目录) |  |  |  |  | C3660 汽车零部件及配件制造 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | ☑新建 □技术改造 □改扩建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  | 年产15000件汽摩配装饰件 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产7500件汽摩配装饰件 |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 温州瑞林环保科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  |  | 文成县环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 文环建函[2014]30号 |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  | 文成县路翔汽摩配有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  |  |  | 1700 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 1.35 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  |  |  | 1700 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 0.18 |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | 1 |  |  |  | 废气治理(万元) |  |  | 1 | 噪声治理(万元) |  |  | 1 |  |  | 固废治理(万元) |  | \ |  | 绿化及生态(万元) |  | \ |  |  |  | 其他(万元) |  | \ |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 300d/a、9h/d |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 文成县路翔汽摩配有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  | 913303283074707527 |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 |  |  |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新代老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  | 0.0571 |  |  | 0.3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  | 90 |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 0.029 |  |  | 0.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  | 1.31 |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 0.0029 |  |  | 0.018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他污染物 | VOCs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年