温州市日丽鞋业有限公司年产女鞋160万双建设项目竣工环境保护自主验收意见

2018年2月5日，温州市日丽鞋业有限公司组织成立验收工作组进行建设项目竣工环境保护验收。验收工作组由温州市日丽鞋业有限公司（建设单位）、温州新鸿检测技术有限公司（验收监测报告编制单位）、温州锦鹏环保工程有限公司（废气工程设计单位）等单位代表和特邀行业专家组成，具体名单附后。

验收工作组现场检查了企业生产情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料，听取了有关单位的汇报。依据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》，验收工作组经认真讨论后，形成验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况：

温州市日丽鞋业有限公司位于温州市中国鞋都三期24号地块（丁桥路385号）厂房，建筑面积19704.5 m2，主要经营范围为生产销售皮鞋。企业于2017年5月委托温州瑞林环保科技有限公司编制环评报告，并于2017年5月27日通过温州市鹿城区环境保护局审批(温鹿环建[2017]74号)。项目实际总投资500万元，其中环保投资27万元，占总投资额的5.4%。目前项目工程各环保设施基本上达到设计要求并投入运行，基本符合竣工验收监测条件

- 工程变更情况

经现场核查，工程内容与环评报告基本一致，有机废气处理方法环评要求为活性炭吸附塔，实际改为低温等离子处理方法。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

喷光废水经絮凝沉淀处理，食堂污水经油水分离器预处理，生活污水经化粪池处理达标后纳，项目废水主要来自职工生活用废水，废水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管进入温州市西片污水处理厂处理外排。

（二）废气

油烟经静电式油烟净化器处理后引至20米排气筒高空排放，本项目废气产生主要为刷胶工序产生的有机废气、喷光工序产生的有机废气，有机废气通过2套等离子废气净化器处理后引至20米排气筒高空排放。

（三）噪声

噪声主要来自生产车间的机械设备噪声，车间噪声经过墙壁隔声和距离的衰减后，对周围环境影响不大。

（四）固体废弃物

- 本项目产生的固体废物主要有废边角料和生活垃圾。本项目产生的废边角料及生活垃圾均属一般固废，边角料（PU革、里布）分别收集后外售综合利用。

- 胶类包装桶由供应商江西金钻科技发展有限公司回收再利用；漆类包装桶及漆渣由供应商温州市鑫盛皮革原料有限公司回收再利用。

四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

1、污染物达标排放情况

（1）废水

验收监测期间，排放口出水中的pH值、化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、石油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷浓度达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中排放限值。

（2）废气

验收监测期间，温州市日丽鞋业有限公司废气净化后排气筒的废气监测结果中，非甲烷总烃、甲苯、二甲苯排放浓度、排放速率及其均值均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准；丙酮、丁酮排放浓度及其均值均达到《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ2.1-2007）中车间空气中有害物质8h加权浓度，丙酮、丁酮排放速率及其均值均达到《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-1991）中推荐的方法计算标准值；油烟排放浓度达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中型排放限值。

验收监测期间，温州市日丽鞋业有限公司厂界无组织废气颗粒物浓度均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源无组织监控限值。

（3）噪声

验收监测期间，企业厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

- 固废

检查结果表明，企业产生的固体废弃物均已妥善处置。

2、污染物排放总量

据竣工验收报告核算，企业排放COD、氨氮、VOCs等污染物总量符合总量控制要求。

- 五、验收结论

经现场查验，温州市日丽鞋业有限公司年产女鞋160万双建设项目项目环评手续齐备，技术资料基本齐全，环境保护设施按批准的环境影响报告表和环评批复要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组同意该项目通过废水、废气环境保护设施竣工验收。

- 验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容。及时公开环境信息，公示竣工验收监测报告和验收意见。

2、定期清理油烟净化器，规范设置废气监测采样口，有机废气处理设施需设独立电表，完善环保设施标识牌；提高废气收集率，完善污染治理设施的运行管理，定期检查、维护，使其长期处于最佳运行状态，确保废气污染物长期稳定达标。

3、喷光废水需定期投加药剂，提高废水循环使用率，少量排放废水须达到纳管标准。

4、完善《浙江省挥发性有机物污染整治方案》其他要求，根据浙江省《制鞋工业大气污染物排放标准》和《鹿城区鞋业整治提升方案》要求，积极实施清洁生产，逐步提高环保型胶水使用比例和废气的收集率、净化率。

5、加强职工环保教育培训和车间环境管理，继续完善各类环保管理制度，各类环保设备要有专人负责管理，将环保责任落实到人。

6、规范各类工业固废暂存场所，完善台帐。有关噪声、固废设施验收依法由环保部门另行组织验收。

签字：

温州市日丽鞋业有限公司验收工作组

2018年2月5日