温州永强机场新建航站楼工程建设项目

竣工环境保护自主验收意见

2019年5月10日，温州机场集团有限公司组织有关单位代表和专家对温州永强机场新建航站楼工程建设项目进行竣工环境保护自主验收会议，验收工作组踏勘了现场，并查阅有关材料，听取有关单位的相关汇报，依据有关法律法规、技术规范、环评报告及批复，经认真研究讨论形成如下自主验收意见：

- 一、工程建设基本情况

项目位于温州永强机场。根据调查资料，温州永强机场新建T2航站楼为二层式流程，约10万m2，新建高架桥梁约560米，总面积约1.4万m2，新建地面停车场6万m2。建成后年旅客吞吐量1170万人次。

项目于2011年3月委托浙江省环境保护科学设计研究院编制《温州永强机场新建航站楼工程建设项目环境影响报告表》，并于2011年3月21日通过温州市环境保护局审批(温环建[2011]037号)。2013年12月开工建设，2018年4月竣工。

根据建设单位提供的资料，本项目工程设计总投资为196074.69万元，其中环保投资43万元，占总投资额的0.02%。本项目实际环境保护投资与原环评估算投资基本一致，主要用于对废水、废气、噪声、固废收集处理设施等。

- 二、工程变更情况

项目实际建设情况与环评内容基本一致，无变动情况。

- 三、环保措施落实情况

（一）废水

本项目废水主要为航站楼职工、餐饮和旅客的生活污水。该项目运营期餐饮生活污水经隔油处理后同其他生活废水一并经化粪池处理至《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管至东片污水处理厂进行处理，东片污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

- 废气

本项目主要废气为厨房油烟废气、汽车尾气。厨房油烟废气经静电式油烟净化器处理后引地面上1米处排放，设两个油烟排放口。停车场汽车尾气呈无组织逸散。

- 噪声

本项目噪声主要来源于人群活动和进出汽车产生的噪声，汽车限速行驶，降低噪声影响。

- 固体废弃物

本项目产生的固废主要为生活垃圾。生活垃圾委托浙江佳立美创环境服务有限公司清运处置。

四、环境保护设施调试效果

1、污染物排放达标性

（1）污水

验收监测期间，本项目污水排放口监测结果表明，pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷排放浓度均达到温州市东片污水处理厂设计进水水质限值。

（2）废气

验收监测期间，温州永强机场新建航站楼建设项目油烟废气净化后排气筒的监测结果中，油烟排放浓度均达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关标准。

（3）噪声

本航站楼噪声主要是人群活动噪声，与飞机噪声和车辆噪声比较而言，航站楼本身产生噪声相对较小，而且周边无敏感点，对环境影响较小。

2、总量控制

根据监测报告核算，项目废水年排放量为8928吨，废水主要污染物的年排放量化学需氧量0.357t/a、氨氮0.0357t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

五、验收结论

经资料查阅和现场检查，温州永强机场新建航站楼工程建设项目环评手续齐备，技术资料基本齐全，环境保护设施已按批准的环评文件及批复要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力适应主体工程的需要。经审议，验收组同意通过该项目环境保护设施竣工自主验收。

- 六、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关验收技术规范，完善竣工验收报告相关材料。及时公示项目环境信息和竣工验收材料。

2、加强隔油池、油烟净化器等污染处理设施的日常管理和维护工作，确保污染处理设施始终处于良好运行状态，确保污染物长期稳定达标排放。依照《机场周边飞机噪声环境标准》（GB9660-88），加强对项目周边噪声的跟踪监测。

3、加强项目内部的餐饮店环境管理，继续完善各类环保管理制度，各类环保设备要有专人负责管理，将环保责任落实到人。

- 七、验收人员信息

验收人员信息详见签到单。

验收组成员签字：

温州机场集团有限公司

2019年5月10日