温州洪力紧固件有限公司年热处理7500吨紧固件建设项目竣工环境保护自主验收意见

2018年5月15日，温州洪力紧固件有限公司组织成立验收工作组进行竣工环境保护验收。验收工作组由温州洪力紧固件有限公司（建设单位）、浙江中蓝环境科技有限公司（环评编制单位）、温州新鸿检测技术有限公司（验收监测报告编制单位）、海宁浩利竟环保设备有限公司（废气工程安装单位）等单位代表组成和3位特邀行业专家组成，具体名单附后。

验收工作组现场检查了企业生产情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料，听取了有关单位的汇报。并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 一、工程建设基本情况

温州洪力紧固件有限公司是一家主要从事紧固件热处理加工的企业，该公司租用温州市瑞泰紧固件有限公司位于浙江省温州市洞头区北岙街道燕山路500号部分空置厂房作为生产车间，租用面积为2000平方米。项目于2017年6月开工，2017年12月竣工。企业于2017年9月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制环评报告，并于2017年10月17日通过温州市洞头区环境保护局审批(洞环管[2017]25号)。项目实际总投资500万元，其中环保投资31万元，占总投资额的6.2%。目前项目工程各环保设施基本上达到设计要求并投入运行，符合竣工验收监测条件。

- 二、工程变动情况

经现场核查，工程内容与环评报告基本一致。

- 三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目热处理生产线设有清洗槽，清洗槽内添加清洗剂，清洗槽水经油水分离回收装置分离后清水循环使用，清洗水不外排。厂区回火工艺需使用循环水对其进行冷却，项目设冷却塔，循环利用，不外排。由于部分水分蒸发，定期补充。生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准后纳入市政污水管网，由洞头区城南污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。

（二）废气

项目产生的废气主要为淬火油雾和甲醇裂解废气。

(1)淬火油雾：淬火油主要作为冷却介质，在冷却中主要转为三个方面的物质，一是转化为CO2和H2O，二是挥发量(以非甲烷总烃计)，三是工件带走的量。在淬火炉上方安装集气罩，产生的油雾收集后通过YYJ-16静电高效净化器处理后后通过20m的排气筒高空排放。

(2)甲醇裂解废气：热处理车间裂解炉使甲醇在高温下裂解，产生H2、CO、CH4、CO2、H2O等，并充入液化石油气作为富化气，调整炉内碳势，得到需要的含碳量，起到渗碳的作用。热处理炉内的气体在淬火过程中会有部分损耗，需要定期清空以充入新的气体。清理时断开电源，关闭气体阀，并在炉内充入空气，在热处理炉排气口安装燃烧装置。

- 四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

（一）污染物达标排放情况

1、废水

验收监测期间，温州洪力紧固件有限公司污水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887 -2013)排放标准。

2、废气

验收监测期间，温州洪力紧固件有限公司废气净化后排气筒的废气监测结果中，非甲烷总烃排放浓度、排放速率及其均值均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准。

验收监测期间，温州洪力紧固件有限公司厂界无组织废气在现场监测时，根据实际情况在厂界四周布置3个监测点，两天六次监测结果中，颗粒物、非甲烷总烃浓度均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源无组织监控限值。

- 总量控制

根据监测报告核算，该公司污染物化学需氧量、氨氮、非甲烷总烃实际排放量均小于环评批复的总量控制要求。

- 五、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关验收技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容和其他资料。及时公开环境信息，公示竣工竣工验收监测报告。

2、完善废气收集系统，提高收集率，加强废气污染治理设施的运行管理，建立污染处理设施运行台账，定期检查、维护，使其长期处于最佳运行状态，确保废气污染物长期稳定达标排放。完善环保设施标识牌和操作规程。

3、完善雨污分流系统，加强初期雨水监控；清洗废水循环水池需保持足够容积，确保不外排。

4、强化废油的收集系统，防止滴落车间地面；完善甲醇储存、使用环节的风险防范措施，加强日常风险排查，降低环境风险。

5、规范危险废物暂存场所，完善台账和警示标志，危废及时委托有资质单位处置。有关噪声、固废设施另由环保部门验收。

6、继续完善各类环保管理制度，各类环保设备要有专人负责管理，将环保责任落实到人。

- 六、验收结论

经资料查阅和现场核查，温州洪力紧固件有限公司年热处理7500吨紧固件建设项目环评手续齐备，技术资料基本齐全，环境保护设施基本按批准的环境影响报告表和环评批复要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力基本适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组原则同意通过该项目废水、废气环境保护设施竣工验收。

签字：

温州洪力紧固件有限公司项目验收组

2018年5月15日