浙江东泽控股有限公司年新增5000万条彩印复合编织袋生产线技改项目竣工环境保护自主验收意见

2020年7月29日，浙江东泽控股有限公司成立验收工作组，进行“浙江东泽控股有限公司年新增5000万条彩印复合编织袋生产线技改项目”竣工环境保护自主验收。验收工作组现场检查了项目生产情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料，听取了有关单位的汇报，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门批复等要求对本项目进行自主验收，提出自主验收意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

浙江东泽控股有限公司位于温州市平阳县萧江镇千亩工业区B11-1地块，是一家从事彩印复合编织袋生产的企业，总建筑面积19767.4m2。新增年产5000万条彩印复合编织袋生产线技改项目后，总设计产能达年产8000万条彩印复合编织袋,主要生产设备有塑料挤出复膜机组2台、干式复合机1台、无溶剂复合机1台、凹版印刷机6台、缝口机20台、热切机1台、全自动智能裁切机5台、冷热胶自动裁切封底机3台、缝边机/打边机2台、吹膜机7台、卧式折边机/抽边机2台、全自动套袋切缝包边机5台和翻袋机2台等。

本项目年生产330天，每天生产24小时，员工260人，厂区内不设食宿。

2、建设过程及环保审批情况

浙江东泽控股有限公司于2016年委托编制完成了《浙江东泽控股有限公司厂房改建项目》，并通过了原平阳县环保局的审批（平环建〔2016〕101号），通过项目阶段性竣工环保自主验收。

由于项目实际投产后，实际最大产能超过原有审批规模，现进行原地扩建，扩建产能为年新增5000万条彩印复合编织袋，扩建后总产能达年产8000万条彩印复合编织袋。本扩建项目于2019年1月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成了《浙江东泽控股有限公司年新增5000万条彩印复合编织袋生产线技改项目环境影响报告表》，并于2019年2月26日通过原平阳县环保局的审批（平环建〔2019〕29号）。

3、投资情况

本扩建项目实际总投资3200万元，其中环保投资120万元，占总投资额的3.75%。

4、验收范围

本次验收范围为浙江东泽控股有限公司年新增5000万条彩印复合编织袋生产线技改项目。验收监测期间，工况符合竣工验收监测要求。

二、工程变动情况

经现场调查确认，本项目主要生产设备数量较环评有所变动，塑料挤出复膜机组减少1台，干式复合机减少1台，无溶剂复合机减少1台，凹版印刷机减少4台，吹膜机减少1台，缝口机增加5台。印刷废气处理方式采用“过滤棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”工艺，复膜废气、复合废气处理方式采用“水喷淋+UV光氧催化＋活性炭吸附”工艺。其余建设情况与环评内容基本一致。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目产生的废水主要为生活污水。

生活污水经化粪池预处理后纳管至平阳萧江污水处理厂处理后外排。

2、废气

本项目产生的废气主要为印刷废气、复合废气、吹膜废气和复膜废气。

印刷废气收集后通过“过滤棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”净化设备处理后高空排放，排气筒高度为22米；复合废气、复膜废收集后经“水喷淋+UV光催化氧化+活性炭吸附”净化设备处理后高空排放，排气筒高度为22m；吹膜废气收集后直接高空排放，排气筒高度为20米。

3、噪声

本项目噪声主要来自生产设备运行产生的噪声，采取隔声减震措施。

4、固废

本项目产生的固体废物主要为废边角料、废油墨、废油墨桶、废抹布、废印刷版、废活性炭和生活垃圾。

废边角料收集后外售综合利用；废印刷版由厂家回收；废油墨、废油墨桶、废抹布和废活性炭属于危险废物，委托浦江三阳环保科技有限公司集中收集转运；生活垃圾委托环卫部门定期清运处置。

四、环境保护设施调试效果

1、废水

验收期间监测结果表明，生活污水排放口水质的化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类和悬浮物排放浓度日均值及pH范围均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮和总磷排放浓度日均值均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/ 887-2013)中排放限值。

2、废气

验收期间监测结果表明，印刷废气净化后排放口的甲苯、非甲烷总烃的排放浓度和排放速率均小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源大气污染物二级排放限值，乙酸乙酯、乙酸丁酯的排放浓度和排放速率满足《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）、《工作场所有害因素职业接触限值  第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）等的要求；

吹膜废气、复膜复合废气的非甲烷总烃排放浓度和排放速率均小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源大气污染物二级排放限值。

项目厂界4个监控点的非甲烷总烃无组织排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源无组织排放监控浓度限值要求。

3、噪声

验收期间监测结果表明，项目厂界东侧、西侧和北侧测点昼、夜间的噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，厂界南侧测点昼、夜间的噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。

4、印刷行业污染整治提升符合性

根据《关于印发工业涂装等企业污染整治提升技术指南的通知》（温环发〔2018〕100号）中的《温州市包装印刷企业污染整治提升技术指南》等文件要求，项目建设基本符合行业污染整治提升要求，要求做到长效管理并持续改进。

五、验收结论

经资料查阅和现场核查，浙江东泽控股有限公司年新增5000万条彩印复合编织袋生产线技改项目环评手续齐备，技术资料齐全，环境保护设施已经建成，污染物能达标排放，其防治污染能力总体上适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组同意通过该项目竣工环境保护设施自主验收。

六、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容。及时公示企业环境信息和竣工验收材料。完善行业污染整治提升成效评估报告，补充废气处理设计方案及操作手册。

2、按照《重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》、《浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整治规范》、温政办【2018】99号《温州市人民政府办公室关于印发温州市七类行业整治提升行动方案（2018-2020年）的通知》等文件要求，完善印刷线有机废气收集系统，彩印线两侧和两头均须密闭，不得敞开作业，进一步提高废气收集率，减少无组织废气排放，厂区组织废气严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）管理。及时更换活性炭、催化剂等，废气处理设施实际处理能力需满足实际废气排放量需求。核实油墨和稀释剂成份，复核各股废气处理量和进出废气污染浓度，优化废气处理工艺设计参数，达到《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》、《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》相关设计参数要求。加强催化燃烧系统运行管理，进一步提高污染物净化率，减少VOCs排放量；核算废气收集率、VOCs实际排放总量，稳定达到现状评估报告提出的VOCs总量控制要求。建议废气处理设施的预热回收利用。

3、加强环保设施运行管理，定期检查、维护，确保污染物长期稳定达标排放，加强对VOCs等污染物进行跟踪监测,建议对吸附、脱附、催化燃烧处理效果进行跟踪监测。完善自控系统，重视阻火、保温、泄压、防爆装置的安装，建议废气处理设施的吹扫系统和水喷淋、氮气保护装置，确保环保设施安全。规范设置监测采样口、排污口，完善环保设施标识牌和操作规程，补充废气管线流向标识。建议废气处理设施安装独立电表和VOCs在线监控装置，便于监管。

4、加强车间环境管理，防止跑冒滴漏，保持车间环境整洁、有序；继续完善各类环保管理制度，环保设施由专人负责，将环保责任落实到人；确保加强环境风险排查，强化风险防范措施，降低环境风险，及时修编突发环境事件应急预案并报备。

5、强化高噪声设备的隔声减振措施，确保厂界噪声稳定达标；各类工业固废分类暂存，按规定要求处置，规范建设危险暂存场所，油墨桶、废抹布、废活性炭等危废须密闭暂存，补充危废最终委托处置协议，完善警示标志和管理台帐。

七、验收人员信息

验收人员信息详见签到表。

验收组成员签字：

浙江东泽控股有限公司

2020年7月29日

浙江东泽控股有限公司年新增

5000万条彩印复合编织袋生产线技改项目

竣工环境保护验收监测报告

新鸿HJ综字第2007048号

建设单位：浙江东泽控股有限公司

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2020年7月

仅限于浙江东泽控股有限公司年新增5000万条彩印复合编织袋生产线技改项目 复印无效

声   明

1、本报告正文共 叁拾伍 页，附件附表共 贰拾陆 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告部分复制，或完整复制未加盖本公司检测报告专用章或发生涂改无效。

4、本报告未经同意不得用于广告宣传。

5、留存监测报告保存期六年。

建设单位：浙江东泽控股有限公司

法人代表：许明康

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：黄友坚

报告编制人：林彬彬

| 浙江东泽控股有限公司(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) (统一社会信用代码:91330302098509998P） |
| --- | --- |
| 电话：15158509188 | 电话：18257781239 |
| 传真： \ | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：324000 | 邮编：325011 |
| 地址：萧江镇千亩工业区B11-1地块 | 地址：温州经济开发区玉苍西路 80号（8号厂房第二层、第四层） |

目   录

1 验收项目概况	1

2 验收监测依据	2

3 工程建设情况	3

3.1 地理位置及平面布置	3

3.2 建设内容	3

3.3 主要原辅材料及燃料	5

3.4 水源及水平衡	5

3.5 生产工艺	6

3.6 项目变动情况	7

4 整治方案符合性分析	7

5 环境保护设施情况	14

5.1 污染物治理/处理设施	14

5.2 其他环保设施	15

5.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	15

6 建设项目环评报告的主要结论及审批	16

6.1 环评报告的主要结论与建议	18

6.2 审批部门审批决定	19

7 验收执行标准	22

7.1 验收评价标准	22

7.2 总量控制指标	23

8 验收监测内容	24

8.1环境保护设施调试效果	24

9 质量保证及质量控制	25

9.1 监测分析方法	25

9.2 监测仪器设备	25

9.3 人员资质	25

9.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	26

9.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	26

9.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	27

10 验收监测结果与分析评价	28

10.1 生产工况	28

10.2 环境保护设施调试效果	28

11 验收监测结论及建议	34

11.1 验收监测结论	34

11.2 建议	35

附件：

1、《关于浙江东泽控股有限公司年新增5000万条彩印复合编织袋生产线技改项目环境影响报告表的审批意见》(平阳县环境保护局，平环建[2019]29号，2019年2月26日)；

2、企业主要设备、耗材清单、用水量、危险废物委托协议；

3、浙江东泽控股有限公司《验收监测项目基本情况调查表》；

4、浙江东泽控股有限公司《验收检测期间有关情况记录表》；

5、检验检测报告。

附表：建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

- 1 验收项目概况

浙江东泽控股有限公司是一家从事彩印复合编织袋生产的企业。企业位于萧江镇千亩工业区B11-1地块，项目总建筑面积19767.4m2。浙江东泽控股有限公司于2016年委托编制了《浙江东泽控股有限公司厂房改建项目》，已经过平阳县环保局审批（平环建〔2016〕101号）并通过该项目阶段性竣工废水、废气环境保护设施验收。由于项目实际投产后，实际最大产能超过原有审批，现进行原地扩建，扩建产能为年新增5000万条彩印复合编织袋，合计扩建后总产能为8000万条彩印复合编织袋。2019年1月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制了《浙江东泽控股有限公司年新增5000万条彩印复合编织袋生产线技改项目环境影响报告表》，2019年2月26日通过平阳县环保局审批（平环建〔2019〕29号），项目实际总投资3200万元，其中环保投资120万元，占总投资额的3.75%。目前该项目主体工程工况稳定，各环保设施运行正常，具备了环境保护竣工验收监测的条件。

浙江东泽控股有限公司重视该项目竣工验收工作，于2020年5月特成立验收工作小组，同时委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的环保验收检测工作，根据中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司于2020年5月28日对该项目进行现场勘察，查阅并收集相关技术资料，在此基础上编制该项目竣工环境保护验收监测方案，并于2020年6月1日、2日、7月10日、11日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下组织现场调查和监测，于2020年6月1日至6月8日，7月12日组织对样品进行实验室分析，在此基础上编制了本验收监测报告。

- 2 验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日修改)；

2.2《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日)；

2.3《关于发布建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类的公告》(生态环境部2018年第9号公告，2018年5月15日)；

2.4《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第364号令，2018年1月22日修订版)；

2.5《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

2.6《关于印发温州市建设项目竣工环境保护验收指南的通知》(温环发[2018]24号，2018年4月10日)；

2.7《关于对浙江东泽控股有限公司年新增5000万条彩印复合编织袋生产线技改项目环境影响报告表的审批意见》(平阳县环境保护局，平环建[2019]29号，2019年2月26日)；

2.8《浙江东泽控股有限公司年新增5000万条彩印复合编织袋生产线技改项目环境影响报告表》(浙江中蓝环境科技有限公司，2019年1月)；

2.9浙江东泽控股有限公司《检测委托单》(2020年5月25日)；

2.10浙江东泽控股有限公司年新增5000万条彩印复合编织袋生产线技改项目环保验收监测方案。

- 3 工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

浙江东泽控股有限公司位于萧江镇千亩工业区(经纬度：N27°33′30.52″，E120°28′41.08″)。项目东侧为空地（工业用地）；北侧为空地（规划工业用地）；南侧为灵龙公路；西侧为萧江轻工产业城已建厂房。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

项目所在地

图3-1 项目厂区地理位置图

- 3.2 建设内容

本项目实际总投资3200万元，本项目为扩建项目，扩建后生产规模由年产3000万条彩印复合编织袋，扩大到年产8000万条彩印复合编织袋，现实际达到年产8000万条彩印复合编织袋，详见表3-1；项目主体生产设备见表3-2。现有职工260人，年生产330天，每日生产24小时，厂区内不设食宿。企业产品概况统计表见表3-2。

★为废水监测点

▲为厂界噪声监测点

◎为有组织废气监测点

○为无组织废气监测点

◎B

◎C

★A

○E

○G

○F

○H

◎D

◎J

◎I

图3-2 项目厂区平面布置及污染源监测点位示意图

表3-1 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 扩建前生产能力 | 扩建后生产能力 | 实际生产能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩印复合编织袋 | 3000万条/a | 8000万条/a | 8000万条/a |

表3-2 主体生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 扩建前环评数量（台） | 扩建后环评数量（台） | 实际数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉丝机 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 圆织机 | 60 | 0 | 0 |
| 3 | 塑料挤出复膜机组 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | 干式复合机 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | 无溶剂复合机 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | 凹版印刷机 | 10 | 10 | 6 |
| 7 | 缝口机 | 0 | 15 | 20 |
| 8 | 热切机 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 全自动智能裁切机 | 0 | 5 | 5 |
| 10 | 冷热胶自动裁切封底机 | 0 | 3 | 3 |
| 11 | 缝边机/打边机 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | 吹膜机 | 0 | 8 | 7 |
| 13 | 卧式折边机/抽边机 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | 全自动套袋切缝包边机 | 0 | 5 | 5 |
| 15 | 自动品检机 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 品检机 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | 空压机 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | 翻袋机 | 0 | 2 | 2 |

- 3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料消耗情况见表3-3。

表3-3 主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 名称 | 单位 | 扩建前环评数量 | 扩建后环评数量 | 实际数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚丙烯粒子 | t/a | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 涂膜料（主要成 分为聚丙烯） | t/a | 330 | 830 | 830 |
| 3 | BOPP 膜 | t/a | 350 | 950 | 950 |
| 4 | 油 墨 | t/a | 40 | 100 | 100 |
| 5 | 水性油墨 | t/a | 0 | 100 | 100 |
| 6 | 甲苯 | t/a | 0 | 40 | 40 |
| 7 | 乙酸乙酯 | t/a | 0 | 5 | 5 |
| 8 | 乙酸丁酯 | t/a | 0 | 5 | 5 |
| 9 | 异丙醇 | t/a | 0 | 5 | 5 |
| 10 | 正丙醇 | t/a | 0 | 5 | 5 |
| 11 | 聚乙烯树脂 | t/a | 0 | 500 | 500 |
| 12 | 低密度聚乙烯 | t/a | 0 | 500 | 500 |

- 3.4 水源及水平衡

项目产生的废水主要为生活污水。项目生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管。根据企业提供资料显示，企业2020年3-5月用水量为530吨，排污系数取0.8，则生活污水年排放1696吨。项目目前拥有员工260人，企业实际运行的水量平衡见图3-3。

损耗106t/3个月

生活用水

530t/3个月

生活污水

530t/3个月

排放1696t/a

图3-3 项目用水水平衡图

- 3.5 生产工艺

本项目主要年产彩印复合编织袋8000万条。具体工艺流程见下图3-4。

图3-4 项目工艺流程图及产污环节图

主要工艺流程说明：

（1）印刷（含烘干）：本项目为凹版印刷，根据客户需求，设计图文，外购印刷版，将相应图文信息印刷到BOPP等薄膜上。项目所用油墨，需与稀释剂（甲苯）混合，印刷过程会产生有机废气。另外，印刷机和印刷版日常清洁会产生一定量的废抹布，印刷版破损失去其原有功能后产生废印刷版。废印刷版由原厂家回收处理。

（2）复合、熟化：将彩印膜筒料、编织袋筒料分别装在双面淋膜机组的放卷轴，在料仓中转入聚乙烯和精密涂膜料。聚乙烯粒子和精密涂膜料在高温下熔化成液态，经螺杆塑化后由平模头模口呈线型挤出、拉伸后成树脂膜，然后利用热合方式将彩印膜、树脂膜和编织袋布料复合在一起形成BOPP彩印布。精密涂膜料的主要成分为聚丙烯，可以有效提升彩印膜、树脂膜和编织袋布料的结合度。

（3）复膜、裁切：涂膜料经过挤出式复膜机热压覆贴成膜与部分印刷好的BOPP膜、编织带复膜成塑编复膜袋半成品后，最后经成型的塑编袋按产品需要在裁切机上裁切成所需尺寸。

（4）吹膜：

将塑料粒子（低密度聚乙烯或者聚乙烯树脂）倒入料斗中，通过电加热融化，将聚合物挤出成型管状膜坯，在较好的熔体流动状态下通过高压空气将管膜吹胀到所要求的厚度，经冷却定型后成为薄膜。

（5）制袋、检验、包装

制袋机上进行缝底等工序形成彩印塑编袋成品，经检验合格后打包入库。在缝合时，针距大小、线迹、卷边或折边缝合线到袋边的距离等都会影响缝合强度，需要严格控制。

- 3.6 项目变动情况

经现场调查确认，实际建设情况与环评内容基本一致，无变动情况。

4 污染整治提升符合性分析

本项目为印刷行业，根据《温州市包装印刷企业污染整治提升技术指南》，公司从政策法规、污染防治、环境管理等方面，结合公司现状逐一对照分析，通过严格排查，梳理问题，找出存在的差距。并结合公司实际，提出整改措施和建议。

- 4.1技术指南差距分析

- 4.1.1生产合法性

- 4.1.1.1 考核指标1

考核要求：执行环境影响评价制度和“三同时”验收制度。

自查和核查：经企业自查，企业于2019年1月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制《浙江东泽控股有限公司年新增5000万条彩印复合编织袋生产线技改项目环境影响报告表》，于2019年2月26日取得平阳县环境保护局审批（平环建[2019]29号）。目前项目正进行“三同时”验收过程中。基本符合考核要求。

- 4.1.2废气收集与处理

- 4.1.2.1 考核指标2

考核要求：印刷、上光、涂胶和烘干等所有产生挥发性有机废气的印刷工段要对生产工艺装置进行密闭收集废气，确实无法密闭的，应当采取措施减少废气排放（如半密闭收集废气，尽量减少开口）。

自查和核查：经企业自查，企业印刷工序在密闭车间中进行，废气经集气罩收集后通过“吸附棉+活性炭吸附+催化装置”设备处理后经22m高的排气筒高空排放。符合考核要求。

- 4.1.2.2 考核指标3

考核要求：油墨等原辅料的调配、分装作业必须在独立空间内完成，密闭收集废气，使用后的油墨、溶剂桶应加盖密闭。

自查和核查：经企业自查，本项目油墨调配在独立空间完成，使用后油墨桶加盖密闭，油墨调配密闭收集废气。符合考核要求。

- 4.1.2.3 考核指标4

考核要求：无集中供料系统的印刷、涂胶、上光油等作业应采用密闭供料。

自查和核查：经企业自查，印刷工序密闭供料。符合考核要求。

- 4.1.2.4 考核指标5

考核要求：密闭、半密闭排风罩设计应满足《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008），确保废气有效收集。

自查和核查：经企业自查，排风罩委托上海神斐环保工程有限公司设计并安装。符合考核要求。

- 4.1.2.5 考核指标6

考核要求：印刷车间通风装置的位置、功率设计合理，不影响印刷废气的收集。

自查和核查：经企业自查，按照要求安装通风装置。符合考核要求。

- 4.1.2.6 考核指标7

考核要求：挥发性有机废气收集、输送、处理、排放等方面工程建设应符合《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）要求。

自查和核查：经企业自查，企业印刷工序废气收集、输送、处理、排放委托上海神斐环保工程有限公司设计并安装。符合考核要求。

- 4.1.2.7 考核指标8

考核要求：配套建设废气处理设施，有效处理废气，废气排放符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及环评相关要求。

自查和核查：经企业自查，根据企业竣工验收监测报告，企业废气排放能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及环评相关要求。符合考核要求。

- 4.1.3废水处理

- 4.1.3.1 考核指标9

考核要求：实行雨污分流，雨水、生活污水、生产废水（包括废气处理产生的废水）收集、排放系统相互独立、清楚，晒版、洗车工序产生的废水及其他生产废水，采用明管收集。

自查和核查：经企业自查，厂区已实行雨污分流。项目生活污水经化粪池预处理后纳管排放。本项目无生产废水产生。符合考核要求。

- 4.1.3.2 考核指标10

考核要求：废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）及环评相关要求。

自查和核查：经企业自查，企业生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排放，根据企业竣工验收监测报告，企业生活污水排放口中的 pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油类排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值，氨氮、总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）浓度限值。符合考核标准（见附5废水监测报告）。

4.1.4固废处理

- 4.1.4.1 考核指标11

考核要求：各类废渣、废桶等属危险废物的，要规范贮存，设置危险废物警示性标志牌。

自查和核查：经企业自查，企业生产过程中产生的危险废物有废抹布、废活性炭、废油墨、废油墨桶；企业废抹布、废油墨桶、废活性炭、废油墨统一储存于指定危废房内；危废房已按类别进行分类堆放危险废物，并张贴好警示标志牌。符合考核要求。

- 4.1.4.2 考核指标12

考核要求：危险废物应委托有资质的单位利用处置，执行危险废物转移计划审批和转移联单制度。

自查和核查：经企业自查，企业生产所产生的危险废物暂存企业危废房内，后续委托温州包洁环保科技有限公司集中处理。符合考核要求。

- 4.1.5环境监测

- 4.1.5.1 考核指标13

考核要求：定期开展废气污染监测，废气处理设施须监测进、出口废气浓度。

自查和核查：经企业自查，企业于2020年6月委托温州新鸿检测技术有限公司对企业废气进、出口进行监测，检测结果均符合相关标准要求。企业正常工况下废气监测计划为1年/次，下次监测时间拟定于2021年6月前，符合考核要求。

- 4.1.6监督管理

- 4.1.6.1 考核指标14

考核要求：生产空间功能区、生产设备布局合理，生产现场环境整洁卫生、管理有序。

自查和核查：经企业自查，公司生产车间经专业设计企业进行合理设计，设备布局合理，车间内光线整洁透明，通风环境良好，配置足够的通风设施，各生产空间充足，装贴了环境卫生和职业健康安全标识，定期组织对车间进行环境卫生和安全检查。符合考核要求。

- 4.1.6.2 考核指标15

考核要求：建有废气处理设施运行工况监控系统和环保管理信息平台。

自查和核查：经企业自查，企业无需建立建有废气处理设施运行工况监控系统和环保管理信息平台。符合考核要求。

- 4.1.6.3 考核指标16

考核要求：企业建立完善相关台帐，记录污染处理设施运行、维修情况，如实记录含有机溶剂原辅料的消耗台账，包括使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量等，台账保存期限不少于三年。

自查和核查：经企业自查，企业已建立原辅料出入库台账但是设备运行维护台账及危险废物管理台账有待完善。不符合考核要求。

4.2整治考核标准对照汇总表

根据温州市包装印刷企业污染整治提升技术指南，企业自查结果与污染防治措施要求对照汇总如下：

| 类别 | 内容 | 序号 | 是否符合 | 不符合情况 | 整改措施和建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政策 法规 | 生产合法性 | 4.1.1.1 考核指标1 | 是 | / | / |
| 污染防治 | 废气收集与处理 | 4.1.2.1 考核指标2 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.2 考核指标3 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.3 考核指标4 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.4 考核指标5 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.5 考核指标6 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.6 考核指标7 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.7 考核指标8 | 是 | / | / |
|  | 废水处理 | 4.1.3.1 考核指标9 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.3.2 考核指标10 | 是 | / | / |
|  | 固废处理 | 4.1.4.1 考核指标11 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.4.2 考核指标12 | 是 | / | / |
| 环境管理 | 环境监测 | 4.1.5.1 考核指标13 | 是 | / | / |
|  | 监督管理 | 4.1.6.1 考核指标14 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.6.2 考核指标15 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.6.3 考核指标16 | 否 | 企业已建立原辅料出入库台账，但设备运行维护台账及危险废物管理台账未建立 | 建议企业按照规定建立相关台账 |

4.3整治提升工作措施

根据企业自查，对照企业存在的差距、问题和不足，公司按《关于印发工业涂装等3个行业挥发性有机物（VOCs）控制技术指导意见的通知》（温环发〔2019〕14号）等文件要求，拟定以下整治提升措施。

（1）针对4.1.6.3考核指标16中不符合现象，采取以下整改措施：

◎按照规定建立并完善设备运行维护台账及危险废物管理台账。

- 4.4结论

- 根据《关于印发工业涂装等3个行业挥发性有机物（VOCs）控制技术指导意见的通知》（温环发〔2019〕14号）等文件要求，我司组织开展了污染整治成效评估工作。

- 对照《温州市包装印刷企业污染整治提升技术指南》中各个考核指标，企业逐一进行自查。自查结果表明，企业已基本完成考核指标中生产合法性、废气收集与处理、废水处理等方面要求。主要问题存在于固体废物及监督管理方面，通过此次整改评估工作，按照相关要求落实不足之处。

在自查过程中，发现厂内存在的问题和不足，逐一进行整改、落实。

5 环境保护设施情况

- 5.1 污染物治理/处理设施

5.1.1 废水

项目产生的废水主要为生活污水。项目生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管。废水来源及处理见表5-1。

表5-1  废水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 化学需氧量、氨氮、悬浮物等 | 间歇 | 化粪池 | 环境 |

5.1.2 废气

项目产生的主要废气为印刷废气、吹膜废气、复膜废气和复合废气，印刷废气经集气罩收集后通过“吸附棉+活性炭吸附+催化装置”处理后经22m高的排气筒高空排放，吹膜废气收集后通过20m高的排气筒高空排放，复合废气和复膜废收集后经水喷淋+UV光催化氧化+活性炭吸附设备处理后通过22m高的排气筒高空排放。废气来源及处理方式见表5-2。

表5-2 废气来源及处理方式一览表

| 废气来源 | 主要污染因子 | 处理设施 | 排气筒高度 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 印刷工序 | NMHC、甲苯、乙酸酯类 | “吸附棉+活性炭吸附+催化装置” | 22m | 环境 |
| 复膜工序 | NMHC | 水喷淋+UV光催化氧化+活性炭吸附设备 | 22m | 环境 |
| 吹膜废气 | NMHC | / | 20m | 环境 |

5.1.3 噪声

该项目噪声源主要来自设备运行噪声。距各设备1m处噪声源强及具体治理措施见表5-3。

- 表5-3 噪声源及治理措施

| 序号 | 噪声源 | 源强(dB) | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复膜机 | 80 | 室内、设备维护、远离门窗 |
| 2 | 复合机 | 78 |  |
| 3 | 印刷机 | 78 |  |
| 4 | 裁袋机 | 75 |  |
| 5 | 吹膜机 | 83 |  |
| 6 | 打边机 | 78 |  |
| 7 | 抽边机 | 78 |  |

5.1.4 固(液)体废物

项目产生的固体废物主要为废边角料、废油墨、废油墨桶、废抹布、废印刷版、废活性炭和生活垃圾。生活垃圾委托环卫清运；废边角料收集后外售综合利用；废印刷版由厂家回收，废油墨、废油墨桶、废抹布和废活性炭暂存企业危废间，委托温州包洁环保科技有限公司集中收集转运。固废产生情况及处置见表5-4。

表5-4 固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 环评预估产生量 | 实际产生量 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 员工生活 | 一般固废 | 26.4t/a | 26.4t/a | 环卫部门清运 |
| 2 | 废边角料 | 生产过程 | 一般固废 | 90t/a | 90t/a | 收集后外售综合利用 |
| 3 | 废印刷版 | 印刷 | 一般固废 | 2t/a | 2t/a | 厂家回收 |
| 4 | 废抹布 | 生产清洗 | 危险固废 | 0.02t/a | 0.02t/a | 暂存企业危废间，委托温州包洁环保科技有限公司集中收集转运 |
| 5 | 废活性炭 | 废气处理 | 危险固废 | 446t/a | 446t/a |  |
| 6 | 废油墨桶 | 原料储存 | 危险固废 | 9t/a | 9t/a |  |
| 7 | 废油墨 | 生产过程 | 危险固废 | 0 | 3t/a |  |

- 5.2 其他环保设施

5.2.1 环境风险防范

环评未提及环境风险及防范。

5.2.3 其他设施

项目环境影响报告表及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 5.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目实际投资3200万元，其中环保设施投资120万元，占总投资的3.75%。项目环保投资情况见表5-5。该公司已制定环保管理制度，有专门的环保管理人员。

表5-5 工程环保设施投资情况表

| 环保设施名称 | 环评预算(万元) | 实际投资(万元) |
| --- | --- | --- |
| 废水治理 | 1 | 4 |
| 废气治理 | 6 | 80 |
| 噪声防治 | 3 | 6 |
| 固废治理 | 450 | 30 |
| 合 计 | 460 | 120 |

浙江东泽控股有限公司年新增5000万条彩印复合编织袋生产线技改项目执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目环保设施环评要求、实际建设情况见表5-6。

表5-6 环评意见落实情况表

| 类别 | 污染种类 | 环评要求 | 批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 生活污水进入化粪池处理达标标准后接管纳入平阳萧江污水处理厂处理达后排放 | 项目营运期间，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳入市政污水管网(其中氨氮、总磷纳管执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)间接排放浓度限值)，再经平阳萧江污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放 | 项目生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总磷达《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)间接排放浓度限值，再经平阳萧江污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放 |
| 废气 | 印刷废气 | 印刷废气、复膜废气和复合废气收集后经“水喷淋+UV光催化+活性炭”装置处理后经一根25米高排气筒高空排放，吹膜废气收集后通过25m高的排气筒高空排放 | 印刷车间密闭设置，印刷、复膜、复合工序上方各设置集气罩，废气收集后并入印刷废气处理设施处理(烘干废气先冷却)，经“水喷淋+UV光催化氧化+活性炭吸附”处理后引至屋顶高空排放，排放高度不低于25m；吹膜熔融工序上方设置集气装置，废气经收集引至屋顶高空排放，排放高低不低于25m；项目甲苯和非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准，乙酸乙酯、乙酸丁酯、异丙醇、乙酸正丙酯最高允许排放浓度参照《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》(GBZ2.1-2007)中时间加权平均容许浓度(PC-TWA)执行 | 项目产生的主要废气为印刷废气、吹膜废气、复膜废气和复合废气，印刷废气和复合废气经集气罩收集后通过“吸附棉+活性炭吸附+催化装置”处理后经22m高的排气筒高空排放，吹膜废气收集后通过20m高的排气筒高空排放，复膜废收集后经水喷淋+UV光催化氧化+活性炭吸附设备处理后通过22m高的排气筒高空排放 |
|  | 吹膜废气 |  |  |  |
|  | 复合废气 |  |  |  |
|  | 吹膜废气 |  |  |  |
| 噪声 | 噪声 | 通过隔音减震 | 合理布置生产车间，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施；项目厂界南临世纪大道一侧噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准，其余执行3类标准 | 厂界四周噪声经监测，南侧噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准，其余各测点均达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求 |
| 固废 | 固体废物 | 生活垃圾委托环卫清运；废边角料收集后外售综合利用；废印刷版擦拭干净后和废包装物由厂家回收，废抹布和废活性炭暂存企业危废间，委有资质单位处理。 | 项目生产过程中产生的边角料外售综合利用，废印刷版、废包装桶交由厂家回收，废抹布、废活性炭委托有资质单位处置，生活垃圾交由环卫部门清运处理 | 项目产生的固体废物主要为废边角料、废油墨、废油墨桶、废抹布、废印刷版、废活性炭和生活垃圾。生活垃圾委托环卫清运；废边角料收集后外售综合利用；废印刷版由厂家回收，废油墨、废油墨桶、废抹布和废活性炭暂存企业危废间，委托温州包洁环保科技有限公司集中收集转运 |

- 6 建设项目环评报告的主要结论及审批

- 6.1 环评报告的主要结论与建议

6.1.1 环境影响评价结论

（1）水环境影响

项目生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准纳管排放至平阳县萧江污水处理厂，污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。

（2）大气环境影响

根据预测结果，正常情况下，本项目排放的甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、正丙酯、非甲烷总烃、异丙醇有组织排放、无组织排放及的地面最大落地浓度低于相应的质量标准，贡献值较小，对周边环境及敏感点影响较小。

非正常排放工况下（废气治理效率下降为 50%），甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯网格点的最大占标率为 137.36%、142.25%、106.57%，超出相应的质量标准，正丙酯、非甲烷总烃、异丙醇的最大落地浓度将明显高于废气处理设施正常运行时的贡献值但小于相应的质量标准，由此可见，企业必须加强废气处理设施的管理和维护工作，确保废气处理设施正常运行，杜绝废气非正常排放。

（3）声环境影响

根据预测结果，项目正常营运期间，厂界噪声排放可符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类及 4a 类标准。为确保本项目厂界噪声稳定达标，环评建议，车间内合理布局，高噪声设备尽量远离车间门窗，生产过程应做到轻拿轻放，加强设备的维护保养，确保设备处于良好的运行状态，杜绝因设备不正常运行而产生高噪声，对高噪声设备采取减振降噪措施。

（4）固废环境影响

本项目生活垃圾由环卫部门统一清运处理，边角料收集后可外售综合利用，废印刷版有厂家回收。废抹布和废活性炭等危险固废，需收集暂存，委托有资质单位回收处理。建设单位应做好厂内各固废分类收集，及时签订危废处置协议，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，在厂区内设置危险废物暂存场所，做好防风、防雨、防晒及防渗等措施，防止二次污染发生。

6.1.2 建议

1、建设单位应重视环境保护工作，进一步加强环保管理与监测，保证各污染物达标排放，杜绝事故发生，防止污染环境；

2、请有资质单位设计收集设施，并进行安装调试；

3、应定期检查设备是否正常运行，保证设备收集效率。

6.1.3 环境影响评价总结论

年新增5000万条彩印复合编织袋生产线技改项目选址于萧江镇千亩工业区 B11-1地块。项目的建设符合产业政策要求，具有较好的经济效益。符合项目所在地环境功能区规划要求，排放污染物符合国家和浙江省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标，造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。项目营运期会产生一定的污染物，经评价分析，若采用严格的科学管理和环保治理手段，可控制环境污染，对周边环境影响不大。可以认为，在全面落实报告提出的各项环保措施的基础上，切实做到“三同时”，从环保角度来看，该项目的建设是可行的。

- 6.2 审批部门审批决定

浙江东泽控股有限公司：

你公司申请审批的报告、由浙江中蓝环境科技有限公司编制的《浙江东泽控股有限公司年新增5000万条彩印复合编织袋生产线技改项目环境影响报告表》已悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目环评文件进行审查并公示，经研究，审批意见如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环境影响报告表的结论与建议，环评提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你公司须逐项予以落实。

二、项目位于萧江镇千亩工业区B11-1地块，原《浙江东泽控股有限公司厂房改建项目环境影响报告表》已经过平阳县环保局审批(平环建(2016) 101号文)并通过该项目阶段性竣工废水、废气环境保护设施验收。现拟进行原地扩建，扩建产能为年新增5000万条彩印复合编织袋，合计扩建后总产能为8000万条彩印复合编织袋。具体建设内容见项目环评文本。

三、项目营运期间，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳入市政污水管网(其中氨氮、总磷纳管执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)间接排放浓度限值)，再经平阳萧江污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放。

加强生产车间的通风作业，印刷车间密闭设置，印刷、复膜、复合工序上方各设置集气罩，废气收集后并入印刷废气处理设施处理(烘干废气先冷却)，经“水喷淋+UV光催化氧化+活性炭吸附”处理后引至屋顶高空排放，排放高度不低于25m；吹膜熔融工序上方设置集气装置，废气经收集引至屋顶高空排放，排放高低不低于25m；项目甲苯和非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准，乙酸乙酯、乙酸丁酯、异丙醇、乙酸正丙酯最高允许排放浓度参照《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》(GBZ2.1-2007)中时间加权平均容许浓度(PC-TWA)执行。

合理布置生产车间，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施；项目厂界南临世纪大道一侧噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准，其余执行3类标准。

项目生产过程中产生的边角料外售综合利用，废印刷版、废包装桶交由厂家回收，废抹布、废活性炭委托有资质单位处置，生活垃圾交由环卫部门清运处理。

- 项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，建成后须通过“三同时”验收后才能正式投入生产。

五、根据中华人民共和国行政复议法第十二条规定，若你公司对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向平阳县人民政府提起行政复议。

7 验收执行标准

- 7.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表7-1：

表7-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 |  |  | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 |  |  | 6~9 | 无量纲 | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准 |
|  | 悬浮物 |  |  | 400 | mg/L |  |
|  | 五日生化需氧量 |  |  | 300 | mg/L |  |
|  | 化学需氧量 |  |  | 500 | mg/L |  |
|  | 动植物油类 |  |  | 100 | mg/L |  |
|  | 总磷 |  |  | 8 | mg/L | 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）浓度限值 |
|  | 氨氮 |  |  | 35 | mg/L |  |
| 有组织废气 | 乙酸丁酯 | 排放浓度 |  | 200 | mg/m3 | GB/T3840-91《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》 |
|  |  | 排放速率 22m |  | 1.6 | kg/h |  |
|  | 乙酸乙酯 | 排放浓度 |  | 200 | mg/m3 |  |
|  |  | 排放速率 22m |  | 1.6 | kg/h |  |
|  | 甲苯 | 排放浓度 |  | 40 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源2级排放标准 |
|  |  | 排放速率 22m |  | 7.76 | kg/h |  |
|  | 非甲烷总烃 | 排放浓度 |  | 120 | mg/m3 |  |
|  |  | 排放速率 20m |  | 17 | kg/h |  |
|  |  | 排放浓度 |  | 120 | mg/m3 |  |
|  |  | 排放速率 22m |  | 24.2 | kg/h |  |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 |  |  | 4.0 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源无组织排放标准 |
| 噪声 | 厂界四周 |  | 昼间 | 65 | dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
|  |  |  | 夜间 | 55 | dB |  |
|  |  |  | 昼间 | 70 | dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准 |
|  |  |  | 夜间 | 55 | dB |  |

- 7.2 总量控制指标

项目主要污染物总量控制为CODcr0.106t/a、氨氮0.011t/a、VOCs9.018t/a。

- 8 验收监测内容

- 8.1环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表8-1。

表8-1 验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活 污水 | A | 生活污水排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、 TN、TP、动植物油 | 抽样2天，每天 4次 |
|  |  |  | COD、NH3-N、TP | 现场平行样， 抽样1天，1次 |
| 有组织废气 | B、C | 印刷废气净化前、后排气筒 | 非甲烷总烃、甲苯、乙酸丁酯、乙酸乙酯 | 抽样2天，每天 3次 |
|  | D | 吹膜车间集气后 | 非甲烷总烃 | 抽样2天，每天 3次 |
|  | I、J | 复膜车间净化前、后排气筒 | 非甲烷总烃 | 抽样2天，每天 3次 |
| 无组织废气 | E-H | 厂界四周 | 非甲烷总烃 | 抽样2天，每天 3次 |
| 噪声 | 1-4 | 厂界四周 | 等效声级 | 监测2天，每天 上下午各1次 |

- 9 质量保证及质量控制

- 9.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表9-1：

表9-1 各监测项目具体分析方法表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |
|  | BOD5 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 |
|  | NH3-N | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂光度法 HJ 535-2009 |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 |
|  | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 |
|  | TP | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 |
|  | TN | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 |
| 有组织 废气 | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T 38-2017 |
|  | 甲苯 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734—2014 |
|  | 乙酸乙酯 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734—2014 |
|  | 乙酸丁酯 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734—2014 |
| 无组织 废气 | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604—2017 |

- 9.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表9-2：

表9-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梅特勒-托利多PH计 | FE20 | pH | 检定合格 |
| COD恒温加热器 | JH-12 | COD | 功能检查合格 |
| 生化培养箱 | SPX-150B | BOD5 | 校准合格 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | NH3-N、TP、TN | 检定合格 |
| 赛多利斯电子天平 | SQP/PRACTUM224-1CN | SS | 检定合格 |
| 红外分光测油仪 | JLBG-126 | 动植物油类 | 校准合格 |
| 多功能声级计 | AWA5688型 | 噪声 | 校准合格 |
| 气相色谱仪 | GC-1690 | 非甲烷总烃 | 校准合格 |
| 空气/智能TSP综合采样器 | 崂应 | 甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯 | 检定合格 |
| 便携式个体采样器 | / | 非甲烷总烃 | 检定合格 |
| 气质联用仪 | / | 乙酸乙酯、乙酸丁酯、甲苯 | 校准合格 |

- 9.3 人员资质

建设项目验收监测参与人员见表9-3：

表9-3 建设项目验收监测参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 黄友坚 | 分析室检测员 | XH201725 |
| 报告编制人 | 林彬彬 | 评价室检测员 | XH201909 |
| 报告审核人 | 陈金彪 | 评价室主任 | XH201407 |
| 报告审定人 | 黄海燕 | 质量负责人/工程师 | XH201511 |
| 其他成员 | 陈乃育 | 评价室检测员 | XH201901 |
|  | 黄友坚 | 分析室检测员 | XH201725 |
|  | 陈 虹 | 分析室主任 | XH201721 |
|  | 万语 | 分析室检测员 | XH201917 |
|  | 盖诗佳 | 分析室检测员 | XH201701 |
|  | 吴星星 | 分析室检测员 | XH201716 |
|  | 高丰环 | 分析室检测员 | XH201710 |
|  | 袁莉婷 | 分析室检测员 | XH201812 |
|  | 周玲玲 | 分析室检测员 | XH201910 |
|  | 吴敏 | 分析室检测员 | XH201818 |

- 9.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第三版 试行）（2019年）的要求进行。在现场监测期间，对废水入网口的水样采取平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品质控结果见表9-4。

表9-4 现场平行样品质控结果表

| 样品编号 | 监测项目 | 测定值1 (mg/L) | 测定值2 (mg/L) | 相对偏差(%) | 允许偏差(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HJ2006044-008 | COD | 83 | 75 | 5.06 | ≤15 | 符合 |
|  | NH3-N | 23.1 | 23.5 | 0.9 | ≤20 | 符合 |
|  | TP | 2.21 | 2.32 | 2.43 | ≤10 | 符合 |
|  | TN | 30.7 | 32.1 | 2.23 | ≤10 | 符合 |

- 9.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第三版 试行）（2019年）的要求进行。

(2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

(3)被测排放物的浓度在仪器测量的有效范围(即30%~70%之间)。

(4)采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟

气监测(分析)仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计，在测试时应保证采样流量的准确。

- 9.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5 dB测试数据无效。本次验收噪声测试校准记录见表9-5：

表9-5 噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前（dB） | 测后（dB） | 差值（dB） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年6月1日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2020年6月2日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

- 10 验收监测结果与分析评价

- 10.1 生产工况

2020年6月1日、2日、7月10日、11日验收监测期间，浙江东泽控股有限公司年新增5000万条彩印复合编织袋生产线技改项目的生产负荷均为93%，产品生产负荷均大于75%，符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况的要求。监测期间工况详见表10-1。

表10-1 监测期间产量核实表

| 监测期间主要产品产量 |  |  | 生产 负荷 | 设计主要产能 | 年工作日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 主要产品 | 消耗量 |  |  |  |
| 6月1日 | 彩印复合编织袋 | 13万条 | 93% | 4200万条/a 14万条/d | 300天 |
| 6月2日 |  | 13万条 | 93% |  |  |
| 7月10日 |  | 13万条 | 93% |  |  |
| 7月11日 |  | 13万条 | 93% |  |  |

- 10.2 环境保护设施调试效果

10.2.1 污染物达标排放监测结果

10.2.1.1 废水监测结果

验收监测期间，项目生活污水排放口的pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类和悬浮物排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮和总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中浓度限值。生活污水监测结果详见表10-2。

表10-2 废水监测结果统计表

| 项目 抽样位置及时间 |  | pH (无量纲) | NH3-N (mg/L) | 总磷 (mg/L) | SS (mg/L) | COD (mg/L) | BOD5 (mg/L) | 动植物油类(mg/L) | 总氮 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水排放口 6月1日 | 13:14 | 7.52 | 26.7 | 2.42 | 33 | 80 | 18.4 | 0.15 | 32.4 |
|  | 14:36 | 7.48 | 22.9 | 2.19 | 31 | 87 | 19.1 | 0.15 | 33.1 |
|  | 15:30 | 7.45 | 24.1 | 2.30 | 39 | 81 | 17.7 | 0.17 | 31.9 |
|  | 16:35 | 7.54 | 25.1 | 2.26 | 43 | 75 | 17.6 | 0.16 | 30.8 |
|  | 平均值 | —— | 24.7 | 2.29 | 37 | 81 | 18.2 | 0.16 | 32.1 |
| 生活污水排放口 6月2日 | 13:10 | 7.46 | 25.8 | 2.30 | 38 | 70 | 17.1 | 0.17 | 32.0 |
|  | 14:38 | 7.49 | 28.3 | 2.41 | 41 | 75 | 18.1 | 0.17 | 32.7 |
|  | 15:33 | 7.43 | 24.2 | 2.19 | 35 | 81 | 17.5 | 0.19 | 33.6 |
|  | 16:30 | 7.51 | 23.3 | 2.26 | 32 | 79 | 16.4 | 0.18 | 31.4 |
|  | 平均值 | —— | 25.4 | 2.29 | 37 | 76 | 17.3 | 0.18 | 32.4 |
| 排放限值 |  | 6~9 | 35 | 8 | 400 | 500 | 300 | 100 | —— |
| 评 价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2006044号检测报告。

10.2.1.2 废气监测结果

验收监测期间，项目吹膜车间集气后排气筒、印刷车间净化后排气筒和复膜车间净化后排气筒的废气监测结果中甲苯、非甲烷总烃的排放浓度和排放速率均小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源2级排放标准，印刷车间净化后排气筒的废气监测结果中乙酸乙酯、乙酸丁酯的排放浓度和排放速率均小于《大气污染物综合排放标准详解》、《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的要求中的相关规定推算计算出的排放限值，监测结果及监测点位见表10-3。

表10-3排气筒中废气监测结果统计表

| 抽样位置 及日期 |  | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 最大值 |  |  |
| 印刷车间 6月1日 | 净化 前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 3.9×104 | 3.9×104 | 3.8×104 | 3.9×104 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 183 | 164 | 102 | 183 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，kg/h | 7.1 | 6.4 | 3.9 | 7.1 | —— | —— |
|  |  | 乙酸丁酯产生浓度，mg/m3 | 1.13 | 0.528 | 0.596 | 1.13 | —— | —— |
|  |  | 乙酸丁酯产生速率，kg/h | 0.044 | 0.021 | 0.023 | 0.044 | —— | —— |
|  |  | 甲苯产生浓度，mg/m3 | 7.89 | 11.2 | 7.51 | 11.2 | —— | —— |
|  |  | 甲苯产生速率，kg/h | 0.31 | 0.44 | 0.29 | 0.44 | —— | —— |
|  |  | 乙酸乙酯产生浓度，mg/m3 | 1.84 | 1.95 | 3.38 | 3.38 | —— | —— |
|  |  | 乙酸乙酯产生速率，kg/h | 0.072 | 0.076 | 0.13 | 0.13 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(22m) | 标态干烟气量，m3/h | 4.7×104 | 4.7×104 | 4.7×104 | 4.7×104 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 48.8 | 68.5 | 52.3 | 68.5 | 120 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 2.3 | 3.2 | 2.5 | 3.2 | 24.2 | 达标 |
|  |  | 乙酸丁酯排放浓度，mg/m3 | 0.286 | 0.213 | 0.230 | 0.286 | 200 | 达标 |
|  |  | 乙酸丁酯排放速率，kg/h | 0.013 | 0.010 | 0.011 | 0.013 | 1.6 | 达标 |
|  |  | 甲苯排放浓度，mg/m3 | 0.008 | 1.10 | 1.18 | 1.18 | 40 | 达标 |
|  |  | 甲苯排放速率，kg/h | 0.00038 | 0.052 | 0.055 | 0.055 | 7.76 | 达标 |
|  |  | 乙酸乙酯排放浓度，mg/m3 | 0.067 | ＜0.006 | 0.660 | 0.66 | 200 | 达标 |
|  |  | 乙酸乙酯排放速率，kg/h | 0.0031 | ＜0.00028 | 0.031 | 0.031 | 1.6 | 达标 |
| 印刷车间 6月2日 | 净化 前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 3.8×104 | 3.7×104 | 3.8×104 | 3.8×104 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 254 | 305 | 329 | 305 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，kg/h | 9.7 | 11 | 13 | 13 | —— | —— |
|  |  | 乙酸丁酯产生浓度，mg/m3 | 0.577 | 0.543 | 0.590 | 0.590 | —— | —— |
|  |  | 乙酸丁酯产生速率，kg/h | 0.022 | 0.020 | 0.022 | 0.022 | —— | —— |
|  |  | 甲苯产生浓度，mg/m3 | 7.09 | 6.59 | 6.84 | 7.09 | —— | —— |
|  |  | 甲苯产生速率，kg/h | 0.27 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | —— | —— |
|  |  | 乙酸乙酯产生浓度，mg/m3 | 2.69 | 2.92 | 0.150 | 2.92 | —— | —— |
|  |  | 乙酸乙酯产生速率，kg/h | 0.10 | 0.11 | 0.0057 | 0.11 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(22m) | 标态干烟气量，m3/h | 4.6×104 | 4.7×104 | 4.7×104 | 4.7×104 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 43.7 | 67.0 | 41.6 | 67.0 | 120 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 2.0 | 3.1 | 2.0 | 3.1 | 24.2 | 达标 |
|  |  | 乙酸丁酯排放浓度，mg/m3 | 0.341 | 0.193 | 0.073 | 0.341 | 200 | 达标 |
|  |  | 乙酸丁酯排放速率，kg/h | 0.016 | 0.0091 | 0.0034 | 0.016 | 1.6 | 达标 |
|  |  | 甲苯排放浓度，mg/m3 | 1.24 | 1.11 | 0.266 | 1.24 | 40 | 达标 |
|  |  | 甲苯排放速率，kg/h | 0.057 | 0.052 | 0.013 | 0.057 | 7.76 | 达标 |
|  |  | 乙酸乙酯排放浓度，mg/m3 | 0.019 | 0.013 | 0.389 | 0.389 | 200 | 达标 |
|  |  | 乙酸乙酯排放速率，kg/h | 0.00087 | 0.00061 | 0.018 | 0.018 | 1.6 | 达标 |
| 吹膜车间6月1日 | 集气后排气筒(20m) | 标态干烟气量，m3/h | 1.7×104 | 1.7×104 | 1.7×104 | 1.7×104 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 13.1 | 14.3 | 5.58 | 14.3 | 120 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.22 | 0.24 | 0.095 | 0.24 | 17 | 达标 |
| 吹膜车间6月2日 | 集气后排气筒(20m) | 标态干烟气量，m3/h | 1.7×104 | 1.7×104 | 1.7×104 | 1.7×104 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 11.3 | 11.4 | 12.4 | 12.4 | 120 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 17 | 达标 |
| 复膜车间 7月10日 | 净化 前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 1.9×104 | 1.9×104 | 1.9×104 | 1.9×104 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 18.0 | 12.7 | 11.1 | 18.0 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，kg/h | 0.34 | 0.24 | 0.21 | 0.34 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(22m) | 标态干烟气量，m3/h | 1.7×104 | 1.7×104 | 1.7×104 | 1.7×104 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 7.90 | 7.78 | 7.55 | 7.90 | 120 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 24.2 | 达标 |
| 复膜车间 7月11日 | 净化 前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 1.9×104 | 2.0×104 | 1.9×104 | 2.0×104 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 11.1 | 12.7 | 10.1 | 12.7 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，kg/h | 0.21 | 0.25 | 0.19 | 0.25 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(22m) | 标态干烟气量，m3/h | 1.7×104 | 1.7×104 | 1.6×104 | 1.7×104 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 7.28 | 6.93 | 6.15 | 7.28 | 120 | 达标 |
|  | 净化后排气筒(22m) | NMHC排放速率，kg/h | 0.12 | 0.12 | 0.098 | 0.12 | 24.2 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2006045、XH(HJ)-2007258号检验检测报告。

验收监测期间，浙江东泽控股有限公司无组织废气监测时，根据实际情况在厂界四周布置4个监测点位，无组织废气监测结果中，非甲烷总烃浓度小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源大气污染物无组织排放标准；具体监测结果详见表10-4。

表10-4  厂界无组织废气监测结果统计表

| 项目 抽样位置及频次 |  |  | 厂界E号点 | 厂界F号点 | 厂界G号点 | 厂界H号点 | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃（mg/m3） | 6月1日 | 第1次 | 2.05 | 2.03 | 1.47 | 1.97 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 第2次 | 2.16 | 1.66 | 2.05 | 2.02 |  | 达标 |
|  |  | 第3次 | 1.88 | 1.45 | 1.83 | 1.40 |  | 达标 |
|  | 6月2日 | 第1次 | 1.20 | 1.70 | 1.99 | 2.78 |  | 达标 |
|  |  | 第2次 | 1.78 | 1.95 | 2.18 | 2.46 |  | 达标 |
|  |  | 第3次 | 1.78 | 1.81 | 2.51 | 2.24 |  | 达标 |
| 注：6月1-2日监测期间风向为东风，风速1.7-1.9m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2006045号检测报告。

10.2.1.3 厂界噪声监测结果

验收监测期间，根据实际情况于浙江东泽控股有限公司厂界东侧（1号测点）、南侧（2号测点）、西侧（3号测点）、北侧（4号测点）设置4个噪声测点，其中2号测点执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准，其余测点均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，其两天昼间，夜间监测结果表明，2号测点噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准，其余测点噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。具体监测结果及监测点位见表10-5、图3-2。

表10-5 厂界噪声监测结果统计表

| 测点 编号 | 6月1日、2日等效声级dB(A) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要噪声源 | 1日昼间 | 2日昼间 | 1日夜间 | 2日夜间 |
| 2(南侧) | 无明显声源 | 59 | 60 | 50 | 50 |
| 排放标准 |  | 70 | 70 | 55 | 55 |
| 评价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 1(东侧) | 排风机 | 62 | 62 | 51 | 52 |
| 3(西侧) | 印刷车间 | 65 | 65 | 53 | 53 |
| 4(北侧) | 排风机 | 63 | 63 | 51 | 51 |
| 排放标准 |  | 65 | 65 | 55 | 55 |
| 评价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2006046号检测报告。

10.2.2 污染物排放总量核算

监测期间，根据企业提供的数据，企业提供资料显示，企业3-5月用水量为530吨，废水年排放1696吨，因此主要废水污染物的年排放量为化学需氧量0.0848t/a、氨氮0.00848t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

10.2.3环保设施去除效率监测结果

10.2.3.1废水治理设施

该项目产生的废水主要为职工生活产生的生活污水。废水经处理达标后排放。

10.2.3.2 废气治理设施

根据企业废气排放口监测结果，主要污染物经收集处理后高空排放，污染物的排放浓度均能达标排放。废气处理效率见表10-6。

表10-6 废气监测结果去除率统计表

| 日期 项目 | 印刷工序废气 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃(kg/h) | 1日净化前 | 5.80 | 2日净化前 | 11.23 |
|  | 1日净化后 | 2.67 | 2日净化后 | 2.37 |
|  | 去除率（%） | 53.97 | 去除率（%） | 78.90 |
|  | 复合、复膜工序废气 |  |  |  |
| 非甲烷总烃(kg/h) | 10日净化前 | 0.26 | 11日净化前 | 0.22 |
|  | 10日净化后 | 0.13 | 11日净化后 | 0.11 |
|  | 去除率（%） | 50 | 去除率（%） | 50 |

10.2.3.3厂界噪声治理设施

企业主要噪声污染设备源强在75~83dB，采取加强设备维护和距离衰减等措施后，根据现场监测，厂界昼间噪声均达标排放。

11 验收监测结论及建议

- 11.1 验收监测结论

项目环保治理设施基本上达到设计要求并投入运行，符合建设项目竣工环境保护验收监测条件，2020年6月1日、2日、7月10日、11日验收监测期间，浙江东泽控股有限公司年新增5000万条彩印复合编织袋生产线技改项目的生产负荷均为93%，产品生产负荷均大于75%，符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况的要求。

11.1.1 废水排放监测结论

验收监测期间，项目生活污水排放口的pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类和悬浮物排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮和总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中浓度限值。

11.1.2 废气排放监测结论

验收监测期间，项目吹膜车间集气后排气筒、印刷车间净化后排气筒和复膜车间净化后排气筒的废气监测结果中甲苯、非甲烷总烃的排放浓度和排放速率均小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源2级排放标准，印刷车间净化后排气筒的废气监测结果中乙酸乙酯、乙酸丁酯的排放浓度和排放速率均小于《大气污染物综合排放标准详解》、《制定地方大气污染物排放标准的技术原则和方法》（GB/T3840-91）要求中的相关规定推算计算出的排放限值。

验收监测期间，根据项目实际情况于浙江东泽控股有限公司厂界东侧、南侧、西侧、北侧布置4个无组织废气监测点，一天3次监测结果表明，非甲烷总烃浓度小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源厂界无组织排放限值。

11.1.3 噪声排放监测结论

验收监测期间，根据实际情况于浙江东泽控股有限公司厂界东侧（1号测点）、南侧（2号测点）、西侧（3号测点）、北侧（4号测点）设置4个噪声测点，其中2号测点执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准，其余测点均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，其两天昼间，夜间监测结果表明，2号测点噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准，其余测点噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

11.1.4 固体废物核查结论

项目产生的固体废物主要为废边角料、废油墨、废油墨桶、废抹布、废印刷版、废活性炭和生活垃圾。生活垃圾委托环卫清运；废边角料收集后外售综合利用；废印刷版由厂家回收，废油墨、废油墨桶、废抹布和废活性炭暂存企业危废间，委托温州包洁环保科技有限公司收集转运。

11.1.5总量控制结论

项目年排放废水1696吨，主要水污染物的年排放量为化学需氧量0.0848t/a、氨氮0.00848t/a均符合环评提出的控制指标要求。

- 11.2 建议

1、按照《温州市包装印刷企业污染整治提升技术指南》中规定，进一步提高废气收集率，减少挥发性有机物的排放量；规范固体废物特别是危险废物的暂存；及时处理，建立并完善设备运行维护台账及危险废物管理台账。

2、定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物长期稳定达标排放；

3、加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

`

附件1                                                         2-1

附件2                                                         5-1

附件1                                                         2-2

附件2                                                         5-2

附件2                                                        5-3

附件2                                                         5-4

附件2                                                         5-5

附件5                                                         16-1

附件5                                                         16-2

附件5                                                         16-3

附件5                                                         16-4

附件5                                                         16-5

附件5                                                         16-6

附件5                                                         16-7

附件5                                                         16-8

附件5                                                         16-9

附件5                                                         16-10

附件5                                                         16-12

附件5                                                         16-13

附件5                                                         16-14

附件5                                                         16-15

附件5                                                         16-16

附件4                                                         1-1

附件3                                                         1-1

附件5                                                         16-11

填表单位(盖章)：温州新鸿检测技术有限公司                      填表人(签字)：                      项目经办人(签字)：

附表1

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  |  | 浙江东泽控股有限公司年新增5000万条彩印复合编织袋生产线技改项目 |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 萧江镇千亩工业区B11-1地块 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理目录) |  |  |  |  | C2319包装装潢及其他印刷 |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | ☑新建 ☑改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  | 年产8000万条彩印复合编织袋 |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产8000万条彩印复合编织袋 |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 浙江中蓝环境科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  |  | 平阳县环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 平环建[2019]29号 |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 排水许可证申领时间 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  | 浙江东泽控股有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | ＞75% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  |  |  | 3200 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 460 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 14.4 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  |  |  | 3200 |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 3.75 |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | 4 |  |  |  | 废气治理(万元) |  |  | 80 |  | 噪声治理(万元) |  |  | 6 |  |  | 固废治理(万元) |  | 30 |  | 绿化及生态(万元) |  |  | \ |  |  | 其他(万元) |  | \ |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 330d/a，24h/d |  |  |  |  |
| 运营单位 |  | 浙江东泽控股有限公司 |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  |  | 91330326078651874P |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 |  |  |  | 原排放量(1) |  | 本期生活实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新代老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他污染物 |  | VOC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年