浙江众幸防护设备有限公司

新建人防防护设备喷涂工艺线竣工环境保护

验收监测报告

新鸿监字（2018）第558号

建设单位：浙江众幸防护设备有限公司

编制单位：金华新鸿检测技术有限公司

2018年6月

声  明

1、本报告正文共三十六页，一式五份，发出报告与留存报告一致。部分复印或涂改均无效。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告未经同意不得用于广告宣传。

4、留存监测报告保存期六年。

建设单位：浙江众幸防护设备有限公司

法人代表：章 英

编制单位：金华新鸿检测技术有限公司

法人代表：俞  辉

项目负责人：方 腾 翔

| 浙江众幸防护设备有限公司 | 金华新鸿检测技术有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：15257571121 | 电话：13735670035 |
| 传真 | 传真：0579-82625365 |
| 邮编：311800 | 邮编：321000 |
| 地址：诸暨市应店街镇伍堡畈村 | 地址：浙江省金华市金东区多湖街道东湄工业区综合楼3楼 |

目  录

一、验收项目概况	1

二、 验收监测依据	2

2.1我国及浙江省环境保护法律、法规	2

2.2技术导则、规范	2

2.3主要环保技术文件及相关批复文件	2

三、工程建设情况	3

3.1 地理位置及平面布置	3

3.2建设内容	8

3.3主要原辅材料及燃料	8

3.4水源及水平衡	9

3.5生产工艺	9

3.6项目变动情况	10

四、环境保护设施工程	11

4.1 污染物治理/处置设施	11

4.2 环保设施投资及“三同时”落实情况	17

五．建设项目环评报告书（表）的主要结论与建议及审批部门审批决定	19

5.1 建设项目环评报告书的主要结论与建议	19

5.2审批部门审批决定	22

六．验收执行标准	24

6.1 废水执行标准	24

6.2废气执行标准	24

6.3 噪声执行标准	26

6.4 固（液）体废物参照标准	26

6.5 总量控制	26

七．验收监测内容	27

7.1 环境保护设施调试效果	27

八．质量保证及质量控制	30

8.1 监测分析方法	30

8.2监测仪器	32

8.3 人员资质	32

8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	32

8.5 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	35

8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	35

九．验收监测结果与分析评价	37

9.1 生产工况	37

9.2 环境保护设施调试效果	37

十．环境管理检查	44

10.1 环保审批手续情况	44

10.2 环境管理规章制度的建立及其执行情况	44

10.3环保设施运转情况	44

10.4固（液）体废物处理、排放与综合利用情况	44

10.5 厂区环境绿化情况	44

十一．验收监测结论及建议	45

11.1环境保护设施调试效果	45

11.2建议	46

附件

附件1、营业执照

附件2、审批部门审批决定

附件3、排水许可证

附件4、环境保护管理制度

附件5、验收相关数据材料

附件6、验收期间生产工况

附件7、固废回收处理协议

附件8、验收监测方案

附件9、检测报告

# 一、验收项目概况

浙江众幸防护设备有限公司成立于2015年2月12日，位于诸暨市应店街镇伍堡畈村，是一家专业生产人防设备的企业。浙江众幸防护设备有限公司于2015年6月17日经诸暨市环保局审批通过《关于浙江众幸防护设备有限公司年产6000套人防防护、防化设备项目环境影响报告书的批复》，同时于2015年6月19日通过诸暨市次坞环境保护所环保竣工验收。浙江众幸防护设备有限公司为了进一步提高经济效益，完善生产结构，企业决定投资550.0万元，选址位于诸暨市应店街镇伍堡畈村的闲置厂房，实施新建人防防护设备喷涂工艺线项目。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第 253 号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国环境保护部令第2号）中有关规定，2018年4月浙江天川环保科技有限公司为该项目编制了《浙江众幸防护设备有限公司新建人防防护设备喷涂工艺线环境影响报告书》，2018年4月诸暨市环境保护局以《关于浙江众幸防护设备有限公司新建人防防护设备喷涂工艺线环境影响报告书的批复》（诸环建[2018]141号）对该项目进行了申请的批复。

2018年5月受浙江众幸防护设备有限公司委托，金华新鸿检测技术有限公司承担该项目的环境保护设施竣工验收监测工作。根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）、《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院令第682号）、《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》（浙江省环境保护厅）的规定和要求，金华新鸿检测技术有限公司于2018年5月8日对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，并在此基础上编制该项目竣工环境保护验收监测方案。依据监测方案，金华新鸿检测技术有限公司于2018年5月18~19日进行了现场监测和环境管理核查，在此基础上编制《浙江众幸防护设备有限公司新建人防防护设备喷涂工艺线竣工环境保护验收监测报告》。

验收监测期间，建设单位生产工况满足《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局令第13号）中要求的设计能力75%以上生产负荷要求，故本次验收作为竣工验收。浙江众幸防护设备有限公司新建人防防护设备喷涂工艺线环保验收为整体验收。

# 验收监测依据

## 2.1环境保护法律、法规、规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1.1）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997.3.1）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7）；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.7.1）；

（8）《中华人民共和国节约能源法》（2016.7.2）；

（9）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号，1998.11.18）；

（10）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院令第682号，2017.10.1）

（11）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局令第13号，2001.12.11）；

（12）《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》（2009.12.29）；

（13）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号，2017.11.20）。

## 2.2技术导则、规范、标准

（1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）；

（3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

（6）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；

（7）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（2018年5月15日）；

（8）《关于进一步加强建设项目固体废弃物环境管理的通知》；

（9）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；

（10）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；

（11）《污水综合排放标准》（GB8978－1996）；

（12）《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/877-2013）；

（13）《大气污染物综合排放标准》（GB19297-1996）；

(14)《工作场所化学有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007、GBZ2.2-2007）；

（15）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）；

（16）《国家危险废物名录》（环境保护部令 第39号）。

## 2.3主要环保技术文件及相关批复文件

（1）《浙江众幸防护设备有限公司新建人防防护设备喷涂工艺线环境影响报告书》（浙江天川环保科技有限公司，2018.4）；

（2）《关于<浙江众幸防护设备有限公司新建人防防护设备喷涂工艺线环境影响报告书>审查意见的函》（诸暨市环境保护局，诸环建[2018]141号，2018.4.27）。

## 2.4 其它资料

（1） 验收相关数据材料

（2） 验收期间生产工况

（3） 固废回收处理协议

（4）验收监测方案

（5）《检测报告》（JHXH(HJ)-180558）

# 三、工程建设情况

## 3.1 地理位置及平面布置

本项目位于诸暨市应店街镇伍堡畈村（经纬度：E120°7′48″，N29°48′36″）。项目东侧为其他厂房；南侧为伍堡畈村；西侧为隔十店线为浙江国勇纺织有限公司；北侧为工业厂房。其中最近的农居距离本项目约10米。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置见图3-2。

项目所在地

E120°7′48″N29°48′36″

N

图3-1 项目地理位置图

★代表废水

◎代表废气

○代表无组织废气

▲代表噪声

■代表固体废物

N

图3-2 项目厂区平面图

## 3.2建设内容

浙江众幸防护设备有限公司投资550.0万元，选址位于诸暨市应店街镇伍堡畈村的闲置厂房，实施新建人防防护设备喷涂工艺线项目。公司现有员工150人，设有食堂和住宿，其中住宿人员40人，采用一班制，年工作日300天。

本项目实际产量见表3-1。

表3-1 项目产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 环评设计年生产量 | 2018年4月份试生产产量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人防防护设备 | 6000套/年 | 500套 |

建设项目主体生产设备见表3-2。

表3-2建设项目生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 环评数量 | 实际安装数量 | 设备增减数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抛丸机 | / | 1台 | 1台 | 无变化 |
| 2 | 喷涂机（喷枪） | / | 3只 | 3只 | 无变化 |

## 3.3主要原辅材料

主要原辅材料消耗量见表3-3。

表3-3 主要原辅料消耗一览表

| 序号 | 原料名称 | 环评年用量 | 设计日用量 | 2018年4月份消耗量 | 检测日实际消耗量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018.5.18 | 2018.5.19 |
| 1 | 原子灰 | 32t/a | / | 3t | / | / |
| 2 | 钢砂 | 3.5t/a | / | 0.3t | / | / |
| 3 | 环氧富锌底漆（油性漆） | 9.1t/a | 30kg | 760kg | 24kg | 24kg |
| 4 | 环氧树脂面漆（油性漆） | 8.4t/a | 28kg | 700kg | 22kg | 22kg |
| 5 | 固化剂 | 4.38t/a | 15kg | 360kg | 12kg | 12kg |
| 6 | 稀释剂 | 6.23t/a | 21kg | 500kg | 17kg | 17kg |
| 7 | 水 | 4550t/a | 15.2t | 300t | / | / |
| 8 | 电 | 20万kwh/a | 6667kwh | 1.5万kwh/a | / | / |

注：原辅料消耗情况见附件

## 3.4水源及水平衡

建设单位生产、生活用水均取至自来水，其中生产用水为除漆用水。除漆废水捞除漆渣后循环使用，每周更新（1000t/a）；食堂含油污水经隔油池处理、粪便污水经化粪池处理后与其他生活污水一起汇集排入污水管网，送诸暨市次坞镇污水处理厂处理。

建设单位目前拥有员工150人，建设单位年自来水用量约为3600t/a，其中除漆用水1000t/a，生活用水2600t/a。生活污水排放量按用水量的80%计，则生活污水产生量为2080t/a，综合污水排入污水管网送诸暨市城市污水处理厂处理。据此，建设单位实际运行的水量平衡简图如下：

图3-3 项目水平衡图

## 3.5生产工艺

建设单位主要生产工艺流程及产污环节如下：

（1）门框生产工艺流程

图3-4  项目门框生产工艺流程图  虚线为原审批工艺

（2）钢门扇生产工艺流程

- 图3-5  项目钢门扇生产工艺流程图  虚线为原审批工艺

（3）封堵钢板生产工艺流程

图3.2-3  项目封堵钢板生产工艺流程图  虚线为原审批工艺

（4）水泥门扇生产工艺流程

图3.2-4  项目水泥门扇生产工艺流程图  虚线为原审批工艺

（5）配套设备生产工艺流程

- 图3.2-5  项目水泥门扇生产工艺流程图  虚线为原审批工艺

- 工艺流程说明：

- 根据项目生产产品规格要求，生产工艺流程基本一致（本项目主要增加喷漆生产线），主要是将外购的原料（钢板、钢管、角铁、彩板）按规格进行下料，下料完成后部分进行一系列车加工（包括车床、铣床、刨床、钻床加工等），加工完成后用进行组焊（该工序前道为原审批生产工艺），焊接完成后进行抛丸除锈，抛丸完成后用原子灰进行刮灰，然后进行喷底漆（喷漆时间为3h/d，自然晾干），底漆喷漆完成后根据产品要求进行面漆（面漆喷漆时间为3h/d，自然晾干），有些产品进行拼装焊接，最后检验后即可入库。

- 四、环境保护设施工程

## 4.1 污染物治理/处置设施

### 4.1.1废水

本项目产生的废水主要是喷淋废水和员工生活废水。喷淋废水捞除漆渣、沉淀处理后与生活废水（食堂含油污水经隔油池处理、粪便污水经化粪池处理）一起汇集排入城市污水管网，经诸暨市次坞镇污水处理厂处理达标后排放，排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准。

废水来源及处理方式见表4-1。

表4-1水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合废水 | pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、动植物油 | 间歇 | 沉淀、隔油、化粪池 | 诸暨市次坞镇污水处理厂 |

### 4.1.2废气

本项目产生的废气主要有抛丸粉尘、刮原子灰粉尘、油漆有机废气以及食堂油烟废气。废气来源及处理方式见表4-2。

表4-2废气来源及处理方式

| 废气来源 | 污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排气筒 高度 | 排气筒 内直径 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抛丸粉尘 | 颗粒物 | 有组织 | 布袋收集 | / | / | 环境 |
| 刮原子灰粉尘 |  |  |  |  |  |  |
| 油漆有机废气 | 乙醇 丁醇 二甲苯 乙酸丁酯 非甲烷总烃 颗粒物 | 有组织 | 喷淋塔+光催化氧化+活性炭吸附 | 15m | 100cm | 环境 |
| 油漆有机废气 | 乙醇 丁醇 二甲苯 乙酸丁酯 非甲烷总烃 颗粒物 | 有组织 | 喷淋塔+光催化氧化+活性炭吸附 | 15m | 65cm | 环境 |
| 食堂油烟废气 | 油烟 | 有组织 | 油烟净化器 | / | / | 环境 |

4.1.2.1 油漆有机废气治理措施

建设单位委托杭州辰辉环保科技有限公司设计并施工安装完成两套喷淋塔+光催化氧化+活性炭吸附装置处理油漆废气。具体处理工艺流程如下：

| 1#废气处理设备 | 2#废气处理设备 |  |
| --- | --- | --- |

### 4.1.3 噪声

本项目的噪声污染主要来自抛丸机、喷涂机设备运行期间产生的噪声，具体治理措施见表4-3。

表4-3 噪声来源及治理措施

| 序号 | 噪声源 | 数量 | 位置 | 运行方式 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抛丸机 | 1台 | 生产车间 | 连续 | 室内、减振 |
| 2 | 喷涂机 | 3只 | 生产车间 | 连续 | 隔离 |

### 4.1.4 固（液）体废物

- 4.1.4.1种类和属性

建设单位固（液）体废物种类和汇总见表4-4。

表4-4固（液）体废物种类和汇总表

| 序号 | 环评预测种类（名称） | 实际产生种类 | 实际产生情况 | 属性 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漆渣（包括废过滤棉） | 漆渣（包括废过滤棉） | 已产生 | 危险废物 | 危废名录 |
| 2 | 废抹布（包括废口罩） | 废抹布（包括废口罩） | 已产生 | 危险废物 | 危废名录 |
| 3 | 刮原子灰粉尘收尘 | 刮原子灰粉尘收尘 | 已产生 | 危险废物 | 危废名录 |
| 4 | 废活性炭 | 废活性炭 | 已产生 | 危险废物 | 危废名录 |
| 5 | 废包装材料 | 废包装材料 | 已产生 | 一般固废 | / |
| 6 | 原料包装桶 | 原料包装桶 | 已产生 | 一般固废 | / |
| 7 | 废钢砂 | 废钢砂 | 已产生 | 一般固废 | / |
| 8 | 抛丸粉尘收尘 | 抛丸粉尘收尘 | 已产生 | 一般固废 | / |
| 9 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 已产生 | 一般固废 | / |

经现场调查，本项目产生危险废物包括漆渣（包括废过滤棉）、废抹布（包括口罩）、刮原子灰粉尘收尘、废活性炭；一般固废包括废包装材料、原料包装桶、废钢砂、抛丸粉尘收尘、生活垃圾。

- 4.1.4.2固体废物产生情况

固体废物产生情况见表4-5。

表4-5固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 环评预估 产生量（吨） | 2018年4月产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漆渣（包括废过滤棉） | 废气处理 | 危险废物 | 8.3t/a | 未统计 |
| 2 | 废抹布（包括废口罩） | 喷漆 | 危险废物 | 1.0t/a | 未统计 |
| 3 | 刮原子灰粉尘收尘 | 刮原子灰 | 危险废物 | 0.684t/a | 未统计 |
| 4 | 废活性炭 | 废气处理 | 危险废物 | 24.105t/a | 未收集 |
| 5 | 废包装材料 | 包装 | 一般固废 | 1.5t/a | 0.1t |
| 6 | 原料包装桶 | 包装 | 一般固废 | 1.626t/a | 0.1t |
| 7 | 废钢砂 | 抛丸 | 一般固废 | 3.0t/a | 0.2t |
| 8 | 抛丸粉尘收尘 | 抛丸 | 一般固废 | 1.188t/a | 0.1t |
| 9 | 生活垃圾 | 生活 | 一般固废 | 39.0t/a | 3.25 |

- 4.1.4.3固体废物利用与处置

固体废物利用与处置见表4-6。

表4-6固体废物利用与处置情况汇总表

| 序号 | 种类 | 产生工序 | 属性 | 环评结论 |  | 实际情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 利用处置方式 | 利用处置去向 | 利用处置方式 | 利用处置去向 |
| 1 | 漆渣（包括废过滤棉） | 废气处理 | 危险废物 | 无害化处置 | 委托资质单位处置 | 无害化处置 | 委托浙江兆山环保科技有限公司进行无害化处置 |
| 2 | 废抹布（包括废口罩） | 喷漆 | 危险废物 | 无害化处置 | 委托资质单位处置 | 无害化处置 |  |
| 3 | 刮原子灰粉尘收尘 | 刮原子灰 | 危险废物 | 无害化处置 | 委托资质单位处置 | 无害化处置 |  |
| 4 | 废活性炭 | 废气处理 | 危险废物 | 无害化处置 | 委托资质单位处置 | 无害化处置 |  |
| 5 | 废包装材料 | 包装 | 一般固废 | 综合利用 | 收集外卖 | 综合利用 | 收集外卖 |
| 6 | 原料包装桶 | 包装 | 一般固废 | 综合利用 | 生产厂家回收进行综合利用 | 综合利用 | 生产厂家回收进行综合利用 |
| 7 | 废钢砂 | 抛丸 | 一般固废 | 综合利用 | 收集外卖 | 综合利用 | 收集外卖 |
| 8 | 抛丸粉尘收尘 | 抛丸 | 一般固废 | 综合利用 | 收集外卖 | 综合利用 | 收集外卖 |
| 9 | 生活垃圾 | 生活 | 一般固废 | 综合利用 | 环卫部门处理 | 综合利用 | 环卫部门处理 |

该项目产生的固体废物中，漆渣（包括废过滤棉）、废抹布（包括废口罩）、刮原子灰粉尘收尘、废活性炭委托浙江兆山环保科技有限公司进行无害化处置；废包装材料、废钢砂、抛丸粉尘收尘收集外卖，原料包装桶由生产厂家回收进行综合利用；生活垃圾由环卫部门清运。

- 4.1.4.4 固废污染防治配套工程

经现场调查，建设单位目前在厂区西侧建有危废暂存库。各类危险废物分类存放，并粘贴危废标签。仓库外张贴危废仓库标识，并由专人管理，目前危废仓库能做到防风、防雨、防渗措施。

## 4.2 环保设施投资及“三同时”落实情况

项目实际总投资550万元，其中环保总投资为106万元，占总投资的1.7%。项目环保投资情况见表4-7。

表4-7 工程环保设施投资情况

| 环保设施名称 | 实际投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 废气治理 | 91 | / |
| 废水治理 | 2 |  |
| 噪声治理 | 10 |  |
| 固废治理 | 3 |  |
| 合 计 | 106 |  |

浙江众幸防护设备有限公司新建人防防护设备喷涂工艺线执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目主体工程同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目环评及批复要求、实际建设情况如下：

表4-8 环评及批复要求和实际建设情况对照表

| 类型 | 环评及批复要求 |  | 实际建设落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 综合废水 | 项目产生的喷淋废水经适当预处理、食堂含油污水经隔油池处理、粪便污水经化粪池处理与其他生活污水一起汇集达标接入城镇排污管网，送诸暨市次坞镇污水处理厂处理。 | 建设单位喷淋废水经适当预处理、食堂含油污水经隔油池处理、粪便污水经化粪池处理与其他生活污水一起汇集达标接入城镇排污管网，送诸暨市次坞镇污水处理厂处理。 |
| 废气 | 抛丸粉尘 | 抛丸粉尘经自带的布袋除尘器处理达标后通过15米高排气筒排放 | 目前，建设单位抛丸粉尘、刮原子灰粉尘通过生产设备配套布袋除尘器处理后车间内排放。 |
|  | 刮原子灰 | 刮原子灰粉尘采用集气罩收集后通过布袋除尘器装置 |  |
|  | 油漆废气 | 有机废气收集后经喷淋+光氧催化低温等离子+活性炭吸附处理达标后通过15米高排气筒排放 | 目前，建设单位安装了喷淋塔+光催化氧化+活性炭吸附装置处理油漆废气，排气筒高度为15米。 |
|  | 食堂油烟 | 食堂油烟采用油烟净化装置处理 | 目前，建设单位食堂油烟接入下水道排放 |
| 固（液）废 | 漆渣（包括废过滤棉） | 委托有资质单位处置 | 委托浙江兆山环保科技有限公司进行无害化处置 |
|  | 废抹布（包括废口罩） | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 刮原子灰粉尘收尘 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 废活性炭 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 废包装材料 | 外售物资公司综合利用 | 收集外卖 |
|  | 原料包装桶 | 由生产厂家回收利用 | 生产厂家回收进行综合利用 |
|  | 废钢砂 | 外售物资公司综合利用 | 收集外卖 |
|  | 抛丸粉尘收尘 | 外售物资公司综合利用 | 收集外卖 |
|  | 生活垃圾 | 由环卫部门统一清运 | 环卫部门处理 |
| 噪声 |  | - 生产车间安装隔声门窗；对高噪声设备安装减振垫、消声器等；风机进出口安装消声器；喷漆房、气泵单独设间 | 建设单位基本落实环评及环评批复中隔声降噪措施。 |

# 建设项目环评报告书（表）的主要结论与建议

# 及审批部门审批决定

## 5.1 建设项目环评报告书的主要结论与建议

### 5.1.1环境影响分析结论

（1）水环境影响分析结论

本项目的排水实行雨污分流和清污分流，厂区屋面和道路雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网（现有厂区和出租方厂区均已有）；项目产生的喷淋废水经预处理、食堂含油污水经隔油池处理、粪便污水经化粪池处理后与其他生活污水一起汇集达标后排入城镇排污管网，送诸暨市次坞镇污水处理厂处理，因此项目实施后废水排放对周围水环境无影响，周围水环境质量能维持现有等级，满足功能要求。

- 地下水环境影响分析结论

- 对车间地面、污水管网及处理装置采取防渗处理，防止污水渗漏直接污染地下水，并定时对污水处理设备进行检修和维护，确保污水处理设备正常运转，废水达标排放。因此项目废水对地下水基本无影响，周围地下水水环境能维持现有等级。

（3）大气环境影响分析结论

①抛丸粉尘

项目抛丸粉尘经封闭式抛丸机自带的除尘效率大于99%的布袋除尘器处理达标后通过15米高排气筒排放，经大气扩散后对周围大气环境影响较小，周围大气环境质量能维持现有等级。

②刮原子灰粉尘

对刮原子灰工段产生的刮原子灰粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘装置处理后排放，集气罩收集效率为80%，除尘效率为95%，刮原子灰粉尘排放量较少，周围大气环境影响较小，周围环境空气质量能维持现有等级。

③有机废气

项目各废气处理装置正常运行情况下排放的有机废气最大1小时落地浓度远低于其标准限值要求。因此，废气排放对周围环境空气影响较小。废气处理装置出现故障情况下排放的有机废气最大落地浓度与正常运行情况相比有明显增加，对周围环境有一定影响。因此建设单位应严格落实废气治理措施，同时做好事故防范措施，杜绝事故性排放的发生。

根据《环境影响评价技术导则(大气环境)》(HJ2.2-2008)，大气环境防护距离是为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。大气环境防护距离的计算结果是以面源为中心的距离，然后以此为半径画圆，只有超出厂界以外区域才定义为项目的大气环境防护区域。对于计算结果为没有超标的无组织排放源，不用再设置防护距离。

经SCREEN3模型估算，项目面源各废气最大浓度未超出环境质量标准，因此无需设置大气环境防护距离。

④油烟废气

项目食堂油烟废气经油烟净化装置处理达标后通过专用管道排放，经大气扩散后，对周围环境影响较小，周围环境空气质量能维持现有等级。

综上所述，项目排放的废气对周围环境空气影响较小，周围环境空气质量仍能达标。

（4）噪声环境影响分析结论

预测结果表明，本项目投产后，厂界各预测点的昼夜间外排噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，满足2类功能区要求。同时项目对保护目标的影响经距离衰减后对保护目标影响较小。因此，项目地周围声环境质量仍能达标。

（5）固体废物影响分析结论

项目生产过程中产生的固体废物主要有原料包装桶、漆渣（包括废过滤棉）、废钢砂、废包装材料、废抹布（包括口罩）、刮原子灰粉尘收尘、抛丸粉尘收尘、废活性炭和生活垃圾等。项目产生的固体废物经采取表5.2-17中的处置方法处理后，对周围环境影响较小。

5.1.2、建议

（1）加强对职工的环境保护教育，提高职工的环境意识。

（2）积极筹措环保治理资金，切实落实各项污染防治整改措施。

（3）积极推行清洁生产，减少污染物排放量。

（4）加强对废气、废水等治理设施维护和保养，同时按规定工艺操作，以保证设备正常运行。

5.1.3 环评总结论

浙江众幸防护设备有限公司新建人防防护设备喷涂工艺线选址位于诸暨市应店街镇伍堡畈村的现有厂区内实施；项目建设符合国家和地方产业政策；项目符合诸暨市城市总体规划、土地利用规划和生态环境功能区规划，项目选址基本合理；项目产生的各种污染物经本环评提出的污染防治措施和整改措施处理后均能做到达标排放，满足总量控制要求，对周围环境空气、水环境、声环境影响较小，对保护目标影响较小，项目地周围环境空气、地表水、声环境和地下水质量均能满足相应功能要求。根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号），项目选址地不在生态保护红线范围内，项目采取有效治理措施后，环境质量符合相关要求，同时根据《诸暨市人民政府办公室关于印发《诸暨市环境功能区划》实施意见（试行）的通知》（诸政办发【2017】49 号）：2007 年9 月30 日至2017 年12 月31 日期间的工业项目（企业），可按《诸暨市生态环境功能区规划》要求执行，同时坚守生态保护红线、保障生态安全为底线。根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》，属于“二十四专用设备制造业”环评行业类别中第70小类“专用设备制造及维修”，对照《诸暨市环境功能区划》 诸暨市建设开发项目负面清单，项目属于二类工业项目，不属于《关于贯彻执行诸暨市环境功能区划的实施意见（试行）》中的“取缔类”、“豁免类”或“禁止类”项目，可按《诸暨市生态环境功能区规划》要求执行。根据《诸暨市生态环境功能区规划》，项目地属于凰桐江上游水源涵养生态环境功能小区(II2-20681B01)，属于限制准入区，项目为允许类，因此，项目建设符合（环环评[2016]150号）中“三线一单”的要求。综上，项目符合环保审批各项原则，从环保角度分析，项目在现有企业厂区内实施是可行的。

- 5.2 审批部门审批决定

诸暨市环境保护局于2018年4月27日以诸环建[2018]141号对本项目出具了审查意见，具体如下：

浙江众幸防护设备有限公司：

你单位委托浙江天川环保科技有限公司编制的《浙江众幸防护设备有限公司新建人防防护设备喷涂工艺线环境影响报告书》收悉，经局审议，现批复如下:

1、根据环境影响报告书结论、建议，在落实环境影响报告书提出的各项污染防治措施后，污染物可达标排放。本项目在符合产业政策、土地利用规划和城市总体规划等要求前提下，从环境保护的角度出发，原则同意环评报告书结论，同意该项目在应店街镇五堡畈村实施。项目实施内容为:总投资550万元，其中环保投资106万元，形成年产6000套人防防护设备的生产能力。具体内容及要求详见报告书。

2,按环评要求做好雨污分流、清污分流工作。生产、生活污水经预处理后达到GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准后纳管送次坞镇污水处理厂处理。

3、项目焊接烟尘、抛丸粉尘、二甲苯、非甲烷总烃排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中新污染源的二级标准;丁醇、乙酸丁酯有组织排放浓度参照执行《工作场所有害因素职业接触限值－化学有害因素》（GBZ2.1-2007）中的工作场所化学物质时间加权平均容许浓度。食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001中的相应规模标准要求。

4、合理布局，并切实落实好设备的减振、隔声、消音等措施，确保厂界噪声达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准。

5、妥善处置固体废弃物。漆渣、废活性炭、废抹布、废皂化液，刮原子灰粉尘收尘等危险固废委托资质单位处置;废金属、废包装材料、废焊条、焊接烟尘收尘等综合利用;原料包装桶由生产产家回收;生活垃圾由环卫部门作无害化处理。

6、根据环评结论，本项目不需设置大气环境防护距离。其他各类防护距离要求，请建设单位、当地政府和有关部门按照国家卫生、安全、产业等主管部门相关规定予以落实。

7、本项目污染物排放总量为:废水0. 384万吨/年，化学需氧量0. 192吨/年，氨氮0. 019吨/年，VOCs0. 861吨/年;项目实施后企业污染物排放量为:废水0.4896万吨/年，化学需氧量0. 235吨/年;氨氮0. 024吨/年，VOCs0. 861吨/年。

8、相关法律、法规、标准等若有变动，企业须按相关要求执行。企业若有扩大生产规模或改变生产工艺等重大变化，需报环保部门重新审批。

# 六．验收执行标准

## 6.1 废水执行标准

项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978－1996）表4三级标准，其中氨氮、总磷排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/877-2013）表1标准。废水执行标准见表6-1。

表6-1 废水排放标准    单位：mg/L（pH值无量纲）

| 项目 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| pH值 | 6～9 | GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级排放标准 |
| 悬浮物 | 400 |  |
| 化学需氧量 | 500 |  |
| 动植物油 | 100 |  |
| 氨氮 | 35 | DB33/877-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》 |

## 6.2废气执行标准

①焊接烟尘

项目焊接过程中产生的焊接烟尘、抛丸粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，相关标准值见表6-2。

表6-2  废气排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 最高允许排放速率 |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度(m) | 二级(kg/h) | 监控点 | 浓度(mg/m3) |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

②有机废气

扩建项目喷漆过程中产生的二甲苯和非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，丁醇、乙酸丁酯有组织排放浓度参照执行《工作场所有害因素职业接触限值—化学有害因素》(GBZ2.1-2007)中的工作场所化学物质时间加权平均允许浓度，目前我国无乙醇的大气污染物排放标准，采用美国环保局工业环境实验室推荐的“多介质环境目标值（MEG），排放环境目标值（DMEG）”计算方法确定，计算方法为：DMEGAH(mg/m3)=45LD50/1000，化工引擎词典查得乙醇的LD50为7060mg/kg，求得乙醇值为318mg/m3，最高允许排放速率根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》进行计算，公式如下：

Q=CmRKe

式中：Q—排气筒允许排放速率，kg/h；

Cm—空气质量标准浓度限值，mg/m3；

R—排放系数，根据所在地区类别、大气环境质量功能区类别及排气筒高度确定，取6；

Ke—地区性经济技术系数，取值为0.5-1.5，环评取1.0。相关标准值见表6-3。

表6-3  有机废气排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 最高允许排放速率 |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度(m) | 二级(kg/h) | 监控点 | 浓度(mg/m3) |
| 二甲苯 | 70 | 15 | 1.0 | 周界外浓度最高点 | 1.2 |
| *乙酸丁酯 | 200 | 15 | 0.6 | 周界外浓度最高点 | 0.4 |
| *丁醇 | 200 | 15 | 0.6 | 周界外浓度最高点 | 0.4 |
| *乙醇 | 318 | 15 | 30 | 周界外浓度最高点 | 20 |
| 非甲烷 总烃 | 120 | 15 | 10 | 周界外浓度最高点 | 4.0 |

*：排放标准根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中单一排气筒允许排放速率和浓度的计算公式计算得出。无组织监控点浓度限值取质量标准中的4倍。

③油烟

企业现有和扩建项目食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》 (GB18483-2001)中的中型设施要求，油烟最高允许排放浓度和最低去除效率见表6-4。

表6-4  油烟排放标准

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基准灶头数 | ≥1，＜3 | ≥3，＜6 | ≥6 |
| 对应灶头总功率(108J/h) | ＜5.00 | ≥5.00，＜10 | ≥10 |
| 对应排气罩灶面总投影响面积(m2) | ≥1.1，＜3.3 | ≥3.3，＜6.6 | ≥6.6 |
| 最高允许排放浓度(mg/m3) | 2.0 |  |  |
| 净化设施最低去除效率(%) | 60 | 75 | 85 |

## 6.3 噪声执行标准

本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准。详见表6-5。

表6-5噪声执行标准

| 监测对象 | 项目 | 单位 | 昼间限值 | 夜间限值 | 引用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 等效A声级 | dB(A) | 60 | 50 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准 |

## 6.4 固（液）体废物参照标准

固体废弃物属性判定依据《国家危险废物名录》。贮存及处理管理检查参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。

## 6.5 总量控制

根据浙江天川环保科技有限公司《浙江众幸防护设备有限公司新建人防防护设备喷涂工艺线环境影响报告书》、诸环建[2018]141号《关于浙江众幸防护设备有限公司新建人防防护设备喷涂工艺线环境影响报告书的批复》确定本项目污染物总量控制指标为：废水0.4896万吨/年、化学需氧量0.235吨/年、氨氮0.024吨/年、VOCs0.861吨/年。

# 七．验收监测内容

## 7.1 环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容如下：

### 7.1.1废水

废水监测内容及频次见表7-1。

表7-1 废水监测内容及频次

| 监测点位 | 污染物名称 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 综合废水排放口 | pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、 石油类 | 监测2天，每天4次（加一次平行样） |

### 7.1.2废气

废气监测主要内容频次详见表7-2。

表7-2 废气监测内容频次

| 监测对象 | 污染物名称 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 颗粒物、乙醇、丁醇、二甲苯、乙酸丁酯、非甲烷总烃 | 厂界四周各一个点 | 监测2天，每天每点4次 |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 喷漆、晾干废气处理设施进、出口 | 监测2天，每天3次 |
|  | 乙醇 |  |  |
|  | 丁醇 |  |  |
|  | 二甲苯 |  |  |
|  | 乙酸丁酯 |  |  |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 油烟 | 油烟净化器进出口 | 监测2天，每天5次 |

### 7.1.3 厂界噪声监测

厂界四周各设1个监测点位，在厂界围墙外1 m处，传声器位置高于墙体并指向声源处，监测2天，昼间1次。详见表7-3。

表7-3 噪声监测内容及监测频次

| 监测对象 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 四厂界各1个监测点位 | 监测2天，昼间1次 |

### 7.1.4 固（液）体废物监测

调查该项目产生的固体废物的种类、属性、年产生量和处理方式。

# 八．质量保证及质量控制

## 8.1 监测分析方法

表8-1 监测分析方法一览表

| 类别 | 项目名称 | 分析方法及依据 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 总悬浮颗粒物(TSP) | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |
|  | 乙醇 | 《NOISH Manual of Analytical Methods(NMAM)》Fourth Edition,8/15/94 《分析方法手册》美国职业安全与卫生研究所（第四版） 1400-94 |
|  | 二甲苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010 |
|  | 乙酸丁酯 | 工作场所空气中有毒物质测定 饱和脂肪族酯类化合物 GBZ/T 160.63-2007 |
|  | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 |
|  |  | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 |
|  | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物 采样方法 GB/T 16157-1996 |
| 废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |
|  | 动植物油 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012 |
| 噪声 | 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |

## 8.2监测仪器

表8-2 现场监测仪器一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 测量量程 | 精准度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动烟尘/气测试仪（JHXH-X001-01） | 3012H | 烟气流量 | 10-60L/min | ≤±2.5%FS |
| 空气智能TSP综合采样器（JHXH-X002-01～04） | 崂应2050 | 颗粒物 | 粉尘：100L/min 大气：（0.1～1.0）L/min | ≤±5.0%FS |
| 轻便三杯风向风速表（JHXH-X018-01） | DEM6 | 风向、风速 | 风速：1-30m/s | 风速：0.1m/s |
|  |  |  | 风向：0-360°（16个方位） | 风向：≤10° |
| 空盒气压表（JHXH-X020-01） | DYM3 | 大气压力 | 800-1064hPa | ≤2.0hPa |
| 噪声频谱分析仪（JHXH-X010-02） | HS6288B | 噪声 | 30-130dB(A、C), 40-130dB(Lin) | 0.1dB（A） |

表8-3 实验室仪器一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 测量量程 | 精准度 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH计 （JHXH-S021-01） | pHS-3C | (0.00～14.00)pH | ±0.01 |
| 电子天平 （JHXH-S010-02） | FA2104N | (1/10000） | / |
| 紫外分光光度计 （JHXH-S003-01） | 752N | 0.000～1.999A | / |
| COD自动消解回流仪（JHXH-S013-01） | KHCOD-100 | / | / |
| 循环水式多用真空泵（JHXH-S032-01） | SHZ-DⅢ | / | / |
| 红外测油仪 （JHXH-S025-01） | JC-0IL-6型 | / | / |
| 气相色谱仪 （JHXH-S002-01） | GC-smart（2018） | / | / |
| 气相色谱仪 （JHXH-S002-02） | GC1690 | / | / |

## 8.3 人员资质

表8-4 项目参与验收人员一览表

| 人员 | 姓名 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- |
| 报告编写 | 陈伟东 | JHXH-024 |
| 审核 | 洪子涵 | JHXH-008 |
| 审定 | 徐聪 | JHXH-026 |
| 其他成员 | 方腾翔 | JHXH-017 |
|  | 王妃妃 | JHXH-019 |
|  | 何佳俊 | JHXH-022 |
|  | 卢雨晴 | JHXH-009 |
|  | 黄元霞 | JHXH-025 |

## 8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》(第四版)的要求进行。在现场监测期间，对废水入网口的水样采取平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品测试结果见表8-5。

表8-5平行样品测试结果表    单位：mg/L（pH值无量纲）

| 分析项目 | 平行样（生活污水排放口2018.05.18） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HJ-180558-W001 | HJ-180558-W001（平） | 相对偏差（％） | 允许相对偏差（％） |
| pH值 | 6.29 | 6.31 | 0.01单位 | ≤0.05单位 |
| 化学需氧量 | 175 | 174 | 0.29 | ≤10 |
| 氨氮 | 9.86 | 9.92 | 0.30 | ≤10 |
| 分析项目 | 平行样（生活污水排放口2018.05.19） |  |  |  |
|  | HJ-180558-W001 | HJ-180558-W001（平） | 相对偏差（％） | 允许相对偏差（％） |
| pH值 | 6.32 | 6.34 | 0.01单位 | ≤0.05单位 |
| 化学需氧量 | 175 | 172 | 0.86 | ≤10 |
| 氨氮 | 9.80 | 9.66 | 0.72 | ≤10 |

注：以上监测数据详见检测报告JHXH(HJ)-180558。

## 8.5 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《空气和废气监测分析方法》(第四版)的要求进行。

(2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

(3)被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30%~70%之间）

(4)采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计（标定），在测试时应保证采样流量的准确。

## 8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器的示值相差不大于0.5dB（A），若大于0.5 dB（A）测试数据无效。本次验收噪声测试校准记录见表8-6：

表8-6 噪声测试校准记录

| 监测日期 | 测前dB（A） | 测后dB（A） | 差值dB（A） | 是否符合质量保证要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.05.18 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2018.05.19 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

# 九．验收监测结果与分析评价

## 9.1 生产工况

验收监测期间，浙江众幸防护设备有限公司新建人防防护设备喷涂工艺线的生产负荷为80%，符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况大于75%的要求。监测期间工况详见表9-1。

表9-1 建设项目竣工验收监测期间日产量核实

| 监测日期 | 产品类型 | 环评设计产量（套） | 实际产量（套） | 生产负荷(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.05.18 | 人防防护设备 | 20 | 16 | 80 |
| 2018.05.19 | 人防防护设备 | 20 | 16 | 80 |

注：日设计产量等于全年设计产量除以全年工作天数。

## 9.2 环境保护设施调试效果

### 9.2.1污染物达标排放监测结果

- 9.2.1.1废水

验收监测期间，浙江众幸防护设备有限公司废水入网口pH值浓度范围为6.23-6.39、悬浮物浓度最大值为58mg/L、化学需氧量浓度最大值为181mg/L、动植物油浓度最大值为0.60mg/L，均达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996）表4三级标准；氨氮浓度最大值为9.90mg/L达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/877-2013）表1标准限值的要求。详见表9-2。

表9-2  废水监测结果统计表   单位：mg/L（pH值无量纲）

| 点位 名称 | 采样 时间 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度均值 | 浓度范围 | 最大浓度 | 标准限值 | 达标情况 |
| 综合废水 排放 口 | 2018.05. 18-19 | pH值 | 6.30 | 6.23-6.39 | 6.39 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | 56 | 53-58 | 58 | 400 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | 176 | 172-181 | 181 | 500 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | 9.75 | 9.64-9.90 | 9.90 | 35 | 达标 |
|  |  | 动植物油 | 0.57 | 0.54-0.60 | 0.60 | 10 | 达标 |

注：以上监测数据详见检测报告JHXH(HJ)-180558。

- 9.2.1.2废气

1)有组织排放

验收监测期间，浙江众幸防护设备有限公司有组织废气中喷漆烘干排气筒出口二甲苯最大排放浓度为52.5mg/m3、最大排放速率为0.468kg/h，非甲烷总烃最大排放浓度为89.2mg/m3、最大排放速率为0.795kg/h，均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准；丁醇最大排放浓度为37.3mg/m3、最大排放速率为0.575kg/h，乙酸丁酯最大排放浓度为22.6mg/m3、最大排放速率为0.198kg/h，达到《工作场所有害因素职业接触限值—化学有害因素》(GBZ2.1-2007)中的工作场所化学物质时间加权平均允许浓度与《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》计算所得的排放速率要求；乙醇最大排放浓度＜0.174mg/m3、最大排放速率为9.14×10-4kg/h达到美国环保局工业环境实验室推荐的“多介质环境目标值（MEG），排放环境目标值（DMEG）”计算所得浓度与《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》计算所得的排放速率要求。有组织排放监测结果见表9-3～4。

表9-3  有组织废气浓度监测结果统计表     单位：(mg/m3)

| 点位 名称 | 采样 时间 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度均值 | 浓度范围 | 最大浓度 | 标准限值 | 达标情况 |
| 喷漆废气处理设施后1 | 2018.05. 18-19 | 颗粒物 | 2.3 | 1.6-3.0 | 3.0 | 120 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 9.43 | 8.80-9.92 | 9.92 | 120 | 达标 |
|  |  | 二甲苯 | 4.77 | 4.59-4.91 | 4.91 | 70 | 达标 |
|  |  | 丁醇 | 36.8 | 36.1-37.3 | 37.3 | 200 | 达标 |
|  |  | 乙酸丁酯 | 5.00 | 4.82-5.22 | 5.22 | 200 | 达标 |
|  |  | 乙醇 | <0.174 | <0.174 | <0.174 | 318 | 达标 |
| 喷漆废气处理设施后2 | 2018.05. 18-19 | 颗粒物 | 2.8 | 2.4-3.7 | 3.7 | 120 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 87.4 | 84.8-89.2 | 89.2 | 120 | 达标 |
|  |  | 二甲苯 | 51.7 | 51.5-52.5 | 52.5 | 70 | 达标 |
|  |  | 丁醇 | 28 | 27-28 | 28 | 200 | 达标 |
|  |  | 乙酸丁酯 | 22.2 | 21.8-22.6 | 22.6 | 200 | 达标 |
|  |  | 乙醇 | <0.174 | <0.174 | <0.174 | 318 | 达标 |

表9-4  有组织废气排放速率监测结果统计表     单位：(kg/h)

| 点位 名称 | 采样 时间 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放速率均值 | 最大排放速率 | 标准限值 | 达标情况 |
| 喷漆烘干处理设施前1 | 2018.05. 18-19 | 颗粒物 | 3.31×10-2 | 4.21×10-2 | 3.5 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.138 | 0.152 | 10 | 达标 |
|  |  | 二甲苯 | 6.96×10-2 | 6.96×10-2 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 丁醇 | 0.537 | 0.575 | 0.6 | 达标 |
|  |  | 乙酸丁酯 | 7.30×10-2 | 7.69×10-2 | 0.6 | 达标 |
|  |  | 乙醇 | 1.49×10-3 | 1.57×10-3 | 30 | 达标 |
| 喷漆烘干处理设施前2 | 2018.05. 18-19 | 颗粒物 | 2.42×10-2 | 3.11×10-2 | 3.5 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.754 | 0.795 | 10 | 达标 |
|  |  | 二甲苯 | 0.446 | 0.468 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 丁醇 | 0.237 | 0.247 | 0.6 | 达标 |
|  |  | 乙酸丁酯 | 0.191 | 0.198 | 0.6 | 达标 |
|  |  | 乙醇 | 8.99×10-4 | 9.14×10-4 | 30 | 达标 |

注：以上监测数据详见检测报告JHXH(HJ)-180558，普洛赛斯检字第2018S051027号。

2)无组织排放

验收监测期间，浙江众幸防护设备有限公司厂界无组织废气中颗粒物最大浓度为0.872mg/m3、非甲烷总烃最大浓度为3.98mg/m3、二甲苯最大浓度为0.071mg/m3，均低于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求，丁醇最大浓度为＜0.4mg/m3、乙酸丁酯最大浓度＜0.27mg/m3、乙醇最大浓度为＜0.0562mg/m3，达到《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》计算所得的无组织排放监控浓度限值要求。无组织排放监测点位见图3-2，监测期间气象参数见表9-5，无组织排放监测结果见表9-6。

表9-5监测期间气象参数

| 采样日期 | 采样地点 | 风向 | 风速m/s | 气温℃ | 气压Pa | 天气情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.05.18 | 浙江众幸防护设备有限公司 | E | 1.1 | 28.1 | 100.6 | 晴 |
| 2018.05.19 |  | E | 1.3 | 23.1 | 100.8 | 晴 |

表9-6 无组织废气监测结果         单位：(mg/m3)

| 采样日期 | 污染物名称 | 采样位置 | 浓度范围 | 最大浓度 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.05. 18~19 | 颗粒物 | 厂界四周 | 0.045-0.155 | 0.155 | 1.0 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 厂界四周 | 2.02-3.98 | 3.98 | 4.0 | 达标 |
|  | 二甲苯* | 厂界四周 | 1.5×10-3-4.9×10-3 | 4.9×10-3 | 1.2 | 达标 |
|  | 丁醇 | 厂界四周 | ＜0.2 | ＜0.2 | 0.4 | 达标 |
|  | 乙酸丁酯 | 厂界四周 | ＜0.27 | ＜0.27 | 0.4 | 达标 |
|  | 乙醇* | 厂界四周 | ＜0.0562 | ＜0.0562 | 20 | 达标 |

注：以上表中监测数据引自监测报告JHXH(HJ)-180558，普洛赛斯检字第2018S051027号。

- 9.2.1.3 厂界噪声

验收监测期间，浙江众幸防护设备有限公司厂界四周昼间噪声值为54.7~57.9dB（A），监测结果均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准的要求。厂界噪声监测点位见图3-2。

- 9.2.1.4总量核算

1、废水

建设单位废水总排口未规范化设置，无法统计流量，故根据建设单位验收期间实际运行水量平衡图推算全年废水排放量为3080吨，再根据建设单位废水排放浓度，计算得出该建设单位废水污染因子排入环境的排放量。废水监测因子排放量见表9-7。

表9-7废水监测因子年排放量

| 监测项目 | 化学需氧量 | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 入环境排放量（t/a） | 0.154 | 0.015 |

2、废气

据建设单位的废气处理设施年运行时间（900小时）和监测期间废气排放口排放速率监测结果的平均值，计算得出该建设单位废气污染因子的年排放量。废气监测因子排放量见表9-8。

表9-8废气监测因子年排放量

| 序号 | 污染源/工序 | 污染因子 | 入环境排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷漆晾干 | 颗粒物 | 0.052 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.803 |
|  |  | 二甲苯 | 0.464 |
|  |  | 丁醇 | 0.262 |
|  |  | 乙酸丁酯 | 0.238 |
|  |  | 乙醇 | 0.002 |

建设单位VOCs（以非甲烷总烃计）年排放量为0.803吨。

3、总量控制

建设单位废水排放量为3080吨/年，废水中污染物化学需氧量和氨氮排放总量分别为0.154吨/年和0.015吨/年，达到环评批复中废水0.4896万吨/年、化学需氧量0.235吨/年、氨氮0.024吨/年的总量控制要求。

废气中VOCs年排放量为0.803吨/年，达到环评批复中VOCs0.861吨/年的总量控制要求。

### 9.2.2环保设施去除效率监测结果

- 9.2.2.1废气治理设施

根据建设单位废气处理设施进、出口监测结果，计算主要污染物去除效率，见表9-9。

表9-9 废气处理设施主要污染物去除效率统计

| 监测日期 | 主要污染物去除效率（%） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 | 非甲烷总烃 | 二甲苯 | 丁醇 | 乙酸丁酯 |
| 2018.05.18-19 | 81 | 76 | 57 | 85 | 81 |

- 9.2.2.2厂界噪声治理设施

建设单位主要噪声污染设备采取减振、隔声等降噪措施后，厂界四周昼间噪声监测结果均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准的要求，表明建设单位噪声治理设施具有良好的降噪效果。

- 十．环境管理检查

## 10.1 环保审批手续情况

本项目于2018年4月委托浙江天川环保科技有限公司编制完成《浙江众幸防护设备有限公司新建人防防护设备喷涂工艺线环境影响报告书》，同年4月通过环保审批(诸环建[2018]141号)。

## 10.2环保设施运转情况

监测期间，建设单位喷淋塔+光催化氧化+活性炭吸附装置等环保设施均运转正常。

## 10.3固（液）体废物处理、排放与综合利用情况

该项目产生的固体废物中，漆渣（包括废过滤棉）、废抹布（包括废口罩）、刮原子灰粉尘收尘、废活性炭委托浙江兆山环保科技有限公司进行无害化处置；废包装材料、废钢砂、抛丸粉尘收尘收集外卖，原料包装桶由生产厂家回收进行综合利用；生活垃圾由环卫部门清运。

## 10.4 厂区环境绿化情况

公司的行政办公区、生产区域周围绿化良好。

# 十一．验收监测结论及建议

## 11.1环境保护设施调试效果

### 11.1.1废水排放监测结论

验收监测期间，浙江众幸防护设备有限公司废水入网口pH值浓度范围为6.23-6.39、悬浮物浓度最大值为58mg/L、化学需氧量浓度最大值为181mg/L、动植物油浓度最大值为0.60mg/L，均达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996）表4三级标准；氨氮浓度最大值为9.90mg/L达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/877-2013）表1标准限值的要求。

### 11.1.2废气排放监测结论

验收监测期间，浙江众幸防护设备有限公司有组织废气中喷漆烘干排气筒出口二甲苯最大排放浓度为52.5mg/m3、最大排放速率为0.468kg/h，非甲烷总烃最大排放浓度为89.2mg/m3、最大排放速率为0.795kg/h，均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准；丁醇最大排放浓度为37.3mg/m3、最大排放速率为0.575kg/h，乙酸丁酯最大排放浓度为22.6mg/m3、最大排放速率为0.198kg/h，达到《工作场所有害因素职业接触限值—化学有害因素》(GBZ2.1-2007)中的工作场所化学物质时间加权平均允许浓度与《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》计算所得的排放速率要求；乙醇最大排放浓度＜0.174mg/m3、最大排放速率为9.14×10-4kg/h达到美国环保局工业环境实验室推荐的“多介质环境目标值（MEG），排放环境目标值（DMEG）”计算所得浓度与《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》计算所得的排放速率要求。

验收监测期间，浙江众幸防护设备有限公司厂界无组织废气中颗粒物最大浓度为0.872mg/m3、非甲烷总烃最大浓度为3.98mg/m3、二甲苯最大浓度为0.071mg/m3，均低于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求，丁醇最大浓度为＜0.4mg/m3、乙酸丁酯最大浓度＜0.27mg/m3、乙醇最大浓度为＜0.0562mg/m3，达到《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》计算所得的无组织排放监控浓度限值要求。

### 11.1.3厂界噪声监测结论

验收监测期间，浙江众幸防护设备有限公司厂界四周昼间噪声值为54.7~57.9dB（A），监测结果均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准的要求。

### 11.1.4固（液）废物监测结论

该项目产生的固体废物中，漆渣（包括废过滤棉）、废抹布（包括废口罩）、刮原子灰粉尘收尘、废活性炭委托浙江兆山环保科技有限公司进行无害化处置；废包装材料、废钢砂、抛丸粉尘收尘收集外卖，原料包装桶由生产厂家回收进行综合利用；生活垃圾由环卫部门清运。

### 11.1.5总量控制结论

建设单位废水排放量为3080吨/年，废水中污染物化学需氧量和氨氮排放总量分别为0.154吨/年和0.015吨/年，达到环评批复中废水0.4896万吨/年、化学需氧量0.235吨/年、氨氮0.024吨/年的总量控制要求。

废气中VOCs年排放量为0.803吨/年，达到环评批复中VOCs0.861吨/年的总量控制要求。

## 11.2建议

1、定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物达标排放。

2、经一步加强各种固体废物的管理，建立健全完善的管理台帐和相应制度，危险废物转移严格执行转移联单制度。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）:浙江众幸防护设备有限公司                  填表人（签字）:                 项目经办人（签字）:

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  | 浙江众幸防护设备有限公司新建人防防护设备喷涂工艺线 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | 2017-330681-35-03-049410-000 |  |  | 建设地点 |  | 诸暨市应店街镇伍堡畈村 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理目录） |  |  |  | C 359环保、邮政、社会公公服务及其他专用设备制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | □ 新建 □ 改扩建 ■ 技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设 计 生 产 能 力 |  |  |  | 年产6000套人防防护设备 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 年产6000套人防防护设备 |  |  | 环评单位 |  | 浙江天川环保科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  | 诸暨市环境保护局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 诸环建[2018]141号 |  |  | 环评文件类型 |  | 报告书 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  | 2017年10月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2018年03月 |  |  | 排污许可证申领情况 |  | / |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  | 杭州辰辉环保科技有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 杭州辰辉环保科技有限公司 |  |  | 本工程排污许可证编号 |  | / |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  | 浙江众幸防护设备有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 金华新鸿检测技术有限公司 |  |  | 验收监测时工况 |  | 80% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  |  | 550 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  | 106 |  |  | 所占比例（%） |  | 19.3 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  |  | 550 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  | 106 |  |  | 所占比例（%） |  | 19.3 |  |  |  |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | / |  |  | 年平均工作时 |  | 300d/a |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  |  | 2 | 废气治理 （万元） |  |  | 91 | 噪声治理 （万元） |  |  | 10 | 固废治理（万元） |  | 3 | 绿化及生态（万元） |  | / |  | 其他（万元） | / |  |
| 运营单位 |  |  | 浙江众幸防护设备有限公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  | 91330681330017067U |  |  | 验收时间 |  | 2018年5月18~19日 |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 |  |  | 原有排放量（1） | 本期工程实际排放浓度（2） |  | 本期工程允许排放浓度（3） |  | 本期工程产生量（4） |  | 本期工程自身削减量（5） | 本期工程实际排放量（6） |  | 本期工程核定排放总量（7） | 本期工程“以新代老”削减量（8） |  | 全厂实际排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10） |  | 区域平衡替代削减量（11） |  |  | 排放增减量（12） |
|  | 废水 |  |  | —— | —— |  | —— |  | —— |  | —— | 0.308 |  | 0.4896 | —— |  | —— | —— |  | —— |  |  | —— |
|  | 化学需氧量 |  |  | —— | —— |  | —— |  | —— |  | —— | 0.154 |  | 0.235 | —— |  | —— | —— |  | —— |  |  | —— |
|  | 氨氮 |  |  | —— | —— |  | —— |  | —— |  | —— | 0.015 |  | 0.019 | —— |  | —— | —— |  | —— |  |  | —— |
|  | —— |  |  | —— | —— |  | —— |  | —— |  | —— | —— |  | —— | —— |  | —— | —— |  | —— |  |  | —— |
|  | —— |  |  | —— | —— |  | —— |  | —— |  | —— | —— |  | —— | —— |  | —— | —— |  | —— |  |  | —— |
|  | 与项目有关的其他污染物 | VOCs |  | —— | —— |  | —— |  | —— |  | —— | 0.803 |  | 0.861 | —— |  | —— | —— |  | —— |  |  | —— |
|  |  | —— |  | —— | —— |  | —— |  | —— |  | —— | —— |  | —— | —— |  | —— | —— |  | —— |  |  | —— |
|  |  | —— |  | —— | —— |  | —— |  | —— |  | —— | —— |  | —— | —— |  | —— | —— |  | —— |  |  | —— |
|  |  | —— |  | —— | —— |  | —— |  | —— |  | —— | —— |  | —— | —— |  | —— | —— |  | —— |  |  | —— |
|  |  | —— |  | —— | —— |  | —— |  | —— |  | —— | —— |  | —— | —— |  | —— | —— |  | —— |  |  | —— |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）；3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年