浙江众幸防护设备有限公司新建人防防护设备喷涂工艺线

（废水、废气）竣工环境保护验收意见

2018年6月17日，浙江众幸防护设备有限公司根据新建人防防护设备喷涂工艺线竣工环境保护验收监测报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

浙江众幸防护设备有限公司位于诸暨市应店街镇伍堡畈村，是一家专业生产人防设备的企业。项目实际总投资550.0万元，选址位于诸暨市应店街镇伍堡畈村的闲置厂房，实施新建人防防护设备喷涂工艺线（二条）项目，公司现有员工150人，设有食堂和住宿，其中住宿人员40人，采用一班制，年工作日300天。试生产期间，各项环保设施均与主体工程同时投运。

(二)建设过程及环保审批情况

浙江众幸防护设备有限公司成立于2015年2月12日，于2015年6月17日经诸暨市环保局审批通过《关于浙江众幸防护设备有限公司年产6000套人防防护、防化设备项目环境影响报告书的批复》，同时于2015年6月19日通过次坞环境保护所环保竣工验收。2016年5月委托绍兴市环球环境保护科学设计研究院有限公司编制了《浙江众幸防护设备有限公司新建人防防护设备喷涂工艺线环境影响报告表》，2016年6月诸暨市环境保护局以《关于浙江众幸防护设备有限公司新建人防防护设备喷涂工艺线环境影响报告表的批复》（诸环建[2016]42号）对该项目进行了试生产申请的批复。

2018年5月18~19日二天委托金华新鸿检测技术有限公司对该项目进行了现场监测并编写该项目竣工环境保护验收监测报告（新鸿监字（2018）第558号）。验收监测期间，生产工况满足设计能力75%以上生产负荷要求。

(三)投资情况

项目实际总投资550万元，其中环保总投资为106万元（其中废水治理2万元，废气治理91万元，固废治理10万元，噪声治理3万元等），环保投资占总投资的1.7%。

(四)验收范围

根据诸暨市环保局《关于贯彻执行〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的指导意见》（诸环[2018]18号），本次验收仅对项目的废水、废气部分相应环保设施进行验收。

二、工程变动情况

经核查建设单位实际建设情况与原环评内容有相符，无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

(一)废水

本项目产生的废水主要是喷淋废水和员工生活废水。喷淋废水捞除漆渣、沉淀处理后与生活废水（食堂含油污水经隔油池处理、粪便污水经化粪池处理）一起汇集排入城市污水管网，经诸暨市次坞镇污水处理厂处理达标后排放，企业废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准。

(二)废气

本项目产生的废气主要有抛丸粉尘、刮原子灰粉尘、油漆有机废气以及食堂油烟废气。目前，抛丸粉尘、刮原子灰粉尘通过生产设备配套布袋除尘器处理后车间内排放；二条喷涂工艺线产生的油漆有机废气通过两套喷淋塔+光催化氧化+活性炭吸附装置处理后15米排气筒高空排放；食堂油烟经油烟净化器处理接入下水道排放。

(三)其他环境保护设施

1、按照现行要求，企业不要求设置在线监测装置。

2、环境管理调查。公司制定了环境管理制度，设置了兼职环境管理人员，负责全厂的环境管理工作。

四、环境保护设施调试效果及污染物排放情况

(一)废水

经监测，企业废水入网口pH值浓度范围为6.23-6.39、悬浮物浓度最大值为58mg/L、化学需氧量浓度最大值为181mg/L、动植物油浓度最大值为0.60mg/L，均达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996）表4三级标准；氨氮浓度最大值为9.90mg/L达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/877-2013）表1标准限值的要求。

(二)废气

经监测，企业喷漆烘干排气筒出口二甲苯最大排放浓度为52.5mg/m3、最大排放速率为0.468kg/h，非甲烷总烃最大排放浓度为89.2mg/m3、最大排放速率为0.795kg/h，均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准；丁醇最大排放浓度为37.3mg/m3、最大排放速率为0.575kg/h，乙酸丁酯最大排放浓度为22.6mg/m3、最大排放速率为0.198kg/h，达到《工作场所有害因素职业接触限值—化学有害因素》(GBZ2.1-2007)中的工作场所化学物质时间加权平均允许浓度与《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》计算所得的排放速率要求；乙醇最大排放浓度＜0.174mg/m3、最大排放速率为9.14×10-4kg/h达到美国环保局工业环境实验室推荐的“多介质环境目标值（MEG），排放环境目标值（DMEG）”计算所得浓度与《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》计算所得的排放速率要求。

厂界无组织废气中颗粒物最大浓度为0.872mg/m3、非甲烷总烃最大浓度为3.98mg/m3、二甲苯最大浓度为0.071mg/m3，均低于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求，丁醇最大浓度为＜0.4mg/m3、乙酸丁酯最大浓度＜0.27mg/m3、乙醇最大浓度为＜0.0562mg/m3，达到《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》计算所得的无组织排放监控浓度限值要求。

3、污染物排放总量

经核算，废水排放量为3080吨/年，化学需氧量和氨氮排放总量分别为0.154吨/年和0.015吨/年，达到环评批复中废水0.4896万吨/年、化学需氧量0.235吨/年、氨氮0.024吨/年的总量控制要求。

废气中VOCs年排放量为0.803吨/年，达到环评批复中VOCs0.861吨/年的总量控制要求。

五、工程建设对环境的影响

该公司建设期间和试运行期间未发生污染事故和环境纠纷。

六、验收结论

浙江众幸防护设备有限公司根据新建人防防护设备喷涂工艺线环保手续齐全，基本落实了环评批复中的各项环保要求，建立了相应的环保管理制度，废水、废气监测指标达到排放标准要求，污染物排放符合总量控制要求，基本符合建设项目竣工环境保护验收条件。验收组经讨论同意该项目废水、废气部分通过环境保护竣工验收。

七、后续要求

(一) 抓紧向属地环保所申请对噪声、固废相应环保设施的验收，确保项目整体通过验收，及时在当地政府公示栏向社会公开项目竣工验收信息。

- (二) 建立健全环境保护管理制度，做好应急预案等日常环境保护工作。

- (三)进一步完善、规范油烟废气的收集、处理和排放措施，杜绝环境风险隐患。

- (四)加强对各类设备和环保设施的日常维护，并按要求落实环境监测计划，确保其稳定达标排放。

验收组

2018年6月17日