浙江佳恒卡业有限公司年产PVC磁条卡300吨

建设项目竣工环境保护自主验收意见

2019年7月20日，浙江佳恒卡业有限公司组织建设项目竣工环境保护自主验收会议，验收工作组由浙江佳恒卡业有限公司（建设单位）、温州新鸿检测技术有限公司（验收监测报告编制单位）、浙江博蓝环保科技有限公司（废气设施设计单位）等单位代表和3位特邀行业专家组成，具体名单附后。

验收工作组现场检查了企业生产情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料，听取了有关单位的汇报。依据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照法律法规、验收技术规范、环评文件及批复，验收工作组经认真讨论后，形成验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

浙江佳恒卡业有限公司位于苍南县金乡镇第二工业区东风大道188号，建筑面积2050.23m2，从事PVC磁条卡的制作与销售,生产规模为年产PVC磁条卡300吨。

（二）建设过程及环保审批情况

企业于2018年8月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成《浙江佳恒卡业有限公司建设项目环境影响报告表》，于2018年9月3日通过苍南县环境保护局审批(苍环批[2018]122号)。目前各环保设施基本上达到设计要求并投入运行，符合竣工验收监测条件。

（三）投资情况

本项目实际总投资500万元，其中环保投资10万元，占总投资额的2%。

（四）验收范围

浙江佳恒卡业有限公司年产PVC磁条卡300吨建设项目。

二、工程变更情况

项目实际情况与环评内容基本一致。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

本项目仅排放生活污水，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准后纳入市政污水管网（氨氮、总磷排放执行DB33/887—2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》），最终进入苍南县临港产业基地启动区污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准后排放。

（二）废气

本项目废气主要为丝印废气。废气由丝印机上方的集气罩收集后经1套UV光氧催化+等离子净化设备+活性炭吸附设备后通过15m高排气筒排放。

（三）噪声

本项目噪声主要产噪设备为冲卡机、丝网印刷机、裱磁机、压痕机、空压机等。为了确保本项目厂界噪声稳定达标，设备已合理布局，不断加强设备维护，保证设备处于良好的运行状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

（四）固体废弃物

本项目生产固废为PVC边角料、废烫金纸、废油墨罐、废抹布、废活性炭和生活垃圾。PVC边角料和废烫金纸收集后外售综合处理；废油墨罐、废抹布和废活性炭委托浙江金泰莱环保科技有限公司处置；生活垃圾由环卫部门统一清运处理。

- 保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

（一）污染物达标排放情况

（1）废水

验收监测期间，生活污水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）的浓度限值。

（2）废气

验收监测期间，浙江佳恒卡业有限公司废气经处理后排气筒排放的非甲烷总烃排放浓度、排放速率符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的二级标准。项目厂界无组织废气中非甲烷总烃排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值。

（3）噪声

验收监测期间，项目西侧、北侧各测点昼间监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

（二）污染物排放总量

根据竣工验收报告核算，企业排放COD、氨氮、TVOC等污染物实际排放总量符合总量控制要求。

五、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关验收技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容。及时公开环境信息，公示竣工验收报告。

2、按照《浙江省挥发性有机物污染整治方案》、《温州市包装印刷行业挥发性有机物控制技术指导意见》，进一步完善合成、印刷等工段废气收集系统，提高集气率，减少废气排放量，加强无组织有机废气监控；进一步落实《苍南县包装印刷行业污染治理指导意见》相关要求，采用环保型油墨，减少VOCs排放总量。

3、加强环保设施运行管理，定期维护，及时更换UV灯管和活性炭，确保污染物长期稳定达标排放。完善环保设施操作规程和废气管线流向标识，规范设置监测采样口、排污口，完善环保设施标识牌；建议废气处理设施安装独立电表，便于监管。

4、强化油墨暂存、使用的风险防范措施，加强风险排查，杜绝污染事故发生。加强车间环境管理，保持环境整洁；继续完善各类环保管理制度，各类环保设备要有专人负责管理，将环保责任落实到人。

5、各类工业固废分类暂存，废抹布、废活性炭需密闭包装暂存，规范危废暂存场所，及时委托清运处置，完善相关危废最终处置协议，完善警示标志和有关管理台账。

- 六、验收结论

经资料查阅和现场查验，浙江佳恒卡业有限公司建设项目环评手续齐备，技术资料齐全，环境保护设施按批准的环境影响报告表和环评批复要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组同意该项目通过环境保护设施竣工验收。

七、验收人员信息

验收人员信息详见签到表。

验收组成员签字：

浙江佳恒卡业有限公司

2019年7月20日

浙江佳恒卡业有限公司

年产PVC磁条卡300吨建设项目

竣工环境保护验收监测报告

新鸿HJ综字第1907009号

建设单位：浙江佳恒卡业有限公司

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2019年7月

声   明

1、本报告正文共 贰拾柒 页，附件附表共 叁拾壹 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。部分复印或涂改均无效。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告部分复制，或完整复制未加盖本公司监测报告专用章或发生涂改均无效。

4、本报告未经同意不得用于广告宣传。

5、留存监测报告保存期六年。

建设单位：浙江佳恒卡业有限公司

法人代表：陈先享

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：李越

报告编制人：王佳林

| 浙江佳恒卡业有限公司(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) （统一社会信用代码:91330302098509998P） |
| --- | --- |
| 电话：18857712385 | 电话：0577-88876910 |
| 传真： \ | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：325805 | 邮编：325011 |
| 地址：苍南县金乡镇第二工业区东风大道188号 | 地址：温州经济开发区玉苍西路 80号(8号厂房第二层、第四层） |

目   录

一、验收项目概况	1

二、验收监测依据	2

三、工程建设情况	3

3.1 地理位置及平面布置	3

3.2 建设内容	3

3.3 主要原辅材料及燃料	4

3.4 水源及水平衡	5

3.5 生产工艺	5

3.6 项目变动情况	6

四、环境保护设施情况	7

4.1 污染物治理/处理设施	7

4.2 其他环保设施	8

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	9

五、建设项目环评报告的主要结论及审批	12

5.1 环评报告的主要结论与建议	12

5.2 审批部门审批决定	13

六、验收执行标准	16

6.1 验收评价标准	16

6.2 总量控制指标	16

七、验收监测内容	17

7.1 环境保护设施调试效果	17

八、质量保证及质量控制	18

8.1 监测分析方法	18

8.2 监测仪器设备	18

8.3 人员资质	19

8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	19

8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	19

8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	20

九、验收监测结果与分析评价	 21

9.1 生产工况	21

9.2 环境保护设施调试效果	21

十、验收监测结论及建议	26

10.1 验收监测结论	26

10.2 建议	27

附件：

1、《关于浙江佳恒卡业有限公司年产PVC磁条卡300吨建设项目环境影响评价的审批意见》(苍南县环境保护局，苍环批[2018]122号，2018年9月3日)；

2、企业主要生产设备及主要原辅材料消耗表，2019年3月-5月用水量消耗表、浙江佳恒卡业有限公司《验收监测项目基本情况调查表》、浙江佳恒卡业有限公司《验收监测期间有关情况记录表》、纳管证明、处罚书；

3、检测报告。

附表：

1、建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

- 一、验收项目概况

浙江佳恒卡业有限公司位于苍南县金乡镇第二工业区东风大道188号，建筑面积2050.23m2，主要从事PVC磁条卡的制作与销售。项目于2018年8月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成《浙江佳恒卡业有限公司建设项目环境影响报告表》，于2018年9月3日通过苍南县环境保护局审批(苍环批[2018]122号)。实际总投资500万元，其中环保投资10万元，占总投资额的2%。目前项目的主体工程调试工况稳定，配套的环保设施运行正常，基本符合竣工验收监测条件。

浙江佳恒卡业有限公司重视该项目竣工验收工作，于2019年5月特成立验收工作小组，同时委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的环保验收监测工作，根据中华人民共和国国务院第682号令、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司于2019年5月29日对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，在此基础上编制该项目竣工环境保护验收监测方案，并于2019年6月20日至21日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下组织现场调查和监测，于2019年6月21日至6月27日组织对样品进行实验室分析，在此基础上编写了本验收监测报告。

- 二、验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日修改)；

2.2《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日)；

2.3《关于发布建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类的公告》(生态环境部2018年第9号公告，2018年5月15日)；

2.4《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第364号令，2018年1月22日修改)；

2.5《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

2.6《关于印发温州市建设项目竣工环境保护验收指南的通知》(温环发[2018]24号，2018年9月3日)；

2.7《关于浙江佳恒卡业有限公司年产PVC磁条卡300吨建设项目环境影响报告表的审批意见》(苍南县环境保护局，苍环批[2018]122号，2018年9月3日)；

2.8《浙江佳恒卡业有限公司建设项目环境影响报告表》(浙江中蓝环境科技有限公司，2018年8月)；

2.9浙江佳恒卡业有限公司《检测委托单》(2018年12月24日)；

2.10浙江佳恒卡业有限公司新建项目竣工环保验收监测方案。

- 三、工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

本项目位于苍南县金乡镇第二工业区东风大道188号(经纬度：N27°26′42.13″ E120°36′47.10″)。企业厂房项目厂界项目东侧与温州立丰标牌有限公司相连；南侧与温州蓝鹰镭射材料有限公司相连；西侧为东风大道；北侧为在建工地与金乡大道。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

项目所在地

N27°26′42.13″ E120°36′47.10″

N

图3-1 项目地理位置图

○E

○D

◎B

◎C

★为废水监测点

◎为排气筒废气监测点

○为无组织废气监测点

▲为厂界噪声监测点

★A

图3-2  项目平面布置及污染源监测点分布图

- 3.2 建设内容

本项目实际总投资500万元，企业年生产300天，每日生产24小时，职工60人，厂内不设食宿；项目设计年产PVC磁条卡300吨，现实际已达年产PVC磁条卡300吨生产能力，详见表3-1；项目主体生产设备见表3-2。

表3-1 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 设计生产能力 | 实际生产能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC磁条卡 | 300t | 300t |

表3-2 项目主体生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 环评数量 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打胶机 | 台 | 1 | 1 | / |
| 2 | 对裱机 | 台 | 1 | 1 | / |
| 3 | 裱磁机 | 台 | 2 | 2 | / |
| 4 | 压痕机 | 台 | 4 | 4 |  |
| 5 | 层压机 | 台 | 6 | 6 |  |
| 6 | 空压机 | 台 | 1 | 1 |  |
| 7 | 冲卡机 | 台 | 9 | 9 |  |
| 8 | 喷码机 | 台 | 5 | 5 |  |
| 9 | 丝网印刷机 | 台 | 1 | 1 | XB-PY型系列电脑控制 |
| 10 | 包卡机 | 台 | 2 | 2 |  |

- 3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料消耗情况见表3-3。

表3-3 主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 主要原辅材料 | 单位 | 环评用量 | 实际用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC | t/a | 320 | 320 | 368×490×0.2mm |
| 2 | 钢板 | 张/a | 6000 | 6000 | 368×490×0.2mm |
| 3 | 磁条 | 卷/a | 150 | 150 | / |
| 4 | 烫金纸 | 卷/a | 150 | 150 | 1.6kg/桶 |
| 5 | BOPP膜 | t/a | 0.3 | 0.3 | / |
| 6 | 777透明油 | t/a | 0.1 | 0.1 | 20kg/桶 |
| 7 | 丝印油墨 | t/a | 0.6 | 0.6 | 5kg/罐 |
| 8 | 洗车水 | t/a | 0.2 | 0.2 | 5kg/罐 |

- 3.4 水源及水平衡

本项目废水主要为生活污水。项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准后纳入市政污水管网（氨氮、总磷排放执行DB33/887—2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》），最终进入苍南县临港产业基地启动区污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准后排放。根据企业提供的数据，企业2019年3月-5月用水量为24t，按照0.8排放系数计，按一年12个月计，则该厂区一年排放废水76.8t。项目目前拥有员工60人，厂区不设食宿，企业实际运行的水量平衡见图3-3。

自来水

8t/月

损耗1.6t/月

生活用水

8t/月

生活污水

6.4t/月

入管网

76.8t/a

N

图3-3 项目水平衡图

- 3.5 生产工艺

本项目主要从事PVC磁条卡生产，主要工艺流程及产污环节见图3-4。

图3-4 生产工艺流程图及产污环节图

工艺流程说明：

①印刷:根据订单要求，对PVC片进行印刷工序，本项目印刷分胶印印刷与丝印印刷。胶印印刷外协于温州创华印务有限公司，将已裁剪好的PVC委托温州创华印务有限公司进行胶印后再运回厂区进行下一道工序。丝网印刷在本厂区内进行(规模小)，以印刷版为模版，通过丝网印刷机在PVC片上印刷图案，丝印不涉及烘干工序，该工序产生有机废气和噪声，油墨使用完毕后会产生油墨桶等固废。

②裱磁:通过对裱机和裱磁机对PVC片上磁条。

③层合:根据订单要求，将PVC片、中料(钢板)和磁条在层压机上进行压力层合部分要求较厚卡片通过打胶机利用77透明油层合多片PVC片。该工序产生噪声。

④烫金:通过烫金机(加热方式为电加热)烫印产品图案。该工序产生废烫金纸。

⑤压痕:在压痕机上将磁条和PVC压痕。该工序产生噪声。

- 3.6 项目变动情况

经现场调查确认，企业实际建设情况与环评内容基本一致，无变动情况。

四、环境保护设施情况

- 4.1 污染物治理/处理设施

4.1.1 废水

本项目废水主要为生活污水。项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准后纳入市政污水管网（氨氮、总磷排放执行DB33/887—2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》），最终进入苍南县临港产业基地启动区污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级标准后排放。废水来源及处理方式见表4-1。

表4-1 废水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | COD、氨氮等 | 间歇 | 化粪池 | 苍南县临港产业基地启动区污水处理厂 |

4.1.2 废气

项目主要废气为丝印废气。废气由丝印机上方的集气罩收集后经UV光氧催化+等离子净化设备+活性炭吸附设备后通过15m高排气筒排放。废气来源及处理方式见表4-2、现场照片见图4-1。

表4-2 废气来源及处理方式一览表

| 废气来源 | 主要污染因子 | 处理设施 | 排气筒高度 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 丝网印刷 | 非甲烷总烃、 挥发性有机物 | UV光氧催化+ 等离子净化设备+ 活性炭吸附设备 | 15m | 环境 |

图4-1 现场净化前后排气筒照片

4.1.3 噪声

项目噪声主要来源于生产设备运行。距各设备1m处噪声源强及具体治理措施见表4-3。

表4-3 噪声源及治理措施

| 序号 | 噪声源 | 源强(dB) | 运行方式 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 裱磁机 | 70~85 | 连续 | 室内、设备维护 |
| 2 | 压痕机 | 70~85 | 连续 | 室内、设备维护 |
| 3 | 层压机 | 65~85 | 连续 | 室内、设备维护 |
| 4 | 空压机 | 75~85 | 连续 | 室内、设备维护 |
| 5 | 冲卡机 | 70~85 | 连续 | 室内、设备维护 |
| 6 | 丝网印刷机 | 70~75 | 连续 | 室内、设备维护 |

4.1.4 固(液)体废物

项目生产固废主要包括PVC边角料、废烫金纸、废油墨罐、废抹布、废活性炭和生活垃圾。PVC边角料和废烫金纸收集后外售综合处理；废油墨罐、废抹布和废活性炭委托有资质单位处理；生活垃圾由环卫部门统一清运处理。固废产生情况及处置见表4-4。

表4-4 固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 环评预估 产生量 | 实际产生量 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC边角料 | 冲压 | 一般固废 | 35t/a | 35t/a | 收集后外售综合利用 |
| 2 | 废烫金纸 | 烫金 | 一般固废 | 0.041t/a | 0.041t/a | 收集后外售综合利用 |
| 3 | 废油墨罐 | 生产过程 | 危险废物 | 170个/a | 170个/a | 委托有资质单位处理 |
| 4 | 废抹布 | 丝印机清洗 | 危险废物 | 0.1t/a | 0.1t/a | 委托有资质单位处理 |
| 5 | 废活性炭 | 废气处理 | 危险废物 | 2.76t/a | 2.76t/a | 委托有资质单位处理 |
| 6 | 生活垃圾 | 员工生活 | 一般固废 | 9t/a | 9t/a | 环卫部门清运 |

- 4.2 其他环保设施

4.2.1 环境风险防范设施

环评未提及环境风险及防范。

4.2.2 在线监测装置

企业目前无在线监测装置。

4.2.3 其他设施

项目环境影响报告表及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资概算500万元，实际投资500万元，其中环保设施投资10万元，占总投资额的2%。项目环保投资情况见表4-5。浙江佳恒卡业有限公司建设项目执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目环保设施环评要求、批复要求、实际建设情况见表4-6。

表4-5 工程环保设施投资情况表

| 环保设施名称 | 环评预算(万元) | 实际投资(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水治理 | 1 | 1 | 化粪池 |
| 废气治理 | 4 | 4 | 丝印废气经集气罩集气后通过活性炭吸附装置处理后通过楼顶排气筒排放 |
| 噪声防治 | 1 | 1 | 设备维护、减振降噪 |
| 固废治理 | 4 | 4 | 危废暂存间暂存、环卫清运、委托处理 |
| 合 计 | 10 | 10 |  |

表4-6 环评意见落实情况表

| 类别 | 污染种类 | 环评要求 | 批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准后纳入市政污水管网（氨氮、总磷排放执行DB33/887—2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》），最终进入苍南县临港产业基地启动区污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准后排放。 | 项目生活污水经预处理达到纳管标准后纳入市政水管网，最终进入苍南县临港产业基地启动区污水处理厂。污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978—1996)三级标准，氮氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887—2013)中的相应规定。 | 项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准后纳入市政污水管网（氨氮、总磷排放执行DB33/887—2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》）。 |
| 废气 | 丝印废气 | 废气收集后经活性炭吸附装置处理后通过楼顶排气筒排放。 | 项目印刷废气产生工序须设置有效集气设施，有机废气经集气设施收集并通过有机废气治理设施处理达标后，引至楼顶排气筒排放。有机废气治理须符合浙江省挥发性有机物相关治理方案的要求。有机废气非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996)的新建二级标准，其他特征因子排放执行环评计算的标准。 | 丝印废气由丝印机上方的集气罩收集后经UV光氧催化+等离子净化设备+活性炭吸附设备后由15m高排气筒排放。 |
| 噪声 | 噪声 | 选用低噪声设备，车间内设备合理布局，并做好生产设备维护工作，防止因设备异常运行而导致噪声超标。 | 项目临东风大道侧厂界噪声排放执行《工业企业界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)中的4类标准，其余侧厂界执行3类标准。 | 车间设备基本合理布局，且采取了相应措施，根据监测结果，项目厂界四周噪声均能达标。 |
| 固废 | PVC 边角料 | 收集后外售综合利用。 | 各类固废须妥善处置或利用。固废分类收集，边角料等一般固废收集后外售综合利用，危险废物须委托有资质单位处置，生活委托环卫部门及时清运处理。一般生产固废暂存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599—2001)及其修改单(2013年修订)规定；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单(2013年修订)规定。 | 收集后外售综合利用。 |
|  | 废烫金纸 | 收集后外售综合利用。 |  | 收集后外售综合利用。 |
|  | 废油墨罐 | 委托有资质单位处理。 |  | 先暂存于危废暂存间，后委托有资质单位处理。 |
|  | 废抹布 | 委托有资质单位处理。 |  | 先暂存于危废暂存间，后委托有资质单位处理。 |
|  | 废活性炭 | 委托有资质单位处理。 |  | 先暂存于危废暂存间，后委托有资质单位处理。 |
|  | 生活垃圾 | 委托环卫部门清运。 |  | 委托环卫部门清运。 |

- 五、建设项目环评报告的主要结论及审批

- 5.1 环评报告的主要结论与建议

5.1.1 环境影响评价结论

(1)水环境影响

由现状监测结果可知:金乡水厂监测断面高锰酸盐数、DO能够满足Ⅳ类地表水水质要求，氨氮和总磷超出Ⅳ类地表水标准，为V类水。总体来讲，金乡护城河水质为V类地表水，定类指标为氨氮、总磷。超标主要原因为区域地表水受氮磷有机污染严重，与区域内的农村生活污染源及农业面源污染排放有关。

(2)废气影响

根据检测结果可知:评价区内的环境空气质量状况总体较好，常规污染物SO2、NO2、PM10均满足《环境空气质量标准》(GB3096-2012)二级标准限值。根据监测结果，评价区域内的特征污染物监测值低于相应标准值，说明环境空气质量良好。

(3)声环境影响

根据现状监测结果，厂界四周各监测点位昼间噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)中3类和4类标准限值。

(4)固废影响

- 项目产生的固废经综合利用处理后，做到零排放，不会对周围环境产生明显不利的影响。严格落实本环评所提的各项污染防治措施后，可以认为本项目的投产实施对周围环境影响不大。

- 5.1.2 建议

1、项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行“三同时”制度以及建设项目竣工环境保护验收制度。

2、生产过程中应搞好环境管理，固废要分类堆放，及时做好分类收集和清理工作，车间保持通风透气，保持厂区整体环境整洁、空气清新。

3、认真落实本评价提出的各项废水、废气、噪声治理措施和防治对策，将本项目实施后对外环境的影响降至最低。

4、加强环境管理，增强清洁生产意识，提高企业的经济效益和环保效益。

5.1.3 环境影响评价总结论

浙江佳恒卡业有限公司位于苍南县金乡镇第二工业园区东风大道188号。项目的建设符合产业政策要求，具有较好的经济效益。符合项目所在地环境功能区规划要求，排放污染物符合国家和浙江省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标，造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。项目营运期会产生定的污染物，经评价分析，若采用严格的科学管理和环保治理手段，可控制环境污染对周边环境影响不大。可以认为，在全面落实本报告提出的各项环保措施的基础上，切实做到“三同时”，从环保角度来看，该项目的建设是可行的。

- 5.2 审批部门审批决定

苍南县环境保护局于2018年9月3日以(苍环批[2018]122号)对本项目进行审批受理，具体如下：

浙江佳恒卡业有限公司：

由浙江中蓝环境科技有限公司编写的《浙江佳恒卡业有限公司建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)及有关材料已收悉，我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查并公示，现提出如下审批意见：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款、第二十四条的规定，原则同意该项目环境影响报告表的结论与建议，《报告表》提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据。

二、该项目位于苍南县金乡镇第二工业区东风大道188号，从事PVC磁条卡的制作与销售，以PVC、钢板、磁条、丝印油墨等主要原辅材料，通过丝印(胶印外协)、裱磁层压、烫金、压痕冲压、喷码、包卡等工艺，生产PVC磁条卡形成年产300吨PVC磁条卡的生产规模。具体生产工艺流程生产设备清单及污染防治措施等详见《报告表》。

三、该项目主要污染物执行以下标准：

1、污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978—1996)三级标准，氮氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887—2013)中的相应规定。

2、有机废气非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996)的新建二级标准，其他特征因子排放执行环评计算的标准。

3、项目临东风大道侧厂界噪声排放执行《工业企业界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)中的4类标准，其余侧厂界执行3类标准。

4、一般生产固废暂存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599—2001)及其修改单(2013年修订)规定；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597—2001)及其修改单(2013年修订)规定。

四、项目应落实《报告表》中提出的各项污染防治措施和环境管理要求：

1、项目生活污水经预处理达到纳管标准后纳入市政水管网，最终进入苍南县临港产业基地启动区污水处理厂。

2、项目印刷废气产生工序须设置有效集气设施，有机废气经集气设施收集并通过有机废气治理设施处理达标后，引至楼顶排气筒排放。有机废气治理须符合浙江省挥发性有机物相关治理方案的要求。

3、车间合理布局，生产设备远离门窗；应选用低噪声、无污染的环保型产品，采取加装隔震垫、消声器等隔声减噪措施；加强设备维护，确保设备处于良好运行状态。

4、各类固废须妥善处置或利用。固废分类收集，边角料等一般固废收集后外售综合利用，危险废物须委托有资质单位处置，生活委托环卫部门及时清运处理。

五、项目建设完成后预计总量控制指标为:COD0.07t/a，氨氮0.018t/a，VOCs 0.1t/a，其中COD和氨氮控制指标来自生活污水，无需削减提到，VOCs须由区域削减替代取得。

六、根据项目《报告表》，本项目不设大气环境防护距离。其他各类防护要求，请建设单位按照当地政府和卫生安全、产业等主管部门相关规定予以落实。

七、项目应严格执行“三同时”制度。竣工后，其配套建设的环境保护设施经验收合格后，项目方可正式投入生产或使用。

八、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

九、你单位须对报批材料的真实性、合法性和完整性负责，并承担由此产生的法律责任。

十、你单位对本审批意见内容不服的，可以在收到本批复之日起六十日内向苍南县入民政府申请行政复议，也可以在收到本批复之日起六个月内直接向鹿城区人民法院提起诉讼。

- 六、验收执行标准

- 6.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表6-1：

表6-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 |  | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 |  | 6~9 | 无量纲 | 《污水综合排放标准》 (GB8978—1996)表4三级标准 |
|  | 化学需氧量 |  | 500 | mg/L |  |
|  | 五日生化需氧量 |  | 300 | mg/L |  |
|  | 动植物油类 |  | 100 | mg/L |  |
|  | 悬浮物 |  | 400 | mg/L |  |
|  | 氨氮 |  | 35 | mg/L | 《工企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887—2013)浓度限值 |
|  | 总磷 |  | 8 | mg/L |  |
| 有组织废气 | VOC | 排放浓度 | 150 | mg/m3 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表1排放限值 |
|  | 苯系物 |  | 40 | mg/m3 |  |
|  | 非甲烷总烃 |  | 80 | mg/m3 |  |
|  |  | 排放速率 （15m） | 10 | kg/h | 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297—1996)新污染源二级标准 |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 |  | 4.0 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297—1996)的 无组织排放监控浓度限值 |
| 噪声 | 厂界西侧 |  | 70 | dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)4类昼间标准 |
|  | 厂界北侧 |  | 65 | dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)3类昼间标准 |

- 6.2 总量控制指标

项目主要污染物总量控制为COD 0.07t/a、NH3-N 0.018t/a，VOCS0.11t/a。

- 七、验收监测内容

- 7.1 环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表7-1。

表7-1 验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活 污水 | A | 生活污水排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、TP、TN、动植物油类 | 抽样2天，每天 4次 |
|  |  |  | COD、NH3-N、TP、TN | 现场平行样， 抽样1天，1次 |
| 有组织废气 | B | 丝网印刷废气 净化前排气筒 | NMHC、VOCS | 抽样2天，每天 3次 |
|  | C | 丝网印刷废气 净化后排气筒 | NMHC、VOCS、苯系物* | 抽样2天，每天 3次 |
| 无组织废气 | D、E | 厂界西侧、北侧 | NMHC | 抽样2天，每天 3次 |
| 噪声 | 1-2 | 厂界西侧、北侧 | 厂界噪声(等效声级) | 监测2天，每天 上下午各1次 |

- 八、质量保证及质量控制

- 8.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表8-1：

表8-1 各监测项目具体分析方法表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法及来源 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920—1986 | 0.00~14.00 |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828—2017 | 4 mg/L |
|  | NH3-N | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂光度法 HJ 535—2009 | 0.025 mg/L |
|  | BOD5 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505—2009 | 0.5 mg/L |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901—1989 | 4.0 mg/L |
|  | TP | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893—1989 | 0.010 mg/L |
|  | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637—2018 | 0.06 mg/L |
|  | TN | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636—2012 | 0.05 mg/L |
| 有组织废气 | VOCs | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附—热脱附/气相色谱—质谱法 HJ 734—2014 | 0.01 mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38—2017 | 0.07 mg/m3 |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样—气相色谱法 HJ 604—2017 | 0.07mg/m3 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348—2008 | 28~133dB |

- 8.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表8-2：

表8-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梅特勒—托利多PH计 | FE20 | pH | 检定合格 |
| COD恒温加热器 | JH-12 | COD | 功能检查合格 |
| 生化培养箱 | SPX-150B | BOD5 | 校准合格 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | NH3-N、TP、TN | 检定合格 |
| 赛多利斯电子天平 | SQP/PRACTUM224-1CN | SS、颗粒物 | 检定合格 |
| 红外分光测油仪 | JLBG-126 | 动植物油类 | 校准合格 |
| 自动烟尘(气)测试仪 | 崂应3012H | 颗粒物 | 校准合格 |
| 气相色谱仪 | GC-1690 | 非甲烷总烃 | 校准合格 |
| 多功能声级计 | AWA5688 | 厂界噪声 | 校准合格 |

- 8.3 人员资质

建设项目验收参与人员见表8-3：

表8-3 建设项目验收参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 李越 | 评价室检测员 | XH201730 |
| 报告编制人 | 王佳林 | 评价室检测员 | XH201815 |
| 报告审核人 | 陈金彪 | 评价室主任 | XH201407 |
| 报告审定人 | 高启宇 | 技术负责人/工程师 | XH201402 |
| 其他成员 | 王林龙 | 评价室检测员 | XH201816 |
|  | 盖诗佳 | 分析室检测员 | XH201701 |
|  | 吴星星 | 分析室检测员 | XH201716 |
|  | 高丰环 | 分析室检测员 | XH201710 |
|  | 陈 虹 | 分析室主任助理 | XH201721 |
|  | 施丽丽 | 分析室主任 | XH201601 |

- 8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第二版 试行) (浙江省环境监测中心2010年)的要求进行。在现场监测期间，对废水入网口的水样采取平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品质控结果见表8-4。

表8-4 现场平行样品质控结果表

| 样品编号 | 监测项目 | 测定值1 (mg/L) | 测定值2 (mg/L) | 相对偏差 (%) | 允许偏差 (%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HJ1906246-008 | COD | 57 | 62 | 4.20 | ≤15 | 符合 |
|  | NH3-N | 2.91 | 2.81 | 1.75 | ≤20 | 符合 |
|  | TP | 0.056 | 0.052 | 3.70 | ≤15 | 符合 |
|  | TN | 4.20 | 4.02 | 2.19 | ≤10 | 符合 |

- 8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第二版 试行) (浙江省环境监测中心2010年)的要求进行。

(2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

(3)被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围(即30%~70%之间)

(4)采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测(分析)仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计(标定)，在测试时应保证采样流量的准确。

- 8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5 dB测试数据无效。本次验收噪声测试校准记录见表8-5：

表8-5 噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前(dB) | 测后(dB) | 差值(dB) | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年6月20日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2019年6月21日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

- 九、验收监测结果与分析评价

- 9.1 生产工况

2019年6月20日至21日验收监测期间，浙江佳恒卡业有限公司建设项目竣工验收的生产负荷分别为92.0%、90.0%，符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况大于75%的要求。监测期间工况详见表9-1。

表9-1 监测期间产量核实表

| 监测期间主要产品产量 |  |  | 生产 负荷 | 设计生产能力 | 年工 作日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 主要产品 | 产量 |  |  |  |
| 6月20日 | PVC磁条卡 | 0.92t | 92.0% | 300t/a 1t/天 | 300天 |
| 6月21日 |  | 0.90t | 90.0% |  |  |

- 9.2 环境保护设施调试效果

9.2.1污染物达标排放监测结果

9.2.1.1 废水

验收监测期间，浙江佳恒卡业有限公司生活污水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油类排放浓度及其日均值均小于《污水综合排放标准》(GB8978—1996)中的三级标准限值，氨氮、总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887—2013)浓度限值。监测结果详见表9-2、图3-2。

表9-2 废水监测结果统计表

| 项目 抽样位置及时间 |  | pH (无量纲) | COD (mg/L) | NH3-N (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | TP (mg/L) | TN (mg/L) | 动植物油类(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水排放口 6月20日 | 12:02 | 7.14 | 74 | 2.39 | 17.2 | 13.2 | 0.053 | 4.42 | 0.10 |
|  | 12:59 | 7.10 | 70 | 2.86 | 16.9 | 16.9 | 0.059 | 3.39 | 0.09 |
|  | 14:03 | 7.16 | 53 | 2.63 | 13.3 | 12.3 | 0.055 | 3.92 | 0.14 |
|  | 15:07 | 7.12 | 62 | 2.73 | 15.3 | 15.0 | 0.048 | 3.66 | 0.15 |
|  | 平均值 | —— | 65 | 2.65 | 15.7 | 14.4 | 0.054 | 3.85 | 0.12 |
| 生活污水排放口 6月21日 | 12:11 | 7.17 | 77 | 2.56 | 21.3 | 15.2 | 0.068 | 3.87 | 0.07 |
|  | 13:15 | 7.13 | 60 | 2.73 | 16.4 | 13.1 | 0.062 | 3.68 | 0.10 |
|  | 14:17 | 7.11 | 71 | 2.96 | 19.3 | 14.7 | 0.057 | 3.54 | 0.11 |
|  | 15:20 | 7.18 | 60 | 2.86 | 14.4 | 14.0 | 0.054 | 4.11 | 0.12 |
|  | 平均值 | —— | 67 | 2.78 | 17.8 | 14.2 | 0.060 | 3.80 | 0.10 |
| 排放限值 |  | 6~9 | 500 | 35 | 300 | 400 | 8 | —— | 100 |
| 评 价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | —— | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1906246号检测报告。

9.2.1.2 废气

验收监测期间，浙江佳恒卡业有限公司废气净化后排气筒的监测结果中，非甲烷总烃排放浓度均小于《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996)新污染源二级标准。具体监测结果及监测点位见表9-3、图3-2。

表9-3废气监测结果统计表

| 抽样日期 及位置 |  | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 最大值 |  |  |
| 丝网 印刷 UV光 氧催化+等离子 净化器+活性炭 吸附设备 6月20日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 7.9×102 | 8.8×102 | 8.3×102 | 8.8×102 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 28 | 31.9 | 31.5 | 31.9 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，kg/h | 0.022 | 0.028 | 0.026 | 0.028 | —— | —— |
|  |  | VOCs产生浓度mg/m3 | 11.8 | 11.2 | 14.4 | 14.4 | —— | —— |
|  |  | VOCs产生速率kg/h | 0.0093 | 0.0099 | 0.012 | 0.012 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(15m) | 标态干烟气量，m3/h | 6.3×102 | 5.8×102 | 6.0×102 | 6.3×102 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度mg/m3 | 5.28 | 5.42 | 7.57 | 6.09 | 80 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率kg/h | 0.0033 | 0.0031 | 0.0045 | 0.0036 | 10 | 达标 |
|  |  | VOCs排放浓度mg/m3 | 3.55 | 5.28 | 4.83 | 4.55 | 150 | 达标 |
|  |  | VOCs排放速率kg/h | 0.0022 | 0.0031 | 0.0029 | 0.0027 | —— | —— |
|  |  | 苯系物排放浓度mg/m3 | 0.686 | 0.720 | 0.711 | 0.71 | 40 | 达标 |
|  |  | 苯系物排放速率kg/h | 0.00043 | 0.00042 | 0.00043 | 0.00043 | —— | —— |
| 丝网 印刷 UV光 氧催化+等离子 净化器+活性炭 吸附设备 6月21日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 8.8×102 | 8.6×102 | 8.6×102 | 8.8×102 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 32.0 | 32.3 | 27.8 | 32.3 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，kg/h | 0.028 | 0.028 | 0.024 | 0.028 | —— | —— |
|  |  | VOCs产生浓度mg/m3 | 11.2 | 7.65 | 10.3 | 11.2 | —— | —— |
|  |  | VOCs产生速率kg/h | 0.0099 | 0.0066 | 0.0089 | 0.0099 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(15m) | 标态干烟气量，m3/h | 6.0×102 | 6.2×102 | 6.4×102 | 6.4×102 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度mg/m3 | 9.07 | 7.13 | 6.3 | 9.07 | 80 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率kg/h | 0.0054 | 0.0044 | 0.0040 | 0.0054 | 10 | 达标 |
|  |  | VOCs排放浓度mg/m3 | 3.91 | 4.64 | 4.25 | 4.64 | 150 | 达标 |
|  |  | VOCs排放速率kg/h | 0.0023 | 0.0029 | 0.0027 | 0.0029 | —— | —— |
|  |  | 苯系物排放浓度mg/m3 | 0.690 | 0.845 | 0.616 | 0.845 | 40 | 达标 |
|  |  | 苯系物排放速率kg/h | 0.00041 | 0.00052 | 0.00039 | 0.00052 | —— | —— |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1906247号检测报告。

验收监测期间，浙江佳恒卡业有限公司厂界无组织废气在现场监测时，根据实际情况在厂界西侧、北侧布置2个监测点，厂界东侧与温州立丰标牌有限公司相连；南侧与温州蓝鹰镭射材料有限公司相连，无法布点。两天六次监测结果中，非甲烷总烃浓度均小于《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996)的无组织排放监控浓度限值。具体监测结果及监测点位见表9-4、表9-5、图3-2。

表9-4  6月20日环境空气监测结果统计表

| 监测时间 | 监测点位置 | 非甲烷 总烃 | - 天气 | - 温度℃ | - 气压kPa | - 风向 | - 风速 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:50 | D点 | 0.86 | 晴 | 26.1 | 100.5 | 东南 | 2.7 |
| 10:21 |  | 0.92 | 晴 | 27.3 | 100.5 | 东南 | 2.4 |
| 11:05 |  | 0.79 | 晴 | 27.7 | 100.5 | 东南 | 2.6 |
| 09:57 | E点 | 1.01 | 晴 | 26.1 | 100.5 | 东南 | 1.9 |
| 10:26 |  | 1.38 | 晴 | 27.3 | 100.5 | 东南 | 2.2 |
| 11:11 |  | 1.51 | 晴 | 27.7 | 100.5 | 东南 | 2.4 |
| 无组织排放浓度最大值 |  | 1.51 | — | — | — | — | — |
| 评价标准 |  | 4.0 | — | — | — | — | — |
| 达标情况 |  | 项目厂界D点、E点厂界非甲烷总烃无组织排放浓度均达标 |  |  |  |  |  |

表9-5  6月21日环境空气监测结果统计表

| 监测时间 | 监测点位置 | 非甲烷 总烃 | - 天气 | - 温度℃ | - 气压kPa | - 风向 | - 风速 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:25 | D点 | 1.49 | 阴 | 25.8 | 100.3 | 东 | 3.0 |
| 10:01 |  | 1.52 | 阴 | 26.5 | 100.3 | 东 | 2.7 |
| 10:49 |  | 1.28 | 阴 | 27.0 | 100.3 | 东 | 2.6 |
| 09:32 | E点 | 1.71 | 阴 | 25.8 | 100.3 | 东 | 2.2 |
| 10:05 |  | 1.46 | 阴 | 26.5 | 100.3 | 东 | 2.3 |
| 10:55 |  | 1.31 | 阴 | 27.0 | 100.3 | 东 | 2.1 |
| 无组织排放浓度最大值 |  | 1.71 | — | — | — | — | — |
| 评价标准 |  | 4.0 | — | — | — | — | — |
| 达标情况 |  | 项目厂界D点、E点厂界非甲烷总烃无组织排放浓度均达标 |  |  |  |  |  |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1906247号检测报告

9.2.1.3 主要污染因子的年排放量

6月20日、21日监测期间，印刷工艺净化后排气筒非甲烷总烃0.041kg/h，VOCs0.0026kg/h，项目每日工作按8小时，年工作300天计，则废气年排放量TVOC0.105t/a。

9.1.1.3 厂界噪声

验收监测期间，根据实际情况于浙江佳恒卡业有限公司厂界西侧（1号点）、北侧（2号点）设置2个噪声测点，厂界东侧与温州立丰标牌有限公司相连；南侧与温州蓝鹰镭射材料有限公司相连，无法布点。1号测点执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)4类标准；2号测点执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)3类标准。6月20日、21日昼间上下午监测中，2个测点监测结果均达标。具体监测结果及监测点位见表9-5、图3-2。

表9-5 厂界噪声监测结果统计表

| 测点 编号 | 主要声源 | 等效声级 |  |  |  | 标准值 （昼） | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6月20日 |  | 6月21日 |  |  |  |
|  |  | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |  |  |
| 1 | 气枪噪声 | 60* | 62* | 61* | 62* | 70 | 达标 |
| 2 | 无明显声源 | 52* | 52* | 52* | 52* | 65 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1906245号检测报告。

9.2.2 污染物排放总量核算

根据企业提供的数据，企业2019年3月-5月用水量为24t，按照0.8排放系数计，按一年12个月计，则该厂区一年排放废水76.8t。则废水主要污染物的年排放量化学需氧量0.0038t/a、氨氮0.00038t/a，废气年排放量TVOC0.105t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

9.2.3环保设施去除效果

(1)废水治理设施

根据企业生活污水排放口监测结果，主要污染物中的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油类排放浓度小于《污水综合排放标准》(GB8978—1996)中的三级标准限值，氨氮、总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887—2013)浓度限值。

(2)废气治理设施

根据企业废气排放口监测结果，主要污染物经废气处理设备处理后均能达标排放，主要污染物去除率见表9-5。

表9-5 废气主要污染物去除效率统计

| 项目 | 2019年6月20日 |  | 2019年6月21日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NMHC | 净化前（kg/h） | 0.025 | 净化前（kg/h） | 0.027 |
|  | 净化后（kg/h） | 0.0036 | 净化后（kg/h） | 0.0046 |
|  | 去除率（%） | 85.6% | 去除率（%） | 83.0% |
| VOCs | 净化前（kg/h） | 0.010 | 净化前（kg/h） | 0.0085 |
|  | 净化后（kg/h） | 0.0027 | 净化后（kg/h） | 0.0026 |
|  | 去除率（%） | 73.0% | 去除率（%） | 69.4% |

(3)厂界噪声治理设施

企业主要噪声污染设备源强在65~85dB，采取加强设备维护和距离衰减等措施后，根据现场监测，厂界昼间上下午噪声均能达标排放。

- 十、验收监测结论及建议

- 10.1 验收监测结论

项目环保治理设施基本上达到设计要求并投入运行，符合建设项目竣工环境保护验收监测条件，2019年6月20日至21日我公司组织对该项目进行了现场抽样调查监测，期间该企业正常生产，生产负荷分别为92.0%、90.0%。

10.1.1 废水排放监测结论

验收监测期间，浙江佳恒卡业有限公司生活污水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油类排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978—1996)中的三级标准，氨氮、总磷排放浓度及其日均值均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887—2013)浓度限值。

10.1.2 废气监测结论

验收监测期间，浙江佳恒卡业有限公司废气净化后排气筒的监测结果中，非甲烷总烃排放浓度均小于《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996)新污染二级标准。

验收监测期间，浙江佳恒卡业有限公司厂界无组织废气在现场监测时，根据实际情况在厂界西侧、北侧布置2个监测点，厂界东侧与温州立丰标牌有限公司相连；南侧与温州蓝鹰镭射材料有限公司相连，无法布点。两天六次监测结果中，非甲烷总烃浓度均小于《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996)的无组织排放监控浓度限值。

10.1.3 厂界噪声监测结论

验收监测期间，根据实际情况于浙江佳恒卡业有限公司厂界西侧（1号点）、北侧（2号点）设置2个噪声测点，厂界东侧与温州立丰标牌有限公司相连；南侧与温州蓝鹰镭射材料有限公司相连，无法布点。1号测点执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)4类标准；2号测点执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)3类标准。6月20日、21日昼间监测中，2个测点监测结果均达标。

10.1.4 固体废物核查结论

项目生产固废主要包括PVC边角料、废烫金纸、废溶剂罐、废抹布、废活性炭和生活垃圾。PVC边角料和废烫金纸收集后外售综合处理；废溶剂罐、废抹布和废活性炭委托有资质单位处理；生活垃圾由环卫部门统一清运处理。

10.1.5 总量控制结论

企业全厂全年废水年排放量76.8t，废水主要污染物年排放量化学需氧量0.0038t/a、氨氮0.00038t/a，废气年排放量TVOC0.105t/a，均符合环评提出的化学需氧量0.07t/a、氨氮0.018t/a，废气年排放量VOCs0.11t/a，控制指标要求。

- 10.2 建议

1、完善环保处理设施标志标识，处理设施操作规程上墙，规范设置监测采样口、排污口；

2、定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物达标排放；

3、加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态；

4、进一步加强各种固体废物的管理，按规范设置固体废物的暂存场所，并有明显的标识，尽快与有资质的单位签订危废处置合同，建立健全完善的管理台帐和相应制度。

附件1                                                        3-1

附件1                                                        3-1

附件1                                                        3-3

附件1                                                        3-2

附件2                                                              6-1

附件2                                                              6-2

附件2                                                              6-3

附件2                                                              6-4

附件2                                                              6-5

附件2                                                             6-6

附件3                                                          21-1

附件3                                                          21-2

附件3                                                          21-3

附件3                                                          21-4

附件3                                                          21-5

附件3                                                          21-6

附件3                                                          21-7

附件3                                                          21-8

附件3                                                          21-9

附件3                                                          21-11

附件3                                                          21-12

附件3                                                          21-13

附件3                                                          21-14

附件3                                                          21-15

附件3                                                          21-16

附件3                                                          21-17

附件3                                                          21-18

附件3                                                          21-19

附件3                                                          21-20

附件3                                                          21-21

填表单位(盖章)：温州新鸿检测技术有限公司                      填表人(签字)：                      项目经办人(签字)：

附表1

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  |  | 浙江佳恒卡业有限公司年产PVC磁条卡300吨建设项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 苍南县金乡镇第二工业区东风大道188号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理目录) |  |  |  |  | C23印刷和记录媒介复制业 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | ■新建 □技术改造 □改扩建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  | 年产PVC磁条卡300吨 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产PVC磁条卡300吨 |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 浙江中蓝环境科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  |  | 苍南县环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 苍环批[2018]122号 |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  | 2003.12 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2004.6 |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  | 浙江佳恒卡业有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | 92.0%、90.0% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | 1 |  |  |  | 废气治理(万元) |  |  | 4 | 噪声治理(万元) |  |  | 1 |  |  | 固废治理(万元) |  | 4 |  | 绿化及生态(万元) |  | \ |  |  |  | 其他(万元) |  | \ |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 300d/a 8h/d |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 浙江佳恒卡业有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  | 91330327730910866J |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 |  |  |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新代老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  | 0.00768 |  |  | 0.072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  | 70.5 |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 0.0038 |  |  | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  | 4.6 |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 0.00038 |  |  | 0.018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他污染物 | VOCs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.105 |  |  | 0.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年