浙江光辉电子有限公司年产10万台节能型扎钞机基地建设项目、技改项目和年加工塑料工艺品10万件扩建项目竣工环境保护自主验收意见

2019年11月29日，浙江光辉电子有限公司根据《浙江光辉电子有限公司年产10万台节能型扎钞机基地建设项目、浙江光辉电子有限公司技改项目、浙江光辉电子有限公司年加工塑料工艺品约10万件扩建项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和生态环境局审批意见等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

浙江光辉电子有限公司是一家专业从事扎钞机、塑料工艺品生产、销售的公司，公司位于温州市平阳县滨海新区海润路6号（平阳县新兴产业园 E-15-4地块）。年产10万台节能型扎钞机基地建设项目于2013年12月开工建设，2014年12月竣工；技改项目于2017年4月开工建设，2018年11月竣工；年加工塑料工艺品约10万件扩建项目于2018年7月开工建设，2018年11月竣工，同时投入试生产。

项目实际总投资7000万元，厂内员工120人，其中50人在厂内住宿，年生产300天，每天8小时工作制；本项目设计年产10万台节能扎钞机、10万件塑料工艺品（其中：浸漆工序4万件、喷漆工序6万件），实际年产10万台节能扎钞机、10万件塑料工艺品（其中：浸漆工序4万件、喷漆工序6万件）。

（二）建设过程及环保审批情况

企业投资建设2幢5F生产车间和1幢6F综合楼并达到年产10万台节能型扎钞机的生产规模。项目于2014年委托编制完成《浙江光辉电子有限公司年产10万台节能型扎钞机基地建设项目环境影响报告表》，并于同年4月通过平阳县环境保护局审批（平环建[2014]63号）；后由于市场的需求和企业生产工艺的改进，将原需购买的配件塑料件现改为企业内部生产，在生产车间二内新增注塑、喷漆、水转印等塑料件生产工艺，其他生产工艺、生产规模等均不变，于2018年月委托编制完成《浙江光辉电子有限公司技改项目环境影响报告表》，并于同年8月通过平阳县环境保护局审批（平环建[2018]129号）。扎钞机生产位于生产车间二，注塑工序位于1层，2-3层为仓库，4层为机加工、组装车间，喷漆、水转印工序位于5层。于2018年12月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成了《浙江光辉电子有限公司年加工塑料工艺品约10万件扩建项目环境影响报告书》，并于2019年1月14日通过平阳县环境保护局审批（平环建[2019]4号）。

（三）投资情况

项目实际总投资7000万元，其中环保投资80万元，占总投资额的1.14%。

（四）验收范围

本次验收范围为年产10万台节能扎钞机、10万件塑料工艺品。

- 工程变更情况

经现场核查，工程内容与环评基本一致。

- 环境保护设施落实情况

（一）废水

项目主要为清洗废水、转印废水、喷漆台水帘废水、喷淋塔废水、食堂废水及员工生活废水。其中清洗废水、转印废水、喷漆台水帘废水、喷淋塔废水汇入厂区废水处理设施处理，食堂废水经隔油池处理汇同生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网，纳管至平阳县东海污水处理厂处理。

（二）废气

项目主要废气污染物为注塑废气、破碎废气、喷漆、浸漆及烘干废气。

项目喷漆、烘干、浸漆过程中会产生一定量的苯系物、乙酸酯类、VOCs。本项目2号楼2号喷漆线喷漆、烘干废气经收集后引至屋顶经一套废气处理设施处理后排放，排气筒高度均为25米。本项目1号楼1号喷漆线和浸漆生产线的喷漆、烘干废气经另一套废气处理设施处理后排放，排气筒高度均为25米。废气处理设施均由浙江恒基环保科技有限公司设计施工，均采用水喷淋+UV光解+活性炭吸附净化处理工艺，设计处理风量为20000m3/h。

破碎过程中会产生一定量的颗粒物，废气集气后经布袋除尘器处理后引至屋顶高空排放，排气筒高度为25米。

注塑过程中会产生一定量的非甲烷总烃，废气集气后经管道引至屋顶高空排放，排气筒高度为25米。

项目食堂使用过程中会产生一定量的油烟，废气集气后经静电式油烟净化器净化处理达标后引至屋顶排放，排气筒高度为25米。

（三）噪声

项目噪声主要来源于超声波清洗、喷漆相关设备、台钻、砂轮机、粉碎机等。

（四）固体废弃物

基地建设项目产生的固废主要为金属边角料及生活垃圾。其中金属边角料收集后外售综合利用；员工日常生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。

技改项目产生的固废主要为塑料边角料、回收的粉尘、漆渣、废油漆桶、废活性炭、废转印膜、污泥。其中塑料边角料、回收的粉尘收集后回用于生产；废转印膜收集后外售综合利用；漆渣、废活性炭、污泥由企业暂存待联系并签订好协议后委托有资质单位处理；废油漆桶收集后委托浦江三阳环保科技再生中心清运处置。

扩建项目产生的固废主要为铝渣和钨丝、污泥、漆渣、废活性炭、废油漆桶。其中铝渣和钨丝收集后外售综合利用；漆渣、废活性炭、污泥由企业暂存待联系并签订好协议后委托有资质单位处理；废油漆桶收集后委托浦江三阳环保科技再生中心清运处置。

四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

1、污染物达标排放情况

（1）废水

废水监测结果表明，pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、石油类排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮、总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值；总排放口废水监测结果表明，pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、石油类及动植物油类排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮、总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值。

（2）废气

验收监测结果表明，喷漆、浸漆工序产生的废气中的颗粒物、苯系物、乙酸脂类、VOCs排放浓度均小于浙江省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)中表1的标准限值；废气净化后排气筒的监测结果表明，注塑、破碎工序颗粒物、非甲烷总烃排放浓度小于《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表4的排放限值；油烟排放浓度小于《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中的小型规模标准。

根据实际情况于厂界东侧、南侧、西侧、北侧布置4个无组织废气监测点。两天6次监测结果表明，非甲烷总烃排放浓度排放浓度均小于《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)中表6的无组织排放标准限值。

（3）噪声

验收监测结果，项根据实际情况于浙江光辉电子有限公司厂界东侧、南侧、西侧、北侧共设置4个噪声测点，其两天昼间上下午监测结果显示，厂界西侧、北侧噪声小于《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准，厂界东侧、南侧小于《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值。

2、总量控制情况

经核算，废水年排放量为2168吨，则废水主要污染物的年排放量化学需氧量0.108t/a、氨氮0.0108t/a，废气主要污染物的年排放量VOCS0.193t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

- 验收结论

经现场查验，浙江光辉电子有限公司年产10万台节能型扎钞机基地建设项目、技改项目和年加工塑料工艺品约10万件扩建项目环评手续齐备，技术资料齐全，环境保护设施按批准的环境影响报告表和环评批复要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力基本适应主体工程的需要，基本具备环境保护设施正常运转的条件；符合提升整治要求。经审议，验收工作组同意该项目通过竣工环境保护验收。

- 验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容。及时公示竣工验收监测报告和验收意见。

2、加强对职工的环保教育和车间环境管理。继续完善各类环境管理制度，将环保责任落实到人。

3、完善环保处理设施标志标识，废气、废水处理设施操作规程上墙，并做好处理设施运行维护工作及台账记录，确保良好的污染物去除效果。

4、完善各工序废气的收集，提高废气收集率，减少无组织排放。

5、按规范设置危废贮存场所，废漆渣用包装桶密封存贮，及时做好转运台账记录。

验收组成员签字：

浙江光辉电子有限公司

2019年11月29日

h

浙江光辉电子有限公司年产10万台节能型扎钞机基地建设项目、浙江光辉电子有限公司技改项目、浙江光辉电子有限公司年加工塑料工艺品约10万件扩建项目

竣工环境保护验收监测报告

新鸿HJ综字第1911036号

建设单位：浙江光辉电子有限公司

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2019年11月

声   明

1、本报告正文共 伍拾陆 页，附件附表共 陆拾伍 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。部分复印或涂改均无效。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告部分复制，或完整复制未加盖本公司监测报告专用章或发生涂改均无效。

4、本报告未经同意不得用于广告宣传。

5、留存监测报告保存期六年。

建设单位：浙江光辉电子有限公司

法人代表：杨光会

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：高鸿州

报告编写人：高鸿州

| 浙江光辉电子有限公司(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) (统一社会信用代码:91330302098509998P） |
| --- | --- |
| 电话：13506526952 | 电话：0577-88876910 |
| 传真： \ | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：325400 | 邮编：325011 |
| 地址：平阳县滨海新区海润路6号 | 地址：温州经济开发区玉苍西路 80号（8号厂房第二层、第四层） |

目   录

1 验收项目概况	1

2 验收监测依据	3

3 工程建设情况	5

3.1 地理位置及平面布置	5

3.2 建设内容	6

3.3 主要原辅材料及燃料	6

3.4 水源及水平衡	7

3.5 生产工艺	9

3.6 项目变动情况	9

4 整治方案符合性分析	21

5 环境保护设施情况	21

5.1 污染物治理/处理设施	21

5.2 其他环保设施	25

5.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	25

6 建设项目环评报告的主要结论及审批	31

6.1 环评报告的主要结论与建议	31

6.2 环保部门审批决定	34

7 验收执行标准	40

7.1 验收评价标准	40

7.2 总量控制指标	40

8 验收监测内容	41

8.1 环境保护设施调试效果	41

9 质量保证及质量控制	42

9.1 监测分析方法	42

9.2 监测仪器设备	42

9.3 人员资质	43

9.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	43

9.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	43

9.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	44

10 验收监测结果与分析评价	45

10.1 生产工况	45

10.2 环境保护设施调试效果	45

11 验收监测结论及建议	54

11.1 验收监测结论	54

11.2 建议	55

附件：

- 1、《关于浙江光辉电子有限公司年产10万台节能型扎钞机基地建设项目环境影响报告表的审查意见》(平阳县环境保护局，平环建[2014]63号，2014年4月21日)；

2、《关于浙江光辉电子有限公司技改项目环境影响报告表的审批意见》(平阳县环境保护局，平环建[2018]129号，2018年8月14日)；

- 3、《关于浙江光辉电子有限公司年加工塑料工艺品约10万件扩建项目环境影响报告书的审批意见》(平阳县环境保护局，平环建[2019]4号，2019年1月14日)；

4、浙江光辉电子有限公司设备清单、耗材清单、2019年7-9月用水量；

- 5、项目验收检测报告；

附表：建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

- 1 验收项目概况

浙江光辉电子有限公司是一家专业从事扎钞机、塑料工艺品生产、销售的公司，公司位于温州市平阳县滨海新区海润路6号（平阳县新兴产业园 E-15-4地块）。企业投资建设2幢5F生产车间和1幢6F综合楼并达到年产10万台节能型扎钞机的生产规模，于2014年委托编制完成《浙江光辉电子有限公司年产10万台节能型扎钞机基地建设项目环境影响报告表》，并于同年4月通过平阳县环境保护局审批（平环建[2014]63号）；后由于市场的需求和企业生产工艺的改进，将原需购买的配件塑料件现改为企业内部生产，在生产车间二内新增注塑、喷漆、水转印等塑料件生产工艺，其他生产工艺、生产规模等均不变，于2018年月委托编制完成《浙江光辉电子有限公司技改项目环境影响报告表》，并于同年8月通过平阳县环境保护局审批（平环建[2018]129号）。扎钞机生产位于生产车间二，注塑工序位于1层，2-3层为仓库，4层为机加工、组装车间，喷漆、水转印工序位于5层。废气处理设施位于顶楼平台。

由于企业对塑料喷漆加工的技术及人才引进，并结合工艺品喷漆加工的市场需求，企业在已建厂区闲置的生产车间一5F新增年加工塑料工艺品约10万件扩建项目，所有工序位于5层（1-4层预留发展），达到新增年浸漆加工工艺品约4万件、喷漆加工工艺品约6万件的生产规模。企业于2018年12月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成了《浙江光辉电子有限公司年加工塑料工艺品约10万件扩建项目环境影响报告书》，并于2019年1月14日通过平阳县环境保护局审批（平环建[2019]4号）。年产10万台节能型扎钞机基地建设项目于2013年12月开工建设，2014年12月竣工；技改项目于2017年4月开工建设，2018年11月竣工；年加工塑料工艺品约10万件扩建项目于2018年7月开工建设，2018年11月竣工，同时投入试生产。项目实际总投资7000万元，其中环保投资80万元，占总投资额的1.14%。目前项目建设的主体工程调试工况稳定，配套的环保设施基本上达到设计要求并投入运行，基本符合竣工验收监测条件。

浙江光辉电子有限公司重视该项目竣工验收工作，于2019年3月特成立验收工作小组，同时委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的环保验收监测工作，根据中华人民共和国国务院第682号令、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司于2019年3月9日对该项目进行现场勘察并收集相关技术资料，在此基础上编制该项目竣工环境保护验收监测方案，并于2019年4月12日、13日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下组织现场调查和监测，于2019年4月13日至19日组织对样品进行实验室分析，后由于温州市人民政府出台了（2018）100号文件《关于印发工业涂装等企业污染整治提升技术指南的通知》，企业被列为整治提升对象，通过对喷漆废气的整治提升，又于2019年10月10日、11日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下我公司组织现场调查和废气、噪声的监测，于2019年10月11日至13日组织对样品进行实验室分析，结合二次监测结果的基础上编制了本验收监测报告。

2 验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日)；

2.2 《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日)；

2.3《关于发布建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类的公告》(生态环境部2018年第9号公告，2018年5月15日)；

2.4《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第364号令，2018年1月22日修改)；

2.5 《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

2.6《关于印发温州市建设项目竣工环境保护验收指南的通知》(温环发[2018]24号，2018年4月10日)；

- 2.7《关于浙江光辉电子有限公司年产10万台节能型扎钞机基地建设项目环境影响报告表的审查意见》(平阳县环境保护局，平环建[2014]63号，2014年4月21日)；

- 2.8《浙江光辉电子有限公司年产10万台节能型扎钞机基地建设项目环境影响报告表》(浙江瑞阳环保科技有限公司，2014年3月)；

2.9《关于浙江光辉电子有限公司技改项目环境影响报告表的审批意见》(平阳县环境保护局，平环建[2018]129号，2018年8月14日)；

2.10《浙江光辉电子有限公司技改项目环境影响报告表》(浙江中蓝环境科技有限公司，2018年5月)；

2.11《关于浙江光辉电子有限公司年加工塑料工艺品约10万件扩建项目环境影响报告书的审批意见》(平阳县环境保护局，平环建[2019]4号，2019年1月14日)；

2.12《浙江光辉电子有限公司年加工塑料工艺品约10万件扩建项目环境影响报告书》(浙江中蓝环境科技有限公司，2018年12月)；

2.13浙江光辉电子有限公司《检测委托单》(2019年3月5日、2019年9月27日)；

- 2.14浙江光辉电子有限公司年产10万台节能型扎钞机基地建设项目、浙江光辉电子有限公司技改项目、浙江光辉电子有限公司年加工塑料工艺品约10万件扩建项目竣工环保验收监测方案。

3 工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

本项目位于浙江省温州市平阳县滨海新区海润路6号（平阳县新兴产业园 E-15-4地块），总占地面积为11291m2，总建筑面积为22186.06m2。(经纬度：N27°40′7.20″ E120°39′53.76″)。企业厂区东侧为平阳县银新金融用品有限公司，南侧为河道，西侧过海润路为济南城建集团，北侧过过新阳路为印刷小微园区。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

项目所在地

N27°40′7.20″ E120°39′53.76″

N

图3-1 项目地理位置图

◎为排气筒废气监测点

▲为厂界噪声监测点

★废水监测点位

○厂界无组织监测点位

图3-2  项目平面布置及污染源监测点分布图

- 3.2 建设内容

本项目实际总投资7000万元，厂内员工120人，其中50人在厂内住宿，厂内设有食宿，年生产300天，每天8小时工作制；本项目设计年产10万台节能扎钞机、10万件塑料工艺品（其中：浸漆工序4万件、喷漆工序6万件），实际年产10万台节能扎钞机、10万件塑料工艺品（其中：浸漆工序4万件、喷漆工序6万件），产品生产能力详见表3-1；项目主要生产设备见表3-2。

表3-1 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 2014年环评设计生产规模 | 2018年5月环评设计生产规模 | 2018年12月环评设计生产规模 | 实际生产规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扎钞机 | 10万台/a | 10万台/a | 10万台/a | 10万台/a |
| 2 | 塑料工艺品（浸漆） | 0 | 0 | 4万台/a | 4万台/a |
| 3 | 塑料工艺品（喷漆） | 0 | 0 | 6万台/a | 6万台/a |

表3-2 项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 2014年环评数量 | 2018年5月环评数量 | 2018年12月环评数量 | 实际数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台钻 | 台 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | 台式攻丝机 | 台 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | 砂轮机 | 台 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4 | 老化筛选仪 | 台 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5 | 线路板切脚机 | 台 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 6 | 生产流水线 | 条 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | 磁力测试仪 | 台 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 8 | 接地电阻测试仪 | 台 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 9 | 耐压测试仪 | 台 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 10 | 泄露电流测试仪 | 台 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 11 | 打包机 | 台 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | 电铬铁 | 把 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 13 | 注塑机 | 条 | 0 | 12 | 12 | 12 |
| 14 | 粉碎机 | 条 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | 流膜机 | 台 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 喷漆设备 | 套 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 烘道 | 条 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | 清洗机 | 台 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 真空镀膜机 | 台 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | 电烘箱 | 个 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 21 | 浸漆槽 | 个 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | 储漆罐 | 个 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | UV 涂装流水线 | 条 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | 流平机 | 个 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | 上色槽 | 个 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | 清洗槽 | 个 | 0 | 0 | 1 | 1 |

- 3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料消耗情况原项目用量见表3-3。

表3-3 项目主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 2014年环评用量 | 2018年5月环评用量 | 2018年12月环评用量 | 实际用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁板 |  | 套 | 10 万 | 10 万 | 10 万 | 8万 |
| 2 | 电子电器（外购） |  | 套 | 10 万 | 10 万 | 10 万 | 8万 |
| 3 | 微电机（外购） |  | 套 | 10 万 | 10 万 | 10 万 | 8万 |
| 4 | 微型变压器 |  | 套 | 10 万 | 10 万 | 10 万 | 8万 |
| 5 | 五金配件 |  | 套 | 10 万 | 10 万 | 10 万 | 8万 |
| 6 | 包装箱 |  | 套 | 10 万 | 10 万 | 10 万 | 8万 |
| 7 | ABS 塑料 |  | 吨 | 0 | 400 | 400 | 340 |
| 8 | 油漆 |  | 吨 | 0 | 9 | 9 | 7 |
|  | 其中 | 底漆 | 吨 | 0 | 2 | 2 | 1.5 |
|  |  | 面漆 | 吨 | 0 | 2 | 2 | 1.5 |
|  |  | 稀释剂 | 吨 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| 9 | 活化剂 |  | 吨 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| 10 | 转印膜 |  | m2 | 0 | 4000 | 4000 | 3100 |
| 11 | 色粉 |  | t | 0 | 0 | 0.025 | 0.005 |
| 12 | 铝丝 |  | t | 0 | 0 | 0.1 | 0.007 |
| 13 | UV 漆 |  | t | 0 | 0 | 12 | 10 |
| 14 | 醇酸清漆 （UB-563 漆） |  | t | 0 | 0 | 2 | 1.5 |
| 15 | T-407 稀释剂 |  | t | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 注：2018年12月环评扩建项目所用稀释剂与现有项目所用稀释剂成分不同，因此分开统计。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.4 水源及水平衡

本项目废水主要为清洗废水、转印废水、喷漆处理水、喷淋废水、食堂废水及员工生活废水，其中清洗废水、转印废水、喷漆处理水、喷淋废水汇入厂区废水处理设施处理，食堂废水经隔油池处理汇同生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳入市政污水管网，纳管至平阳县东海污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。根据企业提供的数据，企业2019年7-9月用水量649吨，其中生活用水536吨，排污系数取0.8，则生活废水排放量为429吨，生产用水113吨，生产废水排放量为113吨，则废水年排放量为2168吨，企业实际运行的水量平衡见图3-3。

损耗107 t/3个月

生活用水536 t/3个月

生活污水429 t/3个月

排放2168 t/a

生产用水113 t/3个月

生产废水113 t/3个月

图3-3 项目水平衡图

- 3.5 生产工艺

本项目主要为扎钞机、塑料工艺品（浸漆、喷漆）的生产与销售，主要工艺流程及产污环节见图3-4至3-7，其工艺流程说明如下：

图3-4 项目扎钞机生产工艺及产污环节

图3-5 项目塑料配件生产工艺及产污环节

图3-6 项目浸漆类塑料工艺品工艺流程及产污环节

图3-7 项目喷漆类塑料工艺品工艺流程及产污环节

3.6 项目变动情况

经现场调查确认，企业实际建设情况与环评内容基本一致。

4  污染整治提升符合性分析

本项目喷漆工序为工业涂装行业，根据原温州市环境保护局《关于印发工业涂装等企业污染整治提升技术指南的通知》（温环发[2018]100号）中《温州市工业涂装企业污染整治提升技术指南》、温州市生态环境局《关于印发工业涂装等3个行业挥发性有机物（VOCs）控制技术指导意见的通知》（温环发〔2019〕14号）等文件要求，公司从政策法规、污染防治、环境管理等方面，结合公司现状逐一对照分析，通过严格排查，梳理问题，找出存在的差距。并结合公司实际，提出整改措施和建议。

4.1技术指南差距分析

4.1.1生产合法性

考核要求：执行环境影响评价制度和“三同时”验收制度。

自查和核查：经企业自查，企业分别在2014年4月21日、2018年8月14日、2019年1月14日取得环评批复手续，环评批复文号分别为平环建[2014]63号、平环建[2018]129号、平环建[2019]4号。核查发现企业三项目已于2019年3月委托温州新鸿检测技术有限公司对其进行竣工验收监测，目前还在验收过程中，基本符合考核要求。

- 4.1.2废气收集与处理

- 4.1.2.1 考核指标2

考核要求：涂装、流平、晾干、烘干等工序应密闭收集废气，家具行业喷漆环节确实无法密闭的，应当采取措施减少废气排放（如半密闭收集废气，尽量减少开口）。

自查和核查：经企业自查，企业喷漆工序废气为半密闭收集，光固化、烘干接管收集，喷漆流水线、浸漆工序等均设有集气罩收集。符合考核要求。

| 喷漆流水线集气 | 光固化集气 | 半封闭喷漆集气及流水线集气 |
| --- | --- | --- |
| 烘干 | 喷漆流水线集气 | 全自动喷漆半封闭集气 |

- 4.1.2.2 考核指标3

考核要求：溶剂型涂料、稀释剂等的调配作业必须在独立空间内完成，要密闭收集废气，盛放含挥发性有机物的容器必须加盖密闭。

自查和核查：经企业自查，项目调漆设有由专门的调漆室并设有集气罩收集废气，油漆桶设有专门的油漆桶中转间。符合考核要求。

| 调漆室及集气罩集气 | 油漆桶中转室 |
| --- | --- |

- 4.1.2.3 考核指标4

考核要求：密闭、半密闭排风罩设计应满足《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008），确保废气有效收集。

自查和核查：经企业自查，废气得到了有效收集。符合考核要求。

- 4.1.2.4 考核指标5

考核要求：喷涂车间通风装置的位置、功率合理设计，不影响喷涂废气的收集。

自查和核查：经企业自查，目前喷漆车间为半密闭操作，按照要求安装通风装置，不影响喷漆废气的收集。符合考核要求。

- 4.1.2.5 考核指标6

考核要求：配套建设废气处理设施，溶剂型涂料喷涂应有漆雾去除装置和VOCs处理装置（VOCs处理不得仅采用单一水喷淋方式）。

自查和核查：经企业自查，有机废气采水喷淋塔+UV光氧+活性炭吸附设备。符合考核要求。

| 有机废气净化设施1# | 有机废气净化设施2# |
| --- | --- |

- 4.1.2.6 考核指标7

考核要求：挥发性有机废气收集、输送、处理、排放等方面工程建设应符合《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）要求。

自查和核查：经企业自查，企业喷漆废气半密闭收集，收集后的有机废气经水喷淋塔+UV光氧+活性炭吸附设备处理后引至25m高排气筒排放。符合考核要求。

- 4.1.2.7 考核指标8

考核要求：废气排放、处理效率要符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）及环评相关要求。

自查和核查：经企业自查，由温州新鸿检测技术有限公司负责建设项目竣工环境保护验收监测，污染物指标监测结果达标。项目废气处理措施完成后，废气排放能达到相关标准。符合考核要求。

- 4.1.3废水处理

- 4.1.3.1 考核指标9

考核要求：实行雨污分流，雨水、生活污水、生产废水（包括废气处理产生的废水）收集、排放系统相互独立、清楚，生产废水采用明管收集。

自查和核查：经企业自查，项目喷漆废水等生产废水采用明管收集到废水处理设施处理，生活污水收集到化粪池，雨水经雨水管收集排放，厂区雨污分流。符合考核要求。

- 4.1.3.2 考核指标10

考核要求：废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）及环评相关要求。

自查和核查：经企业自查，本项目废水主要为清洗废水、转印废水、喷漆处理水、食堂废水及员工生活废水，其中清洗废水、转印废水、喷漆处理水汇入厂区废水处理设施处理，食堂废水经隔油池处理汇同生活污水经化粪池处理达准后纳入市政污水管网，纳管至平阳县东海污水处理厂处理，根据企业竣工验收监测报告，企业生活污水排放口中的 pH值范围、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油类排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值，企业生产废水排放口中的 pH值范围、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和石油排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值，氨氮、总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）浓度限值。符合考核标准（见附5废水监测报告）。

4.1.4固废处理

- 4.1.4.1 考核指标11

考核要求：各类废渣、废桶等属危险废物的，要规范贮存，设置危险废物警示性标志牌。

自查和核查：经企业自查，企业生产过程中产生的危险废物有废包装桶、漆渣、废活性炭、污泥，其中漆渣、废活性炭、污泥由企业暂存待联系并签订好协议后委托有资质单位处理；废油漆桶收集后委托浦江三阳环保科技再生中心清运处置，暂存场所设置危险废物警示性标志牌。符合考核要求。

| 危废暂存间 | 暂存间内部示意图 | 暂存间内部示意图 |
| --- | --- | --- |

- 4.1.4.2 考核指标12

考核要求：危险废物应委托有资质的单位利用处置，执行危险废物转移计划审批和转移联单制度。

自查和核查：经企业自查，企业生产所产生的危险废物统一储存于指定危废房内，其中漆渣、废活性炭、污泥由企业暂存，暂未委托有资质单位处理；废油漆桶收集后委托浦江三阳环保科技再生中心清运处置，执行危险废物转移计划审批和转移联单制度。不符合考核要求。

整改措施和建议：

1、规范贮存场所，制定危险废物管理制定，及时登记危险废物台账管理信息等，及时与有资质单位签订漆渣、废活性炭、污泥处置、转移合同，执行危险废物转移计划审批和转移联单制度；

- 4.1.5环境监测

- 4.1.5.1 考核指标13

考核要求：定期开展废气污染监测，废气处理设施须监测进、出口废气浓度。

自查和核查：经企业自查，企业于2019年9月委托温州新鸿检测技术有限公司对企业废气进、出口进行监测，检测结果均符合相关标准要求。企业正常工况下废气监测计划为1年/次，下次监测时间拟定于2020年9月前，符合考核要求。

- 4.1.6监督管理

- 4.1.6.1 考核指标14

考核要求：生产空间功能区、生产设备布局合理，生产现场环境整洁卫生、管理有序。

自查和核查：经企业自查，企业投资建设2幢5层生产车间（分别为生产车间一和生产车间二）。塑料工艺品生产位于生产车间一5层。扎钞机生产位于生产车间二，注塑工序位于1层，机加工、组装车间位于4层，喷漆、水转印工序位于5层。生产空间功能区、生产设备布局合理，生产现场环境整洁卫生、管理有序。符合考核要求。

| 生产车间一5层车间照片 | 生产车间二1层车间照片 |
| --- | --- |
| 生产车间二2层车间照片 | 生产车间二3层车间照片 |
| 生产车间二4层车间照片 | 生产车间二5层车间照片 |

- 4.1.6.2 考核指标15

考核要求：建有废气处理设施运行工况监控系统和环保管理信息平台。

自查和核查：经企业自查，目前企业无废气处理设施运行工况监控系统和环保管理信息平台，不符合考核要求。

整改措施和建议：

1、建议企业应及时建成废气处理设施运行工况监控系统和环保管理信息平台；

- 4.1.6.3 考核指标16

考核要求：企业建立完善相关台帐，记录污染处理设施运行、维修情况，如实记录含有机溶剂原辅料的消耗台账，包括使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量等，台账保存期限不少于三年。

自查和核查：经企业自查，企业未建立污染处理设施运行、维修台帐；未建立含有机溶剂原辅料的消耗台账。不符合考核要求。

整改措施和建议：

1、及时建立废水、废气处理设施运行、维修台账；

2、及时建立油漆、稀释剂等含有机溶剂原辅料的消耗台账，包括使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量等，并确保台账保存期限不少于三年。

4.2整治考核标准对照汇总表

根据《温州市工业涂装企业污染整治提升技术指南》，企业自查结果与污染防治措施要求对照汇总如下：

| 类别 | 内容 | 序号 | 是否符合 | 不符合情况 | 整改措施和建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政策 法规 | 生产合法性 | 4.1.1.1 考核指标1 | 是 | / | / |
| 污染防治 | 废气收集与处理 | 4.1.2.1 考核指标2 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.2 考核指标3 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.3 考核指标4 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.4 考核指标5 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.5 考核指标6 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.6 考核指标7 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.7 考核指标8 | 是 | / | / |
|  | 废水处理 | 4.1.3.1 考核指标9 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.3.2 考核指标10 | 是 | / | / |
|  | 固废处理 | 4.1.4.1 考核指标11 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.4.2 考核指标12 | 否 | 企业生产所产生的危险废物统一储存于指定危废房内，其中漆渣、废活性炭、污泥由企业暂存，暂未委托有资质单位处理；废油漆桶收集后委托浦江三阳环保科技再生中心清运处置，执行危险废物转移计划审批和转移联单制度。 | 规范贮存场所，制定危险废物管理制定，及时登记危险废物台账管理信息等，及时与有资质单位签订漆渣、废活性炭、污泥处置、转移合同，执行危险废物转移计划审批和转移联单制度 |
| 环境管理 | 环境监测 | 4.1.5.1 考核指标13 | 是 | / | / |
|  | 监督管理 | 4.1.6.1 考核指标14 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.6.2 考核指标15 | 是 | 目前企业无废气处理设施运行工况监控系统和环保管理信息平台 | 建议企业应及时建成废气处理设施运行工况监控系统和环保管理信息平台 |
|  |  | 4.1.6.3 考核指标16 | 否 | 企业未建立污染处理设施运行、维修台帐；未建立含有机溶剂原辅料的消耗台账 | 1、及时建立废水、废气处理设施运行、维修台账； 2、及时建立油漆、稀释剂等含有机溶剂原辅料的消耗台账，包括使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量等，并确保台账保存期限不少于三年。 |

4.3整治提升工作措施

根据企业自查，对照企业存在的差距、问题和不足，公司按《关于印发工业涂装等3个行业挥发性有机物（VOCs）控制技术指导意见的通知》（温环发〔2019〕14号）等文件要求，拟定以下整治提升措施。

- （1）针对4.1.4.2考核指标12、4.1.6.2考核指标15、4.1.6.3考核指标16中不符合现象，采取以下整改措施：

◎规范贮存场所，制定危险废物管理制定，及时登记危险废物台账管理信息等，及时与有资质单位签订漆渣、废活性炭、污泥处置、转移合同，执行危险废物转移计划审批和转移联单制度。

◎建议企业应及时建成废气处理设施运行工况监控系统和环保管理信息平台。

◎及时建立废水、废气处理设施运行、维修台账。

◎及时建立油漆、稀释剂等含有机溶剂原辅料的消耗台账，包括使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量等，并确保台账保存期限不少于三年。

4.4结论

根据温州市生态环境局《关于印发工业涂装等3个行业挥发性有机物（VOCs）控制技术指导意见的通知》（温环发〔2019〕14号）等文件要求，我司组织开展了污染整治成效评估工作。

对照原温州市环境保护局《关于印发工业涂装等企业污染整治提升技术指南的通知》（温环发[2018]100号）中《温州市工业涂装企业污染整治提升技术指南》中各个考核指标，企业逐一进行自查。自查结果表明，企业已基本完成考核指标中生产合法性、废气收集与处理、废水处理等方面要求。主要问题存在于固废处理及监督管理方面，通过此次整改评估工作，按照相关要求落实不足之处。

在自查过程中，通过发现厂内存在的问题和不足，逐一整改、落实，完成了相关文件要求，达到污染整治提升目的，取得一定成效。

5 环境保护设施情况

- 5.1 污染物治理/处理设施

5.1.1 废水

本项目废水主要为清洗废水、转印废水、喷漆台水帘废水、喷淋塔废水、食堂废水及员工生活废水，其中清洗废水、转印废水、喷漆台水帘废水、喷淋塔废水汇入厂区废水处理设施处理，食堂废水经隔油池处理汇同生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳入市政污水管网，纳管至平阳县东海污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放，废水来源及处理方式见表5-1。

表5-1 废水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 污水处理厂 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 食堂废水 | 化学需氧量、氨氮等 | 间歇 | 隔油池+化粪池 | 平阳县东海污水处理厂 | 环境 |
| 生活污水 | 化学需氧量、氨氮等 | 间歇 | 化粪池 |  |  |
| 生产废水 | 化学需氧量、氨氮等 | 间歇 | 废水处理设施 |  |  |

废水处理设施：项目设有两套废水处理设施，废水处理设施由浙江和道生态工程有限公司设计并完成施工，采用絮凝沉淀处理工艺，设计处理能力1m3/d，运行时长为1h/d，验收监测期间废水处理设施运行时长为2h/d，具体处理工艺流程见图5-1。

图5-1 项目废水处理工艺流程及产污环节图

5.1.2 废气

- 项目主要废气污染物为注塑废气、破碎废气、喷漆、烘干废气，废气来源及处理方式见表5-2。

- （1）有机废气  项目喷漆、烘干、浸漆过程中会产生一定量的颗粒物、苯系物、乙酸酯类、VOCs，项目设有两套有机废气处理设施，废气集气后经水喷淋+UV光解+活性炭吸附净化处理达标后引至屋顶高空排放，两套有机废气处理设施排气筒高度均为25米。

- （2）油烟废气  项目食堂使用过程中会产生一定量的油烟，废气集气后经静电式油烟净化器净化处理达标后引至屋顶高空排放，排气筒高度为25米。

- （3）破碎废气  项目破碎过程中会产生一定量的颗粒物，废气集气后经布袋除尘器净化处理达标后引至屋顶高空排放，排气筒高度为25米。

- （3）注塑废气  项目注塑过程中会产生一定量的非甲烷总烃，废气集气后经管道引至屋顶高空排放，排气筒高度为21米。

| 项目二破碎工序及集气罩 | 项目二破碎工序及水膜除尘 | 项目油烟净化器 |
| --- | --- | --- |
| 项目独立调漆室及集气罩 | 项目二光固化集气 | 项目二半封闭喷漆及流水线集气 |
| 项目二有机废气净化设施 | 项目二喷漆流水线集气 | 项目三烘干 |
| 项目三浸漆及集气 | 项目三全自动喷漆 | 项目三有机废气净化设施 |

| 项目注塑接管集气 | 项目注塑废气集气后排气筒 |
| --- | --- |

表5-2 废气来源及处理方式一览表

| 废气来源 | 主要污染因子 | 处理设施 | 排气筒高度 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有机废气 | 颗粒物、VOCs等 | 水喷淋+UV光解+活性炭 | 25米 | 环境 |
| 食堂废气 | 油烟 | 静电式油烟净化器 | 25米 | 环境 |
| 破碎废气 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 25米 | 环境 |
| 注塑废气 | 非甲烷总烃 | \ | 21米 | 环境 |

5.1.3 噪声

项目噪声主要来源于超声波清洗、喷漆相关设备、台钻、砂轮机、粉碎机等等。

5.1.4 固(液)体废物

本项目分为2014年基地建设项目、2018年5月技改项目和2018年12月扩建项目。

基地建设项目产生的固废主要为金属边角料及生活垃圾。其中金属边角料收集后外售综合利用；员工日常生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。固废产生情况及处置见表4-3。

技改项目产生的固废主要为塑料边角料、回收的粉尘、漆渣、废油漆桶、废活性炭、废转印膜、污泥。其中塑料边角料、回收的粉尘收集后回用于生产；废转印膜收集后外售综合利用；漆渣、废活性炭、污泥由企业暂存待联系并签订好协议后委托有资质单位处理；废油漆桶收集后委托浦江三阳环保科技再生中心清运处置。固废产生情况及处置见表4-3。

扩建项目产生的固废主要为铝渣和钨丝、污泥、漆渣、废活性炭、废油漆桶。其中铝渣和钨丝收集后外售综合利用；漆渣、废活性炭、污泥由企业暂存待联系并签订好协议后委托有资质单位处理；废油漆桶收集后委托浦江三阳环保科技再生中心清运处置。固废产生情况及处置见表5-3。

表5-3 项目固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 名称 | 产生工序 | 2014年环评预计量 | 2018年5月环评预计量 | 2018年12月环评预计量 | 实际产生量 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 员工生活 | 18t/s | 0 | 0 | 17 t/a | 环卫处置 |
| 2 | 金属边角料 | 攻丝切角 | 2..0t/a | 0 | 0 | 1.8 t/a | 外售利用 |
| 3 | 塑料边角料 | 生产过程 | \ | 4t/a | 0 | 3.3 t/a | 回用于生产 |
| 4 | 回收粉尘 | 废气净化 | \ | 0.19t/a | 0 | 0.1 t/a | 回用于生产 |
| 5 | 废转印膜 | 生产过程 | \ | 2t/a | 0 | 1.0 t/a | 外售利用 |
| 6 | 废油漆桶 | 生产过程 | \ | 0.5t/a | 500个 | 0.5 t/a | 委托浦江三阳环保处置 |
| 7 | 漆渣 | 废气净化及废水处理过程 | \ | 2.7t/a | 1.62t/a | 1 t/a | 企业自行暂存，后续委托有资质单位处置 |
| 8 | 废活性炭 | 废气处理 | \ | 48.99t/a | 42.9t/a | 1 t/a |  |
| 9 | 污泥 | 废水处理 | \ | 1.6t/a | 0.3t/a | 1 t/a |  |
| 10 | 铝渣、钨丝 | 真空镀膜 | \ | \ | 0.01t/a | 0.01 t/a | 外售利用 |

- 5.2 其他环保设施

5.2.1在线监测装置

企业未设有相对应的在线监测装置。

5.2.2 其他设施

项目环境影响报告表、报告书及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 5.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

- 本项目总投资概算6840万元，实际投资7000万元，其中环保设施投资80万元，占总投资额的1.14%。该公司已制定环保管理制度，本次项目具体环保投资概算详见表5-4，并设有环保管理人员。

表5-4 本次环保投资概算表

| 污染源 | 治理措施 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 生产废水 | 厂区污水处理设施 | 20 |
| 生活污水 | 化粪池 |  |
| 喷漆、烘干、浸漆 | 水喷淋+UV光解+活性炭 | 45 |
| 破碎工序 | 布袋除尘 |  |
| 食堂油烟 | 静电式油烟净化器 |  |
| 注塑废气 | 接管集气引至屋顶排放 |  |
| 降噪设施 | 机械设备隔震垫等隔音降噪 | 3 |
| 固废处置 | 危险废物暂存防御防渗；危险废物委托处置。 | 12 |
| 合计 |  | 80 |

- 浙江光辉电子有限公司建设项目执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。项目批复要求、环评要求、实际建设情况见表5-5。

- 表5-5 环评意见批复要求落实情况表

| 类别 | 环评要求 | 批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 2014年环评：近期，由于项目所在区域污水暂不能纳管处理，因此本项目废水经过生态化粪池处理至《污水综合 排放标准》(GB8978-1996) 中的一级标准后纳入区域的排污管网:远期，待污水处理厂与项目所在区域污水收集系统并管运行后，经厂区污水处理站处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后，再纳入园区市政污水管网，最终进入东海污水处理厂处理至达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级排放标准A标准后排放。 2018年5月环评：项目喷淋和转印清洗废水经气浮、混凝沉淀等处理工艺（或其他高效处理工艺）预处 理 达 到 《 污 水 综 合 排 放 标 准 》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网，经平阳县东海污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A排放标准后排放。 2018年12月环评：清洗废水通过地面冲洗进入布置在上色房中的明沟汇入活性炭过滤装置处理可回用于清洗槽上色清洗工序。生产过程中在喷漆房水喷淋系统中的循环水池中加入絮凝剂，使水中的漆滴相互凝聚，打捞漆渣后，喷漆废水经芬顿氧化+混凝沉淀处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入平阳县东海污水处理厂，经处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A排放标准后排放。 | 平环建[2014]63号：雨、污分流。近期生活废水经生态化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准后排放；远期待区域污水管网建成可纳管后，生活污水经化龚池处理后达到《污水综合标放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后纳入市政污水管网。其中食堂含由废水需经隔油池预处理。 平环建[2018]129号：项目营运期间，食堂废水经隔油池预处理、生活污水经化粪池处理、生产废水经厂区内污水处理设施处理，各废水均经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后纳入市政污水管网，再经平阳县东海污水处理厂处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A排放标准后排放。 平环建[2019]4号：项目营运期间，喷漆废水经厂区内自建污水处理设施处理、生活污水经化粪池处理，各自经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳入市政污水管网(其中氨氮、总磷纳管执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)间接排放浓度限值)，再经平阳县东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放；清洗废水经活性炭过滤装置处理后回用于清洗槽上色清洗工序。 | 本项目废水主要为生产废水及员工生活废水，其中生产废水包括清洗废水、转印废水、、喷漆水帘柜废水、喷淋塔废水，统一汇入厂区废水处理设施处理，生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳入市政污水管网，纳管至平阳县东海污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。 |
| 废气 | 2014年环评：项目生产过程中产生少量的焊接废气，加强车间通风换气，同时加强生产管理与设备维护。食堂油烟废气经高效油烟净化器处理，通过专门的油烟管道引至屋顶排放。 2018年5月环评：加强车间通风，注塑废气经集气设施收集后通过不低15m的排气筒高空排放；粉尘收集后经布袋除尘器净化处理设施处理后通过24m高排气筒高空排放；转印废气经收集后通过水汽分离装置+活性炭吸附塔处理后通过 24m 高排气筒高空排放；喷漆废气收集通过水帘喷淋+水汽分离装置预处理后经过活性炭吸附塔处理后通过24m 高排气筒高空排放，烘干废气经降温（如水喷淋装置）、除湿预处理后再经活性炭吸附塔处理后通过24m 高排气筒高空排放。 2018年12月环评：本项目废气主要为调漆废气、浸漆废气、烘（晾）干废气、喷漆废气，项目设 1 个浸漆房，采用负压设计，调漆、浸漆在该区域进行。项目拟对整个浸漆房进行整体抽风，有机废气通过风机捕集后经废气处理装置处理后通过不低于 15m 的排气筒高空排放，烘（晾）干及喷漆在喷漆车间进行，烘（晾）干过程挥发的有机废气独立收集后经废气处理装置处理后通过不低于 15m 的排气筒高空排放，喷漆喷涂有机废气通过风机捕集进入水帘喷淋处理后，经水雾分离器去除水分后经废气处理装置处理后通过不低于 15m 的排气筒高空排放，光固化过程挥发的有机废气收集后经废气处理装置处理后通过不低于 15m 的排气筒高空排放。 | 平环建[2014]63号：加强生产车间通风换气，保证车间空气质量；食堂油烟经油烟净化器处理后引至屋顶高空排放。食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》(GBI8483-2001)中相关标准。 平环建[2018]129号：加强生产车间的通风作业，注塑设备上方设置集气装置，废气经收集后通过不低于15m的排气筒高空排放；粉碎机上方设置集气装置，产生的粉尘经布袋除尘或其他高效除尘设施处理后引至不低于15m的排气筒高空排放；转印工序产生的废气经集气收集后通过水汽分离装置+活性炭吸附塔处理，喷漆废气收集后通过水帘喷淋+水汽分离装置预处理后再经活性炭吸附塔处理，烘干废气经降温、除湿预处理后再经活性炭吸附塔处理，转印、喷漆、烘干废气经处理后最终均通过24m高排气筒屋顶高空排放。项目注塑工序排放的非甲烷总烃和粉碎工序排放的粉尘等污染物排放标准参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中的排放限值，喷漆、转印等生产过程中产生的二甲苯等废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的新污染源二级标准，醋酸丁酯最高允许排放浓度参照《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》(GBZ2.1-2007)中时间加权平均容许浓度(PC-TWA)执行。 平环建[2019]4号：加强生产车间的通风作业，喷漆室、烘(晾)干区、浸漆房均处于负压状态，项目调漆废气、漫漆废气通过风机收集，喷漆产生的漆雾及有机废气通过水帘式漆过滤器后和烘(晾)干、光固化有机废气分别进入UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理，各有机废气处理达标后经屋顶约24m的排气筒高空排放；项目产生的二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、总挥发性有机物等有机废气执行浙江省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)中表1、表6的标准限值。 | 项目喷漆、烘干、浸漆过程中会产生一定量的颗粒物、苯系物、乙酸酯类、VOCs，项目设有两套有机废气处理设施，废气集气后经水喷淋+UV光解+活性炭吸附净化处理达标后引至屋顶高空排放，两套有机废气处理设施排气筒高度均为25米；食堂使用过程中会产生一定量的油烟，废气集气后经静电式油烟净化器净化处理达标后引至屋顶高空排放，排气筒高度为25米；破碎工程中会产生一定量的颗粒物，废气集气后经布袋除尘净化处理达标后引至屋顶高空排放，排气筒高度为25米；项目注塑过程中会产生一定量的非甲烷总烃，废气集气后经管道引至屋顶高空排放，排气筒高度为21米。 项目注塑、破碎工序颗粒物、非甲烷总烃排放浓度小于《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表4的排放限值；喷漆工序颗粒物、苯系物、乙酸之类、VOCs、排放浓度均小于浙江省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)中表1的标准限值；油烟排放浓度小于《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中的小型规模标准。 项目厂界无组织非甲烷总烃排放浓度均小于浙江省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)中表6的无组织排放标准限值。 |
| 噪声 | 2014年环评： ①在设备的选型上，尽量选用低噪声的设备。 ②加强设备的日常维护与保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 ③对噪声相对较大的设备应加装隔声、消声措施，还应加强减震降噪措施，如加装隔振垫、减振器、消声器等。 ④合理布局车间结构。生产设备远离门窗，减小噪声影响。 ⑤建议在厂区周围建设一定高度的围墙，减少对厂区外声环境的影响;同时，加强厂房绿化建设，不但可以降低噪声，而且能美化环境、净化空气。 2018年5月环评： ①车间内合理布局，高噪声设备尽量远离门窗，车间采用实体隔声墙。 ②选用低噪声设备，加强设备的维护。 ③对噪声较大的设备，应加强减震降噪措施，如加装隔振垫、减振器、消声器等。 2018年12月环评： 1、尽量选用低噪声设备，无论是委托设计制造还是购买成品，都应提出相应的控制噪声措施和声级值控制指标，配套定购降噪、防噪设施。 2、在满足生产工艺、安全生产的前提下合理布局，尽量将高噪声装置向远离厂界一侧布置，增大高噪声源与厂界的距离。 3、尽可能在在厂区周围种植常绿乔木，设置绿化隔声带，以达到降噪目的。 4、在设备安装过程中同步实施减震、隔声、吸声等降噪措施。 5、净化系统风机噪声，加设隔声罩，并配备风机电机自身散热的消声进出通道。 6、在噪声较大的岗位设置隔声值班室，以保护操作工身体健康；对操作工人应加强个人防护，及时发放噪声防护用品。 | 平环建[2014]63号：合理布置厂区，采用低秉声边各，加强设备的维护和车间的隔声措施，强噪声设备应单独设置并采取相应的隔声减振措施，确保厂界噪声达标排放，项目北侧和西侧厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中的4类功能区标准，其余厂界执行3类标准。 平环建[2018]129号：合理布置生产车间，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施；项目西、北侧厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准，其余执行3类标准。 平环建[2019]4号：合理布置生产车间，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施；项目西侧、北侧临交通干道厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准，其余厂界执行3类标准。 | 企业设备已合理布局，并采取了相应措施，根据监测结果，厂界东侧、南侧、西侧、北侧噪声均能达标排放。 |
| 固废 | 2014年环评：加强管理，做好生产固废和生活垃圾的及时收集处理。金属边角料经收集外售处理:生活垃圾委托环卫部门及时清运。 2018年5月环评：塑料边角料、废转印膜、回收的粉尘收集后厂区内综合利用；漆渣、破损的废油漆包装桶、废活性炭委托有相关资质的单位处理；废水处理污泥收集后由环卫部门清运处理。 2018年12月环评：铝渣和钨丝收集后外运综合利用，废水处理污泥委托清运妥善处置；漆渣、废活性炭、废油漆桶属于危险废物，须委托有资质单位处理处置。 | 平环建[2014]63号：金属生产边角料回收利用；生活垃圾定点收集，集中堆放，及时清运。 平环建[2018]129号：项目生产过程中产生的塑料边角料、回收的粉尘、废转印膜收集后厂区内综合利用或外售处理；漆渣、破损的废油漆包装桶、废活性炭收集后委托有资质单位处理；废水处理污泥委托外运妥善处置，生活垃圾交由环卫部门清运处理。 平环建[2019]4号：项目生产过程中产生的铝渣和钨丝收集后外运综合利用，废水处理污泥委托清运妥善处置，漆渣、废活性炭、废油漆桶委托有资质单位处理，生活垃圾交由环卫部门清运处理。 | 本项目分为2014年基地建设项目、2018年5月技改项目和2018年12月扩建项目。 基地建设项目产生的固废主要为金属边角料及生活垃圾。其中金属边角料收集后外售综合利用；员工日常生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。 技改项目产生的固废主要为塑料边角料、回收的粉尘、漆渣、废油漆桶、废活性炭、废转印膜、污泥。其中塑料边角料、回收的粉尘收集后回用于生产；废转印膜收集后外售综合利用；漆渣、废活性炭、污泥由企业暂存待联系并签订好协议后委托有资质单位处理；废油漆桶收集后委托浦江三阳环保科技再生中心清运处置。 扩建项目产生的固废主要为铝渣和钨丝、污泥、漆渣、废活性炭、废油漆桶。其中铝渣和钨丝收集后外售综合利用；漆渣、废活性炭、污泥由企业暂存待联系并签订好协议后委托有资质单位处理；废油漆桶收集后委托浦江三阳环保科技再生中心清运处置。 |

- 6 建设项目环评报告的主要结论及审批

6.1 环评报告的主要结论与建议

- (1)水环境影响  近期，由于项目所在区域污水暂不能纳管处理，因此本项目废水经过生态化粪池处理至《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准后纳入区域的排污管网；远期，待污水处理厂与项目所在区域污水收集系统并管运行后，经厂区污水处理站处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后，再纳入园区市政污水管网，最终进入东海污水处理厂处理至达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级排放标准A标准后排放。

- 项目喷淋和转印清洗废水经气浮、混凝沉淀等处理工艺（或其他高效处理工艺）预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳入市政污水管网，经平阳县东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放，经稀释扩散后对周围水体影响不大。

- (2)废气影响  项目生产过程中产生少量的焊接废气，加强车间通风换气，同时加强生产管理与设备维护，该部分废气经大气稀释、扩散后对周围环境影响不大。

- 项目食堂油烟废气经高效油烟净化器处理，通过专门的油烟管道引至屋顶排放，对周边的环境影响不大。

- 项目在注塑过程中会产生少量的有机废气，主要为非甲烷总烃，建议技改项目在注塑机等设备上方设置集气设施，有机废气经收集后通过不低于15m的排气筒高空排放，同时加强生产车间通风换气，保证车间空气质量，经扩散稀释后对环境影响不大。

- 项目在边角料粉碎环节有少量粉尘产生，塑料粉碎粉尘产生量相对较少，应在粉碎机等粉尘产生设备上设集气设施，经布袋除尘（或其它高效除尘方式，除尘效率不低于95%）后通过不低于15m排气筒高空排放，同时加强车间通风，保证室内空气质量，经扩散稀释后对环境影响不大。

- 项目喷漆废气收集通过水帘喷淋+水汽分离装置预处理后经过活性炭吸附塔处理后通过24m高排气筒高空排放，烘干废气经降温（如水喷淋装置）、除湿预处理后再经活性炭吸附塔处理后通过24m高排气筒高空排放。

- 根据预测结果，项目转印、喷漆和烘干有机废气的最大落地浓度均未超标，最大占标率均小于标准的10%，在做好废气防治措施的前提下，本项目转印废气和喷漆有机废气对厂区周围的大气环境质量和敏感点大气环境质量影响不大。

- (3)声环境影响  项目噪声源主要为生产过程中各机械设备运行产生的噪声，通过采取必要的隔声、消声、减振措施，生产车间内设备合理安置，高噪声设备远离门窗，采取实体墙等隔声措施后，各声源产生的机械噪声经墙体的隔声和距离的衰减后，对周围声环境产生影响较小。

- (4)固废影响  加强管理，做好生产固废和生活垃圾的及时收集处理。金属边角料经收集外售处理；生活垃圾委托环卫部门及时清运。项目在生产过程会产生的少量塑料边角料经集中收集后厂区内综合利用。粉尘净化过程中回收的粉尘经集中收集后厂区内综合利用。转印清洗过程中会产生的废转印膜经收集后外售综合利用。废水处理污泥经收集后由环卫部门清运处理。

- 项目水帘喷漆车间使用过程产生的漆渣经收集后委托有资质的单位进行处置。废活性炭经集中收集后委托有资质单位处理处置。废油漆包装桶由生产厂家回收利用， 但未回收利用的破损的废油漆包装桶属于危险废物，集中收集后委托有资质单位处理处置，不会对周围环境产生影响。

- 6.1.2 建议

- （1）建设单位应重视环境保护工作，进- -步加强环保管理与监测，保证各污染物达标排放，杜绝事故发生，防止污染环境。

- （2）大力推行清洁生产，选用先进的工艺、设备，落实节能、节电、节水措施，把污染控制从原先的末端治理向生产的全过程转移和延伸，防范于未然。

- （3）本项目的环保设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，确保污染物达标排放;同时做好环保设施日常的正常运行，确保污染物达标排放。

- 6.1.3 环境影响评价总结论

- 浙江光辉电子有限公司年产10万台节能型扎钞机基地建设项目选址于平阳县新兴产业园E-15-4地块，用地性质为二类工业用地，从选址及城市发展规划角度看是可行的。

- 项目施工期间会对周围环境产生一定的影响，但该影响会随着施工期的结束而消失。项目营运期间，会产生废水、废气、噪声和固体废弃物，经评价分析，在全面落实本报告提出的各项环保措施和建议的基础上，落实本项目的污染防治对策，加强环保管理，确保环保设施的正常高效运行，环境污染可基本得到控制，做到污染物达标排放，对周围环境影响不大。因此，采用科学管理与恰当的环保治理措施后，该项目的建设从环境保护角度来讲是可行的。

- 浙江光辉电子有限公司技改项目位于平阳县滨海新区海润路6号，项目的建设总体符合国家产业政策，符合平阳县环境功能区划要求、符合污染物排放达标要求、符合总量控制指标原则以及项目投入营运后能维持本地区环境质量。项目营运期间，会产生废水、废气、噪声和固体废弃物，经评价分析，在全面落实本报告提出的各项环保措施和建议的基础上，环境污染可得到控制，做到污染物达标排放，对周围环境影响不大。因此，采用科学管理与恰当的环保治理措施后，该项目的建设从环境保护角度来讲是可行的。

- 浙江光辉电子有限公司年加工塑料工艺品约10万件扩建项目位于浙江省温州市平阳县滨海新区海润路6号（浙江光辉电子有限公司生产车间一5F），该项目的建设符合环境功能区划、城市总体规划、土地利用规划及生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入负面清单（“三线一单”）控制要求。项目建成后具有良好的经济效益和社会效益。但项目在运营过程中会产生一定量的废气、废水、噪声和固体废弃物等污染物。经评价分析，项目各污染物排放符合项目所在地环境功能区划的要求，可达到环境质量目标。建设单位应妥善落实本报告书提出的污染防治措施和要求，严格执行“三同时”制度，从环保角度讲，项目建设是可行的。

- 6.2 环保部门审批决定

平阳县环境保护局 2014年4月21日以(平环建[2014]63号)文件形式出具了项目审查意见，具体如下：

浙江光辉电子有限公司：你单位的《浙江光辉电子有限公司年产10万台节能型礼钞机基地建设项目环境影响报告表》已悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查。经研究，审查意见如下：

一、原则同意环评意见和建议，建设单位须逐项予以落实。本项目位于平阳县新兴产业园8-15-1地块。项目占地面积11495平方米。建筑面积为22134.92平方米，拟建生产车间、综合楼等其它配套设施。项目建成后生产规莫为年产10万台节能型扎钞机，其中贴片、喷漆工序外协。环评报告表中的污染防治对策，措施可作为项目实施和企业环境管理的依据。

二、建设单位在工程设计、施工、使用中要落实如下措施：

1、施工期间严格控制扬尘、噪声，废水的产生，施工生活废水可利用附近原有的生活废水设施处理或设置移动式环保厕所处理，尽量使用低噪声的设备，合理安排施工时间，避免夜间施工，施工中产生的泥浆废水经沉淀处理后，其上清液回用或排放。沉淀的污泥作为绿化用土或外运处理，落实水土保持措施，合理处置土石方。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准。

2、雨、污分流。近期生活废水经生态化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准后排放；远期待区域污水管网建成可纳管后，生活污水经化龚池处理后达到《污水综合标放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后纳入市政污水管网。其中食堂含由废水需经隔油池预处理。

3、加强生产车间通风换气，保证车间空气质量；食堂油烟经油烟净化器处理后引至屋顶高空排放。食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》(GBI8483-2001)中相关标准。

4、合理布置厂区，采用低秉声边各，加强设备的维护和车间的隔声措施，强噪声设备应单独设置并采取相应的隔声减振措施，确保厂界噪声达标排放，项目北侧和西侧厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中的4类功能区标准，其余厂界执行3类标准。

5、金属生产边角料回收利用；生活垃圾定点收集，集中堆放，及时清运。

6、加强环境绿化。

三、项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，建成后须通过“三同时”验收才能正式投入使用。

平阳县环境保护局 2018年8月14日以(平环建[2018]129号)文件形式出具了项目审批意见，具体如下：

浙江光辉电子有限公司：你公司申请审批的报告、由浙江中蓝环境科技有限公司编制的《浙江光辉电子有限公司技改项目环境影响报告表》已悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目环评文件进行审查并公示，经研究，审批意见如下：

- 一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环境影响报告表的结论与建议，环评提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你公司须逐项予以落实。

- 二、该企业位于平阳县滨海新区海润路6号，用地面积为11291m2，总建筑面积为22186.06m2，本项目拟在现有生产车间二内新增注塑、喷漆、水转印等塑料件生产工艺，原有项目其他生产工艺、生产规模等均不变，项目建成后，生产规模仍为年产10万台节能型扎钞机。具体建设内容见项目环评文本。

三、项目营运期间，食堂废水经隔油池预处理、生活污水经化粪池处理、生产废水经厂区内污水处理设施处理，各废水均经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后纳入市政污水管网，再经平阳县东海污水处理厂处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A排放标准后排放。

加强生产车间的通风作业，注塑设备上方设置集气装置，废气经收集后通过不低于15m的排气筒高空排放；粉碎机上方设置集气装置，产生的粉尘经布袋除尘或其他高效除尘设施处理后引至不低于15m的排气筒高空排放；转印工序产生的废气经集气收集后通过水汽分离装置+活性炭吸附塔处理，喷漆废气收集后通过水帘喷淋+水汽分离装置预处理后再经活性炭吸附塔处理，烘干废气经降温、除湿预处理后再经活性炭吸附塔处理，转印、喷漆、烘干废气经处理后最终均通过24m高排气筒屋顶高空排放。项目注塑工序排放的非甲烷总烃和粉碎工序排放的粉尘等污染物排放标准参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中的排放限值，喷漆、转印等生产过程中产生的二甲苯等废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的新污染源二级标准，醋酸丁酯最高允许排放浓度参照《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》(GBZ2.1-2007)中时间加权平均容许浓度(PC-TWA)执行。

合理布置生产车间，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施；项目西、北侧厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准，其余执行3类标准。

项目生产过程中产生的塑料边角料、回收的粉尘、废转印膜收集后厂区内综合利用或外售处理；漆渣、破损的废油漆包装桶、废活性炭收集后委托有资质单位处理；废水处理污泥委托外运妥善处置，生活垃圾交由环卫部门清运处理。

- 四、总量控制：本项目新增总量控制指标主要为COD、NH3-N，总量控制值分别为0.12t/a、0.012t/a；根据《关于温州市排污权有偿使用费征收标准的通知》(温发改价(2013)225号)，本项目新增C0D、NH3-N总量指标需通过排污权交易有偿获得。

- 五、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者方治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

- 项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

- 项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，建成后须通过“三同时”验收后才能正式投入生产。

- 六、根据中华人民共和国行政复议法第十二条规定，若你公司对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向平阳县人民政府提起行政复议。

- 平阳县环境保护局 2014年4月21日以(平环建[2014]63号)文件形式出具了项目审查意见，具体如下：

浙江光辉电子有限公司：你公司申请审批的报告、由浙江中蓝环境科技有限公司编制的《浙江光辉电子有限公司年加工塑料工艺品约10万件扩建项目环境影响报告书》及其技术评估报告已悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目环评文件进行审查并公示，经研究，审批意见如下：

- 一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环境影响报告书的结论与建议，环评提出的污柒防治措施可作为项目环保设计的依据，你公司须逐项予以落实。

二、项目位于浙江省温州市平阳县滨海新区海润路6号，总占地面积为11291m2，总建筑面积为22186.06m2，现拟在生产车间二(第五层)内新增年加工塑料工艺品约10万件扩建项目，原项目其他生产工艺、生产规模等均不变。具体建设内容见项目环评文本。

三、项目营运期间，喷漆废水经厂区内自建污水处理设施处理、生活污水经化粪池处理，各自经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳入市政污水管网(其中氨氮、总磷纳管执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)间接排放浓度限值)，再经平阳县东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放；清洗废水经活性炭过滤装置处理后回用于清洗槽上色清洗工序。

加强生产车间的通风作业，喷漆室、烘(晾)干区、浸漆房均处于负压状态，项目调漆废气、漫漆废气通过风机收集，喷漆产生的漆雾及有机废气通过水帘式漆过滤器后和烘(晾)干、光固化有机废气分别进入UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理，各有机废气处理达标后经屋顶约24m的排气筒高空排放；项目产生的二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、总挥发性有机物等有机废气执行浙江省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)中表1、表6的标准限值。

合理布置生产车间，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施；项目西侧、北侧临交通干道厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准，其余厂界执行3类标准。

项目生产过程中产生的铝渣和钨丝收集后外运综合利用，废水处理污泥委托清运妥善处置，漆渣、废活性炭、废油漆桶委托有资质单位处理，生活垃圾交由环卫部门清运处理。

- 四、总量控制:本项目新增总量控制指标主要为COD、NH3-N,总量控制值分别为0.00096t/a、0.00001t/a，原环评核定量为0.11t/a、0.00116t/a，原有排污权指标核定量为0.12t/a、0.012t/a;扩建后总量指标满足总量控制要求。

- 五、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

- 项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

- 项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，建成后须通过“三同时”验收后才能正式投入生产。

- 六、根据中华人民共和国行政复议法第十二条规定，若你公司对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向平阳县人民政府提起行政复议。

- 7 验收执行标准

- 7.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表7-1：

表7-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 |  | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 |  | 6~9 | 无量纲 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准 |
|  | 悬浮物 |  | 400 | mg/L |  |
|  | 五日生化需氧量 |  | 300 | mg/L |  |
|  | 化学需氧量 |  | 500 | mg/L |  |
|  | 动植物油类 |  | 100 | mg/L |  |
|  | 石油类 |  | 20 | mg/L |  |
|  | 氨氮 |  | 35 | mg/L | 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值 |
|  | 总磷 |  | 8 | mg/L |  |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 |  | 4.0 | mg/m3 | 浙江省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)中表6的无组织排放标准限值 |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 排放浓度 | 30 | mg/m3 | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表4的排放限值 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 100 | mg/m3 |  |
|  | 颗粒物 |  | 30 | mg/m3 | 浙江省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)中表1的标准限值 |
|  | 苯系物 |  | 40 | mg/m3 |  |
|  | 乙酸脂类 |  | 60 | mg/m3 |  |
|  | VOCs |  | 150 | mg/m3 |  |
|  | 油烟 |  | 2.0 | mg/m3 | 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中的小型规模标准 |
| 噪声 | 厂界西侧、北侧昼间 |  | 70 | dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类、4类标准 |
|  | 厂界东侧、南侧昼间 |  | 65 | dB |  |

- 7.2 总量控制指标

项目主要污染物总量控制为废水排放量2346 t/a，COD0.117 t/a，NH3-N0.0117t/a，VOCs3.53t/a。

8 验收监测内容

- 8.1 环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表8-1。

表8-1 验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产 废水 | A | 项目二 生产废水集水池 | pH、COD、NH3-N、SS、TP | 抽样2天，每天 4次 |
|  | B | 项目二 生产废水排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、TP、 BOD5、石油类 | 抽样2天，每天 4次 |
|  | C | 项目三 生产废水集水池 | pH、COD、NH3-N、SS、TP | 抽样2天，每天 4次 |
|  | D | 项目三 生产废水排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、TP、 BOD5、石油类 | 抽样2天，每天 4次 |
|  |  |  | COD、NH3-N、TP、TN | 现场平行样， 抽样1天，1次 |
| 废水 | F | 总排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、TP、TN、动植物油类、石油类 | 抽样2天，每天 4次 |
|  |  |  | COD、NH3-N、TP、TN | 现场平行样， 抽样1天，1次 |
| 有组织废气 | G、H | 项目二：有机废气 净化前、后排气筒 | 颗粒物、苯系物*、乙酸酯类*、 VOCS | 抽样2天，每天 3次 |
|  | I | 项目二 粉尘净化后排气筒 | 颗粒物 | 抽样2天，每天 3次 |
|  | I-1 | 项目二 注塑废气排气筒 | 非甲烷总烃 | 抽样2天，每天 3次 |
|  | J、K | 项目三：有机废气 净化前、后排气筒 | 颗粒物、苯系物*、乙酸酯类*、 VOCS | 抽样2天，每天 3次 |
|  | L | 厨房油烟 净化后排气筒 | 饮食业油烟[高峰期] | 抽样2天，每天 1次，每次采5个样品 |
| 无组织废气 | M、N O、P | 厂界四周 | 非甲烷总烃 | 抽样2天，每天 3次 |
| 噪声 | 1-4 | 厂界四周 | 等效声级 | 监测2天，每天 上下午各1次 |
| *苯系物不包含苯，苯系物、乙酸酯类检测结果取自VOCS |  |  |  |  |

- 9 质量保证及质量控制

- 9.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表9-1：

表9-1 各监测项目具体分析方法表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法及来源 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | 0.00~14.00 |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4 mg/L |
|  | NH3-N | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂光度法 HJ 535-2009 | 0.025 mg/L |
|  | BOD5 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 0.5 mg/L |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 4.0 mg/L |
|  | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 | 0.06 mg/L |
|  | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 | 0.06 mg/L |
|  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 0.010 mg/L |
|  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636—2012 | 0.05 mg/L |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38—2017 | 0.07 mg/m3 |
|  |  | 境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604—2017 | 0.07 mg/m3 |
|  | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157—1996修改单 | 20 mg/m3 |
|  | VOCs | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734—2014 | 0.010 mg/m3 |
|  | 油烟 | 饮食业油烟排放标准(试行) GB 18483—2001 附录A | 0.06 mg/m3 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 | 30~130dB |
|  |  | 环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正 HJ 706-2014 | \ |

- 9.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表9-2：

表9-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梅特勒-托利多PH计 | FE20 | pH | 检定合格 |
| COD恒温加热器 | JH-12 | COD | 功能检查合格 |
| 生化培养箱 | SPX-150B | BOD5 | 校准合格 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | NH3-N、TP、TN | 检定合格 |
| 赛多利斯电子天平 | SQP/PRACTUM224-1CN | SS、颗粒物 | 检定合格 |
| 红外分光测油仪 | JLBG-126 | 动植物油类、石油类、油烟 | 校准合格 |
| 气相色谱仪 | GC-1690 | 非甲烷总烃 | 检定合格 |
| 气相色谱仪 | 6890N | VOCs | 检定合格 |
| 自动烟尘（气）测试仪 | 唠应3012H型 | 颗粒物 | 校准合格 |
| 多功能声级计 | AWA5680 | 厂界噪声 | 校准合格 |

- 9.3 人员资质

建设项目验收参与人员见表9-3：

表9-3 建设项目验收参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 高鸿州 | 评价室检测员 | XH201408 |
| 报告编制人 | 高鸿州 | 评价室检测员 | XH201408 |
| 报告审核人 | 陈金彪 | 评价室主任 | XH201407 |
| 报告审定人 | 黄海燕 | 质量负责人/工程师 | XH201511 |
| 其他成员 | 上官光钻 | 评价室检测员 | XH201733 |
|  | 项波伦 | 评价室检测员 | XH201802 |
|  | 蒋秋野 | 评价室检测员 | XH201907 |
|  | 盖诗佳 | 分析室检测员 | XH201701 |
|  | 高丰环 | 分析室检测员 | XH201710 |
|  | 吴星星 | 分析室检测员 | XH201716 |
|  | 陈 虹 | 分析室主任 | XH201721 |

- 9.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第二版 试行) (浙江省环境监测中心2010年)的要求进行。在现场监测期间，对废水入网口的水样采取平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品质控结果见表9-4。

表9-4 现场平行样品质控结果表

| 样品编号 | 监测项目 | 测定值1 (mg/L) | 测定值2 (mg/L) | 相对偏差(%) | 允许偏差(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HJ1904137-032 | COD | 395 | 370 | 3.3 | ≤10 | 符合 |
|  | NH3-N | 4.52 | 4.70 | 2.0 | ≤10 | 符合 |
|  | TP | 0.469 | 0.457 | 1.3 | ≤10 | 符合 |
|  | TN | 6.42 | 6.54 | 0.9 | ≤10 | 符合 |
| HJ1904137-048 | COD | 79 | 73 | 3.9 | ≤15 | 符合 |
|  | NH3-N | 0.240 | 0.226 | 3.0 | ≤10 | 符合 |
|  | TP | 0.108 | 0.101 | 3.3 | ≤10 | 符合 |
|  | TN | 1.38 | 1.44 | 2.1 | ≤10 | 符合 |

9.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《空气和废气监测分析方法》(第四版)(国家环保总局2007年)的要求进行。

(2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

(3)被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围(即30%~70%之间)

(4)采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测(分析)仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计(标定)，在测试时应保证采样流量的准确。

- 9.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5 dB测试数据无效。本次验收噪声测试校准记录见表8-5：

表9-5 噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前(dB) | 测后(dB) | 差值(dB) | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年10月10日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2019年10月11日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

- 10 验收监测结果与分析评价

- 10.1 生产工况

2019年4月12日、13日、10月10日、11日验收监测期间，浙江光辉电子有限公司的生产负荷分别为（扎钞机）93.1%、96.1%、94.6%、90.1%，（塑料工艺品）90.1%、90.1%、93.1%、93.1%。监测期间工况详见表9-1。

表9-1 监测期间产量核实表

| 监测期间主要生产情况 |  |  | 生产 负荷 | 设计生产能力 | 年工作日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 主要产品 | 产量 |  |  |  |
| 4月12日 | 扎钞机 | 310台/d | 93.1% | 10万台/a 333台/d | 300天 |
| 4月13日 |  | 320台/d | 96.1% |  |  |
| 10月10日 |  | 315台/d | 94.6% |  |  |
| 10月11日 |  | 300台/d | 90.1% |  |  |
| 4月12日 | 塑料工艺品 | 300件/d | 90.1% | 10万件/a 333件/d |  |
| 4月13日 |  | 300件/d | 90.1% |  |  |
| 10月10日 |  | 310件/d | 93.1% |  |  |
| 10月11日 |  | 310件/d | 93.1% |  |  |

- 10.2 环境保护设施调试效果

10.2.1污染物达标排放监测结果

10.2.1.1 废水监测结果

4月12日、13日验收监测期间，项目项目二、项目三的废水监测结果表明，pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、石油类排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮、总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值；总排放口废水监测结果表明，pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、石油类及动植物油类排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮、总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值。监测结果详见表10-2，生产废水去除率见表10-7。

10.2.1.2 废气监测结果

10月10日、11日验收监测期间，浙江光辉电子有限公司厂界无组织废气在现场监测时，根据根据实际情况于厂界东侧、南侧、西侧、北侧布置4个监测点，两天6次监测结果表明，非甲烷总烃排放浓度排放浓度均小于《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)中表6的无组织排放标准限值，具体监测结果及监测点位见表10-3、图3-2。

10月10日、11日验收监测期间，浙江光辉电子有限公司废气净化后排气筒的监测结果表明，注塑、破碎工序颗粒物、非甲烷总烃排放浓度小于《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表4的排放限值；喷漆工序颗粒物、苯系物、乙酸脂类、VOCs排放浓度均小于浙江省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)中表1的标准限值；油烟排放浓度小于《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中的小型规模标准，具体监测结果详见表10-4、10-5，废气污染物去除率详见表10-8。

10.2.1.2 厂界噪声监测结果

10月10日、11日验收监测期间，根据实际情况于浙江光辉电子有限公司厂界东侧、南侧、西侧、北侧共设置4个噪声测点，其两天昼间上下午监测结果显示，厂界西侧、北侧噪声小于《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准，厂界东侧、南侧小于《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值。现场检测时，东侧测点主要声源为车间通风机噪声，其余测点均无明显声源。具体监测结果及监测点位见表10-5、图3-2。

表10-2 污水监测结果统计表

| 项目 抽样位置及时间 |  | pH (无量纲) | NH3-N (mg/L) | TP (mg/L) | TN (mg/L) | SS (mg/L) | COD (mg/L) | BOD5 (mg/L) | 动植物油类(mg/L) | 石油类(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目二 生产废水集水池 4月12日 | 09:10 | 7.03 | 0.990 | 0.263 | —— | 488 | 2.36×103 | —— | —— | —— |
|  | 11:16 | 7.06 | 1.14 | 0.254 | —— | 478 | 2.30×103 | —— | —— | —— |
|  | 13:08 | 7.20 | 1.27 | 0.241 | —— | 505 | 2.19×103 | —— | —— | —— |
|  | 15:12 | 7.17 | 1.19 | 0.260 | —— | 483 | 2.03×103 | —— | —— | —— |
|  | 平均值 | —— | 1.15 | 0.254 | —— | 488 | 2.22×103 | —— | —— | —— |
| 项目二 生产废水集水池 4月13日 | 09:05 | 7.05 | 1.24 | 0.273 | —— | 473 | 2.67×103 | —— | —— | —— |
|  | 11:10 | 7.11 | 0.960 | 0.232 | —— | 503 | 2.46×103 | —— | —— | —— |
|  | 13:11 | 7.23 | 1.14 | 0.247 | —— | 495 | 2.76×103 | —— | —— | —— |
|  | 15:03 | 7.16 | 1.13 | 0.254 | —— | 460 | 2.61×103 | —— | —— | —— |
|  | 平均值 | —— | 1.12 | 0.252 | —— | 483 | 2.62×103 | —— | —— | —— |
| 项目三 生产废水集水池 4月12日 | 09:18 | 6.98 | 19.2 | 2.08 | —— | 79.0 | 2.14×103 | —— | —— | —— |
|  | 11:26 | 6.73 | 17.4 | 2.06 | —— | 80.0 | 1.98×103 | —— | —— | —— |
|  | 13:19 | 6.91 | 18.3 | 2.02 | —— | 70.5 | 2.19×103 | —— | —— | —— |
|  | 15:29 | 6.93 | 18.6 | 2.00 | —— | 76.5 | 2.12×103 | —— | —— | —— |
|  | 平均值 | —— | 18.4 | 2.04 | —— | 76.5 | 2.11×103 | —— | —— | —— |
| 项目三 生产废水集水池 4月13日 | 09:17 | 6.39 | 18.1 | 2.05 | —— | 70.0 | 2.22×103 | —— | —— | —— |
|  | 11:21 | 6.45 | 19.3 | 2.13 | —— | 72.0 | 2.14×103 | —— | —— | —— |
|  | 13:20 | 6.77 | 17.5 | 2.01 | —— | 75.5 | 2.71×103 | —— | —— | —— |
|  | 15:15 | 6.52 | 17.7 | 2.00 | —— | 72.0 | 2.61×103 | —— | —— | —— |
|  | 平均值 | —— | 18.2 | 2.05 | —— | 72.4 | 2.42×103 | —— | —— | —— |
| 项目二 生产废水排放口 4月12日 | 09:13 | 9.46 | 0.982 | 0.057 | —— | 8.9 | 415 | 87.5 | —— | 0.35 |
|  | 11:20 | 9.32 | 0.926 | 0.063 | —— | 9.0 | 430 | 92.2 | —— | 0.36 |
|  | 13:12 | 9.11 | 1.09 | 0.044 | —— | 9.2 | 405 | 85.4 | —— | 0.36 |
|  | 15:15 | 9.16 | 1.06 | 0.036 | —— | 9.2 | 395 | 82.3 | —— | 0.38 |
|  | 平均值 | —— | 1.01 | 0.050 | —— | 9.1 | 411 | 86.8 | —— | 0.36 |
| 项目二 生产废水排放口 4月13日 | 09:08 | 9.37 | 1.04 | 0.055 | —— | 9.1 | 442 | 90.7 | —— | 0.35 |
|  | 11:14 | 9.12 | 0.937 | 0.067 | —— | 8.5 | 460 | 94.5 | —— | 0.35 |
|  | 13:14 | 9.24 | 0.904 | 0.051 | —— | 9.4 | 474 | 96.7 | —— | 0.35 |
|  | 15:06 | 9.47 | 1.09 | 0.048 | —— | 8.8 | 487 | 98.5 | —— | 0.35 |
|  | 平均值 | —— | 0.993 | 0.055 | —— | 9.0 | 466 | 95.1 | —— | 0.35 |
| 项目三 生产废水排放口 4月12日 | 09:25 | 8.52 | 4.41 | 0.495 | 5.94 | 15.7 | 351 | 76.3 | —— | 0.31 |
|  | 11:34 | 8.41 | 4.34 | 0.454 | 5.85 | 13.4 | 315 | 68.8 | —— | 0.31 |
|  | 13:28 | 8.50 | 4.55 | 0.466 | 6.38 | 13.7 | 364 | 82.0 | —— | 0.32 |
|  | 15:36 | 8.33 | 4.73 | 0.449 | 6.48 | 14.5 | 376 | 86.7 | —— | 0.31 |
|  | 平均值 | —— | 4.51 | 0.466 | 6.16 | 14.3 | 352 | 78.4 | —— | 0.31 |
| 项目三 生产废水排放口 4月13日 | 09:23 | 8.45 | 4.71 | 0.447 | 5.79 | 15.4 | 400 | 83.5 | —— | 0.32 |
|  | 11:28 | 8.50 | 4.78 | 0.454 | 6.67 | 13.3 | 381 | 80.7 | —— | 0.30 |
|  | 13:27 | 8.33 | 4.88 | 0.428 | 6.25 | 13.7 | 378 | 79.2 | —— | 0.28 |
|  | 15:29 | 8.49 | 4.61 | 0.463 | 6.48 | 14.1 | 382 | 85.7 | —— | 0.30 |
|  | 平均值 | —— | 4.74 | 0.448 | 6.30 | 14.1 | 385 | 82.3 | —— | 0.30 |
| 总排口 4月12日 | 09:32 | 7.46 | 0.332 | 0.095 | 1.98 | 21.2 | 62 | 14.2 | 0.13 | 0.21 |
|  | 11:42 | 7.53 | 0.248 | 0.098 | 1.77 | 22.0 | 56 | 12.4 | 0.09 | 0.22 |
|  | 13:37 | 7.41 | 0.279 | 0.105 | 1.67 | 22.5 | 58 | 11.5 | 0.09 | 0.23 |
|  | 15:46 | 7.37 | 0.266 | 0.108 | 1.66 | 23.8 | 52 | 10.8 | 0.11 | 0.23 |
|  | 平均值 | —— | 0.281 | 0.102 | 1.77 | 22.4 | 57 | 12.2 | 0.11 | 0.22 |
| 总排口 4月13日 | 09:33 | 7.36 | 0.315 | 0.098 | 1.64 | 23.2 | 63 | 14.6 | 0.22 | 0.17 |
|  | 11:37 | 7.56 | 0.229 | 0.112 | 1.44 | 21.5 | 67 | 15.5 | 0.20 | 0.16 |
|  | 13:36 | 7.42 | 0.251 | 0.105 | 1.23 | 22.2 | 66 | 17.9 | 0.16 | 0.19 |
|  | 15:42 | 7.51 | 0.233 | 0.104 | 1.41 | 19.3 | 76 | 16.8 | 0.18 | 0.16 |
|  | 平均值 | —— | 0.257 | 0.105 | 1.43 | 21.6 | 68 | 16.2 | 0.19 | 0.17 |
| 排放限值 |  | 6~9 | 35 | 8 | \ | 400 | 500 | 300 | 100 | 20 |
| 评 价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | \ | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1904137号检测报告。

表10-3 厂界无组织废气监测结果统计表

| 项目 抽样位置及频次 |  | 非甲烷总烃(mg/m3) |  | 项目 抽样位置及频次 |  | 非甲烷总烃(mg/m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10月10日 | 10月11日 |  |  | 10月10日 | 10月11日 |
| 厂界西侧 M号点 | 第1次 | 1.35 | 1.97 | 厂界东侧 O号点 | 第1次 | 1.10 | 0.74 |
|  | 第2次 | 0.42 | 1.30 |  | 第2次 | 2.00 | 0.95 |
|  | 第3次 | 0.95 | 1.27 |  | 第3次 | 1.61 | 1.03 |
| 厂界北侧 N号点 | 第1次 | 1.30 | 1.13 | 厂界南侧 P号点 | 第1次 | 0.74 | 0.95 |
|  | 第2次 | 0.89 | 1.38 |  | 第2次 | 1.16 | 1.09 |
|  | 第3次 | 1.70 | 1.03 |  | 第3次 | 0.54 | 1.19 |
| 排放现值 |  | 4.0 |  | 排放现值 |  | 4.0 |  |
| 评 价 |  | 达标 | 达标 | 评 价 |  | 达标 | 达标 |
| 监测期间，两天风向为北风，风速＜5m/s |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1910115号检测报告。

表10-4  排气筒中废气监测结果统计表

| 抽样位置 及日期 |  | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 最大值 |  |  |
| 项目二喷漆、光固化工序 水喷淋塔+UV光催化+活性炭吸附 10月10日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 1.5×104 | 1.5×104 | 1.5×104 | 1.5×104 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生浓度，mg/m3 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生速率，kg/h | ＜0.30 | ＜0.30 | ＜0.30 | ＜0.30 | —— | —— |
|  |  | 苯系物产生浓度，mg/m3 | 0.565 | 2.92 | 3.19 | 3.19 | —— | —— |
|  |  | 苯系物产生速率，kg/h | 0.0085 | 0.044 | 0.048 | 0.048 | —— | —— |
|  |  | 乙酸酯类产生浓度，mg/m3 | 4.14 | 0.441 | 1.35 | 4.14 | —— | —— |
|  |  | 乙酸酯类产生速率，kg/h | 0.062 | 0.0066 | 0.020 | 0.062 | —— | —— |
|  |  | VOCs产生浓度，mg/m3 | 20.2 | 31.8 | 21.9 | 31.8 | —— | —— |
|  |  | VOCs产生速率，kg/h | 0.30 | 0.48 | 0.33 | 0.48 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(25m) | 标态干烟气量，m3/h | 1.8×104 | 1.8×104 | 1.8×104 | 1.8×104 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | 30 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | ＜0.36 | ＜0.36 | ＜0.36 | ＜0.36 | —— | —— |
|  |  | 苯系物排放浓度，mg/m3 | 0.075 | 0.286 | 0.150 | 0.286 | 40 | 达标 |
|  |  | 苯系物排放速率，kg/h | 0.0014 | 0.0051 | 0.0027 | 0.0051 | —— | —— |
|  |  | 乙酸酯类排放浓度，mg/m3 | 0.397 | 1.09 | 2.32 | 2.32 | 60 | 达标 |
|  |  | 乙酸酯类排放速率，kg/h | 0.0071 | 0.020 | 0.042 | 0.042 | —— | —— |
|  |  | VOCs排放浓度，mg/m3 | 1.13 | 4.24 | 4.68 | 4.68 | 150 | 达标 |
|  |  | VOCs排放速率，kg/h | 0.020 | 0.076 | 0.084 | 0.084 | —— | —— |
| 项目二喷漆、光固化工序 水喷淋塔+UV光催化+活性炭吸附 10月11日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 1.5×104 | 1.5×104 | 1.5×104 | 1.5×104 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生浓度，mg/m3 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生速率，kg/h | ＜0.30 | ＜0.30 | ＜0.30 | ＜0.30 | —— | —— |
|  |  | 苯系物产生浓度，mg/m3 | 2.74 | 0.789 | 0.372 | 2.74 | —— | —— |
|  |  | 苯系物产生速率，kg/h | 0.041 | 0.012 | 0.0056 | 0.041 | —— | —— |
|  |  | 乙酸酯类产生浓度，mg/m3 | 4.66 | 3.84 | 1.66 | 4.66 | —— | —— |
|  |  | 乙酸酯类产生速率，kg/h | 0.070 | 0.058 | 0.025 | 0.070 | —— | —— |
|  |  | VOCs产生浓度，mg/m3 | 27.9 | 25.5 | 21.4 | 27.9 | —— | —— |
|  |  | VOCs产生速率，kg/h | 0.42 | 0.38 | 0.32 | 0.42 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(25m) | 标态干烟气量，m3/h | 1.7×104 | 1.6×104 | 1.7×104 | 1.7×104 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | 30 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | ＜0.34 | ＜0.32 | ＜0.34 | ＜0.34 | —— | —— |
|  |  | 苯系物排放浓度，mg/m3 | 0.617 | 0.196 | 0.477 | 0.617 | 40 | 达标 |
|  |  | 苯系物排放速率，kg/h | 0.010 | 0.0031 | 0.0081 | 0.010 | —— | —— |
|  |  | 乙酸酯类排放浓度，mg/m3 | 2.11 | 5.86 | 0.800 | 5.86 | 60 | 达标 |
|  |  | 乙酸酯类排放速率，kg/h | 0.036 | 0.094 | 0.014 | 0.094 | —— | —— |
|  |  | VOCs排放浓度，mg/m3 | 5.73 | 7.27 | 2.05 | 7.27 | 150 | 达标 |
|  |  | VOCs排放速率，kg/h | 0.097 | 0.12 | 0.035 | 0.12 | —— | —— |
| 项目三喷漆、烘干、浸漆工序 水喷淋塔+UV光催化+活性炭吸附 10月10日 | 喷漆、烘干净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 2.5×104 | 2.6×104 | 2.6×104 | 2.6×104 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生浓度，mg/m3 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生速率，kg/h | ＜0.50 | ＜0.52 | ＜0.52 | ＜0.52 | —— | —— |
|  |  | 苯系物产生浓度，mg/m3 | 1.10 | 0.274 | 0.423 | 1.10 | —— | —— |
|  |  | 苯系物产生速率，kg/h | 0.028 | 0.0071 | 0.011 | 0.028 | —— | —— |
|  |  | 乙酸酯类产生浓度，mg/m3 | 1.72 | 1.90 | 0.551 | 1.90 | —— | —— |
|  |  | 乙酸酯类产生速率，kg/h | 0.043 | 0.049 | 0.014 | 0.049 | —— | —— |
|  |  | VOCs产生浓度，mg/m3 | 15.2 | 10.4 | 5.64 | 15.2 | —— | —— |
|  |  | VOCs产生速率，kg/h | 0.38 | 0.27 | 0.15 | 0.38 | —— | —— |
|  | 浸漆净化前 | 标态干烟气量，m3/h | 1.1×104 | 1.0×104 | 1.0×104 | 1.1×104 | —— | —— |
|  |  | 苯系物产生浓度，mg/m3 | 0.609 | 0.454 | 0.457 | 0.609 | —— | —— |
|  |  | 苯系物产生速率，kg/h | 0.0067 | 0.0045 | 0.0046 | 0.0067 | —— | —— |
|  |  | 乙酸酯类产生浓度，mg/m3 | 2.31 | 1.82 | 2.30 | 2.31 | —— | —— |
|  |  | 乙酸酯类产生速率，kg/h | 0.025 | 0.018 | 0.023 | 0.025 | —— | —— |
|  |  | VOCs产生浓度，mg/m3 | 6.57 | 7.26 | 8.37 | 8.37 | —— | —— |
|  |  | VOCs产生速率，kg/h | 0.072 | 0.073 | 0.084 | 0.084 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(25m) | 标态干烟气量，m3/h | 1.7×104 | 1.8×104 | 1.8×104 | 1.8×104 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | 30 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | ＜0.34 | ＜0.36 | ＜0.36 | ＜0.36 | —— | —— |
|  |  | 苯系物排放浓度，mg/m3 | 0.203 | 0.180 | 0.221 | 0.221 | 40 | 达标 |
|  |  | 苯系物排放速率，kg/h | 0.0035 | 0.0032 | 0.0040 | 0.0040 | —— | —— |
|  |  | 乙酸酯类排放浓度，mg/m3 | 2.87 | 0.301 | 0.720 | 2.87 | 60 | 达标 |
|  |  | 乙酸酯类排放速率，kg/h | 0.049 | 0.0054 | 0.013 | 0.049 | —— | —— |
|  |  | VOCs排放浓度，mg/m3 | 4.07 | 0.852 | 4.69 | 4.69 | 150 | 达标 |
|  |  | VOCs排放速率，kg/h | 0.069 | 0.015 | 0.084 | 0.084 | —— | —— |
| 项目三喷漆、烘干、浸漆工序 水喷淋塔+UV光催化+活性炭吸附 10月11日 | 喷漆、烘干净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 2.5×104 | 2.5×104 | 2.5×104 | 2.5×104 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生浓度，mg/m3 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生速率，kg/h | ＜0.50 | ＜0.50 | ＜0.50 | ＜0.50 | —— | —— |
|  |  | 苯系物产生浓度，mg/m3 | 3.37 | 0.363 | 2.30 | 3.37 | —— | —— |
|  |  | 苯系物产生速率，kg/h | 0.084 | 0.0091 | 0.058 | 0.084 | —— | —— |
|  |  | 乙酸酯类产生浓度，mg/m3 | 0.766 | 2.71 | 16.0 | 16.0 | —— | —— |
|  |  | 乙酸酯类产生速率，kg/h | 0.019 | 0.068 | 0.40 | 0.40 | —— | —— |
|  |  | VOCs产生浓度，mg/m3 | 8.38 | 13.7 | 29.4 | 29.4 | —— | —— |
|  |  | VOCs产生速率，kg/h | 0.21 | 0.34 | 0.74 | 0.74 | —— | —— |
|  | 浸漆净化前 | 标态干烟气量，m3/h | 1.1×104 | 1.0×104 | 1.0×104 | 1.1×104 | —— | —— |
|  |  | 苯系物产生浓度，mg/m3 | 1.13 | 0.645 | 0.117 | 1.13 | —— | —— |
|  |  | 苯系物产生速率，kg/h | 0.012 | 0.0065 | 0.0012 | 0.012 | —— | —— |
|  |  | 乙酸酯类产生浓度，mg/m3 | 2.88 | 15.9 | 2.15 | 15.9 | —— | —— |
|  |  | 乙酸酯类产生速率，kg/h | 0.032 | 0.16 | 0.022 | 0.16 | —— | —— |
|  |  | VOCs产生浓度，mg/m3 | 9.87 | 18.4 | 5.56 | 18.4 | —— | —— |
|  |  | VOCs产生速率，kg/h | 0.11 | 0.18 | 0.056 | 0.18 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(25m) | 标态干烟气量，m3/h | 1.8×104 | 1.8×104 | 1.8×104 | 1.8×104 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | 30 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | ＜0.36 | ＜0.36 | ＜0.36 | ＜0.36 | —— | —— |
|  |  | 苯系物排放浓度，mg/m3 | 0.113 | 0.156 | 0.287 | 0.287 | 40 | 达标 |
|  |  | 苯系物排放速率，kg/h | 0.0020 | 0.0028 | 0.0052 | 0.0052 | —— | —— |
|  |  | 乙酸酯类排放浓度，mg/m3 | 1.95 | 0.743 | 1.15 | 1.95 | 60 | 达标 |
|  |  | 乙酸酯类排放速率，kg/h | 0.035 | 0.013 | 0.021 | 0.035 | —— | —— |
|  |  | VOCs排放浓度，mg/m3 | 4.96 | 3.95 | 3.27 | 4.96 | 150 | 达标 |
|  |  | VOCs排放速率，kg/h | 0.089 | 0.071 | 0.059 | 0.089 | —— | —— |
| 破碎工序 布袋除尘 10月10日 | 净化后排气筒(25m) | 标态干烟气量，m3/h | 8.3×102 | 8.3×102 | 8.3×102 | 8.3×102 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | 30 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | ＜0.017 | ＜0.017 | ＜0.017 | ＜0.017 | —— | —— |
| 破碎工序 布袋除尘 10月11日 | 净化后排气筒(25m) | 标态干烟气量，m3/h | 8.3×102 | 8.3×102 | 8.3×102 | 8.3×102 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | 30 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | ＜0.017 | ＜0.017 | ＜0.017 | ＜0.017 | —— | —— |
| 注塑工序 10月10日 | 集气后排气筒(21m) | 标态干烟气量，m3/h | 3.4×103 | 3.4×103 | 3.5×103 | 3.5×103 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 4.58 | 3.47 | 3.59 | 4.58 | 100 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.016 | 0.012 | 0.013 | 0.016 | —— | —— |
| 注塑工序 10月11日 | 集气后排气筒(21m) | 标态干烟气量，m3/h | 3.6×103 | 3.4×103 | 3.4×103 | 3.6×103 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 5.71 | 3.69 | 2.63 | 5.71 | 100 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.021 | 0.013 | 0.0089 | 0.021 | —— | —— |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1909149号检测报告。

表10-5 油烟废气监测结果统计表

| 抽样位置及日期 | 监测项目 | 监测结果 |  | 排放限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10月10日 | 10月11日 |  |  |
| 静电式油烟净化器 （25m） | 标态干烟气量，m3/h | 4.1×103 | 4.1×103 | —— | —— |
|  | 油烟排放浓度，mg/m3 | 0.3 | 0.2 | 2.0 | 达标 |
|  | 油烟排放速率，kg/h | 0.0028 | 0.0019 | —— | —— |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1910115号检测报告。

表10-6 厂界噪声监测结果统计表

| 测点 编号 | 主要声源 | 10月10日、11日昼间上下午等效声级dB(A) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10日上午 | 11上午 | 10日下午 | 11下午 | 排放标准 | 评价 |
| 1（西侧） | 无明显声源 | 55* | 56* | 56* | 59* | 70 | 达标 |
| 2（北侧） | 无明显声源 | 58* | 57* | 61* | 61* | 70 | 达标 |
| 3（东侧） | 车间通风机噪声 | 64* | 64* | 64* | 64* | 65 | 达标 |
| 4（南侧） | 无明显声源 | 56* | 57* | 57* | 55* | 65 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1910116号检测报告。

主要污染因子的年排放量

验收监测期间，企业废气污染物中的非甲烷总烃0.014kg/h、VOCs 0.068kg/h。

项目每日工作按8小时计，年工作300天计，则废气年排放量非甲烷总烃0.034t/a、VOCs 0.16t/a。

10.2.2 污染物排放总量核算

根据企业提供的数据，企业废水年排放量为2168吨，则废水主要污染物的年排放量化学需氧量0.108t/a、氨氮0.0108t/a，废气主要污染物的年排放量VOCS0.193t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

10.2.3环保设施去除效率监测结果

10.2.3.1废水治理设施

根据企业污水排放口监测结果，生产废水经厂区废水处理设施处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳入市政污水管网，纳管至平阳县东海污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。

表10-7  废水监测结果去除率统计表

| 项目 | 2019年4月12日 |  | 2019年4月13日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨氮mg/L | 项目二集水池 | 1.15 | 项目二集水池 | 1.12 |
| - 【】 | 项目二排放口 | 1.01 | 项目二排放口 | 0.993 |
|  | 去除率 | 12.2% | 去除率 | 11.3% |
|  | 项目三集水池 | 18.4 | 项目三集水池 | 18.2 |
|  | 项目三排放口 | 4.51 | 项目三排放口 | 4.74 |
|  | 去除率 | 75.5% | 去除率 | 74.0% |
| 化学需氧量mg/L | 项目二集水池 | 2220 | 项目二集水池 | 2620 |
|  | 项目二排放口 | 411 | 项目二排放口 | 466 |
|  | 去除率 | 81.2% | 去除率 | 82.2% |
|  | 项目三集水池 | 2110 | 项目三集水池 | 2420 |
|  | 项目三排放口 | 352 | 项目三排放口 | 385 |
|  | 去除率 | 83.3% | 去除率 | 84.1% |

10.2.3.2废气治理设施

根据废气排放口监测结果，主要污染物因子经企业处理设施处理后均能达标排放。

表10-8  排气筒中废气监测结果去除率统计表

| 项目 | 2019年10月10日 |  | 2019年10月11日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷漆、光固化工序 VOCs kg/h | 净化前 | 0.37 | 净化前 | 0.37 |
|  | 净化后 | 0.060 | 净化后 | 0.084 |
|  | 去除率 | 83.8% | 去除率 | 77.3% |
| 喷漆、烘干、浸漆工序 VOCs kg/h | 喷漆、烘干净化前 | 0.27 | 喷漆、烘干净化前 | 0.43 |
|  | 浸漆净化前 | 0.076 | 浸漆净化前 | 0.12 |
|  | 净化后 | 0.056 | 净化后 | 0.073 |
|  | 去除率 | 83.8% | 去除率 | 86.7% |

10.2.3.3厂界噪声治理设施

企业主要噪声污染设备源强在75~85dB，采取加强设备维护和距离衰减等措施后，根据现场监测，厂界东侧、南侧、西侧、北侧昼间噪声均能达标排放。

11 验收监测结论及建议

- 11.1 验收监测结论

项目环保治理设施基本上达到设计要求并投入运行，符合建设项目阶段性竣工环境保护验收监测条件，2019年4月12日、13日、10月10日、11日我公司组织对该项目进行了现场抽样调查监测，期间该企业正常生产，生产负荷分别为（扎钞机）93.1%、96.1%、94.6%、90.1%，（塑料工艺品）90.1%、90.1%、93.1%、93.1%。

11.1.1 废水排放监测结论

4月12日、13日验收监测期间，项目废水监测结果表明，pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、石油类及动植物油类排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮、总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值。

11.1.2 废气排放监测结论

10月10日、11日验收监测期间，浙江光辉电子有限公司厂界无组织废气在现场监测时，根据根据实际情况于厂界东侧、南侧、西侧、北侧布置4个监测点，两天6次监测结果表明，非甲烷总烃排放浓度排放浓度均小于《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)中表6的无组织排放标准限值。

验收监测期间，浙江光辉电子有限公司项目净化后排气筒的废气监测结果表明，注塑、破碎工序颗粒物、非甲烷总烃排放浓度小于《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表4的排放限值；喷漆工序颗粒物、苯系物、乙酸脂类、VOCs排放浓度均小于浙江省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)中表1的标准限值；油烟排放浓度达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中的小型规模标准。

11.1.3 噪声排放监测结论

验收监测期间，根据实际情况于浙江光辉电子有限公司厂界东侧、南侧、西侧、北侧共设置4个噪声测点，其两天昼间上下午监测结果显示，厂界西侧、北侧噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准，厂界东侧、南侧达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值。

11.1.4 固体废物核查结论

本项目分为2014年基地建设项目、2018年5月技改项目和2018年12月扩建项目。

基地建设项目产生的固废主要为金属边角料及生活垃圾。其中金属边角料收集后外售综合利用；员工日常生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。

技改项目产生的固废主要为塑料边角料、回收的粉尘、漆渣、废油漆桶、废活性炭、废转印膜、污泥。其中塑料边角料、回收的粉尘收集后回用于生产；废转印膜收集后外售综合利用；漆渣、废活性炭、污泥由企业暂存待联系并签订协议后委托有资质单位处理；废油漆桶收集后委托浦江三阳环保科技再生中心清运处置。

扩建项目产生的固废主要为铝渣和钨丝、污泥、漆渣、废活性炭、废油漆桶。其中铝渣和钨丝收集后外售综合利用；漆渣、废活性炭、污泥由企业暂存待联系并签订协议后委托有资质单位处理；废油漆桶收集后委托浦江三阳环保科技再生中心清运处置。

11.1.4 总量控制结论

根据监测结果显示，企业废水年排放量为2168吨，则废水主要污染物的年排放量化学需氧量0.108t/a、氨氮0.0108t/a，废气主要污染物的年排放量VOCS0.193t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

- 11.2 建议

(1)加强废气收集，规范废气排放口，建立规范化档案及管理台帐，便于企业自行管理及环保部门不定期监督管理。

(2)完善废水治理设施，定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物达标排放。

(3)加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案和台账，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

(4)进一步加强各种固体废物的管理，规范设置固体废物的暂存场所及标牌、标识，建立健全完善的管理台帐和相应制度，确保对固体废物进行长期、有效的管理。

附件1                                                             2-1

附件1                                                             2-2

附件2                                                             3-1

附件2                                                             3-2

附件2                                                             3-3

附件3                                                             3-1

附件3                                                             3-2

附件3                                                             3-3

附件4                                                             9-1

附件4                                                             9-2

附件4                                                             9-3

附件4                                                             9-4

附件4                                                             9-5

附件4                                                             9-6

附件4                                                             9-7

附件4                                                             9-8

附件4                                                             9-9

附件5                                                             46-46

附件5                                                             46-45

附件5                                                             46-44

附件5                                                             46-43

附件5                                                             46-42

附件5                                                             46-41

附件5                                                             46-40

附件5                                                             46-39

附件5                                                             46-38

附件5                                                             46-37

附件5                                                             46-36

附件5                                                             46-35

附件5                                                             46-34

附件5                                                             46-33

附件5                                                             46-32

附件5                                                             46-31

附件5                                                             46-30

附件5                                                             46-29

附件5                                                             46-28

附件5                                                             46-27

附件5                                                             46-26

附件5                                                             46-25

附件5                                                             46-24

附件5                                                             46-23

附件5                                                             46-22

附件5                                                             46-21

附件5                                                             46-20

附件5                                                             46-19

附件5                                                             46-18

附件5                                                             46-17

附件5                                                             46-16

附件5                                                             46-15

附件5                                                             46-14

附件5                                                             46-13

附件5                                                             46-12

附件5                                                             46-11

附件5                                                             46-10

附件5                                                             46-9

附件5                                                             46-8

附件5                                                             46-7

附件5                                                             46-6

附件5                                                             46-5

附件5                                                             46-4

附件5                                                             46-3

附件5                                                             46-2

附件5                                                             46-1

填表单位(盖章)：温州新鸿检测技术有限公司                      填表人(签字)：                      项目经办人(签字)：

附表1

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  |  | 浙江光辉电子有限公司年产10万台节能型扎钞机基地建设项目、浙江光辉电子有限公司技改项目、浙江光辉电子有限公司年加工塑料工艺品约10万件扩建项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 平阳县滨海新区海润路6号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理目录) |  |  |  |  | 243工艺美术及利益用品制造 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | ■新建 □改扩建 ■扩建 □技改 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  | 年产10万台节能扎钞机、10万件塑料工艺品（浸漆工序4万件、喷漆工序6万件） |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产10万台节能扎钞机、10万件塑料工艺品（浸漆工序4万件、喷漆工序6万件） |  |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 浙江清雨环保工程技术有限公司 浙江瑞阳环保科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  |  | 平阳县环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 批复文号 |  |  |  | 平环建[2014]63号 平环建[2018]129号 平环建[2019]4号 |  |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 报告表、报告书 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  | 2013年月12月 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2018年11月 |  |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | 浙江恒基环保科技有限公司（废气） 浙江和道生态工程有限公司（废水） |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | 浙江恒基环保科技有限公司（废气） 浙江和道生态工程有限公司（废水） |  |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  | 浙江光辉电子有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | 大于75% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  |  |  | 6840 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 0.92 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  |  |  | 7000 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 1.14 |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | 20 |  |  |  | 废气治理(万元) |  |  | 45 | 噪声治理(万元) |  |  | 3 |  |  | 固废治理(万元) |  | 12 |  | 绿化及生态(万元) |  |  | \ |  |  |  | 其他(万元) |  | \ |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | \ |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 300d/a，8h/d |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 浙江光辉电子有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  | 9133032675706644XW |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 |  |  |  | 生产实际排放量(1) |  | 本期废水实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新代老”削减量(8) |  |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  | 0.2168 |  |  | 0.2346 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  | 62.5 |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 0.108 |  |  | 0.117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  | 0.269 |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 0.0108 |  |  | 0.0117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VOCs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.193 |  |  | 3.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  | 3.91 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年