浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司

新增年产40万只制动卡钳“零土地”技术改造

项目竣工环境保护自行验收意见

2020年11月28日，浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司组织建设项目竣工环境保护自主验收会议，验收组对企业现场进行了环境保护检查，审阅并核实相关材料，听取了有关单位的汇报，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工验收环境保护验收技术规范、环评文件和审批部门审查意见等要求，经认真审议，并形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司（原名平阳合信汽车零部件有限公司）创建于2006年6月，是国内专一的汽车智能制动系统技术方案提供者，主要产品有汽车盘式制动系统、电子驻车制动系统、智能制动系统等。公司位于平阳县万全轻工家具园区兴隆路111号，涉及A11-1、A11-2、A13、B20和4号地块，总用地面积116823m2，其中A11-2、A13和4号地块尚未建成。经过多次增产扩建，现形成年产60万套汽车盘式制动系统总成（平环建[2005]166号）、30万套电子驻车制动系统总成（平环建[2017]31号、平环建[2017]103号）、20万套制动卡钳（平环建[2017]32号）、研发院建设项目(平环建[2017]32号)、新增年产160万只汽车制动铝合金铸造技改项目(温环平建[2019]116号)规模。

公司拟在现有厂区B20地块1#车间内实施新增年产40万只制动卡钳，达产后形成年产480万只制动卡钳规模，本技改项目实际总投资990万元，其中环保投资20万元，占总投资额的2.0%。公司于2018年4月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制了《浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司新增年产40万只制动卡钳“零土地”技术改造项目环境影响报告表》，并于2018年5月16日通过平阳县环境保护局备审批(平环建[2018]91号)。目前该项目主体工程调试工况稳定，各环保设施运行正常，具备了环境保护竣工验收监测的条件。

二、工程变更情况

经现场核查，由于后续环评项目中的设备已满足生产需求，该技改项目小部分设备已淘汰不用，（详见附件3）；乳化液循环使用过程中未使用过滤机进行过滤，故不产生过滤槽渣；本技改项目实际产品生产过程不涉及抛光加工，故不产生抛光废气；其它建设情况与环评文件基本一致。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

本项目废水主要为超声波清洗废水及员工生活污水，超声波清洗废水经厂区废水处理设施处理达标后汇同生活污水经化粪池处理后纳管至昆鳌污水处理厂处理。

- 废气

项目产生的主要废气为焊接废气。项目焊接废气通过配套的移动式吸尘器收集处理。

- 噪声

本技改项目噪声源主要来自加工中心、数控车床、铣床等设备运行。

- 固废

本技改项目产生的固废主要为废乳化液、废水处理污泥、金属边角料。金属边角料收集后外售综合利用；废乳化液交由浙江绿保再生资源科技有限公司清运处置；废水处理污泥目前暂存，待与有资质单位签订协议后委托处理。

四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

1、污染物达标排放情况

（1）废水

验收监测期间监测结果表明，生产废水排放口水质的化学需氧量、五日生化需氧量、石油类、悬浮物、总锌、阴离子表面活性剂排放浓度及pH范围均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮和总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中浓度限值；总镍排放浓度小于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中第一类污染物排放限值。生活污水排放口水质的化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类、悬浮物排放浓度及pH范围均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮和总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中浓度限值。

- 噪声

验收监测期间，根据实际情况于浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司厂界东侧、南侧、西侧和北侧设置4个噪声测点。现场检测时，所有测点均为无明显声源。两天昼间监测结果表明，3号测点噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准限值要求，其余三侧符合3类标准要求。

- 固废

项目产生的固体废物主要为废乳化液、废水处理污泥、金属边角料。金属边角料收集后外售综合利用；废乳化液交由浙江绿保再生资源科技有限公司清运处置；废水处理污泥目前暂存，待与有资质单位签订协议后委托处理。

2、污染物总量控制

公司主要污染物的年排放量为化学需氧量0.5/a、氨氮0.05t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

五、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关验收技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容及附件。及时公开企业环境信息和竣工验收材料。

2、规范设置排污口和监测采样口，完善废水处理设施标识及操作规程，完善污水站配药系统，加强设施的运行、维护，完善记录台账，确保污染物长期稳定达标排放。

3、规范危废暂存场所，建立完善相关台帐，补充危废委托处置协议，完善警示标志。

4、加强车间环境管理，生产现场环境保持清洁卫生、管理有序；继续完善各类环保管理制度，各类环保设备要有专人负责管理，将环保责任落实到人。

5、合理布局，加强高噪声设备的隔声减震措施，确保厂界噪声稳定达标。

六、验收结论

经现场查验，浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司新增年产40万只制动卡钳“零土地”技术改造项目环评手续齐备，技术资料基本齐全，环境保护设施基本按批准的环评文件和批复要求建成，其防治污染能力总体上适应主体工程的需要。经审议，验收组认为经补充危废委托处置协议后可通过该项目环境保护设施竣工验收。

七、验收组人员信息

验收组成员信息详见签到表

验收组成员签字：

浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司

2020年11月28日

浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司新增年产40万只制动卡钳“零土地”技术改造项目竣工环境保护验收监测报告

新鸿HJ综字第2011068号

建设单位：浙江力邦合信智能制动系统股份

有限公司

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2020年11月

仅限于浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司新增年产40万只制动卡钳“零土地”技术改造项目使用 复印无效

声   明

1、本报告正文共 贰拾玖 页，附件附表共 壹拾玖 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告部分复制，或完整复制未加盖本公司监测报告专用章或发生涂改均无效。

4、本报告未经同意不得用于广告宣传。

5、留存监测报告保存期六年。

建设单位：浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司

法人代表：韩忠华

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：高鸿州

报告编制人：高鸿州

| 浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) （统一社会信用代码:91330302098509998P） |
| --- | --- |
| 电话：13758837699 | 电话：15325506359 |
| 传真： \ | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：325600 | 邮编：325011 |
| 地址：平阳县万全轻工家具园区兴隆路111号 | 地址：温州经济开发区玉苍西路 80号(8号厂房第二层、第四层） |

目   录

一、验收项目概况	1

二、验收监测依据	3

三、工程建设情况	4

3.1 地理位置及平面布置	4

3.2 建设内容	4

3.3 主要原辅材料及燃料	5

3.4 水源及水平衡	6

3.5 生产工艺	7

3.6 项目变动情况	8

四、环境保护设施情况	9

4.1 污染物治理/处理设施	9

4.2 其他环保设施	10

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	12

五、建设项目环评报告的主要结论及审批	14

5.1 环评报告的主要结论与建议	14

5.2 审批部门审批决定	15

六、验收执行标准	15

6.1 验收评价标准	18

6.2 总量控制指标	18

七、验收监测内容	19

7.1 环境保护设施调试效果	19

八、质量保证及质量控制	20

8.1 监测分析方法	20

8.2 监测仪器设备	20

8.3 人员资质	21

8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	21

8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	22

8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	22

九、验收监测结果与分析评价	23

9.1 生产工况	23

9.2 环境保护设施调试效果	23

十、验收监测结论及建议	28

10.1 验收监测结论	28

10.2 建议	29

附件：

1、《关于浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司新增年产40万只制动卡钳“零土地”技术改造项目环境影响报告表的审批意见》(平阳县环境保护局，平环建[2018]91号，2018年5月16日)；

2、企业主要生产设备、主要原辅材料消耗、固废清单、2020年8-10月用水量统计表、危废处置协议。

3、验收监测项目基本情况调查表、验收检测期间有关情况记录表。

4、检测报告（废水、废气、噪声）。

附表：

1、建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

- 一、验收项目概况

浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司（原名平阳合信汽车零部件有限公司）创建于2006年6月，是国内专一的汽车智能制动系统技术方案提供者，主要产品有汽车盘式制动系统、电子驻车制动系统、智能制动系统等。位于平阳县万全轻工家具园区兴隆路111号，涉及A11-1、A11-2、A13、B20和4号地块，总用地面积116823m2，其中A11-2、A13和4号地块尚未建成。经过多次增产扩建，现形成年产60万套汽车盘式制动系统总成（平环建[2005]166号）、30万套电子驻车制动系统总成（平环建[2017]31号、平环建[2017]103号）、20万套制动卡钳（平环建[2017]32号）、研发院建设项目(平环建[2017]32号)、新增年产160万只汽车制动铝合金铸造技改项目(温环平建[2019]116号)规模。

经平阳县经济和信息化局同意（项目代码：2018-330326-36-03-016265-000），企业拟在现有厂区B20地块1#车间内实施新增年产40万只制动卡钳，达产后形成年产480万只制动卡钳规模。

企业于2018年4月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制了《浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司新增年产40万只制动卡钳“零土地”技术改造项目环境影响报告表》，并于2018年5月16日通过平阳县环境保护局备审批(平环建[2018]91号)。

本技改项目实际总投资990万元，其中环保投资20万元，占总投资额的2.0%。目前技改项目主体工程工况稳定，环保设施运行正常，基本符合竣工验收监测条件。

浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司于2020年10月特成立验收工作小组，同时委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的竣工环保验收监测工作，根据中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司于2020年10月14日对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，编制该项目竣工环境保护验收监测方案，并于2020年11月4日、5日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下组织现场调查和监测，于2020年11月4日至11日组织对样品进行实验室分析，在此基础上编写了本验收监测报告。

二、验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日修改)；

2.2《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日)；

2.3《关于发布建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类的公告》(生态环境部2018年第9号公告，2018年5月15日)；

2.4《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第364号令，2018年1月22日修订版)；

2.5《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

2.6《关于印发温州市建设项目竣工环境保护验收指南的通知》(温环发[2018]24号，2018年4月10日)；

2.7《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令（第四十三号），2020年4月29日修订）；

2.8《关于浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司新增年产40万只制动卡钳“零土地”技术改造项目环境影响报告表的审批意见》(平阳县环境保护局，平环建[2018]91号，2018年5月16日)；

2.9《浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司新增年产40万只制动卡钳“零土地”技术改造项目环境影响报告表》(浙江中蓝环境科技有限公司，2018年4月)；

2.10浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司《检测委托单》(2020年9月22日)；

2.11浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司新增年产40万只制动卡钳“零土地”技术改造项目竣工环保验收监测方案。

- 三、工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

本技改项目位于平阳县万全轻工家具园区兴隆路111号。企业厂界东侧为兴隆路，南侧为河道，西侧为104国道，北侧为河道、春光五金。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

本项目所在地

N

图3-1 项目地理位置图

★为废水监测点

▲为厂界噪声监测点

★A

B◎

★B

★C

图3-2  项目厂区平面布置及污染源监测点分布图

- 3.2 建设内容

本技改项目实际总投资990万元，全厂员工定员377人，其中202人在厂内住宿，厂区设有食堂。厂内实行8小时生产制。本技改项目设计新增40万只制动卡钳生产能力，现实际已达到年产480万只制动卡钳生产能力，详见表3-1；项目主体生产设备见表3-2。

表3-1 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 设计生产能力 | 实际生产能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制动卡钳 | 480万只/年 | 480万只/年 |

表3-2 项目主体生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 扩建前数量 | 扩建后数量 | 实际数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加工中心 | 套 | 250 | 271 | 271 |
| 2 | 数控车床 | 台 | 70 | 82 | 82 |
| 3 | 数控组合机床 | 台 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 数控拉床 | 台 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | 铣床 | 台 | 54 | 64 | 64 |
| 6 | 拉刀刃具磨床 | 台 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 前处理生产线 | 条 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | 小总成生产线 | 条 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 制动钳生产线 | 条 | 11 | 11 | 11 |
| 10 | 制动器生产线 | 条 | 6 | 6 | 6 |
| 11 | 后鼓生产线 | 条 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | 电机总成生产线 | 条 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | ECU生产线 | 条 | 5 | 5 | 5 |
| 14 | 电火花数控线切机 | 台 | 3 | 3 | 3 |
| 15 | 普通车床 | 台 | 5 | 6 | 6 |
| 16 | 钻床 | 台 | 3 | 3 | 3 |
| 17 | 新型感应加热设备 | 台 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 台式钻攻两用机 | 台 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 打标机 | 台 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 砂轮机 | 台 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | 锯床 | 台 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | 空压机 | 台 | 4 | 4 | 4 |
| 23 | 冷干机 | 台 | 3 | 3 | 3 |
| 24 | 变压器 | 台 | 2 | 2 | 2 |
| 25 | 预热回收机 | 台 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | 储气罐 | 台 | 3 | 3 | 3 |
| 27 | 摇臂钻床 | 台 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | 卧轴距台单向磨床 | 台 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 万能摇臂铣床 | 台 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 刀具及工装夹具 | 套 | 若干 | 若干 | 若干 |
| 31 | 精雕CNC雕刻机 | 台 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 数控钻孔攻牙中心 | 台 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | 吊钩式抛丸机 | 台 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 四轴转台 | 台 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | 第四轴 | 台 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | 第四轴转台 | 台 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | 小五轴转台 | 台 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | 电机端子焊接机 | 台 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | 箱体超声波焊接机 | 台 | 0 | 0 | 2 |

- 3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料消耗情况见表3-3。

表3-3 主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 名称 | 单位 | 扩建前年用量 | 扩建后年用量 | 实际用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制动盘 | 万件 | 270 | 270 | 270 |
| 2 | 支架毛坯 | 万件 | 340 | 380 | 380 |
| 3 | 铁钳体毛坯 | 万件 | 150 | 150 | 150 |
| 4 | 铝钳体毛坯 | 万件 | 190 | 230 | 230 |
| 5 | 转向节毛坯 | 万件 | 110 | 110 | 110 |
| 6 | 摩擦片 | 万件 | 680 | 760 | 760 |
| 7 | 轮毂轴承单元总成 | 万件 | 110 | 120 | 120 |
| 8 | 轮毂轴承单元 | 万件 | 110 | 110 | 110 |
| 9 | 调整螺母及螺杆 | 万件 | 680 | 760 | 760 |
| 10 | 活塞 | 万件 | 340 | 380 | 380 |
| 11 | 滑动轴 | 万件 | 680 | 760 | 760 |
| 12 | 活塞防尘罩 | 万件 | 340 | 380 | 380 |
| 13 | 滑动轴螺栓 | 万件 | 680 | 760 | 760 |
| 14 | 滑动轴橡胶套 | 万件 | 680 | 760 | 760 |
| 15 | 矩形圈 | 万件 | 340 | 380 | 380 |
| 16 | 放气咀螺栓 | 万件 | 340 | 380 | 380 |
| 17 | 支架簧片 | 万件 | 680 | 760 | 760 |
| 18 | 包装袋 | 万件 | 340 | 380 | 380 |
| 19 | 放气咀防尘 | 万件 | 340 | 380 | 380 |
| 20 | 乳化液 | 吨 | 50 | 56 | 56 |
| 21 | 机械润滑油 | 吨 | 3 | 3.5 | 0 |
| 22 | 防锈油 | 吨 | 0.4 | 0.45 | 0.45 |

- 3.4 水源及水平衡

本技改项目废水主要为超声波清洗废水及员工生活污水，超声波清洗废水经厂区废水处理设施处理达标后汇同生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管排放，纳管至昆鳌污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入鳌江。根据企业提供的数据，企业2020年8-10月月用水量为3333.47t，其中生产用水0.47t，生产废水排放量为0.47t，生活用水量为3333t，生活污水排污系数以0.8计，按一年12个月计，则生活污水排放量为2666t，则该厂区一年排放废水10666t。项目目前拥有员工377人，其中202人在厂内住宿，厂区设有食堂，企业实际运行的水量平衡见图3-3。

自来水

3333.47t/3个月

损耗667t/3个月

生活用水

3333t/3个月

入管网

10666t/a

生产用水

0.47t/3个月

生产废水

0.47t/3个月

图3-3 项目水平衡图

- 3.5 生产工艺

本技改项目主要是制动卡钳的制造和销售，主要工艺流程及产污环节见图3-4、3-5。

图3-4 项目制动卡钳生产工艺流程及产污环节图

图3-5 项目超声波清洗工艺流程及产污环节图

主要工艺流程：

制动卡钳由钳体、支架、转向节和电机组成，钳体、支架、转向节毛坯均需经机加工（车、铣等），酸洗（外协）、电镀（外协）、电泳（外协）、喷漆（外协）等工序，部分配件还需要经过超声波清洗，最后经组装、检测即可打标包装入库。

- 3.6 项目变动情况

经现场调查确认，由于项目后续环评项目中的设备已满足生产需求，该技改项目小部分设备已淘汰不用，（详见附件3）；企业乳化液循环使用过程中未使用过滤机进行过滤，故不产生过滤槽渣；本技改项目实际产品生产过程不涉及抛光加工，故不产生抛光废气。其他建设情况与环评内容基本一致。

四、环境保护设施情况

- 4.1 污染物治理/处理设施

4.1.1 废水

本项目废水主要为超声波清洗废水及员工生活污水，超声波清洗废水经厂区废水处理设施处理达标后汇同生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管排放，纳管至昆鳌污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入鳌江。废水来源及处理方式见表4-1，具体处理工艺流程见图4-1。

表4-1 废水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 污水处理厂 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 化学需氧量、氨氮等 | 间歇 | 化粪池 | 昆鳌污水处理厂 | 鳌江 |
| 超声波清洗水 | 化学需氧量、氨氮等 | 间歇 | 厂区污水处理设施 |  |  |

地埋式集水池

废水处理设施

集水调节

废水

泵

SB池

溢流入市政管网

浮机

排放口

片碱、

PAC.PAM

压滤机

污泥外协有资质单位做无害化处理

泵

多余污泥

图4-1 项目废水处理工艺流程及产污环节图

4.1.2 废气

本项目产生的废气主要为焊接废气。

项目焊接废气通过配套的移动式吸尘器收集处理。废气来源及处理方式见表5-2。

表4-2 废气来源及处理方式一览表

| 废气来源 | 主要污染因子 | 处理设施 | 排气筒高度 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊接废气 | 烟尘 | 移动式吸尘器 | \ | 环境 |

4.1.3 噪声

本项目噪声主要来源于生产设备运行。

4.1.4 固(液)体废物

本技改项目产生的固废主要为废乳化液、废水处理污泥、金属边角料。金属边角料收集后外售综合利用；废乳化液交由浙江绿保再生资源科技有限公司清运处置；废水处理污泥目前暂存，待与有资质单位签订协议后委托处理。固废产生情况及处置见表4-4。

表4-4 扩建项目固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 固体废物名称 | 产生工序 | 环评产生量(t/a) | 实际产生量(t/a) | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废乳化液 | 机加工 | 0.5 | 0.5 | 交由浙江绿保再生资源科技有限公司清运处置 |
| 2 | 金属边角料 |  | 3.65 | 3 | 外售综合利用 |
| 3 | 废水处理污泥 | 废水处理 | \ | \ | 暂存，待与有资质单位签订协议后委托处理 |

危废暂存间

暂存间内部

暂存间内部

- 4.2 其他环保设施

5.2.1 环境风险防范设施

环评未提及环境风险及防范。

4.2.2 在线监测装置

企业目前无在线监测装置。

4.2.3 其他设施

项目环境影响报告表及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资概算990万元，实际投资990万元，其中环保设施投资20万元，占总投资额的2.0%。项目环保投资情况见表4-5。该公司已制定有环保管理制度，设有环保管理人员。

表4-5 工程环保设施投资情况表

| 序号 | 投资项目 | 环保治理措施 | 环保设施投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理系统 | 现有化粪池、废水处理设施 | 16 |
| 2 | 废气处理系统 | 移动式集尘器 | 1 |
| 3 | 噪声处理系统 | 消声、减振、隔声 | 1 |
| 4 | 固废处理措施 | 危废暂存，委托有资质单位 | 2 |
| 5 | 合计 |  | 20 |

浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目环保设施环评要求、批复要求、实际建设情况见表4-6。

表4-6 环评意见落实情况表

| 类别 | 环评要求 | 批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 超声波清洗废水通过絮凝沉淀+催化氧化工艺处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准，其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中间接排放浓度限值。 | 项目超声波清洗废水经预处理与生活废水经化粪池(厨房废水经隔油池)预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准，其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887 -2013)中间接排放浓度限值；再统一纳入平阳县昆鳌污水处理厂处理，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标排放。 | 本项目废水主要为超声波清洗废水及员工生活污水，超声波清洗废水经厂区废水处理设施处理达标后汇同生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管排放，纳管至昆鳌污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入鳌江。 |
| 废气 | 焊接烟尘机械通风满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的新污染源二级标准。 | 焊接、抛光车间加强通风。焊接烟气及抛光粉尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中的新污染源二级标准。 | 项目焊接废气通过配套的移动式吸尘器收集处理。本项目实际产品生产过程不涉及抛光加工，故不产生抛光废气。 |
| 噪声 | 机加工加强隔音减振措施。 | 合理布置生产车间，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象;对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施。企业临104国道侧厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准，其余执行3类标准 | 企业车间设备已合理布局，并采取了相应措施。两天昼间监测中，4个测点监测结果均达标。 |
| 固废 | 废乳化液、过滤槽渣暂存于危废仓库，委托有资质单位处置；金属边角料出售给合法的回收单位。 | 生活垃圾集中收集并委托当地环卫部门及时清运；金属边角料经收集后外售综合利用；废乳化液、过滤槽渣等危险废物经收集暂存后委托有资质单位妥善处理。 | 扩建项目产生的固废主要为废乳化液、废水池里污泥、金属边角料。金属边角料收集后外售综合利用；废乳化液交由浙江绿保再生资源科技有限公司清运处置；废水处理污泥目前暂存，待与有资质单位签订协议后委托处理。 |

- 五、建设项目环评报告的主要结论及审批

- 5.1 环评报告的主要结论与建议

5.1.1 环境影响评价结论

(1)水环境影响

本项目位于平阳县万全轻工家具园区兴隆路111号，根据纳管证明，企业废水已纳入市政污水管网，进入平阳县昆鳌污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》执行一级A标准排放。本项目没有新增废水排放量，因此不会对企业厂区污水处理站处理负荷产生冲击。

(2)废气影响

焊接中所产生的各类有害气体浓度与焊接方法、焊件金属、焊件厚度、电流强度、焊接环境和施焊时间等等许多因素有关，故焊接时所产生的气体浓度不是一定的，无法定量计算。

(3)声环境影响

根据噪声预测结果，项目西侧邻104国道满足4a类，其余厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。本项目生产期间产生的噪声对声环境的影响是可接受的。

(4)固废影响

废乳化液、过滤槽渣属于危险废物，需委托有资质单位处置；金属边角料出售给合法的回收单位。项目产生的固体废物经以上有效处置后，不会周围环境产生影响。

5.1.2 建议

1、设备的保养、维修应制度化，保证设备正常运转，作好环境保护知识的宣传工作和环保技能的培训工作，提高工作人员的环保意识和能力，保证各项环保措施的正常实施。加强环境管理和清洁生产意识，提高企业的经济效益和环保效益。

2、本项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度以及建设项目竣工环境保护验收制度。

5.1.3 环境影响评价总结论

浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司位于平阳县万全轻工家具园区兴隆路111号，经平阳县经济和信息化局同意（项目代码：2018-330326-36-03-016265-000），企业拟在现有厂区B20地块1#车间内实施新增年产40万只制动卡钳。项目符合审批原则要求。项目生产过程中会产生一定的三废污染物，经评价分析，若采用严格的科学管理和环保治理手段，可控制环境污染，对周围环境影响不大。在全面落实本环评提出的各项环境污染治理措施的前提下，从环保角度讲，该项目是可行的。

- 5.2 审批部门审批决定

平阳县环境保护局于2018年5月16日以(平环建[2018]91号)出具了对本项目的审查意见，具体如下：

浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司：

你公司申请审批的报告由浙江中蓝环境科技有限公司编制的《浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司新增年产40万只制动卡钳“零土地”技术改造项目环境影响报告表》已悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目环评文件进行审查并公示，经研究，审批意见如下：

- 一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环境影响报告表的结论与建议，环评提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你公司须逐项予以落实。

- 二、项目位于平阳县万全轻工家具园区兴隆路111号，企业拟在现有厂区B20地块1#车间内新增车床、铣床、加工中心等设备，实施新增年产40万只制动卡钳的生产活动。具体建设内容见项目环评文本。

- 三、项目超声波清洗废水经预处理与生活废水经化粪池(厨房废水经隔油池)预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准，其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887 -2013)中间接排放浓度限值；再统一纳入平阳县昆鳌污水处理厂处理，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标排放。焊接、抛光车间加强通风；食堂产生的油烟废气采用高效的油烟净化器处理达标后引至屋顶高架排放。焊接烟气及抛光粉尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中的新污染源二级标准；食堂油烟排放标准执行《饮食业油烟排放标准》(GB13271-2001)中的中型规模标准。

- 合理布置生产车间，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象;对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施。企业临104国道侧厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准，其余执行3类标准。

- 生活垃圾集中收集并委托当地环卫部门及时清运；金属边角料经收集后外售综合利用；废乳化液、过滤槽渣等危险废物经收集暂存后委托有资质单位妥善处理。

- 四、总量控制：本项目涉及的总量控制指标主要为COD、NH3-N，总量控制值分别为0.90t/a、0.09t/a，其中新增COD0.90t/a、NH3-N 0. 09t/a；根据《关于温州市排污权有偿使用费征收标准的通知》(温发改价(2013) 225 号)，本项目新增COD、NH,-N总量指标需通过排污权交易有偿获得。

- 五、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

- 项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

- 项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，建成后须通过“三同时”验收后才能正式投入生产。

六、根据中华人民共和国行政复议法第十二条规定，若你公司对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向平阳县人民政府提起行政复议。

六、验收执行标准

- 6.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表6-1：

表6-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 6~9 | 无量纲 | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表4三级标准 |
|  | 悬浮物 | 400 | mg/L |  |
|  | 化学需氧量 | 500 | mg/L |  |
|  | 五日生化需氧量 | 300 | mg/L |  |
|  | 动植物油类 | 100 | mg/L |  |
|  | 石油类 | 20 | mg/L |  |
|  | 阴离子表面活性剂 | 20 | mg/L |  |
|  | 总锌 | 5.0 | mg/L |  |
|  | 总镍 | 1.0 | mg/L | 《污水综合排放标准》第一类污染物排放标准 |
|  | 氨氮 | 35 | mg/L | 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值 |
|  | 总磷 | 8 | mg/L |  |
| 噪声 | 厂界西侧 | 70 | dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类、4类昼间标准 |
|  | 其余三侧 | 65 | dB |  |

- 6.2 总量控制指标

项目主要污染物总量控制为废水量18002t/a、CODCr0.9t/a、NH3-N0.09t/a。

七、验收监测内容

- 7.1 环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表7-1。

表7-1 验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | A | 生活污水排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、 TN、TP、动植物油类 | 抽样2天，每天 4次 |
| 生产废水 | B | 集水池 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、 TN、TP、石油类 | 抽样2天，每天 4次 |
|  | C | 废水排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、 TN、TP、石油类、TZn、TNi、LAS | 抽样2天，每天 4次 |
|  |  |  | COD、NH3-N、TN、TP、TZn、TNi、LAS | 抽样2天，每天 4次 |
| 噪声 | 1-4 | 厂界四周 | 等效声级 | 监测2天， 上下午各1次 |

- 八、质量保证及质量控制

- 8.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表8-1：

表8-1 各监测项目具体分析方法表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法及来源 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920—1986 |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828—2017 |
|  | NH3-N | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂光度法 HJ 535—2009 |
|  | BOD5 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505—2009 |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901—1989 |
|  | TP | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893—1989 |
|  | TN | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636—2012 |
|  | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637—2018 |
|  | 石油类 | 动植物油类：水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637—2018 |
|  | 总锌 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB/T 7475—1987 |
|  | 总镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11912—1989 |
|  | LAS | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494—1987 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348—2008 |
|  |  | 环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正 HJ 706—2014 |

- 8.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表8-2：

表8-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 便携式PH计 | PHB-4 | pH | 检定合格 |
| COD恒温加热器 | JH-12 | COD | 功能检查合格 |
| 生化培养箱 | SPX-150B | BOD5 | 校准合格 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | NH3-N、TP、TN、LAS | 检定合格 |
| 原子吸收分光光度计 | WFX-130A | 总镍、总锌 | 检定合格 |
| 电子天平 | LS220A | SS | 检定合格 |
| 红外分光测油仪 | JLBG-126 | 石油类、动植物油类 | 校准合格 |
| 多功能声级计 | AWA5680 | 厂界噪声 | 校准合格 |

- 8.3 人员资质

建设项目验收参与人员见表8-3：

表8-3 建设项目验收参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 高鸿州 | 评价室检测员 | XH201408 |
| 报告编制人 | 高鸿州 | 评价室检测员 | XH201408 |
| 报告审核人 | 陈金彪 | 评价室主任 | XH201407 |
| 报告审定人 | 黄海燕 | 技术负责人/工程师 | XH201511 |
| 其他成员 | 詹 文 | 评价室检测员 | XH201724 |
|  | 郑江杰 | 评价室检测员 | XH201702 |
|  | 党锦涛 | 分析室检测员 | XH202012 |
|  | 盖诗佳 | 分析室检测员 | XH201701 |
|  | 吴敏 | 分析室检测员 | XH201818 |
|  | 周玲玲 | 分析室检测员 | XH201910 |
|  | 李昌浩 | 分析室检测员 | XH202011 |
|  | 高丰环 | 分析室检测员 | XH201710 |
|  | 陈 虹 | 分析室主任 | XH201721 |

- 8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第三版 试行) (浙江省环境监测中心2019年)的要求进行。在现场监测期间，对废水入网口的水样采取平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品质控结果见表8-4。

表8-4 现场平行样品质控结果表

| 样品编号 | 监测项目 | 测定值1 (mg/L) | 测定值2 (mg/L) | 相对偏差(%) | 允许偏差(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HJ2011028-024 | COD | 178 | 161 | 5.0 | ≤15 | 符合 |
|  | NH3-N | 24.4 | 24.8 | 0.8 | ≤20 | 符合 |
|  | TP | 4.07 | 4.68 | 7.0 | ≤15 | 符合 |
|  | TN | 49.0 | 52.6 | 3.5 | ≤10 | 符合 |
|  | LAS | 0.43 | 0.45 | 2.3 | ≤25 | 符合 |
|  | TZn | 0.35 | 0.35 | 0 | ≤15 | 符合 |
|  | TNi | 0.42 | 0.46 | 4.5 | ≤15 | 符合 |

- 8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第三版 试行) (浙江省环境监测中心2019年)的要求进行。

(2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

(3)被测排放物的浓度在仪器测量的有效范围(即30%~70%之间)

(4)采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测(分析)仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计(标定)，在测试时应保证采样流量的准确。

- 8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5 dB测试数据无效。本次验收噪声测试校准记录见表8-5：

表8-5 噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前(dB) | 测后(dB) | 差值(dB) | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年11月4日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2020年11月5日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

- 九、验收监测结果与分析评价

- 9.1 生产工况

2020年11月4日、5日验收监测期间，浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司生产负荷分别为75.0%、81.2%，符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况的要求。监测期间工况详见表9-1。

表9-1 监测期间产量核实表

| 监测期间主要产品产量 |  |  | 生产 负荷 | 设计生产能力 | 年工 作日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 主要产品 | 产量 |  |  |  |
| 11月4日 | 制动卡钳 | 1.2万只 | 75.0% | 480万只/a、1.6万只/d | 300天 |
| 11月5日 |  | 1.3万只 | 81.2% |  |  |

- 9.2 环境保护设施调试效果

9.2.1污染物达标排放监测结果

9.2.1.1 废水

验收监测期间，浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司生活污水及生产废水排放口排放的pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类、悬浮物、总锌、阴离子表面活性剂排放浓度均小于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮和总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中浓度限值；总镍排放浓度小于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中第一类污染物排放限值，监测结果详见表9-2、图3-2，去除率见表9-4。

表9-2 废水监测结果统计表

| 项目 抽样位置及时间 |  | pH (无量纲) | COD (mg/L) | NH3-N (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | TP (mg/L) | 石油类 (mg/L) | 动植物油 类(mg/L) | TN (mg/L) | TZn (mg/L) | TNi (mg/L) | LAS (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集水池 11月4日 | 08:45 | 7.68 | 799 | 59.1 | 200 | 5.52×103 | 20.4 | —— | —— | 180 | 3.08 | 0.85 | —— |
|  | 10:56 | 7.65 | 757 | 61.2 | 211 | 5.54×103 | 21.9 | —— | —— | 204 | 3.13 | 0.72 | —— |
|  | 15:11 | 7.69 | 781 | 56.0 | 214 | 5.12×103 | 22.9 | —— | —— | 199 | 3.16 | 0.81 | —— |
|  | 16:27 | 7.72 | 789 | 58.9 | 229 | 4.72×103 | 24.8 | —— | —— | 186 | 3.19 | 0.69 | —— |
|  | 平均值 | 7.65-7.72 | 782 | 58.8 | 214 | 5.23×103 | 22.5 | —— | —— | 192 | 3.14 | 0.77 | —— |
| 集水池 11月5日 | 09:16 | 7.64 | 445 | 64.9 | 124 | 5.71×103 | 26.1 | —— | —— | 198 | 3.25 | 0.77 | —— |
|  | 11:11 | 7.61 | 452 | 68.1 | 142 | 4.73×103 | 28.6 | —— | —— | 188 | 3.28 | 0.73 | —— |
|  | 13:25 | 7.65 | 439 | 65.3 | 148 | 4.66×103 | 23.9 | —— | —— | 216 | 3.26 | 0.87 | —— |
|  | 15:34 | 7.63 | 446 | 66.8 | 130 | 5.67×103 | 25.1 | —— | —— | 182 | 3.26 | 0.75 | —— |
|  | 平均值 | 7.61-7.65 | 446 | 66.3 | 136 | 5.19×103 | 25.9 | —— | —— | 196 | 3.26 | 0.78 | —— |
| 废水排放口 11月4日 | 08:51 | 8.01 | 176 | 25.4 | 42.4 | 64 | 3.34 | 0.91 | —— | 48.0 | 0.39 | 0.42 | 0.36 |
|  | 11:02 | 7.98 | 164 | 28.5 | 44.8 | 68 | 3.68 | 0.88 | —— | 51.4 | 0.40 | 0.46 | 0.47 |
|  | 15:13 | 7.96 | 182 | 24.2 | 38.7 | 54 | 4.58 | 0.86 | —— | 53.9 | 0.40 | 0.43 | 0.43 |
|  | 16:33 | 8.03 | 175 | 27.4 | 45.0 | 70 | 4.13 | 0.81 | —— | 56.6 | 0.40 | 0.47 | 0.39 |
|  | 平均值 | 7.96-8.03 | 174 | 26.4 | 42.7 | 64 | 3.93 | 0.87 | —— | 52.5 | 0.40 | 0.44 | 0.41 |
| 废水排放口 11月5日 | 09:21 | 7.91 | 176 | 25.2 | 41.9 | 58 | 4.48 | 0.88 | —— | 52.5 | 0.34 | 0.46 | 0.37 |
|  | 11:20 | 7.93 | 163 | 26.1 | 44.1 | 69 | 3.34 | 0.89 | —— | 44.1 | 0.34 | 0.37 | 0.44 |
|  | 13:31 | 7.89 | 166 | 27.5 | 40.5 | 60 | 3.82 | 0.92 | —— | 55.2 | 0.34 | 0.42 | 0.33 |
|  | 15:41 | 7.90 | 170 | 24.6 | 46.5 | 73 | 4.38 | 0.85 | —— | 50.8 | 0.35 | 0.44 | 0.44 |
|  | 平均值 | 7.89-7.93 | 169 | 25.8 | 43.2 | 65 | 4.00 | 0.89 | —— | 50.6 | 0.34 | 0.42 | 0.40 |
| 生活污水排放口 11月4日 | 08:41 | 7.73 | 362 | 23.6 | 84.7 | 45 | 6.01 | —— | 7.98 | 38.4 | —— | —— | —— |
|  | 10:51 | 7.71 | 357 | 25.7 | 98.0 | 56 | 5.76 | —— | 7.22 | 41.0 | —— | —— | —— |
|  | 15:07 | 7.74 | 361 | 22.0 | 81.5 | 53 | 6.84 | —— | 7.52 | 45.3 | —— | —— | —— |
|  | 16:21 | 7.69 | 350 | 24.8 | 94.7 | 55 | 7.00 | —— | 7.26 | 46.9 | —— | —— | —— |
|  | 平均值 | 7.69-7.74 | 358 | 24.0 | 89.7 | 52 | 6.40 | —— | 7.50 | 42.9 | —— | —— | —— |
| 生活污水排放口 11月5日 | 09:09 | 7.81 | 348 | 22.6 | 90.7 | 44 | 7.63 | —— | 7.66 | 43.4 | —— | —— | —— |
|  | 10:59 | 7.75 | 358 | 24.9 | 82.6 | 47 | 6.97 | —— | 7.40 | 36.6 | —— | —— | —— |
|  | 13:19 | 7.82 | 350 | 21.2 | 87.4 | 40 | 6.49 | —— | 7.81 | 44.1 | —— | —— | —— |
|  | 15:28 | 7.79 | 366 | 25.8 | 83.6 | 51 | 7.86 | —— | 8.02 | 49.2 | —— | —— | —— |
|  | 平均值 | 7.75-7.82 | 356 | 23.6 | 86.1 | 46 | 7.24 | —— | 7.72 | 43.3 | —— | —— | —— |
| 排放限值 |  | 6~9 | 500 | 35 | 300 | 400 | 8 | 20 | 100 | / | 5.0 | 1.0 | 20 |
| 评 价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | 达标 | 达标 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2011028号检测报告。

9.2.1.2 厂界噪声

验收监测期间，根据实际情况于浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司厂界东侧（1号点）、南侧（2号点）、西侧（3号点）和北侧（4号点）设置4个噪声测点。现场检测时，所有测点均为无明显声源。两天昼间监测结果表明，3号测点噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准限值要求，其余三侧符合3类标准要求。具体监测结果及监测点位见表9-3、图3-2。

表9-3 厂界噪声监测结果统计表

| 测点 编号 | 主要声源 | 11月4日、5日昼间等效声级dB(A) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4日上午 | 5日上午 | 4日下午 | 5日下午 | 排放标准 | 评价 |
| 1 | 无明显声源 | 56 | 57 | 58 | 57 | 65 | 达标 |
| 2 | 无明显声源 | 59 | 60 | 60 | 59 | 65 | 达标 |
| 3 | 无明显声源 | 56 | 57 | 57 | 58 | 70 | 达标 |
| 4 | 无明显声源 | 58 | 58 | 57 | 57 | 65 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2011029号检测报告。

9.2.2 污染物排放总量核算

根据企业提供的数据，废水年排放量为10666t/a，则废水主要污染物的年排放量化学需氧量0.5/a、氨氮0.05t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

9.2.3环保设施去除效果

9.2.3.1废水治理设施

根据企业生活污水排放口监测结果表明，生产废水经废水处理设施处理后能达标排放。

表9-4  生产废水主要污染物去除率统计表

| 日期 项目 | 11月4日 |  | 11月5日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨氮 (kg/h） | 集水池 | 58.8 | 集水池 | 66.3 |
|  | 排放口 | 26.4 | 排放口 | 25.8 |
|  | 去除率（%） | 55.1 | 去除率（%） | 61.1 |
| 化学需氧量 (kg/h） | 集水池 | 782 | 集水池 | 446 |
|  | 排放口 | 174 | 排放口 | 169 |
|  | 去除率（%） | 77.7 | 去除率（%） | 62.1 |

9.2.3.2厂界噪声治理设施

企业主要噪声污染设备在采取加强设备维护和距离衰减等措施后，根据现场监测，4个测点均达标排放。

十、验收监测结论及建议

- 10.1 验收监测结论

项目环保治理设施基本上达到设计要求并投入运行，符合建设项目竣工环境保护验收监测条件，2020年11月4日、5日我公司组织对该项目进行了现场抽样调查监测，期间该企业正常生产，生产负荷分别为75.0%、81.2%，生产工况符合验收监测的要求。

10.1.1 废水排放监测结论

验收监测期间，浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司生活污水及生产废水排放口排放的pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类、悬浮物、总锌、阴离子表面活性剂排放浓度均小于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮和总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中浓度限值；总镍排放浓度小于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中第一类污染物排放限值。

10.1.2 厂界噪声监测结论

验收监测期间，根据实际情况于浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司厂界东侧（1号点）、南侧（2号点）、西侧（3号点）和北侧（4号点）设置4个噪声测点。现场检测时，所有测点均为无明显声源。两天昼间监测结果表明，3号测点噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准限值要求，其余三侧符合3类标准要求。

10.1.3 固体废物核查结论

技改项目产生的固废主要为废乳化液、废水处理污泥、金属边角料。金属边角料收集后外售综合利用；废乳化液交由浙江绿保再生资源科技有限公司清运处置；废水处理污泥目前暂存，待与有资质单位签订协议后委托处理。

10.1.4 总量控制结论

根据企业提供的数据，废水年排放量为10666t/a，则废水主要污染物的年排放量化学需氧量0.5/a、氨氮0.05t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

- 10.2 建议

1、定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物达标排放。

2、加强设备的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

3、进一步加强各种固体废物的管理，固体废物及时处理，尽快签订废水处理污泥的危废处置协议，建立健全完善的管理台帐和相应制度。

附件1                                                        2-2

附件1                                                        2-1

附件2                                                        7-1

附件2                                                        7-2

附件2                                                        7-3

附件2                                                        7-4

附件2                                                        7-5

附件2                                                        7-6

附件2                                                        7-7

附件3                                                        2-2

附件3                                                        2-1

附件4                                                        7-7

附件4                                                        7-6

附件4                                                        7-5

附件4                                                        7-4

附件4                                                        7-3

附件4                                                        7-2

附件4                                                        7-1

填表单位(盖章)：温州新鸿检测技术有限公司                      填表人(签字)：                      项目经办人(签字)：

附表1

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  |  | 浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司新增年产40万只制动卡钳“零土地”技术改造项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 平阳县万全轻工家具园区兴隆路111号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理目录) |  |  |  |  | 汽车零部件及配件制造 C367 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | □新建（迁建） □改扩建 ☑技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  | 年产480万只制动卡钳 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产480万只制动卡钳 |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 浙江中蓝环境科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  |  | 平阳县环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 平环建[2018]91号 |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  | 2018年4月 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2020年8月 |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | 温州洁源环保科技有限公司（废水） |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | 温州洁源环保科技有限公司（废水） |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  | 浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | 75.0%、81.2% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  |  |  | 990 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 20.8 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 2.1 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  |  |  | 990 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 2.0 |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | 16 |  |  | 废气治理(万元) |  |  |  | 1 | 噪声治理(万元) |  |  | 1 |  |  | 固废治理(万元) |  | 2 |  | 绿化及生态(万元) |  | \ |  |  |  | 其他(万元) |  | \ |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 300d/a，8h/d |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  | 91330300787744934F |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 |  |  |  | 本期生产排放浓度(1) |  |  | 本期工程生活排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新代老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  | —— |  |  | —— |  | —— |  |  |  |  |  | 1.0666 |  |  | 1.8002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  | 171.5 |  |  | 357 |  | 500 |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 26.1 |  |  | 23.8 |  | 35 |  |  |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他污染物 | VOCS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年