浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司研发院建设项目（阶段性）、新增年产160万只汽车制动铝合金铸造技改项目建设项目竣工护自主验收意见

2020年1月16日，浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司根据《浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司研发院建设项目（阶段性）、新增年产160万只汽车制动铝合金铸造技改项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响报告表和审批部门批复等要求对本项目进行自主验收，验收工作组现场检查了企业生产情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料，听取了有关单位的汇报。经审议，提出自行验收意见如下：

一、工程建设基本情况：

（一）建设地点、规模、主要建设内容

浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司（原名平阳合信汽车零部件有限公司）创建于2006年6月，位于平阳县万全轻工家具园区兴隆路111号，涉及A11-1、A11-2、A13、B20和4号地块，总用地面积116823m2，其中A11-2、A13和4号地块尚未建成。

研发院项目位于二期厂房内，建设了 1 幢研发生产车间（2F，一层为生产车间，二层为配件、成品与半成品仓库，建筑面积 20160 m2，计容 30240m2，主要用于钳体加工生产与组装活动），1 幢研发产品展示中心（2F，建筑面积 2263.4 m2，主要用于产品展示）、一幢研发大楼（3F，建筑面积 7622.3 m2，主要用于产品研发活动）与一座门卫室（建筑面积 40.5 m2）的建设，建成后新增建筑面积 30086.2 m2，新增了年产 20 万套制动钳生产能力。

新增年产160万只汽车制动铝合金铸造技改项目，位于企业B20地块，同时拟将铝合金铸造生产线所用电熔炉通过技术改造为燃油熔炉。

（二）建设过程及环保审批情况

2017年3月浙江中蓝环境科技有限公司编制完成《浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司研发院建设项目环境影响报告表》，2017年3月通过平阳县环境保护局审批(平环建[2017]32号)，后平阳县环境保护局对(平环建[2017]32号)审批内容有所修正，于2019年4月11日重新出具了审批文件(平环建[2019]46号)。

2019年8月浙江中蓝环境科技有限公司编制完成《浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司新增年产160万只汽车制动铝合金铸造技改项目环境影响报告表》， 2019年9月通过温州市生态环境局审批(温环平建[2019]116号)。目前浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司研发院项目已建部分以及铝合金铸造技改项目的主体工程调试工况稳定，配套的环保设施运行正常，基本符合竣工验收监测条件。

（三）投资情况

研发院项目及铝合金铸造技改项目实际总投资8500万元，其中环保投资35万元，占总投资额的0.4%。

（四）验收范围

本次验收范围为浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司研发院项目已建部分以及新增年产160万只汽车制动铝合金铸造技改项目。

二、工程变更情况

经现场调查确认，研发院项目制动卡钳生产车间设备暂未布设完善，只布设少量设备用于研发院研究及少量制动卡钳的制造，其余建设情况与环评内容基本一致，无重大变化。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

研发院项目及铝合金铸造技改项目主要为淬火冷却水和员工生活污水。淬火冷却水循环使用，适时添加；生活污水经化粪池预处理后纳管排放，纳管至昆鳌污水处理厂处理后排入鳌江。

（二）废气

研发院项目暂未设置发电机，食堂利用老厂区已验收的食堂，因此不涉及发电机废气及油烟废气。

铝合金铸造技改项目废气主要为熔化炉烟气、柴油燃烧废气、抛丸粉尘。

项目熔化炉、柴油燃烧机使用过程中会产生一定量的烟尘、二氧化硫、氮氧化物，项目熔化炉烟气经集气罩收集、柴油燃烧废气收集后经过水喷淋塔+干式除湿器+布袋除尘器净化处理达标后引至屋顶高空排放，排气筒高度为15米。

抛丸过程中会产生一定量的颗粒物，废气收集后经布袋除尘器净化处理达标后引至屋顶高空排放，排气筒高度为15米。

（三）噪声

本项目噪声主要来源于空压机、油泵、废气处理风机的运行。设备已合理布局，加强设备维护，保证设备处于良好的运行状态。

（四）固体废弃物

项目主要固体废物为金属边角料、废乳化液和生活垃圾。其中金属边角料收集后外售综合利用；废乳化液收集后委托浙江绿宝再生资源科技有限公司清运处置；生活垃圾收集后统一交由环卫部门清运处置。

- 保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

（一）污染物达标排放情况

（1）废水

验收监测结果表明，生活污水排放口水质的pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油类排放浓度均小于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷排放浓度小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值。

（2）废气

验收监测结果表明，净化后的抛丸废气的颗粒物排放浓度、排放速率小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值；熔化炉、燃油机废气的烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小于《工业炉窑大气污染物综合治理方案》中重点区域排放限值。

（3）噪声

根据实际情况于浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司研发院项目厂界东、南、西和北侧，铝合金铸造技改项目厂界东、南、西和北侧共设置8个噪声测点。两天昼夜间监测中，8个测点监测结果均达标。

（二）总量控制情况

经核算，企业排放的COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等主要污染物实际排放总量符合总量控制要求。

五、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关验收技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容。及时公开环境信息，公示竣工验收监测报告和验收意见。

2、完善废气处理设施标识及操作维护规程，定期开展运行维护工作，完善相关台帐，确保外排污染物达标排放。

3、进一步加强各种固体废物的管理，按规范设置固体废物的暂存场所，并建立健全管理台帐和相应制度。

六、验收结论

经资料查阅和现场查验浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司研发院建设项目（阶段性）、新增年产160万只汽车制动铝合金铸造技改项目环评手续齐备，技术资料齐全，环境保护设施按批准的环境影响报告表和环评批复要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力基本适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组同意该项目通过环境保护设施竣工验收。

七、验收人员信息

验收人员信息详见签到表。

验收组成员签字：

浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司

2020年1月16日

浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司研发院建设项目（阶段性）、新增年产160万只汽车制动铝合金铸造技改项目竣工环境保护验收监测报告

新鸿HJ综字第2001030号

建设单位：浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2020年1月

声   明

1、本报告正文共 肆拾叁 页，附件附表共 贰拾捌 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。部分复印或涂改均无效。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告部分复制，或完整复制未加盖本公司监测报告专用章或发生涂改均无效。

4、本报告未经同意不得用于广告宣传。

5、留存监测报告保存期六年。

建设单位：浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司

法人代表：韩忠华

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：高鸿州

报告编制人：高鸿州

| 浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) （统一社会信用代码:91330302098509998P） |
| --- | --- |
| 电话：13906666889 | 电话：18257781239 |
| 传真： \ | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：325400 | 邮编：325011 |
| 地址：平阳县万全轻工家具园区兴隆路111号 | 地址：温州经济开发区玉苍西路 80号(8号厂房第二层、第四层） |

目   录

一、验收项目概况	1

二、验收监测依据	3

三、工程建设情况	5

3.1 地理位置及平面布置	5

3.2 建设内容	6

3.4 水源及水平衡	7

3.5 生产工艺	10

3.6 项目变动情况	11

四、环境保护设施情况	13

4.1 污染物治理/处理设施	13

4.2 其他环保设施	14

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	15

五、建设项目环评报告的主要结论及审批	25

5.1 环评报告的主要结论与建议	25

5.2 审批部门审批决定	26

六、验收执行标准	27

6.1 验收评价标准	32

6.2 总量控制指标	32

七、验收监测内容	33

7.1 环境保护设施调试效果	33

八、质量保证及质量控制	34

8.1 监测分析方法	34

8.2 监测仪器设备	34

8.3 人员资质	35

8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	35

8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	36

8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	23

九、验收监测结果与分析评价	37

9.1 生产工况	37

9.2 环境保护设施调试效果	37

十、验收监测结论及建议	42

10.1 验收监测结论	42

10.2 建议	43

附件：

- 1、《关于浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司研发院建设项目环境影响报告表的审查意见》（平阳县环境保护局，平环建[2019]46号， 2019年4月11日）；

- 2、《关于浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司新增年产160万只汽车制动铝合金铸造技改项目环境影响报告表的审批意见》（温州市生态环境局，温环平建[2019]116号，2019年9月30日）；

- 3、2019年9月11月用水量、设备、耗材、固废清单、危废处理协议；

- 4、验收检测报告；

附表：

1、建设项目竣工环境保护“三同时”验收报告书。

- 一、验收项目概况

浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司（原名平阳合信汽车零部件有限公司）创建于2006年6月，是国内专一的汽车智能制动系统技术方案提供者，主要产品有汽车盘式制动系统、电子驻车制动系统、智能制动系统等。位于平阳县万全轻工家具园区兴隆路111号，涉及A11-1、A11-2、A13、B20和4号地块，总用地面积116823m2，其中A11-2、A13和4号地块尚未建成。企业经过多次增产扩建项目的审批，分别为年产60万套汽车盘式制动系统总成（平环建[2005]166号）、新增年产40万套汽车制动系统铝合金铸造（平环建[2014]27号）、年产25万套电子驻车制动系统总成（平环建[2017]31号）、年产5万套电子驻车制动系统总成（平环建[2017]103 号）、年产40万只制动卡钳（平环建[2018]91号）。现实际投产的为年产60万套汽车盘式制动系统总成和 25万套电子驻车制动系统总成能力，2018年1月25企业完成自主竣工环境保护验收。

为适应市场需求与公司内部发展需要，现浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司拟利用厂内现有空地（原为拟建 5#、6#、7#、8#生产车间与 3#宿舍建设地块）， 并新征用地 13320m2，进行项目二期厂房建设，二期厂区地块内拟建 1 幢研发生产车间（2F，一层为生产车间，二层为配件、成品与半成品仓库，建筑面积 20160 m2，计容 30240m2，主要用于钳体加工生产与组装活动），1 幢研发产品展示中心（2F，建筑面积 2263.4 m2，主要用于产品展示）、一幢研发大楼（3F，建筑面积 7622.3 m2，主要用于产品研发活动）与一座门卫室（建筑面积 40.5 m2）的建设，建成后新增建筑面积 30086.2 m2，新增年产 20 万套制动钳生产能力。企业于2017年3月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成《浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司研发院建设项目环境影响报告表》，2017年3月20日通过平阳县环境保护局审批(平环建[2017]32号)，后平阳县环境保护局对(平环建[2017]32号)审批内容有所修正，于2019年4月11日重新出具了审批文件(平环建[2019]46号)。

企业原新增年产40万套汽车制动系统铝合金铸造项目经平阳县环保局批复（平环建[2014]27号），位于企业A11-1地块3#车间生产，实际项目未开工建设。现企业拟将年产40万套汽车制动系统铝合金铸造项目调整到B20地块车间生产，原A11-1地块3#生产车间的年产40万套汽车制动系统铝合金铸造项目不再建设，同时由于柴油相较于电热值高，柴油熔炉相较于电熔炉具有熔化能力大、效率高的优势，能够缩短熔化时间，提升铸件的品质，企业拟将铝合金铸造生产线所用电熔炉通过技术改造为燃油熔炉。为此本次技改项目在淘汰年产40万套汽车制动系统铝合金铸造项目前提下，通过购置柴油熔炉、铸造机、抛丸机、锯床、切割机、热处理炉等设备，新增年产汽车制动系统铝合金铸造160万只的能力（另外汽车制动系统所需铝合金铸造件仍为外协加工）。于2019年8月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成《浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司新增年产160万只汽车制动铝合金铸造技改项目环境影响报告表》，并于2019年9月30日通过温州市生态环境局审批(温环平建[2019]116号)。

研发院项目及铝合金铸造技改项目实际总投资8500万元，其中环保投资35万元，占总投资额的0.4%。由于浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司研发院项目中20万套制动卡钳车间设备暂未全部到位，此次研发院项目中20万套制动卡钳建设项目为阶段性验收，铝合金铸造技改项目主体工程调试工况稳定，环保设施运行正常，基本符合竣工验收监测条件。

浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司重视竣工验收工作，于2019年12月特成立验收工作小组，同时委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的环保验收监测工作，根据中华人民共和国国务院第682号令、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司于2019年12月2日对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，并在此基础上编制该项目竣工环境保护验收监测方案，并于2019年12月25日、26日、2020年1月9日、10日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下组织现场调查和监测，于2019年12月25至2020年1月1日、12日组织对样品进行实验室分析，在此基础上编写了本验收监测报告。

- 二、验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日)；

2.2 《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日)；

2.3《关于发布建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类的公告》(生态环境部2018年第9号公告，2018年5月15日)；

2.4《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第364号令，2018年1月22日修订版)；

2.5《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

2.6《关于印发温州市建设项目竣工环境保护验收指南的通知》(温环发[2018]24号，2018年4月10日)；

2.7《关于浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司研发院建设项目环境影响报告表的审查意见》（平阳县环境保护局，平环建[2019]46号， 2019年4月11日）；

2.8《浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司研发院建设项目环境影响报告表》(浙江中蓝环境科技有限公司，2017年3月)；

2.9《关于浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司新增年产160万只汽车制动铝合金铸造技改项目环境影响报告表的审批意见》（温州市生态环境局，温环平建[2019]116号，2019年9月30日）；

2.10《浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司新增年产160万只汽车制动铝合金铸造技改项目环境影响报告表》(浙江中蓝环境科技有限公司，2019年8月)；

2.11浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司研发院建设项目（阶段性）、新增年产160万只汽车制动铝合金铸造技改项目《检测委托单》(2019年12月8日)

2.12浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司研发院建设项目（阶段性）、新增年产160万只汽车制动铝合金铸造技改项目竣工环保验收监测方案；

- 三、工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

本项目位于平阳县万全轻工家具园区兴隆路111号（经纬度：N27°42′46.85″ E120°34′35.89″）。企业厂区汽车制动铝合金铸造项目东侧为农田，南侧为农田及河道，西侧为兴隆路，北侧为河道；研发院项目东侧为兴隆路，南侧为河道，西侧为104国道，北侧为万达路。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

项目所在地

N27°42′46.85″ E120°34′35.89″

N

图3-1 项目地理位置图

★A

★B

◎C

E◎

◎D

★为废水监测点

◎为有组织废气监测点

▲为厂界噪声监测点

图3-2  项目平面布置及污染源监测点位分布图

- 3.2 建设内容

研发院项目及铝合金铸造技改项目实际总投资8500万元，全厂员工定员600人，其中100人在厂内住宿，厂区设有食堂，厂内年工作300天，实行三班制，每班8小时。设计年产20万套制动卡钳、160万只汽车制动铝合金铸造，现实际已达到年产5000套制动卡钳、160万只汽车制动铝合金铸造，企业产品概况统计表详见表3-1，研发院项目主体生产设备见表3-2，铝合金铸造技改项目主体生产设备见表3-3。

表3-1 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 设计生产能力 | 实际生产能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制动卡钳 | 20万套/年 | 5000套/年 |
| 2 | 汽车制动铝合金铸造 | 160万只/年 | 160万只/年 |

表3-2 研发院项目主体生产设备一览表

| 区域 | 序号 | 设备名称 | 原有数量 | 扩建后数量 | 实际数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研发院 | 1 | Link 台架（3900） | 0 | 20 套 | 1 |
|  | 2 | 转向节耐久试验 台（MTS 台） | 0 | 15 只 | 0 |
|  | 3 | 噪音房（含台架） | 0 | 1 套 | 0 |
|  | 4 | Vector CAN 总线测试设备 | 0 | 若干 | 若干 |
|  | 5 | 扭转疲劳实验台 | 0 | 5 只 | 2 |
|  | 6 | 摩擦片压缩性试验机 | 0 | 5 套 | 1 |
| 研发加工车间 | 1 | 线切割设备 | 0 | 2 台 | 2 |
|  | 2 | 自动攻丝机 | 0 | 1 台 | 1 |
|  | 3 | 航吊 | 0 | 1 台 | 2 |
|  | 4 | 马弗炉 | 0 | 2 台 | 0 |
|  | 5 | 普通车床 | 0 | 1 台 | 1 |
|  | 6 | 外圆磨床 | 0 | 1 台 | 1 |
|  | 7 | 龙门铣床 | 0 | 1 台 | 0 |
|  | 8 | 直边倒角机 | 0 | 1 台 | 1 |
|  | 9 | 圆弧倒角机 | 0 | 1 台 | 1 |
|  | 10 | 平面磨床 | 0 | 1 台 | 1 |
|  | 11 | 五轴高速加工中心 | 0 | 1 台 | 0 |
|  | 12 | 三次元检测仪 | 0 | 1 台 | 1 |
|  | 13 | 铣床 | 0 | 1 台 | 1 |
|  | 14 | 卧式车床 | 0 | 1 台 | 1 |
|  | 15 | 立式加工中心 | 0 | 2 台 | 2 |
|  | 16 | 立式车床 | 0 | 1 台 | 1 |
|  | 17 | 数控车床 | 0 | 1 台 | 0 |
|  | 18 | IPB 卡钳线 | 0 | 1 条 | 1 |
|  | 19 | ECU 装配线 | 0 | 1 条 | 0 |
|  | 20 | ECU（电子控制单 元）生产线 | 0 | 1 条 | 0 |
|  | 21 | 电磁阀线 | 0 | 1 条 | 0 |
|  | 22 | 驻动器生产线 | 0 | 1 条 | 1 |
| 一期厂区 | 1 | 加工中心 | 170 台 | 170 台 | 12 |
|  | 2 | 数控车床 | 55 台 | 55 台 | 4 |
|  | 3 | 数控组合机床 | 2 台 | 2 台 | 0 |
|  | 4 | 数控拉床 | 3 台 | 3 台 | 0 |
|  | 5 | 数控立床 | 3 台 | 3 台 | 0 |
|  | 6 | 铣床 | 33 台 | 33 台 | 1 |
|  | 7 | 磨床 | 3 台 | 3 台 | 0 |
|  | 8 | 前处理生产线 | 5 条 | 5 条 | 0 |
|  | 9 | 小总成生产线 | 1 条 | 1 条 | 0 |
|  | 10 | 制动钳生产线 | 7 条 | 7 条 | 0 |
|  | 11 | 制动器生产线 | 5 条 | 5 条 | 0 |
|  | 12 | 后鼓生产线 | 1 条 | 1 条 | 0 |
|  | 13 | 电火花数控线切割机 | 3 台 | 3 台 | 3 |
|  | 14 | 普通车床 | 3 台 | 3 台 | 4 |
|  | 15 | 钻床 | 3 台 | 3 台 | 3 |
|  | 16 | 新型感应加热设备 | 1 台 | 1 台 | 1 |
|  | 17 | 台式钻攻两用机 | 1 台 | 1 台 | 1 |
|  | 18 | 打标机 | 1 台 | 1 台 | 1 |
|  | 19 | 砂轮机 | 1 台 | 1 台 | 1 |
|  | 20 | 锯床 | 1 台 | 1 台 | 1 |
|  | 21 | 空压机 | 3 台 | 3 台 | 1 |
|  | 22 | 冷干机 | 4 台 | 4 台 | 2 |
|  | 23 | 冲压机 | 5 台 | 5 台 | 0 |
|  | 24 | 悬链系统及工位器具 | 1 件 | 1 件 | 0 |
|  | 25 | 刀具及工装夹具 | 若干 | 若干 | 0 |
|  | 26 | 高、低压台架及试验台 | 4 台 | 4 台 | 0 |
|  | 27 | 总装线 | 15 条 | 15 条 | 0 |
|  | 28 | ECS 系统检测设备 | 3 台 | 3 台 | 0 |
|  | 29 | 轻柴油发电机 | 1 台 | 1 台 | 0 |
|  | 30 | 电熔炉 | 5 台 | 5 台 | 0 |
|  | 31 | 铸造机（铸件自然冷却） | 12 台 | 12 台 | 0 |
|  | 32 | 抛丸机 | 3 台 | 3 台 | 0 |
|  | 33 | 锯床 | 5 台 | 5 台 | 0 |
|  | 34 | 切割机 | 5 台 | 5 台 | 1 |
|  | 35 | 热处理炉 | 8 台 | 0 | 0 |

表3-3 铝合金铸造技改项目主体生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 环评数量 | 实际数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铸造机（铸件自然冷却） | 台 | 20 | 20 |
| 2 | 抛丸机 | 台 | 3 | 3 |
| 3 | 锯床 | 台 | 5 | 5 |
| 4 | 切割机 | 台 | 1 | 1 |
| 5 | 热处理炉 | 台 | 2 | 2 |
| 6 | 电保温炉 | 台 | 10 | 10 |
| 7 | 柴油熔炉 | 台 | 3 | 3 |

- 3.3 主要原辅材料及燃料

研发院项目主要原辅材料消耗情况见表3-4，铝合金铸造技改项目主要原辅材料消耗情况见表3-5。

表3-4 研发院项目主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 原辅材料名称 | 单位 | 原有年用量 | 扩建项目用量 | 扩建后年用量 | 实际扩建项目用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球墨铸铁（钳体） | 吨/年 | 1400 | 500 | 1900 | 20 |
| 2 | 球墨铸铁（支架） | 吨/年 | 500 | 200 | 700 | 10 |
| 3 | 铝合金铸造件 | 万套/年 | 60 | 20 | 80 | 2 |
| 4 | 活塞 | 万只/年 | 60 | 20 | 80 | 4 |
| 5 | 滑动轴 | 万只/年 | 120 | 40 | 160 | 2 |
| 6 | 活塞防尘罩 | 万只/年 | 60 | 20 | 80 | 4 |
| 7 | 滑动轴螺栓 | 万只/年 | 120 | 40 | 160 | 2 |
| 8 | 滑动轴橡胶套 | 万只/年 | 60 | 20 | 80 | 2 |
| 9 | 矩形圈 | 万只/年 | 60 | 20 | 80 | 4 |
| 10 | 放气咀螺栓 | 万只/年 | 60 | 20 | 80 | 4 |
| 11 | 刹车蹄片 | 万套/ | 60 | 20 | 80 | 8 |
| 12 | 铁冲件 | 万只/年 | 240 | 80 | 320 | 8 |
| 13 | 不锈钢弹片 | 万套/年 | 240 | 80 | 320 | 8 |
| 14 | 外箱 | 万套/年 | 240 | 80 | 320 | 0 |
| 15 | 放气咀防尘帽 | 万只/年 | 60 | 20 | 80 | 4 |
| 16 | 乳化液 | 吨/年 | 5.5 | 2 | 7.5 | 1 |
| 17 | 铝合金 | 吨/年 | 3500 | 0 | 3500 | 30 |

表3-5 铝合金铸造技改项目主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 名称 | 单位 | 环评用量 | 实际用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金 | t/a | 3500 | 3300 |
| 2 | 乳化液 | t/a | 0.5 | 0.5 |
| 3 | 柴油 | t/a | 60 | 56 |

- 3.4 水源及水平衡

研发院项目及铝合金铸造技改项目产生的废水主要为淬火冷却水和员工生活污水。项目淬火冷却水循环使用，适时添加；生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管排放，纳管至昆鳌污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入鳌江。根据企业提供的数据，企业2019年9-11月全厂生活用水量为4667t，排放系数按0.8计，废水排放量为3733t，按一年12个月计，则废水年排放量为14932t。企业实际运行的水量平衡见图3-3。

损耗934t/3个月

生活用水

4667t/3个月

生活污水

3733t/3个月

入管网

14932t/a

N

图3-3 项目水平衡图

- 3.5 生产工艺

项目工艺主要为制动卡钳、汽车制动铝合金铸造的制造及研发院样品的研究使用。主要工艺流程及产污环节见图3-4~3~6。

- 图3-4 制动卡钳工艺流程及产污环节图

- 图3-5 研发院工艺流程及产污环节图

- 图3-6 汽车制动铝合金铸造工艺流程及产污环节图

主要工艺流程说明：

研发院项目

进厂原材料主要为外购钳体、支架等铸件毛坯，钳体、支架等毛坯依据工艺要求进行机加工，机加工后机体与其他配件在总装生产线上进行装配，检测合格后入库。

汽车制动铝合金铸造项目

（1）熔融压铸：铝合金经柴油加热（700℃）炉（原环评采用电加热）熔化成液态后，先铸造充型进模具的型腔内，模具有活动的型腔面，它随着金属液的冷却过程加压锻造，既消除毛坯的缩孔缩松缺陷，也使毛坯的内部组织达到锻态的破碎晶粒。

（2）切冒口：在铸型中，冒口的型腔是存贮液态金属的空腔，在铸件形成时补给金属，有防止缩孔、缩松、排气和集渣的作用,而冒口的主要作用是补缩。在铸件成型后多使用锯床切除铸造件上冒口，使得铸件完整以便后续加工。

（3）手工去毛刺：用锉刀或磨砂机使得铸造件表面变光滑。

（4）热处理：将铝合金铸件放入热处理炉（电加热）内，并控制加热速度，升到一定温度下保温一定时间（加热至300℃），再放入水中淬火冷却，以提高铸件力学性能，改善加工性能，增进产品尺寸稳定性。

（5）抛丸：是一种机械方面的表面处理工艺的名称，类似于喷砂和喷丸。其原理是用电机带动叶轮体旋转，靠离心力的作用，将直径在0.2～3.0的丸子(有铸丸、切丸、不锈钢丸等)抛向工件的表面，使工件的表面达到一定的粗造度，使工件变的美观，或着改变工件的焊接拉应力为压应力，提高工件的使用寿命。

- 3.6 项目变动情况

经现场调查确认，企业实际研发院项目制动卡钳生产车间设备暂未布设完善，只布设少量设备用于研发院研究及少量制动卡钳的制造，其余建设情况与环评内容基本一致。

- 四、环境保护设施情况

- 4.1 污染物治理/处理设施

4.1.1 废水

研发院项目及铝合金铸造技改项目主要为淬火冷却水和员工生活污水。项目淬火冷却水循环使用，适时添加；生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管排放，纳管至昆鳌污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入鳌江。废水来源及处理方式见表4-1。

表4-1 废水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 主要污染因子 | 处理设施 | 污水处理厂 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 化学需氧量、氨氮等 | 化粪池 | 昆鳌污水处理厂 | 鳌江 |

4.1.2 废气

研发院项目暂未设置发电机，食堂利用老厂区已验收的食堂，因此不涉及发电机废气及油烟废气。

铝合金铸造技改项目废气主要为熔化炉烟气、柴油燃烧废气、抛丸粉尘。废气来源及处理方式见表4-2。

- （1）熔化炉烟气、柴油燃烧机废气  项目熔化炉、柴油燃烧机使用过程中会产生一定量的烟尘、二氧化硫、氮氧化物，项目熔化炉烟气经集气罩收集、柴油燃烧废气收集后经过水喷淋塔+干式除湿器+布袋除尘器净化处理达标后引至屋顶高空排放，排气筒高度为15米。

- （2）抛丸粉尘  项目抛丸过程中会产生一定量的颗粒物，废气收集后经布袋除尘器净化处理达标后引至屋顶高空排放，排气筒高度为15米。

表4-2 废气来源及处理方式一览表

| 废气来源 | 主要污染因子 | 处理设施 | 排气筒高度 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 熔化炉烟气、柴油燃烧机废气 | 颗粒物、SO2、NOx | 水喷淋塔+干式除湿器+布袋除尘器 | 15米 | 环境 |
| 抛丸粉尘 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 15米 | 环境 |

4.1.3 噪声

本项目噪声主要来源于空压机、油泵、废气处理风机的运行。

4.1.4 固(液)体废物

研发院项目产生的固废主要为金属边角料、废乳化液和生活垃圾。其中金属边角料收集后外售综合利用；废乳化液收集后委托浙江绿宝再生资源科技有限公司清运处置；生活垃圾收集后统一交由环卫部门清运处置。固废产生情况及处置见表4-3。

铝合金铸造技改项目产生的固废主要为熔化炉渣、边角料、金属粉尘、废乳化液和生活垃圾。其中熔化炉渣、金属粉尘收集后外售综合利用；边角料收集后回用于生产；废乳化液收集后委托浙江绿宝再生资源科技有限公司清运处置；生活垃圾收集后统一交由环卫部门清运处置。固废产生情况及处置见表4-4。

表4-3 研发院项目固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生位置 | 预测产生量 （t/a） | 实际产生量（t/a） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属边角料 | 机加工、研发测试 | 100 | 10 | 外售综合利用 |
| 2 | 废乳化液 | 机加工 | 14 | 0.5 | 委托浙江绿宝再生资源科技有限公司清运处置 |
| 3 | 生活垃圾 | 员工生活 | 90 | 45 | 环卫 |

表4-4 铝合金铸造技改项目固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 工序/ 生产线 | 固体废物名称 | 固废属性 | 环评产生量 （t/a） | 实际产生量 （t/a） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 员工生活 | 生活垃圾 | 一般固废 | 15 | 12 | 环卫 |
| 2 | 熔化 | 熔化炉渣 | 一般固废 | 35 | 35 | 外售综合利用 |
| 3 | 机加工 | 边角料 | 一般固废 | 175 | 170 | 回用于生产 |
| 4 | 废气处理 | 金属粉尘 | 一般固废 | 3.368 | 3 | 外售综合利用 |
| 5 | 机加工 | 废乳化液 | 危险固废 | 3.5 | 1.0 | 委托浙江绿宝再生资源科技有限公司清运处置 |

- 4.2 其他环保设施

4.2.1 环境风险防范设施

环评未提及环境风险及防范。

4.2.2 在线监测装置

企业目前无在线监测装置。

4.2.3 其他设施

项目环境影响报告表及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

研发院项目及铝合金铸造技改项目总投资概算17627万元，实际投资8500万元，其中环保设施投资35万元，占总投资额的0.4%。该公司已制定有环保管理制度，有专门的环保管理人员。

浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司研发院建设项目（阶段性）、新增年产160万只汽车制动铝合金铸造技改项目执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目环保设施投资情况详见表4-4，批复要求、实际建设情况见表4-5。

表4-4 环保设施投资情况表

| 污染种类 | 环保治理措施 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 熔化炉、柴油燃烧机废气 | 水喷淋塔+干式除湿器+布袋除尘器 | 20 |
| 抛丸粉尘 | 布袋除尘器 | 5 |
| 生活污水 | 化粪池 | 2 |
| 噪声 | 隔声、减震 | 7 |
| 固废 | 危废委托处置 | 1 |
| 合计 |  | 35 |

表4-5 环评、批复意见落实情况表

| 类别 | 环评要求 | 批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 研发院项目：项目生活废水（食堂废水经隔油预处理）经厂内化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，纳入市政污水管网，经昆鳌污水处理厂处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 B 排放标准后排放。 铝合金铸造技改项目：项目生活废水经厂区化粪池预处理达到纳管标准后纳入平阳县昆鳌污水处理厂处理达标排放。 | 平环建[2019]46号：项目营运期间食堂废水经隔油池隔油处理后，汇同其它生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳入市政污水管网，再经平阳县昆鳌污水处理厂处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B排放标准后排放。 温环平建[2019]116号：项目营运期间，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网（其中氨氮、总磷纳管执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/ 887-2013）间接排放浓度限值），再经平阳县昆鳌污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。 | 研发院项目及铝合金铸造技改项目主要为员工生活污水。项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管排放，纳管至昆鳌污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入鳌江。 |
| 废气 | 研发院项目：发电机废气收集后经已有烟道引至屋顶排放；厨房油烟经现有油烟净化器处理后通过现有专用烟道至屋顶排放。 铝合金铸造技改项目：熔化废气经集气罩集气后通过布袋除尘处理，处理后通过15米高排气筒高空排放；抛丸废气经布袋除尘处理，处理后通过15米高排气筒高空排放；燃油废气通过15米高排气筒高空排放。 | 平环建[2019]46号：发电机废气经收集后引至 屋顶排放，厨房油烟废气经油烟净化装置处理后引至屋顶排放；项目发电机废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中的新污染源二级标准，厨房油烟排放执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483 -2001)中相关标准。 温环平建[2019]116号：加强生产车间的通风作业，熔化、抛丸工序上方各设置集气装置，废气经集气罩收集后通过布袋除尘器处理，产生的废气各自引至不低于15m的排气筒高空排放；燃油废气经集气罩收集后引至不低于15m的排气筒高空排放；项目抛丸粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值，金属熔化炉熔化烟尘、燃油烟尘、二氧化硫、氮氧化物有组织排放参照环大气[2019]56号关于印发《工业炉窑大气污染物综合治理方案》中重点区域要求执行。 | 研发院项目暂未设置发电机，食堂为老厂区已验收项目食堂，因此不产生发电机废气及油烟废气。 铝合金铸造技改项目废气主要为熔化炉烟气、柴油燃烧废气、抛丸粉尘。项目熔化炉、柴油燃烧机使用过程冲会产生一定量的烟尘、二氧化硫、氮氧化物，熔化炉烟气经集气罩收集，柴油燃烧废气接管收集后经过水喷淋塔+干式除湿器+布袋除尘器净化处理达标后引至屋顶高空排放，排气筒高度为15米；项目抛丸过程中会产生一定量的颗粒物，废气接管收集后经布袋除尘器净化处理达标后引至屋顶高空排放，排气筒高度为15米。 项目抛丸产生的颗粒物排放浓度、排放速率小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值；熔化炉、燃油机产生的烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小于《工业炉窑大气污染物综合治理方案》中重点区域要求。 |
| 噪声 | 研发院项目：采用高效低噪设备，合理布局及远离门窗，高噪声设备采取减震、隔声、吸声、消声等措施。设置实体墙及隔声窗以阻隔噪声向外传播。加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生高噪声现象。 铝合金铸造技改项目：选用低噪声设备，车间内设备合理布局，加强设备维护，手工作业做到轻拿轻放，高噪声设备采取适当减振降噪措施。 | 平环建[2019]46号：合理布置生产车间，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施，如加装隔振垫、减振器、消声器等措施；项目厂界西侧噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准，其余三侧噪声执行3类标准。 温环平建[2019]116号：合理布置生产车间，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施；项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 | 企业设备已合理布局，并采取了相应措施，根据监测结果，研发院项目厂界四周昼间噪声达标排放；铝合金铸造技改项目厂界四周昼夜间噪声达标排放。 |
| 固废 | 研发院项目：金属边角料集中收集后作外售综合利用处理；生活垃圾由环卫部门统一清运处理；废乳化液集中收集后交由有资质单位处置。 铝合金铸造技改项目：熔化炉渣、边角料、布袋收集粉尘收集后外售综合利用；废乳化液委托有资质单位处理；生活垃圾委托环卫部门清运。 | 平环建[2019]46号：生产过程中产生的的金属边角料收集后外售综合利用，废乳化液委托有资质单位处理，生活垃圾收集后委托环卫部门统一清运处理。 温环平建[2019]116号：项目生产过程中产生的熔化炉渣、边角料、布袋收集粉尘收集后外售综合利用，废乳化液由企业收集后定期委托有危险固废处理资质的单位处置，生活垃圾交环卫部门清运处理。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，一般固废贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求。 | 研发院项目产生的固废主要为金属边角料、废乳化液和生活垃圾。其中金属边角料收集后外售综合利用；废乳化液收集后委托浙江绿宝再生资源科技有限公司清运处置；生活垃圾收集后统一交由环卫部门清运处置。 铝合金铸造技改项目产生的固废主要为熔化炉渣、边角料、金属粉尘、废乳化液和生活垃圾。其中熔化炉渣、金属粉尘收集后外售综合利用；边角料收集后回用于生产；废乳化液收集后委托浙江绿宝再生资源科技有限公司清运处置；生活垃圾收集后统一交由环卫部门清运处置。 |

- 五、建设项目环评报告的主要结论及审批

- 5.1 环评报告的主要结论与建议

5.1.1 环境影响评价结论

研发院项目

(1)水环境影响

本扩建项目生活废水经处理（食堂废水经隔油预处理）后纳入污水管网，最终进入平阳县昆鳌污水处理厂处理达标后排放鳌江，对纳污水体环境影响不大。

(2)废气影响

发电机废气收集后经已有烟道引至屋顶排放，对周围大气环境影响不大。

厨房油烟经油烟净化器处理达标后引至屋顶排放，对周围大气环境影响不大。

(3)声环境影响

经预测，在做好隔声措施后，本项目研发生产车间正式投产对周边声环境影响不大。

(4)固废影响

本项目职工生活产生的生活垃圾委托环卫部门统一清运；生产过程中产生的金属边角料收集后可作外售处理；废乳化液集中收集后委托有资质单位处置，固废经合理处置后对环境影响不大。

铝合金铸造技改项目

(1)水环境影响

本项目位于平阳县万全轻工家具园区兴隆路 111 号，根据纳管证明，企业废水已纳入市政污水管网，进入平阳县昆鳌污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》执行一级 A 标准排放。本项目仅新增生活废水排放量，因此不会对企业厂区污水处理站处理负荷产生冲击。

(2)废气影响

根据预测结果，本项目废气正常工况下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物有组织排放最大落地浓度均未超标，故本项目废气高空排放不会对周围环境空气质量产生明显的污染影响。

(3)声环境影响

根据预测结果，正常运行期间，本项目厂界四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准。

(4)固废影响

本项目固体废物均有固定去处，熔化炉渣、边角料以及布袋收集粉尘收集后可外售综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运；废乳化液属于危险废物，需要委托有资质单位回收处理。危险废物在厂区内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） 及其修改单（环保部公告 2013 年第 36 号）的相关要求。贮存、处置场应按 GB1556.2 规定设置环境保护图形标志并进行检查和维护。在采用以上措施，可以将产生的固体废弃物全部妥善分类处理完毕，不会对外界环境造成较大的影响。

5.1.2 建议

1、项目应切实做到“三同时”制度和污废达标排放，落实各项污染治理措施。

2、积极推行清洁生产，降低原材料消耗，并杜绝污染事故发生，减轻对周围环境的影响。

3、加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

5.1.3 环境影响评价总结论

本项目为浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司研究院建设项目，该项目选址符合规划要求。本项目建成后经济效益较好，有利于促进经济发展，但是本项目建设及运行过程中将会产生一定量的废水、废气、噪声、固废等污染物，经评价分析，采用严格的科学管理和环保治理手段，可控制环境污染，对周围环境影响不大。建设单位在建设期和营运期严格执行国家的有关环保法规，落实本环评提出的各项污染防治措施，本项目的建设从环保角度考虑是可行的。

本项目为浙江力邦合信汽车制动系统有限公司新增年产160万只汽车制动铝合金铸造技改项目，企业拟在B20地块车间进行铝合金铸件生产线建设，项目符合审批原则要求。项目技改后生产过程中会产生一定量的废气污染物，经评价分析，若采用严格的科学管理和环保治理手段，可控制环境污染，对周围环境影响不大。在全面落实本环评提出的各项环境污染治理措施的前提下，从环保角度讲，该项目是可行的。

- 5.2 审批部门审批决定

平阳县县环境保护局于2019年4月11日以（平环建[2019]46号）的形式出具了本项目的审查意见，具体如下：

浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司：

你公司申请审批的报告《浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司研究院建设项目环境影响报告表》已悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目环评文件进行审查并公示，现将审批意见函告如下：

- 一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环境影响报告表的结论与建议，环评提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你公司须逐项予以落实。

- 二、项目位于平阳县万全轻工家具园区兴隆路111号(A11-2地块)，项目用地34亩，总建筑面积3000m2；拟新建研发大楼、实验中心及展示中心，引进研发试验设备及软件等。具体建设内容见项目环评文本。

- 三、施工期间严格控制扬尘、噪声、废水、固体废物的产生；施工人员生活废水经附近居民现有的生活废水处理设施处理后达标排放，施工泥浆废水经沉淀处理后回用上清液，沉渣外运处理;施定期对施工现场进行清扫、洒水作业，运输车辆、建筑材料做好覆盖工作，减少扬尘的产生;产生的建筑垃圾尽量做到回收再利用，剩余的建筑垃圾须妥善处置，生活垃圾交由环卫部门统一清运处理;尽量使用低噪声的设备，合理安排施工时间，尽量避免夜间施工，因工艺要求确需夜间施工的，须经我局批准后方可进行夜间施工。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523- 2011)相关标准。

- 项目营运期间食堂废水经隔油池隔油处理后，汇同其它生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳入市政污水管网，再经平阳县昆鳌污水处理厂处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B排放标准后排放。发电机废气经收集后引至 屋顶排放，厨房油烟废气经油烟净化装置处理后引至屋顶排放；项目发电机废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中的新污染源二级标准，厨房油烟排放执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483 -2001)中相关标准。

- 合理布置生产车间，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施，如加装隔振垫、减振器、消声器等措施；项目厂界西侧噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准，其余三侧噪声执行3类标准。

- 生产过程中产生的的金属边角料收集后外售综合利用，废乳化液委托有资质单位处理，生活垃圾收集后委托环卫部门统一清运处理。

- 四、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

- 项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

- 项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，建成后须通过“三同时”验收后才能正式投入生产。

- 根据中华人民共和国行政复议法第十二条规定，若你公司对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向平阳县人民政府提起行政复议。

- 温州市生态环境局于2019年9月30日以（温环平建[2019]116号）的形式出具了本项目的审批意见，具体如下：

- 浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司：

- 你单位申请审批的报告、由浙江中蓝环境科技有限公司编制的《浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司新增年产160万只汽车制动铝合金铸造技术改造项目环境影响报告表》已悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目环评文件进行审查并公示，经研究，审批意见如下：

- 一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环境影响报告表的结论与建议，环评提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你单位须逐项予以落实。

- 二、项目位于平阳县万全轻工家具园区兴隆路111号，现企业拟淘汰年产40万套汽车制动系统铝合金铸造项目，通过购置柴油熔炉、铸造机、抛丸机、锯床、切割机、热处理炉等设备，新增年产汽车制动系统铝合金铸造160万只的能力（另外汽车制动系统所需铝合金铸造件仍为外协加工）。具体建设内容见项目环评文本。

- 三、项目营运期间，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网（其中氨氮、总磷纳管执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/ 887-2013）间接排放浓度限值），再经平阳县昆鳌污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。

- 加强生产车间的通风作业，熔化、抛丸工序上方各设置集气装置，废气经集气罩收集后通过布袋除尘器处理，产生的废气各自引至不低于15m的排气筒高空排放；燃油废气经集气罩收集后引至不低于15m的排气筒高空排放；项目抛丸粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值，金属熔化炉熔化烟尘、燃油烟尘、二氧化硫、氮氧化物有组织排放参照环大气[2019]56号关于印发《工业炉窑大气污染物综合治理方案》中重点区域要求执行。

- 合理布置生产车间，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施；项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

- 项目生产过程中产生的熔化炉渣、边角料、布袋收集粉尘收集后外售综合利用，废乳化液由企业收集后定期委托有危险固废处理资质的单位处置，生活垃圾交环卫部门清运处理。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，一般固废贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求。

- 四、总量控制：本项目新增总量控制指标主要为SO2、NOX，总量控制值分别为0.114t/a、0.22t/a；本项目新增SO2、NOX总量指标需通过排污权交易有偿获得，未获得上述排污指标前项目不得投入生产。

- 五、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

- 项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

- 项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，建成后须通过“三同时”验收后才能正式投入生产。

- 六、若你单位对本审批意见不服的，可以自收到本审批意见之日起六十日内向温州市人民政府提起行政复议，也可以在六个月内直接向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

- 六、验收执行标准

- 6.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表6-1：

表6-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 |  |  | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 |  |  | 6~9 | 无量纲 | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准 |
|  | 悬浮物 |  |  | 400 | mg/L |  |
|  | 五日生化需氧量 |  |  | 300 | mg/L |  |
|  | 化学需氧量 |  |  | 500 | mg/L |  |
|  | 动植物油类 |  |  | 100 | mg/L |  |
|  | 氨氮 |  |  | 35 | mg/L | 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值 |
|  | 总磷 |  |  | 8 | mg/L |  |
| 有组织废气 | 烟尘 |  | 排放浓度 | 30 | mg/m3 | 《工业炉窑大气污染物综合治理方案》中重点区域排放标准 |
|  | 二氧化硫 |  |  | 200 | mg/m3 |  |
|  | 氮氧化物 |  |  | 300 | mg/m3 |  |
|  | 颗粒物 |  |  | 120 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级排放限值 |
|  | 颗粒物（15米） |  | 排放速率 | 3.5 | kg/h |  |
| 噪声 | 研发院项目 | 厂界西侧 | 昼间 | 70 | dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准 |
|  |  | 其余三侧 | 昼间 | 65 | dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
|  | 铝合金铸造技改项目 | 厂界四周 | 昼间 | 65 | dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类昼夜标准 |
|  |  |  | 夜间 | 55 | dB |  |

- 6.2 总量控制指标

项目主要污染物总量控制为废水排放量18000 t/a，COD 0.888t/a、NH3-N 0.086t/a。

七、验收监测内容

- 7.1 环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表7-1。

表7-1 验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活 污水 | A | 项目二污水排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、TP、 BOD5、动植物油类 | 抽样2天，每天 4次 |
|  | B | 项目三污水排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、TP、 BOD5、动植物油类 | 抽样2天，每天 4次 |
|  |  |  | COD、NH3-N、TP | 现场平行样， 抽样1天，1次 |
| 有组织废气 | C | 抛丸粉尘处理后 | 颗粒物 | 抽样2天，每天 3次 |
|  | D | 熔化炉废气净化前排放筒 | 烟尘 | 抽样2天，每天 3次 |
|  | E | 熔化炉、燃油燃烧机废气排放筒净化后 | SO2、NOX、烟气黑度、低浓度颗粒物 | 抽样2天，每天 3次 |
| 噪声 | 1-4 | 项目三厂界四周 | 等效声级 | 监测2天，每天 昼夜各1次 |
|  | 5-8 | 项目二厂界四周 | 等效声级 | 监测2天，每天 上、下午各1次 |
| 项目二：研发院建设项目（阶段性验收） 项目三：新增年产160万只汽车制动铝合金铸造技改项目 |  |  |  |  |

- 八、质量保证及质量控制

- 8.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表8-1：

| 类别 | 监测项目 | 分析方法及来源 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | 无量纲 |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4 mg/L |
|  | NH3-N | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂光度法 HJ 535-2009 | 0.025 mg/L |
|  | BOD5 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 0.5 mg/L |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 4.0 mg/L |
|  | TP | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 0.010 mg/L |
|  | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 | 0.06 mg/L |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157—1996修改单 | 20 mg/m3 |
|  | 低浓度颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836—2017 | 1.0 mg/m3 |
|  | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57—2017 | 3 mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693—2014 | 3 mg/m3 |
|  | 烟气黑度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398—2007 | \ |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 | 30~130dB |
|  |  | 环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正 HJ 706-2014 | / |

- 表8-1 各监测项目具体分析方法表8.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表8-2：

表8-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梅特勒—托利多PH计 | FE20 | pH | 检定合格 |
| COD恒温加热器 | JH-12 | COD | 功能检查合格 |
| 生化培养箱 | SPX-150B | BOD5 | 校准合格 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | NH3-N、TP | 检定合格 |
| 赛多利斯电子天平 | SQP/PRACTUM224-1CN | SS、颗粒物 | 检定合格 |
| 红外分光测油仪 | JLBG-126 | 动植物油类 | 校准合格 |
| 自动烟尘(气)测试仪 | 崂应3012H | 颗粒物、SO2、NOx | 校准合格 |
| 林格曼烟气浓度图 | QT203M | 运气黑度 | 校准合格 |
| 多功能声级计 | AWA5688 | 厂界噪声 | 校准合格 |

- 8.3 人员资质

建设项目验收参与人员见表8-3：

表8-3 建设项目验收参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 高鸿州 | 评价室检测员 | XH201408 |
| 报告编制人 | 高鸿州 | 评价室检测员 | XH201408 |
| 报告审核人 | 陈金彪 | 评价室主任 | XH201407 |
| 报告审定人 | 黄海燕 | 技术负责人/工程师 | XH201511 |
| 其他成员 | 上官光钻 | 评价室检测员 | XH201733 |
|  | 项波伦 | 评价室检测员 | XH201802 |
|  | 蒋秋野 | 评价室检测员 | XH201907 |
|  | 周玲玲 | 分析室检测员 | XH201910 |
|  | 高丰环 | 分析室检测员 | XH201710 |
|  | 陈 虹 | 分析室主任 | XH201721 |
|  | 袁莉婷 | 分析室检测员 | XH201812 |
|  | 盖诗佳 | 分析室检测员 | XH201701 |
|  | 戴双萍 | 分析室检测员 | XH201902 |

- 8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第三版 试行) (浙江省环境监测中心2019年)的要求进行。在现场监测期间，对废水入网口的水样采取平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品质控结果见表8-4。

表8-4 现场平行样品质控结果表

| 样品编号 | 监测项目 | 测定值1 (mg/L) | 测定值2 (mg/L) | 相对偏差(%) | 允许偏差(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HJ1912501-008 | CODcr | 240 | 248 | 1.6 | ≤15 | 符合 |
|  | NH3-N | 25.9 | 26.3 | 0.8 | ≤20 | 符合 |
|  | TP | 7.57 | 7.92 | 2.3 | ≤15 | 符合 |

- 8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第三版 试行) (浙江省环境监测中心2019年)的要求进行。

(2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

(3)被测排放物的浓度在仪器测量的有效范围(即30%~70%之间)

(4)采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测(分析)仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计(标定)，在测试时应保证采样流量的准确。

8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效。本次验收噪声测试校准记录见表8-5：

表8-5 噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前(dB) | 测后(dB) | 差值(dB) | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年12月25日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2019年12月26日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

- 九、验收监测结果与分析评价

- 9.1 生产工况

2019年12月25日、26日、1月9日、10日验收监测期间，浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司的生产负荷分别为（制动卡钳）88.2%、82.4%、（汽车制动铝合金铸造）90.0%、93.8%、84.4%、76.9%，符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况的要求。监测期间工况详见表9-1。

表9-1 监测期间生产负荷核实表

| 监测期间主要产品产量 |  |  | 生产 负荷 | 实际生产能力 | 年生 产日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 主要产品 | 产量 |  |  |  |
| 2019年12月25日 | 制动卡钳 | 15套/d | 88.2% | 5000套/a 17套/d | 300天 |
| 2019年12月26日 |  | 14套/d | 82.4% |  |  |
| 2019年11月25日 | 汽车制动铝合金铸造 | 4800只/d | 90.0% | 160万只 t/a 5333只/d |  |
| 2019年11月26日 |  | 5000只/d | 93.8% |  |  |
| 2020年1月9日 |  | 4500只/d | 84.4% |  |  |
| 2020年1月10日 |  | 4100只/d | 76.9% |  |  |

- 9.2 环境保护设施调试效果

9.2.1污染物达标排放监测结果

9.2.1.1 废水

验收监测期间，浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司研发院建设项目（阶段性验收）和新增年产160万只汽车制动铝合金铸造技改项目生活污水排放口的pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油类排放浓度均小于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷排放浓度小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值，监测结果详见表9-2。

9.2.1.2 有组织废气

验收监测期间，项目净化后排气筒的废气监测结果中抛丸产生的颗粒物排放浓度、排放速率小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值；熔化炉、燃油机产生的烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小于《工业炉窑大气污染物综合治理方案》中重点区域排放限值，具体监测结果详见表9-3、9-4。

9.1.1.3 厂界噪声

验收监测期间，根据实际情况于浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司研发院项目厂界东（5号）、南（6号）、西（7号）和北（8号）侧，铝合金铸造技改项目厂界东（1号）、南（2号）、西（3号）和北（4号）侧设置8个噪声测点。研发院项目厂界西侧测点执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准，其余三侧及铝合金铸造技改项目厂界四周执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。两天昼夜间监测中，8个测点监测结果均达标。现场检测时，1号测点主要声源为油泵噪声，2号测点主要声源为废气处理风机噪声，7号测点主要声源为空压机噪声，其余测点均无明显声源，具体监测结果及监测点位见表9-5~9-6、图3-2。

表9-2 废水监测结果统计表

| 项目 抽样位置及时间 |  | pH (无量纲) | NH3-N (mg/L) |  | 总磷(mg/L) | SS (mg/L) | CODcr (mg/L) | BOD5 (mg/L) | 动植 物油类(mg/L) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研发院项目生活污水排放口 12月 25日 | 09:23 | 7.61 |  | 14.3 | 1.64 | 44.4 | 59 | 14.3 |  | 0.09 |
|  | 11:17 | 7.55 |  | 13.7 | 1.77 | 47.2 | 67 | 16.2 |  | 0.08 |
|  | 13:15 | 7.51 |  | 13.9 | 1.51 | 45.7 | 63 | 15.8 |  | 0.08 |
|  | 15:25 | 7.63 |  | 14.2 | 1.74 | 47.7 | 54 | 13.6 |  | 0.08 |
|  | 平均值 | —— |  | 14.0 | 1.66 | 46.2 | 61 | 15.0 |  | 0.08 |
| 研发院项目生活污水排放口 12月 26日 | 09:17 | 7.53 |  | 13.9 | 1.62 | 44.2 | 65 | 16.1 |  | 0.08 |
|  | 11:25 | 7.66 |  | 14.1 | 1.70 | 45.1 | 62 | 15.4 |  | 0.09 |
|  | 13:27 | 7.50 |  | 13.2 | 1.74 | 47.6 | 53 | 13.6 |  | 0.08 |
|  | 15:20 | 7.59 |  | 13.6 | 1.74 | 41.4 | 59 | 14.5 |  | 0.07 |
|  | 平均值 | —— |  | 13.7 | 1.70 | 44.6 | 60 | 14.9 |  | 0.08 |
| 铝合金铸造技改项目生活污水排放口 12月 25日 | 09:10 | 7.59 |  | 26.3 | 7.54 | 95.8 | 269 | 64.8 |  | 0.30 |
|  | 11:05 | 7.71 |  | 28.5 | 7.92 | 97.5 | 254 | 61.2 |  | 0.27 |
|  | 13:03 | 7.78 |  | 28.0 | 7.13 | 96.7 | 270 | 65.2 |  | 0.26 |
|  | 15:11 | 7.65 |  | 25.2 | 6.63 | 91.8 | 263 | 63.1 |  | 0.27 |
|  | 平均值 | —— |  | 27.0 | 7.30 | 95.4 | 264 | 63.6 |  | 0.28 |
| 铝合金铸造技改项目生活污水排放口 12月 26日 | 09:03 | 7.61 |  | 27.8 | 6.82 | 95.9 | 235 | 60.7 |  | 0.29 |
|  | 11:10 | 7.72 |  | 25.1 | 7.60 | 93.3 | 249 | 62.7 |  | 0.27 |
|  | 13:12 | 7.65 |  | 26.9 | 7.26 | 95.0 | 243 | 61.5 |  | 0.28 |
|  | 15:03 | 7.59 |  | 26.1 | 7.74 | 94.7 | 244 | 62.1 |  | 0.27 |
|  | 平均值 | —— |  | 26.5 | 7.36 | 94.7 | 243 | 61.8 |  | 0.28 |
| 排放限值 |  | 6~9 | 35 |  | 8 | 400 | 500 | 300 | 100 |  |
| 评 价 |  | 达标 | 达标 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1912501号检测报告。

表9-3  排气筒中废气监测结果统计表

| 抽样位置 及日期 |  | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 最大值 |  |  |
| 抛丸工序 布袋除尘器 12月25日 | 净化后排气筒 (15m) | 标态干烟气量，m3/h | 3.0×103 | 3.0×103 | 3.1×103 | 3.1×103 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | 120 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | ＜0.060 | ＜0.060 | ＜0.062 | ＜0.062 | 3.5 | 达标 |
| 抛丸工序 布袋除尘器 12月26日 | 净化后排气筒 (15m) | 标态干烟气量，m3/h | 3.0×103 | 3.1×103 | 3.1×103 | 3.1×103 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | 120 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | ＜0.060 | ＜0.062 | ＜0.062 | ＜0.062 | 3.5 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1912502号检测报告。

表9-4  排气筒中废气监测结果统计表

| 抽样位置 | 检测项目 | 检测结果 |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1月9日 | 1月10日 |  |  |
| 熔化炉、柴油燃烧机净化前排气筒 | 标态干烟气流量，m3/h | 6.2×103 | 6.4×103 | —— | —— |
|  | 过量空气系数α(标准值α0 1.7) | 4.7 | 4.8 | —— | —— |
|  | 实测颗粒物产生浓度，mg/m3 | ＜20 | ＜20 | —— | —— |
|  | 折算颗粒物产生浓度，mg/m3 | ＜55 | ＜56 | —— | —— |
|  | 颗粒物产生速率，kg/h | ＜0.12 | ＜0.13 | —— | —— |
| 熔化炉、柴油燃烧机净化后排气筒 | 标态干烟气流量，m3/h | 1.3×104 | 1.3×104 | —— | —— |
|  | 过量空气系数α(标准值α0 1.7) | 5.5 | 5.8 | —— | —— |
|  | 实测低浓度颗粒物产生浓度，mg/m3 | 3 | 2 | —— | —— |
|  | 折算低浓度颗粒物产生浓度，mg/m3 | 9 | 7 | 30 | 达标 |
|  | 低浓度颗粒物产生速率，kg/h | 0.037 | 0.026 | —— | —— |
|  | 实测二氧化硫产生浓度，mg/m3 | ＜3 | ＜3 | —— | —— |
|  | 折算二氧化硫产生浓度，mg/m3 | ＜10 | ＜10 | 200 | 达标 |
|  | 二氧化硫产生速率，kg/h | ＜0.039 | ＜0.039 | —— | —— |
|  | 实测氮氧化物产生浓度，mg/m3 | 25 | 28 | —— | —— |
|  | 折算氮氧化物产生浓度，mg/m3 | 81 | 96 | 300 | 达标 |
|  | 氮氧化物产生速率，kg/h | 0.32 | 0.35 | —— | —— |
|  | 烟气黑度，林格曼级 | 1 | 1 | —— | —— |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1912502号检测报告。

表9-5 铝合金铸造技改项目厂界噪声监测结果统计表

| 测点 编号 | 主要声源 | 12月25日、26日昼间等效声级dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 25日 昼间 | 26日 昼间 | 排放 标准 | 评价 | 25日 夜间 | 26日 夜间 | 排放 标准 | 评价 |
| 1（东侧） | 油泵噪声 | 55 | 54 | 65 | 达标 | 53 | 54 | 55 | 达标 |
| 2（南侧） | 废气处理风机噪声 | 54 | 53 | 65 | 达标 | 53 | 53 | 55 | 达标 |
| 3（西侧） | 无明显声源 | 52 | 50 | 65 | 达标 | 48 | 46 | 55 | 达标 |
| 4（北侧） | 无明显声源 | 59 | 58 | 65 | 达标 | 53 | 54 | 55 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1912503号检测报告。

表9-6 研发院项目厂界噪声监测结果统计表

| 测点 编号 | 主要声源 | 12月25日、26日昼间等效声级dB(A) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 25日 上午 | 26日 上午 | 25日 下午 | 26日 下午 | 排放 标准 | 评价 |
| 5（东侧） | 无明显声源 | 57 | 57 | 58 | 57 | 65 | 达标 |
| 6（南侧） | 无明显声源 | 56 | 56 | 56 | 56 | 65 | 达标 |
| 7（西侧） | 空压机噪声 | 62 | 62 | 62 | 63 | 70 | 达标 |
| 8（北侧） | 无明显声源 | 57 | 58 | 60 | 58 | 65 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1912503号检测报告。

9.2.2污染物排放总量核算

监测期间，根据企业提供的数据，企业2019年9-11月全厂生活用水量为4667t，排放系数按0.8计，废水排放量为3733t，按一年12个月计，则废水年排放量为14932t，因而主要污染物的年排放量为化学需氧量0.75t/a、氨氮0.075t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

9.2.3环保设施去除效果

9.2.3.1废水治理设施

根据企业污水排放口监测结果，项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管排放。

9.2.3.2废气治理设施

根据废气排放口监测结果，主要污染物因子经企业处理设施处理后均达标排放。

9.2.3.3厂界噪声治理设施

企业主要噪声污染设备源强在75~85dB，采取加强设备维护和距离衰减等措施后，根据现场监测，研发院项目厂界四周昼间噪声达标排放；铝合金铸造技改项目厂界四周昼夜间噪声达标排放。

- 十、验收监测结论及建议

- 10.1 验收监测结论

项目环保治理设施基本上达到设计要求并投入运行，符合建设项目竣工环境保护验收监测条件，2019年12月25日、26日、1月9日、10日验收监测期间，浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司的生产负荷分别为（制动卡钳）88.2%、82.4%、（汽车制动铝合金铸造）90.0%、93.8%、84.4%、76.9%。

10.1.1 废水排放监测结论

验收监测期间，浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司生活污水排放口的pH值范围、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油类排放浓度小于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷排放浓度小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值。

10.1.2 有组织废气监测结论

验收监测期间，项目净化后排气筒的废气监测结果中抛丸产生的颗粒物排放浓度、排放速率小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值；熔化炉、燃油机产生的烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小于《工业炉窑大气污染物综合治理方案》中重点区域排放限值。

10.1.3 厂界噪声监测结论

验收监测期间，根据实际情况于浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司研发院项目厂界东（5号）、南（6号）、西（7号）和北（8号）侧，铝合金铸造技改项目厂界东（1号）、南（2号）、西（3号）和北（4号）侧设置8个噪声测点。研发院项目厂界西侧测点执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准，其余三侧及铝合金铸造技改项目厂界四周执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。两天昼夜间监测中，8个测点监测结果均达标。

10.1.4 固体废物核查结论

研发院项目产生的固废主要为金属边角料、废乳化液和生活垃圾。其中金属边角料收集后外售综合利用；废乳化液收集后委托浙江绿宝再生资源科技有限公司清运处置；生活垃圾收集后统一交由环卫部门清运处置。

铝合金铸造技改项目产生的固废主要为熔化炉渣、边角料、金属粉尘、废乳化液和生活垃圾。其中熔化炉渣、金属粉尘收集后外售综合利用；边角料收集后回用于生产；废乳化液收集后委托浙江绿宝再生资源科技有限公司清运处置；生活垃圾收集后统一交由环卫部门清运处置。

10.1.5 总量控制结论

企业废水年排放量为14932t，因而主要污染物的年排放量为化学需氧量0.75t/a、氨氮0.075t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

- 10.2 建议

1、企业应规范化废气排放口，建立排放口规范化档案及管理台帐，便于企业自行管理及环保部门不定期监督管理。

2、定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物达标排放。

3、加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

4、进一步加强各种固体废物的管理，危险废物要妥善管理，委托有资质的单位处置，建立健全完善的管理台帐和相应制度。

附件1                                                       2-1

附件1                                                       2-2

附件2                                                       3-1

附件2                                                       3-2

附件2                                                       3-3

附件3                                                       10-10

附件3                                                       10-9

附件3                                                       10-8

附件3                                                       10-7

附件3                                                       10-6

附件3                                                       10-5

附件3                                                       10-4

附件3                                                       10-3

附件3                                                       10-2

附件3                                                       10-1

附件4                                                      11-1

附件4                                                      11-2

附件4                                                      11-3

附件4                                                      11-4

附件4                                                      11-5

附件4                                                      11-6

附件4                                                      11-7

附件4                                                      11-8

附件4                                                      11-9

附件4                                                      11-10

附件4                                                      11-11

填表单位(盖章)：温州新鸿检测技术有限公司                      填表人(签字)：                      项目经办人(签字)：

附表1

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  |  | 浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司研发院建设项目（阶段性）、新增年产160万只汽车制动铝合金铸造技改项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 平阳县万全轻工家具园区兴隆路111号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理目录) |  |  |  |  | C3752汽车零部件及配件制造 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | □新建 ☑技术改造 ☑扩建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  | 年产20万套制动卡钳、160万只汽车制动铝合金铸造 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产5000套制动卡钳、160万只汽车制动铝合金铸造 |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 浙江中蓝环境科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  |  | 平阳县环境保护局 温州市生态环境局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 平环建[2019]46号 平环建[2019]116号 |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  | 研发院建设项目 2017年10月 铝合金铸造技改项目 2016年4月 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2018年9月 2018年7月 |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  | 浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | ≥75% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  |  |  | 17627 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  |  |  | 8500 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | 25 |  |  |  | 废气治理(万元) |  |  | 2 | 噪声治理(万元) |  |  | 7 |  |  | 固废治理(万元) |  | 1 |  | 绿化及生态(万元) |  | \ |  |  |  | 其他(万元) |  | \ |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 300d/a，24h/d |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  | 91330300787744934F |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 |  |  |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新代老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  | 1.4932 |  |  | 1.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  | 157 |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 0.75 |  |  | 0.888 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  | 20.3 |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 0.075 |  |  | 0.086 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年