浙江康松动力科技有限公司设备购置

技改项目竣工环境保护验收意见

2019年4月2日，浙江康松动力科技有限公司有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目竣工环境保护设施进行自主验收，提出自主验收意见如下：

一、工程建设基本情况：

浙江康松动力科技有限公司是专业从事燃油泵总成产品的生产和销售的企业，位于平阳万洋小微园开发有限公司购买万洋国际工业城D-09地块6#生产车间(共5F)、5#综合楼(共6F)，作为本项目生产用房，占地面积为5600m2，总建筑面积1251841m2，引进燃油泵总成产品生产线，年产50万套燃油泵总成。

企业于2018年7月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成了《浙江康松动力科技有限公司设备购置技改项目建设项目环境影响登记表》，并于2018年7月24日通过平阳县环境保护局备案受理(编号：2018019)。项目实际总投资6500万元，其中环保投资18万元，占总投资额的0.28%。目前该项目主体工程调试工况稳定，各环保设施运行正常，具备了环境保护竣工验收监测的条件。

- 工程变更情况

经现场调查确认，企业实际建设情况与环评内容一致，无变动情况。

- 环境保护设施落实情况

（一）废水

该项目产生的废水主要为员工食堂废水和生活污水。食堂废水经隔油后与其他生活污水一起进入厂区内化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准（其中氨氮参照执行浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013））后，经平阳县东海污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。

- 废气

项目排气筒主要废气为注塑废气、焊接废气、喷砂粉尘和厨房油烟。喷砂机在密闭室内操作，自带布袋除尘器，不设排气筒，呈无组织形式排放；项目注塑废气经集气罩收集后引至高空排放；焊接废气产量很少，已加强车间通风；厨房油烟经油烟净化装置处理后引至高空排放。

- 噪声

该项目噪声源主要来自生产车间内的冲床、液压机、卷圈机等设备运行噪声，采取隔声减震措施。

- 固体废弃物

项目产生的固体废物主要为金属边角料、废切削液、塑料边角料和生活垃圾。金属边角料与塑料边角料经集中收集后外售综合利用；切削液循环使用；生活垃圾经收集后委托环卫统一清运。

四、环境保护设施调试效果

1、污染物排放达标性

（1）污水

验收监测期间，项目生活污水排放口监测结果表明，pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）浓度限值，经平阳县东海污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。

（2）废气

验收监测期间，项目净化后排气筒的废气监测结果中非甲烷总烃的排放浓度达到《合成树胎工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中的排放限值，饮食业油烟排放浓度均达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型规模标准。

验收监测期间，根据实际情况于企业厂界四周布置4个监测点，两天6次监测结果表明，颗粒物排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值。

（3）噪声

验收监测期间，根据实际情况于浙江康松动力科技有限公司厂界四周设置4个噪声测点，其两天昼间监测结果表明，厂界四周测点噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。现场检测时，1号、2号和4号测点主要声源为生产车间杂声，3号测点无明显声源。

（4）固废

项目主要固体废物为金属边角料、废切削液、塑料边角料和生活垃圾。金属边角料与塑料边角料经集中收集后外售综合利用；切削液循环使用；生活垃圾经收集后委托环卫统一清运。

2、总量控制

根据监测报告核算，企业实际排放化学需氧量0.1416t/a、氨氮0.01416t/a；废气年排放量非甲烷总烃0.0821t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

五、验收结论

经资料查阅和现场检查，浙江康松动力科技有限公司设备购置技改项目环保手续齐备，技术资料基本齐全，环境保护设施已按批准的环评文件及批复要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力适应主体工程的需要。经审议，验收组同意通过该项目竣工环境保护设施自主验收。

六、后续要求

1、依照有关验收技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容及附件；及时公示企业环境信息和竣工验收材料。

2、完善注塑废气的收集系统，提高废气收集率，减少无组织废气排放。规范设置排污口和监测采样口，完善环境保护设施操作规程，加强环保设施的运行、维护，确保污染物长期稳定达标排放。

3、做好高噪声设备的隔声减振工作，确保厂界噪声达标。

4、做好厂区的环境管理，完善运行台账；继续完善各类环保管理制度，各类环保设备要有专人负责管理，将环保责任落实到人。

七、验收人员信息

验收人员信息详见签到单。

验收组成员签字：

浙江康松动力科技有限公司项目验收组

2019年4月2日

浙江康松动力科技有限公司设备购置

技改项目竣工环境保护验收监测报告

新鸿HJ综字第19076号

（修订版）

建设单位：浙江康松动力科技有限公司

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2019年3月

声   明

1、本报告正文共 叁拾 页，附件附表共 陆 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。部分复印或涂改均无效。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告未经同意不得用于广告宣传。

4、留存监测报告保存期六年。

建设单位：浙江康松动力科技有限公司

法人代表：陈康松

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：王佳林

报告编写人：王佳林

| 浙江康松动力科技有限公司(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) (统一社会信用代码:91330302098509998P） |
| --- | --- |
| 电话：13057739222 | 电话：18257781239 |
| 传真： \ | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：325400 | 邮编：325011 |
| 地址：滨海新区万洋国际工业城D-09地块6#生产车间、5#综合楼 | 地址：温州经济开发区玉苍西路 80号（8号厂房第二层、第四层） |

目   录

1 验收项目概况	7

2 验收监测依据	8

3 工程建设情况	9

3.1 地理位置及平面布置	9

3.2 建设内容	9

3.3 主要原辅材料及燃料	11

3.4 水源及水平衡	11

3.5 生产工艺	12

3.6 项目变动情况	12

4 环境保护设施情况	13

4.1 污染物治理/处理设施	13

4.2 其他环保设施	14

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	15

5 建设项目环评报告的主要结论及审批	17

5.1 环评报告的主要结论与建议	17

5.2 审批部门审批决定	19

6 验收执行标准	20

6.1 验收评价标准	20

6.2 总量控制指标	20

7 验收监测内容	21

7.1环境保护设施调试效果	21

8 质量保证及质量控制	22

8.1 监测分析方法	22

8.2 监测仪器设备	22

8.3 人员资质	23

8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	23

8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	24

8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	24

9 验收监测结果与分析评价	25

9.1 生产工况	25

9.2 环境保护设施调试效果	25

10 验收监测结论及建议	29

10.1 验收监测结论	29

10.2 建议	30

附件：

1、《平阳县“规划环评+环境标准”改革试点建设项目环保备案受理书》(平阳县环境保护局，编号：2018019，2018年7月24日)；

2、浙江康松动力科技有限公司切削液使用情况说明、设备清单、原辅材料使用情况、12月用水情况；验收监测项目基本情况调查表；验收检测期间有关情况记录表。

附表：

1、建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

- 1 验收项目概况

浙江康松动力科技有限公司向平阳万洋小微园开发有限公司购买万洋国际工业城D-09地块6#生产车间(共5F)、5#综合楼(共6F)从事燃油泵总成产品的生产和销售。项目于2017年3月开工建设，2018年11月竣工同时投入生产。项目占地面积为5600m2，总建筑面积1251841m2，引进燃油泵总成产品生产线，年产50万套燃油泵总成。

企业于2018年7月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成了《浙江康松动力科技有限公司设备购置技改项目建设项目环境影响登记表》，并于2018年7月24日通过平阳县环境保护局备案受理(编号：2018019)。项目实际总投资6500万元，其中环保投资18万元，占总投资额的0.28%。目前该项目主体工程调试工况稳定，各环保设施运行正常，具备了环境保护竣工验收监测的条件。

浙江康松动力科技有限公司重视该项目竣工验收工作，于2018年12月特成立验收工作小组，同时委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的竣工环境保护验收监测工作，根据中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司于2018年12月21日对该项目进行现场勘察，查阅并收集相关技术资料，在此基础上编制该项目竣工环境保护验收监测方案，并于2019年2月22日和23日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下组织现场调查和监测，于2019年2月23日至3月1日组织对样品进行实验室分析，在此基础上编制了本验收监测报告。

- 2 验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日)；

2.2《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日)；

2.3《关于发布建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类的公告》(生态环境部2018年第9号公告，2018年5月15日)；

2.4《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第364号令，2018年1月22日修订版)；

2.5《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

2.6《关于印发温州市建设项目竣工环境保护验收指南的通知》(温环发[2018]24号，2018年4月10日)；

2.7《平阳县“规划环评+环境标准”改革试点建设项目环保备案受理书》(平阳县环境保护局，编号：2018019，2018年7月24日）；

2.8《浙江康松动力科技有限公司设备购置技改项目建设项目环境影响登记表》(浙江中蓝环境科技有限公司，2018年7月)；

2.9浙江康松动力科技有限公司《检测委托单》(2018年12月21日)；

- 3 工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

浙江康松动力科技有限公司位于滨海新区万洋国际工业城D-09地块6#生产车间、5#综合楼的部分厂房（N27°40′20.15″ E120°40′38.54″）。项目东侧为在建厂房，南侧为壹中机械，西侧为乔斯佳五金，北侧为其他厂房。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

项目所在地

N27°40′20.15″ E120°40′38.54″

图3-1 项目厂区地理位置图

- 3.2 建设内容

本项目实际总投资6500万元，设计年产50万套燃油泵总成，现实际已达到年产50万套燃油泵总成的生产能力。企业劳动定员130人，其中住宿100人，厂内设有食堂，年生产300天，每日生产8小时（夜间不上班）。企业产品概况详见表3-1；项目主体生产设备见表3-2。

★为废水监测点

◎为有组织废气监测点

○项目无组织废气监测点位

▲为厂界噪声监测点

◎B

★A

◎C

○F

○G

○D

○E

图3-2 项目厂区布置及污染源监测点位示意图

表3-1 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 设计生产能力 | 实际生产能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃油泵总成 | 50万套/a | 50万套/a |

表3-2 主体生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 环评数量（台） | 实际数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总成装配线 | 11 | 11 | / |
| 2 | 油泵装配线 | 5 | 5 | / |
| 3 | 无尘车间生产线 | 2 | 2 | / |
| 4 | 注塑机 | 25 | 23 | / |
| 5 | 数控车床 | 20 | 20 | / |
| 6 | 研磨机(粗磨) | 1 | 1 | / |
| 7 | 研磨机(精磨) | 1 | 1 | / |
| 8 | 加工中心 | 1 | 1 | / |
| 9 | 小型冲床 | 6 | 6 | / |
| 10 | 电焊机 | 2 | 3 | / |
| 11 | 综合检测台 | 8 | 8 | / |
| 12 | 绕线机 | 3 | 3 | / |
| 13 | 动平衡 | 2 | 2 | / |
| 14 | 精车机 | 2 | 2 | / |
| 15 | 激光打标机 | 4 | 4 | / |
| 16 | 行车 | 1 | 1 | / |
| 17 | 喷砂机 | 1 | 1 | / |
| 18 | 线切割机 | 1 | 1 | / |
| 19 | 空压机 | 40 | 40 | / |
| 20 | 激光焊接机 | 4 | 4 | / |

- 3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料消耗情况见表3-3。

表3-3 主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 名称 | 环评年使用量（t） | 实际年使用量（t） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | POM塑料粒子（新料） | 130 | 130 |
| 2 | 铝件 | 30 | 30 |
| 3 | 漆包线 | 10 | 10 |
| 4 | 铜板 | 30 | 30 |
| 5 | 钢管 | 60 | 60 |
| 6 | 切削液 | 1 | 1 |

- 3.4 水源及水平衡

该项目产生的废水主要为生活污水。项目食堂废水经隔油后与其他生活污水一起进入厂区内化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准（其中氨氮参照执行浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013））后，经平阳县东海污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。验收期间，根据企业提供用水情况统计表可知，12月企业用水总量为295吨，全部为生活用水，排放系数按0.8计，平均生活污水排放量为236吨/月，则该企业废水年排放2832吨（按12个月计）；企业实际运行的水量平衡见图3-4。

生活污水295t/月

损耗59t/月

化粪池排放污水236t/月

平阳县东海污水处理厂2832t/a

图3-4 项目水平衡图

- 3.5 生产工艺

本项目主要为燃油泵总成的生产，具体工艺流程见下图3-5。

主要工艺流程说明：

(1)机加工  主要包括车、磨、钻等工序，按照产品规格分别在车床、精车、磨床上完成对部件及配套金属工件的尺寸、结构(包括面、槽、角、键、鞘、孔眼、螺纹等)的加工。车、磨、钻等加工过程的主要污染因素为各种机械设备噪声及金属边角料；同时该工序需用切削液对工件表面进行冷却和润滑，切削液循环使用，长时间使用后需更换，会产生废切削液。

(2)注塑  本项目设注塑机注塑工序，采用POM塑料(聚甲醛)作为原材料，注塑机操作温度为185℃。

(3)手工装配  将零件按规定的技术要求组装配：将零件按规定的技术要求组装(含焊接工序)起来，并经过调试、检验使之成为合格产品的过程。

- 3.6 项目变动情况

经现场调查确认，建设情况与环评一致。

4 环境保护设施情况

- 4.1 污染物治理/处理设施

4.1.1 废水

项目食堂废水经隔油后与其他生活污水一起进入厂区内化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准（其中氨氮参照执行浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013））后，经平阳县东海污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。废水来源及处理见表4-1。

表4-1  废水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 化学需氧量、氨氮、悬浮物等 | 间歇 | 化粪池 | 纳管 |

4.1.2 废气

项目排气筒主要废气为注塑废气、喷砂粉尘、焊接废气和厨房油烟；废气来源及处理方式见表4-2。

注塑废气经集气罩收集后引至高空排放；喷砂机在密闭的室内操作，喷砂粉尘由自带的布袋除尘设备除尘后尾气无组织排放；焊接废气产量很少，已加强车间通风；厨房油烟经油烟净化装置处理后引至高空排放。

表4-2 废气来源及处理方式一览表

| 废气来源 | 主要污染因子 | 处理设施 | 排气筒高度 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注塑废气 | 非甲烷总烃 | \ | 20米 | 环境 |
| 焊接废气 | 颗粒物 | \ | \ |  |
| 喷砂粉尘 | 颗粒物 | \ | \ |  |
| 厨房油烟 | 饮食业油烟 | 油烟净化装置 | 25米 |  |

4.1.3 噪声

该项目主要产噪设备为冲床、液压机、卷圈机等设备工作产生的固定源噪声。距各设备1m处噪声源强及具体治理措施见表4-3。

表4-3 噪声源及治理措施

| 序号 | 噪声源 | 源强(dB) | 位置 | 运行方式 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注塑机 | 70~75 | 生产车间 | 连续 | 室内、设备维护 |
| 2 | 数控车床 | 75~80 |  | 连续 | 室内、设备维护 |
| 3 | 喷砂机 | 70~75 |  | 连续 | 室内、设备维护 |
| 4 | 精车机 | 78~80 |  | 连续 | 室内、设备维护 |
| 5 | 加工中心 | 75~80 |  | 连续 | 室内、设备维护 |
| 6 | 研磨机 | 75~80 |  | 连续 | 室内、设备维护 |
| 7 | 空压机 | 80~85 |  | 连续 | 室内、设备维护 |
| 8 | 小型冲床 | 73~78 |  | 连续 | 室内、设备维护 |
| 9 | 数控车床 | 80~85 |  | 连续 | 室内、设备维护 |
| 10 | 总成装配线 | 70~75 |  | 连续 | 室内、设备维护 |
| 11 | 油泵装配线 | 70~75 |  | 连续 | 室内、设备维护 |

4.1.4 固(液)体废物

项目产生的固体废物主要为金属边角料、喷砂粉尘、废切削液、塑料边角料和生活垃圾。金属边角料与塑料边角料经集中收集后外售综合利用；喷砂粉尘、切削液循环使用；生活垃圾经收集后委托环卫统一清运。固废产生情况及处置见表4-4。

表4-4 固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 环评预估产生量 | 实际产生量 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属边角料 | 生产加工 | 一般固废 | 6t/a | 6t/a | 收集后外售综合利用 |
| 2 | 塑料边角料 | 生产加工 | 一般固废 | 2.6t/a | 2.5t/a |  |
| 3 | 生活垃圾 | 办公生活 | 一般固废 | 39t/a | 39t/a | 委托环卫统一清运 |
| 4 | 废切削液 | 生产加工 | 危险废物 | 1t/a | 0t/a | 循环使用 |

- 4.2 其他环保设施

4.2.1 环境风险防范

批复未提及环境风险及防范。

4.2.2 在线监测装置

企业目前无在线监测装置。

4.2.3 其他设施

项目环境影响报告书及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资概算6500万元，实际投资6500万元，其中环保设施投资18万元，占总投资的0.28%。项目环保投资情况见表4-5。该公司已制定环保管理制度，有专门的环保管理人员。

表4-5 工程环保设施投资情况表

| 环保设施名称 | 环评预算(万元) | 实际投资(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水治理 | 5 | 5 | / |
| 废气治理 | 7 | 7 | / |
| 噪声防治 | 4 | 4 | / |
| 固废治理 | 2 | 2 | / |
| 合 计 | 18 | 18 | / |

浙江康松动力科技有限公司设备购置技改项目执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目环保设施环评批复要求、实际建设情况见表4-6。

表4-6  环评意见落实情况表

| 类别 | 污染种类 | 环评要求 | 批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 项目食堂废水经隔油后与其它生活污水经化粪池预处理后达《污水综合排放标准》三级标准后纳入市政排污管网，最终经平阳县东海污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A排放标准后排放。 | \ | 项目食堂废水经隔油后与其他生活污水一起进入厂区内化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准（其中氨氮参照执行浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013））后，经平阳县东海污水处理厂后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。 |
| 废气 | 注塑废气 | 注塑废气经收集后高空排放；喷砂粉尘经自带除尘系统处理后达标排放。 | \ | 注塑废气经集气罩收集后引至高空排放；喷砂粉尘经自带除尘系统处理。 |
|  | 焊接废气 | 本项目车间可加强通风，保证室内空气质量。生产车间地面应经常清扫、地拖措施。 |  | 焊接废气量很少，已加强车间通风。 |
|  | 厨房油烟 | 项目食堂油烟废气经油烟净化装置处理后，通过专用油烟竖向管道通往屋顶排放。 |  | 厨房油烟经油烟净化装置处理后引至高空排放。 |
| 噪声 |  | 采用高效低噪设备，合理布局及远离门窗，高噪声设备采取减震、隔声、吸声、消声等措施，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生高噪声现象，对高噪声设备进行合理布局，与各厂界均应保持一定的噪声衰减距离。设置实体墙及隔声窗以阻隔噪声向外传播，加强厂界四周的绿化。 | \ | 车间设备基本合理布局，且采取了相应措施，根据监测结果，项目昼间厂界四周测点上下午噪声均能达标。 |
| 固废 |  | 生活垃圾由环卫部门统一清运处理；生产过程中产生的金属边角料、塑料边角料等收集后外售综合利用；废切削液集中收集后委托有资质单位处理处置。 | \ | 生活垃圾由环卫部门统一清运处理；生产过程中产生的金属边角料、塑料边角料等收集后外售综合利用；切削液循环使用。 |

- 5 建设项目环评报告的主要结论及审批

- 5.1 环评报告的主要结论与建议

5.1.1 环境影响评价结论

（1）水环境影响  喷漆本项目废水为生活污水，废水排放量为3120t/a、COD排放量为0.156t/a、氨氮排放量为0.0156t/a。项目食堂废水经隔油后与其它生活废水经化粪池预处理后接管至平阳县东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放。

根据《平阳县东海污水处理厂工程(近期1万m3/d)环境影响报告书》结论：①正常排放，污水经处理达标排放后，COD经水体降解后增量为4.665mg/L，氨氮经水体降解后增量为1.413mgL。②非正常排放，COD经水体降解后增量为27.292mg/L，氨氮经水体降解后增量为2.605mg/L。较正常排放浓度有大幅度增量。本项目仅排放少量生活废水，不会对平阳县东海污水处理厂纳污水体负荷产生冲击。

（2）大气环境影响  本项目在注塑机上设集气罩，将废气收集后引至排放筒高架排放(排放筒高度不低于15m，并高于周围200m范围建筑物5m)；同时加强车间通风，保证室内空气质量，对周边大气环境影响不大。本项目点焊与激光焊接过程还是会产生少量焊接废气(主要为金属氧化物颗粒)，应加强室内通风，保证车间空气质量。本项目厨房须设置油烟净化装置，食堂油烟废气经油烟净化装置处理后，通过专用油烟竖向管道通往屋顶排放，对周围大气环境影响不大。本项目设有喷砂机1台，运行过程有少量粉尘产生，经其自带布袋除尘系统处理后排放，对周边环境影响不大。

（3）声环境影响  根据预测，本项目正常运行，生产车间采用隔声良好的实体墙，隔声量15dB情况下，厂界可以做到达标排放。由于敏感点距离本项目较远(距离最近现状敏感点海涂农场二大队民房1.4km)，本项目设备运行噪声对敏感点贡献很小。建议企业合理布局，车间采用实体墙，尽可能选址低噪声设备，在安装设备时尽可能设置隔声、减振等措施，同时加强设备的维修保养，使设备处于最佳工作状态，确保厂界噪声稳定达标排放。

（4）固废环境影响  生活垃圾由环卫部门统一清运处理；生产过程中产生的金属边角料、塑料边角料等收集后外售综合利用；废切削液集中收集后委托有资质单位处理处置。只要严格按照环卫部门的有关规定执行，落实本环评提出的各项措施，在不散失不随意倾倒的前提下，本项目产生的固废不会对周围环境产生明显不利的影响。

5.1.2 建议

（1）本项目应确保环保资金到位，落实废水、噪声、固废等污染防治措施。

（2）大力推行清洁生产，选用先进的工艺、设备，落实节能、节电、节水措施，把污染控制从原先的末端治理向生产的全过程转移和延伸，防患于未然。

5.1.3 环境影响评价总结论

浙江康松动力科技有限公司设备购置技改项目位于平阳县滨海新区万洋国际工业城D-09地块6#生产车间、5#综合楼，项目的建设符合平阳县环境功能区划要求、符合污染物能排放达标、符合总量控制指标原则以及项目投入营运后能维持本地区环境质量。项目营运期间，会产生废水、噪声和固体废弃物经评价分析，在全面落实本报告提出的各项环保措施和建议的基础上，环境污染可得到控制，做到污染物达标排放，对周围环境影响不大。因此，采用科学管理与恰当的环保治理措施后，该项目的建设从环境保护角度来讲是可行的。

- 5.2 审批部门审批决定

平阳县环境保护局于2018年7月24日以(编号：2018019)对本项目的环保备案受理，具体如下：

浙江康松动力科技有限公司：浙江康松动力科技有限公司：

你单位于2018年7月24日提交备案的申请浙江康松动力科技有限公司设备购置技改项目环保技术分析报告及环保承诺书等材料收悉，经形式审查，同意备案。

项目正式投产前，请你单位委托有资质的监测机构进行验收监测，按规范组织环保设施竣工验收，环保设施竣工验收监测报告及验收相关信息向社会公开，同时将验收材料向当地环保主管部门提交，申请环保设施竣工验收备案办理验收备案手续请准备好以下材料：

1、建设项目环保设施竣工验收备案申请

2、建设项目环保设施竣工验收监测报告

3、建设项目环保设施竣工验收信息公开情况说明。

- 6 验收执行标准

- 6.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表6-1：

表6-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | pH值 | 6~9 | 无量纲 | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表4三级标准 |
|  | 悬浮物 | 400 | mg/L |  |
|  | 五日生化需氧量 | 300 | mg/L |  |
|  | 化学需氧量 | 500 | mg/L |  |
|  | 动植物油类 | 100 | mg/L |  |
|  | 总磷 | 8 | mg/L | 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/2046-2017）浓度限值 |
|  | 氨氮 | 35 | mg/L |  |
| 有 组织 废气 | 非甲烷总烃 | 100 | mg/m3 | 《合成树胎工业污染物排放标准》(GB31572-2015) |
|  | 饮食业油烟 | 2.0 | mg/m3 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型规模标准 |
| 无 组织 废气 | 颗粒物 | 1.0 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值 |
| 噪声 | 厂界四周 | 65 | dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类昼间标准 |

- 6.2 总量控制指标

根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）等制度的通知，本项目排放的污染因子中，纳入总量控制要求的污染物为COD、氨氮。总量控制指标如下：COD、氨氮分别为0.156t/a、0.0156t/a。

- 7 验收监测内容

- 7.1环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表7-1。

表7-1 验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活 污水 | A | 生活污水排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、 TP、动植物油类 | 抽样2天，每天 4次 |
|  |  |  | COD、NH3-N、TP | 现场平行样， 抽样1天，1次 |
| 有组织废气 | B | 注塑废气 集气后排气筒 | 非甲烷总烃 | 抽样2天，每天 3次/样 |
|  | C | 厨房油烟净化器 净化后排气筒 | 饮食业油烟[高峰期] | 抽样2天，每天 5次/样 |
| 无组织废气 | D、E F、G | 厂界四周 | 颗粒物 | 抽样2天，每天 3次/样 |
| 噪声 | 1-4 | 厂界四周 | 厂界噪声(等效声级) | 监测2天，每天 上下午各1次 |

- 8 质量保证及质量控制

- 8.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表8-1：

表8-1 各监测项目具体分析方法表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | 0.00~14.00 |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4 mg/L |
|  | BOD5 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 0.5 mg/L |
|  | NH3-N | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂光度法 HJ 535-2009 | 0.025 mg/L |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 4.0 mg/L |
|  | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 | 0.04 mg/L |
|  | TP | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 0.010 mg/L |
| 有组织 废气 | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气象色谱法HJ604-2017 | 0.07 mg/m3 |
|  | 饮食业油烟 | 饮食业油烟排放标准(试行) GB 18483-2001 附录A | —— |
| 无组织 废气 | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 | 0.001 mg/m3 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | 30~130dB |

- 8.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表8-2：

表8-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梅特勒-托利多PH计 | FE20 | pH | 检定合格 |
| COD恒温加热器 | JH-12 | COD | 功能检查合格 |
| 生化培养箱 | SPX-150B | BOD5 | 校准合格 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | NH3-N、TP、TN | 检定合格 |
| 赛多利斯电子天平 | SQP/PRACTUM224-1CN | SS、颗粒物 | 检定合格 |
| 红外分光测油仪 | JLBG-126 | 动植物油类、石油类、 饮食业油烟 | 校准合格 |
| 气相色谱仪 | GC-1690 | 非甲烷总烃 | 检定合格 |
| 自动烟尘（气）测试仪 | 崂应3012H | 饮食业油烟 | 校准合格 |
| 空气智能TSP | 2050型 | 颗粒物 | 校准合格 |
| 多功能声级计 | AWA5688型 | 噪声 | 校准合格 |

- 8.3 人员资质

建设项目验收参与人员见表8-3：

表8-3 建设项目验收参与人员一览表

| 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- |
| 叶如伦 | 评价室检测员 | XH201705 |
| 王佳林 | 评价室检测员 | XH201815 |
| 陈金彪 | 评价室主任 | XH201407 |
| 高启宇 | 技术负责人/工程师 | XH201402 |
| 丁林城 | 评价室检测员 | XH201817 |
| 盖诗佳 | 分析室检测员 | XH201701 |
| 吴星星 | 分析室检测员 | XH201716 |
| 施丽丽 | 分析室主任 | XH201601 |
| 陈虹 | 分析室主任助理 | XH201722 |
| 高丰环 | 综合室报告编制员 | XH201710 |

- 8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第二版 试行) (浙江省环境监测中心2010年)的要求的要求进行。在现场监测期间，对废水入网口的水样采取平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品质控结果见表8-4。

表8-4 现场平行样品质控结果表

| 样品编号 | 监测项目 | 测定值1 (mg/L) | 测定值2 (mg/L) | 相对偏差(%) | 允许偏差(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HJ1902101-008p | COD | 458 | 464 | 0.65 | ≤10 | 符合 |
|  | NH3-N | 22.1 | 22.2 | 0.23 | ≤10 | 符合 |
|  | TP | 7.94 | 7.65 | 1.86 | ≤10 | 符合 |

- 8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第二版 试行) (浙江省环境监测中心2010年)的要求进行。

(2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

(3)被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围(即30%~70%之间)。

(4)采样器在进入现场前均对采样器流量计、流速计等进行校核。烟

气监测(分析)仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计(标定)，在测试时均保证采样流量的准确。

- 8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5 dB测试数据无效。本次验收噪声测试校准记录见表8-5：

表8-5 噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前（dB） | 测后（dB） | 差值（dB） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年2月22日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2019年2月23日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

- 9 验收监测结果与分析评价

- 9.1 生产工况

2019年2月22日、23日验收监测期间，该企业生产负荷分别为96.0%、99.0%。监测期间工况详见表9-1。

表9-1 监测期间产量核实表

| 监测期间主要产品产量 |  |  | 生产 负荷 | 设计生产能力 | 年生 产日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 主要产品 | 产量 |  |  |  |
| 2月22日 | 燃油泵总成 | 1600套 | 96.0% | 50万套/a 1667只/d | 300天 |
| 2月23日 |  | 1650套 | 99.0% |  |  |

- 9.2 环境保护设施调试效果

9.2.1 污染物达标排放监测结果

9.2.1.1 废水监测结果

验收监测期间，项目生活污水排放口监测结果表明，pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）浓度限值。污水监测结果详见表9-2。

表9-2 生活废水监测结果统计表

| 项目 抽样位置及时间 |  |  | pH (无量纲) |  | NH3-N (mg/L) |  | COD (mg/L) |  | BOD5 (mg/L) |  | SS (mg/L) |  | 动植物油类(mg/L) |  | TP (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 排放口 2月22日 | 08：41 | 8.33 |  | 24.5 |  | 360 |  | 76.7 |  | 236 |  | 0.74 |  | 7.48 |  |
|  | 11：09 | 8.27 |  | 25.2 |  | 390 |  | 85.6 |  | 219 |  | 1.33 |  | 7.75 |  |
|  | 13：32 | 8.71 |  | 21.6 |  | 378 |  | 72.6 |  | 182 |  | 0.89 |  | 7.58 |  |
|  | 15：54 | 8.45 |  | 21.1 |  | 381 |  | 75.0 |  | 209 |  | 0.89 |  | 7.32 |  |
|  | 平均值 | —— |  | 23.1 |  | 377 |  | 77.5 |  | 212 |  | 0.96 |  | 7.53 |  |
| 生活污水 排放口 2月23日 | 08：27 | 7.30 |  | 22.7 |  | 491 |  | 92.9 |  | 198 |  | 1.34 |  | 7.84 |  |
|  | 10：02 | 7.56 |  | 24.2 |  | 477 |  | 85.8 |  | 245 |  | 1.09 |  | 7.65 |  |
|  | 13：12 | 7.48 |  | 23.2 |  | 486 |  | 88.9 |  | 195 |  | 1.08 |  | 7.35 |  |
|  | 14：46 | 7.34 |  | 22.2 |  | 461 |  | 87.0 |  | 201 |  | 1.09 |  | 7.80 |  |
|  | 平均值 | —— |  | 23.1 |  | 479 |  | 88.7 |  | 210 |  | 1.15 |  | 7.66 |  |
| 排放限值 |  |  | 6~9 |  | 35 |  | 500 |  | 300 |  | 400 |  | 100 |  | 8 |
| 评 价 |  |  | 达标 |  | 达标 |  | 达标 |  | 达标 |  | 达标 |  | 达标 |  | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1902101号检测报告。

9.2.1.2 有组织废气监测结果

验收监测期间，项目净化后排气筒的废气监测结果中非甲烷总烃的排放浓度及其均值均达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中的排放限值，饮食业油烟排放浓度均达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型规模标准，具体监测结果详见表9-3。

9.2.1.3 无组织废气监测结果

验收监测期间，无组织排放废气根据项目实际情况于厂界四周布置4个监测点，两天6次监测结果表明，颗粒物排放浓度均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值，具体监测结果及监测点位见表9-4、图3-2。

表9-3  排气筒中废气监测结果统计表

| 抽样位置 及日期 |  | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 均值 |  |  |
| 注塑车间 2月22日 | 集气后 排气筒 （20m） | 标态干烟气量，m3/h | 1.1×104 | 1.1×104 | 1.1×104 | 1.1×104 | —— | —— |
|  |  | 非甲烷总烃排放浓度，mg/m3 | 1.78 | 2.06 | 11.3 | 5.05 | 100 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃排放速率，kg/h | 0.020 | 0.023 | 0.12 | 0.05 | —— | —— |
| 注塑车间 2月23日 | 集气后 排气筒 （20m） | 标态干烟气量，m3/h | 1.0×104 | 1.0×104 | 1.1×104 | 1.0×104 | —— | —— |
|  |  | 非甲烷总烃排放浓度，mg/m3 | 1.50 | 1.26 | 1.31 | 1.36 | 100 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃排放速率，kg/h | 0.015 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | —— | —— |
| 炉灶 净化后排气筒 2月22日（25m） |  | 油烟排放浓度，mg/m3 | —— | —— | —— | 0.3 | 2.0 | 达标 |
| 炉灶 净化后排气筒 2月23日（25m） |  | 油烟排放浓度，mg/m3 | —— | —— | —— | 0.2 | 2.0 | 达标 |

表9-4  无组织排放废气监测结果统计表

| 项目 抽样位置及频次 |  | 颗粒物(mg/m3) |  |  | 项目 抽样位置及频次 |  | 颗粒物(mg/m3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2月22日 |  | 2月23日 |  |  | 2月22日 | 2月23日 |  |
| 厂界 D号点 | 第1次 | 0.067 |  | 0.117 | 厂界 E号点 | 第1次 | 0.083 | 0.108 |  |
|  | 第2次 | 0.283 |  | 0.083 |  | 第2次 | 0.050 | 0.067 |  |
|  | 第3次 | 0.150 |  | 0.050 |  | 第3次 | 0.092 | 0.083 |  |
| 厂界 F号点 | 第1次 | 0.083 |  | 0.067 | 厂界 G号点 | 第1次 | 0.050 | 0.117 |  |
|  | 第2次 | 0.108 |  | 0.108 |  | 第2次 | 0.100 | 0.133 |  |
|  | 第3次 | 0.050 |  | 0.125 |  | 第3次 | 0.058 | 0.208 |  |
| 排放限值 |  | 1.0 |  |  | 排放限值 |  | 1.0 |  |  |
| 评 价 |  | 达标 | 达标 |  | 评 价 |  | 达标 |  | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1902102号检测报告。

9.2.1.4 主要污染因子的年排放量

2月22日、23日监测期间，注塑车间净化后排气筒非甲烷总烃0.0342kg/h、油烟0.00248kg/h。项目每日工作按8小时，年工作300天计，则废气年排放量非甲烷总烃0.0821t/a。

9.2.1.5 厂界噪声监测结果

验收监测期间，根据实际情况于浙江康松动力科技有限公司厂界四周共设置4个噪声测点，其两天昼间监测结果表明，厂界四周测点噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。现场检测时，1号、2号和4号测点主要声源为生产车间杂声，3号测点无明显声源。具体监测结果及监测点位见表9-5、图3-2。

表9-5 厂界噪声监测结果统计表

| 测点 编号 | 2月22日、23日等效声级dB(A) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间主要声源 | 22日上午 | 22日下午 | 23日上午 | 23日下午 | 评价 | 排放标准 |
| 01（北） | 生产噪声 | 58* | 58* | 58* | 58* | 达标 | 65 |
| 02（西） | 生产噪声 | 63* | 62* | 62* | 63* | 达标 | 65 |
| 03（南） | 无明显声源 | 58* | 57* | 58* | 58* | 达标 | 65 |
| 04（东） | 生产噪声 | 58* | 58* | 59* | 59* | 达标 | 65 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1902103号检测报告。

9.2.2 污染物排放总量核算

验收期间，根据企业提供用水情况统计表可知，12月企业用水总量为295吨，全部为生活用水，排放系数按0.8计，平均生活污水排放量为236吨/月，则该企业废水年排放2832吨（按12个月计）；因此主要污染物的年排放量为化学需氧量0.1416t/a、氨氮0.01416t/a；项目每日工作按8小时，年工作300天计，则废气年排放量非甲烷总烃0.0821t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

10 验收监测结论及建议

- 10.1 验收监测结论

项目环保治理设施基本上达到设计要求并投入运行，符合建设项目竣工环境保护验收监测条件，2019年2月22日、23日我公司组织对该项目进行了现场抽样监测，期间该企业正常生产，生产负荷均分别为96%、99.0%，生产工况符合验收监测的要求。

10.1.1 废水排放监测结论

验收监测期间，项目生活污水排放口监测结果表明，pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）浓度限值。

10.1.2 废气排放监测结论

验收监测期间，项目净化后排气筒的废气监测结果中非甲烷总烃的排放浓度达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中的排放限值，饮食业油烟排放浓度达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型规模标准。

验收监测期间，无组织排放废气根据项目实际情况于厂界四周布置4个监测点，两天6次监测结果表明，颗粒物排放浓度均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值，具体监测结果及监测点位见表9-4、图3-2。

10.1.3 噪声排放监测结论

验收监测期间，根据实际情况于浙江康松动力科技有限公司厂界四周共设置4个噪声测点，其两天昼间监测结果表明，厂界四周测点噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。现场检测时，1号、2号和4号测点主要声源为生产车间杂声，3号测点无明显声源。

10.1.4 固体废物核查结论

项目产生的固体废物主要为金属边角料、喷砂粉尘、废切削液、塑料边角料和生活垃圾。金属边角料与塑料边角料经集中收集后外售综合利用；喷砂粉尘、切削液循环使用；生活垃圾经收集后委托环卫统一清运。

10.1.5 总量控制结论

废水年排放2832吨，主要水污染物的年排放量为化学需氧量0.1416t/a、氨氮0.01416t/a，非甲烷总烃年排放量为0.0821t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

- 10.2 建议

(1)加强厂内环境保护工作，以确保各项污染物稳定达标排放，使项目的污染物排放量达到总量控制指标的要求，同时积极引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识。

(2)定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物长期达标排放。

(3)进一步加强各种固体废物的管理，确保贮存设施的完善，尽快与相关资质单位签定危险固废合同。

附件1                                                         1-1

附件2                                                         4-1

附件2                                                         4-2

附件2                                                         4-3

附件2                                                         4-4

填表单位(盖章)：温州新鸿检测技术有限公司                      填表人(签字)：                      项目经办人(签字)：

附表1

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  |  | 浙江康松动力科技有限公司设备购置技改项目 |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | C3670 |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 滨海新区万洋国际工业城D-09地块6#生产车间、5#综合楼 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理目录) |  |  |  |  | 汽车零部件及配件制造 |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | □新建 □改扩建 ■技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  | 年产50万套燃油泵总成 |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产50万套燃油泵总成 |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 浙江中蓝环境科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  |  | 平阳县环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 编号：2018019 |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 环境影响报表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 排水许可证申领时间 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  | 浙江康松动力科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | ＞96% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  |  |  | 6500 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 0.28 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  |  |  | 6500 |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 0.28 |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | 5 |  |  |  | 废气治理(万元) |  |  | 7 |  | 噪声治理(万元) |  |  | 4 |  |  | 固废治理(万元) |  | 2 |  | 绿化及生态(万元) |  |  | \ |  |  | 其他(万元) |  | \ |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 300d/a，8h/d |  |  |  |  |
| 运营单位 |  | 浙江康松动力科技有限公司 |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  |  | 91330382660566042X |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 |  |  |  | 原排放量(1) |  | 本期生活实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新代老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  | 0.2812 |  |  | 0.3120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  | 428 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 0.1416 |  |  | 0.156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  | 32.1 |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  | 0.01416 |  |  | 0.0156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年