浙江比仑特汽配有限公司汽车滤清器项目

竣工环境保护验收监测报告

新鸿HJ综字第18424号

建设单位：浙江比仑特汽配有限公司

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2018年9月

声   明

1、本报告正文共 贰拾柒 页，附件附表共 柒 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。部分复印或涂改均无效。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告未经同意不得用于广告宣传。

4、留存监测报告保存期六年。

建设单位：浙江比仑特汽配有限公司

法人代表：池超级

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：胡忠浩

| 浙江比仑特汽配有限公司(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) (统一社会信用代码:91330302098509998p） |
| --- | --- |
| 电话：13968808821 | 电话：18257781239 |
| 传真： \ | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：325400 | 邮编：325011 |
| 地址：平阳县万全家具生产基地万祥路201号 | 地址：温州经济开发区玉苍西路 80号8幢4楼 |

目   录

1 验收项目概况	1

2 验收监测依据	2

3 工程建设情况	3

3.1 地理位置及平面布置	3

3.2 建设内容	3

3.3 主要原辅材料及燃料	5

3.4 水源及水平衡	6

3.5 生产工艺	6

3.6 项目变动情况	7

4 环境保护设施情况	8

4.1 污染物治理/处理设施	8

4.2 其他环保设施	10

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	10

5 建设项目环评报告的主要结论及审批	12

5.1 环评报告的主要结论与建议	12

5.2 环保部门审批决定	13

6 验收执行标准	16

6.1 验收评价标准	16

6.2 总量控制指标	16

7 验收监测内容	17

7.1 环境保护设施调试效果	17

8 质量保证及质量控制	18

8.1 监测分析方法	18

8.2 监测仪器设备	18

8.3 人员资质	19

8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	19

8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	20

9 验收监测结果与分析评价	21

9.1 生产工况	21

9.2 环境保护设施调试效果	21

10 验收监测结论及建议	26

10.1 验收监测结论	26

10.2 建议	27

附件：

1、《关于浙江比仑特汽配有限公司汽车滤清器项目环境影响报告表的审批意见》(平阳县环境保护局，平环建[2018]58号，2018年3月27日)；

2、企业原辅料年消耗量清单、主要设备表及2018年5月-7月用水量统计、纳管证明。

附表：

1、建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

- 1 验收项目概况

浙江比仑特汽配有限公司是一家专业生产制造汽车滤清器的企业。公司引进一系列新型汽车滤清器生产加工设备及辅助设施，利用位于平阳县万全家具生产基地万祥路201号自有厂区内已建厂房进行生产。厂区内有两幢生产车间(1#车间为3F，2#车间为1F)，一幢办公楼(5F)、一幢综合楼(4F)与一幢食宿楼(4F)，厂区占地面积为14956.79m2，总建筑面积为13620.09m2，建成后设计年产1000万支汽车滤清器。企业于2018年1月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制环评，并于2018年3月27日通过平阳县环境保护局审批(平环建[2018]58号)。项目实际总投资5000万元，其中环保投资30万元，占总投资额的0.6%。目前该项目主体工程调试工况稳定，各环保设施基本上达到设计要求并投入运行，基本符合竣工验收监测条件。

浙江比仑特汽配有限公司高度重视该项目竣工验收工作，于2018年4月特成立验收工作小组，同时委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的环保验收监测工作，根据中华人民共和国国务院令第682号令、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司于2018年4月4日对该项目进行现场勘察，查阅并收集相关技术资料，在此基础上编制该项目竣工环境保护验收监测方案，并于2018年8月12日、13日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下组织现场调查和监测，于2018年8月13日至20日组织对样品进行实验室分析，在此基础上编制了本验收监测报告。

- 2 验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日)；

2.2 《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日)；

2.3《关于发布建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类的公告》(生态环境部2018年第9号公告，2018年5月15日)；

2.4《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第364号令，2018年1月22日修改)；

2.5 《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

2.6《关于印发温州市建设项目竣工环境保护验收指南的通知》(温环发[2018]24号，2018年4月10日)；

2.7《关于浙江比仑特汽配有限公司汽车滤清器项目环境影响报告表的审批意见》(平阳县环境保护局，平环建[2018]58号，2018年3月27日)；

2.8《浙江比仑特汽配有限公司汽车滤清器项目环境影响报告表》(浙江中蓝环境科技有限公司，2018年1月)；

2.9 浙江比仑特汽配有限公司《检测委托单》(2018年4月3日)；

2.10 浙江比仑特汽配有限公司《验收监测项目基本情况调查表》；

2.11 浙江比仑特汽配有限公司《验收检测期间有关情况记录表》；

2.12 浙江比仑特汽配有限公司汽车滤清器项目环保验收监测方案。

- 3 工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

浙江比仑特汽配有限公司汽车滤清器项目位于平阳县万全家具生产基地万祥路201号（经纬度：N27°42′58.50″，E120°35′2.72″）。厂区东侧隔墙为家具园区企业厂房，南侧隔墙为倪垟村民房，西侧为杭州骑客智能箱包有限公司，北侧隔万祥路为河道。项目最近敏感目标为距厂界南侧10米的倪垟村及西南侧450米的三房村。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

图3-1 项目厂区地理位置图

- 3.2 建设内容

本项目实际总投资5000万元，厂内员工60人，设有食堂，住宿20人，年生产300天，每天生产9小时；设计年产1000万支汽车滤清器，实际年产1000万支汽车滤清器，详见表3-1；项目主体生产设备见表3-2。

表3-1 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 设计年产量 | 实际年产量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车滤清器 | 1000万支 | 1000万支 |

★A

图3-2项目厂区污染源监测点位示意图

表3-2 主体生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号（规格） | 环评数量（台） | 实际数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力机 | jh21-200b | 1 | 1 | / |
| 2 | 压力机 | jh21-250 | 1 | 1 | / |
| 3 | 压力机 | hl-400t | 1 | 1 | / |
| 4 | 压力机 | jh21-160 | 1 | 1 | / |
| 5 | 普通压力机 | / | 30 | 30 | / |
| 6 | 拉伸机 | / | 7 | 7 | / |
| 7 | 油压机 | y32-35t | 8 | 8 | / |
| 8 | 自动切边机 | / | 1 | 1 | / |
| 9 | 端盖注胶机 | jf-ab-ab | 2 | 2 | 1用1备 |
| 10 | 厌氧胶注胶机 | jf-yyj-a6 | 2 | 2 | / |
| 11 | 摇臂钻 | 23040-10 | 1 | 1 | / |
| 12 | 普通车床 | A6140 | 2 | 2 | / |
| 13 | 磨床 | / | 1 | 1 | / |
| 14 | 自动封罐机 | zygf-135 | 2 | 2 | / |
| 15 | 攻丝机 | / | 2 | 2 | / |
| 16 | 超声波打油机 | / | 1 | 1 | / |
| 17 | 200型直流焊机 | 200型 | 2 | 2 | / |
| 18 | 63型直流焊机 | 63型 | 2 | 2 | / |
| 19 | 测漏机 | / | 5 | 5 | / |
| 20 | 单电焊机 | / | 1 | 1 | / |
| 21 | 打纸机 | zdw55-1000型 | 2 | 2 | / |
| 22 | 卷圆机 | / | 2 | 2 | / |
| 23 | 夹条机 | / | 4 | 4 | / |
| 24 | 喷码机 | A400 | 1 | 1 | / |
| 25 | 外壳清洗机 | / | 1 | 1 |  |
| 26 | 喷涂生产线 | / | 1 | 1 |  |
| 27 | 组装流水线 | / | 5 | 5 |  |
| 28 | 自动封切机 | / | 2 | 2 |  |
| 29 | 印字机 | / | 2 | 2 |  |

- 3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料消耗情况见表3-3。

表3-3 主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 主要原辅材料 | 环评用量 | 实际用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷轧钢带 | 300 t/a | 300 t/a | / |
| 2 | 酸洗钢带 | 150 t/a | 150 t/a | / |
| 3 | 镀锡钢带 | 100 t/a | 100 t/a | / |
| 4 | 耐指纹 | 100 t/a | 100 t/a | / |
| 5 | 马口特 | 60 t/a | 60 t/a | / |
| 6 | 滤纸 | 120 t/a | 120 t/a | / |
| 7 | 重钙粉 | 20 t/a | 20 t/a | / |
| 8 | 邻苯二甲酸二辛酯 | 14 t/a | 14 t/a | / |
| 9 | 树脂 | 4 t/a | 4 t/a | / |
| 10 | 厌氧胶 | 200 kg/a | 200 kg/a | / |
| 11 | AB胶 | 300 kg/a | 300 kg/a | / |
| 12 | 喷塑粉末 | 100 t/a | 100 t/a | / |
| 13 | 喷码油墨 | 5 kg/a | 5 kg/a | / |
| 14 | 印字油墨 | 40 kg/a | 40 kg/a | / |
| 15 | 配置封口胶 | 40 kg/a | 40 kg/a | / |

- 3.4 水源及水平衡

项目产生的废水为生产废水和生活废水。侧漏废水循环使用，定期补充；清洗废水进入厂区废水处理设施处理后汇同生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管排入平阳县东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A标准后排放。根据企业提供的数据，企业2018年5月-7月用水量为502t（其中清洗用水9.75t；测漏仪用水约0.25t；生活用水492t，生活废水排污系数按0.8计），则废水年排放量1613.4吨。据此，企业实际运行的水量平衡见图3-3。

损耗98.4t/3个月

生活用水492t/3个月

污水393.6t/3个月

纳管1613.4t/a

侧漏仪用水0.25t/3个月

损耗0.25t/3个月

清洗用水9.75t/3个月

废水9.75t/3个月

N

图3-3 项目用水水平衡图

- 3.5 生产工艺

本项目生产汽车滤清器，工艺流程说明如下：

滤清器金属外壳由采购冷轧钢带拉伸成型后，进入高温清洗槽清洗去掉表面杂质，再对金属表面进行喷塑即成外壳。滤清器芯体由滤纸经纸芯流水线分切后，经夹条机打夹条后装入冲制的中心管内，再与注胶的上下端盖粘接即为滤芯。将外壳、滤芯、螺密板组件及旁通阀阀座用封口胶粘接装配后即成成品，主要工艺及产物环节见图3-4。

图3-4 项目生产工艺及产污环节流程图

- 3.6 项目变动情况

经现场调查确认，企业实际建设情况与环境影响报告表内容一致，无变动情况。

# 4 环境保护设施情况

- 4.1 污染物治理/处理设施

4.1.1 废水

侧漏废水循环使用，定期补充；清洗废水进入厂区废水处理设施处理后汇同生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管排入平阳县东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A标准后排放。废水来源及处理方式见表4-1。

表4-1 废水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 化学需氧量、氨氮等 | 间歇 | 隔油池+化粪池 | 平阳县东海污水处理厂 |
| 生产废水 | 化学需氧量、SS等 | 间歇 | 污水处理设施 | 平阳县东海污水处理厂 |

废水治理设施概况：项目废水处理工程由温州绿佳环保科技有限公司设计并安装完成，设计处理能力为5m3/d，废水通过絮凝沉淀处理达标后排放，每日运行3小时，具体工艺流程见图4-1。

图4-1 项目废水处理工艺流程图

4.1.2 废气

项目主要废气污染物为喷塑废气、胶水废气、喷码印字废气、焊接烟气和食堂油烟等。人工将组装好的产品置于喷粉室内进行喷粉，产生的废气收集后经水膜除尘后引至5米排气筒排放。 塑粉喷涂后进行烘烤固化的过程中会有少量有机废气产生，废气经水膜除尘后引至15米排气筒高空排放。端盖注胶过程中使用的厌氧胶单体会有一定的非甲烷总烃挥发；滤芯注胶工艺采用的A胶主要为多亚甲基多苯基多异氰酸酯，B胶主要为蓖麻油、重质碳酸钙和水，使用过程中由少量有机废气挥发；滤芯与外壳封口需要使用封口胶，封口胶主要为重钙粉50%、邻苯二甲酸二辛酯35%、树脂10%及增强剂5%，烘干过程会产生少量的有机废气。注胶烘干废气收集后引至20米排气筒高空排放。喷码、印字过程中产生的有机废气较少，加强车间通风。焊接采用点焊工艺，无需焊材、焊剂，工序会产生少量焊接烟气，加强车间通风换气。食堂油烟通过XZK-JD-8A静电式油烟净化器处理后引至18米排气筒高空排放。废气来源及处理方式见表4-2。

表4-2 废气来源及处理方式一览表

| 废气来源 | 主要污染因子 | 处理设施 | 排气筒高度 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷塑 | 环氧聚酯塑粉 | 水膜除尘 | 5米 | 环境 |
| 喷塑烘干 | 聚酯环氧树脂混合粉末 | 水膜除尘 | 15米 | 环境 |
| 胶水废气 | 非甲烷总烃 | / | 20米 | 环境 |
| 喷码、印字 | 有机废气 | / | / | 环境 |
| 焊接 | 烟气 | / | / | 环境 |
| 食堂 | 油烟 | 油烟净化器 | 18米 | 环境 |

4.1.3 噪声

项目主要噪声源来自各机械设备运行产生的噪声。距各设备1m处噪声源强及具体治理措施见表4-3。

表4-3 噪声源及治理措施

| 序号 | 噪声源 | 源强(dB) | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力机 | 90~95 | 室内、设备维护 |
| 2 | 油压机 | 90~95 | 室内、设备维护 |
| 3 | 焊机 | 75~78 | 室内、设备维护 |
| 4 | 车床 | 82~85 | 室内、设备维护 |
| 5 | 切边机 | 80~85 | 室内、设备维护 |
| 6 | 摇臂机 | 80~85 | 室内、设备维护 |
| 7 | 磨床 | 80~85 | 室外、设备维护 |
| 8 | 封切机 | 75~78 | 室内、设备维护 |
| 9 | 夹条机 | 80~83 | 室内、设备维护 |
| 10 | 喷塑流水线 | 70~73 | 室内、设备维护 |
| 11 | 注塑机 | 73~76 | 室内、设备维护 |

4.1.4 固(液)体废物

项目产生的固体废物主要为金属边角料、包装桶、清洗废槽渣、含油废抹布、污泥和生活垃圾。金属边角料收集后外售综合利用；废包装桶、包装袋由供应商回收利用；除油槽打捞出来的废渣、废水处理产生的污泥收集后暂存厂内，委托有资质单位回收处理；含油废抹布（根据《国家危险废物名录》中的危险废物豁免管理清单，全过程不按危废管理）和生活垃圾经收集后由环卫部门清运处理。固废产生情况及处置见表4-4。

表4-4 固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 环评预估产生量 | 实际产生量 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属边角料 | 生产 | 一般固废 | 5.5 t/a | 5.5 t/a | 收集后外售 |
| 2 | 废槽渣 | 清洗过程 | 危险固废 | 0.275 t/a | 0.275 t/a | 委托处理 |
| 3 | 污泥 | 废水处理 | 危险固废 | 0.119 t/a | 0.119 t/a |  |
| 4 | 含油废抹布 | 设备擦拭 | 危险固废 | 0.01 t/a | 0.01 t/a | 委托环卫清运 |
| 5 | 生活垃圾 | 办公生活 | 一般固废 | 24 t/a | 24 t/a |  |

- 4.2 其他环保设施

4.2.1 环境风险防范设施

环评未提及环境风险及防范。

4.2.2 在线监测装置

企业目前无在线监测装置。

4.2.3 其他设施

项目环境影响报告表及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资概算5000万元，实际投资5000万元，其中环保设施投资30万元，占总投资额的0.6%。项目环保投资情况见表4-5。该公司已制定有环保管理制度，并设有环保管理人员。

表4-5 工程环保设施投资情况表

| 环保设施名称 | 环评预算(万元) | 实际投资(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水治理 | 15 | 15 |  |
| 废气治理 | 10 | 10 |  |
| 噪声防治 | 2 | 2 |  |
| 固废治理 | 3 | 3 |  |
| 合 计 | 30 | 30 |  |

浙江比仑特汽配有限公司汽车滤清器项目执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目环保设施批复要求、实际建设情况见表4-6。

表4-6  批复意见落实情况表

| 批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- |
| 项目生产废水经自建污水处理设施处理，生活废水经厂内化粪池处理；均按《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准纳入市政污水管网(其中氨氮、总磷纳管执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)间接排放浓度限值)。最终经东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放 | 测漏废水循环使用，定期补充；清洗废水经污水处理设施处理后汇同生活污水经化粪池处理达标后纳管，根据监测结果，废水达标排放 |
| 喷塑粉尘经喷塑机自带滤筒过滤后回收利用；喷塑有机废气、注胶、烘干工序废气经集气装置收集后通过不低于15m高排气筒排放；喷码、印字、焊接工序车间加强通风；食堂油烟经净化处理后拉至楼顶排放。生产废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的新污染源二级标准；食堂厨房油烟参照执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中相关标准 | 喷塑废气经水膜除尘后引至5米排气筒排放；喷塑烘干废气经水膜除尘后引至15米排气筒排放；注胶烘干废气收集后经20米排气筒高空排放；油烟经油烟净化器处理后引至18米排气筒高空排放；喷码、印字、焊接车间加强通风；根据监测结果，废气达标排放 |
| 项目生产过程中产生的金属边角料回收后外售或综合利用；清洗废槽渣、污泥委托有资质单位处理，含油废抹布与生活垃圾等由环卫部门统一清运处理 | 金属边角料收集后外售综合利用；废包装桶、包装袋由供应企业回收利用；除油槽打捞出来的废渣、废水处理产生的污泥收集后暂存厂内，委托有资质单位回收处理；含油废抹布和生活垃圾经收集后由环卫部门清运处理 |

- 5 建设项目环评报告的主要结论及审批

- 5.1 环评报告的主要结论与建议

5.1.1 环境影响评价结论

(1)水环境影响  项目生活废水经厂内化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准后纳管，生产废水经厂区内自建污水处理设施处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准后纳管，一同接入东海污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放环境，对环境影响不大。

(2)大气环境影响

项目喷塑粉尘经自带滤筒处理后通过不低于15m排气筒排放，收集的塑粉全部回收利用。喷塑废气集气收集后通过15m排气筒高空排放。本项目车间生产过程中有注胶工艺，有少量有机废气产生，注胶、烘干工序设置集气装置，拉至不低于15m高排气简排放。喷码、印字车间及焊接车间需加强车间通风，保证室内空气质量。食堂油烟需经净化后拉至楼项高空排放。采取相关措施后，对周围环境影响不大。

(3)声环境影响  经预测，本项目正常运行，在采取普通实体墙(平均隔声量为25dB)的前提下，项目四侧及最近敏感点的声环境质量均能达到相应标准值的要求。

(4)固废环境影响  本项目固体废物均有固定去处，生活垃圾由环卫部门统一清运处理， 边角料主要是废金属，收集后可外售综合利用。废包装物由原厂家回收。清洗废槽渣、含油废抹布和污泥均为危险固废，废抹布根据《国家危险废物名录》中危险废物豁免管理清单，可混入生活垃圾一并由环卫部门清运。其他危险废物需收集暂存，并委托有资质单位回收处理。项目固废做到零排放，对周围环境影响不大。

5.1.2 建议

(1)项目应切实做到“三同时”制度和污废达标排放，落实各项污染治理措施。

(2)积极推行清洁生产，降低原材料消耗，并杜绝污染事故发生，减轻对周围环境的影响。

(3)加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

5.1.3 环境影响评价总结论

本项目为浙江比仑特汽配有限公司汽车滤清器项目，该项目选址符合规划要求。本项目建成后经济效益较好，有利于促进经济发展，但是本项目建设及运行过程中将会产生一定量的废水、废气、噪声、固废等污染物，经评价分析，采用严格的科学管理和环保治理手段，可控制环境污染，对周围环境影响不大。建设单位在建设期和营运期严格执行国家的有关环保法规，落实环评提出的各项污染防治措施，本项目的建设从环保角度考虑是可行的。

- 5.2 环保部门审批决定

平阳县环境保护局于2018年3月27日以(平环建[2018]58号)对本项目进行审批受理，具体如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环境影响报告表的结论与建议，环评提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你公司须逐项予以落实。
    二、项目位于平阳县万全家具生产基地万祥路201号已建厂房内。占地面积为14956.79m2，总建筑面积为13620.09m2，主要包括生产车间、综合楼、食宿楼等；项目建成后可形成年产1000万支汽车滤清器的生产规模。具体建设内容见项目环评文本。

三、项目生产废水经自建污水处理设施处理，生活废水经厂内化粪池处理；均按《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准纳入市政污水管网(其中氨氮、总磷纳管执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)间接排放浓度限值)。最终经东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放。

喷塑粉尘经喷塑机自带滤筒过滤后回收利用；喷塑有机废气、注胶、烘干工序废气经集气装置收集后通过不低于15m高排气筒排放；喷码、印字、焊接工序车间加强通风；食堂油烟经净化处理后拉至楼顶排放。生产废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的新污染源二级标准；食堂厨房油烟参照执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中相关标准。

合理布置车间平面，将压力机、油压机等高噪声冲压设备布置在机加工车间北侧，车间南侧布置噪声相对较低的设备；高噪声设备加装减振垫，机加工车间需采用实体墙，提高隔声效果；同时加强管理和设备的维护,确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，在生产时尽量执行关门、窗作业。项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。

项目生产过程中产生的金属边角料回收后外售或综合利用；清洗废槽渣、污泥委托有资质单位处理，含油废抹布与生活垃圾等由环卫部门统一清运处理。
    四、总量控制：本项目新增总量控制指标主要为COD、NH3-N，总量控制值分别为0.1t/a、0.01t/a；根据《关于温州市排污权有偿使用费征收标准的通知》(温发改价[2013]225号)，本项目新增COD、NH3-N总量指标需通过排污权交易有偿获得。

- 项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，建成后须通过“三同时”验收后才能正式投入生产。

六、根据中华人民共和国行政复议法第十二条规定，若你公司对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向平阳县人民政府提起行政复议。

# 6 验收执行标准

- 6.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表6-1：

表6-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 |  | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 |  | 6~9 | 无量纲 | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表4三级标准 |
|  | 悬浮物 |  | 400 | mg/L |  |
|  | 化学需氧量 |  | 500 | mg/L |  |
|  | 五日生化需氧量 |  | 300 | mg/L |  |
|  | 动植物油类 |  | 100 | mg/L |  |
|  | 石油类 |  | 20 | mg/L |  |
|  | 氨氮 |  | 35 | mg/L | 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013) |
|  | 总磷 |  | 8 | mg/L |  |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 排放浓度 | 120 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准 |
|  |  | 排放速率(5m) | 0.19 | kg/h |  |
|  | 非甲烷 总烃 | 排放浓度 | 120 | mg/m3 |  |
|  |  | 排放速率(15m) | 10 | kg/h |  |
|  |  | 排放速率(20m) | 17 | kg/h |  |
|  | 油烟 |  | 2.0 | mg/m3 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模标准 |

- 6.2 总量控制指标

项目主要污染物总量控制为废水排放量1960t/a，CODCr 0.098t/a、NH3-N 0.010t/a，VOCS 2.4t/a。

- 7 验收监测内容

- 7.1 环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表7-1。

表7-1验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产 废水 | A | 集水池 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、 TP、石油类 | 抽样2天，每天 4次 |
|  | B | 废水排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、 TP、石油类 | 抽样2天，每天 4次 |
|  |  |  | COD、NH3-N、BOD5、TP | 现场平行样， 抽样1天，1次 |
| 生活 污水 | C | 污水排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、 TP、动植物油类、石油类 | 抽样2天，每天 4次 |
| 有组织废气 | D、E | 喷塑车间 净化前、后排气筒 | 颗粒物 | 抽样2天，每天 3次 |
|  | F、G | 喷塑烘干废气 净化前、后排气筒 | 非甲烷总烃 | 抽样2天，每天 3次 |
|  | H | 注胶烘干废气 集气后排气筒① | 非甲烷总烃 | 抽样2天，每天 3次 |
|  | I | 注胶烘干废气 集气后排气筒② | 非甲烷总烃 | 抽样2天，每天 3次 |
|  | J | 厨房油烟 净化后排气筒 | 油烟[高峰期] | 抽样1天，每天1次，5个样 |

- 8 质量保证及质量控制

- 8.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表8-1：

表8-1 各监测项目具体分析方法表

| 类别 | 监测项目 | 分 析 方 法 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | 0.00~14.00 |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017 | 4 mg/L |
|  | BOD5 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 0.5 mg/L |
|  | NH3-N | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂光度法 HJ 535-2009 | 0.025 mg/L |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 4.0 mg/L |
|  | TP | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 0.010 mg/L |
|  | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012 | 0.04 mg/L |
|  | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012 | 0.04 mg/L |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 | 0.07 mg/m3 |
|  | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 20 mg/m3 |
|  |  | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996修改单 |  |
|  | 油烟 | 饮食业油烟排放标准(试行) GB 18483-2001附录A | 0.1 mg/m3 |

- 8.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表8-2：

表8-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梅特勒-托利多PH计 | FE20 | pH | 检定合格 |
| COD恒温加热器 | JH-12 | COD | 功能检查合格 |
| 生化培养箱 | SPX-150B | BOD5 | 校准合格 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | NH3-N、TP | 检定合格 |
| 赛多利斯电子天平 | SQP/PRACTUM224-1CN | SS、颗粒物 | 检定合格 |
| 红外分光测油仪 | JLBG-126 | 动植物油类、油烟、石油类 | 校准合格 |
| 气相色谱仪 | GC-1690 | 非甲烷总烃 | 检定合格 |
| 大流量烟尘（气）测试仪 | YQ3000-D型 | 颗粒物 | 校准合格 |
| 自动烟尘(气)测试仪 | 崂应3012H | ### 颗粒物、油烟 | 校准合格 |

- 8.3 人员资质

建设项目验收参与人员见表8-3：

表8-3 建设项目验收参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 胡忠浩 | 评价室检测员 | XH201730 |
| 报告编制人 | 黄滨滨 | 评价室检测员 | XH201513 |
| 报告审核人 | 陈金彪 | 评价室主任 | XH201407 |
| 报告审定人 | 高启宇 | 技术负责人/工程师 | XH201402 |
| 其他成员 | 陈素瑾 | 检测报告编制人 | XH201729 |
|  | 谢洁洁 | 样品管理员 | XH201612 |
|  | 谢娟补 | 评价室检测员 | XH201808 |
|  | 盖诗佳 | 分析室检测员 | XH201701 |
|  | 吴星星 | 分析室检测员 | XH201716 |
|  | 高丰环 | 分析室检测员 | XH201710 |
|  | 陈虹 | 分析室检测员 | XH201721 |
|  | 龚建平 | 分析室检测员 | XH201734 |
|  | 徐顺凯 | 分析室检测员 | XH201811 |
|  | 袁莉婷 | 分析室检测员 | XH201812 |
|  | 施丽丽 | 分析室主任 | XH201601 |

- 8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第二版 试行) (浙江省环境监测中心2010年)的要求进行。在现场监测期间，对废水入网口的水样采取平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品质控结果见表8-4。

表8-4 现场平行样品质控结果表

| 样品编号 | 监测项目 | 测定值1 (mg/L) | 测定值2 (mg/L) | 相对偏差(%) | 允许偏差(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HJ1808196-016 | COD | 141 | 147 | 2.1 | ≤10 | 符合 |
|  | NH3-N | 3.27 | 3.00 | 4.3 | ≤10 | 符合 |
|  | BOD5 | 31.6 | 30.5 | 1.8 | ≤15 | 符合 |
|  | TP | 2.32 | 2.29 | 0.6 | ≤10 | 符合 |

- 8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《空气和废气监测分析方法》(第四版)(国家环保总局2007年)的要求进行。

(2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

(3)被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围(即30%~70%之间)。

(4)采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟

气监测(分析)仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计(标定)，在测试时应保证采样流量的准确。

- 9 验收监测结果与分析评价

- 9.1 生产工况

2018年8月12日、13日验收监测期间，浙江比仑特汽配有限公司汽车滤清器项目的生产负荷符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况大于75%的要求。监测期间工况详见表9-1。

表9-1 监测期间产量核实表

| 监测期间主要产品产量 |  |  | 生产 负荷 | 实际生产能力 | 年生 产日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 主要产品 | 产量 |  |  |  |
| 8月12日 | 汽车滤清器 | 3.2万支 | 97.0% | 1000万支/a 3.3万支/d | 300天 |
| 8月13日 |  | 3.1万支 | 93.9% |  |  |

- 9.2 环境保护设施调试效果

9.2.1 污染物达标排放监测结果

9.2.1.1 废水监测结果

验收监测期间，浙江比仑特汽配有限公司废水排放口监测结果中，pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、石油类和动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)排放标准，监测结果详见表9-2。

表9-2 废水监测结果统计表

| 项目 抽样位置及时间 |  | pH (无量纲) | NH3-N (mg/L) | TP (mg/L) | SS (mg/L) | COD (mg/L) | BOD5 (mg/L) | 石油类 (mg/L) | 动植物油类(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集水池 8月12日 | 09:21 | 7.66 | 5.92 | 6.10 | 50.7 | 187 | 41.5 | 2.79 | —— |
|  | 10:38 | 7.65 | 5.27 | 6.82 | 51.1 | 194 | 40.4 | 2.53 | —— |
|  | 14:12 | 7.62 | 6.07 | 7.20 | 49.7 | 191 | 41.8 | 2.33 | —— |
|  | 15:10 | 7.67 | 5.79 | 6.65 | 50.3 | 202 | 41.4 | 2.64 | —— |
|  | 平均值 | —— | 5.76 | 6.69 | 50.4 | 194 | 41.3 | 2.57 | —— |
| 集水池 8月13日 | 09:14 | 7.58 | 5.62 | 6.98 | 54.6 | 201 | 45.1 | 2.66 | —— |
|  | 10:23 | 7.65 | 5.17 | 7.04 | 51.3 | 186 | 38.2 | 3.23 | —— |
|  | 14:01 | 7.59 | 5.84 | 6.33 | 52.3 | 199 | 40.0 | 2.73 | —— |
|  | 15:04 | 7.60 | 5.94 | 6.46 | 47.7 | 202 | 41.2 | 2.59 | —— |
|  | 平均值 | —— | 5.64 | 6.70 | 51.5 | 197 | 41.1 | 2.80 | —— |
| 废水排放口 8月12日 | 09:22 | 7.35 | 2.57 | 2.32 | 36.2 | 159 | 34.6 | 1.86 | —— |
|  | 10:39 | 7.37 | 3.00 | 2.19 | 37.4 | 172 | 36.6 | 1.66 | —— |
|  | 14:13 | 7.34 | 2.87 | 2.30 | 35.5 | 164 | 33.4 | 2.39 | —— |
|  | 15:11 | 7.45 | 2.50 | 2.26 | 37.5 | 166 | 32.5 | 2.13 | —— |
|  | 平均值 | —— | 2.74 | 2.27 | 36.6 | 165 | 34.3 | 2.01 | —— |
| 废水排放口 8月13日 | 09:15 | 7.47 | 2.80 | 2.36 | 35.2 | 147 | 31.6 | 1.66 | —— |
|  | 10:24 | 7.39 | 3.20 | 2.23 | 37.2 | 168 | 36.5 | 1.99 | —— |
|  | 14:02 | 7.40 | 2.95 | 2.39 | 36.3 | 153 | 33.1 | 1.88 | —— |
|  | 15:05 | 7.32 | 3.14 | 2.30 | 35.5 | 144 | 31.0 | 1.96 | —— |
|  | 平均值 | —— | 3.02 | 2.32 | 36.0 | 153 | 33.0 | 1.87 | —— |
| 污水排放口 8月12日 | 09:23 | 6.83 | 21.3 | 5.17 | 334 | 416 | 87.7 | 0.10 | 0.21 |
|  | 10:40 | 6.94 | 23.6 | 4.55 | 331 | 401 | 81.8 | 0.12 | 0.30 |
|  | 14:14 | 6.85 | 23.0 | 5.04 | 345 | 428 | 88.7 | 0.09 | 0.21 |
|  | 15:12 | 6.88 | 24.1 | 5.33 | 342 | 413 | 83.7 | 0.10 | 0.36 |
|  | 平均值 | —— | 23.0 | 5.02 | 338 | 414 | 85.5 | 0.10 | 0.27 |
| 污水排放口 8月13日 | 09:16 | 6.91 | 22.8 | 4.49 | 338 | 427 | 85.7 | 0.13 | 0.43 |
|  | 10:25 | 6.90 | 22.0 | 4.75 | 335 | 432 | 89.3 | 0.09 | 0.32 |
|  | 14:03 | 6.92 | 23.1 | 4.84 | 329 | 414 | 83.7 | 0.09 | 0.26 |
|  | 15:06 | 6.90 | 21.7 | 4.97 | 336 | 421 | 85.6 | 0.09 | 0.31 |
|  | 平均值 | —— | 22.4 | 4.76 | 334 | 424 | 86.1 | 0.10 | 0.33 |
| 排放限值 |  | 6~9 | 35 | 8 | 400 | 500 | 300 | 20 | 100 |
| 评 价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1808196号检测报告。

9.2.1.2 废气监测结果

验收监测期间，浙江比仑特汽配有限公司排气筒净化后的废气监测结果中颗粒物、非甲烷总烃排放浓度、排放速率及其均值均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准，食堂油烟排放浓度及其均值均达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)小型规模标准，具体监测结果及监测点位详见表9-3、图3-2。

表9-3  排气筒中废气监测结果统计表

| 抽样日期及位置 |  | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 平均值 |  |  |
| 喷塑车间 水膜除尘8月12日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气流量，m3/h | 1.0×104 | 1.0×104 | 1.0×104 | 1.0×104 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生浓度，mg/m3 | 126 | 220 | 204 | 183 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生速率，kg/h | 0.13 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒（5m） | 标态干烟气流量，m3/h | 6.7×102 | 6.8×102 | 6.6×102 | 6.7×102 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | 32 | 26 | 32 | 30 | 120 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | 0.022 | 0.018 | 0.021 | 0.020 | 0.19 | 达标 |
| 喷塑车间 水膜除尘8月13日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气流量，m3/h | 1.0×104 | 1.0×104 | 1.0×104 | 1.0×104 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生浓度，mg/m3 | 265 | 236 | 228 | 243 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生速率，kg/h | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒（5m） | 标态干烟气流量，m3/h | 6.8×102 | 6.7×102 | 6.6×102 | 6.7×102 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | 21 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | 120 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | 0.014 | ＜0.013 | ＜0.013 | ＜0.013 | 0.19 | 达标 |
| 喷塑烘干 水膜除尘 8月12日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气流量，m3/h | 8.6×102 | 8.8×102 | 9.1×102 | 8.8×102 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 1.79 | 1.49 | 1.46 | 1.58 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，kg/h | 0.0015 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0014 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒（15m） | 标态干烟气流量，m3/h | 7.5×102 | 7.5×102 | 8.0×102 | 7.7×102 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 2.00 | 1.94 | 1.38 | 1.77 | 120 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.0015 | 0.0015 | 0.0011 | 0.0014 | 10 | 达标 |
| 喷塑烘干 水膜除尘 8月13日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气流量，m3/h | 8.7×102 | 8.8×102 | 9.0×102 | 8.8×102 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 1.65 | 1.72 | 1.79 | 1.72 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，kg/h | 0.0014 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0015 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒（15m） | 标态干烟气流量，m3/h | 7.5×102 | 7.6×102 | 7.9×102 | 7.7×102 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 1.63 | 1.58 | 1.97 | 1.73 | 120 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.0012 | 0.0012 | 0.0016 | 0.0013 | 10 | 达标 |
| 注胶烘干①（西南侧）集气后排气筒（20米） 8月12日 |  | 标态干烟气流量，m3/h | 5.2×102 | 5.3×102 | 5.2×102 | 5.2×102 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 1.06 | 1.12 | 2.68 | 1.62 | 120 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.00055 | 0.00059 | 0.0014 | 0.00085 | 17 | 达标 |
| 注胶烘干①（西南侧）集气后排气筒（20米） 8月13日 |  | 标态干烟气流量，m3/h | 4.9×102 | 5.0×102 | 4.9×102 | 4.9×102 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 1.25 | 2.56 | 2.53 | 2.11 | 120 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.00061 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0010 | 17 | 达标 |
| 注胶烘干②（东北侧）集气后排气筒（20米） 8月12日 |  | 标态干烟气流量，m3/h | 6.0×102 | 5.7×102 | 6.0×102 | 5.9×102 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 1.22 | 1.47 | 1.49 | 1.39 | 120 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.00073 | 0.00084 | 0.00089 | 0.00082 | 17 | 达标 |
| 注胶烘干②（东北侧）集气后排气筒（20米） 8月13日 |  | 标态干烟气流量，m3/h | 5.7×102 | 6.1×102 | 6.2×102 | 6.0×102 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 1.42 | 1.53 | 1.34 | 1.43 | 120 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.00081 | 0.00093 | 0.00083 | 0.00086 | 17 | 达标 |
| 炉灶 XZK-JD-8A静电式油烟净化器净化后排气筒（18米） |  | 标态干烟气流量，m3/h | —— | —— | —— | 1.3×103 | —— | —— |
|  |  | 油烟排放浓度，mg/m3 | —— | —— | —— | ＜0.1 | 2.0 | 达标 |
|  |  | 油烟排放速率，kg/h | —— | —— | —— | ＜0.00013 | —— | —— |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1808197号检测报告。

9.2.2 污染物排放总量核算

监测期间，根据企业提供的数据，企业2018年5月-7月用水量为502t（其中清洗用水9.75t；测漏仪用水约0.25t；生活用水492t，生活废水排污系数按0.8计），则废水年排放量1613.4吨，则废水主要污染物的年排放量为化学需氧量0.0807t/a、氨氮0.0081t/a；企业废气处理设施废气排放速率为：非甲烷总烃0.003115 kg/h，按一年300生产日，1日生产按9小时计，则废气污染物年排放量为非甲烷总烃0.0084t/a，则VOCS为0.0084t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

9.2.3环保设施去除效率监测结果

9.2.3.1 废水治理设施

根据企业废水排放口监测结果，主要污染物经处理后均能达标排放，主要污染物去除效率见表9-4。

表9-4 废水处理设施主要污染物去除效率统计

| 监测日期 |  | 主要污染物 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | NH3-N | SS | TP | 石油类 |
| 2018年8月12日 | 集水池(mg/L) | 194 | 5.76 | 50.4 | 6.69 | 2.57 |
|  | 排放口(mg/L) | 165 | 2.74 | 36.6 | 2.27 | 2.01 |
|  | 去除效率% | 14.9 | 52.4 | 27.4 | 66.1 | 21.8 |
| 2018年8月13日 | 集水池(mg/L) | 197 | 5.64 | 51.5 | 6.70 | 2.80 |
|  | 排放口(mg/L) | 153 | 3.02 | 36.0 | 2.32 | 1.87 |
|  | 去除效率% | 22.3 | 46.4 | 30.1 | 65.4 | 33.3 |

9.2.3.2 废气治理设施

根据企业废气排放口监测结果，废气均能达标排放。根据企业废气处理设施进、出口监测结果，主要污染物去除效率见表9-5。

表9-5 废气处理设施主要污染物去除效率统计

| 监测日期 | 颗粒物净化前(kg/h) | 颗粒物净化后(kg/h) | 处理效率(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018年8月12日 | 0.19 | 0.020 | 89.5 |
| 2018年8月13日 | 0.25 | ＜0.013 | 97.4 |

- 10 验收监测结论及建议

- 10.1 验收监测结论

项目环保治理设施基本上达到设计要求并投入运行，符合建设项目竣工环境保护验收监测条件，2018年8月12日、13日我公司组织对该项目进行了现场抽样监测，期间该企业正常生产，生产负荷均大于75%，生产工况符合验收监测的要求。

10.1.1 废水排放监测结论

验收监测期间，浙江比仑特汽配有限公司废水排放口监测结果中，pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、石油类和动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)排放标准。

10.1.2 废气排放监测结论

验收监测期间，浙江比仑特汽配有限公司排气筒净化后的废气监测结果中颗粒物、非甲烷总烃排放浓度、排放速率及其均值均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准，食堂油烟排放浓度及其均值均达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)小型规模标准。

10.1.3 固体废物核查结论

项目产生的固体废物主要为金属边角料、包装桶、清洗废槽渣、含油废抹布、污泥和生活垃圾。金属边角料收集后外售综合利用；废包装桶、包装袋由供应企业回收利用；除油槽打捞出来的废渣、废水处理产生的污泥收集后暂存厂内，委托有资质单位回收处理；含油废抹布和生活垃圾经收集后由环卫部门清运处理。

10.1.4 总量控制结论

企业年排放废水1613.4吨，因而主要污染物的年排放量为化学需氧量0.0807t/a、氨氮0.0081t/a；废气污染物年排放量为非甲烷总烃0.0084t/a，则VOCS为0.0084t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

- 10.2 建议

(1)规范设置排气筒。定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物达标排放。

(2)加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

(3)进一步加强各种固体废物的管理，规范固废暂存场所和标识，建立健全完善的管理台帐和相应制度。

附件1                                                         3-2

附件1                                                         3-1

附件1                                                         3-3

附件2                                                         3-1

附件2                                                         3-2

附件2                                                         3-3

填表单位(盖章)：温州新鸿检测技术有限公司                      填表人(签字)：                      项目经办人(签字)：

附表1

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  |  | 浙江比仑特汽配有限公司汽车滤清器项目 |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 平阳县万全家具生产基地万祥路201号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理目录) |  |  |  |  | 71、汽车制造（其他） |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | ■新建 □改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  | 年产1000万支汽车滤清器 |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产1000万支汽车滤清器 |  |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 浙江中蓝环境科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  |  | 平阳县环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 平环建[2018]58号 |  |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | \ |  |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | 温州绿佳环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | 温州绿佳环保科技有限公司 |  |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  | 浙江比仑特汽配有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | 97.0%、93.9% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | 15 |  |  |  | 废气治理(万元) |  |  | 10 |  | 噪声治理(万元) |  |  | 2 |  |  | 固废治理(万元) |  | 3 |  | 绿化及生态(万元) |  |  | \ |  |  |  | 其他(万元) |  | \ |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | \ |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 300d/a，9h/d |  |  |  |  |
| 运营单位 |  | 浙江比仑特汽配有限公司 |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  |  | 91330381307483211Q |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 |  |  |  | 实际排放浓度(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新代老”削减量(8) |  |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  | 0.1613 |  |  | 0.1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  | 419 |  | 159 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 0.0807 |  |  | 0.098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 22.7 |  | 2.88 |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  | 0.0081 |  |  | 0.010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他污染物 |  | VOCS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0084 |  |  | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年