浙江瑞康油墨科技有限公司年产6500吨印刷油墨

建设项目环境保护自行验收意见

2019年5月22日，浙江瑞康油墨科技有限公司根据项目竣工环境保护验收检测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告书和审批部门审批决定等要求对本项目竣工环境保护进行自主验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

浙江瑞康油墨科技有限公司是一家专业从事印刷油墨生产的企业。企业位于平阳县新兴产业园D-05-2地块，配备溶解釜、过滤器、卧式砂磨机等设备。项目于2015年10月委托温州市环境保护设计科学研究院编制完成了《浙江瑞康油墨有限公司年产6500吨印刷油墨建设项目环境影响报告书》，于2015年12月28日通过平阳县环境保护局审批（平环建[2015]206号）。于2015年12月开工建设，2018年6月竣工，2018年9月投入试生产。本项目实际总投资2900万元，其中环保投资48万元，占总投资额的1.66%。目前该项目主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环境保护竣工验收监测的条件。

二、工程变动情况

经现场核查，建设情况与环评内容基本一致。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目产生的废水主要为员工生活污水。项目员工生活污水经化粪池预处理后纳管排入平阳县东海污水处理厂处理后排放。

（二）废气

本项目废气有投料车间的粉尘及生产工艺中产生的有机废气。投料过程中会有少量的粉尘废气产生，粉尘废气收集后经过滤处理后由20米排气筒排放；一楼、二楼生产车间有机废气各自收集后经光解净化+活性炭处理后分别排放，排气筒高度20米。

（三）噪声

本项目的主要噪声源来自于过滤器、砂磨机等生产设备等。企业采取低噪声设备，合理布局，同时加强设备维护，保持设备正常运行，进一步降低厂界噪声并连续稳定达标。

（四）固体废弃物

项目产生的固体废物主要为包装袋（桶）、回收粉尘、废活性炭、滤渣及滤袋、废抹布及员工生活垃圾，其中外包装袋（桶）收集后外售；粉尘经回收后综合利用；废活性炭、内包装袋、滤渣及滤袋、废抹布收集后委托有资质单位处理处置；员工生活垃圾由环卫部门统一清运处置。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1、废水

验收监测期间，浙江瑞康油墨科技有限公司建生活污水排放口监测结果表明，pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准。

2、废气

验收监测期间，浙江瑞康油墨科技有限公司投料车间净化后排气筒的废气监测结果中颗粒物排放浓度、排放速率达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准；净化后有机废气乙酸乙酯、乙酸丁酯、异丙醇排放浓度均达到《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》(GBZ2.1-2007)标准。

验收监测期间，项目无组织废气在现场监测时，根据实际情况布置3个监测点，两天六次监测结果中，乙酸丁酯、异丙醇、乙酸丁酯浓度均小于《前苏联居住区标准》(CH245-71)居民区大气中有害物质的最大允许浓度的4倍。

3、噪声

根据实际情况，在企业厂界四周设置4个噪声测点， 2019年3月26日、27日昼间监测结果表明，4个测点均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

（二）总量控制

根据监测报告核算，企业实际排放化学需氧量0.028t/a、氨氮0.0014t/a，废气年排放量VOCs0.007728t/a，均符合原平阳县环境保护局批复（平环建（2015）206号）和环评提出的总量控制指标要求。

五、工程建设对环境的影响

根据监测结果，项目排放污染物符合国家和浙江省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标，造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。

六、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关验收技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容和其他资料。及时公开环境信息，公示竣工验收监测报告和验收意见。

2、按照《浙江省挥发性有机物污染整治方案》要求，完善废气收集系统，有关拉缸加盖密闭，提高废气收集率；优化废气处理工艺，及时更换活性炭，提高污染物净化率，减少VOCs排放总量。改善投料方式，减少无组织粉尘排放；强化除尘措施，提高除尘效率。

3、完善污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，确保污染物长期稳定达标排放，加强有机废气VOCS和初期雨水水质监控。完善环保标识和操作规程。

4、强化风险防范措施，配齐的应急资源，定期开展风险排查，降低环境风险。加强车间环境管理，继续完善各类环保管理制度，各类环保设备要有专人负责管理，将环保责任落实到人。

5、规范危废暂存场所，废活性炭需密闭暂存，防止二次污染；完善危废委托处置协议，完善警示标志和台帐。

七、验收结论

经资料查阅和现场核查，浙江瑞康油墨科技有限公司建设项目环评手续齐备，技术资料齐全，环境保护设施按批准的环境影响报告书和环评批复要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力适应主体工程的需要。经审议，验收工作组同意通过该项目环境保护设施竣工自主验收。

验收组人员签字：

浙江瑞康油墨科技有限公司项目验收组

2019年5月22日

浙江瑞康油墨有限公司

年产6500吨印刷油墨建设项目

竣工环境保护验收监测报告

新鸿HJ综字第19155号

建设单位：浙江瑞康油墨有限公司

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2019年5月

仅限于浙江瑞康油墨科技有限公司年产6500吨

印刷油墨建设项目使用 复印无效

声   明

1、本报告正文共 叁拾 页，附件附表共 贰拾叁 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。部分复印或涂改均无效。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告部分复制，或完整复制未加盖本公司监测报告专用章或发生涂改均无效。

4、本报告未经同意不得用于广告宣传。

5、留存监测报告保存期六年。

建设单位：浙江瑞康油墨有限公司

法人代表：王光平

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：胡忠浩

报告编制人：朱征宇

| 浙江瑞康油墨科技有限公司(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) （统一社会信用代码:91330302098509998P） |
| --- | --- |
| 电话：13906669928 | 电话：18257781239 |
| 传真： / | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：325000 | 邮编：325011 |
| 地址：平阳县新兴产业园D-05-2地块 | 地址：温州经济开发区玉苍西路 80号（8号厂房第二层、第四层） |

目   录

1 验收项目概况	1

2 验收监测依据	2

3 工程建设情况	3

3.1 地理位置及平面布置	3

3.2 建设内容	3

3.3 主要原辅材料及燃料	5

3.4 水源及水平衡	5

3.5 生产工艺	6

3.6 项目变动情况	7

4 环境保护设施情况	8

4.1 污染物治理/处理设施	8

4.2 其他环保设施	9

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	9

5 建设项目环评报告的主要结论及审批	10

5.1 环评报告的主要结论与建议	12

5.2 审批部门审批决定	14

6 验收执行标准	14

6.1 验收评价标准	17

6.2 总量控制指标	17

7 验收监测内容	18

7.1 环境保护设施调试效果	18

8 质量保证及质量控制	19

8.1 监测分析方法	19

8.2 监测仪器设备	19

8.3 人员资质	20

8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	20

8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	21

8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	21

9 验收监测结果与分析评价	22

9.1 生产工况	22

9.2 环境保护设施调试效果	22

10 验收监测结论及建议	29

10.1 验收监测结论	29

10.2 建议	30

附件：

1、《关于浙江瑞康油墨有限公司年产6500吨印刷油墨建设项目环境影响报告书的审查意见》(平阳县环境保护局，平环建[2015]206号，2015年12月28日)；

2、浙江瑞康油墨科技有限公司设备、原辅料清单、用水量、危废协议；

3、《验收监测项目基本情况调查表》、《验收检测期间有关情况记录表》 ；

4、项目检验检测报告

附表：

1、建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

- 1 验收项目概况

近几年国内的包装印刷基地也在各地高速发展起来，如江浙地区、广东的珠三角和潮汕地区等。油墨在包装印刷行业的带动下发展比较快。

浙江瑞康油墨科技有限公司位于平阳县新兴产业园D-05-2地块，于2015年10月委托温州市环境保护设计科学研究院编制完成了《浙江瑞康油墨有限公司年产6500吨印刷油墨建设项目环境影响报告书》，2015年12月28日通过平阳县环境保护局审批（平环建[2015]206号），并于2019年3月编制完成了《浙江瑞康油墨有限公司年产6500吨印刷油墨建设项目环境影响报告书补充环评》。项目于2015年12月30日年开工建设，2018年6月8日竣工，2018年9月投入试生产；项目实际总投资2900万元，其中环保投资48万元，占总投资额的1.66%。目前该项目的主体工程调试工况稳定，环保设施运行正常，具备了环境保护竣工验收监测的条件。

浙江瑞康油墨科技有限公司重视该项目竣工验收工作，于2018年11月特成立验收工作小组，同时委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的环保验收监测工作，根据中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司于2018年11月21日对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，并在此基础上编制该项目竣工环境保护验收监测方案，并于2019年3月26日、27日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下组织现场调查和监测，于2019年3月27日-29日组织对样品进行实验室分析，在此基础上编制了本验收监测报告。

- 2 验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日)；

2.2《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日)；

2.3《关于发布建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类的公告》(生态环境部2018年第9号公告，2018年5月15日)；

2.4《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第364号令，2018年1月22日修改)；

2.5 《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

2.6《关于印发温州市建设项目竣工环境保护验收指南的通知》(温环发[2018]24号，2018年4月10日)；

2.7《关于浙江瑞康油墨有限公司年产6500吨印刷油墨建设项目环境影响报告书的审查意见》(平阳县环境保护局，平环建[2015]206号，2015年12月28日)；

2.8《浙江瑞康油墨有限公司年产6500吨印刷油墨建设项目环境影响报告书》(温州市环境保护设计科学研究院，2015年10月)

2.9 浙江瑞康油墨科技有限公司的《检测委托单》(2018年11月21日)；

2.10 浙江瑞康油墨科技有限公司年产6500吨印刷油墨建设项目环保验收监测方案。

- 3 工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

浙江瑞康油墨科技有限公司年产6500吨印刷油墨建设项目位于平阳县新兴产业园D-05-3地块。东侧为浙江泰升油墨有限公司，南侧为规划绿地、隔绿地为横一河，西侧为温州广亚机械有限公司，北侧为横一路。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

项目所在地：

N27°40′29.08″

E120°40′22.75″

图3-1 项目厂区地理位置图

★为废水监测点

◎为排气筒废气监测点

▲为厂界噪声监测点

○为厂界无组织废气监测点位

★

◎

◎

◎

○

○

○

○

A

B

D

F

H

I

J

K

图3-2项目厂区平面及污染源监测点位示意图

- 3.2 建设内容

本项目实际总投资2900万元，劳动定员80人，目前实际50人，厂区内不舍食宿，全年工作时间280天，日工作为一班制，每班工作时间8小时（夜间不生产）；设计年产6500吨印刷油墨，现实际已达到年产6500吨印刷油墨的生产能力，详见表3-1；项目主体生产设备见表3-2。

表3-1 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 设计年产量 | 实际年产量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 印刷油墨 | 6500吨 | 6500吨 |

表3-2 主体生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 环评数量 | 调整后数量[1] | 实际数量 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 树脂溶解釜 | 8台（2吨） | 12台 | 12台 | 甲类车间 | 4台备用 |
| 2 | 高速分散机 | 12台 | 11台 | 11台 | 甲类车间 |  |
| 3 | 卧式密闭砂磨机 | 31台 | 22台 | 22台 | 甲类车间 |  |
| 4 | 过滤小车（器） | 31台 | 16辆 | 16辆 | 甲类车间 |  |
| 5 | 乙酸正丙酯储罐 | 1只 | 1只 | 1只 | 储罐区 | 卧式储罐 |
| 6 | 乙酸乙酯储罐 | 1只 | 1只 | 1只 | 储罐区 | 卧式储罐 |
| 7 | 甲基环己烷储罐 | 1只 | 1只 | 1只 | 储罐区 | 卧式储罐 |

- 注[1]根据2019年3月编制的浙江瑞康油墨建设项目环境影响报告书补充环评，主体生产设备有所调整

- 3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料消耗情况见表3-3。

表3-3 主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 原料名称 | 环评年耗量（t/a) | 实际年耗量（t/a) | 包装形式 | 存储地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 树脂（聚酰胺树脂、氯化聚丙烯树脂、松香树脂 | 975 | 975 | 袋装 | 丙类仓库 |
| 2 | 钛白粉 | 325 | 325 | 袋装 | 丙类仓库 |
| 3 | 联苯胺黄 | 130 | 130 | 袋装 | 丙类仓库 |
| 4 | 钛青蓝 | 130 | 130 | 袋装 | 丙类仓库 |
| 5 | 艳红6B | 130 | 130 | 袋装 | 丙类仓库 |
| 6 | 碳黑 | 130 | 130 | 袋装 | 丙类仓库 |
| 7 | 乙酸正丙酯 | 2535 | 2535 | 罐装 | 埋地储罐 甲类仓库 |
| 8 | 异丙醇 | 65 | 65 | 桶装 | 甲类仓库 |
| 9 | 丁醇 | 65 | 65 | 桶装 | 甲类仓库 |
| 10 | 乙酸正丁酯 | 130 | 130 | 桶装 | 甲类仓库 |
| 11 | 乙酸乙酯 | 130 | 130 | 罐装 | 埋地储罐 甲类仓库 |
| 12 | 甲基环己烷 | 650 | 650 | 罐装 | 埋地储罐 甲类仓库 |
| 13 | 填料（碳酸钙） | 1040 | 1040 | 袋装 | 丙类仓库 |
| 14 | 助剂（蜡、抗静电剂） | 65 | 65 | 袋装 | 丙类仓库 |
| 15 | 水 | 1585 | 1585 |  |  |
| 16 | 电 | 580000Kwh | 580000Kwh |  |  |

- 3.4 水源及水平衡

项目产生的废水主要为员工生活污水。员工生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后纳管排入污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放。根据企业提供的数据，企业近三个月用水量为223t，排污系数0.8计，废水排放量为178.4吨，按一年12个月计，则该厂区一年排放废水713.8吨。项目目前拥有员工50人，厂区不设食宿，企业实际运行的水量平衡见图3-3。

自来水

223t/3个月

损耗44.6t/3个月

生活用水

223t/3个月

生活污水

178.4t/3个月

入管网

713.8t/年

N

图3-3 项目用水水平衡图

- 3.6 生产工艺

项目产品主要分为印刷油墨，主要工艺图见图3-4。

环氧丙烯酸树脂

TMPTA

HDDA

GPTA

二苯甲酮-4

颜料

搅拌

噪声、有机废气、粉尘

研磨

噪声、有机废气

图3-4 生产工艺及产污环节流程图

工艺说明：

(1)溶解 在车间二层溶解釜内加入经过精确计量的溶剂，乙酸正丙酯、乙酸乙酯由储罐通过管道直接泵入，其他溶剂及树脂原料由人工投料。本项目采取封闭式溶解釜，投料完毕后投料口关闭，可以有效控制溶解过程废气挥发。溶解过程为常温常压,溶解时间约2小时。

(2)分散 溶解釜内树脂完全溶解后通过高差经管道自流进入高速分散机，并根据生产所需在分散机中通过固体投料器加入各类颜料进行分散搅拌，本项目采取封闭式分散机，投料完毕后投料口关闭。物料持续搅拌，直到将物料搅拌成浆料取样测定黏度指标，合格后，作为油墨的配料用，搅拌时间约30min~1h。

(3)研磨 将已配制好的浆料送到卧式密闭砂磨机进行研磨，使其研磨细度达到合格指标。一台砂磨机配2个拉缸(进料口、出料口各配一个)，进料采用膈膜泵进料，根据不同工艺要求研磨时间约4~6h。研磨过程中需要采用循环水对设备进行冷却。为了减少有机溶剂废气无组织挥发，本项目拉缸均加盖密闭，在盖上设置进出料口，尽可能避免生产工序中盛装物料的槽缸出现敞开状态。

(4)过滤 将研磨达到合格指标的油墨通过过滤袋过滤后由罐装机灌装包装成产品，过滤袋定期更换。

(5)检验包装 检测油墨的各种指标，合格后，包装成桶。

整个生产过程在常温常压下进行，本项目根据不同颜色对不同设备进行编号，生产过程每台设备固定颜色，生产过程不清洗设备及拉缸，因此没有生产废水产生。在粉末物料的拆包、人工称量、配料、投料等过程有粉尘产生。在生产过程中，溶解树脂、浆料经管道输送管，各类设备非投料时均密闭或加盖运行，将生产过程中物料的溶剂挥发降至最低。

- 3.6 项目变动情况

经现场调查确认，企业实际建设情况与环评内容一致，无变动情况。

4 环境保护设施情况

- 4.1 污染物治理/处理设施

4.1.1 废水

项目产生的废水主要为员工生活污水。项目员工生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管排入污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放。废水来源及处理方式见表4-1。

表4-1 废水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 化学需氧量、氨氮、悬浮物等 | 间歇 | 化粪池 | 纳管 |

4.1.2 废气

项目主要废气污染物为投料车间的粉尘及有机废气。废气来源及处理方式见表4-2。

投料车间在包装袋拆包、称重及加料过程中会有少量的粉尘产生，产生的粉尘收集后经过环保除尘器处理达标后20米高空排放；车间有机废气收集后经“光解净化器+活性炭环保箱”装置处理达标后20米高空排放。

表4-2 废气来源及处理方式一览表

| 废气来源 | 主要污染因子 | 处理设施 | 排气筒高度 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投料车间 | 粉尘 | 环保除尘器（里加塑料过滤球） | 20米 | 环境 |
| 有机废气 | 异丙醇、乙酸乙酯、乙酸丁酯 | 光解净化器+活性炭环保箱 | 20米 | 环境 |

4.1.3 噪声

该项目的主要噪声源自研磨机、分散机等设备的运转。

4.1.4 固(液)体废物

项目产生的固体废物主要为未直接接触原材料的包装袋（桶）、废活性炭、滤渣及滤袋、接触原材料的包装袋（桶）、废抹布及员工生活垃圾，其中未直接接触原材料的包装桶（桶）收集后外售；废活性炭、废渣及滤袋、接触原材料的包装袋（桶）、废抹布收集后委托有资质单位处理处置；员工生活垃圾由环卫部门统一清运处置。固废固废产生情况及处置见表4-3。

表4-3 固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 环评预估产生量 | 实际产生量 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 员工生活 | 一般固废 | 11.2t/a | 11.2t/a | 环卫处理 |
| 2 | 未直接接触原材料的包装袋（桶） | 生产过程 | 不属于固废 | 2.4t/a | 2.4t/a | 收集后外售 |
| 3 | 废渣及滤袋 | 生产过程 | 危险固废 | 0.65t/a | 0.65t/a | 收集后委托有资质单位处理处置 |
| 4 | 废活性炭 | 废气处理 | 危险固废 | 9.9t/a | 9.9t/a |  |
| 5 | 废抹布 | 生产过程 | 危险固废 | 0.065t/a | 0.065t/a |  |
| 6 | 直接接触原材料的包装袋（桶） | 生产过程 | 危险固废 | --- | --- |  |

- 4.2 其他环保设施

4.2.1 环境风险防范设施

环评未提及环境风险及防范。

4.2.2 在线监测装置

企业目前无在线监测装置。

4.2.3 其他设施

项目环境影响报告书及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资概算2900万元，实际投资2900万元，其中环保设施投资48万元，占总投资额的1.66%。该公司已制定有环保管理制度，有专门的环保管理人员。

浙江瑞康油墨科技有限公司年产6500吨印刷油墨建设项目执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目环保设施投资情况详见表4-4，批复要求、实际建设情况见表4-5。

表4-4环保设施投资情况表

| 序号 | 污染种类 | 环保治理措施 | 环保设施投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水 | 化粪池 | 2 |
| 2 | 粉尘 | 粉尘回收器 | 30 |
|  | 有机废气 | 光解净化器+活性炭环保箱 |  |
| 3 | 噪声 | 消声、减振、隔声 | 3 |
| 4 | 固废 | 委托有资质单位 | 5 |
| 5 | 其他 | 仓库、罐区防渗 | 8 |
| 合计 |  |  | 48 |

表4-5  环评意见落实情况表

| 类别 | 污染种类 | 环评要求 | 批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 生活污水经化粪池预处理至《污水综合排放标 准》（GB8978-1996）中三级标准纳管，其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接 排放限值》（DB33/887-2013）中间接排放浓度限值后纳管至平阳县东海污水处理厂处理。平阳县 东海污水处理厂处理至《城镇污水处理厂污染物 排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准后排放 | 项目生活污水经化粪池预处理至《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准纳管(其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中间接排放浓度限值),最终经平阳县东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准后排放 | 生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996)三级标准后纳入市政污水管网，进入处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准后排放。 |
| 废气 | 粉尘 | 粉尘经集气、布袋除尘器收集。 | 设置独立密闭配投料车间,项目包装袋拆包、称量及加料过程产生的粉尘经集气后布袋除尘器收集处理;工艺废气经集气、低温等离子处理、活性炭吸附后通过不低于15m高排气筒高空排放。颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准,特征污染物执行《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》(GBZ2.1-2007)标准。 | 投料车间在包装、拆包、称重及加料过程中会有少量的粉尘废气产生，车间废气收集后经过环保除尘器处理达标后20米高空排放 |
|  | 有机废气 | 经集气、低温等离子处理、活性炭吸附后通过不低于 15m 高排气筒高空排放。 |  | 车间有机废气收集后经“光解净化器+活性炭环保箱”装置处理达标后20米高空排放 |
| 噪声 | 噪声 | 车间合理布局；高噪声设备安装减振装置；加强 设备维护，杜绝设备不正常运转；加强绿化。 | 合理布置生产车间,高噪声设备采取减震、设置声屏障相结合的措施;加强设备的维护,确保设备处于良好的运行状态;在厂区周边设置绿化带。项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值 | 厂界四周噪声经监测各侧《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求 |
| 固废 | 固体废物 | 一般生产固废贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单(2013年)相关规定；危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单(2013年)相关规定。 各类固废须妥善处置或利用。一般生产固废经妥善收集后综合利用；危险废物须设置符合规范的临时暂存场所，并委托有相应资质单位处置，转移活动按《危险废物转移联单管理办法》实施；生活垃圾委托环卫部门及时清运处理。 | 项目滤渣、滤袋、废抹布和有机废气处理产生的废活性炭委托有危险废物处理资质的单位处置;废包装桶、染料内塑料袋由厂家回收综合利用;生活垃圾由环卫部门统一清运处理。危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单内容执行;一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单执行。 | 项目产生的固体废物主要为包装袋（桶）、回收粉尘、废活性炭、滤渣及滤袋、废抹布及员工生活垃圾，其中未直接接触原材料的包装桶（桶）收集后外售；废活性炭、滤渣及滤袋、直接接触原材料的包装袋（桶）、废抹布收集后委托有资质单位处理处置；员工生活垃圾由环卫部门统一清运处置。 |

- 5 建设项目环评报告的主要结论及审批

- 5.1 环评报告的主要结论与建议

5.1.1 环境影响评价结论

(1)水环境影响  新兴产业园区沿道路自东往西收集后排入东海污水处理厂进行处理。平阳县东海污水处理厂工程（近期1万m3/d）已完成环评审批，目前正在紧张施工中。本项目尚未开工建设，预期能做好与纳管衔接工作。企业生活污水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准纳管后不会对平阳县东海污水处理厂处理负荷产生冲击。

根据《平阳县东海污水处理厂工程（近期1万m3/d）环境影响报告书》结论：（1）正常排放，污水经处理达标排放后，COD经水体降解后增量为4.665mg/L，氨氮经水体降解后增量为1.413mg/L。（2）非正常排放，COD经水体降解后增量为27.292mg/L，氨氮经水体降解后增量为 2.605mg/L。较正常排放浓度有大幅度增量。

平阳县东海污水处理厂纳污水体护塘河氨氮本底值出现超标，在出水达标排放的情况下，纳污水体护塘河COD和氨氮浓度增量较小；事故性排放工况下，COD和氨氮事故排放浓度有较大幅度增量，且影响面积扩大。为减轻护塘河污染负荷，项目必须加强管理确保出水达标排放。

(2)大气环境影响

各粉尘产生点增加布袋除尘装置，设计布袋除尘处理效率 95%，收集效率按 85% 计算， 除尘器风机总排气量按 6500m3/h 计算， 则粉尘初始浓度约231mg/m3，处理后无组织排放速率 0.16kg/h，0.09t/a，有组织排放速率排放速率为 0.044kg/h，0.02t/a，排放浓度 10mg/m3，低于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的新污染源二级标准。

根据预测结果本项目主要污染物有组织排放和无组织排放的区域最大浓度点贡献值均未超标，因此本项目有机溶剂废气经集气、处理后通过不低于 15 米高排气筒高空排放，经大气稀释扩散后对周围环境空气质量影响不大。

根据叠加结果，主要污染物乙酸正丙酯、乙酸正丁酯、乙酸乙酯点源在四周厂界占标率为0%，乙酸正丙酯面源厂界最大浓度为2.33E-01mg/m3、占标率为7.73%，乙酸正丁酯面源厂界最大浓度为1.43E-02mg/m3、占标率为14.32%，乙酸乙酯面源厂界最大浓度为1.18E-02mg/m3、占标率为11.83%，均小于相应的环境质量标准限值，对外环境影响较小。

根据计算结果，本项目无组织排放废气不存在超标点，大气防护距离为0。经计算，本项目提级后卫生防护距离为100m。本项目位于工业区内，结合厂区布局以及周围敏感点分布情况，本项目生产车间附近100米范围内不存在居民住宅等环境敏感点，该项目符合防护距离要求。

(3)声环境影响  根据预测结果，本项目正常运行时，昼间各厂界噪声预测值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中厂界外 3 类声环境功能区标准限值，对周围声环境影响较小。项目设备所产生的噪声在进行隔声、吸音、减噪等措施，保持良好运行状态下，可以达到厂界排放标准。

(4)固废环境影响  本项目固废种类较多，厂方拟分类收集，分别处置，设专用场地按规范要求存放并通过加强社会化协作妥善处置，尽可能综合利用。本项目生产过程中产生的固体废物，均作妥善的处置安排：滤袋、滤渣、废抹布和废活性炭等，全部作为危险废物予以收集，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行临时贮存，定期委托有专业资质的危废处理单位进行处理。项目厂区生活垃圾由当地环卫部门统一清运处置。只要落实以上措施后，该项目固废不会对周围环境产生影响。

5.1.2 建议

(1)企业应重视环境保护工作，要配备环保管理员，认真负责本项目的环境管理、环境统计、污染源的治理工作及长效管理，并做好安全防范应急措施。

(2)确保各项污染防治措施落到实处。废气治理设施工艺应通过有资质单位设计、实施，以确保达标排放。

(3)加强员工的环保意识教育，严禁向附近内河倾倒污废水和垃圾。

(4)加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

5.1.3 环境影响评价总结论

浙江瑞康油墨科技有限公司年产6500吨印刷油墨建设项目选址于平阳县新兴产业园D-05-2地块，用地性质属工业用地，所处西湾-宋埠工业发展生态环境功能小区（V1-40326C02），属重点准入区。选址符合国家和地方政策。项目在生产过程中会产生一定的“三废”污染物，经分析论证，在采用科学管理与切实可行的环保治理手段，对周围环境影响基本是可以控制的，因此从环保角度讲，项目建设是可行的。

- 5.2 审批部门审批决定

平阳县环境保护局于2015年12月28日以(平环建[2015]206号)对本项目进行审查受理，具体如下：

浙江瑞康油墨有限公司

由温州市环境保护设计科学研究院编制的《浙江瑞康油墨有限公司年产6500吨印刷油墨建设项目环境影响报告书》已悉,我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查,经研究,初审意见如下

一、原则同意环评编制单位的结论和意见,建设单位须逐项予以落实。本项目位于平阳县新兴产业园D-05-3地块,用地面积5179m2(折合约7.73亩)。投产后形成年产6500吨印刷油墨建设规模。具体经济技术指标详见环评报告。

二、建设单位在工程设计、施工、使用中要落实如下措施

1、施工期间严格控制扬尘、噪声、废水、固体废物的产生；设置简易厕所，施工生活废水处理达标后排放，产生的泥浆水需静置后回用上清液，作为施工用水，淤泥外运覆土处理；定期对道路进行清扫、洒水作业，减少扬尘的产生；产生的建筑垃圾尽量做到回收再利用；尽量使用低噪声的设备，施工现场周围设置隔声屏，合理安排施工时间，禁止夜间施工。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准。

2、项目生活污水经化粪池预处理至《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准纳管(其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中间接排放浓度限值)，最终经平阳县东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准后排放。

3、设置独立密闭配投料车间，项目包装袋拆包、称量及加料过程产生的粉尘经集气后布袋除尘器收集处理；工艺废气经集气、低温等离子处理、活性炭吸附后通过不低于15m高排气筒高空排放。颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准，特征污染物执行《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》(GBZ2.1-2007)标准。

4、合理布置生产车间，高噪声设备采取减震、设置声屏障相结合的措施；加强设备的维护，确保设备处于良好的运行状态；在厂区周边设置绿化带。项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值。

5、项目滤渣、滤袋、废抹布和有机废气处理产生的废活性炭委托有危险废物处理资质的单位处置；废包装桶、染料内塑料袋由厂家回收综合利用；生活垃圾由环卫部门统一清运处理。危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单内容执行；一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单执行。

三、制定突发环境事件应急预案，落实环境风险防范措施，建立有效的厂区内外环保应急隔离系统，加强应急管理，尽可能降低该项目环境风险事故发生的概率及事故发生后的环境影响。

四、项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，建成后须通过“三同时”验收后才能正式投入使用。

6 验收执行标准

- 6.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表6-1：

表6-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 |  |  | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 |  |  | 6~9 | 无量纲 | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准 |
|  | 悬浮物 |  |  | 400 | mg/L |  |
|  | 化学需氧量 |  |  | 500 | mg/L |  |
|  | 五日生化需氧量 |  |  | 300 | mg/L |  |
|  | 动植物油类 |  |  | 100 | mg/L |  |
|  | 氨氮 |  |  | 35 | mg/L | 《工业企业废水氮，磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值 |
|  | 总磷 |  |  | 8 | mg/L |  |
| 废气 | 有组织废气 | 乙酸乙酯 |  | 200 | mg/m3 | 《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》(GBZ2.1-2007)相关标准 |
|  |  | 乙酸丁酯 |  | 200 | mg/m3 |  |
|  |  | 异丙醇 |  | 350 | mg/m3 |  |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度 | 120 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准 |
|  |  |  | 排放速率(20m) | 5.9 | kg/h |  |
|  | 无组织 | 乙酸乙酯 |  | 0.4 | mg/m3 | 《前苏联居住区标准》(CH245-71)居民区大气中有害物质的最大允许浓度的4倍 |
|  |  | 乙酸丁酯 |  | 0.4 | mg/m3 |  |
|  |  | 异丙醇 |  | 2.4 | mg/m3 |  |
| 噪声 | 厂界噪声 | 3类 |  | 65 | dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类昼间标准 |

- 6.2 总量控制指标

根据温州市环境保护设计科学研究院《浙江瑞康油墨有限公司年产6500吨印刷油墨建设项目环境影响报告书》，项目总量控制指标为COD 0.04t/a，NH3-N0.004t/a，VOCS 1.571t/a。

- 7 验收监测内容

- 7.1 环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表7-1。

表7-1 验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活 污水 | A | 生活污水排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、TP、 BOD5、动植物油类 | 抽样2天，每天 4次 |
|  |  |  | COD、NH3-N、BOD5、TP | 现场平行样， 抽样1天，1次 |
| 有组织废气 | B、C | 有机废气净化前、后 排气筒① | 异丙醇、乙酸乙酯、乙酸丁酯 | 抽样2天，每天 3次/样 |
|  | D、E | 有机废气净化前、后 排气筒② | 异丙醇、乙酸乙酯、乙酸丁酯 | 抽样2天，每天 3次/样 |
|  | F、G | 粉尘废气净化前、后排气筒 | 颗粒物 | 抽样2天，每天 3次/样 |
| 无组织废气 | H、I J、K | 厂界四周 | 异丙醇、乙酸乙酯、乙酸丁酯 | 抽样2天，每天 3次/样 |
| 噪声 | 1-4 | 厂界四周 | 厂界噪声(等效声级) | 监测2天，每天 上下午各1次 |

- 8 质量保证及质量控制

- 8.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表8-1：

表8-1 各监测项目具体分析方法表

| 类别 | 监测项目 | 分 析 方 法 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | 0.00~14.00 |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017 | 4 mg/L |
|  | BOD5 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 0.5 mg/L |
|  | NH3-N | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂光度法 HJ 535-2009 | 0.025 mg/L |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 4.0 mg/L |
|  | TP | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 0.010 mg/L |
|  | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 | 0.01 mg/L |
| 废气 | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996修改单 | 20mg/m3 |
|  | 乙酸乙酯 | 合成革与人造革工业污染物排放标准 GB 21902-2008 附录C | 0.069mg/m3 |
|  | 乙酸丁酯 | 合成革与人造革工业污染物排放标准 GB 21902-2008 附录C | 0.050mg/m3 |
|  | 异丙醇 | 合成革与人造革工业污染物排放标准 GB 21902-2008 附录C | 0.100mg/m3 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | 30~130dB |

- 8.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表8-2：

表8-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梅特勒-托利多PH计 | FE20 | pH | 检定合格 |
| COD恒温加热器 | JH-12 | COD | 功能检查合格 |
| 生化培养箱 | SPX-150B | BOD5 | 校准合格 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | NH3-N、TP | 检定合格 |
| 赛多利斯电子天平 | SQP/PRACTUM224-1CN | SS、颗粒物 | 检定合格 |
| 红外分光测油仪 | JLBG-126 | 动植物油类 | 校准合格 |
| 气相色谱仪 | GC-1690 | 异丙醇、乙酸乙酯、乙酸丁酯 | 检定合格 |
| 3012H型自动烟尘（气） 测试仪 | 崂应3012H型 | 颗粒物 | 检定合格 |
| 空气智能TSP综合采样器 | 崂应2052型 | 异丙醇、乙酸乙酯、乙酸丁酯 | 检定合格 |
| 多功能声级计 | AWA5688 | 厂界噪声 | 校准合格 |

- 8.3 人员资质

建设项目验收参与人员见表8-3：

表8-3 建设项目验收参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 胡忠浩 | 评价室检测员 | XH201730 |
| 报告编制人 | 朱征宇 | 评价室检测员 | XH201819 |
| 报告审核人 | 陈金彪 | 评价室主任 | XH201407 |
| 报告审定人 | 高启宇 | 技术负责人/工程师 | XH201402 |
| 其他成员 | 谢娟扑 | 评价室检测员 | XH201808 |
|  | 朱征宇 | 评价室检测员 | XH201819 |
|  | 盖诗佳 | 分析室检测员 | XH201701 |
|  | 吴星星 | 分析室检测员 | XH201716 |
|  | 高丰环 | 分析室检测员 | XH201710 |
|  | 陈 虹 | 分析室主任助理 | XH201721 |
|  | 施丽丽 | 分析室主任 | XH201601 |

- 8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第二版 试行) 的要求进行。在现场监测期间，对废水入网口的水样采取平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品质控结果见表8-4。

表8-4 现场平行样品质控结果表

| 样品编号 | 监测项目 | 测定值1 (mg/L) | 测定值2 (mg/L) | 相对偏差(%) | 允许偏差(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HJ1903309-008 | COD | 367 | 384 | 2.26 | ≤10 | 符合 |
|  | NH3-N | 12.7 | 12.8 | 0.39 | ≤10 | 符合 |
|  | BOD5 | 31.4 | 29.4 | 3.29 | ≤15 | 符合 |
|  | TP | 2.16 | 2.01 | 3.60 | ≤10 | 符合 |

- 8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《空气和废气监测分析方法》(第四版)的要求进行。

(2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

(3)被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围(即30%~70%之间)。

(4)采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟

气监测(分析)仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计(标定)，在测试时应保证采样流量的准确。

- 8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5 dB测试数据无效。本次验收噪声测试校准记录见表8-5：

表8-5 噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前（dB） | 测后（dB） | 差值（dB） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年3月26日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2019年3月27日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

- 9 验收监测结果与分析评价

- 9.1 生产工况

2019年3月26日、27日验收监测期间，该企业生产负荷81.9%,符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况大于75%的要求。监测期间工况详见表9-1。我公司于2019年3月27日至3月29日组织对废水和废气样品进行实验室分析。

表9-1 监测期间产量核实表

| 监测期间主要产品产量 |  |  | 生产 负荷 | 实际生产能力 | 年生 产日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 主要产品 | 产量 |  |  |  |
| 3月26日 | 印刷油墨 | 19t | 81.9% | 印刷油墨6500t/a 印刷油墨23.2t/d | 280天 |
| 3月27日 |  | 19t | 81.9% |  |  |

- 9.2 环境保护设施调试效果

9.2.1 污染物达标排放监测结果

9.2.1.1 废水监测结果

验收监测期间，项目生活污水排放口监测结果中，pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值，生活污水监测结果详见表9-2。

表9-2 生活废水监测结果统计表

| 项目 抽样位置及时间 |  | pH (无量纲) | NH3-N (mg/L) | TP (mg/L) | SS (mg/L) | COD (mg/L) | BOD5 (mg/L) | 动植物油类(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水排放口 3月26日 | 09:18 | 6.73 | 11.8 | 2.22 | 103 | 359 | 80.1 | 0.11 |
|  | 10:34 | 6.94 | 12.5 | 2.59 | 111 | 347 | 75.5 | 0.09 |
|  | 13:22 | 6.76 | 12.2 | 2.06 | 107 | 365 | 80.4 | 0.11 |
|  | 14:41 | 6.70 | 12.6 | 2.52 | 102 | 355 | 76.1 | 0.10 |
|  | 平均值 | —— | 12.3 | 2.35 | 106 | 356 | 78.0 | 0.10 |
| 生活污水排放口 3月27日 | 09:06 | 6.77 | 13.2 | 2.56 | 107 | 386 | 82.5 | 0.10 |
|  | 10:23 | 6.78 | 15.2 | 2.39 | 101 | 404 | 88.0 | 0.10 |
|  | 13:37 | 6.94 | 13.4 | 2.47 | 102 | 349 | 75.2 | 0.12 |
|  | 14:52 | 6.87 | 12.8 | 2.08 | 101 | 376 | 84.2 | 0.08 |
|  | 平均值 | —— | 13.6 | 2.38 | 103 | 378 | 82.5 | 0.10 |
| 排放限值 |  | 6~9 | 35 | 8 | 400 | 500 | 300 | 100 |
| 评 价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1903309号检测报告。

9.2.1.2 废气监测结果

验收监测期间，项目无组织废气在现场监测时，根据实际情况布置4个监测点，两天六次监测结果中，异丙醇、乙酸乙酯、乙酸丁酯排放浓度均小于《前苏联居住区标准》(CH245-71)居民区大气中有害物质的最大允许浓度的4倍。具体监测结果详见表9-3，监测点位示意图见图3-2。

验收监测期间，项目投料车间净化后排气筒的废气监测结果中颗粒物排放浓度、排放速率均小于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准；有机废气排气筒净化后排气筒异丙醇、乙酸乙酯、乙酸丙酯、乙酸丁酯排放浓度均小于《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》(GBZ2.1-2007)相关标准限值。具体监测结果详见表9-4。

9.2.1.3 厂界噪声监测结果

验收监测期间，根据实际情况于厂界四周设置4个噪声测点，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。2019年3月26日、27日昼间监测中，4个测点昼间监测结果均达标。现场检测时1号、2号测点主要声源为生产车间运行噪声，其余侧均无明显声源。具体监测结果及监测点位见表9-5图3-2。

表9-3 厂界无组织废气监测结果统计表

| 项目 抽样位置及 频次 |  |  | 异丙醇(mg/m3) |  | 乙酸乙酯(mg/m3) | 乙酸丁酯(mg/m3) | 风速(m/s) | 风向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界H号点 3月26日 | 第1次 | ＜0.033 |  | ＜0.023 |  | ＜0.017 | 2.3 | 东北 |
|  | 第2次 | ＜0.033 |  | 0.180 |  | ＜0.017 | 2.4 | 东 |
|  | 第3次 | ＜0.033 |  | 0.190 |  | ＜0.017 | 2.7 | 东北 |
| 厂界H号点 3月27日 | 第1次 | ＜0.033 |  | 0.224 |  | ＜0.017 | 3.2 | 东 |
|  | 第2次 | ＜0.033 |  | 0.288 |  | ＜0.017 | 3.0 | 东 |
|  | 第3次 | ＜0.033 |  | ＜0.023 |  | ＜0.017 | 3.4 | 东南 |
| 厂界I号点 3月26日 | 第1次 | 0.034 |  | 0.836 |  | ＜0.017 | 2.3 | 东北 |
|  | 第2次 | ＜0.033 |  | ＜0.023 |  | ＜0.017 | 2.4 | 东 |
|  | 第3次 | ＜0.033 |  | ＜0.023 |  | ＜0.017 | 2.7 | 东北 |
| 厂界I号点 3月27日 | 第1次 | ＜0.033 |  | 0.158 |  | ＜0.017 | 3.2 | 东 |
|  | 第2次 | ＜0.033 |  | ＜0.023 |  | ＜0.017 | 3.0 | 东 |
|  | 第3次 | ＜0.033 |  | ＜0.023 |  | ＜0.017 | 3.4 | 东南 |
| 厂界J号点 3月26日 | 第1次 | ＜0.033 |  | ＜0.023 |  | ＜0.017 | 2.3 | 东北 |
|  | 第2次 | ＜0.033 |  | ＜0.023 |  | ＜0.017 | 2.4 | 东 |
|  | 第3次 | ＜0.033 |  | ＜0.023 |  | ＜0.017 | 2.7 | 东北 |
| 厂界J号点 3月27日 | 第1次 | ＜0.033 |  | 0.148 |  | ＜0.017 | 3.2 | 东 |
|  | 第2次 | ＜0.033 |  | 0.180 |  | ＜0.017 | 3.0 | 东 |
|  | 第3次 | ＜0.033 |  | ＜0.023 |  | ＜0.017 | 3.4 | 东南 |
| 厂界K号点 3月26日 | 第1次 | ＜0.033 |  | ＜0.023 |  | ＜0.017 | 2.3 | 东北 |
|  | 第2次 | ＜0.033 |  | ＜0.023 |  | ＜0.017 | 2.4 | 东 |
|  | 第3次 | ＜0.033 |  | ＜0.023 |  | ＜0.017 | 2.7 | 东北 |
| 厂界K号点 3月27日 | 第1次 | ＜0.033 |  | ＜0.023 |  | ＜0.017 | 3.2 | 东 |
|  | 第2次 | ＜0.033 |  | ＜0.023 |  | ＜0.017 | 3.0 | 东 |
|  | 第3次 | ＜0.033 |  | ＜0.023 |  | ＜0.017 | 3.4 | 东南 |
| 排放限值 |  | 2.4 |  | 0.4 |  | 0.4 | \ |  |
| 评价 |  | 达标 |  | 达标 |  | 达标 | \ |  |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1903307号检测报告。

表9-4  排气筒中废气监测结果统计表

| 抽样位置 及日期 |  | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 最大值 |  |  |
| 一楼油墨车间（西侧） 光解净化器+环保活性炭箱 3月26日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 9.8×103 | 9.9×103 | 9.5×103 | 9.9×103 | —— | —— |
|  |  | 异丙醇产生浓度，mg/m3 | ＜0.100 | ＜0.100 | ＜0.100 | ＜0.100 | —— | —— |
|  |  | 异丙醇产生速率，kg/h | ＜0.00098 | ＜0.00099 | ＜0.00095 | ＜0.00099 | —— | —— |
|  |  | 乙酸乙酯产生浓度，mg/m3 | 1.81 | 1.80 | 1.77 | 1.81 | —— | —— |
|  |  | 乙酸乙酯产生速率，kg/h | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | —— | —— |
|  |  | 乙酸丁酯产生浓度，mg/m3 | 1.43 | 1.40 | 1.42 | 1.43 | —— | —— |
|  |  | 乙酸丁酯产生速率，kg/h | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(20m) | 标态干烟气量，m3/h | 1.2×104 | 1.1×104 | 1.0×104 | 1.2×104 | —— | —— |
|  |  | 异丙醇排放浓度，mg/m3 | ＜0.100 | ＜0.100 | ＜0.100 | ＜0.100 | 350 | 达标 |
|  |  | 异丙醇排放速率，kg/h | ＜0.0012 | ＜0.0011 | ＜0.0010 | ＜0.0012 | —— | —— |
|  |  | 乙酸乙酯排放浓度，mg/m3 | ＜0.069 | ＜0.069 | ＜0.069 | ＜0.069 | 200 | 达标 |
|  |  | 乙酸乙酯排放速率，kg/h | ＜0.00083 | ＜0.00076 | ＜0.00069 | ＜0.00083 | —— | —— |
|  |  | 乙酸丁酯排放浓度，mg/m3 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | 200 | 达标 |
|  |  | 乙酸丁酯排放速率，kg/h | ＜0.00060 | ＜0.00055 | ＜0.00050 | ＜0.00060 | —— | —— |
| 一楼油墨车间（西侧） 光解净化器+环保活性炭箱 3月27日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 9.7×103 | 9.7×103 | 9.6×103 | 9.7×103 | —— | —— |
|  |  | 异丙醇产生浓度，mg/m3 | 1.79 | 1.28 | 0.820 | 1.79 | —— | —— |
|  |  | 异丙醇产生速率，kg/h | 0.017 | 0.012 | 0.0079 | 0.017 | —— | —— |
|  |  | 乙酸乙酯产生浓度，mg/m3 | 1.81 | 1.78 | 1.81 | 1.81 | —— | —— |
|  |  | 乙酸乙酯产生速率，kg/h | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | —— | —— |
|  |  | 乙酸丁酯产生浓度，mg/m3 | 1.47 | 1.45 | 1.33 | 1.47 | —— | —— |
|  |  | 乙酸丁酯产生速率，kg/h | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(20m) | 标态干烟气量，m3/h | 1.1×104 | 1.1×104 | 1.1×104 | 1.1×104 | —— | —— |
|  |  | 异丙醇排放浓度，mg/m3 | ＜0.100 | ＜0.100 | ＜0.100 | ＜0.100 | 350 | 达标 |
|  |  | 异丙醇排放速率，kg/h | ＜0.0011 | ＜0.0011 | ＜0.0011 | ＜0.0011 | —— | —— |
|  |  | 乙酸乙酯排放浓度，mg/m3 | ＜0.069 | ＜0.069 | ＜0.069 | ＜0.069 | 200 | 达标 |
|  |  | 乙酸乙酯排放速率，kg/h | ＜0.00076 | ＜0.00076 | ＜0.00076 | ＜0.00076 | —— | —— |
|  |  | 乙酸丁酯排放浓度，mg/m3 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | 200 | 达标 |
|  |  | 乙酸丁酯排放速率，kg/h | ＜0.00055 | ＜0.00055 | ＜0.00055 | ＜0.00055 | —— | —— |
| 二楼油墨车间（东侧） 光解净化器+环保活性炭箱 3月26日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 8.0×103 | 8.3×103 | 8.6×103 | 8.6×103 | —— | —— |
|  |  | 异丙醇产生浓度，mg/m3 | ＜0.100 | ＜0.100 | ＜0.100 | ＜0.100 | —— | —— |
|  |  | 异丙醇产生速率，kg/h | ＜0.00080 | ＜0.00083 | ＜0.00086 | ＜0.00086 | —— | —— |
|  |  | 乙酸乙酯产生浓度，mg/m3 | 1.79 | 1.73 | 1.77 | 1.79 | —— | —— |
|  |  | 乙酸乙酯产生速率，kg/h | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | —— | —— |
|  |  | 乙酸丁酯产生浓度，mg/m3 | 1.38 | 1.32 | 1.37 | 1.38 | —— | —— |
|  |  | 乙酸丁酯产生速率，kg/h | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(20m) | 标态干烟气量，m3/h | 1.6×104 | 1.5×104 | 1.5×104 | 1.6×104 | —— | —— |
|  |  | 异丙醇排放浓度，mg/m3 | ＜0.100 | ＜0.100 | ＜0.100 | ＜0.100 | 350 | 达标 |
|  |  | 异丙醇排放速率，kg/h | ＜0.0016 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0016 | —— | —— |
|  |  | 乙酸乙酯排放浓度，mg/m3 | ＜0.069 | ＜0.069 | ＜0.069 | ＜0.069 | 200 | 达标 |
|  |  | 乙酸乙酯排放速率，kg/h | ＜0.0011 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | —— | —— |
|  |  | 乙酸丁酯排放浓度，mg/m3 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | 200 | 达标 |
|  |  | 乙酸丁酯排放速率，kg/h | ＜0.00080 | ＜0.00075 | ＜0.00075 | ＜0.00080 | —— | —— |
| 二楼油墨车间（东侧） 光解净化器+环保活性炭箱 3月27日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 8.2×103 | 8.2×103 | 8.1×103 | 8.2×103 | —— | —— |
|  |  | 异丙醇产生浓度，mg/m3 | ＜0.100 | ＜0.100 | 4.50 | 4.50 | —— | —— |
|  |  | 异丙醇产生速率，kg/h | ＜0.00082 | ＜0.00082 | 0.036 | 0.036 | —— | —— |
|  |  | 乙酸乙酯产生浓度，mg/m3 | 1.76 | 1.71 | 1.67 | 1.76 | —— | —— |
|  |  | 乙酸乙酯产生速率，kg/h | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | —— | —— |
|  |  | 乙酸丁酯产生浓度，mg/m3 | 1.35 | 1.33 | 1.36 | 1.36 | —— | —— |
|  |  | 乙酸丁酯产生速率，kg/h | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(20m) | 标态干烟气量，m3/h | 1.4×104 | 1.5×104 | 1.6×104 | 1.6×104 | —— | —— |
|  |  | 异丙醇排放浓度，mg/m3 | ＜0.100 | ＜0.100 | ＜0.100 | ＜0.100 | 350 | 达标 |
|  |  | 异丙醇排放速率，kg/h | ＜0.0014 | ＜0.0015 | ＜0.0016 | ＜0.0016 | —— | —— |
|  |  | 乙酸乙酯排放浓度，mg/m3 | ＜0.069 | ＜0.069 | ＜0.069 | ＜0.069 | 200 | 达标 |
|  |  | 乙酸乙酯排放速率，kg/h | ＜0.00097 | ＜0.0010 | ＜0.0011 | ＜0.0011 | —— | —— |
|  |  | 乙酸丁酯排放浓度，mg/m3 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | 200 | 达标 |
|  |  | 乙酸丁酯排放速率，kg/h | ＜0.00070 | ＜0.00075 | ＜0.00080 | ＜0.00080 | —— | —— |
| 投料、拌料工序 粉尘回收器（里装塑料过滤球） 3月26日 | 净化前 | 标态干烟气量，m3/h | 5.0×103 | 5.0×103 | 5.3×103 | 5.3×103 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生浓度，mg/m3 | 38 | 59 | 40 | 59 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生速率，kg/h | 0.19 | 0.30 | 0.21 | 0.30 | —— | —— |
|  | 净化后 （20米） | 标态干烟气量，m3/h | 5.7×103 | 5.7×103 | 5.7×103 | 5.7×103 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | 120 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | ＜0.11 | ＜0.11 | ＜0.10 | ＜0.10 | 5.9 | —— |
| 投料、拌料工序 粉尘回收器（里装塑料过滤球） 3月27日 | 净化前 | 标态干烟气量，m3/h | 5.4×103 | 5.2×103 | 5.2×103 | 5.4×103 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生浓度，mg/m3 | 33 | 32 | 24 | 33 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生速率，kg/h | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0.18 | —— | —— |
|  | 净化后 （20米） | 标态干烟气量，m3/h | 5.8×103 | 5.9×103 | 5.7×103 | 5.9×103 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | 120 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | ＜0.12 | ＜0.12 | ＜0.11 | ＜0.12 | 5.9 | —— |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1903307号检测报告。

表9-5厂界噪声监测结果统计表

| 测点编号 | 主要声源 | 3月26日、27日等效声级dB(A) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 26日上午 | 26日下午 | 27日上午 | 27日下午 | 排放标准 | 评价 |
| 01 | 无明显声源 | 62* | 63* | 63* | 63* | 65 | 达标 |
| 02 | 生产车间 | 62* | 62* | 61* | 61* | 65 | 达标 |
| 03 | 生产车间 | 60* | 60* | 60* | 60* | 65 | 达标 |
| 04 | 无明显声源 | 60* | 59* | 60* | 59* | 65 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1903308号检测报告。

9.2.2 污染物排放总量核算

监测期间，根据企业提供的数据，员工生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管排入污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准排放。根据企业提供的数据，企业近三个月用水量为223t，排污系数0.8计，废水排放量为178.4吨，按一年12个月计，则该厂区一年排放废水713.8吨。因而主要污染物的年排放量为化学需氧量0.028t/a、氨氮0.0014t/a，符合环评提出的总量控制指标要求。

9.2.3环保设施去除效率监测结果

9.2.3.1废水治理设施

根据企业生活污水排放口监测结果，主要污染物经厂区化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管至污水处理厂处理设施处理后均能达标排放。

9.2.3.2废气治理设施

根据废气排放口监测结果，主要污染物因子经企业处理设施处理后均能达标排放。

表9-6主要污染物去除率

| 工序 | 检测项目 | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3月26日 | 3月27日 |
| 一楼油墨车间（西侧） | 乙酸乙酯 | 97.9% | 97.8% |
|  | 乙酸丁酯 | 97.9% | 97.9% |
| 二楼油墨车间（东侧） | 乙酸乙酯 | 96.3% | 96.3% |
|  | 乙酸丁酯 | 93.2% | 96.6% |
| 投料、拌料工序 | 颗粒物 | 76.1% | 61.5% |

9.2.3.3厂界噪声治理设施

企业主要噪声污染设备源强在75~85dB，采取加强设备维护和距离衰减等措施后，根据现场监测，厂界四周昼间噪声均能达标排放。

- 10 验收监测结论及建议

- 10.1 验收监测结论

项目环保治理设施基本上达到设计要求并投入运行，符合建设项目竣工环境保护验收监测条件，2019年3月26日、27日我公司组织对该项目进行了现场抽样监测，期间该企业正常生产，生产负荷均大于75%，生产工况符合验收监测的要求。

10.1.1 废水排放监测结论

验收监测期间，浙江瑞康油墨科技有限公司污水排放口监测结果中，pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值。

10.1.2 废气排放监测结论

验收监测期间，项目无组织废气在现场监测时，根据实际情况布置4个监测点，两天六次监测结果中，乙酸丁酯、乙酸乙酯、异丙醇排放浓度均小于《前苏联居住区标准》(CH245-71)居民区大气中有害物质的最大允许浓度的4倍。具体监测结果详见表9-3，监测点位示意图见图3-2。

验收监测期间，项目投料车间净化后排气筒的废气监测结果中颗粒物排放浓度、排放速率及其均值均小于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准；有机废气排气筒净化后排气筒乙酸乙酯、乙酸丁酯、异丙醇排放浓度及其均值均小于《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》(GBZ2.1-2007)相关标准限值。具体监测结果详见表9-4。

10.1.3 厂界噪声监测结论

验收监测期间，根据实际情况于厂界四周设置4个噪声测点，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。2019年3月26日、27日昼间监测中，4个测点昼间监测结果均达标。

10.1.4 固体废物核查结论

项目产生的固体废物主要为包装袋（桶）、回收粉尘、废活性炭、滤渣及滤袋、废抹布及员工生活垃圾。其中包装桶（桶）、染料内塑料袋收集后由厂家回收综合利用；废活性炭、滤渣及滤袋、废抹布收集后委托有资质单位处理处置；员工生活垃圾由环卫部门统一清运处置。

10.1.5 总量控制结论

监测期间，员工生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管排入污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放。根据企业提供的数据，企业近三个月用水量为223t，排污系数0.8计，废水排放量为178.4吨，按一年12个月计，则该厂区一年排放废水713.8吨。因而主要污染物的年排放量为化学需氧量0.028t/a、氨氮0.0014t/a，VOCS 0.0041t/a，符合环评提出的控制指标要求。

- 10.2 建议

(1)企业应规范化排放口，建立排放口规范化档案及管理台帐，便于企业自行管理及环保部门不定期监督管理。

(2)定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物达标排放。

(3)加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

(4)经一步加强各种固体废物的管理，建立健全完善的管理台帐和相应制度。

附件2                                                         3-3

附件1                                                         2-1

附件1                                                         2-2

附件2                                                         3-1

附件2                                                         3-2

附件3                                                         2-1

附件3                                                         2-2

附件4                                                        15-1

附件4                                                        15-2

附件4                                                        15-3

附件4                                                        15-4

附件4                                                        15-5

附件4                                                        15-6

附件4                                                        15-7

附件4                                                        15-8

附件4                                                        15-9

附件4                                                        15-10

附件4                                                        15-11

附件4                                                        15-12

附件4                                                        15-13

附件4                                                        15-14

附件4                                                        15-15

填表单位(盖章)：温州新鸿检测技术有限公司                      填表人(签字)：                      项目经办人(签字)：

附表1

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  |  | 浙江瑞康油墨科技有限公司年产6500吨印刷油墨建设项目 |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 平阳县新兴产业园D-05-3地块 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理目录) |  |  |  |  | C26化学原料和化学制品制造业 |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | ■新建 □改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  | 年产油墨6500t |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产油墨6500t |  |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 温州市环境保护设计科学研究院 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  |  | 平阳县环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 平环建[2015]206号 |  |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 环境影响报告书 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  | 浙江瑞康油墨科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | ＞75% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 1.66 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 1.66 |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | / |  |  |  | 废气治理(万元) |  |  | / |  | 噪声治理(万元) |  |  | / |  |  | 固废治理(万元) |  | / |  | 绿化及生态(万元) |  |  | / |  |  |  | 其他(万元) |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 280d/a，8h/d |  |  |  |  |
| 运营单位 |  | 浙江瑞康油墨科技有限公司 |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  |  | 91330326355358685N |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 |  |  |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新代老”削减量(8) |  |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0714 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  | 367 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 0.028 |  |  | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  | 13 |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  | 0.0014 |  |  | 0.004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固体废弃物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他污染物 |  | VOCs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年