浙江硕能电子有限公司（原温州长迅科技有限公司）年产十二万平方米单双面线路板零土地技改项目

阶段性竣工环境保护自行验收意见

2021年5月15日，浙江硕能电子有限公司成立验收工作组，进行“浙江硕能电子有限公司（原温州长迅科技有限公司）年产十二万平方米单双面线路板零土地技改项目”阶段性竣工环境保护自主验收。验收工作组现场检查了项目生产情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料，听取了有关单位的汇报，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表等要求对本项目进行自主验收，提出自主验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

浙江硕能电子有限公司（原温州长迅科技有限公司）位于浙江省平阳县昆阳镇工业园区联东北路38号，是一家专业从事单双面板线路产品的生产与销售的企业。企业先后于2013年和2016年通过环保验收，现企业根据市场需求及公司产品档次提升的需要，拟对生产布局进行调整，对现有生产设备进行升级更新，取消已审批的2600吨热熔胶条生产项目，新增自动数控钻机6台、自动成型机5台、自动拉线机1台、抗氧化机1台、自动丝印机9台、导电膜机1台等，本项目使用原有厂房进行生产，不涉及土建工程，用地面积为6573.91平方米，总建筑面积为12909.1平方米。设计年产6万平方米单面线路板、6万平方米双面线路板，实际仅达到年产2万平方米单面线路板、2万平方米双面线路板的生产能力。

本技改项目实际总投资400万元，厂内员工80人，厂区设有食宿，项目年生产320天，每天工作24小时两班制（仅机加工部分，其余12小时一班制）。

（二）建设过程及环保审批情况

项目于2019年6月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制了《温州长迅科技有限公司年产十二万平方米单双面线路板零土地技改项目环境影响报告表》，并于2019年7月10日通过温州市生态环境局的备案(编号：2019029), 2019年9月19日温州市生态环境局同意将平环建【2014】105号、平环验【2016】020号文件项目业主温州长讯科技有限公司变更为浙江硕能电子有限公司，负责原有审批项目的生产经营（温环平建函【2019】7号）。项目于2019年7月开工建设，2019年8月竣工同时投入生产，设计生产规模为年产十二万平方米单双面板，实际仅达到年产四万平方米单双面板的生产规模。目前项目已建工程工况稳定，配套环保设施运行正常，基本符合项目阶段性竣工环境保护验收监测条件。

（三）投资情况

项目实际总投资400万元，其中环保投资50万元，占总投资额的12.5%。

（四）验收范围

本次验收范围为浙江硕能电子有限公司（原温州长迅科技有限公司）年产十二万平方米单双面线路板零土地技改项目已建成部分。

- 工程变更情况

经现场调查确认，项目实际设备未达到与环评设计数量，详见验收监测报告，喷锡和浸锡部分外协加工；食堂未启用，其余建设情况与环评内容基本一致。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

本项目废水主要为生产废水、员工生活污水，其中生产废水为导电膜废水、板面刷洗废水、显影废水、洗网板废水、成品清洗废水和SOP抗氧化废水，分低浓度废水、络合废水和高浓度有机废水三股，络合废水经化学反应破络合去除重金属、高浓度有机废水经酸析法去除油墨预处理后，与低浓度废水混合采用物化+生化法处理后纳管排放；生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978- 1996)三级标准后纳入市政污水管网，纳管至平阳县昆鳌污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918- 2002）一级A标准后排放。项目废水处理设施由浙江金保环境工程发展有限公司与平阳县洁源环保技术咨询有限公司设计，并与企业一并施工完成，设计日处理量为20t，日运行8小时。

（二）废气

项目主要废气污染物为印刷废气、丝印废气、抗氧化废气、酒精擦拭废气、酸洗废气、钻孔粉尘和涂覆助焊废气。钻孔工序废气收集后经脉冲布袋除尘器+滤芯过滤器处理后引至25米排气筒高空排放；印刷、丝印、曝光、显影、烘干、抗氧化废气经UV光氧净化器+活性炭吸附箱处理后引至25米高空排放；酸洗废气经双效水喷淋塔后引至25米高空排放。

（三）噪声

项目噪声主要来源于设备运行的机械噪声。企业已加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

（四）固体废弃物

项目产生的固体废物主要为一般包装废料、废油墨桶、废线路板及边角料、生产废水处理污泥、废活性炭和生活垃圾，其中废油墨桶、废活性炭、生产废水处理污泥属于危险废物。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1、废水

验收监测期间，破铬后总铬和六价铬排放浓度达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表1第一类污染物排放限值；标排口总锡排放浓度达到《污水综合排放标准》(DB31/199-2009)表1第一类污染物排放限值，pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、阴离子表面活性剂、总铜和石油类排放浓度低于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值，氨氮、总磷排放浓度低于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值；生活污水中pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度低于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值，氨氮、总磷排放浓度低于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值。

2、废气

验收监测期间，项目钻孔、印刷、丝印、曝光、显影、烘干、抗氧化废气、酸洗废气净化后排气筒的废气监测结果中，颗粒物（钻孔）、非甲烷总烃（印刷、丝印、曝光、显影、烘干、抗氧化废气）、硫酸雾、氯化氢（酸洗废气）排放浓度和排放速率均低于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准限值；项目酸洗废气净化后排气筒的废气监测结果中，氨的排放速率达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)排放标准。

3、噪声

验收监测期间，根据实际情况于公司厂界西侧、北侧和东侧共设置3个噪声测点，厂界噪声测点执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。两天昼夜间监测结果中，西侧、东侧和昼间北侧测点均达标，夜间北侧结果超标，企业位于工业区内，周边无敏感点。

4、固废

项目固体废物均已规范处置。一般包装废料收集后外售综合利用；废油墨桶和废活性炭收集后委托温州市环境发展有限公司处理；生产废水处理污泥委托浙江金泰来环保科技有限公司处理；废线路板委托乐清市腾达废旧金属回收有限公司处置；生活垃圾委托环卫部门清运处置。

（二）总量排放

按照监测报告核算，主要污染物的年排放量化学需氧量、氨氮、VOCs，均符合环评提出的控制指标要求。

五、验收结论

经资料查阅和现场核查，浙江硕能电子有限公司（原温州长迅科技有限公司）年产十二万平方米单双面线路板零土地技改项目环评手续齐备，技术资料齐全，环境保护设施基本按环境影响报告表要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力基本适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组同意本项目通过阶段性竣工环境保护设施自主验收。

六、后续要求

1、依照有关技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容和其他资料。及时公开企业环境信息，公示竣工验收监测报告。

2、完善废水处理设施，加强废水回用系统的建设，规范设置废水标准排放口，加强初期雨水的收集、处理，设置在线监控系统。

3、根据《浙江省挥发性有机物污染整治方案》（浙环发【2013】54号）、《关于做好挥发性有机物总量控制的要求》（浙环发【2017】29号）等文件要求，进一步优化废气处理设施工艺参数，完善废气收集系统，减少VOCs无组织排放，积极实施清洁生产。

4、完善废气环保设施标识牌和操作规程，建议设置独立电表；规范设置废气排放口及监测口，完善废气治理设施运行台账，加强环保设施运行管理，定期维护，确保污染物长期稳定达标排放。

5、进一步采取有效的降震减噪措施，选用低噪的设备，合理布局，加强噪声日常监控。

6、进一步加强各种固体废物的管理，按规范设置固体废物的暂存场所并有明显、规范的标识，及时处置，建立健全完善的管理台帐和相应制度。

7、加强车间环境管理，严格按照环评要求，继续完善各类环保管理制度，各类环保设备要有专人负责管理，将环保责任落实到人。

七、验收人员信息

验收人员信息见“项目竣工环境保护签到表”。

验收组成员签名：

浙江硕能电子有限公司

2021年5月15日

浙江硕能电子有限公司

（原温州长迅科技有限公司）年产十二万平方米单双面线路板零土地技改项目（阶段性）

竣工环境保护验收监测报告

新鸿HJ综字第2105027号

建设单位：浙江硕能电子有限公司

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2021年5月

声   明

1、本报告正文共 肆拾 页，附件附表共 叁拾玖 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。部分复印或涂改均无效。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告部分复制，或完整复制未加盖本公司监测报告专用章或发生涂改均无效

4、本报告未经同意不得用于广告宣传。

建设单位：浙江硕能电子有限公司

法人代表：胡莉莉

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：郑江杰

报告编写人：郑江杰

| 浙江硕能电子有限公司(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) (统一社会信用代码:91330302098509998P） |
| --- | --- |
| 电话：13506630022 | 电话：0577-88876910 |
| 传真： \ | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：325400 | 邮编：325011 |
| 地址：浙江省平阳县昆阳镇工业园区联东北路38号 | 地址：温州经济开发区玉苍西路 80号（8号厂房第二层、第四层） |

目   录

1 验收项目概况	1

2 验收监测依据	3

3 工程建设情况	4

3.1 地理位置及平面布置	4

3.2 建设内容	5

3.3 主要原辅材料及燃料	5

3.4 水源及水平衡	6

3.5 生产工艺	10

3.6 验收范围	12

3.7项目变动情况	12

4 环境保护设施情况	12

4.1 污染物治理/处理设施	13

4.2 其他环保设施	16

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	16

5 建设项目环评报告的主要结论及审批	20

5.1 环评报告的主要结论与建议	20

5.2 审批部门审批决定	21

6 验收执行标准	21

6.1 验收评价标准	22

6.2 总量控制指标	22

7 验收监测内容	24

7.1 环境保护设施调试效果	24

8 质量保证及质量控制	25

8.1 监测分析方法	25

8.2 监测仪器设备	25

8.3 人员资质	26

8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	27

8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	27

8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	27

9 验收监测结果与分析评价	29

9.1 生产工况	29

9.2 环境保护设施调试效果	29

10 验收监测结论及建议	38

10.1 验收监测结论	38

10.2 建议	39

附件：

1、《关于温州长迅科技有限公司年产十二万平方米单双面线路板零土地技改项目环境影响报告表备案受理书》(温州市生态环境局，编号：2019029，2019年7月10日)；

2、《关于浙江硕能电子有限公司环保相关手续的有关意见》(温州市生态环境局，温环平建函[2019]7号，2019年9月19日)；

3、浙江硕能电子有限公司设备清单、耗材清单、，验收监测项目基本情况调查表、验收监测期间有关情况记录表（2020年8月至10月废水排放量及生活用水量）；

4、危废处置协议；

5、项目验收检测报告；

附表：1、建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

- 1 验收项目概况

浙江硕能电子有限公司（原温州长迅科技有限公司，详见附件2）是一家专业从事单双面板线路产品的生产与销售的企业。企业先后于2013年和2016年通过环保验收，现企业根据市场需求及公司产品档次提升的需要，拟对生产布局进行调整，对现有生产设备进行升级更新，取消已审批的2600吨热熔胶条生产项目，新增自动数控钻机6台、自动成型机5台、自动拉线机1台、抗氧化机1台、自动丝印机9台、导电膜机1台等，本项目使用原有厂房进行生产，不涉及土建工程，用地面积为6573.91平方米，总建筑面积为12909.1平方米；项目于2019年6月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制了《温州长迅科技有限公司年产十二万平方米单双面线路板零土地技改项目环境影响报告表》，并于2019年7月10日通过温州市生态环境局的备案(编号：2019029)。企业历年环评及三同时执行情况见下表1-1：

项目于2019年7月开工建设，2019年8月竣工同时投入生产；实际总投资400万元，其中环保投资50万元，占总投资额的12.5%。该项目设计生产规模为年产十二万平方米单双面板，实际仅达到年产四万平方米单双面板的生产规模。目前项目已建工程工况稳定，配套环保设施运行正常，基本符合项目阶段性竣工环境保护验收监测条件。

浙江硕能电子有限公司重视该项目竣工验收工作，于2021年3月特成立验收工作小组，同时委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的竣工环保验收监测工作，根据中华人民共和国国务院第682号令、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司于2021年3月23日对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，编制该项目竣工环境保护验收监测方案，并于2021年3月29日、30日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下组织现场调查和监测，于2021年3月29日至4月5日组织对样品进行实验室分析，由于噪声检测结果超标，企业对厂界噪声源处进行了隔声措施，于2021年4月29日和30日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下再次组织现场调查和监测，结合二次结果基础上编写了本验收监测报告。

表1-1 企业历年环评及“三同时”执行情况

| 项目名称 | 建设内容 | 环评批复情况 | 验收情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温州长迅科技有限公司厂房、综合楼建设项目 | 年产2600吨热熔胶条产品 | 平环建[2013]192号 | 已验收 | / |
| 年产十二万平方米单双线路板技改项目 | 年产十二万平方米单双面线路板 | 平环建[2014]105号 | 平环验[2016]020号 | / |
| 温州长迅科技有限公司年产十二万平方米单双面线路板零土地技改项目环境影响报告表 | 年产十二万平方米单双面线路板 | 温州市生态环境局的备案(编号：2019029） | 本次项目 | 温环评建函（2019）7号 |

- 2 验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日)；

2.2《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日)；

2.3《关于发布建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类的公告》(生态环境部2018年第9号公告，2018年5月15日)；

2.4《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第364号令，2018年1月22日修订版)；

2.5《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令（第四十三号），2020年4月29日修订）；

2.6《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

2.7《关于印发温州市建设项目竣工环境保护验收指南的通知》(温环发[2018]24号，2018年4月10日)；

2.8《关于温州长迅科技有限公司年产十二万平方米单双面线路板零土地技改项目环境影响报告表备案受理书》(温州市生态环境局，编号：2019029，2019年7月10日)；

2.9《温州长迅科技有限公司年产十二万平方米单双面线路板零土地技改项目环境影响报告表》(浙江中蓝环境科技有限公司，2019年6月)；

2.10浙江硕能电子有限公司《检测委托单》(2021年3月12日)；

2.11浙江硕能电子有限公司年产十二万平方米单双面线路板零土地技改项目阶段性竣工环境保护验收监测方案。

- 3 工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

本项目位于浙江硕能电子有限公司位于浙江省平阳县昆阳镇工业园区联东北路38号。项目北侧隔惠工路为安康零部件和消防大队，东侧和南侧均为包装厂，西侧为联东北路，隔路为亦轩化妆品。最近的现状敏感点为鸣山村住宅区，与本项目厂界垂直距离约180米。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

N

图3-1 项目厂区地理位置图

图3-2  项目平面布置及污染源监测点分布图

- 3.2 建设内容

本技改项目实际总投资400万元，厂内员工80人，厂区设有食宿，项目年生产320天，每天工作24小时两班制（仅机加工部分，其余12小时一班制）；设计年产6万平方米单面线路板、6万平方米双面线路板，实际仅达到年产2万平方米单面线路板、2万平方米双面线路板的生产能力，详见表3-1；项目主要生产设备见表3-2。

表3-1 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 环评设计规模 | 实际生产规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单面线路板 | 6万m2/年 | 2万m2/年 |
| 2 | 双面线路板 | 6万m2/年 | 2万m2/年 |

表3-2 项目主要生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 技改前 | 技改后 | 实际数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动数控钻机 | 台 | 4 | 10 | 6 |
| 2 | 自动成型机 | 台 | 3 | 8 | 3 |
| 3 | 自动拉线机 | 台 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 手动拉线机 | 台 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | 去毛刺 | 台 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 销钉机 | 台 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 开料机 | 台 | 2 | 4 | 1 |
| 8 | 磨边机 | 台 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 圆角机 | 台 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 刷光机 | 台 | 2 | 6 | 2 |
| 11 | 显影机 | 台 | 1 | 6 | 2 |
| 12 | 曝光机 | 台 | 2 | 6 | 3 |
| 13 | 晒版机 | 台 | 1 | 3 | 1 |
| 14 | 烤箱 | 台 | 5 | 12 | 5 |
| 15 | 打靶机 | 台 | 1 | 3 | 1 |
| 16 | 自动丝印机 | 台 | 4 | 13 | 4 |
| 17 | 手动丝印机 | 台 | 10 | 10 | 6 |
| 18 | 油墨搅拌机 | 台 | 1 | 3 | 1 |
| 19 | 飞针测试机 | 台 | 1 | 4 | 5 |
| 20 | 专用测试机 | 台 | 6 | 15 | 6 |
| 21 | 成品清洗机 | 台 | 1 | 3 | 1 |
| 22 | 空压机 | 台 | 2 | 3 | 2 |
| 23 | 轻柴油发电机 | 台 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | 打包机 | 台 | 3 | 6 | 2 |
| 25 | 浸锡前处理机 | 台 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | 浸锡后处理机 | 台 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | 浸锡机 | 台 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | 蚀刻机 | 台 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 退膜机 | 台 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 退锡机 | 台 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | 吸尘器 | 台 | 1 | 2 | 3 |
| 32 | 导电膜一体机 | 台 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | 抗氧化一体机 | 台 | 0 | 1 | 1 |

- 3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料消耗情况原项目用量见表3-4。

表3-4 项目主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 名称 | 单位 | 技改前 | 技改后 | 实际用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双面覆铜板 | 万m2/a | 6 | 6 | 2 |
| 2 | 单面覆铜板 | 万m2/a | 6 | 6 | 2 |
| 3 | 阻焊油墨 | t/a | / | 26 | 8.3 |
|  | 线路油墨 | t/a | / | 20 | 6 |
|  | 文字油墨 | t/a | / | 5 | 1.4 |
| 4 | 氨水 | t/a | 60 | 60 | 19 |
| 5 | 氯化铵 | t/a | 40 | 40 | 11 |
| 6 | 硫酸 | t/a | 0.4 | 5 | 1.5 |
| 7 | 纯碱 | t/a | 0.6 | 4 | 1.15 |
| 8 | 氢氧化钠 | t/a | 0.2 | 0.2 | 0.06 |
| 9 | 锡条 | t/a | 4 | 4 | 0 |
| 10 | 退锡水 | t/a | 3.2 | 3.2 | 0 |
| 11 | 洗网水 | t/a | 0.8 | 24 | 7.3 |
| 12 | 整孔剂 | t/a | 0 | 5 | 1.5 |
| 13 | 氧化剂 | t/a | 0 | 4.8 | 1.4 |
| 14 | 催化剂 | t/a | 0 | 4.8 | 1.4 |
| 15 | 助焊剂 | t/a | 0.8 | 50 | 14 |
| 16 | 合金焊头 | 万支/a | 4 | 10 | 3 |
| 17 | 盐酸 | t/a | 0 | 3 | 1 |
| 18 | 抗氧化剂 | t/a | 0 | 1.8 | 5.5 |
| 19 | 酒精 | t/a | 0.4 | 0.4 | 0.12 |
| 20 | 双氧水 | t/a | 0 | 3.3 | 1 |

- 3.4 水源及水平衡

本项目废水主要为生产废水、食堂废水及员工生活污水，其中生产废水为导电膜废水、板面刷洗废水、显影废气、洗网板废水、成品清洗废气和SOP抗氧化废水，废水按照低浓度废水、络合废水和高浓度有机废水三股分别收集，络合废水经化学反应破络合去除重金属和高浓度有机废水经酸析法去除油墨预处理后，与低浓度废水混合进行物化+生化处理后纳管排放；食堂废水经隔油处理后同生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳入市政污水管网，纳管至平阳县昆鳌污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。2020年8月-10月监测期间，根据企业统计，企业生产废水排放量为2387吨；生活用水量为598吨，排污系数取0.8，则生活污水年排放量为1913.6吨，则废水年排放量为11461.6吨/年，企业实际运行及近三个月水量平衡见图3-3。

图3-3 项目水平衡图

- 3.5 生产工艺

本项目主要为线路板的生产。生产工艺流程及产污环节见图3-4~3-5。各工艺流程说明如下：

外协加工

图3-4 项目单面板生产工艺流程及产污节点图

外协加工

外协加工

图3-5 项目双面板生产工艺流程及产污节点图

主要工艺流程：

- 1、下料、磨边、圆角：先将覆铜板裁成适合加工生产的尺寸大小，再用磨边机将覆铜板四周磨光滑，接着用圆角机将覆铜板四方尖角磨圆。

- 2、钻孔：将裁好的覆铜板以钻孔机钻出层间电路的导通孔及焊接零件固定孔，整个钻孔过程采用电脑控制，再用去毛刺机将覆铜板表面去毛刺。

- 3、导电膜(双面板)：双面板生产过程中需要将钻孔后的覆铜板进行导电膜处理。导电膜工艺的主要作用是清洁板面氧化物、孔内杂物，使孔内产生电荷，再经过氧化和催化处理后使覆铜板孔表面形成一层高分子导电膜。

- A、酸洗、水洗、磨板等：钻孔工序完成后，首先用3%-5%的硫酸溶液在酸洗槽内对双面板进行酸洗处理，接着进行溢流水洗，水洗后用3%-5%的硫酸溶液进行磨板处理。目的是去除双面板道孔及表面上的污物，酸洗过程中会产生酸洗废水(主要含铜渣、硫酸等)

- B、整孔、水洗：然后用整孔剂(乙二醇胺)在整孔槽内(50±2℃)进行整孔处理，整孔的主要目的为去除清理孔内和线路板表面杂物。

- C、氧化、水洗：氧化是通过氧化处理(88±2℃)在表面形成薄的、致密的MnO2覆盖层，初步形成高分子聚合物，氧化工序后进行三级溢流水洗。

- D、催化、水洗：催化是用催化剂在催化槽(18士2℃)内将MnO2覆盖层表面酸化催化形成导电的高分子聚合物，催化后进行3级溢流水洗，目的是去除线路板表面废液。

- 4、版面刷洗：即先用3%-5%的硫酸溶液在酸洗槽内将覆铜板表面进行酸性刷洗清洁处理，再进行二级溢流水洗去除覆铜板表面酸洗废液。接着对覆铜板进行磨板处理，磨板槽液采用后续二级溢流水洗的清洗水，磨板是采用物理方法对基板进行磨刷，以去除基板上的污物、增加板面的粗糙度。然后对覆铜板进行二级溢流水洗，接着进行高压水洗。

- 5、图形转移(印刷、曝光、显影)：线路印刷主要目的是通过将底片上的线路转移到覆铜板上。版面刷洗后以网版印刷方式将液态感光油墨涂覆于板面上，再将覆铜板放进烘箱(电加热)经75℃左右的温度预干燥30分钟，后贴菲林底片送入UV曝光机中曝光，底片上透明的地方会透光，使线路板上透光部分的感光油墨发生聚合交联反应而硬化，底片上黑色的地方不会透光，因此，线路板上不透光的感光油墨不会硬化。显影的目的是用显影液去除曝光底片不透光部分的感光油墨，用碳酸钠水溶液进行显影将要的图形显露出来，最终完成线路板上图形线路。

- 6、电镀(外协)：本项目双面板生产过程中需进行电镀工艺(外协)，外协电钱要包括镀铜和镀锡。

- 7、印阻焊层(丝印、曝光、显影)：外层线路完成后需再披覆绝缘的树酯层来保护线路避免氧化及焊接短路。涂装前通常需先用刷磨、微蚀等方法将线路板铜面做适当的粗化清洁处理，而后以网版印刷的方式将液态感光绿漆涂覆于板面上，再预烘干燥，待其冷却后送入紫外线曝光机中曝光，绿漆在底片透光区域受紫外线照射后会产生聚合反应，因此曝光区域的绿漆在稍后的显影步骤中将被保留下来，以碳酸钠水溶液将涂膜上未受光照的区域显影去除，最后再加以75℃左右的温度烘烤30分钟左右使绿漆中的树脂完全硬化。

- 8、文字印刷(印文字、老化)：将客户所需的文字、商标或零件标号以丝网印刷的方式印在板面上，丝网印刷是指在已有图案的网布上用刮刀刮挤压出油墨将要转移的图案，转移到板面上，通常丝网由尼龙、聚酯、丝绸或金属网制作而成。印文字过程使用过的丝网后须进行清洗，首先用洗网水清洗接着用清水冲洗，再烘干待用。印好后再将线路板置于150℃的高温下1小时左右让文字漆硬化。

- 9、成型切割(铣外型)：将线路板经铁加工形成客户需求的外型尺寸。

- 10、接点加工：防焊漆覆盖了大部分的线路铜面，仅露出供零件焊接、电性测试及线路板插接用的终端接点。该端点需另加适当保护层，以避免在长期使用中端点产生氧化物，影响电路稳定性及造成安全顾虑，本工序主要是喷锡或OSP防氧化(原为浸松香工艺)。

- OSP防氧化：测试完的线路板先用3%-5%稀硫酸、双氧水进行微蚀处理，接着经过4级溢流水洗后吸干，再用抗氧化剂在抗氧化槽内(约40℃)进行抗氧化处理，接着再进行三级溢流水洗，最后强风吹干、热风吹干，最后在线路板表面形成一层抗氧化层保护线路板。

- 11、测试：将线路板通过拉线机、成型机等将线路板加工成客户需求的外型尺寸，最后经清洗线清洗干净后送产品终检，在包装前对线路板进行最后的电性导通、阻抗测试及焊锡性、热冲击耐受性测试，确保产品质量。

- 3.6 验收范围

本次验收范围为浙江硕能电子有限公司年产十二万平方米单双面线路板零土地技改项目。

- 3.7 项目变动情况

经现场调查确认，项目实际设备未达到与环评设计数量，详见附件3，喷锡和浸锡部分外协加工；因企业要求，本次食堂油烟未进行监测。其余建设情况与环评内容基本一致，无变动情况。

4 环境保护设施情况

- 4.1 污染物治理/处理设施

4.1.1 废水

本项目废水主要为生产废水、食堂废水及员工生活污水，其中生产废水为导电膜废水、板面刷洗废水、显影废水、洗网板废水、成品清洗废水和SOP抗氧化废水，按照低浓度废水、络合废水和高浓度有机废水三股，络合废水经化学反应破络合去除重金属、高浓度有机废水经酸析法去除油墨预处理后，与低浓度废水混合采用物化+生化法处理后纳管排放；食堂废水经隔油处理后同生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳入市政污水管网，纳管至平阳县昆鳌污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。废水来源及处理方式见表4-1。

表4-1 废水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 化学需氧量、氨氮等 | 间歇 | 化粪池 | 平阳县昆鳌污水处理厂 |
| 食堂废水 | 化学需氧量、氨氮等 | 间歇 | 隔油+化粪池 |  |
| 低浓度废水 | 化学需氧量等 | 间歇 | 化学反应破络合去除重金属（络合）+酸析法（高浓度）+物化+生化法 |  |
| 络合废水 | Cu、Sn等 | 间歇 |  |  |
| 高浓度有机废水 | 化学需氧量等 | 间歇 |  |  |

废水处理设施：项目废水处理设施由浙江金保环境工程发展有限公司与平阳县洁源环保技术咨询有限公司设计，并与企业一并施工完成，设计日处理量为20t，日运行8小时；2020年8月-10月监测期间，根据企业统计，企业生产废水排放量为2387吨；生活用水量为598吨，排污系数取0.8，则生活污水年排放量为1913.6吨，则废水年排放量为11461.6吨/年。具体处理工艺流程见图4-1。

有机废水（高浓度）

## （）

废水

（低浓度）

络合废水

调节池

泵C

酸析池

调节池

破络池

综合反应池

斜管沉淀池

调酸池

A池

2.5t/h

O池

二沉池

污泥池

排放口

压滤机

排放

泥渣委托处理

图4-1 项目生产废水处理工艺流程图

4.1.2 废气

项目主要废气污染物为印刷废气、丝印废气、抗氧化废气、酒精擦拭废气、酸洗废气、钻孔粉尘、涂覆助焊废气和食堂油烟。钻孔工序废气收集后经脉冲布袋除尘器+滤芯过滤器处理后引至25米排气筒高空排放；印刷、丝印、曝光、显影、烘干、抗氧化废气经UV光氧净化器+活性炭吸附箱处理后引至25米高空排放。酸洗废气经双效水喷淋塔后引至25米高空排放。食堂油烟废气集气后经静电式油烟净化器处理后高空排放。废气来源及处理方式见表4-2。

表4-2 废气来源及处理方式一览表

| 废气来源 | 主要污染因子 | 处理设施 | 排气筒高度 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钻孔工序 | 颗粒物 | 脉冲布袋除尘器+滤芯过滤器 | 25米 | 环境 |
| 印刷废气 | NMHC | UV光氧净化器+活性炭吸附箱 | 25米 |  |
| 丝印废气 | NMHC |  |  |  |
| 抗氧化废气 | NMHC |  |  |  |
| 曝光 | NMHC |  |  |  |
| 烘干 | NMHC |  |  |  |
| 酒精擦拭废气 | NMHC |  |  |  |
| 酸洗废气 | 硫酸雾 | 双效水喷淋塔 | 25米 |  |
| 炉灶 | 油烟 | 静电式油烟净化器 | / | 环境 |

4.1.3 噪声

项目噪声主要来源于设备运行的机械噪声。

4.1.4 固(液)体废物

项目产生的固体废物主要为一般包装废料、废油墨桶、废线路板及边角料、生产废水处理污泥、废活性炭和生活垃圾。一般包装废料收集后外售综合利用；废油墨桶和废活性炭收集后委托温州市环境发展有限公司处理；生产废水处理污泥委托浙江金泰来环保科技有限公司处理；废线路板委托乐清市腾达废旧金属回收有限公司处置；生活垃圾委托环卫部门清运处置。固废产生情况及处置见表4-3。

表4-3 固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 环评预估产生量 | 实际产生量 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 员工生活 | 一般固废 | 9.6t/a | 9.6t/a | 环卫处理 |
| 2 | 一般包装废料 | 包装 | 一般固废 | 0.5t/a | 1.5t/a | 外售综合利用 |
| 3 | 生产废水处理污泥 | 废水处理 | 危险固废 | 2.62t/a | 0.8t/a | 委托浙江金泰来环保科技有限公司处理 |
| 4 | 废活性炭 | 废气处理 | 危险固废 | 23.49t/a | 7.2t/a | 委托温州市环境发展有限公司处理 |
| 5 | 废油墨桶 | 原料贮存 | 危险固废 | / | 4t/a |  |
| 6 | 废线路板 | 生产过程 | 危险固废 | / | 若干 | 委托乐清市腾达废旧金属回收有限公司处置 |

- 4.2 其他环保设施

4.2.1 环境风险防范设施

环评未提及环境风险及防范，应急预案未编制。

4.2.2 在线监测装置

企业目前无在线监测装置。

4.2.3 其他设施

项目环境影响报告表及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

项目技改总投资概算450万元，实际投资400万元，其中环保设施投资50万元，占总投资额的12.5%。项目环保投资情况见表4-4。该公司已制定有环保管理制度，有专门的环保管理人员。

表4-4 项目环保设施投资情况表

| 序号 | 投资项目 | 环保治理措施 | 环保设施投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理系统 | 生活污水处理设施、废水处理设施 | 12 |
| 2 | 废气处理系统 | UV光氧净化器+活性炭吸附箱、脉冲布袋除尘器、滤芯过滤器 | 30 |
| 3 | 噪声处理系统 | 消声、减振、隔声 | 3 |
| 4 | 固废处理措施 | 危废处理 | 5 |
| 5 | 合计 |  | 50 |

浙江硕能电子有限公司年产十二万平方米单双面线路板零土地技改项目执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目环保设施环评、实际建设情况见表4-5。

表4-5  环评及批复意见落实情况表

| 类别 |  | 环评要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 食堂废水经隔油处理后同生活污水经预处理后达《污水综合排放标准》(GB8978-1996 )三级标准后纳入昆鳌污水处理厂 | 本项目废水主要为生产废水、食堂废水及员工生活污水，其中生产废水为导电膜废水、板面刷洗废水、显影废气、洗网板废水、成品清洗废气和SOP抗氧化废水，按照低浓度废水、络合废水和高浓度有机废水三股，络合废水经化学反应破络合去除重金属和高浓度有机废水经酸析法去除油墨预处理后，与低浓度有机废水混合进行物化+生化处理后纳管排放；食堂废水经隔油处理后同生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳入市政污水管网，纳管至平阳县昆鳌污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放 |
|  | 食堂废水 |  |  |
|  | 生产废水 | 络合废水经化学反应破络合去除重金属和高浓度有机废水经酸析法去除油墨预处理后，与低浓度废水混合进行物化+生化处理后纳管排放 |  |
| 废气 | 油墨废气 | 印刷设备上方设置集气罩，设置活性炭吸附装置，处理后的尾气通过25m的排气筒高空排放 | 项目主要废气污染物为印刷废气、丝印废气、抗氧化废气、酒精擦拭废气、酸洗废气、钻孔粉尘、涂覆助焊废气和食堂油烟。钻孔工序废气收集后经脉冲布袋除尘器+滤芯过滤器处理后引至25米排气筒高空排放；印刷、丝印、曝光、显影、烘干、抗氧化废气经UV光氧净化器+活性炭吸附箱处理后引至25米高空排放。酸洗废气经双效水喷淋塔后引至25米高空排放。食堂油烟废气集气后经静电式油烟净化器处理后高空排放 |
|  | 网板清洗有机废气 | 设置集气装置，将有机废气引至活性炭装置吸收处理后高空排放 |  |
|  | 抗氧化剂有机废气 | 设置集气装置，将有机废气引至活性炭装置吸收处理后引至25米高空排放 |  |
|  | 酒精废气 | 加强通风 |  |
|  | 硫酸雾 | 加强通风 |  |
|  | 氯化氢 | 加强通风 |  |
|  | 油烟废气 | 经油烟净化器处理后排放 |  |
| 噪声 | 噪声 | ①加强设备的维护，确保设备处于良好运转状态，杜绝因 设备不正常运转时产生的高噪声； ②建议对高噪声设备做好基础减震隔声降噪措施； ③车间合理布局，生产设备远离门窗，减小噪声影响； ④加强完善企业管理制度，加强员工教育，安全文明生产生产期间关闭门窗，员工进出随手关门。 | 企业车间设备已合理布局，并采取了相应措施，确保噪声达标排放，厂界西侧和东侧噪声达标排放。 |
| 固废 | 生活垃圾 | 委托环卫部门清运。 | 项目产生的固体废物主要为一般包装废料、废油墨桶、废线路板及边角料、生产废水处理污泥、废活性炭和生活垃圾。一般包装废料收集后外售综合利用；废油墨桶和废活性炭收集后委托温州市环境发展有限公司处理；生产废水处理污泥委托浙江金泰来环保科技有限公司处理；废线路板委托乐清市腾达废旧金属回收有限公司处置；生活垃圾委托环卫部门清运处置 |
|  | 包装废料 | 收集后外售综合利用 |  |
|  | 生产废水处理污泥 | 委托有资质单位处理 |  |
|  | 废活性炭 | 委托有资质单位处理 |  |

- 5 建设项目环评报告的主要结论及审批

- 5.1 环评报告的主要结论与建议

5.1.1 环境影响评价结论

(1)水环境影响  项目所处地为平阳县昆鳌污水处理厂纳污范围，昆鳌污水处理厂已经建成运行，本项目经厂区废水处理设施处理后可纳入平阳县昆鳌污水处理厂，因此废水不会对周围内河水体水质产生影响。

(2)大气环境影响

根据AERSCREEN模型估算结果，大气其他污染因子均未超过相应的环境质量标准限值，不会对周围敏感点和区域大气环境空气质量产生明显影响

(3)声环境影响  本项目主要噪声源为各生产车间生产设备运行时发出的噪声，需通过合理总平布局、选用低噪声设备，生产车间墙体要采用隔声效果良好的实体墙。通过噪声影响预测，厂界噪声值均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区标准，能够做到达标排放。

(4)固废环境影响

经采取相关的污染防治措施，固废均能做到无害化处理，不外排环境，不会对周围环境带来影响。

5.1.2 建议

1、企业应重视环境保护工作，要配备环保管理员，认真负责本项目的环境管理、环境统计、污染源的治理工作及长效管理，并做好安全防范应急措施。

2、废水、废气治理设施工艺应通过有资质单位设计、实施，以确保达标排放。

3、加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

5.1.3 环境影响评价总结论

温州长迅科技有限公司位于平阳县昆阳镇工业园区联东北路38号，土地使用面积6573.91平方米，厂房建筑面积12909.1平方米。现有项目规模为年产12万m2线路板，本次项目对现有项目进行技改(主要增加导电膜工艺、将浸松香工艺改为OSP抗氧化工艺以及部分工序增加设备数量)。项目建设符合国家产业政策，符合国家用地性质的要求，符合城市总体发展规划，具有较好的经济效益，有利于促进经济发展。生产过程中会产生一定的污染物，经分析和评价，若采用科学管理与恰当的环保治理手段能够使污染物达标排放，并符合总量控制的要求，对周围环境的影响可以控制在一定的范围内。因此，在全面落实环评提出的各项环境污染治理措施的前提下，从环保角度讲，该项目是可行的。

- 5.2 审批部门审批决定

温州市生态环境局于2019年7月10日以(编号：2019029)的形式出具了本项目环境影响评价文件承诺备案受理，具体如下：

温州长迅科技有限公司：

你单位于2019年7月10日提交申请备案的请示、温州长迅科技有限公司年产十二平方米单双面线路板项目环境影响报告表、项目备案承诺书等材料悉，经形式审查，符合受理条件，同意备案。

项目正式投产前，请你单位及时委托有资质监测机构进行监测，按规范自行组织环保设施竣工验收，环保设施竣工验收情况向社会公开后报环保部门备案。办理备案手续前按以下要求整理准备好材料：

1、建设项目环保设施竣工验收备案申请。

2、建设项目环保设施竣工验收监测报告。

3、建设项目环保设施竣工验收信息公开情况说明。

6 验收执行标准

- 6.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表6-1：

表6-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 |  | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 |  | 6~9 | 无量纲 | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表4三级标准 |
|  | 悬浮物 |  | 400 | mg/L |  |
|  | 化学需氧量 |  | 500 | mg/L |  |
|  | 五日生化需氧量 |  | 300 | mg/L |  |
|  | 动植物油类 |  | 100 | mg/L |  |
|  | 石油类 |  | 20 | mg/L |  |
|  | LAS |  | 20 | mg/L |  |
|  | 总铜 |  | 2.0 | mg/L |  |
|  | 氨氮 |  | 35 | mg/L | 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值 |
|  | 总磷 |  | 8 | mg/L |  |
|  | 总锡 |  | 5.0 | mg/L | 《污水综合排放标准》 (DB31/199-2009) |
|  | 总铬 |  | 1.5 | mg/L | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表1第一类污染物 |
|  | 六价铬 |  | 0.5 | mg/L |  |
| 废气 | 颗粒物 | 排放浓度 | 120 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中新污染源二级标准注：25米排放速率均按照内插法计算得到 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 120 | mg/m3 |  |
|  | 硫酸雾 |  | 45 | mg/m3 |  |
|  | 氯化氢 |  | 100 | mg/m3 |  |
|  | 颗粒物 | 排放速率 （25米） | 14.45 | kg/h |  |
|  | 非甲烷总烃 |  | 35 | kg/h |  |
|  | 硫酸雾 |  | 5.7 | kg/h |  |
|  | 氯化氢 |  | 0.92 | kg/h |  |
|  | 氨 | 排放速率 （25米） | 14 | kg/h | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表2排放限值 |
| 噪声 | 厂界四周 | 昼间 | 65 | dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
|  |  | 夜间 | 55 | dB(A) |  |

- 6.2 总量控制指标

项目主要污染物总量控制为CODcr1.724t/a，NH3-N0.172t/a，VOCs0.9494t/a。

- 7 验收监测内容

- 7.1环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表7-1。

表7-1 验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点 编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | A | 生活污水排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、 TN、TP、动植物油类 | 抽样2天，每天 4次 |
|  |  |  | COD、NH3-N、TN、TP | 抽样1天，每天 1次 |
| 生产废水 | B | 调节池 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、 总铜、总锡、石油类、LAS、色度、六价铬、总铬、总磷 | 抽样2天，每天 4次 |
|  | C | 破络池 | 六价铬、总铬 | 抽样2天，每天 4次 |
|  | D | 调酸池出水 | COD、NH3-N、总磷 | 抽样2天，每天 4次 |
|  | E | 生产废水排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、 总铜、总锡、石油类、LAS、六价铬、总铬、总磷 | 抽样2天，每天 4次 |
| 有组织废气 | F | 印刷、丝印、曝光、显影、烘干、抗氧化废气净化前排气筒 | NMHC | 抽样2天，每天 4次 |
|  | G | 印刷、丝印、曝光、显影、烘干、抗氧化废气净化后排气筒 | NMHC | 抽样2天，每天 4次 |
|  | H | 酸洗工序净化前排气筒 | 硫酸雾、NH3、HCL | 抽样2天，每天 4次 |
|  | I | 酸洗工序净化后排气筒 | 硫酸雾、NH3、HCL | 抽样2天，每天 4次 |
|  | J | 钻孔废气净化后排气筒 | 颗粒物 | 抽样2天，每天 4次 |
| 噪声 | 1-4 | 厂界四周 | 等效声级 | 监测2天，每天 昼夜各1次 |
| *锡项目自身无相应资质认定许可技术能力，由浙江新鸿检测技术有限公司（资质认定证书编号：161112341334)分包检测 |  |  |  |  |

- 8 质量保证及质量控制

- 8.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表8-1：

表8-1 各监测项目具体分析方法表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 废水水 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |
|  | NH3-N | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂光度法 HJ 535-2009 |
|  | BOD5 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 |
|  | TP | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 |
|  | TN | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636—2012 |
|  | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 |
|  | 石油类 |  |
|  | 锡 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700—2014 |
|  | 总铬 | 水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 757—2015 |
|  | 总铜 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475—1987 |
|  | 色度 | 水质 色度的测定 GB/T 11903—1989 |
|  | LAS | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法GB/T 7494—1987 |
|  | 总镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 11912—1989 |
|  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB/T 7467—1987 |
| 废气 | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157—1996及其修改单 |
|  | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533—2009 |
|  | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38—2017 |
|  | 硫酸雾 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544—2016 |
|  | 氯化氢 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27—1999 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 |
|  | 厂界噪声 | 环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正 HJ 706-2014 |

- 8.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表8-2：

表8-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 便携式pH计 | PHB-4 | pH | 检定合格 |
| COD恒温加热器 | JH-12 | COD | 功能检查合格 |
| 生化培养箱 | SPX-150B | BOD5 | 校准合格 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | NH3-N、TP、NH3、氯化氢、TN、六价铬、石油类、LAS | 检定合格 |
| 离子色谱仪 | DX-120 | 硫酸雾 | 检定合格 |
| 赛多利斯电子天平 | SQP/PRACTUM224-1CN | SS、颗粒物 | 检定合格 |
| 原子吸收分光光度计 | WFX-130A | 铜 | 检定合格 |
| 电感耦合等离子体质谱仪 | ICP-MS | 锡 | 检定合格 |
| 红外分光测油仪 | JLBG-126 | 动植物油类、石油类 | 校准合格 |
| 气相色谱仪 | GC-1690 | 非甲烷总烃 | 检定合格 |
| 恒温恒流大气颗粒物采样器 | MH1205 | NH3、氯化氢 | 校准合格 |
| 真空箱采样器 | MH3051 | 非甲烷总烃 | 检定合格 |
| 自动烟尘(气)测试仪 | 崂应3012H | 颗粒物、硫酸雾 | 校准合格 |

- 8.3 人员资质

建设项目验收参与人员见表8-3：

表8-3 建设项目验收参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 郑江杰 | 评价室检测员 | XH201702 |
| 报告编制人 | 郑江杰 | 评价室检测员 | XH201702 |
| 报告审核人 | 陈金彪 | 评价室主任 | XH201407 |
| 报告审定人 | 黄海燕 | 质量负责人/高级工程师 | XH201511 |
| 其他成员 | 谢娟补 | 评价室检测员 | XH201808 |
|  | 胡博人 | 评价室检测员 | XH201809 |
|  | 陈虹 | 分析室主任 | XH201721 |
|  | 盖诗佳 | 分析室检测员 | XH201701 |
|  | 高丰环 | 分析室检测员 | XH201710 |
|  | 吴星星 | 分析室检测员 | XH201716 |
|  | 周玲玲 | 分析室检测员 | XH201910 |
|  | 吴敏 | 分析室检测员 | XH201818 |
|  | 叶孙文 | 分析室检测员 | XH201923 |
|  | 党锦涛 | 分析室检测员 | XH202012 |
|  | 万语 | 分析室检测员 | XH201917 |

- 8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第三版 试行) (浙江省环境监测中心2019年)的要求进行。在现场监测期间，对废水入网口的水样采取平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品质控结果见表8-4。

表8-4 现场平行样品质控结果表

| 样品编号 | 监测项目 | 测定值1 (mg/L) | 测定值2 (mg/L) | 相对偏差(%) | 允许偏差(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HJ2103765-008 | COD | 173 | 186 | 3.62 | ≤15 | 符合 |
|  | NH3-N | 27.0 | 27.9 | 1.64 | ≤20 | 符合 |
|  | TP | 1.53 | 1.57 | 1.29 | ≤15 | 符合 |
|  | TN | 43.6 | 42.7 | 1.04 | ≤10 | 符合 |

- 8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第三版 试行) (浙江省环境监测中心2019年)的要求进行。

(2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

(3)被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围(即30%~70%之间)。

(4)采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟

气监测(分析)仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计(标定)，在测试时应保证采样流量的准确。

- 8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5 dB测试数据无效。本次验收噪声测试校准记录见表8-5：

表8-5 噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前（dB） | 测后（dB） | 差值（dB） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年3月29日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2021年3月30日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2021年4月29日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2021年4月30日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

- 9 验收监测结果与分析评价

- 9.1 生产工况

2021年3月29日、30日、4月29日、30日验收监测期间，浙江硕能电子有限公司的生产负荷分别为实际生产能力（单面线路板）88%、91%、85%、91%（双面线路板）101%、104%、96%、101%，符合国家对建设项目环境保护设施阶段性竣工验收监测工况的要求。监测期间工况详见表9-1。

表9-1 监测期间产量核实表

| 监测期间主要产品产量 |  |  | 实际生产 负荷 | 设计生产能力 | 实际生产能力 | 年生 产日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 主要产品 | 产量 |  |  |  |  |
| 2021年3月29日 | 单面线路板 | 55m2/d | 88% | 6万m2/a 187.5m2/d | 2万m2/a 62.5m2/d | 320天 |
| 2021年3月30日 |  | 57m2/d | 91% |  |  |  |
| 2021年4月29日 |  | 53m2/d | 85% |  |  |  |
| 2021年4月30日 |  | 57m2/d | 91% |  |  |  |
| 2021年3月29日 | 双面线路板 | 63m2/d | 101% | 6万m2/a 187.5m2/d | 2万m2/a 62.5m2/d |  |
| 2021年3月30日 |  | 65m2/d | 104% |  |  |  |
| 2021年4月29日 |  | 60m2/d | 96% |  |  |  |
| 2021年4月30日 |  | 63m2/d | 101% |  |  |  |

- 9.2 环境保护设施调试效果

9.2.1 污染物达标排放监测结果

9.2.1.1 废水监测结果

3月29日、30日验收监测结果表明，破铬后总铬和六价铬排放浓度达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表1第一类污染物排放限值；标排口总锡排放浓度达到《污水综合排放标准》(DB31/199-2009)表1第一类污染物排放限值，pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、阴离子表面活性剂、总铜和石油类排放浓度低于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值，氨氮、总磷排放浓度低于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值；

生活污水中pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度低于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值，氨氮、总磷排放浓度低于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值。废水监测结果及监测点位详见表9-2，监测点位图9-1。

9.2.1.2废气监测结果

3月29日、30日验收监测期间，项目钻孔、印刷、丝印、曝光、显影、烘干、抗氧化废气、酸洗废气净化后排气筒的废气监测结果中，颗粒物（钻孔）、非甲烷总烃（印刷、丝印、曝光、显影、烘干、抗氧化废气）、硫酸雾、氯化氢（酸洗废气）排放浓度和排放速率均低于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准限值；项目酸洗废气净化后排气筒的废气监测结果中，氨的排放速率达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)排放标准；具体监测结果及监测点位详见表9-3、图9-1，去除效率见表9-5。

9.2.1.3 厂界噪声监测结果

4月29日、30日验收监测期间，根据实际情况于浙江硕能电子有限公司厂界西侧（1号测点）、北侧（2号测点）和东侧（3号测点）共设置3个噪声测点（厂界南侧与包装厂相连，无法布点监测），厂界噪声测点执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。两天昼夜间监测结果中，西侧（1号测点）、东侧（3号测点）和昼间北侧（2号测点）测点均达标，夜间北侧（2号测点）结果超标。现场检测时，2号测点主要声源为空压机，昼间3号测点主要声源为废水处理设施，其余测点均为无明显声源。具体监测结果及监测点位见表9-4、图9-1。

表9-2 废水监测结果统计表

| 项目 抽样位置及时间 |  | pH范围 (无量纲) | NH3-N (mg/L) | TP (mg/L) | TN (mg/L) | SS (mg/L) | COD (mg/L) | BOD5 (mg/L) | 石油类 (mg/L) | 动植物油类 (mg/L) | 色度(倍) | 总铬(mg/L) | 总铜（mg/L） | 总锡 （mg/L） | 六价铬(mg/L) | LAS (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水排放口 3月 29日 | 08:53 | 8.30 | 30.4 | 1.86 | 44.2 | 108 | 175 | 39.6 | —— | 0.37 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 09:44 | 7.95 | 26.0 | 1.93 | 41.6 | 138 | 170 | 33.7 | —— | 0.38 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 14:39 | 8.36 | 27.6 | 1.77 | 45.0 | 125 | 186 | 36.5 | —— | 0.34 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 15:57 | 8.01 | 28.3 | 1.90 | 40.8 | 136 | 162 | 37.6 | —— | 0.33 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 平均值 | 7.95-8.36 | 28.1 | 1.86 | 42.9 | 127 | 173 | 36.9 | —— | 0.36 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 生活污水排放口 3月 30日 | 08:52 | 8.16 | 28.4 | 1.42 | 48.2 | 108 | 164 | 33.2 | —— | 0.34 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 09:44 | 8.31 | 30.6 | 1.61 | 46.2 | 146 | 179 | 37.4 | —— | 0.38 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 13:12 | 7.98 | 24.8 | 1.56 | 44.9 | 114 | 192 | 34.2 | —— | 0.29 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 16:29 | 7.86 | 27.4 | 1.55 | 43.2 | 124 | 180 | 36.0 | —— | 0.38 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 平均值 | 7.86-8.31 | 27.8 | 1.54 | 45.6 | 123 | 179 | 35.2 | —— | 0.35 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 调节池 3月 29日 | 08:41 | 7.23 | 2.11 | 0.33 | —— | 182 | 411 | 90.7 | 0.59 | —— | 2 | ＜0.03 | 22.1 | 0.046 | ＜0.010 | 1.15 |
|  | 09:32 | 7.01 | 1.70 | 0.35 | —— | 160 | 391 | 94.4 | 0.70 | —— | 2 | ＜0.03 | 21.7 | 0.046 | ＜0.010 | 1.25 |
|  | 14:27 | 7.38 | 1.82 | 0.38 | —— | 182 | 408 | 83.1 | 0.76 | —— | 2 | ＜0.03 | 21.9 | 0.046 | ＜0.010 | 1.03 |
|  | 15:44 | 7.25 | 1.94 | 0.34 | —— | 175 | 402 | 88.5 | 0.63 | —— | 2 | ＜0.03 | 22.0 | 0.044 | ＜0.010 | 1.17 |
|  | 平均值 | 7.01-7.38 | 1.89 | 0.35 | —— | 175 | 403 | 89.2 | 0.67 | —— | 2 | ＜0.03 | 21.9 | 0.46 | ＜0.010 | 1.15 |
| 调节池 3月 30日 | 08:40 | 7.49 | 2.46 | 0.35 | —— | 177 | 366 | 95.6 | 0.67 | —— | 2 | ＜0.03 | 13.0 | 0.015 | ＜0.010 | 1.04 |
|  | 09:30 | 7.25 | 2.11 | 0.34 | —— | 185 | 373 | 87.0 | 0.69 | —— | 2 | ＜0.03 | 12.7 | 0.015 | ＜0.010 | 0.97 |
|  | 13:01 | 7.02 | 1.96 | 0.39 | —— | 172 | 380 | 86.2 | 0.73 | —— | 2 | ＜0.03 | 13.1 | 0.015 | ＜0.010 | 1.08 |
|  | 16:16 | 7.31 | 2.26 | 0.37 | —— | 155 | 379 | 90.9 | 0.73 | —— | 2 | ＜0.03 | 13.1 | 0.015 | ＜0.010 | 1.02 |
|  | 平均值 | 7.02-7.49 | 2.20 | 0.36 | —— | 172 | 374 | 89.9 | 0.71 | —— | 2 | ＜0.03 | 13.0 | 0.15 | ＜0.010 | 1.03 |
| 破络池 3月 29日 | 08:43 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ＜0.03 | —— | —— | ＜0.010 | —— |
|  | 09:34 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ＜0.03 | —— | —— | ＜0.010 | —— |
|  | 14:29 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ＜0.03 | —— | —— | ＜0.010 | —— |
|  | 15:46 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ＜0.03 | —— | —— | ＜0.010 | —— |
|  | 平均值 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ＜0.03 | —— | —— | ＜0.010 | —— |
| 破络池 3月 30日 | 08:42 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ＜0.03 | —— | —— | ＜0.010 | —— |
|  | 09:32 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ＜0.03 | —— | —— | ＜0.010 | —— |
|  | 13:02 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ＜0.03 | —— | —— | ＜0.010 | —— |
|  | 16:18 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ＜0.03 | —— | —— | ＜0.010 | —— |
|  | 平均值 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ＜0.03 | —— | —— | ＜0.010 | —— |
| 调酸池出水 3月 29日 | 08:46 | —— | 1.77 | 0.14 | —— | —— | 229 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 09:36 | —— | 1.64 | 0.13 | —— | —— | 225 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 14:31 | —— | 1.71 | 0.13 | —— | —— | 217 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 15:48 | —— | 1.74 | 0.15 | —— | —— | 223 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 平均值 | —— | 1.72 | 0.14 | —— | —— | 223 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 调酸池出水 3月 30日 | 08:44 | —— | 1.74 | 0.13 | —— | —— | 281 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 09:34 | —— | 1.88 | 0.12 | —— | —— | 299 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 13:05 | —— | 1.86 | 0.14 | —— | —— | 295 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 16:20 | —— | 1.80 | 0.12 | —— | —— | 278 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 平均值 | —— | 1.82 | 0.13 | —— | —— | 288 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 生产废水排放口 3月 29日 | 08:48 | 7.31 | 0.350 | 0.08 | —— | ＜4 | 69 | 18.0 | ＜0.06 | —— | —— | ＜0.03 | 0.12 | 0.001 | ＜0.010 | 0.16 |
|  | 09:38 | 7.46 | 0.263 | 0.07 | —— | ＜4 | 59 | 14.1 | ＜0.06 | —— | —— | ＜0.03 | 0.11 | 0.001 | ＜0.010 | 0.12 |
|  | 14:34 | 7.29 | 0.299 | 0.07 | —— | ＜4 | 64 | 16.9 | ＜0.06 | —— | —— | ＜0.03 | 0.11 | 0.001 | ＜0.010 | 0.11 |
|  | 15:51 | 7.07 | 0.317 | 0.07 | —— | ＜4 | 74 | 20.2 | ＜0.06 | —— | —— | ＜0.03 | 0.11 | 0.001 | ＜0.010 | 0.15 |
|  | 平均值 | 7.07-7.46 | 0.307 | 0.07 | —— | ＜4 | 66 | 17.3 | ＜0.06 | —— | —— | ＜0.03 | 0.11 | 0.001 | ＜0.010 | 0.14 |
| 生产废水排放口 3月 30日 | 08:46 | 7.49 | 0.274 | 0.08 | —— | ＜4 | 78 | 17.5 | ＜0.06 | —— | —— | ＜0.03 | 0.15 | 0.001 | ＜0.010 | 0.17 |
|  | 09:37 | 7.16 | 0.304 | 0.06 | —— | ＜4 | 72 | 19.1 | ＜0.06 | —— | —— | ＜0.03 | 0.14 | 0.001 | ＜0.010 | 0.15 |
|  | 13:07 | 7.09 | 0.261 | 0.06 | —— | ＜4 | 63 | 16.3 | ＜0.06 | —— | —— | ＜0.03 | 0.14 | 0.001 | ＜0.010 | 0.13 |
|  | 16:22 | 7.22 | 0.289 | 0.06 | —— | ＜4 | 57 | 18.4 | ＜0.06 | —— | —— | ＜0.03 | 0.15 | 0.001 | ＜0.010 | 0.14 |
|  | 平均值 | 7.09-7.49 | 0.282 | 0.07 | —— | ＜4 | 68 | 17.8 | ＜0.06 | —— | —— | ＜0.03 | 0.14 | 0.001 | ＜0.010 | 0.15 |
| 纳管要求 |  | 6~9 | 35 | 8 | —— | 400 | 500 | 300 | 20 | 100 | —— | 1.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 20 |
| 评 价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | —— | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | —— | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2103765号检测报告。

表9-3  排气筒中废气监测结果统计表

| 抽样日期 及位置 |  | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 最大值 |  |  |
| 印刷、丝印、曝光、显影、烘干、抗氧化废气UV光氧净化器+活性炭吸附箱 3月29日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 3.5×103 | 3.7×103 | 3.6×103 | 3.6×103 | 3.7×103 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 12.4 | 11.1 | 9.35 | 8.38 | 12.4 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，kg/h | 0.043 | 0.041 | 0.034 | 0.030 | 0.043 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒（25米） | 标态干烟气量，m3/h | 5.2×103 | 5.8×103 | 5.6×103 | 5.5×103 | 5.8×103 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 2.80 | 2.38 | 2.42 | 2.66 | 2.80 | 120 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 35 | 达标 |
| 印刷、丝印、曝光、显影、烘干、抗氧化废气UV光氧净化器+活性炭吸附箱 3月30日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 3.7×103 | 3.6×103 | 3.8×103 | 3.7×103 | 3.8×103 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 6.27 | 6.05 | 8.08 | 7.69 | 8.08 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，kg/h | 0.023 | 0.022 | 0.031 | 0.028 | 0.031 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒（25米） | 标态干烟气量，m3/h | 5.4×103 | 5.7×103 | 5.5×103 | 5.4×103 | 5.7×103 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 1.60 | 2.18 | 1.85 | 2.06 | 2.18 | 120 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.0086 | 0.012 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 35 | 达标 |
| 钻孔废气脉冲布袋除尘器+滤芯 3月29日 | 净化后排气筒（25米） | 标态干烟气量，m3/h | 1.6×103 | 1.6×103 | 1.6×103 | 1.7×103 | 1.7×103 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | 120 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | ＜0.032 | ＜0.032 | ＜0.032 | ＜0.034 | ＜0.034 | 14.45 | 达标 |
| 钻孔废气脉冲布袋除尘器+滤芯 3月30日 | 净化后排气筒（25米） | 标态干烟气量，m3/h | 1.6×103 | 1.5×103 | 1.6×103 | 1.6×103 | 1.6×103 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | 120 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | ＜0.032 | ＜0.030 | ＜0.032 | ＜0.032 | ＜0.032 | 14.45 | 达标 |
| 酸洗废气双效水喷淋塔 3月29日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 2.3×103 | 2.4×103 | 2.5×103 | 2.6×103 | 2.6×103 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾产生浓度，mg/m3 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾产生速率，kg/h | 0.00064 | 0.00065 | 0.00063 | 0.00065 | 0.00065 | —— | —— |
|  |  | NH3产生浓度，mg/m3 | 83.9 | 66.4 | 76.1 | 63.0 | 83.9 | —— | —— |
|  |  | NH3产生速率，mg/m3 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | —— | —— |
|  |  | HCL产生浓度，mg/m3 | 5.8 | 8.9 | 7.0 | 7.3 | 8.9 | —— | —— |
|  |  | HCL产生速率，mg/m3 | 0.013 | 0.021 | 0.018 | 0.019 | 0.021 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒（25米） | 标态干烟气量，m3/h | 2.3×103 | 2.4×103 | 2.3×103 | 2.3×103 | 2.4×103 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾排放浓度，mg/m3 | ＜0.16 | ＜0.16 | ＜0.16 | ＜0.16 | ＜0.16 | 45 | 达标 |
|  |  | 硫酸雾排放速率，kg/h | ＜0.00037 | ＜0.00038 | ＜0.00037 | ＜0.00037 | ＜0.00038 | 5.7 | 达标 |
|  |  | NH3排放浓度，mg/m3 | 17.1 | 15.6 | 9.97 | 11.1 | 17.1 | —— | —— |
|  |  | NH3排放速率，mg/m3 | 0.039 | 0.037 | 0.023 | 0.026 | 0.039 | 14 | 达标 |
|  |  | HCL排放浓度，mg/m3 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 2.7 | 4.0 | 100 | 达标 |
|  |  | HCL排放速率，mg/m3 | 0.0092 | 0.0091 | 0.0092 | 0.0062 | 0.0092 | 0.92 | 达标 |
| 酸洗废气双效水喷淋塔 3月30日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 2.6×103 | 2.8×103 | 2.6×103 | 2.5×103 | 2.8×103 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾产生浓度，mg/m3 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾产生速率，kg/h | 0.00075 | 0.00078 | 0.00075 | 0.00080 | 0.00080 | —— | —— |
|  |  | NH3产生浓度，mg/m3 | 77.6 | 96.9 | 84.1 | 76.3 | 96.9 | —— | —— |
|  |  | NH3产生速率，mg/m3 | 0.20 | 0.27 | 0.22 | 0.19 | 0.27 | —— | —— |
|  |  | HCL产生浓度，mg/m3 | 8.2 | 9.7 | 8.3 | 7.0 | 9.7 | —— | —— |
|  |  | HCL产生速率，mg/m3 | 0.021 | 0.027 | 0.022 | 0.018 | 0.027 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒（25米） | 标态干烟气量，m3/h | 2.4×103 | 2.3×103 | 2.4×103 | 2.4×103 | 2.4×103 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾排放浓度，mg/m3 | ＜0.15 | ＜0.15 | ＜0.15 | ＜0.15 | ＜0.15 | 45 | 达标 |
|  |  | 硫酸雾排放速率，kg/h | ＜0.00036 | ＜0.00035 | ＜0.00036 | ＜0.00036 | ＜0.00036 | 5.7 | 达标 |
|  |  | NH3排放浓度，mg/m3 | 11.0 | 17.1 | 12.6 | 15.1 | 17.1 | —— | —— |
|  |  | NH3排放速率，mg/m3 | 0.026 | 0.039 | 0.030 | 0.036 | 0.039 | 14 | 达标 |
|  |  | HCL排放浓度，mg/m3 | 3.1 | 5.0 | 3.1 | 1.9 | 5.0 | 100 | 达标 |
|  |  | HCL排放速率，mg/m3 | 0.0074 | 0.012 | 0.0074 | 0.0046 | 0.012 | 0.92 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2103766号检测报告。

表9-5 厂界噪声监测结果统计表

| 测点编号 | 主要声源 | 4月29日、30日等效声级dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 29日昼 | 30日昼 | 排放标准 | 评价 | 29日夜 | 30日夜 | 排放标准 | 评价 |
| 1（西侧） | 无明显声源 | 62 | 62 | 65 | 达标 | 53 | 52 | 55 | 达标 |
| 2（北侧） | 空压机噪声 | 64 | 65 | 65 | 达标 | 65 | 65 | 55 | 超标 |
| 3（东侧） | 废水处理设施 （夜间无明显声源） | 〈65 | 〈65 | 65 | 达标 | 52 | 63 | 55 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2104558号检测报告。

9.2.2污染物排放总量核算

根据企业提供的数据，生活污水年排放量为1913.6吨，生产废水年排放量为9548吨，则废水年排放量为11461.6吨/年，因而主要污染物的年排放量为化学需氧量0.573t/a、氨氮0.0573t/a；废气排放速率为：非甲烷总烃0.012 kg/h，按一年320生产日，1日按12小时计，则废气年排放量为非甲烷总烃0.046 t/a，则VOCS为0.046 t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

9.2.3环保设施去除效率监测结果

(1)废水治理设施

根据企业结果表明，破铬后总铬和六价铬排放浓度达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表1第一类污染物排放限值；标排口总锡排放浓度达到《污水综合排放标准》(DB31/199-2009)表1第一类污染物排放限值，pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、阴离子表面活性剂、总铜和石油类排放浓度低于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值，氨氮、总磷排放浓度低于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值；

生活污水中pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度低于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值，氨氮、总磷排放浓度低于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值。

9.2.3.2废气治理设施

根据废气排放口监测结果，主要污染物因子经企业处理设施处理后均能达标排放。

表9-5  废气主要污染物去除率统计表

| 日期 项目 | 3月29日 |  |  | 3月30日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NMHC (kg/h） | 印刷、丝印、曝光、显影、烘干、抗氧化废气 | 净化前 | 0.037 | 印刷、丝印、曝光、显影、烘干、抗氧化废气 | 净化前 | 0.026 |
|  |  | 净化后 | 0.0145 |  | 净化后 | 0.010 |
|  | 去除率（%） |  | 60.8 | 去除率（%） |  | 61.5 |
| HCL (kg/h） | 酸洗废气 | 净化前 | 0.0178 | 酸洗废气 | 净化前 | 0.022 |
|  |  | 净化后 | 0.0084 |  | 净化后 | 0.0078 |
|  | 去除率（%） |  | 52.8 | 去除率（%） |  | 64.5 |
| NH3 (kg/h） | 酸洗废气 | 净化前 | 0.175 | 酸洗废气 | 净化前 | 0.22 |
|  |  | 净化后 | 0.031 |  | 净化后 | 0.033 |
|  | 去除率（%） |  | 82.3 | 去除率（%） |  | 85 |

9.2.3.3厂界噪声治理设施

企业主要噪声污染设备在采取加强设备维护和距离衰减等措施后，厂界噪声测点执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。两天昼夜间监测结果中，西侧（1号测点）、东侧（3号测点）和昼间北侧（2号测点）测点均达标，夜间北侧（2号测点）结果超标。

10 验收监测结论及建议

- 10.1 验收监测结论

项目环保治理设施基本上达到设计要求并投入运行，符合建设项目竣工环境保护验收监测条件，2021年3月29日、30日、4月29日、30日验收监测期间，浙江硕能电子有限公司的生产负荷分别为实际生产能力（单面线路板）88%、91%、85%、91%（双面线路板）101%、104%、96%、101%，符合国家对建设项目环境保护设施阶段性竣工验收监测工况的要求。

10.1.1 废水排放监测结论

3月29日、30日验收监测结果表明，破铬后总铬和六价铬排放浓度达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表1第一类污染物排放限值；标排口总锡排放浓度达到《污水综合排放标准》(DB31/199-2009)表1第一类污染物排放限值，pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、阴离子表面活性剂、总铜和石油类排放浓度低于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值，氨氮、总磷排放浓度低于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值；

生活污水中pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度低于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值，氨氮、总磷排放浓度低于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值。

10.1.2 废气排放监测结论

3月29日、30日验收监测期间，项目钻孔、印刷、丝印、曝光、显影、烘干、抗氧化废气、酸洗废气净化后排气筒的废气监测结果中，颗粒物（钻孔）、非甲烷总烃（印刷、丝印、曝光、显影、烘干、抗氧化废气）、硫酸雾、氯化氢（酸洗废气）排放浓度和排放速率均低于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准限值；项目酸洗废气净化后排气筒的废气监测结果中，氨的排放速率达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)排放标准。

10.1.3 噪声排放监测结论

4月29日、30日验收监测期间，根据实际情况于浙江硕能电子有限公司厂界西侧（1号测点）、北侧（2号测点）和东侧（3号测点）共设置3个噪声测点（厂界南侧与包装厂相连，无法布点监测），厂界噪声测点执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。两天昼夜间监测结果中，西侧（1号测点）、东侧（3号测点）和昼间北侧（2号测点）测点均达标，夜间北侧（2号测点）结果超标。现场检测时，2号测点主要声源为空压机，昼间3号测点主要声源为废水处理设施，其余测点均为无明显声源。

10.1.4 固体废物核查结论

项目产生的固体废物主要为一般包装废料、废油墨桶、废线路板及边角料、生产废水处理污泥、废活性炭和生活垃圾。一般包装废料收集后外售综合利用；废油墨桶和废活性炭收集后委托温州市环境发展有限公司处理；生产废水处理污泥委托浙江金泰来环保科技有限公司处理；废线路板委托乐清市腾达废旧金属回收有限公司处置；生活垃圾委托环卫部门清运处置。

10.1.5 总量控制结论

根据企业提供的数据，生活污水年排放量为1913.6吨，生产废水年排放量为9548吨，则废水年排放量为11461.6吨/年，因而主要污染物的年排放量为化学需氧量0.573t/a、氨氮0.0573t/a；废气排放速率为：非甲烷总烃0.012 kg/h，按一年320生产日，1日按12小时计，则废气年排放量为非甲烷总烃0.046 t/a，则VOCS为0.046 t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

- 10.2 建议

1、完善废水处理设施，加强废水回用系统的建设，规范设置废水标准排放口，加强初期雨水的收集、处理，设置在线监控系统。

2、完善废气收集、处理系统，规范设置废气排放口及监测口，建立规范化档案及管理台帐，便于企业自行管理及环保部门不定期监督管理。

3、及时编制应急预案，定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物达标排放。

4、加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

5、进一步加强各种固体废物的管理，危险废物规范管理，设置明显的警示标牌，及时处置危险废物，建立健全完善的管理台帐和相应制度。

附件1                                                       1-1

附件2                                                       1-1

附件3                                                       5-1

附件3                                                       5-2

附件3                                                       5-3

附件3                                                       5-4

附件3                                                       5-5

附件4                                                      13-1

附件4                                                      13-2

附件4                                                      13-3

附件4                                                      13-4

附件4                                                      13-5

附件4                                                      13-6

附件4                                                      13-7

附件4                                                      13-8

附件4                                                      13-9

附件4                                                      13-10

附件4                                                      13-11

附件4                                                      13-12

附件4                                                      13-13

附件5                                                      18-1

附件5                                                      18-2

附件5                                                      18-3

附件5                                                      18-4

附件5                                                      18-5

附件5                                                      18-6

附件5                                                      18-7

附件5                                                      18-8

附件5                                                      18-9

附件5                                                      18-10

附件5                                                      18-11

附件5                                                      18-12

附件5                                                      18-13

附件5                                                      18-14

附件5                                                      18-15

附件5                                                      18-16

附件5                                                      18-17

附件5                                                      18-18

填表单位(盖章)：温州新鸿检测技术有限公司                      填表人(签字)：                      项目经办人(签字)：

附表1

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  |  | 浙江硕能电子有限公司年产十二万平方米单双面线路板零土地技改项目 |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  | 浙江省平阳县昆阳镇工业园区联东北路38号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理目录) |  |  |  |  | C3982电子电路制造 |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | □新建 □改扩建 ☑技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  | 年产6万单面线路板、6万双面线路板 |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产2万单面线路板、2万双面线路板 |  |  |  |  | 环评单位 |  |  | 浙江中蓝环境科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  |  | 温州市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 编号：2019029 |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  | 2019年7月 |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2019年8月 |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | 浙江金保环境工程发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  | 浙江硕能电子有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 12.5 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  | 2.78 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  | 12.5 |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | 12 |  |  |  | 废气治理(万元) |  |  | 30 |  | 噪声治理(万元) |  |  | 3 |  |  | 固废治理(万元) |  | 5 |  | 绿化及生态(万元) |  | \ |  |  | 其他(万元) |  | \ |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  | 320d/a，24h/d |  |  |  |  |
| 运营单位 |  | 浙江硕能电子有限公司 |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  |  | 91330326MA295XP990 |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 |  |  |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新代老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  | 1.14616 |  |  | 3.4484 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  | 生活：176 生产：67 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 0.573 |  |  | 1.724 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  | 生活：28.0 生产：0.294 |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  | 0.0573 |  |  | 0.172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VOCs |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  | 0.046 |  |  | 0.9494 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固体废弃物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年