浙江禾风印业有限公司年产3000吨纸包装印刷生产线

建设项目竣工环境保护自主验收意见

2019年6月6日，浙江禾风印业有限公司组织建设项目竣工环境保护自主验收会议，验收工作组由浙江禾风印业有限公司（建设单位）、温州新鸿检测技术有限公司（验收监测报告编制单位）等单位代表和3位特邀行业专家组成，具体名单附后。

验收工作组现场检查了企业生产情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料，听取了有关单位的汇报。依据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照法律法规、验收技术规范、环评文件及批复，验收工作组经认真讨论后，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况：

（一）建设地点、规模、主要建设内容

浙江禾风印业有限公司位于新雅工业园区7幢1层厂房，占地面积为1700m2，从事纸包装印刷品的生产,生产规模为年产3000吨纸包装印刷品。

（二）建设过程及环保审批情况

企业于2019年3月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成《浙江禾风印业有限公司年产3000吨纸包装印刷生产线建设项目环境影响报告表》，并于2019年4月11日通过温州市生态环境局苍南分局审批（温环苍建[2019]048号）。项目于2019年4月开工建设，于2019年4月竣工并开始生产。目前各环保设施基本上达到设计要求并投入运行，基本符合竣工验收监测条件。

（三）投资情况

本项目实际总投资300万元，环保投资20万元，占投资额的6.67%。

（四）验收范围

浙江禾风印业有限公司年产3000吨纸包装印刷生产线建设项目。

二、工程变更情况

项目跟环评内容无重大变化。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

本项目仅排放生活污水，生活污水经化粪池处理后，经市政污水管网纳入龙港污水处理厂进行处理后排放。

（二）废气

本项目废气主要为印刷工艺和覆膜工艺生产过程中产生的有机废气，在经过光氧催化+活性炭吸附净化器净化后通过25米高的排气筒排放。

（三）噪声

本项目噪声主要产噪设备为印刷机、切纸机、覆膜机、压痕机、模切机和各类风机等。为了确保本项目厂界噪声稳定达标，设备已合理布局，不断加强设备维护，保证设备处于良好的运行状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

（四）固体废弃物

本项目生产固废为生活垃圾、边角料、废包装桶、废印刷版、废抹布和废活性炭。生活垃圾由环卫部门定期清运；一般包装材料集中收集后外售综合利用；危险废物目前暂贮存于危废堆场。

四、 保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

（一）污染物达标排放情况

（1）废水

验收监测期间，生活污水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）的浓度限值。

（2）废气

验收监测期间，浙江禾风印业有限公司印刷与覆膜废气经处理后排气筒排放的非甲烷总烃排放浓度、排放速率及其均值符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的二级标准。项目厂界无组织废气中非甲烷总烃排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值。

（3）噪声

验收监测期间，项目南侧、西侧、北侧各测点昼间监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

（二）污染物排放总量

根据竣工验收报告核算，企业排放COD、氨氮等污染物实际排放总量符合总量控制要求。

五、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关验收技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容。及时公开环境信息，公示竣工验收监测报告和验收意见。

2、按照《浙江省挥发性有机物污染整治方案》、《温州市包装印刷行业挥发性有机物控制技术指导意见》，进一步完善印刷等工段废气收集系统，提高集气率，减少废气排放量，加强无组织有机废气监控；进一步落实《苍南县包装印刷行业污染治理指导意见》相关要求，减少VOCs排放总量。

3、加强环保设施运行管理，定期维护，及时更换UV灯管和活性炭，确保污染物长期稳定达标排放。完善环保设施操作规程和废气管线流向标识，规范设置监测采样口、排污口，完善环保设施标识牌；建议废气处理设施安装独立电表，便于监管。

4、强化油墨暂存、使用的风险防范措施，加强风险排查，杜绝污染事故发生。加强车间环境管理，保持环境整洁；继续完善各类环保管理制度，各类环保设备要有专人负责管理，将环保责任落实到人。

5、各类工业固废分类暂存，规范危废暂存场所，及时委托清运处置，补充相关危废最终处置协议，完善警示标志和有关管理台账。

六、验收结论

经资料查阅和现场查验，浙江禾风印业有限公司建设项目环评手续齐备，技术资料齐全，环境保护设施按批准的环境影响报告表和环评批复要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力基本适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组原则同意该项目通过环境保护设施竣工验收。

七、验收人员信息

验收人员信息详见签到表。

验收组成员签字：

浙江禾风印业有限公司项目验收工作组

2019年6月6日

浙江禾风印业有限公司年产3000吨纸包装

印刷生产线建设项目竣工环境保护

验收监测报告

新鸿HJ综字第19177号

建设单位：浙江禾风印业有限公司

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2019年6月

声   明

1、本报告正文共 贰拾陆 页，附件附表共 壹拾柒 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。部分复印或涂改均无效。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告部分复制，或完整复制未加盖本公司监测报告专用章或发生涂改均无效。

4、本报告未经同意不得用于广告宣传。

5、留存监测报告保存期六年。

建设单位：浙江禾风印业有限公司

法人代表：陈启潘

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：李越

报告编写人：李越

| 浙江禾风印业有限公司(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) （统一社会信用代码:91330302098509998p） |
| --- | --- |
| 电话：18157707999 | 电话：18257781239 |
| 传真： \ | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：325802 | 邮编：325011 |
| 地址：苍南县龙港镇世纪大道1111弄11号（新雅工业园区7幢）1层 | 地址：温州经济开发区玉苍西路 80号8幢2楼 |

目   录

1 验收项目概况	1

2 验收监测依据	2

3 工程建设情况	3

3.1 地理位置及平面布置	3

3.2 建设内容	4

3.3 主要原辅材料及燃料	5

3.4 水源及水平衡	5

3.5 生产工艺	5

3.6 项目变动情况	6

4 环境保护设施情况	7

4.1 污染物治理/处理设施	7

4.2 其他环保设施	8

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	8

5 建设项目环评报告的主要结论及建议	10

5.1 环评报告的主要结论与建议	10

5.2 审批部门审批决定	11

6 验收执行标准	14

6.1 验收评价标准	14

6.2 总量控制指标	14

7 验收监测内容	15

7.1 环境保护设施调试效果	15

8 质量保证及质量控制	16

8.1 监测分析方法	16

8.2 监测仪器设备	16

8.3 人员资质	17

8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	17

8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	17

8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	18

9 验收监测结果与分析评价	19

9.1 生产工况	19

9.2 环境保护设施调试效果	19

10 验收监测结论及建议	25

10.1 验收监测结论	25

10.2 建议	26

附件：

1、《关于对浙江禾风印业有限公司年产3000吨纸包装印刷生产线建设项目环境影响评价的审批意见》(温州生态环境局苍南分局，温环苍建[2019]048号，2019年4月11日)；

2、企业主要生产设备、主要原辅材料消耗表；验收监测项目基本情况调查表，验收监测期间情况记录表；

3、危废暂存照片；

4、检测报告；

附表：

1、建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

- 1 验收项目概况

浙江禾风印业有限公司租赁温州新雅包装材料有限公司位于新雅工业园区7幢1层厂房，租赁面积1700平方米。项目总投资300万元，年产3000吨纸包装印刷品。该公司于2019年3月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成《浙江禾风印业有限公司年产3000吨纸包装印刷生产线建设项目环境影响报告表》，并于2019年4月11日通过温州市生态环境局苍南分局审批（温环苍建[2019]048号）。该建设项目于2019年4月开工建设，于2019年4月竣工并开始生产，项目总投300万元，环保投资20万元，占投资额的6.67%。目前扩建项目主体工程调试工况稳定，各环保设施运行正常，基本符合竣工验收监测条件。

浙江禾风印业有限公司重视该项目竣工验收工作，于2019年5月特成立验收工作小组，同时委托温州新鸿检测技术有限公司承担该扩建项目竣工的环保验收监测工作，根据中华人民共和国国务院第682号令《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司于2019年5月5日对该建设项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，并在此基础上编制该建设项目竣工环境保护验收监测方案，并于2019年5月14日与5月15日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下组织现场调查和监测，于2019年5月15日至5月21日组织对样品进行实验室分析，在此基础上编制了本验收监测报告。

- 2 验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日) ；

2.2 《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日)；

2.3《关于发布建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类的公告》(生态环境部2018年第9号公告，2018年5月16日) ；

2.4《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第364号令，2018年1月22日修订版) ；

2.5 《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日) ；

2.6《关于印发温州市建设项目竣工环境保护验收指南的通知》(温环发[2018]24号，2018年4月10日) ；

2.7《关于对浙江禾风印业有限公司年产3000吨纸包装印刷生产线建设项目环境影响评价的审批意见》(温州生态环境局苍南分局，温环苍建[2019]048号，2019年4月11日)；

2.8《浙江禾风印业有限公司年产3000吨纸包装印刷生产线建设项目环境影响报告表》(浙江中蓝环境科技有限公司，2019年3月) ；

2.9浙江禾风印业有限公司《检测委托单》(2019年5月5日) ；

2.10浙江禾风印业有限公司年产3000吨纸包装印刷生产线建设项目竣工环保验收监测方案；

- 3 工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

本项目位于项目租赁温州新雅包装材料有限公司位于新雅工业园区7幢1层厂房。项目厂区北侧为金宝隆不干胶；南侧为亚庆印业；西侧为园区内道路，隔路为苍南县旭东包装有限公司；东侧是相接连的正普印刷有限公司。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

项目所在地

E：120°30′46.97″

N：27°33′23.54″

N

海港路

图3-1 项目地理位置图

★A

▲为厂界噪声监测点

★为废水监测点

为废气监测点

B

C

图3-2厂区平面布置及污染源监测点图

- 3.2 建设内容

本项目实际总投资300万元，劳动定员8人，年生产天数为300天，生产采用8小时工作制，厂内不设置食宿。设计规模为年产3000吨纸包装印刷品，实际生产能力已达到年产3000吨纸包装印刷品生产能力，详见表3-1；项目主体生产设备见表3-2。

表3-1 企业产品生产统计表

| 序号 | 产品名称 | 设计生产能力 | 实际生产能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纸包装印刷品 | 3000吨/年 | 3000吨/年 |

表3-2 项目主体生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 环评数量 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对外单开纸胶印机 | 1只 | 1只 | 海德堡CD102 6+LX |
| 2 | 自动切纸机 | 1台 | 1台 | / |
| 3 | 自动覆膜机 | 1台 | 1台 | / |
| 4 | 手动压痕机 | 2台 | 2台 | / |
| 5 | 自动模切机 | 1台 | 1台 | / |

- 3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料消耗情况见表3-3。

表3-3 主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 主要原辅材料 | 环评用量 | 实际用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原纸 | 2800 t/a | 2780 t/a | / |
| 2 | 聚丙烯膜（OPP） | 230t/a | 229.5 t/a | / |
| 3 | UV油墨 | 10 t/a | 10 t/a | / |
| 4 | 粘合剂（EVA） | 3 t/a | 3 t/a | / |
| 5 | 洗车水 | 0.5 t/a | 0.5 t/a | / |

- 3.4 水源及水平衡

本项目废水排放主要为生活污水。生活污水经厂区内化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8798-1996）三级标准后纳管排放。根据企业提供的数据，企业2019年4月用水7吨，生活用水量为7t，按照0.8排放系数计，按一年12个月计，则该厂区一年排放废水67.2t。企业实际运行的水量平衡见图3-3。

损耗1.4t/1个月

用水7t/1个月

生活污水5.6t/1个月

排放67.2t/a

N

图3-3 项目水平衡图

- 3.5 生产工艺

本项目主要工艺流程及产污环节见图3-4，其工艺流程说明如下：

（1）根据客户需求，将外购的原纸进行印刷，印刷过程使用的油墨为UV油墨；

（2）印刷加工完成后的原纸和OPP膜进行复合，复合过程需使用热熔胶EVA；

（3）按照客户的要求，通过模切机、压痕机得到相应尺寸和图案的纸包装成品。

企业生产工艺流程及产污环节见图3-4，项目工艺流程说明如下：

固废、噪声

废气、噪声

废气、噪声

固废、噪声

原纸

切纸

印刷

覆膜

模切压痕

OPP膜

包装入库

图3-4 生产工艺流程图及产污环节图

- 3.6 项目变动情况

经现场调查确认，实际建设情况与环境影响报告表内容基本一致。

4 环境保护设施情况

- 4.1 污染物治理/处理设施

4.1.1 废水

本项目废水排放主要为生活污水，生活污水经过厂区化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8798-1996）三级标准后纳管排放。废水来源及处理方式见表4-1。

表4-1 废水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 化学需氧量、氨氮等 | 间歇 | 化粪池 | 纳管 |

4.1.2 废气

项目车间产生的主要废气污染物来源于印刷工艺和覆膜工艺生产过程中产生的有机废气，在经过光氧催化+活性炭吸附净化器净化后通过25米高的排气筒排放。

4.1.3 噪声

本项目噪声主要产噪设备为切纸机、覆膜机、压痕机、模切机和各类风机，通过选用低噪声设备、设置减震底座、设于室内密闭生产等措施处理后，对声环境影响不大。

4.1.4 固(液)体废物

项目主要固体废物为生活垃圾、边角料、废包装桶、废印刷版、废抹布和废活性炭。生活垃圾由环卫部门定期清运；一般包装材料集中收集后外售综合利用；危险废物目前暂未签订危废协议，贮存于危废堆场（进行防雨防漏防渗措施）。固废产生情况及处置见表4-2。

表4-2 固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 环评预估 产生量 | 实际产生量 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 员工生活 | 一般废物 | 1.5t/a | 1.4t/a | 环卫部门定期清运 |
| 2 | 边角料 | 分切 | 一般废物 | 30.3t/a | 30t/a | 收集后外售综合利用 |
| 3 | 废包装桶 | 印刷 | 危废 | 2.0/a | 2.0t/a | 贮存危废堆场 |
| 4 | 废印刷版 | 印刷 | 危废 | 1.0/a | 1.0/a | 贮存危废堆场 |
| 5 | 废抹布 | 清洗 | 危废 | 0.5/a | 0.4/a | 贮存危废堆场 |
| 6 | 废活性炭 | 废气处理 | 危废 | 1.58/a | 1.5/a | 贮存危废堆场 |

- 4.2 其他环保设施

4.2.1 环境风险防范设施

环评未提及环境风险及防范。

4.2.2 在线监测装置

企业目前无在线监测装置。

4.2.3 其他设施

扩建项目环境影响报告表及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

本扩建项目总投资概算300万元，实际投资300万元，其中环保设施投资20万元，占总投资额的6.67%。项目环保投资情况见表4-3。该公司已制定有环保管理制度，有专门的环保管理人员。

表4-3 工程环保设施投资情况表

| 环保设施名称 | 环评预算(万元) | 实际投资(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气治理 | 15 | 15 | / |
| 噪声防治 | 2 | 2 | / |
| 固废治理 | 3 | 3 | / |
| 合 计 | 20 | 20 | / |

浙江禾风印业有限公司扩建项目做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目环保设施环评批复要求、实际建设情况见表4-4。

表4-4 环评批复意见落实情况表

| 类别 | 污染种类 | 环评要求 | 批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 生活污水经厂区内化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准纳入污水管网，进入龙港污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准排入鳌江。 | 项目生活废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。其中氨氮等指标执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。 | 项目生活废水经厂区内化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8798-1996）三级标准后纳入市政污水管网至龙港污水处理厂。 |
| 废气 | 生产废气 | 项目印刷和覆膜工序上方设置集气罩，印刷车间采用密闭隔间，减少开口，设置车间集气系统，，生产有机废气经集气收集后采用UV光氧+活性炭吸附设备处理，并引至屋顶25m高排气筒高空排放。 | 项目非甲烷总烃等废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“新污染源大气污染物综合排放限值”的二级标准。 | 2019年5月14日、15 日监测结果显示，项目覆膜废气和印刷废气经光氧催化+活性炭吸附净化器处理后非甲烷总烃排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准；厂界环境空气中非甲烷总烃排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源大气污染物排放限值的无组织排放监控浓度限值。 |
| 噪声 | 噪声 | 选用低噪声设备，车间内设备合理布局，加强设备维护，手工作业做到轻拿轻放，高噪声设备采取适当减振降噪措施。 | 营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 | 本项目噪声监测点1号、2号、3号达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。 |
| 固废 | 固体废物 | 生活垃圾由环卫部门收集处理；边角料收集后外售综合利用；废包装桶、废印刷版、废抹布和废活性炭委托有资质单位处理。 | 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（2013年）相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（2013年）相关规定。 | 生活垃圾由环卫部门定期清运边角料收集后外售综合利用；废包装桶、废印刷版、废抹布和废活性炭目前暂未签订危废协议，贮存于危废堆场（进行防雨防漏防渗措施）。 |

- 5 建设项目环评报告的主要结论及建议

5.1.1 环境影响评价结论

（1）水环境影响

生活污水经厂区化粪池预处理后水质可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准（其中氨氮、总磷采用《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中的间接排放限值），纳管进入龙港污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准排放。

（2）声环境影响

根据预测结果，本项目废气正常工况下，有组织和无组织排放最大落地浓度均未超标，废气高空排放不会对周围环境空气质量产生明显的污染影响。非正常工况下，项目会对周边大气环境产生一定影响，企业应定期检查环保设施运行情况，确保废气收集和处理效率。本项目二级评价项目不进行进一步预测与评价，无需设置大气环境防护距离。

（3）声环境影响

经预测，项目四周厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类环境噪声排放限值；北侧现状敏感点三垟村民房噪声能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类声环境功能区的环境噪声限值。

- 固废影响

本项目职工生活产生的生活垃圾委托环卫部门统一清运；生产过程中产生的边角料外售综合利用；废印刷版、废抹布、废活性炭和废包装桶等危险废物委托有资质的单位处理。建设单位应做好厂内各固废分类收集，及时签订危废处置协议，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，在厂区内设置危险废物暂存场所，做好防风、防雨、防晒及防渗等措施，防止二次污染发生。

5.1.2 建议

1、建设单位应重视环境保护工作，进一步加强环保管理与监测，保证各污染物达标排放，杜绝事故发生，防止污染环境；

2、请有资质单位设计收集处理设施，并进行安装调试；

3、应定期检查废气处理设备是否正常运行，保证设备处理效率。

5.1.3 环境影响评价总结论

浙江禾风印业有限公司选址于苍南县龙港镇世纪大道1111弄11号（新雅工业园区7幢）1层，进行纸包装印刷生产。项目的建设符合产业政策要求，具有较好的经济效益。符合项目所在地环境功能区规划要求，排放污染物符合国家和浙江省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标，造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。项目营运期会产生一定的污染物，经评价分析，若采用严格的科学管理和环保治理手段，可控制环境污染，对周边环境影响不大。可以认为，在全面落实本报告提出的各项环保措施的基础上，切实做到“三同时”，从环保角度来看，该项目的建设是可行的。

- 5.2 审批部门审批决定

温州市生态环境局苍南分局 2019年4月11日以(温环苍建﹝2019﹞048 号)文件形式出具了项目审批意见，具体如下：

浙江禾风印业有限公司：

由浙江中蓝环境科技有限公司编制的《浙江禾风印业有限公司年产 3000 吨纸包装印刷生产线建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及有关材料已收悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查和公示，审批意见如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款、第二十四条的规定，原则同意《报告表》的结论与建议，《报告表》提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你单位须逐项予以落实。

二、该项目位于苍南县龙港镇世纪大道1111弄11号（新雅工业园区7幢）1层，租赁建筑面积为1700m2。主要以原纸、OPP膜、UV油墨、粘合剂、洗车水等为原辅料，通过切纸、印刷、覆膜、模切压痕等工艺，形成年产3000吨纸包装印刷生产线的生产规模。具体生产规模、设备、工艺流程等详见《报告表》。

三、项目主要污染物执行标准：

1、项目生活废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。其中氨氮等指标执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。

2、项目非甲烷总烃等废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“新污染源大气污染物排放限值”的二级标准。

3、营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

4、一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单（2013年）相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及修改单（2013 年）相关规定。

四、项目应落实《报告表》中提出的各项污染防治措施 和环境管理要求：

1、项目排水实施雨污分流。生活废水须经配套污水处理设施预处理达到纳管标准后排入市政管网，最终纳入龙港城镇污水处理厂处理。

2、项目中产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动 (主要为印刷、覆膜工序)，应在密闭空间或者设备中进行；挥发性有机废气须经高效集气、处理达标后通过排气筒高空排放，排气筒位置、高度应符合《报告表》要求及相关规定。项目须按《关于印发<浙江省挥发性有机物深化治理与减排 工作方案（2017—2020年）>的通知》（浙环发[2017]41 号）及相关行业整治要求收集、处置挥发性有机物废气。

3、合理布局生产车间，优先选用低噪声设备。对高噪声设施采取降噪减震措施，并加强设备维护，使设备处于良好运行状态，确保厂界噪声达标排放。

4、各类固废须妥善处置或利用。一般生产固废经妥善收集后综合利用；危险废物须设置符合规范的临时暂存场所，并委托有相应资质单位处置，转移活动按《危险废物转 移联单管理办法》实施；生活垃圾委托环卫部门及时清运处理。

五、项目污染物总量控制指标为：COD :0.006t/a、NH3-N：0.001t/a、VOCs：0.1t/a, 其中VOCs 总量须严格按相关规定削减替代或交易取得。

六、项目须严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，其配套建设的环境保护设施经验收合格后方可正式投入生产或使用。

七、《报告表》经批准后，项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施若发生重大变化，你单位须重新报批。建设项目自《报告表》批准之日起5年后方开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。

八、你单位对报批或者报备材料的真实性、合法性和完整性负责。本审批意见的各项环境保护事项必须认真执行，如有违反，将依法追究法律责任。

九、若你单位对本审批意见内容不服的，可以在收到本批复之日起六十日内向温州市人民政府申请行政复议，也可以在收到本批复之日起六个月内直接向温州市鹿城区人民法院提起诉讼。

- 6 验收执行标准

- 6.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表6-1：

表6-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 | 标准值 | 单位 | 排放高度 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 6~9 | 无量纲 | -- | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准；氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值 |
|  | 悬浮物 | 400 | mg/L | -- |  |
|  | 化学需氧量 | 500 | mg/L | -- |  |
|  | 五日生化需氧量 | 300 | mg/L | -- |  |
|  | 氨氮 | 35 | mg/L | -- |  |
|  | 总磷 | 8 | mg/L | -- |  |
|  | 总氮 | -- | mg/L | -- |  |
|  | 动植物油类 | 100 | mg/L | -- |  |
| 废气 | 非甲烷总烃浓度 | 120 | mg/m3 | -- | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准 注：排放速率标准值按(GB16297-1996)附录B内插法计算 |
|  | 非甲烷总烃排放速率 | 31.5 | kg/h | 25m |  |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 4.0 | mg/m3 | -- | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源无组织排放标准 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 65（昼间） | dB | -- | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |

- 6.2 总量控制指标

根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）等制度的通知，本项目排放的污染因子中，纳入总量控制要求的污染物为COD、氨氮、VOCs；本项目总量控制指标为COD 0.006t/a、NH3-N 0.001t/a、VOCs 0.1t/a。

- 7 验收监测内容

- 7.1 环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表7-1。

表7-1 验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点 编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活 污水 | A | 污水排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、 TN、TP、动植物油类 | 抽样2天，每天 4次 |
|  |  |  | COD、NH3-N、TN、TP | 现场平行样， 抽样1天，1次 |
| 有组织废气 | B、C | 印刷、覆膜废气 净化前、后排气筒 | 非甲烷总烃 | 抽样2天，每天 3个样品 |
| 无组织废气 | D-G | 厂界四周 | 非甲烷总烃 | 抽样2天，每天 3个样品 |
| 噪声 | 1-4 | 厂界四周 | 等效声级 | 监测2天，每天 上下午各1次 |
| 固废 | \ | 调查该项目产生的固体废物的种类、属性、年产生量和处理方式。 |  |  |

- 8 质量保证及质量控制

- 8.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表8-1：

表8-1 各监测项目具体分析方法表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法及来源 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法GB/T 6920-1986 | 0.00~14.00 |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017 | 4 mg/L |
|  | NH3-N | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂光度法HJ 535-2009 | 0.025 mg/L |
|  | BOD5 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法HJ 505-2009 | 0.5 mg/L |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法GB/T 11901-1989 | 4.0 mg/L |
|  | TP | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB/T 11893-1989 | 0.010 mg/L |
|  | TN | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 | 0.05mg/L |
|  | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 | 0.01 mg/L |
| 有组织废气 | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷、非甲烷总烃的测定 气相色谱法 H38-2017 | 0.07mg/m3 |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 | 0.07 mg/m3 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | 30~130dB |

- 8.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表8-2：

表8-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梅特勒--托利多PH计 | FE20 | pH | 检定合格 |
| COD恒温加热器 | JH-12 | COD | 功能检查合格 |
| 生化培养箱 | SPX-150B | BOD5 | 校准合格 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | NH3-N、TP | 检定合格 |
| 赛多利斯电子天平 | SQP/PRACTUM224-1CN | SS | 检定合格 |
| 红外分光测油仪 | JLBG-126 | 动植物油类、石油类 | 校准合格 |
| 多功能声级计 | AWA5680 | 厂界噪声 | 校准合格 |
| 气相色谱仪 | GC-1690 | 非甲烷总烃 | 检定合格 |

- 8.3 人员资质

建设项目验收参与人员见表8-3：

表8-3 建设项目验收参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 李越 | 评价室检测员 | XH2019004 |
| 报告编制人 | 李越 | 评价室检测员 | XH2019004 |
| 报告审核人 | 陈金彪 | 评价室主任 | XH201407 |
| 报告审定人 | 高启宇 | 技术负责人/工程师 | XH201402 |
| 其他成员 | 施丽丽 | 分析室主任 | XH201601 |
|  | 黄海燕 | 质量负责人/工程师 | XH201511 |
|  | 王林龙 | 评价室检测员 | XH201816 |
|  | 陈 虹 | 分析室检测员 | XH201721 |
|  | 盖诗佳 | 分析室检测员 | XH201701 |
|  | 吴星星 | 分析室检测员 | XH201716 |
|  | 高丰环 | 分析室检测员 | XH201710 |

- 8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第二版 )的要求进行。在现场监测期间，对废水入网口的水样采取平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品质控结果见表8-4。

表8-4 现场平行样品质控结果表

| 样品编号 | 监测项目 | 测定值1 (mg/L) | 测定值2 (mg/L) | 相对偏差(%) | 允许偏差(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HJ1905183-008 | COD | 444 | 427 | 3.9 | ≤10 | 符合 |
|  | NH3-N | 31.3 | 31.6 | 0.95 | ≤10 | 符合 |
|  | TP | 7.84 | 7.97 | 1.64 | ≤10 | 符合 |
|  | TN | 51.1 | 51.3 | 0.39 | ≤10 | 符合 |

- 8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《空气和废气监测分析方法》(第四版)的要求进行。

(2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

(3)被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围(即30%~70%之间)。

(4)采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测(分析)仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计(标定)，在测试时应保证采样流量的准确。

- 8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5 dB测试数据无效。本次验收噪声测试校准记录见表8-5：

表8-5 噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前(dB) | 测后(dB) | 差值(dB) | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年5月14日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2019年5月15日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

- 9 验收监测结果与分析评价

- 9.1 生产工况

2019年5月14日和5月15日验收监测期间，浙江禾风印业有限公司年产3000吨纸包装印刷生产线建设项目的生产负荷达95.2%、97.7%，符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况大于75%的要求。监测期间工况详见表9-1。

表9-1 监测期间产量核实表

| 监测期间主要产品产量 |  |  | 生产 负荷 | 设计 生产能力 | 年生产日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 主要产品 | 产量 |  |  |  |
| 5月14日 | 纸包装印刷品 | 9.52吨 | 95.2% | 10吨/天 3000吨/年 | 300天 |
| 5月15日 | 纸包装印刷品 | 9.77吨 | 97.7% | 10吨/天 3000吨/年 |  |

- 9.2 环境保护设施调试效果

9.2.1污染物达标排放监测结果

9.2.1.1 废水监测结果

验收监测期间，生活废水经厂区化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8798-1996）三级标准后纳入市政污水管网。废水总排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度及其日均值达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准浓度限值，氨氮、总磷排放浓度均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）浓度限值。监测结果详见表9-2。

表9-2 废水监测结果统计表

| 项目 抽样位置及时间 |  | pH (无量纲) | COD (mg/L) | NH3-N (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | 动植物油类(mg/L) | 总磷 (mg/L) | 总氮 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总排放口 5月14日 | 09:42 | 6.54 | 417 | 30.0 | 96.6 | 138 | 2.10 | 7.37 | 51.8 |
|  | 10:29 | 6.57 | 431 | 31.1 | 112 | 130 | 1.85 | 7.90 | 53.2 |
|  | 11:17 | 6.52 | 476 | 31.0 | 130 | 136 | 1.72 | 7.63 | 52.8 |
|  | 12:35 | 6.56 | 434 | 30.6 | 111 | 145 | 1.78 | 7.77 | 52.6 |
|  | 平均值 | --- | 439.5 | 30.7 | 112 | 137 | 1.86 | 7.67 | 52.6 |
| 总排放口 5月15日 | 10:41 | 6.79 | 444 | 30.3 | 117 | 123 | 1.10 | 7.42 | 51.9 |
|  | 11:39 | 6.74 | 450 | 32.8 | 112 | 113 | 1.08 | 7.67 | 53.1 |
|  | 12:22 | 6.71 | 413 | 31.2 | 123 | 120 | 1.06 | 7.23 | 52.7 |
|  | 13:13 | 6.76 | 444 | 31.3 | 116 | 136 | 1.12 | 7.84 | 51.1 |
|  | 平均值 | --- | 438 | 31.4 | 117 | 123 | 1.09 | 7.54 | 52.2 |
| 排放限值 |  | 6~9 | 500 | 35 | 300 | 400 | 100 | 8 | -- |
| 评 价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | -- |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1905183号检测报告

9.2.1.3 废气监测结果

（1）印刷、覆膜废气

验收监测期间，项目印刷、覆膜工序产生有机废气，以非甲烷总烃计。有机废气集气后经光氧催化+活性炭吸附废气处理设施处理后，由25m高排气筒排放。监测表明，项目非甲烷总烃排放浓度、排放速率及其均值达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的二级标准，验收监测期间，根据实际情况于浙江禾风印业有限公司厂界东侧、南侧、西侧和北侧各设置1个废气测点，项目厂界无组织废气颗粒物、非甲烷总烃排放浓度均小于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值，监测结果见表9-3。

表9-3 废气监测结果统计表

| 监测内容 | 监测 日期 | 监测 频次 | 检测结果（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 标干流量（m3/h） | 检测结果（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 标干流量（m3/h） | 排放高度 | 排放标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 废气处理设施进口（F） |  |  | 废气处理设施出口（G） |  |  | -- | -- | -- |
| 非甲烷总烃 | 5月14日 | 1# | 17.2 | 0.12 | 7.1×103 | 8.27 | 0.091 | 1.1×104 | 25m | 120mg/m3 31.5kg/h | 达标 |
|  |  | 2# | 36.5 | 0.26 | 7.1×103 | 15.6 | 0.17 | 1.1×104 | 1.1×104 |  | 达标 |
|  |  | 3# | 8.36 | 0.059 | 7.1×103 | 9.56 | 0.11 | 1.1×104 |  |  | 达标 |
|  | 最大值 |  | 36.5 | 0.26 | 7.1×103 | 15.6 | 0.17 | 1.1×104 |  |  | 达标 |
|  | 5月15日 | 1# | 23.0 | 0.16 | 7.1×104 | 15.8 | 0.17 | 1.1×104 |  |  | 达标 |
|  |  | 2# | 25.0 | 0.18 | 7.0×104 | 18.4 | 0.20 | 1.1×104 |  |  | 达标 |
|  |  | 3# | 23.7 | 0.17 | 7.2×104 | 16.8 | 0.18 | 1.1×104 |  |  | 达标 |
|  | 最大值 |  | 25.0 | 0.18 | 7.2×104 | 18.4 | 0.20 | 1.1×104 |  |  | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1905184号检测报告

（2）厂界环境空气

验收监测期间，根据实际情况于浙江禾风印业有限公司厂界北侧、南侧、西侧布置三个环境空气监测点。5月14日、15日监测数据表明，项目厂界环境空气中非甲烷总烃浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源大气污染物排放限值的无组织排放监控浓度限值，具体监测结果及监测点位见表9-4，表9-5。

表9-4 环境空气监测结果统计表

| 监测时间 | 监测点位置 | 非甲烷总烃 （以碳计） | - 天气 | - 温度℃ | - 气压kPa | - 风向 | - 风速 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05月14日10:12 | D点 | 2.84 | 阴 | 22.4 | 100.0 | 东南 | 1.5 |
| 05月14日10:47 |  | 3.56 | 阴 | 22.7 | 100.0 | 东南 | 1.5 |
| 05月14日11:12 |  | 3.67 | 阴 | 23.0 | 100.0 | 东南 | 1.5 |
| 05月14日10:15 | E点 | 2.92 | 阴 | 22.4 | 100.0 | 东南 | 1.5 |
| 05月14日10:50 |  | 2.64 | 阴 | 22.7 | 100.0 | 东南 | 1.5 |
| 05月14日11:19 |  | 2.89 | 阴 | 23.0 | 100.0 | 东南 | 1.5 |
| 05月14日10:20 | F点 | 3.22 | 阴 | 22.4 | 100.0 | 东南 | 1.5 |
| 05月14日10:52 |  | 3.02 | 阴 | 22.7 | 100.0 | 东南 | 1.5 |
| 05月14日11:26 |  | 2.93 | 阴 | 23.0 | 100.0 | 东南 | 1.5 |
| 无组织排放浓度最大值 |  | 3.67 | — | — | — | — | — |
| 评价标准 |  | 4.0 | — | — | — | — | — |
| 达标情况 |  | 项目厂界D点、E点、F点厂界非甲烷总烃无组织排放浓度均达标 |  |  |  |  |  |

表9-5 环境空气监测结果统计表

| 监测时间 | 监测点位置 | 非甲烷总烃 （以碳计） | - 天气 | - 温度℃ | - 气压kPa | - 风向 | - 风速 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05月15日10:52 | D点 | 1.60 | 晴 | 21.9 | 100.3 | 东 | 1.8 |
| 05月15日12:43 |  | 1.76 | 晴 | 23.1 | 100.3 | 东 | 1.8 |
| 05月15日15:21 |  | 1.37 | 晴 | 22.5 | 100.3 | 东 | 1.8 |
| 05月15日10:54 | E点 | 1.70 | 晴 | 21.9 | 100.3 | 东 | 1.8 |
| 05月15日12:46 |  | 1.60 | 晴 | 23.1 | 100.3 | 东 | 1.8 |
| 05月15日15:23 |  | 1.64 | 晴 | 22.5 | 100.3 | 东 | 1.8 |
| 05月15日10:57 | F点 | 1.88 | 晴 | 21.9 | 100.3 | 东 | 1.8 |
| 05月15日12:48 |  | 1.72 | 晴 | 23.1 | 100.3 | 东 | 1.8 |
| 05月15日15:25 |  | 1.63 | 晴 | 22.5 | 100.3 | 东 | 1.8 |
| 无组织排放浓度最大值 |  | 1.88 | — | — | — | — | — |
| 评价标准 |  | 4.0 | — | — | — | — | — |
| 达标情况 |  | 项目厂界D点、E点、F点厂界非甲烷总烃无组织排放浓度均达标 |  |  |  |  |  |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1905184号检测报告

9.2.1.3 厂界噪声监测结果

验收监测期间，根据实际情况浙江禾风印业有限公司厂界北侧、南

侧、西侧布置3个噪声测点。5月14日、15日昼间监测中，项目1号、2号、3号测点上下午监测结果均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。现场监测时，1号、3号测点主要声源为覆膜机和印刷机噪声，2号测点主要声源为印刷机噪声；具体监测结果及监测点位见表9-6、图3-2。

表9-6厂界噪声监测结果统计表

| 测点 编号 | 主要声源 | 等效声级 |  |  |  | 标准值 （昼） | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9月14日 |  | 9月15日 |  |  |  |
|  |  | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |  |  |
| 1 | 生产车间 | 64* | 64* | 63* | 61* | 65 | 达标 |
| 2 | 生产车间 | 63* | 63* | 64* | 64* |  | 达标 |
| 3 | 生产车间 | 64* | 64* | 65* | 64* |  | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1905185号检测报告。

9.2.2 污染物排放总量核算

企业废水总排口未设置流量计，无法统计流量，故根据据企业统计，2019年4月用水量为7吨，排污系数取0.8，则废水年排放量67.2/a。项目生活污水经厂区化粪池预处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准浓度限值后纳管排放。主要污染物的年排放量化学需氧量0.00336t/a、氨氮0.000336t/a，均符合环评审批要求排放量化学需氧量0.006吨/年、氨氮0.001吨/年。

9.2.3环保设施去除效率监测结果

9.2.3.1 废水治理设施

根据企业总排口监测结果，生活污水经厂区化粪池预处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准浓度限值。

9.2.3.2 废气治理设施

项目印刷、覆膜工序产生有机废气，以非甲烷总烃计。有机废气集气后经活性炭吸附+光氧催化废气处理设施处理后达标排放，排放高度为25米。

9.2.3.3厂界噪声治理设施

企业主要噪声污染设备源强在75~85dB，采取加强设备维护和距离衰减等措施后，根据现场监测，厂界北侧、南侧、西侧昼间噪声均能达标排放。

- 10 验收监测结论及建议

- 10.1 验收监测结论

项目环保治理设施基本达到设计要求并投入运行，符合竣工环保验收监测条件，2019年5月14日和5月15日我公司组织对该项目进行了现场抽样调查监测，期间该企业正常生产，生产负荷均大于75%。

10.1.1 废水排放监测结论

本项目废水主要为生活污水，生活污水经厂区化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准浓度限值后纳管排放。2019年5月14日、15日监测结果显示浙江禾风印业有限公司总排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）相关标准。

10.1.2 废气排放监测结论

验收监测期间，项目废气主要有印刷废气和覆膜废气。

（1）印刷、覆膜废气

项目印刷、覆膜工序产生有机废气，以非甲烷总烃计。有机废气集气后经活性炭吸附+光氧催化废气处理设施处理后，由25m高排气筒排放。2019年5月14日、15 日监测结果显示，项目覆膜废气和印刷废气经活性炭吸附+光氧催化净化器处理后非甲烷总烃排放浓度及排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准。

- 厂界环境空气

验收监测期间，根据实际情况于浙江禾风印业有限公司厂界北侧、南侧、西侧布置三个环境空气监测点。5月14日、15日监测数据表明，项目厂界环境空气中非甲烷总烃浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源大气污染物排放限值的无组织排放监控浓度限值。

10.1.3 厂界噪声监测结论

验收监测期间，根据实际情况于浙江禾风印业有限公司厂界四周布置3个噪声测点。5月14日、15日昼间监测中，项目1号、2号、3号测点昼间监测结果均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

10.1.4 固体废物核查结论

项目主要固体废物为生活垃圾、废包装桶、废印刷版、废抹布和废活性炭。生活垃圾由环卫部门定期清运边角料收集后外售综合利用；废包装桶、废印刷版、废抹布和废活性炭目前暂未签订危废协议，贮存于危废堆场（进行防雨防漏防渗措施）。

10.1.4 总量控制结论

企业全厂全年废水年排放量67.2t/a，废水主要污染物年排放量化学需氧量0.00336t/a、氨氮0.000336t/a，均符合环评审批化学需氧量0.006吨/年、氨氮0.001吨/年的要求。

- 10.2 建议

1、健全各类环保管理制度，完善环保设施的操作规程。环保设施要有经岗位培训的专人负责管理，提高风险防范能力，将责任落实到人。

2、加强厂内环境保护工作，积极引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识。

3、进一步加强各种固体废物的管理，尽早与有资质单位签订危废处置协议，建立健全完善的管理台帐和相应制度。

附件1                                                          1-1

附件1                                                          1-2

附件1                                                          1-3

附件1                                                          1-4

附件2                                                        2-1

附件3                                                        3-1

附件3                                                        3-2

附件4                                                      4-1

附件4                                                      4-2

附件4                                                      4-3

附件4                                                      4-4

附件4                                                      4-5

附件4                                                      4-6

附件4                                                      4-7

附件4                                                      4-8

附件4                                                      4-9

填表单位(盖章)：温州新鸿检测技术有限公司                      填表人(签字)：                      项目经办人(签字)：

附表1

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  |  | 浙江禾风印业有限公司年产3000吨纸包装印刷生产线建设项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 苍南县龙港镇世纪大道1111弄11号（新雅工业园区7幢）1层 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理目录) |  |  |  |  | C2319包装装潢及其他印刷 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | ■新建 □改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  | 年产3000吨纸包装印刷 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产3000吨纸包装印刷 |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 浙江中蓝环境科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  |  | 温州市生态环境局苍南分局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 温环苍建[2019]048号 |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  | 2019年4月 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2019年4月 |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  | 浙江禾风印业有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | 95.2%、97.7% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 6.67 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 6.67 |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | 0 |  |  |  | 废气治理(万元) |  |  | 15 | 噪声治理(万元) |  |  | 2 |  |  | 固废治理(万元) |  | 3 |  | 绿化及生态(万元) |  | \ |  |  |  | 其他(万元) |  | \ |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 300d/a，8h/d |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 浙江禾风印业有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  | \ |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 |  |  |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新代老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  | 438.65 |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 0.00336 |  |  | 0.006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  | 31.5 |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 0.000336 |  |  | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VOCs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年