浙江程康建材有限公司厂房建造

建设项目竣工环境保护验收监测报告

新鸿HJ综字第18258号

(修订版)

建设单位：浙江程康建材有限公司

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2018年9月

声   明

1、本报告正文共 贰拾陆 页，附件附表共 伍 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。部分复印或涂改均无效。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告未经同意不得用于广告宣传。

4、留存监测报告保存期六年。

建设单位：浙江程康建材有限公司

法人代表：薛荣飞

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：胡忠浩

| 浙江程康建材有限公司(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) |
| --- | --- |
| 电话：13958892720 | 电话：18257781239 |
| 传真： \ | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：325400 | 邮编：325011 |
| 地址：平阳县滨海新区万洋国际工业城D-09区 | 地址：温州经济开发区玉苍西路 80号8幢4楼 |

目   录

1 验收项目概况	1

2 验收监测依据	2

3 工程建设情况	3

3.1 地理位置及平面布置	3

3.2 建设内容	4

3.3 主要原辅材料及燃料	4

3.4 水源及水平衡	5

3.5 生产工艺	6

3.6 项目变动情况	7

4 环境保护设施情况	7

4.1 污染物治理/处理设施	8

4.2 其他环保设施	10

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	10

5 建设项目环评报告的主要结论及审批	12

5.1 环评报告的主要结论与建议	12

5.2 审批部门审批决定	13

6 验收执行标准	15

6.1 验收评价标准	16

6.2 总量控制指标	16

7 验收监测内容	17

7.1 环境保护设施调试效果	17

8 质量保证及质量控制	18

8.1 监测分析方法	18

8.2 监测仪器设备	18

8.3 人员资质	19

8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	19

8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	20

9 验收监测结果与分析评价	21

9.1 生产工况	21

9.2 环境保护设施调试效果	21

10 验收监测结论及建议	25

10.1 验收监测结论	25

10.2 建议	26

附件：

1、《关于浙江程康建材有限公司厂房建造建设项目环境影响报告表的审查意见》(平阳县环境保护局，平环建[2017]28号，2017年3月20日)；

2、企业原辅料年消耗量清单、主要设备表及2018年2月-4月用水量统计。

附表：

1、建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

- 1 验收项目概况

平阳万洋小微园开发有限公司已于2015年7月委托温州市环境保护设计科学研究院编制了《平阳万洋小微园开发有限公司万洋国际工业城建设项目环境影响报告书》，并于2015年7月24日通过平阳环保局审批(平环建[2015]103号)。浙江程康建材有限公司委托平阳万洋小微园开发有限公司定向建造万洋国际工业城厂房及其非生产性配套用房用于从事预应力混凝土管桩的生产和销售，地址位于平阳县滨海新区万洋国际工业城D-09区，其用地性质为工业用地(平住建函[2014]104号)。本项目总用地面积为44442m2，总建筑面积58360m2，包括1幢6F办公楼、1幢6F宿舍楼、1幢1F原料车间、1幢1F成品车间、2幢1F生产车间、1幢1F辅助用房、1幢1F锅炉房等。项目建成后，形成年产150万米预应力混凝土管桩的生产规模。项目于2016年9月开工，2017年5月竣工。企业于2016年10月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制环评，并于2017年3月20日通过平阳县环境保护局审批(平环建[2017]28号)。项目实际总投资6000万元，其中环保投资42万元，占总投资额的0.7%。目前该项目主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环境保护竣工验收监测的条件。

浙江程康建材有限公司高度重视该项目竣工验收工作，于2018年4月特成立验收工作小组，同时委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的环保验收监测工作，根据中华人民共和国国务院令第682号令、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司于2018年4月28日对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，并在此基础上编制该项目竣工环境保护验收监测方案，并于2018年5月12日、13日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下组织现场调查和监测，于2018年5月14日至19日组织对样品进行实验室分析，在此基础上编制了本验收监测报告。

- 2 验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日)；

2.2 《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日)；

2.3《关于发布建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类的公告》(生态环境部2018年第9号公告，2018年5月15日)；

2.4《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第364号令，2018年1月22日修改)；

2.5 《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

2.6《关于印发温州市建设项目竣工环境保护验收指南的通知》(温环发[2018]24号，2018年4月10日)；

2.7《关于浙江程康建材有限公司厂房建造建设项目环境影响报告表的审查意见》(平阳县环境保护局，平环建[2017]28号，2017年3月20日)；

2.8《浙江程康建材有限公司厂房建造建设项目环境影响报告表》(浙江中蓝环境科技有限公司，2016年10月)；

2.9 浙江程康建材有限公司《检测委托单》(2018年4月27日)；

2.10 浙江程康建材有限公司《验收监测项目基本情况调查表》；

2.11 浙江程康建材有限公司《验收检测期间有关情况记录表》；

2.12 浙江程康建材有限公司厂房建造建设项目环保验收监测方案。

- 3 工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

浙江程康建材有限公司厂房建造建设项目位于平阳县滨海新区万洋国际工业城D-09区（经纬度：N27°40′32.83″，E120°40′41.71″）。厂区东侧和南侧为万阳国际工业区，西侧为河流，北侧为纬一路。项目最近敏感目标为距厂界西侧1600米的海涂农场大队拆迁房。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

项目所在地

N27°40′32.83″

E120°40′41.71″

图3-1 项目厂区地理位置图

- 3.2 建设内容

本项目实际总投资6600万元，设计年产150万米预应力混凝土管桩，实际年产150万米预应力混凝土管桩，详见表3-1；项目主体生产设备见表3-2。

表3-1 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 设计年产量 | 实际年产量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管桩 | 150万米 | 150万米 |

纬  一  路

办公楼

综合楼

锅炉房

成品车间

生产车间

辅助生产车间

万 洋 国 际 工 业 区

万洋国际工业区

河

道

○E

○F

○G

○H

N

浙江程康建材有限公司

★为废水监测点

◎为有组织废气监测点

○为无组织废气监测点

◎D

★A

◎C

图3-2项目厂区污染源监测点位示意图

表3-2 主体生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号（规格） | 环评数量 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动切断墩头机 | DL-16 | 2台 | 2台 | / |
| 2 | 钢筋笼滚焊机 | GH | 2台 | 2台 | / |
| 3 | 自动群板分条机 | DY-300 | 1台 | 1台 | / |
| 4 | 气压裙板分条机 | DY-400 | 1台 | 1台 | / |
| 5 | 端板压型机 | —— | 1台 | 1台 | / |
| 6 | 拉丝机 | D4.0-6.0/3 | 1台 | 1台 | / |
| 7 | 对接机 | —— | 1台 | 1台 | / |
| 8 | 混凝土搅拌站 | HZS-180 | 1台 | 1台 | / |
| 9 | 喂料机械 | 4.2L | 4台 | 4台 | / |
| 10 | 混凝土摆渡车 | 3.5L | 1台 | 1台 | / |
| 11 | 双向卷扬机 | 3t/8t | 6台 | 6台 | / |
| 12 | 张拉机 | D400-800/300t | 2台 | 2台 | / |
| 13 | 张拉5件套 | D400-800新型 | 120套 | 120套 | / |
| 14 | 离心成型机 | φ300-800 | 6台 | 6台 | / |
| 15 | 离心机电机 | —— | 6台 | 6台 | / |
| 16 | 蒸汽锅炉 | 6t/h | 1台 | 1台 | / |
| 17 | 桥式起重机 | —— | 6台 | 6台 | / |
| 18 | 单梁吊 | LDA5t | 1个 | 1个 | / |
| 19 | 空压机 | —— | 1台 | 1台 | / |
| 20 | 手枪式风炮 | —— | 30个 | 30个 | / |
| 21 | 管桩钢模 | D400-800 | 150个 | 150个 | / |
| 22 | 出桩小车 | —— | 2台 | 2台 | / |
| 23 | 管模移动车 | —— | 2台 | 2台 | / |
| 24 | 水泥筒仓 | 200t | 3个 | 3个 | / |

- 3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料消耗情况见表3-3。

表3-3 主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 主要原辅材料 | 环评用量 | 实际用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 散装水泥 | 87000 t/a | 87000 t/a | / |
| 2 | 砂 | 135000 t/a | 135000 t/a | / |
| 3 | 石子 | 227000 t/a | 227000 t/a | / |
| 4 | 预应力钢棒 | 8675 t/a | 8675 t/a | / |
| 5 | 冷拔钢丝 | 3750 t/a | 3750 t/a | / |
| 6 | 端板用钢材 | 300000 t/a | 300000 t/a | / |
| 7 | 外加剂 | 1750 t/a | 1750 t/a | / |
| 8 | 生物质颗粒 | 2880 t/a | 2880 t/a | / |

- 3.4 水源及水平衡

项目产生的废水为生产废水和生活废水。生产废水经集中收集沉淀处理后回用于生产过程，不外排。项目食堂废水经隔油池汇同其他生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管排入平阳县东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A标准后排放。根据企业提供的数据，企业2018年2月-4月用水量为790t，排污系数按0.8计，废水排放量2528吨。据此，企业实际运行的水量平衡见图3-3。

损耗158t/3个月

用水790t/3个月

污水632t/3个月

纳管2528t/a

N

图3-3 项目用水水平衡图

- 3.5 生产工艺

本项目主要生产管桩，主要工艺及产物环节见图3-4，具体工艺说明如下：

1)预应力钢筋加工：用自动定尺钢筋切断机，切断设计好的长度尺寸、然后在自动预热镦头机上墩头，以便钢筋张拉。

2)钢筋骨架制作：锁好头的钢筋按设计直径和数量。用滚焊机进行骨架自动绕箱成型制作，要求二端密缠，中间螺旋筋，滚焊成型后，尺寸准确，焊核牢国。

3)桩接头端板制作：严格按设计要求下料制作，并焊上套箍板和锚固筋。

4)混凝土拌和制作：a、水泥：用散装高标号水泥，由散装水泥车运来，送入水泥简仓贮存备用；b、砂、石子：按设计规格要求，过筛、清洗后分别堆放在料场上备用；c、搅拌混凝土：拌和用砂、石子经配料站电子称自动称量后送入拌和机内，水泥从筒仓内用螺旋输送机自动称量后送入拌和机，接着加入定量的水和外加剂，强制搅拌均匀。

5)管桩成型：将安装好管桩接头端板和钢筋笼的钢模吊运到喂料摆渡车上，喂料小车将定量混凝土运到喂料线上，从中间开始，向二端均匀布料，全部完成后合模。然后按规定的张拉力，将主筋施加预应力张拉。再用起重行车送到离心机上进行离心成型。

6)蒸气养护：养护坑内堆满离心成型的桩模后，加盖放入蒸气加温，温度在70-90℃之间，保持恒温6-8小时，再降至常温后出坑。

7)脱模：管桩达到脱模强度后进行预应力放张，并放张钢模罗丝，注意用对称相应交错松张罗丝，以免在脱模过程中产生过大的偏心力，使桩身发生翘曲裂纹。

8)高压蒸养：为使管桩混凝士强度达到C80以上，缩短出厂时间，提高管桩的耐打性，脱模后须再进入高压金进行高压蒸气养护，管桩吊装到专用车入釜，然后加气升温增压，温度在180-200℃，压力在0.8-1.0Mpa之间，时间6-8小时，即可出釜。

9)成品进入堆场：成品经二次养护后，强度己达到设计要求，经外观检验合格后，刷上规格型号和合格证进入成品堆场堆放待运。

钢筋

钢筋笼编织、滚焊、端板制造

钢筋切割

端板、钢筋笼入模

噪声、固废

废气、噪声

混凝土喂料

合模

离心成型

常压蒸养

脱模

检验

高压蒸养

成品

噪声

张拉

钢筋墩头

噪声

混凝土搅拌

砂、石、水泥、水、外加剂

噪声、

废气

图3-4 项目生产工艺及产污环节流程图

- 3.6 项目变动情况

经现场调查确认，企业实际建设情况与环境影响报告表内容一致，无变动情况。

- 4 环境保护设施情况

- 4.1 污染物治理/处理设施

4.1.1 废水

项目产生的废水为生产废水与生活废水。搅拌机等设备清洗水和砂石清洗水经集中收集沉淀处理后回用于生产过程，不外排。项目食堂废水经隔油池处理汇同生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管排入平阳县东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A标准后排放。废水来源及处理方式见表4-1。

表4-1 废水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 化学需氧量、氨氮等 | 间歇 | 隔油池+化粪池 | 平阳县东海污水处理厂 |
| 生产废水 | SS | 间歇 | 沉淀 | 生产过程 |

4.1.2 废气

项目主要废气污染物为锅炉燃烧烟气、焊接废气、原料堆放输送等过程中产生的粉尘和食堂油烟等。蒸汽燃烧废气主要污染物为烟尘、二氧化硫、氮氧化物等，收集后经旋风除尘+水膜除尘处理后引至20米排气筒高空排放。镦好头的钢筋按设计直径和数量，用滚焊机进行骨架自动绕箍成型制作，焊接过程产生少量焊接烟气，主要为金属烟尘。项目砂石等原材料堆放于项目地块南侧原料车间内，再直接输送至生产车间，因此项目无露天堆场产生的风力扬尘排放。原料运输堆放过程中产生的粉尘主要包括水泥仓顶粉尘、原料运输车辆行驶及运输车辆装卸原材料产生的扬尘。厨房炉灶产生的油烟废气经XLJ-JD油烟净化器处理后引至30米排气筒高空排放。废气来源及处理方式见表4-2。

表4-2 废气来源及处理方式一览表

| 废气来源 | 主要污染因子 | 处理设施 | 排气筒高度 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉燃烧烟气 | 烟尘、SO2、NOX | 旋风除尘+水膜除尘 | 20米 | 环境 |
| 焊接 | 金属烟尘 | / | / | 环境 |
| 堆放运输 | 粉尘 | / | / | 环境 |
| 食堂 | 油烟 | 油烟净化器 | 30米 | 环境 |

4.1.3 噪声

项目主要噪声源来自喷漆台、空压机等设备运行过程。距各设备1m处噪声源强及具体治理措施见表4-3。

表4-3 噪声源及治理措施

| 序号 | 噪声源 | 源强(dB) | 位置 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分条机 | 70~75 | 生产车间 | 室内、设备维护 |
| 2 | 滚焊机 | 60~70 | 生产车间 | 室内、设备维护 |
| 3 | 自动切断墩头机 | 60~70 | 生产车间 | 室内、设备维护 |
| 4 | 裙板成型机 | 75~80 | 生产车间 | 室内、设备维护 |
| 5 | 桥式起重机 | 85~90 | 生产车间 | 室内、设备维护 |
| 6 | 离心成型机 | 75~80 | 生产车间 | 室内、设备维护 |
| 7 | 搅拌站 | 80~85 | 厂区 | 室外、设备维护 |
| 8 | 锅炉风机 | 85~90 | 锅炉房 | 室内、设备维护 |
| 9 | 双向卷扬机 | 75~80 | 生产车间 | 室内、设备维护 |
| 10 | 张拉机 | 80~85 | 生产车间 | 室内、设备维护 |
| 11 | 空压机 | 80~85 | 生产车间 | 室内、设备维护 |

4.1.4 固(液)体废物

项目产生的固体废物主要为沉淀物、生产废料和生活垃圾。冲洗废水经沉淀后的沉淀物全部回用于管桩生产线，不外排；生产废料主要有不合用的砂石料及剩余的少量混凝土，经收集后外售综合利用；生物质锅炉燃烧产生的灰分经收集后外售综合利用；生活垃圾经收集后由环卫部门清运处理。固废固废产生情况及处置见表4-4。

表4-4 固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 环评预估产生量 | 实际产生量 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沉淀物 | 清洗加工 | 一般固废 | 10 t/a | 10 t/a | 回用 |
| 2 | 生产废料 | 生产运输 | 一般固废 | 449 t/a | 449 t/a | 收集后外售 |
| 3 | 灰分 | 锅炉燃烧 | 一般固废 | 259.2 t/a | 259.2 t/a |  |
| 4 | 生活垃圾 | 办公生活 | 一般固废 | 36 t/a | 36 t/a | 委托环卫清运 |

- 4.2 其他环保设施

4.2.1 环境风险防范设施

环评未提及环境风险及防范。

4.2.2 在线监测装置

企业目前无在线监测装置。

4.2.3 其他设施

项目环境影响报告表及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资概算6600万元，实际投资6000万元，其中环保设施投资42万元，占总投资额的0.7%。项目环保投资情况见表4-5。该公司已制定有环保管理制度，有专门的环保管理人员。

表4-5 工程环保设施投资情况表

| 环保设施名称 | 环评预算(万元) | 实际投资(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 10 | 10 |  |
| 废水治理 | 10 | 10 |  |
| 废气治理 | 14 | 14 |  |
| 噪声防治 | 6 | 6 |  |
| 固废治理 | 2 | 2 |  |
| 合 计 | 42 | 42 |  |

浙江程康建材有限公司厂房建造建设项目执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目环保设施环评、实际建设情况见表4-6。

表4-6  环评意见落实情况表

| 环评批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- |
| 项目营运期间生活污水经隔油池、化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳入市政排污管网，经平阳县东海污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A排放标准后排放；设备清洗水、砂石清洗水等经沉淀后全部回用于生产，不外排 | 生产废水沉淀后回用；生活污水经化粪池处理达标后纳管，根据监测结果，废水达标排放 |
| 加强生产车间的通风作业，定期对原料堆放车间、运输车辆停放场所和道路等厂区产生粉尘场所进行洒水，加强物料运输和装卸管理，水泥仓筒仓顶设置滤芯除尘器；锅炉燃烧废气经高效处理设施处理后引至屋顶高空排放，排放高度不低于35m；食堂油烟废气经油烟净化装置处理后引至屋顶排放；项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的新污染源二级标准，锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中新建燃煤锅炉排放标准，厨房油烟参照执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中中型标准 | 组装式燃生物质颗粒蒸汽锅炉SZL6-1.25-S产生的废气收集后经旋风除尘+水膜除尘处理后引至20米排气筒高空排放；厨房炉灶废气收集后经XLJ-JD油烟净化器处理后引至30米排气筒高空排放；根据监测结果，废气达标排放 |
| 生产过程中产生的生产废料、锅炉燃烧灰分外售综合利用，沉淀物经沉淀收集后回用于生产，生活垃圾收集后委托环卫部门统一清运处理 | 冲洗废水沉淀物全部回用于管桩生产线，不外排；不合用的砂石料及剩余的少量混凝土经收集后外售综合利用；生物质锅炉燃烧灰分经收集后外售综合利用；生活垃圾经收集后由环卫部门清运处理 |

- 5 建设项目环评报告的主要结论及审批

- 5.1 环评报告的主要结论与建议

5.1.1 环境影响评价结论

(1)水环境影响  项目产生的生产废水搅拌机等设备清洗水和和砂石清洗水等，水质简单，主要污染物为SS，经沉淀后全部回用于生产过程中，不外排；项目食堂废水经隔油池处理汇同其他生活污水经化类池预处理后达《污水综合排放标准》三级标准后纳入市政排污管网，经平阳县东海污水处理厂处理达到《城镇污水处理污染物持放放标准》一级A排放标准后排放，对周围水体影响不大。

(2)大气环境影响

①锅炉燃烧烟气  本项目生物质颗粒锅炉燃烧废气排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)新建燃煤锅炉标准要求。生物质颗粒燃料经充分燃烧后产生生物质燃烧废气经水膜除尘(或其它高效除尘措施，除尘效率以90%计)后通过排气筒(高度不低于35m)高空排放，经大气稀释扩散后，对周围环境影响不大。

②运输车辆动力起尘  一般情况下， 道路在自然风作用下产生的扬上所影响的范围在10m以内。对经过的道路实施洒水进行抑尘，则车辆行驶动力扬尘对附近的行人和沿线居民的影响不大。

③工艺粉尘  项目水泥筒仓顶设呼吸孔，采用国内先进的滤芯除尘器，处理效率可达99.5%以上。其排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2004)中相关标准要求。根据预测，水泥仓有组织粉尘和砂堆场粉尘无组织排放污染物最大落地浓度均未超标。在做好废气防治措施的前提下，本项目粉尘高空排放与无组织排放不会对周围环境空气质量产生明显的污染影响。

④焊接烟气  本项目焊接烟气产生量较少，加强车间通风换气措施，保证车间的空气质量，经空气扩散稀释后，对周围大气环境影响不大。

⑤油烟废气  油烟废气经油烟净化设施净化处理后引至屋项排放，在空气扩散作用下，对外环影响不大。

(3)声环境影响  根据预测，本项目正常运行，设备运行噪声对敏感点贡献很小。建议企业合理布局，车间采用实体墙，尽可能选址低噪声设备，在安装设备时尽可能设置隔声、减振等措施，同时加强设备的维修保养，使设备处于最佳工作状态，确保厂界噪声稳定达标排放。项目对于运输车辆要加强管理，运输车辆经过敏感点时要限速行驶，禁止鸣笛，同时，项目将运输时间安排在昼间，以减少车辆噪声对周围敏感点的影响。

(4)固废环境影响  项目产生的生产固废和生活垃圾等固体废物经过各种综合利用措施和清运后对环境影响不大。

5.1.2 建议

(1)项目应切实做到“三同时”制度和污废达标排放，落实各项污染治理措施。积极推行清洁生产，降低原材料消耗，并杜绝污染事故发生，减轻对周围环境的影响。

(2)加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

5.1.3 环境影响评价总结论

浙江程康建材有限公司厂房建造建设项目位于平阳县滨海新区万洋国际工业城D-09区，总体符合国家产业政策，选址符合规划要求，运营期间具有较好的经济效益，有利于促进经济发展。项目生产过程中会产生少量的污染物，经评价分析，若采用严格的科学管理和环保治理手段，可控制环境污染，对周围环境影响不大。在全面落实环评提出的各项环境污染治理措施的前提下，从环保角度讲，该项目是可行的。

- 5.2 审批部门审批决定

平阳县环境保护局于2017年3月20日以(平环建[2017]28号)对本项目进行审批受理，具体如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环境影响报告表的结论与建议，环评提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你公司须逐项予以落实。
    二、项目位于平阳县滨海新区万洋国际工业城D-09区，项目总用地面积为44442m2，总建筑面积58360m2，包括1幢6F办公楼、1幢6F宿含楼、1幢1F原料车间、1幢1F成品车间、2幢1F生产车间、1幢1F辅助用房、1幢1F锅炉房等；项目建成后，形成年产150万米预应力混凝土管桩的生产规模。具体建设内容见项目环评文本。

三、施工期间严格控制扬尘、噪声、废水、固体废物的产生；施工现场设置临时厕所和化粪池，产生的生活污水经处理后定期交由环卫部门清运处理，施工泥浆废水经沉淀处理后回用上清液，沉渣外运处理；定期对施工现场进行清扫、洒水作业，建筑材料做好覆盖工作，减少扬尘的产生；产生的建筑垃圾尽量做到回收再利用，剩余的建筑垃圾须妥善处置，生活垃圾交由环卫部门统一清运处理；尽量使用低噪声的设备，  合理安排施工时间，尽量避免夜间施工，因工艺要求确需夜间施工的，须经我局批准后方可进行夜间施工。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准。

项目营运期间生活污水经隔油池、化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳入市政排污管网，经平阳县东海污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A排放标准后排放；设备清洗水、砂石清洗水等经沉淀后全部回用于生产，不外排。

加强生产车间的通风作业，定期对原料堆放车间、运输车辆停放场所和道路等厂区产生粉尘场所进行洒水，加强物料运输和装卸管理，水泥仓筒仓顶设置滤芯除尘器；锅炉燃烧废气经高效处理设施处理后引至屋顶高空排放，排放高度不低于35m；食堂油烟废气经油烟净化装置处理后引至屋顶排放；项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的新污染源二级标准，锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中新建燃煤锅炉排放标准，厨房油烟参照执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中中型标准。

合理布置生产车间，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施，如加装隔振垫、减振器、消声器等措施；项目四侧厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348- -2008)中3类标准。

生产过程中产生的生产废料、锅炉燃烧灰分外售综合利用，沉淀物经沉淀收集后回用于生产，生活垃圾收集后委托环卫部门统一清运处理。
    四、总量控制：本项目涉及的总量控制指标主要为SO2、NOX，总量控制值分别为4.896t/a、2.938t/a；根据《关于温州市排污权有偿使用费征收标准的通知》(温发改价[2013]225号)，本项目中的SO2、NOX总量指标需通过排污权交易有偿获得。

- 项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，建成后须通过“三同时”验收后才能正式投入生产。

六、根据中华人民共和国行政复议法第十二条规定，若你公司对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向平阳县人民政府或者温州市环境保护局提起行政复议。

6 验收执行标准

- 6.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表6-1：

表6-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 6~9 | 无量纲 | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表4三级标准 |
|  | 悬浮物 | 400 | mg/L |  |
|  | 化学需氧量 | 500 | mg/L |  |
|  | 五日生化需氧量 | 300 | mg/L |  |
|  | 动植物油类 | 100 | mg/L |  |
|  | 氨氮 | 35 | mg/L | 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013) |
|  | 总磷 | 8 | mg/L |  |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 50 | mg/m3 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)新建燃煤锅炉标准 |
|  | 二氧化硫 | 300 | mg/m3 |  |
|  | 氮氧化物 | 300 | mg/m3 |  |
|  | 烟气黑度 | 1 | 林格曼级 |  |
|  | 油烟 | 2.0 | mg/m3 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模标准 |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 1.0 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准 |

- 6.2 总量控制指标

项目主要污染物总量控制为废水排放量2880t/a，CODCr 0.144t/a、NH3-N 0.0144t/a，SO2 4.896t/a、NOX 2.938t/a。

- 7 验收监测内容

- 7.1 环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表7-1。

表7-1验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活 污水 | A | 污水排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、 TP、动植物油类 | 抽样2天，每天 4次 |
|  |  |  | COD、NH3-N、BOD5、TP | 现场平行样， 抽样1天，1次 |
| 有组织废气 | B、C | 锅炉废气净化前、后排气筒 | 烟尘(颗粒物)、SO2、NOX、 烟气黑度[净化后] | 抽样2天，每天 3次 |
|  | D | 厨房油烟 净化后排气筒 | 油烟[高峰期] | 抽样1天，每天1次，5个样 |
| 无组织废气 | E-H | 厂界四周 | 颗粒物 | 抽样2天，每天3次 |

- 8 质量保证及质量控制

- 8.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表8-1：

表8-1 各监测项目具体分析方法表

| 类别 | 监测项目 | 分 析 方 法 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | 0.00~14.00 |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017 | 4 mg/L |
|  | BOD5 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 0.5 mg/L |
|  | NH3-N | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂光度法 HJ 535-2009 | 0.025 mg/L |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 4.0 mg/L |
|  | TP | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 0.010 mg/L |
|  | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012 | 0.04 mg/L |
| 废气 | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 | 0.001mg/m3 |
|  | 颗粒物 | 锅炉烟尘测试方法 GB/T 5468-1991 | 4 mg/m3 |
|  | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017 | 3 mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 | 3 mg/m3 |
|  | 烟气黑度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T398-2007 | 1林格曼级 |
|  | 油烟 | 饮食业油烟排放标准(试行) GB 18483-2001 | 0.1 mg/m3 |

- 8.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表8-2：

表8-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梅特勒-托利多PH计 | FE20 | pH | 检定合格 |
| COD恒温加热器 | JH-12 | COD | 功能检查合格 |
| 生化培养箱 | SPX-150B | BOD5 | 校准合格 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | NH3-N、TP | 检定合格 |
| 赛多利斯电子天平 | SQP/PRACTUM224-1CN | SS、颗粒物、烟尘 | 检定合格 |
| 红外分光测油仪 | JLBG-126 | 动植物油类、油烟 | 校准合格 |
| 林格曼烟气浓度图 | QT203M | 烟气黑度 | 校准合格 |
| 自动烟尘/气快速测试仪 | 崂应3012H-C型 | 油烟 | 校准合格 |
| 自动烟尘(气)测试仪 | 崂应3012H | ### 烟尘(颗粒物)、二氧化硫、氮氧化物 | 校准合格 |
| 空气/智能TSP综合采样器 | 崂应2050 | 颗粒物 | 检定合格 |

- 8.3 人员资质

建设项目验收参与人员见表8-3：

表8-3 建设项目验收参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 胡忠浩 | 评价室检测员 | XH201730 |
| 报告编制人 | 黄滨滨 | 评价室检测员 | XH201513 |
| 报告审核人 | 陈金彪 | 评价室主任 | XH201407 |
| 报告审定人 | 高启宇 | 技术负责人/工程师 | XH201402 |
| 其他成员 | 陈素瑾 | 检测报告编制人 | XH201729 |
|  | 黄海燕 | 质量负责人/工程师 | XH201511 |
|  | 谢洁洁 | 样品管理员 | XH201612 |
|  | 钱安勉 | 评价室检测员 | XH201613 |
|  | 叶如伦 | 评价室检测员 | XH201705 |
|  | 黄友坚 | 评价室检测员 | XH201725 |
|  | 盖诗佳 | 分析室检测员 | XH201701 |
|  | 吴星星 | 分析室检测员 | XH201716 |
|  | 高丰环 | 分析室检测员 | XH201710 |
|  | 周云麟 | 分析室检测员 | XH201720 |
|  | 施丽丽 | 分析室主任 | XH201601 |

- 8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》(第四版)的要求进行。在现场监测期间，对废水入网口的水样采取平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品质控结果见表8-4。

表8-4 现场平行样品质控结果表

| 样品编号 | 监测项目 | 测定值1 (mg/L) | 测定值2 (mg/L) | 相对偏差(%) | 允许偏差(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HJ1805161-008 | COD | 379 | 408 | 3.7 | ≤10 | 符合 |
|  | NH3-N | 31.6 | 32.1 | 0.8 | ≤10 | 符合 |
|  | BOD5 | 75.9 | 87.6 | 7.2 | ≤15 | 符合 |
|  | TP | 7.29 | 7.12 | 1.2 | ≤10 | 符合 |

- 8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《空气和废气监测分析方法》(第四版)的要求进行。

(2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

(3)被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围(即30%~70%之间)。

(4)采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟

气监测(分析)仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计(标定)，在测试时应保证采样流量的准确。

- 9 验收监测结果与分析评价

- 9.1 生产工况

2018年5月12日、13日验收监测期间，浙江程康建材有限公司厂房建造建设项目的生产负荷符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况大于75%的要求。监测期间工况详见表9-1。

表9-1 监测期间产量核实表

| 监测期间主要产品产量 |  |  | 生产 负荷 | 实际生产能力 | 年生 产日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 主要产品 | 产量 |  |  |  |
| 5月12日 | 管桩 | 0.5万米 | 100% | 150万米/a 0.5万米/d | 300天 |
| 5月13日 |  | 0.5万米 | 100% |  |  |

- 9.2 环境保护设施调试效果

9.2.1 污染物达标排放监测结果

9.2.1.1 废水监测结果

验收监测期间，浙江程康建材有限公司废水排放口监测结果中，pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)排放标准，监测结果详见表9-2。

9.2.1.2 废气监测结果

验收监测期间，浙江程康建材有限公司锅炉净化后排气筒的废气监测结果中烟尘(颗粒物)、二氧化硫、氮氧化物排放浓度及烟气黑度均达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)新建燃煤锅炉标准，食堂油烟排放浓度及其均值均达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中型规模标准，具体监测结果及监测点位详见表9-3、图3-2。

验收监测期间，浙江程康建材有限公司厂界无组织废气在现场监测时，根据实际情况在厂界四周布置4个监测点，两天六次监测结果中，颗粒物排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源厂界标准，具体监测结果及监测点位见表9-4、图3-2。

表9-2 生活污水监测结果统计表

| 项目 抽样位置及时间 |  | pH (无量纲) | NH3-N (mg/L) | TP (mg/L) | SS (mg/L) | COD (mg/L) | BOD5 (mg/L) | 动植物油类(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水 排放口 5月12日 | 10:06 | 7.54 | 30.4 | 7.46 | 205 | 428 | 86.4 | 0.87 |
|  | 12:11 | 7.59 | 31.0 | 7.22 | 202 | 467 | 95.5 | 0.94 |
|  | 14:17 | 7.53 | 31.9 | 6.51 | 200 | 483 | 96.5 | 0.79 |
|  | 16:23 | 7.62 | 33.3 | 6.92 | 203 | 452 | 90.2 | 1.00 |
|  | 平均值 | —— | 31.6 | 7.03 | 202 | 458 | 92.2 | 0.90 |
| 污水 排放口 5月13日 | 10:02 | 7.60 | 31.7 | 6.44 | 169 | 419 | 83.4 | 0.88 |
|  | 12:03 | 7.57 | 33.3 | 6.78 | 174 | 434 | 87.5 | 0.72 |
|  | 14:05 | 7.51 | 32.4 | 7.02 | 191 | 388 | 79.4 | 0.93 |
|  | 16:08 | 7.64 | 31.8 | 7.20 | 178 | 394 | 81.8 | 0.89 |
|  | 平均值 | —— | 32.3 | 6.86 | 178 | 409 | 83.0 | 0.86 |
| 排放限值 |  | 6~9 | 35 | 8 | 400 | 500 | 300 | 10 |
| 评 价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1805161号检测报告。

表9-3  排气筒中废气监测结果统计表

| 抽样日期及位置 | 监测项目 | 监测结果 |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5月12日 | 5月13日 |  |  |
| 组装式燃生物质颗粒蒸汽锅炉 SZL6-1.25-S 净化前排气筒 | 标态干烟气流量，m3/h | 1.0×104 | 1.0×104 | —— | —— |
|  | 实测氧含量，%(基准氧含量9%) | 14.1 | 14.1 | —— | —— |
|  | 实测颗粒物产生浓度，mg/m3 | 162 | 166 | —— | —— |
|  | 基准氧含量颗粒物浓度，mg/m3 | 282 | 289 | —— | —— |
|  | 颗粒物产生速率，kg/h | 1.6 | 1.7 | —— | —— |
|  | 实测二氧化硫产生浓度，mg/m3 | 9 | 7 | —— | —— |
|  | 基准氧含量二氧化硫浓度，mg/m3 | 16 | 12 | —— | —— |
|  | 二氧化硫产生速率，kg/h | 0.095 | 0.075 | —— | —— |
|  | 实测氮氧化物产生浓度，mg/m3 | 125 | 124 | —— | —— |
|  | 基准氧含量氮氧化物浓度，mg/m3 | 217 | 216 | —— | —— |
|  | 氮氧化物产生速率，kg/h | 1.3 | 1.3 | —— | —— |
| 组装式燃生物质颗粒蒸汽锅炉 SZL6-1.25-S 旋风除尘+水膜除尘 净化后排气筒 （20米） | 标态干烟气流量，m3/h | 1.2×104 | 1.2×104 | —— | —— |
|  | 实测氧含量，%(基准氧含量9%) | 15.1 | 15.2 | —— | —— |
|  | 实测颗粒物排放浓度，mg/m3 | 21.0 | 20.0 | —— | —— |
|  | 基准氧含量颗粒物浓度，mg/m3 | 43 | 41 | 50 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率，kg/h | 0.26 | 0.24 | —— | —— |
|  | 实测二氧化硫排放浓度，mg/m3 | 3 | 4 | —— | —— |
|  | 基准氧含量二氧化硫浓度，mg/m3 | 6 | 8 | 300 | 达标 |
|  | 二氧化硫排放速率，kg/h | 0.033 | 0.045 | —— | —— |
|  | 实测氮氧化物排放浓度，mg/m3 | 83 | 92 | —— | —— |
|  | 基准氧含量氮氧化物浓度，mg/m3 | 169 | 190 | 300 | 达标 |
|  | 氮氧化物排放速率，kg/h | 1.0 | 1.1 | —— | —— |
|  | 烟气黑度，林格曼级 | 1 | 1 | 1 | 达标 |
| 厨房炉灶油烟净化器XLJ-JD净化后排气筒（30米） 5月12日 | 标态干烟气流量，m3/h | 6.5×103 | —— | —— | —— |
|  | 油烟产生浓度，mg/m3 | 0.2 | —— | 2.0 | 达标 |
|  | 油烟产生速率，kg/h | 0.0013 | —— | —— | —— |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1805160号检测报告。

表9-4 厂界无组织废气监测结果统计表

| 项目 抽样位置及频次 |  | 颗粒物(mg/m3) |  | 项目 抽样位置及频次 |  | 颗粒物(mg/m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5月12日 | 5月13日 |  |  | 5月12日 | 5月13日 |
| 厂界东侧 E号点 | 第1次 | 0.504 | 0.263 | 厂界南侧 F号点 | 第1次 | 0.569 | 0.363 |
|  | 第2次 | 0.249 | 0.210 |  | 第2次 | 0.210 | 0.264 |
|  | 第3次 | 0.138 | 0.166 |  | 第3次 | 0.475 | 0.233 |
| 厂界西侧 G号点 | 第1次 | 0.264 | 0.335 | 厂界北侧 H号点 | 第1次 | 0.636 | 0.526 |
|  | 第2次 | 0.389 | 0.171 |  | 第2次 | 0.657 | 0.708 |
|  | 第3次 | 0.178 | 0.234 |  | 第3次 | 0.836 | 0.656 |
| 排放限值 |  | 1.0 |  | 排放限值 |  | 1.0 |  |
| 评 价 |  | 达标 |  | 评 价 |  | 达标 |  |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1805160号检测报告。

9.2.2 污染物排放总量核算

监测期间，根据企业提供的数据，企业2018年2月-4月用水量为790t，排污系数取0.8，废水排放量为2528吨，则废水主要污染物的年排放量为化学需氧量0.1264t/a、氨氮0.0126t/a；企业废气处理设施废气排放速率均值分别为：二氧化硫0.039 kg/h、氮氧化硫1.05 kg/h，按一年300生产日，1日锅炉生产按7.5小时计，则废气污染物年排放量为二氧化硫0.0878t/a、氮氧化物2.3625t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

9.2.3环保设施去除效率监测结果

9.2.3.1 废水治理设施

根据企业废水排放口监测结果，主要污染物经处理后均能达标排放。

9.2.3.2 废气治理设施

根据企业废气排放口监测结果，废气均能达标排放。根据企业废气处理设施进、出口监测结果，主要污染物去除效率见表9-5。

表9-5 废气处理设施主要污染物去除效率统计

| 监测日期 | 主要污染物去除效率(%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 烟尘 | SO2 | NOX |
| 2018年5月12日 | 83.8 | 65.3 | 23.1 |
| 2018年5月13日 | 85.9 | 40.0 | 23.1 |

- 10 验收监测结论及建议

- 10.1 验收监测结论

项目环保治理设施基本上达到设计要求并投入运行，符合建设项目竣工环境保护验收监测条件，2018年5月12日、13日我公司组织对该项目进行了现场抽样监测，期间该企业正常生产，生产负荷均大于75%，生产工况符合验收监测的要求。

10.1.1 废水排放监测结论

验收监测期间，浙江程康建材有限公司废水排放口监测结果中，pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)排放标准。

10.1.2 废气排放监测结论

验收监测期间，浙江程康建材有限公司生物质锅炉净化后排气筒的废气监测结果中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度和烟气黑度均达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)新建燃煤锅炉标准,食堂油烟排放浓度及其均值均达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中型规模标准。

验收监测期间，浙江程康建材有限公司厂界无组织废气在现场监测时，根据实际情况在厂界四周布置4个监测点，两天六次监测结果中，颗粒物排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源厂界标准。

10.1.3 固体废物核查结论

项目产生的固体废物主要为沉淀物、生产废料和生活垃圾。冲洗废水经沉淀后的沉淀物全部回用于管桩生产线，不外排；生产废料主要有不合用的砂石料及剩余的少量混凝土，经收集后外售综合利用；生物质锅炉燃烧产生的灰分经收集后外售综合利用；生活垃圾经收集后由环卫部门清运处理。

10.1.4 总量控制结论

企业年排放废水2528吨，因而主要污染物的年排放量为化学需氧量0.1264t/a、氨氮0.0126t/a；废气污染物年排放量为二氧化硫0.0878t/a、氮氧化物2.3625t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

- 10.2 建议

(1)定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物达标排放。

(2)加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

(3)经一步加强各种固体废物的管理，建立健全完善的管理台帐和相应制度。

(4)建议将锅炉排气筒高度增加至35米。

浙江程康建材有限公司厂房建造建设项目

竣工环境保护自行验收意见

2018年9月3日，浙江程康建材有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目竣工环境保护设施进行自主验收，提出自主验收意见如下：

一、工程建设基本情况：

平阳万洋小微园开发有限公司已于2015年7月委托温州市环境保护设计科学研究院编制了《平阳万洋小微园开发有限公司万洋国际工业城建设项目环境影响报告书》，并于2015年7月24日通过平阳环保局审批(平环建[2015]103号)。浙江程康建材有限公司委托平阳万洋小微园开发有限公司定向建造万洋国际工业城厂房及其非生产性配套用房用于从事预应力混凝土管桩的生产和销售，地址位于平阳县滨海新区万洋国际工业城D-09区。

浙江程康建材有限公司2016年10月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制环评，并于2017年3月20日通过平阳县环境保护局审批(平环建[2017]28号)。项目实际总投资6000万元，其中环保投资42万元，占总投资额的0.7%。目前该项目主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环境保护竣工验收监测的条件。

- 工程变更情况

经现场调查确认，企业实际建设情况与环境影响报告表内容一致，无变动情况。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

项目产生的废水为生产废水与生活废水。搅拌机等设备清洗水和砂石清洗水经集中收集沉淀处理后回用于生产过程，不外排。项目食堂废水经隔油池处理汇同生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管排入平阳县东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A标准后排放。

（二）废气

项目主要废气污染物为生物质锅炉燃烧烟气、焊接废气、原料堆放输送等过程中产生的粉尘和食堂油烟等。生物质燃烧废气主要污染物为烟尘、二氧化硫、氮氧化物等，收集后经旋风+水膜除尘处理后引至20米排气筒高空排放。镦好头的钢筋按设计直径和数量，用滚焊机进行骨架自动绕箍成型制作，焊接过程产生少量焊接烟气，主要为金属烟尘。项目砂石等原材料堆放于项目地块南侧原料车间内，再直接输送至生产车间，因此项目无露天堆场产生的风力扬尘排放。原料运输堆放过程中产生的粉尘主要包括水泥仓顶粉尘、原料运输车辆行驶及运输车辆装卸原材料产生的扬尘，配置一辆洒水车，定期对路面、场地进行洒水降尘。厨房炉灶产生的油烟废气经XLJ-JD油烟净化器处理后引至30米排气筒高空排放。

四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

（一）污染物达标排放情况

1、废水

验收监测期间，浙江程康建材有限公司废水排放口监测结果中，pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)排放标准。

2、废气

验收监测期间，浙江程康建材有限公司锅炉净化后排气筒的废气监测结果中烟尘(颗粒物)、二氧化硫、氮氧化物排放浓度及烟气黑度均达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)新建燃煤锅炉标准，食堂油烟排放浓度及其均值均达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中型规模标准。

验收监测期间，浙江程康建材有限公司厂界无组织废气在现场监测时，根据实际情况在厂界四周布置4个监测点，两天六次监测结果中，颗粒物排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源厂界标准。

五、后续要求

1、依照有关验收技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容及附件。及时公开环境信息，公示竣工验收监测报告和验收意见。

2、按照混凝土搅拌站行业清洁清洁化生产改造要求，水泥筒仓、沙石堆场、沙石输送带做到密闭围护，并配置洒水系统，降低粉尘排放量。建议对水泥筒仓呼吸口颗粒物进行跟踪监测，确保达到《水泥工业大气污染物排放》。

3、完善雨污分流系统，泥浆水沉淀池大小、池容需满足废水循环要求，生产废水不得外排，杜绝事故性排放。

4、加强生物质锅炉烟气的处理，建议投加片碱；完善环保设施操作规程，规范设置废气排放口和监测采样口，排气筒需达到规定高度。

5、加强污染治理设施的运行管理，建立环保处理设施运行台账，定期检查、清理、维护，使其长期处于最佳运行状态，确保污染物长期稳定达标。

6、加强职工环保教育培训和车间环境管理，继续完善各类环保管理制度，各类环保设备要有专人负责管理，将环保责任落实到人。

六、验收结论

经资料查阅和现场查验，浙江程康建材有限公司厂房建造建设项目环评手续齐备，技术资料基本齐全，环境保护设施按批准的环境影响报告表和批复要求建成，废水、废气环境保护设施经查验合格，其防治污染能力适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组同意通过该项目废水、废气环境保护设施竣工验收。

七、验收人员信息

验收人员信息详见签到单。

验收组签字：

浙江程康建材有限公司项目验收组

2018年9月3日