浙江跨跃印刷有限公司

年产2000吨环保食品软包装袋建设项目

竣工环境保护自主验收意见

2020年9月11日，浙江跨跃印刷有限公司组织成立验收工作组进行建设项目竣工环境保护验收。验收工作组由浙江跨跃印刷有限公司（建设单位）、温州新鸿检测技术有限公司（验收监测单位）等单位代表和3位特邀行业专家组成，具体名单附后。

验收工作组现场检查了企业生产情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料，听取了有关单位的汇报。依据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工验收环境保护验收技术规范、环评报告和审批部门审查意见等要求对本项目进行自主验收，验收工作组经认真讨论后，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

浙江跨跃印刷有限公司是一家从事软包装印刷的企业。企业使用自有厂房进行生产，总建筑面积12000m2，设计总投资1200万元，年产2000吨环保食品软包装袋。2019年9月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制《浙江跨跃印刷有限公司年产2000吨环保食品软包装袋建设项目环境影响报告表》，于2019年9月18日取得温州市生态环境局苍南分局审批（温环苍建[2019]239号）。实际总投资1500万元，其中环保投资300万元，占总投资额的20%。目前该项目主体工程工况稳定，各环保设施运行正常，具备了环境保护竣工验收监测的条件。

二、工程变更情况

工程内容与环评报告基本一致，无重大变化。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

员工日常生活污水，生活污水经预处理后纳管排放。生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。

（二）废气

项目产生的主要废气为印刷废气、熟化废气、复合废气和燃料助燃废气，印刷废气、熟化废气和复合废气经集气罩收集后通过蓄热式热力焚烧炉（RTO）处理后经15m高的排气筒高空排放，燃料助燃废气收集后经15m高的排气筒高空排放，由于RTO起炉时使用天然气助燃时间过短，无法按标准采样，本次天然气助燃废气未作监测。

（三）噪声

项目主要的噪声来源于印刷机、复合机、制袋机、打包机等设备产生的噪声。为了确保本项目厂界噪声稳定达标，企业不断加强设备维护，保证设备处于良好的运行状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

（四）固体废弃物

项目产生的固体废物主要为废边角料、废包装桶、废印刷版、废抹布和生活垃圾。生活垃圾委托环卫清运；废边角料收集后外售综合利用；废抹布、废包装桶、废印刷版收集后暂存企业危废间，废包装桶委托浦江三阳环保科技有限公司处理，废抹布、废印刷版与温州市环境科技有限公司签订协议。

四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

1、污染物达标排放情况

（1）废水

验收监测期间，项目生活污水排放口的pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类和悬浮物排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮和总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中浓度限值。

（2）废气

验收监测期间，项目印刷、复膜熟化车间净化后排气筒的废气监测结果中非甲烷总烃的排放浓度小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源大气污染物二级排放标准，乙酸乙酯监的排放浓度和排放速率均满足依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）计算出的浓度限值。

验收监测期间，浙江跨跃印刷有限公司无组织废气监测时，根据实际情况在厂界四周布置3个监测点位，无组织废气监测结果中，非甲烷总烃浓度小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源大气污染物无组织排放限值。

（3）噪声

验收监测期间，根据实际情况于浙江跨跃印刷有限公司厂界东侧（3号测点）、西侧（1号测点）、北侧（2号测点）设置3个噪声测点，其两天上下午监测结果表明，其两天昼间监测结果表明，1号测点噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008)4类标准，其余测点噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

（4）固废

项目产生的固体废物主要为废边角料、废包装桶、废印刷版、废抹布和生活垃圾。生活垃圾委托环卫清运；废边角料收集后外售综合利用；废抹布、废包装桶、废印刷版收集后暂存企业危废间，废包装桶委托浦江三阳环保科技有限公司处理，废抹布、废印刷版与温州市环境科技有限公司签订协议。

2、污染物排放总量

据竣工验收报告核算，企业排放的COD、氨氮、VOCs均符合环评的总量控制要求。

五、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关技术规范，完善竣工验收报告相关内容。及时公示企业环境信息和竣工验收报告。完善废气处理设计方案及印刷行业污染整治成效评估内容。

2、按照《浙江省挥发性有机物污染整治方案》、《浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整治规范》、温政办【2018】99号《温州市人民政府办公室关于印发温州市七类行业整治提升行动方案（2018-2020年）的通知》等文件要求，完善车间有机废气收集系统，进一步优化印刷线、复合线密闭措施，加强车间管理，不得敞开作业；加强燃烧系统运行管理，避免设备非正常工况造成的污染物排放。

3、加强环保设施运行管理，定期检查、维护，确保污染物长期稳定达标排放，完善环保设施标识牌和操作规程，补充废气管线流向标识，建议制定年度自行监测计划。

4、加强车间环境管理，防止跑冒滴漏，保持车间环境整洁、有序；继续完善各类环保管理制度，环保设施由专人负责，将环保责任落实到人；加强环境风险排查，强化风险防范措施，降低环境风险，建议企业后续编制突发环境事件应急预案并报备。

5、强化高噪声设备的隔声减振措施，确保厂界噪声稳定达标；各类工业固废分类暂存，按规定要求处置，规范建设危险暂存场所，及时委托处置，完善警示标志、周知卡和管理台帐。

六、验收结论

经资料查阅和现场查验，浙江跨跃印刷有限公司年产2000吨环保食品软包装袋建设项目环评手续齐备，技术资料基本齐全，环境保护设施按批准的环境影响报告表和环评批复要求建成，其防治污染能力适应主体工程的需要，环保设施经查验合格，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收组同意通过该项目竣工环境保护验收。

七、验收人员信息

验收人员信息详见签到表。

验收组成员签字：

浙江跨跃印刷有限公司

2020年9月11日

浙江跨跃印刷有限公司

年产2000吨环保食品软包装袋建设项目

竣工环境保护验收监测报告

新鸿HJ综字第2009015号

建设单位：浙江跨跃印刷有限公司

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2020年9月

声   明

1、本报告正文共 叁拾伍 页，附件附表共 叁拾壹 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告部分复制，或完整复制未加盖本公司检测报告专用章或发生涂改无效。

4、本报告未经同意不得用于广告宣传。

5、留存监测报告保存期六年。

建设单位：浙江跨跃印刷有限公司

法人代表：黄秋香

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：黄友坚

报告编制人：林彬彬

| 浙江跨跃印刷有限公司(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) (统一社会信用代码:91330302098509998P） |
| --- | --- |
| 电话：15706779751 | 电话：18257781239 |
| 传真： \ | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：325802 | 邮编：325011 |
| 地址：苍南县龙港镇龙金大道双桂村 | 地址：温州经济开发区玉苍西路 80号（8号厂房第二层、第四层） |

目   录

1 验收项目概况	1

2 验收监测依据	2

3 工程建设情况	3

3.1 地理位置及平面布置	3

3.2 建设内容	3

3.3 主要原辅材料及燃料	5

3.4 水源及水平衡	5

3.5 生产工艺	5

3.6 项目变动情况	6

4 整治方案符合性分析	7

5 环境保护设施情况	14

5.1 污染物治理/处理设施	14

5.2 其他环保设施	15

5.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	15

6 建设项目环评报告的主要结论及审批	16

6.1 环评报告的主要结论与建议	18

6.2 审批部门审批决定	19

7 验收执行标准	23

7.1 验收评价标准	23

7.2 总量控制指标	23

8 验收监测内容	24

8.1环境保护设施调试效果	24

9 质量保证及质量控制	25

9.1 监测分析方法	25

9.2 监测仪器设备	25

9.3 人员资质	25

9.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	26

9.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	26

9.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	27

10 验收监测结果与分析评价	28

10.1 生产工况	28

10.2 环境保护设施调试效果	28

11 验收监测结论及建议	33

11.1 验收监测结论	33

11.2 建议	34

附件：

1、《关于浙江跨跃印刷有限公司年产2000吨环保食品软包装袋建设项目环境影响报告表的审批意见》(温州市生态环境局，温环苍建[2019]239号，2019年9月18日)；

2、企业主要设备、耗材清单、用水量、危险废物委托协议；

3、浙江跨跃印刷有限公司《验收监测项目基本情况调查表》；

4、浙江跨跃印刷有限公司《验收检测期间有关情况记录表》；

5、检验检测报告。

6、RTO使用天然气起炉说明

附表：建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

- 1 验收项目概况

浙江跨跃印刷有限公司是一家从事软包装印刷的企业。企业使用自有厂房进行生产，总建筑面积12000m2，设计总投资1200万元，年产2000吨环保食品软包装袋。2019年9月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制《浙江跨跃印刷有限公司年产2000吨环保食品软包装袋建设项目环境影响报告表》，于2019年9月18日取得温州市生态环境局审批（温环苍建[2019]239号）。实际总投资1200万元，其中环保投资146万元，占总投资额的12.16%。目前该项目主体工程工况稳定，各环保设施运行正常，具备了环境保护竣工验收监测的条件。

浙江跨跃印刷有限公司重视该项目竣工验收工作，于2020年5月特成立验收工作小组，同时委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的环保验收检测工作，根据中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司于2020年5月20日对该项目进行现场勘察，查阅并收集相关技术资料，在此基础上编制该项目竣工环境保护验收监测方案，并于2020年6月10日、11日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下组织现场调查和监测，于2020年6月10日至6月17日组织对样品进行实验室分析，在此基础上编制了本验收监测报告。

- 2 验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日修改)；

2.2《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日)；

2.3《关于发布建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类的公告》(生态环境部2018年第9号公告，2018年5月15日)；

2.4《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第364号令，2018年1月22日修订版)；

2.5《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

2.6《关于印发温州市建设项目竣工环境保护验收指南的通知》(温环发[2018]24号，2018年4月10日)；

2.7《关于对浙江跨跃印刷有限公司年产2000吨环保食品软包装袋建设项目环境影响报告表的审批意见》(温州市生态环境局，温环苍建[2019]239 号，2019年9月18日)；

2.8《浙江跨跃印刷有限公司年产2000吨环保食品软包装袋建设项目环境影响报告表》(浙江中蓝环境科技有限公司，2019年9月)；

2.9浙江跨跃印刷有限公司《检测委托单》(2020年6月9日)；

2.10浙江跨跃印刷有限公司年产2000吨环保食品软包装袋建设项目环保验收监测方案。

- 3 工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

浙江跨跃印刷有限公司位于苍南县龙港镇龙金大道双桂村。项目东侧为浙江立瓯石化设备有限公司，隔路为双桂村；南侧为汽车销售 4S 店，隔路为规划商业用地（现状为空地）；西侧隔龙金大道为新鸿国悦府小区及金田集团工业园；北侧为金田集团厂区。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

项目所在地

图3-1 项目厂区地理位置图

- 3.2 建设内容

本项目实际总投资1200万元，设计年产2000吨环保食品软包装袋，现实际达到年产2000吨环保食品软包装袋，详见表3-1；项目主体生产设备见表3-2。现有职工65人，年生产320天，每日生产8小时，厂区内不设食宿。企业产品概况统计表见表3-2。

★为废水监测点

▲为厂界噪声监测点

◎为有组织废气监测点

○为无组织废气监测点

◎B

◎C

★A

E○

○D

○F

○F

图3-2 项目厂区平面布置及污染源监测点位示意图

表3-1 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 设计生产能力 | 实际生产能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环保食品软包装 | 2000吨/a | 2000吨/a |

表3-2 主体生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 环评数量 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动十色高速电脑印刷机 | 1套 | 1套 | 1F 车间印刷区 |
| 2 | 全自动九色高速电脑印刷机 | 1套 | 1套 | 1F 车间印刷区 |
| 3 | 复合机 | 1台 | 1台 | 1F 车间复合区 |
| 4 | 复合机 | 1台 | 1台 | 1F 车间复合区 |
| 5 | 复合机 | 1台 | 1台 | 1F 车间复合区 |
| 6 | 高速纵封制袋机 | 1台 | 1台 | 2F 制袋区 |
| 7 | 全自动高速制袋机 | 2台 | 2台 | 2F 制袋区 |
| 8 | 高速纵封制袋机 | 2台 | 2台 | 2F 制袋区 |
| 9 | 全自动高速制袋机 | 3台 | 3台 | 2F 制袋区 |
| 10 | 全自动高速制袋机 | 3台 | 3台 | 2F 制袋区 |
| 11 | 全自动高速制袋机 | 3台 | 3台 | 2F 制袋区 |
| 12 | 自立和连体自立袋、拉链袋高速制袋机 | 1台 | 1台 | 2F 制袋区 |

- 3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料消耗情况见表3-3。

表3-3 主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 名称 | 单位 | 环评年用量 | 实际年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PA膜 | t/a | 500 | 500 | / |
| 2 | PET膜 | t/a | 500 | 500 | / |
| 3 | BOPP膜 | t/a | 300 | 300 | / |
| 4 | AC膜 | t/a | 200 | 200 | / |
| 5 | CPP膜 | t/a | 200 | 200 | / |
| 6 | PE膜 | t/a | 210 | 210 | / |
| 7 | CL-18凹版油墨 | t/a | 20.2 | 20.2 | / |
| 8 | 中圆凹版复合塑料薄膜油墨 | t/a | 25.2 | 25.2 | / |
| 9 | YL-F008A 无溶剂食用级植物油粘接剂 | t/a | 20 | 20 | / |
| 10 | PP-6260 聚酯多元醇稀释剂 | t/a | 45 | 45 | / |

- 3.4 水源及水平衡

项目产生的废水主要为生活污水。项目生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管。根据企业提供资料显示，企业3-5月用水量为172吨，排污系数取0.8，则生活污水年排放550.4吨。项目目前拥有员工65人，企业实际运行的水量平衡见图3-3。

损耗34.4t/3个月

生活用水

172t/3个月

生活污水

172t/3个月

排放550.4t/a

图3-3 项目用水水平衡图

- 3.5 生产工艺

本项目主要年产环保食品软包装2000吨。具体工艺流程见下图3-4。

图3-4 项目工艺流程图及产污环节图

主要工艺流程说明：

（1）印刷：根据客户需求，将相应图文信息印刷到各类薄膜（PA膜、PET膜、BOPP膜、AC膜等）上。项目所用油墨为环保型无苯油墨，稀释剂采用聚酯多元醇（其中乙酸乙酯含量为39.7%），印刷过程会产生一定量的有机废气。另外，印刷机和印刷版日常清洁会产生一定量的废抹布，印刷版破损失去其原有功能后产生废印刷版。

（2）复膜及熟化：印刷完成的底膜与CPP膜或PE膜复合，复膜工序采用无溶剂食用级植物油粘接剂将两层膜复合在一起，为使两层薄膜之间复合更为稳定，需通过熟化工序，熟化温度一般为70~80℃之间，此过程将产生少量有机废气。

（3）制袋：利用制袋机将熟化后的膜根据客户需求制成单个不同规格的包装袋。此过程会产生少量边角料及设备噪声；

（4）打包：将单个成品包装袋进行打包入库，等待发货。

- 3.6 项目变动情况

经现场调查确认，实际建设情况与环评内容基本一致，无变动情况。

4 污染整治提升符合性分析

本项目为印刷行业，根据《温州市包装印刷企业污染整治提升技术指南》，公司从政策法规、污染防治、环境管理等方面，结合公司现状逐一对照分析，通过严格排查，梳理问题，找出存在的差距。并结合公司实际，提出整改措施和建议。

- 4.1技术指南差距分析

- 4.1.1生产合法性

- 4.1.1.1 考核指标1

考核要求：执行环境影响评价制度和“三同时”验收制度。

自查和核查：经企业自查，企业于2019年9月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制《浙江跨跃印刷有限公司年产2000吨环保食品软包装袋建设项目环境影响报告表》，于2019年9月18日取得温州市生态环境局审批（温环苍建[2019]239 号）。目前项目正进行“三同时”验收过程中。基本符合考核要求。

- 4.1.2废气收集与处理

- 4.1.2.1 考核指标2

考核要求：印刷、上光、涂胶和烘干等所有产生挥发性有机废气的印刷工段要对生产工艺装置进行密闭收集废气，确实无法密闭的，应当采取措施减少废气排放（如半密闭收集废气，尽量减少开口）。

自查和核查：经企业自查，企业印刷工序在密闭车间中进行，废气经集气罩收集后通过“RTO”设备处理后经15m高的排气筒高空排放。符合考核要求。

- 4.1.2.2 考核指标3

考核要求：油墨等原辅料的调配、分装作业必须在独立空间内完成，密闭收集废气，使用后的油墨、溶剂桶应加盖密闭。

自查和核查：经企业自查，本项目油墨调配在密闭车间进行，使用后油墨桶加盖密闭，油墨废气密闭收集。符合考核要求。

- 4.1.2.3 考核指标4

考核要求：无集中供料系统的印刷、涂胶、上光油等作业应采用密闭供料。

自查和核查：经企业自查，印刷工序密闭供料。符合考核要求。

- 4.1.2.4 考核指标5

考核要求：密闭、半密闭排风罩设计应满足《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008），确保废气有效收集。

自查和核查：经企业自查，排风罩设计合理，废气能有效收集。符合考核要求。

- 4.1.2.5 考核指标6

考核要求：印刷车间通风装置的位置、功率设计合理，不影响印刷废气的收集。

自查和核查：经企业自查，按照要求安装通风装置，不影响印刷废气的收集。符合考核要求。

- 4.1.2.6 考核指标7

考核要求：挥发性有机废气收集、输送、处理、排放等方面工程建设应符合《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）要求。

自查和核查：经企业自查，企业印刷工序废气收集、输送、处理、排放委托上海神斐环保工程有限公司设计并安装。符合考核要求。

- 4.1.2.7 考核指标8

考核要求：配套建设废气处理设施，有效处理废气，废气排放符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及环评相关要求。

自查和核查：经企业自查，根据企业竣工验收监测报告，企业废气排放能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及环评相关要求。符合考核要求。

- 4.1.3废水处理

- 4.1.3.1 考核指标9

考核要求：实行雨污分流，雨水、生活污水、生产废水（包括废气处理产生的废水）收集、排放系统相互独立、清楚，晒版、洗车工序产生的废水及其他生产废水，采用明管收集。

自查和核查：经企业自查，厂区已实行雨污分流。项目生活污水经化粪池预处理后纳管排放。本项目无生产废水产生。符合考核要求。

- 4.1.3.2 考核指标10

考核要求：废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）及环评相关要求。

自查和核查：经企业自查，企业生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管，根据企业竣工验收监测报告，pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油类排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值，氨氮和总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中浓度限值。符合考核要求（见附5废水监测文件）。

4.1.4固废处理

- 4.1.4.1 考核指标11

考核要求：各类废渣、废桶等属危险废物的，要规范贮存，设置危险废物警示性标志牌。

自查和核查：经企业自查，企业生产过程中产生的危险废物有废抹布、废油墨桶、废印刷版；企业废抹布、废油墨桶、废印刷版统一储存于指定危废房内；危废房已按类别进行分类堆放危险废物，并张贴好警示标志牌。符合考核要求。

- 4.1.4.2 考核指标12

考核要求：危险废物应委托有资质的单位利用处置，执行危险废物转移计划审批和转移联单制度。

自查和核查：经企业自查，企业生产所产生的危险废物暂存企业危废房内，废包装桶委托浦江三阳环保科技有限公司处理，废抹布、废印刷版已与温州市环境科技有限公司签订协议。符合考核要求。

- 4.1.5环境监测

- 4.1.5.1 考核指标13

考核要求：定期开展废气污染监测，废气处理设施须监测进、出口废气浓度。

自查和核查：经企业自查，企业于2020年6月委托温州新鸿检测技术有限公司对企业废气进、出口进行监测，检测结果均符合相关标准要求。企业正常工况下废气监测计划为1年/次，下次监测时间拟定于2021年6月前，符合考核要求。

- 4.1.6监督管理

- 4.1.6.1 考核指标14

考核要求：生产空间功能区、生产设备布局合理，生产现场环境整洁卫生、管理有序。

自查和核查：经企业自查，公司生产车间经专业设计企业进行合理设计，设备布局合理，车间内光线整洁透明，通风环境良好，配置足够的通风设施，各生产空间充足，装贴了环境卫生和职业健康安全标识，定期组织对车间进行环境卫生和安全检查。符合考核要求。

- 4.1.6.2 考核指标15

考核要求：建有废气处理设施运行工况监控系统和环保管理信息平台。

自查和核查：经企业自查，企业无需建立建有废气处理设施运行工况监控系统和环保管理信息平台。符合考核要求。

- 4.1.6.3 考核指标16

考核要求：企业建立完善相关台帐，记录污染处理设施运行、维修情况，如实记录含有机溶剂原辅料的消耗台账，包括使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量等，台账保存期限不少于三年。

自查和核查：经企业自查，企业已建立原辅料出入库台账但是设备运行维护台账及危险废物管理台账有待完善。不符合考核要求。

4.2整治考核标准对照汇总表

根据温州市包装印刷企业污染整治提升技术指南，企业自查结果与污染防治措施要求对照汇总如下：

| 类别 | 内容 | 序号 | 是否符合 | 不符合情况 | 整改措施和建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政策 法规 | 生产合法性 | 4.1.1.1 考核指标1 | 是 | / | / |
| 污染防治 | 废气收集与处理 | 4.1.2.1 考核指标2 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.2 考核指标3 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.3 考核指标4 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.4 考核指标5 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.5 考核指标6 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.6 考核指标7 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.7 考核指标8 | 是 | / | / |
|  | 废水处理 | 4.1.3.1 考核指标9 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.3.2 考核指标10 | 是 | / | / |
|  | 固废处理 | 4.1.4.1 考核指标11 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.4.2 考核指标12 | 是 | / | / |
| 环境管理 | 环境监测 | 4.1.5.1 考核指标13 | 是 | / | / |
|  | 监督管理 | 4.1.6.1 考核指标14 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.6.2 考核指标15 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.6.3 考核指标16 | 否 | 企业已建立原辅料出入库台账，但设备运行维护台账及危险废物管理台账未建立 | 建议企业按照规定建立相关台账 |

4.3整治提升工作措施

根据企业自查，对照企业存在的差距、问题和不足，公司按《关于印发工业涂装等3个行业挥发性有机物（VOCs）控制技术指导意见的通知》（温环发〔2019〕14号）等文件要求，拟定以下整治提升措施。

（1）针对4.1.6.3考核指标16中不符合现象，采取以下整改措施：

◎按照规定建立并完善设备运行维护台账及危险废物管理台账。

- 4.4结论

- 根据《关于印发工业涂装等3个行业挥发性有机物（VOCs）控制技术指导意见的通知》（温环发〔2019〕14号）等文件要求，我司组织开展了污染整治成效评估工作。

- 对照《温州市包装印刷企业污染整治提升技术指南》中各个考核指标，企业逐一进行自查。自查结果表明，企业已基本完成考核指标中生产合法性、废气收集与处理、废水处理、固体废物等方面要求。主要问题存在于监督管理方面，通过此次整改评估工作，按照相关要求落实不足之处。

在自查过程中，发现厂内存在的问题和不足，逐一进行整改、落实。

5 环境保护设施情况

- 5.1 污染物治理/处理设施

5.1.1 废水

项目产生的废水主要为生活污水。项目生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管。废水来源及处理见表5-1。

表5-1  废水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 化学需氧量、氨氮、悬浮物等 | 间歇 | 化粪池 | 环境 |

5.1.2 废气

项目产生的主要废气为印刷废气、熟化废气、复合废气和燃料助燃废气，印刷废气、熟化废气和复合废气经集气罩收集后通过“RTO”处理后经15m高的排气筒高空排放，燃料助燃废气收集后经15m高的排气筒高空排放，由于RTO起炉时使用天然气助燃时间过短，无法按标准采样，本次天然气助燃废气未作监测。废气来源及处理方式见表5-2。

表5-2 废气来源及处理方式一览表

| 废气来源 | 主要污染因子 | 处理设施 | 排气筒高度 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 印刷复合、熟化工序 | NMHC、乙酸乙酯 | “RTO” | 15m | 环境 |
| 燃料助燃废气 | SO2、NOX、颗粒物等 | / | 15m | 环境 |

5.1.3 噪声

该项目噪声源主要来自设备运行噪声。距各设备1m处噪声源强及具体治理措施见表5-3。

表5-3 噪声源及治理措施

| 序号 | 噪声源 | 源强(dB) | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 印刷机 | 70~75 | 室内、设备维护、远离门窗 |
| 2 | 复合机 | 75~80 |  |
| 3 | 制袋机 | 80~85 |  |
| 4 | 打包机 | 80~85 |  |

5.1.4 固(液)体废物

项目产生的固体废物主要为废边角料、废包装桶、废印刷版、废抹布和生活垃圾。生活垃圾委托环卫清运；废边角料收集后外售综合利用；废抹布、废包装桶、废印刷版收集后暂存企业危废间，废包装桶委托浦江三阳环保科技有限公司处理，废抹布、废印刷版与温州市环境科技有限公司签订协议。固废产生情况及处置见表5-4。

表5-4 固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 环评预估产生量t/a | 实际产生量t/a | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 员工生活 | 一般固废 | 10.4 | 10.4 | 环卫部门清运 |
| 2 | 废边角料 | 生产过程 | 一般固废 | 18.2 | 18.2 | 收集后外售综合利用 |
| 3 | 废抹布 | 生产清洗 | 危险固废 | 0.5 | 0.5 | 暂存企业危废间，废包装桶委托浦江三阳环保科技有限公司处理，废抹布、废印刷版与温州市环境科技有限公司签订协议 |
| 4 | 废包装桶 | 油墨储存 | 危险固废 | 0.359 | 0.359 |  |
| 5 | 废印刷版 | 印刷 | 危险固废 | 30张 | 30张 |  |

- 5.2 其他环保设施

5.2.1 环境风险防范

环评未提及环境风险及防范。

5.2.3 其他设施

项目环境影响报告表及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 5.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目实际投资1200万元，其中环保设施投资146万元，占总投资的12.16%。项目环保投资情况见表5-5。该公司已制定环保管理制度，有专门的环保管理人员。

表5-5 工程环保设施投资情况表

| 环保设施名称 | 环评预算(万元) | 实际投资(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水治理 | / | / | / |
| 废气治理 | 140 | 140 | RTO |
| 噪声防治 | 5 | 5 | 隔声、减振 |
| 固废治理 | 1 | 1 | 危险废物处置 |
| 合 计 | 146 | 146 | / |

浙江跨跃印刷有限公司年产2000吨环保食品软包装袋建设项目执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目环保设施环评要求、实际建设情况见表5-6。

表5-6 环评意见落实情况表

| 类别 | 污染种类 | 环评要求 | 批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 项目生活废水经厂区化粪池预处理达到纳管标准后纳入苍南县龙港处理厂处理达标排放。 | 项目生活废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中氨氮、总磷指标执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013） | 项目生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管 |
| 废气 | 熟化废气 | 整个车间为密闭车间，100%集气后通过RTO燃烧（处理效率为99%），再通过15m 的排气筒高空排放。 | 项目非甲烷总烃等废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“新污染源大气污染物排放限值”的二级标准；VOCs 无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），其中企业厂区内 VOCs 无组织 排放监控点浓度执行表 A.1 中的特别排放限值。乙酸乙酯最高 允许排放浓度参照《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2.1-2007)中标准值执行，最高允许排放速率标准参照《制 定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中 工艺废气排放标准制定方法来计算。蓄热式热力焚化炉（RTO） 燃料废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》 （GB13271-2014）表3的特别排放限值。 | 项目产生的主要废气为印刷废气、熟化废气、复合废气和燃料助燃废气，印刷废气、熟化废气和复合废气经集气罩收集后通过“RTO”处理后经15m高的排气筒高空排放，燃料废气收集后经15m高的排气筒高空排放，由于RTO起炉时使用天然气时间过短，无法按标准采样，本次天然气助燃废气未作监测 |
|  | 彩印复合废气 |  |  |  |
| 噪声 | 噪声 | 选用低噪声设备，车间内设备合理布局，加强设备维护，手工作业做到轻拿轻放，高噪声设备采取适当减振降噪措施 | 营运期西侧毗邻城市主干道龙金大道厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，其他厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 | 厂界西侧噪声经监测达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求 厂界北侧和东侧噪声经监测各测点均达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求 |
| 固废 | 固体废物 | 项目产生的固体废物主要为废边角料、废抹布、废印刷版、废原料桶和生活垃圾。生活垃圾委托环卫清运；废边角料收集后外售综合利用；废印刷版、废抹布、废原料桶收集后委托有资质单位处理 | 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单（2013年）相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单（2013年）相关规定。 | 项目产生的固体废物主要为废边角料、废包装桶、废印刷版、废抹布和生活垃圾。生活垃圾委托环卫清运；废边角料收集后外售综合利用；废抹布、废包装桶、废印刷版收集后暂存企业危废间，废包装桶委托浦江三阳环保科技有限公司处理，废抹布、废印刷版与温州市环境科技有限公司签订协议 |

- 6 建设项目环评报告的主要结论及审批

- 6.1 环评报告的主要结论与建议

6.1.1 环境影响评价结论

（1）水环境影响

苍南县龙港污水处理厂现污水处理厂运行良好，本项目产生的污水经厂区污水处理设施处理达相关标准后进入苍南县龙港污水处理厂处理达标后排放，不会对纳污水体水环境产生明显影响。

（2）大气环境影响

正常工况下：本项目非甲烷总烃有组织排放的最大占标率分别为 2.07%，经 15m 高空排放，大气稀释后对周围环境影响不大，判定等级为二级，不需再进行一级评价。

非正常工况下：本项目非甲烷总烃有组织排放占标率103.46%≥10%，需再进行一级评价，故本项目在运行过程中需注意废气处理设备维护，避免出现非正常工况情况。

（3）声环境影响

经预测，项目厂界四周昼间噪声预测贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类及3类环境噪声排放限值；国悦府及双桂村敏感点附近叠加值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类声环境质量标准要求。

（4）固废环境影响

本项目固体废物均有固定去处，边角料收集后可外售综合利用；废印刷版、废抹布、废包装桶等危险废物需要委托有资质单位回收处理；收集的生活垃圾由环卫部门统一清运处理。危险废物在厂区内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号）的相关要求。贮存、处置场应按GB1556.2规定设置环境保护图形标志并进行检查和维护。在采用以上措施，可以将产生的固体废弃物全部妥善分类处理完毕，不会对外界环境造成较大的影响。

6.1.2建议

1、加强环境管理，设立专门的环保人员，加强工人的污染防治意识，定期对各污染治理设施检查、监测，确保生产安全、环境良好。

6.1.3环境影响评价总结论

浙江跨跃印刷有限公司年产2000吨环保食品软包装袋建设项目位于苍南县龙港镇龙金大道双桂村，厂房为拍卖而来。主要产品为环保食品软包装袋。项目的建设符合产业政策要求，具有较好的经济效益。符合项目所在地环境功能区规划要求，排放污染物符合国家和浙江省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标，造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。项目营运期会产生一定的污染物，经评价分析，若采用严格的科学管理和环保治理手段，可控制环境污染，对周边环境影响不大。可以认为，在全面落实本报告提出的各项环保措施的基础上，切实做到“三同时”，从环保角度来看，该项目的建设是可行的。

- 6.2 审批部门审批决定

由浙江中蓝环境科技有限公司编制的《浙江跨跃印刷有限公司年产2000吨环保食品软包装袋建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及有关材料已收悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查和公示，审批意见如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款、第二十四条的规定，原则同意《报告表》的结论与建议，《报告表》提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你单位须逐项予以落实。

二、该项目位于苍南县龙港镇龙金大道双桂村，建筑面积12000m2。主要以PA膜、PET膜、BOPP膜、AC膜、CPP膜、PE膜、CL-18凹版油墨、中圆凹版复合塑料薄膜油墨、YL-F008A无溶剂食用级植物油粘接剂、PP-6260聚酯多元醇稀释剂等原辅料，通过印刷、复膜、熟化、制袋等工艺，形成年产2000吨环保食品软包装袋的生产规模。具体生产规模、设备、工艺流程等详见《报告表》。

三、项目主要污染物执行标准：

1.项目生活废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中氨氮、总磷指标执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。

2.项目非甲烷总烃等废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“新污染源大气污染物排放限值”的二级标准；VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），其中企业厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行表A.1中的特别排放限值。乙酸乙酯最高允许排放浓度参照《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2.1-2007)中标准值执行，最高允许排放速率标准参照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中工艺废气排放标准制定方法来计算。蓄热式热力焚化炉（RTO）燃料废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3的特别排放限值。

3.营运期西侧毗邻城市主干道龙金大道厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，其他厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

4.一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单（2013年）相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单（2013年）相关规定。

四、项目应落实《报告表》中提出的各项污染防治措施和环境管理要求：

1.项目排水实施雨污分流。生活废水须经配套污水处理设施预处理达到纳管标准后排入市政管网，最终纳入龙港城镇污水处理厂处理。

2.项目中产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动(主要为印刷、复合、熟化等工序)，应在密闭空间或者设备中进行；挥发性有机废气须经高效集气、处理达标后通过排气筒高空排放，排气筒位置、高度应符合《报告表》要求及相关规定。项目须按《关于印发<浙江省挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2017—2020年）>的通知》（浙环发（2017）41号）及相关行业整治要求收集、处置挥发性有机物废气。

3.合理布局生产车间，优先选用低噪声设备。对高噪声设施采取降噪减震措施，并加强设备维护，使设备处于良好运行状态，确保厂界噪声达标排放。

4.各类固废须妥善处置或利用。一般生产固废经妥善收集后综合利用；危险废物须设置符合规范的临时暂存场所，并委托有相应资质单位处置，转移活动按《危险废物转移联单管理办法》实施；生活垃圾委托环卫部门及时清运处理。

五、项目污染物总量控制指标为：COD：0.042t/a、NH3-N：0.004t/a、SO2：0.036t/a、NOX：0.168t/a、VOCs：1.55t/a，其中SO2、NOX、VOCs总量须严格按相关规定削减替代或交易取得。

六、项目须严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，其配套建设的环境保护设施经验收合格后方可正式投入生产或使用。

七、《报告表》经批准后，项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施若发生重大变化，你单位须重新报批。建设项目自《报告表》批准之日起5年后方开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。

八、你单位对报批或者报备材料的真实性、合法性和完整性负责。本审批意见的各项环境保护事项必须认真执行，如有违反，将依法追究法律责任。

九、若你单位对本审批意见内容不服的，可以在收到本批复之日起六十日内向温州市人民政府申请行政复议，也可以在收到本批复之日起六个月内直接向温州市鹿城区人民法院提起诉讼。

7 验收执行标准

- 7.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表7-1：

表7-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 |  | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 |  | 6~9 | 无量纲 | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准 |
|  | 悬浮物 |  | 400 | mg/L |  |
|  | 五日生化需氧量 |  | 300 | mg/L |  |
|  | 化学需氧量 |  | 500 | mg/L |  |
|  | 动植物油类 |  | 100 | mg/L |  |
|  | 总磷 |  | 8 | mg/L | 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）浓度限值 |
|  | 氨氮 |  | 35 | mg/L |  |
| 有组织废气 | 非甲烷总烃 | 排放浓度 | 120 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源2级排放标准 |
|  |  | 排放速率 15m | 10 | kg/h |  |
|  | 乙酸乙酯 | 排放浓度 | 200 | mg/m3 | GB/T3840-91《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》 |
|  |  | 排放速率 15m | 0.6 | kg/h |  |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 |  | 4.0 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源无组织排放标准 |
| 噪声 | 厂界 |  | 65 | dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类昼间标准 |
|  | 厂界（西侧） |  | 70 | dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类昼间标准 |

- 7.2 总量控制指标

项目主要污染物总量控制为CODcr0.042t/a、氨氮0.004t/a、SO20.036t/a、NOX0.168t/a、VOCs1.55t/a。

- 8 验收监测内容

- 8.1环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表8-1。

表8-1 验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活 污水 | A | 生活污水排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、 TN、TP、动植物油 | 抽样2天，每天 4次 |
|  |  |  | COD、NH3-N、TP | 现场平行样， 抽样1天，1次 |
| 有组织废气 | B-C | 有机废气净化前、后排气筒 | 非甲烷总烃、乙酸乙酯 | 抽样2天，每天 3次 |
| 无组织废气 | D-F | 厂界四周 | 非甲烷总烃 | 抽样2天，每天 3次 |
| 噪声 | 1-4 | 厂界四周 | 等效声级 | 监测2天，每天 上下午各1次 |

- 9 质量保证及质量控制

- 9.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表9-1：

表9-1 各监测项目具体分析方法表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |
|  | BOD5 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 |
|  | NH3-N | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂光度法 HJ 535-2009 |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 |
|  | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 |
|  | TP | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 |
|  | TN | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 |
| 有组织 废气 | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T 38-2017 |
|  | 乙酸乙酯 | 合成革与人造革工业污染物排放标准 GB 21902—2008 附录C |
| 无组织 废气 | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604—2017 |

- 9.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表9-2：

表9-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 便携式PH计 | / | pH | 检定合格 |
| COD恒温加热器 | JH-12 | COD | 功能检查合格 |
| 生化培养箱 | SPX-150B | BOD5 | 校准合格 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | NH3-N、TP、TN | 检定合格 |
| 赛多利斯电子天平 | SQP/PRACTUM224-1CN | SS | 检定合格 |
| 红外分光测油仪 | JLBG-126 | 动植物油类 | 校准合格 |
| 多功能声级计 | AWA5688型 | 噪声 | 校准合格 |
| 便携式个体采样器 | EM-1500 | 非甲烷总烃、乙酸乙酯 | 检定合格 |
| 气相色谱仪 | GC-1690 | 非甲烷总烃 | 检定合格 |
| 气相色谱仪 | 6890N | 乙酸乙酯 | 检定合格 |

- 9.3 人员资质

建设项目验收监测参与人员见表9-3：

表9-3 建设项目验收监测参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 黄友坚 | 分析室检测员 | XH201725 |
| 报告编制人 | 林彬彬 | 评价室检测员 | XH201909 |
| 报告审核人 | 陈金彪 | 评价室主任 | XH201407 |
| 报告审定人 | 黄海燕 | 质量负责人/工程师 | XH201511 |
| 其他成员 | 陈乃育 | 评价室检测员 | XH201901 |
|  | 黄友坚 | 分析室检测员 | XH201725 |
|  | 陈 虹 | 分析室主任 | XH201721 |
|  | 万语 | 分析室检测员 | XH201917 |
|  | 盖诗佳 | 分析室检测员 | XH201701 |
|  | 吴星星 | 分析室检测员 | XH201716 |
|  | 高丰环 | 分析室检测员 | XH201710 |
|  | 袁莉婷 | 分析室检测员 | XH201812 |
|  | 周玲玲 | 分析室检测员 | XH201910 |
|  | 吴敏 | 分析室检测员 | XH201818 |

- 9.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第三版 试行）（2019年）的要求进行。在现场监测期间，对废水入网口的水样采取平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品质控结果见表9-4。

表9-4 现场平行样品质控结果表

| 样品编号 | 监测项目 | 测定值1 (mg/L) | 测定值2 (mg/L) | 相对偏差(%) | 允许偏差(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HJ2006234-008 | COD | 100 | 94 | 3.09 | ≤10 | 符合 |
|  | NH3-N | 12.4 | 12.5 | 0.4 | ≤20 | 符合 |
|  | TP | 2.12 | 2.25 | 2.97 | ≤15 | 符合 |
|  | TN | 19.1 | 18.9 | 0.53 | ≤10 | 符合 |

- 9.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第三版 试行）（2019年）的要求进行。

(2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

(3)被测排放物的浓度在仪器测量的有效范围(即30%~70%之间)。

(4)采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟

气监测(分析)仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计(标定)，在测试时应保证采样流量的准确。

- 9.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5 dB测试数据无效。本次验收噪声测试校准记录见表9-5：

表9-5 噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前（dB） | 测后（dB） | 差值（dB） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年6月10日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2020年6月11日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

- 10 验收监测结果与分析评价

- 10.1 生产工况

2020年6月10日、11日验收监测期间，浙江跨跃印刷有限公司年产2000吨环保食品软包装袋建设项目的生产负荷分别为92.8%、88%，产品生产负荷均大于75%，符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况的要求。监测期间工况详见表10-1。

表10-1 监测期间产量核实表

| 监测期间主要产品产量 |  |  | 生产 负荷 | 设计主要产能 | 年工作日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 主要产品 | 消耗量 |  |  |  |
| 6月10日 | 环保食品软包装 | 5.8吨 | 92.8% | 2000吨/a 6.25/d | 320天 |
| 6月11日 |  | 5.5吨 | 88% |  |  |

- 10.2 环境保护设施调试效果

10.2.1 污染物达标排放监测结果

10.2.1.1 废水监测结果

验收监测期间，项目生活污水排放口监测结果表明，pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油类排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值，氨氮和总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中浓度限值。生活污水监测结果详见表10-2。

表10-2 废水监测结果统计表

| 项目 抽样位置及时间 |  | pH (无量纲) | NH3-N (mg/L) | 总磷 (mg/L) | SS (mg/L) | COD (mg/L) | BOD5 (mg/L) | 动植物油类(mg/L) | 总氮 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水排放口 6月10日 | 08:05 | 7.72 | 12.3 | 2.15 | 58 | 91 | 24.3 | 0.07 | 19.6 |
|  | 09:10 | 7.68 | 12.6 | 2.35 | 71 | 97 | 25.4 | 0.07 | 18.0 |
|  | 14:38 | 7.68 | 12.5 | 2.64 | 64 | 106 | 24.5 | 0.06 | 18.3 |
|  | 16:20 | 7.60 | 12.9 | 1.96 | 77 | 97 | 26.3 | 0.08 | 17.2 |
|  | 平均值 | —— | 12.6 | 2.28 | 68 | 98 | 25.1 | 0.07 | 18.3 |
| 生活污水排放口 6月11日 | 08:15 | 7.59 | 12.2 | 2.58 | 67 | 92 | 23.9 | 0.07 | 18.0 |
|  | 10:50 | 7.77 | 13.2 | 2.22 | 63 | 103 | 23.5 | 0.08 | 17.6 |
|  | 13:58 | 7.78 | 12.9 | 1.96 | 57 | 96 | 25.0 | 0.07 | 19.0 |
|  | 15:25 | 7.63 | 12.4 | 2.18 | 62 | 96 | 25.5 | 0.10 | 19.0 |
|  | 平均值 | —— | 12.7 | 2.24 | 62 | 97 | 24.5 | 0.08 | 18.4 |
| 排放限值 |  | 6~9 | 35 | 8 | 400 | 500 | 300 | 100 | —— |
| 评 价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2006234号检测报告。

10.2.1.2 废气监测结果

验收监测期间，项目印刷、复膜熟化车间净化后排气筒的废气监测结果中非甲烷总烃的排放浓度小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源大气污染物二级排放标准，乙酸乙酯监的排放浓度和排放速率均满足依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）计算出的浓度限值，测结果及监测点位见表10-3。

表10-3排气筒中废气监测结果统计表

| 抽样位置 及日期 |  | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 最大值 |  |  |
| 印刷、复膜熟化车间 6月 10日 | 净化 前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 1.6×104 | 1.6×104 | 1.6×104 | 1.6×104 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 246 | 148 | 378 | 378 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，mg/m3 | 3.9 | 2.4 | 6.0 | 6.0 | —— | —— |
|  |  | 乙酸乙酯产生浓度，mg/m3 | 426 | 531 | 594 | 594 | —— | —— |
|  |  | 乙酸乙酯产生速率，kg/h | 6.8 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(15m) | 标态干烟气量，m3/h | 2.0×104 | 1.8×104 | 1.9×104 | 2.0×104 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 5.09 | 5.20 | 12.4 | 12.4 | 120 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，mg/m3 | 0.10 | 0.094 | 0.24 | 0.24 | 10 | 达标 |
|  |  | 乙酸乙酯产生浓度，mg/m3 | 0.534 | 0.168 | 1.19 | 1.19 | 200 | 达标 |
|  |  | 乙酸乙酯产生速率，kg/h | 0.011 | 0.0030 | 0.023 | 0.023 | 0.6 | 达标 |
| 印刷、复膜熟化车间 6月 11日 | 净化 前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 1.6×104 | 1.6×104 | 1.6×104 | 1.6×104 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 348 | 162 | 226 | 348 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，mg/m3 | 5.6 | 2.6 | 3.6 | 5.6 | —— | —— |
|  |  | 乙酸乙酯产生浓度，mg/m3 | 480 | 391 | 486 | 486 | —— | —— |
|  |  | 乙酸乙酯产生速率，kg/h | 7.7 | 6.3 | 7.8 | 7.8 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(15m) | 标态干烟气量，m3/h | 2.0×104 | 2.0×104 | 2.0×104 | 2.0×104 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 6.12 | 12.8 | 12.5 | 12.8 | 120 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，mg/m3 | 0.12 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 10 | 达标 |
|  |  | 乙酸乙酯产生浓度，mg/m3 | 1.95 | 0.464 | 2.84 | 2.84 | 200 | 达标 |
|  |  | 乙酸乙酯产生速率，kg/h | 0.039 | 0.0093 | 0.057 | 0.057 | 0.6 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2006235号检验检测报告。

验收监测期间，浙江跨跃印刷有限公司无组织废气监测时，根据实际情况在厂界四周布置3个监测点位，无组织废气监测结果中，非甲烷总烃浓度小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源大气污染物无组织排放限值；具体监测结果详见表10-4。

表10-4  厂界无组织废气监测结果统计表

| 项目 抽样位置及频次 |  |  | 厂界D号点 | 厂界E号点 | 厂界F号点 | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃（mg/m3） | 6月10日 | 第1次 | 1.66 | 1.48 | 2.20 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 第2次 | 2.28 | 1.79 | 2.59 |  | 达标 |
|  |  | 第3次 | 1.74 | 1.54 | 1.74 |  | 达标 |
|  | 6月11日 | 第1次 | 1.28 | 2.31 | 1.58 |  | 达标 |
|  |  | 第2次 | 1.79 | 1.96 | 2.08 |  | 达标 |
|  |  | 第3次 | 2.26 | 1.41 | 2.18 |  | 达标 |
| 注：6月10日监测期间风向为东风，风速1.5-1.9m/s；6月11日监测期间风向为东风，风速1.4-1.7m/s |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2006235号检测报告。

10.2.1.3 厂界噪声监测结果

验收监测期间，根据实际情况于浙江跨跃印刷有限公司厂界东侧（3号测点）、西侧（1号测点）、北侧（2号测点）设置3个噪声测点，其两天上下午监测结果表明，其中1号测点执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准，其余测点均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，其两天昼间监测结果表明，1号测点噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008)4类标准，其余测点噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。具体监测结果及监测点位见表10-5、图3-2。

表10-5 厂界噪声监测结果统计表

| 测点 编号 | 6月10日、11日等效声级dB(A) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要噪声源 | 10日上午 | 11日上午 | 10日下午 | 11日下午 | 排放标准 | 评价 |
| 1(西侧) | 无明显声源 | 64 | 65 | 64 | 65 | 70 | 达标 |
| 2(北侧) | 吹膜车间 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 达标 |
| 3(东侧) | RTO处理设施 | 65 | 64 | 65 | 65 | 65 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2006236号检测报告。

10.2.2 污染物排放总量核算

监测期间，企业提供资料显示，企业3-5月用水量为172吨，废水年排放550.4吨，因此主要废水污染物的年排放量为化学需氧量0.02752t/a、氨氮0.002752t/a，均符合环评提出的控制指标要求。企业废气处理设施排放非甲烷总烃0.1775kg/h。项目每日工作按8小时计，年工作320天计，VOCs以非甲烷总烃计，则废气年排放量VOCs0.4544t/a，VOCS排放总量符合环评的总排放量。

10.2.3环保设施去除效率监测结果

10.2.3.1废水治理设施

该项目产生的废水主要为职工生活产生的生活污水。废水经处理达标后排放。

10.2.3.2 废气治理设施

根据企业废气排放口监测结果，主要污染物经收集处理后高空排放，污染物的排放浓度均能达标排放。废气处理效率见表10-6。

表10-6 废气监测结果去除率统计表

| 日期 项目 | 印刷工序废气 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃(kg/h) | 10日净化前 | 4.10 | 11日净化前 | 3.93 |
|  | 10日净化后 | 0.145 | 11日净化后 | 0.210 |
|  | 去除率（%） | 96.5 | 去除率（%） | 94.7 |

10.2.3.3厂界噪声治理设施

企业主要噪声污染设备源强在70~85dB，采取加强设备维护和距离衰减等措施后，根据现场监测，厂界昼间噪声均达标排放。

11 验收监测结论及建议

- 11.1 验收监测结论

项目环保治理设施基本上达到设计要求并投入运行，符合建设项目竣工环境保护验收监测条件，2020年6月10日、11日验收监测期间，浙江跨跃印刷有限公司年产2000吨环保食品软包装袋建设项目的生产负荷分别为92.8%、88%，产品生产负荷均大于75%，符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况的要求。

11.1.1 废水排放监测结论

验收监测期间，项目生活污水排放口的pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类和悬浮物排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮和总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中浓度限值。

11.1.2 废气排放监测结论

验收监测期间，项目印刷、复膜熟化车间净化后排气筒的废气监测结果中非甲烷总烃的排放浓度小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源大气污染物二级排放标准，乙酸乙酯监的排放浓度和排放速率均满足依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）计算出的浓度限值。

验收监测期间，浙江跨跃印刷有限公司无组织废气监测时，根据实际情况在厂界四周布置3个监测点位，无组织废气监测结果中，非甲烷总烃浓度小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源大气污染物无组织排放限值。

11.1.3 噪声排放监测结论

验收监测期间，根据实际情况于浙江跨跃印刷有限公司厂界东侧（3号测点）、西侧（1号测点）、北侧（2号测点）设置3个噪声测点，其两天上下午监测结果表明，其中1号测点执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准，其余测点均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，其两天昼间监测结果表明，1号测点噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008)4类标准，其余测点噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

11.1.4 固体废物核查结论

项目产生的固体废物主要为废边角料、废包装桶、废印刷版、废抹布和生活垃圾。生活垃圾委托环卫清运；废边角料收集后外售综合利用；废抹布、废包装桶、废印刷版收集后暂存企业危废间，废包装桶委托浦江三阳环保科技有限公司处理，废抹布、废印刷版与温州市环境科技有限公司签订协议。

11.1.5总量控制结论

项目年排放废水550.4吨，主要水污染物的年排放量为化学需氧量0.02752t/a、氨氮0.002752t/a，废气年排放量VOCs0.4544t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

- 11.2 建议

1、规范废气收集方法，按照《温州市包装印刷企业污染整治提升技术指南》中规定，进一步提高废气收集率和去除率，减少挥发性有机物的排放量；

2、定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物长期稳定达标排放；及时申报排污许可证、编制应急预案；

3、如实记录产生挥发性废气的胶粘剂等物料使用量，并确保台账保存期限不少于三年；加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态；

4、进一步加强各种固体废物的管理，按规范设置固体废物的暂存场所，及时与有资质的单位签订危废处置协议，处理固体废物，建立健全完善的管理台帐和相应制度。

附件1                                                         4-1

附件2                                                         14-1

附件5                                                         10-1

附件5                                                         10-2

附件5                                                         10-3

附件4                                                         1-1

附件3                                                         1-1

附件1                                                         4-2

附件2                                                         14-2

附件2                                                         14-5

附件2                                                         14-4

附件2                                                         14-3

附件5                                                         10-4

附件5                                                         10-5

附件5                                                         10-6

附件5                                                         10-7

附件5                                                         10-8

附件5                                                         10-9

附件5                                                         10-10

附件2                                                         14-6

附件2                                                         14-7

附件2                                                         14-8

附件2                                                         14-9

附件2                                                         14-10

附件2                                                         14-11

附件2                                                         14-12

附件2                                                         14-13

附件2                                                         14-14

附件6                                                         1-1

附件1                                                         4-3

附件1                                                         4-4

附件5                                                         10-10

填表单位(盖章)：温州新鸿检测技术有限公司                      填表人(签字)：                      项目经办人(签字)：

附表1

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  |  | 浙江跨跃印刷有限公司年产2000吨环保食品软包装袋建设项目 |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 苍南县龙港镇龙金大道双桂村 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理目录) |  |  |  |  | C2319包装装潢及其他印刷 |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | ☑新建 □改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  | 年产2000吨环保食品软包装袋 |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产2000吨环保食品软包装袋 |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 浙江中蓝环境科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  |  | 温州市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 温环苍建[2019]239 号 |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 排水许可证申领时间 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  | 浙江跨跃印刷有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | ＞75% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 146 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 12.16 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  | 146 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 12.16 |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | \ |  |  |  | 废气治理(万元) |  |  | 140 |  | 噪声治理(万元) |  |  | 5 |  |  | 固废治理(万元) |  | 1 |  | 绿化及生态(万元) |  |  | \ |  |  | 其他(万元) |  | \ |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 320d/a，8h/d |  |  |  |  |
| 运营单位 |  | 浙江跨跃印刷有限公司 |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  |  | 913303277291171749 |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 |  |  |  | 原排放量(1) |  | 本期生活实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新代老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他污染物 |  | VOC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年