浙江鑫鑫包装材料有限公司

年产 120 万卷电化铝烫印箔建设项目

阶段性竣工环境保护自行验收意见

2019年9月28日，浙江鑫鑫包装材料有限公司根据《浙江鑫鑫包装材料有限公司年产 120 万卷电化铝烫印箔建设项目（阶段性）竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响报告表和审批部门批复等要求对本项目进行自主验收，验收工作组现场检查了企业生产情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料，听取了有关单位的汇报。经审议，提出自行验收意见如下：

一、工程建设基本情况

浙江鑫鑫包装材料有限公司位于苍南县金乡镇（第二工业区）朝阳路 168号，占地面积为7500.5m2，是一家主要从事电化铝烫印箔生产销售的企业。

原项目（年产电化铝印箔24万卷）于2005年7月通过苍南县环保局审批（审批文号苍环批[2005] 092号），尚未竣工验收。期间，企业名称变更过两次，另由于市场订单需求，企业于2018年3月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制《浙江鑫鑫包装材料有限公司年产120万卷电化铝烫印箔建设项目环境影响报告表》，并于2018年7月2日通过苍南县环境保护局审批(苍环批[2018]100号)。

项目总投资1400万元，其中环保投资165万元，占总投资额的11.8%。由于企业涂布机目前尚未配置到位，生产能力未达到设计的生产能力，可是目前该项目已建部分主体工程调试工况稳定，各环保设施运行正常，具备了阶段性环境保护竣工验收监测的条件。

二、工程变更情况

根据现场调查，涂布机原环评设计17台目前只有6台；锅炉燃料由环评设计的燃油改为天然气；食堂还在建设中，待总体项目竣工后一并验收。其他建设情况与环评内容基本一致。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

项目产生的废水主要为生活污水。生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后汇入市政污水管网，经苍南临港处理厂处理后排放。

（二）废气

项目产生的废气主要为配料、涂布上色烘干等工序产生有机废气、锅炉废气和食堂油烟废气。有机废气经收集后进入蓄热式热氧化炉有机废气处理系统（RTO）处理后，引至15m高排气筒排放；锅炉废气收集后经风机引至10m高排气筒排放。

（三）噪声

项目噪声源主要来自设备运行噪声。企业已选用低噪声、低振动设备；车间合理布局，生产设备远离门窗，减小噪声影响；加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态。

（四）固体废弃物

项目产生的固体废物主要为边角料、废原料桶、废机油、生活垃圾。边角料收集后外售综合利用；废原料桶委托浦江三阳环保科技有限公司处置；废机油已与温州市环境科技有限公司签订危废收集处置服务协议；生活垃圾委托环卫部门清运。

四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

（一）污染物达标排放情况

1、废水

验收监测期间（9月9日~10日），生活污水排放口中的pH值范围、化学需氧量、悬浮物、动植物油类、五日生化需氧量排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准中的标准限值，其中，氨氮、总磷排放浓度均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中相关标准限值。

2、废气

验收监测期间（9月9日~10日），配料、涂布上色烘干等工序净化后排气筒废气的非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯排放浓度、排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》(GB6297-1996)中新污染源的二级标准；净化后锅炉排气筒废气的烟尘、SO2、NOX排放浓度、烟气黑度均达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中的燃气锅炉标准。无组织排放的非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。

3、噪声

验收监测期间（9月9日~10日），根据实际情况于企业厂界四周共设置4个噪声测点，昼间厂界环境噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。

（二）污染物排放总量

根据竣工验收报告核算，企业排放COD、氨氮、VOCs、二氧化硫、氮氧化物等污染物实际排放总量符合总量控制要求。

五、后续要求

1、依照有关技术规范，完善竣工验收报告相关内容。及时公示企业环境信息和竣工验收报告。

2、按照《浙江省挥发性有机物污染整治方案》、《浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整治规范》、温政办【2018】99号《温州市人民政府办公室关于印发温州市七类行业整治提升行动方案（2018-2020年）的通知》、苍政办【2019】18号《苍南县人民政府办公室关于印发苍南县包装印刷、再生棉行业污染治理指导意见的通知》等文件要求，进一步完善废气的收集系统，提高废气收集率，规范废气排放口，建立规范化档案及管理台帐，便于企业自行管理及环保部门不定期监督管理。

3、定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物长期稳定达标排放。

4、加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

5、进一步加强各种固体废物的管理，按规范设置固体废物的暂存场所和标识，建立健全完善的管理台帐和相应制度。

六、验收结论

经资料查阅和现场查验，浙江鑫鑫包装材料有限公司年产120万卷电化铝烫印箔建设项目环评手续齐备，技术资料齐全，环境保护设施按批准的环境影响报告表和环评批复要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力基本适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组原则同意该项目通过环境保护设施阶段性竣工验收。

七、验收人员信息

验收人员信息详见签到单。

验收组成员签字

浙江鑫鑫包装材料有限公司

2019年9月28日

浙江鑫鑫包装材料有限公司年产 120 万卷电化铝烫印箔建设项目（阶段性）竣工

环境保护验收监测报告

新鸿HJ综字第1909039号

建设单位：浙江鑫鑫包装材料有限公司

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2019年9月

声   明

1、本报告正文共 叁拾肆 页，附件附表共 贰拾柒 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效；本报告部分复制，或完整复制未加盖本公司监测报告专用章或发生涂改均无效。

3、本报告未经同意不得用于广告宣传。

4、委托方若对本报告有异议，请于收到报告之日起十五个工作日内向我公司提出。

5、留存监测报告保存期六年。

建设单位：浙江鑫鑫包装材料有限公司

法人代表：黄光金

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：谢娟补

报告编制人：谢娟补

| 浙江鑫鑫包装材料有限公司(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) (统一社会信用代码:91330302098509998P） |
| --- | --- |
| 电话：13968496999 | 电话：18257781239 |
| 传真： \ | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：325805 | 邮编：325011 |
| 地址：苍南县金乡镇（第二工业区）朝阳路 168 号 | 地址：温州经济开发区玉苍西路 80号（8号厂房第二层、第四层） |

目   录

1 验收项目概况	1

2 验收监测依据	2

3 工程建设情况	3

3.1 地理位置及平面布置	3

3.2 建设内容	3

3.3 主要原辅材料及燃料	5

3.4 水源及水平衡	5

3.5 生产工艺	6

3.6 项目变动情况	7

4 整治方案符合性分析	8

- 5 环境保护设施情况	12

5.1 污染物治理/处理设施	12

5.2 其他环保设施	13

5.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	13

6 建设项目环评报告的主要结论及审批	16

6.1 环评报告的主要结论与建议	16

6.2 审批部门审批决定	17

7 验收执行标准	20

7.1 验收评价标准	20

7.2 总量控制指标	21

8 验收监测内容	22

8.1环境保护设施调试效果	22

9 质量保证及质量控制	23

9.1 监测分析方法	23

9.2 监测仪器设备	23

9.3 人员资质	24

9.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	24

9.5 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	25

10 验收监测结果与分析评价	26

10.1 生产工况	26

10.2 环境保护设施调试效果	26

11 验收监测结论及建议	33

11.1 验收监测结论	33

11.2 建议	34

附件：

1、《关于浙江鑫鑫包装材料有限公司年产 120 万卷电化铝烫印箔建设项目环境影响评价的审批意见》(苍南县环境保护局，苍环批[2018]100号，2018年7月2日）；

2、浙江鑫鑫包装材料有限公司危险废物处置协议；

3、浙江鑫鑫包装材料有限公司主要设备、耗材清单、用水量；

4、浙江鑫鑫包装材料有限公司《验收监测项目基本情况调查表》。

5、浙江鑫鑫包装材料有限公司《验收检测期间有关情况记录表》。

6、温州新鸿检测技术有限公司检测报告。

附表：

1、建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

1 验收项目概况

浙江鑫鑫包装材料有限公司位于苍南县金乡镇（第二工业区）朝阳路 168号，占地面积为7500.5m2。原项目（年产电化铝印箔24万卷）于2005年7月通过苍南县环保局审批（审批文号苍环批[2005] 092号），尚未竣工验收。期间，企业名称变更过两次，另由于市场订单需求，增加了7台涂布机及其他配套设备，现状产能可达年产65万卷普通电化铝烫印箔、15万卷镭射电化铝烫印箔和40万卷包装材料。2015年实施了有机废气治理升级改造，安装了蓄热式热氧化炉。现企业更改厂区平面布置，并且为了节能减排，企业拆除原有燃煤锅炉，改为油气两用有机热载体炉供热。

企业于2018年3月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制《浙江鑫鑫包装材料有限公司年产120万卷电化铝烫印箔建设项目环境影响报告表》，并于2018年7月2日通过苍南县环境保护局审批(苍环批[2018]100号)。项目于2017年12月开工建设，2018年11月竣工，2019年5月投入生产，总投资1400万元，其中环保投资165万元，占总投资额的11.8%。由于企业涂布机目前尚未配置到位，生产能力未达到设计的生产能力，可是目前该项目已建部分主体工程调试工况稳定，各环保设施运行正常，具备了阶段性环境保护竣工验收监测的条件。

浙江鑫鑫包装材料有限公司重视本次竣工验收工作，于2019年8月特成立验收工作小组，同时委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的环保验收检测工作，根据中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》、浙江省政府第364号令《浙江省建设项目环境保护管理办法》的规定和要求，我公司于2019年8月28日对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，并在此基础上编制该项目竣工环境保护验收监测方案，并于2019年9月9日、10日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下组织现场调查和监测，于9月11日-16日组织对样品进行实验室分析，在此基础上编写了本验收监测报告。

2 验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日修改)；

2.2 《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日)；

2.3《关于发布建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类的公告》(生态环境部2018年第9号公告，2018年5月15日)；

2.4《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第364号令，2018年1月22日修订版)；

2.5 《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

2.6《关于印发温州市建设项目竣工环境保护验收指南的通知》(温环发[2018]24号，2018年4月10日)；

2.7《关于浙江鑫鑫包装材料有限公司年产 120 万卷电化铝烫印箔建设项目环境影响评价的审批意见》(苍南县环境保护局，苍环批[2018]100号，2018年7月2日）；

2.8《浙江鑫鑫包装材料有限公司年产 120 万卷电化铝烫印箔建设项目环境影响报告表》(浙江中蓝环境科技有限公司， 2018年3月)；

2.9浙江鑫鑫包装材料有限公司《检测委托单》(2019年8月28日)；

2.10浙江鑫鑫包装材料有限公司建设项目环保验收监测方案。

3 工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

浙江鑫鑫包装材料有限公司位于苍南县金乡镇（第二工业区）朝阳路 168 号。项目东侧为邻厂厂房，南侧为道路；西侧为空地；北侧为朝阳路。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

项目所在地

N27°26′29.10″

E120°36′51.14″

图3-1 项目厂区地理位置图

- 3.2 建设内容

本项目实际总投资1400万元，设计年产120万卷电化铝烫印箔，现实际年产90万卷电化铝烫印箔，详见表3-1；项目主体生产设备见表3-2。企业内设食宿，现有职工98人，厂内住宿70人，年生产300天，每日生产24小时（三班倒）。

▲为厂界噪声监测点

◎为有组织废气监测点

○为无组织废气监测点

★为废水监测点

H○

○E

G○

A★

◎C

F○

D◎

图3-2 项目厂区平面布置及污染源监测点位示意图

表3-1 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 设计生产能力 | 实际生产能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通化铝烫印箔 | 65万卷/a | 50万卷/a |
| 2 | 镭射电化铝烫印箔 | 15万卷/a | 10万卷/a |
| 3 | 包装材料 | 40万卷/a | 30万卷/a |

表3-2 主体生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 环评数量（台） | 实际数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涂布机 | 17 | 6 |
| 2 | 镀铝机 | 4 | 2 |
| 3 | 模压机 | 12 | 10 |
| 4 | 搅拌机 | 18 | 10 |
| 5 | 复卷分切机 | 12 | 12 |
| 6 | 燃煤锅炉 | 0 | 0 |
| 7 | 油气两用有机热载体炉YY(Q)W-3500Y(Q) | 1 | 1 |
| 8 | 160kw发电机 | 1 | 1 |
| 9 | RTO蓄热式热氧化炉 | 1 | 1 |

- 3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料消耗情况见表3-3。

表3-3 主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 主要原辅材料 | 环评用量（t/a） | 实际用量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PET膜 | 1400 | 1050 |
| 2 | 色粉 | 5 | 3.8 |
| 3 | 丁酮 | 5.5 | 4 |
| 4 | 甲苯 | 8 | 6 |
| 5 | 乙酸乙酯 | 1.5 | 1 |
| 6 | 水蜡 | 15 | 11 |
| 7 | 乙醇 | 15 | 11 |
| 8 | 树脂（胶黏剂） | 200 | 150 |
| 9 | 铝 | 6 | 4.5 |
| 10 | 蒸发舟 | 3600条/a | 2700条/a |

- 3.4 水源及水平衡

本项目产生的废水主要为生活污水。本项目生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总磷达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）浓度限值后纳入苍南县临港产业基地启动区污水处理厂处理，处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。根据企业提供资料显示，企业近三个月生活用水量为630吨，排污系数按0.8计，则废水年排放量为2016吨。企业实际运行的水量平衡见图3-3。

损耗126t/3个月

生活用水

630t/3个月

生活污水

504t/3个月

化粪池

纳管

2016t/a

图3-3 企业用水量平衡图

- 3.5 生产工艺

本项目主要产品为普通电化铝烫印箔、镭射电化铝烫印箔和包装材料，上述三种产品工艺流程类似，具体工艺流程见下图3-4、图3-5、图3-6。

图3-4 普通电化铝与镭射电化铝烫印箔工艺及产污流程

图3-5包装材料工艺及产污流程

工艺说明：

离型：将水蜡通过涂布机涂于 PET 膜上，形成一层脱离层，所需的辅助材料主要为水、乙醇和水蜡等。

烘干：将 PET 膜上残留的有机溶剂等进行烘干（170℃），烘干供热由项目锅炉或由蓄热式热氧化炉提供。

上色：根据要求，通过涂布机，在 PET 膜表面上上色，形成一层色层，所需辅助材料主要为丁酮和少量色粉等。

压光：用膜压机，对色层表面进行压光，形成一层镭射层，且该工序仅用于镭射产品。

上胶：将胶黏剂通过涂布机涂于铝层上，形成一层胶粘层，所需辅助材料主要为甲苯、丁酮、乙酸乙酯和树脂（胶黏剂）等。

分切复卷：根据所需尺寸对半成品电化铝进行分切后卷成成品，进入检验工序。蓄热式热氧化炉：蓄热式热氧化炉将废气加热到 800℃左右，废气中的有机物在高温下发生氧化反应，使废气中的碳氢化合物变成 CO2 和 H2O，同时释放大量的热，有机废气分解后的洁净废气直接排放到大气。由于 RTO 装置中有陶瓷热再生填料，所以在废气处理过程中，可以将有机废气的分解热加以回收利用，使燃料用量大大减少。

图3-6镀铝生产工艺流程

工艺说明：

镀铝工艺一般采用直镀法，即将铝层直接镀在基材薄膜表面。蒸镀时，将卷筒薄膜放置与真空室内，关闭真空室抽真空。当真空度达到一定（4×10 -4 Mba 以上）时，将蒸发舟升温至 1300~1400℃，然后再把纯度为 99.9%的铝丝连续送至蒸发舟上。调好放卷速度、收卷速度、送丝速度和蒸发量，开通冷却源，使铝丝在蒸发舟上连续地熔化、蒸发，从而在移动的薄膜或纸张表面冷却后形成一层光亮的铝层即镀铝薄膜。

- 3.6 项目变动情况

经现场调查确认，涂布机目前只有6台；锅炉采用天然气为燃料；食堂还在建设中，本次不做验收监测。其他建设情况与环评内容基本一致，无变动情况。

4符合性分析

对照《浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整治规范》、《关于印发温州市七类行业整治提升行动方案（2018—2020年）的通知》（温政办〔2018〕99号）、苍政办（2019）18号文件中的《苍南县包装印刷、再生棉行业污染治理指导意见》，企业整治要求详见表4-1、表4-2

表4-1《浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整治规范》企业整治要求对照表

| 内容 | 序号 | 判断依据 | 本项目 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 源头控制 | 1 | 设备洗车采用低挥发和高沸点的清洁剂（环保洗车水或 W/O 清洗乳液等）替代汽油等高挥发性溶剂 | 本项目不涉及使用润版液 | \ |
|  | 2 | 使用单一组分溶剂的油墨 | \ | \ |
|  | 3 | 使用通过中国环境标志产品认证的油墨、胶水、清洗剂等环境友好型原辅料 | \ | \ |
|  | 4 | 平板印刷企业采用无/低醇化学溶剂的润版液(醇含量不多于 5%) | 本项目不涉及使用润版液 | \ |
| 过程控制 | 5 | 单种挥发性物料日用量大于 630L，该挥发性物料采用储罐集中存放，储罐物料装卸设有平衡管的封闭装卸系统 | \ | \ |
|  | 6 | 未采用储罐存放的所有有机溶剂和含有有机溶剂的原辅料应采取密封存储和密闭存放，属于危化品应符合危化品相关规定 | 本项目使用的有机溶剂采用桶装的包装形式（180kg/桶），原辅材料密封存储和密闭存放 | 符合 |
|  | 7 | 溶剂型油墨（光油或胶水）、稀释剂等调配应在独立密闭间内完成，并需满足建筑设计防火规范要求 | 项目配色、调胶等调配在独立密闭配方车间内进行 | 符合 |
|  | 8 | 即用状态下溶剂型油墨日用量大于 630L 的企业采用中央供墨系统 | 日用量小于630L | 符合 |
|  | 9 | 无集中供料系统时，原辅料转运应采用密闭容器封存 | 本项目使用的有机溶剂采用桶装的包装形式（180kg/桶） | 符合 |
|  | 10 | 无集中供料系统的涂墨、涂胶、上光油等作业应采用密闭的泵送供料系统。 | 企业按相关要求实施后符合 | 符合 |
|  | 11 | 应设置密闭的回收物料系统，印刷、覆膜和上光作业结束应将剩余的所有油墨（光油或胶水）及含 VOCs 的辅料送回调配间或储存间 | 将剩余的所有溶剂送回储存间 | 符合 |
|  | 12 | 企业实施绿色印刷 | \ | \ |
| 废气收集 | 13 | 调配、涂墨、上光、涂胶及各过程烘干废气收集处理 | 企业已设置集气设施，收集后使用蓄热是热氧化炉废气处理系统对烘干废气进行处理。 | 符合 |
|  | 14 | 印刷和包装企业废气总收集效率不低于 85% | \ | \ |
|  | 15 | VOCs 污染气体收集与输送应满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，集气方向与污染气流运动方向一致，管路应有走向标识 | 企业按相关要求设置后符合 | 符合 |
| 废气处理 | 16 | 优先回收利用高浓度、溶剂种类单一的有机废气 | \ | \ |
|  | 17 | 使用溶剂型油墨（光油或胶水）的生产线，烘干类废气处理设施总净化效率不低于 90% | 本项目废气处理设施总净化效率不低于 90% | 符合 |
|  | 18 | 使用溶剂型油墨（光油或胶水）的生产线，调配、上墨、上光、涂胶等废气处理设施总净化效率不低于 75% | 本项目废气处理设施总净化效率为 95% | 符合 |
|  | 19 | 废气处理设施进口和排气筒出口安装符合 HJ/T 1-92 要求的采样固定位装置，废气排放达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及环评相关要求 | 要求废气处理设施进口和排气筒出口按相关要求设置，并确保污染物达标排放 | 符合 |
| 环保管理 | 20 | 完善环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度、溶剂使用回收制度 | 本报告要求企业予以落实 | \ |
|  | 21 | 落实监测监控制度，企业每年至少开展 1 次 VOCs 废气 处理设施进、出口监测和厂界无组织监控浓度监测，其中重点企业处理设施监测不少于 2 次，厂界无组织监控 浓度监测不少于 1 次。监测需委托有资质的第三方进行， 监测指标须包含原辅料所含主要特征污染物和非甲烷总 烃等指标，并根据废气处理设施进、出口监测参数核算 VOCs 处理效率 | 企业后续予以落实 | \ |
|  | 22 | 健全各类台帐并严格管理，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、含有机溶剂原辅料的消耗台帐（包括 使用量、废弃量、去向以及 VOCs 含量）、废气处理耗材（吸附剂、催化剂等）的用量和更换及转移处置台账。台账保存期限不得少于三年 | 企业后续予以落实 | \ |
|  | 23 | 建立非正常工况申报管理制度，包括出现项目停产、废气处理设施停运、突发环保事故等情况时，企业应及时向当地环保部门的报告并备案。 | 企业后续予以落实 | \ |

表4-2《苍南县包装印刷、再生棉行业污染治理指导意见》企业整治要求对照表

| 内容 | 序号 | 判断依据 | 本项目 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产合法性 | 1 | 执行环境影响评价制度和“三同时”验收制度 | 本项目已编制环境影响报告表，并且正进行环保竣工验收 | 符合 |
| 废气处理 | 2 | 印刷、上光、涂胶和烘干等所有产生挥发性有机废气的印刷工段要对生产工艺装置进行密闭收集废气，确实无法密闭的，应当采取措施减少废气排放（如半密闭收集废气，尽量减少开口） | 本项目印刷工序已设置独立操作间，并对操作间废气进行收集 | 符合 |
|  | 3 | 油墨等原辅料的调配、分装作业必须在独立空间内完成，要密闭收集废气，使用后的油墨、溶剂桶应加盖密封 | 使用后的油墨、溶剂桶应加盖密封 | 符合 |
|  | 4 | 无集中供料系统的印刷、涂胶、上光油等作业应采取密闭供料 | 本项目涂布复合工序已设置独立操作间 | 符合 |
|  | 5 | 密闭、半密闭排风罩设计应满足《排风罩的分类及技术条件》(GB/T16758-2008)，确保废气有效收集 | 本项目废气能够有效收集 | 符合 |
|  | 6 | 印刷车间通风装置的位置、功率设计合理，不影响印刷废气的收集《排风罩的分类及技术条件》(GB/T16758-2008) | 本项目废气能够有效收集 | 符合 |
|  | 7 | 挥发性有机废气收集、输送、处理、排放等方面工程建设应符合《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求 | 本项目废气收集、输送、处理、排放符合相关规定 | 符合 |
|  | 8 | 挥发性有机废气处理设施，有效处理废气，废气排放符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-2008)及环评相关要求 | 根据检测结果显示，废气排放符合相关要求 | 符合 |
| 废水处理 | 9 | 实行雨污分流，雨水、生活污水、生产废水（包括废气处理产生的废水）收集、排放系统相互独立、清楚，晒版、洗车工序生产的废水及其他生产废水，采用明管收集 | 本项目仅产生生活污水，无生产废水产生；且雨污已实施分流 | 符合 |
|  | 10 | 废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)及环评要求 | 本项目废水能够达标排放 | 符合 |
| 废气收集 | 11 | 各类废渣、废桶等属危险废物的，要规范贮存，设置危险废物警示性标志牌 | 本项目已设置危险废物暂存区，建议企业完善标牌标示 | \ |
| 环保管理 | 12 | 危险废物应委托有资质的单位利用处置，执行危险废物转移计划审批和转移联单制度 | 本项目部分危险废物已委托有资质单位处理，本报告建议企业尽快落实剩余危险废物处置单位 | \ |
|  | 13 | 定期开展废气污染检测，废气处理设施需监测进、出口浓度 | 企业后续生产予以落实 | \ |
|  | 14 | 生产空间功能区、生产设备布局合理，生产现场环境整洁卫生、管理有序 | 企业后续生产予以落实并保持 | \ |
|  | 15 | 建有废气处理设施运行工况监控系统和环保管理信息平台 | 企业后续生产予以落实 | \ |
|  | 16 | 企业建立完善相关台账，记录污染处理设施运行、维修情况，如实记录含有机溶剂原辅料的消耗台账，包括使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量等，台账保存期限不少于三年 | 企业后续生产予以落实 | \ |

5 环境保护设施情况

- 5.1 污染物治理/处理设施

5.1.1 废水

本项目产生的废水主要为生活污水。本项目生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总磷达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）浓度限值后纳入苍南县临港产业基地启动区污水处理厂处理，处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。废水来源及处理见表5-1。

表5-1  废水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 化学需氧量、氨氮、悬浮物等 | 间歇 | 化粪池 | 纳管 |

5.1.2 废气

本项目废气主要为配料、涂布上色烘干等工序产生有机废气、锅炉废气和食堂油烟废气。

（1）有机废气：本项目生产废气主要在烘干工序中产生，其余仅有少量在离型、上色、上胶以及原材料搅拌过程中挥发产生（配料车间），生产废气中主要含有甲苯、丁酮、乙醇及乙酸乙酯等有机物。企业已设置密闭的配料车间和涂布车间，并安装集气罩，有机废气经收集后进入蓄热式热氧化炉有机废气处理系统（RTO）处理后，引至15m高排气筒排放。

（2）锅炉废气：本项目供热由油气两用有机热载体炉提供，企业目前采用天然气。锅炉废气收集后经风机引至10m高排气筒排放。

（3）食堂油烟废气：企业食堂还在建设中，本次不做验收。

废气来源及处理方式见表5-2。

表5-2 废气来源及处理方式一览表

| 废气来源 | 主要污染因子 | 处理设施 | 排气筒高度 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 印刷废气 | 有机废气 | RTO | 15m | 环境 |
| 锅炉废气 | 烟尘、SO2、NOX | \ | 10m | 环境 |

5.1.3 噪声

该项目噪声主要为生产过程中各种设备运行时产生的噪声。

5.1.4 固(液)体废物

项目产生的固体废物主要为边角料、废原料桶、废机油、生活垃圾。边角料收集后外售综合利用；废原料桶委托浦江三阳环保科技有限公司处置；废机油暂存在公司内，已与温州市环境科技有限公司签订危废收集处置服务协议，后续将委托有资质单位处置；生活垃圾委托环卫部门清运。固废产生情况及处置见表5-3。

表5-3 固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 环评预估产生量 | 实际产生量 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 员工生活 | 一般固废 | 30.7t/a | 30.7t/a | 环卫清运 |
| 3 | 边角料 | 生产过程 | 一般固废 | 14/a | 10/a | 外售综合利用 |
| 5 | 废原料桶 | 生产过程 | 危险废物 | 1380只/年 | 1035只/年 | 委托浦江三阳环保科技有限公司处置 |
| 6 | 废机油 | 机电维修 | 危险废物 | 0.01t/a | 0.01t/a | 暂存在公司内，已与温州市环境科技有限公司签订危废收集处置服务协议 |

- 5.2 其他环保设施

5.2.1 环境风险防范

环评未提及环境风险及防范

5.2.3 其他设施

项目环境影响报告及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 5.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目实际投资1400万元，其中环保设施投资165万元，占总投资的11.8%。项目环保投资情况见表5-4。该公司已制定环保管理制度，有专门的环保管理人员。

表5-4 工程环保设施投资情况表

| 环保设施名称 | 环评预算(万元) | 实际投资(万元) |
| --- | --- | --- |
| 废水处理系统 | 2 | 2 |
| 废气处理系统 | 160 | 160 |
| 噪声处理系统 | 1 | 1 |
| 固废处理措施 | 2 | 2 |
| 合 计 | 165 | 165 |

浙江鑫鑫包装材料有限公司建设项目执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目环保设施环评要求、实际建设情况见表5-5。

表5-5  环评意见落实情况表

| 环评要求 | 审批要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 生活废水经隔油池隔、化粪池预处理后纳入苍南临港产业基地启动区污水处理厂处理达标排放 | 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中氨氮、总磷参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013） | 本项目生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总磷达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）浓度限值后纳入苍南县临港产业基地启动区污水处理厂处理，处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放 |
| 烘干有机废气通过集气设施进行收集后进入蓄热式热氧化炉有机废气处理系统进行处理，处理后通过 15 米烟囱高架排放；锅炉燃料废气经排气筒引至高空排放，排放高度不低于8m；经油烟净化器处理后经专用管道引至屋顶高架排放 | 苯系物等生产废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准排放。燃油锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的燃油锅炉标准。厨房油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的相关标准 | 本项目废气主要为配料、涂布上色烘干等工序产生有机废气、锅炉废气。企业已设置密闭的配料车间和涂布车间，并安装集气罩，有机废气经收集后进入蓄热式热氧化炉有机废气处理系统（RTO）处理后，引至15m高排气筒排放；企业目前采用天然气，锅炉废气经收集后经风机引至10m高排气筒排放；食堂还在建设中，本次不做验收监测。 |
| 选用低噪声设备，车间内设备合理布局，加强设备维护，手工作业做到轻拿轻放，高噪声设备采取适当减振降噪措施 | 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关标准；厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 | 厂界四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类功能区标准 |
| 边角料收集后外售综合利用；废原料桶、废机油委托有资质单位处置；生活垃圾委托环卫部门清运 | 一般生产固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单（2013年环保部36号公告）规定。危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（2013 年环保部36号公告）规定 | 边角料收集后外售综合利用；废原料桶委托浦江三阳环保科技有限公司处置；废机油暂存在公司内，已与温州市环境科技有限公司签订危废收集处置服务协议；生活垃圾委托环卫部门清运 |

6 建设项目环评报告的主要结论及审批

- 6.1 环评报告的主要结论与建议

6.1.1 环境影响评价结论

（1）水环境影响  本项目产生的废水主要为生活污水。本项目生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总磷达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）浓度限值后纳入苍南县临港产业基地启动区污水处理厂处理，处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。对环境影响不大。

（2）大气环境影响  本项目废气主要为配料、涂布上色烘干等工序产生有机废气、锅炉废气。企业已设置密闭的配料车间和涂布车间，并安装集气罩，有机废气经收集后进入蓄热式热氧化炉有机废气处理系统（RTO）处理后，引至15m高排气筒排放，对环境影响不大。企业目前采用天然气，锅炉废气经收集后经风机引至10m高排气筒排放，对环境影响不大。

（3）声环境影响  厂界四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类功能区标准，对周边环境影响不大。

（4）固废环境影响  项目产生的固体废物主要为边角料、废原料桶、废机油、生活垃圾。边角料收集后外售综合利用；废原料桶委托浦江三阳环保科技有限公司处置；废机油后续委托有资质单位处置；生活垃圾委托环卫部门清运。只要做好固体废弃物的集中收集贮存，不随意外排环境，不会对周围环境产生不利影响。

6.1.2 建议

（1）建设单位应重视环境保护工作，进一步加强环保管理与监测，保证各污染物达标排放，杜绝事故发生，防止污染环境；

（2）大力推行清洁生产，选用消耗少、效率高、污染产生量少的产品结构、生产工艺以及生产设备，落实节能、节电、节水措施，实现“节能、降耗、减污、增效”的目标。

6.1.3 环境影响评价总结论

浙江鑫鑫包装材料有限公司年产120万卷电化铝烫印箔建设项目选址于苍南县金乡镇（第二工业区）朝阳路168号。项目的建设符合产业政策要求，具有较好的经济效益。符合项目所在地环境功能区规划要求，排放污染物符合国家和浙江省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标，造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。项目营运期会产生一定的污染物，经评价分析，若采用严格的科学管理和环保治理手段，可控制环境污染，对周边环境影响不大。可以认为，在全面落实本报告提出的各项环保措施的基础上，切实做到“三同时”，从环保角度来看，该项目的建设是可行的。

- 6.2 审批部门审批决定

苍南县环境保护局于2018年7月2日以(苍环批[2018]100号) 文件方式出具了本项目的审批意见，具体如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款、第二十四条的规定，原则同意该项目环境影响报 告表的结论与建议，《报告表》提出的污染防治措施可作为 项目环保设计的依据。

二、项目为改扩建项目，在苍南县金乡镇（第二工业区） 朝阳路 168 号原厂区内实施，主要改扩建内容为：增加生产设备，扩大生产能力；改造有机废气治理设施，安装蓄热式氧化炉；拆除原有燃煤锅炉，改为油气两用锅炉；新建综合楼和生产车间，更改平面布局。改扩建完成后，项目可达到年产120万卷电化铝烫印箔的生产能力。项目平面布置、生产工艺、污染防治措施等详见《报告表》。

三、该项目主要污染物执行以下标准：

1、废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中氨氮、总磷参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。

2、苯系物等生产废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准排放。燃油锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的燃油锅炉标准。厨房油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的相关标准。

3、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关标准；厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4、一般生产固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单（2013年环保部36号公告）规定。危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（2013 年环保部36号公告）规定。

四、项目应落实《报告表》中提出的各项污染防治措施和环境管理要求：

1、加强施工期的环境管理，认真落实环评报告提出的各项防治措施，降低扬尘、噪声、废气、废水、固废等对周围环境的影响。

2、项目不排放生产废水，生活污水经预处理达到相应标准后接入市政污水管网，最终排入城镇污水处理厂深度处理。

3、涂布工序和配料车间应密闭微负压设计，有机废气收集、治理后引至高空排放。有机废气的收集处置应符合浙江省挥发性有机物污染整治方案等相关要求。燃油锅炉废气须经收集处理达到相应标准后排放。厨房油烟废气经处理达标后引至屋顶排放。

4、合理布局，生产设备尽量远离门窗，优先选用低噪声设备，噪声较大设备采取有效隔声、减震措施，同时加强设备的维护，确保厂界噪声达标排放。

5、各类固废须分类收集，妥善处置。废原料包装桶、废机油等作为危废收集后委托有资质单位处置；生产边角料等收集后外售利用；生活垃圾及其他不可利用一般废物集中收集，委托及时清运处置。

五、项目污染物总量控制指标为：COD 0.24t/a，NH3-N 0.06t/a，SO2 0.62t/a，NOX 1.19t/a，VOCs2.92t/a。其中COD、NH3-N来源于生活污水，无需区域削减替代，其他指标需要通过排污权交易或区域削减替代取得。

六、根据《报告表》，本项目不设大气环境防护距离。其他各类防护要求，请建设单位按照当地政府和卫生、安全、产业等主管部门相关规定予以落实。

七、项目应严格执行“三同时”制度。竣工后，其配套建设的环境保护设施经验收合格后，项目方可正式投入生产或使用。

八、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

九、你单位须对报批或者报备材料的真实性、合法性和完整性负责，并承担由此产生的法律责任。

十、若你单位对本审批意见内容不服的，可以在收到本批复之日起六十日内向苍南县人民政府申请行政复议，也可 以在收到本批复之日起六个月内直接向苍南县人民法院提起诉讼。

7 验收执行标准

- 7.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表7-1：

表7-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 |  | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活 污水 | pH值 |  | 6~9 | 无量纲 | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准 |
|  | 悬浮物 |  | 400 | mg/L |  |
|  | 五日生化需氧量 |  | 300 | mg/L |  |
|  | 化学需氧量 |  | 500 | mg/L |  |
|  | 动植物油类 |  | 100 | mg/L |  |
|  | 氨氮 |  | 35 | mg/L | 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）浓度限值 |
|  | 总磷 |  | 8 | mg/L |  |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 排放浓度 | 20 | mg/m3 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中的燃气锅炉标准 |
|  | SO2 |  | 50 | mg/m3 |  |
|  | NOX |  | 200 | mg/m3 |  |
|  | 烟气黑度 |  | ≤1 | 林格曼级 |  |
|  | 非甲烷总烃 |  | 120 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》(GB6297-1996)中新污染源的二级标准 |
|  | 苯 |  | 12 | mg/m3 |  |
|  | 甲苯 |  | 40 | mg/m3 |  |
|  | 二甲苯 |  | 70 | mg/m3 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 排放速率（15m） | 10 | kg/h |  |
|  | 苯 |  | 0.5 | kg/h |  |
|  | 甲苯 |  | 3.1 | kg/h |  |
|  | 二甲苯 |  | 1.0 | kg/h |  |
|  | 丁酮 | 排放浓度 | 300 | mg/m3 | 《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2007）中车间空气中有害物质8h加权浓度（PC-TWA），其排放速率标准按照 GB/T3840-91《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》中推荐的方法计算 |
|  | 乙酸乙酯 |  | 200 | mg/m3 |  |
|  | 丁酮 | 排放速率（15m） | 2.4 | kg/h |  |
|  | 乙酸乙酯 |  | 0.6 | kg/h |  |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 排放浓度 | 4.0 | mg/m³ | 《大气污染物综合排放标准》(GB6297-1996)中新污染源的无组织排放监控浓度（厂界浓度） |
| 噪声 | 厂界四周（昼间） |  | 65 | dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
|  | 厂界四周（夜间） |  | 55 | dB |  |

- 7.2 总量控制指标

本项目主要污染物总量控制为废水年排放2400t，COD 0.24t/a、NH3-N 0.06t/a、SO2 0.62t/a，NOX 1.19t/a，VOCS 2.92t/a。

8 验收监测内容

- 8.1环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表8-1。

表8-1 验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活 污水 | A | 污水排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、TP、TN、动植物油类 | 抽样2天，每天 4次 |
|  |  |  | COD、NH3-N、TP | 现场平行样， 抽样1天，1次 |
| 有组织废气 | B、C | RTO净化前、后排气筒 | 苯、甲苯、二甲苯、丁酮、乙醇、乙酸乙酯、非甲烷总烃 | 抽样2天，每天 3次 |
|  | D | 油气两用锅炉排气筒 | 烟尘（颗粒物）、SO2、NOX、烟气黑度 | 抽样2天，每天 3次 |
| 无组织废气 | F、G H、I | 参照点与下风向 | 非甲烷总烃 | 抽样2天，每天 3次 |
| 噪声 | 1-4 | 厂界四周 | 等效声级 | 监测2天，每天 昼夜各1次 |

9 质量保证及质量控制

- 9.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表9-1：

表9-1 各监测项目具体分析方法表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | 0.00~14.00 |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4 mg/L |
|  | BOD5 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 0.5 mg/L |
|  | NH3-N | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂光度法 HJ 535-2009 | 0.025 mg/L |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 4.0 mg/L |
|  | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 | 0.06 mg/L |
|  | TP | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 0.010 mg/L |
|  | TN | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 | 0.05 mg/L |
| 有组织废气 | 烟尘 | 锅炉烟尘测试方法 GB/T 5468-1991 | 4mg/m3 |
|  | 烟气黑度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007 | 1林格曼级 |
|  | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017 | 3 mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 | 3 mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 | 0.07mg/m3 |
|  | 苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584—2010 | 0.002mg/m3 |
|  | 甲苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584—2010 | 0.002mg/m3 |
|  | 二甲苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584—2010 | 0.002mg/m3 |
|  | 丁酮 | 合成革与人造革工业污染物排放标准 GB 21902—2008 附录C | 0.020mg/m3 |
|  | 乙酸乙酯 | 合成革与人造革工业污染物排放标准 GB 21902—2008 附录C | 0.013mg/m3 |
|  | 乙醇 | NOISH Manual of Analytical Methods(NMAM) Fourth Edition,8/15/94《分析方法手册》美国职业安全与卫生研究所（第四版）1400-94 | --- |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604—2017 | 0.07mg/m3 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 | 30~130dB |

- 9.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表9-2：

表9-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梅特勒-托利多PH计 | FE20 | pH | 检定合格 |
| COD恒温加热器 | JH-12 | COD | 功能检查合格 |
| 生化培养箱 | SPX-150B | BOD5 | 校准合格 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | NH3-N、TP、TN | 检定合格 |
| 赛多利斯电子天平 | SQP/PRACTUM224-1CN | SS、颗粒物 | 检定合格 |
| 红外分光测油仪 | JLBG-126 | 动植物油类 | 校准合格 |
| 气相色谱仪 | GC-1690 | 非甲烷总烃 | 检定合格 |
| 自动烟尘(气)测试仪 | 崂应3012H | 颗粒物、SO2、NOX | 校准合格 |
| 气相色谱仪 | GC-1690 | 苯、甲苯、二甲苯、丁酮、乙酸乙酯 | 检定合格 |
| 空气智能TSP综合采样器 | 崂应2050型 | 苯、甲苯、二甲苯、丁酮、乙酸乙酯 | 检定合格 |
| 多功能声级计 | AWA5680型 | 噪声 | 校准合格 |

- 9.3 人员资质

建设项目验收监测参与人员见表9-3：

表9-3 建设项目验收监测参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 谢娟补 | 评价室检测员 | XH201808 |
| 报告编制人 | 谢娟补 | 评价室检测员 | XH201808 |
| 报告审核人 | 陈金彪 | 评价室主任 | XH201407 |
| 报告审定人 | 黄海燕 | 技术负责人/工程师 | XH201511 |
| 其他成员 | 胡博人 | 评价室检测员 | XH201809 |
|  | 盖诗佳 | 分析室检测员 | XH201701 |
|  | 高丰环 | 分析室检测员 | XH201710 |
|  | 陈虹 | 分析室主任 | XH201721 |

- 9.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第二版 试行) (浙江省环境监测中心2010年)的要求进行。在现场监测期间，对废水入网口的水样采取平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品质控结果见表9-4。

表9-4 现场平行样品质控结果表

| 样品编号 | 监测项目 | 测定值1 (mg/L) | 测定值2 (mg/L) | 相对偏差(%) | 允许偏差(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HJ1909034-008 | COD | 278 | 283 | 0.89 | ≤15 | 符合 |
|  | NH3-N | 24.6 | 23.2 | 2.93 | ≤20 | 符合 |
|  | TP | 5.76 | 6.34 | 4.79 | ≤10 | 符合 |

- 9.5  废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第二版 试行) (浙江省环境监测中心2010年)的要求进行。

(2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

(3)被测排放物的浓度在仪器测量的有效范围（即30%~70%之间）

(4)采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计（标定），在测试时应保证采样流量的准确。

- 9.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5 dB测试数据无效。本次验收噪声测试校准记录见表9-5：

表9-5 噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前（dB） | 测后（dB） | 差值（dB） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年9月9日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2019年9月10日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

10 验收监测结果与分析评价

- 10.1 生产工况

2019年9月9日、10日验收监测期间，该企业生产正常，生产负荷达实际生产能力的80%以上。监测期间工况详见表10-1。

表10-1 监测期间产量核实表

| 监测期间主要产品产量 |  |  | 生产负荷（实际生产能力） | 设计生产能力 | 实际生产能力 | 年生 产日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 主要产品 | 产量 |  |  |  |  |
| 9月9日 | 普通电化铝烫印箔 | 46万卷 | 92% | 普通电化铝烫印箔65万卷/a 镭射电化铝烫印箔15万卷/a 包装材料40万卷/a | 普通电化铝烫印箔50万卷/a 镭射电化铝烫印箔10万卷/a 包装材料30万卷/a | 300天 |
|  | 镭射电化铝烫印箔 | 8.5万卷 | 85% |  |  |  |
|  | 包装材料 | 27万卷 | 90% |  |  |  |
| 9月10日 | 普通电化铝烫印箔 | 46万卷 | 92% |  |  |  |
|  | 镭射电化铝烫印箔 | 8万卷 | 80% |  |  |  |
|  | 包装材料 | 27万卷 | 90% |  |  |  |

- 10.2 环境保护设施调试效果

10.2.1 污染物达标排放监测结果

10.2.1.1 废水监测结果

验收监测期间，项目废水排放口监测结果表明，生活污水排放的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷排放浓度均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/ 887-2013）排放标准后纳管排放，总氮排放浓度达到《污水排入城镇下水道水质标准》（ GB/T31962-2015）中A等级标准。污水监测结果详见表10-2。

表10-2 废水监测结果统计表

| 项目 抽样位置及时间 |  | pH (无量纲) | NH3-N (mg/L) | 总磷 (mg/L) | 总氮 (mg/L) | SS (mg/L) | COD (mg/L) | BOD5 (mg/L) | 动植物油类(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水排放口 9月9日 | 09:42 | 7.61 | 23.6 | 5.63 | 31.3 | 118 | 321 | 66.8 | 0.22 |
|  | 10:57 | 7.54 | 23.2 | 5.24 | 31.0 | 111 | 297 | 63.6 | 0.16 |
|  | 13:26 | 7.58 | 23.3 | 5.08 | 33.1 | 113 | 309 | 65.6 | 0.13 |
|  | 14:33 | 7.70 | 24.6 | 6.24 | 32.9 | 105 | 331 | 69.3 | 0.10 |
|  | 平均值 | —— | 23.7 | 5.55 | 32.1 | 112 | 315 | 66.3 | 0.15 |
| 污水排放口 9月10日 | 09:21 | 7.64 | 22.3 | 5.86 | 32.8 | 116 | 289 | 70.7 | 0.10 |
|  | 10:39 | 7.79 | 23.2 | 6.24 | 31.3 | 118 | 306 | 75.3 | 0.10 |
|  | 13:41 | 7.52 | 24.9 | 6.18 | 33.8 | 119 | 282 | 69.8 | 0.08 |
|  | 14:57 | 7.66 | 23.9 | 6.05 | 31.0 | 115 | 280 | 68.2 | 0.09 |
|  | 平均值 | —— | 23.6 | 6.08 | 32.2 | 117 | 289 | 71.0 | 0.09 |
| 排放限值 |  | 6~9 | 35 | 8 | 70 | 400 | 500 | 300 | 100 |
| 评 价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1909034号检测报告。

10.2.1.2 废气监测结果

验收监测期间，浙江鑫鑫包装材料有限公司锅炉烟尘、SO2、NOX排放浓度、烟气黑度均达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中的燃气锅炉标准；非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯排放浓度、排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》(GB6297-1996)中新污染源的二级标准。具体监测结果详见表10-3。

验收监测期间，浙江鑫鑫包装材料有限公司厂界无组织废气在现场监测时，根据实际情况在厂界上风向布置1个监测点，下风向布置3个监测点，二天六次监测结果表明：非甲烷总烃浓度小于《大气污染物综合排放标准》(GB6297-1996)中新污染源的无组织排放监控浓度（厂界浓度），具体监测结果及监测点位见表10-4、图3-2。

表10-3  排气筒中废气监测结果统计表

| 抽样位置 及日期 |  | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 最大值 |  |  |
| 涂布车间 ROT设备 9月9日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 8.2×103 | 8.5×103 | 8.5×103 | 8.5×103 | —— | —— |
|  |  | 苯产生浓度，mg/m3 | 4.39 | 4.29 | 3.71 | 4.39 | —— | —— |
|  |  | 苯产生速率，kg/h | 0.036 | 0.036 | 0.032 | 0.036 | —— | —— |
|  |  | 甲苯产生浓度，mg/m3 | 648 | 700 | 579 | 700 | —— | —— |
|  |  | 甲苯产生速率，kg/h | 5.3 | 6.0 | 4.9 | 6.0 | —— | —— |
|  |  | 二甲苯产生浓度，mg/m3 | 0.339 | 0.283 | ＜0.002 | 0.339 | —— | —— |
|  |  | 二甲苯产生速率，kg/h | 0.0028 | 0.0024 | ＜1.7×10-5 | 0.0028 | —— | —— |
|  |  | 乙酸乙酯产生浓度，mg/m3 | 47.0 | 51.2 | 22.9 | 51.2 | —— | —— |
|  |  | 乙酸乙酯产生速率，kg/h | 0.39 | 0.44 | 0.19 | 0.44 | —— | —— |
|  |  | 丁酮产生浓度，mg/m3 | 669 | 669 | 774 | 774 | —— | —— |
|  |  | 丁酮产生速率，kg/h | 5.5 | 5.7 | 6.6 | 6.6 | —— | —— |
|  |  | 乙醇产生浓度，mg/m3 | 1.10×103 | 1.36×103 | 202 | 1.36×103 | —— | —— |
|  |  | 乙醇产生速率，kg/h | 9.0 | 12 | 1.7 | 12 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 1.38×103 | 1.39×103 | 1.54×103 | 1.54×103 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，kg/h | 11 | 12 | 13 | 13 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(15) | 标态干烟气量，m3/h | 1.0×104 | 1.0×104 | 1.0×104 | 1.0×104 | —— | —— |
|  |  | 苯排放浓度，mg/m3 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 12 | 达标 |
|  |  | 苯排放速率，kg/h | ＜2.0×10-5 | ＜2.0×10-5 | ＜2.0×10-5 | ＜2.0×10-5 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 甲苯排放浓度，mg/m3 | 4.42 | 5.76 | 6.11 | 6.11 | 40 | 达标 |
|  |  | 甲苯排放速率，kg/h | 0.044 | 0.058 | 0.061 | 0.061 | 3.1 | 达标 |
|  |  | 二甲苯排放浓度，mg/m3 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 70 | 达标 |
|  |  | 二甲苯排放速率，kg/h | ＜2.0×10-5 | ＜2.0×10-5 | ＜2.0×10-5 | ＜2.0×10-5 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 乙酸乙酯排放浓度，mg/m3 | 0.820 | ＜0.069 | 2.87 | 2.87 | 200 | 达标 |
|  |  | 乙酸乙酯排放速率，kg/h | 0.0082 | ＜0.00069 | 0.029 | 0.029 | 0.6 | 达标 |
|  |  | 丁酮排放浓度，mg/m3 | 16.9 | 18.8 | 13.1 | 18.8 | 300 | 达标 |
|  |  | 丁酮排放速率，kg/h | 0.17 | 0.19 | 0.13 | 0.19 | 2.4 | 达标 |
|  |  | 乙醇排放浓度，mg/m3 | 29.9 | 11.7 | 15.5 | 29.9 | —— | —— |
|  |  | 乙醇排放速率，kg/h | 0.30 | 0.12 | 0.16 | 0.30 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 46.3 | 46.4 | 58.6 | 58.6 | 120 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.46 | 0.46 | 0.59 | 0.59 | 10 | 达标 |
| 涂布车间 ROT设备 9月10日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 9.2×103 | 8.6×103 | 9.2×103 | 9.2×103 | —— | —— |
|  |  | 苯产生浓度，mg/m3 | 5.12 | 5.32 | ＜0.002 | 5.32 | —— | —— |
|  |  | 苯产生速率，kg/h | 0.047 | 0.046 | ＜1.8×10-5 | 0.047 | —— | —— |
|  |  | 甲苯产生浓度，mg/m3 | 677 | 819 | 748 | 819 | —— | —— |
|  |  | 甲苯产生速率，kg/h | 6.2 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | —— | —— |
|  |  | 二甲苯产生浓度，mg/m3 | ＜0.002 | 0.579 | ＜0.002 | 0.579 | —— | —— |
|  |  | 二甲苯产生速率，kg/h | ＜1.8×10-5 | 0.0050 | ＜1.8×10-5 | 0.0050 | —— | —— |
|  |  | 乙酸乙酯产生浓度，mg/m3 | 42.8 | 28.8 | 39.5 | 42.8 | —— | —— |
|  |  | 乙酸乙酯产生速率，kg/h | 0.39 | 0.25 | 0.36 | 0.39 | —— | —— |
|  |  | 丁酮产生浓度，mg/m3 | 740 | 785 | 523 | 785 | —— | —— |
|  |  | 丁酮产生速率，kg/h | 6.8 | 6.8 | 4.8 | 6.8 | —— | —— |
|  |  | 乙醇产生浓度，mg/m3 | 1.58×103 | 1.22×103 | 1.60×103 | 1.60×103 | —— | —— |
|  |  | 乙醇产生速率，kg/h | 15 | 10 | 15 | 15 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 1.91×103 | 1.54×103 | 1.42×103 | 1.91×103 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，kg/h | 18 | 13 | 13 | 18 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(15) | 标态干烟气量，m3/h | 1.0×104 | 1.0×104 | 1.0×104 | 1.0×104 | —— | —— |
|  |  | 苯排放浓度，mg/m3 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 12 | 达标 |
|  |  | 苯排放速率，kg/h | ＜2.0×10-5 | ＜2.0×10-5 | ＜2.0×10-5 | ＜2.0×10-5 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 甲苯排放浓度，mg/m3 | 6.78 | 5.89 | 11.4 | 11.4 | 40 | 达标 |
|  |  | 甲苯排放速率，kg/h | 0.068 | 0.059 | 0.11 | 0.11 | 3.1 | 达标 |
|  |  | 二甲苯排放浓度，mg/m3 | 0.338 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.338 | 70 | 达标 |
|  |  | 二甲苯排放速率，kg/h | 0.0034 | ＜2.0×10-5 | ＜2.0×10-5 | 0.0034 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 乙酸乙酯排放浓度，mg/m3 | 5.55 | 1.11 | 2.56 | 5.55 | 200 | 达标 |
|  |  | 乙酸乙酯排放速率，kg/h | 0.056 | 0.011 | 0.026 | 0.056 | 0.6 | 达标 |
|  |  | 丁酮排放浓度，mg/m3 | 3.50 | 24.8 | 5.29 | 24.8 | 300 | 达标 |
|  |  | 丁酮排放速率，kg/h | 0.035 | 0.25 | 0.053 | 0.25 | 2.4 | 达标 |
|  |  | 乙醇排放浓度，mg/m3 | 34.7 | 26.8 | 10.3 | 34.7 | —— | —— |
|  |  | 乙醇排放速率，kg/h | 0.35 | 0.27 | 0.11 | 0.35 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 58.2 | 58.0 | 56.7 | 58.2 | 120 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 10 | 达标 |

| 抽样日期及 抽样位置 | 监测项目 | 监测结果 |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9月9日 | 9月10日 |  |  |
| 有机热载体液相炉YYQW-3500YQ 集气后排气筒(10m) | 标态干烟气流量，m3/h | 4.8×103 | 4.8×103 | —— | —— |
|  | 实测氧含量，%(基准氧含量3.5%) | 4.7 | 4.1 | —— | —— |
|  | 实测颗粒物排放浓度，mg/m3 | 13 | 8 | —— | —— |
|  | 基准氧含量颗粒物浓度，mg/m3 | 14 | 8 | 20 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率，kg/h | 0.063 | 0.039 | —— | —— |
|  | 实测二氧化硫排放浓度，mg/m3 | 6 | ＜3 | —— | —— |
|  | 基准氧含量二氧化硫浓度，mg/m3 | 6 | ＜3 | 50 | 达标 |
|  | 二氧化硫排放速率，kg/h | 0.030 | ＜0.014 | —— | —— |
|  | 实测氮氧化物排放浓度，mg/m3 | 85 | 90 | —— | —— |
|  | 基准氧含量氮氧化物浓度，mg/m3 | 91 | 93 | 200 | 达标 |
|  | 氮氧化物排放速率，kg/h | 0.40 | 0.43 | —— | —— |
|  | 烟气黑度，林格曼级 | ＜1 | ＜1 | 1 | 达标 |

表10-4 厂界无组织废气监测结果统计表

| 项目 抽样位置及频次 |  | 非甲烷总烃(mg/m3) | 最大值 | 项目 抽样位置及频次 |  | 非甲烷总烃(mg/m3) | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界上风向 E号点 9月9日 | 第1次 | 1.46 | 1.59 | 厂界上风向 E号点 9月10日 | 第1次 | 1.32 | 1.37 |
|  | 第2次 | 1.37 |  |  | 第2次 | 1.25 |  |
|  | 第3次 | 1.59 |  |  | 第3次 | 1.37 |  |
| 厂界下风向 F号点 9月9日 | 第1次 | 2.09 | 2.09 | 厂界下风向 F号点 9月10日 | 第1次 | 2.02 | 2.32 |
|  | 第2次 | 1.94 |  |  | 第2次 | 1.54 |  |
|  | 第3次 | 2.03 |  |  | 第3次 | 1.55 |  |
| 厂界下风向 G号点 9月9日 | 第1次 | 1.60 |  | 厂界下风向 G号点 9月10日 | 第1次 | 1.50 |  |
|  | 第2次 | 1.48 |  |  | 第2次 | 1.70 |  |
|  | 第3次 | 1.40 |  |  | 第3次 | 1.37 |  |
| 厂界下风向 H号点 9月9日 | 第1次 | 1.58 |  | 厂界下风向 H号点 9月10日 | 第1次 | 2.32 |  |
|  | 第2次 | 1.52 |  |  | 第2次 | 1.90 |  |
|  | 第3次 | 1.55 |  |  | 第3次 | 1.56 |  |
| 下风向与上风向浓度差值 |  |  | 0.50 | 下风向与上风向浓度差值 |  |  | 0.95 |
| 排放限值 |  |  | 4.0 | 排放限值 |  |  | 4.0 |
| 评 价 |  |  | 达标 | 评 价 |  |  | 达标 |
| 监测期间：9月9日风向为北风，风速＜5m/s， 9月10日风向为北风，风速＜5m/s。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1909035号检测报告。

10.2.1.3 厂界噪声监测结果

验收监测期间，根据实际情况于浙江鑫鑫包装材料有限公司厂界四周共设置4个噪声测点，其两天昼间、夜间监测结果表明，厂界四周噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。具体监测结果及监测点位见表10-5、图3-2。

表10-5 厂界噪声监测结果统计表

| 测点 编号 | 9月9日、10日等效声级dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要噪声源 | 9日昼间 | 10日昼间 | 评价 | 排放 标准 | 9日夜间 | 10日夜间 | 评价 | 排放 标准 |
| 1（北侧） | 生产车间 | 63* | 63* | 达标 | 65 | 54* | 54* | 达标 | 55 |
| 2（西侧） | 无明显声源 | 59* | 58* | 达标 | 65 | 53* | 54* | 达标 | 55 |
| 3（南侧） | 生产车间 | 65* | 64* | 达标 | 65 | 53* | 54* | 达标 | 55 |
| 4（东侧） | 锅炉房 | 60* | 60* | 达标 | 65 | 53* | 54* | 达标 | 55 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1909036号检测报告。

10.2.2 污染物排放总量核算

监测期间，根据企业提供的数据，企业提供资料显示，企业近三个月用水量为630t，排污系数取0.8计，则废水年排放2016t。因此主要污染物的年排放量为化学需氧量0.1t/a、氨氮0.01t/a。监测期间，企业RTO设备废气排放速率：苯0.0000033 kg/h、甲苯0.067 kg/h、二甲苯0.0057 kg/h、乙酸乙酯0.017 kg/h、丁酮0.14 kg/h、乙醇0.22 kg/h、非甲烷总烃0.54 kg/h，锅炉废气排放速率：二氧化硫0.019 kg/h、氮氧化物 0.42kg/h，按年工作300天计，每日RTO运行8小时，每日锅炉运行8小时，则废气年排放VOCs2.4t/a、二氧化硫0.046t/a、氮氧化物1.0t/a。均符合环评提出的控制指标要求。

10.2.3环保设施去除效果

10.2.3.1废水治理设施

根据企业污水排放口监测结果，主要污染物经处理后均达标排放。

10.2.3.2 废气治理设施

根据企业废气排放口监测结果，主要污染物因子经企业处理设施处理后均能达标排放。

表10-6环保设施去除效率监测结果

| 工序 | 检测项目 | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9月9日 | 9月10日 |
| 印刷工序 | 苯 | 99.9% | 99.9% |
|  | 甲苯 | 99.0% | 98.8% |
|  | 丁酮 | 97.2% | 98.2% |
|  | 乙醇 | 97.4% | 98.2% |
|  | 非甲烷总烃 | 95.8% | 96.1% |

10.2.3.3厂界噪声治理设施

根据现场监测，厂界四周噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

11 验收监测结论及建议

- 11.1 验收监测结论

项目环保治理设施基本上达到设计要求并投入运行，符合建设项目竣工环境保护验收监测条件，2019年9月9日、10日我公司组织对该项目进行了现场抽样监测，期间该企业正常生产，生产负荷为实际生产能力的80%以上。

11.1.1 废水排放监测结论

验收监测期间，项目生活污水排放口监测结果中表明，pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷排放浓度均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）浓度限值。

11.1.2 废气排放监测结论

验收监测期间，浙江鑫鑫包装材料有限公司锅炉烟尘、SO2、NOX排放浓度、烟气黑度均达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中的燃气锅炉标准；非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯排放浓度、排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》(GB6297-1996)中新污染源的二级标准。具体监测结果详见表10-3。

验收监测期间，浙江鑫鑫包装材料有限公司厂界无组织废气在现场监测时，根据实际情况在厂界上风向布置1个监测点，下风向布置3个监测点，二天六次监测结果表明：非甲烷总烃浓度小于《大气污染物综合排放标准》(GB6297-1996)中新污染源的无组织排放监控浓度（厂界浓度）。

11.1.3 噪声排放监测结论

验收监测期间，根据实际情况于浙江鑫鑫包装材料有限公司厂界四周共设置4个噪声测点，其两天昼间、夜间监测结果表明，厂界四周噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

11.1.4 固体废物核查结论

项目产生的固体废物主要为边角料、废原料桶、废机油、生活垃圾。边角料收集后外售综合利用；废原料桶委托浦江三阳环保科技有限公司处置；废机油暂存在公司内，已与温州市环境科技有限公司签订危废收集处置服务协议；生活垃圾委托环卫部门清运。

11.1.5 总量控制结论

项目年排放废水2016吨，主要水污染物的年排放量为化学需氧量0.1t/a、氨氮0.01t/a，废气年排放量VOCs2.4t/a、二氧化硫0.046t/a、氮氧化物1.0t/a；均符合环评提出的控制指标要求。

- 11.2 建议

1、进一步完善废气的收集系统，提高废气收集率，规范废气排放口，建立规范化档案及管理台帐，便于企业自行管理及环保部门不定期监督管理。

2、定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物长期稳定达标排放。

3、加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

4、进一步加强各种固体废物的管理，按规范设置固体废物的暂存场所和标识，尽快与有资质单位签订危废处置协议，建立健全完善的管理台帐和相应制度。

附件1                                                         4-1

附件1                                                         4-2

附件1                                                         4-3

附件1                                                         4-4

附件2                                                         5-1

附件2                                                         5-2

附件2                                                         5-3

附件2                                                         5-4

附件2                                                         5-5

附件3                                                         1-1

附件4                                                         1-1

附件5                                                         1-1

附件6                                                         14-1

附件6                                                         14-2

附件6                                                         14-3

附件6                                                         14-4

附件6                                                         14-5

附件6                                                         14-6

附件6                                                         14-7

附件6                                                         14-8

附件6                                                         14-9

附件6                                                         14-10

附件6                                                         14-11

附件6                                                         14-12

附件6                                                         14-13

附件6                                                         14-14

填表单位(盖章)：温州新鸿检测技术有限公司                      填表人(签字)：                      项目经办人(签字)：

附表1

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  |  | 浙江鑫鑫包装材料有限公司年产 120 万卷电化铝烫印箔建设项目 |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 苍南县金乡镇（第二工业区）朝阳路 168 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理目录) |  |  |  |  | C2319 包装装潢及其他印刷 |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | □新建 ■改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  | 年产 120 万卷电化铝烫印箔 |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产 120 万卷电化铝烫印箔 |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 浙江中蓝环境科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  |  | 苍南县环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 苍环批[2018]100号 |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 排水许可证申领时间 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  | 浙江鑫鑫包装材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  |  |  | 1400 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 165 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 11.8 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  |  |  | 1400 |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  | 165 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 11.8 |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | \ |  |  |  | 废气治理(万元) |  |  | \ |  | 噪声治理(万元) |  |  | \ |  |  | 固废治理(万元) |  | \ |  | 绿化及生态(万元) |  |  | \ |  |  | 其他(万元) |  | \ |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 300d/a，24h/d |  |  |  |  |
| 运营单位 |  | 浙江鑫鑫包装材料有限公司 |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  |  | 91330327704369869N |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 |  |  |  | 原排放量(1) |  | 本期生活实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新代老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2016 |  |  | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  | 0..24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |  |  | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.046 |  |  | 0.616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  | 1.189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他污染物 |  | VOCs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.4 |  |  | 2.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年