温州卓人汽车电控有限公司扩建项目

竣工环境保护自主验收意见

2021年5月29日，温州卓人汽车电控有限公司成立验收工作组，进行“温州卓人汽车电控有限公司扩建项目”竣工环境保护自主验收。根据《温州卓人汽车电控有限公司扩建项目竣工环境保护验收监测报告》（新鸿HJ综字第2105049号）并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、项目环境影响报告表和审批部门的审批意见等要求对本项目进行自主验收，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

温州卓人汽车电控有限公司是一家专业从事汽车油泵及总成系列开发、生产和销售的企业，位于平阳县万全镇轻工基地机械园B13-2地块。

该项目原位于平阳县万全家具生产基地B2-1地块，后在万全镇轻工基地机械园B13-2地块新建厂房，项目建成后设计年产油泵220万只、总成系列50万套，原厂区不再进行生产。

后因生产需要扩建一栋六层车间，设计新增年产总成系列20万套，扩建投产后达到年产油泵220万只、总成系列70万套的总生产规模，扩建后厂区总建筑面积为33054.90m2。扩建后主要生产设备有数控车床45台、注塑机50台、绕线机5台、点焊机5台、气压机20台、精车机3台、线切割机1台、油泵测试机7台、软支承平衡机3台、无心磨床1台、双面研磨机（精磨）1台、双面研磨机（粗磨）1台、喷砂机1台、加料机3台、切割机2台和轻柴油发电机1台等（具体见验收监测报告）。项目主体工程调试工况稳定，各环保设施运行正常，具备了环境保护竣工验收监测的条件。

本项目年生产300天，每天生产8小时，员工300人，厂区内设有食宿。

2、建设过程及环保审批情况

温州卓人汽车电控有限公司原于2012年委托温州市环境保护设计科学研究院编制完成了《温州卓人汽车电控有限公司年产180万只电动燃油泵建设项目环境影响报告表》，同年通过了原平阳县环境保护局的审批（平环建〔2012〕249号），并于2013年通过了竣工环保验收（平环验〔2013〕11号）。

后因生产需要，在万全镇轻工基地机械园B13-2地块新建厂房，新建项目于2017年2月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成了《温州卓人汽车电控有限公司年产油泵220万只总成系列50万套建设项目环境影响报告表》，2017年4月通过了原平阳县环境保护局的审批（平环建〔2017〕42号），2019年完成环保设施竣工自主验收。

本扩建项目于2019年12月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成了《温州卓人汽车电控有限公司扩建项目环境影响报告表》，并于2020年2月11日通过温州市生态环境局的审批（温环平建〔2020〕21号）。项目2020年5月开工建设，2020年12月竣工，2021年4月投入生产。

3、投资情况

本项目实际总投资1500万元，其中环保投资9万元，占总投资额的0.6%。

4、验收范围

本次验收范围为温州卓人汽车电控有限公司扩建项目，设计新增年产总成系列20万套，扩建后总生产规模为年产油泵220万只和总成系列70万套。验收监测期间，工况符合竣工验收监测要求。

二、工程变动情况

经现场调查确认，本项目生活污水经化粪池预处理后定期清运，不外排；其余建设情况与环评内容基本一致。（具体见验收监测报告）

三、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目产生的废水主要为生活污水。

生活污水经化粪池预处理后定期清运，不外排，本次未对生活污水进行监测。

2、废气

本项目产生的废气主要为注塑废气。

注塑废气收集后直接高空排放，排气筒高度为25米。

3、噪声

本项目噪声主要来自生产设备运行产生的噪声，采取隔声减震措施。

4、固废

本项目产生的固体废物主要为塑料边角料、废切削液和生活垃圾。其中废切削液属于危险废物，其他为一般固废。

四、环境保护设施调试效果

1、废气

验收期间监测结果表明，注塑废气的非甲烷总烃排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值要求。

厂区车间外4个监控点的非甲烷总烃无组织排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值要求。

2、噪声

验收期间监测结果表明，项目厂界4个噪声测点的昼间噪声值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

3、固废

本项目产生的固体废物主要为塑料边角料、废切削液和生活垃圾。其中废切削液属于危险废物，其他为一般固废。

塑料边角料收集后外售综合利用；废切削液委托浙江顺通资源开发有限公司处置；生活垃圾委托环卫部门定期清运处置。

五、验收结论

经资料查阅和现场核查，温州卓人汽车电控有限公司扩建项目环评手续齐备，技术资料齐全，环境保护设施基本建成，污染物能达标排放，其防治污染能力总体上适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组同意该项目通过竣工环境保护设施自主验收。

六、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容。及时公示企业环境信息和竣工验收材料。

2、加强车间环境管理，防止跑冒滴漏，保持车间环境整洁、有序；继续完善各类环保管理制度，将环保责任落实到人。完善注塑废气收集系统，提高废气收集率，减少废气无组织排放。加强生活污水的预处理及清运管理，不得直接排放。

3、各类工业固废分类暂存，按规定要求合法处置。规范建设危险暂存场所，危废（废切削液）须密闭暂存，建立健全完善的管理台帐和相应制度，确保对各类危险废物进行有效的管理及合法处置。

七、验收组成员信息

验收组信息详见签到单。

验收组成员签字：

温州卓人汽车电控有限公司验收工作组

2021年5月29日

温州卓人汽车电控有限公司扩建项目

竣工环境保护验收监测报告

新鸿HJ综字第2105049号

建设单位：温州卓人汽车电控有限公司

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2021年5月

声   明

1、本报告正文共 贰拾肆 页，附件附表共 壹拾捌 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告部分复制，或完整复制未加盖本公司监测报告专用章或发生涂改均无效。

4、本报告未经同意不得用于广告宣传。

建设单位：温州卓人汽车电控有限公司

法人代表：黄福仁

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：林万镇

报告编制人：林万镇

| 温州卓人汽车电控有限公司(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) （统一社会信用代码:91330302098509998P） |
| --- | --- |
| 电话：18958882357 | 电话：18257781239 |
| 传真： \ | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：325400 | 邮编：325011 |
| 地址：平阳县万全镇轻工生产基地机械园B13-2地块 | 地址：温州经济开发区玉苍西路 80号(8号厂房第二层、第四层） |

目   录

一、验收项目概况	1

二、验收监测依据	3

三、工程建设情况	4

3.1 地理位置及平面布置	4

3.2 建设内容	5

3.3 主要原辅材料及燃料	5

3.4 水源及水平衡	6

3.5 生产工艺	6

3.6 项目变动情况	8

四、环境保护设施情况	8

4.1 污染物治理/处理设施	9

4.2 其他环保设施	10

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	10

五、建设项目环评报告的主要结论及审批	12

5.1 环评报告的主要结论与建议	12

5.2 审批部门审批决定	13

六、验收执行标准	16

6.1 验收评价标准	16

七、验收监测内容	17

7.1 环境保护设施调试效果	17

八、质量保证及质量控制	18

8.1 监测分析方法	18

8.2 监测仪器设备	18

8.3 人员资质	18

8.4 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	19

8.5 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	19

九、验收监测结果与分析评价	20

9.1 生产工况	20

9.2 环境保护设施调试效果	20

十、验收监测结论及建议	22

10.1 验收监测结论	23

10.2 建议	23

附件：

1、《关于温州卓人汽车电控有限公司扩建项目环境影响报告表的审批意见》(温州市生态环境局，温环平建[2020]21号，2020年2月11日)。

2、验收监测项目基本情况调查表、验收监测期间有关情况记录表、原辅材料清单、主要生产设备清单、固废清单、用水量清单。

3、危废委托处置协议。

4、农田灌溉协议书。

5、检验检测报告。

附表：建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

- 一、验收项目概况

温州卓人汽车电控有限公司成立于2010年1月，是一家专业从事汽车油泵及总成系列开发、生产和销售的企业。企业原址位于平阳县万全家具生产基地B2-1地块，2012年委托温州市环境保护设计科学研究院编制《温州卓人汽车电控有限公司年产180万只电动燃油泵建设项目环境影响报告表》，2012年通过平阳县环境保护局审批（审批文号：平环建[2012]249号），2013年通过平阳县环境保护局验收（验收文号：平环验[2013]11号）。后因生产需要，决定在平阳县万全镇轻工基地机械园B13-2 地块新建厂房，总用地面积12282m2，总建筑面积 27257.68m2，包括1幢生产车间（5F），1幢宿舍楼（6F），1 幢生产设备用房（2F），引进汽车油泵及总成先进生产线，项目建成后达到年产油泵220万只，总成系列50万套的规模，原有厂区不再进行生产。企业于2017年2月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制了《温州卓人汽车电控有限公司年产油泵220万只总成系列50万套建设项目环境影响报告表》，2017年4月5日通过平阳县环境保护局审批(审批文号：平环建[2017]42号)，2019年完成建设项目环境保护设施竣工验收。

因生产需要，企业决定于原有空地处新建一栋六层车间（编号：车间二，占地面积932.82m2，建筑面积5756.52m2，一层为发货周转区，二 层至六层为组装车间）和一处传达室（占地面积40.7m2，建筑面积40.7m2），扩建后厂区总用地面积12282m2，总建筑面积33054.90m2，设计新增年产20万套总成系列产品，项目建成后，将达到年产油泵220万只，总成系列70万套的生产规模。

企业于2019年12月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成了《温州卓人汽车电控有限公司扩建项目环境影响报告表》，2020年2月11日通过温州市生态环境局审批（审批文号：温环平建[2020]21号）。项目2020年5月开工建设，2020年12月竣工，2021年4月投入生产，项目实际总投资1500万元，其中环保投资9万元，占总投资额的0.60%。目前项目主体工程工况稳定，环保设施运行正常，基本符合竣工验收监测条件。

温州卓人汽车电控有限公司于2021年4月特成立验收工作小组，同时委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的竣工环保验收监测工作，根据中华人民共和国国务院第682号令、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司于2021年4月24日对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，编制了该项目竣工环境保护验收监测方案，于2021年4月29日、4月30日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下组织现场调查和监测，于4月30日至5月1日对样品进行分析，在此基础上编写了本验收监测报告。

- 二、验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日)；

2.2《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日)；

2.3《关于发布建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类的公告》(生态环境部2018年第9号公告，2018年5月15日)；

2.4《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令（第四十三号），2020年4月29日修订）；

2.5《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第364号令，2018年1月22日修订版)；

2.6《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

2.7《关于印发温州市建设项目竣工环境保护验收指南的通知》(温环发[2018]24号，2018年4月10日)；

2.8《关于温州卓人汽车电控有限公司扩建项目环境影响报告表的审批意见》(温州市生态环境局，温环平建[2020]21号，2020年2月11日)；

2.9《温州卓人汽车电控有限公司扩建项目环境影响报告表》(浙江中蓝环境科技有限公司，2019年12月)；

2.10温州卓人汽车电控有限公司《检测委托单》(2021年4月13日)；

2.11温州卓人汽车电控有限公司扩建项目竣工环境保护验收监测方案。

- 三、工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

本项目位于平阳县万全镇轻工生产基地机械园B13-2地块，项目东侧过道路为河道，南侧为水稻田，西侧为河流，北侧为平阳万进机械配件有限公司和温州正昌机械有限公司。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

项目所在地

N

图3-1 项目地理位置图

◎为有组织废气监测点○为无组织废气监测点

▲为厂界噪声监测点

图3-2 项目厂区平面布置及污染源监测点位示意图

- 3.2 建设内容

本项目实际总投资1500万元，员工300人，厂内设有食宿，全年工作300天，实行8小时生产制（夜间不生产）。设计年产油泵220万只，总成系列70万套，现实际已达到年产油泵220万只，总成系列70万套的生产能力，详见表3-1；项目主体生产设备见表3-2。

表3-1 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 扩建前生产能力 | 扩建后生产能力 | 实际生产能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油泵 | 220万只/a | 220万只/a | 220万只/a |
| 2 | 总成系列 | 50万套/a | 70万套/a | 70万套/a |

表3-2 项目主体生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 扩建前数量 | 扩建后数量 | 实际数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控车床 | 台 | 45 | 45 | 45 |
| 2 | 注塑机 | 台 | 20 | 50 | 50 |
| 3 | 绕线机 | 台 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 点焊机 | 台 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 气压机 | 台 | 20 | 20 | 20 |
| 6 | 精车机 | 台 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | 线切割机 | 台 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 油泵测试机 | 台 | 7 | 7 | 7 |
| 9 | 软支承平衡机 | 台 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | 无心磨床 | 台 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 双面研磨机(精磨) | 台 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 双面研磨机(粗磨) | 台 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 喷砂机 | 台 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 轻柴油发电机 | 台 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 加料机 | 台 | 0 | 3 | 3 |
| 16 | 切割机 | 台 | 0 | 2 | 2 |

- 3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料消耗情况见表3-3。

表3-3 主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 主要原辅材料 | 单位 | 扩建前用量 | 扩建后用量 | 实际用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢管 | t/a | 270 | 270 | 270 |
| 2 | 铝件 | t/a | 90 | 90 | 90 |
| 3 | PPS 塑料 | t/a | 90 | 90 | 90 |
| 4 | POM 塑料 | t/a | 0 | 150 | 150 |
| 5 | 漆包线 | t/a | 40 | 40 | 40 |
| 6 | 切削液 | t/a | 2.5 | 3.5 | 3.5 |
| 7 | 皂化液 | t/a | 3 | 3 | 3 |

- 3.4 水源及水平衡

本项目无生产废水产生，废水主要为员工生活污水。项目生活污水经化粪池预处理后达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）水作标准后委托村民定期清运用于周边农田灌溉。根据企业提供的数据，企业1-3月生活用水量为1770吨，生活污水排污系数取0.8，则项目年废水排放5664吨。企业实际运行的水量平衡见图3-3。

损耗354t/3个月

生活用水

1770/3个月

生活污水

5664t/a

农田灌溉5664tt/a

用水量

1770/3个月

图3-3 项目给排水平衡图

- 3.5 生产工艺

本项目从事油泵、总成系列的生产，具体工艺流程及产污环节见图3-4，生产具体工艺流程如下：

图3-4 项目生产工艺流程及产污环节图

工艺流程说明：

①机加工 主要包括车、磨、钻等工序，按照产品规格分别在车床、精车、磨床上完成对部件及配套金属工件尺寸、结构（包括面、槽、角、键、鞘、孔眼、螺纹等）的加工。车、 磨、钻等加工过程的主要污染因素为设备运转噪声及金属边角料；同时该工序需用乳化液对工件表面进行冷却和润滑，乳化液循环使用，长时间使用后需更换，会产生废乳化 液。

②注塑 注塑是一种工业产品生产造型的方法，是将熔融的塑料利用压力注进塑料制品模具中，冷却成型得到想要各种塑料件。项目油泵注塑件采用 PPS 塑料（聚苯硫醚）为原材料，总成的注塑外壳采用POM 塑料（聚甲醛树脂）为原料。注塑过程中会产生注塑废气，主要成分为 VOCs，以非甲烷总烃计。此外，注塑工序还会产生少量塑料边角料。

③喷砂 喷砂是利用高速砂流的冲击作用清理和粗化基体表面的过程。采用压缩空气为动力，以形成高速喷射束将喷料（铜矿砂、石英砂、金刚砂、铁砂、海南砂）高速喷射到需要处理的工件表面，由于磨料对工件表面的冲击和切削作用，使工件表面获得一定的清洁度和不同的粗糙度，使工件表面的机械性能得到改善。喷砂过程中会产生少量金属粉尘。

④电焊 电焊过程中会产生少量电焊废气（主要成分为金属氧化物颗粒）。

⑤手工装配 将零件按规定的技术要求组装，并经过调试、检验使之成为合格产品的过程。

- 3.6 项目变动情况

- 经现场调查确认，企业生活污水不排入环境由村民定期收集，用于周边农田灌溉（协议见附件4），其它建设情况与环评内容基本一致。

- 四、环境保护设施情况

- 4.1 污染物治理/处理设施

4.1.1 废水

本项目无生产废水产生，废水主要为员工生活污水。生活污水经化粪池预处理后达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）水作标准后委托村民定期清运用于周边农田灌溉。废水来源及处理方式见表4-1。

表4-1 废水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 化学需氧量、氨氮等 | 间歇 | 化粪池 | 农田灌溉 |

4.1.2 废气

本项目产生的废气主要为注塑废气。注塑工序产生的废气经集气收集后引至25m高空排放。废气来源及处理方式见表4-2。

表4-2 废气来源及处理方式一览表

| 废气来源 | 主要污染因子 | 处理设施 | 排气筒高度 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注塑工序 | NMHC | / | 25m | 环境 |
| 注塑机 |  |  |  |  |

4.1.3 噪声

本项目噪声主要来源于注塑机、切割机等设备的运行噪声。

4.1.4 固(液)体废物

本项目产生的固废主要为塑料边角料和废切削液。塑料边角料收集后外售综合利用；废切削液公司内收集，委托浙江顺通资源开发有限公司处置。固废产生情况及处置见表4-3。

表4-3 固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 环评预估 产生量 | 实际 产生量 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废切削液 | 机加工 | 危险废物 | 0.7t/a | 0.7t/a | 委托浙江顺通资源开发有限公司处置 |
| 2 | 塑料边角料 | 注塑 | 一般固废 | 3t/a | 3t/a | 收集后外售综合利用 |

- 4.2 其他环保设施

4.2.1 环境风险防范设施

环评未提及环境风险及防范。

4.2.2 在线监测装置

企业目前无在线监测装置。

4.2.3 其他设施

项目环境影响报告表及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资概算1500万元，实际投资1500万元，其中环保设施投资9万元，占总投资额的0.60%。项目环保投资情况见表4-4。该公司已制定有环保管理制度，设有环保管理人员。

表4-4 工程环保设施投资情况表

| 序号 | 污染种类 | 环保治理措施 | 环保设施投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水治理 | 已建成化粪池 | \ |
| 2 | 废气治理 | 排气筒 | 7 |
| 3 | 噪声防治 | 消声、减振、隔声、设备维护 | 1 |
| 4 | 固废治理 | 委托处置、完善危废仓库 | 1 |
| 合计 |  |  | 9 |

温州卓人汽车电控有限公司扩建项目执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目环保设施环评要求、批复要求、实际建设情况见表4-5。

表4-5 环评意见落实情况表

| 类别 | 环评要求 | 批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标 准》（GB8978-1996）一级标准后排放。 | / | 本项目无生产废水产生，废水主要为员工生活污水。生活污水经化粪池预处理后达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）水作标准后委托村民定期清运用于周边农田灌溉。 |
| 废气 | 注塑机上方设集气罩，废气收集后通过25m高排气筒排放。 | 加强生产车间的通风作业，注塑工序上方设置集气装置，废气经集气收集后引至不低于25m的排气筒高空排放；项目注塑废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5中的特别排放限值及表9企业边界大气污染物浓度限值，厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的特别排放限值。 | 项目产生的废气主要为注塑废气。注塑工序产生的废气经集气收集后引至25m高空排放。 |
| 噪声 | 选用低噪声设备，车间内设备合理布局，并做好生产设备维护工作，防止因设备异 常运行而导致噪声超标。加强职工环境意识教育，对一些手工作业尽可能做到轻拿轻放。 对高噪声设备采取适当减振降噪措施。 | 合理布置生产车间，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施；项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 | 企业设备已合理布局，并采取了相应措施，根据监测结果，厂界四周噪声均能达标排放。 |
| 固废 | 本项目不增加员工人数，因此不增加生活垃圾产生量。塑料边角料收集后外售综合 利用，危险废弃物暂存于危废仓库，收集后委托有资质单位处理。 | 项目生产过程中产生的边角料收集后外售综合利用，废切削液由企业收集后定期委托有危险固废处理资质的单位处置；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，一般固废贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求。 | 本项目产生的固废主要为塑料边角料和废切削液。塑料边角料收集后外售综合利用；废切削液公司内收集，委托浙江顺通资源开发有限公司处置。 |

- 五、建设项目环评报告的主要结论及审批

- 5.1 环评报告的主要结论与建议

5.1.1 环境影响评价结论

(1)水环境影响

本项目不增加企业水污染物排放，因此，不会对周围水环境产生明显影响。

(2)废气影响

根据工程分析，本项目废气主要为POM塑料注塑产生的废气。根据工程分析，企业注塑废气排气筒非甲烷总烃有组织总排放浓度为 0.425mg/m3，符合《合成树脂工业污染物排放标准》中表5大气污染物特别排放限值。

根据预测结果，本扩建项目非甲烷总烃的有组织和无组织排放的最大落地浓度占标率均小于1%，贡献值不大，因此本项目注塑废气集气和净化处理后通过25米高排气筒高空排放，无组织排放的有机废气经大气稀释扩散后对周围环境影响能够满足相应功能区要求。

(3)声环境影响

根据预测结果，项目正常营运期间，厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。为确保本项目厂界噪声稳定达标，环评建议，车间内合理布局，高噪声设备尽量远离车间门窗，生产过程应做到轻拿轻放，加强设备的维护保养，确保设备处于良好的运行状态，杜绝因设备不正常运行而产生高噪声，对高噪声设备采取减振降噪措施。

(4)固废影响

本项目不增加员工人数，因此不增加生活垃圾产生量。塑料边角料收集后可外售综合利用，危险废弃物暂存于危废仓库，收集后委托有资质单位处理。本项目对固废可以做到无害化处理，不外排环境，符合相应的环保要求，不会对周围环境带来影响。

5.1.2建议

- 建设单位应重视环境保护工作，进一步加强环保管理与监测，保证各污染物达标排放，杜绝事故发生，防止污染环境；

- 2、加强员工的环保意识教育，严禁向附近内河倾倒污废水和垃圾。

5.1.3环境影响评价总结论

温州卓人汽车电控有限公司扩建项目位于平阳县万全镇轻工生产基地机械园B13-2地块，主要从事汽车油泵及总成系列开发、生产和销售。项目的建设符合产业政策要求，具有较好的经济效益。符合项目所在地环境功能区规划要求，排放污染物符合国家和浙江省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标，造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。项目营运期会产生一定的污染物，经评价分析，若采用严格的科学管理和环保治理手段，可控制环境污染，对周边环境影响不大。可以认为，在全面落实本报告提出的各项环保措施的基础上，切实做到"三同时"，从环境影响角度来看，该项目的建设是可行的。

- 5.2 审批部门审批决定

温州市生态环境局于2020年2月11日（温环平建[2020]21号）出具了关于对本项目的审批意见，具体如下：

- 温州卓人汽车电控有限公司：

- 你单位申请审批的报告、由浙江中蓝环境科技有限公司编制的《温州卓人汽车电控有限公司扩建项目环境影响报告表》已悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目环评文件进行审查并公示，经研究，审批意见如下：

- 一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环境影响报告表的结论与建议，环评提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你单位须逐项予以落实。

- 二、项目位于平阳县万全镇轻工生产基地机械园B13-2地块，现拟于原有空地处新建一栋六层车间（车间二）和一处传达室，不另征地，同时年产能增加20万套总成系列产品，扩建后企业年产油泵220万只，总成系列70万套；扩建后企业占地面积12282m2，总建筑面积33054.90m2（新增5797.22m2）。具体建设内容见项目环评文本。

- 三、施工期间严格控制扬尘、噪声、废水、固体废物的产生；施工人员生活污水利用厂区内现有生活污水处理设施处理，施工泥浆废水经沉淀处理后回用上清液，沉渣外运处理；定期对施工现场进行清扫、洒水作业，运输车辆、建筑材料做好覆盖工作，减少扬尘的产生；产生的建筑垃圾尽量做到回收再利用，剩余的建筑垃圾须妥善处置，生活垃圾交由环卫部门统一清运处理；尽量使用低噪声的设备，合理安排施工时间，尽量避免夜间施工。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准。

- 项目营运期间，加强生产车间的通风作业，注塑工序上方设置集气装置，废气经集气收集后引至不低于25m的排气筒高空排放；项目注塑废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5中的特别排放限值及表9企业边界大气污染物浓度限值，厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的特别排放限值。

- 合理布置生产车间，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施；项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

- 项目生产过程中产生的边角料收集后外售综合利用，废切削液由企业收集后定期委托有危险固废处理资质的单位处置；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，一般固废贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求。

- 四、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

- 项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

- 项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，建成后须通过“三同时”验收后才能正式投入生产。

- 五、若你单位对本审批意见不服的，可以自收到本审批意见之日起六十日内向温州市人民政府提起行政复议，也可以在六个月内直接向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

- 六、验收执行标准

- 6.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表6-1。

表6-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | NMHC | 60 | mg/m3 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值 |
| 无组织废气 | NMHC | 6 |  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 65 | dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类昼间标准 |

- 七、验收监测内容

- 7.1 环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表7-1。

表7-1 验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点 编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | A | 注塑废气集气后排气筒 | NMHC | 抽样2天，每天 3次 |
| 无组织废气 | - E | 厂区内 | NMHC | 抽样2天，每天 3次 |
| 噪声 | 1-4 | 厂界四周 | 等效声级 | 监测2天，每天 上下午各1次 |

- 八、质量保证及质量控制

- 8.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表8-1。

表8-1 各监测项目具体分析方法表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法及来源 |
| --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 非甲烷总烃 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T 38—2017 |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604—2017 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348—2008 |
|  |  | 环境噪声监测技术规范噪声测量值修正 HJ 706-2014 |

- 8.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表8-2。

表8-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 真空箱采样器 | MH3051型 | 非甲烷总烃 | 检定合格 |
| 便携式个体采样器 | EM-5000 | 非甲烷总烃 | 检定合格 |
| 气相色谱仪 | GC-1690 | 非甲烷总烃 | 检定合格 |
| 多功能声级计 | AWA5688 | 厂界噪声 | 校准合格 |

- 8.3 人员资质

建设项目验收参与人员见表8-3。

表8-3 建设项目验收参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 林万镇 | 评价室检测员 | XH201921 |
| 报告编制人 | 林万镇 | 评价室检测员 | XH201921 |
| 报告审核人 | 陈金彪 | 评价室主任 | XH201407 |
| 报告审定人 | 黄海燕 | 技术负责人/高级工程师 | XH201511 |
| 其他成员 | 赵哲 | 评价室检测员 | XH202015 |
|  | 李富彬 | 评价室检测员 | XH202018 |
|  | 鲍靖浩 | 评价室检测员 | XH201922 |
|  | 陈 虹 | 分析室主任 | XH201721 |

- 8.4 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第三版 试行) (浙江省环境监测中心2019年)的要求进行。

(2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

(3)被测排放物的浓度在仪器测量的有效范围(即30%~70%之间)。

(4)采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测(分析)仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计(标定)，在测试时应保证采样流量的准确。

- 8.5 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5 dB测试数据无效。本次验收噪声测试校准记录见表8-4。

表8-4 噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前(dB) | 测后(dB) | 差值(dB) | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年4月29日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2021年4月30日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

- 九、验收监测结果与分析评价

- 9.1 生产工况

2021年4月29日、30日验收监测期间，温州卓人汽车电控有限公司生产负荷均为90.0%，符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况的要求。监测期间工况详见表9-1。

表9-1 监测期间产量核实表

| 监测期间主要原料用量 |  |  | 生产 负荷 | 设计主要原料用量 | 年工 作日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 主要原料 | 用量 |  |  |  |
| 4月29日 | 油泵 | 0.66万只 | 90.0% | 220万只/a 0.73万只/d | 300天 |
| 4月30日 |  | 0.66万只 | 90.0% |  |  |
| 4月29日 | 总成系列 | 0.21万套 | 90.0% | 70万套/a 0.23万套/d |  |
| 4月30日 |  | 0.21万套 | 90.0% |  |  |

- 9.2 环境保护设施调试效果

9.2.1污染物达标排放监测结果

9.2.1.1 废气

验收监测期间，温州卓人汽车电控有限公司注塑工序集气后排气筒的监测结果表明，非甲烷总烃排放浓度达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值。监测结果详见表9-2、监测点位详见图9-1。

表9-2 有组织废气监测结果统计表

| 抽样位置 及日期 |  | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 最大值 |  |  |
| 注塑工序 4月29日 | 集气后排气筒 (25m) | 标态干烟气量，m3/h | 1.2×104 | 1.3×104 | 1.3×104 | 1.3×104 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 12.8 | 9.65 | 10.6 | 12.8 | 60 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | —— | —— |
| 注塑工序 4月30日 | 集气后排气筒 (25m) | 标态干烟气量，m3/h | 1.3×104 | 1.3×104 | 1.3×104 | 1.3×104 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 9.70 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 60 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | —— | —— |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2104519号检测报告。

验收监测期间，无组织废气监测时，根据实际情况在厂区内布置4个监测点位，无组织废气监测结果表明，非甲烷总烃浓度小于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs 无组织特别排放限值。具体监测结果详见表9-3、监测点位详见图9-1。

表9-3 厂界无组织废气监测结果统计表

| 项目 抽样位置及频次 |  |  | 厂区内B号点 | 厂区内C号点 | 厂区内D号点 | 厂区内E号点 | 排放 限值 |  | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 （mg/m3） | 4月29日 | 第1次 | 2.09 | 2.32 | 2.15 | 1.44 | 6 | 达标 |  |
|  |  | 第2次 | 2.21 | 2.09 | 1.57 | 1.93 |  | 达标 |  |
|  |  | 第3次 | 1.66 | 1.46 | 2.06 | 1.36 |  | 达标 |  |
|  | 4月30日 | 第1次 | 1.88 | 1.17 | 1.72 | 1.60 |  | 达标 |  |
|  |  | 第2次 | 1.35 | 1.39 | 1.54 | 1.45 |  | 达标 |  |
|  |  | 第3次 | 1.54 | 1.70 | 1.61 | 1.62 |  | 达标 |  |
| 注：4月29日监测期间风向为东南风，风速<1.0m/s；4月30日监测期间风向为南风，风速<1.4m/s。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2104519号检验检测报告

9.2.1.2 厂界噪声

验收监测期间，根据实际情况于温州卓人汽车电控有限公司厂界东侧（1号点）、南侧（2号点）、北侧（3号点）、西侧（4号点）设置4个厂界噪声测点。现场检测时，2号、4号测点主要声源来源于生产车间，3号测点主要声源为压缩机，1号测点无明显声源。所有测点噪声均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。两天昼间监测表明，所有测点噪声监测结果均达标。具体监测结果详见表9-4、监测点位详见图9-1。

表9-4 厂界噪声监测结果统计表

| 测点 编号 | 主要声源 | 4月29日、30日昼间等效声级dB(A) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 29日上午 | 30日上午 | 29日下午 | 30日下午 | 排放标准 | 评价 |
| 1(东侧) | 无明显声源 | 57 | 59 | 58 | 59 | 65 | 达标 |
| 2(南侧) | 生产车间 | 60 | 61 | 61 | 61 | 65 | 达标 |
| 3(北侧) | 压缩机 | 64 | 65 | 63 | 64 | 65 | 达标 |
| 4(西侧) | 生产车间 | 65 | 65 | <65 | 65 | 65 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2104520号检测报告。

◎为有组织废气监测点○为无组织废气监测点

▲为厂界噪声监测点

图9-1 项目污染源监测点位示意图

9.2.3环保设施去除效果

9.2.3.1废气治理设施

根据企业废气排放口监测表明，主要污染物废气经高空排放后能达标排放。

9.2.3.2厂界噪声治理设施

- 企业主要噪声污染设备在采取加强设备维护和距离衰减等措施后，根据现场监测，所有测点噪声均达标排放。

- 十、验收监测结论及建议

- 10.1 验收监测结论

项目环保治理设施基本上达到设计要求并投入运行，符合建设项目竣工环境保护验收监测条件，2021年4月29日、30日我公司组织对该项目进行了现场抽样调查监测，期间该企业正常生产，生产负荷均为90.0%，生产工况符合验收监测的要求。

10.1.1 废气排放监测结论

验收监测期间，温州卓人汽车电控有限公司注塑工序集气后排气筒的监测结果表明，非甲烷总烃排放浓度达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值。

验收监测期间，无组织废气监测时，根据实际情况在厂区内布置4个监测点位，无组织废气监测结果表明，非甲烷总烃浓度小于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs 无组织特别排放限值。

10.1.2 厂界噪声监测结论

验收监测期间，根据实际情况于温州卓人汽车电控有限公司厂界东侧（1号点）、南侧（2号点）、北侧（3号点）、西侧（4号点）设置4个厂界噪声测点。现场检测时，2号、4号测点主要声源来源于生产车间，3号测点主要声源为压缩机，1号测点无明显声源。所有测点噪声均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。两天昼间监测表明，所有测点噪声监测结果均达标。

10.1.3 固体废物核查结论

本项目产生的固废主要为塑料边角料和废切削液。塑料边角料收集后外售综合利用；废切削液公司内收集，委托浙江顺通资源开发有限公司处置。

- 10.2 建议

1、进一步完善废气的收集系统，提高废气收集率；定期开展外排污染物的自行监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物长期稳定达标排放。

2、加强生产设备的运行管理，关闭门窗生产，增加设备检查、维护，减少设备异常带来的高噪声现象；合理布局，将高噪声设备远离厂界；增加基础减震措施，使其长期处于最佳运行状态。

- 3、加强各种固体废物的管理，避免切削液滴、冒、跑、漏，做好收集；规范设置固体废物的暂存场所及标牌、标识，及时处理各类固体废物，建立健全完善的管理台帐和相应制度。

附件1                                                       3-1

附件1                                                       3-2

附件1                                                       3-3

附件2                                                        4-1

附件2                                                        4-2

附件2                                                        4-3

附件4                                                        2-2

附件4                                                        2-1

附件3                                                        1-1

附件5                                                        7-1

附件2                                                        4-4

附件5                                                        7-2

附件5                                                        7-3

附件5                                                        7-4

附件5                                                        7-5

附件5                                                        7-6

附件5                                                        7-7

填表单位(盖章)：温州新鸿检测技术有限公司                      填表人(签字)：                      项目经办人(签字)：

附表1

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  |  | 温州卓人汽车电控有限公司扩建项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 平阳县万全镇轻工生产基地机械园B13-2地块 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理目录) |  |  |  |  | C367汽车零部件及配件制造 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | □新建 ☑扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  | 年产油泵220万只，总成系列70万套 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产油泵220万只，总成系列70万套 |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 浙江中蓝环境科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  |  | 温州市生态环境局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 温环平建[2020]21号 |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  | 2020.5 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2020.12 |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  | 温州卓人汽车电控有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | 90.0% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 0.60 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 0.60 |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | \ |  |  |  | 废气治理(万元) |  |  | 7 | 噪声治理(万元) |  |  | 1 |  |  | 固废治理(万元) |  | 1 |  | 绿化及生态(万元) |  | \ |  |  |  | 其他(万元) |  | \ |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 300d/a，8h/d |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 温州卓人汽车电控有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  | 91330326550525223K |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 |  |  |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新代老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他污染物 | VOCS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年