温州卓策再生资源利用有限公司年处置2万吨

废包装桶建设项目、新增原料仓库建设项目

竣工环境保护自主验收意见

2021年5月23日，温州卓策再生资源利用有限公司成立自主验收工作组，进行“温州卓策再生资源利用有限公司年处置2万吨废包装桶建设项目、新增原料仓库建设项目”竣工环境保护自主验收。验收工作组现场检查了项目生产情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料，听取了有关单位的汇报，根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、项目环境环评报告和审批部门批复等要求对本项目进行自主验收，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

温州卓策再生资源利用有限公司是一家专业从事危险废物废包装桶处置的企业，租赁温州新华包装有限公司位于温州市平阳县昆阳镇服饰工业园区环城西路4号的标准厂房作为生产场所。企业于2020年8月20日取得《危险废物经营许可证》(证号：3303000252)）。项目建成后，将达到年处置2万吨废包装桶的生产规模，项目2018年12月开工建设，建设过程中企业为缓解原料仓库用地空间紧张，租赁温州市平阳县昆阳镇服饰工业园区环城西路4号北侧仓库作为原料仓库，占地面积600m2，同时原项目的原料仓库不再投入使用，扩建后总占地面积2000m2，废包装桶处置利用能力维持不变，2020年11月竣工同时投入使用。

本项目现有员工33人，厂内不设食宿，全年工作300天，实行3班24小时工作制。

2、建设过程及环保审批情况

本项目于2019年12月委托浙江竟成环境咨询有限公司编制完成了《温州卓策再生资源利用有限公司年处理2万吨废包装桶建设项目环境影响报告书》，2019年12月31日通过温州市生态环境局平阳分局初审（温环平建[2019]244号），2020年1月19日通过温州市生态环境局审批（温环建[2020]005号）。

2020年5月委托浙江睿城环境科技有限公司编制完成了《温州卓策再生资源利用有限公司新增原料仓库建设项目环境影响报告表》，2020年6月18日通过温州市生态环境局审批（温环平建[2020]95号）。

3、投资情况

本项目总投资1100万元，其中环保投资126万元，占总投资额的11.5%。

4、验收范围

本次验收范围为温州卓策再生资源利用有限公司年处理2万吨废包装桶建设项目、温州卓策再生资源利用有限公司新增原料仓库建设项目。

二、工程变动情况

经现场调查确认，新建原料危废贮存间600m2已满足设计规模要求，原项目原料危废贮存间350m2不再投入使用并取消设立，其它建设情况与环评内容基本一致。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目无生产废水产生，废水主要为员工生活污水。生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳管至平阳县昆鳌污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。

2、废气

本项目产生的废气主要为废包装桶生产线产生的生产工艺有机废气和原料仓库、危废仓库产生的有机废气。

生产工艺有机废气经集气后通过布袋除尘+活性炭吸附+催化燃烧设备（由江苏中康环境保护工程有限公司设计并安装，设计风量为1万m3/h）处理后引至15米高排气筒排放。

原料仓库、危废仓库产生的有机废气经集气后通过光催化氧化+活性炭吸附（由江苏中康环境保护工程有限公司设计并安装，设计风量为1万m3/h）处理引至15米高排气筒排放。生产工艺废气与原料仓库、危废仓库废气共用一个废气处理后的排气筒。

3、噪声

本项目噪声主要来自废桶处理生产线、风机等设备运行产生的机械噪声。在企业生产运行过程中车间布局需合理，且加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

4、固废

本项目产生的固体废物主要为废渣、废活性炭、废催化剂和生活垃圾。

废渣和废活性炭收集公司内暂存，委托浙江人立环保有限公司处置；废催化剂暂未产生（每2年更换一次），目前无需处置；生活垃圾委托环卫部门定期清运。

四、环境保护设施调试效果

1、废水

验收期间监测结果表明，生活污水排放口水质的化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类和悬浮物排放浓度日均值及pH范围均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求；氨氮和总磷排放浓度日均值均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中排放限值要求。

2、废气

验收期间，废包装桶处理生产线、原料仓库、危废仓库废气净化后排气筒的监测结果表明，非甲烷总烃、颗粒物、甲苯、二甲苯的排放浓度和排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气污染物二级排放限值，丙酮、丁酮的排放浓度达到《工作场所有害因素职业接触限值第1部分 化学有害因素》（GBZ2.1-2007）中车间空气中有害物质的短时接触容许浓度（PC-TWA），排放速率达到《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）相关限值；

验收监测期间，根据实际情况在厂区内布置4个监测点位，无组织废气监测结果表明，非甲烷总烃浓度小于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs 无组织特别排放限值。

3、噪声

验收期间监测结果表明，项目厂界东侧、北侧设置2个厂界噪声测点所有测点噪声均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。两天昼夜间监测表明，东侧测点噪声监测结果不达标，北侧测点噪声监测结果达标，企业周边无敏感点。

4、固废

本项目产生的废渣和废活性炭收集公司内暂存，委托浙江人立环保有限公司处置；废催化剂暂未产生（每2年更换一次），目前无需处置；生活垃圾委托环卫部门定期清运。

五、污染物排放总量

经监测报告核算，项目的污染物化学需氧量、氨氮、废气VOCs排放总量符合环评及审批控制指标。

五、验收结论

经资料查阅和现场核查，温州卓策再生资源利用有限公司年处置2万吨废包装桶建设项目、新增原料仓库建设项目环评手续齐备，技术资料齐全，环境保护设施基本建成，污染物能达标排放，其防治污染能力总体上适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组同意通过项目竣工环境保护设施自主验收。

六、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容和其他资料。及时公开企业环境信息，公示竣工验收监测报告。

2、根据《浙江省挥发性有机物污染整治方案》（浙环发〔2013〕54号）、《关于做好挥发性有机物总量控制的要求》（浙环发〔2017〕29号），完善废气收集系统，提高废气收集率，减少无组织排放；进一步完善设备标识和操作规程，并做好废气处理设施运行维护工作及台账记录，保持良好的污染物去除效果，确保稳定达标排放。

3、完善废气处理设施相关标识和操作规程，并做好各处理设施运行维护工作及台账记录，保持良好的污染物去除效果，确保达标排放。做好污染物排放的定期自行监测工作，发现问题及时采取措施，确保污染物达标排放

4、做好各类固体废物的收集、暂存和合法处置工作，规范设置危险废物暂存场所，完善标识标牌、导流槽等设施，加强危废处置台账管理。

5、加强生产车间管理，做好生产车间防渗、防漏措施，合理车间布局，保持整洁环境，继续完善各类环保管理制度，将环保责任落实到人。落实环境风险防范及应急措施，定期开展环境风险应急演练，防止环境污染事故发生。

七、验收人员信息

验收人员信息详见签到表。

验收组成员签字：

温州卓策再生资源利用有限公司

2021年5月23日

温州卓策再生资源利用有限公司

年处置2万吨废包装桶建设项目、新增原料仓库建设项目竣工环境保护验收监测报告

新鸿HJ综字第2105030号

建设单位：温州卓策再生资源利用有限公司

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2021年5月

声   明

1、本报告正文共 肆拾陆 页，附件附表共 叁拾肆 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告部分复制，或完整复制未加盖本公司监测报告专用章或发生涂改均无效。

4、本报告未经同意不得用于广告宣传。

建设单位：温州卓策再生资源利用有限公司

法人代表：黄起访

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：林万镇

报告编制人：林万镇

| 温州卓策再生资源利用有限公司(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) （统一社会信用代码:91330302098509998P） |
| --- | --- |
| 电话：13958798058 | 电话：18257781239 |
| 传真： \ | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：325400 | 邮编：325011 |
| 地址：温州市平阳县昆阳镇服饰工业园区环城西路4号 | 地址：温州经济开发区玉苍西路 80号(8号厂房第二层、第四层） |

目   录

一、验收项目概况	1

二、验收监测依据	3

三、工程建设情况	5

3.1 地理位置及平面布置	5

3.2 建设内容	6

3.3 主要原辅材料及燃料	7

3.4 水源及水平衡	7

3.5 生产工艺	7

3.6 验收范围	9

3.7项目变动情况	9

四、环境保护设施情况	9

4.1 污染物治理/处理设施	10

4.2 其他环保设施	11

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	16

五、建设项目环评报告的主要结论及审批	21

5.1 环评报告的主要结论与建议	21

5.2 审批部门审批决定	23

六、验收执行标准	31

6.1 验收评价标准	31

6.2 总量控制指标	31

七、验收监测内容	31

7.1 环境保护设施调试效果	33

八、质量保证及质量控制	34

8.1 监测分析方法	34

8.2 监测仪器设备	34

8.3 人员资质	35

8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	35

8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	36

8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	36

九、验收监测结果与分析评价	37

9.1 生产工况	37

9.2 环境保护设施调试效果	37

十、验收监测结论及建议	43

10.1 验收监测结论	44

10.2 建议	45

附件：

1、《关于温州卓策再生资源有限公司年处置2万吨废包装桶建设项目环境影响报告书的初审意见》(温州市生态环境局平阳分局，温环平建[2019]244号，2019年12月31日)。

2、《关于温州卓策再生资源有限公司年处置2万吨废包装桶建设项目环境影响报告书审批意见的函》(温州市生态环境局，温环建[2020]005号，2020年1月19日)。

3、《关于温州卓策再生资源利用有限公司新增原料仓库建设项目环境影响报告表的审批意见》(温州市生态环境局，温环平建[2020]95号，2020年6月18日)。

4、检验检测报告。

5、危险废物委托处置协议。

6、应急预案备案表

7、收集原料废包装桶的说明。

8、《验收监测项目基本情况调查表》、《验收监测期间有关情况记录表》、用水量统计表、产品清单、原辅材料清单、生产设备清单、固废清单。

附表：建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

- 一、验收项目概况

温州卓策再生资源利用有限公司成立于2018年12月，租赁温州新华包装有限公司位于温州市平阳县昆阳镇服饰工业园区环城西路4号的标准厂房作为生产场所，是一家专业从事危险废物废包装桶处置的企业（企业于2020年8月20日取得《危险废物经营许可证》(证号：3303000252)）。项目建成后，将达到年处置2万吨废包装桶的生产规模。企业于2019年12月委托浙江竟成环境咨询有限公司编制完成了《温州卓策再生资源利用有限公司年处理2万吨废包装桶建设项目环境影响报告书》，2019年12月31日通过温州市生态环境局平阳分局初审（温环平建[2019]244号），2020年1月19日通过温州市生态环境局审批（温环建[2020]005号），项目2018年12月开工建设，2020年11月竣工同时投入使用，未通过“三同时”环保验收。后企业为缓解原料仓库用地空间紧张，租赁温州市平阳县昆阳镇服饰工业园区环城西路4号北侧仓库作为原料仓库，占地面积600m2，同时原项目的原料仓库不再投入使用，扩建后总占地面积2000m2，废包装桶处置利用能力维持不变。企业于2020年5月委托浙江睿城环境科技有限公司编制完成了《温州卓策再生资源利用有限公司新增原料仓库建设项目环境影响报告表》，2020年6月18日通过温州市生态环境局审批（温环平建[2020]95号）。结合两次的建设，项目实际总投资1100万元，其中环保投资126万元，占总投资额的11.5%。目前该项目主体工程调试工况稳定，各环保设施运行正常，具备了环境保护竣工验收监测的条件

温州卓策再生资源利用有限公司重视该项目竣工验收工作，于2021年3月特成立验收工作小组，同时委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的竣工环保验收监测工作，根据中华人民共和国国务院第682号令、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司于2021年3月29日对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，编制了该项目竣工环境保护验收监测方案，于2021年4月15日、4月16日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下组织现场调查和监测，于4月15日至4月22日对样品进行分析，在此基础上编写了本验收监测报告。

- 二、验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日)；

2.2《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日)；

2.3《关于发布建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类的公告》(生态环境部2018年第9号公告，2018年5月15日)；

2.4《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令（第四十三号），2020年4月29日修订）；

2.5《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第364号令，2018年1月22日修订版)；

2.6《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

2.7《关于印发温州市建设项目竣工环境保护验收指南的通知》(温环发[2018]24号，2018年4月10日)；

2.8《温州卓策再生资源利用有限公司年处理2万吨废包装桶建设项目环境影响报告书》(浙江竟成环境咨询有限公司，2019年12月)；

2.9《关于温州卓策再生资源有限公司年处置2万吨废包装桶建设项目环境影响报告书的初审意见》(温州市生态环境局平阳分局，温环平建[2019]244号，2019年12月31日)；

2.10《关于温州卓策再生资源有限公司年处置2万吨废包装桶建设项目环境影响报告书审批意见的函》(温州市生态环境局，温环建[2020]005号，2020年1月19日)；

2.11《温州卓策再生资源利用有限公司新增原料仓库建设项目环境影响报告表》(浙江睿城环境科技有限公司，2020年5月)；

2.12《关于温州卓策再生资源利用有限公司新增原料仓库建设项目环境影响报告表的审批意见》(温州市生态环境局，温环平建[2020]95号，2020年6月18日)；

2.13温州卓策再生资源利用有限公司《检测委托单》(2021年3月23日)；

2.14温州卓策再生资源利用有限公司建设项目竣工环境保护验收监测方案。

- 三、工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

本项目位于温州市平阳县昆阳镇服饰工业园区环城西路4号（N27°41′09.43″，E120°33′29.71″），项目东侧为超越环保袋，南侧为温州祥龙有机制品厂，西侧为博纳汽修，北侧为环城路。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

项目所在地

N

图3-1 项目地理位置图

★为废水监测点

◎为有组织废气监测点

▲为厂界噪声监测点

○为无组织废气监测点

图3-2 项目厂区平面布置及污染源监测点分布图

- 3.2 建设内容

项目实际总投资1100万元，员工33人，厂内不设食宿，全年工作300天，实行3班24小时工作制。设计年处理2万吨废包装桶，现实际已达到年处理2万吨废包装桶的生产能力，详见表3-1；项目主体生产设备见表3-2。

表3-1 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 设计生产能力 | 实际生产能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废包装桶年处置量 | 20000t/a | 20000t/a[1] |
| 2 | 废包装桶最大暂存量 | 164.7t（未压扁）[2] | 2313.6t（压扁后）[3] |
| - ：废包装桶处置生产线每天运行24h，设备最大处置能力为3t/h，折合年处置量约为21600t/a，满足废包装桶处置能力要求。 - ：2020年环评《温州卓策再生资源利用有限公司新增原料仓库建设项目环境影响报告表》中原料危险废物贮存区最大可存放72000个废桶（未压扁），最大暂存量约为:67t；2019年环评《温州卓策再生资源利用有限公司年处理2万吨废包装桶建设项目环境影响报告书》中原料危险废物贮存区最大可存放105000个废桶（未压扁），折算最大暂存量约为164.7t，则两次环评原料危险废物贮存区共计废包装桶最大暂存量为164.7t（未压扁）。 [3]：2019年环评中原料危险废物贮存区面积350m2，仓库高约8m已不再投入使用，企业现有一个2020年环评设计原料危险废物贮存区，面积600m2，仓库高约3.2m。根据企业市场调研，废包装桶的主要收集范围为平阳和苍南地区的印染工业园区，80%左右的废包装桶均在园区压扁后运输至企业（说明详见附件7），根据资料，废包装桶在未压扁状态下可堆存112kg（120个）/m2，在压扁状态下密度约2000kg/m3，按照堆3m的高度，则可堆存6t/m2；因此综合计算后，各类废包装桶在原料仓库可堆存4.82t/m2，则项目废包装桶最大暂存量为2313.6t，满足设计废包装桶暂存能力要求。 |  |  |  |

表3-2 项目主体生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 2019年环评数量 | 2020年环评数量 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料仓库 | m2 | 350 | 600（新增） | 600[1] | / |
| 2 | 成品仓库 | m2 | 200 | 200（原有） | 200 | / |
| 3 | 危废仓库 | m2 | 250 | 250（原有） | 250 | / |
| 4 | 金属破碎机 | 套 | 1 | 1（原有） | 1 | / |
| 5 | 出料输送机 | 套 | 1 | 1（原有） | 1 | / |
| 6 | 磁选机 | 套 | 1 | 1（原有） | 1 | / |
| 7 | 风选装置 | 套 | 1 | 1（原有） | 1 | / |
| 8 | 输送及配电系统 | 套 | 1 | 1（原有） | 1 | / |
| 9 | 压缩打包机 | 台 | 1 | 1（原有） | 1 | / |
| 10 | 全密闭环保设备 | 台 | 1 | 1（原有） | 1 | / |
| 11 | 精磨机 | 台 | 1 | 1（原有） | 1 | / |
| [1]：企业实际已配置压缩打包机1台，项目原料80%左右的废包装桶均在园区压扁后运输至企业（说明详见附件7），另有20%未经压缩的废包装桶运输至企业后暂存于原料仓库。按照废包装桶处理量20000t/a，按年工作300天计，平均每天运输收集量为66.7t，其中包括未压缩废包装桶13.34t。项目新建原料危险废物贮存区面积600m2，仓库高约3.2m，根据资料废包装桶在未压扁状态下可堆存112kg（120个）/m2，在压扁状态下密度约2000kg/m3，则每天未压缩废包装桶占用面积约为119m2，压缩后废包装桶占用面积小于1m2，按周转周期2天计算，废包装桶处置生产线每日最大处置量72t/d计，则新建原料危险废物贮存区面积符合暂存能力设计要求及废包装桶生产线处置能力要求。 |  |  |  |  |  |  |

- 3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料消耗情况见表3-3。

表3-3 主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 主要原辅材料 |  | 单位 | 环评用量 | 实际用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废包装桶 | 废油墨桶 | 万t/a | 1.0 | 1.0 | / |
| 2 |  | 废胶水桶 | 万t/a | 0.4 | 0.4 | / |
| 3 |  | 废油漆、稀释剂桶 | 万t/a | 0.6 | 0.6 | / |
| 合计 |  |  | 万t/a | 2.0 | 2.0 | / |

- 3.4 水源及水平衡

本项目无生产废水产生，废水主要为员工生活污水。生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳管至平阳县昆鳌污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。根据企业提供的数据，企业1-3月用水量为79吨，生活污水排污系数取0.8，则项目年废水排放252.8吨。项目目前拥有员工33人，厂区内不设食宿，企业实际运行的水量平衡见图3-3。

损耗15.8t/3个月

生活用水

79t/3个月

生活污水

252.8t/a

纳管

252.8t/a

用水量

79t/3个月

图3-3 项目给排水平衡图

- 3.5 生产工艺

本项目从事废包装桶的收集与处置，具体工艺流程及产污环节见图3-4，生产具体工艺流程如下：

废包装桶

入库

废包装桶处置生产线

废气、固废、噪声

废包装桶处置生产线：

桶

投料

撕裂、破碎、大小搓板表面摩擦清理去污

大小搓板表面摩擦清理去污、锤摩、分解

分选

铁、铝

固废

有机废气

废气处理装置

有机废气

图3-4 项目生产工艺流程及产污环节图

工艺流程说明：

（1）入库：本项目所收集的废包装桶均为干桶，不得收集桶内含有流动性有机溶剂的废包装桶。收集的废包装桶存入原料仓库中。

（2）破碎：将废包装容器通过自动输送机送入破碎机内进行撕裂、破碎，通过带有滚刀的转子，将所进的废包装桶切成5公分以下的小段（片）。破碎机内设有摩擦板，经过连续高速运转、摩擦，在此环节下物料与附着其上的残留物质得以初步分离。

（3）表面细磨：破碎后的物料通过自动输送机送入表面细磨机进行锤摩、分解。物料受到锤子的冲力和撕裂作用，金属与其表面的残留物质得到更进一步分离，使物料表面残留物质可完全去除，最终形成表面干净的废铁、废铝。

（4）磁选：清理干净后的废铁通过自动输送机送入磁选器内，当含铁的物质通过时，受到磁选器的吸引，将含铁的物质与废渣分离，最终得产品铁。

（5）精细研磨：其他物质通过精细研磨系统，将铝金属表面的杂质进一步研磨去除，除下的细小废渣通过布袋除尘装置收集作为危险废物管理，最终得到产品铝。

- 3.6 验收范围

温州卓策再生资源有限公司年处置2万吨废包装桶建设项目、温州卓策再生资源利用有限公司新增原料仓库建设项目。

- 3.7项目变动情况

- 经现场调查确认，企业由于废包装桶由原来的空桶直接收集进厂改为废包装桶在压扁状态下收集进厂，新建原料危废贮存间600m2已满足设计规模要求，原项目原料危废贮存间350m2不再投入使用并取消设立，其它建设情况与环评内容基本一致。

- 四、环境保护设施情况

- 4.1 污染物治理/处理设施

4.1.1 废水

本项目无生产废水产生，废水主要为员工生活污水。生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳管至平阳县昆鳌污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。废水来源及处理方式见表4-1。

表4-1 废水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 化学需氧量、氨氮等 | 间歇 | 化粪池 | 纳管 |

4.1.2 废气

本项目产生的废气主要为废包装桶生产线产生的生产工艺有机废气和原料仓库、危废仓库产生的有机废气。

生产工艺有机废气经集气后通过布袋除尘+活性炭吸附+催化燃烧设备（由江苏中康环境保护工程有限公司设计并安装，设计风量为1万m3/h）处理后引至15米高排气筒排放；

原料仓库、危废仓库产生的有机废气经集气后通过光催化氧化+活性炭吸附（由江苏中康环境保护工程有限公司设计并安装，设计风量为1万m3/h）处理引至15米高排气筒排放。生产工艺废气与原料仓库、危废仓库废气共用一个废气处理后的排气筒。废气来源及处理方式见表4-2。

表4-2 废气来源及处理方式一览表

| 废气来源 | 主要污染因子 |  | 处理设施 |  | 排气筒高度 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废包装桶生产线 | NMHC、颗粒物、甲苯、二甲苯 |  | 布袋除尘+活性炭吸附+催化燃烧设备 |  | 15m | 环境 |
| 原料仓库、危废仓库 | NMHC、甲苯、二甲苯 |  | 光催化氧化+活性炭吸附 |  |  |  |
| 布袋除尘 |  | 活性炭吸附+催化燃烧设备 |  | 光催化氧化+活性炭吸附 |  |  |

4.1.3 噪声

本项目噪声主要来源于废桶处理生产线、风机等设备的运行噪声。4.1.4 固(液)体废物

本项目产生的固废主要为废渣、废活性炭、废催化剂和生活垃圾。废渣和废活性炭收集公司内暂存，委托浙江人立环保有限公司处置；废催化剂暂未产生（每2年更换一次），目前无需处置；生活垃圾委托环卫部门定期清运。固废产生情况及处置见表4-3。

表4-3 固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 环评预估 产生量 | 实际 产生量 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废渣 | 废气处理 | 危险废物 | 6.49t/a | 6.49t/a | 委托浙江人立环保有限公司处置 |
| 2 | 废活性炭 | 废气处理 | 危险废物 | 13.74t/a | 13.74t/a |  |
| 3 | 废催化剂 | 废气处理 | 危险废物 | 0.25t/a | 0 | 暂未产生（每2年更换一次），目前无需处置 |
| 4 | 生活垃圾 | 员工生活 | 一般固废 | 9.9t/a | 9.9t/a | 委托环卫部门清运 |

- 4.2 其他环保设施

4.2.1 环境风险防范设施

4.2.1.1 《温州卓策再生资源利用有限公司年处理2万吨废包装桶建设项目》环境风险防范设施

①管理上的防范措施

a、必须将“安全第一， 以防为主”作为公司经营的基本原则；

b、必须进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。

c、对公司职工进行消防培训，当事故发生后能在最短时间内集合，在佩带上相应的防护设备后，随同厂内技术人员进入泄漏地点。当情况比较严重时，应在组织自救的同时，通知城市救援中心和消防队，启动外界应急救援计划。

d、加强公司职员的安全意识，严禁在厂区吸烟，防止因明火导致厂区火灾、爆炸。

e、设立安全环保科，负责全厂的安全管理，应聘请具有丰富经验的人才担当负责人，每个车间和主要装置设置专职或兼职安全员，兼职安全员原则上由工艺员担任。

f、公司设立安全生产领导小组，由公司主要领导亲自担任领导小组组长，各车间负责人担任小组组员，形成领导负总责，全公司参与的管理模式。

g、按照《劳动法》有关规定，为职工提供劳动安全卫生条件和劳动防护用品。

②贮存过程风险防范措施

要求企业加强辅料的管理，设置防盗设施。同时应加强管理，由专人负责，非操作人员不得随意出入。加强防火，达到消防、安全等有关部门的要求。加强对职工的安全教育，制定严格的工作守则和个人卫生措施，以保证生产的正常运行和员工的身体健康。贮存过程事故风险主要是火灾爆炸事故，是安全生产的重要方面。另外，贮存场所还需采取以下措施:

a、设立事故应急池，确保事故情况下的消防水可以纳入纳管。

b、管理人员必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，同时，必须配备有关的个人防护用品。

c、原料仓库、生产车间、成品仓库的布置必须符合《建筑设计防火规范》中相应的消防、防火防爆要求。

d、生产车间、原料仓库中配备足量的泡沫、干粉等灭火器。

③生产过程风险防范措施

生产过程事故风险防范是安全生产的核心，尽可能降低事故概率。

a、火灾爆炸风险以及事故性泄露常与装置设备故障相关联。企业在该项目生产和全管理中要密切注意事故易发部位，做好运行监督检查与维修保养，防患于未然。

b、工程设计中充分考虑易燃易爆化学品安全因素，反应、物料输送等关键岗位建议通过设备安全控制连锁措施降低风险性。

c、必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁带病或不正常运转。

④末端处置非正常排放事故

a、为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维修。

b、各车间、生产工段应制定严格的废水排放制度，确保清污分流。

c、建设单位应对环保设施与生产设备实行电控联动，即当环保设施发生故障或达不到预期效果时应立即停止生产，待废气装置正常运转后，再恢复生产。

4.2.1.2 《温州卓策再生资源利用有限公司新增原料仓库建设项目》环境风险防范设施

①运输过程中的风险防范措施

- 承载危险废物的车辆必须有明显的标志或适当的危险符号，以引起关注。在运输过程中需持有运输许可证，其上注明废物来源、性质和运往地点。

- 对运输危险废物的车辆必须定期进行检查，及时发现安全隐患，确保运输安全。

- 在危险废物收集运输过程中必须做好废物的密封包装、遮盖、捆绑等措施，严禁将具有反应性的不相容的废物或者性质不明的废物进行混合，防止在运输过程的反应、渗漏、溢出等情况发生。

- 运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施并遵守国家有关危险货物运输管理的规定，加强安全管理的检查，以防事故发生。

- 转运危险废物，必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地和接受地的县级以上人民政府环境保护行政主管部门报告。

- ②暂存过程中的风险防范措施

- 在危险废物的包装容器上清楚地标明内盛物的类别与危害说明，以及数量和包装日期。

- 贮存车间应远离火种、热源。对事故隐患点要进行定期的检查，及时排除，避免发生。

- 各种固废在场内按指定区域分别堆存，并做好标识，洒落的危险废物及时回收，并清扫干净。

- 修建围堰、应急池、消防水池等，并配备消防毯、灭火器等应急设施设备。

- 仓库配备必要的消防、通风、降温、防潮、防雷等安全设备。

- 暂存区应配备相应的防护手套、防毒呼吸器等个人防护用品，供事故临时应急用，一旦发生中度事故，首先使用应急设施，并将中毒者安置在空气流通的安全地带，同时呼叫紧急救护车救护。

- 各危险废物暂存区设置通讯设备、安全照明设施、安全防护服和应急防护设施，同时各暂存区应设置明显的危险废物标识。

- ③伴生/次生污染防范措施 事故救援过程中产生的消防废水应引入应急池暂时收集，再分批送至有资质的单位处置；其他废灭火剂、拦截、堵漏材料，收集后送至有资质的单位处置。

- ④暂存区防腐防渗措施

- 暂存区四周设置导流槽。

- b、暂存区地面基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或者2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数不大于10 -10 cm/s。本项目设置了2mm厚的高密度聚乙烯，渗透系数小于10 -10 cm/s，暂存仓四周设置导流槽，暂存区地面、围墙等防腐宜选用树脂类涂料，具有优良的等抗渗性和耐腐蚀性。

c 暂存区地面、围墙等防腐宜选用树脂类涂料或鳞片涂料等抗渗性和耐腐蚀性优良的涂料。

⑤管理上的防范措施

- 建立安全生产岗位责任制，制定安全生产规章制度、安全操作规程。

- 对在岗工人及邻近有关人员进行普及性自我救护教育，一当发生事故迅速进行自我救护。

- 发生火灾时应及时使用灭火器灭火，拨打119报警电话，并及时向公司主管人员报告。

- d、危险废物贮存应建立危险废物贮存的台账制度，对危险废物的运出、运入进行交接记录。

4.2.2 应急预案编制

企业于2020年3月委托浙江正安检测技术有限公司编制完成《温州卓策再生资源利用有限公司突发环境事件应急预案》，并于2020年4月1日在温州市生态环境局平阳分局备案(备案编号：330326-2020-04-L)。

4.2.3应急物资配备

根据《温州卓策再生资源利用有限公司突发环境事件应急预案》，企业应急设施(备)与物资配备情况见表4-4。

表4-4  应急设施(备)与物资配备表

| 序号 | 类型 | 名称 | 数量 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通讯设备 | 普通电话、传真、 带上网电脑以及无线电话 | 2只 | 门卫、办公室 |
| 2 | 消防设施 | 手提干式干粉灭火器 | 10 | 车间 |
| 3 |  | 危瓶处理专用工具 | 2套 | 车间 |
| 4 |  | 消防沙 | 1.5t | 原料仓库内 |
| 5 |  | 消防带 | 5个 | 车间 |
| 6 | 个人防护 | 安全帽 | 5顶 | 车间 |
| 7 |  | 防毒面具 | 2套 | 车冋 |
| 8 |  | 防护口罩（防尘） | 1件/人 | 车间 |
| 9 |  | 防护手套 | 1副/人 | 车间 |
| 10 |  | 消防服 | 2套 | 车间 |
| 11 |  | 移动排放扇 | 5台 | 车间 |
| 12 | 泄漏控制 设备 | 吸附毡/海绵 | 1卷 | 车间 |
| 13 |  | 堵漏器材（专用扳手、密封用带 、铁箍、堵头、盲板等） | 1套 | 车间 |
| 14 | 医疗救护 仪器药品 | 急救箱（创口贴、云南白药 喷雾剂、消毒药水、消炎膏等） | 1套 | 车间、办公室 |
| 15 |  | 紧急洗眼器 | 1台 | 车间 |
| 16 | 监测和检 测设备 | 有毒有害气体报警仪 | 3台 | 生产车间、仓库 |
| 17 |  | 视频监控器 | 1套 | 车间、办公室 |
| 18 |  | 温感探测器 | 3台 | 生产车间、仓库 |
| 19 | 其他 | 应急手电筒 | 5只 | 办公室 |
| 20 |  | 急救绳 | 5卷 | 仓库 |
| 21 |  | 警戒带 | 1卷 | 门卫室 |
| 22 |  | 汽车（货、客） | 2辆 | 厂区 |
| 23 |  | 事故应急池、桶 | 15m3 | 车间北侧 |
| 24 |  | 应急水泵 | 3个 | 厂区 |

4.2.4 在线监测装置

企业目前无在线监测装置。

4.2.5 其他设施

项目环境影响报告表及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

项目总投资概算1100万元，实际投资1100万元，其中环保设施投资126万元，占总投资额的11.5%。项目环保投资情况见表4-5。该公司已制定有环保管理制度，设有环保管理人员。

表4-5 工程环保设施投资情况表

| 序号 | 污染种类 | 环保治理措施 | 环保设施投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水治理 | 化粪池 | 10 |
| 2 | 废气治理 | 布袋除尘+活性炭吸附+催化燃烧设备 光催化氧化+活性炭吸附 | 92 |
| 3 | 噪声防治 | 消声、减振、隔声 | 5 |
| 4 | 固废治理 | 委托处置、危废仓库、环卫清运 | 12 |
| 5 | 其他 | 地面防渗漏、防腐、应急物资配备 | 7 |
| 合计 |  |  | 126 |

温州卓策再生资源利用有限公司年处置2万吨废包装桶建设项目、新增原料仓库建设项目执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目环保设施环评要求、批复要求、实际建设情况见表4-6。

表4-6 环评意见落实情况表

| 类别 | 环评要求 | 批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 （2019年环评） | 经化粪池预处理后，通过厂区总排口排入污水管网。 | 生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 三级标准后纳入市政污水管网（其中氨氮、总磷纳管执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接。排放限值》（DB 33/ 887-2013） 间接排放浓度限值），再经平阳县鳌江污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。 | 项目无生产废水产生，废水主要为员工生活污水。生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳管至平阳县昆鳌污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。 |
| 废水 （2020年环评） | 项目生活废水经化粪池预处理达 到 《 污 水 综 合 排 放 标 准 》 (GB8978-1996)三级标准（其中氨 氮、总磷标准限值执行浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放 限值》（DB33/887-2013））后汇入市政污水管网，最终进入平阳县 昆鳌污水处理厂处理达标后排放， 无外排。 | 生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网（其中氨氮、总磷纳管执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/ 887-2013）间接排放浓度限值），再经平阳县昆鳌污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。 |  |
| 废气（2019年环评） | 生产线密封性好，负压收集，处理工艺采用布袋除尘+活性炭吸附+催化燃烧，粉尘设计处理效率大于95%，有机废气设计处理效率大于95%。 | 全生产线密封，负压收集，处理工艺采用布袋除尘+活性炭吸附+催化燃烧，处理后的废气通过15m排气简高空排放；项目工艺废气污染物粉尘、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯排放执行（GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》表2二级标准，丙酮、丁酮参照《大气污染物综合排放标准详解》说明，最高允许排放速率根据《制定地方大气污染物排放标准的技术原则和方法》（GB/T3840-91）中选用的公式进行计算确定，最高允许排放浓度参照《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2. 1-2007）中时间加权平均容许浓度（PC-TWA） 执行；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822- -2019）中的特别排放限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准要求。 | 生产工艺废气经集气后通过布袋除尘+活性炭吸附+催化燃烧设备处理引至15米高排气筒排放。 |
| 废气 （2020年环评） | 原料仓库废气经收集装置+光催化氧化+活性炭吸附净化装置处理后高空排放。 | 全生产线密封，废气负压收集，处理工艺采用光催化氧化+活性炭吸附净化装置，处理后的废气通过15m排气筒高空排放；本项目危废暂存过程中产生的非甲烷总烃、甲苯、二甲苯排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准，厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的特别排放限值。 | 原料仓库、危废仓库产生的有机废气经集气后通过光催化氧化+活性炭吸附处理引至15米高排气筒排放。 |
| 噪声（2019年环评） | 对车间设置隔声墙，车间日常关闭门窗生产； 车间内设备应合理布局，高噪声设备尽量布置于厂区中央； 对高噪声的风机、空压机等，尽量布置在隔声间内，并在风机座基础减振，安装弹性衬垫和保护套；风机进出口管路加装避震喉；对风机安装隔声或在进风口安装消声器； 定期检查设备，加强设备维护，使设备处于良好的运行状态，避免和减轻非正常运行产生的噪声，做到文明生产；对运输车辆加强管理和维护，保持车辆良好工况，厂内应该限制车速，禁鸣喇叭，尽量避免夜间运输。 | 合理布置生产车间，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施；项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- -2008 ）中3类标准。 | 根据监测结果，温州卓策再生资源利用有限公司厂界东侧测点噪声监测结果不符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，北侧测点噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 |
| 噪声（2020年环评） | 做好隔声降噪措施，合理安排作业时间。 | 合理布置生产车间，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施；项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 |  |
| 固废（2019年环评） | 生活垃圾在厂区内定点收集，然后委托当地环卫部门统一清运处理； 危险固废需委托有资质的危废处理单位进行安全处置。 | 废渣、废催化剂、废活性炭由企业分类收集后定期委托有危险固废处理资质的单位处置，生活垃圾交环卫部门清运处理。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，一般固废贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- -2001）及其修改单要求。 | 项目产生的固废主要为废渣、废活性炭、废催化剂和生活垃圾。废渣和废活性炭收集公司内暂存，委托浙江人立环保有限公司处置；废催化剂暂未产生（每2年更换一次），目前无需处置；生活垃圾委托环卫部门定期清运 |
| 固废（2020年环评） | 生活垃圾集中收集并委托当地环卫部门及时清运；废活性炭收集后委托有资质的单位处置处理；废包装桶收集后由原环评废包装桶处置生产线处置。 | 废活性炭由企业收集后定期委托有危险固废处理资质的单位处置，废包装桶收集后由原环评废包装桶处置生产线处置，生活垃圾交环卫部门清运处理。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，一般固废贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求。 |  |

- 五、建设项目环评报告的主要结论及审批

- 5.1 环评报告的主要结论与建议

5.1.1 环境影响评价结论

(1)水环境影响

本项目外排废水仅为生活污水，达标环境排放量为：废水排放量36t/a，CODCr0.002t/a，氨氮0.00002t/a。根据调研，本项目所在地生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准（其中氨氮、总磷标准限值执行浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013））后排入工业区污水管网，最终进入昆鳌污水处理厂统一达标处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准后排放，其污水经处理达标排放后，对纳污水体影响不大。

根据预测结果，COD在含水层中沿地下水流向运移，随时间的增加和运移距离增加，含水层COD浓度变化呈现逐渐下降的趋势。可见污染物在项目所在区域运移速率慢，运移距离短，不同泄漏量下污染物随着距离的变化趋势相似。本项目废水量较小，对地下水影响不大。只要及时发现污染物泄露并采取应急响应终止污染泄露，对污染的土壤和地下水采取及时修复，则非正常工况下的污染物泄露对地下水环境的污染可控。在采取以上措施后，本项目对地下水的影响较小

(2)废气影响

本项目点源及面源最大占标率1%≤Pmax≤10%，因此，按项目所在区域情况结合环境影响评价技术导则（HJ/T2.2-2018）中规定的分级判据，确定本项目空气环境评价等级为二级。

本项目各污染源排放的大气污染物中，最大落地浓度占标率为 1.228%（印刷面源），最大落地浓度为24.551μg/m3，最大落地浓度点与最近敏感点浓度均符合参照《大气污染物综合排放标准详解》中规定的浓度限值。经大气扩散后对周围环境影。

(3)声环境影响

在正常工况下，本项目设备运行噪声经距离衰减及墙体阻隔后，到达厂界的噪声贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求（昼间65dB，夜间55dB）。因此，在落实本环评的各项降噪措施后，本项目营运噪声对周边声环境质量和敏感点影响不大。

(4)固废影响

本项目职工生活垃圾收集后委托环卫部门及时清运，危险废物暂存后委托有资质单位进行处置。只要企业严格落实本评价提出的各项固废处置措施，分类管理，搞好固废收集和分类存放，并做好综合利用，则产生的固体废弃物均可做到妥善处置，不会对项目所在地周围的环境带来“二次污染”。

(5)土壤影响

根据土壤环境影响分析，本项目运营阶段对项目周围土壤环境的影响较小；在采取本环评提出的措施后，对周边土壤环境影响是可接受的。根据本环评分析和环境影响分析，本项目产生的污染物在采取本环评中提到的各种污染防治措施后，可以达标排放，对周围环境的影响不大，基本能够维持当地环境质量不变。

5.1.2建议

1、建设单位需确保环保资金到位，严格落实染污治理设施，把本项目对周边敏感点的影响降至最低。

2、建设单位应重视环境保护工作，并制定切实可行的管理制度，确保各项治理设施的正常运行，尽量减轻对环境的污染。

3、大力推行清洁生产，选用消耗少、效率高、污染产生量少的产品结构、生产工艺以及生产设备，落实节能、节电、节水措施，实现“节能、降耗、减污、增效”的目标。

5.1.3环境影响评价总结论

温州卓策再生资源利用有限公司年处理2万吨废包装桶建设项目位于平阳县昆阳服饰工业园区。项目的实施符合环境功能区划的要求；排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准；排放污染物亦符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标；建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求；建设项目亦符合国家和省产业政策等的要求；项目建设符合“三线一单”要求。企业在生产过程中需严格落实处理设施的正常运行和管理，确保废气、废水、噪声达标排放。企业必须严格执行环保“三同时”制度，并认真落实本环评提出的各项污染防治措施，加强环保管理，确保污染物达标排放，生产对周围环境影响较小。同时杜绝事故性排放，强化安全生产。从环境保护角度分析，本项目的建设符合浙江省建设项目环保审批原则，综上所述，本项目的实施从环保角度讲是可行的。

温州卓策再生资源利用有限公司新增600m2原料仓库建设项目位于温州市平阳县昆阳镇服饰工业园区环城西路4号北侧仓库，企业在已建生产车间组织生产，项目符合平阳县环境功能区划的要求、符合污染物能排放达标、符合总量控制指标原则，项目投入营运后能维持本地区环境质量，符合功能区要求。项目营运期间会产生噪声、废水污染物和固体废弃物，经评价分析，在全面落实本报告提出的各项环保措施和建议的基础上，环境污染可基本得到控制，做到污染物达标排放，不会对周围环境产生太大影响。因此，从环保角度考虑，本项目的建设是可行的。

- 5.2 审批部门审批决定

①温州市生态环境局于2019年12月31日以(温环平建[2020]110号)出具了关于对《温州卓策再生资源利用有限公司年处理2万吨废包装桶建设项目环境影响报告书》的初审意见，具体如下：

由浙江竟成环境咨询有限公司编制的《温州卓策再生资源利用有限公司年处置2万吨废包装桶建设项目环境影响报告书》（报批稿）已悉，我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查。

经研究，初审意见如下：

一、原则上温州卓策再生资源利用有限公司年处置2万吨废包装桶建设项目；原则同意环境影响报告书的结论与建议。

二、项目建设概况：本项目位于平阳县昆阳服饰工业园区环城西路4号，租用温州新华包装有限公司标准厂房，占地面积约1400平方，购置废包装桶处置生产线等设备，项目建成后可形成年处置2万吨废包装桶的生产能力。

三、污染防治措施及排放标准：

1、废水：生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 三级标准后纳入市政污水管网（其中氨氮、总磷纳管执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接。排放限值》（DB 33/ 887-2013） 间接排放浓度限值），再经平阳县鳌江污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。

2、废气：全生产线密封，负压收集，处理工艺采用布袋除尘+活性炭吸附+催化燃烧，处理后的废气通过15m排气简高空排放；项目工艺废气污染物粉尘、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯排放执行（GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》表2二级标准，丙酮、丁酮参照《大气污染物综合排放标准详解》说明，最高允许排放速率根据《制定地方大气污染物排放标准的技术原则和方法》（GB/T3840-91）中选用的公式进行计算确定，最高允许排放浓度参照《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2. 1-2007）中时间加权平均容许浓度（PC-TWA） 执行；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822- -2019）中的特别排放限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准要求。

3、噪声：合理布置生产车间，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施；项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- -2008 ）中3类标准。

4、固废：废渣、废催化剂、废活性炭由企业分类收集后定期委托有危险固废处理资质的单位处置，生活垃圾交环卫部门清运处理。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，一般固废贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- -2001）及其，修改单要求。

四、 项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，建成后须通过“三同时”验收才能正式投入生产。

②温州市生态环境局于2020年1月19日以(温环建[2020]005号)出具了关于对《温州卓策再生资源利用有限公司年处理2万吨废包装桶建设项目环境影响报告书》的审批意见，具体如下：

温州卓策再生资源有限公司：

你单位的申请报告、由浙江竟成环境咨询有限公司编制的《温州卓策再生资源有限公司年处置2万吨废包装桶建设项目环境影响报告书》、专家审查意见、技术评估报告（温环评估[2019]223号）、平阳分局初审意见已悉，我局按建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查及公示。经研究，现将审批意见函告如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环境影响报告书的结论与建议以及技术评估报告、专家评审意见、平阳分局的初审意见，环评报告提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你单位应逐项予以落实。

二、项目位于平阳县昆阳服饰工业园区环城西路4号，租用温州新华包装有限公司标准厂房，购置废包装桶处置生产线等设备，采用物化法处置。项目建成后形成年处置2万吨废包装桶的生产能力。项目具体建设内容见环评报告书。

三、环境质量标准：地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，地下水参照执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）。

项目周边环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准，非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》说明，特征污染物二甲苯、甲苯参照执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，丙酮参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中的居住区大气中有害物质的最高允许浓度。

区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准，附近敏感点参照执行2类标准。

土壤环境质量执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）。

项目污染物排放标准：生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总磷标准限值执行浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。

工艺废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，丙酮、丁酮执行环评计算标准，厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1特别排放限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级新改扩建标准。

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改清单相关内容，一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改清单相关内容。

四、项目不得收集桶内含有流动性有机溶剂的废包装桶。落实废气处理设施，生产线密封，负压收集，对应废气特点采取有效的净化措施，治理达标后高空排放，排气筒高度不低于15米，应高出周围200m半径范围的建筑5m以上。

五、落实环评中相应降噪、隔声、消声措施，使厂界噪声达标排放。危险废物须按环评要求分类收集，妥善贮存、处置，一般固废、生活垃圾及时收集清运。

六、完善环境风险事故应急预案，落实环境风险防范及应急措施。加强管理，防止环境污染事故发生。

七、项目污染物排放总量指标：VOCs为0.54t/a。

八、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

九、项目须严格执行环保“三同时”制度，项目日常环保管理工作请平阳分局负责。项目建成投运后应依法依规做好“三同时”环保竣工验收工作，应在产生实际排污行为前申领排污许可证。

十一、若你单位及项目利害关系人对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向温州市人民政府提起行政复议,或者在六个月内向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

③温州市生态环境局于2020年6月18日以(温环建[2020]95号)出具了关于对《温州卓策再生资源利用有限公司新增原料仓库建设项目环境影响报告表》的审批意见，具体如下：

温州卓策再生资源利用有限公司：

你单位申请审批的报告、由浙江睿城环境科技有限公司编制的《温州卓策再生资源利用有限公司新增原料仓库建设项目环境影响报告表》已悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目环评文件进行审查并公示，经研究，审批意见如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环境影响报告表的结论与建议，环评提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你单位须逐项予以落实。

二、项目位于平阳县昆阳镇服饰工业园区环城西路4号北侧仓库，企业于2019年12月委托浙江竟成环境咨询有限公司编制了《温州卓策再生资源利用有限公司年处理2万吨废包装桶建设项目环境影响报告书》，并通过我局审批（批文号温环建（2020）005号）；为缓解原料仓库用地空间紧张的情况，租赁温州新华包装有限公司北侧仓库作为原料仓库，扩建后企业总占地面积2000m2，本项目仅新增600m2原材料仓库，年新增收集暂存约10000t废包装桶。具体建设内容见项目环评文本。

项目营运期间，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网（其中氨氮、总磷纳管执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/ 887-2013）间接排放浓度限值），再经平阳县昆鳌污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。

全生产线密封，废气负压收集，处理工艺采用光催化氧化+活性炭吸附净化装置，处理后的废气通过15m排气筒高空排放；本项目危废暂存过程中产生的非甲烷总烃、甲苯、二甲苯排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准，厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的特别排放限值。

合理布置生产车间，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施；项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

废活性炭由企业收集后定期委托有危险固废处理资质的单位处置，废包装桶收集后由原环评废包装桶处置生产线处置，生活垃圾交环卫部门清运处理。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，一般固废贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求。

四、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，建成后须通过“三同时”验收后才能正式投入生产。

五、若你单位对本审批意见不服的，可以自收到本审批意见之日起六十日内向温州市人民政府提起行政复议，也可以在六个月内直接向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

- 六、验收执行标准

- 6.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表6-1。

表6-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 |  | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 |  | 6~9 | 无量纲 | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表4三级标准 |
|  | 悬浮物 |  | 400 | mg/L |  |
|  | 化学需氧量 |  | 500 | mg/L |  |
|  | 五日生化需氧量 |  | 300 | mg/L |  |
|  | 动植物油类 |  | 100 | mg/L |  |
|  | 石油类 |  | 20 | mg/L |  |
|  | 氨氮 |  | 35 | mg/L | 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值 |
|  | 总磷 |  | 8 | mg/L |  |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 排放浓度 | 120 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 新污染源大气污染物二级排放限值 |
|  |  | 排放速率15m | 3.5 | kg/h |  |
|  | 非甲烷总烃 | 排放浓度 | 120 | mg/m3 |  |
|  |  | 排放速率15m | 10 | kg/h |  |
|  | 甲苯 | 排放浓度 | 40 | mg/m3 |  |
|  |  | 排放速率15m | 3.1 | kg/h |  |
|  | 二甲苯 | 排放浓度 | 70 | mg/m3 |  |
|  |  | 排放速率15m | 1.0 | kg/h |  |
|  | 丙酮 | 排放浓度 | 300 | mg/m3 | 《工作场所有害因素职业接触限值第1部分 化学有害因素》（GBZ2.1-2007）中车间空气中有害物质的短时接触容许浓度(PC-TWA) |
|  |  | 排放速率15m | 1.8① | kg/h |  |
|  | 丁酮 | 排放浓度 | 300 | mg/m3 |  |
|  |  | 排放速率15m | 1.2① | kg/h |  |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 |  | 6 | mg/m3 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs 无组织特别排放限值 |
| 噪声 | 厂界噪声 |  | 65 | dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类昼间标准 |
| 备注：①依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）最高允许排放速率由Q=CmRKc求得，其中Cm为质量标准浓度限值mg/m3，排气简高15m时R取6，Kc取0.5。 |  |  |  |  |  |

- 6.2 总量控制指标

- 项目主要污染物总量控制为COD 0.02t/a、NH3-N 0.0022t/a、VOCs 0.83t/a。

- 七、验收监测内容

- 7.1 环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表7-1。

表7-1 验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点 编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | A | 生活污水排放口 | SS、BOD5、COD、动植物油、NH3-N、pH、TP、TN、石油类 | 抽样2天，每天 4次 |
|  |  |  | COD、NH3-N、TP、TN | 现场平行样， 抽样1天，1次 |
| 有组织废气 | B | 原料仓库、危废仓库废气净化前排气筒 | 非甲烷总烃、甲苯、二甲苯 | 抽样2天，每天 3次 |
|  | C | 废桶处理生产线废气净化前排气筒 | 颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、丙酮、丁酮 | 抽样2天，每天 3次 |
|  | D | 废气净化后排气筒 | 颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、丙酮、丁酮 | 抽样2天，每天 3次 |
| 无组织废气 | E-H | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 抽样2天，每天 3次 |
| 噪声 | 1-2 | 厂界东侧、北侧 | 等效声级 | 监测2天，每天 昼夜各1次 |
| 注：厂界西侧、南侧与邻厂相连，无法布置厂界噪声监测点位。 |  |  |  |  |

- 八、质量保证及质量控制

- 8.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表8-1。

表8-1 各监测项目具体分析方法表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法及来源 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920—1986 |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828—2017 |
|  | NH3-N | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂光度法 HJ 535—2009 |
|  | BOD5 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ505—2009 |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901—1989 |
|  | TN | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636—2012 |
|  | TP | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893—1989 |
|  | 动植物油类、石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637—2018 |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38—2017 |
|  | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157—1996 及其修改单 |
|  | 甲苯、二甲苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584—2010 |
|  | 丙酮、丁酮 | 合成革与人造革工业污染物排放标准 GB 21902—2008 附录C |
|  | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604—2017 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348—2008 |
|  |  | 环境噪声监测技术规范噪声测量值修正 HJ 706-2014 |

- 8.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表8-2。

表8-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 便携式PH计 | / | pH | 检定合格 |
| COD恒温加热器 | JH-12 | COD | 功能检查合格 |
| 生化培养箱 | SPX-150B | BOD5 | 校准合格 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | NH3-N、TN、TP | 检定合格 |
| 红外分光测油仪 | JLBG-126 | 动植物油类、石油类 | 校准合格 |
| 电子天平 | LS220A | SS、颗粒物 | 检定合格 |
| 恒温恒流大气/颗粒物采样器 | MH1205 | 甲苯、二甲苯、丙酮、丁酮 | 检定合格 |
| 自动烟尘(气)测试仪 | 崂应3012H型 | 颗粒物 | 检定合格 |
| 气相色谱仪 | GC-1690 | 非甲烷总烃 | 检定合格 |
| 气相色谱仪 | 6890N | 甲苯、二甲苯、丙酮、丁酮 | 校定合格 |
| 多功能声级计 | AWA5688 | 厂界噪声 | 校准合格 |
| 真空箱采样器 | MH3051型 | 非甲烷总烃 | 检定合格 |

- 8.3 人员资质

建设项目验收参与人员见表8-3。

表8-3 建设项目验收参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 林万镇 | 评价室检测员 | XH201921 |
| 报告编制人 | 林万镇 | 评价室检测员 | XH201921 |
| 报告审核人 | 陈金彪 | 评价室主任 | XH201407 |
| 报告审定人 | 黄海燕 | 技术负责人/高级工程师 | XH201511 |
| 其他成员 | 赵哲 | 评价室检测员 | XH202015 |
|  | 许明贤 | 评价室检测员 | XH202016 |
|  | 盖诗佳 | 分析室检测员 | XH201701 |
|  | 高丰环 | 分析室检测员 | XH201710 |
|  | 袁莉婷 | 分析室检测员 | XH201812 |
|  | 陈 虹 | 分析室主任 | XH201721 |
|  | 党锦涛 | 分析室检测员 | XH202012 |
|  | 吴敏 | 分析室检测员 | XH201818 |
|  | 鲍靖浩 | 分析室检测员 | XH201922 |
|  | 李昌浩 | 分析室检测员 | XH202011 |

- 8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第三版 试行) (浙江省环境监测中心2019年)的要求进行。在现场监测期间，对废水入网口的水样采取平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品质控结果见表8-4。

表8-4 现场平行样品质控结果表

| 样品编号 | 监测项目 | 测定值1 (mg/L) | 测定值2 (mg/L) | 相对偏差(%) | 允许偏差(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HJ2104018-008 | COD | 135 | 144 | 3.23 | ≤15 | 符合 |
|  | NH3-N | 6.47 | 6.34 | 1.0 | ≤20 | 符合 |
|  | TP | 1.35 | 1.25 | 3.85 | ≤15 | 符合 |
|  | TN | 9.73 | 10.6 | 4.28 | ≤10 | 符合 |

- 8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第三版 试行) (浙江省环境监测中心2019年)的要求进行。

(2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

(3)被测排放物的浓度在仪器测量的有效范围(即30%~70%之间)。

(4)采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测(分析)仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计(标定)，在测试时应保证采样流量的准确。

- 8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5 dB测试数据无效。本次验收噪声测试校准记录见表8-5。

表8-5 噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前(dB) | 测后(dB) | 差值(dB) | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年4月15日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2021年4月16日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

- 九、验收监测结果与分析评价

- 9.1 生产工况

2021年4月15日、16日验收监测期间，温州卓策再生资源利用有限公司废包装桶处理生产线负荷分别为82.5%、81.0%（按主要原料处理量计算），原料仓库贮存负荷分别为77.8%、80.4%，符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况的要求。监测期间工况详见表9-1。

表9-1 监测期间产量核实表

| 监测期间原料用量 |  |  | 生产 负荷 | 设计生产能力/ 最大暂存量 | 年工 作日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 主要原料 | 处理量/暂存量 |  |  |  |
| 4月15日 | 废包装桶 | 55t | 82.5% | 2万吨/a 66.7t/d | 300天 |
| 4月16日 |  | 54t | 81.0% |  |  |
| 4月15日 | 废包装桶 | 1800t | 77.8% | 2313.6t |  |
| 4月16日 |  | 1860t | 80.4% |  |  |

- 9.2 环境保护设施调试效果

9.2.1污染物达标排放监测结果

9.2.1.1 废水

验收监测期间，温州卓策再生资源利用有限公司生活污水排放口的pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类、石油类和悬浮物排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮和总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/ 887-2013)中浓度限值。监测结果详见表9-2、监测点位详见图9-1。

表9-2 废水监测结果统计表

| 项目 抽样位置及时间 |  | pH （无量纲） | NH3-N （mg/L） | TP （mg/L） | 总氮 （mg/L） | SS （mg/L） | COD （mg/L） | BOD5 （mg/L） | 石油类 （mg/L） | 动植物油类（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水排放口 4月15日 | 08:55 | 7.31 | 6.27 | 1.09 | 11.1 | 73 | 101 | 27.8 | <0.06 | 0.16 |
|  | 10:50 | 7.19 | 5.58 | 1.17 | 10.7 | 68 | 120 | 30.4 | <0.06 | 0.16 |
|  | 13:03 | 7.24 | 5.27 | 1.23 | 10.2 | 59 | 105 | 28.6 | <0.06 | 0.14 |
|  | 14:13 | 7.33 | 5.73 | 1.07 | 11.8 | 52 | 108 | 32.8 | <0.06 | 0.20 |
|  | 平均值 | —— | 5.71 | 1.14 | 11.0 | 63 | 109 | 29.9 | <0.06 | 0.17 |
| 生活污水排放口 4月16日 | 08:47 | 7.26 | 5.91 | 1.23 | 11.6 | 50 | 134 | 32.3 | <0.06 | 0.13 |
|  | 10:41 | 7.17 | 5.45 | 1.31 | 11.7 | 70 | 125 | 33.5 | <0.06 | 0.16 |
|  | 13:01 | 7.22 | 6.70 | 1.19 | 9.12 | 64 | 116 | 30.1 | <0.06 | 0.14 |
|  | 14:11 | 7.25 | 6.40 | 1.30 | 10.2 | 68 | 140 | 35.2 | <0.06 | 0.17 |
|  | 平均值 | —— | 6.12 | 1.26 | 10.7 | 63 | 129 | 32.8 | <0.06 | 0.15 |
| 排放限值 |  | 6~9 | 35 | 8 | —— | 400 | 500 | 300 | 20 | 100 |
| 评价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | —— | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2104018号检测报告。

9.2.1.2 废气

验收监测期间，温州卓策再生资源利用有限公司废包装桶处理生产线、原料仓库、危废仓库废气净化后排气筒的监测结果表明，非甲烷总烃、颗粒物、甲苯、二甲苯的排放浓度和排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气污染物二级排放限值，丙酮、丁酮的排放浓度达到《工作场所有害因素职业接触限值第1部分 化学有害因素》（GBZ2.1-2007）中车间空气中有害物质的短时接触容许浓度（PC-TWA），排放速率达到《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）相关限值。具体监测结果详见表9-3、监测点位详见图9-1。

表9-3 有组织废气监测结果统计表

| 抽样位置 及日期 |  | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 最大值 |  |  |
| 原料仓库、危废仓库 4月15日 | 净化 前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 6.4×103 | 6.5×103 | 6.5×103 | 6.5×103 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 16.9 | 17.2 | 16.1 | 17.2 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，kg/h | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | —— | —— |
|  |  | 甲苯产生浓度，mg/m3 | 3.27 | 2.64 | 1.82 | 3.27 | —— | —— |
|  |  | 甲苯产生速率，kg/h | 0.021 | 0.017 | 0.012 | 0.021 | —— | —— |
|  |  | 二甲苯产生浓度，mg/m3 | 4.95 | 8.77 | 4.38 | 8.77 | —— | —— |
|  |  | 二甲苯产生速率，kg/h | 0.032 | 0.057 | 0.028 | 0.057 | —— | —— |
| 废桶处理生产线 4月15日 | 净化 前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 1.6×104 | 1.6×104 | 1.6×104 | 1.6×104 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 17.0 | 17.5 | 18.7 | 18.7 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，kg/h | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | —— | —— |
|  |  | 甲苯产生浓度，mg/m3 | 1.22 | 0.908 | 1.04 | 1.22 | —— | —— |
|  |  | 甲苯产生速率，kg/h | 0.020 | 0.015 | 0.017 | 0.020 | —— | —— |
|  |  | 二甲苯产生浓度，mg/m3 | 5.54 | 3.30 | 2.49 | 5.54 | —— | —— |
|  |  | 二甲苯产生速率，kg/h | 0.089 | 0.053 | 0.040 | 0.089 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生浓度，mg/m3 | 21 | <20 | <20 | 21 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生速率，kg/h | 0.34 | <0.32 | <0.32 | 0.34 | —— | —— |
|  |  | 丙酮产生浓度，mg/m3 | <0.088 | <0.088 | <0.088 | <0.088 | —— | —— |
|  |  | 丙酮产生速率，kg/h | <0.0014 | <0.0014 | <0.0014 | <0.0014 | —— | —— |
|  |  | 丁酮产生浓度，mg/m3 | <0.066 | <0.066 | <0.066 | <0.066 | —— | —— |
|  |  | 丁酮产生速率，kg/h | <0.0011 | <0.0011 | <0.0011 | <0.0011 | —— | —— |
| 废桶处理生产线 原料仓库、危废仓库 4月15日 | 净化后排气筒(15m) | 标态干烟气量，m3/h | 2.0×104 | 1.9×104 | 2.1×104 | 2.1×104 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 3.26 | 3.83 | 3.14 | 3.83 | 120 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.065 | 0.073 | 0.066 | 0.073 | 10 | 达标 |
|  |  | 甲苯排放浓度，mg/m3 | 0.047 | <0.002 | 0.040 | 0.047 | 40 | 达标 |
|  |  | 甲苯排放速率，kg/h | 0.00094 | <3.8×10-5 | 0.00084 | 0.00094 | 3.1 | 达标 |
|  |  | 二甲苯排放浓度，mg/m3 | 0.215 | 0.162 | 0.195 | 0.215 | 70 | 达标 |
|  |  | 二甲苯排放速率，kg/h | 0.0043 | 0.0031 | 0.0041 | 0.0043 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | <20 | <20 | <20 | <20 | 120 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | <0.40 | <0.38 | <0.42 | <0.42 | 3.5 | 达标 |
|  |  | 丙酮排放浓度，mg/m3 | <0.088 | <0.088 | <0.088 | <0.088 | 300 | 达标 |
|  |  | 丙酮排放速率，kg/h | <0.0018 | <0.0017 | <0.0018 | <0.0018 | 1.8 | 达标 |
|  |  | 丁酮排放浓度，mg/m3 | <0.066 | <0.066 | <0.066 | <0.066 | 300 | 达标 |
|  |  | 丁酮排放速率，kg/h | <0.0013 | <0.0013 | <0.0014 | <0.0014 | 1.2 | 达标 |
| 原料仓库、危废仓库4月16日 | 净化 前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 6.9×103 | 6.9×103 | 7.0×103 | 7.0×103 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 12.7 | 13.5 | 8.91 | 13.5 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，kg/h | 0.088 | 0.093 | 0.062 | 0.093 | —— | —— |
|  |  | 甲苯产生浓度，mg/m3 | 1.02 | 0.520 | 0.785 | 1.02 | —— | —— |
|  |  | 甲苯产生速率，kg/h | 0.0070 | 0.0036 | 0.0055 | 0.0070 | —— | —— |
|  |  | 二甲苯产生浓度，mg/m3 | 2.85 | 2.82 | 5.70 | 5.70 | —— | —— |
|  |  | 二甲苯产生速率，kg/h | 0.020 | 0.019 | 0.040 | 0.040 | —— | —— |
| 废桶处理生产线 4月16日 | 净化 前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 1.6×104 | 1.6×104 | 1.6×104 | 1.6×104 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 20.8 | 21.1 | 18.2 | 21.1 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，kg/h | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.34 | —— | —— |
|  |  | 甲苯产生浓度，mg/m3 | 1.37 | 1.31 | 0.933 | 1.37 | —— | —— |
|  |  | 甲苯产生速率，kg/h | 0.022 | 0.021 | 0.015 | 0.022 | —— | —— |
|  |  | 二甲苯产生浓度，mg/m3 | 10.2 | 9.21 | 6.95 | 10.2 | —— | —— |
|  |  | 二甲苯产生速率，kg/h | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.16 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生浓度，mg/m3 | <20 | 36 | 41 | 41 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生速率，kg/h | <0.32 | 0.58 | 0.66 | 0.66 | —— | —— |
|  |  | 丙酮产生浓度，mg/m3 | <0.088 | <0.088 | <0.088 | <0.088 | —— | —— |
|  |  | 丙酮产生速率，kg/h | <0.0014 | <0.0014 | <0.0014 | <0.0014 | —— | —— |
|  |  | 丁酮产生浓度，mg/m3 | <0.066 | <0.066 | <0.066 | <0.066 | —— | —— |
|  |  | 丁酮产生速率，kg/h | <0.0011 | <0.0011 | <0.0011 | <0.0011 | —— | —— |
| 废桶处理生产线 原料仓库、危废仓库 4月16日 | 净化后排气筒(15m) | 标态干烟气量，m3/h | 2.0×104 | 2.1×104 | 2.0×104 | 2.1×104 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 5.96 | 5.19 | 6.82 | 6.82 | 120 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 10 | 达标 |
|  |  | 甲苯排放浓度，mg/m3 | 0.261 | 0.305 | 0.239 | 0.305 | 40 | 达标 |
|  |  | 甲苯排放速率，kg/h | 0.0052 | 0.0064 | 0.0048 | 0.0064 | 3.1 | 达标 |
|  |  | 二甲苯排放浓度，mg/m3 | 1.64 | 2.68 | 0.956 | 2.68 | 70 | 达标 |
|  |  | 二甲苯排放速率，kg/h | 0.033 | 0.056 | 0.019 | 0.056 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | <20 | <20 | <20 | <20 | 120 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | <0.40 | <0.42 | <0.40 | <0.42 | 3.5 | 达标 |
|  |  | 丙酮排放浓度，mg/m3 | <0.088 | <0.088 | <0.088 | <0.088 | 300 | 达标 |
|  |  | 丙酮排放速率，kg/h | <0.0018 | <0.0018 | <0.0018 | <0.0018 | 1.8 | 达标 |
|  |  | 丁酮排放浓度，mg/m3 | <0.066 | <0.066 | <0.066 | <0.066 | 300 | 达标 |
|  |  | 丁酮排放速率，kg/h | <0.0013 | <0.0014 | <0.0013 | <0.0014 | 1.2 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2104019检验检测报告。

验收监测期间，温州卓策再生资源利用有限公司无组织废气监测时，根据实际情况在厂区内布置4个监测点位（废包装桶处理车间门口E点、F点，原料仓库门口G点、H点），无组织废气监测结果表明，非甲烷总烃浓度小于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs 无组织特别排放限值。具体监测结果详见表9-4、监测点位详见图9-1。

表9-4 厂界无组织废气监测结果统计表

| 项目 抽样位置及频次 |  |  | 厂界E号点 | 厂界F号点 | 厂界G号点 | 厂界H号点 | 排放 限值 |  | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 （mg/m3） | 4月15日 | 第1次 | 2.22 | 1.55 | 2.08 | 0.89 | 6 | 达标 |  |
|  |  | 第2次 | 2.05 | 1.93 | 1.73 | 1.00 |  | 达标 |  |
|  |  | 第3次 | 1.55 | 1.24 | 1.63 | 1.17 |  | 达标 |  |
|  | 4月16日 | 第1次 | 1.76 | 1.12 | 1.60 | 1.27 |  | 达标 |  |
|  |  | 第2次 | 1.27 | 1.39 | 1.90 | 0.88 |  | 达标 |  |
|  |  | 第3次 | 2.52 | 1.90 | 1.20 | 0.91 |  | 达标 |  |
| 注：4月15日监测期间风向为东风，风速1.5-1.7m/s；4月16日监测期间风向为东南风，风速1.3-1.6m/s。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2104019号检验检测报告

主要污染因子的年排放量

4月15日、16日监测期间，企业废气处理设施非甲烷总烃排放速率为0.0957kg/h。项目每日工作按24小时，年工作300天计，则废气年排放量VOCs（以非甲烷总烃计）为0.689/a。

9.2.1.3 厂界噪声

验收监测期间，根据实际情况于温州卓策再生资源利用有限公司厂界东侧（1号点）、北侧（2号点）设置2个厂界噪声测点。现场检测时，1号测点主要声源来源于生产车间的废包装桶处理生产线，2号测点主要声源为杂声。所有测点噪声均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。两天昼夜间监测表明，1号测点噪声监测结果不达标，2号测点噪声监测结果达标。具体监测结果详见表9-5、监测点位详见图9-1。

表9-5 厂界噪声监测结果统计表

| 测点 编号 | 主要噪声源 | 4月15日、16日等效声级dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15日昼间 | 16日昼间 | 排放标准 | 评价 | 15日夜间 | 16日夜间 | 排放标准 | 评价 |
| 1（东侧） | 生产车间 | 71 | 72 | 65 | 不达标 | 69 | 70 | 55 | 不达标 |
| 2（北侧） | 杂声 | 62 | 62 | 65 | 达标 | 53 | 54 | 55 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2104020号检测报告。

★为废水监测点

◎为有组织废气监测点

▲为厂界噪声监测点

○为无组织废气监测点

图9-1 项目污染源监测点分布图

9.2.2 污染物排放总量核算

根据企业提供的数据，废水年排放量为252.8t/a，则废水主要污染物的年排放量化学需氧量0.0126t/a、氨氮0.0013t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

9.2.3环保设施去除效果

9.2.3.1废水治理设施

根据企业污水排放口监测结果表明，生活污水排放口排放的pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类、石油类和悬浮物排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮和总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/ 887-2013)中浓度限值。

9.2.3.2废气治理设施

根据企业废气排放口监测结果，主要污染物经收集处理后高空排放，污染物的排放浓度、排放速率均能达标排放。项目有机废气去除率见表9-6。

表9-6 排气筒中有机废气监测结果去除率统计表

| 项目 |  | 2021年4月15日 |  | 2021年4月16日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废桶处理生产线 原料仓库、危废仓库 | NMHC kg/h | 净化前 | 0.390 | 净化前 | 0.401 |
|  |  | 净化后 | 0.068 | 净化后 | 0.123 |
|  |  | 去除率 | 85.6 | 去除率 | 69.3 |

9.2.3.3厂界噪声治理设施

- 企业主要噪声污染设备在采取加强设备维护和距离衰减等措施后，根据现场监测，1号测点噪声监测结果不达标，2号测点噪声监测结果达标。

- 十、验收监测结论及建议

- 10.1 验收监测结论

项目环保治理设施基本上达到设计要求并投入运行，符合建设项目竣工环境保护验收监测条件，2021年4月15日、16日我公司组织对该项目进行了现场抽样调查监测，期间该企业正常生产，废包装桶处理生产线负荷分别为82.5%、81.0%（按主要原料处理量计算），原料仓库贮存负荷分别为77.8%、80.4%，生产工况符合验收监测的要求。

10.1.1 废水排放监测结论

验收监测期间，温州卓策再生资源利用有限公司生活污水排放口的pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类、石油类和悬浮物排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮和总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/ 887-2013)中浓度限值。

10.1.2 废气监测结论

验收监测期间，温州卓策再生资源利用有限公司废包装桶处理生产线、原料仓库、危废仓库废气净化后排气筒的监测结果表明，非甲烷总烃、颗粒物、甲苯、二甲苯的排放浓度和排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气污染物二级排放限值，丙酮、丁酮的排放浓度达到《工作场所有害因素职业接触限值第1部分 化学有害因素》（GBZ2.1-2007）中车间空气中有害物质的短时接触容许浓度（PC-TWA），排放速率达到《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）相关限值。NMHC去除率分别为85.6%和69.3%。

验收监测期间，温州卓策再生资源利用有限公司无组织废气监测时，根据实际情况在厂区内布置4个监测点位（废包装桶处理车间门口E点、F点，原料仓库门口G点、H点），无组织废气监测结果表明，非甲烷总烃浓度小于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs 无组织特别排放限值。

10.1.3 厂界噪声监测结论

验收监测期间，根据实际情况于温州卓策再生资源利用有限公司厂界东侧（1号点）、北侧（2号点）设置2个厂界噪声测点。现场检测时，1号测点主要声源来源于生产车间的废包装桶处理生产线，2号测点主要声源为杂声。所有测点噪声均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。两天昼夜间监测表明，1号测点噪声监测结果不达标，2号测点噪声监测结果达标。

10.1.4 固体废物核查结论

本项目产生的固废主要为废渣、废活性炭、废催化剂和生活垃圾。废渣和废活性炭收集公司内暂存，委托浙江人立环保有限公司处置；废催化剂暂未产生（每2年更换一次），目前无需处置；生活垃圾委托环卫部门定期清运。

10.1.5总量控制结论

企业全厂全年废水年排放量252.8t/a，废水主要污染物年排放量化学需氧量0.0126t/a、氨氮0.0013t/a，废气年排放量VOCs0.689t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

- 10.2 建议

1、定期开展突发环境事件应急演习，加强员工的突发应急能力。

2、完善废气收集系统和处理设施，进一步提高废气收集率和去除率，减少废气无组织排放，规范设置废气排放和采样口位置；定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物稳定达标排放。

3、加强污染治理设施的运行管理，适时更换UV灯管、活性炭、催化剂，确保废气处理设施的处理效果，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。及时领取申报排污许可证。

4、加强厂区噪声管理，合理布局，做好隔声减振，选择先进低噪的生产设备，确保噪声稳定达标排放。

5、进一步加强各种固体废物的管理，规范设置固体废物的暂存场所及标牌标识，及时处理固体废物，建立健全完善的管理台帐和相应制度。

附件1                                                       2-1

附件1                                                       2-2

附件2                                                       4-1

附件2                                                        4-2

附件2                                                        4-3

附件2                                                        4-4

附件3                                                        3-1

附件3                                                        3-3

附件3                                                        3-2

附件4                                                        15-1

附件4                                                        15-2

附件4                                                        15-3

附件4                                                        15-4

附件4                                                        15-5

附件4                                                        15-6

附件4                                                        15-7

附件4                                                        15-8

附件4                                                        15-9

附件4                                                        15-10

附件4                                                        15-11

附件4                                                        15-12

附件4                                                        15-13

附件4                                                        15-14

附件4                                                        15-15

附件5                                                        4-1

附件5                                                        4-2

附件5                                                        4-3

附件5                                                        4-4

附件6                                                        1-1

附件7                                                        1-1

附件8                                                        3-1

附件8                                                        3-2

附件8                                                        3-3

填表单位(盖章)：温州新鸿检测技术有限公司                      填表人(签字)：                      项目经办人(签字)：

附表1

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  |  | 温州卓策再生资源利用有限公司 年处置2万吨废包装桶建设项目、新增原料仓库建设项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 温州市平阳县昆阳镇服饰工业园区环城西路4号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理目录) |  |  |  |  | N772环境治理业 N7724危险废物治理 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | ☑新建 □扩建 □技术改造 □新建 ☑扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  | 年处置2万吨废包装桶、年收集暂存约10000t废包装桶 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年处置2万吨废包装桶、年收集暂存约10000t废包装桶 |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 浙江竟成环境咨询有限公司 浙江睿城环境科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  |  | 温州市生态环境局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 温环平建[2019]244号、温环建[2020]005号、温环平建[2020]95号 |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 环境影响报告书 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  | 2018.12 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2020.11 |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  | 温州卓策再生资源利用有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | >75% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  |  |  | 1100 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 126 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 11.5 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  |  |  | 1100 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  | 126 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 11.5 |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | 10 |  |  |  | 废气治理(万元) |  |  | 92 | 噪声治理(万元) |  |  | 5 |  |  | 固废治理(万元) |  | 12 |  | 绿化及生态(万元) |  | \ |  |  |  | 其他(万元) |  | 7 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 300d/a，24h/d |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 温州卓策再生资源利用有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  | 91330327MA2AQ6P4XN |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 |  |  |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新代老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  | 0.0253 |  |  | 0.0396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  | 119 |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 0.0126 |  |  | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  | 5.92 |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 0.0013 |  |  | 0.0022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他污染物 | VOCS |  |  |  |  | 4.7 |  |  | 120 |  |  |  |  |  | 0.689 |  |  | 0.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年