温州南麂海事监管码头工程

竣工环境保护自主验收意见

2020年1月13日，温州海事局组织建设项目竣工环境保护自主验收会议，验收工作组由温州海事局（建设单位）、温州新鸿检测技术有限公司（验收监测报告编制单位）等单位代表和3位特邀行业专家组成，具体名单附后。

验收工作组现场检查了企业生产情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料，听取了有关单位的汇报。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照法律法规、验收技术规范、环评文件及批复，验收工作组经认真讨论后，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）工程概述

温州南麂海事监管码头工程包括80米长综合码头一座（包括海事监管码头和共建单位的滚装码头两部分）、后方固定引桥、操作平台及配套后方陆域（包括新建生产用房和车辆临时停放和调头场地两部分），均位于温州市平阳县南麂镇新码头村前沿的国姓岙海域内，用海面积为 0.7485ha，陆域总占地面积为1832m2，总建筑面积为800m2。

（二）项目建设过程及审批情况

2017年11月，温州海事局委托浙江中蓝环境科技有限公司对温州南麂海事监管码头工程编制完成其环境影响报告书，并于2018年1月8日通过平阳县环境保护局审批（平环建[2018]4号）。项目于2018年3月16日开工，2019年12月10日竣工。

目前项目配套的各项环保设施的建设均已按设计要求与主体工程同时建设并投入运行，运行情况良好，正常工况下的码头运载能力可匹配设计能力，具备验收条件。

（三）投资情况

项目实际总投资3400万元，环保投资为153.9万元，占总投资的4.53%。

（四）验收范围

本次验收范围为平阳县环境保护局审批（平环建[2018]4号）的环评所涉及范围温州南麂海事监管码头工程。

二、工程变更情况

工程建设情况与环评内容基本一致。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

项目废水主要为船员工作人员船上生活污水、船舶机舱含油污水均委托平阳县海环船舶污油回收有限公司外运处理处置。陆地配套工程食堂含油废水经隔油后与其它生活污水经化粪池处理达纳管标准后排入平阳县南麂镇农村生活污水治理工程新码头村终端处理达标后用于灌溉处理，不在南麂海域排放。

（二）废气

项目废气主要为船舶废气与食堂油烟。客运船舶靠泊码头时，及时关闭动力设备，减少废气排放。食堂厨房油烟废气经油烟净化器处理达标后引至屋顶高空排放。

（三）噪声

项目噪声主要为船舶噪声及旅客噪声。客运船舶靠泊码头时，及时关闭动力设备，旅客有序进出，减少噪声排放。

（四）固体废弃物

项目固废主要是员工办公垃圾以及员工生活垃圾、空柴油桶。陆地配套工程产生的职工生活垃圾经收集后委托环卫部门处理处置；船舶工作人员船上产生的生活垃圾委托平阳县海环船舶污油回收有限公司外运处理处置；空柴油桶交由厂家回收处理。

四、环境保护设施果和工程建设对环境的影响

（一）污染物达标排放情况

（1）废水

验收监测期间，生活污水排放口废水的pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类、氨氮、总磷排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准。

（2）废气

验收监测期间，食堂油烟净化后排放口废气浓度达到《饮食业油烟排放标准(试行)》（ GB18483—2001）相关标准要求。

五、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关验收技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容。及时公开环境信息，公示竣工验收监测报告和验收意见。

2、及时收集船员工作人员生活污水和船舶机舱含油污水，确保按规定要求处置。

3、尽快完成溢油风险应急预案，落实风险防范措施。

六、验收结论

经资料查阅和现场查验，温州南麂海事监管码头工程项目环评手续齐备，技术资料齐全，环境保护设施按批准的环境影响报告表和环评批复要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力基本适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组原则同意该项目通过环境保护设施阶段性竣工验收。

七、验收人员信息

验收人员信息详见签到表。

验收组成员签字：

温州海事局

2020年1月13日

温州南麂海事监管码头工程

竣工环境保护验收调查报告

新鸿HJ综字第1912026号

建设单位:温州海事局

编制单位:温州新鸿检测技术有限公司

2020年3月

项目名称：                温州南麂海事监管码头工程

文件类型：      建设项目竣工环境保护验收调查报告

法定代表人：               叶瓯文

主持编制机构：    温州新鸿检测技术有限公司  （签章）

声   明

1、本报告正文共 贰拾柒 页，附件附表共 贰拾叁 页，发出报告与留存报告一致。部分复印或涂改均无效。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告部分复制，或完整复制未加盖本公司监测报告专用章或发生涂改均无效。

4、本报告未经同意不得用于广告宣传。

5、留存监测报告保存期六年。

| 主要编制人员 | 序号 | 姓名 | 责任 | 本人签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 李 越 | 现场勘查 |  |
|  | 2 | 陈金彪 | 报告编制 |  |
|  | 3 | 黄海燕 | 报告审核 |  |

目   录

1 项目总体情况	1

2 调查范围、因子、目标、重点	3

3 验收执行标准	6

4 工程概况	10

5 环境影响评价回顾	15

6 环境保护措施执行情况	19

7 环境影响调查	21

8 环境质量及污染源监测	22

9 调查结论与建议	24

# 表1项目总体情况

| 建设项目名称 | 温州南麂海事监管码头工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 温州海事局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 郑工 |  |  |  |  |  |
| 通信地址 | 平阳县南麂镇新码头村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15858822199 |  | 传真 |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 325000 |  |
| 建设地点 | 平阳县南麂镇新码头村前沿的国姓岙海域内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目性质 | 新建 þ 改扩建 £ 技改 □ |  |  |  |  |  |  |  | 行业类别 |  |  |  |  | 滚装、客运、工作船、游艇码头 |  |  |
| 项目环评单位 | 浙江中蓝环境科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步设计单位 | 中交第三航务工程勘察设计院有限公司（码头设计单位）、浙江鸿地建筑设计有限公司（配套用房设计单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环评审批部门 | 平阳县环境保护局 |  |  | 文 号 |  |  | 平环建 [2018]4号 |  |  |  |  |  |  | 时 间 | 2018-01-08 |  |
| 初步设计审批部门 | 交通运输部海事局 |  |  | 文 号 |  |  | 海计装 [2016]547号 |  |  |  |  |  |  | 时 间 | 2016-10-13 |  |
| 环保设施设计单位 | 中交第三航务工程勘察设计院有限公司、浙江鸿地建筑设计有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施施工单位 | 中交第四航务工程局有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施监测单位 | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投资总概算(万元) | 3400 | 其中：环境保护投资（万元） |  |  |  |  |  | 57.03 |  | 环保投资占总投资比例% |  |  |  |  |  | 1.68 |
| 实际总投资(万元) | 3400 | 其中：环境保护投资（万元） |  |  |  |  |  | 153.9 |  |  |  |  |  |  |  | 4.53 |
| 设计生产能力 | / |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  |  | 2018年03月16日 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | / |  |  |  | 建设项目竣工日期 |  |  |  |  |  |  | 2019年12月10日 |  |  |  |  |
| 调查经费 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设过程简述 | 南麂岛屿附近海面的船舶交通密度大、渔业作业繁忙、交通事故多发。统计表明，渔汛季节，每天有近千艘渔船在该水域内作业和活动。渔、货船交叉通行，使得船舶海损事故，渔货船恶性碰撞事故等一直呈上升趋势，造成巨大的财产和生命损失，该水域交通安全形势愈趋严峻。 为更好地履行南麂岛附近水域的水上安全监管职责，提高水上监管能力，加强区域内水上巡航监管及搜救能力，确保过往船舶通航安全，迫切需要建设温州南麂海事监管码头工程。温州海事局拟在南麂岛西北侧国胜岙内新建80米长综合码头一座，码头平台分为东侧和西侧两个部分，西侧为长73米、宽12米的高桩平台，东侧为宽7米、长30米的滚装平台，新建栈桥一座，及生产用房等配套设施，新建车辆临时停放场地500m2。温州南麂海事监管码头位于温州市平阳县南麂镇新码头村前沿的国姓岙海域内，总用海面积0.7485ha（引自项目环评报告），陆域总占地面积为1832m2，总建筑面积为800m2。 该项目于2015年10月委托中交上海港湾工程设计研究院有限公司编制《浙江海事局温州南麂海事监管码头工程可行性研究报告》，于2016年7月通过交通运输部审批（交规划函【2016】417号）。后于2016年8月委托中交第三航务工程勘察设计院有限公司编制《浙江海事局温州南麂海事监管码头工程初步设计》，于2016年10月通过交通运输部海事局审批（海计装【2016】547号）。2017年11月，温州海事局委托浙江中蓝环境科技有限公司对温州南麂海事监管码头工程编制完成其环境影响报告书，并于2018年1月8日通过平阳县环境保护局审批（平环建[2018]4号）。项目于2018年3月16日开工，2019年12月10日竣工。 目前各项环保设施的建设均已按设计要求与主体工程同时建设并投入运行，运行情况良好，正常工况下的实际码头运载能力可匹配设计能力，具备验收条件。 温州海事局重视该项目竣工验收工作，委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的环保验收调查工作，根据中华人民共和国国务院第682号令、国务院令第507号《中华人民共和国防治海岸工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》(2008年1月1日施行) 、国务院《防治船舶污染海洋环境管理条例》(2016年2月6日修正)、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司在对工程现场勘查和资料调研基础上，编制了本调查报告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 表2 调查范围、因子、目标、重点

| 调查范围 | 结合本项目工程环境影响评价范围及工程建设的实际情况，根据《温州南麂海事监管码头工程环境影响报告书》及其批复意见，并参考《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》和《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T394-2007），确定该项目竣工环境保护验收范围基本上与环评报告中的评价范围基本一致，为温州南麂海事监管码头工程及陆域配套工程，具体见表2-1。 表2-1 调查范围及环境保护要求情况 环境要素; 调查范围; 环境保护要求. 水环境; 生活污水; 工程涉及水体水质达到《海水水质标准》(GB3097-1997)中的一类水质标准. 环境空气; 项目周围区域; 环境空气满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准. 声环境; 项目周围区域; 声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准. |
| --- | --- |
| 调查因子 | （1）施工期 大气环境：施工过程扬尘和施工车辆尾气对周围大气环境的影响； 水环境：建筑施工生产废水、施工人员生活污水对水环境的影响； 声环境：施工机械对周围声环境的影响； 固体废弃物：施工建筑垃圾和施工人员生活垃圾的处理情况及对项目周围环境的影响。 生态环境：施工过程的水土流失、植被破坏情况以及临时用地的恢复情况。 （2）营运期 废水：生活污水、船舶机舱含油污水中主要污染物COD、SS、NH3-N、TP、油类等的排放以及对受纳水体的影响情况； 废气：船舶废气与食堂油烟中主要污染物碳氢化合物、氮氧化物、油烟等的排放以及对受纳环境空气的影响情况； 噪声：各类设备运行噪声及员工生活噪声对项目周边声环境的影响情况； 固体废弃物：试运行期全场产生的生活废弃物的处理情况； 生态环境：植被恢复情况及水土流失的影响。 |
| 环境敏感目标 | 根据项目工程现场实际情况以及对原环境影响报告书中列出的环境保护目标的现场调查，本次验收区域的主要环境保护目标见表2-2，目前项目周边环境关系表 表2-2 主要环境敏感目标 因 子; 敏感点名称; 保护目标; 环境保护目标; 与本工程距离、方位. 空气 环境; 新码头村; 空气环境; 达到一类空气质量要求; 南侧、50m. 对岙村; 东南侧、220m. 国姓岙村; 东侧、1200m. 后隆村; 东侧、2000m. 马祖岙村; 南侧、1400m. 海域水 环境; 南麂一类区，编号A06 I; 水质; 保持一类海水水质; 在一类区内. 流场、 冲淤; 防波堤; 流场、 水深; 项目建设引起的流场变化和泥沙淤积是否会影响其功能; 西侧、450m. 渔业码头1; 西侧、420m. 渔业码头2; 西南侧、250m. 渔业码头3; 东侧、200m. 客运老码头; 东侧、145m. 客运新码头; 东侧、15m. 货（客）运码头; 东侧、80m. 现状进港航线; 西北侧，临近. 海域生态、渔业 资源; 国姓岙内海产养殖; 渔业 资源; 保持现状海水水质; 东北和西北侧. 环境 风险; 龙头屿南侧海产养殖; 海洋自然保护区; 海水水质质量执行不劣于第一类，海洋沉积物质量执行不劣于第一类，海洋生物质量执行不劣于第一类。; 北侧、200m. 防波堤附近海产养殖; 西侧、20m. 岙顶海产养殖; 东侧、600m. 大山嘴北侧海产养殖; 西南侧、800m. 核心区海域; 最近距离1500m. 缓冲区海域; 最近距离2400m. 实验区海域; 在实验区内. 大沙岙沙滩; 西南侧、1500m. |
| 调查重点 调查重点 | 本次调查的重点是项目施工建设期及试运行期造成的大气环境影响、水环境影响、声环境影响、固体废弃物影响、生态环境影响等，环境影响报告书中提出的各项环境保护措施，环境影响报告书批复要求的落实情况及其有效性，并根据调查结果提出环境保护补救措施。 （1）大气环境：调查施工期是否采取必要扬尘防护措施调查施工期是否采取必要扬尘防护措施、分析运行期靠泊船舶产生的废气、滚装码头卸货时运输车辆行驶产生的扬尘和配套生活区食堂油烟废气； （2）水环境：重点分析本项目产生的施工废水及运行期生活污水和船舶机舱含油污水处理处置； 生活污水处理； （3）声环境：调查环境影响报告书中提出的噪声防治措施的落实情况； （4）固体废弃物：调查施工期及运营期废弃物的处理情况； （5）生态环境：开挖区及施工临时用地的恢复情况及生态恢复措施有效性分析，调查本项目绿化的建设情况； 公众意见：调查施工期和运行期是否有群众投诉。 |

# 表3验收执行标准

| 环境质量标准 | 一、环境空气 本次环境保护验收调查执行标准原则上采用《温州南麂海事监管码头工程环境影响报告书》中的评价标准。 环境空气：采用“GB3095-2012 中一级标准”，具体限值见表 3-1。 表3-1 环境空气污染物基本浓度限值 一级标准值 单位：mg/m3 污染物名称; 一级标准值(mg/m3). 1小时平均; 24小时平均; 年平均. TSP; /; 120; 80. SO2; 150; 50; 20. NO2; 200; 80; 40. PM10; /; 50; 40. PM2.5; /; 35; 15. 二、水环境 本项目所在海域位于南麂一类区，执行《海水水质标准》(GB3097-1997)中的一类水质标准，相关标准值见表3-2。 表3-2 海水水质标准（GB3097-1997）mg/L，除pH外） 评价标准 评价项目; 第一类; 第二类; 第三类; 第四类. SS; 人为增加的量≤10; 人为增加的量 ≤100; 人为增加的量 ≤150. pH; 7.8~8.5; 6.8~8.8. DO >; 6; 5; 4; 3. COD ≤; 2; 3; 4; 5. 无机氮(以N计) ≤; 0.20; 0.30; 0.40; 0.50. 活性磷酸盐 ≤; 0.015; 0.030; 0.045. 硫化物; 0.02; 0.05; 0.10; 0.25. 石油类 ≤; 0.05; 0.30; 0.50. 铅 ≤; 0.001; 0.005; 0.010; 0.050. 镉 ≤; 0.001; 0.005; 0.010. 铜 ≤; 0.005; 0.010; 0.050. 锌 ≤; 0.020; 0.050; 0.10; 0.50. 铬 ≤; 0.05; 0.10; 0.20; 0.50. 汞 ≤; 0.00005; 0.0002; 0.0005. 砷 ≤; 0.020; 0.030; 0.050. 三、声环境 项目所在地为1类环境空气功能区，区域声环境参照执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。相关标准值见表3-3。 表3-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 类别; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 1类; 55; 45. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 一、大气污染物排放标准 施工期废气主要为施工作业时产生的扬尘和作业机械废气，为无组织排放。根据《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源大气污染物排放限值，无组织排放监控浓度限值颗粒物为1.0mg/m3，NOX为0.12 mg/m3。 在营运过程中，废气主要来源为靠泊船舶产生的废气和食堂油烟废气。食堂油烟废气应满足《饮食业油烟排放标准》油烟最高允许排放浓度限值(2.0mg/m3)。 二、废水排放标准 船舶含油污水执行《沿海海域船舶排污设备铅封管理规定》，一律上岸接收处理，禁止在海域排放；其它污染物排放执行《船舶污染物排放标准》(GB3552-83)、和73/78国际公约。 表3-4 《船舶污染物排放标准》和《73/78防污公约》 污 染 源; 排放海域; 排放浓度(mg/L)或规定; 备注. 船 舶 生活污水; 距最近陆地4海里; BOD5不大于50；SS不大于150; GB3552-1983. 距最近陆地4~12海里; 无明显悬浮固体. 污压舱水 洗 舱 水 泵舱舱底水; 距最近陆地50海里以内海域; 禁排; 《73/78防污公约》附则Ⅰ. 船舶所处 的 舱 底 含油污水; 距最近陆地12海里以内海域; 禁排. 塑料制品; 所有海域; 禁排; 《73/78防污公约》附则Ⅴ. 漂浮物; 距最近陆地25海里以内海域; 禁排. 食品废弃物和垃圾; 距最近陆地3~12海里之间 海域; 经粉碎加工，通过25m筛眼的粗筛后排放. 营运期废水主要为生活污水、冲洗水、船舶工作人员生活污水和船舶机舱含油污水。陆地配套工程食堂含油废水经隔油后与其它生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入平阳县南麂镇农村生活污水治理工程新码头村终端处理达到《城市污水再生利用 农田灌溉用水水质》(GB20922-2007，纤维作物)后用于灌溉处理。 船员工作人员船上生活污水、船舶机舱含油污水均委托平阳县海环船舶污油回收有限公司外运处理处置。 表3-5 污水综合排放标准 污染因子; pH; CODCr; BOD5; NH3-N; SS; 动植物油. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 6～9; 500; 300; 45*; 400; 100. 备注：NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中规定的排放标准45mg/L。 表3-6 《城市污水再生利用 农田灌溉用水水质》(GB20922-2007，纤维作物)基本控制项目及水质指标最大限值 序号; 项目类别; 灌溉作物类型. 纤维 作物; 旱地谷物、油料作物; 水田谷类; 露地蔬菜. 1; 五日生化需氧量/(mg/L)≤; 100; 80; 60; 40. 2; 化学需氧量/(mg/L) ≤; 200; 180; 150; 100. 悬浮物/(mg/L) ≤; 100; 90; 80; 60. 4; 溶解氧/(mg/L)≥; 0.5. 5; 阴离子表面活性剂(LAS); 8.0; 5.0. 6; 类大肠菌群数(个/Ｌ); 40000; 20000. 三、噪声标准 营运期声环境执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的1类标准。施工场界噪声按《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的噪声限值标准执行。详见表3-7，表3-8。 表3-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB 类别; 昼间（dB）; 夜间（dB）. 1类; 55; 45. 表3-8 建筑施工厂界环境噪声排放限值 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 70; 55. 注：1、夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）。 2、当场界距噪声敏感建筑物较近，其室外不满足测量条件时，可在噪声敏感建筑物室内测量，并将表中相应的限值减10dB（A）作为评价依据。 |
| 总量 控制 指标 | 船员工作人员船上生活污水、船舶机舱含油污水均委托平阳县海环船舶污油回收有限公司在大陆侧接收外运处理处置。陆地配套工程食堂含油废水经隔油后与其它生活污水经化粪池处理达纳管标准后排入平阳县南麂镇农村生活污水治理工程新码头村终端处理达到《城市污水再生利用农田灌溉用水水质》(GB20922-2007，纤维作物)后用于灌溉处理。根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)》(浙环发(2012)10号)及《温州市建设项目环评审批污染物总量替代管理办法(试行)》(温环发(2010) 88号)文件，建设项目不排放生产废水，只排放生活污水的，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减。根据本项目特点，项目建成营运后不涉及总量控制指标的经营性废水、废气排放。所以对本项目而言，可以不设置总量控制指标，也无需进行排污权交易，符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标。 |

# 表4工程概况

| 项目名称 | 温州南麂海事监管码头工程 |
| --- | --- |
| 项目地理位置 （附地理位置图） | 平阳县南麂镇新码头村 |
| 一、主要工程内容及规模： 温州南麂海事监管码头工程位于温州市平阳县南麂镇新码头村前沿的国姓岙海域内。国姓岙于1991年被浙江省人民政府批准为台轮停泊，避风和贸易的口岸。 温州海事局在平阳县南麂镇新码头村前沿国姓岙海域新建80米长温州南麂海事监管综合码头一座，位于现状南麂客运码头西侧15m处，包括海事监管码头和共建单位的滚装码头两部分（码头引桥与环岛公路衔接处占用约19m的自然岸线，该段岸线现状为南麂岛环岛公路外缘线）。码头西侧为长73米、宽12米的海事监管码头平台，东侧为宽7米、长30米的滚装平台，后方固定引桥长90.48米、宽8米，引桥后设长8米、宽6米的操作平台。项目总用海面积为7485m2，其中码头平台、滚装平台、引桥、操作平台用海面积为2061m2，停泊水域、回旋水域用海面积为5424m2。 项目配套后方陆域包括新建生产用房和车辆临时停放和调头场地两部分，总占地面积为1832m2。其中供船员值班及物资存放的生产用房总占地面积1332m2，总建筑面积为800m2，位于现状新码头村综合办公楼所在地块；另外在生产用房西侧30m处新建车辆临时停放和调头场地，占地面积为500m2。 |  |
| - 实际工程量及工程设备用房面积建设变化情况，说明工程变化原因 项目实际建设与原环评、批复建设内容基本一致。 |  |
| 工程占地及平面布置 项目配套后方陆域包括新建生产用房和车辆临时停放和调头场地两部分，总占地面积为1832m2。其中供船员值班及物资存放的生产用房总占地面积1332m2，总建筑面积为800m2，位于现状新码头村综合办公楼所在地块；另外在生产用房西侧30m处新建车辆临时停放和调头场地，占地面积为500m2。码头用海面积 0.7485ha。 |  |
| 工程环境保护投资明细 根据项目环境影响评价报告书和建设单位提供的资料，本项目工程总投资为3400万元，环保投资为57.03万元，占总投资的1.68%。实际工程总投资为3400万元，环保投资为153.9万元，占总投资的4.53%。本项目实际环境保护投资与原环评估算投资出入较大，主要用于施工期生产废水的处理、营运期生活垃圾的处理及生物补偿的费用，出入较大主要在于实际支出的生物补偿的费用。本工程环境保护投资明细见表 4-3、表 4-4。 表4-3 环保投资对比情况一览表 项目名称; 环评阶段估算投资（万元）; 实际投资（万元）. 南麂岛交通码头及平阳县南麂岛500吨级货运（兼客运）码头工程; 总投资; 环保投资; 所占比例; 总投资; 环保投资; 所占比例. 3400; 57.03; 1.68; 3400; 153.9; 4.53. 表4-4 项目环境影响评价报告书规定的环保投资费用 类 别; 内 容; 效 果; 费用 (万元). 施 工 期; 废水; 施工场地生活污水、含油污水等; 简易沉砂池、隔油池; 减少SS、石油类污染，回用于生产; 2. 固废; 生活垃圾收集; 临时垃圾收集点; 减少环境污染; 1. 设置柴油桶规范场所; 配备干粉或泡沫灭火器，防爆型照明和通风设备; 规范、安全存放; 0 （施工单位负责）. 扬尘; 简易洒水车; 简易洒水车; 减少施工扬尘; 5. 生态; 施工期生态补偿费; 海域生态补偿; 对损失生物补偿; 1.13. 陆域生态补偿; 植被补偿; 2. 合 计; 11.13. 营 运 期; 废水; 陆域生活污水; 化粪池+SBR; 处理后回用; 10. 船舶生活污水; /; 收集处理，达标排放; 0. 船舶含油废水; 铅封，资质单位处理; 不排放; 0. 大气; /; /; /; 0. 固废; 生活垃圾收集; 垃圾收集点; 防治二次污染; 2. 设置柴油桶规范场所; 配备干粉或泡沫灭火器，防爆型照明和通风设备; 规范、安全存放; 1.0. 绿化; 陆域绿化; 陆域绿化; 改善陆域环境; 5. 监测; 监测计划; 环境及生态监测; /; 20. 小 计; 38.0. 风险; 溢油风险应急; 轻型应急设备; 事故应急，减少对对环境影响; 7.9. 重大事故，依托鳌江应急设备点; /. 合 计; 57.03. 表4-5 实际环保投资一览表 类 别; 内 容; 效 果; 费用 (万元). 施 工 期; 废水; 施工场地生活污水、含油污水等; 简易沉砂池、隔油池; 减少SS、石油类污染，回用于生产; 2. 固废; 生活垃圾收集; 临时垃圾收集点; 减少环境污染; 1. 设置柴油桶规范场所; 配备干粉或泡沫灭火器，防爆型照明和通风设备; 规范、安全存放; 0 （施工单位负责）. 扬尘; 简易洒水车; 简易洒水车; 减少施工扬尘; 5. 生态; 施工期生态补偿费; 海域生态补偿; 对损失生物补偿; 35. 陆域生态补偿; 植被补偿; 71. 合 计; 114. 营 运 期; 废水; 陆域生活污水; 隔油池、化粪池+污水管网; 经处理达纳管标准后排入南麂镇新码头村终端污水处理设施处理后回用; 4. 船舶生活污水; 委托处置处理; 不排放; 0. 船舶含油废水; 铅封，资质单位处理; 不排放; 0. 大气; /; /; /; 0. 固废; 陆域生活垃圾收集; 垃圾收集点; 防治二次污染; 2. 船舶生活垃圾; 委托处置处理; 防治二次污染; 0. 设置柴油桶规范场所; 配备干粉或泡沫灭火器，防爆型照明和通风设备; 规范、安全存放; 1.0. 绿化; 陆域绿化; 陆域绿化; 改善陆域环境; 5. 监测; 监测计划; 环境及生态监测; /; 20. 小 计; 32.0. 风险; 溢油风险应急; 轻型应急设备; 事故应急，减少对对环境影响; 7.9. 重大事故，依托鳌江应急设备点; /. 合 计; 153.9. |
| 与项目有关的生态破坏和污染物排放、主要环境问题及环境保护措施 一、施工期 本项目周边无原始植被，无重要的生态系统，施工期没有造成明显的生态环境影响。 施工期污染主要为施工期扬尘、施工期废水、施工噪声以及建筑垃圾等。项目施工带来的环境问题主要表现在对周围居民及现场施工人员生活的影响，其影响范围有限。 针对施工期各污染物的排放，采取如下环境保护措施： （1）针对施工期扬尘污染：定期清扫施工场地洒落的土建材料，并辅以必要的洒水抑尘措施，保证每天洒2~3次，以减少施工场地的二次扬尘。加强施工管理，合理安排建筑材料的堆放场地，对易起尘的建筑材料加盖蓬布措施。施工场地选址应远离旅客下船区域布置，对易起尘的建筑材料加盖蓬布等措施。 （2）针对施工废水：因施工人员居住在当地村民家中，其生活污水直接纳入新码头村现有污水管网系统，不直接排海。 生产废水经隔油、沉淀处理后上清液回用于施工生产，沉渣委托当地环卫部门清运，禁止直排入海。 （3）针对施工噪声：合理布局施工总平面，禁止夜间施工。 （4）针对固废：施工人员产生的生活垃圾收集后交由环卫部门处理；生产垃圾尽可能回收利用，剩余部分与生活垃圾一起，送由当地环卫部门处理。 二、运营期 项目建成后，通过恢复植被，重建景观，对生态环境产生积极的影响。运营期污染主要为生活污水、设备噪声、生活垃圾等。 （1）船员工作人员船上生活污水、船舶机舱含油污水均委托平阳县海环船舶污油回收有限公司外运处理处置。陆地配套工程食堂含油废水经隔油后与其它生活污水经化粪池处理达纳管标准后排入平阳县南麂镇农村生活污水治理工程新码头村终端处理达标后回用，不在南麂海域排放。 （2）项目建成后主要为船舶废气与食堂油烟。客运船舶靠泊码头时，及时关闭动力设备，减少废气排放。食堂厨房油烟废气经油烟净化器处理达标后引至屋顶高空排放。 （3）项目建成后噪声主要为船舶噪声及旅客噪声。客运船舶靠泊码头时，及时关闭动力设备，旅客有序进出，减少噪声排放。 （4）本项目固废主要是员工办公垃圾以及员工生活垃圾，陆地配套工程产生的职工生活垃圾经收集后委托环卫部门处理处置。船舶工作人员船上产生的生活垃圾委托平阳县海环船舶污油回收有限公司外运处理处置。 |  |

# 表5环境影响评价回顾

环境影响评价的主要环境影响预测及结论（生态、声、大气、水、固体废物等） （一）环境影响评价的主要环境影响预测 环境影响评价中主要环境影响预测及结论如下： 1、施工期环境影响分析及污染防治措施 （1）废气 定期清扫施工场地洒落的土建材料，并辅以必要的洒水抑尘措施，保证每天洒2~3次，以减少施工场地的二次扬尘。加强施工管理，合理安排建筑材料的堆放场地，对易起尘的建筑材料加盖蓬布措施。施工场地选址应远离项目附近码头旅客下船区域布置，对易起尘的建筑材料加盖蓬布等措施。 （2）废水 陆地配套工程施工人员居住在当地村民家中，其生活污水直接纳入新码头村现有污水管网系统，不直接排海。 （3）噪声 合理布局施工总平面，禁止夜间施工。 （4）固体废弃物 施工人员产生的生活垃圾收集后交由环卫部门处理；生产垃圾尽可能回收利用，剩余部分与生活垃圾一起，送由当地环卫部门处理。 2、运营期环境影响分析及污染防治措施 （1）废水 船舶生活污水和含油污水在大陆收集上岸处理，达标后排放，禁止在南麂海域排放或接收上岸。项目陆域生活污水经场地内化粪池+SBR处理后，达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)标准后，回用于绿化、场地清扫等。待南麂镇一体化污水处理池建成后，可将本项目产生的污水纳入其中。 （2）废气 客运船舶靠泊码头时，应及时关闭动力设备，减少废气排放。配套工程所产生的食堂厨房油烟废气经油烟净化器处理达标后引至屋顶高空排放。 （3）噪声 客运船舶靠泊码头时，应及时关闭动力设备，减少噪声排放。 （4）固体废物 本项目固废主要为员工生活垃圾。生活垃圾经收集后委托环卫部门处理处置。 3、评价结论 温州南麂海事监管码头工程是专门为维护南麂海域生态安全和保护海洋环境质量的非营利性公建项目，是浙江海事局“十三五”建设规划的重点建设项目之一，是保护区的基础设施配套。建成后可进一步强化南麂岛海域船舶污染海洋环境监管工作，有利于南麂海域的海洋管理和环境保护，维护区域生态安全。有利于全天候、全方位监管保护区海域，全面提升南麂海洋保护区海域的环境管护能力。项目的建设符合《浙江南麂列岛国家级海洋自然保护区总体规划》的管控要求，符合《浙江省海洋主体功能区划》、《浙江省海洋功能区划》（2011-2020）、《浙江省海洋生态红线划定方案》、《浙江省海洋生态环境保护“十三五”规划》、《海事系统“十三五”发展规划》、《浙江海事局“十三五”发展纲要》、《浙江省海事局“十三五”建设规划》、《温州市海洋功能区划》、《温州市城市总体规划（2003-2020年）》（2017年修订）、《平阳县县域总体规划（2006-2020）》（2014修改）、《平阳县环境功能区划》、《浙江省南麂列岛国家级海洋自然保护区管理条例》及《南麂列岛风景名胜区总体规划》、《平阳县土地利用规划》管控措施及环境管理要求。 项目建设符合国家及浙江省相关产业政策；符合《浙江南麂列岛国家级海洋自然保护区总体规划》，符合城市发展总体规划，符合相关环境功能区划及海洋功能区划。选址较合理。项目符合环保相关审批原则和要求。项目在施工期和营运期，必须采取清洁生产技术和环评提出的污染防治措施，减少因工程造成的环境污染和生态破坏，在全面加强监督管理，执行环保“三同时”制度和认真落实各项环保措施，有效控制事故环境风险的前提下，项目对周边环境的影响是可以承受的，因此，从环保角度考虑本项目的建设是可行的。

各级环境保护行政主管部门的审批意见（国家、省、行业） 本项目于2018年1月8日取得平阳县环境保护局关于《温州南麂海事监管码头工程环境影响报告书》的审批意见(平环建[2018]4号)，主要内容及要求如下： 温州海事局： 你单位申请审批的报告、由浙江中蓝环境科技有限公司编制的《温州南麂海事监管码头工程环境影响报告书》、《浙江省环境保护厅关于温州南麂海事监管码头工程有关意见的复函》（浙环函【2017】481号）、《关于温州海事局要求在南麂列岛国家级海洋自然保护区实验区内建设温州南麂海事监管码头工程的请示》（南海管【2017】27号）、《浙江省海洋与渔业局关于报审温州海事局要求在南麂列岛国家级海洋保护区建设温州南麂海事监管码头的请示》（浙海渔【2017】36号）已悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目环评文件进行审查并公示，经研究，审批意见如下： 一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环境影响报告书的结论与建议，环评提出的污染防治和生态保护措施可作为项目环保设计的依据，你单位须逐项予以落实。 二、项目拟在南麂列岛国家级海洋自然保护区实验区内的新码头村、南麂客运码头西侧，新建80米长综合码头一座，西侧为长73米、宽12米码头平台，东侧为宽7米、长30米滚装平台，固定引桥长90.48米、宽8米，引桥后设长8米、宽6米的操作平台；后方陆域生产用房面积1332m2，新建船员值班及物资存放等生产用房800m2；车辆临时停放和掉头场地占地面积500m2。具体建设内容见项目环评文本。 三、施工期间严格控制扬尘、噪声、废水、固体废物的产生；施工人员生活污水利用现有附近生活污水处理设施处理，施工现场设置隔油池和沉淀池，施工泥浆废水经隔油沉淀处理后回用上清液，沉渣外运处理；定期对施工现场进行清扫、洒水作业，运输车辆、建筑材料做好覆盖工作，减少扬尘的产生；产生的建筑垃圾尽量做到回收再利用，剩余的建筑垃圾须妥善处置，生活垃圾交由环卫部门统一清运处理；尽量使用低噪声的设备，合理安排施工时间，尽量避免夜间施工，因工艺要求确需夜间施工的，须经我局批准后方可进行夜间施工。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准。 项目营运期间陆域生活污水经场地内处理，达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准后，回用于山林灌溉；待南麂镇一体化污水处理池建成后，产生的污水纳入其中；船舶生活污水和含油污水在大陆收集上岸处理，禁止在南麂海域排放。 海事巡逻艇和滚装船靠泊码头时，应及时关闭动力设备，减少废气排放，控制装载车辆的车流量以及行驶车速，以减少扬尘，备用柴油发电机采用轻质低硫燃料；厨房油烟经油烟净化装置处理后引至屋顶排放；柴油发电机废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的最高允许排放浓度限值。项目食堂油烟废气排放标准执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关标准。 海事巡逻艇和滚装船靠泊码头时，应及时关闭动力设备，减少噪声排放；控制装载车辆的车流量以及行驶车速，尽量不鸣笛，做好备用发电机减振隔声措施；项目营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的1类标准。 项目营运期间产生的陆域及船舶生活垃圾，经收集后交由环卫部门清运处理；设置规范的柴油桶（空柴油桶）存放场所，空柴油桶交由厂家回收处理。 制定溢油风险应急预案，落实风险防范措施，施工及运营期落实各项水土防护和生态保护措施。 四、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。 项目建设过程中须严格执行环保“三同时”制度，建成后须通过“三同时”验收后才能正式投入使用。 五、根据中华人民共和国行政复议法第十二条规定，若你单位对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向平阳县人民政府或温州市环境保护局提起行政复议。

# 表6环境保护措施执行情况

| 阶段 | 项目 |  | 环境影响报告书及审批文件中要求的 环境保护措施 | 环保措施落实情况 | 措施执行效果及未采取措施的原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 污染防治措施 |  | 环境影响报告书要求： （1）废气 定期清扫施工场地洒落的土建材料，并辅以必要的洒水抑尘措施，保证每天洒2~3次，以减少施工场地的二次扬尘。加强施工管理，合理安排建筑材料的堆放场地，对易起尘的建筑材料加盖蓬布措施。施工场地选址应远离旅客下船区域布置，对易起尘的建筑材料加盖蓬布等措施。 （2）废水 施工人员居住在当地村民家中，其生活污水直接纳入新码头村现有污水管网系统，不直接排海。施工期间船舶含油污水应收集后由专门的油污接收处理公司接收船接收处理或在大陆码头接受上岸处理，禁止船舶含油污水排入海域。施工场地周边设置排水沟，泥浆水沉淀池、建材堆场周围做好围栏防护，防止大暴雨时的水土流失。施工期间应设置隔油池和沉淀池，污水经处理后，回用于施工生产。 （3）噪声 合理布局施工总平面，禁止夜间施工。 （4）固体废弃物 施工人员产生的生活垃圾收集后交由环卫部门处理；生产垃圾尽可能回收利用，剩余部分与生活垃圾一起，送由当地环卫部门处理。 | 按要求已落实 | 施工过程按要求执行的措施均达到了预期保护效果，未引起扰民投诉现象。 |
|  |  |  | 环境影响报告审批意见： 施工人员生活污水利用现有附近生活污水处理设施处理，施工现场设置隔油池和沉淀池，施工泥浆废水经隔油沉淀处理后回用上清液，沉渣外运处理；定期对施工现场进行清扫、洒水作业，运输车辆、建筑材料做好覆盖工作，减少扬尘的产生；产生的建筑垃圾尽量做到回收再利用，剩余的建筑垃圾须妥善处置，生活垃圾交由环卫部门统一清运处理；尽量使用低噪声的设备，合理安排施工时间，尽量避免夜间施工，因工艺要求确需夜间施工的，须经我局批准后方可进行夜间施工。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准。 | 按要求已落实 | 施工过程按要求执行的措施均达到了预期保护效果，未引起扰民投诉现象。 |
| 运营运期 | 污染影响 | 废水污染 | 环境影响报告书要求： 船舶生活污水和含油污水在大陆收集上岸处理，达标后排放，禁止在南麂海域排放或接收上岸。项目陆域生活污水经场地内化粪池+SBR处理后，达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)标准后，回用于绿化、场地清扫等。待南麂镇一体化污水处理池建成后，可将本项目产生的污水纳入其中。 审批意见： 项目营运期间陆域生活污水经场地内处理，达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准后，回用于山林灌溉；待南麂镇一体化污水处理池建成后，产生的污水纳入其中；船舶生活污水和含油污水在大陆收集上岸处理，禁止在南麂海域排放。 | 项目陆域生活废水处理有产生变化 | 项目船舶生活污水和含油污水在大陆侧委托平阳县海环船舶污油回收有限公司外运处理处置。陆地配套工程食堂含油废水经隔油后与其它生活污水经化粪池处理达纳管标准后排入平阳县南麂镇农村生活污水治理工程新码头村终端处理达到《城市污水再生利用农田灌溉用水水质》(GB20922-2007，纤维作物)后回用。 |
|  |  | 大气污染 | 环境影响报告书要求： 船舶靠泊码头时，应及时关闭动力设备，减少废气排放。陆地配套工程食堂油烟废气经油烟净化器处理达标后引至屋顶高空排放。 审批意见： 客运船舶靠泊码头时，应及时关闭动力设备，减少废气排放。陆地配套工程食堂油烟废气排放标准执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关标准。 | 按要求已落实 | 按要求予以落实，排放符合标准， 环境影响可接受 |
|  |  | 噪声 | 环境影响报告书要求： 运船舶靠泊码头时，应及时关闭动力设备，减少噪声排放。控制装载车辆的车流量以及行驶车速，尽量不鸣笛； 审批意见： 运船舶靠泊码头时，应及时关闭动力设备，减少噪声排放；控制装载车辆的车流量以及行驶车速，尽量不鸣笛，做好备用发电机减振隔声措施 | 按要求已落实 | 按要求予以落实， 环境影响可接受 |
|  |  | 固体废物 | 环境影响报告书要求： 在陆域生产用房设置固定垃圾桶，生活垃圾收集后联系当地环卫部门，由环卫部门统一处理；船舶生活垃圾应在大陆有条件的码头收集上岸后由环卫部门统一处理；空柴油桶返回原厂进行重新盛装后，再次利用。 审批意见： 项目营运期间产生的陆域及船舶生活垃圾，经收集后交由环卫部门清运处理；设置规范的柴油桶（空柴油桶）存放场所，空柴油桶交由厂家回收处理。 | 生活垃圾按要求已落实。 | 按要求予以落实，不会对周边环境产生二次污染 |

# 表7环境影响调查

| 施工期 | 生态影响 | 建设过程中涉及到一定量的填、挖方及临时堆土等工程活动，会对本项目涉及范围内的水士保护产生不利影响，施工期必须落实项污染防治措施和水土保持措施。同时项目在选址地块内全面种植黄栀子，极大的减轻了项目建设对生态环境造成的不利影响。 |
| --- | --- | --- |
|  | 污染影响 | 1、定期清扫施工场地洒落的土建材料，并辅以必要的洒水抑尘措施，保证每天洒2~3次，以减少施工场地的二次扬尘。加强施工管理，合理安排建筑材料的堆放场地，对易起尘的建筑材料加盖蓬布措施。施工场地选址应远离旅客下船区域布置，对易起尘的建筑材料加盖蓬布等措施。对附近居民和行人的影响不大。 2、施工人员居住在当地村民家中，其生活污水直接纳入新码头村现有污水管网系统，不直接排海。施工期废水经处理后对环境影响不大。 3、合理布局施工总平面，禁止夜间施工。严格按要求控制好噪声后，不会对周围环境造成大的影响。 4、施工人员产生的生活垃圾收集后交由环卫部门处理；生产垃圾尽可能回收利用，剩余部分与生活垃圾一起，送由当地环卫部门处理。 |
|  | 社会影响 | 项目场地周边及施工车辆途径路线较环境敏感点较远，且施工期间按要求落实了相关环保治理措施，不良环境影响得到有效控制，因此，施工过程得到了周边居民的谅解，未有投诉情况发生。 |
| 运营期 | 生态影响 | 项目在施工运行中严格按照规划红线范围进行，不非法占用土地，不造成附近土地破坏，项目现在为草地及山地，主要植被为黄栀子及少量林木。 |
|  | 环境影响 | 1、船员工作人员船上生活污水、船舶机舱含油污水均委托平阳县海环船舶污油回收有限公司外运处理处置。陆地配套工程食堂含油废水经隔油后与其它生活污水经化粪池处理达纳管标准后排入平阳县南麂镇农村生活污水治理工程新码头村终端处理达标后回用，不在南麂海域排放。 2、本次对陆地配套工程产生的生活污水、食堂油烟安排监测，监测结果均符合相关排放标准要求。 3、船舶靠泊码头时，及时关闭动力设备，减少噪声排放。 4、项目产生一定量的生活垃圾，定点堆放，可回收部分尽可能进行回收，不能再利用垃圾及时清运。 |
|  | 社会影响 | 无影响。 |

# 表8环境质量及污染源监测

项目; 监测时间 监测频次; 监测点位; 监测项目; 监测结果分析. 声环境; /; /; /; /. 水环境; 监测时间：2019年12月13-14日；监测频次：一天四次; 污水排放口，具体见报告XH(HJ)-1912381; pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、 TP、动植物油类、TN; pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷和动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准。监测数据见表 8-1。. 大气; 监测时间：2019年12月13-14日；监测频次：一天四次; 废气排放口，具体见报告XH(HJ)-1912382; 食堂油烟; 食堂油烟废气排放浓度能符合饮食业油烟排放标准(试行) GB 18483—2001相关标准要求。监测数据见表 8-2。. 电磁 振动; /; /; /; /. 其他; /; /; /; /. 表 8-1 废水监测结果 单位：mg/L (除注明外) 项目 抽样位置及时间; pH值 （无量纲）; 氨氮; 总磷; 水样外观. 配套工程 污水排放口 12月13日; 10:11; 8.26; 31.1; 3.48; 微黄色微浑浊. 11:17; 8.17; 28.2; 4.30; 微黄色微浑浊. 13:42; 8.22; 29.8; 3.91; 微黄色微浑浊. 14:54; 8.27; 30.5; 3.32; 微黄色微浑浊. 平均值; ——; 29.9; 3.75; ——. 配套工程 污水排放口 12月14日; 09:12; 8.19; 31.5; 3.25; 微黄色微浑浊. 10:34; 8.31; 28.8; 3.97; 微黄色微浑浊. 13:26; 8.22; 27.9; 4.27; 微黄色微浑浊. 14:33; 8.16; 30.0; 4.58; 微黄色微浑浊. 平均值; ——; 29.6; 4.01; ——. 排放限值; 6~9; 45; 8; ——. 评 价; 达标; 达标; 达标; ——. 项目 抽样位置及时间; 悬浮物; 化学需 氧量; 五日生化 需氧量; 动植物 油类; 总氮. 配套工程 污水排放口 12月13日; 10:11; 121; 191; 44.3; ＜0.06; 46.8. 11:17; 126; 180; 40.1; ＜0.06; 46.4. 13:42; 125; 176; 39.8; ＜0.06; 44.2. 14:54; 125; 189; 43.8; ＜0.06; 41.7. 平均值; 124.2; 184; 42; ＜0.06; 44.8. 配套工程 污水排放口 12月14日; 09:12; 126; 166; 37.9; ＜0.06; 46.6. 10:34; 119; 183; 40.5; ＜0.06; 44.6. 13:26; 121; 178; 39.6; ＜0.06; 43.5. 14:33; 122; 176; 38.4; ＜0.06; 46.2. 平均值; 122; 176; 39.1; ＜0.06; 45.2. 排放限值; 400; 500; 300; 100; ——. 评 价; 达标; 达标; 达标; 达标; ——. 表 8-2 废气检测结果 抽样位置; 检测项目; 检测结果; 排放限值; 评价. 12月13日; 12月14日. 厨房油烟净化后排气筒; 标态干烟气流量，m3/h; 9.6×102; 9.2×102; ——; ——. 基准风量油烟排放浓度，mg/m3; 0.2; 0.2; 2.0; 达标. 油烟排放量，kg/h; 0.00014; 0.00011; ——; ——.

# 表9调查结论与建议

调查结论与建议 1、工程概况 温温州海事局在平阳县南麂镇新码头村前沿国姓岙海域新建80米长温州南麂海事监管综合码头一座，位于现状南麂客运码头西侧15m处，包括海事监管码头和共建单位的滚装码头两部分（码头引桥与环岛公路衔接处占用约19m的自然岸线，该段岸线现状为南麂岛环岛公路外缘线）。码头西侧为长73米、宽12米的海事监管码头平台，东侧为宽7米、长30米的滚装平台，后方固定引桥长90.48米、宽8米，引桥后设长8米、宽6米的操作平台。项目总用海面积为7485m2，其中码头平台、滚装平台、引桥、操作平台用海面积为2061m2，停泊水域、回旋水域用海面积为5424m2。 项目配套后方陆域包括新建生产用房和车辆临时停放和调头场地两部分，总占地面积为1832m2。其中供船员值班及物资存放的生产用房总占地面积1332m2，总建筑面积为800m2，位于现状新码头村综合办公楼所在地块；另外在生产用房西侧30m处新建车辆临时停放和调头场地，占地面积为500m2。 环评评价内容一览表 序号; 项目名称; 单位; 数量; 备注. 一; 监管码头. 1; 泊位数; 个; 1. 2; m; 80. 3; 设计 船型; 60m级海巡船; m; 64.0m（长）*10.2m（宽）*3.0m（满载吃水）. 45m级海巡船; 46.1m（长）*6.8m（宽）*1.7m（满载吃水. 30m级海巡船; 33.2m（长）*6.0m（宽）*1.6m（满载吃水. 20m级海巡船; 22.5m（长）*4.6m（宽）*1.18m（满载吃水. 客货滚装船; 54.0m（长）*9.2m（宽）*2.4m（满载吃水. 4; 设计 水位; 设计高水位; m; 2.80; 85国家基面. 设计低水位; -2.41. 极端高水位; 4.56. 极端低水位; -3.45. 5; 设计 高程; 码头面; m; 4.80. 前沿设计泥面高程; -6.80. 6; 码头平台; m*m; 73*12; 高桩梁板式. 7; 滚装平台; m*m; 7*30; 高桩墩式. 8; 引桥; m*m; 90.48*（8~16）; 高桩梁板式. 9; 操作平台; m*m; 8*6; 高桩墩式. 二; 陆域生产用房. 1; 建筑占地面积; m2; 310. 2; 总建筑面积; m2; 800. 3; 总占地面积; m2; 1332. 4; 容积率; -; 0.60. 5; 绿化率; %; 30. 三; 车辆临时停放和掉头场地. 1; 总占地面积; m2; 500. 四; 码头前沿停泊水域疏浚. 1; 疏浚面积; m2; 6073. 2; 疏浚土方量; m3; 5500. 五; 总投资估算; 万元; 3400. 2、环保措施落实情况调查 工程实际建设情况与原环评文件描述的情况有所变动，本工程环境影响报告书及环评批复提出了较为全面的环保措施要求，项目工程按要求落实了各项环保措施，未对周围环境造成明显的不良影响。 - 环境影响调查结论 （1）施工期环境影响调查 按照环评报告书所提出的各项污染治理措施进行了落实，建设单位通过加强管理、文明施工的手段来减少建设期间施工对周围环境的影响，保护好建设项目周围的大气、水及声环境，在施工过程中认真按照环评报告及批复要求落实各项措施，禁止夜间施工，减少该项目施工过程中产生的扬尘、噪声、工地污水对周围环境的影响，把建设期间对周围环境的影响减少到较低的限度，做到了发展与环境保护相协调发展。 （2）运营期环境影响调查 a、水环境影响调查 船员工作人员船上生活污水、船舶机舱含油污水均委托平阳县海环船舶污油回收有限公司在大陆侧接收外运处理处置。陆地配套工程食堂含油废水经隔油后与其它生活污水经化粪池处理达纳管标准后排入平阳县南麂镇农村生活污水治理工程新码头村终端处理达到《城市污水再生利用农田灌溉用水水质》(GB20922-2007，纤维作物)后回用，对周围环境影响不大。 b、大气环境影响调查 运船舶靠泊码头时，应及时关闭动力设备，减少废气排放，食堂厨房油烟废气经油烟净化器处理达标后引至屋顶高空排放，对外环境直接影响不大。 c、声环境影响调查 运船舶靠泊码头时，应及时关闭动力设备，减少噪声排放，对外环境直接影响不大。 d、固体废弃物影响调查 项目产生一定量的生活垃圾，定点堆放，可回收部分尽可能进行回收，不能再利用的员工生活垃圾、空柴油桶。陆地配套工程产生的职工生活垃圾经收集后委托环卫部门处理处置；船舶工作人员船上产生的生活垃圾委托平阳县海环船舶污油回收有限公司外运处理处置；空柴油桶交由厂家回收处理，及时清运，对环境影响不大。 4、环境管理落实情况调查 温州南麂海事监管码头工程从立项、环境影响评价、环境影响评价审批、工程设计、施工和试运行期间各项环保审批手续及有关档案基本资料齐全。 环评及初步设计中要求建设的环保设施和运行情况以及要求采取的环保措施基本落实到位。根据“关于印发《浙江省建设项目环境监理试点工作实施方案》的通知 环办〔2012〕5号”，二、开展环境监理的建设项目类型中“在现有省级审批的建设项目施行环境监理的基础上，市、县级环保部门负责审批的上述项目，在环评审批文件中明确环境监理的要求”，由于本项目环评审批文件中未明确环境监理的要求，所以本项目建设过程可以不实施环境监理制度。 建设单位已将环保工作纳入日常管理工作中，定期检查环保工作，接受环保部门的监督指导。 5、调查结论及建议 综上所述，温州南麂海事监管码头工程在设计、施工和运营初期均采取了有效的生态保护和污染防治措施，区内景观绿化效果良好，执行了“三同时”制度，符合环境影响报告书及其批复文件中的要求，工程建设和运行对环境的实际影响较小。本项目已具备环保验收条件，建议通过其竣工环境保护验收。 注 释 一、调查报告附图及附件 附件 附件1：《关于温州南麂海事监管码头工程环境影响报告书的审查意见》平环建[2018]4号； 附件2：《交通运输部关于浙江海事局温州南麂海事监管码头工程初步设计的批复》交通运输部海事局，海计装【2016】547号； 附件3：无环保投诉证明； 附件4：船舶含油污水、生活污水、生活垃圾等委托处理协议； 附件5：项目位置卫星图； 附件4：温州新鸿检测技术有限公司检测报告。

附件1                                                     3-1

附件1                                                    3-2

附件1                                                    3-3

附件2                                                    4-1

附件2                                                    4-2

附件2                                                    4-3

附件2                                                    4-4

附件3                                                1-1

附件4                                                    6-1

附件4                                              6-2

附件4                                              6-3

附件4                                              6-4

附件4                                              6-5

附件4                                              6-6

项目所在地

附件6                                                       7-1

附件6                                                        7-2

附件6                                                       7-3

附件5                                                    1-1

附件6                                                       7-4

附件6                                                       7-5

附件6                                                       7-6

附件3                                                     1-1

附件4                                                     1-1

附件6                                                       7-7