温州博纳特种气体有限公司工业气体

新建项目阶段性竣工环境保护自行验收意见

2019年5月30日，温州博纳特种气体有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、项目环境影响评价报告书和审批部门审批文件等要求对本项目阶段性竣工环境保护设施进行自主验收，提出自主验收意见如下：

一、工程建设基本情况：

温州博纳特种气体有限公司项目选址于平阳县新兴产业园D-05-5地块，用地面积14.01 亩。拟建气体充装站、储存经营库区、综合大楼和储罐区；设置液氧、液氮、液氩、液态二氧化碳工业气体等充装装置以及高纯气体、食品级 CO2、医用氧、生产提纯充装装置，惰性气体IG-541混合气体及七氟丙烷消防灭火剂、高纯氢、高纯氦等混合气体充装装置及液氨充装装置；同时配备液氧、液氮、液氩、液态二氧化碳、液氨贮槽及氨水回收贮槽，建有特种气体、标准气体储存库及乙炔、丙烷、高纯氢经营用甲类仓库。项目建设性质为新建，2016年3月开工建设，2018年12月竣工，同时投入试生产，企业于2015年10月委托温州市环境保护设计科学研究院编制并形成《温州博纳特种气体有限公司工业气体新建项目环境影响报告书（报批稿）》，于2015年11月10日通过平阳县环境保护局审批(平环建[2015]166号)。项目实际总投资5000万元，其中环保投资60万元，占总投资额的1.2%。目前该项目主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环境保护阶段性竣工验收监测的条件。

- 工程变更情况

经现场调查确认，企业实际建设情况中医用氧暂未建设，做阶段性验收，其余建设情况与环评内容基本一致。

- 环境保护设施落实情况

（一）废水

本项目产生的废水主要为员工生活污水和食堂废水。项目食堂废水经隔油处理后，汇同生活污水一并经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，纳管后经市政污水管网纳入平阳县东海污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准排放。

- 废气

项目废气污染物为食堂油烟废气和液氨装卸产生的氨气。食堂油烟废气经静电式油烟净化器净化后引20米高空排放；液氨装卸产生的氨气经吸收罐塔吸收后，尾气呈无组织逸散；项目惰性气体IG-541混合气体及七氟丙烷消防灭火剂、高纯氢、高纯氦等危化品采用地埋储罐储存，装卸、储存时散逸少量气体。

- 噪声

该项目噪声源主要来自压缩机、泵运行产生的噪声，采用低噪声设备，采取隔声减震措施。

- 固体废弃物

项目主要固体废物为生活垃圾。生活垃圾经收集后由环卫部门清运处理。

四、环境保护设施调试效果

1、污染物排放达标性

（1）污水

验收监测期间，温州博纳特种气体有限公司生活污水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类和悬浮物排放浓度及其日均值均小于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮和总磷排放浓度及其日均值均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/ 887-2013)中浓度限值。

（2）废气

验收监测期间，温州博纳特种气体有限公司食堂油烟废气净化后排气筒的监测结果中，饮食业油烟排放浓度均小于《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型规模标准。

温州博纳特种气体有限公司无组织废气在现场监测时，根据实际情况在厂界东侧、南侧、西侧和北侧各设置1个废气测点。验收监测期间，项目厂界无组织废气氨排放浓度均小于《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中的二级标准 。

（3）噪声

验收监测期间，根据实际情况于温州博纳特种气体有限公司厂界东侧（4号点）、南侧（3号点）、西侧（2号点）、北侧（1号点）设置4个噪声测点，4个测点均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。两天昼间监测时，4个测点监测结果均达标。现场检测时，1号、3号测点主要声源为充装噪声，其余测点均无明显声源。

2、总量控制

根据监测报告核算，企业废水主要污染物的年排放量为化学需氧量0.011t/a、氨氮0.0011t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

五、工程建设对环境的影响

根据监测结果，项目排放污染物符合国家和浙江省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标，造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。

六、验收结论

经资料查阅和现场检查，温州博纳特种气体有限公司工业气体新建项目（阶段性）环保手续齐备，技术资料基本齐全，环境保护设施已按批准的环评文件及批复要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力适应主体工程的需要。经审议，验收组同意通过该项目阶段性环境保护设施竣工自主验收。

七、后续要求

1、依照有关验收技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容及附件；及时公示企业环境信息和竣工验收材料。

2、完善相关工序、作业点、储罐等废气的收集系统，提高废气收集率和处理率，减少无组织废气排放，加强无组织废气污染物和恶臭的监控。重视污染处理设施的维护，确保污染物长期稳定达标排放，完善操作规程。

3、做好厂区的环境管理，继续完善各类环保管理制度，各类环保设备要有专人负责管理，将环保责任落实到人。

4、强化风险防范措施，定期开展突发环境事件应急预案培训、演练，开展风险排查，降低环境风险，杜绝污染事故的发生。

七、验收人员信息

验收人员信息详见签到单。

验收组成员签字：

温州博纳特种气体有限公司项目验收组

2019年5月30日

jiu

温州博纳特种气体有限公司工业气体

新建项目阶段性竣工环境保护验收监测报告

新鸿HJ综字第19168号

建设单位：温州博纳特种气体有限公司

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2018年5月

声   明

1、本报告正文共 贰拾玖 页，附件附表共 壹拾玖 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。部分复印或涂改均无效。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告部分复制，或完整复制未加盖本公司监测报告专用章或发生涂改均无效。

4、本报告未经同意不得用于广告宣传。

5、留存监测报告保存期六年。

建设单位：温州博纳特种气体有限公司

法人代表：陈成忠

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：郑江杰

报告编制人：钱安勉

| 温州博纳特种气体有限公司(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) （统一社会信用代码:91330302098509998P） |
| --- | --- |
| 电话：13588000000 | 电话：18257781239 |
| 传真： \ | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：325000 | 邮编：325011 |
| 地址：平阳县新兴产业园D-05-5地块 | 地址：温州经济开发区玉苍西路 80号(8号厂房第二层、第四层） |

目   录

一、验收项目概况	1

二、验收监测依据	3

三、工程建设情况	4

3.1 地理位置及平面布置	4

3.2 建设内容	4

3.3 主要原辅材料及燃料	6

3.4 水源及水平衡	7

3.5 生产工艺	7

3.6 项目变动情况	9

四、环境保护设施情况	12

4.1 污染物治理/处理设施	12

4.2 其他环保设施	13

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	13

五、建设项目环评报告的主要结论及审批	15

5.1 环评报告的主要结论与建议	15

5.2 审批部门审批决定	16

六、验收执行标准	19

6.1 验收评价标准	19

6.2 总量控制指标	19

七、验收监测内容	20

7.1 环境保护设施调试效果	20

八、质量保证及质量控制	21

8.1 监测分析方法	21

8.2 监测仪器设备	21

8.3 人员资质	22

8.3 废水监测分析过程中的质量保证和质量控制	22

8.4 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	22

8.5 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	23

九、验收监测结果与分析评价	24

9.1 生产工况	24

9.2 环境保护设施调试效果	24

十、验收监测结论及建议	28

10.1 验收监测结论	28

10.2 建议	29

附件：

1、《关于温州博纳特种气体有限公司工业气体新建项目环境影响报告书的审查意见》(平阳县环境保护局，平环建[2015]166号，2015年11月10日)；

2、企业主要生产设备及主要原辅材料消耗表、2019年1月至3月用水量、排水证；

3、温州博纳特种气体有限公司《验收监测项目基本情况调查表》；

4、温州博纳特种气体有限公司《验收监测期间有关情况记录表》；

5、检测报告。

附表：建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

- 一、验收项目概况

温州博纳特种气体有限公司，专业为浙南地区电子、光伏、科研、照明、金属冶炼、汽配、化学等行业提供各种特种气体品种与服务， 以实现多家区内大型企业的配套服务，尤其专注于半导体、太阳能、LED 等产业的气体供应和危化品配送管理业务。

温州博纳特种气体有限公司工业气体新建项目选址于平阳县新兴产业园D-05-5地块，用地面积14.01 亩。地块内拟建气体充装站、储存经营库区、综合大楼和储罐区。设置液氧、液氮、液氩、液态二氧化碳工业气体等充装装置以及高纯气体、食品级 CO2、医用氧、生产提纯充装装置，惰性气体IG-541混合气体及七氟丙烷消防灭火剂、高纯氢、高纯氦等混合气体充装装置及液氨充装装置。同时配备液氧、液氮、液氩、液态二氧化碳、液氨贮槽及氨水回收贮槽。建有特种气体、标准气体储存库及乙炔、丙烷、高纯氢经营用甲类仓库。

企业委托温州市环境保护局设计科学研究院编制完成《温州博纳特种气体有限公司特种气体分装建设项目环境影响报告书（送审稿）》，并于2015年07月02日在温州召开本项目技术评估会，根据评审意见进行了调查和文本修改，形成《温州博纳特种气体有限公司工业气体新建项目环境影响报告书（报批稿）》，并于2015年11月10日通过平阳县环境保护局审批(平环建[2015]166号)。2016年3月开工建设，2018年12月竣工，同时投入试生产。项目实际总投资5000万元，其中环保投资60万元，占总投资额的1.2%。目前项目已建部分的主体工程调试工况稳定，环保设施运行正常，基本符合阶段性竣工验收监测条件。

温州博纳特种气体有限公司重视该项目竣工验收工作，于2018年12月特成立验收工作小组，同时委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的环保验收监测工作，根据中华人民共和国国务院第682号令、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司于2018年12月7日对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，并在此基础上编制该项目阶段性竣工环境保护验收监测方案，并于2019年4月13日、14日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下组织现场调查和监测，于4月14日至20日组织对样品进行实验室分析，在此基础上编写了本验收监测报告。

- 二、验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日)；

2.2 《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日)；

2.3《关于发布建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类的公告》(生态环境部2018年第9号公告，2018年5月15日)；

2.4《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第364号令，2018年1月22日修订版)；

2.5《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

2.6《关于印发温州市建设项目竣工环境保护验收指南的通知》(温环发[2018]24号，2018年4月10日)；

2.7《关于温州博纳特种气体有限公司工业气体新建项目环境影响报告书的审查意见》(平阳县环境保护局，平环建[2015]166号，2015年11月10日)；

2.8《温州博纳特种气体有限公司工业气体新建项目环境影响报告书》(温州市环境保护局设计科学研究院，2015年10月)；

2.9《温州博纳特种气体有限公司工业气体新建项目环境影响报告书（报批稿-删减说明）》(温州市环境保护局设计科学研究院，2015年10月)；

2.10温州博纳特种气体有限公司《检测委托单》(2018年12月7日)；

2.11温州博纳特种气体有限公司工业气体新建项目阶段性竣工环保验收监测方案。

- 三、工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

本项目位于平阳县新兴产业园D-05-5地块（经纬度：N27°40′24.84″，E120°40′28.83″）。企业厂区东侧为绿化，南侧为河道，西侧为浙江联超油墨，北侧为道路。最近的现状敏感点为西侧1250m处的海涂农场居住区。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

项目所在地

N27°40′24.84″E120°40′28.83″

N

图3-1 项目地理位置图

温州伟业宠物有限公司

工业用地

工业用地

温州精东皮革有限公司

办公楼

生产车间

温州博纳特种气体有限公司

锅炉废气处理

D

E

F

G

门卫

○为无组织废气监测点

▲为厂界噪声监测点

◎A

◎C

◎B

○F

○E

○C

○D

图3-2  项目平面布置及污染源监测点分布图

- 3.2 建设内容

本项目实际总投资5000万元，员工定员40人，厂内设有食堂，不设住宿，实行单班8小时工作制（夜间不生产）。设计压缩氧、医用氧、压缩氮、压缩氩、液态二氧化氮气瓶充装100万瓶/年、液氧、液氮、液氩液体充装3.8万m3/年、液氨充装3500吨/年、氨水回收500吨/年、混合、高纯气充装10万瓶/年及乙炔、丙烷、高纯氢、高纯氦储存经营10万瓶/年，现实际已达到压缩氧、压缩氮、压缩氩、液态二氧化氮气瓶充装100万瓶/年、液氧、液氮、液氩液体充装3.8万m3/年、液氨充装3500吨/年、氨水回收500吨/年、混合、高纯气充装10万瓶/年及乙炔、丙烷、高纯氢、高纯氦储存经营10万瓶/年的生产能力，详见表3-1；项目主体生产设备见表3-2。

表3-1 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 设计生产能力 | 实际生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩氧、医用氧、压缩氮、压缩氩、液态二氧化氮气瓶充装 | 100万瓶/年 | 100万瓶/年 | （其中医用氧未建设） |
| 2 | 液氧、液氮、液氩液体充装 | 3.8万m3/年 | 3.8万m3/年 |  |
| 3 | 液氨充装 | 3500吨/年 | 3500吨/年 |  |
| 4 | 氨水回收 | 500吨/年 | 500吨/年 |  |
| 5 | 混合、高纯气充装 | 10万瓶/年 | 10万瓶/年 |  |
| 6 | 乙炔、丙烷、高纯氢、高纯氦储存经营 | 10万瓶/年 | 10万瓶/年 |  |

表3-2 项目主体生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 环评数量（台/套） | 实际数量（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氨储罐 | 2 | 2 | Φ3000×7000 |
| 2 | 液氩储槽 | 2 | 2 | Φ2600×3500 |
| 3 | 液 CO2 储槽 | 2 | 2 | Φ2600×3500 |
| 4 | 液氮储槽 | 2 | 2 | Φ2600×3500 |
| 5 | 液氧储槽 | 2 | 2 | Φ2600×3500 |
| 6 | 液氧泵 | 2 | 2 | BPO-100-430/16.5 |
| 7 | 液氩泵 | 2 | 2 | BPO-100-430/16.5 |
| 8 | 液 CO2 泵 | 2 | 2 | BPO-100-430/16.5 |
| 9 | 液氮泵 | 2 | 2 | BPO-100-430/16.5 |
| 10 | 液氨泵 | 2 | 1 | BPCO2-600-1200/10 |
| 11 | 液氧气化器 | 2 | 1 | VA450/16.5 |
| 12 | 液氩气化器 | 2 | 1 | VA450/16.5 |
| 13 | 液氮气化器 | 2 | 2 | VA450/16.5 |
| 14 | 压力控制操作系统 | 15 | 15 | 压力表、截止阀、安全报警 |
| 15 | 氩气充灌排 | 6 | 6 | 每组 32 个充头附 QF-2 阀门 32 个 |
| 16 | 氧气充灌排 | 12 | 4 | 每组 32 个充头附 QF-2 阀门 32 个 |
| 17 | CO2 充灌排 | 8 | 8 | 每组 8 个充头附 QF-2 阀门 8 个 |
| 18 | 氮气充灌排 | 6 | 6 | 每组 32 个充头附 QF-2 阀门 32 个 |
| 19 | 混合气充灌排 | 6 | 6 | 每组 32 个充头附 QF-2 阀门 32 个 |
| 20 | 液态低温瓶充装装置 | 6 | 3 | 每组各二个充装共六组 |
| 21 | 氨气充罐排 | 1 | 1 | 每组 4 个充头附不锈钢阀门 4 个 |
| 22 | 氨压缩机 | 2 | 1 | / |
| 23 | 液氨控制操作系统 | 1 | 1 | / |
| 24 | 七氟丙烷充装装置 | 2 | 2 | 4 瓶组 |
| 25 | 惰性气体充装汇流装置 | 2 | 3 | 每组 32 个充头附 QF-2 阀门 32 个 |
| 26 | 抽真空装置 | 4 | 2 | / |
| 27 | 钢瓶电子秤 | 16 | 21 | 1t |
| 28 | 吊装行车装置 | 1 | 1 | 2t |
| 29 | 叉车 | 2 | 2 | 2t |
| 30 | 手推液压叉车 | 6 | 2 | 1.5t |
| 31 | 低温绝热气瓶 | 200 | 120 | 175-450L |
| 32 | 高压气瓶 | 6000 | 1200 | 4L-60L |

- 3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料消耗情况见表3-3。

表3-3 主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 主要原辅材料 | 环评年周转量（t/a） | 规格 | 实际年周转量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氨 | 2880 | 99.999% | 2880 |
| 2 | 液氩 | 1400 | 99.999% | 1400 |
| 3 | 液 CO2 | 153.75 | 99.999% | 155 |
| 4 | 液氮 | 1850 | 99.999% | 1840 |
| 5 | 液氧 | 2000 | 99.9% | 2000 |
| 6 | 氢气 | 10 万瓶 | 99.99% | 10 万瓶 |
| 7 | 乙炔 |  | / |  |
| 8 | 丙烷 |  | / |  |

- 3.4 水源及水平衡

本项目产生污水主要为员工生活污水和食堂废水。项目食堂废水经隔油处理后汇同生活污水一并经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准纳管后经市政污水管网纳入平阳县东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准排放。根据企业提供的数据，企业2019年1月至3月生活用水量为84t，按照0.8排放系数计，按一年12个月计，则该厂区一年排放废水268.8t。项目目前拥有员工40人，厂区设有食堂，不设住宿宿，企业实际运行的水量平衡见图3-3。

自来水

84t/3个月

损耗16.8t/3个月

生活用水

84t/3个月

生活污水

67.2t/3个月

纳管268.8t/a

N

图3-3 项目水平衡图

- 3.5 生产工艺

本项目主要进行工业气体充装，实际压缩氧、压缩氮、压缩氩、液态二氧化氮气瓶充装100万瓶/年、液氧、液氮、液氩液体充装3.8万m3/年、液氨充装3500吨/年、氨水回收500吨/年、混合、高纯气充装10万瓶/年及乙炔、丙烷、高纯氢、高纯氦储存经营10万瓶/年。

3.5.1  压缩气体（氩气、氮气、氧气）充装工艺流程

采用外购低温液态（液氮、液氩、液氧），在有客户需要的时候再通过各自的液体泵升压（气化），汇流排充装至气瓶中的过程。主要工艺流程如下：

（1）购置的低温液体通过低温槽车运输至厂区内，再通过槽车自带增压装置将低温液体注入相应的低温液体贮槽内。

（2）通过各低温液体贮槽各自的液体泵升压，将低温液体打入空浴气化器气化，将低温液体转化为气态。

（3）气化后的气体再通过管道输送至气体充装间的各气体汇流排，充瓶至规定压力后，通过危险化学品运输车运输至客户。

（4）各液体泵压缩时气化的少量气体，通过回气管返回至低温液体贮罐或放空。

图3-4  压缩气体（氩气、氮气、氧气）充装工艺流程图

3.5.2  液化气体（氩气、氮气、氧气、二氧化碳）充装工艺流程

采用外购低温液态（液氮、液氩、液氧、液态二氧化碳），在有客户需要的时候，根据压差将低温液体贮槽内的低温液体充装至杜瓦瓶中的过程。主要工艺流程如下：

（1）购置的低温液体通过低温槽车运输至厂区内，再通过槽车自带增压装置将低温液体注入相应的低温液体贮槽内。

（2）依靠压差，将低温液体贮槽内的低温液体充装至杜瓦瓶中，通过危险化学品运输车运输至客户；或充装至快易冷小型低温储罐车，直接拉至客户处。

图3-5  液化气体（氩气、氮气、氧气、二氧化碳）充装工艺流程图

3.5.3  液氨充装工艺流程及氨水回收工艺流程

（1）该液氨充装站采用氨泵加压法储存、充装。

（2）液氨槽罐运输车经氨压缩机加压大于储罐压力时打开槽罐放氨阀向储罐缓慢放氨，待汽车槽罐液氨全部流入液氨储罐后停氨压缩机，关闭槽罐放氨阀与液氨罐的进口阀。

（3）充装液氨时，将非出液液氨储罐内的氨气通过氨压缩机压缩后进入出液罐，增大出液罐的压力，将液体压入液氨钢瓶实现充装，经磅计量后，关闭充装阀和液氨罐的出口阀，并打开回收阀，把管道中间的液氨释放到回收氨水罐中。

（4）氨水为氨溶于水所得，氨水生产所需的液氨原料主要来源于：①液氨储罐的气氨；②在液氨钢瓶检验时，从瓶中排出的残留氨；在液氨钢瓶回收后，液氨钢瓶内的余气、水及残液。两种来源的尾气均利用本身的压力差排入氨水 罐内，该罐中事先加入定量的水，液氨残液被水吸收，生产氨水。通过检验， 当氨水罐中的氨水含量达到17%时，再将氨水分装至氨水桶内，送至客户。

图3-6  液氨充装及氨水回收工艺流程图

3.5.4  混合气体充装工艺流程

采用外购低温液态（液氮、液氩、液态二氧化碳），在有客户需要的时候，通过各自的液体泵升压（气化），汇流排充装至气瓶中的过程。主要工艺流程如下：

（1）购置的低温液体通过低温槽车运输至厂区内，再通过槽车自带增压装置将低温液体注入相应的低温液体贮槽内。

（2）通过各低温液体贮槽各自的液体泵升压，将低温液体打入空浴气化器气化，将低温液体转化为气态。

（3）气化后的气体再通过管道输送至气体充装间的各气体汇流排，按照客户实际需要将三种气体按比例充瓶，至规定压力后，通过危险化学品运输车运输至客户。

（4）各液体泵压缩时气化的少量气体，通过回气管返回至低温液体贮罐或放空。

图3-7  混合气体充装工艺流程图

3.5.5  惰性气体 IG-541混合气体充装工艺流程

采用外购低温液态（液氮、液氩、液态二氧化碳），在有客户需要的时候，通过各自的液体泵升压（气化），汇流排充装至气瓶中的过程。主要工艺流程如下：

（1）购置的低温液体通过低温槽车运输至厂区内，再通过槽车自带增压装置将低温液体注入相应的低温液体贮槽内。

（2）通过各低温液体贮槽各自的液体泵升压，将低温液体打入空浴气化器气化，将低温液体转化为气态。

（3）气化后的气体再通过管道输送至气体充装间的各气体汇流排，按先后顺序分别按比例充二氧化碳、氩气、氮气至规定压力，通过危险化学品运输车运输至客户。

（4）各液体泵压缩时气化的少量气体，通过回气管返回至低温液体贮罐或放空。

图3-8  惰性气体 IG-541 混合气体充装工艺流程图

3.5.6  七氟丙烷消防灭火剂

采用外购七氟丙烷钢瓶，再通过氮气升压（气化），汇流排充装至灭火剂瓶中。

图3-9  七氟丙烷消防灭火剂充装工艺流程图

- 3.6 项目变动情况

经现场调查确认，企业实际建设情况中医用氧暂未建设，做阶段性验收，其余建设情况与环评内容基本一致，无变动情况。

- 四、环境保护设施情况

- 4.1 污染物治理/处理设施

4.1.1 废水

本项目产生污水主要为员工生活污水和食堂废水。项目食堂废水经隔油处理后汇同生活污水一并经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准纳管后经市政污水管网纳入平阳县东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准排放。废水来源及处理方式见表4-1。

表4-1 废水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 化学需氧量、氨氮等 | 间歇 | 化粪池 | 纳管 |

4.1.2 废气

项目主要废气为食堂油烟废气和液氨装卸产生的氨气。食堂油烟废气经静电式油烟净化器净化后引20米高空排放；液氨装卸产生的氨气经吸收塔吸收后，尾气呈无组织逸散。废气来源及处理方式见表4-2。

表4-2 废气来源及处理方式一览表

| 废气来源 | 主要污染因子 | 处理设施 | 排气筒高度 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 食堂油烟 | 饮食业油烟 | 静电式油烟净化器 | 20米 | 环境 |
| 液氨装卸 | 氨气 | 吸收塔 | / | 环境 |

4.1.3 噪声

项目噪声主要来源于压缩机、泵等机械设备运作时产生的噪声。

4.1.4 固(液)体废物

项目产生的固废主要为生活垃圾。生活垃圾委托环卫部门统一清运处理。固废产生情况及处置见表4-3。

表4-3 固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 环评预估 产生量 | 实际产生量 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 日常生活 | 一般固废 | 7.5t/a | 7.5t/a | 委托环卫清运 |

- 4.2 其他环保设施

4.2.1 环境风险防范设施

环评未提及环境风险及防范。

4.2.2 在线监测装置

企业目前无在线监测装置。

4.2.3 其他设施

项目环境影响报告书及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资概算5000万元，实际投资5000万元，其中环保设施投资60万元，占总投资额的1.2%。该公司已制定有环保管理制度，有专门的环保管理人员。

温州博纳特种气体有限公司工业气体新建项目执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目环保设施投资情况详见表4-4，批复要求、实际建设情况见表4-5。

表4-4 环保设施投资情况表

| 序号 | 污染种类 | 环保治理措施 | 环保设施投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水 | 化粪池 | 7 |
| 2 | 氨气 | 氨气吸收塔 | 20 |
| 3 | 食堂油烟 | 油烟净化器 | 5 |
| 4 | 噪声 | 消声、减振、隔声 | 10 |
| 5 | 生活垃圾 | 委托处理 | 3 |
| 6 | 其他 | 事故应急 | 15 |
| 合计 |  |  | 60 |

表4-5 环评意见落实情况表

| 类别 | 污染种类 | 环评要求 | 批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 企业员工生活污水经化粪池预处理后纳入市政管网；食堂含有废水经隔油预处理与员工生活污水经化粪池预处理后纳入市政管网 | 项目营运期间生活废水（食堂废水先经隔油池）经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准纳入市政排位管网，经平阳县东海污水处理厂处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放 | 本项目产生污水主要为员工生活污水和食堂废水。项目食堂废水经隔油处理后汇同生活污水一并经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准纳管后经市政污水管网纳入平阳县东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准排放 |
| 废气 | 氨气 | 氨气经二级吸收，通过吸收塔用水吸收，吸收效率约为95%，吸收后形成的氨水外售处理；食堂油烟经厨房间内安装的油烟净化器处理后，废气由专用管道通向屋顶排放 | 项目装卸及钢瓶检验产生的氨气经吸收塔吸收后外售处理，氨气排放标准执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中的二级标准；厨房油烟采用油烟净化器处理后引至屋顶排放，排放标准执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型规模标准 | 食堂油烟废气经静电式油烟净化器净化后引20米高空排放；液氨装卸产生的氨气经吸收塔用水吸收后，呈无组织逸散 |
|  | 食堂油烟 |  |  |  |
| 噪声 | 噪声 | 选用低噪声设备；对噪声源采取隔声、降噪处理；卸料管道采用柔性连接；合理控制库区的作业时间，尤其对装车外运时间进行限值，车辆进出库区限速行驶并禁止鸣叫喇叭；营造乔木、灌木和草皮相间的林带，以利吸声降噪 | 合理布置生产车间，选用低噪声设备，高噪声设备采取隔声、降噪处理，卸料管道采用柔性连接；合理控制库区的作业时间，尤其是对装车外运时间进行限值，车辆进出库区限速行驶并禁止鸣叫喇叭；加强厂区周边的绿化；噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值 | 验收监测期间，根据实际情况于温州博纳特种气体有限公司厂界东侧（4号点）、南侧（3号点）、西侧（2号点）、北侧（1号点）设置4个噪声测点，4个测点均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。两天昼间监测时，4个测点监测结果均达标 |
| 固废 | 固体废物 | 本工程产生的生活垃圾纳入生活垃圾收集、清运处置系统，统一进行处置 | 生活垃圾收集后委托环卫部门统一清运处理 | 项目产生的固废主要为生活垃圾。生活垃圾委托环卫部门统一清运处理 |

- 五、建设项目环评报告的主要结论及审批

- 5.1 环评报告的主要结论与建议

5.1.1 环境影响评价结论

(1)水环境影响

新兴产业园区沿道路自东往西收集后排入东海污水处理厂进行处理。平阳县东海污水处理厂工程（近期 1 万 m3/d）已完成环评审批，目前正在紧张施工中。本项目尚未开工建设，预期能做好与纳管衔接工作。企业生活污水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准纳管后不会对平阳县东海污水处理厂处理负荷产生冲击。

(2)废气影响

装卸及检修产生的废气：根据面源预测结果，项目废气经过处理后，在正常工况下排放，污染物占标率 Pi 均小于10%。因此本项目废气污染物排放不会对周围环境空气质量产生明显的污染影响。

厨房油烟：项目油烟经净化后通过设置外置专用烟道通向屋顶高架排放，油烟废气经过扩散后对周围环境影响不大。

(3)声环境影响

由预测结果可知，项目东、南、北侧厂界均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准限值，西侧略微超标，主要原因为地块噪声本底值因受到周边地块施工影响已超标。

(4)固废影响

生活垃圾由环卫部门清运，经合理处置后不会对周围环境产生影响。

5.1.2 建议

1、重视专门环境管理机构的建设，配足专职环保人员，加强厂内环境保护工作，以确保各项污染物达标排放，使项目的污染物排放量达到总量控制指标的要求，同时应积极引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识。

2、企业应积极引进 ISO9000质量管理体系和 ISO14000环境管理体系，开展清洁生产审核，建立一套完善的环境管理体系，进一步提高企业清洁生产水平。

3、加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

5.1.3 环境影响评价总结论

温州博纳特种气体有限公司工业气体新建项目选址于平阳县新兴产业园D-05-5 地块，用地面积 14.01 亩。经经信部门同意立项（平经信[2015]14 号），用地经平阳县人民政府同意调整（平政发[2015]5 号），属三类工业用地，所处西湾-宋埠工业发展生态环境功能小区（Ⅴ1-40326C02），属重点准入区。选址符合规划要求，项目符合国家和地方产业政策。项目在生产过程中会产生一定的“三废”污染物，经分析论证，在采用科学管理与切实可行的环保治理手段，对周围环境影响基本是可以控制的，因此从环保角度讲，项目建设是可行的。

- 5.2 审批部门审批决定

平阳县环境保护局于2015年11月10日以(平环建[2015]166号)对本项目进行审查受理，具体如下：

温州博纳特种气体有限公司：

由温州市环境保护设计科学研究院编制的(温州博纳特种气体有限公司工业气体新建项目环境影响报告书》已悉，我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查，经研究，审查意见如下：

一、原则同意环评编制单位的结论和意见，建设单位须逐项于以落实。本项目位于平阳县新兴产业园D-05-5地块，用地面积14.01亩，项目拟建气体充装站、储存经营库区、综合大楼和储罐区。设置液氧、液氮、液氩、液态二氧化碳工业气体等充装装置以及高纯气体、食品级CO2、医用氧、生产提纯充装装置，惰性气体IG-541混合气体及七氟丙烷消防灭火剂、高纯氢、高纯氦等混合气体充装装置及液氨充装装置。同时配备液氧、液氮、液氩、液态二氧化碳、液氨贮槽及氨水回收贮槽。建有特种气体、标准气体储存库及乙炔、丙烷、高纯氢经营用甲类仓库。具体经济技术指标详见环评报告。

二、建设单位在工程设计、施工、使用中要落实如下措施:

1、施工期间严格控制扬尘、噪声、废水、固体废物的产生:设置简易厕所，施工生活废水经生化处理达标后排放，产生的泥浆水需静置后回用上清液，作为施工用水;定期对施工道路进行清扫、洒水作业，材料堆放场及运输车辆应做好覆盖措施，减少扬尘的产生;加强对施工机械的维护和保养，使用清洁能源等措施;产生的建筑垃圾尽量做到回收再利用，剩余的建筑垃圾与生活垃圾一起送环卫部门处理，弃土、弃渣运至当地相关部门指定的弃渣弃土消纳场;尽量使用低噪声的设备，施工现场周围设置隔声屏，合理安排施工时间，减少夜间施工。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 相关标准。

2、项目营运期间生活废水(食堂废水先经隔油池)经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准纳入市政排污管网，经平阳县东海污水处理厂处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918 -2002)一级A标准后排放。

3、项目装卸及钢瓶检验产生的氨气经吸收塔吸收后外售处理，氨气排放标准执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中的二级标准;厨房油烟采用油烟净化器处理后引至屋顶排放，排放标准执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中的小型规模标准。

4、合理布置生产车间，选用低噪声设备，高噪声设备采取隔声、降噪处理，卸料管道采用柔性连接;合理控制库区的作业时间，尤其是对装车外运时间进行限制，车辆进出库区限速行驶并禁止鸣叫喇叭;加强厂区周边的绿化;噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348- 2008)中的3类标准限值。

5、生活垃圾收集后委托环卫部门统一清运处理。

三、厂区内须加强管理，严格执行生产的各项规章制度，落实各项环境风险防范措施，建立完善的环境风险事故应急救援方案、事故监测方案等应急预案。

四、项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，建成后须通过“三同时”验收后才能正式投入使用。

六、验收执行标准

- 6.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表6-1：

表6-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活 废水 | pH值 | 6~9 | 无量纲 | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表4三级标准 |
|  | 悬浮物 | 400 | mg/L |  |
|  | 五日生化需氧量 | 300 | mg/L |  |
|  | 化学需氧量 | 500 | mg/L |  |
|  | 动植物油类 | 100 | mg/L |  |
|  | 总磷 | 8 | mg/L | 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/87-2013）浓度限值 |
|  | 氨氮 | 35 | mg/L |  |
| 有组织废气 | 饮食业油烟 | 2.0 | mg/m3 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模标准 |
| 无组织废气 | 氨气 | 1.5 | mg/m3 | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-1996）二级标准 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 65 | dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类昼间标准 |

- 6.2 总量控制指标

项目主要污染物总量控制为COD 0.030t/a，氨氮 0.003t/a。

七、验收监测内容

- 7.1 环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表7-1。

表7-1 验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点 编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活 污水 | A | 生活污水排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、 TP、动植物油类 | 抽样2天，每天 4次 |
|  |  |  | COD、NH3-N、TP | 现场平行样， 抽样1天，1次 |
| 有组织 废气 | B | 厨房油烟净化后 排气筒 | 油烟[高峰期] | 抽样2天，每天 5次/样 |
| 无组织 废气 | C、D E、F | 厂界四周 | NH3 | 抽样2天，每天 3次/样 |
| 噪声 | 1-4 | 厂界四周 | 厂界噪声(等效声级) | 监测2天，每天 上下午各1次 |

- 八、质量保证及质量控制

- 8.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表8-1：

表8-1 各监测项目具体分析方法表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法及来源 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | 无量纲 |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 5 mg/L |
|  | NH3-N | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂光度法 HJ 535-2009 | 0.025 mg/L |
|  | BOD5 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 0.5 mg/L |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 4.0 mg/L |
|  | TP | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 0.010 mg/L |
|  | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 | 0.04 mg/L |
| 废气 | 饮食业油烟 | 饮食业油烟排放标准(试行) GB 18483-2001 附录A | —— |
|  | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 0.01 mg/m3 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 | 30~130dB |

- 8.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表8-2：

表8-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梅特勒—托利多PH计 | FE20 | pH | 检定合格 |
| COD恒温加热器 | JH-12 | COD | 功能检查合格 |
| 生化培养箱 | SPX-150B | BOD5 | 校准合格 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | NH3-N、TP、TN、氨 | 检定合格 |
| 赛多利斯电子天平 | SQP/PRACTUM224-1CN | SS | 检定合格 |
| 红外分光测油仪 | JLBG-126 | 动植物油类、饮食业油烟 | 校准合格 |
| 自动烟尘(气)测试仪 | 崂应3012H | 饮食业油烟 | 校准合格 |
| 空气/智能TSP综合采样器 | 崂应2050 | 氨 | 检定合格 |
| 多功能声级计 | AWA5680 | 厂界噪声 | 校准合格 |

- 8.3 人员资质

建设项目验收参与人员见表8-3：

表8-3 建设项目验收参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 郑江杰 | 评价室检测员 | XH201702 |
| 报告编制人 | 钱安勉 | 评价室检测员 | XH201613 |
| 报告审核人 | 陈金彪 | 评价室主任 | XH201407 |
| 报告审定人 | 高启宇 | 技术负责人/工程师 | XH201402 |
| 其他成员 | 潘中成 | 评价室检测员 | XH201713 |
|  | 盖诗佳 | 分析室检测员 | XH201701 |
|  | 吴星星 | 分析室检测员 | XH201716 |
|  | 高丰环 | 分析室检测员 | XH201710 |
|  | 陈 虹 | 分析室主任助理 | XH201721 |
|  | 施丽丽 | 分析室主任 | XH201601 |
|  | 陈秀洁 | 分析室检测员 | XH201810 |

- 8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第二版 试行) (浙江省环境监测中心2010年)的要求进行。在现场监测期间，对废水入网口的水样采取平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品质控结果见表8-4。

表8-4 现场平行样品质控结果表

| 样品编号 | 监测项目 | 测定值1 (mg/L) | 测定值2 (mg/L) | 相对偏差(%) | 允许偏差(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HJ1904158-008 | COD | 280 | 274 | 1.08 | ≤10 | 符合 |
|  | NH3-N | 32.1 | 32.9 | 0.31 | ≤10 | 符合 |
|  | TP | 7.36 | 7.45 | 0.61 | ≤10 | 符合 |

- 8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《空气和废气监测分析方法》(第四版)的要求进行。

(2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

(3)被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围(即30%~70%之间)

(4)采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测(分析)仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计(标定)，在测试时应保证采样流量的准确。

- 8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5 dB测试数据无效。本次验收噪声测试校准记录见表8-5：

表8-5 噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前(dB) | 测后(dB) | 差值(dB) | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年4月13日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2019年4月14日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

- 九、验收监测结果与分析评价

- 9.1 生产工况

2019年4月13日、14日验收监测期间，温州博纳特种气体有限公司生产负荷分别为压缩氧、压缩氮、压缩氩、液态二氧化氮气瓶充装93.0%、90.0%，液氧、液氮、液氩液体充装78.7%、82.7%，液氨充装76.9%、81.2%，氨水回收91.0%、86.2%，混合、高纯气充装91.0%、75.1%，乙炔、丙烷、高纯氢、高纯氦储存经营84.1%、81.1%，符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况的要求。监测期间工况详见表9-1。

表9-1 监测期间产量核实表

| 监测期间主要产品产量 |  |  | 生产 负荷 | 设计生产能力 | 年工作日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测 日期 | 主要产品 | 产量 |  |  |  |
| 4月13日 | 压缩氧、压缩氮、压缩氩、液态二氧化氮气瓶充装 | 3100瓶 | 93.0% | 100万瓶/a 3333瓶/d | 300天 |
| 4月14日 |  | 3000瓶 | 90.0% |  |  |
| 4月13日 | 液氧、液氮、液氩液体充装 | 100m3 | 78.7% | 3.8万m3/a 127m3/d |  |
| 4月14日 |  | 105m3 | 82.7% |  |  |
| 4月13日 | 液氨充装 | 9t | 76.9% | 3500t/a 11.7t/d |  |
| 4月14日 |  | 9.5t | 81.2% |  |  |
| 4月13日 | 氨水回收 | 1.52t | 91.0% | 500t/a 1.67t/d |  |
| 4月14日 |  | 1.44t | 86.2% |  |  |
| 4月13日 | 混合、高纯气充装 | 300瓶 | 90.1% | 10万瓶/a 333瓶/d |  |
| 4月14日 |  | 250瓶 | 75.1% |  |  |
| 4月13日 | 乙炔、丙烷、高纯氢、高纯氦储存经营 | 280瓶 | 84.1% | 10万瓶/a 333瓶/d |  |
| 4月14日 |  | 270瓶 | 81.1% |  |  |

- 9.2 环境保护设施调试效果

9.2.1污染物达标排放监测结果

9.2.1.1 废水

验收监测期间，温州博纳特种气体有限公司生活污水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类和悬浮物排放浓度及其日均值均小于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮和总磷排放浓度及其日均值均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/ 887-2013)中浓度限值，监测结果详见表9-2、图3-2。

表9-2 废水监测结果统计表

| 项目 抽样位置及时间 |  | pH (无量纲) |  | COD (mg/L) |  | NH3-N (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) |  | TP (mg/L) | 动植物油类(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水排放口 4月13日 | 08:07 |  | 7.31 |  | 275 | 32.4 | 60.2 |  | 102 | 7.99 | 0.18 |
|  | 09:25 |  | 7.26 |  | 287 | 31.1 | 68.3 |  | 106 | 7.77 | 0.20 |
|  | 10:45 |  | 7.33 |  | 312 | 30.9 | 72.0 |  | 100 | 7.52 | 0.24 |
|  | 12:13 |  | 7.34 |  | 299 | 29.8 | 64.8 |  | 96.4 | 7.93 | 0.21 |
|  | 平均值 |  | —— |  | 293 | 31.1 | 66.3 |  | 101 | 7.80 | 0.21 |
| 生活污水排放口 4月14日 | 08:15 |  | 7.33 |  | 314 | 31.4 | 69.0 |  | 102 | 7.36 | 0.21 |
|  | 09:37 |  | 7.29 |  | 307 | 35.3 | 64.1 |  | 104 | 7.29 | 0.22 |
|  | 10:50 |  | 7.33 |  | 284 | 29.4 | 62.4 |  | 97.9 | 7.58 | 0.24 |
|  | 12:26 |  | 7.32 |  | 277 | 32.5 | 57.8 |  | 104 | 7.40 | 0.23 |
|  | 平均值 |  | —— |  | 296 | 32.2 | 63.3 |  | 102 | 7.41 | 0.23 |
| 排放限值 |  | 6~9 |  | 500 |  | 35 | 300 |  | 400 | 8 | 100 |
| 评 价 |  | 达标 |  | 达标 |  | 达标 | 达标 |  | 达标 | 达标 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1904158号检测报告。

9.2.1.2 废气

验收监测期间，温州博纳特种气体有限公司食堂油烟废气净化后排气筒的监测结果中，饮食业油烟排放浓度均小于《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型规模标准。具体监测结果及监测点位见表9-3、图3-2。

验收监测期间，根据实际情况于温州博纳特种气体有限公司厂界东侧、南侧、西侧和北侧各设置1个废气测点，项目厂界无组织废气氨排放浓度均小于《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中的二级标准，具体监测结果及监测点位见表9-4、图3-2。

表9-3 废气监测结果统计表

| 抽样日期 及位置 | 监测项目 | 监测结果 |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4月13日 | 4月14日 |  |  |
| 炉灶 静电式油烟净化器 | 标态干烟气流量，m3/h | 1.0×103 | 1.1×103 | —— | —— |
|  | 基准风量油烟排放浓度，mg/m3 | 0.8 | 0.3 | 2.0 | 达标 |
|  | 油烟排放量，kg/h | 0.00096 | 0.00041 | —— | —— |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1904159号检验检测报告。

表9-4 无组织废气监测结果统计表

| 项目 抽样位置及频次 |  | 氨(mg/m3) |  | 项目 抽样位置及频次 |  | 氨(mg/m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4月13日 | 4月14日 |  |  | 4月13日 | 4月14日 |
| 厂界 C号点 | 第1次 | 0.04 | 0.04 | 厂界 D号点 | 第1次 | 0.04 | 0.04 |
|  | 第2次 | 0.02 | 0.05 |  | 第2次 | 0.03 | 0.04 |
|  | 第3次 | 0.03 | 0.03 |  | 第3次 | 0.03 | 0.05 |
| 厂界 E号点 | 第1次 | 0.03 | 0.04 | 厂界 F号点 | 第1次 | 0.04 | 0.04 |
|  | 第2次 | 0.04 | 0.04 |  | 第2次 | 0.02 | 0.03 |
|  | 第3次 | 0.04 | 0.04 |  | 第3次 | 0.04 | 0.03 |
| 排放现值 |  | 1.5 |  | 排放现值 |  | 1.5 |  |
| 评 价 |  | 达标 | 达标 | 评 价 |  | 达标 | 达标 |
| 监测期间：4月13日风向为东南风，风速2.7-3.7m/s，4月14日风向为西北风，风速3.1m/s |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1904159号检测报告。

9.1.1.3 厂界噪声

验收监测期间，根据实际情况于温州博纳特种气体有限公司厂界东侧（4号点）、南侧（3号点）、西侧（2号点）、北侧（1号点）设置4个噪声测点，4个测点均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。两天昼间监测时，4个测点监测结果均达标。现场检测时，1号、3号测点主要声源为充装噪声，其余测点均无明显声源。具体监测结果及监测点位见表9-4、图3-2。

表9-4 厂界噪声监测结果统计表

| 测点 编号 | 主要声源 | 4月13日、14日昼夜等效声级dB(A) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13日上午 | 14日上午 | 13日下午 | 14日下午 | 排放标准 | 评价 |
| 1 | 充装噪声 | 63* | 62* | 62* | 61* | 65 | 达标 |
| 2 | 无明显声源 | 62* | 62* | 63* | 61* | 65 | 达标 |
| 3 | 充装噪声 | 64* | 62* | 61* | 60* | 65 | 达标 |
| 4 | 无明显声源 | 61* | 60* | 63* | 61* | 65 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1904157号检测报告。

9.2.2 污染物排放总量核算

根据企业提供的数据，废水年排放量为268.8t/a，则废水主要污染物的年排放量化学需氧量0.011t/a、氨氮0.0011t/a。均符合环评提出的控制指标要求。

9.2.3环保设施去除效率监测结果

9.2.3.1废水治理设施

根据企业污水排放口监测结果，主要污染物经处理后均达标排放。

9.2.3.2废气治理设施

根据企业废气排放口监测结果，主要污染物经废气处理设备处理后排放浓度及其均值均能达标排放。

9.2.3.3厂界噪声治理设施

企业主要噪声污染设备源强在76~85dB，采取加强设备维护和距离衰减等措施后，根据现场监测，厂界昼间噪声均能达标排放。

- 十、验收监测结论及建议

- 10.1 验收监测结论

项目已建部分的环保治理设施基本上达到设计要求并投入运行，符合建设项目阶段性竣工环境保护验收监测条件，2019年4月13日、14日我公司组织对该项目进行了现场抽样调查监测，期间该企业正常生产，生产负荷分别为压缩氧、压缩氮、压缩氩、液态二氧化氮气瓶充装93.0%、90.0%，液氧、液氮、液氩液体充装78.7%、82.7%，液氨充装76.9%、81.2%，氨水回收91.0%、86.2%，混合、高纯气充装91.0%、75.1%，乙炔、丙烷、高纯氢、高纯氦储存经营84.1%、81.1%，生产工况符合验收调查监测的要求。

10.1.1 废水监测结论

验收监测期间，温州博纳特种气体有限公司生活污水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类和悬浮物排放浓度及其日均值均小于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮和总磷排放浓度及其日均值均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/ 887-2013)中浓度限值。

10.1.2 废气监测结论

验收监测期间，温州博纳特种气体有限公司食堂油烟废气净化后排气筒的监测结果中，饮食业油烟排放浓度均小于《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型规模标准。

验收监测期间，根据实际情况于温州博纳特种气体有限公司厂界东侧、南侧、西侧和北侧各设置1个废气测点，项目厂界无组织废气氨排放浓度均小于《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中的二级标准。

10.1.3 厂界噪声监测结论

验收监测期间，根据实际情况于温州博纳特种气体有限公司厂界东侧（4号点）、南侧（3号点）、西侧（2号点）、北侧（1号点）设置4个噪声测点，4个测点均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。两天昼间监测时，4个测点监测结果均达标。

10.1.4 固体废物核查结论

项目产生的固废主要为生活垃圾。生活垃圾委托环卫部门统一清运处理。

10.1.5 总量控制结论

企业全厂全年废水年排放量为268.8t/a，则废水主要污染物的年排放量化学需氧量0.011t/a、氨氮0.0011t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

- 10.2 建议

1、设置初期雨水的收集，初期雨水经预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管排放

2、定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物达标排放。

3、加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

4、进一步加强各种固体废物的管理，按规范设置固体废物的暂存场所，并有明显的标识，建立健全完善的管理台帐和相应制度。

附件1                                                       3-1

附件1                                                       3-2

附件1                                                        3-3

附件4                                                        1-1

附件5                                                       9-1

附件5                                                       9-2

附件5                                                       9-3

附件5                                                       9-4

附件5                                                       9-5

附件5                                                       9-8

附件5                                                       9-9

附件2                                                        4-1

附件2                                                        4-2

附件2                                                        4-3

附件2                                                        4-4

附件3                                                        1-1

附件5                                                       9-6

附件5                                                       9-7

填表单位(盖章)：温州新鸿检测技术有限公司                      填表人(签字)：                      项目经办人(签字)：

附表1

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  |  | 温州博纳特种气体有限公司工业气体建设项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 平阳县新兴产业园D-05-5地块 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理目录) |  |  |  |  | 其他仓储业 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | ☑新建 □技术改造 □扩建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  | 压缩氧、医用氧、压缩氮、压缩氩、液态二氧化氮气瓶充装100万瓶/年、液氧、液氮、液氩液体充装3.8万m3/年、液氨充装3500吨/年、氨水回收500吨/年、混合、高纯气充装10万瓶/年及乙炔、丙烷、高纯氢、高纯氦储存经营10万瓶/年 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 压缩氧、压缩氮、压缩氩、液态二氧化氮气瓶充装100万瓶/年、液氧、液氮、液氩液体充装3.8万m3/年、液氨充装3500吨/年、氨水回收500吨/年、混合、高纯气充装10万瓶/年及乙炔、丙烷、高纯氢、高纯氦储存经营10万瓶/年 |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 温州市环境保护局设计科学研究院 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  |  | 平阳县环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 平环建[2015]166号 |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 环境影响报告书 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  | 2016年3月 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2018年12月 |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  | 温州博纳特种气体有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | ＞75% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | 7 |  |  |  | 废气治理(万元) |  |  | 25 | 噪声治理(万元) |  |  | 10 |  |  | 固废治理(万元) |  | 3 |  | 绿化及生态(万元) |  | \ |  |  |  | 其他(万元) |  | 15 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 300d/a，8h/d（单班制） |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 温州博纳特种气体有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  | 913303263300053737 |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 |  |  |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新代老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  | 0.02688 |  |  | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.011 |  |  | 0.030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0011 |  |  | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年