温州博顺电子有限公司年产接插件10万件、铝外壳2万套扩建项目竣工环境保护自主验收意见

2018年8月25日，温州博顺电子有限公司组织成立验收工作组进行竣工环境保护验收。验收工作组由温州博顺电子有限公司（业主单位）、温州新鸿检测技术有限公司（验收监测报告编制单位）等单位代表和3位特邀行业专家组成，具体名单附后。

验收工作组现场检查了企业生产情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料，听取了有关单位的汇报。并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

温州博顺电子有限公司位于瓯海区三溪工业区新雅路22号，是一家专业从事接插件生产的企业，本项目租用浙江博工电力设备有限公司一幢5F生产楼一层和二层的部分建筑，租用厂房建筑面积2227m2，本扩建项目投产后生产规模达到年产接插件10万件、铝外壳2万套。

（二）建设过程及环保审批情况

2015年5月，温州博顺电子有限公司委托编制了《温州博顺电子有限公司建设项目环境影响报告表》，由瓯海区环保局审批(温瓯环建[2015]109号)，并通过环保验收（温瓯环验[2015] 102号）。本扩建项目在原项目基础上新增铝压铸工艺，并新增压铸机、注塑机、冲床等若干机械设备。2018年1月，企业委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成《温州博顺电子有限公司年产接插件10万件、铝外壳2万套扩建项目环境影响报告表》，并于2018年2月通过瓯海区环保局审批(温瓯环建[2018]29号)。项目于2018年4月开工，2018年5月竣工投入试生产。

（三）投资情况

本项目总投资为200万元，其中环保投资18万元，占投资额的9%。

（四）验收范围

本次验收范围为温州博顺电子有限公司年产接插件10万件、铝外壳2万套扩建项目，验收依据监测报告（新鸿HJ综字第18330号）。本项目各环保设施基本上达到设计要求并投入运行，验收监测期间，该项目日生产负荷达到设计生产能力的75%以上，生产工况符合验收监测要求。

- 二、工程变动情况

经现场核查，本项目建设内容与环评及审批基本一致。压铸烟尘污染防治措施由布袋除尘调整为水喷淋处理工艺。

- 三、环境保护设施建设情况

（一）废水

- 本项目废水主要是注塑机和压铸机冷却循环水、振磨废水、生活污水。冷却循环水循环使用定期补充，不外排；振磨废水经混凝沉淀、过滤处理后纳入温州市西片污水处理厂集中处理；生活污水经化粪池处理后纳管，排入温州市西片污水处理厂处理。

（二）废气

- 本项目废气主要为注塑工序产生的注塑废气和压铸工序产生的压铸烟尘和脱模废气。注塑废气由集气罩收集通过管道拉高排放，排放高度为20米；压铸烟尘和脱模废气经集气罩收集后，经水喷淋系统处理达标后高空排放，排放高度为20米。

- （三）噪声

- 本项目产生噪声的设备主要有冲床、振光机、车床、压铸机等设备的运行，对高噪声设备采取隔声、减震措施，项目产生的噪声在墙壁的隔声和距离衰减可以做到达标排放，同时须加强设备的维护，确保设备处于良好的运作状态。

- （四）固体废弃物

- 本项目固体废物主要包括金属废料、塑料边角料、压铸边角料、污水处理污泥和生活垃圾。金属废料收集后外售处理，塑料边角料和压铸边角料经收集后再次利用，污泥目前暂存厂区危废堆放点，后续须委托有资质单位处理处置，生活垃圾委托环卫部门清运处理。

- 四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

（一）污染物达标排放情况

1、废水

验收监测期间，本项目废水处理设施排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、阴离子表面活性剂、石油类和动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中排放限值。

2、废气

验收监测期间，本项目注塑废气有组织排放的非甲烷总烃排放浓度和速率达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的标准限值；本项目有组织排放的压铸废气颗粒物最高允许排放浓度均达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中相关标准。

- 3、噪声

- 验收监测期间，项目厂界昼间噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

- 总量控制

- 据监测报告核算，本项目主要污染物年排放量化学需氧量0.0253t/a、氨氮0.0029t/a，均符合环评提出的总量控制指标要求。

- 五、后续要求

1、依照有关验收技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容和其他资料，补充接插件生产工艺及产排污节点。及时公开环境信息，公示竣工验收监测报告。

2、完善污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，保证污染物长期稳定达标。

3、做好厂内干湿分区，完善振磨废水收集，杜绝跑冒滴漏。

4、加强压铸烟尘和脱模废气收集率和处理效率，加强车间通风。

5、各类固体废物按要求分类收集处置，危险废物按要求设置暂存点，及时委托有资质单位处置。

六、验收结论

经资料查阅和现场核查，温州博顺电子有限公司年产接插件10万件、铝外壳2万套扩建项目环评手续齐备，技术资料齐全，环境保护设施按批准的环境影响报告表和环评批复要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组原则同意通过该项目竣工环境保护设施验收。

签字：

温州博顺电子有限公司项目验收组

2018年8月25日