温州厚德皮业有限公司流水线改造项目

阶段性竣工环境保护自主验收意见

2021年7月8日，温州厚德皮业有限公司成立验收工作组，进行“温州厚德皮业有限公司流水线改造项目”阶段性竣工环境保护自主验收。根据《温州厚德皮业有限公司流水线改造项目阶段性竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南（污染影响类）、项目环境影响报告表和审批部门批复等要求对本项目进行自主验收，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

温州厚德皮业有限公司是一家专业从事皮革的制造加工与销售的企业，原生产地址平阳县水头镇麻园工业区金园大道13号，生产规模等维持不变。技改项目位于水头镇麻园工业区金园大道9-11号地块，用地面积 4700m2，建筑面积4700m2。技改项目建成后，将达到新增年产2000吨皮革制品和150吨泡沫制品的生产规模。主要生产设备有干法转鼓、压水机、片皮机、削匀机等（具体见验收监测报告）。项目主体工程调试工况稳定，各环保设施运行正常，具备了项目阶段性竣工环境保护验收监测的条件。

技改项目年生产300天，每天生产12小时，员工定员30人。

2、建设过程及环保审批情况

本项目于2021年3月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成了《温州厚德皮业有限公司流水线改造项目环境影响报告表》，并于2021年4月12日通过温州市生态环境局审批（审批文号：温环平建[2021]44号）。2021年1月开工建设，2021年4月竣工，同时投入生产。

3、投资情况

本项目实际总投资50万元，其中环保投资5万元，占总投资额的10.0%。

4、验收范围

本次验收范围为温州厚德皮业有限公司流水线改造项目已建部分（泡沫制品生产线及配套生产设备尚未建设）。验收监测期间，工况符合竣工验收监测要求。

二、工程变动情况

经现场调查确认，技改项目生活污水依托周边现有公厕，厂区内不设置生活设施，故本项目厂区内无生活污水产生及排放。

其余建设情况与环评内容基本一致。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目产生的废水主要为生产废水，生活污水依托周边现有公厕，厂区内不设置生活设施，故本项目厂区内无生活污水产生及排放。项目生产废水收集后经管道纳入浙江奋勇皮业有限公司集水池，由浙江奋勇皮业有限公司统一委托平阳县和佳污水处理有限公司进行处置，经处理达《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》（GB30486-2013）表2制革企业间接排放限值标准，然后纳管排入平阳县水头污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放。

2、废气

本项目产生的废气主要为干法转鼓回软工序中产生的少量粉尘废气，回软转鼓密闭进行，产生的少量粉尘废气呈无组织排放。

3、噪声

本项目噪声主要来自干法转鼓、压水机、片皮机、削匀机等生产设备运行产生的噪声，采取隔声减震措施。

4、固体废物

本项目产生的固体废物主要为边角料、废包装袋和生活垃圾。

四、环境保护设施调试效果

1、噪声

验收期间监测结果表明，项目厂界4个噪声测点的昼间噪声值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

2、固体废物

本项目产生的固体废物边角料和废包装袋收集后外售综合利用；员工生活垃圾由环卫部门统一清运处置。

五、验收结论

经资料查阅和现场核查，温州厚德皮业有限公司流水线改造项目环评手续齐备，技术资料齐全，环境保护设施基本建成，污染物能达标排放，其防治污染能力总体上适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组同意通过该项目阶段性竣工环境保护设施自主验收。

六、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容。及时公示验收监测报告和验收意见。

2、进一步完善废水收集；加强车间环境管理，保持车间环境整洁、有序；继续完善各类环保管理制度，将环保责任落实到人，加强环保设施运行管理，定期检查、维护。加强厂界无组织废气的监控，确保达标不扰民。

3、建立健全完善的管理台帐和相应制度确保对各类废物进行有效的管理及合法处置。

七、验收组成员信息

验收组信息详见签到单。

验收组成员签字：

温州厚德皮业有限公司司

2021年7月8日