温州嘉创印务有限公司设备购置

技改项目竣工环境保护自主验收意见

2019年4月25日，温州嘉创印务有限公司组织建设项目竣工环境保护自主验收会议，验收工作组由温州嘉创印务有限公司（建设单位）、温州新鸿检测技术有限公司（验收监测报告编制单位）等单位代表和3位特邀行业专家组成，具体名单附后。

验收工作组现场检查了企业生产情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料，听取了有关单位的汇报。依据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照法律法规、验收技术规范、环评文件及批复，验收工作组经认真讨论后，形成验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况：

（一）建设地点、规模、主要建设内容

温州嘉创印务有限公司位于平阳万洋国际工业城F-07地块11车间第一、二、三、四、五层厂房，占地面积为1185.97m2，总建筑面积5941.49m2, 从事包装材料的生产,生产规模为年产600吨包装材料。

（二）建设过程及环保审批情况

企业于2017年3月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制了《温州嘉创印务有限公司设备购置技改项目环境影响报告表》，并于2017年5月9日通过平阳县环境保护局备案受理( 编号：2017029)。项目于2017年6月开工，2017年11月竣工，同时投入试生产。目前各环保设施基本上达到设计要求并投入运行，基本符合竣工验收监测条件。

（三）投资情况

本项目实际总投资1500万元，其中环保投资12万元，占总投资额的0.80%。

（四）验收范围

温州嘉创印务有限公司年产600吨包装材料设备购置技改项目。

二、工程变更情况

工程跟环评内容无重大变化。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

本项目仅排放生活污水，生活污水经化粪池处理后，经市政污水管网纳入平阳县东海污水处理厂进行处理后排放。

（二）废气

本项目废气主要为印刷废气、复合废气，主要污染物为乙酸乙酯、乙酸丙酯、非甲烷总烃，废气收集后经水喷淋+UV光解净化处理达标后引至25米高空排放。

（三）噪声

本项目噪声主要产噪设备为印刷机、复合机等。为了确保本项目厂界噪声稳定达标，设备已合理布局，不断加强设备维护，保证设备处于良好的运行状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

（四）固体废弃物

本项目生产固废为油墨废包装桶、废胶水桶、废抹布、边角料、员工生活垃圾。其中油墨废包装桶、废抹布属于危险废物，委托浙江金泰莱环保科技有限公司处置；边角料收集后外售综合利用；员工生活垃圾由环卫部门统一清运处置。

- 保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

（一）污染物达标排放情况

（1）废水

2018年6月1日、2日，生活污水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）的浓度限值。

（2）废气

2018年6月1日、2日，温州嘉创印务有限公司排气筒的废气监测结果表明，非甲烷总烃排放浓度、排放速率及其均值均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准；乙酸乙酯、乙酸丙酯排放浓度及其均值均达到《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》(GBZ2.1-2007)中车间空气中有害物质8h加权浓度；乙酸乙酯、乙酸丙酯排放速率及其均值均达到《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-1991)中推荐的方法计算值。

（3）噪声

2018年6月1日、2日，根据实际情况于温州嘉创印务有限公司厂界东侧、南侧、西侧和北侧设置4个噪声测点，其两天昼间上下午监测结果中，厂界四周噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。现场检测时，2号、3号测点主要声源为流水线噪声；其余测点均无明显声源。

（二）污染物排放总量

根据竣工验收报告核算，企业排放COD、氨氮等污染物实际排放总量符合总量控制要求。

五、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关验收技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容。及时公开环境信息，公示竣工验收监测报告和验收意见。

2、建议按照温环发【2019】14号文件《关于印发工业涂装等3个行业挥发性有机物(VOCs)控制技术指导意见的通知》中的温州市包装印刷行业挥发性(VOCs)控制指导意见，完善各类废气源收集与处置。

3、按照平政办【2019】9号文件《平阳县人民政府关于印发平阳县六类行业整治提升行动方案的通知》进一步加强各种固体废物的管理，建立健全完善的管理台帐和相应制度，确保对固体废物进行长期、有效的管理。

- 六、验收结论

经资料查阅和现场查验，温州嘉创印务有限公司设备购置技改项目环评手续齐备，技术资料齐全，环境保护设施按批准的环境影响报告表和环评批复要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力基本适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组原则同意该项目通过环境保护设施竣工验收。

七、验收人员信息

验收人员信息详见签到表。

验收组成员签字：

温州嘉创印务有限公司验收工作组

2019年4月25日

温州嘉创印务有限公司设备购置

技改项目竣工环境保护验收监测报告

新鸿HJ综字第18248号

建设单位：温州嘉创印务有限公司

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2018年7月

声   明

1、本报告正文共 贰拾肆 页，附件附表共 陆 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。部分复印或涂改均无效。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告未经同意不得用于广告宣传。

4、留存监测报告保存期六年。

建设单位：温州嘉创印务有限公司

法人代表：蒋义乐

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：高鸿州

| 温州嘉创印务有限公司(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) |
| --- | --- |
| 电话：13606774055 | 电话：18257781239 |
| 传真： \ | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：325400 | 邮编：325011 |
| 地址：平阳县万洋国际工业城F-07地块11车间第1、2、3、4、5层 | 地址：温州经济开发区玉苍西路 80号8幢4楼 |

目   录

1 验收项目概况	1

2 验收监测依据	2

3 工程建设情况	3

3.1 地理位置及平面布置	3

3.2 建设内容	4

3.3 主要原辅材料及燃料	4

3.4 水源及水平衡	4

3.5 生产工艺	5

3.6 项目变动情况	5

4 环境保护设施情况	6

4.1 污染物治理/处理设施	6

4.2 其他环保设施	6

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	7

5 建设项目环评报告的主要结论及审批	9

5.1 环评报告的主要结论与建议	9

5.2 审批部门审批决定	10

5.3 企业环保事项承诺书	11

6 验收执行标准	13

6.1 验收评价标准	13

6.2 总量控制指标	13

7 验收监测内容	14

7.1环境保护设施调试效果	14

8 质量保证及质量控制	15

8.1 监测分析方法	15

8.2 监测仪器设备	15

8.3 人员资质	16

8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	16

8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	17

8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	17

9 验收监测结果与分析评价	18

9.1 生产工况	18

9.2 环境保护设施调试效果	18

10 验收监测结论及建议	23

10.1 验收监测结论	23

10.2 建议	24

附件：

1、《平阳县"规划环评+环境标准”改革试点建设项目环保备案承诺书及受理书》(平阳县环境保护局，编号2017029，2017年5月9日)；

2、温州嘉创印务有限公司用水量及纳管证明、主要设备、耗材清单；

附表：

1、建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

- 1 验收项目概况

平阳万洋小微园开发有限公司已于2015年7月委托温州市环境保护设计科学研究院编制了《平阳万洋小微园开发有限公司万洋国际工业城建设项目环境影响报告书》，并于2015年7月24日通过平阳县环境保护局审批(详见平环建[2015]103号)。根据项目立项文件，本项目为温州嘉创印务有限公司设备购置技改项目，实际上为新建项目。温州嘉创印务有限公司已向平阳万洋小微园开发有限公司购买万洋国际工业城F-07地块11车间第一、二、三、四、五层厂房从事包装材料的生产和销售。项目占地面积为1185.97 m2，总建筑面积5941.49m2，引进包装材料生产线，年产600吨包装材料。

项目于2017年3月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成了《温州嘉创印务有限公司设备购置技改项目环境影响报告表》，并于2017年5月9日通过平阳县环境保护局备案受理( 编号：2017029)。项目于2017年6月开工，2017年11月竣工。本项目实际总投资1500万元，其中环保投资12万元，占总投资额的0.80%。目前该项目主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环境保护竣工验收监测的条件。

温州嘉创印务有限公司高度重视该项目竣工验收工作，于2018年3月特成立验收工作小组，同时委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的环保验收监测工作，根据中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司于2018年3月24日对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，并在此基础上编制该项目竣工环境保护验收监测方案，并于2018年6月1日、2日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下组织现场调查和监测，于2018年6月3日至9日组织对样品进行实验室分析，在此基础上编制了本验收监测报告。

- 2 验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日修改)；

2.2 《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日)；

2.3《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第364号令，2018年1月22日修改)；

2.4《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

2.5《平阳县"规划环评+环境标准”改革试点建设项目环保备案承诺书及受理书》(平阳县环境保护局，编号：2017029，2017年5月9日)；

2.6《温州嘉创印务有限公司设备购置技改项目环境影响报告表》(浙江中蓝环境咨询有限公司，2017年3月)；

2.7 温州嘉创印务有限公司《检测委托单》(2018年3月15日)；

2.8 温州嘉创印务有限公司《验收监测项目基本情况调查表》；

2.9 温州嘉创印务有限公司《验收检测期间有关情况记录表》；

2.10温州嘉创印务有限公司设备购置技改项目环保验收监测方案。

- 3 工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

浙江新邦远大住宅工业发展有限公司拟在万洋国际工业城F-07地块11车间第一、二、三、四、五层厂房从事包装材料的生产和销售。项目占地面积为1185.97 m2，总建筑面积5941.49m2。项目东侧为园区10幢厂房，南侧为园区5幢厂房，西侧为园区12幢厂房，北侧过道路为万洋众创城。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

项目所在地：

27°40’12.32”

120°40’36.21”

图3-1 项目厂区地理位置图

万 洋 众 创 城

道        路

12幢厂房

10幢厂房

5幢厂房

项目厂房

1

2

3

4

万 洋 工 业 区

N

D

A

项目污水监测点位

项目有组织废气监测点位

图3-2 项目厂区污染源监测点位示意图

- 3.2 建设内容

本项目实际总投资1500万元，设计年产包装材料600t，实际年产包装材料600t，详见表3-1；项目主体生产设备见表3-2。

表3-1 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 设计年产量 | 实际年产量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包装材料 | 600t | 600t |

表3-2 主体生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 环评数量（台） | 实际数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 印刷机 | 3 | 3 |
| 2 | 复合机 | 2 | 2 |
| 3 | 分切机 | 2 | 2 |
| 4 | 制袋机 | 6 | 6 |
| 5 | 打包机 | 2 | 2 |

- 3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料消耗情况见表3-3。

表3-3 主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 名称 | 环评使用量t/a | 实际使用量t/a |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OPP薄膜 | 300 | 307 |
| 2 | CPP薄膜 | 300 | 309 |
| 3 | 无溶剂胶粘剂（食用） | 2 | 2.5 |
| 4 | 油墨（已含稀释剂成分） | 2 | 2.2 |

- 3.4 水源及水平衡

项目产生的废水主要为员工生活污水。项目生活污水通过化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷处理达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值后排入市政管网，纳管至平阳县东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入鳌江。根据企业提供资料显示，企业2018年3月、4月、5月用水量为60吨，排放系数按0.8计，废水排放量为48吨，则该厂区废水年排放192吨。项目目前拥有员工20人，厂区不设食宿，企业实际运行的水量平衡见图3-3。

自来水

60t/3个月

损耗12t/3个月

生活用水

60t/3个月

生活污水

48t/3个月

入管网

48t/3个月

图3-3 项目用水水平衡图

- 3.5 生产工艺

本项目主要为包装材料的生产，具体工艺流程见下图3-4。

OPP薄膜

有机废气、噪声

印刷

少量废气、噪声

复合

CPP薄膜

无溶剂胶粘剂

油墨

塑料边角料、噪声

分切

打包

成品入库

制袋

塑料边角料、噪声

图3-4 项目主要生产工艺及产污流程图

主要工艺流程说明：

项目生产包装材料，生产工艺流程为先将OPP薄膜经印刷后再经复合机利用无溶剂胶粘剂与CPP薄膜进行复合，然后部分半成品经分切包装后成品入库，部分经制袋机制袋后包装入库。本项目复合工序(复合工序加热温度约为50-60℃，电加热)使用胶水为无溶剂胶粘剂，该胶粘剂基本不含挥发性有机溶剂。项目印刷机洗车采用干抹布擦拭，不使用汽油等高挥发性溶剂。

- 3.6 项目变动情况

经现场调查确认，企业实际建设情况与环评基本一致。

- 4 环境保护设施情况

- 4.1 污染物治理/处理设施

4.1.1 废水

项目产生的废水主要为员工生活污水。项目生活污水通过化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后排入市政管网，纳管至平阳县东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入鳌江，废水来源及处理表4-1。

表4-1  废水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 污水处理厂 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 化学需氧量、氨氮等 | 间歇 | 化粪池 | 平阳县东海污水处理厂 | 鳌江 |

4.1.2 废气

项目排气筒主要废气污染物为乙酸乙酯、乙酸丙酯、非甲烷总烃，项目印刷过程中产生一定量的乙酸乙酯、乙酸丙酯、非甲烷总烃，项目废气集气后经水喷淋+UV光解净化处理达标后引至屋顶高空排放，排气筒高度为25米。废气来源及处理方式见表4-2。

表4-2 废气来源及处理方式一览表

| 废气来源 | 主要污染因子 | 处理设施 | 排气筒高度 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有机废气 | 乙酸乙酯、乙酸丙酯、非甲烷总烃 | 水喷淋+UV光解 | 25米 | 环境 |

4.1.3 噪声

该项目的主要噪声源来自于印刷机、复合机等。

4.1.4 固(液)体废物

项目产生的固体废物主要为塑料边角料、废抹布及员工生活垃圾。其中塑料边角料收集后外售综合利用；废抹布目前由企业自行暂存；员工生活垃圾由环卫部门统一清运处置。固废固废产生情况及处置见表4-3。

- 4.2 其他环保设施

4.2.1 环境风险防范设施

环评未提及环境风险及防范。

4.2.2 在线监测装置

企业目前无在线监测装置。

4.2.3 其他设施

项目环境影响报告表及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

表4-3 固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 环评预估产生量 | 实际产生量 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料边角料 | 生产过程 | 一般固废 | 3t/a | 3t/a | 外售综合利用 |
| 2 | 废抹布 | 生产过程 | 危险固废 | 4.5t/a | 4.5t/a | 企业自行暂存 |
| 3 | 生活垃圾 | 员工生活 | 一般固废 | 5.7t/a | 5.7t/a | 环卫处理 |

- 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资概算1500万元，实际投资1500万元，其中环保设施投资12万元，占总投资额的0.80%。该公司已制定有环保管理制度，有专门的环保管理人员。温州嘉创印务有限公司设备购置技改项目执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目环保设施环评、实际建设情况见表4-4。

表4-4  环评意见落实情况表

| 环评批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- |
| 1、项目所在地具备污水纳管条件执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表4中的三级标准(或污水处理厂纳管标准)。 2、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887 2013)表1标准。 3、特定行业已经出台废水排放标准的应符合行业废水排放标准。 | 项目产生的废水主要为员工生活污水。项目生活污水通过化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷处理达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值后排入市政管网，纳管至平阳县东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入鳌江。 |
| 1、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2标准。 2、新建20吨/小时以下高污染燃料锅炉，锅炉废气排放达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2标准。 3、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1-2级标准。 4、《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)。 5、有特定行业已出台废气排放标准的应符合行业废气排放标准。 | 项目印刷过程中会产生一定量的乙酸乙酯、乙酸丙酯、非甲烷总烃，项目废气集气后经水喷淋+UV光解净化处理达标后引至屋顶高空排放，排气筒高度为25米。 项目非甲烷总烃排放浓度、排放速率及其均值均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准；乙酸乙酯、乙酸丙酯排放浓度及其均值均达到《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》(GBZ2.1-2007)中车间空气中有害物质8h加权浓度；乙酸乙酯、乙酸丙酯排放速率及其均值均达到《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-1991)中推荐的方法计算值。 |
| 1、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)。 2、《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523- 2011)。 | 车间设备基本合理布局，且采取了相应措施，根据监测结果，项目厂界四周噪声均能达标。 |
| 1、《一般工业固体固废贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)。 2、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)。 | 项目产生的固体废物主要为塑料边角料、废抹布及员工生活垃圾。其中塑料边角料收集后外售综合利用；废抹布目前由企业自行暂存；员工生活垃圾由环卫部门统一清运处置。 |

- 5 建设项目环评报告的主要结论及审批

- 5.1 环评报告的主要结论与建议

5.1.1 环境影响评价结论

(1)水环境影响  本项目搅拌机清洗水、项目生活污水经化粪池预处理后达《污水综合排放标准》三级标准后纳入市政排污管网，经平阳县东海污水处理厂处理达到《城镇污水处理!污染物排放标准》一级A排放标准后排放，项目生活污水排放量为360t/a，COD和氨氮最终排入环境量为COD0.018t/a、NH3-N0.0018t/a，对周围水体影响不大。

(2)大气环境影响   经预测，乙酸乙酯有组织和无组织最大落地浓度占标率分别为0.99%和8.12%，乙酸丙酯有组织和无组织最大落地浓度占标率分别为0.03%和027%，故最大占标率均小于标准的10%，因此本项目印刷有机废气对厂区周围的大气环境质量和敏感点大气环境质量影响不大。根据计算结果，乙酸乙酯和乙酸丙酝无超标点，因此本项目设置大气环境防护距离为0。项目所需的卫生防护距离为100m,根据现场调查，本项目生产车间距最近的西侧海涂农场二大队民房距离约为1400m，能够满足该卫生防护距离要求。因此，本项目建设符合卫生防护距离要求。卫生、安全等防护距离应按国家相关规定和有关主管部门要求执行。

(3)声环境影响  据预测，本项月正常运行，设备运行噪声对敏感点贡献很小。建议企业合理布局，车间采用实体墙，尽可能选址低噪声设备，在安装设备时尽可能设置隔声、减报等措施，同时加强设备的维修保养，使设备处于最佳工作状态，确保厂界噪声稳定达标排放。

(4)固废环境影响  本项目产生的生活垃圾委托环卫部门统一清运；生产过程中产生的塑料边角料收集后外售综合利用，油墨废包装桶、胶粘剂废包装桶等收集后分别由油墨生产厂家、胶粘剂生产厂家定期进行回收。废抹布、废活性炭收集后定期委托有资质单位处理处置。固废经合理处理处置后，对周围环境影响不大。

5.1.2 建议

(1)项目应切实做到二同时”制度和污度达标排放，落实各项污染治理措施。

(2)积极推行清洁生产，降低原材料消耗，并杜绝污染事故发生，减轻对周围环境的影响。

5.1.3 环境影响评价总结论

温州嘉创印务有限公司设备购置技改项目位于平阳县滨海新区万洋国际工业城F-07地块11车间第一、二、三、四、五层，总体符合国家产业政策，选址符合规划要求，运营期间具有较好的经济效益，有利于促进经济发展。项目生产过程中会产生少量的污染物，经评价分析，若采用严格的科学管理和环保治理手段，可控制环境污染，对周围环境影响不大。该项目须全面落实本环评提出的各项环境污染治理措施，从环保角度讲，该项目是可行的。

- 5.2 审批部门审批决定

平阳县环境保护局于2017年5月9日以(编号：2017029)对本项目进行备案受理，具体如下：

温州嘉创印务有限公司：你单位于2017年5月9日提交备案的申请温州嘉创印务有限公司设备购置技改项目.环保技术分析报告及环保承诺书等材料收悉，经形式审查，同意备案。

项目正式投产前，请你单位委托有资质的监测机构进行验收监测，按规范组织环保设施竣工验收，环保设施竣工验收监测报告及验收相关信息向社会公开，同时将验收材料向当地环保主管部门提交，申请环保设施竣工验收备案。

办理验收备案手续请准备好以下材料:

1、建设项目环保设施竣工验收备案申请

2、建设项目环保设施竣工验收监测报告

3、建设项目环保设施竣工验收信息公开情况说明。

- 5.3 企业环保事项承诺书

温州嘉创印务有限公司于2017年5月9日以(编号：2017029)对本项目进行平阳县"规划环评+环境标准”改革试点建设项目环保备案承诺说明，具体如下：

平阳县环境保护局：本单位拟在平阳县滨海新区万洋国际工业城F-07地块11车间第一、二、三、四、五层投资(新建、改建、扩建)温州嘉创印务有限公司设备购置技改项目，由于该项目涉及环保评估审查，须遵守相关法律法规要求，环保事项承诺如下：

一、项目建设承诺符合以下条件

1、项目选址需符合平阳县环境功能区划要求，项目大气环境防护距离、卫生防护距离内没有敏感点的。

2、项目在召开联合技术评审会(如有) 5个工作日前，向贵局报送项目环保技术分析报告(投批稿)。涉及排污权交易的需同时提供已审核的项目总量核定表。

二、承诺达到以下环保标准

(一)废水

1、项目所在地具备污水纳管条件执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表4中的三级标准(或污水处理厂纳管标准)。

2、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887 2013)表1标准。

3、特定行业已经出台废水排放标准的应符合行业废水排放标准。

(二)废气

1、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2标准。

2、新建20吨/小时以下高污染燃料锅炉，锅炉废气排放达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2标准。

3、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1-2级标准。

4、《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)。

5、有特定行业已出台废气排放标准的应符合行业废气排放标准。

(三)噪声

1、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)。

2、《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523- 2011)。

(四)固废

1、《一般工业固体固废贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)。

2、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)。

三、违约责任

我单位项目实施、运营过程中不符合上述条件和标准，愿接受相关环保法律法规的处罚，直至停产、拆除并恢复原状等。

- 6 验收执行标准

- 6.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表6-1：

表6-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 |  | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 |  | 6~9 | 无量纲 | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准 |
|  | 悬浮物 |  | 400 | mg/L |  |
|  | 五日生化需氧量 |  | 300 | mg/L |  |
|  | 化学需氧量 |  | 500 | mg/L |  |
|  | 动植物油类 |  | 100 | mg/L |  |
|  | 氨氮 |  | 35 | mg/L | 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值 |
|  | 总磷 |  | 8 | mg/L |  |
| 废气 | 乙酸乙酯 | 排放浓度 | 200 | mg/m3 | 《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》(GBZ2.1-2007)中车间空气中有害物质8h加权浓度 |
|  | 乙酸丙酯 |  | 200 | mg/m3 |  |
|  | 非甲烷总烃 |  | 120 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准 |
|  | 非甲烷总烃 | 排放速率 25m[1] | 35 | kg/h |  |
|  | 乙酸乙酯 |  | 2.2 | kg/h | 《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-1991)中推荐的方法计算值 |
|  | 乙酸丙酯 |  | 2.2 | kg/h |  |
| 噪声 | 厂界四周 |  | 65 | dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 备注 | 注[1]排放速率标准值按(GB16297-1996)附录B内插法计算 |  |  |  |  |

- 6.2 总量控制指标

根据浙江中蓝环境科技有限公司有限公司《温州嘉创印务有限公司设备购置技改项目环境影响报告表》，项目总量控制指标为废水排放量360t/a，COD 0.018t/a，NH3-N0.0018t/a，VOCs0.235t/a。

- 7 验收监测内容

- 7.1环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表7-1。

表7-1 验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活 污水 | A | 污水排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、 TP、动植物油类 | 抽样2天，每天 3次 |
|  |  |  | COD、NH3-N、BOD5、TP | 现场平行样， 抽样1天，1次 |
| 有组织废气 | B、C D | 印刷车间净化二前、 一后排气筒 | 乙酸乙酯、乙酸丙酯、 非甲烷总烃 | 抽样2天，每天 3次 |
| 噪声 | 1-4 | 厂界四周 | 厂界噪声(等效声级) | 监测2天，每天 上下午各1次 |

- 8 质量保证及质量控制

- 8.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表8-1：

表8-1 各监测项目具体分析方法表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | 0.00~14.00 |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4 mg/L |
|  | BOD5 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 0.5 mg/L |
|  | NH3-N | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂光度法 HJ 535-2009 | 0.025 mg/L |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 4.0 mg/L |
|  | TP | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 0.01 mg/L |
|  | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012 | 0.04 mg/L |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ38-2017 | 0.07 mg/m3 |
|  | 乙酸乙酯 | 工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族酯类化合物 GBZ/T 160.63-2007 | 0.01 mg/m3 |
|  | 乙酸丙酯 | 工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族酯类化合物 GBZ/T 160.63-2007 | 0.01 mg/m3 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | 30~130dB |

- 8.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表8-2：

表8-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梅特勒-托利多PH计 | FE20 | pH | 检定合格 |
| COD恒温加热器 | JH-12 | COD | 功能检查合格 |
| 生化培养箱 | SPX-150B | BOD5 | 校准合格 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | NH3-N、TP | 检定合格 |
| 赛多利斯电子天平 | SQP/PRACTUM224-1CN | SS | 检定合格 |
| 红外分光测油仪 | JLBG-126 | 动植物油类、油烟 | 校准合格 |
| 气相色谱仪 | GC-1690 | 非甲烷总烃 | 校准合格 |
| 气相色谱仪 | GC-2014 | 乙酸乙酯、乙酸丙酯 | 校准合格 |
| 空气智能TSP综合采样器 | 2050型 | 乙酸乙酯、乙酸丙酯 | 校准合格 |

- 8.3 人员资质

建设项目验收参与人员见表8-3：

表8-3 建设项目验收参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 高鸿州 | 评价室检测员 | XH201408 |
| 报告编制人 | 高鸿州 | 评价室检测员 | XH201408 |
| 报告审核人 | 陈金彪 | 评价室主任 | XH201407 |
| 报告审定人 | 高启宇 | 技术负责人/工程师 | XH201402 |
| 其他成员 | 余坦召 | 评价室检测员 | XH201602 |
|  | 郑江杰 | 评价室检测员 | XH201702 |
|  | 陈城深 | 评价室检测员 | XH201503 |
|  | 陈建文 | 评价室检测员 | XH201713 |
|  | 潘腾册 | 评价室检测员 | XH201707 |
|  | 盖诗佳 | 分析室检测员 | XH201701 |
|  | 吴星星 | 分析室检测员 | XH201716 |
|  | 高丰环 | 分析室检测员 | XH201710 |
|  | 陈 虹 | 分析室主任助理 | XH201721 |
|  | 施丽丽 | 分析室主任 | XH201601 |

- 8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》(第四版)的要求进行。在现场监测期间，对废水入网口的水样采取平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品质控结果见表8-4。

表8-4 现场平行样品质控结果表

| 样品编号 | 监测项目 | 测定值1 (mg/L) | 测定值2 (mg/L) | 相对偏差(%) | 允许偏差(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HJ1806005-0006 | COD | 289 | 309 | 3.3 | ≤10 | 符合 |
|  | NH3-N | 31.3 | 29.4 | 3.1 | ≤10 | 符合 |
|  | BOD5 | 59.0 | 66.1 | 5.7 | ≤15 | 符合 |
|  | TP | 3.92 | 3.78 | 1.8 | ≤10 | 符合 |

- 8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《空气和废气监测分析方法》(第四版)的要求进行。

(2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

(3)被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围(即30%~70%之间)。

(4)采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟

气监测(分析)仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计(标定)，在测试时应保证采样流量的准确。

- 8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5 dB测试数据无效。本次验收噪声测试校准记录见表8-5：

表8-5 噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前（dB） | 测后（dB） | 差值（dB） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年6月1日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2018年6月2日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

- 9 验收监测结果与分析评价

- 9.1 生产工况

2018年6月1日、2日验收监测期间，该企业生产负荷分别为90.0%、95.0%，符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况大于75%的要求。监测期间工况详见表9-1。

表9-1 监测期间产量核实表

| 监测期间主要产品产量 |  |  | 生产 负荷 | 实际生产能力 | 年生 产日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 主要产品 | 产量 |  |  |  |
| 6月1日 | 包装材料 | 1.8t/d | 90.0% | 600t/a 2t/d | 300天 |
| 6月2日 |  | 1.9t/d | 95.0% |  |  |

- 9.2 环境保护设施调试效果

9.2.1 污染物达标排放监测结果

9.2.1.1 废水监测结果

验收监测期间，温州嘉创印务有限公司污水排放口监测结果中，pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值。污水监测结果详见表9-2。

表9-2 废水监测结果统计表

| 项目 抽样位置及时间 |  | pH (无量纲) | NH3-N (mg/L) | TP (mg/L) | SS (mg/L) | COD (mg/L) | BOD5 (mg/L) | 动植物油类(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水排放口 6月1日 | 09:58 | 7.30 | 32.3 | 3.99 | 90.3 | 295 | 69.2 | 0.09 |
|  | 13:04 | 7.18 | 29.9 | 3.82 | 82.3 | 255 | 55.2 | 0.16 |
|  | 15:09 | 7.17 | 31.4 | 4.43 | 75.6 | 278 | 64.1 | 0.14 |
|  | 平均值 | —— | 31.2 | 4.08 | 82.7 | 276 | 62.8 | 0.13 |
| 污水排放口 6月2日 | 09:43 | 7.27 | 28.4 | 4.29 | 112 | 341 | 74.1 | 0.18 |
|  | 12:58 | 7.15 | 29.6 | 4.02 | 93.8 | 356 | 77.3 | 0.32 |
|  | 15:14 | 7.17 | 30.4 | 3.85 | 108 | 299 | 62.6 | 0.24 |
|  | 平均值 | —— | 29.5 | 4.05 | 105 | 332 | 71.3 | 0.25 |
| 排放限值 |  | 6~9 | 35 | 8 | 400 | 500 | 300 | 100 |
| 评 价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1806005号检测报告。

9.2.1.2 废气监测结果

验收监测期间，温州嘉创印务有限公司净化后排气筒的废气监测结果中非甲烷总烃排放浓度、排放速率及其均值均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准；乙酸乙酯、乙酸丙酯排放浓度及其均值均达到《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》(GBZ2.1-2007)中车间空气中有害物质8h加权浓度；乙酸乙酯、乙酸丙酯排放速率及其均值均达到《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-1991)中推荐的方法计算值，具体监测结果详见表9-3，去除率见表9-4。

表9-3  排气筒中废气监测结果统计表

| 抽样位置 及日期 |  | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 均值 |  |  |
| 一楼、二楼印刷车间 水喷淋+UV光解 6月 1日 | 一楼净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 8.5×103 | 8.6×103 | 8.7×103 | 8.6×103 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 76.0 | 61.0 | 61.6 | 66.2 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，kg/h | 0.65 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | —— | —— |
|  |  | 乙酸乙酯产生浓度，mg/m3 | ＜0.069 | 1.74 | 20.2 | 7.32 | —— | —— |
|  |  | 乙酸乙酯产生速率，kg/h | ＜0.00059 | 0.015 | 0.18 | 0.065 | —— | —— |
|  |  | 乙酸丙酯产生浓度，mg/m3 | ＜0.100 | ＜0.100 | 2.14 | 0.75 | —— | —— |
|  |  | 乙酸丙酯产生速率，kg/h | ＜0.00085 | ＜0.00086 | 0.019 | 0.0066 | —— | —— |
|  | 二楼净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 8.7×103 | 8.9×103 | 8.3×103 | 8.6×103 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 59.9 | 21.0 | 37.8 | 39.6 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，kg/h | 0.52 | 0.19 | 0.31 | 0.34 | —— | —— |
|  |  | 乙酸乙酯产生浓度，mg/m3 | 34.1 | ＜0.069 | ＜0.069 | 11.4 | —— | —— |
|  |  | 乙酸乙酯产生速率，kg/h | 0.30 | ＜0.00061 | ＜0.00057 | 0.10 | —— | —— |
|  |  | 乙酸丙酯产生浓度，mg/m3 | 1.65 | ＜0.100 | ＜0.100 | 0.58 | —— | —— |
|  |  | 乙酸丙酯产生速率，kg/h | 0.014 | ＜0.00089 | ＜0.00083 | 0.0050 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(25m) | 标态干烟气量，m3/h | 1.9×104 | 1.9×104 | 1.9×104 | 1.9×104 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 2.65 | 3.95 | 3.29 | 3.30 | 120 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.050 | 0.075 | 0.063 | 0.063 | 35 | 达标 |
|  |  | 乙酸乙酯排放浓度，mg/m3 | ＜0.069 | ＜0.069 | ＜0.069 | 0.034 | 200 | 达标 |
|  |  | 乙酸乙酯排放速率，kg/h | ＜0.0013 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | 0.00065 | 2.2 | 达标 |
|  |  | 乙酸丙酯排放浓度，mg/m3 | ＜0.100 | ＜0.100 | ＜0.100 | 0.050 | 200 | 达标 |
|  |  | 乙酸丙酯排放速率，kg/h | ＜0.0019 | ＜0.0019 | ＜0.0019 | 0.00095 | 2.2 | 达标 |
| 一楼、二楼印刷车间 水喷淋+UV光解 6月2日 | 一楼净化前 | 标态干烟气量，m3/h | 8.8×103 | 8.4×103 | 8.5×103 | 8.6×103 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 28.1 | 31.5 | 81.4 | 47.0 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，kg/h | 0.25 | 0.26 | 0.69 | 0.40 | —— | —— |
|  |  | 乙酸乙酯产生浓度，mg/m3 | 0.748 | ＜0.069 | 3.06 | 1.28 | —— | —— |
|  |  | 乙酸乙酯产生速率，kg/h | 0.0066 | ＜0.00058 | 0.026 | 0.011 | —— | —— |
|  |  | 乙酸丙酯产生浓度，mg/m3 | ＜0.100 | ＜0.100 | ＜0.100 | 0.050 | —— | —— |
|  |  | 乙酸丙酯产生速率，kg/h | ＜0.00088 | ＜0.00084 | ＜0.00085 | 0.00043 | —— | —— |
|  | 二楼净化前 | 标态干烟气量，m3/h | 8.4×103 | 8.8×103 | 8.4×103 | 8.5×103 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 91.9 | 49.6 | 55.7 | 65.7 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，kg/h | 0.77 | 0.44 | 0.47 | 0.56 | —— | —— |
|  |  | 乙酸乙酯产生浓度，mg/m3 | 29.5 | ＜0.069 | ＜0.069 | 9.86 | —— | —— |
|  |  | 乙酸乙酯产生速率，kg/h | 0.25 | ＜0.00061 | ＜0.00058 | 0.084 | —— | —— |
|  |  | 乙酸丙酯产生浓度，mg/m3 | ＜0.100 | ＜0.100 | ＜0.100 | 0.050 | —— | —— |
|  |  | 乙酸丙酯产生速率，kg/h | ＜0.00084 | ＜0.00088 | ＜0.00084 | 0.00043 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(25m) | 标态干烟气量，m3/h | 1.9×104 | 1.7×104 | 2.0×104 | 1.9×104 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 3.37 | 2.71 | 3.74 | 3.27 | 120 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.064 | 0.046 | 0.075 | 0.062 | 35 | 达标 |
|  |  | 乙酸乙酯排放浓度，mg/m3 | 11.2 | ＜0.069 | ＜0.069 | 3.76 | 200 | 达标 |
|  |  | 乙酸乙酯排放速率，kg/h | 0.21 | ＜0.0012 | ＜0.0014 | 0.070 | 2.2 | 达标 |
|  |  | 乙酸丙酯排放浓度，mg/m3 | ＜0.100 | ＜0.100 | ＜0.100 | 0.050 | 200 | 达标 |
|  |  | 乙酸丙酯排放速率，kg/h | ＜0.0019 | ＜0.0017 | ＜0.0020 | 0.00093 | 2.2 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1806006号检测报告。

表9-4  排气筒中废气监测结果去除率统计表

| 项目 | 非甲烷总烃 | 乙酸乙酯 | 乙酸丙酯 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018年6月1日 | 96.9% | 99.8% | 74.9% |
| 2018年6月2日 | 97.1% | 66.2% | 50.0% |

主要污染因子的年排放量

6月1日、2日监测期间，企业废气处理设施非甲烷总烃0.062kg/h、乙酸乙酯0.035kg/h、乙酸丙酯0.00094kg/h。

项目每日工作按8小时计，年工作300天计，则废气年排放量非甲烷总烃0.15t/a、乙酸乙酯0.084t/a、乙酸丙酯0.0023t/a。

9.2.1.3 厂界噪声监测结果

验收监测期间，根据实际情况于温州嘉创印务有限公司厂界四周共设置4个噪声测点，其两天昼间上下午监测结果中，厂界四周噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。现场检测时，2号、3号测点主要声源为流水线噪声；其余测点均无明显声源。具体监测结果及监测点位见表9-5、图3-2。

表9-5 厂界噪声监测结果统计表

| 测点编号 | 主要声源 | 6月1日、2日等效声级dB(A) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1日上午 | 1日下午 | 评价 | 2日上午 | 2日下午 | 评价 | 排放标准 |
| 01 | 无明显声源 | 58* | 59* | 达标 | 58* | 59* | 达标 | 65 |
| 02 | 流水线噪声 | 63* | 63* | 达标 | 64* | 63* | 达标 | 65 |
| 03 | 流水线噪声 | 64* | 64* | 达标 | 64* | 64* | 达标 | 65 |
| 04 | 无明显声源 | 59* | 57* | 达标 | 59* | 60* | 达标 | 65 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1806004号检测报告，其中4个测点噪声测量值均未经修正。

9.2.2 污染物排放总量核算

监测期间，根据企业提供的数据，企业提供资料显示，企业2018年3月-5月用水量为60吨，排放系数按0.8计，废水排放量为48吨，则该厂区废水年排放192吨，因而主要污染物的年排放量为化学需氧量0.0096t/a、氨氮0.00096t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

9.2.3环保设施去除效率监测结果

9.2.3.1废水治理设施

根据企业生活污水排放口监测结果，生活污水通过化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷处理达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值后排入市政管网。

9.2.3.2废气治理设施

根据废气排放口监测结果，主要污染物因子经企业处理设施处理后均能达标排放。

9.2.3.3厂界噪声治理设施

企业主要噪声污染设备源强在75~85dB，采取加强设备维护和距离衰减等措施后，根据现场监测，厂界四周昼间噪声均能达标排放。

- 10 验收监测结论及建议

- 10.1 验收监测结论

项目环保治理设施基本上达到设计要求并投入运行，符合建设项目竣工环境保护验收监测条件，2018年6月1日、2日我公司组织对该项目进行了现场抽样监测，期间该企业正常生产，生产负荷均大于75%，生产工况符合验收监测的要求。

10.1.1 废水排放监测结论

验收监测期间，温州嘉创印务有限公司污水排放口监测结果中，pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值。

10.1.2 废气排放监测结论

验收监测期间，温州嘉创印务有限公司净化后排气筒的废气监测结果中非甲烷总烃排放浓度、排放速率及其均值均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准；乙酸乙酯、乙酸丙酯排放浓度及其均值均达到《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》(GBZ2.1-2007)中车间空气中有害物质8h加权浓度；乙酸乙酯、乙酸丙酯排放速率及其均值均达到《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-1991)中推荐的方法计算值。

10.1.3 噪声排放监测结论

验收监测期间，根据实际情况于温州嘉创印务有限公司厂界四周共设置4个噪声测点，其两天昼间上下午监测结果均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

10.1.4 固体废物核查结论

项目产生的固体废物主要为塑料边角料、废抹布及员工生活垃圾。其中塑料边角料收集后外售综合利用；废抹布目前由企业自行暂存；员工生活垃圾由环卫部门统一清运处置。

10.1.5 总量控制结论

企业废水年排放192吨，因而主要污染物的年排放量为化学需氧量0.0096t/a、氨氮0.00096t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

- 10.2 建议

(1)企业应规范化废水排放口，建立排放口规范化档案及管理台帐，便于企业自行管理及环保部门不定期监督管理。

(2)定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物达标排放。

(3)加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

(4)经一步加强各种固体废物的管理，建立健全完善的管理台帐和相应制度。

附件1                                                      3-1

附件1                                                      3-2

附件1                                                      3-3

附件2                                                       2-1

附件2                                                      2-2

填表单位(盖章)：温州新鸿检测技术有限公司                      填表人(签字)：                      项目经办人(签字)：

附表1

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  |  | 温州嘉创印务有限公司设备购置技改项目 |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | C292 |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 平阳县万洋国际工业城F-07地块11车间第1、2、3、4、5层 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理目录) |  |  |  |  | 塑料制品业 |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | ■新建 □改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  | 年产600t包装材料 |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产600t包装材料 |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 浙江中蓝环境科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  |  | 平阳县环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  | 备案文号 |  |  |  | 编号：2017029 |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  | 2017年6月 |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2017年11月 |  |  |  |  | 排水许可证申领时间 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  | 温州嘉创印务有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | 90.0%、95.0% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 0.80 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 0.80 |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  |  | \ |  | 废气治理(万元) |  |  |  | \ |  | 噪声治理(万元) |  |  | \ |  |  | 固废治理(万元) |  | \ |  | 绿化及生态(万元) |  |  | \ |  |  | 其他(万元) |  | \ |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 300/d/a,8h/d |  |  |  |  |
| 运营单位 |  | 温州嘉创印务有限公司 |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  |  | 91330326MA285R3M88 |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 |  |  | 本期生产实际排放浓度(1) |  |  |  | 本期生活实际排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新代老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  | —— |  | —— |  |  |  |  |  |  | 0.0192 |  |  | 0.0360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  | 304 |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 0.0096 |  |  | 0.018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  | 30.4 |  | 35 |  |  |  |  |  |  | 0.00096 |  |  | 0.0018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  | —— |  | —— |  |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固体废弃物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年