温州嘉欧家居装饰有限公司年产木门800套、家具300套

建设项目竣工环境保护自主验收意见

2018年12月18日，温州嘉欧家居装饰有限公司组织成立验收工作组，进行“温州嘉欧家居装饰有限公司年产木门800套、家具300套建设项目”竣工环境保护自主验收，验收工作组由温州嘉欧家居装饰有限公司（建设单位）、温州新鸿检测技术有限公司（验收监测报告编制单位）、浙江和道生态工程有限公司（废气治理设施设计、安装工单位）等单位代表和3位特邀专家组成，具体名单附后。

验收工作组现场检查了企业工程环保设施建设情况，审阅了相关材料，听取了有关单位的汇报。并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告书和批复等要求对本项目进行自主验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况：

（一）建设地点、规模、主要建设内容

温州嘉欧家居装饰有限公司是一家致力于中高档木门的设计研发、生产和销售的企业，建设项目选址位于浙江省温州市龙湾区永兴街道滨海二路16号3幢501室、4幢501室、5幢501室，租用温州淘乐坊文化用品有限公司(购置温州置信小微园开发有限公司)已建厂房进行家具和木门生产，租用总建筑面积为2380m2。厂内员工13人，厂内不设食宿，年生产300天，每天生产8小时。设计年产木门800套、家具300套，实际年产木门800套、家具300套。

（二）建设过程及环保审批情况

企业于2018年10月委托浙江爱闻格环保科技有限公司编制完成了《温州嘉欧家居装饰有限公司年产木门800套、家具300套建设项目环境影响报告表》，于2018年10月23日通过龙湾区环境保护局审批(龙环建审[2018]189号)。

（三）投资情况

项目实际总投资100万元，其中环保投资30万元，占总投资额的30%。

（四）验收范围

本次验收范围为温州嘉欧家居装饰有限公司年产木门800套、家具300套建设项目。验收监测期间，公司生产工况符合验收监测要求。

- 工程变更情况

经现场调查确认，企业设有一间密闭式打磨房，打磨粉尘经滤芯除尘器收集处理，出气口位于打磨房内部，排放的废气通过打磨房内部气流循环经过滤芯吸附处理不外排，未设置外排排气筒设施，其余建设情况与环评内容基本一致。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

本项目废水主要为喷漆废水、喷漆喷淋废水及员工生活废水，其中喷漆废水、喷漆喷淋废水定期在原有水池中添加絮凝剂絮凝沉淀打捞，上清液循环使用，定期添加不外排，生活污水经化粪池处理达《东片污水处理厂进水标准》后纳管排放，纳管至温州东片污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入瓯江。

（二）废气

项目排气筒主要废气污染物为二甲苯、乙酸丁酯、非甲烷总烃、颗粒物。

（1）喷漆废气：项目喷漆过程中会产生一定量的二甲苯、乙酸丁酯、非甲烷总烃，项目废气集气后经水喷淋塔+UV光解设备净化处理达标后引至屋顶高空排放，排气筒高度为25米。

（2）木工废气：项目木工加工过程中会产生一定量的颗粒物，项目废气集气后经布袋除尘净化处理达标后引至屋顶高空排放，排气筒高度为25米。

（三）噪声

项目噪声主要来源于木工、喷漆房、打磨房等。

（四）固废

项目产生的固废主要为边角料、收集的粉尘、漆渣、废漆类包装桶、污泥及生活垃圾。其中边角料、收集的粉尘外售综合利用；漆渣、废漆类包装桶等目前由企业自行暂存，后续找到有资质单位另行委托清运处置；员工日常生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。

四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

1、污染物达标排放情况

（一）废水

验收监测期间，项目污水排放口监测结果表明，pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度及其日均值均达到《东片污水处理厂进水标准》。

（二）废气

验收监测期间，温州嘉欧家居装饰有限公司厂界无组织废气在现场监测时，根据根据实际情况于厂界四周布置2个监测点，两天6次监测结果表明，颗粒物排放浓度均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源无组织监控限值。

验收监测期间，温州嘉欧家居装饰有限公司项目净化后排气筒的废气监测结果表明，颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃排放浓度、排放速率及其均值均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源的二级标准；乙酸丁酯排放浓度及其均值均达到《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》(GBZ2.1-2007)中车间空气中有害物质8h加权浓度；乙酸丁酯排放速率及其均值均达到《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-1991)中推荐的方法计算值。

（三）噪声

验收监测期间，根据实际情况于温州嘉欧家居装饰有限公司厂界南侧、北侧共设置2个噪声测点，其两天昼间上下午监测结果显示，厂界南侧、北侧噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

(四)固废

项目产生的固废主要为边角料、收集的粉尘、漆渣、废漆类包装桶、污泥及生活垃圾。其中边角料、收集的粉尘收集后外售综合利用；漆渣、废漆类包装桶等目前由企业自行暂存，后续找到有资质单位另行委托清运处置；员工日常生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。

五、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容和其他资料。及时公开企业环境信息，公示竣工验收监测报告。

2、根据《浙江省挥发性有机物污染整治方案》（浙环发【2013】54号）、《关于做好挥发性有机物总量控制的要求》（浙环发【2017】29号），进一步优化废气处理设施工艺参数，完善废气收集系统，提高废气收集率和处理效率，减少VOC排放总量，喷漆有机废气排放需按时达到浙江省《工业涂装工序大气污染物排放标准》；建议加装废气治理设施独立电表，便于监控。

3、强化油漆和稀释剂暂存、使用的风险防范措施，降低环境风险。积极实施清洁生产，提高水性漆的使用比例，降低VOCs排放总量。

4、胶类原料的包装容器应加强密闭保管，使用后及时加盖密封，防止挥发，以减少废气无组织排放。加强厂界无组织废气监控和排气筒的颗粒物跟踪监测。车间保持通风透气，保持厂区整体环境整洁、空气清新，提高环境友好型原辅材料的使用比例。

5、加强木工车间各作业点的粉尘控制，提高粉尘收集率，减少粉尘无组织排放。重视喷漆水帘废水、废气塔喷淋废水的预处理，完善加药系统，达到纳管排放标准。

6、继续完善各类环保管理制度，各类环保设备要有专人负责管理，将环保责任落实到人。完善污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维护，使其长期处于最佳运行状态，保证污染物长期稳定达标排放。规范排污口设置，完善操作规程和环保标识。做定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物达标排放。

7、规范危险废物暂存场所，漆渣等危险废物需密闭暂存，防止二次污染，补充相关危险废物委托处置协议，完善台帐和警示标志。

8、按照批复要求，打磨粉尘需收集经布袋除尘系统进行除尘处理后，通过不低于25m的排气筒高空排放。

六、验收结论

经资料查阅和现场查验，温州嘉欧家居装饰有限公司年产木门800套、家具300套建设项目环评手续齐备，技术资料基本齐全，废水、废气环境保护设施按批准的环境影响报告表和环评批复要求建成，其防治污染能力适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收组原则同意通过该项目废水、废气竣工环境保护自主验收。

七、验收人员信息

验收人员信息详见签到表。

验收组成员签字：

温州嘉欧家居装饰有限公司项目验收组

2018年12月18日